| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 301 489-34 V2.1.1– 2026 |

Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ

Часть 34

Дополнительные требования к внешним источникам питания (EPS) мобильных телефонов

[ETSI EN 301 489-34 V2.1.1, Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones, IDT]

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС») и Техническим комитетом по стандартизации ТК 030 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                        2026 г. №                          )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
ETSI EN 301 489-34 V2.1.1 «Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и услуг. Часть 34. Дополнительные требования к внешним источникам питания (EPS) мобильных телефонов» [«Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones», IDT].

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра» Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1–2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Ссылочные документы

2.1 Нормативные ссылки

2.2 Информационные ссылки

3 Определения и сокращения

3.1 Определения

3.2 Сокращения

4 Условия испытаний

4.1 Общие положения

4.2 Меры для испытательных сигналов

4.3 Полосы исключенных радиочастот для оборудования радиосвязи

4.4 Узкополосные отклики радиоприемников (приемных частей приемопередатчиков)

4.5 Нормальная модуляция при испытаниях

4.6 Представительная общая испытательная нагрузка

5 Оценка качества функционирования

6 Критерии качества функционирования

6.0 Общие положения

6.1 Критерии качества функционирования для EPS

7 Таблицы применимости

7.0 Общие положения

7.1 Требования ЭМС к электромагнитной эмиссии

7.2 Требования ЭМС к помехоустойчивости

8 Методы измерений и нормы электромагнитной эмиссии

8.1 Конфигурация оборудования при испытаниях

8.2 Корпус оборудования EPS

8.3 Выходные порты электропитания постоянного тока

8.4 Входные сетевые порты электропитания переменного тока

8.5 Эмиссия гармонических составляющих тока, (входные порты электропитания переменного тока)

8.6 Колебания напряжения и фликер (входные порты электропитания переменного тока)

9 Методы испытаний и уровни воздействий для испытаний на помехоустойчивость

9.1 Конфигурация оборудования при испытаниях

9.2 Радиочастотное электромагнитное поле (от 80 до 6000 МГц)

9.3 Электростатический разряд

9.4 Быстрые переходные процессы (общее несимметричное напряжение)

9.5 Помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями (общее несимметричное напряжение)

9.6 Переходные процессы и выбросы напряжения в электромагнитной обстановке автотранспортных средств

9.7 Провалы и прерывания напряжения электропитания

9.8 Выбросы напряжения

Приложение А (справочное) Связь настоящего стандарта с основными требованиями Директивы 2014/30/ЕU

Приложение В (справочное) Обоснования, рассмотренные при разработке 
ETSI EN 301 489-34

Приложение С (справочное) Глобальные частоты испытания восходящей линии сотовой связи

Приложение D (справочное) История изменений

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов межгосударственным стандартам

Введение

Настоящий гармонизированный европейский стандарт (EN) разработан Техническим комитетом «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра» Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI).

Настоящий документ был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации C(2016) 7641 [i.9] с целью предоставления одного из добровольных средств соответствия основным требованиям Директивы 2014/30/EU о гармонизации законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости (переработанной) [i.1].

После публикации настоящего стандарта в Официальном журнале Европейского союза согласно указанной Директиве соответствие нормативным положениям настоящего стандарта, приведенным в таблице A.1, дает, в пределах сферы действия настоящего стандарта, презумпцию соответствия основным требованиям указанной Директивы и связанным с ней правилам ЕАСТ.

Настоящий стандарт представляет собой часть 34 серии стандартов. Детальные сведения о полной серии могут быть получены в части 1 [1].

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ Часть 34 Дополнительные требования к внешним источникам питания (EPS) мобильных телефонов Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum. Electromagnetic Compatibility of radio communication equipment. Part 34. Specific conditions for external power supply (EPS) for mobile phones

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт содержит технические характеристики и методы измерения для общего внешнего источника питания (EPS) для использования с мобильными телефонами с поддержкой передачи данных, как описано в CENELEC EN 62684 [3].

Настоящий стандарт охватывает основные требования статьи 6 Директивы 2014/30/EU в условиях, указанных в приложении A.

В случае расхождений (например, касающихся особых условий, определений и сокращений) между настоящим стандартом и EN 301 489–1 [1] приоритет имеют положения настоящего стандарта.

# 2 Ссылочные документы

2.1 Нормативные ссылки

Ссылки являются датированными, идентифицируются по дате публикации и/или номеру издания или версии. Применяется только указанное издание.

Ссылочные документы, которые не были найдены общедоступными в ожидаемом месте, можно найти по адресу https://docbox.etsi.org/Reference/.

Примечание – Хотя все гиперссылки, включенные в настоящий подраздел, были действительны на момент публикации, ETSI не может гарантировать их действительность в течение длительного времени.

Следующие ссылочные документы необходимы для применения настоящего стандарта.

Издание официальное

[1] ETSI EN 301 489-1 (V2.2.0) (03-2017), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU [Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и услуг; Часть 1. Общие технические требования; Гармонизированный стандарт, охватывающий основные требования статьи 3.1(b) Директивы 2014/53/EU и основные требования статьи 6 Директивы 2014/30/EU]

[2] CENELEC EN 61000-4-6:2009. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями]

[3] CENELEC EN 62684:2010, Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones [Функциональная совместимость общего внешнего источника питания (EPS) для использования с мобильными телефонами с поддержкой данных]

2.2 Информационные ссылки

Ссылки могут быть датированными (идентифицируются по дате публикации и/или номеру издания или версии) или недатированными. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последняя версия ссылочного документа (включая любые поправки).

Примечание – Хотя все гиперссылки, включенные в настоящий подраздел, были действительны на момент публикации, ETSI не может гарантировать их действительность в течение длительного времени.

Нижеследующие ссылочные документы не являются необходимыми для применения настоящего стандарта, но они помогают пользователю в отношении определенной предметной области.

[i.1] Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) [Директива 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательств государств-членов в области электромагнитной совместимости (переработанная)]

[i.2] Пропущено

[i.3] Пропущено

[i.4] Пропущено

[i.5] Пропущено

[i.6] Пропущено

[i.7] ETSI EN 301 489 (all parts), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services [Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и услуг] (все части)

[i.8] Пропущено

[i.9] Commission Implementing Decision C(2016) 7641 final of 30.11.2016 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation, to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards harmonised standards in support of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility [Исполнительное решение Комиссии C(2016) 7641 от 30.11.2016 г. по запросу о стандартизации в Европейский комитет по стандартизации, Европейский комитет по электротехнической стандартизации и Европейский институт телекоммуникационных стандартов в отношении гармонизированных стандартов в поддержку Директивы 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости]

# 3 Определения и сокращения

# 3.1 Определения

Для целей настоящего стандарта применяют термины, приведенные в разделе 3 ETSI EN 301 489-1 [1], а также следующие:

адаптер (adaptor): Устройство с розеткой/вилкой типа USB Micro-B, подключаемое к определенному соединителю отличного от USB Micro-B типа.

Примечание – Адаптер может быть выполнен в виде кабеля.

порт корпуса (enclosure port): Физическая граница оборудования, через которую могут излучаться создаваемые оборудованием или проникать внешние электромагнитные поля.

внешний источник питания [External Power Supply (EPS)]: Общий внешний источник питания (EPS) со значением входного напряжения переменного тока, отвечающим требованиям спецификаций, приведенных в CENELEC EN 62684 [3].

порт (port): Определенный интерфейс оборудования (аппарата) с внешним электромагнитным окружением.

Пример – Любая точка подключения на оборудовании, предназначенная для подключения кабелей к оборудованию или от него, рассматривается как порт (см. рисунок 1).

|  | ### Порт корпуса |  |
| --- | --- | --- |
|  | АППАРАТ |  |
| ### Порт электропитания переменного тока |  | Антенный порт |
| ### Порт электропитания постоянного тока |  | Порт сигналов/ управления |
| ### Порт заземления |  | Проводной сетевой порт |

Рисунок 1 – Примеры портов

Примечание – Интерфейс, который использует оптическое волокно, не является портом для целей испытаний, поскольку он не взаимодействует с электромагнитным окружением в полосе частот, которые применимы для настоящего стандарта. Волоконно-оптический интерфейс может быть использован для оценки качества функционирования.

представительная общая испытательная нагрузка (representative generic test load): Нагрузка внешнего источника питания (EPS), которая обеспечивает полную проверку EPS и поставляется изготовителем EPS.

Примечание – Например, cм. 4.3.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применяют сокращения, приведенные в разделе 3 ETSI EN 301 489–1 [1], а также следующие:

АС – переменный ток;

AMN – эквивалент сети электропитания;

DC – постоянный ток;

DCS – цифровая сотовая система;

ЕМС – электромагнитная совместимость (ЭМС);

EPS – внешний источник питания;

ESD – электростатический разряд (ЭСР);

EUT – испытуемое оборудование;

PCS – служба персональных коммуникаций;

RF – радиочастотный;

rms – среднеквадратичное значение;

UE – абонентское оборудование (мобильная станция);

UMTS – универсальная система мобильной связи.

# 4 Условия испытаний

# 4.1 Общие положения

Настоящий стандарт относится к испытаниям EPS и направлен на обеспечение того, чтобы EPS, который соответствует положениям настоящего стандарта при использовании с совместимыми UE, соответствующими применимым положениям ETSI EN 301 489 [i.7], соответствовал требованиям ETSI EN 301 489–1 [1].

Настоящий стандарт определяет испытания EPS с представительной общей испытательной нагрузкой, которая предназначена для имитации UE в целях испытаний EPS.

Поскольку выбор UE может иметь некоторое влияние на качество функционирования при испытаниях EPS на ЭМС, определенные критерии и/или нормы были ужесточены по сравнению с теми, которые применяются в случае испытаний для определения соответствия конкретных комбинаций EPS-UE. Такие специфические комбинации могут быть испытаны так, как описано в других частях ETSI EN 301 489 [i.7], но такое испытание не является доказательством соответствия EPS требованиям.

Необходимо применять положения 4.2 ETSI EN 301 489-1 [1] с учетом следующих изменений:

– EPS должны быть соединены с представительной общей испытательной нагрузкой для задействования выходного порта постоянного тока;

– должны быть приняты адекватные меры для того, чтобы избежать влияния на измерительное оборудование радиочастотных испытательных сигналов при испытаниях на помехоустойчивость;

– измерения должны проводиться с кабелем, поставляемым с EPS, на порте USB Micro-B. Тип и длина используемого кабеля должны быть указаны в протоколе испытаний.

# 4.2 Меры для испытательных сигналов

Необходимо принять адекватные меры для того, чтобы избежать влияния испытательных сигналов при проведении испытаний на помехоустойчивость как на измерительное оборудование, так и на источники полезных сигналов, расположенные за пределами испытательной установки.

# 4.3 Полосы исключенных радиочастот для оборудования радиосвязи

Неприменимо.

# 4.4 Узкополосные отклики радиоприемников (приемных частей приемопередатчиков)

Неприменимо.

# 4.5 Нормальная модуляция при испытаниях

Неприменимо.

# 4.6 Представительная общая испытательная нагрузка

Представительная общая испытательная нагрузка EPS, которая является представительным UE, должна иметь следующие характеристики:

– соединитель USB Micro-B;

– входную емкость 1 мкФ параллельно выходу EPS;

– входное полное сопротивление с переключаемыми диапазонами:

– 10 кОм (при 0 % номинального тока);

– выбор сопротивлений для получения токов и выходных напряжений для процедуры испытаний.

Примечание – Диапазон тока от 500 до 1500 мА, см. CENELEC EN 62684 [3];

– сопротивление для получения максимального номинального тока;

– экранированный корпус/оболочку, как указано в CENELEC EN 62684 [3].

# 5 Оценка качества функционирования

Следует применять раздел 5 ETSI EN 301 489-1 [1] со следующим изменением, указанным в разделе 6.

# 6 Критерии качества функционирования

6.0 Общие положения

Критерии качества функционирования для EPS основаны на UE, предназначенном для использования с EPS. Для некоторых специфических испытаний определены различные уровни соответствия и/или критерии качества функционирования в целях обеспечения соблюдения соответствия UE и EPS.

Критерии качества функционирования используют для принятия решения о том, выдержал EPS испытания на помехоустойчивость или нет.

Для целей настоящего стандарта применяют две категории критериев:

– критерии качества функционирования для непрерывных помех, воздействующих на EPS;

– критерии качества функционирования для помех переходного характера, воздействующих на EPS.

6.1 Критерии качества функционирования для EPS

Критерии качества функционирования EPS для непрерывной помехи должны отвечать требованиям испытаний с представительной общей испытательной нагрузкой, как указано ниже.

EPS должен соответствовать пунктам его спецификации на диапазоны напряжений, как указано ниже, во время и после воздействия непрерывной помехи и после импульсных помех:

– значение выходного напряжения должно быть (5 ± 0,25) В от холостого хода до максимального выходного тока, измеренного на соединителе USB Micro-B, при подключении представительной общей испытательной нагрузки, указанной в 4.6.

Несмотря на то что указанные выше параметры должны контролироваться на соединителе USB Micro-B, точкой измерения выходного напряжения является соединитель USB Micro-B для EPS с несъемным кабелем и стандартный соединитель типа А для EPS со съемным кабелем.

Вышеуказанные критерии должны соблюдаться и после воздействия переходных процессов.

Следующие критерии должны выполняться после проведения всех испытаний на устойчивость к воздействию помех:

– пульсации выходного напряжения (при нагрузке от холостого хода до полной) – 80 мВ (пик – пик), измеренные при полосе пропускания 20 МГц с использованием метода испытаний, определенного в CENELEC EN 62684 [3].

# 7 Таблицы применимости

7.0 Общие положения

Обзор применимости (см. таблицы 1 и 2) дает общее представление обо всех испытаниях на ЭМС, установленных для оборудования EPS в настоящем стандарте.

Все испытания на ЭМС являются ориентированными на определенный порт.

7.1 Требования ЭМС к электромагнитной эмиссии

Требования к электромагнитной эмиссии для оборудования EPS должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к электромагнитной эмиссии для оборудования EPS, установленные в настоящем стандарте (обзор)

| Явление | Применение | Необходимость испытаний для оборудования EPS | Ссылка на подраздел настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| Излучаемая электромагнитная эмиссия | Порт корпуса оборудования EPS | Применимо | 8.2 |
| Кондуктивная электромагнитная эмиссия | Выходной порт электропитания постоянного тока | Применимо | 8.3 |
| Кондуктивная электромагнитная эмиссия | Входной порт электропитания переменного тока | Применимо | 8.4 |
| Эмиссия гармонических составляющих тока | Входной порт электропитания переменного тока | Применимо | 8.5 |
| Колебания напряжения и фликер | Входной порт электропитания переменного тока | Применимо | 8.6 |
| Примечание – Испытания на кондуктивную электромагнитную эмиссию для проводного телекоммуникационного порта неприменимы. |  |  |  |

7.2 Требования ЭМС к помехоустойчивости

Требования к устойчивости к воздействию электромагнитных помех для оборудования EPS должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.

Таблица 2 – Требования к устойчивости к воздействию электромагнитных помех для оборудования EPS, установленные в настоящем стандарте (обзор)

| Явление | Применение | Необходимость испытаний для оборудования EPS | Ссылка на подраздел настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиочастотное электромагнитное поле (от 80 до 6000 МГц) | Порт корпуса оборудования EPS | Применимо | 9.2 |
| Электростатический разряд | Порт корпуса и выходной порт электропитания постоянного тока | Применимо | 9.3 |
| Быстрые переходные процессы (общее несимметричное напряжение) | Порты электропитания постоянного и переменного тока | Применимо | 9.4 |
| Помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями (общее несимметричное напряжение) | Порты электропитания постоянного и переменного тока | Применимо | 9.5 |
| Провалы и прерывания напряжения электропитания | Входные порты электропитания переменного тока | Применимо | 9.7 |
| Выбросы напряжения, «провод–провод», «провод–земля» | Входные порты электропитания переменного тока | Применимо | 9.8 |
| Примечание – Испытания на устойчивость к быстрым переходным процессам и выбросам напряжения для портов электропитания постоянного тока неприменимы. |  |  |  |

# 8 Методы измерений и нормы электромагнитной эмиссии

8.1 Конфигурация оборудования при испытаниях

Настоящий раздел определяет требования к испытательной конфигурации:

– измерения необходимо выполнять в рабочем режиме, создающем максимальную электромагнитную эмиссию в полосе частот, определенной в соответствии с нормальным применением;

– оборудование должно быть конфигурировано способом, являющимся представительным для нормального/обычного функционирования, где это осуществимо;

– порты, которые в нормальном рабочем режиме подключены, должны быть соединены с оборудованием EPS и представительной общей испытательной нагрузкой, порты ввода/вывода должны быть правильно нагружены;

– конфигурация и режим функционирования во время измерений должны быть точно отражены в отчете об испытаниях.

8.2 Корпус оборудования EPS

8.2.0 Конфигурация корпуса оборудования EPS

EPS должен быть конфигурирован так, чтобы определить наихудший случай излучаемой электромагнитной эмиссии, что должно быть зафиксировано. Испытания должны быть проведены для наихудшего случая и при 10 % и 100 % номинального выходного тока и при отключении от представительной общей испытательной нагрузки (без нагрузки).

Данное испытание оценивает способность оборудования EPS ограничивать излучение своих внутренних помех через корпус.

8.2.1 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

8.2.2 Нормы

Оборудование EPS без нагрузки должно соответствовать нормам для класса В, приведенным в ETSI EN 301 489-1 [1].

EPS-оборудование при условиях измерения электромагнитной эмиссии в наихудшем случае и при 10 % и 100 % номинального выходного тока должно соответствовать нормам для класса В, приведенным в ETSI EN 301 489-1 [1].

8.3 Выходные порты электропитания постоянного тока

8.3.0 Конфигурация выходных портов электропитания постоянного тока

EPS должен быть конфигурирован так, чтобы определить наихудший уровень кондуктивной электромагнитной эмиссии, что должно быть зафиксировано. Испытания должны быть проведены для наихудшего случая и при 10 % и 100 % номинального выходного тока, а также при отключении от представительной общей испытательной нагрузки (без нагрузки).

Это испытание применимо к оборудованию EPS, которое может иметь кабели питания постоянного тока длиной более 3 м в соответствии со спецификацией изготовителя.

8.3.1 Определение

Данное испытание оценивает способность EUT ограничивать его внутренние помехи на выходных портах электропитания постоянного тока.

8.3.2 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1]. Необходимо использовать эквиваленты сети электропитания (AMN) в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1], подключенные к представительной общей испытательной нагрузке.

Полоса частот измерения – от 150 кГц до 30 МГц.

8.3.3 Нормы

Оборудование должно соответствовать нормам, указанным ниже, в том числе нормам для средних значений и нормам для квазипиковых значений при использовании приемника с детектором средних значений и детектором квазипиковых значений соответственно, при измерении в соответствии с методом, указанным в 8.3.2. Если оборудование удовлетворяет нормам для средних значений при использовании квазипикового детектора, то оно должно считаться удовлетворяющим требованиям для обеих норм и измерения со средним детектором не проводят.

Оборудование должно соответствовать нормам для класса B в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

8.4 Входные сетевые порты электропитания переменного тока

8.4.0 Конфигурация входных сетевых портов электропитания переменного тока

Данное испытание необходимо проводить на представительной конфигурации EPS.

8.4.1 Определение

Данное испытание оценивает способность EUT ограничивать его внутренние помехи на входном сетевом порте электропитания переменного тока.

8.4.2 Метод испытания

EPS должен быть конфигурирован, как указано ниже.

EPS должен быть испытан во всем диапазоне выходных токов для того, чтобы выявить наихудший режим для внутренних помех, что должно быть зафиксировано. Испытания должны быть проведены для наихудшего случая, при 10 % и 100 % номинального выходного тока, а также при отключении от представительной общей испытательной нагрузки (без нагрузки).

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1], при этом эквиваленты сети электропитания (AMN) должны быть подключены к источнику питания переменного тока.

Полоса частот измерения – от 150 кГц до 30 МГц.

8.4.3 Нормы

Оборудование должно соответствовать нормам, указанным ниже, в том числе нормам для средних значений и нормам для квазипиковых значений при использовании приемника с детектором средних значений и детектором квазипиковых значений соответственно, и измеряться в соответствии с методом, приведенным в 8.4.2. Если оборудование удовлетворяет нормам для средних значений при использовании квазипикового детектора, то оно должно считаться удовлетворяющим требованиям для обеих норм и измерения со средним детектором не проводят.

Оборудование должно соответствовать нормам для класса B в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

8.5 Эмиссия гармонических составляющих тока (входные порты электропитания переменного тока)

Требования 8.5 ETSI EN 301 489-1 [1] для эмиссии гармонических токов применяют к оборудованию, входящему в область распространения настоящего стандарта, с входным током до 16 А на фазу включительно.

8.6 Колебания напряжения и фликер (входные порты электропитания переменного тока)

Требования 8.6 ETSI EN 301 489-1 [1] для колебаний напряжения и фликера применяют к оборудованию, входящему в область распространения настоящего стандарта, с входным током до 16 А на фазу включительно.

# 9 Методы испытаний и уровни воздействий для испытаний на помехоустойчивость

9.1 Конфигурация оборудования при испытаниях

EPS должны иметь следующие конфигурации:

– встроенный кабель USB или стандартный съемный кабель с соединителями, поставляемый для использования с EPS, должен быть конфигурирован для наихудшего случая восприимчивости во время испытаний на устойчивость к помехам, что должно быть зафиксировано в отчете об испытаниях;

– EPS должны быть испытаны с определенной представительной общей испытательной нагрузкой;

– EPS должны быть испытаны при паспортном номинальном напряжении на полную номинальную нагрузку, что должно быть зафиксировано.

Настоящий раздел определяет требования к испытательной конфигурации:

– испытания необходимо проводить в месте с определенным нормальным диапазоном условий окружающей среды и при номинальном напряжении питания оборудования;

– порты, которые при нормальном функционировании подключены, должны быть присоединены к представительной общей испытательной нагрузке;

– конфигурация и режим работы во время испытаний должны быть точно зафиксированы в отчете об испытаниях.

9.2 Радиочастотное электромагнитное поле (от 80 до 6000 МГц)

9.2.0 Конфигурация EPS для испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (от 80 до 6000 МГц)

Данное испытание необходимо проводить на представительной конфигурации оборудования EPS.

EPS должен быть испытан с определенной представительной общей испытательной нагрузкой.

9.2.1 Определение

Данное испытание оценивает возможность функционирования EUT в соответствии с предназначением при воздействии радиочастотного электромагнитного поля.

9.2.2 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

Необходимо применять следующие требования и оценку результатов испытаний:

– испытательный уровень должен быть 3 В/м (измеренный немодулированный сигнал). Испытательный сигнал должен быть амплитудно модулирован синусоидальным звуковым сигналом частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 80 %;

– испытания необходимо проводить в полосе частот от 80 до 6000 МГц;

– ступенчатое приращение частоты должно составлять 1 % предыдущего значения частоты;

– кроме того, на частотах восходящей линии связи в таблице 3 испытательный уровень должен быть 10 В/м (измеренный немодулированный сигнал). Испытательный сигнал должен быть амплитудно модулирован синусоидальным звуковым сигналом частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 80 %.

Примечание – Для глобальных диапазонов см. приложение C.

Таблица 3 – Центральные испытательные частоты каналов восходящей линии связи

| Диапазон | Частота испытаний (МГц) |
| --- | --- |
| LTE 13 | 782,0 |
| GSM 900/UMTS VIII/LTE 8 | 897,5 |
| LTE 20 | 847,0 |
| GSM 1800/UMTSIII/LTE 3 | 1747,5 |
| UMTS I/LTE I | 1950,0 |
| LTE 7 | 2535,0 |
| LTE 28 | 725,5 (718, см. примечание) |
| LTE 40 | 2350 |
| LTE 42 | 3500 |
| LTE 43 | 3700 |
| Примечание – Указаны значения испытательных частот для всего диапазона LTE 28 или, в скобках, для выделенного диапазона (на данный момент) в Европе. |  |

9.3 Электростатический разряд

9.3.0 Конфигурация EPS для испытания на устойчивость к электростатическому разряду

EPS должны быть испытаны с определенной представительной общей испытательной нагрузкой и без нагрузки.

Данное испытание должно быть выполнено как на представительной конфигурации EPS с представительной общей испытательной нагрузкой, так и при воздействии на экран USB Micro-B кабеля при отключенной представительной общей испытательной нагрузке. В обоих случаях питание переменного тока должно быть подключено.

9.3.1 Определение

Данное испытание оценивает возможность функционирования EUT в соответствии с предназначением при воздействии электростатических разрядов.

9.3.2 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

Для оборудования EPS необходимо применять следующие требования и оценку результатов испытаний.

Уровень жесткости испытаний должен быть 4 кВ для контактного разряда и 8 кВ для воздушного разряда. Все остальные детали, в том числе промежуточные уровни испытаний, приведены в ETSI EN 301 489-1 [1].

Электростатические разряды должны быть применены ко всем доступным поверхностям EUT, за исключением случаев, когда в пользовательской документации специально указано требование о соответствующих защитных мерах (см. ETSI EN 301 489-1 [1]).

9.4 Быстрые переходные процессы (общее несимметричное напряжение)

9.4.0 Конфигурация EPS для испытания на устойчивость к быстрым переходным процессам

Данное испытание должно быть выполнено на представительной конфигурации EPS с представительной общей испытательной нагрузкой.

Данное испытание должно быть выполнено применительно к порту электропитания переменного тока оборудования EPS.

Испытание должно быть выполнено применительно к выходному порту электропитания постоянного тока EPS, если в соответствии с декларацией изготовителя он предназначен для использования с кабелями длиной более 3 м.

9.4.1 Определение

Данное испытание оценивает возможность функционирования EUT в соответствии с предназначением при воздействии быстрых переходных процессов на один из входных/выходных портов.

9.4.2 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

Необходимо применять следующие требования и оценку результатов испытаний:

– испытательный уровень для портов электропитания постоянного тока должен быть 0,5 кВ (напряжение разомкнутой цепи в соответствии с 
ETSI EN 301 489-1 [1]), быстрые переходные процессы применяют с использованием емкостных клещей;

– испытательный уровень для портов электропитания переменного тока должен быть 1 кВ (напряжение разомкнутой цепи в соответствии с 
ETSI EN 301 489-1 [1]) с подключением порта электропитания переменного тока EPS непосредственно к испытательному генератору.

9.5 Помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями (общее несимметричное напряжение)

9.5.0 Конфигурация EPS для испытания на устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (общее несимметричное напряжение)

Данное испытание должно быть выполнено применительно к порту электропитания переменного тока оборудования EPS.

Данное испытание должно быть выполнено применительно к выходному порту электропитания постоянного тока EPS, если в соответствии с декларацией изготовителя он предназначен для использования с кабелями длиной более 3 м.

9.5.1 Определение

Данное испытание оценивает возможность функционирования EUT в соответствии с предназначением при воздействии помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями на входные/выходные порты.

9.5.2 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1].

Необходимо применять следующие требования и оценку результатов испытаний:

– испытательный уровень должен быть уровнем жесткости 2, как указано в CENELEC EN 61000-4-6 [2], соответствующий 3 В (немодулированное среднеквадратичное значение). Испытательный сигнал должен быть амплитудно модулирован синусоидальным звуковым сигналом частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 80 %;

– испытания необходимо проводить в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц;

– ступенчатое приращение частоты должно составлять 1 % предыдущего значения частоты в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц;

– метод ввода помехи, который будет использоваться, должен быть выбран в соответствии с основным стандартом ETSI EN 301 489-1 [1];

– выбранные и использованные в ходе испытаний частоты должны быть зафиксированы в отчете об испытаниях.

9.6 Переходные процессы и выбросы напряжения в электромагнитной обстановке автотранспортных средств

Не применимо

9.7 Провалы и прерывания напряжения электропитания

9.7.0 Конфигурация EPS для испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания

Данное испытание должно быть выполнено на представительной конфигурации EPS с представительной общей испытательной нагрузкой.

Испытание должно быть выполнено применительно к порту электропитания переменного тока оборудования EPS.

9.7.1 Определение

Данные испытания оценивают возможность функционирования EUT в соответствии с предназначением в случае воздействия провалов и прерываний напряжения на порты электропитания переменного тока.

9.7.2 Метод испытания

Метод испытания должен быть в соответствии с ETSI EN 301 489-1 [1], 9.7.2.

9.8 Выбросы напряжения

9.8.0 Конфигурация EPS для испытания на устойчивость к выбросам напряжения

Данное испытание должно быть выполнено на представительной конфигурации EPS с представительной общей испытательной нагрузкой.

Данное испытание должно быть выполнено применительно к порту электропитания переменного тока оборудования EPS.

9.8.1 Определение

Данное испытание оценивает возможность функционирования EUT в соответствии с предназначением в случае воздействия выбросов напряжения на порт электропитания переменного тока.

9.8.2 Метод испытания

Для оборудования EPS применяют критерии соответствия/несоответствия, приведенные в разделе 6 (см. также CENELEC EN 62684 [3]).

Испытательный уровень для входных портов электропитания переменного тока должен быть 2 кВ «провод–земля», и 1 кВ «провод – провод» с полным выходным сопротивлением генератора выбросов напряжения, как указано в 
ETSI EN 301 489-1 [1].

Испытательный генератор должен обеспечивать импульс 1,2/50 мкс, как определено в ETSI EN 301 489-1 [1].

Приложение А

# (справочное)

Связь настоящего стандарта с основными требованиями Директивы 2014/30/ЕU

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации C(2016) 7641 [i.9] с целью предоставления одного из добровольных средств соответствия основным требованиям Директивы 2014/30/EU о гармонизации законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости (переработанной) [i.1].

После публикации настоящего стандарта в Официальном журнале Европейского союза согласно указанной Директиве соответствие нормативным положениям настоящего стандарта, приведенным в таблице A.1, дает, в пределах сферы действия настоящего стандарта, презумпцию соответствия основным требованиям указанной Директивы и связанным с ней правилам ЕАСТ.

Таблица A.1 – Связь настоящего стандарта с основными требованиями Директивы 2014/30/ЕС

| Гармонизированный стандарт ETSI EN 301 489-34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование |  |  | Условность требования |  |
| № | Описание | Номер подраздела | U/C | Условие |
| 1 | Эмиссия (Annex I, 1a of Directive 2014/30/EU [i.1]) | 7.1 | U |  |
| 2 | Устойчивость (Annex I, 1b of Directive 2014/30/EU [i.1]) | 7.2 | U |  |

Пояснения к таблице:

Требование:

«№» – уникальный идентификатор для одной строки таблицы, который может использоваться для идентификации требования;

«описание» – текстовая ссылка на требование;

«номер подраздела» – идентификация подраздела(ов), определяющего(их) требование в настоящем стандарте, если не указан другой документ.

Условность требования:

«U/C» – Указывает, является ли требование безусловно применимым (U) или обусловлено заявленной изготовителем функциональностью оборудования (C);

«Условие» – Объясняет условия, при которых требование применимо или не применимо для требования, которое классифицировано как «условное».

Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий документ сохраняется в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского союза. Пользователи настоящего документа должны регулярно просматривать последний список, опубликованный в Официальном журнале Европейского союза.

Другое законодательство Европейского союза может применяться к продукту(ам), подпадающему(им) под действие настоящего стандарта.

Приложение B

# (справочное)

Обоснования, рассмотренные при разработке ETSI EN 301 489-34

Уровни помехоустойчивости. Опыт индустрии мобильных телефонов при испытаниях на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля показывает, что различные комбинации телефонов и аксессуаров могут не соответствовать уровню 3 В/м при использовании в различных комбинациях. Основываясь на этом опыте, уровень соответствия EPS при испытаниях на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля с представительной общей испытательной нагрузкой должен быть выше, для того чтобы свести к минимуму риск для непроверенных комбинаций мобильных телефонов и EPS для UE. Кроме того, различные комбинации телефонов и аксессуаров могут не соответствовать уровню 3 В (среднеквадратичное значение) при использовании в различных комбинациях. Основываясь на этом опыте, уровень соответствия EPS при испытаниях на устойчивость к воздействию помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, должен быть выше, чтобы свести к минимуму риск для несовместимых комбинаций UE и EPS мобильных телефонов.

Проведение испытаний на устойчивость к ЭСР является обеспечением безопасной и стабильной работы EPS. У различных изготовителей существуют различные уровни защиты от ЭСР при разработке и производстве, и это может вызвать потенциальные проблемы для совместимости EPS с другой продукцией. Испытание на устойчивость к ЭСР с представительной общей испытательной нагрузкой обеспечит приемлемый уровень функционирования для EPS, поскольку разряды могут повлиять только на конструкцию EPS, а не на UE.

Приложение С

# (справочное)

Глобальные частоты испытания восходящей линии сотовой связи

Любые дополнительные частоты, выбранные и использованные во время испытания, указанного в 9.2.2, должны быть зафиксированы в отчете об испытаниях.

Примечание – Там, где полосы перекрываются, они были сгруппированы соответствующим образом.

Таблица C.1

| Текущее обозначение в EC | Частотный диапазон |  | Испытательная частота (МГц) | Частота восходящей линии сотовой связи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | GSM-450 |  | 467,6 | 460,6 | – | 467,6 |
| Нет | GSM-480 |  |  | 489,0 | – | 496,0 |
| Нет | Band 12 |  | Перекрывается Band 13 в таблице 3 | 729,0 | – | 746,0 |
| Нет | Band 17 |  |  | 734,0 | – | 746,0 |
| Нет (см. примечание) | Band 13 |  |  | 777,0 | – | 787,0 |
| Нет | Band 14 |  |  | 758,0 | – | 768,0 |
| Нет | GSM-750 |  |  | 777,2 | – | 792,2 |
| Да | Band 20 |  |  | 791,0 | – | 821,0 |
| Нет | Band 18 |  | Перекрывается LTE Band 20 и GSM 900 в таблице 3 | 860,0 | – | 875,0 |
| Нет | Band 5 |  |  | 869,0 | – | 894,0 |
| Нет | GSM-850 |  |  | 869,2 | – | 894,2 |
| Нет | Band 6 |  |  | 875,0 | – | 885,0 |
| Нет | Band 19 |  |  | 875,0 | – | 890,0 |
| Да | R-GSM-900 |  | Перекрывается GSM 900 в таблице 3 | 921,0 | – | 960,0 |
| Да | E-GSM-900 |  |  | 925,0 | – | 960,0 |
| Да | Band 8 |  |  | 925,0 | – | 960,0 |
| Да | P-GSM-900 |  |  | 935,0 | – | 960,0 |
| Нет | Band 11 |  | 1493,4 | 1475,9 | – | 1495,9 |
| Нет | Band 21 |  |  | 1495,9 | – | 1510,9 |
| Нет | Band 24 |  | 1542,0 | 1525,0 | – | 1559,0 |
| Да | Band 3 | Перекрывается: GSM 1800/UMTS III/ LTE 3 в таблице 3 |  | 1805,0 | – | 1880,0 |
| Да | DCS-1 800 |  |  | 1805,2 | – | 1879,8 |
| Нет | Band 9 |  |  | 1844,9 | – | 1879,9 |
| Нет | Band 35 |  |  | 1850,0 | – | 1910,0 |
| Нет | Band 39 |  |  | 1880,0 | – | 1920,0 |
| Нет | Band 33 |  |  | 1900,0 | – | 1920,0 |
| Нет | Band 37 |  |  | 1910,0 | – | 1930,0 |

Окончание таблицы C.1

| Текущее обозначение в EC | Частотный диапазон |  | Испытательная частота (МГц) | Частота восходящей линии сотовой связи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Band 2 |  |  | 1930,0 | – | 1990,0 |
| Нет | Band 25 |  |  | 1930,0 | – | 1995,0 |
| Нет | Band 36 |  |  | 1930,0 | – | 1990,0 |
| Нет | PCS-1 900 |  |  | 1930,2 | – | 1989,8 |
| Нет | Band 34 | 2017,5 |  | 2010,0 | – | 2025,0 |
| Да | Band 1 | 2155,0 |  | 2110,0 | – | 2170,0 |
| Нет | Band 4 |  |  | 2110,0 | – | 2155,0 |
| Нет | Band 10 |  |  | 2110,0 | – | 2170,0 |
| Нет | Band 23 |  |  | 2180,0 | – | 2200,0 |
| Нет | Band 40 | 2350,0 |  | 2300,0 | – | 2400,0 |
| Нет | Band 41 | 2495,0 |  | 2496,0 | – | 2690,0 |
| Да | Band 38 |  |  | 2570,0 | – | 2620,0 |
| Да | Band 7 |  |  | 2620,0 | – | 2690,0 |
| Примечание – Ожидается, что диапазоны сотовой связи будут введены в эксплуатацию в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |

Приложение D

# (справочное)

История изменений

| Издание | Информация об изменениях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандарт связан только с Директивой 2014/30/EU и M/552 из-за изменений |  |  |
|  | положений 2014/53/EU по сравнению с 1999/5/EC |  |  |
|  | В таблице 3 испытательная частота в первой строке (LTE 13) была исправлена на 782 МГц |  |  |
|  | Добавлены следующие строки в таблицу 3 |  |  |
|  | Диапазон | Испытательная частота |  |
|  | LTE 28 | 725,5 (718) |  |
| 1.4.1–2.1.1 | LTE 40 | 2350 |  |
|  | LTE 42 | 3500 |  |
|  | LTE 43 | 3700 |  |
|  | В E-UTRA band 13 частоты восходящего и нисходящего каналов поменялись местами по сравнению с 3GPP TS 36.104. В таблице C.1: Восходящий канал изменен на 777–787 МГц. Нисходящий канал изменен на 746 МГц – 756 МГц. |  |  |
|  | В таблице 3 испытательная частота изменена на 2350 МГц. Испытательная частота для диапазона 40 находилась за пределами диапазона |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ETSI EN 301 489-1 (V2.2.0) (03-2017) | – | * |
| CENELEC EN 61000-4-6:2009 | – | * |
| CENELEC EN 62684:2010 | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта. |  |  |

| УДК 621.396/.397.001.4:006.354 |  | МКС 33.100 |  | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: электромагнитная совместимость, средства радиосвязи, мобильные телефоны, внешние источники питания мобильных телефонов, электромагнитная эмиссия, устойчивость к электромагнитным помехам, критерии качества функционирования, требования, методы испытаний |  |  |  |  |

| Руководитель разработки: Генеральный директор ООО «НМЦ ЭМС» |  |  |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |
| Исполнитель: Руководитель испытательной лаборатории АО НИЦ «САМТЭС» |  |  |  | О.Б. Жеруль |
| должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |