МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Удобрения и почвенные кондиционеры

УДОБРЕНИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ

Общие требования

Fertilizers and soil conditioners – Controlled-release fertilizer – General requirements

Дата введения -

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к методам испытаний, отбору проб и подготовке испытуемого образца, маркировке и нанесению знаков безопасности, а также к упаковке, транспортировке и хранению удобрений с контролируемым высвобождением.

Настоящий стандарт распространяется на удобрения с контролируемым высвобождением, имеющим одно или несколько основных питательных веществ (азот и / или фосфор и / или калий) с контролируемым высвобождением. Они могут быть изготовлены путем смешивания удобрений (СУ) или с помощью специальных процессов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 5315 Fertilizers — Determination of total nitrogen content — Titrimetric method after distillation (Удобрения. Определение общего содержания азота. Титреметрический метод после дистилляции)

ISO 6598 Fertilizers — Determination of phosphorus content — Quinoline phosphomolybdate gravimetric method (Удобрения. Определение содержания фосфора. Хинолин фосфомолибдат гравиметрический метод)

ISO 7409 Fertilizers — Marking — Presentation and declarations (Удобрения.  Маркировка. Презентация и описание)

ISO 7410 Fertilizers and soil conditioners — Final samples — Practical arrangements (Удобрения и кондиционеры почвы. Конечные пробы. Практические инструкции)

Проект, первая редакция

ISO 7742:1988 Solid fertilizers — Reduction of samples (Твердые удобрения. Измельчение проб)

ISO 8397 Solid fertilizers and soil conditioners — Test sieving (Твердые удобрения и почвоулучшители. Лабораторное сито)

ISO 8633 Solid fertilizers — Simple sampling method for small lots (Твердые удобрения. Простой метод отбора образцов для маленьких партий)

ISO 17319 Fertilizers and soil conditioners — Determination of water-soluble potassium content — Potassium tetraphenylborate gravimetric method (Удобрения и почвоулучшители. Определение содержания водорастворимого калия. Тетрафенилборат калия гравиметрическим методом)

EN 13266 Slow-release fertilizers — Determination of the release of the nutrients — Method for coated fertilizers (Удобрения с медленным высвобождением. Определение высвобождения питательных веществ. Метод для удобрений с покрытием)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Удобрения с контролируемым высвобождением (controlled-release fertilizer): Удобрение, в котором контролируется питательное вещество, соответствует заявленной скорости высвобождения питательного вещества и  заявленному времени высвобождения питательного вещества при определенной температуре.

Примечание – Типичным примером являются удобрения с покрытием.

[Взято из: ISO 8157:2015, 2.1.12, измененный]

3.2 Питательное вещество с контролируемым высвобождением (controlled-release nutrient): Одно или несколько первичных питательных веществ, азота и / или фосфора и/или калия, в удобрениях с контролируемым высвобождением и характеристиками контролируемого высвобождения.

Примечание – В количественном обозначении питательное вещество с контролируемым высвобождением не включает части питательных веществ без характеристик контролируемого высвобождения. Например, если удобрение 15-15-15 содержит только азот с контролируемым высвобождением, а в расчете на массовую долю только 10 % от общей массы составляет азот с контролируемым высвобождением, то термин «питательное вещество с контролируемым высвобождением» применяется только к 10 % азота.

3.3 Начальная скорость высвобождения питательного вещества (initial release rate of nutrient): Отношение доли, высвобожденной в течение 24 часов при температуре 25 °С (или температуре указанной производителем), в воде, деленной на долю контролируемого высвобождения.

Примечания

1 Иногда в производстве удобрений с контролируемым высвобождением содержится часть питательного вещества, которая не обладает характеристиками контролируемого высвобождения и поэтому высвобождение происходит раньше времени.

2 Начальные скорости высвобождения питательных веществ множеств питательных элементов в удобрениях с контролируемым высвобождением должны быть обозначены с общими скоростями высвобождения азота; если азот не содержится, начальные скорости высвобождения питательного вещества следует обозначать как скорости высвобождения фосфора и/или калия.

3.4 Накопленное высвобождение массовой доли питательных веществ (cumulative release mass fraction of nutrient): Отношение массы накопленного высвобожденного питательного вещества в течение данного периода к общему количеству питательных веществ, обозначенное как отношение массы накопленных высвобожденных питательных веществ в течение нескольких последовательных периодов в целом, при условии температуры  воды 25 °C (или температуры указанной производителем), к общему количеству питательных веществ.

Примечание – Массовую долю накопленного высвобождения нескольких питательных элементов в удобрениях с контролируемым высвобождением обозначают общей массовой долей выброса азота; если азот не содержится, то массовую долю накопленного высвобождения питательного вещества следует обозначать массовой долей высвобождения фосфора или калия.

3.5 Заявленное время высвобождения (stated release time): Время высвобождения питательного вещества с контролируемым высвобождением, обозначенное как время, необходимое для достижения суммарной скорости высвобождения 75 % с момента начала экстракции, при условии температуры воды 25 °C (или температуры указанной производителем).

Примечание – Должно быть указано время высвобождения удобрения с контролируемым высвобождением. Разные страны / регионы могут иметь различное количество процентов относительно заявленного времени высвобождения.

- Классификация

Продукты должны классифицироваться по основным категориям, таким как азотные удобрения с контролируемым высвобождением, фосфорные удобрения с контролируемым высвобождением, калийные удобрения с контролируемым высвобождением, составные удобрения с контролируемым высвобождением (N, P, K), смешанные удобрения с контролируемым высвобождением (СУ), а также любые другие начальные (N, P, K) питательные вещества, которые могут покрываться как контролируемые высвобождения.

- Требования

5.1 Внешний вид: Продукт должен быть в гранулах, сыпучий, без влаги, без посторонних веществ.

5.2 Удобрения с контролируемым высвобождением должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1, а также значениям, указанным на контейнерах.

Таблица 1 –  Требования к удобрениям с контролируемым высвобождением

| Наименование 1 | Значения |
| --- | --- |
| Массовая доля общего питательного вещества (N + P2O5 + K2O)a,b,c, % ≧ | 20 |
| Размер частицыc (от 1,00 мм до 4,75 мм), % ≧ | 90 |
| Период высвобождения питательного веществаd/дни = | Отмеченное значение |
| Начальная скорость высвобождения питательного веществаe, % ≦ | 15 |
| Накопленное высвобождение массовой доли питательного вещества 28 de, % ≦ | 75 |
| Массовая доля высвобождения накопленного питательного вещества, в течение периода его высвобожденияe, % ≧ | 75 |
| _____________ a Общее содержание питательных веществ представляет собой сумму питательных веществ (P и K в оксидах P2O5 и K2O), как указано на этикетке. |  |
| Для удобрения с одним питательным веществом (N или P2O5 или K2O) это значение не должно быть ниже 18% |  |
| b Единичное содержание питательных веществ в трех или двух элементах удобрения с контролируемым высвобождением не должно быть ниже 4,0%. |  |
| c Должны соблюдаться требования стран и регионов |  |
| d Период высвобождения питательных веществ должен быть отмечен одним значением с допуском 20%. Если отмеченное значение составляет 180 дней, то время, необходимое для суммарной скорости высвобождения питательного вещества, достигающей 75%, может составлять 180 ± 36 дней; если отмеченное значение составляет 90 дней, то время, необходимое для суммарной скорости высвобождения питательного вещества до 75%, может составлять 90 ± 18 дней. |  |
| e Массовая доля высвобождения питательных веществ из трех или двух элементов удобрения с контролируемым высвобождением должна обозначаться как массовая доля общего высвобождения азота; если азот не содержится, массовая доля высвобождения питательного вещества должна быть обозначена как массовая доля высвобождения калия или фосфора |  |

6 Методы проведения испытаний

6.1 Внешний вид

Внешний вид определяют визуальным осмотром.

6.2 Определение общего азота

Общее содержание азота определяют по ISO 5315.

Примечание – Если общее содержание азота низкое, аналитик в качестве альтернативного метода может обратиться к библиографии.

6.3 Определение доступного фосфора

Содержание фосфора определяют по ISO 6598.

6.4 Определение калия

Содержание калия определяют по ISO 17319.

6.5 Определение размера зерна

Размер зерна определяют по ISO 8397.

6.6 Определение скорости высвобождения питательных веществ / массовой доли

Скорость высвобождения питательных веществ / массовой доли определяют согласно EN 13266.

7 Взятие образцов и подготовка испытуемого образца

7.1 Метод отбора образцов

7.1.1 Расфасованная продукция

Отбор проб по ISO 8633. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения или разрушения покрытия.

7.1.2 Не расфасованная продукция

Отбор проб по ISO 8633.

7.2 Измельчение проб

Все образцы (отобранные в 7.1) смешивают равномерно и быстро, формируя единую совокупную пробу, с использованием устройства или вручную. Совокупную пробу уменьшают примерно до 1 кг при использовании метода желобчатого бура (см. ISO 7742:1988, Приложение А.2) или методом квартования (см. ISO 7742:1988, Приложение А.3). Затем делят на две части для получения окончательных лабораторных образцов. Два лабораторных образца помещают в два чистых и сухих стеклянных или пластиковых контейнера или любой другой инертный материал с достаточным сопротивлением, способный поддерживать образец в его первоначальном состоянии. Контейнеры должны быть герметично закрыты. Все операции, описанные выше выполняют как можно быстро, чтобы избежать потери или увеличения влажности. Каждый контейнер должен быть защищен и запечатан в соответствии с инструкцией, приведенной в ISO 7410. Каждый лабораторный образец должен быть маркирован в соответствии с инструкциями, приведенными в ISO 7410. Этикетка должна содержать, как минимум, следующую информацию:

a) наименование производителя;

b) наименование и тип продукции;

c) ссылку на изготовителя, номер партии или дату изготовления (если имеется);

d) объем партии;

e) дату отбора проб;

f) место отбора проб;

g) подпись отборщика проб;

h) подпись и имя лица или его представителя, на территории которого был отобран образец;

i) заявленный период высвобождения (дни) и температуру (°C) определенные соответствующими испытаниями.

Один контейнер используется для дальнейшего анализа, второй хранится для контрольного анализа через шесть месяцев.

7.3 Подготовка испытуемого образца

Выбирают один из лабораторных образцов для испытаний из двух контейнеров, полученных в 7.2. Смешивают содержимое контейнера в соответствии с процедурой ISO 7742:1988. Испытуемый образец, используемый для определения массовой доли общего питательного вещества, массовой доли водорастворимого P к эффективному P, размера частиц, периода высвобождения питательного вещества, начальной скорости высвобождения питательного вещества, суммарной скорости высвобождения питательного вещества за 28 дней и суммарной скорости высвобождения питательных веществ в течение периода высвобождения питательных веществ следует уменьшить до соответствующего количества. Все испытываемые образцы помещают в чистые и сухие бутылки для дальнейшего анализа.

8 Маркировка и нанесение знаков безопасности

8.1 Для маркировки и нанесения знаков безопасности, необходимо соблюдать соответствующее национальное (или региональное) законодательство. Кроме того, для классификации состояния, безопасности, окружающей среды, хранения и транспортировки необходимо соблюдать соответствующее законодательство. Руководствоваться 8.2 - 8.8.

8.2 Наименование продукта – это наименование основного удобрения, предписанного в существующем национальном или промышленном стандарте с префиксом «контролируемое высвобождение» или «контролируемое высвобождение с покрытием».

8.3 На упаковке указывают общее содержание питательных веществ, формула удобрения и период высвобождения при указанной температуре.

8.4 На упаковку может быть нанесена практическая / смоделированная кривая контролируемого высвобождения производимого удобрения, чтобы потребителям было проще понять как использовать удобрения с контролируемым высвобождением.

Примечание – Требования к температуре и кривой высвобождения питательных веществ при данной температуре могут быть указаны на упаковке в соответствии с законами и правилами стран или регионов.

8.5 На упаковке или в сопроводительном документе должно быть указано описание продукта, а также название продукта, содержание питательных веществ, указанное в виде формулы удобрения, период высвобождения питательных веществ и инструкции по хранению и использованию. Некоторая информация может быть размещена на дополнительной этикетке. Это не является обязательным требованием и остается на усмотрение производителя.

8.6 В упаковке с удобрением с частично контролируемым высвобождением с маркировкой «контролируемое высвобождение» должны быть указаны тип (ы) питательных веществ с контролируемым высвобождением и соответствующее содержание (количества) питательных веществ с контролируемым высвобождением. Другая информация должна соответствовать 8.3 и 8.4

8.7 Должна указываться единичная масса каждого контейнера (например,    50 кг).

8.8 Дополнительная информация предусматривается национальными и региональными правилами и ISO 7409.

9 Упаковка, транспортировка и хранение

9.1 Масса нетто каждой упаковки определяется в соответствии с требованиями договора.

9.2 При транспортировке упакованных продуктов следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания влаги, солнечного света и повреждения удобрений и их упаковок.

9.3 Продукты необходимо хранить в сухом, прохладном месте (температура окружающей среды) вдали от солнечного света и влаги.

Библиография

[1] ISO 8157:2015 Fertilizers and soil conditioners — Vocabulary (Удобрения и почвоулучшители. Словарь)

[2] AOAC 955.04 Determination nitrogen (total) Kjeldahl method (Определение азота (общего количества) методом Кьельдаля)

[3] AOAC 958.01 Phosphorus (Total) in fertilizers. Spectrophotometric molybdovanadophosphate method (Фосфор (Общее количество) в удобрениях. Спектрофотометрический метод молибдованадофосфата)

[4] AOAC 958.02 Potassium in fertilizers. Volumetric sodium tetraphenylboron method I Калий в удобрениях. (Волюметрический натрий тетрафенилборон метод I)

Приложение Д.А

(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 5315 Fertilizers — Determination of total nitrogen content — Titrimetric method after distillation | IDT | ГОСТ 30181.9-94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли общего азота в сложных удобрениях (дистилляционный метод с восстановлением нитратного азота хромом и минерализацией органического азота) |
| ISO 6598 Fertilizers — Determination of phosphorus content — Quinoline phosphomolybdate gravimetric method |  | ГОСТ 20851.2-75 Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов |
| ISO 7410 Fertilizers and soil conditioners — Final samples — Practical arrangements | IDT | ГОСТ ИСО 7410-2002 Удобрения и кондиционеры почвы. Конечные пробы. Практические инструкции |

МКС 65.080

Ключевые слова: питательное вещество, удобрение, измельчение проб, образцы, отбор проб

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и сертификации»                                                                                И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации                                                       А. Кудайбергенова

Заместитель начальника

Центра стандартизации                                                                  Е. Кулешова

Исполнитель

Ведущий специалист

Центра стандартизации                                                Ә. Нығыметуллақызы