ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ ISO 10336 «Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера»

1. Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки проекта межгосударственного стандарта являются:

- Программа работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021гг. (шифр задания ПМС: KZ.1.027-2019, номер темы в программе 584).

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Объектом стандартизации являются метод потенциометрического титрования Карла Фишера для прямого определения содержания воды, как аспект стандартизации рассматриваются сырая нефть.

На сегодняшний день установлено, что для достижения таких целей межгосударственной стандартизации как устранение технических барьеров в производстве и торговле, обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции, представляющей межгосударственный интерес, повышение конкурентоспособности продукции на рынке, необходимо кроме регламентирования единых требований к продукции в целом, еще и установление единого подхода при проведении контроля качества продукции. В данном аспекте определение содержания воды в сырой нефти является важным средством обеспечения качества нефти, подготавливаемой для транспортировки или переработки.

Метод распространяется на сырую нефть с процентной концентрацией воды от 0,05% (по массе) до 2,00% (по массе), содержащую менее 0,05% (по массе), но более 0,005% (по массе) либо меркаптановой серы, либо сульфид-ионов серы, либо и того и другого. После гомогенизации сырой нефти в смесителе взвешенная испытываемая проба вводится в титровальный сосуд аппарата для титрования Карла Фишера, содержащего перемешенный растворитель. Имеющаяся вода титруется до потенциометрической точки эквивалентности.

3. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Установление единых требований к методу проведения потенциометрического титрования Карла Фишера для прямого определения содержания воды в сырой нефти на межгосударственном уровне позволит обеспечить необходимый уровень качества нефти, подготавливаемой для транспортировки или переработки, на территории государств – участников Соглашения (например, как для случаев импорта (транспортировки) нефти из одного государства в другое, так и при поступлении нефти на переработку на территории другого государства и других возможных случаев).

В целях реализации принципов, предусмотренных подпунктами 11 и 12 пункта 1 статьи 51 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, и в соответствии с пунктом 7 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 по утвержденной  Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования разрабатывается ГОСТ ISO 10336 «Нефть. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера» в части ТР ЕАЭС 045/2017 (Приложение, показатель «Массовая доля воды»).

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными и национальными стандартами

Стандарт подготовлен на основе международного стандарта ISO 10336:1997 «Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера» (Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method) в идентичной степени соответствия с применением русской версии стандарта СТ РК ИСО 10336-2004 (ИСО 10336:1997 ITD) Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера (Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method).

Введение стандарта ГОСТ ISO 10336 «Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера» в действие повлечет отмену СТ РК ИСО 10336-2004 (ИСО 10336:1997 ITD) Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера (Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method).

При подготовке стандарта проведен анализ на исключение дублирования с ГОСТ 33733-2016 «Нефть сырая. Определение содержания воды методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру»:

| № | ГОСТ 33733-2016 Нефть сырая. Определение содержания воды методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру | Проект ГОСТ Нефть. Определение Содержания Воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера |
| --- | --- | --- |
| 1 | Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 4928-12* "Стандартный метод определения содержания воды в нефтях методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру" ("Standard test method for water in crude oils by coulometric Karl Fischer titration", IDT). | Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 10336:1997 Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method (Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера) |
| 2 | Структура документа: 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Сущность метода 5 Назначение и применение 6 Помехи 7 Аппаратура 8 Реактивы и материалы 9 Отбор проб и испытуемые пробы 10 Подготовка аппаратуры 11 Проверка калибровки оборудования 12 Проведение испытаний 13 Вычисления 14 Протокол испытаний 15 Устранение неисправностей и техническое обслуживание 16 Прецизионность и смещение Приложение ДА (справочное). Сведения о соответствии ссылочных стандартов ASTM межгосударственным стандартам | Структура документа: 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Принцип 4 Реактивы 5 Аппаратура 6 Отбор и приготовление проб 7 Метод потенциометрического титрования Карла Фишера 8 Расчёты 9 Представление результатов 10 Точность 11 Отчёт об испытаниях Приложение А (обязательное) Обращение с пробами Приложение ДА (справочное) Сравнение структуры международного стандарта со структурой межгосударственного стандарта |
| 3 | 1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в сырой нефти в диапазоне от 0,02 до 5,00 массовых или объемных процентов. Известно, что меркаптаны (RSH) и сульфиды (S- или Н2S) в пересчете на серу мешают проведению испытаний по настоящему методу, но при содержании менее 500 мкг/г (ppm) помехи от этих соединений незначительны (см. раздел 6). 1.2 Настоящий стандарт можно использовать для определения содержания воды в диапазоне от 0,005% масс. до 0,02% масс., но влияние помех меркаптанов и сульфидов при таких концентрациях не определено. Для диапазона от 0,005% масс. до 0,02% масс. показатели прецизионности или смещения не установлены. | Настоящий стандарт устанавливает метод потенциометрического титрования Карла Фишера для прямого определения содержания воды в сырой нефти. Метод распространяется на сырую нефть с процентной концентрацией воды от 0,05% (по массе) до 2,00% (по массе), содержащую менее 0,05% (по массе), но более 0,005% (по массе) либо меркаптановой серы, либо сульфидной ионной серы, либо и того и другого. |
| 4 | Метод кулонометрического титрования | Метод потенциометрического титрования |

В соответствии с требованиями ГОСТ 1.3-2014 в Приложении ДА стандарта даны сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным (региональным) стандартам.

5. Предложения по изменению, пересмотру или отмене нормативных документов, противоречащих требованиям проекта стандарта

Нормативные документы, противоречащие требованиям проекта стандарта, отсутствуют.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

ISO 10336:1997 Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method (Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера).

СТ РК ИСО 10336-2004 (ИСО 10336:1997 ITD) Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера (Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method).

ISO 3170:1988 Petroleum liquids — Manual sampling (Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб).

ISO 3171:1988 Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling (Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопровода).

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы).

ISO 3733:1976 Petroleum products and bituminous materials — Determination of water — Distillation method (Нефтепродукты и битумные материалы. Определение содержания воды. Метод аналитической разгонки).

ISO 3734:1997 Petroleum products — Determination of water and sediment in residual fuel oils — Centrifuge method (Нефтепродукты. Определение содержания воды и осадка в топливном мазуте. Метод с применением центрифуги).

7. Сведения об учете полученных замечаний

В ходе разработки проекта стандарта получены отзывы от следующих государств - участников Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации: Республики Беларусь. Основной объем замечаний и предложений получен в части технического изложения текста проекта. В Сводке отзывов отражены все полученные замечания к проектe с обоснованиями от разработчика.

8. Сведения о разработчике стандарта

Разработчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг Астана».

Юридический и фактический адрес разработчика: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, мкр. Чубары, ул. Н.Ондасынова, д. 45.

Email разработчика: info@stia.kz

Сайт компании: stia.kz

Контактные телефоны разработчика: 8(7172) 241-734, 241-627

Руководитель разработки

Директор							А. Габдулбариева

Разработчик

Ответственный исполнитель:				Е. Нуржанов