| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |
| КУКУРУЗА Определение влажности (измельченных или целых зерен) (ISO 6540:2021 Maize — Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains), IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. 
В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  № от  20  г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6540:2021 Maize — Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains), IDT  (Кукуруза — Определение влажности (измельченных или целых зерен), IDT.

Международный стандарт ISO 6540:2021 подготовлен техническим комитетом ISO/TC 34, Продукты питания, подкомитет SC 4, Злаковые и бобовые, совместно с техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 338, Зерно и зерновые продукты, в соответствии с соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

###### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Контрольный метод |  |
| 4.1 | Сущность метода |  |
| 4.2 | Оборудование |  |
| 5 | Рабочий метод для целых зерен |  |
| 5.1 | Сущность метода |  |
| 5.2 | Оборудование |  |
| 5.3 | Отбор проб |  |
| 5.4 | Методика |  |
| 5.5 | Обработка результатов |  |
| 5.6 | Замечание по методике |  |
| 5.7 | Протокол испытания |  |
| Приложение A Абсолютный метод |  |  |
| A.1 Общие положения |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КУКУРУЗА Определение влажности (измельченных или целых зерен) Maize — Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает два метода:

- контрольный метод определения влажности целых и измельченных зерен кукурузы, крупы, зерен грубого помола и кукурузной муки, см. раздел 4;

- рабочий метод определения влажности целых зерен кукурузы, см. раздел 5.

Рабочий метод не распространяется для применения в экспертных заключениях или для калибровки, поверки влагомеров из-за значительного отклонения от контрольного метода (см. таблицу B.3).

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки в настоящем документе отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам: Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp; Электропедия IEC: доступна по адресу https://www.electropedia.org/.

3.1 Влажность кукурузы (moisture content of maize): Убыль массы, которой подвергается продукт при определенных условиях.

Примечание – Выражается в процентах.

_________________________________________________________________

Проект, KZ, первая редакция

4 Контрольный метод

4.1 Сущность метода

При необходимости пробу измельчают после предварительного кондиционирования, если это предусмотрено требованиями. Навеску сушат при температуре 130-133 °С в условиях, позволяющих получить результат, согласующийся с результатом, полученным абсолютным методом (см. примечание A).

4.2 Оборудование

4.2.1 Аналитические весы, взвешивающие с точностью ± 0,001 г и, следовательно, имеющие точность отображения 0,0001 г.

4.2.2 Аналитические весы, взвешивающие с точностью ± 0,1 г и, следовательно, имеющие точность отображения 0,1 г.

4.2.3 Мельница, имеющая следующие характеристики:

а) сделана из материала, который не абсорбирует влагу;

b) легко очищается и имеет минимальные «мертвые зоны»;

с) позволяет быстро и равномерно измельчать 30 г кукурузных зерен без заметного повышения температуры и, по возможности, без контакта с окружающим воздухом;

d) регулируется таким образом, чтобы можно было получать частицы размерами, указанными в п. 4.4.1.

4.2.4 Металлический лоток, без крышки, с полезной площадью поверхности, позволяющей разместить в один слой 100 г кукурузных зерен.

4.2.5 Металлическая капсула, определенного размера, не подверженная коррозии в условиях испытания, или, за ее неимением, стеклянная ванночка, с плотно закрывающейся крышкой с полезной площадью поверхности, позволяющей разместить навеску слоем не более 0,3 г/см2.

4.2.6 Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание постоянной температуры, электрический, регулируемый в диапазоне 60-80 °C с достаточной вентиляцией.

4.2.7 Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание постоянной температуры, электрический, позволяющий регулировать температуру воздуха и полочек, на которых устанавливаются навески, в диапазоне 130-133 °C вблизи навесок в нормальных рабочих условиях.

Сушильный шкаф должен обладать такой теплоемкостью, чтобы после загрузки в предварительно нагретый до температуры 131 °С шкаф максимального количества навесок, которые могут высушиваться одновременно, эта температура могла быть вновь достигнута менее чем за 45 мин (предпочтительно, менее чем через 30 мин).

В качестве испытуемого материала для оценки эффективности вентиляции должна быть использована крупка из твердой пшеницы с максимальным размером частиц 1 мм. Вентиляция должна быть такой, чтобы после полной загрузки сушильного шкафа навесками и высушивания их при температуре 130-133 °С в течение 2 ч и последующей выдержки в течение 1 ч результаты не различались более чем на 0,15 г влаги на 100 г пробы.

4.2.8 Эксикатор, содержащий эффективный осушитель.

4.3 Отбор проб

Отбор проб не входит в метод, указанный в этом документе. Рекомендуемый метод отбора проб приведен в ISO 24333.

Лаборатория должна быть снабжена действительно репрезентативной пробой в запечатанной упаковке, неповрежденной и не подвергшейся изменению при транспортировке и хранении.

4.4 Подготовка испытательной пробы

4.4.1 Продукты, не требующие измельчения

Продукты с частицами, меньшими или равными 1,7 мм (из которых частицы крупнее 1 мм составляют менее 10% (по массе), а частицы мельче 0,5 мм - более 50% (по массе) измельчению перед определением влажности не подвергаются.

Перед отбором навески лабораторную пробу необходимо тщательно перемешать (см. п. 4.5.3).

4.4.2 Продукты, требующие измельчения

4.4.2.1 Общие положения

Если лабораторная проба не содержит частиц размерами, указанными в п. 4.4.1, она должна быть измельчена либо без предварительного кондиционирования (п. 4.4.2.2) либо с предварительным кондиционированием (п. 4.4.2.3) в зависимости от требований.

4.4.2.2 Измельчение без предварительного кондиционирования

Измельчение без предварительного кондиционирования следует применять в тех случаях, когда изменение влажности в процессе измельчения маловероятно, в основном, это продукты с влажностью в диапазоне 9-15% (по массе) (см. п. 4.8).

Мельницу (4.2.3) отрегулировать таким образом, чтобы крупность частиц соответствовала ограничениям, установленным в п. 4.4.1.

Затем быстро измельчить 30 г лабораторной пробы, перемешать шпателем и сразу же приступить к анализу в соответствии с п. 4.5.1.

4.4.2.3 Измельчение с предварительным кондиционированием

Продукты, в которых изменение влажности в процессе измельчения представляется достаточно вероятным (в основном, продукты с влажностью более 15,00 % (по массе) или менее 9,00 %) следует предварительно кондиционировать, чтобы довести их влажность до 9,00-15,00 % (по массе), см. п. 4.8).

Если влажность продукта превышает 15,00 % (по массе) (более вероятный случай), взвесить в металлическом лотке (п. 4.2.4) с точностью до 0,1 г около 100 г из лабораторной пробы, поместить его в сушильный шкаф (п. 4.2.7), в котором поддерживается температура 60-80 °С, и выдержать в течение времени, необходимого для достижения влажности 9,00-15,00 % (по массе). Извлечь лоток из сушильного шкафа и оставить его для охлаждения в естественных условиях до температуры воздуха в лаборатории в течение необходимого времени (не менее 2 ч) и для достижения относительно равномерной влажности пробы. Во время этой выдержки не допускается, чтобы содержимое лотка дополнялось и удалялось. При необходимости его накрывают листом бумаги, но не крышкой, так как это может ограничить обмен влаги между воздухом и зерном.

После кондиционирования следует взвесить пробу с точностью до 0,1 г, 
затем быстро измельчить около 30 г из этой пробы. Перемешать с помощью шпателя.

Если влажность меньше 9,00 % (по массе), следует поместить около 100 г лабораторной пробы, взвешенной с точностью до 0,1 г, в подходящие (обычно условия лаборатории) условия и выдерживать до тех пор, пока влажность не достигнет указанных выше пределов.

4.5 Методика

4.5.1 Количество определений

Для каждой лабораторной пробы проводят по два определения.

Проводят одно определение на каждой из двух измельченных проб, взятых из лабораторной пробы, в соответствии с пп. 4.5.2-4.5.4. Если абсолютная разница между двумя результатами превышает предел повторяемости, указанный в п. 4.7.2, определение повторяют до тех пор, пока не будут выполнены требования.

4.5.2 Навеска

Для каждой пробы две металлические капсулы (п. 4.2.5) предварительно тарируют с точностью до 0,001 г. Для каждой капсулы отмечают вес тары t.

Быстро взвешивают с точностью примерно до 0,001 г (8 ± 1) г испытуемой пробы (см. пп. 4.4.1, 4.4.2.2 или 4.4.2.3 соответственно) в капсуле. Массу m′0 отмечают.

4.5.3 Сушка

Открытую капсулу с навеской и крышкой помещают в сушильный шкаф (п. 4.2.7), в котором поддерживается температура 130-133 °С и оставляют на 4 ч ± 5 мин.

Не допускается помещать влажные продукты в сушильный шкаф с навесками в конце сушки, открывать дверцу шкафа во время сушки или доставлять новые влажные испытательные пробы до извлечения сухих навесок, так как это приведет к их регидратации.

По истечении времени сушки ванночку быстро извлекают из шкафа, накрывают и помещают в эксикатор (п. 4.2.8). При одновременном проведении нескольких испытаний не допускается устанавливать ванночки в эксикаторе друг на друга.

4.5.4 Взвешивание

Когда ванночка остынет до лабораторной температуры (обычно через 30–45 мин после помещения в эксикатор), ее взвешивают с точностью до 0,001 г. Массу m’1  отмечают.

4.6 Обработка результатов

Влажность, WH20, выраженная процентная концентрация продукта по массе при получении, получают по формуле (1) и (2):

a) без предварительного кондиционирования:

WH20=(m0 –m1 )100m0,                                                                        (1)

где m0 =m’0 -t - масса навески, в граммах (см. п. 4.5.3);

m1 =m’1 -t	- масса навески после сушки, в граммах (см. п. 4.5.4);

t– масса капсулы, в граммах (см. п. 4.5.2).

b) с предварительным кондиционированием:

WH20=m0 –m1 m3 m0+m2 –m3100m2,                                           (2)

WH20=100 1-m1 m3 m0 m2 ,

где m0  и m1 идентично значению из п. a) выше;

m2 - масса пробы до кондиционирования, в граммах (см. п. 4.4.2.3);

m3 – масса пробы после кондиционирования, в граммах (см. п. 4.4.2.3).

В качестве результата принимают среднюю величину двух полученных значений при условии, что выполняется требование повторяемости (см. п. 4.7.2). Если это не так, определения повторяют.

Результат выражают до второго десятичного знака.

4.7 Точность

4.7.1 Межлабораторное испытание

Детали межлабораторных испытаний, относящихся к точности метода, приведены в приложении B. Значения этого испытания могут применяться к влажности только в диапазоне 11,90-39,20 % и к исследуемой матрице (кукуруза).

4.7.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми индивидуальными результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичном материале, испытанном в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с использованием одного и того же прибора и в течение короткого промежутка времени, не должна превышать 5 % случаев предела повторяемости r.

Для кукурузы с содержанием воды 11,90 % и 39,20 %:

—r =2,8  Sr

—r =2,8×0,07=0,19

4.7.3 Воспроизводимость

Воспроизводимость — это абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном материале, испытанном в разных лабораториях разными операторами с использованием разного оборудования.

На практике нецелесообразно сравнивать результаты двух лабораторий, если похожее испытание налагает условия повторяемости.

Подходящим инструментом сравнения является критическая разница согласно описанию в п. 4.7.5.

4.7.4 Сравнение двух групп измерений в одной лаборатории

Критическая разница (Dr )– это разница между двумя усредненными значениями, полученными из двух результатов испытаний в условиях повторяемости. Поскольку каждый результат представляет собой среднюю величину двух значений (см. п. 4.6), сравнение двух результатов содержания воды должно выполняться с использованием критической разницы.

Dr  между двумя усредненными значениями, каждое из которых получено из двух результатов испытаний в условиях повторяемости, показано по формуле (3):

Dr =2,8Sr 12n1 +  12n2 =2,8Sr 12=1,98Sr =0,14                                         (3)

где Sr - стандартное отклонение повторяемости;

n1 и n2 - число результатов испытаний, соответствующее каждому усредненному значению.

4.7.5 Сравнение двух групп измерений в двух лабораториях

Критическая разница (DR ) между двумя усредненными значениями, каждое из которых получено в двух разных лабораториях из двух результатов испытаний в условиях повторяемости, представлена формулой (4):

DR =2,8 SR2-Sr2(1-12n1 -  12n2 )=2,8 SR2-0,5 Sr2 =0,68                  (4)

где Sr - стандартное отклонение повторяемости;

где SR - стандартное отклонение воспроизводимости;

n1 и n2 - число результатов испытаний, соответствующее каждому усредненному значению.

4.7.6 Неопределенность

Можно оценить неопределенности измерений, используя данные, полученные в результате исследований, проведенных в соответствии с ISO 5725-2. 
Стандартное отклонение воспроизводимости, полученное во время межлабораторных испытаний, является надежной основой для оценки неопределенности измерения, поскольку по определению неопределенность характеризует разброс значений, которые можно обоснованно отнести к параметру.

Рассчитанная расширенная стандартная неопределенность должна быть
 ≤ ±2 стандартных отклонения воспроизводимости (см. приложение B).

4.7.7 Сравнение с абсолютным методом

По сравнению с абсолютным методом (см. приложение A), в основном 
результаты отличаются менее чем на 0,15 г воды на 100 г пробы.

4.8 Замечания по методике

4.8.1 Диапазон влагосодержания, при котором проводится кондиционирование продуктов перед измельчением, соответствует в лаборатории температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности 45-75 %. Его следует менять для различных атмосферных условий.

4.8.2 Кондиционирование и измельчение, проводимые на 100 г и 30 г соответственно для навески весом 8 г, предназначены для обеспечения более репрезентативной пробы. Прямая выборка для измельчения всего 8 г соответствовала бы недостаточному количеству исходного продукта для репрезентативности и привела бы к слишком большому разбросу результатов.

4.9 Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

• а) всю информацию, необходимую для идентификации пробы (тип пробы, происхождение и обозначение пробы);

• b) ссылка на этот документ, т.е., ISO 6540;

• c) дата и тип методики отбора проб (если известны);

• d) дату получения;

• e) дату испытания;

• f) результаты испытаний и единицы, в которых они были выражены;

• g) любую операцию, не указанную в методе или рассматриваемую как необязательную, которая могла повлиять на результат.

| a) Без кондиционирования | b) С кондиционированием |
| --- | --- |

Примечание - Операции взвешивания указаны в рамке.

Рисунок 1 — Диаграмма двух возможных методик для продуктов, которые подлежат измельчению

5 Рабочий метод для целых зерен

5.1 Сущность метода

Сушка целых зерен в течение 38 ч при температуре в пределах 130-133 °C.

5.2 Оборудование

5.2.1 Металлическая ванночка, не подверженная коррозии в условиях испытания, с плотно закрывающейся крышкой, диаметром 50-60 мм и высотой минимум 25 мм.

5.2.2 Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание постоянной температуры, электрический, позволяющий регулировать температуру воздуха и полочек, на которых устанавливаются навески, в диапазоне 130-133 °C вблизи навесок в нормальных рабочих условиях.

5.2.3 Эксикатор, содержащий эффективный осушитель.

5.2.4 Аналитические весы, взвешивающие с точностью ± 0,001 г и, следовательно, имеющие точность отображения 0,000 1 г.

5.3 Отбор проб

Отбор проб не входит в метод, указанный в этом документе. Рекомендуемый метод отбора проб приведен в ISO 24333.

Лаборатория должна быть снабжена действительно репрезентативной пробой в запечатанной упаковке, неповрежденной и не подвергшейся изменению при транспортировке и хранении.

5.4 Методика

5.4.1 Навеска

Металлическую ванночку (п. 5.2.1) с крышкой (m0) взвешивают с точность до 0,001 г.

Быстро вносят целые зерна весом 25-40 г а зависимости от диаметра ванночки.

Сразу после этого ванночку закрывают и взвешивают с точностью до 0,001 г (m1).

5.4.2 Сушка

Открытую ванночку с навеской и крышкой сбоку помещают в сушильный шкаф (п. 5.2.2) в котором поддерживается температура 130-133 °С и оставляют на (38 ± 2) ч.

Примечание - На практике ванночку оставляют на две ночи и один день.

Не допускается помещать влажные продукты в сушильный шкаф с навесками в конце сушки, так как это приведет к их регидратации.

По истечении времени сушки ванночку быстро извлекают из шкафа, накрывают и помещают в эксикатор (п. 5.2.3). При одновременном проведении нескольких испытаний не допускается устанавливать ванночки в эксикаторе друг на друга.

Когда ванночка остынет до лабораторной температуры (обычно через 30–45 мин после помещения в эксикатор), ее взвешивают с точностью до 0,001 г (m2).

5.4.3 Количество определений

С навеской, взятой из одной и той же лабораторной пробы, проводят, как минимум, два определения.

5.5 Обработка результатов

5.5.1 Метод расчета и формулы

Влажность, выраженную как процентная концентрация продукта по массе при получении, получают по формуле (5):

(m1 –m2 )×100m1 –m0                                                   (5)

где m0 - масса пустой ванночки и ее крышки, в граммах;

m1 - масса ванночки, ее крышки и навески до сушки, в граммах;

m2 - масса ванночки, ее крышки и навески после сушки, в граммах.

В качестве результата принимают среднюю величину полученных значений при условии, что выполняется требование повторяемости (см. п. 5.5.2). Если это не так, определения повторяют.

Результат выражают до второго десятичного знака.

5.5.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми индивидуальными результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичном материале, испытанном в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с использованием одного и того же прибора и в течение короткого промежутка времени, не должна превышать 5 % случаев предела повторяемости r.

—r =2,8  Sr

—r =2,8×0,002 6 w+0,026 6.

где Sr - стандартное отклонение повторяемости;

w - содержание воды в пробе в виде массовой доли, выраженной, как процентное содержание.

5.5.3 Воспроизводимость

Воспроизводимость — это абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном материале, испытанном в разных лабораториях разными операторами с использованием разного оборудования.

На практике нецелесообразно сравнивать результаты двух лабораторий, если похожее испытание налагает условия повторяемости.

Подходящим инструментом сравнения является критическая разница согласно описанию в п. 5.5.5.

5.5.4 Сравнение двух групп измерений в одной лаборатории

Критическая разница (Dr ) – это разница между двумя усредненными значениями, полученными из двух результатов испытаний в условиях повторяемости. Поскольку каждый результат представляет собой среднюю величину двух значений (см. п. 5.5.1), сравнение двух результатов содержания воды должно выполняться с использованием критической разницы.

Dr  между двумя усредненными значениями, каждое из которых получено из двух результатов испытаний в условиях повторяемости, показано по формуле (6):

Dr =2,8Sr  12n1 +12n2 =2,8Sr 12 =1,98Sr                                     (6)

где Sr - стандартное отклонение повторяемости;

n1 и n2 - число результатов испытаний, соответствующее каждому усредненному значению.

5.5.5 Сравнение двух групп измерений в двух лабораториях

Критическая разница (DR) между двумя усредненными значениями, каждое из которых получено в двух разных лабораториях из двух результатов испытаний в условиях повторяемости, представлена формулой (7):

DR =2,8 SR2-Sr2(1-12n1 -  12n2 )=2,8SR2-0,5 Sr2                               (7)

где Sr - стандартное отклонение повторяемости;

где SR - стандартное отклонение воспроизводимости;

n1 и n2 - число результатов испытаний, соответствующее каждому усредненному значению.

5.5.6 Применение пределов верности воспроизведения

Для обеспечения эффективного применения пределов повторяемости и критических различий для сравнения результатов, эти различные значения для нескольких уровней содержания влаги приведены в таблице C.1.

5.6 Замечание по методике

Результаты, сравниваемые с теми, что получены абсолютным методом (см. приложение A), в основном отличаются менее чем на 0,5 г влажности на 100 г пробы. Положительное смещение приближенного значения массовой доли 0,30 % по сравнению с контрольным методом, описанном в  разделе 4, демонстрируется в ходе межлабораторного испытания (см. приложение B).

5.7 Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

• а) всю информацию, необходимую для идентификации пробы (тип пробы, происхождение и обозначение пробы);

• b) ссылка на этот документ, т.е., ISO 6540;

• c) дата и тип методики отбора проб (если известны);

• d) дату получения;

• e) дату испытания;

• f) результаты испытаний и единицы, в которых они были выражены;

• g) любую операцию, не указанную в методе или рассматриваемую как необязательную, которая могла повлиять на результат.

Приложение A

(справочное)

Абсолютный метод

A.1 Общие положения

В этом приложении указан абсолютный метод определения содержания влаги в зернах кукурузы и молотой цельной кукурузе.

Этот метод предназначен для использования в качестве стандарта для проверки и усовершенствования рабочих методов определения содержания влаги, в частности методов, указанных в разделах один и два. Он не предназначен для использования при разрешении коммерческих споров.

Абсолютный метод, указанный в этом приложении, обеспечивает полное удаление влаги из продукта, что было продемонстрировано испытаниями на обратимость и добавление влаги, при этом не допуская каких-либо изменений в его химическом составе, в частности, окисления и потери летучих органических веществ.

A.2 Сущность метода

При необходимости пробу измельчают после предварительного кондиционирования, если это предусмотрено требованиями. Навеску сушат при температуре 45-50 °C в условиях пониженного давления и при наличии осушителя, пока не будет достигнута постоянная масса.

A.3 Оборудование

A.3.1 Аналитические весы, взвешивающие с точностью ± 0,001 г и, следовательно, имеющие точность отображения 0,000 01 г.

A.3.2 Прибор для понижения давления до уровня 1,3 кПа и 2,6 кПа, например, водяной насос.

Примечание - от 1,3 кПа до 2,6 кПа = от 13 мбар до 26 мбар = от 10 мм рт.ст. до 20 мм рт.ст.

A.3.3 Мельница, имеющая следующие характеристики:

a) сделана из материала, который не абсорбирует влагу;

b) легко очищается и имеет минимальные «мертвые зоны»;

с) позволяет быстро и равномерно измельчать 30 г кукурузных зерен без заметного повышения температуры и, по возможности, без контакта с окружающим воздухом;

d) регулируется таким образом, чтобы можно было получать частицы размерами, указанными в п. A.5.1.1.

A.3.4 Металлический лоток, без крышки, с полезной площадью поверхности, позволяющей разместить в один слой 100 г кукурузных зерен.

A.3.5 Металлическая ванночка, не подверженная коррозии в условиях испытания, с плотно закрывающейся крышкой с полезной площадью поверхности, позволяющей разместить навеску слоем не более 0,3 г/см2.

Примечание - Для информации подходящая металлическая ванночка показана на рисунке A.1.

A.3.6 Прибор для сушки при пониженном давлении, имеющий такую вместимость, чтобы в нем помещались металлические ванночки (п. A.3.4).

A.3.7 Чашка, из стекла или фарфора.

A.3.8 Сушильная трубка, из стекла, состоящая из двух частей, одна из которых, закрытая с одного конца, идет из чашки (п. A.3.5), а другая идет в чашку (п. A.3.7), имеющая полукапиллярную трубку с задвижкой, для подключения к источнику вакуума (п. A.3.2). Две части соединены стеклянным шлифом.

После сушки навеску можно охлаждать в этом приборе, при этом эксикатор (п. A.3.11) для этой операции не нужен.

Примечание - Для информации подходящая сушильная трубка показана на рисунке A.2.

A.3.9 Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание постоянной температуры, электрический, к которому подсоединяется часть сушильной трубки (п. A.3.8), имеющий ванночку (п. A.3.5), позволяющий регулировать температуру в диапазоне 45-50 °C.

A.3.10 Аппарат для атмосферной сушки, склянка для промывания газов, содержащая чистую серную кислоту ч. д. а. (ρ20 > 1,83 г/мл), соединенную с трубкой, содержащей чистый оксид фосфора (V) аналитической степени чистоты, распределенный по стекловате.

A.3.11 Эксикатор, содержащий эффективный осушитель.

Размеры в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | ванночка |
| 2 | крышка |

Примечание - Ванночка, показанная на схеме, имеет плоское дно с эффективной площадью 16 см2 и внутренней высотой 14 мм. Ее можно использовать с сушильной трубкой, показанной на рисунке A.2.

Рисунок A.1 — Схема подходящей металлической ванночки и крышки (исключительно в ознакомительных целях)

Размеры в миллиметрах

| Условные обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Задвижка с 2 мм косым отверстием |
| a |  | Толщина стенки ≈ 2 мм. |

Примечание - Сушильная трубка, показанная на схеме, имеет стеклянный шлиф 40/50 (диаметр 40 мм на большом конце и длина шлифованной части 50 мм). Она подходит для использования с ванночкой, показанной на рисунке A.1. Овальное окончание бокового рычаги задвижки можно заменить стеклянным шлифом.

Рисунок A.2 — Схема подходящей сушильной трубки (исключительно в ознакомительных целях)

A.4 Отбор проб

Отбор проб не входит в метод, указанный в этом документе. Рекомендуемый метод отбора проб приведен в ISO 24333.

Лаборатория должна быть снабжена действительно репрезентативной пробой в запечатанной упаковке, неповрежденной и не подвергшейся изменению при транспортировке и хранении.

A.5 Методика

A.5.1 Подготовка испытательной пробы

A.5.1.1 Продукты, не требующие измельчения

Продукты с частицами, меньшими или равными 1,7 мм (из которых частицы крупнее 1 мм составляют менее 10 % (по массе), а частицы мельче 0,5 мм - более 50 % (по массе) измельчению перед определением влажности не подвергаются.

Перед отбором навески лабораторную пробу необходимо тщательно перемешать (см. п. A.5.2).

A.5.1.2 Продукты, требующие измельчения

A.5.1.2.1 Общие положения

Если лабораторная проба не содержит частиц размерами, указанными в п. A.5.1.1, она должна быть измельчена либо без предварительного кондиционирования (п. A.5.1.2.2) либо с предварительным кондиционированием (п. A.5.1.2.3) в зависимости от требований.

A.5.1.2.2 Измельчение без предварительного кондиционирования

Измельчение без предварительного кондиционирования следует применять в тех случаях, когда изменение влажности в процессе измельчения маловероятно, в основном, это продукты с влажностью в диапазоне 9-15% (по массе) (см. п. A.7.1).

Мельницу (п. A.3.3) отрегулировать таким образом, чтобы крупность частиц соответствовала ограничениям, установленным в п.A.5.1.2.

Затем быстро измельчить 30 г лабораторной пробы, перемешать шпателем и сразу же приступить к анализу в соответствии с п. A.5.2.

A.5.1.2.3 Измельчение с предварительным кондиционированием

Продукты, в которых изменение влажности в процессе измельчения представляется достаточно вероятным (в основном, продукты с влажностью более 15,00 % (по массе) или менее 9,00 %) следует предварительно кондиционировать, чтобы довести их влажность до 9,00-15,00 % (по массе), см. п. A.7.1).

Если влажность продукта превышает 15,00 % (по массе) (более вероятный случай), взвесить в металлическом лотке (п. A.3.4) с точностью до 0,01 г около 100 г из лабораторной пробы, поместить его в прибор для сушки (п. A.3.6), в котором уже имеется чашка Петри, содержащая слой трехокиси фосфора (V) толщиной примерно 1 см. Понижают давление до величины порядка 1,3-2,6 кПа, используя вакуум-аппарат (п. A.3.2); это следует делать постепенно, чтобы избежать высасывания материала из лотка. Закрывают соединение с вакуум-аппаратом (п. A.3.2) и оставляют пробу при лабораторной температуре на время, необходимое для доведения его влажности до 9-15 % по массе (обычно 2-4 дня, см. п. A.7.2). Восстановить атмосферное давление в сушильном аппарате, медленно впуская воздух, прошедший через сушильный аппарат (п. A.3.10).

Затем предварительно высушенную пробу выдерживают не менее 24 ч в лабораторной атмосфере (см. п. A.7.4).

После кондиционирования следует взвесить пробу с точностью до 0,01 г, затем быстро обработать около 30 г из этой пробы. Перемешать с помощью шпателя.

Если влажность меньше 9,00 % (по массе), следует поместить около 100 г лабораторной пробы, взвешенной с точностью до 10 мг, в подходящие (обычно условия лаборатории) условия и выдерживать до тех пор, пока влажность не достигнет указанных выше пределов.

A.5.2 Навеска

Испытательную пробу весом примерно 3 г быстро взвешивают в  металлической ванночке (см. п. A.3.5) с точностью до 0,000 2 г (см. пп. A.5.1.1, A.5.1.2.2 или A.5.1.2.3, в соответствующих случаях). Ванночку предварительно взвешивают вместе с ее крышкой с точностью до 0,000 2 г.

A.5.3 Сушка

Открытую ванночку (оставив крышку в эксикаторе) с навеской (п. A.5.2) помещают у закрытого конца сушильной трубки (п. A.3.8). Рядом с ней ставят чашку (п. A.3.7), содержащую слой трехокиси фосфора (V) толщиной около 1 см. Соединяют две части сушильной трубы вместе и понижают давление в собранной трубе до значения порядка 1,3–2,6 кПа с помощью вакуум-аппарата (п. A.3.2); это следует делать постепенно, чтобы избежать высасывания материала из ванночки. Закрывают соединение с вакуум-аппаратом и помещают часть трубки, содержащую навеску, в сушильный шкаф (п. A.3.9), регулируя температуру в пределах 45-50 °С.

Когда на поверхности соберется трехокись фосфора (V), ее обновляют после восстановления атмосферного давления внутри сушильной трубки, заставляя воздух, прошедший через сушильный аппарат (п. A.3.10), медленно поступать через полукапиллярную трубку. Снова понижают давление в сушильной трубке и продолжают сушку, как и прежде.

Примерно через 100 ч трубку вынимают из сушильного шкафа, дают ей остыть до лабораторной температуры и восстанавливают внутри нее атмосферное давление, как описано выше. Отсоединяют две части трубки, быстро вынимают ванночку, накрывают крышкой и взвешивают ее с точностью до 0,0002 г.

Указанные выше операции повторяют до тех пор, пока масса не станет практически постоянной (т.е. пока разница между двумя последовательными взвешиваниями с интервалом 240 ч не станет менее 0,0006 г).

A.5.4 Число определений

Выполняют два определения на навесках, взятых из разных испытательных проб, но из одной и той же лабораторной пробы.

A.6 Обработка результатов

A.6.1 Метод расчета и формулы

Влажность, WH20 , выраженную как процентная концентрация продукта по массе при получении, получают по формулам (A.1) и (A.2):

a) без предварительного кондиционирования:

(WH20 m0 –m1 100m0                                                                (A.1)

где m0 - масса навески, в граммах (см. п. A.5.2);

m1 - масса навески после сушки, в граммах (см. п. A.5.3).

b) с предварительным кондиционированием:

WH20=m0 –m1 m3 m0+m2 –m3100m2,                                           (A.2)

WH20=100 1-m1 m3 m0 m2 ,

где m0  масса навески, в граммах (см. п. A.5.2);

m1 - масса навески после сушки, в граммах (см. п. A.5.3);

m2 – масса пробы до кондиционирования, в граммах (см. п. A.5.1.2.3);

m3 – масса пробы после кондиционирования, в граммах (см. п. A.5.1.2.3).

В качестве результата принимают арифметическую величину двух полученных значений при условии, что выполняется требование повторяемости (см. п. A.6.2). Если это не так, определения повторяют.

Результат выражают до второго десятичного знака.

A.6.2 Повторяемость

Разница между значениями, полученными при двух определениях, проведенных одновременно или в быстрой последовательности одним и тем же лаборантом, не должна превышать 0,10 г влажности на 100 г пробы.

Примечание - При некоторой практике в одной и той же лаборатории можно получить разницу менее 0,05 г влаги на 100 г пробы.

A.7 Примечания по методике

A.7.1 Диапазон влагосодержания, при котором проводится кондиционирование продуктов перед измельчением, соответствует в лаборатории температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности 45-75 %. Его следует менять для различных атмосферных условий.

A.7.2 Продолжительность предварительной сушки приведена только в ознакомительных целях. Следует убедиться, что это позволяет получить желаемое кондиционирование с помощью прибора и используемых продуктов.

A.7.3 Кондиционирование и измельчение, проводимые на 100 г и 30 г соответственно для навески весом 3 г, предназначены для обеспечения более репрезентативной пробы. Проба весом 8 г соответствовала бы недостаточному количеству измельченного продукта для репрезентативности и привела бы к слишком большому разбросу результатов.

A.7.4 Период отстаивания в течение 24 часов, который следует за предварительной сушкой, необходим для получения равномерного распределения влаги.

А.7.5 Окрашивание поверхности трехокиси фосфора (V) указывает на выпадение следов летучих органических веществ из навески. Для некоторых испорченных продуктов, если окрашивание становится достаточно выраженным, целесообразно снизить температуру нагрева.

A.8 Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

а) всю информацию, необходимую для идентификации пробы (тип пробы, происхождение и обозначение пробы);

b) ссылка на этот документ, т.е., ISO 6540;

c) дата и тип методики отбора проб (если известны);

d) дату получения;

e) дату испытания;

f) результаты испытаний и единицы, в которых они были выражены;

g) любую операцию, не указанную в методе или рассматриваемую как необязательную, которая могла повлиять на результат.

Приложение B

(справочное)

Результаты межлабораторного испытания

Межлабораторное испытание, организованное на международном уровне с участием 15 лабораторий по протоколу раздела 4 и 14 лабораторий по протоколу раздела 5, дало статистические результаты (определенные в соответствии с ISO 5725-2), указанные в таблице B.1 для протокола раздела 4 и таблице B.2 для протокола раздела 5.

Таблица B.1 — Статистические результаты межлабораторного испытания для определений на измельченных зернах (методика раздела 4)

| Проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительная сушка | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество выбранных лабораторий | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Среднее значений (M) | 11,91 | 14,46 | 14,48 | 15,08 | 15,14 | 15,44 | 15,44 | 16,00 | 16,00 | 17,95 | 22,23 | 27,19 | 33,94 | 39,16 |
| Стандартное отклонение повторяемости, Sr | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент вариации, CV,r (Sr /М, в %) | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Предел повторяемости, r | 0,11 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,23 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, SR | 0,07 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,33 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,40 |
| Коэффициент вариации, CV,R (SR /М, в %) | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Предел воспроизводимости, R | 0,19 | 0,54 | 0,61 | 0,71 | 0,71 | 0,90 | 0,90 | 0,83 | 0,93 | 0,51 | 0,64 | 0,66 | 0,85 | 1,12 |

Стандартное отклонение повторяемости не изменяется (см. рисунок В.1) в зависимости от измеренного содержания воды и считается постоянным при содержании влаги от 12,00% до 40,00 %.

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| X | Содержание воды |
| Y | стандартное отклонение верности воспроизведения |
|  | стандартное отклонение повторяемости (Sr ) |
|  | стандартное отклонение воспроизводимости (SR ) |
| Формула аппроксимирующей кривой для Sr:Y= | 0,001 1 X + 0,042 4 |
| Коэффициент определения R2 для Sr= | 0,481 7 |
| Формула аппроксимирующей кривой для SR:Y= | 0,005 0 X + 0,156 4 |
| Коэффициент определения R2 для SR = | 0,261 9 |

Рисунок B.1 — Выделение стандартных отклонений верности воспроизведения как функции содержания воды для определения на измельченных зернах (см. раздел 4)

Таблица B.2 — Статистические результаты межлабораторного испытания для определений на целых зернах (методика раздела 5)

| Проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выбранных лабораторий | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Среднее значений (M) | 12,11 | 14,79 | 14,82 | 15,30 | 15,24 | 15,71 | 15,67 | 16,31 | 16,32 | 18,46 | 22,56 | 27,47 | 34,16 | 39,26 |
| Стандартное отклонение повторяемости, Sr | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент вариации, CV,r (Sr /М, в %) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Предел повторяемости, r | 0,18 | 0,22 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,30 | 0,31 | 0,40 |

Продолжение таблицы В.2

| Проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, SR | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,43 | 0,32 |
| Коэффициент вариации, CV,R (SR /М, в %) | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,8 |
| Предел воспроизводимости, R | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,43 | 0,44 | 0,36 | 0,48 | 0,37 | 0,44 | 0,57 | 1,22 | 0,91 |

Стандартное отклонение повторяемости и воспроизводимости изменяется при измерении содержания воды (см. рисунок B.2) и выделяется постепенно для содержания влаги в пределах 12,00-40,00 %. В таблице C.1 приведены примеры применения пределов верности воспроизведения.

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| X | Содержание воды |
| Y | стандартное отклонение верности воспроизведения |
|  | стандартное отклонение повторяемости (Sr ) |
|  | стандартное отклонение воспроизводимости (SR ) |
| Формула аппроксимирующей кривой для Sr:Y= | 0,002 6 X + 0,026 6 |
| Коэффициент определения R2 для Sr= | 0,776 5 |
| Формула аппроксимирующей кривой для SR:Y= | 0,009 1 X + 0,001 8 |
| Коэффициент определения R2 для SR = | 0,729 8 |

Межлабораторное испытание позволило сравнить контрольный протокол (см. раздел 4) с рабочим методом, применяемом к целым зернам (см. раздел 5). Сопоставительные результаты приведены на в таблице B.3, а их отношение представлено графически на рисунке B.3.

Рисунок B.2 — Выделение стандартных отклонений верности воспроизведения как функции содержания воды для определения на целых зернах (см. раздел 5)

Таблица B.3 — Сравнение между альтернативным методом (анализ целых зерен, см. раздел 5) и контрольным методом (анализ измельченных зерен, см. раздел 4)

| Число проб | Содержание воды в целых зернах (раздел 5) | Содержание воды в измельченных зернах (Раздел 4) | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,11 | 11,91 | +0,20 |
| 2A | 14,79 | 14,46 | +0,33 |
| 2B | 14,82 | 14,48 | +0,34 |
| 3A | 15,24 | 15,08 | +0,16 |
| 3B | 15,30 | 15,14 | +0,16 |
| 4A | 15,67 | 15,44 | +0,23 |
| 4B | 15,71 | 15,48 | +0,23 |
| 5A | 16,31 | 16,00 | +0,31 |
| 5B | 16,32 | 16,00 | +0,32 |
| 6 | 18,46 | 17,95 | +0,51 |
| 7 | 22,56 | 22,23 | +0,33 |
| 8 | 27,47 | 27,19 | +0,28 |
| 9 | 34,16 | 33,94 | +0,22 |
| 10 | 39,26 | 39,16 | +0,10 |
|  |  | Смещение | +0,27 |

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| X | Содержание воды в измельченных зернах (см. раздел 4) |
| Y | Содержание воды в целых зернах (см. раздел 5) |
| _____ | аппроксимирующая кривая Y в X |
| …….. | биссектриса |

Рисунок B.3 — Отношение между альтернативным методом (анализ целых зерен, см. раздел 5) и контрольным методом (анализ измельченных зерен, см. раздел 4)

Приложение C

(справочное)

Применение данных верности воспроизведения для метода целых зерен

Таблица C.1 — Применение данных верности воспроизведения для метода целых зерен (см. раздел 5)

| Содержание Воды (%) | Предел повторяемости, r | Критическая разница для межлабораторного сравнения, Dr | Критическая разница для межлабораторного сравнения, DR |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,00 | 0,16 | 0,11 | 0,29 |
| 13,00 | 0,17 | 0,12 | 0,31 |
| 14,00 | 0,18 | 0,12 | 0,34 |
| 15,00 | 0,18 | 0,13 | 0,36 |
| 16,00 | 0,19 | 0,14 | 0,39 |
| 17,00 | 0,20 | 0,14 | 0,42 |
| 18,00 | 0,21 | 0,15 | 0,44 |
| 19,00 | 0,21 | 0,15 | 0,47 |
| 20,00 | 0,22 | 0,16 | 0,49 |
| 21,00 | 0,23 | 0,16 | 0,52 |
| 22,00 | 0,23 | 0,17 | 0,54 |
| 23,00 | 0,24 | 0,17 | 0,57 |
| 24,00 | 0,25 | 0,18 | 0,59 |
| 25,00 | 0,26 | 0,18 | 0,62 |
| 26,00 | 0,26 | 0,19 | 0,64 |
| 27,00 | 0,27 | 0,19 | 0,67 |
| 28,00 | 0,28 | 0,20 | 0,69 |
| 29,00 | 0,29 | 0,20 | 0,72 |
| 30,00 | 0,29 | 0,21 | 0,74 |
| 31,00 | 0,30 | 0,21 | 0,77 |
| 32,00 | 0,31 | 0,22 | 0,79 |
| 33,00 | 0,31 | 0,22 | 0,82 |
| 34,00 | 0,32 | 0,23 | 0,84 |
| 35,00 | 0,33 | 0,23 | 0,87 |
| 36,00 | 0,34 | 0,24 | 0,89 |
| 37,00 | 0,34 | 0,24 | 0,92 |
| 38,00 | 0,35 | 0,25 | 0,94 |
| 39,00 | 0,36 | 0,25 | 0,97 |
| 40,00 | 0,37 | 0,26 | 0,99 |

Библиография

[1]  ISO 712, Зерно и зерновые продукты — Определение содержания влаги — Контрольный метод

[2]  ISO 5725-2, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

[3]  ISO 24333, Зерно и зерновые продукты — Отбор проб

[4]  МАРТИН, МАЛТОН. Méthodes de référence normalisées de dosage de l’eau dans le cas du maïs. Tech. Indus. Céréales. 1979 г., 169 стр. 9–16

______________________________________________________________________

УДК 633.15                                                                                                     МКС 67.060

Ключевые слова: измельченные зерна кукурузы, крупа, кукурузная мука, определение влажности, кондиционирование, шкаф сушильный, сушка.

______________________________________________________________________

УДК 633.15                                                                                                     МКС 67.060

Ключевые слова: измельченные зерна кукурузы, крупа, кукурузная мука, опреде-ление влажности, кондиционирование, шкаф сушильный, сушка.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                 Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД                                      А.Сопбеков

Ведущий специалист

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазСтандарт»					       М.Шокалаков