МКС 87.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 9754—2020 Эмали МЛ-12. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                             202_  г.  №           )

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

По всему тексту заменить фразу «эластичность пленки» на «эластичность покрытия».

Раздел 1.

Седьмой абзац, исключить слово «плюс».

Раздел 2.

Исключить ссылки:

«ГОСТ 12.4.068 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования» и исключить знак сноски «*» и сноску «* В Российской Федерации действует     ГОСТ Р 12.4.301-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия»

«ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» и исключить знак сноски «*» и сноску «** В Российской федерации действует ГОСТ Р 58577 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»;

«ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка».

Заменить ссылки:

«ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования» на «ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования»;

«ГОСТ 896 Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска» на «ГОСТ 896 «Материалы лакокрасочные. Определение блеска лакокрасочных покрытий. Фотоэлектрический метод»;

«ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе» на «ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при ударе;

«ГОСТ 5233 (ИСО 1522-73)» на «ГОСТ 5233»;

«ГОСТ 8832 (ИСО 1514-84)» на «ГОСТ 8832—2024»;

«ГОСТ 21903-76» на «ГОСТ 21903»;

«ГОСТ 29319 (ИСО 3668-76)» на «ГОСТ 29319»;

«ГОСТ 31993 (ISO 2808:2007)» на «ГОСТ 31993 (ISO 2808:2019)».

Дополнить ссылками:

«ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте»;

«ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

«ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения»;

ГОСТ 6456 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия;

ГОСТ 6709 Дополнить знаком сноски «1)» и сноской «1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018»;

«ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия»;

«ГОСТ 24297 Верификация закупаемой продукции. Организация проведения и методы контроля»;

«ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;

«ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования».

Раздел 3.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«Эмали должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлены по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Сырье, применяемое для изготовления эмалей, должно соответствовать  требованиям действующих нормативных документов или технической документации, указанных в рецептуре и технологическом регламенте, и разрешено к применению. Рекомендуется для сырья проводить входной контроль с учетом требований ГОСТ 24297.».

Пункт 3.4. Таблица 1, показатели 2, 10 и 12 изложить в новой редакции:

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 2 Внешний вид покрытия | После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень | По 7.4 |
| 10 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 45 | По ГОСТ 4765 и 7.8 настоящего стандарта |
| 12 Адгезия покрытия, баллы, не более | 0 | По ГОСТ 31149 и 7.9 настоящего стандарта |

Пункт 3.3, первый абзац, заменить фразу «до рабочей вязкости от 24 до 32 с» на «до рабочей вязкости от 20 до 25 с».

Раздел 4.

Дополнить пунктом 4.1.1а и изложить его в следующей редакции:

«4.1.1а Эмали должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов, требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, действующих на территории государства, принявшего стандарт.».

Пункт 4.1.2, таблица 2, изложить в новой редакции:

Таблица 2

| Температура, °С, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вспышки в открытом тигле | вспышки в закрытом тигле | воспламенения | самовоспламенения |
| 36 | 28 | 37 | 290 |
| Примечание — Температуру вспышки в закрытом тигле изготовитель контролирует периодически — не реже одного раза в год. |  |  |  |

Пункт 4.1.3, третье предложение изложить в новой редакции:

«Показатели пожарной опасности растворителей, входящих в состав эмалей, приведены в таблице 3.».

Пункт 4.1.3, таблица 3, изложить в новой редакции:

Таблица 3

| Наименование компонента | Температура, °С |  |  | Пределы распространения пламени (воспламенения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вспышки в закрытом тигле | воспламенения | самовоспламенения | температурные, °С | концентрационные, %, об |
| Ксилол (смесь изомеров) | 29 | - | 490 | 24-50 | 1,10-6,50 |
| Ортоксилол | 31 | - | 460 | 27-65 | 1,00-6,70 |
| Спирт бутиловый | 35 | 43 | 340 | 34-67 | 1,80-10,90 |
| Бутилацетат | 29 | 35 | 330 | 22-61 | 1,35-9,00 |
| Этилцеллозольв | 40 | 54 | 235 | 39-81 | 1,80-15,70 |
| Циклогексанон | 44 | - | 420 | 40-81 | 1,30-9,10 |
| Сольвент нефтяной | 21 | 83 | 520 | 21-56 | 1,00-8,00 |

Пункт 4.1.4, таблица 4, изложить в новой редакции:

Таблица 4

| Наименование компонента | Агрегатное состояние | Класс опасности1) | ПДК2), мг/м3 | Характер действия на организм при повышении ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ксилол (смесь изомеров) | Пары | 3 | 150/50 | Вещество умеренно опасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз. Длительное воздействие вызывает заболевание нервной системы и кроветворных органов |
| Ортоксилол |  |  |  |  |
| Спирт бутиловый | Пары | 3 | 30/10 | Вещество умеренно опасное. Действует наркотически. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение |
| Бутилацетат | Пары | 4 | 200/50 | Наркотическое действие, раздражение слизистых оболочек; вызывает сухость кожи |
| Циклогексанон | Пары | 3 | 30/10 | Наркотическое действие; сильное раздражение слизистых оболочек; всасывается через кожу |
| Этилцеллозольв | Пары | 3 | 30/10 | Обладает слабым наркотическим действием. Раздражают слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение |
| Сольвент нефтяной | Пары | 4 | 300/100 | Оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз |
| Соединения свинца | Аэрозоль | 1 | -/0,05 | Вызывает хроническую интоксикацию, выражающуюся в поражении центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, в изменениях крови, желудочно-кишечного тракта и других органов |
| Соединения хрома | Аэрозоль | 1 | 0,03/0,01 | Соединения хрома раздражают и прижигают слизистую оболочку и кожу, вызывая изъязвления; при вдыхании аэрозолей происходит прободение хрящевой части носовой перегородки. Они оказывают также общетоксическое действие, поражая желудочно-кишечный тракт |
| 1) Класс опасности вредных веществ по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007. 2) ПДК — предельно допустимая концентрация. В числителе приведена максимальная разовая, в знаменателе — среднесменная ПДК. |  |  |  |  |

Пункт 4.2.4, исключить ссылку «ГОСТ 12.4.068».

Дополнить раздел пунктом 4.2.7 и изложить его в следующей редакции:

«4.2.7 Более полная информация по безопасному обращению с эмалями приведена в паспорте безопасности по ГОСТ 30333.».

Раздел 5.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии с действующим законодательством государства - изготовителя.

Содержание загрязняющих веществ, выделяющихся из эмалей, в атмосферном воздухе с учетом рассеивания не должно превышать гигиенические нормативы государства, принявшего стандарт.».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции:

«При хранении, транспортировании и утилизации отходов, образующихся при испытаниях и применении эмалей, должны соблюдаться требования санитарных правил государства, принявшего стандарт.

Отходы, образующиеся при испытании и применении эмалей, утилизируют в соответствии с действующим законодательством государства-изготовителя».

Дополнить раздел пунктом 5.4 и изложить его в следующей редакции:

«С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.».

Раздел 6.

Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1 Правила приемки — по ГОСТ 9980.1 и ГОСТ 15.309.».

Раздел 7.

Пункт 7.2, первый абзац, заменить ссылку с «ГОСТ 8832—76 (раздел 3)» на «ГОСТ 8832-2024 (раздел 5).

Пункт 7.2, второй и шестой абзац, перед ссылкой «ГОСТ 16523» дополнить «ГОСТ 9045 и».

Пункт 7.2, четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Пластинки из белой жести должны быть обработаны шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по ГОСТ 6456, ГОСТ 10054 или по иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.».

Пункт 7.2, девятый абзац, заменить фразу «эмали разбавляют сольвентом до вязкости от 24 до 32 с» на «эмали разбавляют сольвентом или ортоксилолом до рабочей вязкости от 20 до 25 с».

Пункт 7.2, двенадцатый абзац, после слов «по ГОСТ 31993» дополнить «или иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт».

Пункт 7.2, пятнадцатый абзац изложить в новой редакции:

«После высыхания поверхность грунтовки шлифуют всухую шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5 по ГОСТ 6456, ГОСТ 10054 или иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт, и протирают мягким материалом типа фланели.».

Пункт 7.2, предпоследний абзац изложить в новой редакции:

«При определении цвета и укрывистости высушенного покрытия эмаль наносят в два и более слоев до полного укрытия подложки».

Пункт 7.3, исключить второй абзац.

Пункт 7.4, второй абзац, заменить фразу «при естественном дневном рассеянном свете» на «при искусственном дневном освещении (уровень освещенности от 1000 до 2500 лк).».

Пункт 7.6, заменить фразу «при температуре (125 ± 2) °С в течение 1 ч» на «при температуре (140 ± 2) °С в течение 2 ч».

Пункт 7.8, после слов «помещают покрытие вверх» дополнить «(прямой удар)».

Пункт 7.9 изложить в новой редакции:

«7.9 Адгезию покрытия определяют по ГОСТ 31149. При проведении испытаний по определению адгезии покрытия надрезы наносят однолезвиевым режущим инструментом. Допускается использовать другие режущие инструменты по ГОСТ 31149. При разногласиях в оценке адгезии покрытия необходимо использовать однолезвиевый режущий инструмент. Отслоившееся покрытие с площади надрезов удаляют с использованием мягкой кисти, осторожно проводя несколько раз вперед и назад вдоль обеих диагоналей решетки. Испытания проводят при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) %.».

Раздел 8 изложить в новой редакции:

«8 Упаковка

Упаковка эмалей — по ГОСТ 9980.3 (группа 5) и ГОСТ 8.579.».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9 Маркировка

9.1 Маркировка эмалей — по ГОСТ 9980.4.

Маркировка эмалей должна содержать данные, характеризующие опасность груза и знаки опасности, в соответствии с требованиями, установленными правилами перевозки опасных грузов, действующими для конкретного вида транспорта на территории государства, принявшего стандарт.

На транспортную тару наносят данные, характеризующие опасность груза, в соответствии с классом опасного груза, установленным по ГОСТ 19433.1 и ГОСТ 19433.3:

- транспортное наименование груза — КРАСКА;

- знак опасности для опасных грузов класса 3;

- номер ООН 1263;

- классификационный шифр 3013;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей» и «Герметичная упаковка».

9.2 Предупредительная маркировка — по ГОСТ 31340.

На предупредительную маркировку должны быть нанесены элементы описания опасности и меры по предупреждению опасности в зависимости от классификации опасности эмалей по ГОСТ 32419.

Примечание — Предупредительная маркировка является частью общей маркировки и может быть совмещена с транспортной и/или потребительской маркировкой.».

| Руководитель разработки — Директор по развитию АО «Русские краски» |  | П.В. Носов |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель — инженер по стандартизации ведущий АО «Русские краски» |  | В.И. Кесельман |