| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 3480 (проект, BY, первая редакция) |

ВАЛ отбора мощности сельскохозяйственных тракторов и

вал приема мощности сельскохозяйственных машин

Типы и основные параметры

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС).

ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.

ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20____ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

ВЗАМЕН ГОСТ 3480-76

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения.

2 Нормативные ссылки

3 Общие технические требования

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ И

ВАЛ ПРИЕМА МОЩНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Типы и основные параметры

Power take-off for agricultural tractors and power input connection for agricultural machines.

Types and main parameters

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на задние валы отбора мощности (ВОМ) сельскохозяйственных тракторов тягового класса 0,6 до 8 по ГОСТ 27021, передние ВОМ сельскохозяйственных колесных тракторов (кроме специализированных и малогабаритных) тяговых классов от 0,6 до 2 (включительно) и валы приема мощности (ВПМ) сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с этими тракторами.

Стандарт устанавливает основные параметры и размеры хвостовиков ВОМ и ВПМ и сопрягаемых с ними деталей (далее – втулки), а также основные технические требования к приводу хвостовиков ВОМ.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к задним и передним ВОМ, размеры проемов защитных ограждений и зон свободного пространства вокруг ВОМ, а также применяемость требований для отдельных категорий тракторов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 7057-2001  Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний

ГОСТ 27021-86  Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы

ГОСТ 33032-2014 (ISO 500-1:2014, ISO 500-2:2004, ISO 500-3:2014, ISO 5673-1:2005,          ISO 5673-2:2005)  Валы карданные сельскохозяйственных машин. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие технические требования

3.1 Общие требования

3.1.1 Профили и основные параметры и размеры хвостовиков ВОМ, ВПМ и втулок для них должны соответствовать ГОСТ 33032.

Технические требования к хвостовикам ВОМ – по технической документации изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

Проект, первая редакция

3.1.2 Хвостовики задних ВОМ трактора подразделяются на пять типов в соответствии с таблицей 1. Хвостовики задних ВОМ для тракторов с узкой колеей должны быть типов 1 или 2.

Таблица 1 –Характеристики хвостовиков задних ВОМ

| Тип хвостовика ВОМ | Номинальный диаметр, мм | Число и тип шлиц | Номинальная частота вращения хвостовика ВОМ, мин-1 | Рекомендуемая мощность на валу ВОМ при номинальной частоте вращения двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 6, прямобочные | 540 | до 65 |
|  |  |  | 1000 | до 110 |
| 1с | 38 | 8, прямобочные | 540 | до 60 |
|  |  |  | 1000 | до 110 |
| 2 | 35 | 21, эвольвентные | 1000 | до 130 |
| 3 | 45 | 20, эвольвентные | 1000 | до 300 |
| 4 | 57,5 | 22, эвольвентные | 1000 | до 450 |

Хвостовики передних ВОМ трактора подразделяются на четыре типа в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 –Характеристики хвостовиков передних ВОМ

| Тип хвостовика ВОМ | Номинальный диаметр, мм | Число и тип шлиц | Номинальная частота вращения хвостовика ВОМ, мин-1 | Рекомендуемая мощность на валу ВОМ при номинальной частоте вращения двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 6, прямобочные | 540 | до 60 |
|  |  |  | 1000 | до 92 |
| 2 | 35 | 21, эвольвентные | 1000 | до 115 |
| 3 | 45 | 20, эвольвентные | 1000 | до 275 |
| 4 | 55 | 20, эвольвентные | 1000 | до 350 |

Пример – Условное обозначение хвостовика ВОМ типа 2: «ВОМ 2 ГОСТ 3480».

3.1.3 Направление вращения хвостовика ВОМ должно быть по часовой стрелке, если смотреть на торец хвостовика ВОМ.

Непреднамеренное включение ВОМ должно быть исключено.

Если предусмотрено несколько номинальных частот вращения хвостовика ВОМ, то должна быть исключена возможность непредумышленного изменения частоты на большую частоту вращения.

3.1.4 Номинальная частота вращения заднего ВОМ может быть реализована при одной или нескольких частотах вращения двигателя. Рекомендуется обеспечивать более чем одно передаточное отношение между частотой вращения двигателя и частотой вращения заднего ВОМ, любое изменение частоты вращения должно отображаться.

Примечание – Частота вращения хвостовика ВОМ должна обеспечиваться при 90 – 100 % частоты вращения коленчатого вала двигателя при его номинальной эксплуатационной мощности. Пределы ограничения частоты вращения коленчатого вала не распространяются на тракторы с бесступенчатой гидродинамической передачей.

Частота вращения хвостовика ВОМ должна контролироваться прибором, установленным на рабочем месте оператора. На шкале прибора должны быть нанесены отметки регламентированных частот вращения хвостовиков. По согласованию с потребителем при жесткой кинематической связи между двигателем и хвостовиком ВОМ допускается не устанавливать прибор, показывающий частоту вращения.

Устройство безопасности, предотвращающее самопроизвольное переключение частоты вращения хвостовика заднего ВОМ (с меньшей на большую частоту вращения), должно работать постоянно при включенном заднем ВОМ.

Номинальная частота вращения переднего ВОМ должна составлять 1000 мин-1. В специальных случаях может устанавливаться передний ВОМ с хвостовиком типа 1 с номинальной частотой вращения 540 мин-1 или 1000 мин-1 и вращением против часовой стрелки.

Номинальная частота вращения переднего ВОМ должна индицироваться и отображаться на уровне рабочего места оператора или на уровне органа управления передним ВОМ.

3.1.5 Рекомендуемое применение хвостовиков задних ВОМ для тракторов тяговых классов от 0,6 до 8 по ГОСТ 27021 в соответствии с ГОСТ 33032 (таблица 13).

3.1.6 Расположение оси заднего ВОМ по ГОСТ 33032 (п. 5.3.1 и п. 5.3.2).

Расположение оси переднего ВОМ должно находиться в пределах затемненного прямоугольника, приведенного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение переднего ВОМ (вид спереди трактора)

Высота расположения ВОМ над опорной поверхностью указана при применении шин для основной комплектации трактора.

Смещение оси хвостовика ВОМ от плоскости симметрии расположения движителей не должно быть более 50 мм.

Угловое отклонение от указанного расположения не должно быть более 2º30' в вертикальной плоскости и 1º30' в плоскости, параллельной опорной поверхности.

Условия измерения – по ГОСТ 7057.

Примечание – Для специальных тракторов (садовых, хлопковых, горных, крутосклонных, виноградниковых, свекловичных) и тракторных самоходных шасси требования 3.1.5 являются рекомендуемыми.

3.1.6 Приводы хвостовиков ВОМ должны обеспечивать:

- вращение хвостовиков, их остановку или пуск независимо от движения или стоянки трактора. Допускается по согласованию с потребителем применять привод, при котором во время остановки хвостовика ВОМ останавливается также и трактор;

- направление вращения хвостовиков по часовой стрелке, если смотреть на торец хвостовика;

- передачу номинальной эксплуатационной мощности двигателя, если она не превышает указанной в таблицах 1 и 2;

- невозможность самопроизвольного переключения частоты вращения хвостовика с 540 мин-1 на 1000 мин-1;

- по согласованию с потребителем для тракторов тяговых классов 0,6 – 2 синхронную частоту вращения хвостовиков из расчета 3,3 – 3,5 оборотов на 1 м расчетного пути для хвостовиков типа 1 и 6,1 – 6,5 – для хвостовиков типа 2.

3.2 Технические требования для задних ВОМ

Защитное ограждение ВОМ (см. рисунок 2 и таблицы 3 и 4), должно быть установлено и зафиксировано на тракторе его изготовителем. Если аналогичная степень защиты достигается обеспечением зоны свободного пространства эквивалентными защитными устройствами (например, буксирный крюк или опорные скобы), то они могут использоваться вместо защитного ограждения. В этом случае должны быть обеспечены условия для фиксации удерживающей системы защитного кожуха карданного вала.

При необходимости облегчения установки карданного вала, защитное ограждение ВОМ или часть защитного ограждения могут быть подвижными, но не съемными. Должна быть исключена возможность непредумышленного перемещения подвижной части защитного ограждения при работе ВОМ.

Если защитное ограждение ВОМ может использоваться в качестве ступени, то оно должно выдерживать без остаточной деформации вертикальную статическую нагрузку 1 200 Н.

Дополнительный не вращающийся кожух, который полностью закрывает ВОМ, когда он не используется, также может поставляться вместе с трактором.

Размеры проема защитного ограждения и зона свободного пространства вокруг ВОМ должны соответствовать требованиям рисунка 2 и таблиц 3 и 4.

Таблица 3 – Размеры проема защитного ограждения ВОМ и зоны свободного пространства

| Размер | Тип хвостовика ВОМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1с | 2 | 3а) | 4б) |
| amin | 80 мм | 76 мм | 80 мм | 95 мм | 105 мм |
| αmin | 60º | 60º | 60º | 60º | 60º |
| βmin | 50º | 50º | 50º | 50º | 50º |
| γmin | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º |
| SRrmax | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 90 мм | 90 мм |
| kmin | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 80 мм |
| m ± 5 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 150 мм | 150 мм |
| n ± 5 мм | 85 мм | 85 мм | 85 мм | 100 мм | 100 мм |
| p ± 10 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 360 ммб) | 360 ммб) |
| rmax | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 90 мм | 90 мм |
| а) Для тракторов, оснащенных ВОМ с хвостовиком типа 3, которые могут быть адаптированы также для установки ВОМ с хвостовиками типов 1 и 2, защитное ограждение должно соответствовать требованиям рисунка 2 и таблицы 3 только для ВОМ с хвостовиком типа 3. б) Для тракторов, оснащенных ВОМ с хвостовиком типа 4, которые могут быть адаптированы также для установки ВОМ с хвостовиками типов 1, 2 и 3, защитное ограждение должно соответствовать требованиям рисунка 2 и таблицы 3 только для ВОМ с хвостовиком типа 4. |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Размеры проема защитного ограждения ВОМ и зоны свободного пространства

(для тракторов с узкой колеей)

| Размер | Хвостовики ВОМ типов 1 и 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трактор типа А1) | Трактор типа В2) |
| amin | 76 мм | 76 мм |
| αmin | 60º | 60º |
| βmin | 50º | 50º |
| γmin | 45º | 45º |
| SRrmax | 76 мм | 76 мм |
| kmin | 70 мм | 70 мм |
|  | 110 мм | 110 мм |
|  | 80 мм | 80 мм |
| ра) | 180+ 120 мм | 220+ 80 мм |
| rmax | 76 мм | 76 мм |
| а) Если p ≤ 250 мм, то защитное ограждение рекомендуется делать частично или полностью съемным для облегчения присоединения или отсоединения карданного вала. 1) Трактор типа А – сельскохозяйственный трактор с фиксированным или регулируемым минимальным размером колеи по крайней мере на одной оси 950 мм или менее и мощностью на валу ВОМ не менее 20 кВт. 2) Трактор типа В – сельскохозяйственный трактор с фиксированным или регулируемым минимальным размером колеи по крайней мере на одной оси свыше 950 мм, но не более 1150 мм. |  |  |

Применяемость требований для различных категорий тракторов приведена в таблице 6.

Таблица 5 – Применяемость требований для отдельных категорий тракторов

| Категория трактора | Т1 С1 | Т2 С2 | Т3 С.3 | Т4.1 С4.1 | Т4.2 С4.2 | Т4.3 С4.3 | Т5 С5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3* | Х | - | Х1 | Х1 | Х1 | Х | Х1 |
| Таблица 4 | - | Х | Х2 | Х2 | Х2 | - | Х2 |
| Условные обозначения Х – требование применяется - – требование не применяется Х1 – требование применяется для тракторов с колеей более 1500 мм. Х2 – требование применяется для тракторов с колеей 1500 мм и менее. * Для ВОМ с хвостовиком типа 3 возможно уменьшение размера проема защитного ограждения для применения используемых соединительных элементов. В таком случае руководство по эксплуатации должно содержать следующую информацию: - предупреждение о последствиях и рисках, связанных с уменьшенным размером проема защитного ограждения; - инструкции и специальные предупреждения относительно присоединения карданных валов к ВОМ и их отсоединения; - инструкции и специальные предупреждения относительно использования рабочих органов или машин, подключенных к заднему ВОМ. |  |  |  |  |  |  |  |

граница зоны свободного пространства

защитное ограждение ВОМ

βa

γa

с

1 – отверстие для фиксации соединительного элемента удерживающей системы, предотвращающей вращение защитного кожуха карданного вала;

а – свободное пространство может быть ограничено подвижными или съемными устройствами;

b – угол не обязателен при рассмотрении свободной зоны;

с – форма по выбору (элемент для фиксации удерживающей системы защитного кожуха карданного вала).

Рисунок 2 – Размеры проема защитного ограждения и зоны свободного пространства вокруг

заднего ВОМ.

3.3 Технические требования для передних ВОМ

Зона свободного пространства вокруг переднего ВОМ должна соответствовать требованиям рисунка 3 и таблицы 6. Размеры g и i можно менять местами.

а – свободное пространство может быть ограничено подвижными или съемными устройствами;

b – угол не обязателен при рассмотрении свободной зоны;

с – форма по выбору;

d – отверстие, предназначенное для присоединяя удерживающей системы защитного кожуха карданного вала. Это отверстие может быть расположено либо сверху, либо справа, либо слева от главного проема защитного ограждения. Отверстия в гибких защитных ограждениях могут быть другого размера и располагаться в другом месте;

e – форма по выбору только для гибкого защитного ограждения.

Рисунок 3 – Размеры проема защитного ограждения и зоны свободного пространства вокруг

переднего ВОМ.

Таблица 6 – Размеры проема защитного ограждения ВОМ и зоны свободного пространства

| Размер | Тип хвостовика ВОМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3в) | 4г) |
| amin | 80 мм | 80 мм | 95 мм | 105 мм |
| αmin | 30º | 30º | 30º | 30º |
| βmin | 50º | 50º | 50º | 50º |
| γmin | 45º | 45º | 45º | 45º |
| SRrmax | 76 мм | 76 мм | 90 мм | 90 мм |
| kmin | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 80 мм |
| m ± 5 мм | 125 мма) | 125 мма) | 150 мм | 150 мм |
| n ± 5 мм | 85 мма) | 85 мма) | 100 мм | 100 мм |
| p ± 10 мм | 290 мма), б) | 290 мма), б) | 360 ммб) | 360 ммб) |
| rmax | 76 мм | 76 мм | 90 мм | 90 мм |
| а) Для тракторов с фиксированным или регулируемым минимальным размером колеи 1150 мм или менее или для низкоклиренсных тракторов до следующих значений: m = 100 мм, n = 40 мм, p = 175 мм. б) Если применяется защитное ограждение, изготовленное из гибких материалов, размер p может быть уменьшен до 200 мм для ВОМ с хвостовиками типов 1 и 2 и до 295 мм для ВОМ с хвостовиком типа 3. в) Для тракторов, оснащенных ВОМ с хвостовиком типа 3, которые могут быть адаптированы также для установки ВОМ с хвостовиками типов 1 и 2, защитное ограждение должно соответствовать требованиям рисунка 3 и таблицы 6 только для ВОМ с хвостовиком типа 3. д) Для тракторов, оснащенных ВОМ с хвостовиком типа 4, которые могут быть адаптированы также для установки ВОМ с хвостовиками типов 1, 2 и 3, защитное ограждение должно соответствовать требованиям рисунка 3 и таблицы 6 только для ВОМ с хвостовиком типа 4. |  |  |  |  |

Защитное ограждение переднего ВОМ, соответствующее требованиям рисунка 3 и таблицы 6, должно быть установлено и зафиксировано на тракторе его изготовителем, кроме случаев, когда аналогичная степень защиты достигается эквивалентными защитными устройствами.

Защитное ограждение может быть гибким, если оно не предназначено для использования в качестве ступени.

Должны быть обеспечены условия для крепления защитного кожуха устанавливаемого карданного вала. Могут быть использованы полностью закрытые защитные ограждения.

Применяемость требований для различных категорий тракторов приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Применяемость требований для отдельных категорий тракторов

| Категория трактора | Т1 С1 | Т2 С2 | Т3 С.3 | Т4.1 С4.1 | Т4.2 С4.2 | Т4.3 С4.3 | Т5 С5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 6 | Х | Х | Х1 | Х2 | Х | Х2 | Х |
| Условные обозначения Х – требование применяется. Х1 – требование применяется, если ВОМ установлен на трактор в соответствии с требованиями пункта 11. Х2 – требование применяется для ВОМ, кроме требований к расположению оси ВОМ (см. рисунок 1). |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________________________________________

УДК					МКС 43.040.50

Ключевые слова: вал отбора мощности, ВОМ, хвостовик ВОМ, сельскохозяйственные тракторы,        сельскохозяйственные машины, защитные ограждения, зоны свободного пространства

______________________________________________________________________________________

| Директор БелГИСС |  | А.Г.Скуратов |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |
| Заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия |  | О.Ф.Ильянкова |
| Начальник отдела ТО-12 |  | С.В.Шавель |
| Ведущий инженер ТО-12 |  | Е.А.Каритько |