Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Газы углеводородные сжиженные и смеси пропан-пропиленовые. Метод определения углеводородного состава при помощи газовой хроматографии»

(ASTM D2163-2019)

| № | Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ко всему стандарту | ПАО «Газпром нефть» | В тексте стандарта перевод с английского языка ряда терминов отличается от принятых в действующих стандартах межгосударственной системы стандартизации (ГОСТ). | Привести терминологию в тесксте предложенного стандарта в соотвествие с терминологией, принятой в действующих стандартах на газы углеводородные сжиженные и газохроматографические методы. | Принято Отредактировано |
|  | Ко всему стандарту | ПАО «Газпром нефть» | Отдельные выражения переведены с английского некорректно, что вызывает сложности при внедрении стандарта в практику. | При предоставлении на отзыв первой редакции документов переведенных с английского языка, необходимо прилагать к комплекту документов на экспертизу текст оригинала. | Принято частично. Стандарт отредактирован и откорректирован. В соответствии с соглашением на разработку, распространение и перевод стандартов зарубежных стран между Американским обществом по испытаниям материалов (ASTM), и РГП КазИнСт» РК распространение оригиналов ASTM не представляется возможным. |
|  | Ко всему стандарту | ПАО «Газпром нефть» | Оформление текста должно проводиться в соотвествии с требованиями Межгосударственной системы стандартизации. | Привести в соотвествие шрифты, интервалы и пунктуацию в соответсвии с требованиями Межгосударственной системы стандартизации: Стандарты межгосударсвенные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. | Принято Отредактировано |
|  | Ко всему стандарту | ПАО «Газпром нефть» | Предлагаем разработать адаптированную версию стандарта АСТМ взамен представленного идентичного перевода, при этом заменить все нормативные ссылки на ГОСТы. |  | Не принято В Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. В разрабатываемом ГОСТ имеется Приложение Д с указанием Сведений о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам по которому очевидно, что стандарты ASTM заменить на ГОСТ не представляется возможным ввиду их отсутствия. Обращаем Ваше внимание, что ГОСТ Р 56869-2016 был разработан на идентичной основе американскому стандарту ASTM D2163 и использованы ссылочные документы американских стандартов ASTM. |
|  | Заголовок стандарта | ПАО «Газпром нефть» | В предложенном проекте заголовок «ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ Метод определения углеводородного состава с помощью газовой хроматографии» не соотсетсвует заголовку оригинала: «Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography». Пропущена фраза о том, что стандарт относится и к пропан-пропиленовым смесям. | Заголовок стандарта изложить в виде: «ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ И СМЕСИ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВЫЕ Метод определения углеводородного состава с помощью газовой хроматографии». | Принято Отредактировано |
|  | Примечание 1 к наименованию ГОСТ | ПАО «Газпром нефть» | Исключить или перенести в раздел «Сведения о стандарте», примечание к наименованию стандарта, т.к. оно относится к ASTM, а не к ГОСТ: Данные методы проверки находятся под юрисдикцией ASTM (Комитета Американского общества по проверке материалов) D02 по нефтепродуктам и смазочным материалам и являются прямой ответственностью подкомитета D02.Н0 по сжиженному нефтяному газу. Текущая редакция утверждена 1 мая 2019 г. Опубликовано в июне 2019 г. Первоначально утверждена в 1963 году. Последнее предыдущее издание утверждено в 2014 году, как D2163-14е1. 10.1520/D2163-14R19. |  | Принято. Исключена |
|  | Сведения о стандарте Пункт 4 | ПАО «Газпром нефть» | Опечатка по тексту «...для приведения в соответстивие с ГОСТ 1.5...» | Устранить опечатку «...для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5...» | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 1 Область применения Пункт 1.1 (и далее по тексту ГОСТ) | ПАО «Газпром нефть» | Привести одинаковые единицы изменения: Диапазон определения компонентов от 0,01 до 100 % об. | Изложить п 1.1 в виде: «Диапазон определения компонентов от 0,01 до 100 % об (% масс)» | Не принято Стандарт разработан с идентичной степенью соответствия в соответствии с Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. На территории Российской Федерации ГОСТ Р 56869-2016 действует национальный стандарт, который идентичен ASTM D2163-14е1 |
| - И | Раздел 1 Область применения Пункт 1.1 | ПАО «Газпром нефть» | Первое предложение п. 1.1: «Настоящий стандарт устанавливает количественное определение отдельных углеводородов в сжиженных нефтянных (LP) газах и смесях пропана и пропилена, за исключением пропилена высокой чистоты в диапазоне от С1 до С5». Некорректный перевод. | Изложить первое предложение п.1.1 в виде: «Настоящий стандарт устанавливает методику количественного определения индивидуальных углеводородов в диапазоне от С1до С5 в сжиженных углеводородных газах (СУГ) и смесях пропана и пропилена, за исключением пропилена высокой чистоты». | Принято Отредактировано Настоящий стандарт устанавливает количественное определение индивидуальных углеводородов С1—С5 в сжиженных углеводородных газах (СУГ) и смесях пропана и пропилена, за исключением пропилена высокой чистоты. |
|  | Раздел 1 Область применения Пункт 1.1 | ПАО «Газпром нефть» | Второе предложение п. 1.1: «Содержимое компонентов определяются в диапазоне...». Необходимо устранить опечатку в слове «определяются». | Второе предложение п. 1.1: «Содержимое компонентов определяют в диапазоне...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 1 Область применения Пункт 1.2 | ПАО «Газпром нефть» | П 1.2 изложен в виде: «1.2 Настоящий метод не позволяет полностью определить углеводороды, более тяжелые, чем С5 и компоненты, не содержащие углеводороды, могут потребоваться дополнительные испытания для полной характеристики LPG». Некорректный перевод. | Изложить п. 1.2 в виде: «1.2 Настоящий метод не позволяет достоверно определить углеводороды, более тяжелые, чем С5 и компоненты, не содержащие углеводороды, поэтому для полной характеристики СУГ могут потребоваться дополнительные». | Принято Отредактировано «Настоящий метод не позволяет достоверно определить углеводороды, более тяжелые, чем С5и компоненты, не содержащие углеводороды, поэтому для полной характеристики LPGмогут потребоваться дополнительные испытания» |
|  | Раздел 1 Область применения, и далее по тексту стандарта. | ПАО «Газпром нефть» | В тексте предложенного проекта стандарта для сокращенного обозначения сжиженных углеводородных газов, используется сокращение LPG (LiquefiedPetroleumGases). В действующих межгосударственных и национальных стандартах, в том числе переводных, и другой нормативной документации, относящейся к сжиженным углеводородным газам, принято использовать сокращение СУГ. У пользователя данной методики может сложиться впечатление, что в предложенном проекте стандарта речь идет о другом виде сжиженных углеводородных газов, нежели в действующих на сегодняшний день нормативных документах. | Заменить в разделе 1 и далее по тексту стандарта сокращение LPG на сокращение СУГ, принятое в существующих нормативных документах. | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 2 Нормативные ссылки Подраздел 2.2 Примечание | ПАО «Газпром нефть» | Наименование и адрес канадской организации написан на русском языке: «Канадский общий совет по стандартам, Гатино, Канада, К1А 1G6.». Лучше, если наименования и адреса иностранных национальных организаций будут на языке оригинала. | Наименование и адрес изложить в виде: «Canadian General Standards Board, Gatineau, Canada, KlA 1G6». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 2 Нормативные ссылки Подраздел 2.3 Примечание | ПАО «Газпром нефть» | Наименование и адрес ассоциации переработчиков газа написан на русском языке: «... ассоциации переработчиков газа (ГПА)». Лучше, если наименования иностранных национальных организаций будут на языке оригинала. | Наименование и адрес изложить в виде: «...ассоциации переработчиков газа: GasProcessorsAssociation (GPA)». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 3 Пункт 3.1.2 | ПАО «Газпром нефть» | Пункт 3.1.2 изложен в виде: «3.1.2 Сжиженный углеводородный газ — (LPG) (liquefied petroleum gas), н-углеводородные газы, которые могут храниться или подготавливаться в жидкой фазе посредством сжатия и/или охлаждения». Некорректный перевод, опечатки. | Пункт 3.1.2 изложить в виде: «Сжиженный углеводородный газ (СУГ) (liquefied petroleum gas) (LPG) — Углеводородные газы, которые могут храниться или использоваться в жидком состоянии при сжатии и/или охлаждении». | Принято Отредактировано «3.1.2Сжиженный углеводородный газ (СУГ) (liquefied petroleum gas (LPG)) — Углеводородные газы, которые могут храниться или использоваться в жидком состоянии при сжатии и/или охлаждении.» |
|  | Раздел 3 Пункт 3.1.2.1 Первое предложение | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 3.1.2.1 фраза: «Пояснение — LPGобычно состоят из алканов С3 и С4 и алкенов или их смесей...». Некорректная фраза. | Пункт 3.1.2.1 изложить в виде: «Пояснение — СУГ обычно состоят из С3 и С4 алканов и алкенов или их смесей...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 3 Пункт 3.1.2.1 Второе предложение | ПАО «Газпром нефть» | Во втором предложении п. 3.1.2.1 нет единицы измерения у числа 40. Необходимо дополнить. | Записать: «2000 кПа при 40 °С». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 3 Пункт 3.2.1 | ПАО «Газпром нефть» | В первой строке опечатка: «...н-смеси ...» необходимо исправить опечатку. | Записать: «... смеси ...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 3 Пункт 3.2.1 | ПАО «Газпром нефть» | Содержание пропана/пропилена от 30 % масс. до 85 % масс. – должны быть одни единицы измерения. | Пункт 3.2.1 изложить в виде: «Содержание пропана/пропилена от 30 % масс. до 85 % об (% масс)» | Принято Смеси, состоящие в основном из пропана и пропилена, в которых содержание одного из указанных компонентов, как правило, составляет от 30 % масс. до 85 % масс., а содержание другого компонента составляет большую часть остатка |
|  | Раздел 3 Пункт 3.2.1.1 | ПАО «Газпром нефть» | Пояснение. Содержание других присутствующих компонентов - не более 10 % масс. - должны быть одни единицы измерения | Пункт 3.2.1 изложить в виде: «Содержание других присутствующих компонентов - не более 10 % об (% масс)» | Не принято. Стандарт разработан с идентичной степенью соответствия в соответствии с Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. На территории Российской Федерации ГОСТ Р 56869-2016 действует национальный стандарт, который идентичен ASTM D2163-14е1 |
|  | Раздел 4 Пункт 4.1 Первое предложение | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 4.1 записано: «Пробу LPGанализируют через жидкостные или газовые пробоотборные клапаны методом газовой хроматографии ...» Некорректный перевод. | Записать фразу в виде: «Пробу СУГ анализируют методом газовой хроматографии, вводя пробу через жидкостные или газовые пробоотборные клапаны...». | Принято Откорректировано: «Анализируют образец сжиженного углеводородного газа методом газовой хроматографии, вводя пробу в жидком или газообразном состоянии с помощью крана-дозатора» |
|  | Раздел 4 Пункт 4.1 Первое предложение | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 4.1 записано: «...Или чистых углеводородов». Необходимо уточнение. | Записать фразу в виде: «...или с использованием чистых углеводородов». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 4 Пункт 4.1 Второе предложение | ПАО «Газпром нефть» | Во втором предложении п. 4.1 записано: «Хроматограмма интерпретируется путем сравнения времени удерживания пиков и площадей анализируемой пробы с образцом калибровочной смеси углеводородов или чистых углеводородов». Некорректный перевод. Необходимо уточнить. | Записать предложение в виде: «Хроматограмма интерпретируется путем сравнения времени удерживания и площадей пиков анализируемой пробы с результатами, полученными для образца калибровочной смеси углеводородов или чистых углеводородов». | Принято Откоректировано: «Сравнивают полученные результаты с соответствующими результатами, полученными для компонентов стандартной смеси известного состава или с использованием чистых углеводородов, разделенных при одинаковых условиях» |
|  | Раздел 5 Пункт 5.1 Первое предложение | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 5.1 записано: «Распределение углеводородных компонентов в сжиженных нефтяных газах и пропан/пропиленовых смесях часто требуется для конечной цели использования этих веществ». Некорректный перевод. Необходимо уточнить. | Записать предложение в виде: «Определение содержания углеводородных компонентов в сжиженных нефтяных газах и пропан/пропиленовых смесях необходимо для практического использования этих веществ». | Принято Откорректировано «Определение содержания углеводородных компонентов в сжиженных углеводородных газах и пропан-пропиленовых смесях необходимо для практического применения и реализации материала» ГОСТ Р 56869-2016 |
|  | Раздел 6 | ПАО «Газпром нефть» | Предлагаю добавить описание всех емкостей, контейнеров и баллонов из п.10.3.2-п.10.3.5 и требования к ним. |  | Не принято Стандарт разработан с идентичной степенью соответствия в соответствии с Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. На территории Российской Федерации ГОСТ Р 56869-2016 действует национальный стандарт, который идентичен ASTM D2163-14е1 |
|  | Раздел 6 Пункт 6.1 Первое предложение | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 6.1 записано: «Газовый хроматограф (GC) —Любой газовый хроматограф ...» В действующих межгосударственных и национальных стандартах, в которых описывается применение хроматографии принято сокращение ГХ. | Записать фразу в виде: «Газовый хроматограф (ГХ) — любой газовый хроматограф ...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 6 Пункт 6.2 | ПАО «Газпром нефть» | Записано: «... пламенно-ионизационный детектор (FID) ...» В действующих межгосударственных и национальных стандартах, в которых описывается применение хроматографии принято сокращение ПИД. Здесь и далее по тексту стандарта необходимо заменить аббревиатуру FIDна ПИД. | Записать фразу в виде: «...пламенно-ионизационный детектор (ПИД)...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 6 Таблица 1 Первая строка, пятая колонка | ПАО «Газпром нефть» | Не указано, что означает аббревиатура TCDв ячейке таблицы. В действующих межгосударственных и национальных стандартах, в которых описывается применение хроматографии для сокращенного обозначения детектора по теплопроводности принята аббревиатура ДТП. | В ячейке таблицы заменить запись «TCD» на «Детектор по теплопроводности (ДТП)». | Принято, частично «Детектор по теплопроводности (TCD)» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.3 Первое предложение | ПАО «Газпром нефть» | В тексте проекта: «...Любой коммерческий интегратор...» Некорректный перевод. Необходимо уточнить. | Записать фразу в виде: «... любой имеющийся интегратор...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 6 Пункт 6.4.2 | ПАО «Газпром нефть» | В 18-й строке пункта 6.4.2: «...и точного его впрыскивания...». | Записать фразу в виде: «... и точного её впрыскивания...». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 6 Пункт 6.4.2 | ПАО «Газпром нефть» | В последнем предложении и. 6.4.2: «...в случае, если пробоотборный баллон имеет более высокое давление, чем баллон под давлением...». По-видимому, выражение переведено некорректно. Скорее всего, выражение баллон под давлением подразумевает баллон с гелием. | Записать фразу в виде: «...в случае, если пробоотборный баллон имеет более высокое давление, чем баллон с гелием ...». | Принято Перевод откорректирован «Обычно между баллоном с гелием и пробоотборником устанавливают обратный клапан для предотвращения загрязнения, если давление в пробоотборнике выше, чем в баллоне, поддерживаемом при повышенном давлении» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.4.3 | ПАО «Газпром нефть» | В последнем предложении п. 6.4.3: «...2 % относительного объема пробы ...» Необходимо уточнить выражение. | Записать фразу в виде: «...2 % относительно объема пробы ...». | Принято Уточнено «Кран должен обеспечивать повторяемость ввода образца не менее 2% отн.» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.5 | ПАО «Газпром нефть» | Второе предложение пункта 6.5: «Газовый хроматограф должно быть оснащен соответствующими резервуарами, регуляторами нисходящего потока и питающими трубками, а также регуляторами массы или давления для точного регулирования работы прибора». Предложение переведено некорректно. В хроматографе не бывает «нисходящих потоков». Скорее всего, под «регулятором нисходящего потока» подразумевается понижающий редуктор. Но, не имея оригинального текста, трудно сказать. | Уточнить фразу «... регуляторами нисходящего потока». Исправить опечатку в слове «должно», записать «должен». Исправить опечатку в слове «соответствующими» - записать «соответствующими». | Принято. Уточнено «Газовый хроматограф должен быть оснащен устройством подачи и контроля газа-носителя, а также детектором газов. Устройство должно содержать газовый баллон, понижающий редуктор и трубку для подачи и контроля массы или давления газа для точного регулирования работы прибора» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.7.1 Предупреждение | ПАО «Газпром нефть» | Второе предложение предупреждения к п. 6.7.1: «Данное условие может потребоваться в зависимости от степени деактивации колонки». Предложение переведено некорректно, но, не имея оригинального текста, трудно сказать, что подразумевалось в оригинале. | Уточнить фразу. | Принято. Уточнено Предупреждение — Следует убедиться, что колонка не адсорбирует пропадиен и бутадиены, что характеризует степень дезактивации колонки |
|  | Раздел 6 Пункт 6.7.2 | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 6.7.2: «...с использованием клапана последовательности ...» Некорректное наименование клапана. | Записать фразу в виде: «... с использованием реверсивного клапана...». | Принято «Вторая колонка требуется для промывания С5 олефинов и/или гексан-плюс (С6+) обратным потоком с помощью реверсивного/обращающего поток крана» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.7.2 | ПАО «Газпром нефть» | В третьем предложении п. 6.7.2: «При выборе следует учитывать длину колонки, такую как сечение от 10 до 30 м ...» Предложение переведено некорректно. Необходимо скорректировать. | Записать фразу в виде: «Выбирать следует длину от 10 до 30 м...». | Принято Отредактировано «Можно использовать капиллярные колонки длиной от 10 до 30 м, внутренним диаметром 0,53 мм, с толщиной пленки неподвижной фазы полидиметилсилоксана или полиэтиленгликоля 1 мкм или секции колонок длиной от 9 до 15 см из такого же материала, как у аналитической колонки, или любую предколонку, обеспечивающую требуемое удерживание олефинов С5, гексанов и более тяжелых компонентов» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.7.2 | ПАО «Газпром нефть» | В четвертом предложении п. 6.7.2: «... осуществления обратной промывки более тяжелых компонентов в виде сложного пика детектора для количественного определения». Предложение переведено некорректно. Необходимо скорректировать, но, не имея оригинального текста, трудно сказать, что подразумевалось в оригинале. | Записать фразу в виде: «... осуществления обратной промывки более тяжелых компонентов на детектор для количественного определения». | Принято Отредактировано: «Предварительная колонка необходима для предотвращения попадания более тяжелых компонентов в аналитическую колонку и перемещения их обратным промыванием на детектор для количественного определения» |
|  | Раздел 6 Пункт 6.7.2 | ПАО «Газпром нефть» | В последнем предложении п. 6.7.2: «... чтобы эти материалы не попадали в аналитическую колонку». Предложение переведено некорректно. Необходимо скорректировать. | Записать фразу в виде: «... чтобы они не попадали в аналитическую колонку». | Принято Отредактировано: «Предварительная колонка также может удерживать воду и кислородсодержащие углеводородные соединения, которые также не рекомендуется вводить в аналитическую колонку» |
|  | Раздел 7 Пункт 7.1 | ПАО «Газпром нефть» | В первом предложении п. 7.1: «Для газ-носителей рекомендуется устанавливать кислородные скрубберы ...». Предложение переведено некорректно. Необходимо уточнить. | Записать фразу в виде: «Для газов- носителей рекомендуется устанавливать поглотители кислорода ...» и далее по тексту. | Принято Отредактировано: «Рекомендуется пропускать имеющиеся в продаже газы-носители перед введением в хроматографическую колонку через устройства для осушения и поглощения кислорода, например молекулярные сита» |
|  | Раздел 7 Пункт.7.1.1, Пункт.7.1.2, Пункт.7.2.2 | ПАО «Газпром нефть» | Слово «воды» не корректно отражает состояние вещества. | Корректнее заменить на словосочетание «водяных паров». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 7 Пункт.7.1.1, Пункт.7.1.2 | ПАО «Газпром нефть» | Требования к газам носителям «с содержанием воды не более 0,1 млн-1» очень жесткое. Самые чистые марки гелия и водорода, используемые сегодня в хроматографии, не удовлетворяют данному требованию. Каким образом подтверждать? | Сформулировать, смягчив требование, руководствуясь техническими возможностями производителей газов-носителей и типовыми паспортами. | Не принято Стандарт разработан с идентичной степенью соответствия в соответствии с Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. На территории Российской Федерации действует стандарт ГОСТ Р 56869-2016 на основе ASTM D2163-14е1 с идинтичной степенью соответствия. |
|  | Раздел 7 Пункт 7.1.2 Предупреждение | ПАО «Газпром нефть» | В Предупреждении к п. 7.1.2: «Гелий является легковоспламеняющимся и может быть вредными или смертельными при попадании внутрь или вдыхании». Гелий - инертный газ! И ни при каких условиях не может быть вредным или смертельным при попадании внутрь или вдыхании! | Записать Предупреждение в виде: «Сжатый газ под высоким давлением». | Принято Отредактировано |
|  | Подраздел 7.2 Заголовок | ПАО «Газпром нефть» | По тексту проекта: «7.2 Газоанализаторы» Некорректное выражение. | Записать заголовок как: «7.2 Газы детектирования». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 7 Пункт 7.2.2 | ПАО «Газпром нефть» | Каким образом подтверждать соответствие воздуха требованию к содержанию в нем каждого из определяемых углеводородов? | Уточнить ссылочно или детализировано описание контрольной процедуру. | Не принято Стандарт разработан с идентичной степенью соответствия в соответствии с Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. На территории Российской Федерации действует стандарт ГОСТ Р 56869-2016 на основе ASTM D2163-14е1 с идинтичной степенью соответствия. |
|  | Раздел 7 Подраздел 7.2 Пункт 7.2.2 | ПАО «Газпром нефть» | В Предупреждении к п. 7.2.2: «Эти вещества являются легковоспламеняющимися и могут быть вредными или смертельными при попадании внутрь или вдыхании». В пункте 7.2.2 речь идёт о воздухе. Как он может быть легковоспламеняющимся и вредным или смертельным при попадании внутрь или вдыхании? | Записать Предупреждение в виде: «Сжатый газ под высоким давлением». | Принято Отредактировано: «Материалы являются легковоспламеняющимися и могут быть вредными или смертельными при проглатывании или вдыхании)». |
|  | Раздел 7 Подраздел 7.3 Пункт 7.3.1 | ПАО «Газпром нефть» | Первое предложение: «Химические вещества класса реагентов должны использоваться во всех испытаниях». Некорректное выражение. Необходимо уточнить. | Записать предложение в виде: «Во всех испытаниях следует использовать химические вещества квалификации реагентов». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 7 Подраздел 7.3 Пункт 7.3.2 Первый абзац | ПАО «Газпром нефть» | Второе предложение п. 7.3.2: «...снабжена как гравиметрическими, так и рассчитанными объемными концентрациями, а также должна быть сертифицирована». Некорректный перевод. Необходимо исправить. | Записать фразу в виде: «...должны быть указаны как массовые, так и рассчитанные объемные концентрации, а также должен быть сертифицирован». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 7 Подраздел 7.3 Пункт 7.3.2 Второй абзац | ПАО «Газпром нефть» | Первое предложение второго абзаца п. 7.3.2: «В связи с высоким парциальным давлением, создаваемого метаном и этиленом, следует ограничивать их содержание не более чем на 0,2 % об. от состава смеси». Некорректный перевод. Необходимо исправить. | Записать предложение в виде: «В связи с высоким парциальным давлением, создаваемым метаном и этиленом, следует ограничивать их содержание в смеси до 0,2% об.». | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 8 Пункт 8.1 | ПАО «Газпром нефть» | По тексту проекта: «Настраивают контрольно — измерительные средства измерения в соответствии с инструкциями изготовителя или в соответствии с указаниями настоящего стандарта.» Некорректный перевод. Необходимо исправить. | Записать пункт в виде: «Настраивают средства измерения в соответствии с инструкциями изготовителя или указаниями настоящего стандарта.» | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 8 Пункт 8.3, Таблица 2 | ПАО «Газпром нефть» | Выравнивание текста в 1 столбце таблицы 2 не идентично таблице 1. Формат должен быть един по всему тексту документа. | Откорректировать выравнивание текста слева. | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 9 Пункт 9.2.2.1, Таблица 3 | ПАО «Газпром нефть» | Выравнивание текста в 1 столбце таблицы 3 не идентично таблице 1. Формат должен быть един по всему тексту документа. | Откорректировать выравнивание текста слева. | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 10 Пункт 10.3.2-Пункт 10.3.5 | ПАО «Газпром нефть» | Перекликаются понятия емкость, вторая емкость, емкость для отбора проб, емкость с жидким образцом, баллон для отбора проб, баллон пробы, пробоотборный баллон, контейнер. | Переформулировать понятия, в целях улучшения восприимчивости и стилистики текста. Вариант: баллон с рабочей пробой, емкость для жидкой фазы, контейнер для газообразной фазы. | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 12 Пункт 12.1 | ПАО «Газпром нефть» | Лексическая ошибка «..компонента как объемный долю..». | Устранить ошибку «..компонента как объемную долю...». | Отредактировано «12.1 В протоколе испытаний указывают содержание каждого компонента в жидком состоянии с точностью до 0,01 % об.» |
|  | Раздел 12 Пункт 12.2 | ПАО «Газпром нефть» | Тавтология по тексту «Отдельно элюированные С5 олефины и гексан-плюс компоненты могут быть определены и представлены отдельно…». | Переформулировать, исключив тавтологию. | Принято «Можно указывать содержание индивидуально элюирующих компонентов олефинов С5 и С6+ отдельно или в виде суммы» |
|  | Раздел 13 Пункт 13.1.1, Пункт 13.1.2 | ПАО «Газпром нефть» | Лексическая ошибка «..испытаниями, полученных разными..». | Устранить ошибку «...испытаниями, полученными разными...» | Принято Отредактировано |
|  | Раздел 1 | ГосстандартРеспублики Беларусь | п. 1.1 заменить в выражении «в сжиженных нефтяных (LP) газах» сокращение «(LP)» на «(LPG)» |  | Принято Отредактировано |
|  |  | Госстандарт Республики Беларусь | п. 1.2 уточнить, по всему тексту применяется англоязычное сокращение «LPG» без перевода |  | Принято. Уточнено |
|  | Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.1.2 уточнить, использован некорректный термин «н-углеводородные газы». Рекомендуем термин «газы состоящие из углеводородов нормального строения». Из определения следует, что если в газе присутствуют углеводороды изостроения, то газ не является сжиженным, что вызывает сомнения в правильности перевода |  | Принято Сжиженный углеводородный газ (СУГ) (liquefied petroleum gas (LPG)) — Углеводородные газы, которые могут храниться или использоваться в жидком состоянии при сжатии и/или охлаждении |
|  | Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.2.1 уточнить термин «н-смеси» |  | Принято. Уточнено |
|  | Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.1 привести названия устройств «жидкостные пробоотборные клапаны» и «газовые пробоотборные клапаны» в соответствии с используемыми в русскоязычной технической литературе (под которыми вероятно понимаются устройство дозирования сжиженных газов и кран-дозатор) и далее по всему тексту |  | Принято. Отредактировано: «4.1 Анализируют образец сжиженного углеводородного газа методом газовой хроматографии, вводя пробу в жидком или газообразном состоянии с помощью крана-дозатора.» |
|  | Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 6.2: - уточнить перевод «с чувствительностью не более 0,5 млн-1 (моль)» (предположительно речь идет о пределе детектирования); - таблица 1 заменить слова «Диметилполисилоксановой колонны» словами «для диметилполисилоксановой колонки» |  | Принято. Уточнено «Детектор— Для соединений, приведенных в таблице 1 (см. АSTM E594), следует применять пламенно-ионизационный детектор (FID) с чувствительностью не более 0,5 млн-1 (моль).» |
|  | Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 6.4.1 уточнить. Под инжектором вероятно понимается испаритель. Если это верно, то вместо «При использовании насадочной колонки не требуется устройство для ввода проб с делением потока, можно использовать отверстие для ввода пробы» записать «При использовании насадочной колонки можно использовать испаритель для насадочных колонок без деления потока» |  | Принято. Уточнено «При использовании капиллярных колонок газовый хроматограф должен быть оснащен нагреваемым устройством для ввода проб в изотермическом режиме с делением потока» |
|  | Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 6.4.2 в выражении «Для облегчения транспортировки жидкости и точного ее впрыскивания обычные баллоны для хранения LPG, заполненные на 80 %, герметизируются инертным газом» заменить слово «герметизируются» словом «компрессируются» |  | Принято. Заменен: «Пробоотборники с пробой СУГ, заполненные на 80% объема, должны находиться под давлением инертного газа, например гелия, для облегчения перемещения сжиженного газа и точного ее впрыскивания образца в жидком состоянии» |
|  | Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 6.6 привести термин «Реверсивный переключающий клапан» в соответствии с используемым в русскоязычной технической литературе (вероятно понимается кран обратной продувки) |  | Принято, частично «Система колонок/реверсивный переключающий кран» |
|  | Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 7.1 уточнить термин «кислородные скрубберы» |  | Принято. Уточнено. «Газы-носители—Рекомендуется пропускать имеющиеся в продаже газы-носители перед введением в хроматографическую колонку через устройства для осушения водяных паров и поглощения активного кислорода, например молекулярные сита.» |
|  | Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 7.1.2 уточнить, гелий не является легковоспламеняющимся, а напротив негорючий газ |  | Принято. Уточнено «7.1.2 Гелий, минимальная чистота 99,995%, с содержанием водяных паров не более 0,1 млн-1 (Предупреждение - Сжатый газ под высоким давлением являются легковоспламеняющимися и могут быть вредными или смертельными при проглатывании или вдыхании)» |
|  | Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 7.2.2, воздух, не является легковоспламеняющимися (в действительности негорючий) и не вреден или смертелен при попадании внутрь или вдыхании |  | 7.2.2 Воздух, содержащий не более 10 млн-1 каждого из общего количества углеводородов и водяных паров. (Предупреждение - Материалы являются легковоспламеняющимися и могут быть вредными или смертельными при проглатывании или вдыхании). |
|  | Раздел 9 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 9.2.2.2 заменить слова «указанного в сертифицированного значения» словами «указанного сертифицированного значения» |  | Принято. Отредактировано |
|  | Раздел 10 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 10.2, последнее предложение заменить слова «под давлением пара образца до 1380 кПа» словами «под давлением на него рабочего газа до 1380 кПа» |  | Принято, частично Предполагается, что образец отобран в цилиндр с плавающим поршнем и проба перед проведением анализа находилась под давлением, превышающим давление насыщенных паров пробы на 1380 кПа (200 psi). |
|  | Раздел 10 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 10.2.1 заменить слова «переворачивают баллона» словами «переворачивают баллон» |  | Принято, частично «10.2.1 В вытяжном шкафу перед подключением цилиндра его переворачивают и пропускают небольшое количество образца через клапан цилиндра для удаления из него любую влагу или твердые частицы.» |
|  | Раздел 10 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 10.2.2, последнее предложение изложить в редакции: «Когда жидкость протечет через клапан, следует быстро закрыть запорный клапан сброса промывочной жидкости, затем повернуть клапан для отбора проб жидкости, чтобы ввести образец» |  | Принято, частично «Когда жидкость течет через кран, быстро закрывают вентиляционный кран, а затем поворачивают кран отбора проб в жидком состоянии на введение образца.» |
|  | Название | Минэкономики Украины | В названии стандарта ASTMуказаны отдельно сжиженные нефтяные газы (LPG) и пропан-пропиленовые смеси. Гак же должно быть в названии ГОСТ, поскольку пропан-пропиленовые смеси к LPGне относятся. В противном случае название ГОСТ не будет полностью отражать область его применения. |  | Принято. Название стандарта отредактировано «ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ И СМЕСИ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВЫЕ. Метод определения углеводородного состава с помощью газовой хроматографии» |
|  | 1.1 и далее | Минэкономики Украины | Обозначения единиц "% об", "% масс", "% мол" являются недопустимыми. Определения "объемный", "массовый", "молярный" должны относится к измеряемой величине, а не к единице. В частности, последнее предложение в 1.1 следует изложить так: "Объемную долю компонентов определяют в диапазоне от 0,01 % до 100%". |  | Не принято Стандарт разработан с идентичной степенью соответствия в соответствии с Программой работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы, стандарт ASTM D2163 заявлен для принятия в качестве идентичного, кроме того, данный ГОСТ разрабатывается на основе последней актуальной версии ASTM D2163-2019. На территории Российской Федерации действует стандарт ГОСТ Р 56869-2016 на основе ASTM D2163-14е1 с идинтичной степенью соответствия. |
|  | 7.1.2 | Минэкономики Украины | Гелий не является легковоспламеняющимся газом и вряд ли является смертельным при попадании внутрь или вдыхании. |  | Принято. Отредактировано 7.1.2 Гелий, минимальная чистота 99,995%, с содержанием водяных паров не более 0,1 млн-1 (Предупреждение - Сжатый газ под высоким давлением являются легковоспламеняющимися и могут быть вредными или смертельными при проглатывании или вдыхании). |
|  | 7.3.2 | Минэкономики Украины | Неясен смысл предложения «Образец аттестованной газовой смеси должен быть приготовлен гравиметрическим способом, снабжена как гравиметрическими, так и рассчитанными объемными концентрациями, а также должна быть сертифицирована». |  | Принято. Отредактировано Образец эталонной газовой смеси должен быть приготовлен гравиметрическим способом, должны быть указаны как массовые, так и рассчитанные объемные концентрации, а также должен быть сертифицирован |
|  | 13; 13.1 | Минэкономики Украины | Вместо «точность» должно быть «прецизионность» |  | Принято Отредактировано |
|  | 13.1.3 | Минэкономики Украины | Очевидно, вместо «справочные материалы» здесь должно быть записано «стандартные образцы» (т.е. в ASTM, скорее всего написано «reference materials») |  | Принято «13.1.3Смещение —Смещение данного метода испытаний не установлено в связи с отсутствием стандартных образцов.» |

Составитель сводки отзывов:

Инженер 1 категории ОТР  «Стройинжиниринг Астана»   __________________________Ж. Кабдрахманова

Согласовано:

Заместитель директора ТОО «Стройинжиниринг Астана» _________________________Е. Калинич