| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 5985ХХХХ проект, RU, первая редакция Взамен ГОСТ 598579 |

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Метод определения кислотности и кислотного числа

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 598579

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения кислотности и кислотного числа Petroleum products. Method for determination of acidity and acid number

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на светлые нефтепродукты (бензины, лигроины, керосины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей), нелегированные масла, специальные масла и углеводородные пластичные смазки и устанавливает методы определения кислотности и кислотного числа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

# ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

# ГОСТ 1770 (ИСО 1042, ИСО 4788) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

# ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

# ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

# ГОСТ 5955 Реактивы. Бензол. Технические условия

# ГОСТ 6341 Реактивы. Кислота янтарная. Технические условия

# ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

# ГОСТ 9410 Ксилол нефтяной. Технические условия

# ГОСТ 9572 Бензол нефтяной. Технические условия

# ГОСТ 9880 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

# ГОСТ 9949 Ксилол каменноугольный. Технические условия

# ГОСТ 14710 Толуол нефтяной. Технические условия

# ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кислотность: Количество щелочи, выраженное в миллиграммах гидроокиси калия (КОН) на 100 см3 образца, необходимое для потенциометрического титрования испытуемой массы в определенном растворителе - от начального показания измерительного прибора до показания свежеприготовленного щелочного неводного буферного раствора или четкой точки перегиба, как указано в стандарте.

3.2 кислотное число: Количество щелочи, в миллиграммах гидроксида калия на грамм образца, необходимое для титрования образца в определенном растворителе до конечной точки титрования с использованием определенной системы детектирования.

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в титровании кислых соединений испытуемого продукта спиртовым раствором гидроокиси калия в присутствии цветного индикатора и определении для светлых нефтепродуктов кислотности, выраженной в мг KOH/100 см³, для масел и смазок – кислотного числа, выраженного в мг KOH/г.

5 Реактивы и материалы

5.1 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 183001.

5.2 Калия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., 0,05 моль/дм³ спиртовой титрованный раствор по ГОСТ 24363.

5.3 Кальций хлористый 2-водный по НД  или кальций хлористый по НД.

5.4 Натронная известь или аскарит.

5.5 Калий фталевокислый кислый (бифталат калия).

5.6 Кислота янтарная, х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 6341.

5.7 Бензол по ГОСТ 5955 или ГОСТ 9572.

5.8 Ксилол по ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949.

5.9 Толуол по ГОСТ 14710 или ГОСТ 9880.

5.10 Щелочной голубой 6Б готовят следующим образом: 0,8 г щелочного голубого 6Б растворяют в 1000 см³ этилового спирта 96%-ного, затем добавляют 1500 см³ бензола до полного растворения индикатора. После добавления бензола смесь выдерживают в течение 12 ч, затем прозрачный раствор отфильтровывают.

5.11 Кислота соляная, ч.д.а.,  0,1 моль/дм³ по ГОСТ 3118.

Примечание – Допускается использовать стандартный раствор соляной кислоты, приготовленный из фиксанала.

5.12 Индикатор нитрозиновый желтый, 0,5%-ный водный раствор.

5.13 Индикатор фенолфталеин по НД, 1%-ный спиртовой раствор, приготовленный по ГОСТ 4919.1.

5.14 Вода дистиллированная рН 5,4–6,6 по ГОСТ 6709.

5.15 Допускается применять реактивы, качество которых не ниже указанных в стандарте.

6 Аппаратура

6.1 Колбы Кн-1–100–29/32 ТС, Кн-2–100–34 ТХС, Кн-2–100–22 ТХС, Кн-1–-250–29/32 ТС, Кн-2–250–34, КГУ-2–1–1000–29/32 ТС, КГУ-2–2–1000–34 ТХС по ГОСТ 25336.

6.2 Дефлегматор елочный длиной не менее 400 мм.

6.3 Холодильники ХТП-1–400–14/23, ХШ-1–400–29/32 ХС, ХШ-3–400 ТХС по ГОСТ 25336 или холодильник воздушный, или трубки стеклянные длиной 700–750 мм с внутренним диаметром 10–12 мм.

6.4 Цилиндры по ГОСТ 1770 типов 1–50; 1–100; 3–50; 3–100, 1–1000, 1–2000.

6.5 Бюретки по ГОСТ 29251 типов 1–2–25; 3–2–25; 6–2–2; 6–2–5; 7–2–3; 7–2–10.

6.6 Пипетки 2–1–50, 2–3–50 по ГОСТ 29227.

6.7 Колбы 1–100–2, 2–100–2, 1–1000–2, 2–1000–2 по ГОСТ 1770.

6.8 Стакан или чашка выпарительная по ГОСТ 9147.

6.9 Электроплитка с закрытой спиралью любого типа.

6.10 Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.

6.11 Воронка с обогревом.

6.12 Секундомер или часы песочные ЧПН-5.

6.13 Склянка (бутылка) из темного стекла или окрашенная в черный цвет.

6.14 Шпатель.

6.15 Эксикатор по ГОСТ 25336.

6.16 Капельница лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

6.17 Шкаф сушильный или печь муфельная.

6.18 Весы лабораторные общего назначения с пределом взвешивания 200 г не ниже 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

6.19 Весы технические.

6.20 Трубка хлоркальциевая.

7 Подготовка к испытанию

7.1 Отбор проб проводят по ГОСТ 2517.

7.2 Для приготовления титрованных растворов применяют свежеперегнанный этиловый спирт. Перегонку спирта осуществляют в колбе вместимостью 1000 см³ с дефлегматором.

7.3 Приготовление 85%-ного раствора этилового спирта.

7.4  Смешивают 89 см³ этилового спирта и 11 см³ дистиллированной воды.

7.5 Приготовление индикаторов

7.6 Для приготовления 0,5 %-ного водного раствора индикатора нитрозинового желтого 0,5 г индикатора растворяют в 100 см³ дистиллированной воды.

7.7 Для установления титра спиртового раствора гидроокиси калия применяют перекристаллизованный кислый фталево-кислый калий (бифталат калия) или янтарную кислоту.

7.7.1 70 г бифталата калия растворяют в 200 см³ дистиллированной горячей воды. Перекристаллизацию ведут при температуре не ниже 25 °С, так как при более низкой температуре образуются кристаллы трифталата калия - более кислой соли. Полученные кристаллы сушат до постоянной массы при (105±5) °C.

7.7.2 100 г янтарной кислоты растворяют при кипячении в 165 мл дистиллированной воды, раствор фильтруют через воронку с обогревом. После охлаждения раствора кристаллы отфильтровывают на отсасывающей воронке и снова перекристаллизовывают. Кристаллы высушивают при (105 ± 5) °C до постоянной массы.

7.7.3 Перекристаллизованные бифталат калия и янтарную кислоту помещают в бюксы и хранят в эксикаторе. Перед каждым установлением титра бифталат калия и янтарную кислоту сушат 1 ч при (105 ± 5) °C.

7.8 Приготовление 0,05 моль/дм³ спиртового раствора гидроокиси калия.

7.8.1 3 г кристаллической гидроокиси калия взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, растворяют в 1000 см³ этилового спирта. Полученный раствор тщательно перемешивают и выдерживают не менее 24 ч в темном месте.

7.8.2 Отстоявшийся прозрачный раствор отделяют от осадка декантацией в склянку для бюретки или в бутылку с пробкой из темного стекла или окрашенные в черный цвет. Бюретка должна быть защищена трубкой с натронной известью или аскаритом.

7.8.3 Титр раствора гидроокиси калия устанавливают по бифталату калия. Допускается при отсутствии бифталата калия устанавливать титр по янтарной кислоте.

7.8.4 В коническую колбу вместимостью 250 см³ помещают 0,05 г – 0,07 г бифталата калия или янтарной кислоты, взвешенных с погрешностью не более 0,001 г, и растворяют их в 50 см³ свежепрокипяченной дистиллированной воды, добавляют 3–4 капли фенолфталеина и титруют 0,05 моль/дм³ раствором гидроокиси калия при непрерывном перемешивании до появления розовой окраски. Окраска должна быть устойчивой без перемешивания в течение 30 с.

7.8.5 Титр раствора гидроокиси калия (Т) в мг/см³ вычисляют по формуле:

| T=56,11 mЭ V1×1000, | (1) |
| --- | --- |

где 56,11 – эквивалентная масса гидроокиси калия, г;

m – масса бифталата калия или янтарной кислоты, г;

Э – эквивалентная масса бифталата калия или янтарной кислоты,      соответственно равная 204,23 г и 59,04 г;

V1 – объем 0,05 моль/дм³ раствора гидроокиси калия, израсходованной на     титрование массы бифталата калия или янтарной кислоты, см³.

7.8.6. За результат определения титра принимают среднее арифметическое не менее трех параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 0,03 мг.

7.8.7 Титр раствора проверяют не реже одного раза в две недели.

7.9 Подготовка образца

7.9.1 Пробу нефтепродукта тщательно перемешивают встряхиванием в течение 5 мин в склянке, заполненной не более чем на 3/4 ее объема.

7.9.2 Вязкие и парафинистые нефтепродукты допускается предварительно нагревать до 60 °С для обеспечения достаточной текучести.

7.9.3 При испытании пластичных смазок с поверхности испытуемой смазки снимают и отбрасывают верхний слой. Затем в нескольких местах (не менее трех) отбирают пробы примерно в равных количествах на расстоянии не менее 5 мм от стенок сосуда, помещают в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают.

8 Проведение испытания

8.1 Для испытания светлых нефтепродуктов отбирают от 50 см³ до 100 см³ пробы. Массу пробы для испытания масел определяют согласно табл.1.

Т а б л и ц а 1

| Кислотное число, мг КОН/г | Масса пробы, г |
| --- | --- |
| до 0,2 | 20 ± 2 |
| свыше 0,2 до 0,5 | 10 ± 2 |
| свыше 0,5 до 1,0 | 5,0 ± 0,5 |
| свыше 1,0 | 2,0 ± 0,5 |

8.1.1 При испытании пластичных смазок в коническую колбу вместимостью 250 см³ помещают 5 г – 8 г испытуемого продукта, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г.

8.2 В другую коническую колбу наливают 50 см³ 85%-ного этилового спирта и кипятят с обратным холодильником водяным или воздушным в течение 5 мин. В прокипяченный спирт добавляют 8-10 капель (0,25 см³) индикатора нитрозинового желтого и нейтрализуют в горячем состоянии при непрерывном перемешивании спиртовым раствором с установленным титром гидроокиси калия 0,05 моль/дм³ до первого изменения желтой окраски в зеленую.

8.3 Определение кислотности

8.3.1 В колбу с нейтрализованным горячим спиртом приливают испытуемую пробу и кипятят в течение 5 мин (точно) с обратным холодильником при постоянном перемешивании.

8.3.2 Если содержимое колбы после кипячения все еще сохраняет зеленую окраску, испытание прекращают и считают, что кислотность испытуемой пробы отсутствует.

8.3.3 В случае изменения окраски смесь в горячем состоянии титруют спиртовым раствором гидроокиси калия при непрерывном интенсивном перемешивании до изменения желтой (или желтой с оттенками) окраски спиртового слоя или смеси в зеленую (или зеленую с оттенками). Окраска должна быть устойчивой без перемешивания в течение 30 с.

8.3.4 Титрование проводят в горячем состоянии быстро во избежание влияния углекислого газа, содержащегося в воздухе.

8.4 Определение кислотного числа

8.4.1 В коническую колбу помещают пробу испытуемого продукта в количестве, указанном в п. 8.1. Добавляют при взбалтывании не менее 40 см³ щелочного голубого 6Б до полного растворения пробы. Затем содержимое колбы титруют при легком взбалтывании спиртовым раствором гидроокиси калия до изменения голубой окраски на красную или голубого оттенка на красный.

8.4.2 Параллельно проводят контрольный опыт без испытуемой пробы, применяя то же количество раствора щелочного голубого 6Б.

8.4.3 В случае недостаточного растворения пробы содержимое колбы кипятят с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании.

8.4.4 При испытании смазки продолжительность кипячения увеличивают на 5 мин после полного ее растворения.

8.4.5 Допускается проводить определение кислотного числа следующим образом: нейтрализованный горячий спирт, подготовленный, как указано в п. 8.2, приливают в колбу с испытуемым продуктом. Содержимое колбы кипятят с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании. Смесь в горячем состоянии титруют спиртовым раствором гидроокиси калия, как указано в п. 8.3.

8.4.6 При наличии в смеси зеленой (или зеленой с оттенками) окраски титрование раствором гидроокиси калия не производят. В этом случае органические кислоты в испытуемом нефтепродукте отсутствуют.

8.4.7 При разногласиях в оценке качества нефтепродуктов определение кислотного числа проводят с применением индикатора щелочного голубого 6Б.

9 Обработка результатов

9.1 Кислотность испытуемого нефтепродукта (К) в мг KОН на 100 см³ вычисляют по формуле:

| K=V2 T 1000V0, | (2) |
| --- | --- |

где V2 – объем 0,05 моль/дм³ раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см³;

Т – титр 0,05 моль/дм³ раствора гидроокиси калия, мг/см³;

V0 – объем испытуемой пробы, см³;

100 – фактор пересчета на 100 см³.

9.2 Кислотное число испытуемой пробы (К1) в мг КОН/г при использовании в качестве индикатора щелочного голубого вычисляют по формуле:

| K1=V3-V4Tm1, | (3) |
| --- | --- |

где V3 – объем 0,05 моль/дм³ спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см³;

V4 – объем 0,05 моль/дм³ спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на контрольный опыт, см³;

T – титр 0,05 моль/дм³ спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см³;

m1 – масса пробы, г.

9.3 Кислотное число испытуемой пробы (К2) в мг КОН/г при использовании в качестве индикатора нитрозинового желтого вычисляют по формуле:

| K2=V3 Tm1, | (4) |
| --- | --- |

где V3 – объем 0,05 моль/дм³ спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см³;

T – титр 0,05 моль/дм³ спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см³;

m1 – масса пробы, г.

10 Запись результатов

10.1 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений. Результаты испытания округляют до второго десятичного знака.

11 Прецизионность метода

11.1 Повторяемость (сходимость), r

Расхождение результатов двух последовательных определений, полученных одним и тем же оператором, работающим на одном и том же приборе при постоянных условиях, на одном и том же продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать значения, приведенные в табл. 2 3, только в одном случае из двадцати.

11.2 Воспроизводимость, R

Расхождение между двумя независимыми результатами испытаний, полученными разными операторами, работающими в разных лабораториях на идентичном исследуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать значения, приведенные в табл. 2, 3, только в одном случае из двадцати.

Т а б л и ц а  2

| Кислотность, мг КОН/100 см³ | Повторяемость | Воспроизводимость |
| --- | --- | --- |
| до 0,5 | 0,08 | 0,20 |
| свыше 0,5 до 1,0 | 0,10 | 0,25 |
| свыше 1,0 | 0,20 |  |

Т а б л и ц а  3

| Кислотное число, мг КОН/г | Повторяемость | Воспроизводимость |
| --- | --- | --- |
| до 0,5 | 0,06 | 0,10 |
| свыше 0,5 до 1,0 | 0,10 | 0,20 |
| свыше 1,0 | 0,20 | 0,40 |

ГОСТ 5985-ХХХХ

УДК					МКС 75.080

Ключевые слова: нефтепродукты; кислотность; кислотное число

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878-2013 Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия

В Российской Федерации  - по ТУ 6-09-5077 - Реактивы. Кальций хлористый 2-водный для мясной и молочной промышленности, чистый

В Российской Федерации  - по ТУ 6-09-4711 - Реактивы. Кальций хлористый (обезвоженный), чистый

В Российской Федерации  - по ТУ 6-09-53608 - Фенолфталеин, индикатор чистый для анализа

В Российской Федерации  - по ГОСТ Р 581442018 «Вода дистиллированная. Технические условия»

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования.