| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 3900ХХХХ проект, RU, первая редакция Взамен ГОСТ 390085 |

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Методы определения плотности

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих международных стандартов:

ISO 3675:1998 Нефть и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности. Метод с использованием ареометра (Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density – Hydrometer method, NEQ);

ISO 3838:2004 Нефть и жидкие или твердые нефтепродукты. Определение плотности или относительной плотности. Методы с использованием пикнометра с капилляром в пробке и градуированного двухколенного пикнометра (Crude petroleum and liquid or solid petroleum products – Determination of density or relative density – Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods, NEQ).

5 ВЗАМЕН ГОСТ 390085

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

Метод А – Определение плотности ареометром

4 Сущность метода

5 Аппаратура

6 Реактивы и материалы

7 Отбор и подготовка проб

8 Проведение испытания

9 Обработка результатов

10 Запись результатов

11 Прецизионность

Метод Б – Определение плотности и относительной плотности пикнометром с капилляром в пробке и меткой

12 Сущность метода

13 Аппаратура

14 Реактивы и материалы

15 Подготовка к испытанию

16 Проведение испытания

17 Обработка результатов

18 Запись результатов

19 Прецизионность

Метод В – Определение плотности и относительной плотности градуированным двухколенным пикнометром

20 Сущность метода

21 Аппаратура

22 Реактивы и материалы

23 Подготовка к испытанию

24 Проведение испытания

25 Обработка результатов

26 Запись результатов

27 Прецизионность

Приложение А (обязательное) Таблицы пересчета плотности нефти, нефтепродуктов и смазочных масел при температуре t, C, в плотность при температуре 20 С

Приложение Б (обязательное) Таблицы пересчета плотности нефти, нефтепродуктов и смазочных масел при температуре t, C, в плотность при температуре 15 С

Приложение В (обязательное) Плотность воды, из которой удален воздух, при температуре определения, кг/м3

Приложение Г (обязательное) Поправки на взвешивание в воздухе

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ Методы определения плотности Petroleum and petroleum products. Methods for determination of density

Дата введения__________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие лабораторные методы определения плотности и относительной плотности нефти и нефтепродуктов:

метод А – Определение плотности ареометром;

метод Б – Определение плотности и относительной плотности пикнометром с капилляром в пробке и меткой;

метод В – Определение плотности и относительной плотности градуированным двухколенным пикнометром.

1.2 Метод А предназначен для определения плотности нефти, жидких нефтепродуктов и смесей нефтяных и ненефтяных продуктов при температуре 20 С или 15 С, являющихся при нормальных условиях жидкостями с давлением паров по Рейду не более 100 кПа. Метод можно использовать для определения плотности маловязких прозрачных жидкостей, а также для вязких жидкостей, плотность которых определяют при температурах, превышающих температуру окружающей среды, с использованием соответствующей жидкостной бани для контроля температуры. Настоящий метод также можно использовать для определения плотности непрозрачных жидкостей.

1.3 Метод Б применяют для нефти, жидких и твердых нефтепродуктов, а также гудронов, асфальтов, битумов, креозота и смесей этих веществ с нефтепродуктами, кроме сжиженных и сухих газов, получаемых при переработке нефти, и легколетучих жидкостей, давление насыщенных паров которых, определенное по ГОСТ 1756, превышает 50 кПа, или начало кипения которых ниже 40 С. Плотность продуктов определяют при температуре 20 С.

1.4 Метод В рекомендуется применять для определения плотности или относительной плотности продуктов с давлением насыщенных паров по Рейду не более 130 кПа и кинематической вязкостью при температуре измерения не более 50 мм2/с, и в том случае, когда количества испытуемого продукта недостаточно для заполнения пикнометров других типов. Плотность двухколенным пикнометром определяют при температуре испытания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

# ГОСТ 8.595 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность и объем нефти. Таблицы коэффициентов пересчета плотности и массы

# ГОСТ 8.599 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность светлых нефтепродуктов. Таблицы перечета плотности к 15 С и 20 С и к условиям измерения объема

# ГОСТ 8.636 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях

# ГОСТ 400 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

# ГОСТ 1756 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров

# ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

# ГОСТ 2652 Калия бихромат технический. Технические условия

# ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

# ГОСТ 8981 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия

# ГОСТ 18481 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

# ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

# ГОСТ 8505 Нефрас-С 50/170. Технические условия

# ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

# ГОСТ 22524 Пикнометры стеклянные. Технические условия

# ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

# ГОСТ 29230 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4. Пипетки выдувные

# ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

# ГОСТ 33335-2015 Нефть и нефтепродукты. Руководство по использованию таблиц измерения параметров

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 плотность: Отношение массы вещества к занимаемому им объему.

Примечание – Для выражения плотности в системе СИ принята единица кг/м3, а в системе СГС – г/см3.

3.2 относительная плотность: Отношение массы испытуемого продукта при определенной температуре к массе равного объема чистой воды при той же или другой температуре. Оба значения температуры указывают при записи результатов.

3.4 наблюдаемые показания: Показания ареометра, наблюдаемые при температуре, отличающейся от установленной стандартной температуры, но они не являются значениями плотности или относительной плотности при других температурах.

3.5 стандартные условия: Условия, соответствующие температуре нефти/нефтепродуктов 20 С или 15 С и избыточному давлению, равному нулю.

Метод А – Определение плотности ареометром

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в погружении ареометра в испытуемый продукт, снятии показания по шкале ареометра при температуре определения и пересчете результатов на плотность при температуре 20 С или 15 С.

5 Аппаратура

5.1 Ареометры стеклянные, градуированные в единицах плотности, соответствующие ГОСТ 18481 и требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к ареометрам

| Единица измерения | Диапазон измерений | Цена деления | Погрешность | Поправка на мениск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кг/м3 при 20 С или 15 С | от 600 до 1100 от 600 до 1100 | 0,5 1,0 | ±0,3 ±0,6 | +0,7 +1,4 |
| г/см3 при 20 С или 15 С | от 0,600 до 1,100 от 0,600 до 1,100 | 0,0005 0,001 | ±0,0003 ±0,0006 | +0,0007 +0,0014 |

Примечание – Допускается применять ареометры, имеющие аналогичные характеристики, и обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний по [1, 2, 3].

5.2 Цилиндр для ареометра из прозрачного стекла в соответствии с требованиями ГОСТ 18481. Внутренний диаметр цилиндра должен быть больше наружного диаметра ареометра не менее чем на 25 мм и высота должна быть такой, чтобы при погружении соответствующего ареометра в испытуемую пробу жидкости зазор между основанием ареометра и дном цилиндра составлял не менее 25 мм.

Примечание – Допускается применять металлические или пластиковые цилиндры для ареометра соответствующих размеров. Пластик, используемый при изготовлении цилиндров для ареометра, должен быть стойким к обесцвечиванию или воздействию испытуемых образцов и не должен оказывать негативного влияния на их свойства.

5.3 Термометры ртутные стеклянные лабораторные типа ТЛ-4 с ценой деления 0,1 С или термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов типа ТИН 5 с ценой деления 0,1 С по ГОСТ 400. Термометры должны быть откалиброваны на полное погружение.

Примечания

1 Допускается применять термометры, имеющие аналогичные характеристики, и обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний по [4, 5, 6].

2 Допускается применять цифровые термометры с унифицированным выходным сигналом, обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний.

5.4 Ареометры и термометры должны быть поверены или откалиброваны в установленном порядке.

5.5 Термостат или водяная баня для поддержания температуры с точностью до 0,2 С.

5.6 Мешалка, стеклянная, длиной не менее 400 мм.

6 Реактивы и материалы

6.1 Нефрас С50/170 по ГОСТ 8505.

6.2 Вода дистиллированная по ГОСТ 67092.

6.3 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

7 Отбор и подготовка проб

7.1 Пробы отбирают по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873 или аналогичным национальным стандартам.

7.2 При измерении плотности, во избежание ошибок из-за потери легких фракций, легколетучие образцы нефти и нефтепродуктов отбирают с помощью пробоотборника с сифоном. В случае его отсутствия осуществляют быстрый перенос отобранной пробы в охлажденный до температуры 2 С и ниже контейнер. Перемешивание проб осуществляют в закрытом контейнере. Перед измерениями плотности не рекомендуется перемешивать тяжелые битуминозные смеси.

7.3 Пробу, отобранную с помощью автоматического пробоотборника в контейнер пробоотборника, перемешивают мешалкой, предназначенной для перемешивания пробы в контейнерах данного типа. Для получения представительной пробы из резервуара для проведения испытаний нефть и нефтепродукты необходимо смешивать в закрытом контейнере без нарушения герметичности.

7.3.1 Нефть с высоким содержанием парафина (более 6 % ) – если температура потери текучести нефти около 15 С, то пробу нагревают до температуры на 9 С выше температуры потери текучести.

7.3.2 Если нефтепродукт имеет температуру застывания около 10 С или температуру помутнения или температуру начала кристаллизации около 15 С, то пробу нагревают до температуры на 9 С выше температуры застывания или на 3 С выше температуры помутнения или температуры начала кристаллизации перед смешиванием.

7.4 Ареометр, цилиндр, пробоотборник и оборудование, применяемое при измерениях, моют нефрасом или горячей водой, ополаскивают дистиллированной водой и сушат на воздухе.

8 Проведение испытания

8.1 Цилиндр для ареометров устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность в месте, где нет циркуляции воздуха и температура окружающей среды в процессе проведения испытаний не изменяется более чем на 2 С. Если температура испытуемой пробы отличается от температуры окружающего воздуха более чем на 3 С, то используют термостат, чтобы обеспечить постоянство температуры в процессе измерений.

8.2 Пробу испытуемого продукта наливают в цилиндр, имеющий ту же температуру, что и проба, избегая образования пузырьков и потерь от испарения. Пузырьки воздуха, которые образуются на поверхности, снимают фильтровальной бумагой.

8.3 Погружают мешалку в испытуемую пробу, комбинируя вертикальные перемещения с вращением мешалки, чтобы выровнять температуру по всему объему цилиндра. Извлекают мешалку из цилиндра. Затем погружают в цилиндр ртутный термометр или датчик автоматического термометра, закрепляя его так, чтобы участок шкалы, соответствующий температуре испытуемой пробы, был на 5 – 10 мм выше уровня жидкости. Записывают температуру пробы с точностью до 0,1 С и извлекают термометр из цилиндра.

8.4  В зависимости от физико-химических свойств испытуемого продукта пробу доводят до температуры испытания, приведенной в таблице 2, и переносят в цилиндр для ареометра. В случаях, не предусмотренных таблицей 2, пробу испытуемого продукта выдерживают при температуре окружающей среды до достижения температуры испытания.

8.5 Ареометр берут за верхний конец стержня, свободный от шкалы, и погружают его в испытуемый образец до тех пор, пока до предполагаемой отметки ареометрической шкалы не останется 2 – 3 деления, затем отпускают стержень легким вращательным движением. При этом ареометр не должен касаться стенок цилиндра и часть стержня, расположенная выше уровня погружения ареометра, должна оставаться сухой и чистой. Для прозрачных жидкостей с низкой вязкостью проверяют форму мениска. Для этого ареометр погружают примерно на 1 – 2 мм ниже положения равновесия и затем возвращают в начальное положение. Если форма мениска изменяется, то очищают шкалу ареометра 2 – 3 каплями нефраса и повторяют операцию до тех пор, пока форма мениска не перестанет изменяться.

8.6 После прекращения колебаний ареометра снимают показания шкалы ареометра с точностью до 0,1 кг/м3.

Таблица 2 – Условия и температура испытания

| Вид испытуемого продукта | Характеристика продукта | Температура испытания |
| --- | --- | --- |
| Легколетучий | Давление насыщенных паров ниже 180 кПа | Охлаждают в закрытом сосуде до 2 С и ниже |
| Средней летучести | Температура начала кипения не выше 120 С | Охлаждают в закрытом сосуде до 20 С и ниже |
| Средней летучести и вязкий | Температура начала кипения не выше 120 С, вязкость более 10000 мм2/с при 20 С | Нагревают до температуры начала текучести |
| Нелетучий | Температура начала кипения выше 120 С | Испытывают при любой температуре не выше 90 С |

8.7 Для прозрачных жидкостей отсчет показаний проводят по линии раздела жидкостью шкалы ареометра в соответствии с рисунком 1, при этом положение глаз наблюдателя должно быть на уровне мениска.

8.8 Для непрозрачных жидкостей (рисунок 2) показание шкалы ареометра считывают по верхнему краю мениска (при этом положение глаз наблюдателя должно быть на уровне мениска). При использовании ареометров, градуированных по нижнему краю мениска, в показания ареометров вводят поправку на мениск в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Поправки на мениск

| Диапазон измерений плотности, кг/м3 | Цена деления шкалы | Поправка на мениск |
| --- | --- | --- |
| 600 – 1100 | 0,5 | +0,7 |
| 600 – 1100 | 1,0 | +1,4 |

8.9 После снятия показаний ареометр осторожно вынимают из жидкости, помещают в цилиндр термометр или датчик цифрового термометра и перемешивают испытуемую пробу жидкости, двигая мешалку вертикально. Записывают температуру испытуемой пробы с точностью до 0,1 С. Если эта температура отличается от первоначально измеренной в соответствии с 7.3 более чем на 0,5 С, то повторяют измерения ареометром и термометром до тех пор, пока температура не стабилизируется в пределах 0,5 С. Если стабильная температура не может быть обеспечена, то помещают цилиндр для ареометра в термостат.

1 – жидкость; 2 – горизонтальная плоская поверхность жидкости; 3 – нижняя часть мениска; 4 – точка считывания шкалы; 5 – горизонтальная плоская поверхность жидкости; 6 – мениск

Рисунок 1 – Считывание показаний шкалы ареометра при испытании прозрачных жидкостей

1 – жидкость; 2 – горизонтальная плоская поверхность жидкости; 3 – нижняя часть мениска; 4 – точка считывания шкалы; 5 – горизонтальная плоская поверхность жидкости; 6 – мениск

Рисунок 2 – Считывание показаний шкалы ареометра при испытании непрозрачных жидкостей

9 Обработка результатов

9.1 Если температура измерения плотности испытуемой жидкости ареометром отличается от температуры калибровки tk = 20 С или tk = 15 C более, чем на ±3,0 С, то в показания ареометра вводят поправку на расширение стекла ареометра:

| t = t,ар К |  |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| t |  | плотность при температуре t, кг/м3; |  |
| t,ар |  | плотность при температуре t, измеренная ареометром, кг/м3. |  |

9.1.1 Для ареометров, градуированных при 20 С, коэффициент К вычисляют по формуле:

| K = 1 – 0,000025(t – 20) |  |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| t |  | температура измерения плотности, С. |  |

9.1.2 Для ареометров, градуированных при 15 С, коэффициент К вычисляют по формуле:

| K = 1 – 0,000023(t – 15) – 0,00000002(t – 15)2 |  |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| t |  | температура измерения плотности, С. |  |

9.2 Пересчитывают показания шкалы ареометра по плотности к стандартным условиям (при температуре 20 С или 15 С) для соответствующего испытуемого продукта.

9.2.1 Для пересчета показаний шкалы ареометра по плотности при температуре испытания на плотность при температуре 20 С используют таблицы А.1 – А.3 (приложение А). Для пересчета показаний шкалы ареометра по плотности при температуре испытания на плотность при температуре 15 С используют таблицы Б.1 – Б.3 (приложение Б).

Примечания

1. Таблицы А.1 – А.3 (приложение А) и таблицы Б.1 – Б.3 (приложение Б) подготовлены с учетом основных положений ГОСТ 33335 на основе расчетных алгоритмов, приведенных в [7, 8].

2. В таблицах А.1 – А.3 (приложение А) и таблицах Б.1 – Б.3 (приложение Б) приведены значения плотности без учета температурного расширения стекла ареометра.

3. Для светлых нефтепродуктов пересчет показаний шкалы ареометра по плотности при температуре испытания к стандартным условиям (при температуре 20 С или 15 С) также выполняют в соответствии с ГОСТ 8.599.

4. Для нефти значения плотности при температуре 20 С также определяют по таблице В.1 приложения В ГОСТ 8.636.

9.2.2 Таблицы пересчета плотности А.1 – А.3 (приложение А) и таблицы Б.1 – Б.3 (приложение Б) составлены с дискретностью по плотности – 10,0 кг/м3, по температуре – 1,0 С. Для значений плотности t, не кратных 10,0 кг/м3 и/или значений температур t, не кратных 1,0 С, значения приведенной плотности пр рассчитывают путем интерполяции.

Пример – Плотность нефти при температуре 12,3 С равна 830,9 кг/м3, требуется определить плотность нефти при температуре 20 С.

Процедура определения значения плотности при температуре 20 С следующая:

Шаг 1. Округляют значение плотности до ближайшего значения, кратного 10,0 кг/м3: 830,0 кг/м3.

Шаг 2. Округляют значение температуры до ближайшего наименьшего и ближайшего наибольшего значения, кратного 1,0 С: 12,0 С и 13,0 С, соответственно.

Шаг 3. В горизонтальной графе «Плотность нефти при температуре, t, C» таблицы А.1 (приложение А) находят округленное значение плотности: 830,0 кг/м3.

Шаг 4. В вертикальной графе «t, C» таблицы А.1 (приложение А) находят округленные величины температур: 12,0 С и 13,0 С.

Шаг 5. На пересечении значений температур и плотности находят приведенные значения плотности нефти при 20 С: 824,1 кг/м3 и 824,8 кг/м3 соответственно.

Шаг 6. По разности приведенных значений плотности рассчитывают температурную поправку к плотности, приходящуюся на 1,0 С, т.е.  = (824,8 – 824,1) = 0,7 кг/м3.

Шаг 7. К приведенному значению плотности, соответствующему значению температуры, округленному до ближайшего значения, кратного 1,0 С, прибавляют (вычитают) величину, на которую было уменьшено (увеличено) значение измеренной плотности при округлении плотности, т.е. (824,1 + (830,9 – 830,0)) = (824,1 + 0,9) = 825,0 кг/м3.

Шаг 8. К значению приведенной плотности, полученной по шагу 7, прибавляют (вычитают) величину, на которую было уменьшено (увеличено) значение приведенной плотности при округлении измеренной температуры, т.е. (825,0 + (12,3 – 12,0)) = (825,0 + 0,21) = 825,21 кг/м3.

Искомое значение плотности нефти при температуре 20 С равно 825,2 кг/м3.

9.3 Допускается выполнять пересчет показаний шкалы ареометра по плотности при температуре испытания к стандартным условиям по компьютерным программам, аттестованным в установленном порядке.

9.4 Для перевода значений плотности в килограммах на кубический метр (кг/м3) в соответствующие значения в граммах на кубический сантиметр (г/см3), их делят на 103.

9.5 Пересчет массы в массовых единицах (тонны) на объемные (баррели) при проведении учетно-расчетных операций с нефтью, подготовленной к транспортированию по магистральным нефтепроводам, наливным транспортом для переработки и/или поставки на экспорт, выполняют в соответствии с ГОСТ 8.595.

10 Запись результатов

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух определений. Записывают окончательное значение плотности при стандартной температуре с точностью до 0,1 кг/м3 (0,0001 г/см3).

11 Прецизионность

11.1 Повторяемость – Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать значения, приведенные в таблице 4, только в одном случае из двадцати.

Таблица 4 – Повторяемость

| Продукт | Диапазон температуры, С | Единица измерения | Повторяемость |
| --- | --- | --- | --- |
| Прозрачный маловязкий | от минус 2 до 24,5 | кг/м3 | 0,5 |
|  |  | г/см3 | 0,0005 |
| Непрозрачный | от минус 2 до 24,5 | кг/м3 | 0,6 |
|  |  | г/см3 | 0,0006 |

11.2 Воспроизводимость – Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытания, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать значения, приведенные в таблице 5, только в одном случае из двадцати.

Таблица 5 – Воспроизводимость

| Продукт | Диапазон температуры, С | Единица измерения | Воспроизводимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Прозрачный маловязкий | от минус 2 до 24,5 | кг/м3 | 1,2 |
|  |  | г/см3 | 0,0012 |
| Непрозрачный | от минус 2 до 24,5 | кг/м3 | 1,5 |
|  |  | г/см3 | 0,0015 |

Примечание – Для вязкой нефти и нефтепродуктов, а также, если температура испытаний выходит за пределы, приведенные в таблицах 4 и 5, характеристики прецизионности не установлены, и их определяют при аттестации методик измерений конкретных нефтепродуктов.

Метод Б – Определение плотности и относительной плотности пикнометром с капилляром в пробке и меткой

12 Сущность метода

Сравнивают массы равных объемов пробы и воды. Для получения равных объемов пикнометр погружают в баню при температуре испытания и наполняют жидкостью доверху, пока не будет достигнуто равновесие. Расчет выполняют с учетом поправок на тепловое расширение стекла и взвешивание в воздухе.

13 Аппаратура

13.1 Пикнометры типов ПЖ-1, ПЖ2, ПЖ-3, ПТ по ГОСТ 22524.

Примечание – Допускается применять пикнометры, имеющие аналогичные характеристики, и обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний по [9] .

13.2 Термометры ртутные стеклянные типа ТЛ-43 или термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов типа ТИН 5 по ГОСТ 400.

Примечание – Допускается применять термометры, имеющие аналогичные характеристики, и обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний по [4 – 6].

13.3 Термостат или водяная баня, обеспечивающие поддержание температуры с точностью 0,1 С.

13.4 Весы лабораторные специального класса точности, обеспечивающие взвешивание с точностью 0,0002 г.

13.5 Пипетки по ГОСТ 29230.

14 Реактивы и материалы

14.1 Хромовая смесь (60 г двухромовокислого калия по ГОСТ 2652, 0,1 дм3 дистиллированной воды по ГОСТ 67092 и 1 дм3 серной кислоты, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4204).

14.2 Ацетон, ч.д.а., по ГОСТ 2603.

14.3 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 183001 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

14.4 Нефрас С50/170 по ГОСТ 8505.

14.5 Ткань мягкая безворсовая.

14.6 Эфир этиловый технический по ГОСТ 8981.

15 Подготовка к испытанию

15.1 Пикнометр и пробку с капилляром тщательно моют хромовой смесью, затем водой, ополаскивают дистиллированной водой, затем ацетоном или спиртом и высушивают. Необходимо убедиться, что все следы влаги удалены, используя в случае необходимости поток фильтрованного воздуха. Такую очистку выполняют перед калибровкой пикнометра или при неравномерном смачивании пикнометра жидкостью. Между испытаниями пикнометр промывают бензином или другим растворителем, затем высушивают. Для предотвращения появления статического заряда поверхностью пикнометра протирают слегка влажной льняной тканью. Статический заряд можно снять, если подуть на пикнометр.

15.2 Калибруют пикнометр (устанавливают «водное число» пикнометра, т.е. массу воды в объеме пикнометра при температуре 20 С).

15.2.1 Подготовленный по 15.1 пикнометр взвешивают с точностью 0,0002 г, наполняют при помощи пипетки дистиллированной свежепрокипяченной и охлажденной до 18 С – 20 С водой. Пикнометры типов ПЖ-1, ПЖ-2, ПТ заполняют немного выше метки, пикнометр ПЖ-3 – до полного заполнения, следя за тем, чтобы в пикнометр не попали воздушные пузырьки, и погружают до горловины в термостат или баню с температурой 20 С.

15.2.2 Выдерживают пикнометр при 20 С в течение 30 мин. Когда уровень воды в шейке пикнометра с меткой перестанет изменяться, избыток воды отбирают пипеткой или фильтровальной бумагой и вытирают шейку пикнометра изнутри. Уровень воды в пикнометре определяют по верхнему краю мениска. В пикнометре с капилляром в пробке вода выступает из капилляра, избыток ее снимают фильтровальной бумагой.

15.2.3 Пикнометр с установленным при 20 С уровнем воды тщательно вытирают снаружи безворсовой льняной тканью, снимают статический заряд и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Постоянную калибровки пикнометра («водное число») m вычисляют по формуле:

| m = mc – m0 |  |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| mc |  | масса пикнометра с водой, г; |  |
| m0 |  | масса пустого пикнометра, г. |  |

15.2.4 «Водное число» пикнометра устанавливают перед первым использованием пикнометра и не реже одного раза после 20 определений плотности продуктов.

15.2.5 При установлении «водного числа» пикнометра производят не менее трех определений. За результат испытаний принимают среднее арифметическое трех последовательных определений.

15.2.6 При необходимости определения плотности или относительной плотности при температуре выше или ниже 20 С пикнометр градуируют и проверяют при той же температуре, при которой определяют плотность.

15.2.7 При определении плотности вязкого продукта последний предварительно нагревают до 50 С – 60 С, твердый продукт предварительно измельчают на кусочки.

16 Проведение испытания

16.1 Проведение испытания жидких нефтепродуктов:

16.1.1 Пикнометр, подобранный в зависимости от свойств испытуемого нефтепродукта, подготовленный по 15.1, с установленным «водным числом» взвешивают с точностью 0,0005 г, если вместимость пикнометра более 25 см3, и с точностью 0,0002 г, если вместимость пикнометра менее 25 см3.

16.1.2 Пикнометр заполняют испытуемым нефтепродуктом с помощью пипетки при температуре 18 С – 20 С. Пикнометры типов ПЖ-1, ПЖ-2, ПТ заполняют немного выше метки, пикнометр ПЖ-3 – до полного заполнения, не допуская возникновения пузырьков.

16.1.3 Пикнометр закрывают пробкой, погружают до горловины в термостат или баню с температурой 20 С и выдерживают до тех пор, пока уровень испытуемого нефтепродукта не перестанет изменяться (не менее 30 минут). Избыток продукта отбирают пипеткой или фильтровальной бумагой. Уровень нефтепродукта в пикнометре устанавливают по верхнему краю мениска. В пикнометре с капилляром в пробке нефтепродукт выступает из капилляра и избыток его снимают фильтровальной бумагой.

16.1.4 Пикнометр с испытуемым нефтепродуктом вынимают из бани, охлаждают при температуре, которая немного ниже заданной температуры, тщательно вытирают снаружи, удаляют статической электричество и взвешивают с указанной выше точностью.

16.2 Проведение испытания твердых и вязких нефтепродуктов:

16.2.1 Пикнометр, подготовленный по 15.1, с установленным «водным числом» взвешивают с точностью 0,0002 г, заполняют (примерно наполовину) нагретым до 50 С – 60 С вязким испытуемым нефтепродуктом так, чтобы нефтепродукт не попал на стенки пикнометра, нагревают до (90 ± 10) С (в зависимости от вязкости нефтепродукта) в течение 20 – 30 мин для удаления пузырьков воздуха и обеспечивают охлаждение в термостате или водяной бане до температуры 20 С.

16.2.2 При определении плотности твердого нефтепродукта пикнометр заполняют (примерно наполовину)  мелкими кусочками нефтепродукта и затем помещают в термостат при температуре на 10 С выше его температуры плавления, но не ниже 100 С для удаления воздуха и полного расплавления.

16.2.3 Доводят пикнометр и его содержимое до комнатной температуры и взвешивают с точностью 0,0005 г.

16.2.4 Заполняют пикнометр свежепрокипяченной охлажденной дистиллированной водой, вытесняя все пузырьки воздуха. Для полного удаления пузырьков воздуха можно использовать тонкую проволоку.

16.2.5 Доводят пикнометр и его содержимое до температуры испытания, погрузив пикнометр до горловины в баню для поддержания постоянной температуры. Погружают пикнометр в баню на 20 мин, чтобы стабилизировалась температура, а пузырьки поднялись на поверхность. Если по истечении этого времени уровень жидкости продолжает изменяться, выдерживают пикнометр в бане до тех пор, пока уровень жидкости не станет постоянным.

16.2.6 Когда температура станет постоянной, плотно вставляют пробку с капилляром, которая также была доведена до температуры испытания, следя за тем, чтобы пузырьки воздуха не попали под пробку. Удаляют избыток воды с верха пробки таким образом, чтобы мениск воды в капилляре совпадал с верхом пробки.

16.2.7 Вынимают пикнометр из бани и охлаждают до температуры несколько ниже температуры испытания. Если температура испытания выше окружающей, охлаждают пикнометр и содержимое до комнатной температуры.

16.2.8 Вытирают наружную поверхность пикнометра чистой безворсовой тканью, снимают статический заряд и взвешивают с точностью 0,0005 г.

17 Обработка результатов

17.1 Вычисление плотности жидких нефтепродуктов:

17.1.1 Если температура определения одинакова с температурой определения водного числа (tt = tc), плотность вычисляют по следующей формуле:

| t = | (5) |
| --- | --- |

17.1.2 Если температура определения отличается от температуры определения «водного числа» (tt  tc), плотность вычисляют по следующей формуле:

| t = | (6) |
| --- | --- |

17.2 Вычисление плотности твердых и вязких нефтепродуктов:

17.2.1 Если температура определения одинакова с температурой определения водного числа, плотность твердых и вязких нефтепродуктов вычисляют по следующей формуле:

| t = | (7) |
| --- | --- |

17.2.2 Если температура определения отличается от температуры определения «водного числа» (tt  tc), плотность твердых и вязких нефтепродуктов вычисляют по следующей формуле:

| t = | (8) |
| --- | --- |

17.3 Используемые в формулах символы:

| t |  | плотность пробы при температуре испытания, кг/м3; |
| --- | --- | --- |
| c |  | плотность воды при температуре калибровки (определении «водного числа») (таблица В.1, Приложение В), кг/м3; |
| tc |  | температура, при которой определяется водное число, С; |
| tt |  | температура, при которой проводится испытание, С; |
| m0 |  | масса пустого пикнометра на воздухе, г; |
| mc |  | масса пикнометра с водой на воздухе при температуре определения водного числа, г; |
| mt |  | масса пикнометра с пробой на воздухе при температуре испытания; |
| C |  | поправка на взвешивание в воздухе (таблица Г.1, Приложение Г), кг/м3; |
|  |  | коэффициент объемного расширения стекла, из которого изготовлен пикнометр (17.5). |
| m1 |  | масса в воздухе пикнометра, заполненного твердой или вязкой пробой, г; |
| m2 |  | масса в воздухе пикнометра с пробой, заполненного водой при температуре tt, г. |

17.4 Расчет относительной плотности:

17.4.1 В соответствии с определением относительную плотность получают в результате деления соответствующей плотности пробы на плотность воды в аналогичных единицах и при такой же требуемой температуре определения.

17.5 Поправка на термическое расширение стекла пикнометра:

17.5.1 При расчете плотности и относительной плотности по измерениям, проведенным при температуре tt, отличающейся от температуры tc, при которой калиброван пикнометр, учитывают поправку на объемное расширение стекла, из которого изготовлен пикнометр.

17.5.2 Известно, что коэффициенты объемного расширения боросиликатного стекла зависят от способа его изготовления и подразделяются на три категории со значениями этого коэффициента 10 х 10-6, 14 х 10-6 и 19 х 10-6 С-1 соответственно.

Примечание – В современном производстве пикнометры из боросиликатного стекла обычно имеют коэффициент объемного расширения 10 х 10-6 С-1.

17.5.3 Для получения большей точности при использовании пикнометров из боросиликатного стекла необходимо:

а) обеспечить, чтобы tt = tc или

б) использовать пикнометр с известным коэффициентом объемного расширения.

Если это невозможно и приемлема более низкая точность, рекомендуется использовать коэффициент 10 х 10-6 С-1.

17.5.4 Коэффициент расширения  для пикнометров из натриевого стекла 25 х 10-6 С-1.

18 Запись результатов

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений. Результат записывают, округляя число до четырех значащих цифр. Плотность, выраженная в кг/м3, переводится в г/см3 путем деления результата на 1000.

19 Прецизионность

19.1 Для жидких нефтепродуктов:

19.1.1 Повторяемость, r – Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

0,6 кг/м3 или 0,0006 г/см3 или 0,0006 для относительной плотности

19.1.2 Воспроизводимость, R – Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытания, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати.

0,6 кг/м3 или 0,0006 г/см3 или 0,0006 для относительной плотности

19.2 Для твердых нефтепродуктов:

19.2.1 Повторяемость, r – Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

1,2 кг/м3 или 0,0012 г/см3 или 0,0012 для относительной плотности

19.2.2 Воспроизводимость, R – Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытания, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати.

2,4 кг/м3 или 0,0024 г/см3 или 0,0024 для относительной плотности

Метод В – Определение плотности и относительной плотности градуированным двухколенным пикнометром

20 Сущность метода

Калибруют градуированные колена пикнометра с использованием воды в единицах кажущейся массы в воздухе воды, содержащейся в пикнометре, и строят калибровочный график. Жидкую пробу отбирают в сухой пикнометр, после достижения равновесия отмечают уровни жидкости в коленах при температуре испытания, и взвешивают пикнометр. Кажущуюся массу в воздухе равного объема воды определяют по калибровочному графику. Вычисляют плотность или относительную плотность пробы с учетом поправок на тепловое расширение стекла и взвешивания в воздухе.

21 Аппаратура

21.1 Пикнометры типа ПЖ-4 по ГОСТ 22524.

Примечание – Допускается применять пикнометры, имеющие аналогичные характеристики, и обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний по [9] .

21.2 Штатив-подставка для пикнометра.

21.3 Термометры ртутные стеклянные типа ТЛ-43 или термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов типа ТИН 5 по ГОСТ 400.

Примечание – Допускается применять термометры, имеющие аналогичные характеристики, и обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с требованиями настоящего метода испытаний по [4 – 6].

21.4 Термостат или водяная баня, глубина которых должна быть больше высоты пикнометра, обеспечивающие поддержание температуры с точностью 0,1 С.

21.5 Весы лабораторные специального класса точности, обеспечивающие взвешивание с точностью 0,0002 г.

21.6 Пипетки по ГОСТ 29230.

22 Реактивы и материалы

22.1 Хромовая смесь (60 г двухромовокислого калия по ГОСТ 2652, 0,1 дм3 дистиллированной воды по ГОСТ 67092 и 1 дм3 серной кислоты, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4204).

22.2 Ацетон, ч.д.а., по ГОСТ 2603.

22.3 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 183001 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

22.4 Нефрас С50/170 по ГОСТ 8505.

22.5 Ткань мягкая безворсовая.

22.6 Эфир этиловый технический по ГОСТ 8981.

23 Подготовка к испытанию

23.1 Пикнометр тщательно моют хромовой смесью, затем водой, ополаскивают дистиллированной водой, затем ацетоном или спиртом и высушивают. Необходимо убедиться, что все следы влаги удалены, используя в случае необходимости поток фильтрованного воздуха. Такую очистку выполняют перед калибровкой пикнометра или при неравномерном смачивании пикнометра жидкостью. Между испытаниями пикнометр промывают бензином или другим растворителем, затем высушивают. Для предотвращения появления статического заряда поверхностью пикнометра протирают слегка влажной льняной тканью. Статический заряд можно снять, если подуть на пикнометр.

23.2 Перед первым использованием и далее не реже одного раза в год калибруют пикнометр. Для этого пикнометр взвешивают с точностью 0,0002 г. Пикнометр заполняют дистиллированной водой, поместив в жидкость кривой конец, и удерживая пикнометр в вертикальном положении. Благодаря капиллярному эффекту жидкость по изгибу попадает в колено, и пикнометр заполняется за счет сифонирования. Затем пикнометр помещают в термостат или водяную баню с температурой 20 С таким образом, чтобы жидкость в пикнометре была ниже уровня жидкости в бане, и выдерживают примерно 30 мин. Отмечают в каждом колене уровень жидкости с точностью до наименьшего деления.

23.3 Вынимают пикнометр из бани, дают стечь воде с наружной поверхности. Для ускорения высыхания пикнометр погружают в стакан с ацетоном и вытирают сухой чистой безворсовой тканью. Снимают с поверхности пикнометра статический заряд, и взвешивают пикнометр с точностью 0,0002 г.

23.4 Пикнометр калибруют по трем точкам (минимальное, максимальное и промежуточное деления), определив массу дистиллированной воды и соответствующий ей уровень в делениях шкалы. На основании этих отсчетов строят график: по оси абсцисс откладывают значения «водных чисел», по оси ординат – суммы отсчетов уровня воды по обеим шкалам. Все точки должны лежать на прямой линии, которая дает «водное число» пикнометра для любого суммарного показания шкал. Если разброс точек превышает два малых деления шкалы с любой стороны прямой линии и последующие испытания не вносят изменений, пикнометр считается не пригодным к работе. При проверке калибровки пикнометра необходимо получить не менее трех пар результатов, последовательно сливая воду.

24 Проведение испытания

24.1 Пикнометр, подготовленный по 23.1, с установленным «водным числом» взвешивают с точностью 0,0002 г и заполняют испытуемым нефтепродуктом при температуре испытания. Если температура испытания ниже температуры окружающей среды или необходимо свести к минимуму потери от испарения, пикнометр следует заполнять до самого низкого градуированного участка шкалы. Пикнометр с испытуемым нефтепродуктом помещают в баню при температуре испытания и выдерживают не менее 30 мин, после чего производят отсчет уровня по обеим шкалам капиллярной трубки. При испытании более вязких нефтепродуктов отсчет производят, когда уровень жидкости в обеих капиллярных трубках установится.

24.2 Вынимают пикнометр из бани, опускают в стакан с ацетоном, вытирают сухой мягкой тканью и выдерживают на воздухе, чтобы температуру пикнометра привести к температуре окружающей среды, затем взвешивают с погрешностью 0,0002 г.

24.3 При определении плотности легколетучих жидкостей испытуемый нефтепродукт и пустой пикнометр охлаждают до температуры от 0 до 5 С. Если происходит конденсация влаги, то к одной из двух капиллярных трубок прикрепляют трубку для осушки, при этом необходимо, чтобы в каждой капиллярной трубке было как можно меньше испытуемого нефтепродукта. Минимальные потери летучих компонентов и оптимальная скорость испарения нефтепродукта обеспечиваются при обще длине пустой капиллярной трубки более 10 см.

25 Обработка результатов

25.1 Относительную плотность при температуре испытания вычисляют по следующей формуле:

|  |  |  | (9) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
|  |  | относительная плотность при температуре испытания; |  |
| m1 |  | масса пустого пикнометра, г; |  |
| m3 |  | масса пикнометра с нефтепродуктом, г; |  |
| m |  | «водное число» пикнометра, г. |  |

25.2 Плотность испытуемого нефтепродукта вычисляют по следующей формуле:

| = |  |  | (10) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
|  |  | плотность испытуемого нефтепродукта, кг/м3; |  |
| с |  | плотность воды при температуре определения водного числа (таблица В.1, Приложение В), кг/м3; |  |
| С |  | поправка на взвешивание в воздухе (таблица Г.1, Приложение Г), кг/м3. |  |

25.3 Пересчет плотности при температуре испытания на плотность при температуре 20 С проводят по таблицам А.1 – А.3 (приложение А).

26 Запись результатов

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений. Результат записывают, округляя число до четырех значащих цифр. Плотность, выраженная в кг/м3, переводится в г/см3 путем деления результата на 1000.

27 Прецизионность

27.1 Повторяемость, r – Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

0,7 кг/м3 или 0,0007 г/см3 или 0,7 для диапазона плотности испытуемых продуктов 777,0 – 892,0 кг/м3

27.2 Воспроизводимость, R – Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытания, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати.

1,0 кг/м3 или 0,0006 г/см3 или 1,0 для диапазона плотности испытуемых продуктов 777,0 – 892,0 кг/м3

Приложение А

# (обязательное)

Таблицы пересчета плотности нефти, нефтепродуктов и смазочных масел при температуре t, С, в плотность при температуре 20 С

Таблица А.1 Пересчет плотности нефти при температуре t, C, в плотность при температуре 20 С

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,9 | 624,0 | 635,0 | 646,1 | 657,1 | 667,9 | 678,9 | 689,8 | 700,6 |
| -49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,9 | 625,0 | 636,0 | 647,0 | 658,0 | 668,8 | 679,8 | 690,7 | 701,5 |
| -48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,9 | 625,9 | 637,0 | 648,0 | 658,9 | 669,8 | 680,7 | 691,6 | 702,4 |
| -47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,9 | 626,9 | 637,9 | 648,9 | 659,9 | 670,7 | 681,6 | 692,5 | 703,3 |
| -46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,9 | 617,0 | 627,9 | 638,9 | 649,9 | 660,8 | 671,7 | 682,5 | 693,4 | 704,2 |
| -45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,9 | 618,0 | 628,9 | 639,9 | 650,8 | 661,7 | 672,6 | 683,4 | 694,3 | 705,1 |
| -44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,0 | 619,0 | 630,0 | 640,8 | 651,8 | 662,7 | 673,5 | 684,3 | 695,1 | 706,0 |
| -43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,0 | 620,0 | 630,9 | 641,8 | 652,7 | 663,6 | 674,5 | 685,2 | 696,0 | 706,8 |
| -42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,0 | 621,0 | 631,9 | 642,7 | 653,6 | 664,5 | 675,4 | 686,1 | 696,9 | 707,7 |
| -41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 | 622,0 | 632,9 | 643,8 | 654,6 | 665,5 | 676,3 | 687,1 | 697,8 | 708,6 |
| -40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 | 622,9 | 633,9 | 644,8 | 655,5 | 666,4 | 677,2 | 688,0 | 698,7 | 709,5 |
| -39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 | 623,9 | 634,8 | 645,7 | 656,5 | 667,3 | 678,1 | 688,9 | 699,6 | 710,3 |
| -38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 | 624,9 | 635,8 | 646,7 | 657,5 | 668,2 | 679,0 | 689,8 | 700,5 | 711,2 |
| -37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 | 625,9 | 636,8 | 647,6 | 658,5 | 669,2 | 679,9 | 690,7 | 701,4 | 712,1 |
| -36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,0 | 626,9 | 637,8 | 648,6 | 659,4 | 670,1 | 680,9 | 691,6 | 702,2 | 712,9 |
| -35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,2 | 617,1 | 627,9 | 638,7 | 649,5 | 660,3 | 671,0 | 681,8 | 692,5 | 703,2 | 713,8 |
| -34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,2 | 618,1 | 628,9 | 639,7 | 650,5 | 661,3 | 672,0 | 682,7 | 693,4 | 704,1 | 714,7 |
| -33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,3 | 619,1 | 629,9 | 640,7 | 651,4 | 662,2 | 672,9 | 683,6 | 694,3 | 705,0 | 715,5 |
| -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,3 | 620,1 | 630,9 | 641,6 | 652,4 | 663,1 | 673,9 | 684,5 | 695,2 | 705,8 | 716,4 |
| -31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,3 | 621,1 | 631,9 | 642,6 | 653,3 | 664,1 | 674,8 | 685,4 | 696,1 | 706,7 | 717,3 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,3 |  | 622,1 |  | 632,9 |  | 643,6 |  | 654,3 |  | 665,0 |  | 675,7 |  | 686,3 |  | 696,9 |  | 707,6 |  | 718,1 |
| -29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  | 623,1 |  | 633,9 |  | 644,6 |  | 655,2 |  | 665,9 |  | 676,6 |  | 687,3 |  | 697,8 |  | 708,5 |  | 719,0 |
| -28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,3 |  | 624,1 |  | 634,8 |  | 645,6 |  | 656,2 |  | 666,9 |  | 677,5 |  | 688,2 |  | 698,7 |  | 709,3 |  | 720,0 |
| -27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,3 |  | 625,1 |  | 635,8 |  | 646,5 |  | 657,2 |  | 667,8 |  | 678,4 |  | 689,1 |  | 699,6 |  | 710,2 |  | 720,8 |
| -26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,3 |  | 626,1 |  | 636,8 |  | 647,5 |  | 658,1 |  | 668,7 |  | 679,4 |  | 690,0 |  | 700,5 |  | 711,1 |  | 721,7 |
| -25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,7 |  | 616,3 |  | 627,0 |  | 637,7 |  | 648,4 |  | 659,1 |  | 669,6 |  | 680,3 |  | 690,9 |  | 701,4 |  | 712,0 |  | 722,5 |
| -24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,7 |  | 617,4 |  | 628,0 |  | 638,7 |  | 649,4 |  | 660,0 |  | 670,6 |  | 681,2 |  | 691,8 |  | 702,3 |  | 712,8 |  | 723,4 |
| -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,7 |  | 618,4 |  | 629,0 |  | 639,7 |  | 650,3 |  | 661,0 |  | 671,6 |  | 682,1 |  | 692,7 |  | 703,2 |  | 713,7 |  | 724,2 |
| -22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,7 |  | 619,4 |  | 630,1 |  | 640,6 |  | 651,3 |  | 661,9 |  | 672,5 |  | 683,0 |  | 693,6 |  | 704,1 |  | 714,6 |  | 725,1 |
| -21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,8 |  | 620,4 |  | 631,1 |  | 641,6 |  | 652,2 |  | 662,8 |  | 673,4 |  | 683,9 |  | 694,4 |  | 705,0 |  | 715,4 |  | 725,9 |
| -20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,8 |  | 621,4 |  | 632,1 |  | 642,6 |  | 653,2 |  | 663,8 |  | 674,3 |  | 684,8 |  | 695,3 |  | 705,9 |  | 716,3 |  | 726,8 |
| -19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,8 |  | 622,4 |  | 633,0 |  | 643,6 |  | 654,1 |  | 664,7 |  | 675,2 |  | 685,7 |  | 696,2 |  | 706,7 |  | 717,1 |  | 727,6 |
| -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,8 |  | 623,4 |  | 634,0 |  | 644,6 |  | 655,1 |  | 665,6 |  | 676,2 |  | 686,6 |  | 697,1 |  | 707,6 |  | 718,0 |  | 728,5 |
| -17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,8 |  | 624,4 |  | 635,0 |  | 645,5 |  | 656,0 |  | 666,5 |  | 677,1 |  | 687,6 |  | 698,0 |  | 708,5 |  | 718,9 |  | 729,3 |
| -16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,8 |  | 625,4 |  | 635,9 |  | 646,5 |  | 657,0 |  | 667,5 |  | 678,0 |  | 688,5 |  | 698,9 |  | 709,4 |  | 719,8 |  | 730,2 |
| -15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,8 |  | 626,4 |  | 636,9 |  | 647,5 |  | 658,0 |  | 668,4 |  | 678,9 |  | 689,4 |  | 699,8 |  | 710,2 |  | 720,7 |  | 731,0 |
| -14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,3 |  | 616,9 |  | 627,4 |  | 637,9 |  | 648,4 |  | 658,9 |  | 669,3 |  | 679,8 |  | 690,3 |  | 700,6 |  | 711,1 |  | 721,5 |  | 731,9 |
| -13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,3 |  | 617,9 |  | 628,3 |  | 638,9 |  | 649,4 |  | 659,9 |  | 670,2 |  | 680,7 |  | 691,2 |  | 701,5 |  | 712,0 |  | 722,4 |  | 732,7 |
| -12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,4 |  | 618,9 |  | 629,3 |  | 639,8 |  | 650,3 |  | 660,8 |  | 671,2 |  | 681,6 |  | 692,1 |  | 702,4 |  | 712,8 |  | 723,2 |  | 733,5 |
| -11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,4 |  | 619,9 |  | 630,4 |  | 640,8 |  | 651,3 |  | 661,7 |  | 672,2 |  | 682,5 |  | 692,9 |  | 703,4 |  | 713,7 |  | 724,1 |  | 734,4 |
| -10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,4 |  | 620,9 |  | 631,4 |  | 641,7 |  | 652,2 |  | 662,7 |  | 673,1 |  | 683,4 |  | 693,8 |  | 704,2 |  | 714,5 |  | 724,9 |  | 735,2 |
| -9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,4 |  | 621,9 |  | 632,3 |  | 642,7 |  | 653,1 |  | 663,6 |  | 674,0 |  | 684,3 |  | 694,7 |  | 705,1 |  | 715,4 |  | 725,8 |  | 736,1 |
| -8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,4 |  | 622,9 |  | 633,3 |  | 643,8 |  | 654,1 |  | 664,5 |  | 674,9 |  | 685,2 |  | 695,6 |  | 706,0 |  | 716,3 |  | 726,6 |  | 737,0 |
| -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,4 |  | 623,9 |  | 634,3 |  | 644,7 |  | 655,0 |  | 665,4 |  | 675,8 |  | 686,1 |  | 696,5 |  | 706,9 |  | 717,1 |  | 727,5 |  | 737,8 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,4 |  | 624,8 |  | 635,3 |  | 645,7 |  | 656,0 |  | 666,4 |  | 676,7 |  | 687,1 |  | 697,4 |  | 707,7 |  | 718,0 |  | 728,3 |  | 738,7 |
| -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,4 |  | 625,8 |  | 636,2 |  | 646,6 |  | 657,0 |  | 667,3 |  | 677,6 |  | 688,0 |  | 698,3 |  | 708,6 |  | 718,8 |  | 729,2 |  | 739,5 |
| -4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,1 |  | 616,4 |  | 626,8 |  | 637,2 |  | 647,6 |  | 657,9 |  | 668,2 |  | 678,6 |  | 688,9 |  | 699,1 |  | 709,5 |  | 719,8 |  | 730,0 |  | 740,3 |
| -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,1 |  | 617,5 |  | 627,8 |  | 638,2 |  | 648,5 |  | 658,9 |  | 669,1 |  | 679,5 |  | 689,8 |  | 700,0 |  | 710,3 |  | 720,7 |  | 730,9 |  | 741,2 |
| -2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,1 |  | 618,5 |  | 628,8 |  | 639,1 |  | 649,5 |  | 659,8 |  | 670,0 |  | 680,4 |  | 690,7 |  | 700,9 |  | 711,2 |  | 721,5 |  | 731,7 |  | 742,0 |
| -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,1 |  | 619,5 |  | 629,8 |  | 640,1 |  | 650,4 |  | 660,7 |  | 671,0 |  | 681,3 |  | 691,6 |  | 701,8 |  | 712,1 |  | 722,4 |  | 732,5 |  | 742,8 |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,1 |  | 620,5 |  | 630,8 |  | 641,0 |  | 651,4 |  | 661,7 |  | 672,0 |  | 682,2 |  | 692,5 |  | 702,7 |  | 712,9 |  | 723,2 |  | 733,4 |  | 743,6 |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 |  | 621,5 |  | 631,8 |  | 642,0 |  | 652,3 |  | 662,6 |  | 672,9 |  | 683,1 |  | 693,3 |  | 703,6 |  | 713,8 |  | 724,1 |  | 734,2 |  | 744,5 |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,2 |  | 622,5 |  | 632,8 |  | 643,1 |  | 653,2 |  | 663,5 |  | 673,8 |  | 684,0 |  | 694,2 |  | 704,5 |  | 714,7 |  | 724,9 |  | 735,1 |  | 745,3 |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,2 |  | 623,4 |  | 633,7 |  | 644,0 |  | 654,2 |  | 664,4 |  | 674,7 |  | 684,9 |  | 695,1 |  | 705,4 |  | 715,5 |  | 725,7 |  | 735,9 |  | 746,1 |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,2 |  | 624,4 |  | 634,7 |  | 645,0 |  | 655,1 |  | 665,4 |  | 675,6 |  | 685,8 |  | 696,0 |  | 706,2 |  | 716,4 |  | 726,6 |  | 736,7 |  | 746,9 |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 |  | 625,4 |  | 635,7 |  | 645,9 |  | 656,0 |  | 666,3 |  | 676,5 |  | 686,8 |  | 696,9 |  | 707,1 |  | 717,2 |  | 727,4 |  | 737,7 |  | 747,8 |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,0 |  | 616,1 |  | 626,4 |  | 636,6 |  | 646,9 |  | 657,1 |  | 667,2 |  | 677,4 |  | 687,6 |  | 697,8 |  | 708,0 |  | 718,1 |  | 728,3 |  | 738,5 |  | 748,6 |
| 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  | 617,2 |  | 627,4 |  | 637,6 |  | 647,8 |  | 658,0 |  | 668,1 |  | 678,3 |  | 688,5 |  | 698,6 |  | 708,8 |  | 718,9 |  | 729,1 |  | 739,3 |  | 749,4 |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,0 |  | 618,2 |  | 628,3 |  | 638,5 |  | 648,7 |  | 658,9 |  | 669,0 |  | 679,2 |  | 689,4 |  | 699,5 |  | 709,7 |  | 719,9 |  | 730,0 |  | 740,1 |  | 750,2 |
| 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,0 |  | 619,2 |  | 629,3 |  | 639,5 |  | 649,7 |  | 659,9 |  | 670,0 |  | 680,1 |  | 690,3 |  | 700,4 |  | 710,6 |  | 720,7 |  | 730,8 |  | 741,0 |  | 751,0 |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,0 |  | 620,2 |  | 630,4 |  | 640,5 |  | 650,6 |  | 660,8 |  | 670,9 |  | 681,0 |  | 691,2 |  | 701,3 |  | 711,4 |  | 721,6 |  | 731,6 |  | 741,8 |  | 751,8 |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 |  | 621,2 |  | 631,3 |  | 641,4 |  | 651,6 |  | 661,7 |  | 671,9 |  | 681,9 |  | 692,1 |  | 702,1 |  | 712,3 |  | 722,4 |  | 732,5 |  | 742,6 |  | 752,7 |
| 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 |  | 622,2 |  | 632,3 |  | 642,4 |  | 652,5 |  | 662,6 |  | 672,8 |  | 682,8 |  | 693,0 |  | 703,1 |  | 713,1 |  | 723,3 |  | 733,3 |  | 743,4 |  | 753,5 |
| 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 |  | 623,1 |  | 633,3 |  | 643,4 |  | 653,4 |  | 663,6 |  | 673,7 |  | 683,7 |  | 693,8 |  | 704,0 |  | 714,0 |  | 724,1 |  | 734,1 |  | 744,3 |  | 754,3 |
| 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 |  | 624,1 |  | 634,2 |  | 644,4 |  | 654,4 |  | 664,5 |  | 674,6 |  | 684,6 |  | 694,7 |  | 704,8 |  | 714,8 |  | 725,0 |  | 735,0 |  | 745,1 |  | 755,2 |
| 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 |  | 625,1 |  | 635,2 |  | 645,3 |  | 655,3 |  | 665,4 |  | 675,5 |  | 685,5 |  | 695,6 |  | 705,7 |  | 715,7 |  | 725,8 |  | 735,8 |  | 745,9 |  | 756,0 |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  | 606,0 |  | 616,0 |  | 626,1 |  | 636,2 |  | 646,2 |  | 656,2 |  | 666,3 |  | 676,4 |  | 686,4 |  | 696,5 |  | 706,6 |  | 716,6 |  | 726,6 |  | 736,6 |  | 746,7 |  | 756,8 |
| 17,0 |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  | 617,1 |  | 627,0 |  | 637,1 |  | 647,2 |  | 657,3 |  | 667,2 |  | 677,3 |  | 687,4 |  | 697,4 |  | 707,4 |  | 717,4 |  | 727,5 |  | 737,6 |  | 747,5 |  | 757,6 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 |  |  |  |  |  |  | 608,0 | 618,1 | 628,0 | 638,1 | 648,1 | 658,2 | 668,1 | 678,2 | 688,3 | 698,2 | 708,3 | 718,3 | 728,3 | 738,4 | 748,4 | 758,4 |
| 19,0 |  |  |  |  |  |  | 609,0 | 619,0 | 629,0 | 639,0 | 649,1 | 659,1 | 669,1 | 679,1 | 689,1 | 699,1 | 709,1 | 719,1 | 729,2 | 739,2 | 749,2 | 759,2 |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
| 21,0 |  |  |  |  |  |  | 611,0 | 621,0 | 631,0 | 640,9 | 650,9 | 660,9 | 670,9 | 680,9 | 690,9 | 700,8 | 710,9 | 720,9 | 730,8 | 740,9 | 750,8 | 760,8 |
| 22,0 |  |  |  |  |  |  | 612,0 | 622,0 | 632,0 | 641,9 | 651,9 | 661,9 | 671,9 | 681,8 | 691,8 | 701,7 | 711,7 | 721,7 | 731,7 | 741,7 | 751,6 | 761,6 |
| 23,0 |  |  |  |  |  |  | 613,0 | 623,0 | 632,9 | 642,8 | 652,8 | 662,8 | 672,8 | 682,7 | 692,7 | 702,7 | 712,6 | 722,6 | 732,5 | 742,5 | 752,4 | 762,4 |
| 24,0 |  |  |  |  |  |  | 614,0 | 623,9 | 633,9 | 643,9 | 653,7 | 663,7 | 673,7 | 683,6 | 693,5 | 703,5 | 713,4 | 723,4 | 733,3 | 743,3 | 753,2 | 763,2 |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  | 614,9 | 624,9 | 634,8 | 644,8 | 654,7 | 664,6 | 674,6 | 684,4 | 694,4 | 704,4 | 714,3 | 724,3 | 734,1 | 744,1 | 754,0 | 764,0 |
| 26,0 |  |  |  |  |  | 606,1 | 615,9 | 625,9 | 635,8 | 645,7 | 655,6 | 665,5 | 675,5 | 685,3 | 695,3 | 705,3 | 715,1 | 725,1 | 735,0 | 744,9 | 754,8 | 764,8 |
| 27,0 |  |  |  |  |  | 607,1 | 617,0 | 626,8 | 636,7 | 646,7 | 656,5 | 666,4 | 676,4 | 686,2 | 696,2 | 706,1 | 716,0 | 725,9 | 735,8 | 745,8 | 755,7 | 765,6 |
| 28,0 |  |  |  |  |  | 608,1 | 618,0 | 627,8 | 637,7 | 647,6 | 657,5 | 667,3 | 677,3 | 687,2 | 697,0 | 707,0 | 716,8 | 726,8 | 736,6 | 746,6 | 756,5 | 766,4 |
| 29,0 |  |  |  |  |  | 609,1 | 619,0 | 628,7 | 638,6 | 648,5 | 658,4 | 668,2 | 678,2 | 688,1 | 697,9 | 707,8 | 717,7 | 727,6 | 737,5 | 747,4 | 757,3 | 767,2 |
| 30,0 |  |  |  |  |  | 610,1 | 619,9 | 629,8 | 639,6 | 649,5 | 659,4 | 669,1 | 679,0 | 689,0 | 698,8 | 708,7 | 718,5 | 728,4 | 738,4 | 748,2 | 758,1 | 768,0 |
| 31,0 |  |  |  |  |  | 611,1 | 620,9 | 630,8 | 640,5 | 650,4 | 660,3 | 670,1 | 679,9 | 689,8 | 699,6 | 709,5 | 719,4 | 729,3 | 739,2 | 749,0 | 758,9 | 768,8 |
| 32,0 |  |  |  |  |  | 612,0 | 621,9 | 631,7 | 641,5 | 651,3 | 661,2 | 671,0 | 680,8 | 690,7 | 700,5 | 710,4 | 720,3 | 730,1 | 740,0 | 749,8 | 759,7 | 769,6 |
| 33,0 |  |  |  |  |  | 613,0 | 622,8 | 632,7 | 642,4 | 652,2 | 662,1 | 671,9 | 681,7 | 691,6 | 701,4 | 711,2 | 721,1 | 730,9 | 740,8 | 750,6 | 760,5 | 770,3 |
| 34,0 |  |  |  |  |  | 614,0 | 623,8 | 633,6 | 643,4 | 653,2 | 663,0 | 672,8 | 682,6 | 692,5 | 702,2 | 712,1 | 722,0 | 731,7 | 741,6 | 751,4 | 761,3 | 771,1 |
| 35,0 |  |  |  |  |  | 615,0 | 624,8 | 634,6 | 644,4 | 654,1 | 663,9 | 673,7 | 683,5 | 693,3 | 703,2 | 712,9 | 722,8 | 732,6 | 742,5 | 752,2 | 762,1 | 771,9 |
| 36,0 |  |  |  |  | 606,3 | 616,0 | 625,7 | 635,5 | 645,3 | 655,0 | 664,8 | 674,6 | 684,4 | 694,2 | 704,0 | 713,8 | 723,6 | 733,4 | 743,3 | 753,0 | 762,9 | 772,7 |
| 37,0 |  |  |  |  | 607,3 | 617,0 | 626,7 | 636,5 | 646,2 | 655,9 | 665,7 | 675,5 | 685,2 | 695,1 | 704,9 | 714,6 | 724,5 | 734,2 | 744,1 | 753,8 | 763,7 | 773,5 |
| 38,0 |  |  |  |  | 608,3 | 618,0 | 627,6 | 637,4 | 647,2 | 656,8 | 666,6 | 676,4 | 686,1 | 695,9 | 705,7 | 715,5 | 725,3 | 735,0 | 744,9 | 754,6 | 764,5 | 774,3 |
| 39,0 |  |  |  |  | 609,2 | 619,0 | 628,6 | 638,3 | 648,1 | 657,9 | 667,5 | 677,3 | 687,1 | 696,8 | 706,6 | 716,3 | 726,1 | 735,9 | 745,7 | 755,5 | 765,3 | 775,1 |
| 40,0 |  |  |  |  | 610,2 | 619,9 | 629,6 | 639,3 | 649,0 | 658,8 | 668,4 | 678,2 | 688,0 | 697,7 | 707,4 | 717,2 | 727,0 | 736,7 | 746,5 | 756,3 | 766,1 | 775,9 |
| 41,0 |  |  |  |  | 611,2 | 620,9 | 630,6 | 640,2 | 649,9 | 659,7 | 669,3 | 679,1 | 688,8 | 698,5 | 708,3 | 718,0 | 727,8 | 737,6 | 747,3 | 757,1 | 766,9 | 776,7 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,0 |  |  |  |  |  |  | 612,2 |  | 621,9 |  | 631,5 |  | 641,1 |  | 650,9 |  | 660,6 |  | 670,2 |  | 680,0 |  | 689,7 |  | 699,4 |  | 709,1 |  | 718,8 |  | 728,6 |  | 738,4 |  | 748,1 |  | 757,9 |  | 767,7 |  | 777,5 |  |
| 43,0 |  |  |  |  |  |  | 613,2 |  | 622,8 |  | 632,5 |  | 642,1 |  | 651,8 |  | 661,5 |  | 671,1 |  | 680,8 |  | 690,6 |  | 700,2 |  | 710,0 |  | 719,8 |  | 729,4 |  | 739,2 |  | 748,9 |  | 758,7 |  | 768,4 |  | 778,3 |  |
| 44,0 |  |  |  |  |  |  | 614,1 |  | 623,8 |  | 633,4 |  | 643,1 |  | 652,7 |  | 662,4 |  | 672,1 |  | 681,7 |  | 691,4 |  | 701,1 |  | 710,8 |  | 720,6 |  | 730,3 |  | 740,0 |  | 749,7 |  | 759,5 |  | 769,2 |  | 779,0 |  |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  | 615,1 |  | 624,7 |  | 634,4 |  | 644,0 |  | 653,6 |  | 663,3 |  | 673,0 |  | 682,6 |  | 692,3 |  | 701,9 |  | 711,7 |  | 721,4 |  | 731,1 |  | 740,9 |  | 750,5 |  | 760,3 |  | 770,0 |  | 779,8 |  |
| 46,0 |  |  |  |  | 606,5 |  | 616,1 |  | 625,7 |  | 635,3 |  | 645,0 |  | 654,5 |  | 664,2 |  | 673,9 |  | 683,5 |  | 693,2 |  | 702,9 |  | 712,5 |  | 722,3 |  | 731,9 |  | 741,7 |  | 751,3 |  | 761,1 |  | 770,8 |  | 780,6 |  |
| 47,0 |  |  |  |  | 607,5 |  | 617,1 |  | 626,6 |  | 636,2 |  | 645,9 |  | 655,4 |  | 665,1 |  | 674,8 |  | 684,3 |  | 694,0 |  | 703,7 |  | 713,4 |  | 723,1 |  | 732,7 |  | 742,5 |  | 752,1 |  | 761,9 |  | 771,6 |  | 781,3 |  |
| 48,0 |  |  |  |  | 608,5 |  | 618,1 |  | 627,6 |  | 637,2 |  | 646,8 |  | 656,3 |  | 666,0 |  | 675,6 |  | 685,2 |  | 694,9 |  | 704,6 |  | 714,2 |  | 723,9 |  | 733,5 |  | 743,3 |  | 752,9 |  | 762,7 |  | 772,3 |  | 782,1 |  |
| 49,0 |  |  |  |  | 609,5 |  | 619,0 |  | 628,5 |  | 638,1 |  | 647,7 |  | 657,3 |  | 666,9 |  | 676,5 |  | 686,1 |  | 695,8 |  | 705,4 |  | 715,0 |  | 724,7 |  | 734,4 |  | 744,1 |  | 753,7 |  | 763,5 |  | 773,1 |  | 782,9 |  |
| 50,0 |  |  |  |  | 610,4 |  | 620,0 |  | 629,6 |  | 639,0 |  | 648,6 |  | 658,2 |  | 667,8 |  | 677,4 |  | 687,1 |  | 696,6 |  | 706,3 |  | 715,9 |  | 725,6 |  | 735,2 |  | 744,9 |  | 754,5 |  | 764,3 |  | 773,9 |  | 783,6 |  |
| 51,0 |  |  |  |  | 611,4 |  | 620,9 |  | 630,5 |  | 640,0 |  | 649,6 |  | 659,1 |  | 668,7 |  | 678,3 |  | 687,9 |  | 697,5 |  | 707,1 |  | 716,7 |  | 726,4 |  | 736,0 |  | 745,7 |  | 755,4 |  | 765,0 |  | 774,8 |  | 784,4 |  |
| 52,0 |  |  |  |  | 612,4 |  | 621,9 |  | 631,4 |  | 640,9 |  | 650,5 |  | 660,0 |  | 669,5 |  | 679,2 |  | 688,8 |  | 698,3 |  | 708,0 |  | 717,5 |  | 727,2 |  | 736,9 |  | 746,5 |  | 756,2 |  | 765,8 |  | 775,5 |  | 785,2 |  |
| 53,0 |  |  |  |  | 613,3 |  | 622,8 |  | 632,4 |  | 641,8 |  | 651,4 |  | 660,9 |  | 670,4 |  | 680,0 |  | 689,7 |  | 699,2 |  | 708,8 |  | 718,4 |  | 728,0 |  | 737,7 |  | 747,3 |  | 757,0 |  | 766,6 |  | 776,3 |  | 785,9 |  |
| 54,0 |  |  |  |  | 614,3 |  | 623,8 |  | 633,3 |  | 642,7 |  | 652,3 |  | 661,8 |  | 671,3 |  | 680,9 |  | 690,5 |  | 700,0 |  | 709,7 |  | 719,2 |  | 728,9 |  | 738,5 |  | 748,1 |  | 757,8 |  | 767,4 |  | 777,1 |  | 786,7 |  |
| 55,0 |  |  | 605,9 |  | 615,3 |  | 624,7 |  | 634,2 |  | 643,8 |  | 653,2 |  | 662,7 |  | 672,3 |  | 681,8 |  | 691,4 |  | 700,9 |  | 710,5 |  | 720,1 |  | 729,7 |  | 739,3 |  | 748,9 |  | 758,6 |  | 768,2 |  | 777,9 |  | 787,5 |  |
| 56,0 |  |  | 606,9 |  | 616,2 |  | 625,7 |  | 635,2 |  | 644,7 |  | 654,1 |  | 663,6 |  | 673,2 |  | 682,7 |  | 692,2 |  | 701,7 |  | 711,3 |  | 721,0 |  | 730,5 |  | 740,1 |  | 749,7 |  | 759,4 |  | 768,9 |  | 778,6 |  | 788,2 |  |
| 57,0 |  |  | 607,8 |  | 617,3 |  | 626,6 |  | 636,1 |  | 645,6 |  | 655,0 |  | 664,5 |  | 674,1 |  | 683,5 |  | 693,1 |  | 702,7 |  | 712,2 |  | 721,8 |  | 731,3 |  | 740,9 |  | 750,5 |  | 760,2 |  | 769,7 |  | 779,4 |  | 789,0 |  |
| 58,0 |  |  | 608,8 |  | 618,2 |  | 627,6 |  | 637,0 |  | 646,5 |  | 655,9 |  | 665,4 |  | 674,9 |  | 684,4 |  | 693,9 |  | 703,5 |  | 713,0 |  | 722,6 |  | 732,1 |  | 741,8 |  | 751,3 |  | 760,9 |  | 770,5 |  | 780,2 |  | 789,7 |  |
| 59,0 |  |  | 609,7 |  | 619,2 |  | 628,5 |  | 637,9 |  | 647,4 |  | 656,8 |  | 666,3 |  | 675,8 |  | 685,3 |  | 694,8 |  | 704,4 |  | 713,8 |  | 723,4 |  | 732,9 |  | 742,6 |  | 752,1 |  | 761,7 |  | 771,3 |  | 780,9 |  | 790,5 |  |
| 60,0 |  |  | 610,7 |  | 620,1 |  | 629,4 |  | 638,9 |  | 648,3 |  | 657,8 |  | 667,2 |  | 676,7 |  | 686,1 |  | 695,7 |  | 705,2 |  | 714,7 |  | 724,3 |  | 733,7 |  | 743,4 |  | 752,9 |  | 762,5 |  | 772,0 |  | 781,7 |  | 791,3 |  |
| 61,0 |  |  | 611,7 |  | 621,0 |  | 630,5 |  | 639,8 |  | 649,2 |  | 658,7 |  | 668,1 |  | 677,6 |  | 687,1 |  | 696,5 |  | 706,0 |  | 715,5 |  | 725,1 |  | 734,6 |  | 744,2 |  | 753,7 |  | 763,3 |  | 772,8 |  | 782,5 |  | 792,0 |  |
| 62,0 |  |  | 612,6 |  | 622,0 |  | 631,4 |  | 640,7 |  | 650,1 |  | 659,6 |  | 669,0 |  | 678,4 |  | 687,9 |  | 697,4 |  | 706,9 |  | 716,3 |  | 725,9 |  | 735,4 |  | 745,0 |  | 754,5 |  | 764,1 |  | 773,6 |  | 783,2 |  | 792,8 |  |
| 63,0 |  |  | 613,6 |  | 622,9 |  | 632,3 |  | 641,6 |  | 651,0 |  | 660,5 |  | 669,8 |  | 679,3 |  | 688,8 |  | 698,2 |  | 707,7 |  | 717,2 |  | 726,7 |  | 736,2 |  | 745,8 |  | 755,3 |  | 764,8 |  | 774,5 |  | 784,0 |  | 793,5 |  |
| 64,0 |  |  | 614,5 |  | 623,9 |  | 633,2 |  | 642,5 |  | 651,9 |  | 661,4 |  | 670,7 |  | 680,2 |  | 689,7 |  | 699,0 |  | 708,6 |  | 718,0 |  | 727,5 |  | 737,1 |  | 746,5 |  | 756,1 |  | 765,6 |  | 775,2 |  | 784,7 |  | 794,3 |  |
| 65,0 |  | 606,2 | 615,5 |  | 624,8 |  | 634,2 |  | 643,5 |  | 652,8 |  | 662,3 |  | 671,7 |  | 681,0 |  | 690,5 |  | 699,9 |  | 709,4 |  | 718,8 |  | 728,3 |  | 737,9 |  | 747,3 |  | 756,9 |  | 766,4 |  | 776,0 |  | 785,5 |  | 795,1 |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 |  | 607,2 | 616,4 | 625,7 | 635,1 | 644,4 | 653,7 | 663,1 | 672,6 | 681,9 | 691,4 | 700,7 | 710,2 | 719,7 | 729,2 | 738,7 | 748,1 | 757,7 | 767,2 | 776,8 | 786,3 | 795,9 |
| 67,0 |  | 608,2 | 617,4 | 626,7 | 636,0 | 645,4 | 654,6 | 664,0 | 673,4 | 682,8 | 692,2 | 701,6 | 711,1 | 720,6 | 730,0 | 739,5 | 748,9 | 758,5 | 767,9 | 777,5 | 787,0 | 796,6 |
| 68,0 |  | 609,1 | 618,4 | 627,6 | 636,9 | 646,3 | 655,5 | 664,9 | 674,3 | 683,6 | 693,1 | 702,4 | 711,9 | 721,4 | 730,8 | 740,3 | 749,7 | 759,3 | 768,7 | 778,3 | 787,8 | 797,4 |
| 69,0 |  | 610,1 | 619,3 | 628,5 | 637,8 | 647,2 | 656,4 | 665,8 | 675,2 | 684,5 | 693,9 | 703,4 | 712,7 | 722,2 | 731,6 | 741,1 | 750,5 | 760,0 | 769,5 | 779,1 | 788,5 | 798,1 |
| 70,0 |  | 611,0 | 620,3 | 629,4 | 638,7 | 648,1 | 657,4 | 666,7 | 676,0 | 685,3 | 694,8 | 704,2 | 713,5 | 723,0 | 732,4 | 741,9 | 751,3 | 760,8 | 770,3 | 779,8 | 789,3 | 798,9 |
| 71,0 |  | 612,0 | 621,2 | 630,5 | 639,6 | 649,0 | 658,3 | 667,5 | 676,9 | 686,2 | 695,6 | 705,0 | 714,4 | 723,8 | 733,2 | 742,7 | 752,1 | 761,6 | 771,0 | 780,6 | 790,0 | 799,6 |
| 72,0 |  | 612,9 | 622,1 | 631,4 | 640,6 | 649,9 | 659,2 | 668,4 | 677,8 | 687,1 | 696,4 | 705,9 | 715,2 | 724,6 | 734,0 | 743,5 | 752,9 | 762,4 | 771,8 | 781,3 | 790,8 | 800,3 |
| 73,0 |  | 613,8 | 623,1 | 632,3 | 641,5 | 650,7 | 660,1 | 669,3 | 678,6 | 688,0 | 697,3 | 706,7 | 716,0 | 725,4 | 734,8 | 744,3 | 753,7 | 763,2 | 772,6 | 782,1 | 791,5 | 801,1 |
| 74,0 | 605,7 | 614,8 | 624,0 | 633,2 | 642,4 | 651,6 | 660,9 | 670,2 | 679,5 | 688,8 | 698,1 | 707,5 | 716,8 | 726,3 | 735,6 | 745,1 | 754,4 | 763,9 | 773,3 | 782,9 | 792,3 | 801,8 |
| 75,0 | 606,6 | 615,7 | 624,9 | 634,1 | 643,4 | 652,5 | 661,8 | 671,0 | 680,3 | 689,7 | 699,0 | 708,3 | 717,6 | 727,1 | 736,4 | 745,9 | 755,3 | 764,7 | 774,1 | 783,6 | 793,0 | 802,6 |
| 76,0 | 607,6 | 616,6 | 625,8 | 635,0 | 644,3 | 653,4 | 662,7 | 672,0 | 681,2 | 690,5 | 699,8 | 709,2 | 718,5 | 727,9 | 737,3 | 746,6 | 756,1 | 765,5 | 775,0 | 784,4 | 793,8 | 803,3 |
| 77,0 | 608,5 | 617,7 | 626,7 | 635,9 | 645,2 | 654,3 | 663,6 | 672,9 | 682,1 | 691,4 | 700,6 | 710,0 | 719,4 | 728,7 | 738,1 | 747,4 | 756,9 | 766,2 | 775,7 | 785,1 | 794,5 | 804,0 |
| 78,0 | 609,5 | 618,6 | 627,7 | 636,8 | 646,1 | 655,2 | 664,4 | 673,7 | 682,9 | 692,2 | 701,5 | 710,8 | 720,2 | 729,5 | 738,9 | 748,2 | 757,7 | 767,0 | 776,5 | 785,9 | 795,4 | 804,8 |
| 79,0 | 610,4 | 619,5 | 628,6 | 637,8 | 646,9 | 656,1 | 665,3 | 674,6 | 683,8 | 693,1 | 702,3 | 711,6 | 721,0 | 730,3 | 739,7 | 749,0 | 758,4 | 767,8 | 777,2 | 786,6 | 796,1 | 805,5 |
| 80,0 | 611,3 | 620,5 | 629,6 | 638,7 | 647,8 | 657,1 | 666,2 | 675,4 | 684,6 | 693,9 | 703,2 | 712,5 | 721,8 | 731,1 | 740,5 | 749,8 | 759,2 | 768,5 | 778,0 | 787,4 | 796,9 | 806,3 |
| 81,0 | 612,3 | 621,4 | 630,5 | 639,6 | 648,7 | 657,9 | 667,1 | 676,3 | 685,5 | 694,8 | 704,1 | 713,3 | 722,6 | 731,9 | 741,3 | 750,6 | 760,0 | 769,3 | 778,8 | 788,1 | 797,6 | 807,0 |
| 82,0 | 613,2 | 622,3 | 631,4 | 640,5 | 649,6 | 658,8 | 667,9 | 677,2 | 686,3 | 695,6 | 704,9 | 714,1 | 723,4 | 732,7 | 742,1 | 751,4 | 760,8 | 770,1 | 779,5 | 788,9 | 798,3 | 807,7 |
| 83,0 | 614,1 | 623,2 | 632,3 | 641,3 | 650,5 | 659,7 | 668,8 | 678,0 | 687,3 | 696,4 | 705,7 | 714,9 | 724,2 | 733,5 | 742,9 | 752,1 | 761,5 | 770,8 | 780,3 | 789,6 | 799,1 | 808,4 |
| 84,0 | 615,1 | 624,1 | 633,2 | 642,2 | 651,4 | 660,6 | 669,6 | 678,9 | 688,1 | 697,3 | 706,5 | 715,7 | 725,0 | 734,3 | 743,6 | 752,9 | 762,3 | 771,6 | 781,0 | 790,4 | 799,8 | 809,2 |
| 85,0 | 616,0 | 625,0 | 634,1 | 643,2 | 652,3 | 661,4 | 670,5 | 679,7 | 688,9 | 698,1 | 707,4 | 716,5 | 725,9 | 735,1 | 744,4 | 753,7 | 763,1 | 772,4 | 781,8 | 791,1 | 800,5 | 809,9 |
| 86,0 | 617,0 | 626,0 | 635,0 | 644,1 | 653,1 | 662,3 | 671,4 | 680,6 | 689,8 | 698,9 | 708,2 | 717,4 | 726,7 | 735,9 | 745,2 | 754,5 | 763,8 | 773,1 | 782,5 | 791,8 | 801,3 | 810,6 |
| 87,0 | 617,9 | 626,9 | 635,9 | 645,0 | 654,0 | 663,2 | 672,3 | 681,4 | 690,6 | 699,7 | 709,0 | 718,2 | 727,5 | 736,7 | 746,0 | 755,3 | 764,6 | 773,9 | 783,3 | 792,6 | 802,0 | 811,4 |
| 88,0 | 618,8 | 627,8 | 636,8 | 645,9 | 654,9 | 664,0 | 673,2 | 682,3 | 691,5 | 700,6 | 709,8 | 719,0 | 728,3 | 737,6 | 746,8 | 756,1 | 765,4 | 774,7 | 784,0 | 793,3 | 802,8 | 812,1 |
| 89,0 | 619,8 | 628,7 | 637,7 | 646,8 | 655,8 | 664,9 | 674,0 | 683,1 | 692,3 | 701,4 | 710,6 | 719,9 | 729,1 | 738,3 | 747,6 | 756,9 | 766,1 | 775,5 | 784,8 | 794,1 | 803,5 | 812,8 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 620,7 | 629,7 | 638,6 |  | 647,7 |  | 656,6 |  | 665,8 |  | 674,9 |  | 683,9 |  | 693,1 |  | 702,2 |  | 711,4 |  | 720,7 |  | 729,9 |  | 739,1 |  | 748,3 |  | 757,7 |  | 766,9 |  | 776,3 |  | 785,5 |  | 794,9 |  | 804,2 |  | 813,5 |  |
| 91,0 | 621,6 | 630,6 | 639,5 |  | 648,5 |  | 657,6 |  | 666,6 |  | 675,7 |  | 684,8 |  | 694,0 |  | 703,1 |  | 712,3 |  | 721,5 |  | 730,6 |  | 739,9 |  | 749,1 |  | 758,4 |  | 767,7 |  | 777,0 |  | 786,3 |  | 795,7 |  | 804,9 |  | 814,3 |  |
| 92,0 | 622,5 | 631,5 | 640,4 |  | 649,4 |  | 658,5 |  | 667,5 |  | 676,6 |  | 685,6 |  | 694,8 |  | 704,0 |  | 713,1 |  | 722,3 |  | 731,4 |  | 740,7 |  | 749,9 |  | 759,2 |  | 768,4 |  | 777,8 |  | 787,0 |  | 796,4 |  | 805,7 |  | 815,0 |  |
| 93,0 | 623,4 | 632,4 | 641,3 |  | 650,3 |  | 659,3 |  | 668,3 |  | 677,4 |  | 686,5 |  | 695,6 |  | 704,8 |  | 713,9 |  | 723,1 |  | 732,2 |  | 741,5 |  | 750,7 |  | 760,0 |  | 769,2 |  | 778,5 |  | 787,8 |  | 797,1 |  | 806,4 |  | 815,7 |  |
| 94,0 | 624,3 | 633,3 | 642,1 |  | 651,2 |  | 660,2 |  | 669,2 |  | 678,3 |  | 687,4 |  | 696,4 |  | 705,6 |  | 714,7 |  | 723,9 |  | 733,0 |  | 742,3 |  | 751,4 |  | 760,7 |  | 769,9 |  | 779,3 |  | 788,5 |  | 797,9 |  | 807,1 |  | 816,5 |  |
| 95,0 | 625,2 | 634,2 | 643,1 |  | 652,0 |  | 661,1 |  | 670,0 |  | 679,1 |  | 688,2 |  | 697,3 |  | 706,4 |  | 715,5 |  | 724,7 |  | 733,8 |  | 743,1 |  | 752,2 |  | 761,5 |  | 770,7 |  | 780,0 |  | 789,2 |  | 798,6 |  | 807,9 |  | 817,2 |  |
| 96,0 | 626,1 | 635,0 | 644,0 |  | 652,9 |  | 661,9 |  | 670,9 |  | 680,0 |  | 689,1 |  | 698,1 |  | 707,2 |  | 716,3 |  | 725,5 |  | 734,6 |  | 743,8 |  | 753,0 |  | 762,3 |  | 771,4 |  | 780,8 |  | 790,0 |  | 799,3 |  | 808,6 |  | 818,0 |  |
| 97,0 | 627,0 | 635,9 | 644,9 |  | 653,8 |  | 662,8 |  | 671,8 |  | 680,8 |  | 689,9 |  | 698,9 |  | 708,0 |  | 717,1 |  | 726,3 |  | 735,4 |  | 744,6 |  | 753,8 |  | 763,0 |  | 772,2 |  | 781,5 |  | 790,7 |  | 800,1 |  | 809,3 |  | 818,7 |  |
| 98,0 | 627,9 | 636,8 | 645,8 |  | 654,6 |  | 663,6 |  | 672,7 |  | 681,6 |  | 690,7 |  | 699,7 |  | 708,9 |  | 717,9 |  | 727,1 |  | 736,2 |  | 745,4 |  | 754,5 |  | 763,8 |  | 773,0 |  | 782,2 |  | 791,5 |  | 800,8 |  | 810,0 |  | 819,4 |  |
| 99,0 | 628,8 | 637,7 | 646,6 |  | 655,5 |  | 664,5 |  | 673,5 |  | 682,5 |  | 691,5 |  | 700,5 |  | 709,7 |  | 718,7 |  | 727,9 |  | 737,1 |  | 746,2 |  | 755,4 |  | 764,5 |  | 773,7 |  | 783,0 |  | 792,2 |  | 801,5 |  | 810,8 |  | 820,1 |  |
| 100,0 | 629,8 | 638,6 | 647,5 |  | 656,4 |  | 665,4 |  | 674,4 |  | 683,3 |  | 692,4 |  | 701,4 |  | 710,5 |  | 719,6 |  | 728,7 |  | 737,8 |  | 746,9 |  | 756,2 |  | 765,3 |  | 774,6 |  | 783,7 |  | 792,9 |  | 802,2 |  | 811,5 |  | 820,8 |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 711,5 |  | 722,3 |  | 733,0 |  | 743,9 |  | 754,6 |  | 765,3 |  | 776,1 |  | 786,7 |  | 797,4 |  | 808,1 |  | 818,7 |  | 829,3 |  | 840,0 |  | 850,5 |  | 861,1 |  | 871,7 |  | 882,2 |  | 892,8 |  | 903,3 |  | 913,8 |  | 924,3 |  | 934,8 |
| -49,0 | 712,3 |  | 723,2 |  | 733,9 |  | 744,7 |  | 755,5 |  | 766,1 |  | 776,9 |  | 787,5 |  | 798,2 |  | 808,8 |  | 819,5 |  | 830,1 |  | 840,7 |  | 851,3 |  | 861,8 |  | 872,4 |  | 882,9 |  | 893,5 |  | 904,0 |  | 914,5 |  | 925,0 |  | 935,5 |
| -48,0 | 713,2 |  | 724,0 |  | 734,7 |  | 745,5 |  | 756,3 |  | 766,9 |  | 777,7 |  | 788,3 |  | 799,0 |  | 809,6 |  | 820,3 |  | 830,8 |  | 841,5 |  | 852,0 |  | 862,6 |  | 873,1 |  | 883,6 |  | 894,2 |  | 904,7 |  | 915,2 |  | 925,7 |  | 936,1 |
| -47,0 | 714,1 |  | 724,9 |  | 735,6 |  | 746,4 |  | 757,1 |  | 767,7 |  | 778,5 |  | 789,1 |  | 799,8 |  | 810,3 |  | 821,0 |  | 831,6 |  | 842,2 |  | 852,7 |  | 863,3 |  | 873,8 |  | 884,3 |  | 894,9 |  | 905,3 |  | 915,9 |  | 926,3 |  | 936,8 |
| -46,0 | 714,9 |  | 725,7 |  | 736,4 |  | 747,2 |  | 757,9 |  | 768,6 |  | 779,3 |  | 789,9 |  | 800,5 |  | 811,1 |  | 821,8 |  | 832,3 |  | 842,9 |  | 853,4 |  | 864,0 |  | 874,5 |  | 885,0 |  | 895,6 |  | 906,0 |  | 916,6 |  | 927,0 |  | 937,4 |
| -45,0 | 715,8 |  | 726,6 |  | 737,4 |  | 748,0 |  | 758,7 |  | 769,4 |  | 780,1 |  | 790,6 |  | 801,3 |  | 811,9 |  | 822,5 |  | 833,0 |  | 843,7 |  | 854,2 |  | 864,8 |  | 875,2 |  | 885,7 |  | 896,3 |  | 906,7 |  | 917,3 |  | 927,7 |  | 938,1 |
| -44,0 | 716,7 |  | 727,4 |  | 738,2 |  | 748,8 |  | 759,6 |  | 770,2 |  | 780,9 |  | 791,4 |  | 802,1 |  | 812,6 |  | 823,3 |  | 833,8 |  | 844,4 |  | 854,9 |  | 865,5 |  | 875,9 |  | 886,4 |  | 897,0 |  | 907,4 |  | 917,9 |  | 928,3 |  | 938,8 |
| -43,0 | 717,5 |  | 728,3 |  | 739,0 |  | 749,7 |  | 760,4 |  | 771,0 |  | 781,6 |  | 792,2 |  | 802,9 |  | 813,4 |  | 824,0 |  | 834,5 |  | 845,1 |  | 855,6 |  | 866,2 |  | 876,7 |  | 887,1 |  | 897,6 |  | 908,1 |  | 918,6 |  | 929,0 |  | 939,4 |
| -42,0 | 718,4 |  | 729,1 |  | 739,9 |  | 750,5 |  | 761,2 |  | 771,8 |  | 782,4 |  | 793,0 |  | 803,6 |  | 814,2 |  | 824,8 |  | 835,3 |  | 845,9 |  | 856,3 |  | 866,9 |  | 877,4 |  | 887,9 |  | 898,3 |  | 908,8 |  | 919,3 |  | 929,7 |  | 940,1 |
| -41,0 | 719,2 |  | 730,0 |  | 740,7 |  | 751,3 |  | 762,0 |  | 772,6 |  | 783,2 |  | 793,8 |  | 804,4 |  | 814,9 |  | 825,5 |  | 836,0 |  | 846,6 |  | 857,1 |  | 867,6 |  | 878,1 |  | 888,6 |  | 899,0 |  | 909,4 |  | 919,9 |  | 930,3 |  | 940,7 |
| -40,0 | 720,2 |  | 730,8 |  | 741,5 |  | 752,1 |  | 762,8 |  | 773,4 |  | 784,0 |  | 794,6 |  | 805,2 |  | 815,7 |  | 826,3 |  | 836,8 |  | 847,3 |  | 857,8 |  | 868,3 |  | 878,8 |  | 889,3 |  | 899,7 |  | 910,1 |  | 920,6 |  | 931,0 |  | 941,4 |
| -39,0 | 721,1 |  | 731,7 |  | 742,4 |  | 753,0 |  | 763,6 |  | 774,2 |  | 784,8 |  | 795,4 |  | 805,9 |  | 816,5 |  | 827,0 |  | 837,5 |  | 848,1 |  | 858,5 |  | 869,0 |  | 879,5 |  | 890,0 |  | 900,4 |  | 910,8 |  | 921,3 |  | 931,7 |  | 942,0 |
| -38,0 | 721,9 |  | 732,5 |  | 743,2 |  | 753,8 |  | 764,4 |  | 775,1 |  | 785,6 |  | 796,2 |  | 806,7 |  | 817,3 |  | 827,8 |  | 838,2 |  | 848,8 |  | 859,2 |  | 869,8 |  | 880,2 |  | 890,7 |  | 901,1 |  | 911,5 |  | 922,0 |  | 932,3 |  | 942,8 |
| -37,0 | 722,8 |  | 733,4 |  | 744,0 |  | 754,6 |  | 765,2 |  | 775,9 |  | 786,4 |  | 797,0 |  | 807,5 |  | 818,1 |  | 828,5 |  | 839,1 |  | 849,5 |  | 859,9 |  | 870,5 |  | 880,9 |  | 891,4 |  | 901,8 |  | 912,2 |  | 922,6 |  | 933,0 |  | 943,5 |
| -36,0 | 723,6 |  | 734,2 |  | 744,9 |  | 755,5 |  | 766,1 |  | 776,7 |  | 787,2 |  | 797,8 |  | 808,2 |  | 818,8 |  | 829,3 |  | 839,8 |  | 850,2 |  | 860,7 |  | 871,2 |  | 881,6 |  | 892,1 |  | 902,5 |  | 912,8 |  | 923,3 |  | 933,7 |  | 944,1 |
| -35,0 | 724,5 |  | 735,1 |  | 745,7 |  | 756,3 |  | 766,9 |  | 777,5 |  | 788,0 |  | 798,5 |  | 809,0 |  | 819,6 |  | 830,0 |  | 840,5 |  | 851,0 |  | 861,4 |  | 871,9 |  | 882,3 |  | 892,8 |  | 903,1 |  | 913,5 |  | 924,0 |  | 934,3 |  | 944,8 |
| -34,0 | 725,3 |  | 735,9 |  | 746,5 |  | 757,2 |  | 767,7 |  | 778,3 |  | 788,7 |  | 799,3 |  | 809,8 |  | 820,3 |  | 830,8 |  | 841,3 |  | 851,7 |  | 862,1 |  | 872,6 |  | 883,0 |  | 893,5 |  | 903,8 |  | 914,3 |  | 924,6 |  | 935,0 |  | 945,4 |
| -33,0 | 726,2 |  | 736,7 |  | 747,4 |  | 758,0 |  | 768,5 |  | 779,1 |  | 789,5 |  | 800,1 |  | 810,5 |  | 821,1 |  | 831,5 |  | 842,0 |  | 852,4 |  | 862,9 |  | 873,3 |  | 883,7 |  | 894,2 |  | 904,5 |  | 915,0 |  | 925,3 |  | 935,7 |  | 946,1 |
| -32,0 | 727,0 |  | 737,7 |  | 748,2 |  | 758,8 |  | 769,3 |  | 779,9 |  | 790,3 |  | 800,9 |  | 811,3 |  | 821,8 |  | 832,2 |  | 842,8 |  | 853,1 |  | 863,6 |  | 874,0 |  | 884,4 |  | 894,8 |  | 905,2 |  | 915,6 |  | 926,0 |  | 936,3 |  | 946,7 |
| -31,0 | 727,9 |  | 738,5 |  | 749,0 |  | 759,6 |  | 770,1 |  | 780,6 |  | 791,1 |  | 801,6 |  | 812,1 |  | 822,6 |  | 833,0 |  | 843,5 |  | 853,9 |  | 864,4 |  | 874,7 |  | 885,1 |  | 895,5 |  | 905,9 |  | 916,3 |  | 926,6 |  | 937,0 |  | 947,4 |
| -30,0 | 728,7 |  | 739,4 |  | 749,8 |  | 760,4 |  | 770,9 |  | 781,4 |  | 791,9 |  | 802,4 |  | 812,8 |  | 823,3 |  | 833,7 |  | 844,2 |  | 854,6 |  | 865,1 |  | 875,4 |  | 885,8 |  | 896,2 |  | 906,6 |  | 917,0 |  | 927,3 |  | 937,6 |  | 948,0 |
| -29,0 | 729,6 |  | 740,2 |  | 750,7 |  | 761,2 |  | 771,7 |  | 782,2 |  | 792,7 |  | 803,2 |  | 813,6 |  | 824,1 |  | 834,5 |  | 845,0 |  | 855,3 |  | 865,8 |  | 876,1 |  | 886,5 |  | 896,9 |  | 907,2 |  | 917,7 |  | 928,0 |  | 938,3 |  | 948,7 |
| -28,0 | 730,4 |  | 741,0 |  | 751,5 |  | 762,0 |  | 772,5 |  | 783,0 |  | 793,4 |  | 803,9 |  | 814,3 |  | 824,8 |  | 835,2 |  | 845,7 |  | 856,0 |  | 866,5 |  | 876,8 |  | 887,2 |  | 897,6 |  | 907,9 |  | 918,3 |  | 928,6 |  | 938,9 |  | 949,3 |
| -27,0 | 731,3 |  | 741,9 |  | 752,3 |  | 762,9 |  | 773,3 |  | 783,8 |  | 794,2 |  | 804,7 |  | 815,1 |  | 825,6 |  | 836,0 |  | 846,4 |  | 856,8 |  | 867,2 |  | 877,5 |  | 888,0 |  | 898,3 |  | 908,6 |  | 919,0 |  | 929,3 |  | 939,6 |  | 950,0 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 732,1 |  | 742,7 |  | 753,1 |  | 763,7 |  | 774,1 |  | 784,6 |  | 795,1 |  | 805,5 |  | 815,9 |  | 826,3 |  | 836,7 |  | 847,1 |  | 857,5 |  | 867,9 |  | 878,2 |  | 888,7 |  | 899,0 |  | 909,3 |  | 919,7 |  | 930,0 |  | 940,3 |  | 950,6 |
| -25,0 | 733,0 |  | 743,5 |  | 754,0 |  | 764,5 |  | 775,0 |  | 785,4 |  | 795,9 |  | 806,2 |  | 816,7 |  | 827,1 |  | 837,4 |  | 847,9 |  | 858,2 |  | 868,6 |  | 879,0 |  | 889,4 |  | 899,7 |  | 910,0 |  | 920,4 |  | 930,6 |  | 940,9 |  | 951,3 |
| -24,0 | 733,8 |  | 744,4 |  | 754,8 |  | 765,3 |  | 775,8 |  | 786,2 |  | 796,6 |  | 807,0 |  | 817,5 |  | 827,8 |  | 838,2 |  | 848,6 |  | 858,9 |  | 869,3 |  | 879,7 |  | 890,1 |  | 900,4 |  | 910,6 |  | 921,0 |  | 931,3 |  | 941,6 |  | 951,9 |
| -23,0 | 734,7 |  | 745,2 |  | 755,7 |  | 766,1 |  | 776,6 |  | 787,0 |  | 797,4 |  | 807,8 |  | 818,2 |  | 828,6 |  | 839,0 |  | 849,3 |  | 859,6 |  | 870,1 |  | 880,4 |  | 890,7 |  | 901,0 |  | 911,3 |  | 921,7 |  | 932,0 |  | 942,2 |  | 952,6 |
| -22,0 | 735,5 |  | 746,0 |  | 756,5 |  | 766,9 |  | 777,4 |  | 787,7 |  | 798,2 |  | 808,5 |  | 819,0 |  | 829,3 |  | 839,7 |  | 850,1 |  | 860,4 |  | 870,8 |  | 881,1 |  | 891,4 |  | 901,7 |  | 912,0 |  | 922,4 |  | 932,6 |  | 943,0 |  | 953,2 |
| -21,0 | 736,3 |  | 746,8 |  | 757,3 |  | 767,7 |  | 778,2 |  | 788,5 |  | 799,0 |  | 809,3 |  | 819,7 |  | 830,1 |  | 840,5 |  | 850,8 |  | 861,1 |  | 871,5 |  | 881,8 |  | 892,1 |  | 902,4 |  | 912,7 |  | 923,0 |  | 933,3 |  | 943,6 |  | 953,9 |
| -20,0 | 737,3 |  | 747,7 |  | 758,1 |  | 768,5 |  | 779,0 |  | 789,3 |  | 799,7 |  | 810,1 |  | 820,5 |  | 830,8 |  | 841,2 |  | 851,5 |  | 861,8 |  | 872,2 |  | 882,5 |  | 892,8 |  | 903,1 |  | 913,3 |  | 923,7 |  | 933,9 |  | 944,3 |  | 954,5 |
| -19,0 | 738,1 |  | 748,5 |  | 759,0 |  | 769,3 |  | 779,8 |  | 790,1 |  | 800,5 |  | 810,8 |  | 821,2 |  | 831,5 |  | 841,9 |  | 852,2 |  | 862,6 |  | 872,9 |  | 883,2 |  | 893,5 |  | 903,8 |  | 914,1 |  | 924,4 |  | 934,6 |  | 944,9 |  | 955,2 |
| -18,0 | 739,0 |  | 749,3 |  | 759,8 |  | 770,1 |  | 780,5 |  | 790,9 |  | 801,3 |  | 811,6 |  | 822,0 |  | 832,3 |  | 842,7 |  | 853,0 |  | 863,3 |  | 873,6 |  | 883,9 |  | 894,2 |  | 904,5 |  | 914,8 |  | 925,0 |  | 935,3 |  | 945,6 |  | 955,8 |
| -17,0 | 739,8 |  | 750,1 |  | 760,6 |  | 770,9 |  | 781,3 |  | 791,6 |  | 802,1 |  | 812,4 |  | 822,7 |  | 833,0 |  | 843,4 |  | 853,7 |  | 864,0 |  | 874,3 |  | 884,6 |  | 894,9 |  | 905,1 |  | 915,5 |  | 925,7 |  | 935,9 |  | 946,2 |  | 956,5 |
| -16,0 | 740,6 |  | 751,0 |  | 761,4 |  | 771,7 |  | 782,1 |  | 792,4 |  | 802,8 |  | 813,1 |  | 823,5 |  | 833,8 |  | 844,1 |  | 854,4 |  | 864,8 |  | 875,0 |  | 885,2 |  | 895,6 |  | 905,8 |  | 916,1 |  | 926,4 |  | 936,6 |  | 946,9 |  | 957,1 |
| -15,0 | 741,5 |  | 751,8 |  | 762,2 |  | 772,5 |  | 782,9 |  | 793,2 |  | 803,6 |  | 813,9 |  | 824,2 |  | 834,5 |  | 844,9 |  | 855,1 |  | 865,5 |  | 875,7 |  | 885,9 |  | 896,3 |  | 906,5 |  | 916,8 |  | 927,0 |  | 937,2 |  | 947,6 |  | 957,8 |
| -14,0 | 742,3 |  | 752,6 |  | 763,0 |  | 773,3 |  | 783,7 |  | 794,0 |  | 804,4 |  | 814,6 |  | 825,0 |  | 835,2 |  | 845,6 |  | 855,8 |  | 866,2 |  | 876,4 |  | 886,6 |  | 897,0 |  | 907,2 |  | 917,5 |  | 927,7 |  | 937,9 |  | 948,2 |  | 958,4 |
| -13,0 | 743,1 |  | 753,4 |  | 763,8 |  | 774,1 |  | 784,5 |  | 794,9 |  | 805,1 |  | 815,4 |  | 825,7 |  | 836,0 |  | 846,3 |  | 856,6 |  | 866,9 |  | 877,1 |  | 887,3 |  | 897,6 |  | 907,9 |  | 918,2 |  | 928,4 |  | 938,6 |  | 948,8 |  | 959,0 |
| -12,0 | 743,9 |  | 754,2 |  | 764,6 |  | 775,0 |  | 785,3 |  | 795,6 |  | 805,9 |  | 816,2 |  | 826,5 |  | 836,7 |  | 847,1 |  | 857,3 |  | 867,6 |  | 877,8 |  | 888,1 |  | 898,3 |  | 908,5 |  | 918,8 |  | 929,0 |  | 939,2 |  | 949,5 |  | 959,7 |
| -11,0 | 744,8 |  | 755,2 |  | 765,4 |  | 775,8 |  | 786,1 |  | 796,4 |  | 806,7 |  | 817,0 |  | 827,2 |  | 837,5 |  | 847,8 |  | 858,0 |  | 868,3 |  | 878,5 |  | 888,8 |  | 899,0 |  | 909,2 |  | 919,5 |  | 929,7 |  | 939,9 |  | 950,1 |  | 960,3 |
| -10,0 | 745,6 |  | 756,0 |  | 766,2 |  | 776,6 |  | 786,8 |  | 797,2 |  | 807,4 |  | 817,7 |  | 828,0 |  | 838,2 |  | 848,5 |  | 858,7 |  | 869,0 |  | 879,2 |  | 889,5 |  | 899,7 |  | 909,9 |  | 920,2 |  | 930,3 |  | 940,5 |  | 950,8 |  | 961,0 |
| -9,0 | 746,4 |  | 756,8 |  | 767,0 |  | 777,4 |  | 787,6 |  | 798,0 |  | 808,2 |  | 818,5 |  | 828,7 |  | 839,0 |  | 849,2 |  | 859,4 |  | 869,7 |  | 879,9 |  | 890,2 |  | 900,4 |  | 910,6 |  | 920,8 |  | 931,0 |  | 941,2 |  | 951,4 |  | 961,6 |
| -8,0 | 747,3 |  | 757,6 |  | 767,8 |  | 778,2 |  | 788,4 |  | 798,7 |  | 808,9 |  | 819,3 |  | 829,5 |  | 839,8 |  | 850,0 |  | 860,1 |  | 870,4 |  | 880,6 |  | 890,9 |  | 901,1 |  | 911,2 |  | 921,5 |  | 931,7 |  | 941,8 |  | 952,1 |  | 962,2 |
| -7,0 | 748,1 |  | 758,4 |  | 768,6 |  | 779,0 |  | 789,2 |  | 799,5 |  | 809,7 |  | 820,0 |  | 830,2 |  | 840,5 |  | 850,7 |  | 860,9 |  | 871,1 |  | 881,3 |  | 891,6 |  | 901,8 |  | 911,9 |  | 922,2 |  | 932,3 |  | 942,6 |  | 952,7 |  | 962,9 |
| -6,0 | 748,9 |  | 759,2 |  | 769,4 |  | 779,8 |  | 790,0 |  | 800,3 |  | 810,5 |  | 820,8 |  | 830,9 |  | 841,2 |  | 851,4 |  | 861,6 |  | 871,8 |  | 882,0 |  | 892,3 |  | 902,4 |  | 912,6 |  | 922,8 |  | 933,0 |  | 943,2 |  | 953,4 |  | 963,5 |
| -5,0 | 749,7 |  | 760,0 |  | 770,2 |  | 780,5 |  | 790,7 |  | 801,0 |  | 811,2 |  | 821,5 |  | 831,7 |  | 842,0 |  | 852,1 |  | 862,4 |  | 872,6 |  | 882,7 |  | 893,0 |  | 903,1 |  | 913,3 |  | 923,5 |  | 933,7 |  | 943,9 |  | 954,0 |  | 964,2 |
| -4,0 | 750,5 |  | 760,8 |  | 771,0 |  | 781,3 |  | 791,5 |  | 801,8 |  | 812,0 |  | 822,3 |  | 832,4 |  | 842,7 |  | 852,8 |  | 863,1 |  | 873,3 |  | 883,4 |  | 893,7 |  | 903,8 |  | 913,9 |  | 924,2 |  | 934,3 |  | 944,5 |  | 954,7 |  | 964,8 |
| -3,0 | 751,4 |  | 761,7 |  | 771,8 |  | 782,1 |  | 792,3 |  | 802,6 |  | 812,7 |  | 823,0 |  | 833,2 |  | 843,4 |  | 853,6 |  | 863,8 |  | 874,0 |  | 884,1 |  | 894,3 |  | 904,5 |  | 914,7 |  | 924,8 |  | 935,0 |  | 945,2 |  | 955,3 |  | 965,4 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 752,2 |  | 762,5 |  | 772,6 |  | 782,9 |  | 793,1 |  | 803,3 |  | 813,5 |  | 823,7 |  | 833,9 |  | 844,1 |  | 854,3 |  | 864,5 |  | 874,7 |  | 884,8 |  | 895,0 |  | 905,2 |  | 915,4 |  | 925,5 |  | 935,6 |  | 945,8 |  | 956,0 |  | 966,1 |
| -1,0 | 753,0 |  | 763,3 |  | 773,4 |  | 783,7 |  | 793,8 |  | 804,1 |  | 814,2 |  | 824,5 |  | 834,6 |  | 844,9 |  | 855,0 |  | 865,2 |  | 875,4 |  | 885,5 |  | 895,7 |  | 905,8 |  | 916,1 |  | 926,2 |  | 936,3 |  | 946,5 |  | 956,6 |  | 966,7 |
| 0,0 | 753,8 |  | 764,1 |  | 774,2 |  | 784,5 |  | 794,6 |  | 804,9 |  | 815,0 |  | 825,2 |  | 835,4 |  | 845,6 |  | 855,7 |  | 865,9 |  | 876,1 |  | 886,2 |  | 896,4 |  | 906,5 |  | 916,7 |  | 926,8 |  | 936,9 |  | 947,1 |  | 957,2 |  | 967,3 |
| 1,0 | 754,6 |  | 764,9 |  | 775,1 |  | 785,3 |  | 795,5 |  | 805,6 |  | 815,8 |  | 826,0 |  | 836,1 |  | 846,3 |  | 856,4 |  | 866,7 |  | 876,8 |  | 886,9 |  | 897,1 |  | 907,2 |  | 917,4 |  | 927,5 |  | 937,6 |  | 947,8 |  | 957,9 |  | 968,0 |
| 2,0 | 755,5 |  | 765,7 |  | 775,9 |  | 786,0 |  | 796,3 |  | 806,4 |  | 816,6 |  | 826,7 |  | 836,8 |  | 847,0 |  | 857,2 |  | 867,4 |  | 877,5 |  | 887,7 |  | 897,8 |  | 907,9 |  | 918,1 |  | 928,2 |  | 938,2 |  | 948,4 |  | 958,5 |  | 968,6 |
| 3,0 | 756,3 |  | 766,5 |  | 776,7 |  | 786,8 |  | 797,0 |  | 807,1 |  | 817,4 |  | 827,5 |  | 837,6 |  | 847,8 |  | 857,9 |  | 868,1 |  | 878,2 |  | 888,4 |  | 898,5 |  | 908,5 |  | 918,7 |  | 928,8 |  | 938,9 |  | 949,1 |  | 959,2 |  | 969,2 |
| 4,0 | 757,2 |  | 767,3 |  | 777,5 |  | 787,6 |  | 797,8 |  | 807,9 |  | 818,1 |  | 828,2 |  | 838,3 |  | 848,5 |  | 858,6 |  | 868,8 |  | 878,9 |  | 889,1 |  | 899,1 |  | 909,2 |  | 919,4 |  | 929,5 |  | 939,6 |  | 949,7 |  | 959,8 |  | 969,9 |
| 5,0 | 758,0 |  | 768,1 |  | 778,3 |  | 788,4 |  | 798,6 |  | 808,7 |  | 818,9 |  | 828,9 |  | 839,1 |  | 849,2 |  | 859,3 |  | 869,5 |  | 879,6 |  | 889,7 |  | 899,8 |  | 909,9 |  | 920,1 |  | 930,1 |  | 940,2 |  | 950,4 |  | 960,4 |  | 970,5 |
| 6,0 | 758,8 |  | 768,9 |  | 779,1 |  | 789,2 |  | 799,3 |  | 809,4 |  | 819,6 |  | 829,7 |  | 839,9 |  | 849,9 |  | 860,0 |  | 870,2 |  | 880,3 |  | 890,4 |  | 900,5 |  | 910,6 |  | 920,7 |  | 930,8 |  | 940,9 |  | 951,0 |  | 961,1 |  | 971,1 |
| 7,0 | 759,6 |  | 769,7 |  | 779,8 |  | 789,9 |  | 800,1 |  | 810,2 |  | 820,4 |  | 830,4 |  | 840,6 |  | 850,7 |  | 860,7 |  | 870,9 |  | 881,0 |  | 891,1 |  | 901,2 |  | 911,2 |  | 921,4 |  | 931,5 |  | 941,5 |  | 951,7 |  | 961,7 |  | 971,8 |
| 8,0 | 760,4 |  | 770,5 |  | 780,6 |  | 790,7 |  | 800,9 |  | 810,9 |  | 821,1 |  | 831,2 |  | 841,3 |  | 851,4 |  | 861,4 |  | 871,6 |  | 881,7 |  | 891,8 |  | 901,9 |  | 911,9 |  | 922,1 |  | 932,1 |  | 942,2 |  | 952,3 |  | 962,4 |  | 972,5 |
| 9,0 | 761,2 |  | 771,3 |  | 781,4 |  | 791,5 |  | 801,6 |  | 811,7 |  | 821,8 |  | 831,9 |  | 842,1 |  | 852,1 |  | 862,2 |  | 872,3 |  | 882,3 |  | 892,5 |  | 902,5 |  | 912,6 |  | 922,7 |  | 932,8 |  | 942,9 |  | 953,0 |  | 963,0 |  | 973,1 |
| 10,0 | 762,0 |  | 772,1 |  | 782,2 |  | 792,2 |  | 802,4 |  | 812,4 |  | 822,6 |  | 832,6 |  | 842,8 |  | 852,8 |  | 863,0 |  | 873,0 |  | 883,0 |  | 893,2 |  | 903,2 |  | 913,3 |  | 923,4 |  | 933,4 |  | 943,6 |  | 953,6 |  | 963,6 |  | 973,8 |
| 11,0 | 762,8 |  | 772,8 |  | 783,0 |  | 793,0 |  | 803,2 |  | 813,2 |  | 823,3 |  | 833,4 |  | 843,5 |  | 853,5 |  | 863,7 |  | 873,7 |  | 883,7 |  | 893,9 |  | 903,9 |  | 913,9 |  | 924,1 |  | 934,1 |  | 944,2 |  | 954,2 |  | 964,3 |  | 974,4 |
| 12,0 | 763,6 |  | 773,6 |  | 783,8 |  | 793,8 |  | 803,9 |  | 813,9 |  | 824,1 |  | 834,1 |  | 844,2 |  | 854,3 |  | 864,4 |  | 874,4 |  | 884,4 |  | 894,6 |  | 904,6 |  | 914,7 |  | 924,7 |  | 934,7 |  | 944,9 |  | 954,9 |  | 964,9 |  | 975,0 |
| 13,0 | 764,4 |  | 774,5 |  | 784,5 |  | 794,6 |  | 804,7 |  | 814,7 |  | 824,8 |  | 834,8 |  | 845,0 |  | 855,0 |  | 865,1 |  | 875,1 |  | 885,1 |  | 895,2 |  | 905,2 |  | 915,4 |  | 925,4 |  | 935,4 |  | 945,5 |  | 955,5 |  | 965,5 |  | 975,6 |
| 14,0 | 765,2 |  | 775,3 |  | 785,3 |  | 795,4 |  | 805,4 |  | 815,5 |  | 825,6 |  | 835,6 |  | 845,7 |  | 855,7 |  | 865,8 |  | 875,8 |  | 885,8 |  | 895,9 |  | 905,9 |  | 916,0 |  | 926,0 |  | 936,0 |  | 946,2 |  | 956,2 |  | 966,2 |  | 976,3 |
| 15,0 | 766,0 |  | 776,1 |  | 786,1 |  | 796,2 |  | 806,2 |  | 816,3 |  | 826,3 |  | 836,3 |  | 846,4 |  | 856,4 |  | 866,5 |  | 876,5 |  | 886,5 |  | 896,6 |  | 906,6 |  | 916,7 |  | 926,7 |  | 936,7 |  | 946,8 |  | 956,8 |  | 966,8 |  | 976,9 |
| 16,0 | 766,8 |  | 776,9 |  | 786,9 |  | 797,0 |  | 807,0 |  | 817,0 |  | 827,0 |  | 837,0 |  | 847,1 |  | 857,1 |  | 867,2 |  | 877,2 |  | 887,2 |  | 897,3 |  | 907,3 |  | 917,4 |  | 927,4 |  | 937,4 |  | 947,4 |  | 957,4 |  | 967,4 |  | 977,5 |
| 17,0 | 767,6 |  | 777,7 |  | 787,7 |  | 797,7 |  | 807,7 |  | 817,8 |  | 827,8 |  | 837,8 |  | 847,8 |  | 857,8 |  | 867,9 |  | 877,9 |  | 888,0 |  | 898,0 |  | 907,9 |  | 918,0 |  | 928,0 |  | 938,0 |  | 948,1 |  | 958,1 |  | 968,1 |  | 978,2 |
| 18,0 | 768,4 |  | 778,5 |  | 788,4 |  | 798,5 |  | 808,5 |  | 818,5 |  | 828,5 |  | 838,6 |  | 848,6 |  | 858,5 |  | 868,6 |  | 878,6 |  | 888,7 |  | 898,6 |  | 908,6 |  | 918,7 |  | 928,7 |  | 938,7 |  | 948,7 |  | 958,7 |  | 968,7 |  | 978,8 |
| 19,0 | 769,2 |  | 779,2 |  | 789,2 |  | 799,3 |  | 809,2 |  | 819,3 |  | 829,3 |  | 839,3 |  | 849,3 |  | 859,2 |  | 869,3 |  | 879,3 |  | 889,4 |  | 899,3 |  | 909,3 |  | 919,4 |  | 929,3 |  | 939,3 |  | 949,4 |  | 959,4 |  | 969,3 |  | 979,4 |
| 20,0 | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
| 21,0 | 770,8 |  | 780,8 |  | 790,7 |  | 800,8 |  | 810,7 |  | 820,8 |  | 830,7 |  | 840,8 |  | 850,7 |  | 860,7 |  | 870,7 |  | 880,7 |  | 890,7 |  | 900,7 |  | 910,6 |  | 920,7 |  | 930,6 |  | 940,6 |  | 950,7 |  | 960,6 |  | 970,6 |  | 980,6 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 771,6 |  | 781,6 |  | 791,5 |  | 801,5 |  | 811,5 |  | 821,5 |  | 831,5 |  | 841,5 |  | 851,4 |  | 861,4 |  | 871,4 |  | 881,4 |  | 891,4 |  | 901,4 |  | 911,3 |  | 921,4 |  | 931,3 |  | 941,3 |  | 951,3 |  | 961,3 |  | 971,2 |  | 981,3 |
| 23,0 | 772,3 |  | 782,4 |  | 792,3 |  | 802,3 |  | 812,2 |  | 822,3 |  | 832,2 |  | 842,2 |  | 852,2 |  | 862,1 |  | 872,1 |  | 882,1 |  | 892,1 |  | 902,0 |  | 912,0 |  | 922,0 |  | 932,0 |  | 941,9 |  | 952,0 |  | 961,9 |  | 971,8 |  | 981,9 |
| 24,0 | 773,1 |  | 783,1 |  | 793,1 |  | 803,1 |  | 813,0 |  | 823,0 |  | 832,9 |  | 842,9 |  | 852,9 |  | 862,9 |  | 872,8 |  | 882,7 |  | 892,8 |  | 902,7 |  | 912,6 |  | 922,7 |  | 932,6 |  | 942,7 |  | 952,6 |  | 962,5 |  | 972,6 |  | 982,5 |
| 25,0 | 773,9 |  | 783,9 |  | 793,8 |  | 803,8 |  | 813,7 |  | 823,7 |  | 833,7 |  | 843,7 |  | 853,6 |  | 863,6 |  | 873,5 |  | 883,4 |  | 893,5 |  | 903,4 |  | 913,3 |  | 923,3 |  | 933,3 |  | 943,3 |  | 953,2 |  | 963,2 |  | 973,2 |  | 983,1 |
| 26,0 | 774,8 |  | 784,7 |  | 794,6 |  | 804,6 |  | 814,5 |  | 824,5 |  | 834,4 |  | 844,4 |  | 854,3 |  | 864,3 |  | 874,2 |  | 884,1 |  | 894,1 |  | 904,1 |  | 914,1 |  | 924,0 |  | 933,9 |  | 943,9 |  | 953,9 |  | 963,8 |  | 973,8 |  | 983,8 |
| 27,0 | 775,6 |  | 785,5 |  | 795,4 |  | 805,3 |  | 815,2 |  | 825,2 |  | 835,1 |  | 845,1 |  | 855,0 |  | 865,0 |  | 874,9 |  | 884,8 |  | 894,8 |  | 904,7 |  | 914,7 |  | 924,7 |  | 934,6 |  | 944,6 |  | 954,5 |  | 964,4 |  | 974,5 |  | 984,4 |
| 28,0 | 776,4 |  | 786,2 |  | 796,2 |  | 806,1 |  | 816,1 |  | 826,0 |  | 835,8 |  | 845,8 |  | 855,7 |  | 865,7 |  | 875,6 |  | 885,5 |  | 895,5 |  | 905,4 |  | 915,4 |  | 925,3 |  | 935,2 |  | 945,2 |  | 955,1 |  | 965,1 |  | 975,1 |  | 985,0 |
| 29,0 | 777,2 |  | 787,0 |  | 797,0 |  | 806,8 |  | 816,8 |  | 826,7 |  | 836,6 |  | 846,5 |  | 856,4 |  | 866,4 |  | 876,3 |  | 886,2 |  | 896,2 |  | 906,1 |  | 916,1 |  | 926,0 |  | 935,9 |  | 945,9 |  | 955,8 |  | 965,7 |  | 975,7 |  | 985,6 |
| 30,0 | 777,9 |  | 787,8 |  | 797,7 |  | 807,6 |  | 817,6 |  | 827,4 |  | 837,3 |  | 847,3 |  | 857,1 |  | 867,1 |  | 877,0 |  | 886,9 |  | 896,9 |  | 906,8 |  | 916,7 |  | 926,6 |  | 936,5 |  | 946,5 |  | 956,4 |  | 966,3 |  | 976,3 |  | 986,2 |
| 31,0 | 778,7 |  | 788,6 |  | 798,5 |  | 808,3 |  | 818,3 |  | 828,2 |  | 838,0 |  | 848,0 |  | 857,8 |  | 867,8 |  | 877,7 |  | 887,7 |  | 897,5 |  | 907,4 |  | 917,4 |  | 927,3 |  | 937,2 |  | 947,2 |  | 957,1 |  | 967,0 |  | 977,0 |  | 986,9 |
| 32,0 | 779,5 |  | 789,3 |  | 799,3 |  | 809,1 |  | 819,0 |  | 828,9 |  | 838,8 |  | 848,7 |  | 858,6 |  | 868,5 |  | 878,4 |  | 888,3 |  | 898,2 |  | 908,1 |  | 918,1 |  | 927,9 |  | 937,8 |  | 947,8 |  | 957,7 |  | 967,6 |  | 977,6 |  | 987,5 |
| 33,0 | 780,3 |  | 790,1 |  | 800,0 |  | 809,8 |  | 819,8 |  | 829,6 |  | 839,6 |  | 849,4 |  | 859,3 |  | 869,2 |  | 879,1 |  | 889,0 |  | 898,9 |  | 908,8 |  | 918,7 |  | 928,6 |  | 938,5 |  | 948,5 |  | 958,3 |  | 968,2 |  | 978,2 |  | 988,1 |
| 34,0 | 781,0 |  | 790,9 |  | 800,8 |  | 810,6 |  | 820,5 |  | 830,4 |  | 840,3 |  | 850,1 |  | 860,0 |  | 869,9 |  | 879,8 |  | 889,7 |  | 899,6 |  | 909,4 |  | 919,4 |  | 929,3 |  | 939,1 |  | 949,1 |  | 959,0 |  | 968,8 |  | 978,8 |  | 988,7 |
| 35,0 | 781,8 |  | 791,6 |  | 801,5 |  | 811,3 |  | 821,3 |  | 831,1 |  | 841,0 |  | 850,8 |  | 860,7 |  | 870,6 |  | 880,5 |  | 890,4 |  | 900,2 |  | 910,1 |  | 920,1 |  | 929,9 |  | 939,8 |  | 949,7 |  | 959,6 |  | 969,5 |  | 979,4 |  | 989,3 |
| 36,0 | 782,6 |  | 792,4 |  | 802,3 |  | 812,1 |  | 822,0 |  | 831,8 |  | 841,7 |  | 851,6 |  | 861,4 |  | 871,3 |  | 881,1 |  | 891,1 |  | 900,9 |  | 910,8 |  | 920,7 |  | 930,6 |  | 940,4 |  | 950,4 |  | 960,2 |  | 970,1 |  | 980,1 |  | 989,9 |
| 37,0 | 783,4 |  | 793,1 |  | 803,0 |  | 812,8 |  | 822,7 |  | 832,5 |  | 842,5 |  | 852,3 |  | 862,1 |  | 872,0 |  | 881,8 |  | 891,8 |  | 901,6 |  | 911,4 |  | 921,4 |  | 931,2 |  | 941,1 |  | 951,0 |  | 960,9 |  | 970,7 |  | 980,7 |  | 990,5 |
| 38,0 | 784,1 |  | 793,9 |  | 803,8 |  | 813,6 |  | 823,5 |  | 833,3 |  | 843,2 |  | 853,0 |  | 862,9 |  | 872,7 |  | 882,5 |  | 892,4 |  | 902,3 |  | 912,1 |  | 922,0 |  | 931,9 |  | 941,7 |  | 951,7 |  | 961,5 |  | 971,4 |  | 981,3 |  | 991,2 |
| 39,0 | 784,9 |  | 794,8 |  | 804,5 |  | 814,3 |  | 824,2 |  | 834,0 |  | 843,9 |  | 853,7 |  | 863,6 |  | 873,4 |  | 883,2 |  | 893,1 |  | 902,9 |  | 912,8 |  | 922,7 |  | 932,5 |  | 942,5 |  | 952,3 |  | 962,1 |  | 972,0 |  | 981,9 |  | 991,8 |
| 40,0 | 785,7 |  | 795,5 |  | 805,3 |  | 815,1 |  | 824,9 |  | 834,7 |  | 844,6 |  | 854,4 |  | 864,3 |  | 874,1 |  | 883,9 |  | 893,8 |  | 903,6 |  | 913,4 |  | 923,3 |  | 933,2 |  | 943,1 |  | 952,9 |  | 962,8 |  | 972,7 |  | 982,5 |  | 992,4 |
| 41,0 | 786,4 |  | 796,3 |  | 806,0 |  | 815,8 |  | 825,7 |  | 835,4 |  | 845,3 |  | 855,1 |  | 865,0 |  | 874,8 |  | 884,6 |  | 894,5 |  | 904,3 |  | 914,2 |  | 924,0 |  | 933,8 |  | 943,7 |  | 953,6 |  | 963,4 |  | 973,3 |  | 983,2 |  | 993,0 |
| 42,0 | 787,2 |  | 797,1 |  | 806,8 |  | 816,6 |  | 826,4 |  | 836,2 |  | 846,0 |  | 855,8 |  | 865,7 |  | 875,5 |  | 885,3 |  | 895,2 |  | 905,0 |  | 914,9 |  | 924,7 |  | 934,5 |  | 944,4 |  | 954,2 |  | 964,0 |  | 974,0 |  | 983,8 |  | 993,6 |
| 43,0 | 788,0 |  | 797,8 |  | 807,5 |  | 817,4 |  | 827,1 |  | 836,9 |  | 846,8 |  | 856,5 |  | 866,4 |  | 876,2 |  | 885,9 |  | 895,8 |  | 905,6 |  | 915,5 |  | 925,3 |  | 935,1 |  | 945,0 |  | 954,8 |  | 964,7 |  | 974,6 |  | 984,4 |  | 994,2 |
| 44,0 | 788,7 |  | 798,6 |  | 808,3 |  | 818,1 |  | 827,9 |  | 837,6 |  | 847,5 |  | 857,2 |  | 867,1 |  | 876,9 |  | 886,6 |  | 896,5 |  | 906,3 |  | 916,2 |  | 926,0 |  | 935,8 |  | 945,7 |  | 955,5 |  | 965,3 |  | 975,2 |  | 985,0 |  | 994,8 |
| 45,0 | 789,5 |  | 799,3 |  | 809,0 |  | 818,9 |  | 828,6 |  | 838,3 |  | 848,2 |  | 857,9 |  | 867,8 |  | 877,5 |  | 887,3 |  | 897,2 |  | 907,0 |  | 916,8 |  | 926,6 |  | 936,4 |  | 946,3 |  | 956,1 |  | 965,9 |  | 975,8 |  | 985,6 |  | 995,4 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 790,3 |  | 800,1 |  | 809,8 |  | 819,6 |  | 829,3 |  | 839,2 |  | 848,9 |  | 858,6 |  | 868,5 |  | 878,2 |  | 888,1 |  | 897,9 |  | 907,6 |  | 917,5 |  | 927,3 |  | 937,1 |  | 947,0 |  | 956,7 |  | 966,5 |  | 976,4 |  | 986,2 |  | 996,1 |
| 47,0 | 791,0 |  | 800,8 |  | 810,5 |  | 820,3 |  | 830,1 |  | 839,9 |  | 849,6 |  | 859,3 |  | 869,2 |  | 878,9 |  | 888,8 |  | 898,5 |  | 908,3 |  | 918,2 |  | 927,9 |  | 937,7 |  | 947,6 |  | 957,4 |  | 967,2 |  | 977,1 |  | 986,9 |  | 996,7 |
| 48,0 | 791,8 |  | 801,6 |  | 811,3 |  | 821,1 |  | 830,8 |  | 840,6 |  | 850,3 |  | 860,0 |  | 869,9 |  | 879,6 |  | 889,5 |  | 899,2 |  | 909,0 |  | 918,8 |  | 928,6 |  | 938,4 |  | 948,2 |  | 958,0 |  | 967,8 |  | 977,7 |  | 987,5 |  | 997,3 |
| 49,0 | 792,6 |  | 802,3 |  | 812,0 |  | 821,8 |  | 831,5 |  | 841,3 |  | 851,0 |  | 860,7 |  | 870,6 |  | 880,3 |  | 890,1 |  | 899,9 |  | 909,6 |  | 919,5 |  | 929,2 |  | 939,0 |  | 948,9 |  | 958,6 |  | 968,4 |  | 978,3 |  | 988,1 |  | 997,9 |
| 50,0 | 793,3 |  | 803,1 |  | 812,8 |  | 822,5 |  | 832,2 |  | 842,0 |  | 851,7 |  | 861,4 |  | 871,3 |  | 881,0 |  | 890,8 |  | 900,5 |  | 910,3 |  | 920,1 |  | 929,9 |  | 939,6 |  | 949,5 |  | 959,3 |  | 969,0 |  | 978,9 |  | 988,7 |  | 998,5 |
| 51,0 | 794,1 |  | 803,8 |  | 813,5 |  | 823,3 |  | 833,0 |  | 842,7 |  | 852,4 |  | 862,1 |  | 872,0 |  | 881,7 |  | 891,5 |  | 901,2 |  | 911,0 |  | 920,8 |  | 930,5 |  | 940,3 |  | 950,1 |  | 959,9 |  | 969,7 |  | 979,5 |  | 989,3 |  | 999,1 |
| 52,0 | 794,9 |  | 804,6 |  | 814,2 |  | 824,0 |  | 833,7 |  | 843,5 |  | 853,1 |  | 862,9 |  | 872,6 |  | 882,4 |  | 892,2 |  | 901,9 |  | 911,6 |  | 921,5 |  | 931,2 |  | 940,9 |  | 950,8 |  | 960,5 |  | 970,3 |  | 980,2 |  | 989,9 |  | 999,7 |
| 53,0 | 795,7 |  | 805,3 |  | 815,0 |  | 824,7 |  | 834,4 |  | 844,2 |  | 853,9 |  | 863,6 |  | 873,3 |  | 883,0 |  | 892,8 |  | 902,6 |  | 912,3 |  | 922,1 |  | 931,8 |  | 941,6 |  | 951,4 |  | 961,2 |  | 970,9 |  | 980,8 |  | 990,5 |  | 1000,3 |
| 54,0 | 796,4 |  | 806,1 |  | 815,7 |  | 825,5 |  | 835,1 |  | 844,9 |  | 854,6 |  | 864,3 |  | 874,0 |  | 883,7 |  | 893,5 |  | 903,2 |  | 912,9 |  | 922,8 |  | 932,5 |  | 942,2 |  | 952,1 |  | 961,8 |  | 971,5 |  | 981,4 |  | 991,1 |  | 1000,9 |
| 55,0 | 797,2 |  | 806,8 |  | 816,5 |  | 826,2 |  | 835,8 |  | 845,6 |  | 855,3 |  | 865,0 |  | 874,7 |  | 884,4 |  | 894,2 |  | 903,9 |  | 913,6 |  | 923,4 |  | 933,1 |  | 943,0 |  | 952,7 |  | 962,4 |  | 972,2 |  | 982,0 |  | 991,8 |  | 1001,5 |
| 56,0 | 797,9 |  | 807,6 |  | 817,3 |  | 826,9 |  | 836,6 |  | 846,3 |  | 856,0 |  | 865,7 |  | 875,4 |  | 885,1 |  | 894,9 |  | 904,6 |  | 914,4 |  | 924,1 |  | 933,8 |  | 943,6 |  | 953,3 |  | 963,1 |  | 972,9 |  | 982,6 |  | 992,4 |  | 1002,1 |
| 57,0 | 798,7 |  | 808,3 |  | 818,0 |  | 827,6 |  | 837,3 |  | 847,0 |  | 856,7 |  | 866,4 |  | 876,1 |  | 885,8 |  | 895,5 |  | 905,2 |  | 915,0 |  | 924,7 |  | 934,4 |  | 944,2 |  | 954,0 |  | 963,7 |  | 973,5 |  | 983,2 |  | 993,0 |  | 1002,7 |
| 58,0 | 799,4 |  | 809,0 |  | 818,7 |  | 828,4 |  | 838,0 |  | 847,7 |  | 857,4 |  | 867,1 |  | 876,8 |  | 886,4 |  | 896,2 |  | 905,9 |  | 915,7 |  | 925,4 |  | 935,1 |  | 944,9 |  | 954,6 |  | 964,3 |  | 974,1 |  | 983,9 |  | 993,6 |  | 1003,3 |
| 59,0 | 800,2 |  | 809,8 |  | 819,5 |  | 829,1 |  | 838,8 |  | 848,4 |  | 858,1 |  | 867,8 |  | 877,5 |  | 887,1 |  | 896,9 |  | 906,6 |  | 916,3 |  | 926,0 |  | 935,7 |  | 945,5 |  | 955,2 |  | 964,9 |  | 974,7 |  | 984,5 |  | 994,2 |  | 1003,9 |
| 60,0 | 800,9 |  | 810,5 |  | 820,2 |  | 829,8 |  | 839,5 |  | 849,1 |  | 858,8 |  | 868,5 |  | 878,1 |  | 887,9 |  | 897,6 |  | 907,2 |  | 917,0 |  | 926,7 |  | 936,4 |  | 946,2 |  | 955,9 |  | 965,6 |  | 975,4 |  | 985,1 |  | 994,8 |  | 1004,6 |
| 61,0 | 801,7 |  | 811,3 |  | 820,9 |  | 830,5 |  | 840,2 |  | 849,8 |  | 859,5 |  | 869,2 |  | 878,8 |  | 888,6 |  | 898,2 |  | 907,9 |  | 917,7 |  | 927,3 |  | 937,0 |  | 946,8 |  | 956,5 |  | 966,2 |  | 976,0 |  | 985,7 |  | 995,4 |  | 1005,2 |
| 62,0 | 802,4 |  | 812,0 |  | 821,7 |  | 831,3 |  | 840,9 |  | 850,6 |  | 860,2 |  | 869,9 |  | 879,5 |  | 889,3 |  | 898,9 |  | 908,5 |  | 918,3 |  | 928,0 |  | 937,6 |  | 947,4 |  | 957,1 |  | 966,8 |  | 976,6 |  | 986,3 |  | 996,0 |  | 1005,8 |
| 63,0 | 803,2 |  | 812,7 |  | 822,4 |  | 832,0 |  | 841,7 |  | 851,3 |  | 860,9 |  | 870,6 |  | 880,2 |  | 889,9 |  | 899,6 |  | 909,2 |  | 919,0 |  | 928,6 |  | 938,3 |  | 948,1 |  | 957,7 |  | 967,4 |  | 977,2 |  | 986,9 |  | 996,6 |  | 1006,4 |
| 64,0 | 803,9 |  | 813,5 |  | 823,1 |  | 832,7 |  | 842,4 |  | 852,0 |  | 861,6 |  | 871,3 |  | 880,9 |  | 890,6 |  | 900,2 |  | 909,9 |  | 919,6 |  | 929,3 |  | 938,9 |  | 948,7 |  | 958,4 |  | 968,1 |  | 977,8 |  | 987,5 |  | 997,2 |  | 1007,0 |
| 65,0 | 804,7 |  | 814,2 |  | 823,8 |  | 833,4 |  | 843,1 |  | 852,7 |  | 862,4 |  | 872,0 |  | 881,6 |  | 891,3 |  | 900,9 |  | 910,5 |  | 920,3 |  | 929,9 |  | 939,6 |  | 949,3 |  | 959,0 |  | 968,7 |  | 978,5 |  | 988,1 |  | 997,8 |  | 1007,6 |
| 66,0 | 805,4 |  | 814,9 |  | 824,6 |  | 834,1 |  | 843,8 |  | 853,4 |  | 863,0 |  | 872,6 |  | 882,2 |  | 891,9 |  | 901,6 |  | 911,2 |  | 920,9 |  | 930,6 |  | 940,2 |  | 950,0 |  | 959,6 |  | 969,3 |  | 979,1 |  | 988,8 |  | 998,4 |  | 1008,2 |
| 67,0 | 806,1 |  | 815,7 |  | 825,3 |  | 834,8 |  | 844,5 |  | 854,1 |  | 863,7 |  | 873,3 |  | 882,9 |  | 892,6 |  | 902,2 |  | 911,8 |  | 921,6 |  | 931,2 |  | 940,9 |  | 950,6 |  | 960,3 |  | 969,9 |  | 979,7 |  | 989,4 |  | 999,0 |  | 1008,8 |
| 68,0 | 806,9 |  | 816,5 |  | 826,0 |  | 835,6 |  | 845,2 |  | 854,8 |  | 864,4 |  | 874,0 |  | 883,6 |  | 893,3 |  | 902,9 |  | 912,5 |  | 922,2 |  | 931,9 |  | 941,5 |  | 951,2 |  | 960,9 |  | 970,5 |  | 980,3 |  | 990,0 |  | 999,6 |  | 1009,4 |
| 69,0 | 807,6 |  | 817,2 |  | 826,7 |  | 836,3 |  | 845,9 |  | 855,5 |  | 865,1 |  | 874,7 |  | 884,3 |  | 894,0 |  | 903,6 |  | 913,2 |  | 922,9 |  | 932,5 |  | 942,1 |  | 951,9 |  | 961,5 |  | 971,2 |  | 980,9 |  | 990,6 |  | 1000,2 |  | 1010,0 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 808,3 |  | 818,0 |  | 827,5 |  | 837,0 |  | 846,6 |  | 856,2 |  | 865,8 |  | 875,4 |  | 885,0 |  | 894,6 |  | 904,2 |  | 913,8 |  | 923,5 |  | 933,1 |  | 942,9 |  | 952,5 |  | 962,1 |  | 971,8 |  | 981,5 |  | 991,2 |  | 1000,8 |  | 1010,6 |
| 71,0 | 809,1 |  | 818,7 |  | 828,2 |  | 837,7 |  | 847,3 |  | 856,9 |  | 866,5 |  | 876,1 |  | 885,6 |  | 895,3 |  | 904,9 |  | 914,6 |  | 924,2 |  | 933,8 |  | 943,5 |  | 953,1 |  | 962,8 |  | 972,5 |  | 982,1 |  | 991,8 |  | 1001,5 |  | 1011,2 |
| 72,0 | 809,8 |  | 819,4 |  | 828,9 |  | 838,4 |  | 848,0 |  | 857,6 |  | 867,2 |  | 876,7 |  | 886,3 |  | 896,0 |  | 905,5 |  | 915,2 |  | 924,8 |  | 934,4 |  | 944,1 |  | 953,8 |  | 963,4 |  | 973,1 |  | 982,8 |  | 992,4 |  | 1002,1 |  | 1011,8 |
| 73,0 | 810,6 |  | 820,1 |  | 829,6 |  | 839,2 |  | 848,7 |  | 858,3 |  | 867,9 |  | 877,4 |  | 887,0 |  | 896,6 |  | 906,2 |  | 915,9 |  | 925,5 |  | 935,1 |  | 944,8 |  | 954,4 |  | 964,0 |  | 973,7 |  | 983,4 |  | 993,0 |  | 1002,7 |  | 1012,4 |
| 74,0 | 811,3 |  | 820,9 |  | 830,3 |  | 839,9 |  | 849,4 |  | 858,9 |  | 868,6 |  | 878,1 |  | 887,8 |  | 897,3 |  | 906,9 |  | 916,5 |  | 926,1 |  | 935,7 |  | 945,4 |  | 955,0 |  | 964,6 |  | 974,3 |  | 984,0 |  | 993,6 |  | 1003,3 |  | 1013,0 |
| 75,0 | 812,0 |  | 821,6 |  | 831,1 |  | 840,6 |  | 850,1 |  | 859,6 |  | 869,3 |  | 878,8 |  | 888,4 |  | 898,0 |  | 907,5 |  | 917,2 |  | 926,8 |  | 936,4 |  | 946,0 |  | 955,6 |  | 965,2 |  | 975,0 |  | 984,6 |  | 994,2 |  | 1003,9 |  | 1013,6 |
| 76,0 | 812,7 |  | 822,3 |  | 831,8 |  | 841,3 |  | 850,8 |  | 860,3 |  | 869,9 |  | 879,5 |  | 889,1 |  | 898,6 |  | 908,2 |  | 917,8 |  | 927,4 |  | 937,0 |  | 946,7 |  | 956,3 |  | 965,9 |  | 975,6 |  | 985,2 |  | 994,8 |  | 1004,6 |  | 1014,2 |
| 77,0 | 813,5 |  | 823,0 |  | 832,5 |  | 842,1 |  | 851,5 |  | 861,0 |  | 870,6 |  | 880,1 |  | 889,8 |  | 899,3 |  | 908,8 |  | 918,5 |  | 928,1 |  | 937,6 |  | 947,3 |  | 956,9 |  | 966,5 |  | 976,2 |  | 985,8 |  | 995,4 |  | 1005,1 |  | 1014,8 |
| 78,0 | 814,2 |  | 823,7 |  | 833,2 |  | 842,8 |  | 852,2 |  | 861,7 |  | 871,3 |  | 880,8 |  | 890,4 |  | 900,0 |  | 909,5 |  | 919,1 |  | 928,7 |  | 938,3 |  | 947,9 |  | 957,5 |  | 967,1 |  | 976,8 |  | 986,4 |  | 996,0 |  | 1005,7 |  | 1015,4 |
| 79,0 | 814,9 |  | 824,5 |  | 833,9 |  | 843,5 |  | 852,9 |  | 862,5 |  | 872,0 |  | 881,5 |  | 891,1 |  | 900,6 |  | 910,2 |  | 919,8 |  | 929,3 |  | 938,9 |  | 948,6 |  | 958,1 |  | 967,7 |  | 977,4 |  | 987,0 |  | 996,6 |  | 1006,3 |  | 1016,0 |
| 80,0 | 815,8 |  | 825,3 |  | 834,8 |  | 844,3 |  | 853,8 |  | 863,3 |  | 872,8 |  | 882,3 |  | 891,9 |  | 901,4 |  | 910,9 |  | 920,5 |  | 930,1 |  | 939,6 |  | 949,3 |  | 958,9 |  | 968,4 |  | 978,1 |  | 987,7 |  | 997,3 |  | 1007,0 |  | 1016,6 |
| 81,0 | 816,7 |  | 826,1 |  | 835,5 |  | 845,0 |  | 854,5 |  | 864,0 |  | 873,5 |  | 883,0 |  | 892,6 |  | 902,1 |  | 911,6 |  | 921,2 |  | 930,7 |  | 940,3 |  | 949,9 |  | 959,5 |  | 969,0 |  | 978,7 |  | 988,3 |  | 997,9 |  | 1007,6 |  | 1017,2 |
| 82,0 | 817,4 |  | 826,8 |  | 836,2 |  | 845,7 |  | 855,2 |  | 864,7 |  | 874,2 |  | 883,6 |  | 893,2 |  | 902,7 |  | 912,2 |  | 921,8 |  | 931,4 |  | 940,9 |  | 950,6 |  | 960,1 |  | 969,7 |  | 979,3 |  | 988,9 |  | 998,5 |  | 1008,2 |  | 1017,8 |
| 83,0 | 818,1 |  | 827,5 |  | 836,9 |  | 846,4 |  | 855,9 |  | 865,4 |  | 874,9 |  | 884,3 |  | 893,9 |  | 903,4 |  | 912,9 |  | 922,5 |  | 932,0 |  | 941,5 |  | 951,2 |  | 960,7 |  | 970,3 |  | 980,0 |  | 989,5 |  | 999,1 |  | 1008,8 |  | 1018,4 |
| 84,0 | 818,8 |  | 828,2 |  | 837,6 |  | 847,1 |  | 856,6 |  | 866,1 |  | 875,5 |  | 885,0 |  | 894,6 |  | 904,1 |  | 913,5 |  | 923,1 |  | 932,7 |  | 942,2 |  | 951,8 |  | 961,4 |  | 970,9 |  | 980,6 |  | 990,1 |  | 999,7 |  | 1009,4 |  | 1019,0 |
| 85,0 | 819,6 |  | 828,9 |  | 838,3 |  | 847,8 |  | 857,2 |  | 866,8 |  | 876,2 |  | 885,7 |  | 895,2 |  | 904,7 |  | 914,3 |  | 923,8 |  | 933,3 |  | 942,9 |  | 952,4 |  | 962,0 |  | 971,5 |  | 981,2 |  | 990,7 |  | 1000,3 |  | 1010,0 |  | 1019,6 |
| 86,0 | 820,3 |  | 829,7 |  | 839,1 |  | 848,5 |  | 857,9 |  | 867,5 |  | 876,9 |  | 886,3 |  | 895,9 |  | 905,4 |  | 915,0 |  | 924,4 |  | 933,9 |  | 943,6 |  | 953,1 |  | 962,6 |  | 972,1 |  | 981,8 |  | 991,3 |  | 1000,9 |  | 1010,6 |  | 1020,2 |
| 87,0 | 821,0 |  | 830,4 |  | 839,8 |  | 849,2 |  | 858,6 |  | 868,2 |  | 877,6 |  | 887,0 |  | 896,6 |  | 906,0 |  | 915,6 |  | 925,1 |  | 934,6 |  | 944,2 |  | 953,7 |  | 963,2 |  | 972,9 |  | 982,4 |  | 992,0 |  | 1001,5 |  | 1011,2 |  | 1020,8 |
| 88,0 | 821,7 |  | 831,1 |  | 840,6 |  | 849,9 |  | 859,3 |  | 868,8 |  | 878,3 |  | 887,8 |  | 897,2 |  | 906,7 |  | 916,3 |  | 925,7 |  | 935,2 |  | 944,8 |  | 954,3 |  | 963,9 |  | 973,5 |  | 983,0 |  | 992,6 |  | 1002,1 |  | 1011,8 |  | 1021,3 |
| 89,0 | 822,5 |  | 831,8 |  | 841,3 |  | 850,6 |  | 860,0 |  | 869,5 |  | 878,9 |  | 888,5 |  | 897,9 |  | 907,4 |  | 916,9 |  | 926,4 |  | 935,9 |  | 945,5 |  | 955,0 |  | 964,5 |  | 974,1 |  | 983,6 |  | 993,2 |  | 1002,7 |  | 1012,4 |  | 1021,9 |
| 90,0 | 823,0 |  | 832,3 |  | 841,8 |  | 851,2 |  | 860,5 |  | 870,0 |  | 879,5 |  | 889,0 |  | 898,4 |  | 907,9 |  | 917,4 |  | 926,9 |  | 936,4 |  | 946,0 |  | 955,5 |  | 965,0 |  | 974,6 |  | 984,1 |  | 993,7 |  | 1003,2 |  | 1012,9 |  | 1022,4 |
| 91,0 | 823,7 |  | 833,0 |  | 842,5 |  | 851,9 |  | 861,2 |  | 870,7 |  | 880,1 |  | 889,7 |  | 899,1 |  | 908,5 |  | 918,1 |  | 927,5 |  | 937,0 |  | 946,6 |  | 956,1 |  | 965,6 |  | 975,2 |  | 984,7 |  | 994,3 |  | 1003,8 |  | 1013,5 |  | 1023,0 |
| 92,0 | 824,4 |  | 833,7 |  | 843,2 |  | 852,5 |  | 861,9 |  | 871,4 |  | 880,8 |  | 890,3 |  | 899,7 |  | 909,2 |  | 918,7 |  | 928,2 |  | 937,7 |  | 947,2 |  | 956,7 |  | 966,2 |  | 975,8 |  | 985,4 |  | 994,9 |  | 1004,5 |  | 1014,1 |  | 1023,6 |
| 93,0 | 825,1 |  | 834,4 |  | 843,9 |  | 853,2 |  | 862,7 |  | 872,1 |  | 881,5 |  | 891,0 |  | 900,4 |  | 909,8 |  | 919,4 |  | 928,8 |  | 938,3 |  | 947,9 |  | 957,3 |  | 966,8 |  | 976,4 |  | 986,0 |  | 995,5 |  | 1005,1 |  | 1014,6 |  | 1024,2 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 825,8 |  | 835,1 |  | 844,6 |  | 853,9 |  | 863,4 |  | 872,8 |  | 882,2 |  | 891,7 |  | 901,1 |  | 910,5 |  | 920,0 |  | 929,5 |  | 938,9 |  | 948,5 |  | 958,0 |  | 967,5 |  | 977,1 |  | 986,6 |  | 996,1 |  | 1005,7 |  | 1015,2 |  | 1024,8 |
| 95,0 | 826,5 |  | 835,8 |  | 845,3 |  | 854,6 |  | 864,1 |  | 873,4 |  | 882,8 |  | 892,3 |  | 901,7 |  | 911,1 |  | 920,7 |  | 930,1 |  | 939,6 |  | 949,1 |  | 958,6 |  | 968,1 |  | 977,7 |  | 987,2 |  | 996,7 |  | 1006,3 |  | 1015,8 |  | 1025,4 |
| 96,0 | 827,2 |  | 836,6 |  | 846,0 |  | 855,3 |  | 864,8 |  | 874,1 |  | 883,5 |  | 893,0 |  | 902,4 |  | 911,8 |  | 921,3 |  | 930,7 |  | 940,2 |  | 949,7 |  | 959,2 |  | 968,7 |  | 978,3 |  | 987,8 |  | 997,3 |  | 1006,9 |  | 1016,4 |  | 1025,9 |
| 97,0 | 828,0 |  | 837,3 |  | 846,7 |  | 856,0 |  | 865,4 |  | 874,8 |  | 884,2 |  | 893,6 |  | 903,0 |  | 912,4 |  | 922,0 |  | 931,4 |  | 940,8 |  | 950,4 |  | 959,8 |  | 969,3 |  | 978,9 |  | 988,4 |  | 997,9 |  | 1007,5 |  | 1017,0 |  | 1026,5 |
| 98,0 | 828,7 |  | 838,0 |  | 847,4 |  | 856,7 |  | 866,1 |  | 875,5 |  | 884,8 |  | 894,3 |  | 903,7 |  | 913,1 |  | 922,6 |  | 932,0 |  | 941,5 |  | 951,0 |  | 960,5 |  | 969,9 |  | 979,5 |  | 989,0 |  | 998,5 |  | 1008,1 |  | 1017,6 |  | 1027,1 |
| 99,0 | 829,4 |  | 838,8 |  | 848,1 |  | 857,4 |  | 866,8 |  | 876,1 |  | 885,5 |  | 895,0 |  | 904,3 |  | 913,7 |  | 923,2 |  | 932,7 |  | 942,1 |  | 951,6 |  | 961,1 |  | 970,5 |  | 980,1 |  | 989,6 |  | 999,1 |  | 1008,7 |  | 1018,2 |  | 1027,7 |
| 100,0 | 830,1 |  | 839,5 |  | 848,7 |  | 858,1 |  | 867,5 |  | 876,8 |  | 886,2 |  | 895,6 |  | 905,0 |  | 914,5 |  | 923,9 |  | 933,3 |  | 942,8 |  | 952,2 |  | 961,7 |  | 971,1 |  | 980,7 |  | 990,2 |  | 999,7 |  | 1009,3 |  | 1018,8 |  | 1028,3 |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 945,3 | 955,8 | 966,2 | 976,7 | 987,1 |  | 997,5 | 1008,0 | 1018,4 | 1028,8 | 1039,3 | 1049,6 | 1060,0 | 1070,3 | 1080,8 | 1091,1 | 1101,4 | 1111,8 | 1122,2 | 1132,5 | 1142,8 | 1153,1 |
| -49,0 | 946,0 | 956,4 | 966,8 | 977,4 | 987,8 |  | 998,2 | 1008,6 | 1019,0 | 1029,4 | 1039,9 | 1050,2 | 1060,6 | 1070,9 | 1081,3 | 1091,7 | 1102,0 | 1112,3 | 1122,7 | 1133,0 | 1143,3 | 1153,6 |
| -48,0 | 946,6 | 957,1 | 967,5 | 978,0 | 988,4 |  | 998,8 | 1009,3 | 1019,6 | 1030,0 | 1040,5 | 1050,8 | 1061,1 | 1071,5 | 1081,9 | 1092,2 | 1102,6 | 1112,9 | 1123,3 | 1133,6 | 1143,9 | 1154,2 |
| -47,0 | 947,3 | 957,7 | 968,1 | 978,6 | 989,0 |  | 999,4 | 1009,9 | 1020,2 | 1030,6 | 1041,0 | 1051,4 | 1061,7 | 1072,1 | 1082,5 | 1092,8 | 1103,1 | 1113,4 | 1123,8 | 1134,1 | 1144,4 | 1154,7 |
| -46,0 | 948,0 | 958,4 | 968,8 | 979,3 | 989,6 |  | 1000,0 | 1010,5 | 1020,8 | 1031,2 | 1041,6 | 1052,0 | 1062,3 | 1072,6 | 1083,1 | 1093,4 | 1103,7 | 1114,0 | 1124,4 | 1134,7 | 1145,0 | 1155,2 |
| -45,0 | 948,6 | 959,0 | 969,4 | 979,9 | 990,3 |  | 1000,6 | 1011,1 | 1021,4 | 1031,8 | 1042,2 | 1052,6 | 1062,9 | 1073,2 | 1083,6 | 1093,9 | 1104,2 | 1114,6 | 1124,9 | 1135,2 | 1145,5 | 1155,8 |
| -44,0 | 949,3 | 959,7 | 970,0 | 980,5 | 990,9 |  | 1001,3 | 1011,7 | 1022,1 | 1032,4 | 1042,8 | 1053,2 | 1063,5 | 1073,8 | 1084,2 | 1094,5 | 1104,8 | 1115,2 | 1125,5 | 1135,8 | 1146,0 | 1156,3 |
| -43,0 | 949,9 | 960,3 | 970,7 | 981,1 | 991,5 |  | 1001,9 | 1012,3 | 1022,7 | 1033,0 | 1043,4 | 1053,7 | 1064,1 | 1074,4 | 1084,8 | 1095,1 | 1105,4 | 1115,7 | 1126,0 | 1136,3 | 1146,6 | 1156,9 |
| -42,0 | 950,6 | 960,9 | 971,3 | 981,8 | 992,1 |  | 1002,5 | 1012,9 | 1023,3 | 1033,6 | 1044,0 | 1054,3 | 1064,6 | 1074,9 | 1085,3 | 1095,6 | 1105,9 | 1116,3 | 1126,6 | 1136,9 | 1147,1 | 1157,5 |
| -41,0 | 951,2 | 961,6 | 972,0 | 982,4 | 992,8 |  | 1003,1 | 1013,5 | 1023,9 | 1034,2 | 1044,6 | 1054,9 | 1065,2 | 1075,6 | 1085,9 | 1096,2 | 1106,5 | 1116,9 | 1127,1 | 1137,4 | 1147,7 | 1158,0 |
| -40,0 | 951,9 | 962,2 | 972,7 | 983,0 | 993,4 |  | 1003,7 | 1014,1 | 1024,5 | 1034,8 | 1045,2 | 1055,5 | 1065,8 | 1076,2 | 1086,5 | 1096,8 | 1107,0 | 1117,4 | 1127,7 | 1137,9 | 1148,2 | 1158,5 |
| -39,0 | 952,5 | 962,9 | 973,3 | 983,7 | 994,0 |  | 1004,3 | 1014,8 | 1025,1 | 1035,4 | 1045,8 | 1056,1 | 1066,4 | 1076,8 | 1087,0 | 1097,3 | 1107,6 | 1118,0 | 1128,2 | 1138,5 | 1148,7 | 1159,1 |
| -38,0 | 953,2 | 963,5 | 974,0 | 984,3 | 994,6 |  | 1005,1 | 1015,4 | 1025,7 | 1036,0 | 1046,4 | 1056,7 | 1067,0 | 1077,3 | 1087,6 | 1097,9 | 1108,2 | 1118,5 | 1128,8 | 1139,0 | 1149,3 | 1159,6 |
| -37,0 | 953,8 | 964,2 | 974,6 | 984,9 | 995,2 |  | 1005,7 | 1016,0 | 1026,3 | 1036,6 | 1047,0 | 1057,3 | 1067,5 | 1077,9 | 1088,2 | 1098,5 | 1108,7 | 1119,1 | 1129,3 | 1139,6 | 1149,8 | 1160,1 |
| -36,0 | 954,5 | 964,8 | 975,2 | 985,6 | 995,9 |  | 1006,3 | 1016,6 | 1026,9 | 1037,2 | 1047,6 | 1057,8 | 1068,1 | 1078,5 | 1088,8 | 1099,0 | 1109,3 | 1119,6 | 1129,9 | 1140,1 | 1150,3 | 1160,7 |
| -35,0 | 955,1 | 965,4 | 975,9 | 986,2 | 996,5 |  | 1006,9 | 1017,2 | 1027,5 | 1037,8 | 1048,2 | 1058,4 | 1068,7 | 1079,1 | 1089,3 | 1099,6 | 1109,8 | 1120,2 | 1130,4 | 1140,6 | 1150,9 |  |
| -34,0 | 955,8 | 966,1 | 976,5 | 986,8 | 997,1 |  | 1007,5 | 1017,8 | 1028,1 | 1038,4 | 1048,7 | 1059,0 | 1069,3 | 1079,6 | 1089,9 | 1100,1 | 1110,4 | 1120,7 | 1131,0 | 1141,2 | 1151,4 |  |
| -33,0 | 956,4 | 966,7 | 977,1 | 987,4 | 997,7 |  | 1008,1 | 1018,4 | 1028,7 | 1039,1 | 1049,3 | 1059,6 | 1069,9 | 1080,2 | 1090,5 | 1100,7 | 1110,9 | 1121,3 | 1131,5 | 1141,7 | 1152,0 |  |
| -32,0 | 957,0 | 967,4 | 977,8 | 988,1 | 998,3 |  | 1008,7 | 1019,0 | 1029,3 | 1039,7 | 1049,9 | 1060,2 | 1070,4 | 1080,8 | 1091,0 | 1101,3 | 1111,5 | 1121,8 | 1132,0 | 1142,3 | 1152,5 |  |
| -31,0 | 957,7 | 968,0 | 978,4 | 988,7 | 999,0 |  | 1009,3 | 1019,6 | 1029,9 | 1040,2 | 1050,5 | 1060,8 | 1071,0 | 1081,3 | 1091,6 | 1101,8 | 1112,0 | 1122,4 | 1132,6 | 1142,8 | 1153,0 |  |
| -32,0 | 957,0 | 967,4 | 977,8 | 988,1 | 998,3 |  | 1008,7 | 1019,0 | 1029,3 | 1039,7 | 1049,9 | 1060,2 | 1070,4 | 1080,8 | 1091,0 | 1101,3 | 1111,5 | 1121,8 | 1132,0 | 1142,3 | 1152,5 |  |
| -31,0 | 957,7 | 968,0 | 978,4 | 988,7 | 999,0 |  | 1009,3 | 1019,6 | 1029,9 | 1040,2 | 1050,5 | 1060,8 | 1071,0 | 1081,3 | 1091,6 | 1101,8 | 1112,0 | 1122,4 | 1132,6 | 1142,8 | 1153,0 |  |
| -30,0 | 958,3 | 968,6 | 979,0 | 989,3 | 999,6 |  | 1010,0 | 1020,2 | 1030,5 | 1040,8 | 1051,1 | 1061,3 | 1071,6 | 1081,9 | 1092,2 | 1102,4 | 1112,6 | 1122,9 | 1133,1 | 1143,4 | 1153,6 |  |
| -29,0 | 959,0 | 969,3 | 979,7 | 989,9 | 1000,2 |  | 1010,6 | 1020,8 | 1031,1 | 1041,4 | 1051,7 | 1061,9 | 1072,2 | 1082,5 | 1092,7 | 1102,9 | 1113,2 | 1123,5 | 1133,7 | 1143,9 | 1154,1 |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28,0 | 959,6 | 969,9 | 980,3 | 990,6 | 1000,8 | 1011,2 | 1021,4 |  | 1031,7 |  | 1042,0 |  | 1052,3 |  | 1062,5 |  | 1072,7 |  | 1083,1 |  | 1093,3 |  | 1103,5 |  | 1113,7 |  | 1124,0 |  | 1134,2 |  | 1144,4 |  | 1154,6 |  |
| -27,0 | 960,3 | 970,5 | 980,9 | 991,2 | 1001,4 | 1011,8 | 1022,0 |  | 1032,3 |  | 1042,6 |  | 1052,9 |  | 1063,1 |  | 1073,3 |  | 1083,6 |  | 1093,8 |  | 1104,1 |  | 1114,3 |  | 1124,6 |  | 1134,8 |  | 1145,0 |  | 1155,2 |  |
| -26,0 | 960,9 | 971,2 | 981,5 | 991,8 | 1002,1 | 1012,4 | 1022,6 |  | 1032,9 |  | 1043,2 |  | 1053,4 |  | 1063,7 |  | 1073,9 |  | 1084,2 |  | 1094,4 |  | 1104,6 |  | 1114,9 |  | 1125,1 |  | 1135,3 |  | 1145,5 |  | 1155,7 |  |
| -25,0 | 961,6 | 971,8 | 982,2 | 992,4 | 1002,7 | 1013,0 | 1023,2 |  | 1033,5 |  | 1043,8 |  | 1054,0 |  | 1064,2 |  | 1074,5 |  | 1084,8 |  | 1095,0 |  | 1105,2 |  | 1115,5 |  | 1125,7 |  | 1135,9 |  | 1146,0 |  | 1156,2 |  |
| -24,0 | 962,2 | 972,6 | 982,8 | 993,0 | 1003,3 | 1013,6 | 1023,8 |  | 1034,1 |  | 1044,4 |  | 1054,6 |  | 1064,8 |  | 1075,0 |  | 1085,3 |  | 1095,5 |  | 1105,7 |  | 1116,0 |  | 1126,2 |  | 1136,4 |  | 1146,6 |  | 1156,9 |  |
| -23,0 | 962,8 | 973,2 | 983,4 | 993,7 | 1003,9 | 1014,2 | 1024,4 |  | 1034,7 |  | 1045,0 |  | 1055,2 |  | 1065,4 |  | 1075,7 |  | 1085,9 |  | 1096,1 |  | 1106,3 |  | 1116,6 |  | 1126,8 |  | 1136,9 |  | 1147,1 |  | 1157,4 |  |
| -22,0 | 963,5 | 973,8 | 984,1 | 994,3 | 1004,6 | 1014,8 | 1025,1 |  | 1035,3 |  | 1045,6 |  | 1055,8 |  | 1066,0 |  | 1076,3 |  | 1086,5 |  | 1096,7 |  | 1106,8 |  | 1117,1 |  | 1127,3 |  | 1137,5 |  | 1147,7 |  | 1157,9 |  |
| -21,0 | 964,1 | 974,5 | 984,7 | 994,9 | 1005,2 | 1015,4 | 1025,7 |  | 1035,9 |  | 1046,2 |  | 1056,4 |  | 1066,6 |  | 1076,8 |  | 1087,0 |  | 1097,2 |  | 1107,4 |  | 1117,7 |  | 1127,9 |  | 1138,0 |  | 1148,2 |  | 1158,5 |  |
| -20,0 | 964,8 | 975,1 | 985,3 | 995,5 | 1005,8 | 1016,0 | 1026,3 |  | 1036,5 |  | 1046,8 |  | 1056,9 |  | 1067,1 |  | 1077,4 |  | 1087,6 |  | 1097,8 |  | 1108,0 |  | 1118,2 |  | 1128,4 |  | 1138,6 |  | 1148,7 |  | 1159,0 |  |
| -19,0 | 965,4 | 975,7 | 985,9 | 996,1 | 1006,5 | 1016,7 | 1026,9 |  | 1037,0 |  | 1047,3 |  | 1057,5 |  | 1067,7 |  | 1078,0 |  | 1088,2 |  | 1098,3 |  | 1108,5 |  | 1118,8 |  | 1128,9 |  | 1139,1 |  | 1149,3 |  | 1159,5 |  |
| -18,0 | 966,0 | 976,4 | 986,6 | 996,8 | 1007,1 | 1017,3 | 1027,5 |  | 1037,6 |  | 1047,9 |  | 1058,1 |  | 1068,3 |  | 1078,6 |  | 1088,7 |  | 1098,9 |  | 1109,1 |  | 1119,3 |  | 1129,5 |  | 1139,6 |  | 1149,8 |  | 1160,1 |  |
| -17,0 | 966,7 | 977,0 | 987,2 | 997,4 | 1007,7 | 1017,9 | 1028,1 |  | 1038,2 |  | 1048,5 |  | 1058,7 |  | 1068,9 |  | 1079,1 |  | 1089,3 |  | 1099,5 |  | 1109,6 |  | 1119,9 |  | 1130,0 |  | 1140,2 |  | 1150,3 |  | 1160,6 |  |
| -16,0 | 967,3 | 977,6 | 987,8 | 998,0 | 1008,3 | 1018,5 | 1028,7 |  | 1038,9 |  | 1049,1 |  | 1059,3 |  | 1069,4 |  | 1079,7 |  | 1089,9 |  | 1100,0 |  | 1110,2 |  | 1120,4 |  | 1130,6 |  | 1140,7 |  | 1150,9 |  |  |  |
| -15,0 | 967,9 | 978,2 | 988,4 | 998,6 | 1008,9 | 1019,1 | 1029,3 |  | 1039,5 |  | 1049,7 |  | 1059,9 |  | 1070,0 |  | 1080,3 |  | 1090,4 |  | 1100,6 |  | 1110,7 |  | 1121,0 |  | 1131,1 |  | 1141,3 |  | 1151,4 |  |  |  |
| -14,0 | 968,6 | 978,9 | 989,1 | 999,2 | 1009,5 | 1019,7 | 1029,9 |  | 1040,1 |  | 1050,3 |  | 1060,4 |  | 1070,6 |  | 1080,8 |  | 1091,0 |  | 1101,1 |  | 1111,3 |  | 1121,5 |  | 1131,7 |  | 1141,8 |  | 1151,9 |  |  |  |
| -13,0 | 969,2 | 979,5 | 989,7 | 999,9 | 1010,1 | 1020,3 | 1030,4 |  | 1040,7 |  | 1050,9 |  | 1061,0 |  | 1071,2 |  | 1081,4 |  | 1091,6 |  | 1101,7 |  | 1111,8 |  | 1122,1 |  | 1132,2 |  | 1142,3 |  | 1152,5 |  |  |  |
| -12,0 | 969,9 | 980,1 | 990,3 | 1000,5 | 1010,7 | 1020,9 | 1031,0 |  | 1041,3 |  | 1051,4 |  | 1061,6 |  | 1071,7 |  | 1082,0 |  | 1092,1 |  | 1102,3 |  | 1112,4 |  | 1122,6 |  | 1132,8 |  | 1142,9 |  | 1153,0 |  |  |  |
| -11,0 | 970,5 | 980,8 | 990,9 | 1001,1 | 1011,3 | 1021,5 | 1031,6 |  | 1041,9 |  | 1052,0 |  | 1062,2 |  | 1072,3 |  | 1082,6 |  | 1092,7 |  | 1102,8 |  | 1112,9 |  | 1123,2 |  | 1133,3 |  | 1143,4 |  | 1153,5 |  |  |  |
| -10,0 | 971,1 | 981,4 | 991,5 | 1001,7 | 1011,9 | 1022,1 | 1032,2 |  | 1042,5 |  | 1052,6 |  | 1062,8 |  | 1072,9 |  | 1083,1 |  | 1093,3 |  | 1103,4 |  | 1113,5 |  | 1123,7 |  | 1133,8 |  | 1144,0 |  | 1154,1 |  |  |  |
| -9,0 | 971,8 | 982,0 | 992,2 | 1002,3 | 1012,6 | 1022,7 | 1032,8 |  | 1043,1 |  | 1053,2 |  | 1063,3 |  | 1073,5 |  | 1083,7 |  | 1093,8 |  | 1103,9 |  | 1114,1 |  | 1124,3 |  | 1134,4 |  | 1144,5 |  | 1154,6 |  |  |  |
| -8,0 | 972,5 | 982,6 | 992,8 | 1002,9 | 1013,2 | 1023,3 | 1033,4 |  | 1043,7 |  | 1053,8 |  | 1063,9 |  | 1074,0 |  | 1084,3 |  | 1094,4 |  | 1104,5 |  | 1114,7 |  | 1124,8 |  | 1134,9 |  | 1145,0 |  | 1155,1 |  |  |  |
| -7,0 | 973,1 | 983,3 | 993,4 | 1003,5 | 1013,8 | 1023,9 | 1034,0 |  | 1044,2 |  | 1054,4 |  | 1064,5 |  | 1074,6 |  | 1084,8 |  | 1094,9 |  | 1105,0 |  | 1115,3 |  | 1125,4 |  | 1135,5 |  | 1145,6 |  | 1155,7 |  |  |  |
| -6,0 | 973,8 | 983,9 | 994,0 | 1004,1 | 1014,4 | 1024,5 | 1034,6 |  | 1044,8 |  | 1055,0 |  | 1065,1 |  | 1075,3 |  | 1085,4 |  | 1095,5 |  | 1105,6 |  | 1115,8 |  | 1125,9 |  | 1136,0 |  | 1146,1 |  | 1156,2 |  |  |  |
| -5,0 | 974,4 | 984,5 | 994,6 | 1004,9 | 1015,0 | 1025,1 | 1035,2 |  | 1045,4 |  | 1055,5 |  | 1065,6 |  | 1075,9 |  | 1086,0 |  | 1096,1 |  | 1106,2 |  | 1116,4 |  | 1126,5 |  | 1136,6 |  | 1146,6 |  | 1156,8 |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4,0 | 975,0 | 985,1 | 995,3 | 1005,5 | 1015,6 | 1025,7 | 1035,8 |  | 1046,0 |  | 1056,1 |  | 1066,2 |  | 1076,4 |  | 1086,5 |  | 1096,6 |  | 1106,7 |  | 1116,9 |  | 1127,0 |  | 1137,1 |  | 1147,2 |  | 1157,4 |  |  |  |  |  |
| -3,0 | 975,6 | 985,8 | 995,9 | 1006,1 | 1016,2 | 1026,3 | 1036,4 |  | 1046,6 |  | 1056,7 |  | 1066,8 |  | 1077,0 |  | 1087,1 |  | 1097,2 |  | 1107,3 |  | 1117,5 |  | 1127,5 |  | 1137,6 |  | 1147,7 |  | 1157,9 |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 976,3 | 986,4 | 996,5 | 1006,7 | 1016,8 | 1026,9 | 1037,0 |  | 1047,2 |  | 1057,3 |  | 1067,4 |  | 1077,6 |  | 1087,7 |  | 1097,7 |  | 1107,8 |  | 1118,0 |  | 1128,1 |  | 1138,2 |  | 1148,3 |  | 1158,4 |  |  |  |  |  |
| -1,0 | 976,9 | 987,0 | 997,1 | 1007,3 | 1017,4 | 1027,5 | 1037,6 |  | 1047,8 |  | 1057,9 |  | 1068,0 |  | 1078,1 |  | 1088,2 |  | 1098,3 |  | 1108,4 |  | 1118,6 |  | 1128,6 |  | 1138,7 |  | 1148,8 |  | 1159,0 |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 977,5 | 987,6 | 997,7 | 1007,9 | 1018,0 | 1028,1 | 1038,2 |  | 1048,4 |  | 1058,4 |  | 1068,5 |  | 1078,7 |  | 1088,8 |  | 1098,9 |  | 1108,9 |  | 1119,1 |  | 1129,2 |  | 1139,3 |  | 1149,3 |  | 1159,5 |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 978,2 | 988,3 | 998,3 | 1008,5 | 1018,6 | 1028,7 | 1038,9 |  | 1048,9 |  | 1059,0 |  | 1069,1 |  | 1079,3 |  | 1089,3 |  | 1099,4 |  | 1109,5 |  | 1119,7 |  | 1129,7 |  | 1139,8 |  | 1149,9 |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 978,8 | 988,9 | 999,0 | 1009,1 | 1019,2 | 1029,3 | 1039,5 |  | 1049,5 |  | 1059,6 |  | 1069,7 |  | 1079,8 |  | 1089,9 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,2 |  | 1130,3 |  | 1140,3 |  | 1150,4 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 979,4 | 989,5 | 999,6 | 1009,7 | 1019,8 | 1029,9 | 1040,1 |  | 1050,1 |  | 1060,2 |  | 1070,2 |  | 1080,4 |  | 1090,5 |  | 1100,5 |  | 1110,6 |  | 1120,8 |  | 1130,8 |  | 1140,9 |  | 1150,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 980,0 | 990,1 | 1000,2 | 1010,3 | 1020,4 | 1030,5 | 1040,6 |  | 1050,7 |  | 1060,8 |  | 1070,8 |  | 1081,0 |  | 1091,0 |  | 1101,1 |  | 1111,1 |  | 1121,3 |  | 1131,4 |  | 1141,4 |  | 1151,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 980,7 | 990,7 | 1000,8 | 1011,0 | 1021,0 | 1031,1 | 1041,2 |  | 1051,3 |  | 1061,3 |  | 1071,4 |  | 1081,5 |  | 1091,6 |  | 1101,6 |  | 1111,7 |  | 1121,8 |  | 1131,9 |  | 1141,9 |  | 1152,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 981,3 | 991,4 | 1001,4 | 1011,6 | 1021,6 | 1031,7 | 1041,8 |  | 1051,9 |  | 1061,9 |  | 1072,0 |  | 1082,1 |  | 1092,2 |  | 1102,2 |  | 1112,3 |  | 1122,4 |  | 1132,4 |  | 1142,5 |  | 1152,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 | 981,9 | 992,0 | 1002,0 | 1012,2 | 1022,2 | 1032,3 | 1042,4 |  | 1052,5 |  | 1062,5 |  | 1072,5 |  | 1082,7 |  | 1092,7 |  | 1102,8 |  | 1112,8 |  | 1122,9 |  | 1133,0 |  | 1143,0 |  | 1153,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 982,5 | 992,6 | 1002,6 | 1012,8 | 1022,8 | 1032,9 | 1043,0 |  | 1053,0 |  | 1063,1 |  | 1073,1 |  | 1083,2 |  | 1093,3 |  | 1103,3 |  | 1113,4 |  | 1123,5 |  | 1133,5 |  | 1143,6 |  | 1153,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 983,2 | 993,2 | 1003,2 | 1013,4 | 1023,4 | 1033,4 | 1043,6 |  | 1053,6 |  | 1063,6 |  | 1073,7 |  | 1083,8 |  | 1093,8 |  | 1103,9 |  | 1113,9 |  | 1124,0 |  | 1134,1 |  | 1144,1 |  | 1154,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 983,8 | 993,8 | 1003,9 | 1014,0 | 1024,0 | 1034,0 | 1044,2 |  | 1054,2 |  | 1064,2 |  | 1074,3 |  | 1084,4 |  | 1094,4 |  | 1104,4 |  | 1114,6 |  | 1124,6 |  | 1134,6 |  | 1144,6 |  | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 | 984,4 | 994,4 | 1004,6 | 1014,6 | 1024,6 | 1034,6 | 1044,8 |  | 1054,8 |  | 1064,8 |  | 1074,8 |  | 1084,9 |  | 1095,0 |  | 1105,0 |  | 1115,1 |  | 1125,1 |  | 1135,1 |  | 1145,2 |  | 1155,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 | 985,0 | 995,1 | 1005,2 | 1015,2 | 1025,2 | 1035,2 | 1045,3 |  | 1055,4 |  | 1065,4 |  | 1075,5 |  | 1085,5 |  | 1095,5 |  | 1105,5 |  | 1115,7 |  | 1125,7 |  | 1135,7 |  | 1145,7 |  | 1155,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,0 | 985,7 | 995,7 | 1005,8 | 1015,8 | 1025,8 | 1035,8 | 1045,9 |  | 1055,9 |  | 1066,0 |  | 1076,1 |  | 1086,1 |  | 1096,1 |  | 1106,1 |  | 1116,2 |  | 1126,2 |  | 1136,2 |  | 1146,2 |  | 1156,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,0 | 986,3 | 996,3 | 1006,4 | 1016,4 | 1026,4 | 1036,4 | 1046,5 |  | 1056,5 |  | 1066,5 |  | 1076,6 |  | 1086,6 |  | 1096,6 |  | 1106,6 |  | 1116,8 |  | 1126,8 |  | 1136,8 |  | 1146,8 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 986,9 | 996,9 | 1007,0 | 1017,0 | 1027,0 | 1037,0 | 1047,1 |  | 1057,1 |  | 1067,1 |  | 1077,2 |  | 1087,2 |  | 1097,2 |  | 1107,2 |  | 1117,3 |  | 1127,3 |  | 1137,3 |  | 1147,3 |  | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 | 987,5 | 997,5 | 1007,6 | 1017,6 | 1027,6 | 1037,6 | 1047,7 |  | 1057,7 |  | 1067,7 |  | 1077,8 |  | 1087,8 |  | 1097,8 |  | 1107,8 |  | 1117,8 |  | 1127,8 |  | 1137,8 |  | 1147,8 |  | 1157,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,0 | 988,1 | 998,1 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,3 |  | 1058,3 |  | 1068,2 |  | 1078,3 |  | 1088,3 |  | 1098,3 |  | 1108,3 |  | 1118,4 |  | 1128,4 |  | 1138,4 |  | 1148,4 |  | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 | 988,8 | 998,7 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,9 | 1048,9 |  | 1058,8 |  | 1068,8 |  | 1078,9 |  | 1088,9 |  | 1098,9 |  | 1108,9 |  | 1118,9 |  | 1128,9 |  | 1138,9 |  | 1148,9 |  | 1159,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,0 | 989,4 | 999,4 | 1009,4 | 1019,4 | 1029,4 | 1039,5 | 1049,4 |  | 1059,4 |  | 1069,4 |  | 1079,5 |  | 1089,4 |  | 1099,4 |  | 1109,4 |  | 1119,5 |  | 1129,5 |  | 1139,5 |  | 1149,4 |  | 1159,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,0 | 990,6 | 1000,6 | 1010,6 | 1020,6 | 1030,6 | 1040,6 | 1050,6 |  | 1060,6 |  | 1070,5 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,5 |  | 1110,5 |  | 1120,6 |  | 1130,6 |  | 1140,5 |  | 1150,5 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 991,2 | 1001,2 | 1011,2 | 1021,2 | 1031,2 | 1041,2 | 1051,2 |  | 1061,1 |  | 1071,1 |  | 1081,2 |  | 1091,1 |  | 1101,1 |  | 1111,1 |  | 1121,1 |  | 1131,1 |  | 1141,1 |  | 1151,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,0 | 991,8 | 1001,8 | 1011,8 | 1021,8 | 1031,8 | 1041,8 | 1051,8 |  | 1061,7 |  | 1071,7 |  | 1081,7 |  | 1091,7 |  | 1101,7 |  | 1111,6 |  | 1121,7 |  | 1131,6 |  | 1141,6 |  | 1151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,0 | 992,5 | 1002,4 | 1012,5 | 1022,4 | 1032,3 | 1042,4 | 1052,3 |  | 1062,3 |  | 1072,2 |  | 1082,3 |  | 1092,3 |  | 1102,2 |  | 1112,2 |  | 1122,2 |  | 1132,2 |  | 1142,1 |  | 1152,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,0 | 993,1 | 1003,0 | 1013,1 | 1023,0 | 1032,9 | 1043,0 | 1052,9 |  | 1062,9 |  | 1072,8 |  | 1082,9 |  | 1092,8 |  | 1102,8 |  | 1112,7 |  | 1122,8 |  | 1132,7 |  | 1142,7 |  | 1152,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,0 | 993,7 | 1003,6 | 1013,7 | 1023,6 | 1033,5 | 1043,6 | 1053,5 |  | 1063,4 |  | 1073,4 |  | 1083,4 |  | 1093,4 |  | 1103,3 |  | 1113,3 |  | 1123,3 |  | 1133,3 |  | 1143,2 |  | 1153,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,0 | 994,3 | 1004,2 | 1014,3 | 1024,2 | 1034,1 | 1044,2 | 1054,1 |  | 1064,0 |  | 1074,0 |  | 1084,0 |  | 1093,9 |  | 1103,9 |  | 1113,8 |  | 1123,9 |  | 1133,8 |  | 1143,7 |  | 1153,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,0 | 994,9 | 1004,9 | 1014,9 | 1024,8 | 1034,7 | 1044,7 | 1054,7 |  | 1064,6 |  | 1074,5 |  | 1084,6 |  | 1094,5 |  | 1104,4 |  | 1114,5 |  | 1124,4 |  | 1134,3 |  | 1144,3 |  | 1154,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,0 | 995,5 | 1005,5 | 1015,5 | 1025,4 | 1035,3 | 1045,3 | 1055,2 |  | 1065,2 |  | 1075,2 |  | 1085,1 |  | 1095,0 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1124,9 |  | 1134,9 |  | 1144,8 |  | 1154,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 | 996,1 | 1006,2 | 1016,1 | 1026,0 | 1035,9 | 1045,9 | 1055,8 |  | 1065,7 |  | 1075,8 |  | 1085,7 |  | 1095,6 |  | 1105,5 |  | 1115,6 |  | 1125,5 |  | 1135,4 |  | 1145,3 |  | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,0 | 996,8 | 1006,8 | 1016,7 | 1026,6 | 1036,5 | 1046,5 | 1056,4 |  | 1066,3 |  | 1076,3 |  | 1086,2 |  | 1096,2 |  | 1106,1 |  | 1116,1 |  | 1126,0 |  | 1135,9 |  | 1145,9 |  | 1155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,0 | 997,4 | 1007,4 | 1017,3 | 1027,2 | 1037,1 | 1047,1 | 1057,0 |  | 1066,9 |  | 1076,9 |  | 1086,8 |  | 1096,7 |  | 1106,6 |  | 1116,6 |  | 1126,6 |  | 1136,5 |  | 1146,4 |  | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,0 | 998,0 | 1008,0 | 1017,9 | 1027,8 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,6 |  | 1067,5 |  | 1077,5 |  | 1087,4 |  | 1097,3 |  | 1107,2 |  | 1117,2 |  | 1127,1 |  | 1137,0 |  | 1146,9 |  | 1157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,0 | 998,6 | 1008,6 | 1018,5 | 1028,3 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,1 |  | 1068,0 |  | 1078,0 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,7 |  | 1117,7 |  | 1127,6 |  | 1137,6 |  | 1147,5 |  | 1157,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,0 | 999,2 | 1009,2 | 1019,1 | 1028,9 | 1038,9 | 1048,8 | 1058,7 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,4 |  | 1108,3 |  | 1118,3 |  | 1128,2 |  | 1138,1 |  | 1148,0 |  | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,0 | 999,8 | 1009,8 | 1019,7 | 1029,5 | 1039,5 | 1049,4 | 1059,3 |  | 1069,2 |  | 1079,2 |  | 1089,0 |  | 1098,9 |  | 1108,8 |  | 1118,8 |  | 1128,7 |  | 1138,6 |  | 1148,5 |  | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,0 | 1000,4 | 1010,4 | 1020,3 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,0 | 1059,9 |  | 1069,7 |  | 1079,7 |  | 1089,6 |  | 1099,5 |  | 1109,4 |  | 1119,4 |  | 1129,3 |  | 1139,2 |  | 1149,1 |  | 1159,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,0 | 1001,0 | 1011,0 | 1020,8 | 1030,7 | 1040,7 | 1050,6 | 1060,4 |  | 1070,3 |  | 1080,3 |  | 1090,2 |  | 1100,0 |  | 1109,9 |  | 1119,9 |  | 1129,8 |  | 1139,7 |  | 1149,6 |  | 1159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,0 | 1001,6 | 1011,6 | 1021,4 | 1031,3 | 1041,3 | 1051,1 | 1061,0 |  | 1070,9 |  | 1080,8 |  | 1090,7 |  | 1100,6 |  | 1110,5 |  | 1120,5 |  | 1130,3 |  | 1140,2 |  | 1150,1 |  | 1160,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 1002,2 | 1012,2 | 1022,0 | 1031,9 | 1041,9 | 1051,7 | 1061,6 |  | 1071,4 |  | 1081,4 |  | 1091,3 |  | 1101,2 |  | 1111,0 |  | 1121,0 |  | 1130,9 |  | 1140,8 |  | 1150,7 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 1002,8 | 1012,8 | 1022,6 | 1032,5 | 1042,4 | 1052,3 | 1062,1 |  | 1072,0 |  | 1082,0 |  | 1091,8 |  | 1101,7 |  | 1111,6 |  | 1121,6 |  | 1131,4 |  | 1141,3 |  | 1151,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,0 | 1003,4 | 1013,4 | 1023,2 | 1033,1 | 1043,0 | 1052,9 | 1062,7 |  | 1072,6 |  | 1082,5 |  | 1092,4 |  | 1102,3 |  | 1112,1 |  | 1122,1 |  | 1132,0 |  | 1141,8 |  | 1151,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,0 | 1004,1 | 1014,0 | 1023,8 | 1033,7 | 1043,6 | 1053,4 | 1063,3 |  | 1073,1 |  | 1083,1 |  | 1093,0 |  | 1102,8 |  | 1112,7 |  | 1122,6 |  | 1132,5 |  | 1142,4 |  | 1152,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,0 | 1004,8 | 1014,6 | 1024,4 | 1034,2 | 1044,2 | 1054,0 | 1063,9 |  | 1073,7 |  | 1083,7 |  | 1093,5 |  | 1103,4 |  | 1113,2 |  | 1123,2 |  | 1133,0 |  | 1142,9 |  | 1152,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 | 1005,4 | 1015,2 | 1025,0 | 1034,8 | 1044,8 | 1054,6 | 1064,4 |  | 1074,3 |  | 1084,2 |  | 1094,1 |  | 1103,9 |  | 1113,8 |  | 1123,7 |  | 1133,6 |  | 1143,4 |  | 1153,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 1006,0 | 1015,8 | 1025,6 | 1035,4 | 1045,3 | 1055,2 | 1065,0 |  | 1074,8 |  | 1084,8 |  | 1094,6 |  | 1104,5 |  | 1114,3 |  | 1124,3 |  | 1134,1 |  | 1144,0 |  | 1153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 1006,6 | 1016,4 | 1026,2 | 1036,0 | 1045,9 | 1055,8 | 1065,6 |  | 1075,5 |  | 1085,3 |  | 1095,2 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1124,8 |  | 1134,7 |  | 1144,5 |  | 1154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,0 | 1007,2 | 1017,0 | 1026,8 | 1036,6 | 1046,5 | 1056,3 | 1066,1 |  | 1076,1 |  | 1085,9 |  | 1095,7 |  | 1105,6 |  | 1115,5 |  | 1125,3 |  | 1135,2 |  | 1145,0 |  | 1154,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 1007,8 | 1017,6 | 1027,4 | 1037,2 | 1047,1 | 1056,9 | 1066,7 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,3 |  | 1106,1 |  | 1116,0 |  | 1125,9 |  | 1135,7 |  | 1145,6 |  | 1155,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 1008,4 | 1018,2 | 1028,0 | 1037,8 | 1047,7 | 1057,5 | 1067,3 |  | 1077,2 |  | 1087,0 |  | 1096,8 |  | 1106,7 |  | 1116,6 |  | 1126,4 |  | 1136,3 |  | 1146,1 |  | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 1009,0 | 1018,8 | 1028,6 | 1038,3 | 1048,2 | 1058,1 | 1067,9 |  | 1077,8 |  | 1087,6 |  | 1097,4 |  | 1107,2 |  | 1117,1 |  | 1127,0 |  | 1136,8 |  | 1146,6 |  | 1156,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,0 | 1009,6 | 1019,4 | 1029,1 | 1039,0 | 1048,8 | 1058,6 | 1068,4 |  | 1078,3 |  | 1088,1 |  | 1097,9 |  | 1107,8 |  | 1117,7 |  | 1127,5 |  | 1137,3 |  | 1147,2 |  | 1157,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,0 | 1010,2 | 1020,0 | 1029,7 | 1039,6 | 1049,4 | 1059,2 | 1069,0 |  | 1078,9 |  | 1088,7 |  | 1098,5 |  | 1108,3 |  | 1118,2 |  | 1128,0 |  | 1137,9 |  | 1147,7 |  | 1157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54,0 | 1010,8 | 1020,5 | 1030,3 | 1040,2 | 1050,0 | 1059,8 | 1069,6 |  | 1079,5 |  | 1089,3 |  | 1099,1 |  | 1108,9 |  | 1118,8 |  | 1128,6 |  | 1138,4 |  | 1148,2 |  | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 | 1011,4 | 1021,1 | 1030,9 | 1040,8 | 1050,6 | 1060,3 | 1070,1 |  | 1080,0 |  | 1089,8 |  | 1099,6 |  | 1109,4 |  | 1119,3 |  | 1129,1 |  | 1138,9 |  | 1148,7 |  | 1158,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 | 1012,0 | 1021,7 | 1031,5 | 1041,4 | 1051,1 | 1060,9 | 1070,7 |  | 1080,6 |  | 1090,4 |  | 1100,2 |  | 1110,0 |  | 1119,9 |  | 1129,7 |  | 1139,5 |  | 1149,3 |  | 1159,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,0 | 1012,6 | 1022,3 | 1032,1 | 1041,9 | 1051,7 | 1061,5 | 1071,3 |  | 1081,1 |  | 1090,9 |  | 1100,7 |  | 1110,5 |  | 1120,4 |  | 1130,2 |  | 1140,0 |  | 1149,8 |  | 1159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,0 | 1013,2 | 1022,9 | 1032,7 | 1042,5 | 1052,3 | 1062,1 | 1071,8 |  | 1081,7 |  | 1091,5 |  | 1101,3 |  | 1111,0 |  | 1120,9 |  | 1130,7 |  | 1140,5 |  | 1150,3 |  | 1160,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 1013,8 | 1023,5 | 1033,3 | 1043,1 | 1052,9 | 1062,6 | 1072,4 |  | 1082,3 |  | 1092,0 |  | 1101,8 |  | 1111,6 |  | 1121,5 |  | 1131,3 |  | 1141,1 |  | 1150,9 |  | 1160,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 | 1014,4 | 1024,1 | 1033,8 | 1043,7 | 1053,4 | 1063,2 | 1073,0 |  | 1082,8 |  | 1092,6 |  | 1102,4 |  | 1112,1 |  | 1122,0 |  | 1131,8 |  | 1141,6 |  | 1151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61,0 | 1015,0 | 1024,7 | 1034,4 | 1044,3 | 1054,0 | 1063,8 | 1073,5 |  | 1083,4 |  | 1093,1 |  | 1102,9 |  | 1112,7 |  | 1122,6 |  | 1132,3 |  | 1142,1 |  | 1151,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,0 | 1015,6 | 1025,3 | 1035,0 | 1044,8 | 1054,6 | 1064,3 | 1074,1 |  | 1083,9 |  | 1093,7 |  | 1103,5 |  | 1113,2 |  | 1123,1 |  | 1132,9 |  | 1142,7 |  | 1152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,0 | 1016,1 | 1025,9 | 1035,6 | 1045,4 | 1055,2 | 1064,9 | 1074,6 |  | 1084,5 |  | 1094,3 |  | 1104,0 |  | 1113,8 |  | 1123,6 |  | 1133,4 |  | 1143,2 |  | 1153,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,0 | 1016,7 | 1026,5 | 1036,2 | 1046,0 | 1055,7 | 1065,5 | 1075,3 |  | 1085,1 |  | 1094,8 |  | 1104,6 |  | 1114,3 |  | 1124,2 |  | 1133,9 |  | 1143,7 |  | 1153,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | 1017,3 | 1027,0 | 1036,8 | 1046,6 | 1056,3 | 1066,0 | 1075,9 |  | 1085,6 |  | 1095,4 |  | 1105,1 |  | 1115,0 |  | 1124,7 |  | 1134,5 |  | 1144,2 |  | 1154,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 | 1017,9 | 1027,6 | 1037,3 | 1047,2 | 1056,9 | 1066,6 | 1076,4 |  | 1086,2 |  | 1095,9 |  | 1105,7 |  | 1115,5 |  | 1125,3 |  | 1135,0 |  | 1144,8 |  | 1154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 1018,5 | 1028,2 | 1037,9 | 1047,7 | 1057,5 | 1067,2 | 1077,0 |  | 1086,7 |  | 1096,5 |  | 1106,2 |  | 1116,0 |  | 1125,8 |  | 1135,5 |  | 1145,3 |  | 1155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,0 | 1019,1 | 1028,8 | 1038,5 | 1048,3 | 1058,0 | 1067,7 | 1077,6 |  | 1087,3 |  | 1097,0 |  | 1106,7 |  | 1116,6 |  | 1126,3 |  | 1136,1 |  | 1145,8 |  | 1155,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,0 | 1019,7 | 1029,4 | 1039,2 | 1048,9 | 1058,6 | 1068,3 | 1078,1 |  | 1087,8 |  | 1097,6 |  | 1107,3 |  | 1117,1 |  | 1126,9 |  | 1136,6 |  | 1146,4 |  | 1156,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 1020,3 | 1030,0 | 1039,8 | 1049,5 | 1059,2 | 1068,9 | 1078,7 |  | 1088,4 |  | 1098,1 |  | 1107,8 |  | 1117,7 |  | 1127,4 |  | 1137,1 |  | 1146,9 |  | 1156,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 1020,9 | 1030,6 | 1040,3 | 1050,0 | 1059,7 | 1069,4 | 1079,2 |  | 1088,9 |  | 1098,7 |  | 1108,4 |  | 1118,2 |  | 1127,9 |  | 1137,7 |  | 1147,4 |  | 1157,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,0 | 1021,5 | 1031,2 | 1040,9 | 1050,6 | 1060,3 | 1070,0 | 1079,8 |  | 1089,5 |  | 1099,2 |  | 1108,9 |  | 1118,8 |  | 1128,5 |  | 1138,2 |  | 1147,9 |  | 1157,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,0 | 1022,1 | 1031,7 | 1041,5 | 1051,2 | 1060,9 | 1070,6 | 1080,4 |  | 1090,1 |  | 1099,8 |  | 1109,5 |  | 1119,3 |  | 1129,0 |  | 1138,7 |  | 1148,5 |  | 1158,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,0 | 1022,7 | 1032,3 | 1042,1 | 1051,8 | 1061,4 | 1071,1 | 1080,9 |  | 1090,6 |  | 1100,3 |  | 1110,0 |  | 1119,8 |  | 1129,5 |  | 1139,3 |  | 1149,0 |  | 1158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 | 1023,2 | 1032,9 | 1042,7 | 1052,3 | 1062,0 | 1071,7 | 1081,5 |  | 1091,2 |  | 1100,9 |  | 1110,6 |  | 1120,4 |  | 1130,1 |  | 1139,8 |  | 1149,5 |  | 1159,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,0 | 1023,8 | 1033,5 | 1043,2 | 1052,9 | 1062,6 | 1072,2 | 1082,0 |  | 1091,7 |  | 1101,4 |  | 1111,1 |  | 1120,9 |  | 1130,6 |  | 1140,3 |  | 1150,0 |  | 1159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,0 | 1024,4 | 1034,1 | 1043,8 | 1053,5 | 1063,1 | 1072,8 | 1082,6 |  | 1092,3 |  | 1102,0 |  | 1111,7 |  | 1121,4 |  | 1131,2 |  | 1140,9 |  | 1150,6 |  | 1160,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,0 | 1025,0 | 1034,6 | 1044,4 | 1054,0 | 1063,7 | 1073,4 | 1083,1 |  | 1092,8 |  | 1102,5 |  | 1112,2 |  | 1122,0 |  | 1131,7 |  | 1141,4 |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,0 | 1025,6 | 1035,2 | 1045,0 | 1054,6 | 1064,3 | 1073,9 | 1083,7 |  | 1093,4 |  | 1103,1 |  | 1112,7 |  | 1122,5 |  | 1132,2 |  | 1141,9 |  | 1151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 1026,3 | 1035,8 | 1045,5 | 1055,2 | 1064,8 | 1074,5 | 1084,3 |  | 1093,9 |  | 1103,6 |  | 1113,3 |  | 1123,1 |  | 1132,8 |  | 1142,4 |  | 1152,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,0 | 1026,9 | 1036,4 | 1046,1 | 1055,8 | 1065,4 | 1075,2 | 1084,8 |  | 1094,5 |  | 1104,1 |  | 1113,8 |  | 1123,6 |  | 1133,3 |  | 1143,0 |  | 1152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,0 | 1027,5 | 1037,0 | 1046,7 | 1056,3 | 1066,0 | 1075,7 | 1085,4 |  | 1095,0 |  | 1104,7 |  | 1114,5 |  | 1124,1 |  | 1133,8 |  | 1143,5 |  | 1153,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,0 | 1028,1 | 1037,5 | 1047,3 | 1056,9 | 1066,5 | 1076,3 | 1085,9 |  | 1095,6 |  | 1105,2 |  | 1115,0 |  | 1124,7 |  | 1134,3 |  | 1144,0 |  | 1153,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,0 | 1028,7 | 1038,1 | 1047,8 | 1057,5 | 1067,1 | 1076,8 | 1086,5 |  | 1096,1 |  | 1105,8 |  | 1115,5 |  | 1125,2 |  | 1134,9 |  | 1144,6 |  | 1154,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 | 1029,2 | 1038,8 | 1048,4 | 1058,0 | 1067,7 | 1077,4 | 1087,0 |  | 1096,7 |  | 1106,3 |  | 1116,1 |  | 1125,7 |  | 1135,4 |  | 1145,1 |  | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,0 | 1029,8 | 1039,4 | 1049,0 | 1058,6 | 1068,2 | 1078,0 | 1087,6 |  | 1097,2 |  | 1106,9 |  | 1116,6 |  | 1126,3 |  | 1135,9 |  | 1145,6 |  | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,0 | 1030,4 | 1040,0 | 1049,6 | 1059,2 | 1068,8 | 1078,5 | 1088,1 |  | 1097,8 |  | 1107,4 |  | 1117,2 |  | 1126,8 |  | 1136,5 |  | 1146,1 |  | 1155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,0 | 1031,0 | 1040,5 | 1050,1 | 1059,7 | 1069,3 | 1079,1 | 1088,7 |  | 1098,3 |  | 1108,0 |  | 1117,7 |  | 1127,3 |  | 1137,0 |  | 1146,7 |  | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,0 | 1031,6 | 1041,1 | 1050,7 | 1060,3 | 1069,9 | 1079,6 | 1089,2 |  | 1098,9 |  | 1108,5 |  | 1118,2 |  | 1127,9 |  | 1137,5 |  | 1147,2 |  | 1157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 1032,0 | 1041,7 | 1051,3 | 1060,9 | 1070,5 | 1080,2 | 1089,8 |  | 1099,4 |  | 1109,0 |  | 1118,8 |  | 1128,4 |  | 1138,1 |  | 1147,7 |  | 1157,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,0 | 1032,6 | 1042,3 | 1051,8 | 1061,4 | 1071,0 | 1080,7 | 1090,3 |  | 1100,0 |  | 1109,6 |  | 1119,3 |  | 1128,9 |  | 1138,6 |  | 1148,2 |  | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы А.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,0 | 1033,2 | 1042,8 | 1052,4 | 1062,0 | 1071,6 | 1081,3 | 1090,9 |  | 1100,5 |  | 1110,1 |  | 1119,9 |  | 1129,5 |  | 1139,1 |  | 1148,8 |  | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,0 | 1033,8 | 1043,4 | 1053,0 | 1062,6 | 1072,2 | 1081,8 | 1091,4 |  | 1101,1 |  | 1110,7 |  | 1120,4 |  | 1130,0 |  | 1139,6 |  | 1149,3 |  | 1159,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 1034,3 | 1044,0 | 1053,6 | 1063,1 | 1072,7 | 1082,4 | 1092,0 |  | 1101,6 |  | 1111,2 |  | 1120,9 |  | 1130,5 |  | 1140,2 |  | 1149,8 |  | 1159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 1034,9 | 1044,6 | 1054,1 | 1063,7 | 1073,3 | 1083,0 | 1092,5 |  | 1102,1 |  | 1111,7 |  | 1121,5 |  | 1131,1 |  | 1140,7 |  | 1150,3 |  | 1160,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,0 | 1035,5 | 1045,1 | 1054,7 | 1064,3 | 1073,8 | 1083,5 | 1093,1 |  | 1102,7 |  | 1112,3 |  | 1122,0 |  | 1131,6 |  | 1141,2 |  | 1150,9 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,0 | 1036,1 | 1045,7 | 1055,3 | 1064,8 | 1074,4 | 1084,1 | 1093,6 |  | 1103,2 |  | 1112,8 |  | 1122,5 |  | 1132,1 |  | 1141,8 |  | 1151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 | 1036,6 | 1046,3 | 1055,8 | 1065,4 | 1074,9 | 1084,6 | 1094,2 |  | 1103,8 |  | 1113,4 |  | 1123,1 |  | 1132,7 |  | 1142,3 |  | 1151,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 | 1037,2 | 1046,9 | 1056,4 | 1065,9 | 1075,6 | 1085,2 | 1094,7 |  | 1104,3 |  | 1113,9 |  | 1123,6 |  | 1133,2 |  | 1142,8 |  | 1152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,0 | 1037,8 | 1047,4 | 1057,0 | 1066,5 | 1076,2 | 1085,7 | 1095,3 |  | 1104,9 |  | 1114,5 |  | 1124,1 |  | 1133,7 |  | 1143,3 |  | 1152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 Пересчет плотности нефтепродуктов при температуре t, C, в плотность при температуре 20 С

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,5 | 623,0 | 633,6 | 644,1 | 654,7 | 665,1 | 675,7 | 686,1 | 696,5 |
| -49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,5 | 624,0 | 634,6 | 645,0 | 655,6 | 666,1 | 676,6 | 687,0 | 697,4 |
| -48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,4 | 624,9 | 635,5 | 646,0 | 656,5 | 667,0 | 677,5 | 687,9 | 698,3 |
| -47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,4 | 625,9 | 636,5 | 646,9 | 657,5 | 667,9 | 678,4 | 688,8 | 699,2 |
| -46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,9 | 616,4 | 627,0 | 637,4 | 647,9 | 658,4 | 668,8 | 679,4 | 689,8 | 700,2 |
| -45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,9 | 617,3 | 627,9 | 638,4 | 648,8 | 659,3 | 669,8 | 680,3 | 690,7 | 701,1 |
| -44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,8 | 618,3 | 628,9 | 639,3 | 649,8 | 660,3 | 670,7 | 681,2 | 691,6 | 702,0 |
| -43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,8 | 619,3 | 629,8 | 640,3 | 650,8 | 661,2 | 671,6 | 682,1 | 692,5 | 702,9 |
| -42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,8 | 620,2 | 630,8 | 641,2 | 651,7 | 662,2 | 672,6 | 683,0 | 693,4 | 703,9 |
| -41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,7 | 621,2 | 631,7 | 642,2 | 652,7 | 663,1 | 673,5 | 684,0 | 694,3 | 704,8 |
| -40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,7 | 622,2 | 632,7 | 643,1 | 653,6 | 664,0 | 674,4 | 684,9 | 695,2 | 705,7 |
| -39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,7 | 623,1 | 633,7 | 644,1 | 654,6 | 665,0 | 675,3 | 685,8 | 696,2 | 706,6 |
| -38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,7 | 624,1 | 634,6 | 645,0 | 655,5 | 665,9 | 676,4 | 686,7 | 697,1 | 707,5 |
| -37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,6 | 625,1 | 635,6 | 646,0 | 656,5 | 666,8 | 677,3 | 687,6 | 698,0 | 708,4 |
| -36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,6 | 626,0 | 636,5 | 646,9 | 657,4 | 667,8 | 678,2 | 688,6 | 698,9 | 709,3 |
| -35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,2 | 616,6 | 627,1 | 637,5 | 647,9 | 658,3 | 668,7 | 679,2 | 689,5 | 699,8 | 710,2 |
| -34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,2 | 617,6 | 628,1 | 638,4 | 648,8 | 659,3 | 669,6 | 680,1 | 690,4 | 700,7 | 711,2 |
| -33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,1 | 618,5 | 629,0 | 639,4 | 649,8 | 660,2 | 670,6 | 681,0 | 691,3 | 701,7 | 712,1 |
| -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,1 | 619,5 | 630,0 | 640,4 | 650,8 | 661,2 | 671,5 | 681,9 | 692,3 | 702,6 | 713,0 |
| -31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,1 | 620,5 | 631,0 | 641,3 | 651,8 | 662,1 | 672,4 | 682,9 | 693,2 | 703,6 | 713,9 |
| -30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 | 621,5 | 631,9 | 642,3 | 652,7 | 663,1 | 673,4 | 683,8 | 694,1 | 704,5 | 714,8 |
| -29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 | 622,4 | 632,9 | 643,2 | 653,7 | 664,0 | 674,3 | 684,7 | 695,0 | 705,4 | 715,7 |
| -28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 | 623,4 | 633,9 | 644,2 | 654,6 | 664,9 | 675,3 | 685,7 | 695,9 | 706,3 | 716,6 |
| -27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 | 624,4 | 634,8 | 645,2 | 655,6 | 665,9 | 676,3 | 686,6 | 696,9 | 707,2 | 717,5 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 | 650,0 | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 | 625,4 |  | 635,8 |  | 646,1 |  | 656,5 |  | 666,8 |  | 677,2 |  | 687,5 |  | 697,8 |  | 708,2 |  | 718,4 |  |
| -25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,7 | 616,0 | 626,4 |  | 636,8 |  | 647,1 |  | 657,5 |  | 667,8 |  | 678,2 |  | 688,4 |  | 698,7 |  | 709,1 |  | 719,3 |  |
| -24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,7 | 617,0 | 627,4 |  | 637,7 |  | 648,0 |  | 658,4 |  | 668,7 |  | 679,1 |  | 689,4 |  | 699,6 |  | 710,0 |  | 720,2 |  |
| -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,6 | 618,0 | 628,4 |  | 638,7 |  | 649,0 |  | 659,4 |  | 669,7 |  | 680,0 |  | 690,3 |  | 700,5 |  | 710,9 |  | 721,1 |  |
| -22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,6 | 619,0 | 629,4 |  | 639,7 |  | 649,9 |  | 660,3 |  | 670,6 |  | 681,0 |  | 691,2 |  | 701,5 |  | 711,8 |  | 722,0 |  |
| -21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,6 | 619,9 | 630,3 |  | 640,6 |  | 651,0 |  | 661,3 |  | 671,5 |  | 681,9 |  | 692,1 |  | 702,4 |  | 712,7 |  | 723,0 |  |
| -20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,6 | 620,9 | 631,3 |  | 641,6 |  | 652,0 |  | 662,2 |  | 672,5 |  | 682,8 |  | 693,1 |  | 703,4 |  | 713,6 |  | 723,9 |  |
| -19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,6 | 621,9 | 632,3 |  | 642,6 |  | 652,9 |  | 663,2 |  | 673,4 |  | 683,8 |  | 694,0 |  | 704,3 |  | 714,5 |  | 724,8 |  |
| -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,6 | 622,9 | 633,3 |  | 643,5 |  | 653,9 |  | 664,1 |  | 674,4 |  | 684,7 |  | 694,9 |  | 705,2 |  | 715,5 |  | 725,7 |  |
| -17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,6 | 623,9 | 634,2 |  | 644,5 |  | 654,8 |  | 665,1 |  | 675,3 |  | 685,6 |  | 695,8 |  | 706,2 |  | 716,4 |  | 726,6 |  |
| -16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,6 | 624,8 | 635,2 |  | 645,4 |  | 655,8 |  | 666,0 |  | 676,3 |  | 686,6 |  | 696,8 |  | 707,1 |  | 717,3 |  | 727,5 |  |
| -15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,6 | 625,8 | 636,2 |  | 646,4 |  | 656,7 |  | 667,0 |  | 677,3 |  | 687,5 |  | 697,7 |  | 708,0 |  | 718,2 |  | 728,4 |  |
| -14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,3 | 616,6 | 626,9 | 637,1 |  | 647,4 |  | 657,7 |  | 667,9 |  | 678,2 |  | 688,4 |  | 698,6 |  | 708,9 |  | 719,1 |  | 729,3 |  |
| -13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,3 | 617,5 | 627,9 | 638,1 |  | 648,3 |  | 658,6 |  | 668,9 |  | 679,2 |  | 689,4 |  | 699,6 |  | 709,8 |  | 720,0 |  | 730,2 |  |
| -12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,3 | 618,5 | 628,9 | 639,1 |  | 649,3 |  | 659,6 |  | 669,8 |  | 680,1 |  | 690,3 |  | 700,5 |  | 710,8 |  | 720,9 |  | 731,1 |  |
| -11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,3 | 619,5 | 629,8 | 640,0 |  | 650,4 |  | 660,6 |  | 670,8 |  | 681,0 |  | 691,2 |  | 701,4 |  | 711,7 |  | 721,8 |  | 732,0 |  |
| -10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,3 | 620,5 | 630,8 | 641,0 |  | 651,3 |  | 661,5 |  | 671,7 |  | 682,0 |  | 692,2 |  | 702,3 |  | 712,6 |  | 722,8 |  | 732,9 |  |
| -9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,3 | 621,5 | 631,8 | 642,0 |  | 652,3 |  | 662,5 |  | 672,6 |  | 682,9 |  | 693,1 |  | 703,2 |  | 713,5 |  | 723,7 |  | 733,9 |  |
| -8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 | 622,5 | 632,8 | 643,0 |  | 653,2 |  | 663,4 |  | 673,6 |  | 683,9 |  | 694,0 |  | 704,3 |  | 714,4 |  | 724,6 |  | 734,8 |  |
| -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,3 | 623,5 | 633,7 | 643,9 |  | 654,2 |  | 664,4 |  | 674,5 |  | 684,8 |  | 694,9 |  | 705,2 |  | 715,3 |  | 725,5 |  | 735,7 |  |
| -6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,3 | 624,4 | 634,7 | 644,9 |  | 655,2 |  | 665,3 |  | 675,5 |  | 685,7 |  | 695,9 |  | 706,1 |  | 716,3 |  | 726,4 |  | 736,6 |  |
| -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,3 | 625,4 | 635,7 | 645,9 |  | 656,1 |  | 666,3 |  | 676,5 |  | 686,7 |  | 696,8 |  | 707,0 |  | 717,2 |  | 727,3 |  | 737,5 |  |
| -4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,1 | 616,3 | 626,5 | 636,7 | 646,8 |  | 657,1 |  | 667,2 |  | 677,5 |  | 687,6 |  | 697,7 |  | 708,0 |  | 718,1 |  | 728,2 |  | 738,4 |  |
| -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,1 | 617,2 | 627,5 | 637,6 | 647,8 |  | 658,0 |  | 668,2 |  | 678,4 |  | 688,5 |  | 698,7 |  | 708,9 |  | 719,0 |  | 729,1 |  | 739,3 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 | 640,0 | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,1 | 618,2 | 628,5 | 638,6 |  | 648,8 |  | 659,0 |  | 669,1 |  | 679,3 |  | 689,5 |  | 699,6 |  | 709,8 |  | 719,9 |  | 730,0 |  | 740,2 |  |
| -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,1 | 619,2 | 629,5 | 639,6 |  | 649,7 |  | 660,0 |  | 670,1 |  | 680,3 |  | 690,4 |  | 700,5 |  | 710,7 |  | 720,8 |  | 730,9 |  | 741,1 |  |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,1 | 620,2 | 630,4 | 640,6 |  | 650,8 |  | 660,9 |  | 671,0 |  | 681,2 |  | 691,3 |  | 701,4 |  | 711,6 |  | 721,7 |  | 731,8 |  | 742,0 |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 | 621,2 | 631,4 | 641,5 |  | 651,8 |  | 661,9 |  | 672,0 |  | 682,2 |  | 692,3 |  | 702,4 |  | 712,6 |  | 722,7 |  | 732,7 |  | 742,9 |  |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 | 622,2 | 632,4 | 642,5 |  | 652,7 |  | 662,8 |  | 672,9 |  | 683,1 |  | 693,2 |  | 703,4 |  | 713,5 |  | 723,6 |  | 733,8 |  | 743,8 |  |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 | 623,2 | 633,4 | 643,5 |  | 653,7 |  | 663,8 |  | 673,9 |  | 684,1 |  | 694,1 |  | 704,3 |  | 714,4 |  | 724,5 |  | 734,7 |  | 744,7 |  |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 | 624,2 | 634,4 | 644,5 |  | 654,6 |  | 664,7 |  | 674,8 |  | 685,0 |  | 695,1 |  | 705,2 |  | 715,3 |  | 725,4 |  | 735,6 |  | 745,6 |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 | 625,2 | 635,3 | 645,4 |  | 655,6 |  | 665,7 |  | 675,9 |  | 685,9 |  | 696,0 |  | 706,2 |  | 716,2 |  | 726,3 |  | 736,5 |  | 746,5 |  |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,0 | 616,1 | 626,1 | 636,3 | 646,4 |  | 656,6 |  | 666,6 |  | 676,8 |  | 686,9 |  | 696,9 |  | 707,1 |  | 717,2 |  | 727,2 |  | 737,4 |  | 747,4 |  |
| 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,0 | 617,1 | 627,2 | 637,3 | 647,4 |  | 657,5 |  | 667,6 |  | 677,8 |  | 687,8 |  | 697,9 |  | 708,0 |  | 718,1 |  | 728,1 |  | 738,3 |  | 748,3 |  |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,0 | 618,1 | 628,2 | 638,3 | 648,3 |  | 658,5 |  | 668,5 |  | 678,7 |  | 688,8 |  | 698,8 |  | 708,9 |  | 719,0 |  | 729,0 |  | 739,2 |  | 749,2 |  |
| 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,0 | 619,1 | 629,2 | 639,3 | 649,3 |  | 659,5 |  | 669,5 |  | 679,6 |  | 689,7 |  | 699,7 |  | 709,9 |  | 719,9 |  | 729,9 |  | 740,1 |  | 750,1 |  |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,0 | 620,0 | 630,2 | 640,2 | 650,4 |  | 660,4 |  | 670,5 |  | 680,6 |  | 690,6 |  | 700,7 |  | 710,8 |  | 720,8 |  | 730,9 |  | 741,0 |  | 751,0 |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 | 621,0 | 631,2 | 641,2 | 651,3 |  | 661,4 |  | 671,4 |  | 681,5 |  | 691,6 |  | 701,6 |  | 711,7 |  | 721,7 |  | 731,8 |  | 741,9 |  | 751,9 |  |
| 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 | 622,0 | 632,2 | 642,2 | 652,3 |  | 662,3 |  | 672,4 |  | 682,5 |  | 692,5 |  | 702,5 |  | 712,6 |  | 722,7 |  | 732,7 |  | 742,8 |  | 752,8 |  |
| 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 | 623,0 | 633,1 | 643,2 | 653,3 |  | 663,3 |  | 673,3 |  | 683,4 |  | 693,4 |  | 703,5 |  | 713,6 |  | 723,6 |  | 733,7 |  | 743,7 |  | 753,7 |  |
| 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 | 624,0 | 634,1 | 644,1 | 654,2 |  | 664,2 |  | 674,3 |  | 684,4 |  | 694,4 |  | 704,5 |  | 714,5 |  | 724,5 |  | 734,6 |  | 744,6 |  | 754,6 |  |
| 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 | 625,0 | 635,1 | 645,1 | 655,2 |  | 665,2 |  | 675,2 |  | 685,3 |  | 695,3 |  | 705,4 |  | 715,4 |  | 725,4 |  | 735,5 |  | 745,5 |  | 755,5 |  |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,0 |  | 616,0 | 626,0 | 636,1 | 646,1 | 656,2 |  | 666,2 |  | 676,2 |  | 686,2 |  | 696,2 |  | 706,3 |  | 716,3 |  | 726,3 |  | 736,4 |  | 746,4 |  | 756,4 |  |
| 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  | 617,0 | 627,1 | 637,1 | 647,0 | 657,1 |  | 667,1 |  | 677,2 |  | 687,2 |  | 697,2 |  | 707,3 |  | 717,2 |  | 727,2 |  | 737,3 |  | 747,3 |  | 757,3 |  |
| 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,0 |  | 618,0 | 628,1 | 638,0 | 648,0 | 658,1 |  | 668,1 |  | 678,1 |  | 688,1 |  | 698,1 |  | 708,2 |  | 718,2 |  | 728,1 |  | 738,2 |  | 748,2 |  | 758,2 |  |
| 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,0 |  | 619,0 | 629,0 | 639,0 | 649,0 | 659,0 |  | 669,0 |  | 679,1 |  | 689,1 |  | 699,0 |  | 709,1 |  | 719,1 |  | 729,0 |  | 739,1 |  | 749,1 |  | 759,1 |  |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,0 |  | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 649,9 | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
| 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 |  | 621,0 | 631,0 | 641,0 | 651,0 | 661,0 |  | 670,9 |  | 681,0 |  | 690,9 |  | 700,9 |  | 711,0 |  | 720,9 |  | 730,9 |  | 740,9 |  | 750,9 |  | 760,9 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 | 640,0 | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 |  | 622,0 | 632,0 | 641,9 | 652,0 | 661,9 |  | 671,9 |  | 681,9 |  | 691,9 |  | 701,8 |  | 711,9 |  | 721,8 |  | 731,8 |  | 741,8 |  | 751,8 |  | 761,8 |  |
| 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 |  | 623,0 | 633,0 | 642,9 | 653,0 | 662,9 |  | 672,8 |  | 682,9 |  | 692,8 |  | 702,8 |  | 712,8 |  | 722,7 |  | 732,7 |  | 742,7 |  | 752,7 |  | 762,6 |  |
| 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 |  | 623,9 | 634,0 | 643,9 | 653,9 | 663,8 |  | 673,8 |  | 683,8 |  | 693,7 |  | 703,8 |  | 713,7 |  | 723,7 |  | 733,7 |  | 743,6 |  | 753,6 |  | 763,5 |  |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 |  | 624,9 | 634,9 | 644,9 | 654,9 | 664,8 |  | 674,7 |  | 684,8 |  | 694,7 |  | 704,7 |  | 714,6 |  | 724,6 |  | 734,6 |  | 744,5 |  | 754,5 |  | 764,4 |  |
| 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,1 |  | 616,0 |  | 625,9 | 635,9 | 645,8 | 655,8 | 665,8 |  | 675,8 |  | 685,7 |  | 695,6 |  | 705,6 |  | 715,6 |  | 725,5 |  | 735,5 |  | 745,4 |  | 755,4 |  | 765,3 |  |
| 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,1 |  | 617,0 |  | 627,0 | 636,9 | 646,8 | 656,8 | 666,7 |  | 676,7 |  | 686,6 |  | 696,5 |  | 706,6 |  | 716,5 |  | 726,4 |  | 736,4 |  | 746,3 |  | 756,3 |  | 766,3 |  |
| 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,1 |  | 618,0 |  | 628,0 | 637,9 | 647,8 | 657,8 | 667,7 |  | 677,7 |  | 687,6 |  | 697,5 |  | 707,5 |  | 717,4 |  | 727,3 |  | 737,3 |  | 747,2 |  | 757,2 |  | 767,1 |  |
| 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,1 |  | 619,0 |  | 629,0 | 638,9 | 648,7 | 658,7 | 668,6 |  | 678,6 |  | 688,5 |  | 698,4 |  | 708,4 |  | 718,3 |  | 728,2 |  | 738,2 |  | 748,1 |  | 758,1 |  | 767,9 |  |
| 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,1 |  | 620,0 |  | 630,0 | 639,8 | 649,7 | 659,7 | 669,6 |  | 679,6 |  | 689,5 |  | 699,3 |  | 709,3 |  | 719,2 |  | 729,1 |  | 739,1 |  | 749,0 |  | 759,0 |  | 768,7 |  |
| 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 |  | 621,0 |  | 630,9 | 640,8 | 650,8 | 660,7 | 670,5 |  | 680,5 |  | 690,4 |  | 700,3 |  | 710,3 |  | 720,2 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 749,9 |  | 759,8 |  | 769,5 |  |
| 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 |  | 622,0 |  | 631,9 | 641,8 | 651,7 | 661,6 | 671,5 |  | 681,5 |  | 691,3 |  | 701,2 |  | 711,2 |  | 721,1 |  | 731,0 |  | 741,0 |  | 750,8 |  | 760,7 |  | 770,2 |  |
| 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 |  | 623,0 |  | 632,9 | 642,8 | 652,7 | 662,6 | 672,4 |  | 682,4 |  | 692,3 |  | 702,1 |  | 712,1 |  | 722,0 |  | 731,9 |  | 741,9 |  | 751,7 |  | 761,6 |  | 771,2 |  |
| 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 |  | 624,0 |  | 633,9 | 643,7 | 653,7 | 663,5 | 673,4 |  | 683,3 |  | 693,2 |  | 703,1 |  | 713,0 |  | 722,9 |  | 732,8 |  | 742,8 |  | 752,6 |  | 762,5 |  | 771,9 |  |
| 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 |  | 624,9 |  | 634,9 | 644,7 | 654,6 | 664,5 | 674,3 |  | 684,3 |  | 694,1 |  | 704,1 |  | 714,0 |  | 723,8 |  | 733,8 |  | 743,7 |  | 753,5 |  | 763,4 |  | 772,8 |  |
| 36,0 |  |  |  |  |  |  |  | 606,3 |  | 616,1 |  | 625,9 |  | 635,9 | 645,7 | 655,6 | 665,4 | 675,3 |  | 685,2 |  | 695,1 |  | 705,0 |  | 714,9 |  | 724,7 |  | 734,7 |  | 744,6 |  | 754,4 |  | 764,3 |  | 773,5 |  |
| 37,0 |  |  |  |  |  |  |  | 607,3 |  | 617,1 |  | 627,0 |  | 636,8 | 646,6 | 656,6 | 666,4 | 676,3 |  | 686,2 |  | 696,0 |  | 705,9 |  | 715,8 |  | 725,6 |  | 735,6 |  | 745,5 |  | 755,3 |  | 765,2 |  | 774,2 |  |
| 38,0 |  |  |  |  |  |  |  | 608,3 |  | 618,1 |  | 628,0 |  | 637,8 | 647,6 | 657,5 | 667,3 | 677,3 |  | 687,1 |  | 696,9 |  | 706,9 |  | 716,7 |  | 726,6 |  | 736,5 |  | 746,4 |  | 756,2 |  | 766,2 |  | 774,9 |  |
| 39,0 |  |  |  |  |  |  |  | 609,3 |  | 619,1 |  | 629,0 |  | 638,8 | 648,6 | 658,5 | 668,3 | 678,2 |  | 688,0 |  | 697,9 |  | 707,8 |  | 717,6 |  | 727,5 |  | 737,4 |  | 747,3 |  | 757,1 |  | 766,9 |  | 775,7 |  |
| 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | 610,3 |  | 620,1 |  | 630,0 |  | 639,8 | 649,6 | 659,4 | 669,3 | 679,2 |  | 689,0 |  | 698,8 |  | 708,7 |  | 718,6 |  | 728,4 |  | 738,3 |  | 748,2 |  | 758,0 |  | 767,7 |  | 776,5 |  |
| 41,0 |  |  |  |  |  |  |  | 611,3 |  | 621,1 |  | 631,0 |  | 640,7 | 650,6 | 660,4 | 670,2 | 680,1 |  | 689,9 |  | 699,7 |  | 709,6 |  | 719,5 |  | 729,3 |  | 739,2 |  | 749,1 |  | 758,9 |  | 768,5 |  | 777,2 |  |
| 42,0 |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  | 622,1 |  | 631,9 |  | 641,7 | 651,6 | 661,4 | 671,2 | 681,1 |  | 690,9 |  | 700,7 |  | 710,6 |  | 720,4 |  | 730,2 |  | 740,1 |  | 750,0 |  | 759,8 |  | 769,2 |  | 777,9 |  |
| 43,0 |  |  |  |  |  |  |  | 613,3 |  | 623,1 |  | 632,9 |  | 642,7 | 652,5 | 662,3 | 672,1 | 682,0 |  | 691,8 |  | 701,6 |  | 711,5 |  | 721,3 |  | 731,1 |  | 741,0 |  | 750,9 |  | 760,7 |  | 769,8 |  | 778,6 |  |
| 44,0 |  |  |  |  |  |  |  | 614,3 |  | 624,1 |  | 633,9 |  | 643,7 | 653,5 | 663,3 | 673,1 | 682,9 |  | 692,7 |  | 702,5 |  | 712,4 |  | 722,2 |  | 732,0 |  | 741,9 |  | 751,8 |  | 761,6 |  | 770,6 |  | 779,3 |  |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 615,3 |  | 625,0 |  | 634,9 |  | 644,6 | 654,5 | 664,2 | 674,0 | 683,9 |  | 693,7 |  | 703,5 |  | 713,3 |  | 723,1 |  | 732,9 |  | 742,8 |  | 752,7 |  | 762,5 |  | 771,5 |  | 779,9 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 |  |  |  |  |  | 606,6 |  | 616,3 |  | 626,0 |  | 635,9 |  | 645,6 | 655,4 | 665,2 | 674,9 |  | 684,8 |  | 694,6 |  | 704,5 |  | 714,3 |  | 724,0 |  | 733,9 |  | 743,7 |  | 753,6 |  | 763,4 |  | 772,2 |  | 780,6 |  |
| 47,0 |  |  |  |  |  | 607,6 |  | 617,3 |  | 627,1 |  | 636,8 |  | 646,6 | 656,4 | 666,1 | 676,0 |  | 685,8 |  | 695,5 |  | 705,4 |  | 715,2 |  | 725,0 |  | 734,9 |  | 744,6 |  | 754,4 |  | 764,3 |  | 773,0 |  | 781,3 |  |
| 48,0 |  |  |  |  |  | 608,6 |  | 618,3 |  | 628,1 |  | 637,8 |  | 647,5 | 657,4 | 667,1 | 676,9 |  | 686,7 |  | 696,5 |  | 706,3 |  | 716,1 |  | 725,9 |  | 735,8 |  | 745,5 |  | 755,3 |  | 765,1 |  | 773,7 |  | 781,9 |  |
| 49,0 |  |  |  |  |  | 609,6 |  | 619,3 |  | 629,1 |  | 638,8 |  | 648,5 | 658,3 | 668,0 | 677,9 |  | 687,6 |  | 697,4 |  | 707,2 |  | 717,0 |  | 726,8 |  | 736,7 |  | 746,4 |  | 756,2 |  | 766,1 |  | 774,4 |  | 782,5 |  |
| 50,0 |  |  |  |  |  | 610,6 |  | 620,3 |  | 630,1 |  | 639,8 |  | 649,5 | 659,3 | 669,0 | 678,8 |  | 688,6 |  | 698,3 |  | 708,2 |  | 717,9 |  | 727,7 |  | 737,6 |  | 747,3 |  | 757,1 |  | 766,9 |  | 775,0 |  | 783,1 |  |
| 51,0 |  |  |  |  |  | 611,6 |  | 621,3 |  | 631,0 |  | 640,7 |  | 650,5 | 660,2 | 669,9 | 679,8 |  | 689,5 |  | 699,2 |  | 709,1 |  | 718,8 |  | 728,6 |  | 738,5 |  | 748,2 |  | 758,0 |  | 767,6 |  | 775,8 |  | 783,7 |  |
| 52,0 |  |  |  |  |  | 612,6 |  | 622,2 |  | 632,0 |  | 641,7 |  | 651,5 | 661,2 | 670,9 | 680,7 |  | 690,4 |  | 700,2 |  | 710,0 |  | 719,8 |  | 729,5 |  | 739,4 |  | 749,1 |  | 758,9 |  | 768,3 |  | 776,4 |  | 784,5 |  |
| 53,0 |  |  |  |  |  | 613,6 |  | 623,2 |  | 633,0 |  | 642,7 |  | 652,4 | 662,1 | 671,8 | 681,7 |  | 691,4 |  | 701,1 |  | 710,9 |  | 720,7 |  | 730,4 |  | 740,3 |  | 750,0 |  | 759,8 |  | 769,0 |  | 777,0 |  | 785,2 |  |
| 54,0 |  |  |  |  |  | 614,6 |  | 624,2 |  | 634,0 |  | 643,6 |  | 653,4 | 663,1 | 672,8 | 682,6 |  | 692,3 |  | 702,0 |  | 711,9 |  | 721,6 |  | 731,3 |  | 741,2 |  | 750,9 |  | 760,7 |  | 769,7 |  | 777,7 |  | 786,1 |  |
| 55,0 |  |  |  | 605,9 |  | 615,5 |  | 625,2 |  | 634,9 |  | 644,6 |  | 654,4 | 664,0 | 673,7 | 683,5 |  | 693,2 |  | 703,0 |  | 712,8 |  | 722,5 |  | 732,2 |  | 742,1 |  | 751,8 |  | 761,6 |  | 770,3 |  | 778,4 |  | 786,8 |  |
| 56,0 |  |  |  | 606,9 |  | 616,5 |  | 626,3 |  | 635,9 |  | 645,6 |  | 655,3 | 665,0 | 674,7 | 684,5 |  | 694,2 |  | 704,0 |  | 713,7 |  | 723,4 |  | 733,1 |  | 743,0 |  | 752,7 |  | 762,5 |  | 771,2 |  | 779,0 |  | 787,5 |  |
| 57,0 |  |  |  | 607,9 |  | 617,5 |  | 627,3 |  | 636,9 |  | 646,5 |  | 656,3 | 666,0 | 675,7 | 685,4 |  | 695,1 |  | 704,9 |  | 714,6 |  | 724,3 |  | 734,2 |  | 743,9 |  | 753,6 |  | 763,4 |  | 771,8 |  | 779,6 |  | 788,3 |  |
| 58,0 |  |  |  | 608,9 |  | 618,5 |  | 628,2 |  | 637,9 |  | 647,5 |  | 657,2 | 666,9 | 676,7 | 686,3 |  | 696,0 |  | 705,8 |  | 715,5 |  | 725,2 |  | 735,1 |  | 744,8 |  | 754,5 |  | 764,3 |  | 772,6 |  | 780,2 |  | 789,1 |  |
| 59,0 |  |  |  | 609,9 |  | 619,5 |  | 629,2 |  | 638,8 |  | 648,5 |  | 658,2 | 667,9 | 677,6 | 687,3 |  | 697,0 |  | 706,8 |  | 716,4 |  | 726,2 |  | 736,0 |  | 745,7 |  | 755,4 |  | 765,1 |  | 773,2 |  | 780,9 |  | 789,8 |  |
| 60,0 |  |  |  | 610,9 |  | 620,5 |  | 630,2 |  | 639,8 |  | 649,4 |  | 659,2 | 668,8 | 678,6 | 688,2 |  | 697,9 |  | 707,7 |  | 717,4 |  | 727,1 |  | 736,9 |  | 746,6 |  | 756,3 |  | 766,1 |  | 773,8 |  | 781,5 |  | 790,6 |  |
| 61,0 |  |  |  | 611,9 |  | 621,5 |  | 631,2 |  | 640,8 |  | 650,5 |  | 660,1 | 669,7 | 679,5 | 689,2 |  | 698,8 |  | 708,6 |  | 718,3 |  | 728,0 |  | 737,8 |  | 747,5 |  | 757,2 |  | 766,9 |  | 774,5 |  | 782,1 |  | 791,3 |  |
| 62,0 |  |  |  | 612,9 |  | 622,5 |  | 632,1 |  | 641,7 |  | 651,4 |  | 661,1 | 670,7 | 680,4 | 690,1 |  | 699,7 |  | 709,5 |  | 719,2 |  | 728,9 |  | 738,7 |  | 748,4 |  | 758,1 |  | 767,5 |  | 775,2 |  | 782,7 |  | 792,1 |  |
| 63,0 |  |  |  | 613,9 |  | 623,4 |  | 633,1 |  | 642,7 |  | 652,4 |  | 662,0 | 671,6 | 681,4 | 691,0 |  | 700,7 |  | 710,4 |  | 720,1 |  | 729,8 |  | 739,6 |  | 749,3 |  | 759,0 |  | 768,2 |  | 775,8 |  | 783,3 |  | 792,9 |  |
| 64,0 |  |  |  | 614,9 |  | 624,4 |  | 634,1 |  | 643,7 |  | 653,4 |  | 663,0 | 672,6 | 682,3 | 692,0 |  | 701,6 |  | 711,4 |  | 721,0 |  | 730,7 |  | 740,5 |  | 750,2 |  | 759,9 |  | 768,8 |  | 776,4 |  | 783,8 |  | 793,6 |  |
| 65,0 |  | 606,3 |  | 615,8 |  | 625,4 |  | 635,1 |  | 644,6 |  | 654,3 |  | 663,9 | 673,5 | 683,2 | 692,9 |  | 702,5 |  | 712,3 |  | 721,9 |  | 731,6 |  | 741,4 |  | 751,1 |  | 760,8 |  | 769,5 |  | 777,0 |  | 784,5 |  | 794,4 |  |
| 66,0 |  | 607,3 |  | 616,8 |  | 626,5 |  | 636,0 |  | 645,6 |  | 655,3 |  | 664,9 | 674,5 | 684,2 | 693,8 |  | 703,5 |  | 713,2 |  | 722,8 |  | 732,5 |  | 742,3 |  | 752,0 |  | 761,6 |  | 770,1 |  | 777,6 |  | 785,2 |  | 795,2 |  |
| 67,0 |  | 608,3 |  | 617,8 |  | 627,4 |  | 637,0 |  | 646,6 |  | 656,2 |  | 665,8 | 675,4 | 685,1 | 694,7 |  | 704,5 |  | 714,1 |  | 723,8 |  | 733,5 |  | 743,2 |  | 752,9 |  | 762,5 |  | 770,7 |  | 778,3 |  | 786,1 |  | 795,9 |  |
| 68,0 |  | 609,3 |  | 618,8 |  | 628,4 |  | 638,0 |  | 647,5 |  | 657,2 |  | 666,8 | 676,5 | 686,1 | 695,7 |  | 705,4 |  | 715,0 |  | 724,7 |  | 734,4 |  | 744,1 |  | 753,7 |  | 763,4 |  | 771,5 |  | 778,8 |  | 786,8 |  | 796,6 |  |
| 69,0 |  | 610,3 |  | 619,8 |  | 629,4 |  | 638,9 |  | 648,5 |  | 658,1 |  | 667,7 | 677,4 | 687,0 | 696,6 |  | 706,3 |  | 715,9 |  | 725,6 |  | 735,3 |  | 745,0 |  | 754,6 |  | 764,3 |  | 772,1 |  | 779,4 |  | 787,5 |  | 797,4 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 |  | 611,3 |  | 620,8 |  | 630,4 |  | 639,9 |  | 649,4 |  | 659,1 |  | 668,7 | 678,3 | 687,9 |  | 697,5 |  | 707,2 |  | 716,9 |  | 726,5 |  | 736,2 |  | 745,9 |  | 755,5 |  | 765,2 |  | 772,8 |  | 780,0 |  | 788,3 |  | 798,2 |  |
| 71,0 |  | 612,2 |  | 621,7 |  | 631,3 |  | 640,9 |  | 650,5 |  | 660,0 |  | 669,6 | 679,3 | 688,9 |  | 698,4 |  | 708,2 |  | 717,8 |  | 727,4 |  | 737,1 |  | 746,8 |  | 756,4 |  | 766,3 |  | 773,4 |  | 780,6 |  | 789,1 |  | 798,9 |  |
| 72,0 |  | 613,2 |  | 622,7 |  | 632,3 |  | 641,8 |  | 651,4 |  | 661,0 |  | 670,5 | 680,2 | 689,8 |  | 699,4 |  | 709,1 |  | 718,7 |  | 728,3 |  | 738,0 |  | 747,7 |  | 757,3 |  | 766,9 |  | 774,0 |  | 781,2 |  | 789,8 |  | 799,6 |  |
| 73,0 |  | 614,2 |  | 623,7 |  | 633,3 |  | 642,8 |  | 652,4 |  | 661,9 |  | 671,5 | 681,1 | 690,7 |  | 700,3 |  | 710,0 |  | 719,6 |  | 729,2 |  | 738,9 |  | 748,6 |  | 758,2 |  | 767,5 |  | 774,6 |  | 781,7 |  | 790,6 |  | 800,4 |  |
| 74,0 | 605,7 | 615,2 |  | 624,7 |  | 634,2 |  | 643,7 |  | 653,4 |  | 662,9 |  | 672,4 | 682,1 | 691,6 |  | 701,2 |  | 710,9 |  | 720,5 |  | 730,1 |  | 739,8 |  | 749,5 |  | 759,1 |  | 768,1 |  | 775,3 |  | 782,3 |  | 791,3 |  | 801,1 |  |
| 75,0 | 606,7 | 616,2 |  | 625,6 |  | 635,2 |  | 644,7 |  | 654,3 |  | 663,8 |  | 673,4 | 683,0 | 692,6 |  | 702,1 |  | 711,8 |  | 721,4 |  | 731,0 |  | 740,7 |  | 750,3 |  | 760,0 |  | 768,7 |  | 775,9 |  | 782,8 |  | 792,1 |  | 801,9 |  |
| 76,0 | 607,7 | 617,2 |  | 626,7 |  | 636,2 |  | 645,7 |  | 655,3 |  | 664,8 |  | 674,3 | 683,9 | 693,5 |  | 703,1 |  | 712,7 |  | 722,3 |  | 731,9 |  | 741,6 |  | 751,2 |  | 760,9 |  | 769,3 |  | 776,4 |  | 783,4 |  | 792,8 |  | 802,7 |  |
| 77,0 | 608,7 | 618,1 |  | 627,7 |  | 637,1 |  | 646,6 |  | 656,2 |  | 665,7 |  | 675,2 | 684,9 | 694,4 |  | 704,1 |  | 713,6 |  | 723,2 |  | 732,8 |  | 742,5 |  | 752,1 |  | 761,8 |  | 769,9 |  | 777,0 |  | 783,8 |  | 793,6 |  | 803,4 |  |
| 78,0 | 609,7 | 619,1 |  | 628,6 |  | 638,1 |  | 647,6 |  | 657,2 |  | 666,7 |  | 676,3 | 685,8 | 695,3 |  | 705,0 |  | 714,6 |  | 724,1 |  | 733,8 |  | 743,4 |  | 753,0 |  | 762,6 |  | 770,5 |  | 777,5 |  | 784,6 |  | 794,4 |  | 804,1 |  |
| 79,0 | 610,7 | 620,1 |  | 629,6 |  | 639,1 |  | 648,5 |  | 658,1 |  | 667,6 |  | 677,2 | 686,7 | 696,3 |  | 705,9 |  | 715,5 |  | 725,0 |  | 734,7 |  | 744,3 |  | 753,9 |  | 763,5 |  | 771,3 |  | 778,2 |  | 785,3 |  | 795,1 |  | 804,8 |  |
| 80,0 | 611,6 | 621,1 |  | 630,6 |  | 640,0 |  | 649,5 |  | 659,1 |  | 668,5 |  | 678,1 | 687,7 | 697,2 |  | 706,8 |  | 716,4 |  | 725,9 |  | 735,6 |  | 745,2 |  | 754,8 |  | 764,4 |  | 771,9 |  | 778,7 |  | 786,1 |  | 795,8 |  | 805,6 |  |
| 81,0 | 612,6 | 622,0 |  | 631,5 |  | 641,0 |  | 650,5 |  | 660,0 |  | 669,5 |  | 679,1 | 688,6 | 698,1 |  | 707,7 |  | 717,3 |  | 726,9 |  | 736,5 |  | 746,1 |  | 755,7 |  | 765,3 |  | 772,5 |  | 779,3 |  | 786,9 |  | 796,5 |  | 806,4 |  |
| 82,0 | 613,6 | 623,0 |  | 632,5 |  | 641,9 |  | 651,5 |  | 661,0 |  | 670,4 |  | 680,0 | 689,5 | 699,0 |  | 708,7 |  | 718,2 |  | 727,8 |  | 737,4 |  | 747,0 |  | 756,6 |  | 766,3 |  | 773,1 |  | 779,8 |  | 787,6 |  | 797,4 |  | 807,1 |  |
| 83,0 | 614,6 | 624,0 |  | 633,5 |  | 642,9 |  | 652,4 |  | 661,9 |  | 671,4 |  | 680,9 | 690,4 | 700,0 |  | 709,6 |  | 719,1 |  | 728,7 |  | 738,3 |  | 747,9 |  | 757,5 |  | 766,9 |  | 773,7 |  | 780,3 |  | 788,3 |  | 798,1 |  | 807,8 |  |
| 84,0 | 615,6 | 624,9 |  | 634,4 |  | 643,9 |  | 653,4 |  | 662,8 |  | 672,3 |  | 681,9 | 691,4 | 700,9 |  | 710,5 |  | 720,0 |  | 729,6 |  | 739,2 |  | 748,8 |  | 758,4 |  | 767,5 |  | 774,2 |  | 780,9 |  | 789,1 |  | 798,8 |  | 808,6 |  |
| 85,0 | 616,5 | 625,9 |  | 635,4 |  | 644,8 |  | 654,3 |  | 663,8 |  | 673,2 |  | 682,8 | 692,3 | 701,8 |  | 711,4 |  | 720,9 |  | 730,5 |  | 740,1 |  | 749,7 |  | 759,2 |  | 768,1 |  | 774,8 |  | 781,5 |  | 789,9 |  | 799,5 |  | 809,3 |  |
| 86,0 | 617,5 | 627,0 |  | 636,4 |  | 645,8 |  | 655,3 |  | 664,7 |  | 674,2 |  | 683,7 | 693,2 | 702,7 |  | 712,3 |  | 721,8 |  | 731,4 |  | 741,0 |  | 750,6 |  | 760,1 |  | 768,7 |  | 775,4 |  | 782,0 |  | 790,6 |  | 800,3 |  | 810,0 |  |
| 87,0 | 618,5 | 627,9 |  | 637,3 |  | 646,7 |  | 656,2 |  | 665,7 |  | 675,1 |  | 684,7 | 694,1 | 703,7 |  | 713,2 |  | 722,7 |  | 732,3 |  | 741,9 |  | 751,5 |  | 761,0 |  | 769,2 |  | 775,9 |  | 782,5 |  | 791,3 |  | 801,0 |  | 810,7 |  |
| 88,0 | 619,4 | 628,9 |  | 638,3 |  | 647,7 |  | 657,2 |  | 666,6 |  | 676,1 |  | 685,6 | 695,1 | 704,6 |  | 714,1 |  | 723,6 |  | 733,2 |  | 742,8 |  | 752,3 |  | 761,9 |  | 769,8 |  | 776,5 |  | 783,0 |  | 792,1 |  | 801,8 |  | 811,5 |  |
| 89,0 | 620,4 | 629,9 |  | 639,2 |  | 648,6 |  | 658,1 |  | 667,5 |  | 677,1 |  | 686,5 | 696,0 | 705,6 |  | 715,0 |  | 724,5 |  | 734,2 |  | 743,7 |  | 753,2 |  | 762,8 |  | 770,3 |  | 777,0 |  | 783,1 |  | 792,8 |  | 802,5 |  | 812,2 |  |
| 90,0 | 621,4 | 630,8 |  | 640,2 |  | 649,6 |  | 659,1 |  | 668,5 |  | 678,0 |  | 687,4 | 696,9 | 706,5 |  | 716,0 |  | 725,5 |  | 735,1 |  | 744,6 |  | 754,1 |  | 763,7 |  | 771,1 |  | 777,5 |  | 784,0 |  | 793,6 |  | 803,3 |  | 812,9 |  |
| 91,0 | 622,4 | 631,8 |  | 641,1 |  | 650,6 |  | 660,0 |  | 669,4 |  | 678,9 |  | 688,4 | 697,8 | 707,4 |  | 716,9 |  | 726,4 |  | 736,0 |  | 745,5 |  | 755,0 |  | 764,5 |  | 771,6 |  | 778,1 |  | 784,6 |  | 794,4 |  | 804,0 |  | 813,6 |  |
| 92,0 | 623,3 | 632,7 |  | 642,1 |  | 651,6 |  | 660,9 |  | 670,3 |  | 679,9 |  | 689,3 | 698,7 | 708,3 |  | 717,8 |  | 727,3 |  | 736,9 |  | 746,4 |  | 755,9 |  | 765,4 |  | 772,2 |  | 778,6 |  | 785,4 |  | 795,1 |  | 804,7 |  | 814,4 |  |
| 93,0 | 624,3 | 633,7 |  | 643,0 |  | 652,5 |  | 661,9 |  | 671,3 |  | 680,8 |  | 690,2 | 699,7 | 709,2 |  | 718,7 |  | 728,2 |  | 737,7 |  | 747,3 |  | 756,8 |  | 766,4 |  | 772,8 |  | 779,1 |  | 786,2 |  | 795,8 |  | 805,5 |  | 815,1 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 625,2 | 634,7 | 644,0 |  | 653,5 |  | 662,8 |  | 672,2 |  | 681,7 |  | 691,1 | 700,6 | 710,1 | 719,6 |  | 729,1 |  | 738,6 |  | 748,1 |  | 757,7 |  | 767,1 |  | 773,3 |  | 779,6 |  | 786,9 |  | 796,5 |  | 806,2 |  | 815,8 |  |
| 95,0 | 626,3 | 635,6 | 644,9 |  | 654,4 |  | 663,8 |  | 673,1 |  | 682,6 |  | 692,1 | 701,5 | 711,0 | 720,5 |  | 730,0 |  | 739,5 |  | 749,0 |  | 758,5 |  | 767,6 |  | 773,9 |  | 780,1 |  | 787,7 |  | 797,3 |  | 806,9 |  | 816,5 |  |
| 96,0 | 627,3 | 636,6 | 645,9 |  | 655,3 |  | 664,7 |  | 674,1 |  | 683,6 |  | 693,0 | 702,4 | 711,9 | 721,4 |  | 730,9 |  | 740,4 |  | 749,9 |  | 759,4 |  | 768,2 |  | 774,4 |  | 780,7 |  | 788,4 |  | 798,0 |  | 807,6 |  | 817,3 |  |
| 97,0 | 628,2 | 637,5 | 646,8 |  | 656,3 |  | 665,6 |  | 675,0 |  | 684,5 |  | 693,9 | 703,4 | 712,8 | 722,3 |  | 731,7 |  | 741,3 |  | 750,8 |  | 760,3 |  | 768,7 |  | 774,9 |  | 781,2 |  | 789,2 |  | 798,8 |  | 808,4 |  | 818,0 |  |
| 98,0 | 629,2 | 638,5 | 647,8 |  | 657,2 |  | 666,6 |  | 676,0 |  | 685,4 |  | 694,8 | 704,3 | 713,7 | 723,2 |  | 732,6 |  | 742,2 |  | 751,7 |  | 761,2 |  | 769,3 |  | 775,5 |  | 781,7 |  | 789,9 |  | 799,5 |  | 809,1 |  | 818,7 |  |
| 99,0 | 630,1 | 639,4 | 648,7 |  | 658,2 |  | 667,5 |  | 677,0 |  | 686,3 |  | 695,7 | 705,2 | 714,7 | 724,1 |  | 733,6 |  | 743,1 |  | 752,6 |  | 762,1 |  | 769,9 |  | 776,1 |  | 782,2 |  | 790,6 |  | 800,3 |  | 809,8 |  | 819,4 |  |
| 100,0 | 631,1 | 640,4 | 649,7 |  | 659,1 |  | 668,4 |  | 677,9 |  | 687,3 |  | 696,6 | 706,1 | 715,6 | 725,0 |  | 734,5 |  | 744,0 |  | 753,5 |  | 762,9 |  | 770,5 |  | 776,6 |  | 782,7 |  | 791,3 |  | 801,0 |  | 810,5 |  | 820,2 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 704,8 | 715,7 | 726,5 | 737,3 | 748,1 |  | 758,8 |  | 772,4 |  | 788,4 |  | 799,0 |  | 809,7 |  | 820,3 |  | 831,0 |  | 841,3 |  | 851,5 |  | 861,7 |  | 871,8 |  | 881,9 |  | 892,1 |  | 902,2 |  | 912,4 |  | 922,6 |  | 932,7 |
| -49,0 | 705,8 | 716,6 | 727,4 | 738,3 | 749,0 |  | 759,8 |  | 773,9 |  | 789,2 |  | 799,8 |  | 810,5 |  | 821,0 |  | 831,7 |  | 842,0 |  | 852,2 |  | 862,3 |  | 872,5 |  | 882,6 |  | 892,8 |  | 902,9 |  | 913,0 |  | 923,3 |  | 933,4 |
| -48,0 | 706,7 | 717,5 | 728,4 | 739,2 | 749,9 |  | 760,7 |  | 775,5 |  | 790,0 |  | 800,6 |  | 811,2 |  | 821,9 |  | 832,4 |  | 842,7 |  | 852,9 |  | 863,0 |  | 873,2 |  | 883,3 |  | 893,4 |  | 903,6 |  | 913,7 |  | 923,9 |  | 934,1 |
| -47,0 | 707,6 | 718,5 | 729,3 | 740,0 | 750,8 |  | 761,5 |  | 777,0 |  | 790,7 |  | 801,4 |  | 811,9 |  | 822,6 |  | 833,1 |  | 843,4 |  | 853,6 |  | 863,7 |  | 873,9 |  | 884,0 |  | 894,1 |  | 904,3 |  | 914,4 |  | 924,6 |  | 934,7 |
| -46,0 | 708,6 | 719,4 | 730,2 | 741,0 | 751,8 |  | 762,5 |  | 778,5 |  | 791,5 |  | 802,1 |  | 812,7 |  | 823,3 |  | 833,8 |  | 844,1 |  | 854,3 |  | 864,4 |  | 874,5 |  | 884,7 |  | 894,8 |  | 904,9 |  | 915,1 |  | 925,3 |  | 935,4 |
| -45,0 | 709,5 | 720,4 | 731,2 | 741,9 | 752,6 |  | 763,4 |  | 779,8 |  | 792,2 |  | 802,9 |  | 813,4 |  | 824,0 |  | 834,6 |  | 844,8 |  | 854,9 |  | 865,1 |  | 875,2 |  | 885,4 |  | 895,5 |  | 905,6 |  | 915,7 |  | 926,0 |  | 936,1 |
| -44,0 | 710,5 | 721,3 | 732,1 | 742,8 | 753,5 |  | 764,4 |  | 781,3 |  | 793,0 |  | 803,6 |  | 814,2 |  | 824,8 |  | 835,4 |  | 845,5 |  | 855,6 |  | 865,8 |  | 875,9 |  | 886,0 |  | 896,2 |  | 906,3 |  | 916,4 |  | 926,6 |  | 936,7 |
| -43,0 | 711,4 | 722,2 | 733,0 | 743,8 | 754,5 |  | 765,2 |  | 782,6 |  | 793,7 |  | 804,4 |  | 814,9 |  | 825,5 |  | 836,1 |  | 846,2 |  | 856,3 |  | 866,5 |  | 876,6 |  | 886,7 |  | 896,8 |  | 907,0 |  | 917,1 |  | 927,3 |  | 937,4 |
| -42,0 | 712,3 | 723,2 | 733,9 | 744,7 | 755,4 |  | 766,1 |  | 784,1 |  | 794,5 |  | 805,1 |  | 815,6 |  | 826,2 |  | 836,7 |  | 846,9 |  | 857,0 |  | 867,1 |  | 877,3 |  | 887,4 |  | 897,5 |  | 907,6 |  | 917,9 |  | 928,0 |  | 938,1 |
| -41,0 | 713,3 | 724,1 | 734,8 | 745,5 | 756,4 |  | 767,4 |  | 784,7 |  | 795,3 |  | 805,9 |  | 816,4 |  | 827,0 |  | 837,4 |  | 847,6 |  | 857,7 |  | 867,8 |  | 878,0 |  | 888,1 |  | 898,2 |  | 908,3 |  | 918,5 |  | 928,7 |  | 938,8 |
| -40,0 | 714,2 | 725,0 | 735,8 | 746,5 | 757,2 |  | 768,9 |  | 785,5 |  | 796,0 |  | 806,6 |  | 817,1 |  | 827,7 |  | 838,1 |  | 848,3 |  | 858,4 |  | 868,5 |  | 878,6 |  | 888,8 |  | 898,9 |  | 909,0 |  | 919,2 |  | 929,3 |  | 939,4 |
| -39,0 | 715,1 | 726,0 | 736,7 | 747,4 | 758,1 |  | 770,4 |  | 786,3 |  | 796,8 |  | 807,4 |  | 817,8 |  | 828,4 |  | 838,8 |  | 849,0 |  | 859,1 |  | 869,2 |  | 879,3 |  | 889,5 |  | 899,6 |  | 909,7 |  | 919,9 |  | 930,0 |  | 940,1 |
| -38,0 | 716,2 | 726,9 | 737,6 | 748,3 | 759,1 |  | 771,7 |  | 787,0 |  | 797,5 |  | 808,1 |  | 818,6 |  | 829,1 |  | 839,5 |  | 849,7 |  | 859,8 |  | 869,9 |  | 880,0 |  | 890,1 |  | 900,3 |  | 910,4 |  | 920,6 |  | 930,7 |  | 940,8 |
| -37,0 | 717,1 | 727,9 | 738,6 | 749,3 | 760,0 |  | 773,2 |  | 787,8 |  | 798,3 |  | 808,8 |  | 819,3 |  | 829,8 |  | 840,2 |  | 850,3 |  | 860,5 |  | 870,6 |  | 880,7 |  | 890,8 |  | 900,9 |  | 911,0 |  | 921,3 |  | 931,4 |  | 941,5 |
| -36,0 | 718,1 | 728,8 | 739,5 | 750,2 | 760,8 |  | 774,5 |  | 788,5 |  | 799,0 |  | 809,6 |  | 820,0 |  | 830,6 |  | 840,9 |  | 851,0 |  | 861,2 |  | 871,3 |  | 881,4 |  | 891,5 |  | 901,6 |  | 911,7 |  | 921,9 |  | 932,0 |  | 942,1 |
| -35,0 | 719,0 | 729,7 | 740,4 | 751,1 | 761,8 |  | 775,8 |  | 789,3 |  | 799,8 |  | 810,3 |  | 820,8 |  | 831,3 |  | 841,6 |  | 851,7 |  | 861,9 |  | 872,0 |  | 882,1 |  | 892,2 |  | 902,3 |  | 912,4 |  | 922,6 |  | 932,7 |  | 942,8 |
| -34,0 | 719,9 | 730,7 | 741,3 | 752,0 | 762,7 |  | 777,1 |  | 790,1 |  | 800,6 |  | 811,1 |  | 821,5 |  | 832,0 |  | 842,3 |  | 852,4 |  | 862,5 |  | 872,7 |  | 882,8 |  | 892,9 |  | 903,0 |  | 913,1 |  | 923,3 |  | 933,4 |  | 943,5 |
| -33,0 | 720,9 | 731,6 | 742,2 | 752,9 | 763,6 |  | 778,4 |  | 790,8 |  | 801,4 |  | 811,8 |  | 822,3 |  | 832,7 |  | 843,0 |  | 853,1 |  | 863,2 |  | 873,3 |  | 883,5 |  | 893,6 |  | 903,7 |  | 913,8 |  | 924,0 |  | 934,1 |  | 944,2 |
| -32,0 | 721,8 | 732,4 | 743,1 | 753,9 | 764,6 |  | 779,6 |  | 791,6 |  | 802,1 |  | 812,5 |  | 823,0 |  | 833,4 |  | 843,7 |  | 853,8 |  | 863,9 |  | 874,0 |  | 884,1 |  | 894,2 |  | 904,3 |  | 914,4 |  | 924,6 |  | 934,7 |  | 944,8 |
| -31,0 | 722,8 | 733,4 | 744,1 | 754,8 | 765,4 |  | 780,9 |  | 792,3 |  | 802,9 |  | 813,3 |  | 823,8 |  | 834,2 |  | 844,4 |  | 854,5 |  | 864,6 |  | 874,7 |  | 884,8 |  | 894,9 |  | 905,0 |  | 915,1 |  | 925,3 |  | 935,4 |  | 945,5 |
| -30,0 | 723,7 | 734,3 | 745,0 | 755,7 | 766,3 |  | 782,0 |  | 793,1 |  | 803,6 |  | 814,0 |  | 824,5 |  | 834,9 |  | 845,1 |  | 855,2 |  | 865,3 |  | 875,4 |  | 885,5 |  | 895,6 |  | 905,7 |  | 915,8 |  | 926,0 |  | 936,1 |  | 946,2 |
| -29,0 | 724,6 | 735,2 | 746,0 | 756,6 | 767,7 |  | 783,1 |  | 793,8 |  | 804,3 |  | 814,7 |  | 825,2 |  | 835,7 |  | 845,8 |  | 855,9 |  | 866,0 |  | 876,1 |  | 886,2 |  | 896,3 |  | 906,4 |  | 916,5 |  | 926,7 |  | 936,8 |  | 946,9 |
| -28,0 | 725,6 | 736,2 | 746,9 | 757,5 | 768,9 |  | 784,2 |  | 794,6 |  | 805,1 |  | 815,5 |  | 826,0 |  | 836,4 |  | 846,5 |  | 856,6 |  | 866,7 |  | 876,8 |  | 886,9 |  | 897,0 |  | 907,1 |  | 917,2 |  | 927,4 |  | 937,4 |  | 947,5 |
| -27,0 | 726,5 | 737,1 | 747,8 | 758,4 | 770,3 |  | 785,0 |  | 795,4 |  | 805,8 |  | 816,2 |  | 826,7 |  | 837,1 |  | 847,2 |  | 857,3 |  | 867,4 |  | 877,5 |  | 887,6 |  | 897,7 |  | 907,8 |  | 917,9 |  | 928,0 |  | 938,1 |  | 948,2 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 727,4 | 738,1 | 748,8 | 759,4 | 771,5 | 785,7 | 796,1 | 806,6 | 816,9 | 827,4 | 837,8 | 847,9 | 858,0 | 868,1 | 878,2 | 888,3 | 898,4 | 908,4 | 918,6 | 928,7 | 938,8 | 948,9 |
| -25,0 | 728,4 | 739,0 | 749,6 | 760,3 | 772,7 | 786,5 | 796,9 | 807,3 | 817,7 | 828,1 | 838,5 | 848,6 | 858,7 | 868,8 | 878,9 | 888,9 | 899,0 | 909,1 | 919,3 | 929,4 | 939,5 | 949,6 |
| -24,0 | 729,3 | 739,9 | 750,5 | 761,2 | 773,9 | 787,2 | 797,6 | 808,1 | 818,4 | 828,8 | 839,2 | 849,3 | 859,4 | 869,5 | 879,5 | 889,6 | 899,7 | 909,8 | 920,0 | 930,1 | 940,2 | 950,2 |
| -23,0 | 730,2 | 740,9 | 751,5 | 762,1 | 775,0 | 788,0 | 798,4 | 808,8 | 819,1 | 829,6 | 839,9 | 850,0 | 860,1 | 870,2 | 880,2 | 890,3 | 900,4 | 910,5 | 920,7 | 930,8 | 940,8 | 950,9 |
| -22,0 | 731,2 | 741,8 | 752,4 | 763,0 | 776,3 | 788,8 | 799,1 | 809,5 | 819,9 | 830,3 | 840,6 | 850,7 | 860,8 | 870,8 | 880,9 | 891,0 | 901,1 | 911,2 | 921,4 | 931,4 | 941,5 | 951,6 |
| -21,0 | 732,1 | 742,7 | 753,3 | 763,9 | 777,3 | 790,5 | 800,7 | 810,8 | 820,9 | 831,1 | 841,3 | 851,4 | 861,5 | 871,5 | 881,6 | 891,7 | 901,8 | 911,9 | 922,0 | 932,1 | 942,2 | 952,3 |
| -20,0 | 733,1 | 743,7 | 754,3 | 764,9 | 778,5 | 790,3 | 800,7 | 811,0 | 821,3 | 831,7 | 842,0 | 852,1 | 862,1 | 872,2 | 882,3 | 892,4 | 902,5 | 912,5 | 922,7 | 932,8 | 942,9 | 952,9 |
| -19,0 | 734,0 | 744,6 | 755,2 | 765,8 | 779,6 | 791,0 | 801,4 | 811,8 | 822,2 | 832,4 | 842,7 | 852,8 | 862,8 | 872,9 | 883,0 | 893,1 | 903,2 | 913,2 | 923,4 | 933,5 | 943,5 | 953,6 |
| -18,0 | 734,9 | 745,5 | 756,1 | 766,7 | 780,7 | 791,8 | 802,2 | 812,5 | 822,9 | 833,2 | 843,4 | 853,5 | 863,5 | 873,6 | 883,7 | 893,8 | 903,8 | 913,9 | 924,1 | 934,1 | 944,2 | 954,3 |
| -17,0 | 735,9 | 746,5 | 757,1 | 768,0 | 781,7 | 792,5 | 802,9 | 813,2 | 823,6 | 833,9 | 844,1 | 854,2 | 864,2 | 874,3 | 884,4 | 894,5 | 904,5 | 914,6 | 924,8 | 934,8 | 944,9 | 955,0 |
| -16,0 | 736,8 | 747,4 | 757,9 | 769,1 | 782,7 | 793,3 | 803,7 | 814,0 | 824,3 | 834,6 | 844,8 | 854,9 | 864,9 | 875,0 | 885,1 | 895,1 | 905,2 | 915,3 | 925,4 | 935,5 | 945,6 | 955,6 |
| -15,0 | 737,7 | 748,3 | 758,8 | 770,3 | 783,9 | 794,0 | 804,4 | 814,7 | 825,1 | 835,4 | 845,5 | 855,5 | 865,6 | 875,7 | 885,8 | 895,8 | 905,9 | 916,0 | 926,1 | 936,2 | 946,2 | 956,3 |
| -14,0 | 738,7 | 749,2 | 759,8 | 771,4 | 784,5 | 794,8 | 805,2 | 815,4 | 825,8 | 836,1 | 846,2 | 856,2 | 866,3 | 876,4 | 886,5 | 896,5 | 906,6 | 916,6 | 926,8 | 936,9 | 946,9 | 957,0 |
| -13,0 | 739,6 | 750,1 | 760,7 | 772,5 | 785,3 | 795,5 | 805,9 | 816,2 | 826,5 | 836,8 | 846,9 | 856,9 | 867,0 | 877,1 | 887,1 | 897,2 | 907,3 | 917,3 | 927,5 | 937,5 | 947,6 | 957,7 |
| -12,0 | 740,5 | 751,1 | 761,7 | 773,6 | 786,0 | 796,3 | 806,6 | 816,9 | 827,2 | 837,5 | 847,6 | 857,6 | 867,7 | 877,8 | 887,8 | 897,9 | 908,0 | 918,1 | 928,2 | 938,2 | 948,3 | 958,3 |
| -11,0 | 741,5 | 752,0 | 762,6 | 774,6 | 786,8 | 797,0 | 807,4 | 817,6 | 827,9 | 838,2 | 848,3 | 858,3 | 868,4 | 878,5 | 888,5 | 898,6 | 908,6 | 918,8 | 928,9 | 938,9 | 949,0 | 959,0 |
| -10,0 | 742,4 | 752,9 | 763,5 | 775,7 | 787,6 | 797,8 | 808,1 | 818,3 | 828,7 | 838,9 | 849,0 | 859,0 | 869,1 | 879,2 | 889,2 | 899,3 | 909,3 | 919,5 | 929,5 | 939,6 | 949,6 | 959,7 |
| -9,0 | 743,4 | 753,9 | 764,4 | 776,7 | 788,3 | 798,5 | 808,9 | 819,1 | 829,4 | 839,6 | 849,7 | 859,7 | 869,8 | 879,9 | 889,9 | 900,0 | 910,0 | 920,2 | 930,2 | 940,3 | 950,3 | 960,4 |
| -8,0 | 744,3 | 754,8 | 765,3 | 777,7 | 789,1 | 799,3 | 809,6 | 819,8 | 830,1 | 840,3 | 850,4 | 860,4 | 870,5 | 880,5 | 890,6 | 900,6 | 910,7 | 920,8 | 930,9 | 940,9 | 951,0 | 961,0 |
| -7,0 | 745,2 | 755,7 | 766,2 | 778,7 | 789,8 | 800,0 | 810,3 | 820,5 | 830,8 | 841,0 | 851,1 | 861,1 | 871,2 | 881,2 | 891,3 | 901,3 | 911,4 | 921,5 | 931,6 | 941,6 | 951,7 | 961,7 |
| -6,0 | 746,2 | 756,7 | 767,3 | 779,7 | 790,6 | 800,9 | 811,1 | 821,3 | 831,5 | 841,7 | 851,8 | 861,8 | 871,9 | 881,9 | 892,0 | 902,0 | 912,1 | 922,2 | 932,3 | 942,3 | 952,3 | 962,4 |
| -5,0 | 747,0 | 757,6 | 768,4 | 780,7 | 791,3 | 801,6 | 811,8 | 822,1 | 832,2 | 842,4 | 852,5 | 862,5 | 872,6 | 882,6 | 892,7 | 902,7 | 912,8 | 922,9 | 932,9 | 943,0 | 953,0 | 963,1 |
| -4,0 | 747,9 | 758,5 | 769,4 | 781,6 | 792,1 | 802,4 | 812,5 | 822,8 | 833,0 | 843,1 | 853,2 | 863,2 | 873,3 | 883,3 | 893,4 | 903,4 | 913,4 | 923,6 | 933,6 | 943,7 | 953,7 | 963,7 |
| -3,0 | 748,9 | 759,4 | 770,5 | 782,5 | 792,8 | 803,1 | 813,3 | 823,5 | 833,7 | 843,8 | 853,9 | 863,9 | 874,0 | 884,0 | 894,1 | 904,1 | 914,1 | 924,3 | 934,3 | 944,3 | 954,4 | 964,4 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 749,8 | 760,3 | 771,5 |  | 783,5 |  | 793,6 |  | 803,8 |  | 814,0 |  | 824,2 |  | 834,4 |  | 844,5 |  | 854,6 |  | 864,6 |  | 874,7 |  | 884,7 |  | 894,7 |  | 904,8 |  | 914,8 |  | 925,0 |  | 935,0 |  | 945,0 |  | 955,1 |  | 965,1 |  |
| -1,0 | 750,7 | 761,2 | 772,5 |  | 784,2 |  | 794,3 |  | 804,6 |  | 814,7 |  | 825,0 |  | 835,1 |  | 845,2 |  | 855,3 |  | 865,3 |  | 875,4 |  | 885,4 |  | 895,4 |  | 905,5 |  | 915,5 |  | 925,6 |  | 935,7 |  | 945,7 |  | 955,7 |  | 965,8 |  |
| 0,0 | 751,7 | 762,2 | 773,5 |  | 784,9 |  | 795,1 |  | 805,3 |  | 815,5 |  | 825,7 |  | 835,9 |  | 845,9 |  | 856,0 |  | 866,0 |  | 876,1 |  | 886,1 |  | 896,1 |  | 906,2 |  | 916,2 |  | 926,3 |  | 936,4 |  | 946,4 |  | 956,4 |  | 966,4 |  |
| 1,0 | 752,6 | 763,1 | 774,4 |  | 785,7 |  | 795,8 |  | 806,1 |  | 816,2 |  | 826,4 |  | 836,6 |  | 846,6 |  | 856,7 |  | 866,7 |  | 876,8 |  | 886,8 |  | 896,8 |  | 906,8 |  | 916,9 |  | 927,0 |  | 937,0 |  | 947,1 |  | 957,1 |  | 967,1 |  |
| 2,0 | 753,5 | 764,0 | 775,4 |  | 786,5 |  | 796,6 |  | 806,8 |  | 816,9 |  | 827,1 |  | 837,3 |  | 847,4 |  | 857,4 |  | 867,4 |  | 877,4 |  | 887,5 |  | 897,5 |  | 907,5 |  | 917,7 |  | 927,7 |  | 937,7 |  | 947,7 |  | 957,8 |  | 967,8 |  |
| 3,0 | 754,5 | 765,0 | 776,3 |  | 787,2 |  | 797,3 |  | 807,5 |  | 817,6 |  | 827,8 |  | 838,0 |  | 848,1 |  | 858,1 |  | 868,1 |  | 878,1 |  | 888,2 |  | 898,2 |  | 908,2 |  | 918,4 |  | 928,4 |  | 938,4 |  | 948,4 |  | 958,5 |  | 968,5 |  |
| 4,0 | 755,4 | 765,9 | 777,2 |  | 788,0 |  | 798,1 |  | 808,3 |  | 818,4 |  | 828,6 |  | 838,7 |  | 848,8 |  | 858,8 |  | 868,8 |  | 878,8 |  | 888,9 |  | 898,9 |  | 908,9 |  | 919,0 |  | 929,1 |  | 939,1 |  | 949,1 |  | 959,1 |  | 969,2 |  |
| 5,0 | 756,4 | 766,8 | 778,2 |  | 788,7 |  | 798,8 |  | 809,0 |  | 819,1 |  | 829,3 |  | 839,4 |  | 849,5 |  | 859,5 |  | 869,5 |  | 879,5 |  | 889,6 |  | 899,6 |  | 909,6 |  | 919,7 |  | 929,7 |  | 939,8 |  | 949,8 |  | 959,8 |  | 969,8 |  |
| 6,0 | 757,3 | 767,9 | 779,0 |  | 789,5 |  | 799,6 |  | 809,7 |  | 819,8 |  | 830,0 |  | 840,1 |  | 850,2 |  | 860,2 |  | 870,2 |  | 880,2 |  | 890,3 |  | 900,3 |  | 910,3 |  | 920,4 |  | 930,4 |  | 940,5 |  | 950,5 |  | 960,5 |  | 970,5 |  |
| 7,0 | 758,2 | 768,8 | 779,8 |  | 790,2 |  | 800,4 |  | 810,5 |  | 820,5 |  | 830,7 |  | 840,9 |  | 850,9 |  | 860,9 |  | 870,9 |  | 880,9 |  | 890,9 |  | 901,0 |  | 911,0 |  | 921,1 |  | 931,1 |  | 941,1 |  | 951,2 |  | 961,2 |  | 971,2 |  |
| 8,0 | 759,2 | 769,8 | 780,8 |  | 791,0 |  | 801,1 |  | 811,2 |  | 821,3 |  | 831,4 |  | 841,6 |  | 851,6 |  | 861,6 |  | 871,6 |  | 881,6 |  | 891,6 |  | 901,7 |  | 911,7 |  | 921,8 |  | 931,8 |  | 941,8 |  | 951,8 |  | 961,8 |  | 971,9 |  |
| 9,0 | 760,1 | 770,7 | 781,6 |  | 791,7 |  | 801,9 |  | 811,9 |  | 822,1 |  | 832,1 |  | 842,3 |  | 852,3 |  | 862,3 |  | 872,3 |  | 882,3 |  | 892,3 |  | 902,4 |  | 912,4 |  | 922,5 |  | 932,5 |  | 942,5 |  | 952,5 |  | 962,5 |  | 972,5 |  |
| 10,0 | 761,0 | 771,6 | 782,4 |  | 792,5 |  | 802,6 |  | 812,7 |  | 822,8 |  | 832,9 |  | 843,0 |  | 853,0 |  | 863,0 |  | 873,0 |  | 883,0 |  | 893,0 |  | 903,0 |  | 913,1 |  | 923,2 |  | 933,2 |  | 943,2 |  | 953,2 |  | 963,2 |  | 973,2 |  |
| 11,0 | 761,9 | 772,6 | 783,3 |  | 793,2 |  | 803,4 |  | 813,4 |  | 823,5 |  | 833,6 |  | 843,7 |  | 853,7 |  | 863,7 |  | 873,7 |  | 883,7 |  | 893,7 |  | 903,7 |  | 913,7 |  | 923,9 |  | 933,9 |  | 943,9 |  | 953,9 |  | 963,9 |  | 973,9 |  |
| 12,0 | 762,8 | 773,4 | 784,0 |  | 794,0 |  | 804,1 |  | 814,1 |  | 824,2 |  | 834,3 |  | 844,4 |  | 854,4 |  | 864,4 |  | 874,4 |  | 884,4 |  | 894,4 |  | 904,4 |  | 914,4 |  | 924,5 |  | 934,5 |  | 944,6 |  | 954,6 |  | 964,6 |  | 974,6 |  |
| 13,0 | 763,7 | 774,3 | 784,7 |  | 794,7 |  | 804,8 |  | 814,8 |  | 825,0 |  | 835,0 |  | 845,1 |  | 855,1 |  | 865,1 |  | 875,1 |  | 885,1 |  | 895,1 |  | 905,1 |  | 915,1 |  | 925,2 |  | 935,2 |  | 945,2 |  | 955,2 |  | 965,2 |  | 975,2 |  |
| 14,0 | 764,7 | 775,2 | 785,4 |  | 795,5 |  | 805,6 |  | 815,6 |  | 825,7 |  | 835,8 |  | 845,8 |  | 855,8 |  | 865,8 |  | 875,8 |  | 885,8 |  | 895,8 |  | 905,8 |  | 915,8 |  | 925,9 |  | 935,9 |  | 945,9 |  | 955,9 |  | 965,9 |  | 975,9 |  |
| 15,0 | 765,6 | 776,0 | 786,2 |  | 796,2 |  | 806,3 |  | 816,3 |  | 826,4 |  | 836,5 |  | 846,5 |  | 856,5 |  | 866,5 |  | 876,5 |  | 886,5 |  | 896,5 |  | 906,5 |  | 916,5 |  | 926,6 |  | 936,6 |  | 946,6 |  | 956,6 |  | 966,6 |  | 976,6 |  |
| 16,0 | 766,5 | 776,8 | 787,0 |  | 796,9 |  | 807,0 |  | 817,0 |  | 827,1 |  | 837,2 |  | 847,2 |  | 857,2 |  | 867,2 |  | 877,2 |  | 887,2 |  | 897,2 |  | 907,2 |  | 917,2 |  | 927,3 |  | 937,3 |  | 947,3 |  | 957,3 |  | 967,3 |  | 977,3 |  |
| 17,0 | 767,5 | 777,6 | 787,7 |  | 797,7 |  | 807,8 |  | 817,7 |  | 827,8 |  | 837,9 |  | 847,9 |  | 857,9 |  | 867,9 |  | 877,9 |  | 887,9 |  | 897,9 |  | 907,9 |  | 918,0 |  | 928,0 |  | 938,0 |  | 948,0 |  | 958,0 |  | 968,0 |  | 978,0 |  |
| 18,0 | 768,3 | 778,5 | 788,5 |  | 798,4 |  | 808,5 |  | 818,5 |  | 828,5 |  | 838,6 |  | 848,6 |  | 858,6 |  | 868,6 |  | 878,6 |  | 888,6 |  | 898,6 |  | 908,6 |  | 918,7 |  | 928,7 |  | 938,7 |  | 948,6 |  | 958,6 |  | 968,6 |  | 978,6 |  |
| 19,0 | 769,2 | 779,3 | 789,2 |  | 799,2 |  | 809,2 |  | 819,2 |  | 829,3 |  | 839,3 |  | 849,3 |  | 859,3 |  | 869,3 |  | 879,3 |  | 889,3 |  | 899,3 |  | 909,3 |  | 919,4 |  | 929,3 |  | 939,3 |  | 949,3 |  | 959,3 |  | 969,3 |  | 979,3 |  |
| 20,0 | 770,1 | 780,0 | 790,0 |  | 799,9 |  | 810,0 |  | 819,9 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
| 21,0 | 770,9 | 780,9 | 790,7 |  | 800,7 |  | 810,7 |  | 820,6 |  | 830,7 |  | 840,8 |  | 850,7 |  | 860,7 |  | 870,7 |  | 880,7 |  | 890,7 |  | 900,7 |  | 910,6 |  | 920,7 |  | 930,7 |  | 940,7 |  | 950,7 |  | 960,7 |  | 970,7 |  | 980,7 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 771,7 | 781,6 | 791,4 |  | 801,5 |  | 811,4 |  | 821,4 |  | 831,4 |  | 841,5 |  | 851,4 |  | 861,4 |  | 871,4 |  | 881,4 |  | 891,4 |  | 901,4 |  | 911,3 |  | 921,4 |  | 931,4 |  | 941,4 |  | 951,4 |  | 961,4 |  | 971,4 |  | 981,3 |  |
| 23,0 | 772,6 | 782,3 | 792,2 |  | 802,2 |  | 812,1 |  | 822,2 |  | 832,1 |  | 842,2 |  | 852,1 |  | 862,1 |  | 872,1 |  | 882,1 |  | 892,1 |  | 902,1 |  | 912,0 |  | 922,1 |  | 932,1 |  | 942,1 |  | 952,1 |  | 962,0 |  | 972,0 |  | 982,0 |  |
| 24,0 | 773,4 | 783,1 | 792,9 |  | 802,9 |  | 812,9 |  | 822,9 |  | 832,8 |  | 842,9 |  | 852,9 |  | 862,8 |  | 872,8 |  | 882,8 |  | 892,8 |  | 902,7 |  | 912,7 |  | 922,8 |  | 932,8 |  | 942,8 |  | 952,7 |  | 962,7 |  | 972,7 |  | 982,7 |  |
| 25,0 | 774,2 | 783,9 | 793,7 |  | 803,7 |  | 813,6 |  | 823,6 |  | 833,5 |  | 843,6 |  | 853,6 |  | 863,5 |  | 873,5 |  | 883,5 |  | 893,5 |  | 903,4 |  | 913,4 |  | 923,5 |  | 933,5 |  | 943,5 |  | 953,4 |  | 963,4 |  | 973,4 |  | 983,4 |  |
| 26,0 | 775,0 | 784,5 | 794,4 |  | 804,4 |  | 814,3 |  | 824,3 |  | 834,2 |  | 844,3 |  | 854,3 |  | 864,2 |  | 874,2 |  | 884,2 |  | 894,2 |  | 904,1 |  | 914,1 |  | 924,2 |  | 934,2 |  | 944,1 |  | 954,1 |  | 964,1 |  | 974,1 |  | 984,0 |  |
| 27,0 | 775,8 | 785,3 | 795,2 |  | 805,1 |  | 815,0 |  | 825,0 |  | 834,9 |  | 845,0 |  | 855,0 |  | 864,9 |  | 874,9 |  | 884,9 |  | 894,9 |  | 904,8 |  | 914,8 |  | 924,9 |  | 934,8 |  | 944,8 |  | 954,8 |  | 964,8 |  | 974,7 |  | 984,7 |  |
| 28,0 | 776,6 | 786,0 | 795,9 |  | 805,9 |  | 815,8 |  | 825,8 |  | 835,7 |  | 845,7 |  | 855,7 |  | 865,6 |  | 875,6 |  | 885,6 |  | 895,6 |  | 905,5 |  | 915,5 |  | 925,6 |  | 935,5 |  | 945,5 |  | 955,5 |  | 965,5 |  | 975,4 |  | 985,4 |  |
| 29,0 | 777,3 | 786,8 | 796,6 |  | 806,6 |  | 816,5 |  | 826,5 |  | 836,5 |  | 846,4 |  | 856,4 |  | 866,3 |  | 876,3 |  | 886,3 |  | 896,2 |  | 906,2 |  | 916,2 |  | 926,3 |  | 936,2 |  | 946,2 |  | 956,2 |  | 966,1 |  | 976,1 |  | 986,1 |  |
| 30,0 | 778,1 | 787,5 | 797,4 |  | 807,3 |  | 817,2 |  | 827,2 |  | 837,2 |  | 847,1 |  | 857,1 |  | 867,1 |  | 877,0 |  | 887,0 |  | 896,9 |  | 906,9 |  | 916,9 |  | 926,9 |  | 936,9 |  | 946,9 |  | 956,8 |  | 966,8 |  | 976,8 |  | 986,8 |  |
| 31,0 | 778,8 | 788,3 | 798,1 |  | 808,1 |  | 817,9 |  | 827,9 |  | 837,9 |  | 847,8 |  | 857,8 |  | 867,8 |  | 877,7 |  | 887,7 |  | 897,6 |  | 907,6 |  | 917,7 |  | 927,6 |  | 937,6 |  | 947,6 |  | 957,5 |  | 967,5 |  | 977,5 |  | 987,4 |  |
| 32,0 | 779,5 | 789,0 | 798,8 |  | 808,8 |  | 818,6 |  | 828,6 |  | 838,6 |  | 848,5 |  | 858,5 |  | 868,5 |  | 878,4 |  | 888,4 |  | 898,3 |  | 908,3 |  | 918,4 |  | 928,3 |  | 938,3 |  | 948,2 |  | 958,2 |  | 968,2 |  | 978,1 |  | 988,1 |  |
| 33,0 | 780,2 | 789,8 | 799,6 |  | 809,5 |  | 819,4 |  | 829,3 |  | 839,3 |  | 849,3 |  | 859,2 |  | 869,2 |  | 879,1 |  | 889,1 |  | 899,0 |  | 909,0 |  | 919,0 |  | 929,0 |  | 939,0 |  | 948,9 |  | 958,9 |  | 968,9 |  | 978,8 |  | 988,8 |  |
| 34,0 | 781,0 | 790,5 | 800,4 |  | 810,2 |  | 820,1 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 859,9 |  | 869,9 |  | 879,8 |  | 889,8 |  | 899,7 |  | 909,7 |  | 919,7 |  | 929,7 |  | 939,7 |  | 949,6 |  | 959,6 |  | 969,5 |  | 979,5 |  | 989,5 |  |
| 35,0 | 781,7 | 791,2 | 801,2 |  | 811,0 |  | 820,8 |  | 830,7 |  | 840,7 |  | 850,7 |  | 860,6 |  | 870,6 |  | 880,5 |  | 890,5 |  | 900,4 |  | 910,4 |  | 920,4 |  | 930,4 |  | 940,3 |  | 950,3 |  | 960,3 |  | 970,2 |  | 980,2 |  | 990,1 |  |
| 36,0 | 782,4 | 792,0 | 801,9 |  | 811,7 |  | 821,5 |  | 831,4 |  | 841,4 |  | 851,4 |  | 861,3 |  | 871,3 |  | 881,2 |  | 891,2 |  | 901,1 |  | 911,1 |  | 921,1 |  | 931,1 |  | 941,0 |  | 951,0 |  | 960,9 |  | 970,9 |  | 980,9 |  | 990,8 |  |
| 37,0 | 783,0 | 792,7 | 802,6 |  | 812,4 |  | 822,3 |  | 832,1 |  | 842,1 |  | 852,1 |  | 862,0 |  | 872,0 |  | 881,9 |  | 891,9 |  | 901,8 |  | 911,8 |  | 921,8 |  | 931,8 |  | 941,7 |  | 951,7 |  | 961,6 |  | 971,6 |  | 981,5 |  | 991,5 |  |
| 38,0 | 783,8 | 793,5 | 803,3 |  | 813,1 |  | 823,0 |  | 832,8 |  | 842,9 |  | 852,8 |  | 862,7 |  | 872,7 |  | 882,6 |  | 892,6 |  | 902,5 |  | 912,5 |  | 922,5 |  | 932,5 |  | 942,4 |  | 952,4 |  | 962,3 |  | 972,3 |  | 982,2 |  | 992,2 |  |
| 39,0 | 784,4 | 794,2 | 804,1 |  | 813,9 |  | 823,7 |  | 833,5 |  | 843,6 |  | 853,5 |  | 863,4 |  | 873,4 |  | 883,3 |  | 893,3 |  | 903,2 |  | 913,2 |  | 923,2 |  | 933,1 |  | 943,1 |  | 953,0 |  | 963,0 |  | 972,9 |  | 982,9 |  | 992,8 |  |
| 40,0 | 785,2 | 794,9 | 804,8 |  | 814,6 |  | 824,5 |  | 834,2 |  | 844,3 |  | 854,2 |  | 864,1 |  | 874,1 |  | 884,0 |  | 894,0 |  | 903,9 |  | 913,8 |  | 923,9 |  | 933,8 |  | 943,8 |  | 953,7 |  | 963,7 |  | 973,6 |  | 983,6 |  | 993,5 |  |
| 41,0 | 785,9 | 795,7 | 805,5 |  | 815,3 |  | 825,2 |  | 835,0 |  | 845,0 |  | 854,9 |  | 864,8 |  | 874,8 |  | 884,7 |  | 894,7 |  | 904,6 |  | 914,5 |  | 924,6 |  | 934,5 |  | 944,5 |  | 954,4 |  | 964,4 |  | 974,3 |  | 984,3 |  | 994,2 |  |
| 42,0 | 786,7 | 796,4 | 806,3 |  | 816,0 |  | 825,9 |  | 835,8 |  | 845,7 |  | 855,6 |  | 865,6 |  | 875,5 |  | 885,4 |  | 895,4 |  | 905,3 |  | 915,2 |  | 925,3 |  | 935,2 |  | 945,2 |  | 955,1 |  | 965,0 |  | 975,0 |  | 984,9 |  | 994,9 |  |
| 43,0 | 787,4 | 797,1 | 807,0 |  | 816,7 |  | 826,6 |  | 836,5 |  | 846,4 |  | 856,3 |  | 866,3 |  | 876,2 |  | 886,1 |  | 896,1 |  | 906,0 |  | 915,9 |  | 926,0 |  | 935,9 |  | 945,8 |  | 955,8 |  | 965,7 |  | 975,7 |  | 985,6 |  | 995,6 |  |
| 44,0 | 788,1 | 797,9 | 807,7 |  | 817,4 |  | 827,3 |  | 837,2 |  | 847,1 |  | 857,0 |  | 867,0 |  | 876,9 |  | 886,8 |  | 896,8 |  | 906,7 |  | 916,6 |  | 926,7 |  | 936,6 |  | 946,5 |  | 956,5 |  | 966,4 |  | 976,3 |  | 986,3 |  | 996,2 |  |
| 45,0 | 788,9 | 798,6 | 808,4 |  | 818,2 |  | 828,0 |  | 837,9 |  | 847,8 |  | 857,7 |  | 867,7 |  | 877,6 |  | 887,5 |  | 897,4 |  | 907,4 |  | 917,3 |  | 927,3 |  | 937,3 |  | 947,2 |  | 957,1 |  | 967,1 |  | 977,0 |  | 987,0 |  | 996,9 |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С |  | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  |  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 789,6 |  | 799,3 |  | 809,2 |  | 818,9 |  | 828,7 | 838,6 | 848,5 | 858,5 | 868,4 | 878,3 | 888,2 | 898,1 | 908,1 | 918,1 | 928,0 | 938,0 | 947,9 | 957,8 | 967,8 | 977,7 | 987,6 | 997,6 |
| 47,0 | 790,4 |  | 800,1 |  | 809,9 |  | 819,6 |  | 829,4 | 839,3 | 849,2 | 859,2 | 869,1 | 879,0 | 888,9 | 898,8 | 908,8 | 918,8 | 928,7 | 938,7 | 948,6 | 958,5 | 968,5 | 978,4 | 988,3 | 998,3 |
| 48,0 | 791,1 |  | 800,9 |  | 810,6 |  | 820,3 |  | 830,1 | 840,0 | 850,0 | 859,9 | 869,8 | 879,7 | 889,6 | 899,5 | 909,5 | 919,5 | 929,4 | 939,3 | 949,3 | 959,2 | 969,1 | 979,1 | 989,0 | 998,9 |
| 49,0 | 791,8 |  | 801,6 |  | 811,3 |  | 821,0 |  | 830,8 | 840,8 | 850,7 | 860,6 | 870,5 | 880,4 | 890,3 | 900,2 | 910,2 | 920,2 | 930,1 | 940,0 | 950,0 | 959,9 | 969,8 | 979,8 | 989,7 | 999,6 |
| 50,0 | 792,6 |  | 802,3 |  | 812,0 |  | 821,7 |  | 831,5 | 841,5 | 851,4 | 861,3 | 871,2 | 881,1 | 891,0 | 900,9 | 910,9 | 920,9 | 930,8 | 940,7 | 950,6 | 960,6 | 970,5 | 980,4 | 990,4 | 1000,3 |
| 51,0 | 793,3 |  | 803,1 |  | 812,8 |  | 822,5 |  | 832,2 | 842,2 | 852,1 | 862,0 | 871,9 | 881,8 | 891,7 | 901,6 | 911,5 | 921,6 | 931,5 | 941,4 | 951,3 | 961,3 | 971,2 | 981,1 | 991,0 | 1001,0 |
| 52,0 | 794,0 |  | 803,8 |  | 813,5 |  | 823,2 |  | 832,9 | 842,9 | 852,8 | 862,7 | 872,6 | 882,5 | 892,4 | 902,3 | 912,2 | 922,3 | 932,2 | 942,1 | 952,0 | 961,9 | 971,9 | 981,8 | 991,7 | 1001,6 |
| 53,0 | 794,8 |  | 804,5 |  | 814,2 |  | 824,0 |  | 833,6 | 843,6 | 853,5 | 863,4 | 873,3 | 883,2 | 893,1 | 903,0 | 912,9 | 923,0 | 932,9 | 942,8 | 952,7 | 962,6 | 972,5 | 982,5 | 992,4 | 1002,3 |
| 54,0 | 795,5 |  | 805,2 |  | 814,9 |  | 824,7 |  | 834,3 | 844,3 | 854,2 | 864,1 | 874,0 | 883,9 | 893,8 | 903,7 | 913,6 | 923,6 | 933,6 | 943,5 | 953,4 | 963,3 | 973,2 | 983,2 | 993,1 | 1003,0 |
| 55,0 | 796,2 |  | 806,0 |  | 815,6 |  | 825,4 |  | 835,0 | 845,0 | 854,9 | 864,8 | 874,7 | 884,6 | 894,5 | 904,4 | 914,3 | 924,3 | 934,2 | 944,2 | 954,1 | 964,0 | 973,9 | 983,8 | 993,8 | 1003,7 |
| 56,0 | 797,0 |  | 806,7 |  | 816,3 |  | 826,1 |  | 835,8 | 845,7 | 855,6 | 865,5 | 875,4 | 885,3 | 895,2 | 905,1 | 915,0 | 925,0 | 934,9 | 944,9 | 954,8 | 964,7 | 974,6 | 984,5 | 994,4 | 1004,4 |
| 57,0 | 797,7 |  | 807,4 |  | 817,0 |  | 826,8 |  | 836,6 | 846,4 | 856,3 | 866,2 | 876,1 | 886,0 | 895,9 | 905,8 | 915,7 | 925,7 | 935,6 | 945,5 | 955,5 | 965,4 | 975,3 | 985,2 | 995,1 | 1005,0 |
| 58,0 | 798,4 |  | 808,1 |  | 817,7 |  | 827,5 |  | 837,3 | 847,2 | 857,0 | 866,9 | 876,8 | 886,7 | 896,6 | 906,5 | 916,4 | 926,4 | 936,3 | 946,2 | 956,1 | 966,0 | 976,0 | 985,9 | 995,8 | 1005,7 |
| 59,0 | 799,1 |  | 808,8 |  | 818,5 |  | 828,2 |  | 838,0 | 847,9 | 857,8 | 867,6 | 877,5 | 887,4 | 897,3 | 907,2 | 917,1 | 927,1 | 937,0 | 946,9 | 956,8 | 966,7 | 976,6 | 986,6 | 996,5 | 1006,4 |
| 60,0 | 799,9 |  | 809,6 |  | 819,2 |  | 828,9 |  | 838,7 | 848,6 | 858,5 | 868,3 | 878,2 | 888,1 | 898,0 | 907,9 | 917,9 | 927,8 | 937,7 | 947,6 | 957,5 | 967,4 | 977,3 | 987,2 | 997,1 | 1007,1 |
| 61,0 | 800,7 |  | 810,3 |  | 819,9 |  | 829,6 |  | 839,4 | 849,3 | 859,2 | 869,1 | 878,9 | 888,8 | 898,7 | 908,6 | 918,6 | 928,5 | 938,4 | 948,3 | 958,2 | 968,1 | 978,0 | 987,9 | 997,8 | 1007,7 |
| 62,0 | 801,4 |  | 811,0 |  | 820,6 |  | 830,3 |  | 840,1 | 850,0 | 859,9 | 869,8 | 879,6 | 889,5 | 899,4 | 909,3 | 919,3 | 929,2 | 939,1 | 949,0 | 958,9 | 968,8 | 978,7 | 988,6 | 998,5 | 1008,4 |
| 63,0 | 802,1 |  | 811,7 |  | 821,3 |  | 831,0 |  | 840,8 | 850,7 | 860,6 | 870,5 | 880,3 | 890,2 | 900,1 | 910,0 | 920,0 | 929,9 | 939,8 | 949,7 | 959,6 | 969,5 | 979,4 | 989,3 | 999,2 | 1009,1 |
| 64,0 | 802,9 |  | 812,4 |  | 822,1 |  | 831,7 |  | 841,6 | 851,4 | 861,3 | 871,2 | 881,0 | 890,9 | 900,8 | 910,7 | 920,7 | 930,6 | 940,5 | 950,4 | 960,3 | 970,2 | 980,1 | 990,0 | 999,9 | 1009,8 |
| 65,0 | 803,6 |  | 813,1 |  | 822,8 |  | 832,4 |  | 842,3 | 852,1 | 862,0 | 871,9 | 881,7 | 891,6 | 901,5 | 911,4 | 921,4 | 931,3 | 941,2 | 951,0 | 960,9 | 970,8 | 980,7 | 990,6 | 1000,5 | 1010,4 |
| 66,0 | 804,3 |  | 813,8 |  | 823,5 |  | 833,1 |  | 843,0 | 852,8 | 862,7 | 872,6 | 882,5 | 892,3 | 902,2 | 912,1 | 922,1 | 932,0 | 941,8 | 951,7 | 961,6 | 971,5 | 981,4 | 991,3 | 1001,2 | 1011,1 |
| 67,0 | 805,0 |  | 814,6 |  | 824,2 |  | 833,8 |  | 843,7 | 853,6 | 863,4 | 873,3 | 883,2 | 893,0 | 902,9 | 912,8 | 922,8 | 932,6 | 942,5 | 952,4 | 962,3 | 972,2 | 982,1 | 992,0 | 1001,9 | 1011,8 |
| 68,0 | 805,7 |  | 815,3 |  | 824,9 |  | 834,5 |  | 844,4 | 854,3 | 864,1 | 874,0 | 883,9 | 893,7 | 903,6 | 913,5 | 923,5 | 933,3 | 943,2 | 953,1 | 963,0 | 972,9 | 982,8 | 992,7 | 1002,6 | 1012,5 |
| 69,0 | 806,5 |  | 816,0 |  | 825,6 |  | 835,3 |  | 845,1 | 855,0 | 864,8 | 874,7 | 884,6 | 894,4 | 904,3 | 914,2 | 924,1 | 934,0 | 943,9 | 953,8 | 963,7 | 973,6 | 983,5 | 993,4 | 1003,2 | 1013,1 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 |  | 780,0 | 790,0 |  |  | 800,0 |  | 810,0 | 820,0 |  | 830,0 | 840,0 | 850,0 |  | 860,0 | 870,0 |  | 880,0 | 890,0 |  | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 |  | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 807,2 | 816,7 |  |  | 826,3 | 836,0 |  | 845,8 |  |  | 855,7 | 865,5 | 875,4 | 885,3 | 895,1 |  |  | 905,0 | 914,9 | 924,8 | 934,7 |  | 944,6 | 954,5 | 964,4 | 974,3 |  | 984,1 | 994,0 | 1003,9 | 1013,8 |
| 71,0 | 807,9 | 817,4 |  |  | 827,0 | 836,7 |  | 846,5 |  |  | 856,4 | 866,2 | 876,1 | 886,0 | 895,8 |  |  | 905,7 | 915,6 | 925,5 | 935,4 |  | 945,3 | 955,2 | 965,0 | 974,9 |  | 984,8 | 994,7 | 1004,6 | 1014,5 |
| 72,0 | 808,6 | 818,1 |  |  | 827,7 | 837,4 |  | 847,3 |  |  | 857,1 | 867,0 | 876,8 | 886,7 | 896,5 |  |  | 906,4 | 916,3 | 926,2 | 936,1 |  | 946,0 | 955,9 | 965,7 | 975,6 |  | 985,5 | 995,4 | 1005,3 | 1015,2 |
| 73,0 | 809,3 | 818,8 |  |  | 828,4 | 838,1 |  | 848,0 |  |  | 857,8 | 867,7 | 877,5 | 887,4 | 897,2 |  |  | 907,1 | 917,0 | 926,9 | 936,8 |  | 946,7 | 956,5 | 966,4 | 976,3 |  | 986,2 | 996,1 | 1006,0 | 1015,8 |
| 74,0 | 810,0 | 819,5 |  |  | 829,1 | 838,8 |  | 848,7 |  |  | 858,5 | 868,4 | 878,2 | 888,1 | 897,9 |  |  | 907,8 | 917,7 | 927,6 | 937,5 |  | 947,4 | 957,2 | 967,1 | 977,0 |  | 986,9 | 996,7 | 1006,6 | 1016,5 |
| 75,0 | 810,7 | 820,2 |  |  | 829,8 | 839,6 |  | 849,4 |  |  | 859,2 | 869,1 | 878,9 | 888,8 | 898,6 |  |  | 908,5 | 918,4 | 928,3 | 938,2 |  | 948,0 | 957,9 | 967,8 | 977,7 |  | 987,5 | 997,4 | 1007,3 | 1017,2 |
| 76,0 | 811,4 | 820,9 |  |  | 830,5 | 840,3 |  | 850,1 |  |  | 859,9 | 869,8 | 879,6 | 889,5 | 899,3 |  |  | 909,2 | 919,1 | 929,0 | 938,9 |  | 948,7 | 958,6 | 968,5 | 978,3 |  | 988,2 | 998,1 | 1008,0 | 1018,0 |
| 77,0 | 812,1 | 821,6 |  |  | 831,2 | 841,0 |  | 850,8 |  |  | 860,6 | 870,5 | 880,3 | 890,2 | 900,0 |  |  | 909,9 | 919,8 | 929,7 | 939,6 |  | 949,4 | 959,3 | 969,2 | 979,0 |  | 988,9 | 998,8 | 1008,7 | 1018,6 |
| 78,0 | 812,9 | 822,4 |  |  | 831,9 | 841,7 |  | 851,5 |  |  | 861,4 | 871,2 | 881,0 | 890,9 | 900,7 |  |  | 910,6 | 920,5 | 930,4 | 940,2 |  | 950,1 | 960,0 | 969,8 | 979,7 |  | 989,6 | 999,5 | 1009,3 | 1019,3 |
| 79,0 | 813,6 | 823,1 |  |  | 832,6 | 842,4 |  | 852,2 |  |  | 862,1 | 871,9 | 881,7 | 891,6 | 901,4 |  |  | 911,3 | 921,2 | 931,1 | 940,9 |  | 950,8 | 960,7 | 970,5 | 980,4 |  | 990,3 | 1000,1 | 1010,0 | 1020,0 |
| 80,0 | 814,3 | 823,8 |  |  | 833,3 | 843,1 |  | 852,9 |  |  | 862,8 | 872,6 | 882,4 | 892,3 | 902,1 |  |  | 912,0 | 921,9 | 931,8 | 941,6 |  | 951,5 | 961,3 | 971,2 | 981,1 |  | 991,0 | 1000,8 | 1010,7 | 1020,7 |
| 81,0 | 815,0 | 824,5 |  |  | 833,9 | 843,8 |  | 853,7 |  |  | 863,5 | 873,3 | 883,1 | 893,0 | 902,8 |  |  | 912,7 | 922,6 | 932,5 | 942,3 |  | 952,2 | 962,0 | 971,9 | 981,8 |  | 991,6 | 1001,5 | 1011,4 | 1021,4 |
| 82,0 | 815,7 | 825,2 |  |  | 834,6 | 844,5 |  | 854,4 |  |  | 864,2 | 874,0 | 883,8 | 893,7 | 903,5 |  |  | 913,4 | 923,3 | 933,2 | 943,0 |  | 952,9 | 962,7 | 972,6 | 982,4 |  | 992,3 | 1002,2 | 1012,1 | 1022,0 |
| 83,0 | 816,4 | 825,9 |  |  | 835,4 | 845,3 |  | 855,1 |  |  | 864,9 | 874,7 | 884,6 | 894,4 | 904,2 |  |  | 914,1 | 924,0 | 933,8 | 943,7 |  | 953,6 | 963,4 | 973,3 | 983,1 |  | 993,0 | 1002,9 | 1012,7 | 1022,7 |
| 84,0 | 817,1 | 826,6 |  |  | 836,2 | 846,0 |  | 855,8 |  |  | 865,6 | 875,4 | 885,3 | 895,1 | 904,9 |  |  | 914,8 | 924,7 | 934,5 | 944,4 |  | 954,2 | 964,1 | 974,0 | 983,8 |  | 993,7 | 1003,5 | 1013,4 | 1023,4 |
| 85,0 | 817,8 | 827,3 |  |  | 836,9 | 846,7 |  | 856,5 |  |  | 866,3 | 876,1 | 886,0 | 895,8 | 905,6 |  |  | 915,5 | 925,4 | 935,2 | 945,1 |  | 954,9 | 964,8 | 974,6 | 984,5 |  | 994,4 | 1004,2 | 1014,1 | 1024,1 |
| 86,0 | 818,5 | 828,0 |  |  | 837,6 | 847,4 |  | 857,2 |  |  | 867,0 | 876,8 | 886,7 | 896,5 | 906,3 |  |  | 916,1 | 926,1 | 935,9 | 945,8 |  | 955,6 | 965,5 | 975,3 | 985,2 |  | 995,0 | 1004,9 | 1014,8 | 1024,7 |
| 87,0 | 819,2 | 828,7 |  |  | 838,3 | 848,1 |  | 857,9 |  |  | 867,7 | 877,5 | 887,4 | 897,2 | 907,0 |  |  | 916,8 | 926,8 | 936,6 | 946,5 |  | 956,3 | 966,2 | 976,0 | 985,9 |  | 995,7 | 1005,6 | 1015,4 | 1025,4 |
| 88,0 | 819,9 | 829,4 |  |  | 839,0 | 848,8 |  | 858,6 |  |  | 868,4 | 878,2 | 888,1 | 897,9 | 907,7 |  |  | 917,6 | 927,5 | 937,3 | 947,1 |  | 957,0 | 966,8 | 976,7 | 986,5 |  | 996,4 | 1006,3 | 1016,1 | 1026,1 |
| 89,0 | 820,6 | 830,0 |  |  | 839,7 | 849,5 |  | 859,3 |  |  | 869,1 | 879,0 | 888,8 | 898,6 | 908,4 |  |  | 918,3 | 928,2 | 938,0 | 947,8 |  | 957,7 | 967,5 | 977,4 | 987,2 |  | 997,1 | 1006,9 | 1016,8 | 1026,8 |
| 90,0 | 821,3 | 830,7 |  |  | 840,4 | 850,2 |  | 860,0 |  |  | 869,8 | 879,7 | 889,5 | 899,3 | 909,1 |  |  | 919,0 | 928,9 | 938,7 | 948,5 |  | 958,4 | 968,2 | 978,1 | 987,9 |  | 997,8 | 1007,6 | 1017,6 | 1027,4 |
| 91,0 | 822,1 | 831,4 |  |  | 841,2 | 851,0 |  | 860,8 |  |  | 870,6 | 880,4 | 890,2 | 900,0 | 909,8 |  |  | 919,7 | 929,6 | 939,4 | 949,2 |  | 959,1 | 968,9 | 978,7 | 988,6 |  | 998,4 | 1008,3 | 1018,2 | 1028,1 |
| 92,0 | 822,8 | 832,1 |  |  | 841,9 | 851,7 |  | 861,5 |  |  | 871,3 | 881,1 | 890,9 | 900,7 | 910,5 |  |  | 920,4 | 930,2 | 940,1 | 949,9 |  | 959,7 | 969,6 | 979,4 | 989,3 |  | 999,1 | 1009,0 | 1018,9 | 1028,8 |
| 93,0 | 823,5 | 832,8 |  |  | 842,6 | 852,4 |  | 862,2 |  |  | 872,0 | 881,8 | 891,6 | 901,4 | 911,2 |  |  | 921,1 | 930,9 | 940,8 | 950,6 |  | 960,4 | 970,3 | 980,1 | 989,9 |  | 999,8 | 1009,6 | 1019,6 | 1029,4 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 824,1 | 833,5 | 843,3 | 853,1 | 862,9 | 872,7 | 882,0 | 892,3 | 902,1 | 911,9 | 921,8 | 931,6 | 941,5 | 951,3 | 961,1 | 971,0 | 980,8 | 990,6 | 1000,5 | 1010,3 | 1020,3 | 1030,1 |
| 95,0 | 824,8 | 834,2 | 844,0 | 853,8 | 863,6 | 873,4 | 883,2 | 893,0 | 902,8 | 912,6 | 922,5 | 932,3 | 942,1 | 952,0 | 961,8 | 971,6 | 981,5 | 991,3 | 1001,2 | 1011,0 | 1020,9 | 1030,8 |
| 96,0 | 825,5 | 834,9 | 844,7 | 854,5 | 864,3 | 874,1 | 883,9 | 893,7 | 903,5 | 913,3 | 923,2 | 933,0 | 942,8 | 952,7 | 962,5 | 972,3 | 982,2 | 992,0 | 1001,8 | 1011,7 | 1021,6 | 1031,5 |
| 97,0 | 826,2 | 835,7 | 845,4 | 855,2 | 865,0 | 874,8 | 884,6 | 894,4 | 904,2 | 914,0 | 923,9 | 933,7 | 943,5 | 953,4 | 963,2 | 973,0 | 982,8 | 992,7 | 1002,5 | 1012,4 | 1022,3 | 1032,1 |
| 98,0 | 826,9 | 836,4 | 846,2 | 855,9 | 865,7 | 875,5 | 885,3 | 895,1 | 904,9 | 914,7 | 924,6 | 934,4 | 944,2 | 954,0 | 963,9 | 973,7 | 983,5 | 993,4 | 1003,2 | 1013,0 | 1023,0 | 1032,8 |
| 99,0 | 827,6 | 837,1 | 846,9 | 856,6 | 866,4 | 876,2 | 886,0 | 895,8 | 905,6 | 915,4 | 925,3 | 935,1 | 944,9 | 954,7 | 964,6 | 974,4 | 984,2 | 994,0 | 1003,9 | 1013,7 | 1023,6 | 1033,5 |
| 100,0 | 828,3 | 837,8 | 847,6 | 857,4 | 867,1 | 876,9 | 886,7 | 896,5 | 906,3 | 916,1 | 926,0 | 935,8 | 945,6 | 955,4 | 965,2 | 975,1 | 984,9 | 994,7 | 1004,5 | 1014,4 | 1024,3 | 1034,2 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 942,8 | 953,0 | 963,1 | 973,2 | 983,3 | 993,4 | 1003,5 | 1013,7 | 1023,9 | 1034,0 | 1044,1 | 1054,2 | 1064,3 | 1074,4 | 1084,5 | 1094,6 | 1104,7 | 1114,8 | 1124,8 | 1134,9 | 1145,1 |
| -49,0 | 943,5 | 953,6 | 963,8 | 973,9 | 984,0 | 994,1 | 1004,2 | 1014,3 | 1024,5 | 1034,6 | 1044,7 | 1054,8 | 1064,9 | 1075,0 | 1085,1 | 1095,2 | 1105,3 | 1115,4 | 1125,5 | 1135,6 | 1145,8 |
| -48,0 | 944,2 | 954,3 | 964,4 | 974,5 | 984,6 | 994,8 | 1004,9 | 1015,0 | 1025,2 | 1035,3 | 1045,4 | 1055,5 | 1065,6 | 1075,7 | 1085,8 | 1095,9 | 1105,9 | 1116,0 | 1126,1 | 1136,2 | 1146,4 |
| -47,0 | 944,9 | 955,0 | 965,1 | 975,2 | 985,3 | 995,4 | 1005,5 | 1015,6 | 1025,8 | 1035,9 | 1046,0 | 1056,1 | 1066,2 | 1076,3 | 1086,4 | 1096,5 | 1106,6 | 1116,7 | 1126,8 | 1136,8 | 1147,0 |
| -46,0 | 945,5 | 955,6 | 965,8 | 975,9 | 986,0 | 996,1 | 1006,2 | 1016,3 | 1026,5 | 1036,6 | 1046,7 | 1056,8 | 1066,9 | 1077,0 | 1087,1 | 1097,1 | 1107,2 | 1117,3 | 1127,4 | 1137,5 | 1147,7 |
| -45,0 | 946,2 | 956,3 | 966,4 | 976,5 | 986,6 | 996,7 | 1006,8 | 1016,9 | 1027,1 | 1037,2 | 1047,3 | 1057,4 | 1067,5 | 1077,6 | 1087,7 | 1097,8 | 1107,9 | 1118,0 | 1128,0 | 1138,1 | 1148,3 |
| -44,0 | 946,9 | 957,0 | 967,1 | 977,2 | 987,3 | 997,4 | 1007,5 | 1017,7 | 1027,8 | 1037,9 | 1048,0 | 1058,1 | 1068,2 | 1078,3 | 1088,4 | 1098,4 | 1108,5 | 1118,6 | 1128,7 | 1138,8 | 1148,9 |
| -43,0 | 947,5 | 957,6 | 967,8 | 977,9 | 988,0 | 998,1 | 1008,2 | 1018,4 | 1028,5 | 1038,6 | 1048,6 | 1058,7 | 1068,8 | 1078,9 | 1089,0 | 1099,1 | 1109,2 | 1119,3 | 1129,3 | 1139,4 | 1149,6 |
| -42,0 | 948,2 | 958,3 | 968,4 | 978,5 | 988,6 | 998,7 | 1008,8 | 1019,0 | 1029,1 | 1039,2 | 1049,3 | 1059,4 | 1069,5 | 1079,6 | 1089,6 | 1099,7 | 1109,8 | 1119,9 | 1130,0 | 1140,1 | 1150,2 |
| -41,0 | 948,9 | 959,0 | 969,1 | 979,2 | 989,3 | 999,4 | 1009,5 | 1019,7 | 1029,8 | 1039,9 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,1 | 1080,2 | 1090,3 | 1100,4 | 1110,5 | 1120,5 | 1130,6 | 1140,7 | 1150,9 |
| -40,0 | 949,5 | 959,7 | 969,8 | 979,9 | 990,0 | 1000,1 | 1010,1 | 1020,3 | 1030,4 | 1040,5 | 1050,6 | 1060,7 | 1070,8 | 1080,9 | 1090,9 | 1101,0 | 1111,1 | 1121,2 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,5 |
| -39,0 | 950,2 | 960,3 | 970,4 | 980,5 | 990,6 | 1000,7 | 1010,8 | 1021,0 | 1031,1 | 1041,2 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,4 | 1081,5 | 1091,6 | 1101,7 | 1111,7 | 1121,8 | 1131,9 | 1142,1 | 1152,1 |
| -38,0 | 950,9 | 961,0 | 971,1 | 981,2 | 991,3 | 1001,4 | 1011,5 | 1021,7 | 1031,7 | 1041,8 | 1051,9 | 1062,0 | 1072,1 | 1082,2 | 1092,2 | 1102,3 | 1112,4 | 1122,5 | 1132,5 | 1142,7 | 1152,8 |
| -37,0 | 951,6 | 961,7 | 971,8 | 981,9 | 991,9 | 1002,0 | 1012,1 | 1022,3 | 1032,4 | 1042,5 | 1052,6 | 1062,7 | 1072,7 | 1082,8 | 1092,9 | 1103,0 | 1113,0 | 1123,1 | 1133,2 | 1143,4 | 1153,4 |
| -36,0 | 952,2 | 962,3 | 972,4 | 982,5 | 992,6 | 1002,7 | 1012,8 | 1023,0 | 1033,1 | 1043,1 | 1053,2 | 1063,3 | 1073,4 | 1083,5 | 1093,5 | 1103,6 | 1113,7 | 1123,8 | 1133,8 | 1144,0 | 1154,1 |
| -35,0 | 952,9 | 963,0 | 973,1 | 983,2 | 993,3 | 1003,4 | 1013,5 | 1023,6 | 1033,7 | 1043,8 | 1053,9 | 1064,0 | 1074,0 | 1084,1 | 1094,2 | 1104,3 | 1114,3 | 1124,4 | 1134,5 | 1144,6 | 1154,7 |
| -34,0 | 953,6 | 963,7 | 973,8 | 983,9 | 993,9 | 1004,0 | 1014,1 | 1024,3 | 1034,4 | 1044,5 | 1054,5 | 1064,6 | 1074,7 | 1084,8 | 1094,8 | 1104,9 | 1115,0 | 1125,0 | 1135,1 | 1145,3 | 1155,3 |
| -33,0 | 954,3 | 964,3 | 974,4 | 984,5 | 994,6 | 1004,7 | 1014,8 | 1025,0 | 1035,0 | 1045,1 | 1055,2 | 1065,3 | 1075,3 | 1085,4 | 1095,5 | 1105,6 | 1115,6 | 1125,7 | 1135,8 | 1145,9 | 1156,0 |
| -32,0 | 954,9 | 965,0 | 975,1 | 985,2 | 995,3 | 1005,4 | 1015,4 | 1025,6 | 1035,7 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,9 | 1076,0 | 1086,1 | 1096,1 | 1106,2 | 1116,3 | 1126,3 | 1136,4 | 1146,6 | 1156,6 |
| -31,0 | 955,6 | 965,7 | 975,8 | 985,9 | 995,9 | 1006,0 | 1016,1 | 1026,3 | 1036,3 | 1046,4 | 1056,5 | 1066,6 | 1076,6 | 1086,7 | 1096,8 | 1106,8 | 1116,9 | 1127,0 | 1137,0 | 1147,2 | 1157,3 |
| -30,0 | 956,3 | 966,4 | 976,4 | 986,5 | 996,6 | 1006,7 | 1016,8 | 1026,9 | 1037,0 | 1047,1 | 1057,2 | 1067,2 | 1077,3 | 1087,4 | 1097,4 | 1107,5 | 1117,6 | 1127,6 | 1137,7 | 1147,8 | 1157,9 |
| -29,0 | 956,9 | 967,0 | 977,1 | 987,2 | 997,3 | 1007,3 | 1017,4 | 1027,6 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,8 | 1067,9 | 1077,9 | 1088,0 | 1098,1 | 1108,1 | 1118,2 | 1128,3 | 1138,3 | 1148,5 | 1158,5 |
| -28,0 | 957,6 | 967,7 | 977,8 | 987,9 | 997,9 | 1008,0 | 1018,2 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,4 | 1058,5 | 1068,5 | 1078,6 | 1088,7 | 1098,7 | 1108,8 | 1118,9 | 1128,9 | 1139,0 | 1149,1 | 1159,2 |
| -27,0 | 958,3 | 968,4 | 978,4 | 988,5 | 998,6 | 1008,7 | 1018,8 | 1028,9 | 1039,0 | 1049,1 | 1059,1 | 1069,2 | 1079,2 | 1089,3 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,5 | 1129,6 | 1139,6 | 1149,8 | 1159,8 |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 959,0 | 969,0 | 979,1 | 989,2 |  | 999,3 |  | 1009,3 |  | 1019,5 |  | 1029,6 |  | 1039,6 |  | 1049,7 |  | 1059,8 |  | 1069,8 |  | 1079,9 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,1 |  | 1120,1 |  | 1130,2 |  | 1140,3 |  | 1150,4 |  |  |
| -25,0 | 959,6 | 969,7 | 979,8 | 989,9 |  | 999,9 |  | 1010,0 |  | 1020,2 |  | 1030,2 |  | 1040,3 |  | 1050,4 |  | 1060,4 |  | 1070,5 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,7 |  | 1110,7 |  | 1120,8 |  | 1130,8 |  | 1140,9 |  | 1151,1 |  |  |
| -24,0 | 960,3 | 970,4 | 980,5 | 990,5 |  | 1000,6 |  | 1010,7 |  | 1020,8 |  | 1030,9 |  | 1041,0 |  | 1051,0 |  | 1061,1 |  | 1071,1 |  | 1081,2 |  | 1091,3 |  | 1101,3 |  | 1111,4 |  | 1121,4 |  | 1131,5 |  | 1141,5 |  | 1151,7 |  |  |
| -23,0 | 961,0 | 971,0 | 981,1 | 991,2 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  | 1021,5 |  | 1031,6 |  | 1041,6 |  | 1051,7 |  | 1061,7 |  | 1071,8 |  | 1081,9 |  | 1091,9 |  | 1102,0 |  | 1112,0 |  | 1122,1 |  | 1132,1 |  | 1142,3 |  | 1152,3 |  |  |
| -22,0 | 961,6 | 971,7 | 981,8 | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1012,0 |  | 1022,2 |  | 1032,2 |  | 1042,3 |  | 1052,3 |  | 1062,4 |  | 1072,5 |  | 1082,5 |  | 1092,6 |  | 1102,6 |  | 1112,7 |  | 1122,7 |  | 1132,8 |  | 1142,9 |  | 1153,0 |  |  |
| -21,0 | 962,3 | 972,4 | 982,5 | 992,5 |  | 1002,6 |  | 1012,7 |  | 1022,8 |  | 1032,9 |  | 1042,9 |  | 1053,0 |  | 1063,1 |  | 1073,1 |  | 1083,2 |  | 1093,2 |  | 1103,3 |  | 1113,3 |  | 1123,4 |  | 1133,4 |  | 1143,6 |  | 1153,6 |  |  |
| -20,0 | 963,0 | 973,1 | 983,1 | 993,2 |  | 1003,3 |  | 1013,3 |  | 1023,5 |  | 1033,5 |  | 1043,6 |  | 1053,7 |  | 1063,7 |  | 1073,8 |  | 1083,8 |  | 1093,9 |  | 1103,9 |  | 1114,0 |  | 1124,0 |  | 1134,1 |  | 1144,2 |  | 1154,3 |  |  |
| -19,0 | 963,7 | 973,7 | 983,8 | 993,9 |  | 1003,9 |  | 1014,0 |  | 1024,1 |  | 1034,2 |  | 1044,3 |  | 1054,3 |  | 1064,4 |  | 1074,4 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,6 |  | 1114,6 |  | 1124,7 |  | 1134,7 |  | 1144,9 |  | 1154,9 |  |  |
| -18,0 | 964,3 | 974,4 | 984,5 | 994,5 |  | 1004,6 |  | 1014,6 |  | 1024,8 |  | 1034,9 |  | 1044,9 |  | 1055,0 |  | 1065,0 |  | 1075,1 |  | 1085,1 |  | 1095,2 |  | 1105,2 |  | 1115,3 |  | 1125,3 |  | 1135,4 |  | 1145,5 |  | 1155,6 |  |  |
| -17,0 | 965,0 | 975,1 | 985,1 | 995,2 |  | 1005,3 |  | 1015,3 |  | 1025,5 |  | 1035,5 |  | 1045,6 |  | 1055,6 |  | 1065,7 |  | 1075,7 |  | 1085,8 |  | 1095,8 |  | 1105,9 |  | 1115,9 |  | 1126,0 |  | 1136,0 |  | 1146,2 |  | 1156,2 |  |  |
| -16,0 | 965,7 | 975,7 | 985,8 | 995,9 |  | 1005,9 |  | 1016,0 |  | 1026,1 |  | 1036,2 |  | 1046,2 |  | 1056,3 |  | 1066,3 |  | 1076,4 |  | 1086,4 |  | 1096,5 |  | 1106,5 |  | 1116,6 |  | 1126,6 |  | 1136,7 |  | 1146,8 |  | 1156,8 |  |  |
| -15,0 | 966,4 | 976,4 | 986,5 | 996,5 |  | 1006,6 |  | 1016,6 |  | 1026,8 |  | 1036,8 |  | 1046,9 |  | 1056,9 |  | 1067,0 |  | 1077,0 |  | 1087,1 |  | 1097,1 |  | 1107,2 |  | 1117,2 |  | 1127,3 |  | 1137,3 |  | 1147,4 |  | 1157,5 |  |  |
| -14,0 | 967,0 | 977,1 | 987,1 | 997,2 |  | 1007,3 |  | 1017,3 |  | 1027,5 |  | 1037,5 |  | 1047,6 |  | 1057,6 |  | 1067,6 |  | 1077,7 |  | 1087,7 |  | 1097,8 |  | 1107,8 |  | 1117,9 |  | 1127,9 |  | 1137,9 |  | 1148,1 |  | 1158,1 |  |  |
| -13,0 | 967,7 | 977,8 | 987,8 | 997,9 |  | 1007,9 |  | 1018,1 |  | 1028,1 |  | 1038,2 |  | 1048,2 |  | 1058,3 |  | 1068,3 |  | 1078,3 |  | 1088,4 |  | 1098,4 |  | 1108,5 |  | 1118,5 |  | 1128,6 |  | 1138,6 |  | 1148,7 |  | 1158,8 |  |  |
| -12,0 | 968,4 | 978,4 | 988,5 | 998,5 |  | 1008,6 |  | 1018,7 |  | 1028,8 |  | 1038,8 |  | 1048,9 |  | 1058,9 |  | 1069,0 |  | 1079,0 |  | 1089,0 |  | 1099,1 |  | 1109,1 |  | 1119,2 |  | 1129,2 |  | 1139,2 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |
| -11,0 | 969,1 | 979,1 | 989,2 | 999,2 |  | 1009,3 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,5 |  | 1049,5 |  | 1059,6 |  | 1069,6 |  | 1079,7 |  | 1089,7 |  | 1099,7 |  | 1109,8 |  | 1119,8 |  | 1129,8 |  | 1139,9 |  | 1150,0 |  | 1160,1 |  |  |
| -10,0 | 969,7 | 979,8 | 989,8 | 999,9 |  | 1009,9 |  | 1020,1 |  | 1030,1 |  | 1040,1 |  | 1050,2 |  | 1060,2 |  | 1070,3 |  | 1080,3 |  | 1090,3 |  | 1100,4 |  | 1110,4 |  | 1120,5 |  | 1130,5 |  | 1140,5 |  | 1150,7 |  |  |  |  |
| -9,0 | 970,4 | 980,5 | 990,5 | 1000,5 |  | 1010,6 |  | 1020,7 |  | 1030,8 |  | 1040,8 |  | 1050,8 |  | 1060,9 |  | 1070,9 |  | 1081,0 |  | 1091,0 |  | 1101,0 |  | 1111,1 |  | 1121,1 |  | 1131,1 |  | 1141,2 |  | 1151,3 |  |  |  |  |
| -8,0 | 971,1 | 981,1 | 991,2 | 1001,2 |  | 1011,3 |  | 1021,4 |  | 1031,4 |  | 1041,5 |  | 1051,5 |  | 1061,5 |  | 1071,6 |  | 1081,6 |  | 1091,7 |  | 1101,7 |  | 1111,7 |  | 1121,8 |  | 1131,8 |  | 1141,8 |  | 1152,0 |  |  |  |  |
| -7,0 | 971,8 | 981,8 | 991,8 | 1001,9 |  | 1011,9 |  | 1022,1 |  | 1032,1 |  | 1042,1 |  | 1052,2 |  | 1062,2 |  | 1072,2 |  | 1082,3 |  | 1092,3 |  | 1102,3 |  | 1112,4 |  | 1122,4 |  | 1132,4 |  | 1142,6 |  | 1152,6 |  |  |  |  |
| -6,0 | 972,4 | 982,5 | 992,5 | 1002,5 |  | 1012,6 |  | 1022,7 |  | 1032,8 |  | 1042,8 |  | 1052,8 |  | 1062,9 |  | 1072,9 |  | 1082,9 |  | 1093,0 |  | 1103,0 |  | 1113,0 |  | 1123,1 |  | 1133,1 |  | 1143,2 |  | 1153,2 |  |  |  |  |
| -5,0 | 973,1 | 983,1 | 993,2 | 1003,2 |  | 1013,3 |  | 1023,4 |  | 1033,4 |  | 1043,5 |  | 1053,5 |  | 1063,5 |  | 1073,6 |  | 1083,6 |  | 1093,6 |  | 1103,6 |  | 1113,7 |  | 1123,7 |  | 1133,7 |  | 1143,9 |  | 1153,9 |  |  |  |  |
| -4,0 | 973,8 | 983,8 | 993,9 | 1003,9 |  | 1013,9 |  | 1024,1 |  | 1034,1 |  | 1044,1 |  | 1054,1 |  | 1064,2 |  | 1074,2 |  | 1084,2 |  | 1094,3 |  | 1104,3 |  | 1114,3 |  | 1124,4 |  | 1134,4 |  | 1144,5 |  | 1154,5 |  |  |  |  |
| -3,0 | 974,5 | 984,5 | 994,5 | 1004,6 |  | 1014,6 |  | 1024,7 |  | 1034,7 |  | 1044,8 |  | 1054,8 |  | 1064,8 |  | 1074,9 |  | 1084,9 |  | 1094,9 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1125,0 |  | 1135,0 |  | 1145,2 |  | 1155,2 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 975,1 |  | 985,2 |  | 995,2 |  | 1005,2 |  | 1015,3 |  | 1025,4 | 1035,4 | 1045,4 | 1055,5 | 1065,5 | 1075,5 | 1085,6 |  | 1095,6 |  | 1105,6 |  | 1115,6 |  | 1125,7 |  | 1135,7 |  | 1145,8 |  | 1155,8 |  |  |  |  |
| -1,0 | 975,8 |  | 985,8 |  | 995,9 |  | 1005,9 |  | 1015,9 |  | 1026,0 | 1036,1 | 1046,1 | 1056,1 | 1066,2 | 1076,2 | 1086,2 |  | 1096,2 |  | 1106,3 |  | 1116,3 |  | 1126,3 |  | 1136,3 |  | 1146,4 |  | 1156,5 |  |  |  |  |
| 0,0 | 976,5 |  | 986,5 |  | 996,5 |  | 1006,6 |  | 1016,6 |  | 1026,7 | 1036,7 | 1046,8 | 1056,8 | 1066,8 | 1076,8 | 1086,9 |  | 1096,9 |  | 1106,9 |  | 1116,9 |  | 1127,0 |  | 1137,0 |  | 1147,1 |  | 1157,1 |  |  |  |  |
| 1,0 | 977,2 |  | 987,2 |  | 997,2 |  | 1007,2 |  | 1017,3 |  | 1027,4 | 1037,4 | 1047,4 | 1057,5 | 1067,5 | 1077,5 | 1087,5 |  | 1097,5 |  | 1107,6 |  | 1117,6 |  | 1127,6 |  | 1137,6 |  | 1147,7 |  | 1157,8 |  |  |  |  |
| 2,0 | 977,8 |  | 987,9 |  | 997,9 |  | 1007,9 |  | 1018,0 |  | 1028,0 | 1038,1 | 1048,1 | 1058,1 | 1068,1 | 1078,2 | 1088,2 |  | 1098,2 |  | 1108,2 |  | 1118,2 |  | 1128,3 |  | 1138,3 |  | 1148,4 |  | 1158,4 |  |  |  |  |
| 3,0 | 978,5 |  | 988,5 |  | 998,5 |  | 1008,6 |  | 1018,7 |  | 1028,7 | 1038,7 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,8 | 1078,8 | 1088,8 |  | 1098,8 |  | 1108,9 |  | 1118,9 |  | 1128,9 |  | 1138,9 |  | 1149,0 |  | 1159,1 |  |  |  |  |
| 4,0 | 979,2 |  | 989,2 |  | 999,2 |  | 1009,2 |  | 1019,4 |  | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,5 | 1089,5 |  | 1099,5 |  | 1109,5 |  | 1119,5 |  | 1129,6 |  | 1139,6 |  | 1149,7 |  | 1159,7 |  |  |  |  |
| 5,0 | 979,9 |  | 989,9 |  | 999,9 |  | 1009,9 |  | 1020,0 |  | 1030,0 | 1040,1 | 1050,1 | 1060,1 | 1070,1 | 1080,1 | 1090,1 |  | 1100,2 |  | 1110,2 |  | 1120,2 |  | 1130,2 |  | 1140,2 |  | 1150,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 980,5 |  | 990,5 |  | 1000,6 |  | 1010,6 |  | 1020,7 |  | 1030,7 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,8 | 1070,8 | 1080,8 | 1090,8 |  | 1100,8 |  | 1110,8 |  | 1120,8 |  | 1130,8 |  | 1140,9 |  | 1151,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 | 981,2 |  | 991,2 |  | 1001,2 |  | 1011,2 |  | 1021,4 |  | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 | 1061,4 | 1071,4 | 1081,4 | 1091,5 |  | 1101,5 |  | 1111,5 |  | 1121,5 |  | 1131,5 |  | 1141,5 |  | 1151,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 981,9 |  | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1011,9 |  | 1022,0 |  | 1032,0 | 1042,1 | 1052,1 | 1062,1 | 1072,1 | 1082,1 | 1092,1 |  | 1102,1 |  | 1112,1 |  | 1122,1 |  | 1132,1 |  | 1142,3 |  | 1152,3 |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 982,6 |  | 992,6 |  | 1002,6 |  | 1012,6 |  | 1022,7 |  | 1032,7 | 1042,7 | 1052,7 | 1062,7 | 1072,7 | 1082,8 | 1092,8 |  | 1102,8 |  | 1112,8 |  | 1122,8 |  | 1132,8 |  | 1142,9 |  | 1152,9 |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 983,2 |  | 993,2 |  | 1003,2 |  | 1013,3 |  | 1023,4 |  | 1033,4 | 1043,4 | 1053,4 | 1063,4 | 1073,4 | 1083,4 | 1093,4 |  | 1103,4 |  | 1113,4 |  | 1123,4 |  | 1133,4 |  | 1143,6 |  | 1153,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 | 983,9 |  | 993,9 |  | 1003,9 |  | 1013,9 |  | 1024,0 |  | 1034,0 | 1044,0 | 1054,0 | 1064,1 | 1074,1 | 1084,1 | 1094,1 |  | 1104,1 |  | 1114,1 |  | 1124,1 |  | 1134,1 |  | 1144,2 |  | 1154,2 |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 | 984,6 |  | 994,6 |  | 1004,6 |  | 1014,6 |  | 1024,7 |  | 1034,7 | 1044,7 | 1054,7 | 1064,7 | 1074,7 | 1084,7 | 1094,7 |  | 1104,7 |  | 1114,7 |  | 1124,7 |  | 1134,7 |  | 1144,9 |  | 1154,9 |  |  |  |  |  |  |
| 13,0 | 985,2 |  | 995,3 |  | 1005,3 |  | 1015,3 |  | 1025,4 |  | 1035,4 | 1045,4 | 1055,4 | 1065,4 | 1075,4 | 1085,4 | 1095,4 |  | 1105,4 |  | 1115,4 |  | 1125,4 |  | 1135,4 |  | 1145,5 |  | 1155,5 |  |  |  |  |  |  |
| 14,0 | 985,9 |  | 995,9 |  | 1005,9 |  | 1015,9 |  | 1026,0 |  | 1036,0 | 1046,0 | 1056,0 | 1066,0 | 1076,0 | 1086,0 | 1096,0 |  | 1106,0 |  | 1116,0 |  | 1126,0 |  | 1136,0 |  | 1146,2 |  | 1156,2 |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 986,6 |  | 996,6 |  | 1006,6 |  | 1016,6 |  | 1026,7 |  | 1036,7 | 1046,7 | 1056,7 | 1066,7 | 1076,7 | 1086,7 | 1096,7 |  | 1106,7 |  | 1116,7 |  | 1126,7 |  | 1136,7 |  | 1146,8 |  | 1156,8 |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 | 987,3 |  | 997,3 |  | 1007,3 |  | 1017,3 |  | 1027,4 |  | 1037,4 | 1047,4 | 1057,4 | 1067,4 | 1077,4 | 1087,4 | 1097,4 |  | 1107,4 |  | 1117,4 |  | 1127,4 |  | 1137,4 |  | 1147,4 |  | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |
| 17,0 | 988,0 |  | 997,9 |  | 1007,9 |  | 1018,0 |  | 1028,0 |  | 1038,0 | 1048,0 | 1058,0 | 1068,0 | 1078,0 | 1088,0 | 1098,0 |  | 1108,0 |  | 1118,0 |  | 1128,0 |  | 1138,0 |  | 1148,1 |  | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 | 988,6 |  | 998,6 |  | 1008,6 |  | 1018,7 |  | 1028,7 |  | 1038,7 | 1048,7 | 1058,7 | 1068,7 | 1078,7 | 1088,7 | 1098,7 |  | 1108,7 |  | 1118,7 |  | 1128,7 |  | 1138,7 |  | 1148,7 |  | 1158,7 |  |  |  |  |  |  |
| 19,0 | 989,3 |  | 999,3 |  | 1009,3 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,3 | 1079,3 | 1089,3 | 1099,3 |  | 1109,3 |  | 1119,3 |  | 1129,3 |  | 1139,3 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21,0 | 990,7 |  | 1000,6 |  | 1010,6 |  | 1020,7 |  | 1030,7 |  | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 | 1070,7 | 1080,7 | 1090,6 | 1100,6 |  | 1110,6 |  | 1120,6 |  | 1130,6 |  | 1140,6 |  | 1150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 |  | 1000,0 | 1010,0 |  | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 991,3 | 1001,3 |  |  | 1011,3 | 1021,4 | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,3 |  | 1091,3 |  | 1101,3 |  | 1111,3 |  | 1121,3 |  | 1131,3 |  | 1141,3 |  | 1151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,0 | 992,0 | 1002,0 |  |  | 1012,0 | 1022,1 | 1032,0 | 1042,0 | 1052,0 |  | 1062,0 |  | 1072,0 |  | 1082,0 |  | 1092,0 |  | 1102,0 |  | 1111,9 |  | 1121,9 |  | 1131,9 |  | 1141,9 |  | 1152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,0 | 992,7 | 1002,7 |  |  | 1012,6 | 1022,7 | 1032,7 | 1042,7 | 1052,7 |  | 1062,7 |  | 1072,6 |  | 1082,6 |  | 1092,6 |  | 1102,6 |  | 1112,6 |  | 1122,6 |  | 1132,6 |  | 1142,7 |  | 1152,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,0 | 993,4 | 1003,3 |  |  | 1013,3 | 1023,4 | 1033,4 | 1043,4 | 1053,3 |  | 1063,3 |  | 1073,3 |  | 1083,3 |  | 1093,3 |  | 1103,3 |  | 1113,2 |  | 1123,2 |  | 1133,2 |  | 1143,3 |  | 1153,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,0 | 994,0 | 1004,0 |  |  | 1014,0 | 1024,1 | 1034,0 | 1044,0 | 1054,0 |  | 1064,0 |  | 1074,0 |  | 1084,0 |  | 1093,9 |  | 1103,9 |  | 1113,9 |  | 1123,9 |  | 1133,9 |  | 1144,0 |  | 1153,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,0 | 994,7 | 1004,7 |  |  | 1014,7 | 1024,7 | 1034,7 | 1044,7 | 1054,7 |  | 1064,7 |  | 1074,6 |  | 1084,6 |  | 1094,6 |  | 1104,6 |  | 1114,6 |  | 1124,5 |  | 1134,5 |  | 1144,6 |  | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,0 | 995,4 | 1005,4 |  |  | 1015,3 | 1025,4 | 1035,4 | 1045,4 | 1055,3 |  | 1065,3 |  | 1075,3 |  | 1085,3 |  | 1095,3 |  | 1105,2 |  | 1115,2 |  | 1125,2 |  | 1135,2 |  | 1145,3 |  | 1155,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,0 | 996,1 | 1006,0 |  |  | 1016,0 | 1026,1 | 1036,0 | 1046,0 | 1056,0 |  | 1066,0 |  | 1076,0 |  | 1085,9 |  | 1095,9 |  | 1105,9 |  | 1115,9 |  | 1125,8 |  | 1135,8 |  | 1145,9 |  | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 | 996,7 | 1006,7 |  |  | 1016,7 | 1026,7 | 1036,7 | 1046,7 | 1056,7 |  | 1066,6 |  | 1076,6 |  | 1086,6 |  | 1096,6 |  | 1106,5 |  | 1116,5 |  | 1126,5 |  | 1136,5 |  | 1146,6 |  | 1156,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,0 | 997,4 | 1007,4 |  |  | 1017,3 | 1027,4 | 1037,4 | 1047,4 | 1057,3 |  | 1067,3 |  | 1077,3 |  | 1087,3 |  | 1097,2 |  | 1107,2 |  | 1117,2 |  | 1127,2 |  | 1137,1 |  | 1147,2 |  | 1157,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,0 | 998,1 | 1008,0 |  |  | 1018,1 | 1028,1 | 1038,1 | 1048,0 | 1058,0 |  | 1068,0 |  | 1077,9 |  | 1087,9 |  | 1097,9 |  | 1107,9 |  | 1117,8 |  | 1127,8 |  | 1137,8 |  | 1147,9 |  | 1157,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,0 | 998,8 | 1008,7 |  |  | 1018,8 | 1028,8 | 1038,7 | 1048,7 | 1058,7 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,6 |  | 1098,5 |  | 1108,5 |  | 1118,5 |  | 1128,5 |  | 1138,4 |  | 1148,5 |  | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,0 | 999,4 | 1009,4 |  |  | 1019,5 | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,3 |  | 1069,3 |  | 1079,3 |  | 1089,2 |  | 1099,2 |  | 1109,2 |  | 1119,1 |  | 1129,1 |  | 1139,1 |  | 1149,2 |  | 1159,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,0 | 1000,1 | 1010,1 |  |  | 1020,1 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,0 | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1079,9 |  | 1089,9 |  | 1099,9 |  | 1109,8 |  | 1119,8 |  | 1129,8 |  | 1139,7 |  | 1149,8 |  | 1159,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,0 | 1000,8 | 1010,7 |  |  | 1020,8 | 1030,8 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,5 |  | 1110,5 |  | 1120,5 |  | 1130,4 |  | 1140,4 |  | 1150,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,0 | 1001,5 | 1011,4 |  |  | 1021,5 | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,2 |  | 1111,1 |  | 1121,1 |  | 1131,1 |  | 1141,0 |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,0 | 1002,1 | 1012,1 |  |  | 1022,1 | 1032,1 | 1042,1 | 1052,0 | 1062,0 |  | 1071,9 |  | 1081,9 |  | 1091,9 |  | 1101,8 |  | 1111,8 |  | 1121,8 |  | 1131,7 |  | 1141,7 |  | 1151,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,0 | 1002,8 | 1012,8 |  |  | 1022,8 | 1032,8 | 1042,7 | 1052,7 | 1062,6 |  | 1072,6 |  | 1082,6 |  | 1092,5 |  | 1102,5 |  | 1112,5 |  | 1122,4 |  | 1132,4 |  | 1142,4 |  | 1152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 1003,5 | 1013,4 |  |  | 1023,5 | 1033,4 | 1043,4 | 1053,4 | 1063,3 |  | 1073,3 |  | 1083,2 |  | 1093,2 |  | 1103,2 |  | 1113,1 |  | 1123,1 |  | 1133,0 |  | 1143,1 |  | 1153,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 1004,2 | 1014,1 |  |  | 1024,2 | 1034,1 | 1044,1 | 1054,0 | 1064,0 |  | 1073,9 |  | 1083,9 |  | 1093,8 |  | 1103,8 |  | 1113,8 |  | 1123,7 |  | 1133,7 |  | 1143,8 |  | 1153,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,0 | 1004,8 | 1014,8 |  |  | 1024,8 | 1034,8 | 1044,7 | 1054,7 | 1064,6 |  | 1074,6 |  | 1084,6 |  | 1094,5 |  | 1104,5 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,3 |  | 1144,4 |  | 1154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,0 | 1005,5 | 1015,5 |  |  | 1025,5 | 1035,5 | 1045,4 | 1055,4 | 1065,3 |  | 1075,3 |  | 1085,2 |  | 1095,2 |  | 1105,1 |  | 1115,1 |  | 1125,0 |  | 1135,0 |  | 1145,1 |  | 1155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,0 | 1006,2 | 1016,1 |  |  | 1026,2 | 1036,1 | 1046,1 | 1056,0 | 1066,0 |  | 1075,9 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,8 |  | 1115,7 |  | 1125,7 |  | 1135,7 |  | 1145,7 |  | 1155,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 | 1006,9 | 1016,8 |  |  | 1026,8 | 1036,8 | 1046,7 | 1056,7 | 1066,6 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,5 |  | 1106,4 |  | 1116,4 |  | 1126,3 |  | 1136,3 |  | 1146,4 |  | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 1007,5 | 1017,6 | 1027,5 | 1037,5 | 1047,4 |  | 1057,4 |  | 1067,3 |  | 1077,2 |  | 1087,2 |  | 1097,1 |  | 1107,1 |  | 1117,1 |  | 1127,0 |  | 1137,0 |  | 1147,0 |  | 1157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,1 | 1048,1 |  | 1058,0 |  | 1068,0 |  | 1077,9 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,8 |  | 1117,7 |  | 1127,7 |  | 1137,6 |  | 1147,7 |  | 1157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,0 | 1008,9 | 1018,9 | 1028,9 | 1038,8 | 1048,7 |  | 1058,7 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,5 |  | 1108,4 |  | 1118,4 |  | 1128,3 |  | 1138,3 |  | 1148,3 |  | 1158,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 1009,6 | 1019,6 | 1029,5 | 1039,5 | 1049,4 |  | 1059,3 |  | 1069,3 |  | 1079,2 |  | 1089,2 |  | 1099,1 |  | 1109,1 |  | 1119,0 |  | 1129,0 |  | 1138,9 |  | 1149,0 |  | 1158,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 1010,2 | 1020,3 | 1030,2 | 1040,1 | 1050,1 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1079,9 |  | 1089,8 |  | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,7 |  | 1129,6 |  | 1139,6 |  | 1149,6 |  | 1159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 1010,9 | 1020,9 | 1030,9 | 1040,8 | 1050,7 |  | 1060,7 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,5 |  | 1100,4 |  | 1110,4 |  | 1120,3 |  | 1130,3 |  | 1140,2 |  | 1150,3 |  | 1160,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,0 | 1011,6 | 1021,6 | 1031,5 | 1041,5 | 1051,4 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,1 |  | 1111,0 |  | 1121,0 |  | 1130,9 |  | 1140,9 |  | 1150,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,0 | 1012,3 | 1022,3 | 1032,2 | 1042,1 | 1052,1 |  | 1062,0 |  | 1072,0 |  | 1081,9 |  | 1091,8 |  | 1101,8 |  | 1111,7 |  | 1121,6 |  | 1131,6 |  | 1141,5 |  | 1151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54,0 | 1012,9 | 1023,0 | 1032,9 | 1042,8 | 1052,7 |  | 1062,7 |  | 1072,6 |  | 1082,6 |  | 1092,5 |  | 1102,4 |  | 1112,4 |  | 1122,3 |  | 1132,2 |  | 1142,3 |  | 1152,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 | 1013,6 | 1023,6 | 1033,6 | 1043,5 | 1053,4 |  | 1063,3 |  | 1073,3 |  | 1083,2 |  | 1093,1 |  | 1103,1 |  | 1113,0 |  | 1123,0 |  | 1132,9 |  | 1142,9 |  | 1152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 | 1014,3 | 1024,3 | 1034,2 | 1044,2 | 1054,1 |  | 1064,0 |  | 1073,9 |  | 1083,9 |  | 1093,8 |  | 1103,7 |  | 1113,7 |  | 1123,6 |  | 1133,6 |  | 1143,6 |  | 1153,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1034,9 | 1044,8 | 1054,7 |  | 1064,7 |  | 1074,6 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,4 |  | 1114,3 |  | 1124,3 |  | 1134,2 |  | 1144,2 |  | 1154,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,0 | 1015,6 | 1025,6 | 1035,6 | 1045,5 | 1055,4 |  | 1065,3 |  | 1075,3 |  | 1085,2 |  | 1095,1 |  | 1105,1 |  | 1115,0 |  | 1124,9 |  | 1134,9 |  | 1144,9 |  | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 1016,3 | 1026,3 | 1036,2 | 1046,2 | 1056,1 |  | 1066,0 |  | 1075,9 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,7 |  | 1115,7 |  | 1125,6 |  | 1135,5 |  | 1145,6 |  | 1155,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 | 1017,0 | 1027,0 | 1036,9 | 1046,8 | 1056,8 |  | 1066,7 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,5 |  | 1106,4 |  | 1116,3 |  | 1126,2 |  | 1136,2 |  | 1146,2 |  | 1156,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61,0 | 1017,7 | 1027,7 | 1037,6 | 1047,5 | 1057,4 |  | 1067,3 |  | 1077,3 |  | 1087,2 |  | 1097,1 |  | 1107,0 |  | 1117,0 |  | 1126,9 |  | 1136,8 |  | 1146,9 |  | 1156,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,0 | 1018,4 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,2 | 1058,1 |  | 1068,0 |  | 1077,9 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,7 |  | 1117,6 |  | 1127,6 |  | 1137,5 |  | 1147,5 |  | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,0 | 1019,1 | 1029,0 | 1038,9 | 1048,8 | 1058,8 |  | 1068,7 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,4 |  | 1108,4 |  | 1118,3 |  | 1128,2 |  | 1138,1 |  | 1148,2 |  | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,0 | 1019,8 | 1029,7 | 1039,6 | 1049,5 | 1059,4 |  | 1069,3 |  | 1079,3 |  | 1089,2 |  | 1099,1 |  | 1109,0 |  | 1118,9 |  | 1128,9 |  | 1138,8 |  | 1148,8 |  | 1158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | 1020,4 | 1030,4 | 1040,3 | 1050,2 | 1060,1 |  | 1070,0 |  | 1079,9 |  | 1089,8 |  | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,6 |  | 1129,5 |  | 1139,5 |  | 1149,5 |  | 1159,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 | 1021,1 | 1031,0 | 1040,9 | 1050,8 | 1060,8 |  | 1070,7 |  | 1080,6 |  | 1090,5 |  | 1100,4 |  | 1110,3 |  | 1120,3 |  | 1130,2 |  | 1140,1 |  | 1150,1 |  | 1160,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 1021,8 | 1031,7 | 1041,6 | 1051,5 | 1061,4 |  | 1071,3 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,1 |  | 1111,0 |  | 1120,9 |  | 1130,8 |  | 1140,8 |  | 1150,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,0 | 1022,5 | 1032,4 | 1042,3 | 1052,2 | 1062,1 |  | 1072,0 |  | 1081,9 |  | 1091,8 |  | 1101,7 |  | 1111,7 |  | 1121,6 |  | 1131,5 |  | 1141,4 |  | 1151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,0 | 1023,1 | 1033,0 | 1042,9 | 1052,9 | 1062,8 |  | 1072,7 |  | 1082,6 |  | 1092,5 |  | 1102,4 |  | 1112,3 |  | 1122,2 |  | 1132,2 |  | 1142,2 |  | 1152,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 1023,8 | 1033,7 | 1043,6 | 1053,5 | 1063,4 |  | 1073,3 | 1083,2 | 1093,2 | 1103,1 | 1113,0 | 1122,9 | 1132,8 | 1142,8 | 1152,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 1024,5 | 1034,4 | 1044,3 | 1054,2 | 1064,1 |  | 1074,0 | 1083,9 | 1093,8 | 1103,7 | 1113,6 | 1123,5 | 1133,5 | 1143,5 | 1153,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,0 | 1025,2 | 1035,1 | 1045,0 | 1054,9 | 1064,8 |  | 1074,7 | 1084,6 | 1094,5 | 1104,4 | 1114,3 | 1124,2 | 1134,1 | 1144,1 | 1154,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,0 | 1025,8 | 1035,7 | 1045,6 | 1055,5 | 1065,4 |  | 1075,3 | 1085,2 | 1095,1 | 1105,0 | 1115,0 | 1124,9 | 1134,8 | 1144,8 | 1154,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,0 | 1026,5 | 1036,4 | 1046,3 | 1056,2 | 1066,1 |  | 1076,0 | 1085,9 | 1095,8 | 1105,7 | 1115,6 | 1125,5 | 1135,4 | 1145,4 | 1155,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 | 1027,2 | 1037,1 | 1047,0 | 1056,9 | 1066,8 |  | 1076,7 | 1086,6 | 1096,5 | 1106,4 | 1116,3 | 1126,2 | 1136,1 | 1146,1 | 1156,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,0 | 1027,9 | 1037,7 | 1047,6 | 1057,5 | 1067,4 |  | 1077,3 | 1087,2 | 1097,1 | 1107,0 | 1116,9 | 1126,8 | 1136,7 | 1146,8 | 1156,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,0 | 1028,5 | 1038,4 | 1048,3 | 1058,2 | 1068,1 |  | 1078,0 | 1087,9 | 1097,8 | 1107,7 | 1117,6 | 1127,5 | 1137,4 | 1147,4 | 1157,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,0 | 1029,2 | 1039,1 | 1049,0 | 1058,9 | 1068,8 |  | 1078,7 | 1088,6 | 1098,5 | 1108,3 | 1118,3 | 1128,2 | 1138,1 | 1148,1 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,0 | 1029,9 | 1039,8 | 1049,7 | 1059,5 | 1069,4 |  | 1079,3 | 1089,2 | 1099,1 | 1109,0 | 1118,9 | 1128,8 | 1138,7 | 1148,7 | 1158,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 1030,6 | 1040,4 | 1050,3 | 1060,2 | 1070,1 |  | 1080,0 | 1089,9 | 1099,8 | 1109,7 | 1119,6 | 1129,5 | 1139,4 | 1149,4 | 1159,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,0 | 1031,2 | 1041,1 | 1051,0 | 1060,9 | 1070,8 |  | 1080,7 | 1090,5 | 1100,4 | 1110,3 | 1120,2 | 1130,1 | 1140,0 | 1150,0 | 1159,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,0 | 1031,9 | 1041,8 | 1051,7 | 1061,5 | 1071,4 |  | 1081,3 | 1091,2 | 1101,1 | 1111,0 | 1120,9 | 1130,8 | 1140,7 | 1150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,0 | 1032,6 | 1042,5 | 1052,3 | 1062,2 | 1072,1 |  | 1082,0 | 1091,9 | 1101,8 | 1111,7 | 1121,5 | 1131,4 | 1141,3 | 1151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,0 | 1033,2 | 1043,1 | 1053,0 | 1062,9 | 1072,8 |  | 1082,6 | 1092,5 | 1102,4 | 1112,3 | 1122,2 | 1132,1 | 1142,1 | 1152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 | 1033,9 | 1043,8 | 1053,7 | 1063,5 | 1073,4 |  | 1083,3 | 1093,2 | 1103,1 | 1113,0 | 1122,9 | 1132,8 | 1142,8 | 1152,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,0 | 1034,6 | 1044,5 | 1054,3 | 1064,2 | 1074,1 |  | 1084,0 | 1093,9 | 1103,7 | 1113,6 | 1123,5 | 1133,4 | 1143,4 | 1153,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,0 | 1035,3 | 1045,1 | 1055,0 | 1064,9 | 1074,8 |  | 1084,6 | 1094,5 | 1104,4 | 1114,3 | 1124,2 | 1134,1 | 1144,1 | 1154,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,0 | 1035,9 | 1045,8 | 1055,7 | 1065,6 | 1075,4 |  | 1085,3 | 1095,2 | 1105,1 | 1115,0 | 1124,8 | 1134,7 | 1144,7 | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,0 | 1036,6 | 1046,5 | 1056,4 | 1066,2 | 1076,1 |  | 1086,0 | 1095,9 | 1105,7 | 1115,6 | 1125,5 | 1135,4 | 1145,4 | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 1037,3 | 1047,2 | 1057,0 | 1066,9 | 1076,8 |  | 1086,6 | 1096,5 | 1106,4 | 1116,3 | 1126,2 | 1136,0 | 1146,0 | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,0 | 1038,0 | 1047,8 | 1057,7 | 1067,6 | 1077,4 |  | 1087,3 | 1097,2 | 1107,1 | 1116,9 | 1126,8 | 1136,7 | 1146,7 | 1156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,0 | 1038,6 | 1048,5 | 1058,4 | 1068,2 | 1078,1 |  | 1088,0 | 1097,8 | 1107,7 | 1117,6 | 1127,5 | 1137,4 | 1147,3 | 1157,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,0 | 1039,3 | 1049,2 | 1059,0 | 1068,9 | 1078,8 |  | 1088,6 | 1098,5 | 1108,4 | 1118,3 | 1128,1 | 1138,0 | 1148,0 | 1157,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы А.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 1040,0 | 1049,8 | 1059,7 | 1069,6 | 1079,4 | 1089,3 | 1099,2 |  | 1109,0 |  | 1118,9 |  | 1128,8 |  | 1138,7 |  | 1148,7 |  | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 1040,7 | 1050,5 | 1060,4 | 1070,2 | 1080,1 | 1090,0 | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,6 |  | 1129,4 |  | 1139,3 |  | 1149,3 |  | 1159,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,0 | 1041,3 | 1051,2 | 1061,0 | 1070,9 | 1080,8 | 1090,6 | 1100,5 |  | 1110,4 |  | 1120,2 |  | 1130,1 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1159,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,0 | 1042,0 | 1051,8 | 1061,7 | 1071,6 | 1081,4 | 1091,3 | 1101,2 |  | 1111,0 |  | 1120,9 |  | 1130,8 |  | 1140,6 |  | 1150,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 | 1042,7 | 1052,5 | 1062,4 | 1072,2 | 1082,1 | 1092,0 | 1101,8 |  | 1111,7 |  | 1121,6 |  | 1131,4 |  | 1141,3 |  | 1151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 | 1043,3 | 1053,2 | 1063,0 | 1072,9 | 1082,8 | 1092,6 | 1102,5 |  | 1112,3 |  | 1122,2 |  | 1132,1 |  | 1142,1 |  | 1151,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,0 | 1044,0 | 1053,9 | 1063,7 | 1073,6 | 1083,4 | 1093,3 | 1103,1 |  | 1113,0 |  | 1122,9 |  | 1132,7 |  | 1142,7 |  | 1152,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.3 Пересчет плотности смазочных масел при температуре t, C, в плотность при температуре 20 С

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,8 | 816,8 | 826,8 | 836,7 | 846,7 | 856,7 | 866,7 | 876,7 | 886,7 | 896,7 | 906,7 | 916,7 | 926,7 |
| -49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,4 | 817,4 | 827,4 | 837,4 | 847,3 | 857,3 | 867,3 | 877,3 | 887,3 | 897,3 | 907,3 | 917,3 | 927,3 |
| -48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,0 | 808,0 | 818,0 | 828,0 | 838,0 | 848,0 | 857,9 | 867,9 | 877,9 | 887,9 | 897,9 | 907,9 | 917,9 | 927,9 |
| -47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,6 | 808,6 | 818,6 | 828,6 | 838,6 | 848,6 | 858,6 | 868,5 | 878,5 | 888,5 | 898,5 | 908,5 | 918,5 | 928,5 |
| -46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,2 | 809,2 | 819,2 | 829,2 | 839,2 | 849,2 | 859,2 | 869,2 | 879,1 | 889,1 | 899,1 | 909,1 | 919,1 | 929,1 |
| -45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,8 | 809,8 | 819,8 | 829,8 | 839,8 | 849,8 | 859,8 | 869,8 | 879,8 | 889,8 | 899,7 | 909,7 | 919,7 | 929,7 |
| -44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,4 | 810,4 | 820,4 | 830,4 | 840,4 | 850,4 | 860,4 | 870,4 | 880,4 | 890,4 | 900,4 | 910,3 | 920,3 | 930,3 |
| -43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,0 | 811,0 | 821,0 | 831,0 | 841,0 | 851,0 | 861,0 | 871,0 | 881,0 | 891,0 | 901,0 | 911,0 | 921,0 | 930,9 |
| -42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,6 | 811,6 | 821,6 | 831,6 | 841,6 | 851,6 | 861,6 | 871,6 | 881,6 | 891,6 | 901,6 | 911,6 | 921,6 | 931,6 |
| -41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,2 | 812,2 | 822,2 | 832,2 | 842,2 | 852,2 | 862,2 | 872,2 | 882,2 | 892,2 | 902,2 | 912,2 | 922,2 | 932,2 |
| -40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,9 | 812,8 | 822,8 | 832,8 | 842,8 | 852,8 | 862,8 | 872,8 | 882,8 | 892,8 | 902,8 | 912,8 | 922,8 | 932,8 |
| -39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,5 | 813,5 | 823,5 | 833,4 | 843,4 | 853,4 | 863,4 | 873,4 | 883,4 | 893,4 | 903,4 | 913,4 | 923,4 | 933,4 |
| -38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,1 | 814,1 | 824,1 | 834,1 | 844,1 | 854,0 | 864,0 | 874,0 | 884,0 | 894,0 | 904,0 | 914,0 | 924,0 | 934,0 |
| -37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,7 | 814,7 | 824,7 | 834,7 | 844,7 | 854,7 | 864,7 | 874,6 | 884,6 | 894,6 | 904,6 | 914,6 | 924,6 | 934,6 |
| -36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,3 | 815,3 | 825,3 | 835,3 | 845,3 | 855,3 | 865,3 | 875,3 | 885,3 | 895,3 | 905,2 | 915,2 | 925,2 | 935,2 |
| -35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,9 | 815,9 | 825,9 | 835,9 | 845,9 | 855,9 | 865,9 | 875,9 | 885,9 | 895,9 | 905,9 | 915,9 | 925,9 | 935,8 |
| -34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,5 | 816,5 | 826,5 | 836,5 | 846,5 | 856,5 | 866,5 | 876,5 | 886,5 | 896,5 | 906,5 | 916,5 | 926,5 | 936,5 |
| -33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,1 | 817,1 | 827,1 | 837,1 | 847,1 | 857,1 | 867,1 | 877,1 | 887,1 | 897,1 | 907,1 | 917,1 | 927,1 | 937,1 |
| -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,7 | 817,7 | 827,7 | 837,7 | 847,7 | 857,7 | 867,7 | 877,7 | 887,7 | 897,7 | 907,7 | 917,7 | 927,7 | 937,7 |
| -31,0 |  |  |  |  |  |  |  | 798,4 | 808,4 | 818,3 | 828,3 | 838,3 | 848,3 | 858,3 | 868,3 | 878,3 | 888,3 | 898,3 | 908,3 | 918,3 | 928,3 | 938,3 |
| -30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 799,0 | 809,0 | 819,0 | 829,0 | 839,0 | 848,9 | 858,9 | 868,9 | 878,9 | 888,9 | 898,9 | 908,9 | 918,9 | 928,9 | 938,9 |
| -29,0 |  |  |  |  |  |  |  | 799,6 | 809,6 | 819,6 | 829,6 | 839,6 | 849,6 | 859,6 | 869,6 | 879,6 | 889,6 | 899,5 | 909,5 | 919,5 | 929,5 | 939,5 |
| -28,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,2 | 810,2 | 820,2 | 830,2 | 840,2 | 850,2 | 860,2 | 870,2 | 880,2 | 890,2 | 900,2 | 910,2 | 920,2 | 930,2 | 940,2 |
| -27,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,8 | 810,8 | 820,8 | 830,8 | 840,8 | 850,8 | 860,8 | 870,8 | 880,8 | 890,8 | 900,8 | 910,8 | 920,8 | 930,8 | 940,8 |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,4 |  | 811,4 |  | 821,4 |  | 831,4 |  | 841,4 |  | 851,4 |  | 861,4 |  | 871,4 |  | 881,4 |  | 891,4 |  | 901,4 |  | 911,4 |  | 921,4 |  | 931,4 |  | 941,4 |
| -25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,0 |  | 812,0 |  | 822,0 |  | 832,0 |  | 842,0 |  | 852,0 |  | 862,0 |  | 872,0 |  | 882,0 |  | 892,0 |  | 902,0 |  | 912,0 |  | 922,0 |  | 932,0 |  | 942,0 |
| -24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,7 |  | 812,7 |  | 822,6 |  | 832,6 |  | 842,6 |  | 852,6 |  | 862,6 |  | 872,6 |  | 882,6 |  | 892,6 |  | 902,6 |  | 912,6 |  | 922,6 |  | 932,6 |  | 942,6 |
| -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,3 |  | 813,3 |  | 823,3 |  | 833,3 |  | 843,3 |  | 853,3 |  | 863,3 |  | 873,2 |  | 883,2 |  | 893,2 |  | 903,2 |  | 913,2 |  | 923,2 |  | 933,2 |  | 943,2 |
| -22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,9 |  | 813,9 |  | 823,9 |  | 833,9 |  | 843,9 |  | 853,9 |  | 863,9 |  | 873,9 |  | 883,9 |  | 893,9 |  | 903,9 |  | 913,9 |  | 923,9 |  | 933,9 |  | 943,9 |
| -21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,5 |  | 814,5 |  | 824,5 |  | 834,5 |  | 844,5 |  | 854,5 |  | 864,5 |  | 874,5 |  | 884,5 |  | 894,5 |  | 904,5 |  | 914,5 |  | 924,5 |  | 934,5 |  | 944,5 |
| -20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,1 |  | 815,1 |  | 825,1 |  | 835,1 |  | 845,1 |  | 855,1 |  | 865,1 |  | 875,1 |  | 885,1 |  | 895,1 |  | 905,1 |  | 915,1 |  | 925,1 |  | 935,1 |  | 945,1 |
| -19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,7 |  | 815,7 |  | 825,7 |  | 835,7 |  | 845,7 |  | 855,7 |  | 865,7 |  | 875,7 |  | 885,7 |  | 895,7 |  | 905,7 |  | 915,7 |  | 925,7 |  | 935,7 |  | 945,7 |
| -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,4 |  | 816,3 |  | 826,3 |  | 836,3 |  | 846,3 |  | 856,3 |  | 866,3 |  | 876,3 |  | 886,3 |  | 896,3 |  | 906,3 |  | 916,3 |  | 926,3 |  | 936,3 |  | 946,3 |
| -17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,0 |  | 817,0 |  | 827,0 |  | 837,0 |  | 847,0 |  | 857,0 |  | 867,0 |  | 877,0 |  | 887,0 |  | 897,0 |  | 906,9 |  | 916,9 |  | 926,9 |  | 936,9 |  | 946,9 |
| -16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,6 |  | 817,6 |  | 827,6 |  | 837,6 |  | 847,6 |  | 857,6 |  | 867,6 |  | 877,6 |  | 887,6 |  | 897,6 |  | 907,6 |  | 917,6 |  | 927,6 |  | 937,6 |  | 947,6 |
| -15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,2 |  | 808,2 |  | 818,2 |  | 828,2 |  | 838,2 |  | 848,2 |  | 858,2 |  | 868,2 |  | 878,2 |  | 888,2 |  | 898,2 |  | 908,2 |  | 918,2 |  | 928,2 |  | 938,2 |  | 948,2 |
| -14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,8 |  | 808,8 |  | 818,8 |  | 828,8 |  | 838,8 |  | 848,8 |  | 858,8 |  | 868,8 |  | 878,8 |  | 888,8 |  | 898,8 |  | 908,8 |  | 918,8 |  | 928,8 |  | 938,8 |  | 948,8 |
| -13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,4 |  | 809,4 |  | 819,4 |  | 829,4 |  | 839,4 |  | 849,4 |  | 859,4 |  | 869,4 |  | 879,4 |  | 889,4 |  | 899,4 |  | 909,4 |  | 919,4 |  | 929,4 |  | 939,4 |  | 949,4 |
| -12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,1 |  | 810,1 |  | 820,1 |  | 830,1 |  | 840,1 |  | 850,1 |  | 860,1 |  | 870,1 |  | 880,1 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |
| -11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,7 |  | 810,7 |  | 820,7 |  | 830,7 |  | 840,7 |  | 850,7 |  | 860,7 |  | 870,7 |  | 880,7 |  | 890,7 |  | 900,7 |  | 910,7 |  | 920,7 |  | 930,7 |  | 940,7 |  | 950,7 |
| -10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,3 |  | 811,3 |  | 821,3 |  | 831,3 |  | 841,3 |  | 851,3 |  | 861,3 |  | 871,3 |  | 881,3 |  | 891,3 |  | 901,3 |  | 911,3 |  | 921,3 |  | 931,3 |  | 941,3 |  | 951,3 |
| -9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,9 |  | 811,9 |  | 821,9 |  | 831,9 |  | 841,9 |  | 851,9 |  | 861,9 |  | 871,9 |  | 881,9 |  | 891,9 |  | 901,9 |  | 911,9 |  | 921,9 |  | 931,9 |  | 941,9 |  | 951,9 |
| -8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,5 |  | 812,5 |  | 822,5 |  | 832,5 |  | 842,5 |  | 852,5 |  | 862,5 |  | 872,5 |  | 882,5 |  | 892,5 |  | 902,5 |  | 912,5 |  | 922,5 |  | 932,5 |  | 942,5 |  | 952,5 |
| -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,2 |  | 813,2 |  | 823,2 |  | 833,2 |  | 843,2 |  | 853,2 |  | 863,2 |  | 873,2 |  | 883,2 |  | 893,2 |  | 903,2 |  | 913,2 |  | 923,2 |  | 933,2 |  | 943,2 |  | 953,2 |
| -6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,8 |  | 813,8 |  | 823,8 |  | 833,8 |  | 843,8 |  | 853,8 |  | 863,8 |  | 873,8 |  | 883,8 |  | 893,8 |  | 903,8 |  | 913,8 |  | 923,8 |  | 933,8 |  | 943,8 |  | 953,8 |
| -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,4 |  | 814,4 |  | 824,4 |  | 834,4 |  | 844,4 |  | 854,4 |  | 864,4 |  | 874,4 |  | 884,4 |  | 894,4 |  | 904,4 |  | 914,4 |  | 924,4 |  | 934,4 |  | 944,4 |  | 954,4 |
| -4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,0 |  | 815,0 |  | 825,0 |  | 835,0 |  | 845,0 |  | 855,0 |  | 865,0 |  | 875,0 |  | 885,0 |  | 895,0 |  | 905,0 |  | 915,0 |  | 925,0 |  | 935,0 |  | 945,0 |  | 955,0 |
| -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,6 |  | 815,6 |  | 825,6 |  | 835,6 |  | 845,6 |  | 855,6 |  | 865,6 |  | 875,6 |  | 885,6 |  | 895,6 |  | 905,6 |  | 915,6 |  | 925,6 |  | 935,6 |  | 945,6 |  | 955,6 |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 |  |  |  |  |  |  | 806,3 | 816,3 | 826,3 | 836,3 | 846,3 | 856,3 | 866,3 | 876,3 | 886,3 | 896,3 | 906,3 | 916,3 | 926,3 | 936,3 | 946,3 | 956,3 |
| -1,0 |  |  |  |  |  |  | 806,9 | 816,9 | 826,9 | 836,9 | 846,9 | 856,9 | 866,9 | 876,9 | 886,9 | 896,9 | 906,9 | 916,9 | 926,9 | 936,9 | 946,9 | 956,9 |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  | 807,5 | 817,5 | 827,5 | 837,5 | 847,5 | 857,5 | 867,5 | 877,5 | 887,5 | 897,5 | 907,5 | 917,5 | 927,5 | 937,5 | 947,5 | 957,5 |
| 1,0 |  |  |  |  |  | 798,1 | 808,1 | 818,1 | 828,1 | 838,1 | 848,1 | 858,1 | 868,1 | 878,1 | 888,1 | 898,1 | 908,1 | 918,1 | 928,1 | 938,1 | 948,1 | 958,1 |
| 2,0 |  |  |  |  |  | 798,8 | 808,8 | 818,8 | 828,8 | 838,8 | 848,8 | 858,8 | 868,8 | 878,8 | 888,8 | 898,8 | 908,8 | 918,8 | 928,8 | 938,8 | 948,8 | 958,8 |
| 3,0 |  |  |  |  |  | 799,4 | 809,4 | 819,4 | 829,4 | 839,4 | 849,4 | 859,4 | 869,4 | 879,4 | 889,4 | 899,4 | 909,4 | 919,4 | 929,4 | 939,4 | 949,4 | 959,4 |
| 4,0 |  |  |  |  |  | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 |
| 5,0 |  |  |  |  |  | 800,6 | 810,6 | 820,6 | 830,6 | 840,6 | 850,6 | 860,6 | 870,6 | 880,6 | 890,6 | 900,6 | 910,6 | 920,6 | 930,6 | 940,6 | 950,6 | 960,6 |
| 6,0 |  |  |  |  |  | 801,3 | 811,3 | 821,3 | 831,3 | 841,3 | 851,3 | 861,3 | 871,3 | 881,3 | 891,3 | 901,3 | 911,3 | 921,3 | 931,3 | 941,3 | 951,3 | 961,3 |
| 7,0 |  |  |  |  |  | 801,9 | 811,9 | 821,9 | 831,9 | 841,9 | 851,9 | 861,9 | 871,9 | 881,9 | 891,9 | 901,9 | 911,9 | 921,9 | 931,9 | 941,9 | 951,9 | 961,9 |
| 8,0 |  |  |  |  |  | 802,5 | 812,5 | 822,5 | 832,5 | 842,5 | 852,5 | 862,5 | 872,5 | 882,5 | 892,5 | 902,5 | 912,5 | 922,5 | 932,5 | 942,5 | 952,5 | 962,5 |
| 9,0 |  |  |  |  |  | 803,1 | 813,1 | 823,1 | 833,1 | 843,1 | 853,1 | 863,1 | 873,1 | 883,1 | 893,1 | 903,1 | 913,1 | 923,1 | 933,1 | 943,1 | 953,1 | 963,1 |
| 10,0 |  |  |  |  |  | 803,8 | 813,8 | 823,8 | 833,8 | 843,8 | 853,8 | 863,8 | 873,8 | 883,8 | 893,8 | 903,8 | 913,8 | 923,8 | 933,8 | 943,8 | 953,8 | 963,8 |
| 11,0 |  |  |  |  |  | 804,4 | 814,4 | 824,4 | 834,4 | 844,4 | 854,4 | 864,4 | 874,4 | 884,4 | 894,4 | 904,4 | 914,4 | 924,4 | 934,4 | 944,4 | 954,4 | 964,4 |
| 12,0 |  |  |  |  |  | 805,0 | 815,0 | 825,0 | 835,0 | 845,0 | 855,0 | 865,0 | 875,0 | 885,0 | 895,0 | 905,0 | 915,0 | 925,0 | 935,0 | 945,0 | 955,0 | 965,0 |
| 13,0 |  |  |  |  |  | 805,6 | 815,6 | 825,6 | 835,6 | 845,6 | 855,6 | 865,6 | 875,6 | 885,6 | 895,6 | 905,6 | 915,6 | 925,6 | 935,6 | 945,6 | 955,6 | 965,6 |
| 14,0 |  |  |  |  |  | 806,3 | 816,3 | 826,3 | 836,3 | 846,3 | 856,3 | 866,3 | 876,3 | 886,3 | 896,3 | 906,3 | 916,3 | 926,3 | 936,3 | 946,3 | 956,3 | 966,3 |
| 15,0 |  |  |  |  |  | 806,9 | 816,9 | 826,9 | 836,9 | 846,9 | 856,9 | 866,9 | 876,9 | 886,9 | 896,9 | 906,9 | 916,9 | 926,9 | 936,9 | 946,9 | 956,9 | 966,9 |
| 16,0 |  |  |  |  |  | 807,5 | 817,5 | 827,5 | 837,5 | 847,5 | 857,5 | 867,5 | 877,5 | 887,5 | 897,5 | 907,5 | 917,5 | 927,5 | 937,5 | 947,5 | 957,5 | 967,5 |
| 17,0 |  |  |  |  | 798,2 | 808,2 | 818,2 | 828,2 | 838,2 | 848,2 | 858,2 | 868,2 | 878,2 | 888,2 | 898,2 | 908,2 | 918,2 | 928,2 | 938,2 | 948,2 | 958,2 | 968,2 |
| 18,0 |  |  |  |  | 798,8 | 808,8 | 818,8 | 828,8 | 838,8 | 848,8 | 858,8 | 868,8 | 878,8 | 888,8 | 898,8 | 908,8 | 918,8 | 928,8 | 938,8 | 948,8 | 958,8 | 968,8 |
| 19,0 |  |  |  |  | 799,4 | 809,4 | 819,4 | 829,4 | 839,4 | 849,4 | 859,4 | 869,4 | 879,4 | 889,4 | 899,4 | 909,4 | 919,4 | 929,4 | 939,4 | 949,4 | 959,4 | 969,4 |
| 20,0 |  |  |  |  | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
| 21,0 |  |  |  |  | 800,7 | 810,7 | 820,7 | 830,7 | 840,7 | 850,7 | 860,7 | 870,7 | 880,7 | 890,7 | 900,7 | 910,7 | 920,7 | 930,7 | 940,7 | 950,7 | 960,7 | 970,7 |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 |  | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 |  |  |  |  |  | 801,3 | 811,3 | 821,3 | 831,3 | 841,3 | 851,3 | 861,3 | 871,3 | 881,3 | 891,3 | 901,3 | 911,3 | 921,3 | 931,3 | 941,3 | 951,3 | 961,3 | 971,3 |
| 23,0 |  |  |  |  |  | 801,9 | 811,9 | 821,9 | 831,9 | 841,9 | 851,9 | 861,9 | 871,9 | 881,9 | 891,9 | 901,9 | 911,9 | 921,9 | 931,9 | 941,9 | 951,9 | 961,9 | 971,9 |
| 24,0 |  |  |  |  |  | 802,6 | 812,6 | 822,6 | 832,6 | 842,6 | 852,6 | 862,6 | 872,6 | 882,6 | 892,6 | 902,6 | 912,6 | 922,6 | 932,6 | 942,6 | 952,6 | 962,6 | 972,6 |
| 25,0 |  |  |  |  |  | 803,2 | 813,2 | 823,2 | 833,2 | 843,2 | 853,2 | 863,2 | 873,2 | 883,2 | 893,2 | 903,2 | 913,2 | 923,2 | 933,2 | 943,2 | 953,2 | 963,2 | 973,2 |
| 26,0 |  |  |  |  |  | 803,8 | 813,8 | 823,8 | 833,8 | 843,8 | 853,8 | 863,8 | 873,8 | 883,8 | 893,8 | 903,8 | 913,8 | 923,8 | 933,8 | 943,8 | 953,8 | 963,8 | 973,8 |
| 27,0 |  |  |  |  |  | 804,5 | 814,5 | 824,5 | 834,5 | 844,5 | 854,5 | 864,5 | 874,5 | 884,5 | 894,5 | 904,5 | 914,5 | 924,5 | 934,5 | 944,5 | 954,5 | 964,5 | 974,5 |
| 28,0 |  |  |  |  |  | 805,1 | 815,1 | 825,1 | 835,1 | 845,1 | 855,1 | 865,1 | 875,1 | 885,1 | 895,1 | 905,1 | 915,1 | 925,1 | 935,1 | 945,1 | 955,1 | 965,1 | 975,1 |
| 29,0 |  |  |  |  |  | 805,7 | 815,7 | 825,7 | 835,7 | 845,7 | 855,7 | 865,7 | 875,7 | 885,7 | 895,7 | 905,7 | 915,7 | 925,7 | 935,7 | 945,7 | 955,7 | 965,7 | 975,7 |
| 30,0 |  |  |  |  |  | 806,3 | 816,3 | 826,3 | 836,3 | 846,3 | 856,3 | 866,3 | 876,3 | 886,3 | 896,3 | 906,3 | 916,3 | 926,3 | 936,3 | 946,3 | 956,3 | 966,3 | 976,3 |
| 31,0 |  |  |  |  |  | 807,0 | 817,0 | 827,0 | 837,0 | 847,0 | 857,0 | 867,0 | 877,0 | 887,0 | 897,0 | 907,0 | 917,0 | 927,0 | 937,0 | 947,0 | 957,0 | 967,0 | 977,0 |
| 32,0 |  |  |  |  |  | 807,6 | 817,6 | 827,6 | 837,6 | 847,6 | 857,6 | 867,6 | 877,6 | 887,6 | 897,6 | 907,6 | 917,6 | 927,6 | 937,6 | 947,6 | 957,6 | 967,6 | 977,6 |
| 33,0 |  |  |  |  | 798,2 | 808,2 | 818,2 | 828,2 | 838,2 | 848,2 | 858,2 | 868,2 | 878,2 | 888,2 | 898,2 | 908,2 | 918,2 | 928,2 | 938,2 | 948,2 | 958,2 | 968,2 | 978,2 |
| 34,0 |  |  |  |  | 798,9 | 808,9 | 818,9 | 828,9 | 838,9 | 848,9 | 858,9 | 868,9 | 878,9 | 888,9 | 898,9 | 908,9 | 918,9 | 928,9 | 938,9 | 948,9 | 958,9 | 968,9 | 978,9 |
| 35,0 |  |  |  |  | 799,5 | 809,5 | 819,5 | 829,5 | 839,5 | 849,5 | 859,5 | 869,5 | 879,5 | 889,5 | 899,5 | 909,5 | 919,5 | 929,5 | 939,5 | 949,5 | 959,5 | 969,5 | 979,5 |
| 36,0 |  |  |  |  | 800,1 | 810,1 | 820,1 | 830,1 | 840,1 | 850,1 | 860,1 | 870,1 | 880,1 | 890,1 | 900,1 | 910,1 | 920,1 | 930,1 | 940,1 | 950,1 | 960,1 | 970,1 | 980,1 |
| 37,0 |  |  |  |  | 800,8 | 810,8 | 820,8 | 830,8 | 840,8 | 850,8 | 860,8 | 870,8 | 880,8 | 890,8 | 900,8 | 910,8 | 920,8 | 930,8 | 940,8 | 950,8 | 960,8 | 970,8 | 980,8 |
| 38,0 |  |  |  |  | 801,4 | 811,4 | 821,4 | 831,4 | 841,4 | 851,4 | 861,4 | 871,4 | 881,4 | 891,4 | 901,4 | 911,4 | 921,4 | 931,4 | 941,4 | 951,4 | 961,4 | 971,4 | 981,4 |
| 39,0 |  |  |  |  | 802,0 | 812,0 | 822,0 | 832,0 | 842,0 | 852,0 | 862,0 | 872,0 | 882,0 | 892,0 | 902,0 | 912,0 | 922,0 | 932,0 | 942,0 | 952,0 | 962,0 | 972,0 | 982,0 |
| 40,0 |  |  |  |  | 802,7 | 812,7 | 822,7 | 832,7 | 842,7 | 852,7 | 862,7 | 872,7 | 882,7 | 892,7 | 902,7 | 912,7 | 922,7 | 932,7 | 942,7 | 952,7 | 962,7 | 972,7 | 982,7 |
| 41,0 |  |  |  |  | 803,3 | 813,3 | 823,3 | 833,3 | 843,3 | 853,3 | 863,3 | 873,3 | 883,3 | 893,3 | 903,3 | 913,3 | 923,3 | 933,3 | 943,3 | 953,3 | 963,3 | 973,3 | 983,3 |
| 42,0 |  |  |  |  | 804,0 | 814,0 | 824,0 | 833,9 | 843,9 | 853,9 | 863,9 | 873,9 | 883,9 | 893,9 | 903,9 | 913,9 | 923,9 | 933,9 | 943,9 | 953,9 | 963,9 | 973,9 | 983,9 |
| 43,0 |  |  |  |  | 804,6 | 814,6 | 824,6 | 834,6 | 844,6 | 854,6 | 864,6 | 874,6 | 884,6 | 894,6 | 904,6 | 914,6 | 924,6 | 934,6 | 944,6 | 954,6 | 964,6 | 974,6 | 984,6 |
| 44,0 |  |  |  |  | 805,2 | 815,2 | 825,2 | 835,2 | 845,2 | 855,2 | 865,2 | 875,2 | 885,2 | 895,2 | 905,2 | 915,2 | 925,2 | 935,2 | 945,2 | 955,2 | 965,2 | 975,2 | 985,2 |
| 45,0 |  |  |  |  | 805,9 | 815,9 | 825,9 | 835,9 | 845,9 | 855,9 | 865,9 | 875,8 | 885,8 | 895,8 | 905,8 | 915,8 | 925,8 | 935,8 | 945,8 | 955,8 | 965,8 | 975,8 | 985,8 |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 |  |  |  |  |  | 806,5 |  | 816,5 |  | 826,5 |  | 836,5 |  | 846,5 |  | 856,5 |  | 866,5 |  | 876,5 |  | 886,5 |  | 896,5 |  | 906,5 |  | 916,5 |  | 926,5 |  | 936,5 |  | 946,5 |  | 956,5 |  | 966,5 |  | 976,5 |  | 986,5 |  |
| 47,0 |  |  |  |  |  | 807,1 |  | 817,1 |  | 827,1 |  | 837,1 |  | 847,1 |  | 857,1 |  | 867,1 |  | 877,1 |  | 887,1 |  | 897,1 |  | 907,1 |  | 917,1 |  | 927,1 |  | 937,1 |  | 947,1 |  | 957,1 |  | 967,1 |  | 977,1 |  | 987,1 |  |
| 48,0 |  |  |  |  |  | 807,8 |  | 817,8 |  | 827,8 |  | 837,8 |  | 847,8 |  | 857,8 |  | 867,8 |  | 877,8 |  | 887,8 |  | 897,8 |  | 907,8 |  | 917,8 |  | 927,7 |  | 937,7 |  | 947,7 |  | 957,7 |  | 967,7 |  | 977,7 |  | 987,7 |  |
| 49,0 |  |  |  | 798,4 |  | 808,4 |  | 818,4 |  | 828,4 |  | 838,4 |  | 848,4 |  | 858,4 |  | 868,4 |  | 878,4 |  | 888,4 |  | 898,4 |  | 908,4 |  | 918,4 |  | 928,4 |  | 938,4 |  | 948,4 |  | 958,4 |  | 968,4 |  | 978,4 |  | 988,4 |  |
| 50,0 |  |  |  | 799,0 |  | 809,0 |  | 819,0 |  | 829,0 |  | 839,0 |  | 849,0 |  | 859,0 |  | 869,0 |  | 879,0 |  | 889,0 |  | 899,0 |  | 909,0 |  | 919,0 |  | 929,0 |  | 939,0 |  | 949,0 |  | 959,0 |  | 969,0 |  | 979,0 |  | 989,0 |  |
| 51,0 |  |  |  | 799,7 |  | 809,7 |  | 819,7 |  | 829,7 |  | 839,7 |  | 849,7 |  | 859,7 |  | 869,7 |  | 879,7 |  | 889,7 |  | 899,7 |  | 909,7 |  | 919,7 |  | 929,7 |  | 939,7 |  | 949,7 |  | 959,7 |  | 969,7 |  | 979,6 |  | 989,6 |  |
| 52,0 |  |  |  | 800,3 |  | 810,3 |  | 820,3 |  | 830,3 |  | 840,3 |  | 850,3 |  | 860,3 |  | 870,3 |  | 880,3 |  | 890,3 |  | 900,3 |  | 910,3 |  | 920,3 |  | 930,3 |  | 940,3 |  | 950,3 |  | 960,3 |  | 970,3 |  | 980,3 |  | 990,3 |  |
| 53,0 |  |  |  | 801,0 |  | 811,0 |  | 821,0 |  | 830,9 |  | 840,9 |  | 850,9 |  | 860,9 |  | 870,9 |  | 880,9 |  | 890,9 |  | 900,9 |  | 910,9 |  | 920,9 |  | 930,9 |  | 940,9 |  | 950,9 |  | 960,9 |  | 970,9 |  | 980,9 |  | 990,9 |  |
| 54,0 |  |  |  | 801,6 |  | 811,6 |  | 821,6 |  | 831,6 |  | 841,6 |  | 851,6 |  | 861,6 |  | 871,6 |  | 881,6 |  | 891,6 |  | 901,6 |  | 911,6 |  | 921,6 |  | 931,6 |  | 941,6 |  | 951,6 |  | 961,6 |  | 971,6 |  | 981,6 |  | 991,6 |  |
| 55,0 |  |  |  | 802,2 |  | 812,2 |  | 822,2 |  | 832,2 |  | 842,2 |  | 852,2 |  | 862,2 |  | 872,2 |  | 882,2 |  | 892,2 |  | 902,2 |  | 912,2 |  | 922,2 |  | 932,2 |  | 942,2 |  | 952,2 |  | 962,2 |  | 972,2 |  | 982,2 |  | 992,2 |  |
| 56,0 |  |  |  | 802,9 |  | 812,9 |  | 822,9 |  | 832,9 |  | 842,9 |  | 852,9 |  | 862,9 |  | 872,9 |  | 882,9 |  | 892,8 |  | 902,8 |  | 912,8 |  | 922,8 |  | 932,8 |  | 942,8 |  | 952,8 |  | 962,8 |  | 972,8 |  | 982,8 |  | 992,8 |  |
| 57,0 |  |  |  | 803,5 |  | 813,5 |  | 823,5 |  | 833,5 |  | 843,5 |  | 853,5 |  | 863,5 |  | 873,5 |  | 883,5 |  | 893,5 |  | 903,5 |  | 913,5 |  | 923,5 |  | 933,5 |  | 943,5 |  | 953,5 |  | 963,5 |  | 973,5 |  | 983,5 |  | 993,5 |  |
| 58,0 |  |  |  | 804,1 |  | 814,1 |  | 824,1 |  | 834,1 |  | 844,1 |  | 854,1 |  | 864,1 |  | 874,1 |  | 884,1 |  | 894,1 |  | 904,1 |  | 914,1 |  | 924,1 |  | 934,1 |  | 944,1 |  | 954,1 |  | 964,1 |  | 974,1 |  | 984,1 |  | 994,1 |  |
| 59,0 |  |  |  | 804,8 |  | 814,8 |  | 824,8 |  | 834,8 |  | 844,8 |  | 854,8 |  | 864,8 |  | 874,8 |  | 884,8 |  | 894,8 |  | 904,8 |  | 914,8 |  | 924,8 |  | 934,8 |  | 944,7 |  | 954,7 |  | 964,7 |  | 974,7 |  | 984,7 |  | 994,7 |  |
| 60,0 |  |  |  | 805,4 |  | 815,4 |  | 825,4 |  | 835,4 |  | 845,4 |  | 855,4 |  | 865,4 |  | 875,4 |  | 885,4 |  | 895,4 |  | 905,4 |  | 915,4 |  | 925,4 |  | 935,4 |  | 945,4 |  | 955,4 |  | 965,4 |  | 975,4 |  | 985,4 |  | 995,4 |  |
| 61,0 |  |  |  | 806,1 |  | 816,1 |  | 826,1 |  | 836,1 |  | 846,1 |  | 856,0 |  | 866,0 |  | 876,0 |  | 886,0 |  | 896,0 |  | 906,0 |  | 916,0 |  | 926,0 |  | 936,0 |  | 946,0 |  | 956,0 |  | 966,0 |  | 976,0 |  | 986,0 |  | 996,0 |  |
| 62,0 |  |  |  | 806,7 |  | 816,7 |  | 826,7 |  | 836,7 |  | 846,7 |  | 856,7 |  | 866,7 |  | 876,7 |  | 886,7 |  | 896,7 |  | 906,7 |  | 916,7 |  | 926,7 |  | 936,7 |  | 946,7 |  | 956,7 |  | 966,7 |  | 976,7 |  | 986,7 |  | 996,7 |  |
| 63,0 |  |  |  | 807,3 |  | 817,3 |  | 827,3 |  | 837,3 |  | 847,3 |  | 857,3 |  | 867,3 |  | 877,3 |  | 887,3 |  | 897,3 |  | 907,3 |  | 917,3 |  | 927,3 |  | 937,3 |  | 947,3 |  | 957,3 |  | 967,3 |  | 977,3 |  | 987,3 |  | 997,3 |  |
| 64,0 |  | 798,0 |  | 808,0 |  | 818,0 |  | 828,0 |  | 838,0 |  | 848,0 |  | 858,0 |  | 868,0 |  | 878,0 |  | 888,0 |  | 898,0 |  | 908,0 |  | 917,9 |  | 927,9 |  | 937,9 |  | 947,9 |  | 957,9 |  | 967,9 |  | 977,9 |  | 987,9 |  | 997,9 |  |
| 65,0 |  | 798,6 |  | 808,6 |  | 818,6 |  | 828,6 |  | 838,6 |  | 848,6 |  | 858,6 |  | 868,6 |  | 878,6 |  | 888,6 |  | 898,6 |  | 908,6 |  | 918,6 |  | 928,6 |  | 938,6 |  | 948,6 |  | 958,6 |  | 968,6 |  | 978,6 |  | 988,6 |  | 998,6 |  |
| 66,0 |  | 799,3 |  | 809,3 |  | 819,3 |  | 829,3 |  | 839,3 |  | 849,3 |  | 859,2 |  | 869,2 |  | 879,2 |  | 889,2 |  | 899,2 |  | 909,2 |  | 919,2 |  | 929,2 |  | 939,2 |  | 949,2 |  | 959,2 |  | 969,2 |  | 979,2 |  | 989,2 |  | 999,2 |  |
| 67,0 |  | 799,9 |  | 809,9 |  | 819,9 |  | 829,9 |  | 839,9 |  | 849,9 |  | 859,9 |  | 869,9 |  | 879,9 |  | 889,9 |  | 899,9 |  | 909,9 |  | 919,9 |  | 929,9 |  | 939,9 |  | 949,9 |  | 959,9 |  | 969,9 |  | 979,8 |  | 989,8 |  | 999,8 |  |
| 68,0 |  | 800,6 |  | 810,5 |  | 820,5 |  | 830,5 |  | 840,5 |  | 850,5 |  | 860,5 |  | 870,5 |  | 880,5 |  | 890,5 |  | 900,5 |  | 910,5 |  | 920,5 |  | 930,5 |  | 940,5 |  | 950,5 |  | 960,5 |  | 970,5 |  | 980,5 |  | 990,5 |  | 1000,5 |  |
| 69,0 |  | 801,2 |  | 811,2 |  | 821,2 |  | 831,2 |  | 841,2 |  | 851,2 |  | 861,2 |  | 871,2 |  | 881,2 |  | 891,2 |  | 901,2 |  | 911,1 |  | 921,1 |  | 931,1 |  | 941,1 |  | 951,1 |  | 961,1 |  | 971,1 |  | 981,1 |  | 991,1 |  | 1001,1 |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С |  | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 760,0 |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |
|  |  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 |  |  | 801,8 |  | 811,8 |  | 821,8 |  | 831,8 |  | 841,8 |  | 851,8 |  | 861,8 |  | 871,8 |  | 881,8 |  | 891,8 |  | 901,8 |  | 911,8 |  | 921,8 |  | 931,8 |  | 941,8 |  | 951,8 |  | 961,8 |  | 971,8 |  | 981,8 |  | 991,8 |  | 1001,8 |  |
| 71,0 |  |  | 802,5 |  | 812,5 |  | 822,5 |  | 832,5 |  | 842,5 |  | 852,5 |  | 862,4 |  | 872,4 |  | 882,4 |  | 892,4 |  | 902,4 |  | 912,4 |  | 922,4 |  | 932,4 |  | 942,4 |  | 952,4 |  | 962,4 |  | 972,4 |  | 982,4 |  | 992,4 |  | 1002,4 |  |
| 72,0 |  |  | 803,1 |  | 813,1 |  | 823,1 |  | 833,1 |  | 843,1 |  | 853,1 |  | 863,1 |  | 873,1 |  | 883,1 |  | 893,1 |  | 903,1 |  | 913,1 |  | 923,1 |  | 933,1 |  | 943,1 |  | 953,1 |  | 963,1 |  | 973,0 |  | 983,0 |  | 993,0 |  | 1003,0 |  |
| 73,0 |  |  | 803,8 |  | 813,8 |  | 823,7 |  | 833,7 |  | 843,7 |  | 853,7 |  | 863,7 |  | 873,7 |  | 883,7 |  | 893,7 |  | 903,7 |  | 913,7 |  | 923,7 |  | 933,7 |  | 943,7 |  | 953,7 |  | 963,7 |  | 973,7 |  | 983,7 |  | 993,7 |  | 1003,7 |  |
| 74,0 |  |  | 804,4 |  | 814,4 |  | 824,4 |  | 834,4 |  | 844,4 |  | 854,4 |  | 864,4 |  | 874,4 |  | 884,4 |  | 894,4 |  | 904,4 |  | 914,4 |  | 924,3 |  | 934,3 |  | 944,3 |  | 954,3 |  | 964,3 |  | 974,3 |  | 984,3 |  | 994,3 |  | 1004,3 |  |
| 75,0 |  |  | 805,0 |  | 815,0 |  | 825,0 |  | 835,0 |  | 845,0 |  | 855,0 |  | 865,0 |  | 875,0 |  | 885,0 |  | 895,0 |  | 905,0 |  | 915,0 |  | 925,0 |  | 935,0 |  | 945,0 |  | 955,0 |  | 965,0 |  | 975,0 |  | 985,0 |  | 995,0 |  | 1005,0 |  |
| 76,0 |  |  | 805,7 |  | 815,7 |  | 825,7 |  | 835,7 |  | 845,7 |  | 855,7 |  | 865,7 |  | 875,7 |  | 885,6 |  | 895,6 |  | 905,6 |  | 915,6 |  | 925,6 |  | 935,6 |  | 945,6 |  | 955,6 |  | 965,6 |  | 975,6 |  | 985,6 |  | 995,6 |  | 1005,6 |  |
| 77,0 |  |  | 806,3 |  | 816,3 |  | 826,3 |  | 836,3 |  | 846,3 |  | 856,3 |  | 866,3 |  | 876,3 |  | 886,3 |  | 896,3 |  | 906,3 |  | 916,3 |  | 926,3 |  | 936,3 |  | 946,3 |  | 956,3 |  | 966,3 |  | 976,2 |  | 986,2 |  | 996,2 |  | 1006,2 |  |
| 78,0 |  |  | 807,0 |  | 817,0 |  | 827,0 |  | 837,0 |  | 846,9 |  | 856,9 |  | 866,9 |  | 876,9 |  | 886,9 |  | 896,9 |  | 906,9 |  | 916,9 |  | 926,9 |  | 936,9 |  | 946,9 |  | 956,9 |  | 966,9 |  | 976,9 |  | 986,9 |  | 996,9 |  | 1006,9 |  |
| 79,0 |  |  | 807,6 |  | 817,6 |  | 827,6 |  | 837,6 |  | 847,6 |  | 857,6 |  | 867,6 |  | 877,6 |  | 887,6 |  | 897,6 |  | 907,6 |  | 917,6 |  | 927,6 |  | 937,5 |  | 947,5 |  | 957,5 |  | 967,5 |  | 977,5 |  | 987,5 |  | 997,5 |  | 1007,5 |  |
| 80,0 | 798,3 |  | 808,3 |  | 818,3 |  | 828,2 |  | 838,2 |  | 848,2 |  | 858,2 |  | 868,2 |  | 878,2 |  | 888,2 |  | 898,2 |  | 908,2 |  | 918,2 |  | 928,2 |  | 938,2 |  | 948,2 |  | 958,2 |  | 968,2 |  | 978,2 |  | 988,2 |  | 998,2 |  | 1008,2 |  |
| 81,0 | 798,9 |  | 808,9 |  | 818,9 |  | 828,9 |  | 838,9 |  | 848,9 |  | 858,9 |  | 868,9 |  | 878,9 |  | 888,9 |  | 898,9 |  | 908,8 |  | 918,8 |  | 928,8 |  | 938,8 |  | 948,8 |  | 958,8 |  | 968,8 |  | 978,8 |  | 988,8 |  | 998,8 |  | 1008,8 |  |
| 82,0 | 799,6 |  | 809,5 |  | 819,5 |  | 829,5 |  | 839,5 |  | 849,5 |  | 859,5 |  | 869,5 |  | 879,5 |  | 889,5 |  | 899,5 |  | 909,5 |  | 919,5 |  | 929,5 |  | 939,5 |  | 949,5 |  | 959,5 |  | 969,5 |  | 979,5 |  | 989,4 |  | 999,4 |  | 1009,5 |  |
| 83,0 | 800,2 |  | 810,2 |  | 820,2 |  | 830,2 |  | 840,2 |  | 850,2 |  | 860,2 |  | 870,2 |  | 880,1 |  | 890,1 |  | 900,1 |  | 910,1 |  | 920,1 |  | 930,1 |  | 940,1 |  | 950,1 |  | 960,1 |  | 970,1 |  | 980,1 |  | 990,1 |  | 1000,1 |  | 1010,1 |  |
| 84,0 | 800,8 |  | 810,8 |  | 820,8 |  | 830,8 |  | 840,8 |  | 850,8 |  | 860,8 |  | 870,8 |  | 880,8 |  | 890,8 |  | 900,8 |  | 910,8 |  | 920,8 |  | 930,8 |  | 940,8 |  | 950,8 |  | 960,7 |  | 970,7 |  | 980,7 |  | 990,7 |  | 1000,7 |  | 1010,7 |  |
| 85,0 | 801,5 |  | 811,5 |  | 821,5 |  | 831,5 |  | 841,5 |  | 851,5 |  | 861,4 |  | 871,4 |  | 881,4 |  | 891,4 |  | 901,4 |  | 911,4 |  | 921,4 |  | 931,4 |  | 941,4 |  | 951,4 |  | 961,4 |  | 971,4 |  | 981,4 |  | 991,4 |  | 1001,4 |  | 1011,4 |  |
| 86,0 | 802,1 |  | 812,1 |  | 822,1 |  | 832,1 |  | 842,1 |  | 852,1 |  | 862,1 |  | 872,1 |  | 882,1 |  | 892,1 |  | 902,1 |  | 912,1 |  | 922,1 |  | 932,0 |  | 942,0 |  | 952,0 |  | 962,0 |  | 972,0 |  | 982,0 |  | 992,0 |  | 1002,0 |  | 1012,0 |  |
| 87,0 | 802,8 |  | 812,8 |  | 822,8 |  | 832,8 |  | 842,7 |  | 852,7 |  | 862,7 |  | 872,7 |  | 882,7 |  | 892,7 |  | 902,7 |  | 912,7 |  | 922,7 |  | 932,7 |  | 942,7 |  | 952,7 |  | 962,7 |  | 972,7 |  | 982,7 |  | 992,7 |  | 1002,7 |  | 1012,7 |  |
| 88,0 | 803,4 |  | 813,4 |  | 823,4 |  | 833,4 |  | 843,4 |  | 853,4 |  | 863,4 |  | 873,4 |  | 883,4 |  | 893,4 |  | 903,4 |  | 913,3 |  | 923,3 |  | 933,3 |  | 943,3 |  | 953,3 |  | 963,3 |  | 973,3 |  | 983,3 |  | 993,3 |  | 1003,3 |  | 1013,3 |  |
| 89,0 | 804,1 |  | 814,1 |  | 824,0 |  | 834,0 |  | 844,0 |  | 854,0 |  | 864,0 |  | 874,0 |  | 884,0 |  | 894,0 |  | 904,0 |  | 914,0 |  | 924,0 |  | 934,0 |  | 944,0 |  | 954,0 |  | 964,0 |  | 974,0 |  | 983,9 |  | 993,9 |  | 1003,9 |  | 1014,0 |  |
| 90,0 | 804,7 |  | 814,7 |  | 824,7 |  | 834,7 |  | 844,7 |  | 854,7 |  | 864,7 |  | 874,7 |  | 884,7 |  | 894,6 |  | 904,6 |  | 914,6 |  | 924,6 |  | 934,6 |  | 944,6 |  | 954,6 |  | 964,6 |  | 974,6 |  | 984,6 |  | 994,6 |  | 1004,6 |  | 1014,6 |  |
| 91,0 | 805,4 |  | 815,3 |  | 825,3 |  | 835,3 |  | 845,3 |  | 855,3 |  | 865,3 |  | 875,3 |  | 885,3 |  | 895,3 |  | 905,3 |  | 915,3 |  | 925,3 |  | 935,3 |  | 945,3 |  | 955,3 |  | 965,2 |  | 975,2 |  | 985,2 |  | 995,2 |  | 1005,2 |  | 1015,2 |  |
| 92,0 | 806,0 |  | 816,0 |  | 826,0 |  | 836,0 |  | 846,0 |  | 856,0 |  | 866,0 |  | 875,9 |  | 885,9 |  | 895,9 |  | 905,9 |  | 915,9 |  | 925,9 |  | 935,9 |  | 945,9 |  | 955,9 |  | 965,9 |  | 975,9 |  | 985,9 |  | 995,9 |  | 1005,9 |  | 1015,9 |  |
| 93,0 | 806,6 |  | 816,6 |  | 826,6 |  | 836,6 |  | 846,6 |  | 856,6 |  | 866,6 |  | 876,6 |  | 886,6 |  | 896,6 |  | 906,6 |  | 916,6 |  | 926,6 |  | 936,6 |  | 946,5 |  | 956,5 |  | 966,5 |  | 976,5 |  | 986,5 |  | 996,5 |  | 1006,5 |  | 1016,5 |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С |  | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 760,0 |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |
|  |  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 807,3 |  | 817,3 |  | 827,3 |  | 837,3 |  | 847,3 |  | 857,3 |  | 867,2 |  | 877,2 |  | 887,2 |  | 897,2 |  | 907,2 |  | 917,2 |  | 927,2 |  | 937,2 |  | 947,2 |  | 957,2 |  | 967,2 |  | 977,2 |  | 987,2 |  | 997,2 |  | 1007,2 |  | 1017,1 |  |
| 95,0 | 807,9 |  | 817,9 |  | 827,9 |  | 837,9 |  | 847,9 |  | 857,9 |  | 867,9 |  | 877,9 |  | 887,9 |  | 897,9 |  | 907,9 |  | 917,9 |  | 927,8 |  | 937,8 |  | 947,8 |  | 957,8 |  | 967,8 |  | 977,8 |  | 987,8 |  | 997,8 |  | 1007,8 |  | 1017,8 |  |
| 96,0 | 808,6 |  | 818,6 |  | 828,6 |  | 838,6 |  | 848,5 |  | 858,5 |  | 868,5 |  | 878,5 |  | 888,5 |  | 898,5 |  | 908,5 |  | 918,5 |  | 928,5 |  | 938,5 |  | 948,5 |  | 958,5 |  | 968,5 |  | 978,5 |  | 988,4 |  | 998,4 |  | 1008,4 |  | 1018,4 |  |
| 97,0 | 809,2 |  | 819,2 |  | 829,2 |  | 839,2 |  | 849,2 |  | 859,2 |  | 869,2 |  | 879,2 |  | 889,2 |  | 899,2 |  | 909,1 |  | 919,1 |  | 929,1 |  | 939,1 |  | 949,1 |  | 959,1 |  | 969,1 |  | 979,1 |  | 989,1 |  | 999,1 |  | 1009,1 |  | 1019,1 |  |
| 98,0 | 809,9 |  | 819,9 |  | 829,9 |  | 839,8 |  | 849,8 |  | 859,8 |  | 869,8 |  | 879,8 |  | 889,8 |  | 899,8 |  | 909,8 |  | 919,8 |  | 929,8 |  | 939,8 |  | 949,8 |  | 959,8 |  | 969,8 |  | 979,7 |  | 989,7 |  | 999,7 |  | 1009,7 |  | 1019,7 |  |
| 99,0 | 810,5 |  | 820,5 |  | 830,5 |  | 840,5 |  | 850,5 |  | 860,5 |  | 870,5 |  | 880,5 |  | 890,5 |  | 900,4 |  | 910,4 |  | 920,4 |  | 930,4 |  | 940,4 |  | 950,4 |  | 960,4 |  | 970,4 |  | 980,4 |  | 990,4 |  | 1000,4 |  | 1010,4 |  | 1020,4 |  |
| 100,0 | 811,2 |  | 821,2 |  | 831,1 |  | 841,1 |  | 851,1 |  | 861,1 |  | 871,1 |  | 881,1 |  | 891,1 |  | 901,1 |  | 911,1 |  | 921,1 |  | 931,1 |  | 941,1 |  | 951,1 |  | 961,0 |  | 971,0 |  | 981,0 |  | 991,0 |  | 1001,0 |  | 1011,0 |  | 1021,0 |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 936,7 | 946,7 | 956,7 | 966,7 | 976,6 | 986,6 | 996,6 | 1006,6 | 1016,6 | 1026,6 | 1036,6 | 1046,6 | 1056,6 | 1066,6 | 1076,6 | 1086,6 | 1096,6 | 1106,6 | 1116,6 | 1126,6 | 1136,6 | 1146,6 |
| -49,0 | 937,3 | 947,3 | 957,3 | 967,3 | 977,3 | 987,3 | 997,2 | 1007,2 | 1017,2 | 1027,2 | 1037,2 | 1047,2 | 1057,2 | 1067,2 | 1077,2 | 1087,2 | 1097,2 | 1107,2 | 1117,2 | 1127,2 | 1137,2 | 1147,2 |
| -48,0 | 937,9 | 947,9 | 957,9 | 967,9 | 977,9 | 987,9 | 997,9 | 1007,9 | 1017,8 | 1027,8 | 1037,8 | 1047,8 | 1057,8 | 1067,8 | 1077,8 | 1087,8 | 1097,8 | 1107,8 | 1117,8 | 1127,8 | 1137,8 | 1147,8 |
| -47,0 | 938,5 | 948,5 | 958,5 | 968,5 | 978,5 | 988,5 | 998,5 | 1008,5 | 1018,5 | 1028,5 | 1038,4 | 1048,4 | 1058,4 | 1068,4 | 1078,4 | 1088,4 | 1098,4 | 1108,4 | 1118,4 | 1128,4 | 1138,4 | 1148,4 |
| -46,0 | 939,1 | 949,1 | 959,1 | 969,1 | 979,1 | 989,1 | 999,1 | 1009,1 | 1019,1 | 1029,1 | 1039,1 | 1049,1 | 1059,1 | 1069,0 | 1079,0 | 1089,0 | 1099,0 | 1109,0 | 1119,0 | 1129,0 | 1139,0 | 1149,0 |
| -45,0 | 939,7 | 949,7 | 959,7 | 969,7 | 979,7 | 989,7 | 999,7 | 1009,7 | 1019,7 | 1029,7 | 1039,7 | 1049,7 | 1059,7 | 1069,7 | 1079,7 | 1089,6 | 1099,6 | 1109,6 | 1119,6 | 1129,6 | 1139,6 | 1149,6 |
| -44,0 | 940,3 | 950,3 | 960,3 | 970,3 | 980,3 | 990,3 | 1000,3 | 1010,3 | 1020,3 | 1030,3 | 1040,3 | 1050,3 | 1060,3 | 1070,3 | 1080,3 | 1090,3 | 1100,3 | 1110,3 | 1120,3 | 1130,2 | 1140,2 | 1150,2 |
| -43,0 | 940,9 | 950,9 | 960,9 | 970,9 | 980,9 | 990,9 | 1000,9 | 1010,9 | 1020,9 | 1030,9 | 1040,9 | 1050,9 | 1060,9 | 1070,9 | 1080,9 | 1090,9 | 1100,9 | 1110,9 | 1120,9 | 1130,9 | 1140,9 | 1150,9 |
| -42,0 | 941,6 | 951,5 | 961,5 | 971,5 | 981,5 | 991,5 | 1001,5 | 1011,5 | 1021,5 | 1031,5 | 1041,5 | 1051,5 | 1061,5 | 1071,5 | 1081,5 | 1091,5 | 1101,5 | 1111,5 | 1121,5 | 1131,5 | 1141,5 | 1151,5 |
| -41,0 | 942,2 | 952,2 | 962,2 | 972,2 | 982,1 | 992,1 | 1002,1 | 1012,1 | 1022,1 | 1032,1 | 1042,1 | 1052,1 | 1062,1 | 1072,1 | 1082,1 | 1092,1 | 1102,1 | 1112,1 | 1122,1 | 1132,1 | 1142,1 | 1152,1 |
| -40,0 | 942,8 | 952,8 | 962,8 | 972,8 | 982,8 | 992,8 | 1002,8 | 1012,7 | 1022,7 | 1032,7 | 1042,7 | 1052,7 | 1062,7 | 1072,7 | 1082,7 | 1092,7 | 1102,7 | 1112,7 | 1122,7 | 1132,7 | 1142,7 | 1152,7 |
| -39,0 | 943,4 | 953,4 | 963,4 | 973,4 | 983,4 | 993,4 | 1003,4 | 1013,4 | 1023,4 | 1033,4 | 1043,4 | 1053,3 | 1063,3 | 1073,3 | 1083,3 | 1093,3 | 1103,3 | 1113,3 | 1123,3 | 1133,3 | 1143,3 | 1153,3 |
| -38,0 | 944,0 | 954,0 | 964,0 | 974,0 | 984,0 | 994,0 | 1004,0 | 1014,0 | 1024,0 | 1034,0 | 1044,0 | 1054,0 | 1064,0 | 1074,0 | 1084,0 | 1093,9 | 1103,9 | 1113,9 | 1123,9 | 1133,9 | 1143,9 | 1153,9 |
| -37,0 | 944,6 | 954,6 | 964,6 | 974,6 | 984,6 | 994,6 | 1004,6 | 1014,6 | 1024,6 | 1034,6 | 1044,6 | 1054,6 | 1064,6 | 1074,6 | 1084,6 | 1094,6 | 1104,6 | 1114,6 | 1124,6 | 1134,6 | 1144,5 | 1154,5 |
| -36,0 | 945,2 | 955,2 | 965,2 | 975,2 | 985,2 | 995,2 | 1005,2 | 1015,2 | 1025,2 | 1035,2 | 1045,2 | 1055,2 | 1065,2 | 1075,2 | 1085,2 | 1095,2 | 1105,2 | 1115,2 | 1125,2 | 1135,2 | 1145,2 | 1155,2 |
| -35,0 | 945,8 | 955,8 | 965,8 | 975,8 | 985,8 | 995,8 | 1005,8 | 1015,8 | 1025,8 | 1035,8 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,8 | 1075,8 | 1085,8 | 1095,8 | 1105,8 | 1115,8 | 1125,8 | 1135,8 | 1145,8 | 1155,8 |
| -34,0 | 946,5 | 956,5 | 966,5 | 976,4 | 986,4 | 996,4 | 1006,4 | 1016,4 | 1026,4 | 1036,4 | 1046,4 | 1056,4 | 1066,4 | 1076,4 | 1086,4 | 1096,4 | 1106,4 | 1116,4 | 1126,4 | 1136,4 | 1146,4 | 1156,4 |
| -33,0 | 947,1 | 957,1 | 967,1 | 977,1 | 987,1 | 997,1 | 1007,1 | 1017,0 | 1027,0 | 1037,0 | 1047,0 | 1057,0 | 1067,0 | 1077,0 | 1087,0 | 1097,0 | 1107,0 | 1117,0 | 1127,0 | 1137,0 | 1147,0 | 1157,0 |
| -32,0 | 947,7 | 957,7 | 967,7 | 977,7 | 987,7 | 997,7 | 1007,7 | 1017,7 | 1027,7 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,7 | 1067,7 | 1077,6 | 1087,6 | 1097,6 | 1107,6 | 1117,6 | 1127,6 | 1137,6 | 1147,6 | 1157,6 |
| -31,0 | 948,3 | 958,3 | 968,3 | 978,3 | 988,3 | 998,3 | 1008,3 | 1018,3 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,3 | 1058,3 | 1068,3 | 1078,3 | 1088,3 | 1098,3 | 1108,3 | 1118,3 | 1128,3 | 1138,3 | 1148,3 | 1158,2 |
| -30,0 | 948,9 | 958,9 | 968,9 | 978,9 | 988,9 | 998,9 | 1008,9 | 1018,9 | 1028,9 | 1038,9 | 1048,9 | 1058,9 | 1068,9 | 1078,9 | 1088,9 | 1098,9 | 1108,9 | 1118,9 | 1128,9 | 1138,9 | 1148,9 | 1158,9 |
| -29,0 | 949,5 | 959,5 | 969,5 | 979,5 | 989,5 | 999,5 | 1009,5 | 1019,5 | 1029,5 | 1039,5 | 1049,5 | 1059,5 | 1069,5 | 1079,5 | 1089,5 | 1099,5 | 1109,5 | 1119,5 | 1129,5 | 1139,5 | 1149,5 | 1159,5 |
| -28,0 | 950,1 | 960,1 | 970,1 | 980,1 | 990,1 | 1000,1 | 1010,1 | 1020,1 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,1 | 1060,1 | 1070,1 | 1080,1 | 1090,1 | 1100,1 | 1110,1 | 1120,1 | 1130,1 | 1140,1 | 1150,1 | 1160,1 |
| -27,0 | 950,8 | 960,8 | 970,8 | 980,8 | 990,8 | 1000,8 | 1010,7 | 1020,7 | 1030,7 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 | 1070,7 | 1080,7 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,7 | 1120,7 | 1130,7 | 1140,7 | 1150,7 |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 951,4 | 961,4 | 971,4 | 981,4 | 991,4 | 1001,4 | 1011,4 | 1021,4 | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 | 1061,4 | 1071,4 | 1081,4 | 1091,4 | 1101,3 | 1111,3 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,3 |  |
| -25,0 | 952,0 | 962,0 | 972,0 | 982,0 | 992,0 | 1002,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1032,0 | 1042,0 | 1052,0 | 1062,0 | 1072,0 | 1082,0 | 1092,0 | 1102,0 | 1112,0 | 1122,0 | 1132,0 | 1142,0 | 1152,0 |  |
| -24,0 | 952,6 | 962,6 | 972,6 | 982,6 | 992,6 | 1002,6 | 1012,6 | 1022,6 | 1032,6 | 1042,6 | 1052,6 | 1062,6 | 1072,6 | 1082,6 | 1092,6 | 1102,6 | 1112,6 | 1122,6 | 1132,6 | 1142,6 | 1152,6 |  |
| -23,0 | 953,2 | 963,2 | 973,2 | 983,2 | 993,2 | 1003,2 | 1013,2 | 1023,2 | 1033,2 | 1043,2 | 1053,2 | 1063,2 | 1073,2 | 1083,2 | 1093,2 | 1103,2 | 1113,2 | 1123,2 | 1133,2 | 1143,2 | 1153,2 |  |
| -22,0 | 953,8 | 963,8 | 973,8 | 983,8 | 993,8 | 1003,8 | 1013,8 | 1023,8 | 1033,8 | 1043,8 | 1053,8 | 1063,8 | 1073,8 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,8 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,8 | 1143,8 | 1153,8 |  |
| -21,0 | 954,5 | 964,5 | 974,5 | 984,5 | 994,5 | 1004,5 | 1014,5 | 1024,5 | 1034,5 | 1044,5 | 1054,5 | 1064,4 | 1074,4 | 1084,4 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,4 | 1124,4 | 1134,4 | 1144,4 | 1154,4 |  |
| -20,0 | 955,1 | 965,1 | 975,1 | 985,1 | 995,1 | 1005,1 | 1015,1 | 1025,1 | 1035,1 | 1045,1 | 1055,1 | 1065,1 | 1075,1 | 1085,1 | 1095,1 | 1105,1 | 1115,1 | 1125,1 | 1135,1 | 1145,1 | 1155,1 |  |
| -19,0 | 955,7 | 965,7 | 975,7 | 985,7 | 995,7 | 1005,7 | 1015,7 | 1025,7 | 1035,7 | 1045,7 | 1055,7 | 1065,7 | 1075,7 | 1085,7 | 1095,7 | 1105,7 | 1115,7 | 1125,7 | 1135,7 | 1145,7 | 1155,7 |  |
| -18,0 | 956,3 | 966,3 | 976,3 | 986,3 | 996,3 | 1006,3 | 1016,3 | 1026,3 | 1036,3 | 1046,3 | 1056,3 | 1066,3 | 1076,3 | 1086,3 | 1096,3 | 1106,3 | 1116,3 | 1126,3 | 1136,3 | 1146,3 | 1156,3 |  |
| -17,0 | 956,9 | 966,9 | 976,9 | 986,9 | 996,9 | 1006,9 | 1016,9 | 1026,9 | 1036,9 | 1046,9 | 1056,9 | 1066,9 | 1076,9 | 1086,9 | 1096,9 | 1106,9 | 1116,9 | 1126,9 | 1136,9 | 1146,9 | 1156,9 |  |
| -16,0 | 957,6 | 967,6 | 977,6 | 987,6 | 997,6 | 1007,6 | 1017,6 | 1027,6 | 1037,6 | 1047,6 | 1057,5 | 1067,5 | 1077,5 | 1087,5 | 1097,5 | 1107,5 | 1117,5 | 1127,5 | 1137,5 | 1147,5 | 1157,5 |  |
| -15,0 | 958,2 | 968,2 | 978,2 | 988,2 | 998,2 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,2 | 1068,2 | 1078,2 | 1088,2 | 1098,2 | 1108,2 | 1118,2 | 1128,2 | 1138,2 | 1148,2 | 1158,2 |  |
| -14,0 | 958,8 | 968,8 | 978,8 | 988,8 | 998,8 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,8 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,8 | 1078,8 | 1088,8 | 1098,8 | 1108,8 | 1118,8 | 1128,8 | 1138,8 | 1148,8 | 1158,8 |  |
| -13,0 | 959,4 | 969,4 | 979,4 | 989,4 | 999,4 | 1009,4 | 1019,4 | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,4 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,4 | 1129,4 | 1139,4 | 1149,4 | 1159,4 |  |
| -12,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 |  |
| -11,0 | 960,7 | 970,7 | 980,7 | 990,7 | 1000,7 | 1010,7 | 1020,7 | 1030,7 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 | 1070,7 | 1080,7 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,7 | 1120,7 | 1130,6 | 1140,6 | 1150,6 |  |  |
| -10,0 | 961,3 | 971,3 | 981,3 | 991,3 | 1001,3 | 1011,3 | 1021,3 | 1031,3 | 1041,3 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,3 | 1081,3 | 1091,3 | 1101,3 | 1111,3 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,3 |  |  |
| -9,0 | 961,9 | 971,9 | 981,9 | 991,9 | 1001,9 | 1011,9 | 1021,9 | 1031,9 | 1041,9 | 1051,9 | 1061,9 | 1071,9 | 1081,9 | 1091,9 | 1101,9 | 1111,9 | 1121,9 | 1131,9 | 1141,9 | 1151,9 |  |  |
| -8,0 | 962,5 | 972,5 | 982,5 | 992,5 | 1002,5 | 1012,5 | 1022,5 | 1032,5 | 1042,5 | 1052,5 | 1062,5 | 1072,5 | 1082,5 | 1092,5 | 1102,5 | 1112,5 | 1122,5 | 1132,5 | 1142,5 | 1152,5 |  |  |
| -7,0 | 963,1 | 973,1 | 983,1 | 993,1 | 1003,1 | 1013,1 | 1023,1 | 1033,1 | 1043,1 | 1053,1 | 1063,1 | 1073,1 | 1083,1 | 1093,1 | 1103,1 | 1113,1 | 1123,1 | 1133,1 | 1143,1 | 1153,1 |  |  |
| -6,0 | 963,8 | 973,8 | 983,8 | 993,8 | 1003,8 | 1013,8 | 1023,8 | 1033,8 | 1043,8 | 1053,8 | 1063,8 | 1073,8 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,8 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,8 | 1143,8 | 1153,8 |  |  |
| -5,0 | 964,4 | 974,4 | 984,4 | 994,4 | 1004,4 | 1014,4 | 1024,4 | 1034,4 | 1044,4 | 1054,4 | 1064,4 | 1074,4 | 1084,4 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,4 | 1124,4 | 1134,4 | 1144,4 | 1154,4 |  |  |
| -4,0 | 965,0 | 975,0 | 985,0 | 995,0 | 1005,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1035,0 | 1045,0 | 1055,0 | 1065,0 | 1075,0 | 1085,0 | 1095,0 | 1105,0 | 1115,0 | 1125,0 | 1135,0 | 1145,0 | 1155,0 |  |  |
| -3,0 | 965,6 | 975,6 | 985,6 | 995,6 | 1005,6 | 1015,6 | 1025,6 | 1035,6 | 1045,6 | 1055,6 | 1065,6 | 1075,6 | 1085,6 | 1095,6 | 1105,6 | 1115,6 | 1125,6 | 1135,6 | 1145,6 | 1155,6 |  |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 966,3 | 976,3 | 986,3 | 996,3 | 1006,3 | 1016,3 | 1026,3 | 1036,3 | 1046,3 | 1056,3 | 1066,3 | 1076,3 | 1086,3 | 1096,3 | 1106,3 | 1116,3 | 1126,3 | 1136,3 | 1146,3 | 1156,3 |  |  |
| -1,0 | 966,9 | 976,9 | 986,9 | 996,9 | 1006,9 | 1016,9 | 1026,9 | 1036,9 | 1046,9 | 1056,9 | 1066,9 | 1076,9 | 1086,9 | 1096,9 | 1106,9 | 1116,9 | 1126,9 | 1136,9 | 1146,9 | 1156,9 |  |  |
| 0,0 | 967,5 | 977,5 | 987,5 | 997,5 | 1007,5 | 1017,5 | 1027,5 | 1037,5 | 1047,5 | 1057,5 | 1067,5 | 1077,5 | 1087,5 | 1097,5 | 1107,5 | 1117,5 | 1127,5 | 1137,5 | 1147,5 | 1157,5 |  |  |
| 1,0 | 968,1 | 978,1 | 988,1 | 998,1 | 1008,1 | 1018,1 | 1028,1 | 1038,1 | 1048,1 | 1058,1 | 1068,1 | 1078,1 | 1088,1 | 1098,1 | 1108,1 | 1118,1 | 1128,1 | 1138,1 | 1148,1 | 1158,1 |  |  |
| 2,0 | 968,8 | 978,8 | 988,8 | 998,8 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,8 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,8 | 1078,8 | 1088,8 | 1098,8 | 1108,8 | 1118,8 | 1128,8 | 1138,8 | 1148,8 | 1158,8 |  |  |
| 3,0 | 969,4 | 979,4 | 989,4 | 999,4 | 1009,4 | 1019,4 | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,4 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,4 | 1129,4 | 1139,4 | 1149,4 | 1159,4 |  |  |
| 4,0 | 970,0 | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 |  |  |
| 5,0 | 970,6 | 980,6 | 990,6 | 1000,6 | 1010,6 | 1020,6 | 1030,6 | 1040,6 | 1050,6 | 1060,6 | 1070,6 | 1080,6 | 1090,6 | 1100,6 | 1110,6 | 1120,6 | 1130,6 | 1140,6 | 1150,6 |  |  |  |
| 6,0 | 971,3 | 981,3 | 991,3 | 1001,3 | 1011,3 | 1021,3 | 1031,3 | 1041,3 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,3 | 1081,3 | 1091,3 | 1101,3 | 1111,3 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,3 |  |  |  |
| 7,0 | 971,9 | 981,9 | 991,9 | 1001,9 | 1011,9 | 1021,9 | 1031,9 | 1041,9 | 1051,9 | 1061,9 | 1071,9 | 1081,9 | 1091,9 | 1101,9 | 1111,9 | 1121,9 | 1131,9 | 1141,9 | 1151,9 |  |  |  |
| 8,0 | 972,5 | 982,5 | 992,5 | 1002,5 | 1012,5 | 1022,5 | 1032,5 | 1042,5 | 1052,5 | 1062,5 | 1072,5 | 1082,5 | 1092,5 | 1102,5 | 1112,5 | 1122,5 | 1132,5 | 1142,5 | 1152,5 |  |  |  |
| 9,0 | 973,1 | 983,1 | 993,1 | 1003,1 | 1013,1 | 1023,1 | 1033,1 | 1043,1 | 1053,1 | 1063,1 | 1073,1 | 1083,1 | 1093,1 | 1103,1 | 1113,1 | 1123,1 | 1133,1 | 1143,1 | 1153,1 |  |  |  |
| 10,0 | 973,8 | 983,8 | 993,8 | 1003,8 | 1013,8 | 1023,8 | 1033,8 | 1043,8 | 1053,8 | 1063,8 | 1073,8 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,8 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,8 | 1143,8 | 1153,8 |  |  |  |
| 11,0 | 974,4 | 984,4 | 994,4 | 1004,4 | 1014,4 | 1024,4 | 1034,4 | 1044,4 | 1054,4 | 1064,4 | 1074,4 | 1084,4 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,4 | 1124,4 | 1134,4 | 1144,4 | 1154,4 |  |  |  |
| 12,0 | 975,0 | 985,0 | 995,0 | 1005,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1035,0 | 1045,0 | 1055,0 | 1065,0 | 1075,0 | 1085,0 | 1095,0 | 1105,0 | 1115,0 | 1125,0 | 1135,0 | 1145,0 | 1155,0 |  |  |  |
| 13,0 | 975,6 | 985,6 | 995,6 | 1005,6 | 1015,6 | 1025,6 | 1035,6 | 1045,6 | 1055,6 | 1065,6 | 1075,6 | 1085,6 | 1095,6 | 1105,6 | 1115,6 | 1125,6 | 1135,6 | 1145,6 | 1155,6 |  |  |  |
| 14,0 | 976,3 | 986,3 | 996,3 | 1006,3 | 1016,3 | 1026,3 | 1036,3 | 1046,3 | 1056,3 | 1066,3 | 1076,3 | 1086,3 | 1096,3 | 1106,3 | 1116,3 | 1126,3 | 1136,3 | 1146,3 | 1156,3 |  |  |  |
| 15,0 | 976,9 | 986,9 | 996,9 | 1006,9 | 1016,9 | 1026,9 | 1036,9 | 1046,9 | 1056,9 | 1066,9 | 1076,9 | 1086,9 | 1096,9 | 1106,9 | 1116,9 | 1126,9 | 1136,9 | 1146,9 | 1156,9 |  |  |  |
| 16,0 | 977,5 | 987,5 | 997,5 | 1007,5 | 1017,5 | 1027,5 | 1037,5 | 1047,5 | 1057,5 | 1067,5 | 1077,5 | 1087,5 | 1097,5 | 1107,5 | 1117,5 | 1127,5 | 1137,5 | 1147,5 | 1157,5 |  |  |  |
| 17,0 | 978,2 | 988,2 | 998,2 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,2 | 1068,2 | 1078,2 | 1088,2 | 1098,2 | 1108,2 | 1118,2 | 1128,2 | 1138,2 | 1148,2 | 1158,2 |  |  |  |
| 18,0 | 978,8 | 988,8 | 998,8 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,8 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,8 | 1078,8 | 1088,8 | 1098,8 | 1108,8 | 1118,8 | 1128,8 | 1138,8 | 1148,8 | 1158,8 |  |  |  |
| 19,0 | 979,4 | 989,4 | 999,4 | 1009,4 | 1019,4 | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,4 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,4 | 1129,4 | 1139,4 | 1149,4 | 1159,4 |  |  |  |
| 20,0 | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 |  |  |  |
| 21,0 | 980,7 | 990,7 | 1000,7 | 1010,7 | 1020,7 | 1030,7 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 | 1070,7 | 1080,7 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,7 | 1120,7 | 1130,7 | 1140,7 | 1150,7 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 981,3 | 991,3 | 1001,3 | 1011,3 | 1021,3 | 1031,3 | 1041,3 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,3 | 1081,3 | 1091,3 | 1101,3 | 1111,3 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,3 |  |  |  |  |
| 23,0 | 981,9 | 991,9 | 1001,9 | 1011,9 | 1021,9 | 1031,9 | 1041,9 | 1051,9 | 1061,9 | 1071,9 | 1081,9 | 1091,9 | 1101,9 | 1111,9 | 1121,9 | 1131,9 | 1141,9 | 1151,9 |  |  |  |  |
| 24,0 | 982,6 | 992,6 | 1002,6 | 1012,6 | 1022,6 | 1032,6 | 1042,6 | 1052,6 | 1062,6 | 1072,6 | 1082,6 | 1092,6 | 1102,6 | 1112,6 | 1122,6 | 1132,6 | 1142,6 | 1152,6 |  |  |  |  |
| 25,0 | 983,2 | 993,2 | 1003,2 | 1013,2 | 1023,2 | 1033,2 | 1043,2 | 1053,2 | 1063,2 | 1073,2 | 1083,2 | 1093,2 | 1103,2 | 1113,2 | 1123,2 | 1133,2 | 1143,2 | 1153,2 |  |  |  |  |
| 26,0 | 983,8 | 993,8 | 1003,8 | 1013,8 | 1023,8 | 1033,8 | 1043,8 | 1053,8 | 1063,8 | 1073,8 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,8 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,8 | 1143,8 | 1153,8 |  |  |  |  |
| 27,0 | 984,5 | 994,5 | 1004,5 | 1014,5 | 1024,4 | 1034,4 | 1044,4 | 1054,4 | 1064,4 | 1074,4 | 1084,4 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,4 | 1124,4 | 1134,4 | 1144,4 | 1154,4 |  |  |  |  |
| 28,0 | 985,1 | 995,1 | 1005,1 | 1015,1 | 1025,1 | 1035,1 | 1045,1 | 1055,1 | 1065,1 | 1075,1 | 1085,1 | 1095,1 | 1105,1 | 1115,1 | 1125,1 | 1135,1 | 1145,1 | 1155,1 |  |  |  |  |
| 29,0 | 985,7 | 995,7 | 1005,7 | 1015,7 | 1025,7 | 1035,7 | 1045,7 | 1055,7 | 1065,7 | 1075,7 | 1085,7 | 1095,7 | 1105,7 | 1115,7 | 1125,7 | 1135,7 | 1145,7 | 1155,7 |  |  |  |  |
| 30,0 | 986,3 | 996,3 | 1006,3 | 1016,3 | 1026,3 | 1036,3 | 1046,3 | 1056,3 | 1066,3 | 1076,3 | 1086,3 | 1096,3 | 1106,3 | 1116,3 | 1126,3 | 1136,3 | 1146,3 | 1156,3 |  |  |  |  |
| 31,0 | 987,0 | 997,0 | 1007,0 | 1017,0 | 1027,0 | 1037,0 | 1047,0 | 1057,0 | 1067,0 | 1077,0 | 1087,0 | 1097,0 | 1107,0 | 1117,0 | 1127,0 | 1137,0 | 1147,0 | 1157,0 |  |  |  |  |
| 32,0 | 987,6 | 997,6 | 1007,6 | 1017,6 | 1027,6 | 1037,6 | 1047,6 | 1057,6 | 1067,6 | 1077,6 | 1087,6 | 1097,6 | 1107,6 | 1117,6 | 1127,6 | 1137,6 | 1147,6 | 1157,6 |  |  |  |  |
| 33,0 | 988,2 | 998,2 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,2 | 1068,2 | 1078,2 | 1088,2 | 1098,2 | 1108,2 | 1118,2 | 1128,2 | 1138,2 | 1148,2 | 1158,2 |  |  |  |  |
| 34,0 | 988,9 | 998,9 | 1008,9 | 1018,9 | 1028,9 | 1038,9 | 1048,9 | 1058,9 | 1068,9 | 1078,9 | 1088,9 | 1098,9 | 1108,9 | 1118,9 | 1128,9 | 1138,9 | 1148,9 | 1158,9 |  |  |  |  |
| 35,0 | 989,5 | 999,5 | 1009,5 | 1019,5 | 1029,5 | 1039,5 | 1049,5 | 1059,5 | 1069,5 | 1079,5 | 1089,5 | 1099,5 | 1109,5 | 1119,5 | 1129,5 | 1139,5 | 1149,5 | 1159,5 |  |  |  |  |
| 36,0 | 990,1 | 1000,1 | 1010,1 | 1020,1 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,1 | 1060,1 | 1070,1 | 1080,1 | 1090,1 | 1100,1 | 1110,1 | 1120,1 | 1130,1 | 1140,1 | 1150,1 | 1160,1 |  |  |  |  |
| 37,0 | 990,8 | 1000,8 | 1010,8 | 1020,8 | 1030,8 | 1040,8 | 1050,8 | 1060,8 | 1070,8 | 1080,8 | 1090,8 | 1100,8 | 1110,8 | 1120,8 | 1130,8 | 1140,8 | 1150,8 |  |  |  |  |  |
| 38,0 | 991,4 | 1001,4 | 1011,4 | 1021,4 | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 | 1061,4 | 1071,4 | 1081,4 | 1091,4 | 1101,4 | 1111,4 | 1121,4 | 1131,4 | 1141,4 | 1151,4 |  |  |  |  |  |
| 39,0 | 992,0 | 1002,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1032,0 | 1042,0 | 1052,0 | 1062,0 | 1072,0 | 1082,0 | 1092,0 | 1102,0 | 1112,0 | 1122,0 | 1132,0 | 1142,0 | 1152,0 |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 992,7 | 1002,7 | 1012,7 | 1022,7 | 1032,7 | 1042,7 | 1052,7 | 1062,7 | 1072,7 | 1082,7 | 1092,7 | 1102,7 | 1112,7 | 1122,7 | 1132,7 | 1142,7 | 1152,7 |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 993,3 | 1003,3 | 1013,3 | 1023,3 | 1033,3 | 1043,3 | 1053,3 | 1063,3 | 1073,3 | 1083,3 | 1093,3 | 1103,3 | 1113,3 | 1123,3 | 1133,3 | 1143,3 | 1153,3 |  |  |  |  |  |
| 42,0 | 993,9 | 1003,9 | 1013,9 | 1023,9 | 1033,9 | 1043,9 | 1053,9 | 1063,9 | 1073,9 | 1083,9 | 1093,9 | 1103,9 | 1113,9 | 1123,9 | 1133,9 | 1143,9 | 1153,9 |  |  |  |  |  |
| 43,0 | 994,6 | 1004,6 | 1014,6 | 1024,6 | 1034,6 | 1044,6 | 1054,6 | 1064,6 | 1074,6 | 1084,6 | 1094,6 | 1104,6 | 1114,6 | 1124,6 | 1134,6 | 1144,6 | 1154,6 |  |  |  |  |  |
| 44,0 | 995,2 | 1005,2 | 1015,2 | 1025,2 | 1035,2 | 1045,2 | 1055,2 | 1065,2 | 1075,2 | 1085,2 | 1095,2 | 1105,2 | 1115,2 | 1125,2 | 1135,2 | 1145,2 | 1155,2 |  |  |  |  |  |
| 45,0 | 995,8 | 1005,8 | 1015,8 | 1025,8 | 1035,8 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,8 | 1075,8 | 1085,8 | 1095,8 | 1105,8 | 1115,8 | 1125,8 | 1135,8 | 1145,8 | 1155,8 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 996,5 | 1006,5 | 1016,5 | 1026,5 | 1036,5 | 1046,5 | 1056,5 | 1066,5 | 1076,5 | 1086,5 | 1096,5 | 1106,5 | 1116,5 | 1126,5 | 1136,5 | 1146,5 | 1156,5 |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 997,1 | 1007,1 | 1017,1 | 1027,1 | 1037,1 | 1047,1 | 1057,1 | 1067,1 | 1077,1 | 1087,1 | 1097,1 | 1107,1 | 1117,1 | 1127,1 | 1137,1 | 1147,1 | 1157,1 |  |  |  |  |  |
| 48,0 | 997,7 | 1007,7 | 1017,7 | 1027,7 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,7 | 1067,7 | 1077,7 | 1087,7 | 1097,7 | 1107,7 | 1117,7 | 1127,7 | 1137,7 | 1147,7 | 1157,7 |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 998,4 | 1008,4 | 1018,4 | 1028,4 | 1038,4 | 1048,4 | 1058,4 | 1068,4 | 1078,4 | 1088,4 | 1098,4 | 1108,4 | 1118,4 | 1128,4 | 1138,4 | 1148,4 | 1158,4 |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 999,0 | 1009,0 | 1019,0 | 1029,0 | 1039,0 | 1049,0 | 1059,0 | 1069,0 | 1079,0 | 1089,0 | 1099,0 | 1109,0 | 1119,0 | 1129,0 | 1139,0 | 1149,0 | 1159,0 |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 999,6 | 1009,6 | 1019,6 | 1029,6 | 1039,6 | 1049,6 | 1059,6 | 1069,6 | 1079,6 | 1089,6 | 1099,6 | 1109,6 | 1119,6 | 1129,6 | 1139,6 | 1149,6 | 1159,6 |  |  |  |  |  |
| 52,0 | 1000,3 | 1010,3 | 1020,3 | 1030,3 | 1040,3 | 1050,3 | 1060,3 | 1070,3 | 1080,3 | 1090,3 | 1100,3 | 1110,3 | 1120,3 | 1130,3 | 1140,3 | 1150,3 | 1160,3 |  |  |  |  |  |
| 53,0 | 1000,9 | 1010,9 | 1020,9 | 1030,9 | 1040,9 | 1050,9 | 1060,9 | 1070,9 | 1080,9 | 1090,9 | 1100,9 | 1110,9 | 1120,9 | 1130,9 | 1140,9 | 1150,9 |  |  |  |  |  |  |
| 54,0 | 1001,6 | 1011,6 | 1021,6 | 1031,5 | 1041,5 | 1051,5 | 1061,5 | 1071,5 | 1081,5 | 1091,5 | 1101,5 | 1111,5 | 1121,5 | 1131,5 | 1141,5 | 1151,5 |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 | 1002,2 | 1012,2 | 1022,2 | 1032,2 | 1042,2 | 1052,2 | 1062,2 | 1072,2 | 1082,2 | 1092,2 | 1102,2 | 1112,2 | 1122,2 | 1132,2 | 1142,2 | 1152,2 |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 | 1002,8 | 1012,8 | 1022,8 | 1032,8 | 1042,8 | 1052,8 | 1062,8 | 1072,8 | 1082,8 | 1092,8 | 1102,8 | 1112,8 | 1122,8 | 1132,8 | 1142,8 | 1152,8 |  |  |  |  |  |  |
| 57,0 | 1003,5 | 1013,5 | 1023,5 | 1033,5 | 1043,5 | 1053,5 | 1063,5 | 1073,5 | 1083,4 | 1093,4 | 1103,4 | 1113,4 | 1123,4 | 1133,4 | 1143,4 | 1153,4 |  |  |  |  |  |  |
| 58,0 | 1004,1 | 1014,1 | 1024,1 | 1034,1 | 1044,1 | 1054,1 | 1064,1 | 1074,1 | 1084,1 | 1094,1 | 1104,1 | 1114,1 | 1124,1 | 1134,1 | 1144,1 | 1154,1 |  |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 1004,7 | 1014,7 | 1024,7 | 1034,7 | 1044,7 | 1054,7 | 1064,7 | 1074,7 | 1084,7 | 1094,7 | 1104,7 | 1114,7 | 1124,7 | 1134,7 | 1144,7 | 1154,7 |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 | 1005,4 | 1015,4 | 1025,4 | 1035,4 | 1045,4 | 1055,4 | 1065,4 | 1075,4 | 1085,4 | 1095,4 | 1105,4 | 1115,4 | 1125,4 | 1135,4 | 1145,3 | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |
| 61,0 | 1006,0 | 1016,0 | 1026,0 | 1036,0 | 1046,0 | 1056,0 | 1066,0 | 1076,0 | 1086,0 | 1096,0 | 1106,0 | 1116,0 | 1126,0 | 1136,0 | 1146,0 | 1156,0 |  |  |  |  |  |  |
| 62,0 | 1006,6 | 1016,6 | 1026,6 | 1036,6 | 1046,6 | 1056,6 | 1066,6 | 1076,6 | 1086,6 | 1096,6 | 1106,6 | 1116,6 | 1126,6 | 1136,6 | 1146,6 | 1156,6 |  |  |  |  |  |  |
| 63,0 | 1007,3 | 1017,3 | 1027,3 | 1037,3 | 1047,3 | 1057,3 | 1067,3 | 1077,3 | 1087,3 | 1097,3 | 1107,3 | 1117,3 | 1127,3 | 1137,3 | 1147,3 | 1157,3 |  |  |  |  |  |  |
| 64,0 | 1007,9 | 1017,9 | 1027,9 | 1037,9 | 1047,9 | 1057,9 | 1067,9 | 1077,9 | 1087,9 | 1097,9 | 1107,9 | 1117,9 | 1127,9 | 1137,9 | 1147,9 | 1157,9 |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | 1008,6 | 1018,6 | 1028,6 | 1038,6 | 1048,6 | 1058,6 | 1068,5 | 1078,5 | 1088,5 | 1098,5 | 1108,5 | 1118,5 | 1128,5 | 1138,5 | 1148,5 | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 | 1009,2 | 1019,2 | 1029,2 | 1039,2 | 1049,2 | 1059,2 | 1069,2 | 1079,2 | 1089,2 | 1099,2 | 1109,2 | 1119,2 | 1129,2 | 1139,2 | 1149,2 | 1159,2 |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 1009,8 | 1019,8 | 1029,8 | 1039,8 | 1049,8 | 1059,8 | 1069,8 | 1079,8 | 1089,8 | 1099,8 | 1109,8 | 1119,8 | 1129,8 | 1139,8 | 1149,8 | 1159,8 |  |  |  |  |  |  |
| 68,0 | 1010,5 | 1020,5 | 1030,5 | 1040,5 | 1050,5 | 1060,5 | 1070,5 | 1080,5 | 1090,5 | 1100,5 | 1110,5 | 1120,5 | 1130,4 | 1140,4 | 1150,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,0 | 1011,1 | 1021,1 | 1031,1 | 1041,1 | 1051,1 | 1061,1 | 1071,1 | 1081,1 | 1091,1 | 1101,1 | 1111,1 | 1121,1 | 1131,1 | 1141,1 | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 1011,8 | 1021,8 | 1031,8 | 1041,7 | 1051,7 | 1061,7 | 1071,7 | 1081,7 | 1091,7 | 1101,7 | 1111,7 | 1121,7 | 1131,7 | 1141,7 | 1151,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 1012,4 | 1022,4 | 1032,4 | 1042,4 | 1052,4 | 1062,4 | 1072,4 | 1082,4 | 1092,4 | 1102,4 | 1112,4 | 1122,4 | 1132,4 | 1142,4 | 1152,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,0 | 1013,0 | 1023,0 | 1033,0 | 1043,0 | 1053,0 | 1063,0 | 1073,0 | 1083,0 | 1093,0 | 1103,0 | 1113,0 | 1123,0 | 1133,0 | 1143,0 | 1153,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,0 | 1013,7 | 1023,7 | 1033,7 | 1043,7 | 1053,7 | 1063,7 | 1073,7 | 1083,7 | 1093,6 | 1103,6 | 1113,6 | 1123,6 | 1133,6 | 1143,6 | 1153,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,0 | 1014,3 | 1024,3 | 1034,3 | 1044,3 | 1054,3 | 1064,3 | 1074,3 | 1084,3 | 1094,3 | 1104,3 | 1114,3 | 1124,3 | 1134,3 | 1144,3 | 1154,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1034,9 | 1044,9 | 1054,9 | 1064,9 | 1074,9 | 1084,9 | 1094,9 | 1104,9 | 1114,9 | 1124,9 | 1134,9 | 1144,9 | 1154,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,0 | 1015,6 | 1025,6 | 1035,6 | 1045,6 | 1055,6 | 1065,6 | 1075,6 | 1085,6 | 1095,6 | 1105,6 | 1115,6 | 1125,6 | 1135,6 | 1145,6 | 1155,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,0 | 1016,2 | 1026,2 | 1036,2 | 1046,2 | 1056,2 | 1066,2 | 1076,2 | 1086,2 | 1096,2 | 1106,2 | 1116,2 | 1126,2 | 1136,2 | 1146,2 | 1156,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,0 | 1016,9 | 1026,9 | 1036,9 | 1046,9 | 1056,9 | 1066,9 | 1076,9 | 1086,8 | 1096,8 | 1106,8 | 1116,8 | 1126,8 | 1136,8 | 1146,8 | 1156,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,0 | 1017,5 | 1027,5 | 1037,5 | 1047,5 | 1057,5 | 1067,5 | 1077,5 | 1087,5 | 1097,5 | 1107,5 | 1117,5 | 1127,5 | 1137,5 | 1147,5 | 1157,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,2 | 1068,2 | 1078,1 | 1088,1 | 1098,1 | 1108,1 | 1118,1 | 1128,1 | 1138,1 | 1148,1 | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,0 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,8 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,8 | 1078,8 | 1088,8 | 1098,8 | 1108,8 | 1118,8 | 1128,8 | 1138,8 | 1148,8 | 1158,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,0 | 1019,5 | 1029,5 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,4 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,4 | 1129,4 | 1139,4 | 1149,4 | 1159,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,0 | 1020,1 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,1 | 1060,1 | 1070,1 | 1080,1 | 1090,1 | 1100,1 | 1110,1 | 1120,1 | 1130,1 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,0 | 1020,7 | 1030,7 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 | 1070,7 | 1080,7 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,7 | 1120,7 | 1130,7 | 1140,7 | 1150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 | 1021,4 | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 | 1061,4 | 1071,4 | 1081,4 | 1091,3 | 1101,3 | 1111,3 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,0 | 1022,0 | 1032,0 | 1042,0 | 1052,0 | 1062,0 | 1072,0 | 1082,0 | 1092,0 | 1102,0 | 1112,0 | 1122,0 | 1132,0 | 1142,0 | 1152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,0 | 1022,7 | 1032,7 | 1042,7 | 1052,7 | 1062,6 | 1072,6 | 1082,6 | 1092,6 | 1102,6 | 1112,6 | 1122,6 | 1132,6 | 1142,6 | 1152,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,0 | 1023,3 | 1033,3 | 1043,3 | 1053,3 | 1063,3 | 1073,3 | 1083,3 | 1093,3 | 1103,3 | 1113,3 | 1123,3 | 1133,3 | 1143,3 | 1153,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,0 | 1024,0 | 1033,9 | 1043,9 | 1053,9 | 1063,9 | 1073,9 | 1083,9 | 1093,9 | 1103,9 | 1113,9 | 1123,9 | 1133,9 | 1143,9 | 1153,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 1024,6 | 1034,6 | 1044,6 | 1054,6 | 1064,6 | 1074,5 | 1084,5 | 1094,5 | 1104,5 | 1114,5 | 1124,5 | 1134,5 | 1144,5 | 1154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,0 | 1025,2 | 1035,2 | 1045,2 | 1055,2 | 1065,2 | 1075,2 | 1085,2 | 1095,2 | 1105,2 | 1115,2 | 1125,2 | 1135,2 | 1145,2 | 1155,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,0 | 1025,9 | 1035,8 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,8 | 1075,8 | 1085,8 | 1095,8 | 1105,8 | 1115,8 | 1125,8 | 1135,8 | 1145,8 | 1155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,0 | 1026,5 | 1036,5 | 1046,5 | 1056,5 | 1066,5 | 1076,5 | 1086,5 | 1096,5 | 1106,5 | 1116,5 | 1126,4 | 1136,4 | 1146,4 | 1156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы А.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 1027,1 | 1037,1 | 1047,1 | 1057,1 | 1067,1 | 1077,1 | 1087,1 | 1097,1 | 1107,1 | 1117,1 | 1127,1 | 1137,1 | 1147,1 | 1157,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 1027,8 | 1037,8 | 1047,8 | 1057,8 | 1067,8 | 1077,8 | 1087,8 | 1097,7 | 1107,7 | 1117,7 | 1127,7 | 1137,7 | 1147,7 | 1157,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,0 | 1028,4 | 1038,4 | 1048,4 | 1058,4 | 1068,4 | 1078,4 | 1088,4 | 1098,4 | 1108,4 | 1118,4 | 1128,4 | 1138,4 | 1148,4 | 1158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,0 | 1029,1 | 1039,1 | 1049,1 | 1059,1 | 1069,0 | 1079,0 | 1089,0 | 1099,0 | 1109,0 | 1119,0 | 1129,0 | 1139,0 | 1149,0 | 1159,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 | 1029,7 | 1039,7 | 1049,7 | 1059,7 | 1069,7 | 1079,7 | 1089,7 | 1099,7 | 1109,7 | 1119,7 | 1129,7 | 1139,7 | 1149,6 | 1159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 | 1030,4 | 1040,3 | 1050,3 | 1060,3 | 1070,3 | 1080,3 | 1090,3 | 1100,3 | 1110,3 | 1120,3 | 1130,3 | 1140,3 | 1150,3 | 1160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,0 | 1031,0 | 1041,0 | 1051,0 | 1061,0 | 1071,0 | 1081,0 | 1091,0 | 1101,0 | 1111,0 | 1120,9 | 1130,9 | 1140,9 | 1150,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Таблицы пересчета плотности нефти, нефтепродуктов и смазочных масел при температуре t, С, в плотность при температуре 15 С

Таблица Б.1 Пересчет плотности нефти при температуре t, C, в плотность при температуре 15 С

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,9 |  | 628,9 |  | 639,8 |  | 650,8 |  | 661,7 |  | 672,5 |  | 683,4 |  | 694,2 |  | 705,0 |
| -49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,9 |  | 629,9 |  | 640,8 |  | 651,7 |  | 662,6 |  | 673,4 |  | 684,3 |  | 695,1 |  | 705,9 |
| -48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,9 |  | 630,8 |  | 641,8 |  | 652,7 |  | 663,5 |  | 674,4 |  | 685,2 |  | 696,0 |  | 706,8 |
| -47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,9 |  | 631,8 |  | 642,7 |  | 653,6 |  | 664,5 |  | 675,3 |  | 686,1 |  | 696,9 |  | 707,6 |
| -46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,9 |  | 621,9 |  | 632,8 |  | 643,7 |  | 654,6 |  | 665,4 |  | 676,2 |  | 687,0 |  | 697,8 |  | 708,5 |
| -45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,9 |  | 622,9 |  | 633,8 |  | 644,7 |  | 655,5 |  | 666,3 |  | 677,1 |  | 687,9 |  | 698,7 |  | 709,4 |
| -44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 |  | 623,9 |  | 634,8 |  | 645,6 |  | 656,5 |  | 667,3 |  | 678,0 |  | 688,8 |  | 699,5 |  | 710,3 |
| -43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 |  | 624,9 |  | 635,7 |  | 646,6 |  | 657,4 |  | 668,2 |  | 679,0 |  | 689,7 |  | 700,4 |  | 711,1 |
| -42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 |  | 625,9 |  | 636,7 |  | 647,5 |  | 658,3 |  | 669,1 |  | 679,9 |  | 690,6 |  | 701,3 |  | 712,0 |
| -41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,0 |  | 626,9 |  | 637,7 |  | 648,5 |  | 659,3 |  | 670,1 |  | 680,8 |  | 691,5 |  | 702,2 |  | 712,9 |
| -40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  | 627,8 |  | 638,7 |  | 649,5 |  | 660,2 |  | 671,0 |  | 681,7 |  | 692,4 |  | 703,1 |  | 713,8 |
| -39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,0 |  | 628,8 |  | 639,6 |  | 650,4 |  | 661,2 |  | 671,9 |  | 682,6 |  | 693,3 |  | 704,0 |  | 714,6 |
| -38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  | 629,8 |  | 640,6 |  | 651,4 |  | 662,1 |  | 672,8 |  | 683,5 |  | 694,2 |  | 704,9 |  | 715,5 |
| -37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  | 630,8 |  | 641,6 |  | 652,3 |  | 663,1 |  | 673,8 |  | 684,4 |  | 695,1 |  | 705,8 |  | 716,4 |
| -36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,0 |  | 631,8 |  | 642,6 |  | 653,3 |  | 664,0 |  | 674,7 |  | 685,4 |  | 696,0 |  | 706,6 |  | 717,2 |
| -35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,2 |  | 622,0 |  | 632,8 |  | 643,5 |  | 654,2 |  | 664,9 |  | 675,6 |  | 686,3 |  | 696,9 |  | 707,5 |  | 718,1 |
| -34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,2 |  | 623,0 |  | 633,8 |  | 644,5 |  | 655,2 |  | 665,9 |  | 676,5 |  | 687,2 |  | 697,8 |  | 708,4 |  | 719,0 |
| -33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,3 |  | 624,0 |  | 634,7 |  | 645,5 |  | 656,1 |  | 666,8 |  | 677,4 |  | 688,1 |  | 698,7 |  | 709,3 |  | 719,8 |
| -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,3 |  | 625,0 |  | 635,7 |  | 646,4 |  | 657,1 |  | 667,7 |  | 678,4 |  | 689,0 |  | 699,6 |  | 710,1 |  | 720,7 |
| -31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,3 |  | 626,0 |  | 636,7 |  | 647,4 |  | 658,0 |  | 668,7 |  | 679,3 |  | 689,9 |  | 700,5 |  | 711,0 |  | 721,6 |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,3 | 627,0 | 637,7 | 648,3 | 659,0 | 669,6 | 680,2 | 690,8 | 701,3 | 711,9 | 722,4 |
| -29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,3 | 628,0 | 638,7 | 649,3 | 659,9 | 670,5 | 681,1 | 691,7 | 702,2 | 712,8 | 723,3 |
| -28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,3 | 629,0 | 639,6 | 650,3 | 660,9 | 671,5 | 682,0 | 692,6 | 703,1 | 713,6 | 724,2 |
| -27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,3 | 630,0 | 640,6 | 651,2 | 661,8 | 672,4 | 682,9 | 693,5 | 704,0 | 714,5 | 725,0 |
| -26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,3 | 631,0 | 641,6 | 652,2 | 662,7 | 673,3 | 683,9 | 694,4 | 704,9 | 715,4 | 725,9 |
| -25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,7 | 621,3 | 631,9 | 642,5 | 653,1 | 663,7 | 674,2 | 684,8 | 695,3 | 705,8 | 716,3 | 726,7 |
| -24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,7 | 622,3 | 632,9 | 643,5 | 654,1 | 664,6 | 675,2 | 685,7 | 696,2 | 706,7 | 717,1 | 727,6 |
| -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,7 | 623,3 | 633,9 | 644,5 | 655,0 | 665,6 | 676,1 | 686,6 | 697,1 | 707,5 | 718,0 | 728,4 |
| -22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,7 | 624,3 | 634,9 | 645,4 | 656,0 | 666,5 | 677,0 | 687,5 | 698,0 | 708,4 | 718,9 | 729,3 |
| -21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,8 | 625,3 | 635,9 | 646,4 | 656,9 | 667,4 | 677,9 | 688,4 | 698,8 | 709,3 | 719,7 | 730,1 |
| -20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,8 | 626,3 | 636,9 | 647,4 | 657,9 | 668,4 | 678,8 | 689,3 | 699,7 | 710,2 | 720,6 | 731,0 |
| -19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,8 | 627,3 | 637,8 | 648,3 | 658,8 | 669,3 | 679,7 | 690,2 | 700,6 | 711,0 | 721,4 | 731,8 |
| -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,8 | 628,3 | 638,8 | 649,3 | 659,8 | 670,2 | 680,7 | 691,1 | 701,5 | 711,9 | 722,3 | 732,7 |
| -17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,8 | 629,3 | 639,8 | 650,2 | 660,7 | 671,1 | 681,6 | 692,0 | 702,4 | 712,8 | 723,2 | 733,5 |
| -16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,8 | 630,3 | 640,7 | 651,2 | 661,6 | 672,1 | 682,5 | 692,9 | 703,3 | 713,7 | 724,0 | 734,4 |
| -15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,8 | 631,3 | 641,7 | 652,2 | 662,6 | 673,0 | 683,4 | 693,8 | 704,2 | 714,5 | 724,9 | 735,2 |
| -14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,3 | 621,8 | 632,3 | 642,7 | 653,1 | 663,5 | 673,9 | 684,3 | 694,7 | 705,0 | 715,4 | 725,7 | 736,1 |
| -13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 | 622,8 | 633,2 | 643,7 | 654,1 | 664,5 | 674,8 | 685,2 | 695,6 | 705,9 | 716,3 | 726,6 | 736,9 |
| -12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,4 | 623,8 | 634,2 | 644,6 | 655,0 | 665,4 | 675,8 | 686,1 | 696,5 | 706,8 | 717,1 | 727,4 | 737,7 |
| -11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,4 | 624,8 | 635,2 | 645,6 | 656,0 | 666,3 | 676,7 | 687,0 | 697,3 | 707,7 | 718,0 | 728,3 | 738,6 |
| -10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,4 | 625,8 | 636,2 | 646,5 | 656,9 | 667,3 | 677,6 | 687,9 | 698,2 | 708,5 | 718,8 | 729,1 | 739,4 |
| -9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,4 | 626,8 | 637,1 | 647,5 | 657,8 | 668,2 | 678,5 | 688,8 | 699,1 | 709,4 | 719,7 | 730,0 | 740,3 |
| -8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,4 | 627,8 | 638,1 | 648,5 | 658,8 | 669,1 | 679,4 | 689,7 | 700,0 | 710,3 | 720,6 | 730,8 | 741,1 |
| -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,4 | 628,8 | 639,1 | 649,4 | 659,7 | 670,0 | 680,3 | 690,6 | 700,9 | 711,2 | 721,4 | 731,7 | 741,9 |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,4 |  | 629,7 |  | 640,1 |  | 650,4 |  | 660,7 |  | 671,0 |  | 681,2 |  | 691,5 |  | 701,8 |  | 712,0 |  | 722,3 |  | 732,5 |  | 742,8 |  |
| -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,4 |  | 630,7 |  | 641,0 |  | 651,3 |  | 661,6 |  | 671,9 |  | 682,1 |  | 692,4 |  | 702,7 |  | 712,9 |  | 723,1 |  | 733,4 |  | 743,6 |  |
| -4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 |  | 621,4 |  | 631,7 |  | 642,0 |  | 652,3 |  | 662,5 |  | 672,8 |  | 683,1 |  | 693,3 |  | 703,5 |  | 713,8 |  | 724,0 |  | 734,2 |  | 744,4 |  |
| -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 |  | 622,4 |  | 632,7 |  | 643,0 |  | 653,2 |  | 663,5 |  | 673,7 |  | 684,0 |  | 694,2 |  | 704,4 |  | 714,6 |  | 724,9 |  | 735,1 |  | 745,3 |  |
| -2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 |  | 623,4 |  | 633,7 |  | 643,9 |  | 654,2 |  | 664,4 |  | 674,6 |  | 684,9 |  | 695,1 |  | 705,3 |  | 715,5 |  | 725,7 |  | 735,9 |  | 746,1 |  |
| -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 |  | 624,4 |  | 634,6 |  | 644,9 |  | 655,1 |  | 665,3 |  | 675,6 |  | 685,8 |  | 696,0 |  | 706,2 |  | 716,4 |  | 726,6 |  | 736,7 |  | 746,9 |  |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 |  | 625,4 |  | 635,6 |  | 645,8 |  | 656,1 |  | 666,3 |  | 676,5 |  | 686,7 |  | 696,9 |  | 707,0 |  | 717,2 |  | 727,4 |  | 737,6 |  | 747,7 |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,1 |  | 626,4 |  | 636,6 |  | 646,8 |  | 657,0 |  | 667,2 |  | 677,4 |  | 687,6 |  | 697,7 |  | 707,9 |  | 718,1 |  | 728,3 |  | 738,4 |  | 748,6 |  |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,2 |  | 627,4 |  | 637,6 |  | 647,8 |  | 657,9 |  | 668,1 |  | 678,3 |  | 688,5 |  | 698,6 |  | 708,8 |  | 719,0 |  | 729,1 |  | 739,3 |  | 749,4 |  |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,2 |  | 628,3 |  | 638,5 |  | 648,7 |  | 658,9 |  | 669,0 |  | 679,2 |  | 689,4 |  | 699,5 |  | 709,7 |  | 719,8 |  | 729,9 |  | 740,1 |  | 750,2 |  |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,2 |  | 629,3 |  | 639,5 |  | 649,7 |  | 659,8 |  | 670,0 |  | 680,1 |  | 690,3 |  | 700,4 |  | 710,5 |  | 720,7 |  | 730,8 |  | 740,9 |  | 751,0 |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,1 |  | 630,3 |  | 640,5 |  | 650,6 |  | 660,7 |  | 670,9 |  | 681,0 |  | 691,2 |  | 701,3 |  | 711,4 |  | 721,5 |  | 731,6 |  | 741,8 |  | 751,9 |  |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 |  | 621,1 |  | 631,3 |  | 641,4 |  | 651,6 |  | 661,7 |  | 671,8 |  | 681,9 |  | 692,0 |  | 702,2 |  | 712,3 |  | 722,4 |  | 732,5 |  | 742,6 |  | 752,7 |  |
| 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 |  | 622,1 |  | 632,3 |  | 642,4 |  | 652,5 |  | 662,6 |  | 672,7 |  | 682,8 |  | 692,9 |  | 703,0 |  | 713,1 |  | 723,2 |  | 733,3 |  | 743,4 |  | 753,5 |  |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 |  | 623,1 |  | 633,2 |  | 643,3 |  | 653,4 |  | 663,5 |  | 673,6 |  | 683,7 |  | 693,8 |  | 703,9 |  | 714,0 |  | 724,1 |  | 734,2 |  | 744,2 |  | 754,3 |  |
| 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 |  | 624,1 |  | 634,2 |  | 644,3 |  | 654,4 |  | 664,5 |  | 674,6 |  | 684,6 |  | 694,7 |  | 704,8 |  | 714,9 |  | 724,9 |  | 735,0 |  | 745,1 |  | 755,1 |  |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 |  | 625,1 |  | 635,2 |  | 645,3 |  | 655,3 |  | 665,4 |  | 675,5 |  | 685,5 |  | 695,6 |  | 705,7 |  | 715,7 |  | 725,8 |  | 735,8 |  | 745,9 |  | 755,9 |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,0 |  | 626,1 |  | 636,1 |  | 646,2 |  | 656,3 |  | 666,3 |  | 676,4 |  | 686,4 |  | 696,5 |  | 706,5 |  | 716,6 |  | 726,6 |  | 736,7 |  | 746,7 |  | 756,8 |  |
| 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  | 627,1 |  | 637,1 |  | 647,2 |  | 657,2 |  | 667,2 |  | 677,3 |  | 687,3 |  | 697,4 |  | 707,4 |  | 717,4 |  | 727,5 |  | 737,5 |  | 747,5 |  | 757,6 |  |
| 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,0 |  | 628,0 |  | 638,1 |  | 648,1 |  | 658,1 |  | 668,2 |  | 678,2 |  | 688,2 |  | 698,2 |  | 708,3 |  | 718,3 |  | 728,3 |  | 738,3 |  | 748,4 |  | 758,4 |  |
| 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  | 629,0 |  | 639,0 |  | 649,1 |  | 659,1 |  | 669,1 |  | 679,1 |  | 689,1 |  | 699,1 |  | 709,1 |  | 719,1 |  | 729,2 |  | 739,2 |  | 749,2 |  | 759,2 |  |
| 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 |  | 621,0 |  | 631,0 |  | 641,0 |  | 650,9 |  | 660,9 |  | 670,9 |  | 680,9 |  | 690,9 |  | 700,9 |  | 710,9 |  | 720,9 |  | 730,8 |  | 740,8 |  | 750,8 |  | 760,8 |  |
| 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 |  | 622,0 |  | 631,9 |  | 641,9 |  | 651,9 |  | 661,9 |  | 671,8 |  | 681,8 |  | 691,8 |  | 701,8 |  | 711,7 |  | 721,7 |  | 731,7 |  | 741,7 |  | 751,6 |  | 761,6 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 |  | 623,0 |  | 632,9 |  | 642,9 |  | 652,8 |  | 662,8 |  | 672,7 |  | 682,7 |  | 692,7 |  | 702,6 |  | 712,6 |  | 722,6 |  | 732,5 |  | 742,5 |  | 752,5 |  | 762,4 |  |
| 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 |  | 623,9 |  | 633,9 |  | 643,8 |  | 653,8 |  | 663,7 |  | 673,7 |  | 683,6 |  | 693,5 |  | 703,5 |  | 713,4 |  | 723,4 |  | 733,4 |  | 743,3 |  | 753,3 |  | 763,2 |  |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 |  | 624,9 |  | 634,8 |  | 644,8 |  | 654,7 |  | 664,6 |  | 674,6 |  | 684,5 |  | 694,4 |  | 704,4 |  | 714,3 |  | 724,2 |  | 734,2 |  | 744,1 |  | 754,1 |  | 764,0 |  |
| 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,0 |  | 625,9 |  | 635,8 |  | 645,7 |  | 655,6 |  | 665,5 |  | 675,5 |  | 685,4 |  | 695,3 |  | 705,2 |  | 715,2 |  | 725,1 |  | 735,0 |  | 745,0 |  | 754,9 |  | 764,8 |  |
| 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  | 626,9 |  | 636,8 |  | 646,7 |  | 656,6 |  | 666,5 |  | 676,4 |  | 686,3 |  | 696,2 |  | 706,1 |  | 716,0 |  | 725,9 |  | 735,9 |  | 745,8 |  | 755,7 |  | 765,6 |  |
| 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,0 |  | 627,9 |  | 637,7 |  | 647,6 |  | 657,5 |  | 667,4 |  | 677,3 |  | 687,2 |  | 697,1 |  | 707,0 |  | 716,9 |  | 726,8 |  | 736,7 |  | 746,6 |  | 756,5 |  | 766,4 |  |
| 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  | 628,8 |  | 638,7 |  | 648,6 |  | 658,4 |  | 668,3 |  | 678,2 |  | 688,1 |  | 697,9 |  | 707,8 |  | 717,7 |  | 727,6 |  | 737,5 |  | 747,4 |  | 757,3 |  | 767,2 |  |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,9 |  | 629,8 |  | 639,6 |  | 649,5 |  | 659,4 |  | 669,2 |  | 679,1 |  | 688,9 |  | 698,8 |  | 708,7 |  | 718,6 |  | 728,5 |  | 738,3 |  | 748,2 |  | 758,1 |  | 768,0 |  |
| 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 |  | 620,9 |  | 630,8 |  | 640,6 |  | 650,4 |  | 660,3 |  | 670,1 |  | 680,0 |  | 689,8 |  | 699,7 |  | 709,6 |  | 719,4 |  | 729,3 |  | 739,2 |  | 749,0 |  | 758,9 |  | 768,8 |  |
| 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 |  | 621,9 |  | 631,7 |  | 641,5 |  | 651,4 |  | 661,2 |  | 671,0 |  | 680,9 |  | 690,7 |  | 700,6 |  | 710,4 |  | 720,3 |  | 730,1 |  | 740,0 |  | 749,9 |  | 759,7 |  | 769,6 |  |
| 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 |  | 622,9 |  | 632,7 |  | 642,5 |  | 652,3 |  | 662,1 |  | 671,9 |  | 681,8 |  | 691,6 |  | 701,4 |  | 711,3 |  | 721,1 |  | 731,0 |  | 740,8 |  | 750,7 |  | 760,5 |  | 770,4 |  |
| 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 |  | 623,9 |  | 633,6 |  | 643,4 |  | 653,2 |  | 663,0 |  | 672,8 |  | 682,7 |  | 692,5 |  | 702,3 |  | 712,1 |  | 722,0 |  | 731,8 |  | 741,6 |  | 751,5 |  | 761,3 |  | 771,2 |  |
| 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 |  | 624,8 |  | 634,6 |  | 644,4 |  | 654,2 |  | 664,0 |  | 673,7 |  | 683,5 |  | 693,4 |  | 703,2 |  | 713,0 |  | 722,8 |  | 732,6 |  | 742,5 |  | 752,3 |  | 762,1 |  | 772,0 |  |
| 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,1 |  | 625,8 |  | 635,6 |  | 645,3 |  | 655,1 |  | 664,9 |  | 674,7 |  | 684,4 |  | 694,2 |  | 704,0 |  | 713,8 |  | 723,6 |  | 733,5 |  | 743,3 |  | 753,1 |  | 762,9 |  | 772,8 |  |
| 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  | 626,8 |  | 636,5 |  | 646,3 |  | 656,0 |  | 665,8 |  | 675,6 |  | 685,3 |  | 695,1 |  | 704,9 |  | 714,7 |  | 724,5 |  | 734,3 |  | 744,1 |  | 753,9 |  | 763,7 |  | 773,6 |  |
| 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,0 |  | 627,7 |  | 637,5 |  | 647,2 |  | 656,9 |  | 666,7 |  | 676,4 |  | 686,2 |  | 696,0 |  | 705,8 |  | 715,5 |  | 725,3 |  | 735,1 |  | 744,9 |  | 754,7 |  | 764,5 |  | 774,3 |  |
| 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  | 628,7 |  | 638,4 |  | 648,1 |  | 657,9 |  | 667,6 |  | 677,3 |  | 687,1 |  | 696,9 |  | 706,6 |  | 716,4 |  | 726,2 |  | 735,9 |  | 745,7 |  | 755,5 |  | 765,3 |  | 775,1 |  |
| 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  | 629,7 |  | 639,4 |  | 649,1 |  | 658,8 |  | 668,5 |  | 678,2 |  | 688,0 |  | 697,7 |  | 707,5 |  | 717,2 |  | 727,0 |  | 736,8 |  | 746,6 |  | 756,3 |  | 766,1 |  | 775,9 |  |
| 36,0 |  |  |  |  |  |  | 611,3 |  | 621,0 |  | 630,6 |  | 640,3 |  | 650,0 |  | 659,7 |  | 669,4 |  | 679,1 |  | 688,9 |  | 698,6 |  | 708,3 |  | 718,1 |  | 727,8 |  | 737,6 |  | 747,4 |  | 757,1 |  | 766,9 |  | 776,7 |  |
| 37,0 |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  | 621,9 |  | 631,6 |  | 641,3 |  | 650,9 |  | 660,6 |  | 670,3 |  | 680,0 |  | 689,7 |  | 699,5 |  | 709,2 |  | 718,9 |  | 728,7 |  | 738,4 |  | 748,2 |  | 757,9 |  | 767,7 |  | 777,5 |  |
| 38,0 |  |  |  |  |  |  | 613,3 |  | 622,9 |  | 632,5 |  | 642,2 |  | 651,9 |  | 661,5 |  | 671,2 |  | 680,9 |  | 690,6 |  | 700,3 |  | 710,0 |  | 719,8 |  | 729,5 |  | 739,2 |  | 749,0 |  | 758,7 |  | 768,5 |  | 778,3 |  |
| 39,0 |  |  |  |  |  |  | 614,2 |  | 623,9 |  | 633,5 |  | 643,1 |  | 652,8 |  | 662,5 |  | 672,1 |  | 681,8 |  | 691,5 |  | 701,2 |  | 710,9 |  | 720,6 |  | 730,3 |  | 740,1 |  | 749,8 |  | 759,5 |  | 769,3 |  | 779,0 |  |
| 40,0 |  |  |  |  |  |  | 615,2 |  | 624,8 |  | 634,4 |  | 644,1 |  | 653,7 |  | 663,4 |  | 673,0 |  | 682,7 |  | 692,4 |  | 702,1 |  | 711,7 |  | 721,5 |  | 731,2 |  | 740,9 |  | 750,6 |  | 760,3 |  | 770,1 |  | 779,8 |  |
| 41,0 |  |  |  |  |  |  | 616,2 |  | 625,8 |  | 635,4 |  | 645,0 |  | 654,6 |  | 664,3 |  | 673,9 |  | 683,6 |  | 693,2 |  | 702,9 |  | 712,6 |  | 722,3 |  | 732,0 |  | 741,7 |  | 751,4 |  | 761,1 |  | 770,9 |  | 780,6 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,0 |  |  |  |  |  |  | 617,2 |  | 626,8 |  | 636,3 |  | 645,9 |  | 655,6 |  | 665,2 |  | 674,8 |  | 684,5 |  | 694,1 |  | 703,8 |  | 713,4 |  | 723,1 |  | 732,8 |  | 742,5 |  | 752,2 |  | 761,9 |  | 771,7 |  | 781,4 |  |
| 43,0 |  |  |  |  |  |  | 618,2 |  | 627,7 |  | 637,3 |  | 646,9 |  | 656,5 |  | 666,1 |  | 675,7 |  | 685,3 |  | 695,0 |  | 704,6 |  | 714,3 |  | 724,0 |  | 733,6 |  | 743,3 |  | 753,0 |  | 762,7 |  | 772,4 |  | 782,2 |  |
| 44,0 |  |  |  |  |  |  | 619,1 |  | 628,7 |  | 638,2 |  | 647,8 |  | 657,4 |  | 667,0 |  | 676,6 |  | 686,2 |  | 695,8 |  | 705,5 |  | 715,1 |  | 724,8 |  | 734,5 |  | 744,1 |  | 753,8 |  | 763,5 |  | 773,2 |  | 782,9 |  |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  | 620,1 |  | 629,6 |  | 639,2 |  | 648,7 |  | 658,3 |  | 667,9 |  | 677,5 |  | 687,1 |  | 696,7 |  | 706,3 |  | 716,0 |  | 725,6 |  | 735,3 |  | 745,0 |  | 754,6 |  | 764,3 |  | 774,0 |  | 783,7 |  |
| 46,0 |  |  |  |  | 611,5 |  | 621,1 |  | 630,6 |  | 640,1 |  | 649,7 |  | 659,2 |  | 668,8 |  | 678,4 |  | 688,0 |  | 697,6 |  | 707,2 |  | 716,8 |  | 726,5 |  | 736,1 |  | 745,8 |  | 755,4 |  | 765,1 |  | 774,8 |  | 784,5 |  |
| 47,0 |  |  |  |  | 612,5 |  | 622,0 |  | 631,5 |  | 641,0 |  | 650,6 |  | 660,1 |  | 669,7 |  | 679,3 |  | 688,8 |  | 698,4 |  | 708,0 |  | 717,7 |  | 727,3 |  | 736,9 |  | 746,6 |  | 756,2 |  | 765,9 |  | 775,6 |  | 785,2 |  |
| 48,0 |  |  |  |  | 613,5 |  | 623,0 |  | 632,5 |  | 642,0 |  | 651,5 |  | 661,0 |  | 670,6 |  | 680,1 |  | 689,7 |  | 699,3 |  | 708,9 |  | 718,5 |  | 728,1 |  | 737,7 |  | 747,4 |  | 757,0 |  | 766,7 |  | 776,3 |  | 786,0 |  |
| 49,0 |  |  |  |  | 614,5 |  | 623,9 |  | 633,4 |  | 642,9 |  | 652,4 |  | 661,9 |  | 671,5 |  | 681,0 |  | 690,6 |  | 700,2 |  | 709,7 |  | 719,3 |  | 728,9 |  | 738,6 |  | 748,2 |  | 757,8 |  | 767,5 |  | 777,1 |  | 786,8 |  |
| 50,0 |  |  |  |  | 615,4 |  | 624,9 |  | 634,4 |  | 643,8 |  | 653,3 |  | 662,8 |  | 672,4 |  | 681,9 |  | 691,5 |  | 701,0 |  | 710,6 |  | 720,2 |  | 729,8 |  | 739,4 |  | 749,0 |  | 758,6 |  | 768,3 |  | 777,9 |  | 787,5 |  |
| 51,0 |  |  |  |  | 616,4 |  | 625,8 |  | 635,3 |  | 644,8 |  | 654,3 |  | 663,7 |  | 673,3 |  | 682,8 |  | 692,3 |  | 701,9 |  | 711,4 |  | 721,0 |  | 730,6 |  | 740,2 |  | 749,8 |  | 759,4 |  | 769,0 |  | 778,7 |  | 788,3 |  |
| 52,0 |  |  |  |  | 617,4 |  | 626,8 |  | 636,2 |  | 645,7 |  | 655,2 |  | 664,6 |  | 674,1 |  | 683,7 |  | 693,2 |  | 702,7 |  | 712,3 |  | 721,8 |  | 731,4 |  | 741,0 |  | 750,6 |  | 760,2 |  | 769,8 |  | 779,4 |  | 789,1 |  |
| 53,0 |  |  |  |  | 618,3 |  | 627,7 |  | 637,2 |  | 646,6 |  | 656,1 |  | 665,5 |  | 675,0 |  | 684,5 |  | 694,1 |  | 703,6 |  | 713,1 |  | 722,7 |  | 732,2 |  | 741,8 |  | 751,4 |  | 761,0 |  | 770,6 |  | 780,2 |  | 789,8 |  |
| 54,0 |  |  |  |  | 619,3 |  | 628,7 |  | 638,1 |  | 647,5 |  | 657,0 |  | 666,4 |  | 675,9 |  | 685,4 |  | 694,9 |  | 704,4 |  | 714,0 |  | 723,5 |  | 733,1 |  | 742,6 |  | 752,2 |  | 761,8 |  | 771,4 |  | 781,0 |  | 790,6 |  |
| 55,0 |  |  | 610,9 |  | 620,3 |  | 629,6 |  | 639,0 |  | 648,5 |  | 657,9 |  | 667,3 |  | 676,8 |  | 686,3 |  | 695,8 |  | 705,3 |  | 714,8 |  | 724,3 |  | 733,9 |  | 743,4 |  | 753,0 |  | 762,6 |  | 772,2 |  | 781,8 |  | 791,4 |  |
| 56,0 |  |  | 611,9 |  | 621,2 |  | 630,6 |  | 640,0 |  | 649,4 |  | 658,8 |  | 668,2 |  | 677,7 |  | 687,2 |  | 696,6 |  | 706,1 |  | 715,6 |  | 725,2 |  | 734,7 |  | 744,2 |  | 753,8 |  | 763,4 |  | 772,9 |  | 782,5 |  | 792,1 |  |
| 57,0 |  |  | 612,8 |  | 622,2 |  | 631,5 |  | 640,9 |  | 650,3 |  | 659,7 |  | 669,1 |  | 678,6 |  | 688,0 |  | 697,5 |  | 707,0 |  | 716,5 |  | 726,0 |  | 735,5 |  | 745,0 |  | 754,6 |  | 764,2 |  | 773,7 |  | 783,3 |  | 792,9 |  |
| 58,0 |  |  | 613,8 |  | 623,1 |  | 632,5 |  | 641,8 |  | 651,2 |  | 660,6 |  | 670,0 |  | 679,4 |  | 688,9 |  | 698,3 |  | 707,8 |  | 717,3 |  | 726,8 |  | 736,3 |  | 745,9 |  | 755,4 |  | 764,9 |  | 774,5 |  | 784,1 |  | 793,6 |  |
| 59,0 |  |  | 614,7 |  | 624,1 |  | 633,4 |  | 642,7 |  | 652,1 |  | 661,5 |  | 670,9 |  | 680,3 |  | 689,8 |  | 699,2 |  | 708,7 |  | 718,1 |  | 727,6 |  | 737,1 |  | 746,7 |  | 756,2 |  | 765,7 |  | 775,3 |  | 784,8 |  | 794,4 |  |
| 60,0 |  |  | 615,7 |  | 625,0 |  | 634,3 |  | 643,7 |  | 653,0 |  | 662,4 |  | 671,8 |  | 681,2 |  | 690,6 |  | 700,1 |  | 709,5 |  | 719,0 |  | 728,5 |  | 737,9 |  | 747,5 |  | 757,0 |  | 766,5 |  | 776,0 |  | 785,6 |  | 795,2 |  |
| 61,0 |  |  | 616,7 |  | 625,9 |  | 635,3 |  | 644,6 |  | 653,9 |  | 663,3 |  | 672,7 |  | 682,1 |  | 691,5 |  | 700,9 |  | 710,3 |  | 719,8 |  | 729,3 |  | 738,8 |  | 748,3 |  | 757,8 |  | 767,3 |  | 776,8 |  | 786,4 |  | 795,9 |  |
| 62,0 |  |  | 617,6 |  | 626,9 |  | 636,2 |  | 645,5 |  | 654,8 |  | 664,2 |  | 673,6 |  | 682,9 |  | 692,3 |  | 701,8 |  | 711,2 |  | 720,6 |  | 730,1 |  | 739,6 |  | 749,1 |  | 758,6 |  | 768,1 |  | 777,6 |  | 787,1 |  | 796,7 |  |
| 63,0 |  |  | 618,6 |  | 627,8 |  | 637,1 |  | 646,4 |  | 655,7 |  | 665,1 |  | 674,4 |  | 683,8 |  | 693,2 |  | 702,6 |  | 712,0 |  | 721,5 |  | 730,9 |  | 740,4 |  | 749,9 |  | 759,3 |  | 768,8 |  | 778,4 |  | 787,9 |  | 797,4 |  |
| 64,0 |  |  | 619,5 |  | 628,8 |  | 638,0 |  | 647,3 |  | 656,6 |  | 666,0 |  | 675,3 |  | 684,7 |  | 694,1 |  | 703,4 |  | 712,9 |  | 722,3 |  | 731,7 |  | 741,2 |  | 750,6 |  | 760,1 |  | 769,6 |  | 779,1 |  | 788,6 |  | 798,2 |  |
| 65,0 |  | 611,2 | 620,5 |  | 629,7 |  | 639,0 |  | 648,2 |  | 657,5 |  | 666,9 |  | 676,2 |  | 685,5 |  | 694,9 |  | 704,3 |  | 713,7 |  | 723,1 |  | 732,5 |  | 742,0 |  | 751,4 |  | 760,9 |  | 770,4 |  | 779,9 |  | 789,4 |  | 798,9 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 |  | 612,2 | 621,4 |  | 630,6 |  | 639,9 |  | 649,1 |  | 658,4 |  | 667,7 |  | 677,1 |  | 686,4 |  | 695,8 |  | 705,1 |  | 714,5 |  | 723,9 |  | 733,4 |  | 742,8 |  | 752,2 |  | 761,7 |  | 771,2 |  | 780,7 |  | 790,2 |  | 799,7 |  |
| 67,0 |  | 613,2 | 622,3 |  | 631,6 |  | 640,8 |  | 650,1 |  | 659,3 |  | 668,6 |  | 677,9 |  | 687,3 |  | 696,6 |  | 706,0 |  | 715,4 |  | 724,8 |  | 734,2 |  | 743,6 |  | 753,0 |  | 762,5 |  | 771,9 |  | 781,4 |  | 790,9 |  | 800,4 |  |
| 68,0 |  | 614,1 | 623,3 |  | 632,5 |  | 641,7 |  | 651,0 |  | 660,2 |  | 669,5 |  | 678,8 |  | 688,1 |  | 697,5 |  | 706,8 |  | 716,2 |  | 725,6 |  | 735,0 |  | 744,4 |  | 753,8 |  | 763,3 |  | 772,7 |  | 782,2 |  | 791,7 |  | 801,2 |  |
| 69,0 |  | 615,1 | 624,2 |  | 633,4 |  | 642,6 |  | 651,9 |  | 661,1 |  | 670,4 |  | 679,7 |  | 689,0 |  | 698,3 |  | 707,7 |  | 717,0 |  | 726,4 |  | 735,8 |  | 745,2 |  | 754,6 |  | 764,0 |  | 773,5 |  | 783,0 |  | 792,4 |  | 801,9 |  |
| 70,0 |  | 616,0 | 625,2 |  | 634,3 |  | 643,5 |  | 652,8 |  | 662,0 |  | 671,3 |  | 680,5 |  | 689,8 |  | 699,2 |  | 708,5 |  | 717,8 |  | 727,2 |  | 736,6 |  | 746,0 |  | 755,4 |  | 764,8 |  | 774,3 |  | 783,7 |  | 793,2 |  | 802,7 |  |
| 71,0 |  | 617,0 | 626,1 |  | 635,3 |  | 644,4 |  | 653,7 |  | 662,9 |  | 672,1 |  | 681,4 |  | 690,7 |  | 700,0 |  | 709,3 |  | 718,7 |  | 728,0 |  | 737,4 |  | 746,8 |  | 756,2 |  | 765,6 |  | 775,0 |  | 784,5 |  | 793,9 |  | 803,4 |  |
| 72,0 |  | 617,9 | 627,0 |  | 636,2 |  | 645,4 |  | 654,6 |  | 663,8 |  | 673,0 |  | 682,3 |  | 691,5 |  | 700,8 |  | 710,2 |  | 719,5 |  | 728,8 |  | 738,2 |  | 747,6 |  | 757,0 |  | 766,4 |  | 775,8 |  | 785,2 |  | 794,7 |  | 804,1 |  |
| 73,0 |  | 618,8 | 628,0 |  | 637,1 |  | 646,3 |  | 655,4 |  | 664,7 |  | 673,9 |  | 683,1 |  | 692,4 |  | 701,7 |  | 711,0 |  | 720,3 |  | 729,6 |  | 739,0 |  | 748,4 |  | 757,8 |  | 767,2 |  | 776,6 |  | 786,0 |  | 795,4 |  | 804,9 |  |
| 74,0 | 610,7 | 619,8 | 628,9 |  | 638,0 |  | 647,2 |  | 656,3 |  | 665,5 |  | 674,8 |  | 684,0 |  | 693,2 |  | 702,5 |  | 711,8 |  | 721,1 |  | 730,5 |  | 739,8 |  | 749,2 |  | 758,5 |  | 767,9 |  | 777,3 |  | 786,8 |  | 796,2 |  | 805,6 |  |
| 75,0 | 611,6 | 620,7 | 629,8 |  | 638,9 |  | 648,1 |  | 657,2 |  | 666,4 |  | 675,6 |  | 684,8 |  | 694,1 |  | 703,4 |  | 712,6 |  | 721,9 |  | 731,3 |  | 740,6 |  | 750,0 |  | 759,3 |  | 768,7 |  | 778,1 |  | 787,5 |  | 796,9 |  | 806,4 |  |
| 76,0 | 612,6 | 621,6 | 630,7 |  | 639,8 |  | 649,0 |  | 658,1 |  | 667,3 |  | 676,5 |  | 685,7 |  | 694,9 |  | 704,2 |  | 713,5 |  | 722,8 |  | 732,1 |  | 741,4 |  | 750,7 |  | 760,1 |  | 769,5 |  | 778,9 |  | 788,3 |  | 797,7 |  | 807,1 |  |
| 77,0 | 613,5 | 622,6 | 631,6 |  | 640,7 |  | 649,9 |  | 659,0 |  | 668,2 |  | 677,4 |  | 686,6 |  | 695,8 |  | 705,0 |  | 714,3 |  | 723,6 |  | 732,9 |  | 742,2 |  | 751,5 |  | 760,9 |  | 770,2 |  | 779,6 |  | 789,0 |  | 798,4 |  | 807,8 |  |
| 78,0 | 614,5 | 623,5 | 632,6 |  | 641,6 |  | 650,8 |  | 659,9 |  | 669,0 |  | 678,2 |  | 687,4 |  | 696,6 |  | 705,9 |  | 715,1 |  | 724,4 |  | 733,7 |  | 743,0 |  | 752,3 |  | 761,7 |  | 771,0 |  | 780,4 |  | 789,8 |  | 799,2 |  | 808,6 |  |
| 79,0 | 615,4 | 624,4 | 633,5 |  | 642,6 |  | 651,6 |  | 660,8 |  | 669,9 |  | 679,1 |  | 688,3 |  | 697,5 |  | 706,7 |  | 715,9 |  | 725,2 |  | 734,5 |  | 743,8 |  | 753,1 |  | 762,4 |  | 771,8 |  | 781,1 |  | 790,5 |  | 799,9 |  | 809,3 |  |
| 80,0 | 616,3 | 625,4 | 634,4 |  | 643,5 |  | 652,5 |  | 661,7 |  | 670,8 |  | 679,9 |  | 689,1 |  | 698,3 |  | 707,5 |  | 716,8 |  | 726,0 |  | 735,3 |  | 744,6 |  | 753,9 |  | 763,2 |  | 772,5 |  | 781,9 |  | 791,3 |  | 800,7 |  | 810,1 |  |
| 81,0 | 617,3 | 626,3 | 635,3 |  | 644,4 |  | 653,4 |  | 662,5 |  | 671,7 |  | 680,8 |  | 690,0 |  | 699,2 |  | 708,4 |  | 717,6 |  | 726,8 |  | 736,1 |  | 745,4 |  | 754,7 |  | 764,0 |  | 773,3 |  | 782,7 |  | 792,0 |  | 801,4 |  | 810,8 |  |
| 82,0 | 618,2 | 627,2 | 636,2 |  | 645,3 |  | 654,3 |  | 663,4 |  | 672,5 |  | 681,7 |  | 690,8 |  | 700,0 |  | 709,2 |  | 718,4 |  | 727,6 |  | 736,9 |  | 746,2 |  | 755,5 |  | 764,8 |  | 774,1 |  | 783,4 |  | 792,8 |  | 802,1 |  | 811,5 |  |
| 83,0 | 619,1 | 628,1 | 637,1 |  | 646,1 |  | 655,2 |  | 664,3 |  | 673,4 |  | 682,5 |  | 691,7 |  | 700,8 |  | 710,0 |  | 719,2 |  | 728,4 |  | 737,7 |  | 747,0 |  | 756,2 |  | 765,5 |  | 774,8 |  | 784,2 |  | 793,5 |  | 802,9 |  | 812,2 |  |
| 84,0 | 620,1 | 629,0 | 638,0 |  | 647,0 |  | 656,1 |  | 665,2 |  | 674,2 |  | 683,4 |  | 692,5 |  | 701,7 |  | 710,8 |  | 720,0 |  | 729,2 |  | 738,5 |  | 747,7 |  | 757,0 |  | 766,3 |  | 775,6 |  | 784,9 |  | 794,3 |  | 803,6 |  | 813,0 |  |
| 85,0 | 621,0 | 629,9 | 638,9 |  | 647,9 |  | 657,0 |  | 666,0 |  | 675,1 |  | 684,2 |  | 693,3 |  | 702,5 |  | 711,7 |  | 720,8 |  | 730,1 |  | 739,3 |  | 748,5 |  | 757,8 |  | 767,1 |  | 776,4 |  | 785,7 |  | 795,0 |  | 804,3 |  | 813,7 |  |
| 86,0 | 621,9 | 630,9 | 639,8 |  | 648,8 |  | 657,8 |  | 666,9 |  | 676,0 |  | 685,1 |  | 694,2 |  | 703,3 |  | 712,5 |  | 721,7 |  | 730,9 |  | 740,1 |  | 749,3 |  | 758,6 |  | 767,8 |  | 777,1 |  | 786,4 |  | 795,7 |  | 805,1 |  | 814,4 |  |
| 87,0 | 622,8 | 631,8 | 640,7 |  | 649,7 |  | 658,7 |  | 667,8 |  | 676,8 |  | 685,9 |  | 695,0 |  | 704,1 |  | 713,3 |  | 722,5 |  | 731,7 |  | 740,9 |  | 750,1 |  | 759,3 |  | 768,6 |  | 777,9 |  | 787,2 |  | 796,5 |  | 805,8 |  | 815,2 |  |
| 88,0 | 623,7 | 632,7 | 641,6 |  | 650,6 |  | 659,6 |  | 668,6 |  | 677,7 |  | 686,8 |  | 695,9 |  | 705,0 |  | 714,1 |  | 723,3 |  | 732,5 |  | 741,7 |  | 750,9 |  | 760,1 |  | 769,4 |  | 778,6 |  | 787,9 |  | 797,2 |  | 806,6 |  | 815,9 |  |
| 89,0 | 624,7 | 633,6 | 642,5 |  | 651,5 |  | 660,5 |  | 669,5 |  | 678,5 |  | 687,6 |  | 696,7 |  | 705,8 |  | 714,9 |  | 724,1 |  | 733,3 |  | 742,4 |  | 751,7 |  | 760,9 |  | 770,1 |  | 779,4 |  | 788,7 |  | 798,0 |  | 807,3 |  | 816,6 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °С | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 625,6 | 634,5 | 643,4 |  | 652,4 |  | 661,3 |  | 670,4 |  | 679,4 |  | 688,4 |  | 697,5 |  | 706,6 |  | 715,7 |  | 724,9 |  | 734,1 |  | 743,2 |  | 752,4 |  | 761,7 |  | 770,9 |  | 780,2 |  | 789,4 |  | 798,7 |  | 808,0 |  | 817,3 |  |
| 91,0 | 626,5 | 635,4 | 644,3 |  | 653,2 |  | 662,2 |  | 671,2 |  | 680,2 |  | 689,3 |  | 698,4 |  | 707,4 |  | 716,6 |  | 725,7 |  | 734,8 |  | 744,0 |  | 753,2 |  | 762,4 |  | 771,7 |  | 780,9 |  | 790,2 |  | 799,5 |  | 808,7 |  | 818,1 |  |
| 92,0 | 627,4 | 636,3 | 645,2 |  | 654,1 |  | 663,1 |  | 672,1 |  | 681,1 |  | 690,1 |  | 699,2 |  | 708,3 |  | 717,4 |  | 726,5 |  | 735,6 |  | 744,8 |  | 754,0 |  | 763,2 |  | 772,4 |  | 781,7 |  | 790,9 |  | 800,2 |  | 809,5 |  | 818,8 |  |
| 93,0 | 628,3 | 637,2 | 646,1 |  | 655,0 |  | 663,9 |  | 672,9 |  | 681,9 |  | 691,0 |  | 700,0 |  | 709,1 |  | 718,2 |  | 727,3 |  | 736,4 |  | 745,6 |  | 754,8 |  | 764,0 |  | 773,2 |  | 782,4 |  | 791,7 |  | 800,9 |  | 810,2 |  | 819,5 |  |
| 94,0 | 629,2 | 638,1 | 646,9 |  | 655,9 |  | 664,8 |  | 673,8 |  | 682,8 |  | 691,8 |  | 700,8 |  | 709,9 |  | 719,0 |  | 728,1 |  | 737,2 |  | 746,4 |  | 755,5 |  | 764,7 |  | 773,9 |  | 783,2 |  | 792,4 |  | 801,7 |  | 810,9 |  | 820,2 |  |
| 95,0 | 630,1 | 639,0 | 647,8 |  | 656,7 |  | 665,7 |  | 674,6 |  | 683,6 |  | 692,6 |  | 701,7 |  | 710,7 |  | 719,8 |  | 728,9 |  | 738,0 |  | 747,2 |  | 756,3 |  | 765,5 |  | 774,7 |  | 783,9 |  | 793,1 |  | 802,4 |  | 811,7 |  | 820,9 |  |
| 96,0 | 631,0 | 639,8 | 648,7 |  | 657,6 |  | 666,5 |  | 675,5 |  | 684,5 |  | 693,5 |  | 702,5 |  | 711,5 |  | 720,6 |  | 729,7 |  | 738,8 |  | 747,9 |  | 757,1 |  | 766,3 |  | 775,4 |  | 784,7 |  | 793,9 |  | 803,1 |  | 812,4 |  | 821,7 |  |
| 97,0 | 631,9 | 640,7 | 649,6 |  | 658,5 |  | 667,4 |  | 676,3 |  | 685,3 |  | 694,3 |  | 703,3 |  | 712,3 |  | 721,4 |  | 730,5 |  | 739,6 |  | 748,7 |  | 757,9 |  | 767,0 |  | 776,2 |  | 785,4 |  | 794,6 |  | 803,9 |  | 813,1 |  | 822,4 |  |
| 98,0 | 632,8 | 641,6 | 650,5 |  | 659,3 |  | 668,2 |  | 677,2 |  | 686,1 |  | 695,1 |  | 704,1 |  | 713,2 |  | 722,2 |  | 731,3 |  | 740,4 |  | 749,5 |  | 758,6 |  | 767,8 |  | 777,0 |  | 786,1 |  | 795,4 |  | 804,6 |  | 813,8 |  | 823,1 |  |
| 99,0 | 633,7 | 642,5 | 651,3 |  | 660,2 |  | 669,1 |  | 678,0 |  | 687,0 |  | 695,9 |  | 704,9 |  | 714,0 |  | 723,0 |  | 732,1 |  | 741,2 |  | 750,3 |  | 759,4 |  | 768,5 |  | 777,7 |  | 786,9 |  | 796,1 |  | 805,3 |  | 814,6 |  | 823,8 |  |
| 100,0 | 634,6 | 643,4 | 652,2 |  | 661,1 |  | 670,0 |  | 678,9 |  | 687,8 |  | 696,8 |  | 705,8 |  | 714,8 |  | 723,8 |  | 732,9 |  | 741,9 |  | 751,0 |  | 760,2 |  | 769,3 |  | 778,5 |  | 787,6 |  | 796,8 |  | 806,0 |  | 815,3 |  | 824,5 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 715,8 | 726,5 | 737,2 | 748,0 | 758,7 |  | 769,3 |  | 780,0 |  | 790,6 |  | 801,2 |  | 811,9 |  | 822,4 |  | 833,0 |  | 843,6 |  | 854,1 |  | 864,7 |  | 875,2 |  | 885,7 |  | 896,2 |  | 906,7 |  | 917,2 |  | 927,6 |  | 938,1 |
| -49,0 | 716,6 | 727,4 | 738,1 | 748,8 | 759,5 |  | 770,1 |  | 780,8 |  | 791,4 |  | 802,0 |  | 812,6 |  | 823,2 |  | 833,8 |  | 844,3 |  | 854,9 |  | 865,4 |  | 875,9 |  | 886,4 |  | 896,9 |  | 907,4 |  | 917,8 |  | 928,3 |  | 938,8 |
| -48,0 | 717,5 | 728,2 | 738,9 | 749,6 | 760,3 |  | 770,9 |  | 781,6 |  | 792,2 |  | 802,8 |  | 813,4 |  | 824,0 |  | 834,5 |  | 845,1 |  | 855,6 |  | 866,1 |  | 876,6 |  | 887,1 |  | 897,6 |  | 908,1 |  | 918,5 |  | 929,0 |  | 939,4 |
| -47,0 | 718,4 | 729,1 | 739,8 | 750,5 | 761,1 |  | 771,7 |  | 782,4 |  | 793,0 |  | 803,6 |  | 814,1 |  | 824,7 |  | 835,3 |  | 845,8 |  | 856,3 |  | 866,8 |  | 877,3 |  | 887,8 |  | 898,3 |  | 908,7 |  | 919,2 |  | 929,6 |  | 940,1 |
| -46,0 | 719,2 | 729,9 | 740,6 | 751,3 | 761,9 |  | 772,6 |  | 783,2 |  | 793,8 |  | 804,3 |  | 814,9 |  | 825,5 |  | 836,0 |  | 846,5 |  | 857,0 |  | 867,5 |  | 878,0 |  | 888,5 |  | 899,0 |  | 909,4 |  | 919,9 |  | 930,3 |  | 940,7 |
| -45,0 | 720,1 | 730,8 | 741,5 | 752,1 | 762,7 |  | 773,4 |  | 784,0 |  | 794,5 |  | 805,1 |  | 815,7 |  | 826,2 |  | 836,7 |  | 847,3 |  | 857,8 |  | 868,3 |  | 878,7 |  | 889,2 |  | 899,7 |  | 910,1 |  | 920,6 |  | 931,0 |  | 941,4 |
| -44,0 | 721,0 | 731,6 | 742,3 | 752,9 | 763,6 |  | 774,2 |  | 784,8 |  | 795,3 |  | 805,9 |  | 816,4 |  | 827,0 |  | 837,5 |  | 848,0 |  | 858,5 |  | 869,0 |  | 879,4 |  | 889,9 |  | 900,4 |  | 910,8 |  | 921,2 |  | 931,6 |  | 942,1 |
| -43,0 | 721,8 | 732,5 | 743,1 | 753,8 | 764,4 |  | 775,0 |  | 785,5 |  | 796,1 |  | 806,7 |  | 817,2 |  | 827,7 |  | 838,2 |  | 848,7 |  | 859,2 |  | 869,7 |  | 880,2 |  | 890,6 |  | 901,0 |  | 911,5 |  | 921,9 |  | 932,3 |  | 942,7 |
| -42,0 | 722,7 | 733,3 | 744,0 | 754,6 | 765,2 |  | 775,8 |  | 786,3 |  | 796,9 |  | 807,4 |  | 818,0 |  | 828,5 |  | 839,0 |  | 849,5 |  | 859,9 |  | 870,4 |  | 880,9 |  | 891,3 |  | 901,7 |  | 912,2 |  | 922,6 |  | 933,0 |  | 943,4 |
| -41,0 | 723,5 | 734,2 | 744,8 | 755,4 | 766,0 |  | 776,6 |  | 787,1 |  | 797,7 |  | 808,2 |  | 818,7 |  | 829,2 |  | 839,7 |  | 850,2 |  | 860,7 |  | 871,1 |  | 881,6 |  | 892,0 |  | 902,4 |  | 912,8 |  | 923,2 |  | 933,6 |  | 944,0 |
| -40,0 | 724,4 | 735,0 | 745,6 | 756,2 | 766,8 |  | 777,4 |  | 787,9 |  | 798,5 |  | 809,0 |  | 819,5 |  | 830,0 |  | 840,5 |  | 850,9 |  | 861,4 |  | 871,8 |  | 882,3 |  | 892,7 |  | 903,1 |  | 913,5 |  | 923,9 |  | 934,3 |  | 944,7 |
| -39,0 | 725,3 | 735,9 | 746,5 | 757,1 | 767,6 |  | 778,2 |  | 788,7 |  | 799,2 |  | 809,7 |  | 820,2 |  | 830,7 |  | 841,2 |  | 851,7 |  | 862,1 |  | 872,5 |  | 883,0 |  | 893,4 |  | 903,8 |  | 914,2 |  | 924,6 |  | 935,0 |  | 945,3 |
| -38,0 | 726,1 | 736,7 | 747,3 | 757,9 | 768,4 |  | 779,0 |  | 789,5 |  | 800,0 |  | 810,5 |  | 821,0 |  | 831,5 |  | 841,9 |  | 852,4 |  | 862,8 |  | 873,3 |  | 883,7 |  | 894,1 |  | 904,5 |  | 914,9 |  | 925,3 |  | 935,6 |  | 946,0 |
| -37,0 | 727,0 | 737,6 | 748,1 | 758,7 | 769,2 |  | 779,8 |  | 790,3 |  | 800,8 |  | 811,3 |  | 821,8 |  | 832,2 |  | 842,7 |  | 853,1 |  | 863,5 |  | 874,0 |  | 884,4 |  | 894,8 |  | 905,2 |  | 915,6 |  | 925,9 |  | 936,3 |  | 946,7 |
| -36,0 | 727,8 | 738,4 | 749,0 | 759,5 | 770,1 |  | 780,6 |  | 791,1 |  | 801,6 |  | 812,0 |  | 822,5 |  | 833,0 |  | 843,4 |  | 853,8 |  | 864,3 |  | 874,7 |  | 885,1 |  | 895,5 |  | 905,9 |  | 916,2 |  | 926,6 |  | 937,0 |  | 947,3 |
| -35,0 | 728,7 | 739,3 | 749,8 | 760,3 | 770,9 |  | 781,4 |  | 791,9 |  | 802,3 |  | 812,8 |  | 823,3 |  | 833,7 |  | 844,1 |  | 854,6 |  | 865,0 |  | 875,4 |  | 885,8 |  | 896,2 |  | 906,5 |  | 916,9 |  | 927,3 |  | 937,6 |  | 948,0 |
| -34,0 | 729,5 | 740,1 | 750,6 | 761,2 | 771,7 |  | 782,2 |  | 792,6 |  | 803,1 |  | 813,6 |  | 824,0 |  | 834,5 |  | 844,9 |  | 855,3 |  | 865,7 |  | 876,1 |  | 886,5 |  | 896,9 |  | 907,2 |  | 917,6 |  | 927,9 |  | 938,3 |  | 948,6 |
| -33,0 | 730,4 | 740,9 | 751,5 | 762,0 | 772,5 |  | 783,0 |  | 793,4 |  | 803,9 |  | 814,3 |  | 824,8 |  | 835,2 |  | 845,6 |  | 856,0 |  | 866,4 |  | 876,8 |  | 887,2 |  | 897,6 |  | 907,9 |  | 918,3 |  | 928,6 |  | 939,0 |  | 949,3 |
| -32,0 | 731,2 | 741,8 | 752,3 | 762,8 | 773,3 |  | 783,8 |  | 794,2 |  | 804,7 |  | 815,1 |  | 825,5 |  | 835,9 |  | 846,4 |  | 856,7 |  | 867,1 |  | 877,5 |  | 887,9 |  | 898,2 |  | 908,6 |  | 918,9 |  | 929,3 |  | 939,6 |  | 949,9 |
| -31,0 | 732,1 | 742,6 | 753,1 | 763,6 | 774,1 |  | 784,5 |  | 795,0 |  | 805,4 |  | 815,9 |  | 826,3 |  | 836,7 |  | 847,1 |  | 857,5 |  | 867,9 |  | 878,2 |  | 888,6 |  | 898,9 |  | 909,3 |  | 919,6 |  | 929,9 |  | 940,3 |  | 950,6 |
| -30,0 | 732,9 | 743,5 | 753,9 | 764,4 | 774,9 |  | 785,3 |  | 795,8 |  | 806,2 |  | 816,6 |  | 827,0 |  | 837,4 |  | 847,8 |  | 858,2 |  | 868,6 |  | 878,9 |  | 889,3 |  | 899,6 |  | 910,0 |  | 920,3 |  | 930,6 |  | 940,9 |  | 951,2 |
| -29,0 | 733,8 | 744,3 | 754,8 | 765,2 | 775,7 |  | 786,1 |  | 796,6 |  | 807,0 |  | 817,4 |  | 827,8 |  | 838,2 |  | 848,6 |  | 858,9 |  | 869,3 |  | 879,6 |  | 890,0 |  | 900,3 |  | 910,6 |  | 921,0 |  | 931,3 |  | 941,6 |  | 951,9 |
| -28,0 | 734,6 | 745,1 | 755,6 | 766,0 | 776,5 |  | 786,9 |  | 797,3 |  | 807,7 |  | 818,1 |  | 828,5 |  | 838,9 |  | 849,3 |  | 859,6 |  | 870,0 |  | 880,3 |  | 890,7 |  | 901,0 |  | 911,3 |  | 921,6 |  | 931,9 |  | 942,2 |  | 952,5 |
| -27,0 | 735,5 | 746,0 | 756,4 | 766,9 | 777,3 |  | 787,7 |  | 798,1 |  | 808,5 |  | 818,9 |  | 829,3 |  | 839,7 |  | 850,0 |  | 860,4 |  | 870,7 |  | 881,0 |  | 891,4 |  | 901,7 |  | 912,0 |  | 922,3 |  | 932,6 |  | 942,9 |  | 953,2 |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 736,3 | 746,8 | 757,2 | 767,7 | 778,1 | 788,5 | 798,9 | 809,3 | 819,7 | 830,0 | 840,4 | 850,7 | 861,1 | 871,4 | 881,7 | 892,1 | 902,4 | 912,7 | 923,0 | 933,3 | 943,6 | 953,8 |
| -25,0 | 737,2 | 747,6 | 758,1 | 768,5 | 778,9 | 789,3 | 799,7 | 810,0 | 820,4 | 830,8 | 841,1 | 851,5 | 861,8 | 872,1 | 882,5 | 892,8 | 903,1 | 913,4 | 923,7 | 933,9 | 944,2 | 954,5 |
| -24,0 | 738,0 | 748,5 | 758,9 | 769,3 | 779,7 | 790,1 | 800,4 | 810,8 | 821,2 | 831,5 | 841,9 | 852,2 | 862,5 | 872,8 | 883,2 | 893,5 | 903,8 | 914,0 | 924,3 | 934,6 | 944,9 | 955,1 |
| -23,0 | 738,9 | 749,3 | 759,7 | 770,1 | 780,5 | 790,9 | 801,2 | 811,6 | 821,9 | 832,3 | 842,6 | 852,9 | 863,2 | 873,6 | 883,9 | 894,1 | 904,4 | 914,7 | 925,0 | 935,3 | 945,5 | 955,8 |
| -22,0 | 739,7 | 750,1 | 760,5 | 770,9 | 781,3 | 791,6 | 802,0 | 812,3 | 822,7 | 833,0 | 843,3 | 853,7 | 864,0 | 874,3 | 884,6 | 894,8 | 905,1 | 915,4 | 925,7 | 935,9 | 946,2 | 956,4 |
| -21,0 | 740,5 | 750,9 | 761,3 | 771,7 | 782,1 | 792,4 | 802,8 | 813,1 | 823,4 | 833,8 | 844,1 | 854,4 | 864,7 | 875,0 | 885,3 | 895,5 | 905,8 | 916,1 | 926,3 | 936,6 | 946,8 | 957,1 |
| -20,0 | 741,4 | 751,8 | 762,1 | 772,5 | 782,9 | 793,2 | 803,5 | 813,9 | 824,2 | 834,5 | 844,8 | 855,1 | 865,4 | 875,7 | 886,0 | 896,2 | 906,5 | 916,7 | 927,0 | 937,2 | 947,5 | 957,7 |
| -19,0 | 742,2 | 752,6 | 763,0 | 773,3 | 783,7 | 794,0 | 804,3 | 814,6 | 824,9 | 835,2 | 845,5 | 855,8 | 866,1 | 876,4 | 886,7 | 896,9 | 907,2 | 917,4 | 927,7 | 937,9 | 948,1 | 958,4 |
| -18,0 | 743,1 | 753,4 | 763,8 | 774,1 | 784,4 | 794,8 | 805,1 | 815,4 | 825,7 | 836,0 | 846,3 | 856,6 | 866,8 | 877,1 | 887,4 | 897,6 | 907,9 | 918,1 | 928,3 | 938,6 | 948,8 | 959,0 |
| -17,0 | 743,9 | 754,2 | 764,6 | 774,9 | 785,2 | 795,5 | 805,9 | 816,2 | 826,4 | 836,7 | 847,0 | 857,3 | 867,5 | 877,8 | 888,1 | 898,3 | 908,5 | 918,8 | 929,0 | 939,2 | 949,4 | 959,7 |
| -16,0 | 744,7 | 755,1 | 765,4 | 775,7 | 786,0 | 796,3 | 806,6 | 816,9 | 827,2 | 837,5 | 847,7 | 858,0 | 868,3 | 878,5 | 888,7 | 899,0 | 909,2 | 919,4 | 929,7 | 939,9 | 950,1 | 960,3 |
| -15,0 | 745,6 | 755,9 | 766,2 | 776,5 | 786,8 | 797,1 | 807,4 | 817,7 | 827,9 | 838,2 | 848,5 | 858,7 | 869,0 | 879,2 | 889,4 | 899,7 | 909,9 | 920,1 | 930,3 | 940,5 | 950,8 | 961,0 |
| -14,0 | 746,4 | 756,7 | 767,0 | 777,3 | 787,6 | 797,9 | 808,2 | 818,4 | 828,7 | 838,9 | 849,2 | 859,4 | 869,7 | 879,9 | 890,1 | 900,4 | 910,6 | 920,8 | 931,0 | 941,2 | 951,4 | 961,6 |
| -13,0 | 747,2 | 757,5 | 767,8 | 778,1 | 788,4 | 798,7 | 808,9 | 819,2 | 829,4 | 839,7 | 849,9 | 860,2 | 870,4 | 880,6 | 890,8 | 901,0 | 911,3 | 921,5 | 931,7 | 941,9 | 952,0 | 962,2 |
| -12,0 | 748,0 | 758,3 | 768,6 | 778,9 | 789,2 | 799,4 | 809,7 | 819,9 | 830,2 | 840,4 | 850,7 | 860,9 | 871,1 | 881,3 | 891,5 | 901,7 | 911,9 | 922,1 | 932,3 | 942,5 | 952,7 | 962,9 |
| -11,0 | 748,9 | 759,2 | 769,4 | 779,7 | 790,0 | 800,2 | 810,5 | 820,7 | 830,9 | 841,2 | 851,4 | 861,6 | 871,8 | 882,0 | 892,2 | 902,4 | 912,6 | 922,8 | 933,0 | 943,2 | 953,3 | 963,5 |
| -10,0 | 749,7 | 760,0 | 770,2 | 780,5 | 790,7 | 801,0 | 811,2 | 821,4 | 831,7 | 841,9 | 852,1 | 862,3 | 872,5 | 882,7 | 892,9 | 903,1 | 913,3 | 923,5 | 933,6 | 943,8 | 954,0 | 964,2 |
| -9,0 | 750,5 | 760,8 | 771,0 | 781,3 | 791,5 | 801,8 | 812,0 | 822,2 | 832,4 | 842,6 | 852,8 | 863,0 | 873,2 | 883,4 | 893,6 | 903,8 | 914,0 | 924,1 | 934,3 | 944,5 | 954,6 | 964,8 |
| -8,0 | 751,4 | 761,6 | 771,8 | 782,1 | 792,3 | 802,5 | 812,7 | 823,0 | 833,2 | 843,4 | 853,6 | 863,7 | 873,9 | 884,1 | 894,3 | 904,5 | 914,6 | 924,8 | 935,0 | 945,1 | 955,3 | 965,4 |
| -7,0 | 752,2 | 762,4 | 772,6 | 782,9 | 793,1 | 803,3 | 813,5 | 823,7 | 833,9 | 844,1 | 854,3 | 864,5 | 874,6 | 884,8 | 895,0 | 905,2 | 915,3 | 925,5 | 935,6 | 945,8 | 955,9 | 966,1 |
| -6,0 | 753,0 | 763,2 | 773,4 | 783,7 | 793,9 | 804,1 | 814,3 | 824,5 | 834,6 | 844,8 | 855,0 | 865,2 | 875,3 | 885,5 | 895,7 | 905,8 | 916,0 | 926,1 | 936,3 | 946,4 | 956,6 | 966,7 |
| -5,0 | 753,8 | 764,0 | 774,2 | 784,4 | 794,6 | 804,8 | 815,0 | 825,2 | 835,4 | 845,6 | 855,7 | 865,9 | 876,1 | 886,2 | 896,4 | 906,5 | 916,7 | 926,8 | 937,0 | 947,1 | 957,2 | 967,4 |
| -4,0 | 754,6 | 764,8 | 775,0 | 785,2 | 795,4 | 805,6 | 815,8 | 826,0 | 836,1 | 846,3 | 856,4 | 866,6 | 876,8 | 886,9 | 897,1 | 907,2 | 917,3 | 927,5 | 937,6 | 947,7 | 957,9 | 968,0 |
| -3,0 | 755,5 | 765,7 | 775,8 | 786,0 | 796,2 | 806,4 | 816,5 | 826,7 | 836,9 | 847,0 | 857,2 | 867,3 | 877,5 | 887,6 | 897,7 | 907,9 | 918,0 | 928,1 | 938,3 | 948,4 | 958,5 | 968,6 |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 756,3 | 766,5 | 776,6 | 786,8 | 797,0 | 807,1 | 817,3 | 827,4 | 837,6 | 847,7 | 857,9 | 868,0 | 878,2 | 888,3 | 898,4 | 908,6 | 918,7 | 928,8 | 938,9 | 949,0 | 959,2 | 969,3 |
| -1,0 | 757,1 | 767,3 | 777,4 | 787,6 | 797,7 | 807,9 | 818,0 | 828,2 | 838,3 | 848,5 | 858,6 | 868,7 | 878,9 | 889,0 | 899,1 | 909,2 | 919,4 | 929,5 | 939,6 | 949,7 | 959,8 | 969,9 |
| 0,0 | 757,9 | 768,1 | 778,2 | 788,4 | 798,5 | 808,7 | 818,8 | 828,9 | 839,1 | 849,2 | 859,3 | 869,4 | 879,6 | 889,7 | 899,8 | 909,9 | 920,0 | 930,1 | 940,2 | 950,3 | 960,4 | 970,5 |
| 1,0 | 758,7 | 768,9 | 779,0 | 789,2 | 799,3 | 809,4 | 819,6 | 829,7 | 839,8 | 849,9 | 860,0 | 870,2 | 880,3 | 890,4 | 900,5 | 910,6 | 920,7 | 930,8 | 940,9 | 951,0 | 961,1 | 971,2 |
| 2,0 | 759,5 | 769,7 | 779,8 | 789,9 | 800,1 | 810,2 | 820,3 | 830,4 | 840,5 | 850,6 | 860,8 | 870,9 | 881,0 | 891,1 | 901,2 | 911,3 | 921,4 | 931,5 | 941,5 | 951,6 | 961,7 | 971,8 |
| 3,0 | 760,3 | 770,5 | 780,6 | 790,7 | 800,8 | 810,9 | 821,1 | 831,2 | 841,3 | 851,4 | 861,5 | 871,6 | 881,7 | 891,8 | 901,9 | 911,9 | 922,0 | 932,1 | 942,2 | 952,3 | 962,4 | 972,4 |
| 4,0 | 761,2 | 771,3 | 781,4 | 791,5 | 801,6 | 811,7 | 821,8 | 831,9 | 842,0 | 852,1 | 862,2 | 872,3 | 882,4 | 892,5 | 902,5 | 912,6 | 922,7 | 932,8 | 942,9 | 952,9 | 963,0 | 973,1 |
| 5,0 | 762,0 | 772,1 | 782,2 | 792,3 | 802,4 | 812,5 | 822,6 | 832,6 | 842,7 | 852,8 | 862,9 | 873,0 | 883,1 | 893,1 | 903,2 | 913,3 | 923,4 | 933,4 | 943,5 | 953,6 | 963,6 | 973,7 |
| 6,0 | 762,8 | 772,9 | 783,0 | 793,1 | 803,1 | 813,2 | 823,3 | 833,4 | 843,5 | 853,5 | 863,6 | 873,7 | 883,8 | 893,8 | 903,9 | 914,0 | 924,0 | 934,1 | 944,2 | 954,2 | 964,3 | 974,3 |
| 7,0 | 763,6 | 773,7 | 783,7 | 793,8 | 803,9 | 814,0 | 824,1 | 834,1 | 844,2 | 854,3 | 864,3 | 874,4 | 884,5 | 894,5 | 904,6 | 914,6 | 924,7 | 934,8 | 944,8 | 954,9 | 964,9 | 975,0 |
| 8,0 | 764,4 | 774,5 | 784,5 | 794,6 | 804,7 | 814,7 | 824,8 | 834,9 | 844,9 | 855,0 | 865,0 | 875,1 | 885,2 | 895,2 | 905,3 | 915,3 | 925,4 | 935,4 | 945,5 | 955,5 | 965,6 | 975,6 |
| 9,0 | 765,2 | 775,3 | 785,3 | 795,4 | 805,4 | 815,5 | 825,5 | 835,6 | 845,7 | 855,7 | 865,8 | 875,8 | 885,8 | 895,9 | 905,9 | 916,0 | 926,0 | 936,1 | 946,1 | 956,2 | 966,2 | 976,2 |
| 10,0 | 766,0 | 776,1 | 786,1 | 796,1 | 806,2 | 816,2 | 826,3 | 836,3 | 846,4 | 856,4 | 866,5 | 876,5 | 886,5 | 896,6 | 906,6 | 916,7 | 926,7 | 936,7 | 946,8 | 956,8 | 966,8 | 976,9 |
| 11,0 | 766,8 | 776,8 | 786,9 | 796,9 | 807,0 | 817,0 | 827,0 | 837,1 | 847,1 | 857,1 | 867,2 | 877,2 | 887,2 | 897,3 | 907,3 | 917,3 | 927,4 | 937,4 | 947,4 | 957,4 | 967,5 | 977,5 |
| 12,0 | 767,6 | 777,6 | 787,7 | 797,7 | 807,7 | 817,7 | 827,8 | 837,8 | 847,8 | 857,9 | 867,9 | 877,9 | 887,9 | 898,0 | 908,0 | 918,0 | 928,0 | 938,0 | 948,1 | 958,1 | 968,1 | 978,1 |
| 13,0 | 768,4 | 778,4 | 788,4 | 798,5 | 808,5 | 818,5 | 828,5 | 838,5 | 848,6 | 858,6 | 868,6 | 878,6 | 888,6 | 898,6 | 908,6 | 918,7 | 928,7 | 938,7 | 948,7 | 958,7 | 968,7 | 978,7 |
| 14,0 | 769,2 | 779,2 | 789,2 | 799,2 | 809,2 | 819,3 | 829,3 | 839,3 | 849,3 | 859,3 | 869,3 | 879,3 | 889,3 | 899,3 | 909,3 | 919,3 | 929,3 | 939,3 | 949,4 | 959,4 | 969,4 | 979,4 |
| 15,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
| 16,0 | 770,8 | 780,8 | 790,8 | 800,8 | 810,8 | 820,7 | 830,7 | 840,7 | 850,7 | 860,7 | 870,7 | 880,7 | 890,7 | 900,7 | 910,7 | 920,7 | 930,7 | 940,7 | 950,6 | 960,6 | 970,6 | 980,6 |
| 17,0 | 771,6 | 781,6 | 791,6 | 801,5 | 811,5 | 821,5 | 831,5 | 841,5 | 851,4 | 861,4 | 871,4 | 881,4 | 891,4 | 901,4 | 911,3 | 921,3 | 931,3 | 941,3 | 951,3 | 961,3 | 971,3 | 981,3 |
| 18,0 | 772,4 | 782,4 | 792,3 | 802,3 | 812,3 | 822,2 | 832,2 | 842,2 | 852,2 | 862,1 | 872,1 | 882,1 | 892,1 | 902,0 | 912,0 | 922,0 | 932,0 | 942,0 | 951,9 | 961,9 | 971,9 | 981,9 |
| 19,0 | 773,2 | 783,1 | 793,1 | 803,1 | 813,0 | 823,0 | 833,0 | 842,9 | 852,9 | 862,8 | 872,8 | 882,8 | 892,8 | 902,7 | 912,7 | 922,7 | 932,6 | 942,6 | 952,6 | 962,6 | 972,5 | 982,5 |
| 20,0 | 774,0 | 783,9 | 793,9 | 803,8 | 813,8 | 823,7 | 833,7 | 843,6 | 853,6 | 863,6 | 873,5 | 883,5 | 893,4 | 903,4 | 913,4 | 923,3 | 933,3 | 943,3 | 953,2 | 963,2 | 973,2 | 983,1 |
| 21,0 | 774,8 | 784,7 | 794,6 | 804,6 | 814,5 | 824,5 | 834,4 | 844,4 | 854,3 | 864,3 | 874,2 | 884,2 | 894,1 | 904,1 | 914,0 | 924,0 | 933,9 | 943,9 | 953,9 | 963,8 | 973,8 | 983,7 |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 775,6 | 785,5 | 795,4 |  | 805,3 |  | 815,3 |  | 825,2 |  | 835,2 |  | 845,1 |  | 855,0 |  | 865,0 |  | 874,9 |  | 884,9 |  | 894,8 |  | 904,8 |  | 914,7 |  | 924,7 |  | 934,6 |  | 944,6 |  | 954,5 |  | 964,5 |  | 974,4 |  | 984,4 |  |
| 23,0 | 776,3 | 786,3 | 796,2 |  | 806,1 |  | 816,0 |  | 826,0 |  | 835,9 |  | 845,8 |  | 855,8 |  | 865,7 |  | 875,6 |  | 885,6 |  | 895,5 |  | 905,4 |  | 915,4 |  | 925,3 |  | 935,3 |  | 945,2 |  | 955,2 |  | 965,1 |  | 975,0 |  | 985,0 |  |
| 24,0 | 777,1 | 787,0 | 797,0 |  | 806,9 |  | 816,8 |  | 826,7 |  | 836,6 |  | 846,5 |  | 856,5 |  | 866,4 |  | 876,3 |  | 886,2 |  | 896,2 |  | 906,1 |  | 916,0 |  | 926,0 |  | 935,9 |  | 945,9 |  | 955,8 |  | 965,7 |  | 975,7 |  | 985,6 |  |
| 25,0 | 777,9 | 787,8 | 797,7 |  | 807,6 |  | 817,5 |  | 827,4 |  | 837,4 |  | 847,3 |  | 857,2 |  | 867,1 |  | 877,0 |  | 886,9 |  | 896,9 |  | 906,8 |  | 916,7 |  | 926,6 |  | 936,6 |  | 946,5 |  | 956,4 |  | 966,4 |  | 976,3 |  | 986,2 |  |
| 26,0 | 778,7 | 788,6 | 798,5 |  | 808,4 |  | 818,3 |  | 828,2 |  | 838,1 |  | 848,0 |  | 857,9 |  | 867,8 |  | 877,7 |  | 887,6 |  | 897,5 |  | 907,5 |  | 917,4 |  | 927,3 |  | 937,2 |  | 947,1 |  | 957,1 |  | 967,0 |  | 976,9 |  | 986,9 |  |
| 27,0 | 779,5 | 789,4 | 799,2 |  | 809,1 |  | 819,0 |  | 828,9 |  | 838,8 |  | 848,7 |  | 858,6 |  | 868,5 |  | 878,4 |  | 888,3 |  | 898,2 |  | 908,1 |  | 918,0 |  | 928,0 |  | 937,9 |  | 947,8 |  | 957,7 |  | 967,6 |  | 977,6 |  | 987,5 |  |
| 28,0 | 780,3 | 790,1 | 800,0 |  | 809,9 |  | 819,8 |  | 829,7 |  | 839,5 |  | 849,4 |  | 859,3 |  | 869,2 |  | 879,1 |  | 889,0 |  | 898,9 |  | 908,8 |  | 918,7 |  | 928,6 |  | 938,5 |  | 948,4 |  | 958,3 |  | 968,3 |  | 978,2 |  | 988,1 |  |
| 29,0 | 781,1 | 790,9 | 800,8 |  | 810,6 |  | 820,5 |  | 830,4 |  | 840,3 |  | 850,1 |  | 860,0 |  | 869,9 |  | 879,8 |  | 889,7 |  | 899,6 |  | 909,5 |  | 919,4 |  | 929,3 |  | 939,2 |  | 949,1 |  | 959,0 |  | 968,9 |  | 978,8 |  | 988,7 |  |
| 30,0 | 781,8 | 791,7 | 801,5 |  | 811,4 |  | 821,3 |  | 831,1 |  | 841,0 |  | 850,9 |  | 860,7 |  | 870,6 |  | 880,5 |  | 890,4 |  | 900,3 |  | 910,2 |  | 920,0 |  | 929,9 |  | 939,8 |  | 949,7 |  | 959,6 |  | 969,5 |  | 979,4 |  | 989,3 |  |
| 31,0 | 782,6 | 792,5 | 802,3 |  | 812,1 |  | 822,0 |  | 831,9 |  | 841,7 |  | 851,6 |  | 861,4 |  | 871,3 |  | 881,2 |  | 891,1 |  | 900,9 |  | 910,8 |  | 920,7 |  | 930,6 |  | 940,5 |  | 950,4 |  | 960,3 |  | 970,2 |  | 980,1 |  | 990,0 |  |
| 32,0 | 783,4 | 793,2 | 803,1 |  | 812,9 |  | 822,7 |  | 832,6 |  | 842,4 |  | 852,3 |  | 862,2 |  | 872,0 |  | 881,9 |  | 891,7 |  | 901,6 |  | 911,5 |  | 921,4 |  | 931,2 |  | 941,1 |  | 951,0 |  | 960,9 |  | 970,8 |  | 980,7 |  | 990,6 |  |
| 33,0 | 784,2 | 794,0 | 803,8 |  | 813,6 |  | 823,5 |  | 833,3 |  | 843,2 |  | 853,0 |  | 862,9 |  | 872,7 |  | 882,6 |  | 892,4 |  | 902,3 |  | 912,2 |  | 922,0 |  | 931,9 |  | 941,8 |  | 951,7 |  | 961,5 |  | 971,4 |  | 981,3 |  | 991,2 |  |
| 34,0 | 784,9 | 794,8 | 804,6 |  | 814,4 |  | 824,2 |  | 834,1 |  | 843,9 |  | 853,7 |  | 863,6 |  | 873,4 |  | 883,3 |  | 893,1 |  | 903,0 |  | 912,8 |  | 922,7 |  | 932,6 |  | 942,4 |  | 952,3 |  | 962,2 |  | 972,0 |  | 981,9 |  | 991,8 |  |
| 35,0 | 785,7 | 795,5 | 805,3 |  | 815,1 |  | 825,0 |  | 834,8 |  | 844,6 |  | 854,4 |  | 864,3 |  | 874,1 |  | 884,0 |  | 893,8 |  | 903,6 |  | 913,5 |  | 923,4 |  | 933,2 |  | 943,1 |  | 952,9 |  | 962,8 |  | 972,7 |  | 982,5 |  | 992,4 |  |
| 36,0 | 786,5 | 796,3 | 806,1 |  | 815,9 |  | 825,7 |  | 835,5 |  | 845,3 |  | 855,2 |  | 865,0 |  | 874,8 |  | 884,6 |  | 894,5 |  | 904,3 |  | 914,2 |  | 924,0 |  | 933,9 |  | 943,7 |  | 953,6 |  | 963,4 |  | 973,3 |  | 983,2 |  | 993,0 |  |
| 37,0 | 787,3 | 797,0 | 806,8 |  | 816,6 |  | 826,4 |  | 836,2 |  | 846,1 |  | 855,9 |  | 865,7 |  | 875,5 |  | 885,3 |  | 895,2 |  | 905,0 |  | 914,8 |  | 924,7 |  | 934,5 |  | 944,4 |  | 954,2 |  | 964,1 |  | 973,9 |  | 983,8 |  | 993,6 |  |
| 38,0 | 788,0 | 797,8 | 807,6 |  | 817,4 |  | 827,2 |  | 837,0 |  | 846,8 |  | 856,6 |  | 866,4 |  | 876,2 |  | 886,0 |  | 895,8 |  | 905,7 |  | 915,5 |  | 925,3 |  | 935,2 |  | 945,0 |  | 954,9 |  | 964,7 |  | 974,6 |  | 984,4 |  | 994,3 |  |
| 39,0 | 788,8 | 798,6 | 808,3 |  | 818,1 |  | 827,9 |  | 837,7 |  | 847,5 |  | 857,3 |  | 867,1 |  | 876,9 |  | 886,7 |  | 896,5 |  | 906,3 |  | 916,2 |  | 926,0 |  | 935,8 |  | 945,7 |  | 955,5 |  | 965,3 |  | 975,2 |  | 985,0 |  | 994,9 |  |
| 40,0 | 789,6 | 799,3 | 809,1 |  | 818,9 |  | 828,6 |  | 838,4 |  | 848,2 |  | 858,0 |  | 867,8 |  | 877,6 |  | 887,4 |  | 897,2 |  | 907,0 |  | 916,8 |  | 926,6 |  | 936,5 |  | 946,3 |  | 956,1 |  | 966,0 |  | 975,8 |  | 985,6 |  | 995,5 |  |
| 41,0 | 790,3 | 800,1 | 809,8 |  | 819,6 |  | 829,4 |  | 839,1 |  | 848,9 |  | 858,7 |  | 868,5 |  | 878,3 |  | 888,1 |  | 897,9 |  | 907,7 |  | 917,5 |  | 927,3 |  | 937,1 |  | 946,9 |  | 956,8 |  | 966,6 |  | 976,4 |  | 986,3 |  | 996,1 |  |
| 42,0 | 791,1 | 800,9 | 810,6 |  | 820,3 |  | 830,1 |  | 839,9 |  | 849,6 |  | 859,4 |  | 869,2 |  | 879,0 |  | 888,8 |  | 898,6 |  | 908,4 |  | 918,2 |  | 928,0 |  | 937,8 |  | 947,6 |  | 957,4 |  | 967,2 |  | 977,1 |  | 986,9 |  | 996,7 |  |
| 43,0 | 791,9 | 801,6 | 811,3 |  | 821,1 |  | 830,8 |  | 840,6 |  | 850,4 |  | 860,1 |  | 869,9 |  | 879,7 |  | 889,4 |  | 899,2 |  | 909,0 |  | 918,8 |  | 928,6 |  | 938,4 |  | 948,2 |  | 958,0 |  | 967,9 |  | 977,7 |  | 987,5 |  | 997,3 |  |
| 44,0 | 792,6 | 802,4 | 812,1 |  | 821,8 |  | 831,6 |  | 841,3 |  | 851,1 |  | 860,8 |  | 870,6 |  | 880,4 |  | 890,1 |  | 899,9 |  | 909,7 |  | 919,5 |  | 929,3 |  | 939,1 |  | 948,9 |  | 958,7 |  | 968,5 |  | 978,3 |  | 988,1 |  | 997,9 |  |
| 45,0 | 793,4 | 803,1 | 812,8 |  | 822,6 |  | 832,3 |  | 842,0 |  | 851,8 |  | 861,5 |  | 871,3 |  | 881,0 |  | 890,8 |  | 900,6 |  | 910,4 |  | 920,1 |  | 929,9 |  | 939,7 |  | 949,5 |  | 959,3 |  | 969,1 |  | 978,9 |  | 988,7 |  | 998,5 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C |  | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  |  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 794,9 |  | 804,6 |  | 814,3 |  | 824,0 |  | 833,8 |  | 843,5 |  | 853,2 |  | 862,9 |  | 872,7 |  | 882,4 |  | 892,2 |  | 901,9 |  | 911,7 |  | 921,5 |  | 931,2 |  | 941,0 |  | 950,8 |  | 960,6 |  | 970,4 |  | 980,2 |  | 990,0 |  | 999,8 |  |
| 48,0 | 795,7 |  | 805,4 |  | 815,1 |  | 824,8 |  | 834,5 |  | 844,2 |  | 853,9 |  | 863,6 |  | 873,4 |  | 883,1 |  | 892,9 |  | 902,6 |  | 912,4 |  | 922,1 |  | 931,9 |  | 941,7 |  | 951,4 |  | 961,2 |  | 971,0 |  | 980,8 |  | 990,6 |  | 1000,4 |  |
| 49,0 | 796,5 |  | 806,1 |  | 815,8 |  | 825,5 |  | 835,2 |  | 844,9 |  | 854,6 |  | 864,3 |  | 874,1 |  | 883,8 |  | 893,5 |  | 903,3 |  | 913,0 |  | 922,8 |  | 932,5 |  | 942,3 |  | 952,1 |  | 961,8 |  | 971,6 |  | 981,4 |  | 991,2 |  | 1001,0 |  |
| 50,0 | 797,2 |  | 806,9 |  | 816,6 |  | 826,2 |  | 835,9 |  | 845,6 |  | 855,3 |  | 865,0 |  | 874,8 |  | 884,5 |  | 894,2 |  | 903,9 |  | 913,7 |  | 923,4 |  | 933,2 |  | 942,9 |  | 952,7 |  | 962,5 |  | 972,2 |  | 982,0 |  | 991,8 |  | 1001,6 |  |
| 51,0 | 798,0 |  | 807,6 |  | 817,3 |  | 827,0 |  | 836,7 |  | 846,3 |  | 856,0 |  | 865,7 |  | 875,5 |  | 885,2 |  | 894,9 |  | 904,6 |  | 914,4 |  | 924,1 |  | 933,8 |  | 943,6 |  | 953,3 |  | 963,1 |  | 972,9 |  | 982,6 |  | 992,4 |  | 1002,2 |  |
| 52,0 | 798,7 |  | 808,4 |  | 818,0 |  | 827,7 |  | 837,4 |  | 847,1 |  | 856,7 |  | 866,4 |  | 876,1 |  | 885,9 |  | 895,6 |  | 905,3 |  | 915,0 |  | 924,8 |  | 934,5 |  | 944,2 |  | 954,0 |  | 963,7 |  | 973,5 |  | 983,3 |  | 993,0 |  | 1002,8 |  |
| 53,0 | 799,5 |  | 809,1 |  | 818,8 |  | 828,4 |  | 838,1 |  | 847,8 |  | 857,5 |  | 867,1 |  | 876,8 |  | 886,5 |  | 896,2 |  | 906,0 |  | 915,7 |  | 925,4 |  | 935,1 |  | 944,9 |  | 954,6 |  | 964,4 |  | 974,1 |  | 983,9 |  | 993,6 |  | 1003,4 |  |
| 54,0 | 800,2 |  | 809,9 |  | 819,5 |  | 829,2 |  | 838,8 |  | 848,5 |  | 858,2 |  | 867,8 |  | 877,5 |  | 887,2 |  | 896,9 |  | 906,6 |  | 916,3 |  | 926,1 |  | 935,8 |  | 945,5 |  | 955,3 |  | 965,0 |  | 974,7 |  | 984,5 |  | 994,2 |  | 1004,0 |  |
| 55,0 | 801,0 |  | 810,6 |  | 820,2 |  | 829,9 |  | 839,5 |  | 849,2 |  | 858,9 |  | 868,5 |  | 878,2 |  | 887,9 |  | 897,6 |  | 907,3 |  | 917,0 |  | 926,7 |  | 936,4 |  | 946,2 |  | 955,9 |  | 965,6 |  | 975,4 |  | 985,1 |  | 994,9 |  | 1004,6 |  |
| 56,0 | 801,7 |  | 811,4 |  | 821,0 |  | 830,6 |  | 840,3 |  | 849,9 |  | 859,6 |  | 869,2 |  | 878,9 |  | 888,6 |  | 898,3 |  | 908,0 |  | 917,7 |  | 927,4 |  | 937,1 |  | 946,8 |  | 956,5 |  | 966,3 |  | 976,0 |  | 985,7 |  | 995,5 |  | 1005,2 |  |
| 57,0 | 802,5 |  | 812,1 |  | 821,7 |  | 831,3 |  | 841,0 |  | 850,6 |  | 860,3 |  | 869,9 |  | 879,6 |  | 889,3 |  | 898,9 |  | 908,6 |  | 918,3 |  | 928,0 |  | 937,7 |  | 947,4 |  | 957,2 |  | 966,9 |  | 976,6 |  | 986,3 |  | 996,1 |  | 1005,8 |  |
| 58,0 | 803,2 |  | 812,8 |  | 822,4 |  | 832,1 |  | 841,7 |  | 851,3 |  | 861,0 |  | 870,6 |  | 880,3 |  | 889,9 |  | 899,6 |  | 909,3 |  | 919,0 |  | 928,7 |  | 938,4 |  | 948,1 |  | 957,8 |  | 967,5 |  | 977,2 |  | 987,0 |  | 996,7 |  | 1006,4 |  |
| 59,0 | 804,0 |  | 813,6 |  | 823,2 |  | 832,8 |  | 842,4 |  | 852,0 |  | 861,7 |  | 871,3 |  | 881,0 |  | 890,6 |  | 900,3 |  | 910,0 |  | 919,6 |  | 929,3 |  | 939,0 |  | 948,7 |  | 958,4 |  | 968,1 |  | 977,8 |  | 987,6 |  | 997,3 |  | 1007,0 |  |
| 60,0 | 804,7 |  | 814,3 |  | 823,9 |  | 833,5 |  | 843,1 |  | 852,7 |  | 862,4 |  | 872,0 |  | 881,6 |  | 891,3 |  | 901,0 |  | 910,6 |  | 920,3 |  | 930,0 |  | 939,7 |  | 949,4 |  | 959,1 |  | 968,8 |  | 978,5 |  | 988,2 |  | 997,9 |  | 1007,6 |  |
| 61,0 | 805,5 |  | 815,1 |  | 824,6 |  | 834,2 |  | 843,8 |  | 853,4 |  | 863,1 |  | 872,7 |  | 882,3 |  | 892,0 |  | 901,6 |  | 911,3 |  | 921,0 |  | 930,6 |  | 940,3 |  | 950,0 |  | 959,7 |  | 969,4 |  | 979,1 |  | 988,8 |  | 998,5 |  | 1008,2 |  |
| 62,0 | 806,2 |  | 815,8 |  | 825,4 |  | 835,0 |  | 844,5 |  | 854,2 |  | 863,8 |  | 873,4 |  | 883,0 |  | 892,7 |  | 902,3 |  | 911,9 |  | 921,6 |  | 931,3 |  | 940,9 |  | 950,6 |  | 960,3 |  | 970,0 |  | 979,7 |  | 989,4 |  | 999,1 |  | 1008,8 |  |
| 63,0 | 807,0 |  | 816,5 |  | 826,1 |  | 835,7 |  | 845,3 |  | 854,9 |  | 864,5 |  | 874,1 |  | 883,7 |  | 893,3 |  | 903,0 |  | 912,6 |  | 922,3 |  | 931,9 |  | 941,6 |  | 951,3 |  | 960,9 |  | 970,6 |  | 980,3 |  | 990,0 |  | 999,7 |  | 1009,4 |  |
| 64,0 | 807,7 |  | 817,3 |  | 826,8 |  | 836,4 |  | 846,0 |  | 855,6 |  | 865,2 |  | 874,8 |  | 884,4 |  | 894,0 |  | 903,6 |  | 913,3 |  | 922,9 |  | 932,6 |  | 942,2 |  | 951,9 |  | 961,6 |  | 971,3 |  | 980,9 |  | 990,6 |  | 1000,3 |  | 1010,0 |  |
| 65,0 | 808,5 |  | 818,0 |  | 827,5 |  | 837,1 |  | 846,7 |  | 856,3 |  | 865,9 |  | 875,5 |  | 885,1 |  | 894,7 |  | 904,3 |  | 913,9 |  | 923,6 |  | 933,2 |  | 942,9 |  | 952,5 |  | 962,2 |  | 971,9 |  | 981,6 |  | 991,2 |  | 1000,9 |  | 1010,6 |  |
| 66,0 | 809,2 |  | 818,7 |  | 828,3 |  | 837,8 |  | 847,4 |  | 857,0 |  | 866,5 |  | 876,1 |  | 885,7 |  | 895,3 |  | 905,0 |  | 914,6 |  | 924,2 |  | 933,9 |  | 943,5 |  | 953,2 |  | 962,8 |  | 972,5 |  | 982,2 |  | 991,9 |  | 1001,5 |  | 1011,2 |  |
| 67,0 | 809,9 |  | 819,5 |  | 829,0 |  | 838,5 |  | 848,1 |  | 857,7 |  | 867,2 |  | 876,8 |  | 886,4 |  | 896,0 |  | 905,6 |  | 915,2 |  | 924,9 |  | 934,5 |  | 944,2 |  | 953,8 |  | 963,5 |  | 973,1 |  | 982,8 |  | 992,5 |  | 1002,1 |  | 1011,8 |  |
| 68,0 | 810,7 |  | 820,2 |  | 829,7 |  | 839,3 |  | 848,8 |  | 858,4 |  | 867,9 |  | 877,5 |  | 887,1 |  | 896,7 |  | 906,3 |  | 915,9 |  | 925,5 |  | 935,2 |  | 944,8 |  | 954,4 |  | 964,1 |  | 973,7 |  | 983,4 |  | 993,1 |  | 1002,7 |  | 1012,4 |  |
| 69,0 | 811,4 |  | 820,9 |  | 830,4 |  | 840,0 |  | 849,5 |  | 859,1 |  | 868,6 |  | 878,2 |  | 887,8 |  | 897,4 |  | 907,0 |  | 916,6 |  | 926,2 |  | 935,8 |  | 945,4 |  | 955,1 |  | 964,7 |  | 974,4 |  | 984,0 |  | 993,7 |  | 1003,3 |  | 1013,0 |  |
| 70,0 | 812,1 |  | 821,7 |  | 831,2 |  | 840,7 |  | 850,2 |  | 859,8 |  | 869,3 |  | 878,9 |  | 888,5 |  | 898,0 |  | 907,6 |  | 917,2 |  | 926,8 |  | 936,4 |  | 946,1 |  | 955,7 |  | 965,3 |  | 975,0 |  | 984,6 |  | 994,3 |  | 1003,9 |  | 1013,6 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C |  | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  |  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 812,9 |  | 822,4 |  | 831,9 |  | 841,4 |  | 850,9 |  | 860,5 |  | 870,0 |  | 879,6 |  | 889,1 |  | 898,7 |  | 908,3 |  | 917,9 |  | 927,5 |  | 937,1 |  | 946,7 |  | 956,3 |  | 966,0 |  | 975,6 |  | 985,2 |  | 994,9 |  | 1004,6 |  | 1014,2 |  |
| 72,0 | 813,6 |  | 823,1 |  | 832,6 |  | 842,1 |  | 851,6 |  | 861,2 |  | 870,7 |  | 880,2 |  | 889,8 |  | 899,4 |  | 908,9 |  | 918,5 |  | 928,1 |  | 937,7 |  | 947,3 |  | 957,0 |  | 966,6 |  | 976,2 |  | 985,9 |  | 995,5 |  | 1005,2 |  | 1014,8 |  |
| 73,0 | 814,4 |  | 823,8 |  | 833,3 |  | 842,8 |  | 852,3 |  | 861,9 |  | 871,4 |  | 880,9 |  | 890,5 |  | 900,0 |  | 909,6 |  | 919,2 |  | 928,8 |  | 938,4 |  | 948,0 |  | 957,6 |  | 967,2 |  | 976,8 |  | 986,5 |  | 996,1 |  | 1005,8 |  | 1015,4 |  |
| 74,0 | 815,1 |  | 824,6 |  | 834,0 |  | 843,5 |  | 853,0 |  | 862,5 |  | 872,1 |  | 881,6 |  | 891,2 |  | 900,7 |  | 910,3 |  | 919,8 |  | 929,4 |  | 939,0 |  | 948,6 |  | 958,2 |  | 967,8 |  | 977,4 |  | 987,1 |  | 996,7 |  | 1006,4 |  | 1016,0 |  |
| 75,0 | 815,8 |  | 825,3 |  | 834,8 |  | 844,2 |  | 853,7 |  | 863,2 |  | 872,8 |  | 882,3 |  | 891,8 |  | 901,4 |  | 910,9 |  | 920,5 |  | 930,1 |  | 939,7 |  | 949,2 |  | 958,8 |  | 968,4 |  | 978,1 |  | 987,7 |  | 997,3 |  | 1007,0 |  | 1016,6 |  |
| 76,0 | 816,5 |  | 826,0 |  | 835,5 |  | 844,9 |  | 854,4 |  | 863,9 |  | 873,4 |  | 883,0 |  | 892,5 |  | 902,0 |  | 911,6 |  | 921,1 |  | 930,7 |  | 940,3 |  | 949,9 |  | 959,5 |  | 969,1 |  | 978,7 |  | 988,3 |  | 997,9 |  | 1007,6 |  | 1017,2 |  |
| 77,0 | 817,3 |  | 826,7 |  | 836,2 |  | 845,7 |  | 855,1 |  | 864,6 |  | 874,1 |  | 883,6 |  | 893,2 |  | 902,7 |  | 912,2 |  | 921,8 |  | 931,4 |  | 940,9 |  | 950,5 |  | 960,1 |  | 969,7 |  | 979,3 |  | 988,9 |  | 998,5 |  | 1008,1 |  | 1017,8 |  |
| 78,0 | 818,0 |  | 827,4 |  | 836,9 |  | 846,4 |  | 855,8 |  | 865,3 |  | 874,8 |  | 884,3 |  | 893,8 |  | 903,4 |  | 912,9 |  | 922,4 |  | 932,0 |  | 941,6 |  | 951,1 |  | 960,7 |  | 970,3 |  | 979,9 |  | 989,5 |  | 999,1 |  | 1008,7 |  | 1018,4 |  |
| 79,0 | 818,7 |  | 828,2 |  | 837,6 |  | 847,1 |  | 856,5 |  | 866,0 |  | 875,5 |  | 885,0 |  | 894,5 |  | 904,0 |  | 913,6 |  | 923,1 |  | 932,6 |  | 942,2 |  | 951,8 |  | 961,3 |  | 970,9 |  | 980,5 |  | 990,1 |  | 999,7 |  | 1009,3 |  | 1019,0 |  |
| 80,0 | 819,6 |  | 829,0 |  | 838,5 |  | 847,9 |  | 857,4 |  | 866,8 |  | 876,3 |  | 885,8 |  | 895,3 |  | 904,8 |  | 914,3 |  | 923,8 |  | 933,4 |  | 942,9 |  | 952,5 |  | 962,1 |  | 971,6 |  | 981,2 |  | 990,8 |  | 1000,4 |  | 1010,0 |  | 1019,6 |  |
| 81,0 | 820,4 |  | 829,8 |  | 839,2 |  | 848,6 |  | 858,1 |  | 867,5 |  | 877,0 |  | 886,5 |  | 896,0 |  | 905,5 |  | 915,0 |  | 924,5 |  | 934,0 |  | 943,6 |  | 953,1 |  | 962,7 |  | 972,2 |  | 981,8 |  | 991,4 |  | 1001,0 |  | 1010,6 |  | 1020,2 |  |
| 82,0 | 821,1 |  | 830,5 |  | 839,9 |  | 849,3 |  | 858,8 |  | 868,2 |  | 877,7 |  | 887,1 |  | 896,6 |  | 906,1 |  | 915,6 |  | 925,1 |  | 934,7 |  | 944,2 |  | 953,8 |  | 963,3 |  | 972,9 |  | 982,4 |  | 992,0 |  | 1001,6 |  | 1011,2 |  | 1020,8 |  |
| 83,0 | 821,8 |  | 831,2 |  | 840,6 |  | 850,0 |  | 859,5 |  | 868,9 |  | 878,4 |  | 887,8 |  | 897,3 |  | 906,8 |  | 916,3 |  | 925,8 |  | 935,3 |  | 944,8 |  | 954,4 |  | 963,9 |  | 973,5 |  | 983,1 |  | 992,6 |  | 1002,2 |  | 1011,8 |  | 1021,4 |  |
| 84,0 | 822,5 |  | 831,9 |  | 841,3 |  | 850,7 |  | 860,2 |  | 869,6 |  | 879,0 |  | 888,5 |  | 898,0 |  | 907,5 |  | 916,9 |  | 926,4 |  | 936,0 |  | 945,5 |  | 955,0 |  | 964,6 |  | 974,1 |  | 983,7 |  | 993,2 |  | 1002,8 |  | 1012,4 |  | 1022,0 |  |
| 85,0 | 823,3 |  | 832,6 |  | 842,0 |  | 851,4 |  | 860,8 |  | 870,3 |  | 879,7 |  | 889,2 |  | 898,6 |  | 908,1 |  | 917,6 |  | 927,1 |  | 936,6 |  | 946,1 |  | 955,6 |  | 965,2 |  | 974,7 |  | 984,3 |  | 993,8 |  | 1003,4 |  | 1013,0 |  | 1022,6 |  |
| 86,0 | 824,0 |  | 833,4 |  | 842,7 |  | 852,1 |  | 861,5 |  | 871,0 |  | 880,4 |  | 889,8 |  | 899,3 |  | 908,8 |  | 918,3 |  | 927,7 |  | 937,2 |  | 946,8 |  | 956,3 |  | 965,8 |  | 975,3 |  | 984,9 |  | 994,4 |  | 1004,0 |  | 1013,6 |  | 1023,2 |  |
| 87,0 | 824,7 |  | 834,1 |  | 843,4 |  | 852,8 |  | 862,2 |  | 871,7 |  | 881,1 |  | 890,5 |  | 900,0 |  | 909,4 |  | 918,9 |  | 928,4 |  | 937,9 |  | 947,4 |  | 956,9 |  | 966,4 |  | 976,0 |  | 985,5 |  | 995,1 |  | 1004,6 |  | 1014,2 |  | 1023,8 |  |
| 88,0 | 825,4 |  | 834,8 |  | 844,2 |  | 853,5 |  | 862,9 |  | 872,3 |  | 881,8 |  | 891,2 |  | 900,6 |  | 910,1 |  | 919,6 |  | 929,0 |  | 938,5 |  | 948,0 |  | 957,5 |  | 967,1 |  | 976,6 |  | 986,1 |  | 995,7 |  | 1005,2 |  | 1014,8 |  | 1024,3 |  |
| 89,0 | 826,2 |  | 835,5 |  | 844,9 |  | 854,2 |  | 863,6 |  | 873,0 |  | 882,4 |  | 891,9 |  | 901,3 |  | 910,8 |  | 920,2 |  | 929,7 |  | 939,2 |  | 948,7 |  | 958,2 |  | 967,7 |  | 977,2 |  | 986,7 |  | 996,3 |  | 1005,8 |  | 1015,4 |  | 1024,9 |  |
| 90,0 | 826,7 |  | 836,0 |  | 845,4 |  | 854,8 |  | 864,1 |  | 873,5 |  | 883,0 |  | 892,4 |  | 901,8 |  | 911,3 |  | 920,7 |  | 930,2 |  | 939,7 |  | 949,2 |  | 958,7 |  | 968,2 |  | 977,7 |  | 987,2 |  | 996,8 |  | 1006,3 |  | 1015,9 |  | 1025,4 |  |
| 91,0 | 827,4 |  | 836,7 |  | 846,1 |  | 855,5 |  | 864,8 |  | 874,2 |  | 883,6 |  | 893,1 |  | 902,5 |  | 911,9 |  | 921,4 |  | 930,8 |  | 940,3 |  | 949,8 |  | 959,3 |  | 968,8 |  | 978,3 |  | 987,8 |  | 997,4 |  | 1006,9 |  | 1016,5 |  | 1026,0 |  |
| 92,0 | 828,1 |  | 837,4 |  | 846,8 |  | 856,1 |  | 865,5 |  | 874,9 |  | 884,3 |  | 893,7 |  | 903,1 |  | 912,6 |  | 922,0 |  | 931,5 |  | 941,0 |  | 950,4 |  | 959,9 |  | 969,4 |  | 978,9 |  | 988,5 |  | 998,0 |  | 1007,5 |  | 1017,1 |  | 1026,6 |  |
| 93,0 | 828,8 |  | 838,1 |  | 847,5 |  | 856,8 |  | 866,2 |  | 875,6 |  | 885,0 |  | 894,4 |  | 903,8 |  | 913,2 |  | 922,7 |  | 932,1 |  | 941,6 |  | 951,1 |  | 960,5 |  | 970,0 |  | 979,5 |  | 989,1 |  | 998,6 |  | 1008,1 |  | 1017,6 |  | 1027,2 |  |
| 94,0 | 829,5 |  | 838,8 |  | 848,2 |  | 857,5 |  | 866,9 |  | 876,3 |  | 885,7 |  | 895,1 |  | 904,5 |  | 913,9 |  | 923,3 |  | 932,8 |  | 942,2 |  | 951,7 |  | 961,2 |  | 970,7 |  | 980,2 |  | 989,7 |  | 999,2 |  | 1008,7 |  | 1018,2 |  | 1027,8 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C |  | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  |  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 830,2 |  | 839,5 |  | 848,9 |  | 858,2 |  | 867,6 |  | 876,9 |  | 886,3 |  | 895,7 |  | 905,1 |  | 914,5 |  | 924,0 |  | 933,4 |  | 942,9 |  | 952,3 |  | 961,8 |  | 971,3 |  | 980,8 |  | 990,3 |  | 999,8 |  | 1009,3 |  | 1018,8 |  | 1028,4 |  |
| 96,0 | 830,9 |  | 840,3 |  | 849,6 |  | 858,9 |  | 868,3 |  | 877,6 |  | 887,0 |  | 896,4 |  | 905,8 |  | 915,2 |  | 924,6 |  | 934,0 |  | 943,5 |  | 952,9 |  | 962,4 |  | 971,9 |  | 981,4 |  | 990,9 |  | 1000,4 |  | 1009,9 |  | 1019,4 |  | 1028,9 |  |
| 97,0 | 831,7 |  | 841,0 |  | 850,3 |  | 859,6 |  | 868,9 |  | 878,3 |  | 887,7 |  | 897,0 |  | 906,4 |  | 915,8 |  | 925,3 |  | 934,7 |  | 944,1 |  | 953,6 |  | 963,0 |  | 972,5 |  | 982,0 |  | 991,5 |  | 1001,0 |  | 1010,5 |  | 1020,0 |  | 1029,5 |  |
| 98,0 | 832,4 |  | 841,7 |  | 851,0 |  | 860,3 |  | 869,6 |  | 879,0 |  | 888,3 |  | 897,7 |  | 907,1 |  | 916,5 |  | 925,9 |  | 935,3 |  | 944,8 |  | 954,2 |  | 963,7 |  | 973,1 |  | 982,6 |  | 992,1 |  | 1001,6 |  | 1011,1 |  | 1020,6 |  | 1030,1 |  |
| 99,0 | 833,1 |  | 842,4 |  | 851,7 |  | 861,0 |  | 870,3 |  | 879,6 |  | 889,0 |  | 898,4 |  | 907,7 |  | 917,1 |  | 926,5 |  | 936,0 |  | 945,4 |  | 954,8 |  | 964,3 |  | 973,7 |  | 983,2 |  | 992,7 |  | 1002,2 |  | 1011,7 |  | 1021,2 |  | 1030,7 |  |
| 100,0 | 833,8 |  | 843,1 |  | 852,3 |  | 861,7 |  | 871,0 |  | 880,3 |  | 889,7 |  | 899,0 |  | 908,4 |  | 917,8 |  | 927,2 |  | 936,6 |  | 946,0 |  | 955,4 |  | 964,9 |  | 974,3 |  | 983,8 |  | 993,3 |  | 1002,8 |  | 1012,3 |  | 1021,8 |  | 1031,3 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 948,5 | 959,0 | 969,4 | 979,8 | 990,2 | 1000,6 | 1011,0 | 1021,4 | 1031,8 | 1042,2 | 1052,5 | 1062,9 | 1073,2 | 1083,6 | 1093,9 | 1104,2 | 1114,6 | 1124,9 | 1135,2 | 1145,5 | 1155,8 |
| -49,0 | 949,2 | 959,6 | 970,0 | 980,5 | 990,9 | 1001,3 | 1011,6 | 1022,0 | 1032,4 | 1042,8 | 1053,1 | 1063,5 | 1073,8 | 1084,1 | 1094,5 | 1104,8 | 1115,1 | 1125,4 | 1135,7 | 1146,0 | 1156,3 |
| -48,0 | 949,8 | 960,3 | 970,7 | 981,1 | 991,5 | 1001,9 | 1012,3 | 1022,6 | 1033,0 | 1043,4 | 1053,7 | 1064,0 | 1074,4 | 1084,7 | 1095,0 | 1105,4 | 1115,7 | 1126,0 | 1136,3 | 1146,6 | 1156,9 |
| -47,0 | 950,5 | 960,9 | 971,3 | 981,7 | 992,1 | 1002,5 | 1012,9 | 1023,2 | 1033,6 | 1043,9 | 1054,3 | 1064,6 | 1075,0 | 1085,3 | 1095,6 | 1105,9 | 1116,2 | 1126,5 | 1136,8 | 1147,1 | 1157,4 |
| -46,0 | 951,2 | 961,6 | 972,0 | 982,4 | 992,7 | 1003,1 | 1013,5 | 1023,8 | 1034,2 | 1044,5 | 1054,9 | 1065,2 | 1075,5 | 1085,9 | 1096,2 | 1106,5 | 1116,8 | 1127,1 | 1137,4 | 1147,7 | 1157,9 |
| -45,0 | 951,8 | 962,2 | 972,6 | 983,0 | 993,4 | 1003,7 | 1014,1 | 1024,4 | 1034,8 | 1045,1 | 1055,5 | 1065,8 | 1076,1 | 1086,4 | 1096,7 | 1107,0 | 1117,3 | 1127,6 | 1137,9 | 1148,2 | 1158,5 |
| -44,0 | 952,5 | 962,9 | 973,2 | 983,6 | 994,0 | 1004,4 | 1014,7 | 1025,1 | 1035,4 | 1045,7 | 1056,1 | 1066,4 | 1076,7 | 1087,0 | 1097,3 | 1107,6 | 1117,9 | 1128,2 | 1138,5 | 1148,7 | 1159,0 |
| -43,0 | 953,1 | 963,5 | 973,9 | 984,2 | 994,6 | 1005,0 | 1015,3 | 1025,7 | 1036,0 | 1046,3 | 1056,6 | 1067,0 | 1077,3 | 1087,6 | 1097,9 | 1108,2 | 1118,4 | 1128,7 | 1139,0 | 1149,3 | 1159,5 |
| -42,0 | 953,8 | 964,1 | 974,5 | 984,9 | 995,2 | 1005,6 | 1015,9 | 1026,3 | 1036,6 | 1046,9 | 1057,2 | 1067,5 | 1077,8 | 1088,1 | 1098,4 | 1108,7 | 1119,0 | 1129,3 | 1139,6 | 1149,8 | 1160,1 |
| -41,0 | 954,4 | 964,8 | 975,2 | 985,5 | 995,9 | 1006,2 | 1016,5 | 1026,9 | 1037,2 | 1047,5 | 1057,8 | 1068,1 | 1078,4 | 1088,7 | 1099,0 | 1109,3 | 1119,6 | 1129,8 | 1140,1 | 1150,4 | 1160,6 |
| -40,0 | 955,1 | 965,4 | 975,8 | 986,1 | 996,5 | 1006,8 | 1017,1 | 1027,5 | 1037,8 | 1048,1 | 1058,4 | 1068,7 | 1079,0 | 1089,3 | 1099,6 | 1109,8 | 1120,1 | 1130,4 | 1140,6 | 1150,9 | 1161,1 |
| -39,0 | 955,7 | 966,1 | 976,4 | 986,8 | 997,1 | 1007,4 | 1017,8 | 1028,1 | 1038,4 | 1048,7 | 1059,0 | 1069,3 | 1079,6 | 1089,8 | 1100,1 | 1110,4 | 1120,7 | 1130,9 | 1141,2 | 1151,4 | 1161,7 |
| -38,0 | 956,4 | 966,7 | 977,1 | 987,4 | 997,7 | 1008,1 | 1018,4 | 1028,7 | 1039,0 | 1049,3 | 1059,6 | 1069,9 | 1080,1 | 1090,4 | 1100,7 | 1111,0 | 1121,2 | 1131,5 | 1141,7 | 1152,0 | 1162,2 |
| -37,0 | 957,0 | 967,4 | 977,7 | 988,0 | 998,3 | 1008,7 | 1019,0 | 1029,3 | 1039,6 | 1049,9 | 1060,2 | 1070,4 | 1080,7 | 1091,0 | 1101,3 | 1111,5 | 1121,8 | 1132,0 | 1142,3 | 1152,5 | 1162,7 |
| -36,0 | 957,7 | 968,0 | 978,3 | 988,7 | 999,0 | 1009,3 | 1019,6 | 1029,9 | 1040,2 | 1050,5 | 1060,7 | 1071,0 | 1081,3 | 1091,6 | 1101,8 | 1112,1 | 1122,3 | 1132,6 | 1142,8 | 1153,0 | 1163,3 |
| -35,0 | 958,3 | 968,6 | 979,0 | 989,3 | 999,6 | 1009,9 | 1020,2 | 1030,5 | 1040,8 | 1051,1 | 1061,3 | 1071,6 | 1081,9 | 1092,1 | 1102,4 | 1112,6 | 1122,9 | 1133,1 | 1143,3 | 1153,6 |  |
| -34,0 | 959,0 | 969,3 | 979,6 | 989,9 | 1000,2 | 1010,5 | 1020,8 | 1031,1 | 1041,4 | 1051,6 | 1061,9 | 1072,2 | 1082,4 | 1092,7 | 1102,9 | 1113,2 | 1123,4 | 1133,7 | 1143,9 | 1154,1 |  |
| -33,0 | 959,6 | 969,9 | 980,2 | 990,5 | 1000,8 | 1011,1 | 1021,4 | 1031,7 | 1042,0 | 1052,2 | 1062,5 | 1072,8 | 1083,0 | 1093,3 | 1103,5 | 1113,7 | 1124,0 | 1134,2 | 1144,4 | 1154,7 |  |
| -32,0 | 960,2 | 970,6 | 980,9 | 991,2 | 1001,4 | 1011,7 | 1022,0 | 1032,3 | 1042,6 | 1052,8 | 1063,1 | 1073,3 | 1083,6 | 1093,8 | 1104,1 | 1114,3 | 1124,5 | 1134,7 | 1145,0 | 1155,2 |  |
| -31,0 | 960,9 | 971,2 | 981,5 | 991,8 | 1002,1 | 1012,3 | 1022,6 | 1032,9 | 1043,1 | 1053,4 | 1063,7 | 1073,9 | 1084,1 | 1094,4 | 1104,6 | 1114,8 | 1125,1 | 1135,3 | 1145,5 | 1155,7 |  |
| -30,0 | 961,5 | 971,8 | 982,1 | 992,4 | 1002,7 | 1013,0 | 1023,2 | 1033,5 | 1043,7 | 1054,0 | 1064,2 | 1074,5 | 1084,7 | 1095,0 | 1105,2 | 1115,4 | 1125,6 | 1135,8 | 1146,1 | 1156,3 |  |
| -29,0 | 962,2 | 972,5 | 982,8 | 993,0 | 1003,3 | 1013,6 | 1023,8 | 1034,1 | 1044,3 | 1054,6 | 1064,8 | 1075,1 | 1085,3 | 1095,5 | 1105,7 | 1116,0 | 1126,2 | 1136,4 | 1146,6 | 1156,8 |  |
| -28,0 | 962,8 | 973,1 | 983,4 | 993,7 | 1003,9 | 1014,2 | 1024,4 | 1034,7 | 1044,9 | 1055,2 | 1065,4 | 1075,6 | 1085,9 | 1096,1 | 1106,3 | 1116,5 | 1126,7 | 1136,9 | 1147,1 | 1157,3 |  |
| -27,0 | 963,5 | 973,7 | 984,0 | 994,3 | 1004,5 | 1014,8 | 1025,0 | 1035,3 | 1045,5 | 1055,8 | 1066,0 | 1076,2 | 1086,4 | 1096,6 | 1106,9 | 1117,1 | 1127,3 | 1137,5 | 1147,7 | 1157,9 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 964,1 | 974,4 | 984,6 | 994,9 | 1005,2 | 1015,4 | 1025,6 | 1035,9 | 1046,1 | 1056,3 | 1066,6 | 1076,8 | 1087,0 | 1097,2 | 1107,4 | 1117,6 | 1127,8 | 1138,0 | 1148,2 | 1158,4 |  |
| -25,0 | 964,8 | 975,0 | 985,3 | 995,5 | 1005,8 | 1016,0 | 1026,2 | 1036,5 | 1046,7 | 1056,9 | 1067,1 | 1077,4 | 1087,6 | 1097,8 | 1108,0 | 1118,2 | 1128,4 | 1138,6 | 1148,7 | 1158,9 |  |
| -24,0 | 965,4 | 975,7 | 985,9 | 996,1 | 1006,4 | 1016,6 | 1026,8 | 1037,1 | 1047,3 | 1057,5 | 1067,7 | 1077,9 | 1088,1 | 1098,3 | 1108,5 | 1118,7 | 1128,9 | 1139,1 | 1149,3 | 1159,5 |  |
| -23,0 | 966,0 | 976,3 | 986,5 | 996,8 | 1007,0 | 1017,2 | 1027,4 | 1037,7 | 1047,9 | 1058,1 | 1068,3 | 1078,5 | 1088,7 | 1098,9 | 1109,1 | 1119,3 | 1129,5 | 1139,6 | 1149,8 | 1160,0 |  |
| -22,0 | 966,7 | 976,9 | 987,2 | 997,4 | 1007,6 | 1017,8 | 1028,1 | 1038,3 | 1048,5 | 1058,7 | 1068,9 | 1079,1 | 1089,3 | 1099,5 | 1109,6 | 1119,8 | 1130,0 | 1140,2 | 1150,4 | 1160,5 |  |
| -21,0 | 967,3 | 977,6 | 987,8 | 998,0 | 1008,2 | 1018,4 | 1028,7 | 1038,9 | 1049,1 | 1059,3 | 1069,5 | 1079,6 | 1089,8 | 1100,0 | 1110,2 | 1120,4 | 1130,6 | 1140,7 | 1150,9 | 1161,1 |  |
| -20,0 | 968,0 | 978,2 | 988,4 | 998,6 | 1008,8 | 1019,0 | 1029,3 | 1039,5 | 1049,7 | 1059,8 | 1070,0 | 1080,2 | 1090,4 | 1100,6 | 1110,8 | 1120,9 | 1131,1 | 1141,3 | 1151,4 | 1161,6 |  |
| -19,0 | 968,6 | 978,8 | 989,0 | 999,2 | 1009,5 | 1019,7 | 1029,9 | 1040,0 | 1050,2 | 1060,4 | 1070,6 | 1080,8 | 1091,0 | 1101,1 | 1111,3 | 1121,5 | 1131,6 | 1141,8 | 1152,0 | 1162,1 |  |
| -18,0 | 969,2 | 979,5 | 989,7 | 999,9 | 1010,1 | 1020,3 | 1030,5 | 1040,6 | 1050,8 | 1061,0 | 1071,2 | 1081,4 | 1091,5 | 1101,7 | 1111,9 | 1122,0 | 1132,2 | 1142,3 | 1152,5 | 1162,7 |  |
| -17,0 | 969,9 | 980,1 | 990,3 | 1000,5 | 1010,7 | 1020,9 | 1031,1 | 1041,2 | 1051,4 | 1061,6 | 1071,8 | 1081,9 | 1092,1 | 1102,3 | 1112,4 | 1122,6 | 1132,7 | 1142,9 | 1153,0 | 1163,2 |  |
| -16,0 | 970,5 | 980,7 | 990,9 | 1001,1 | 1011,3 | 1021,5 | 1031,7 | 1041,8 | 1052,0 | 1062,2 | 1072,3 | 1082,5 | 1092,7 | 1102,8 | 1113,0 | 1123,1 | 1133,3 | 1143,4 | 1153,6 |  |  |
| -15,0 | 971,1 | 981,3 | 991,5 | 1001,7 | 1011,9 | 1022,1 | 1032,3 | 1042,4 | 1052,6 | 1062,8 | 1072,9 | 1083,1 | 1093,2 | 1103,4 | 1113,5 | 1123,7 | 1133,8 | 1144,0 | 1154,1 |  |  |
| -14,0 | 971,8 | 982,0 | 992,2 | 1002,3 | 1012,5 | 1022,7 | 1032,9 | 1043,0 | 1053,2 | 1063,3 | 1073,5 | 1083,6 | 1093,8 | 1103,9 | 1114,1 | 1124,2 | 1134,4 | 1144,5 | 1154,6 |  |  |
| -13,0 | 972,4 | 982,6 | 992,8 | 1003,0 | 1013,1 | 1023,3 | 1033,4 | 1043,6 | 1053,8 | 1063,9 | 1074,1 | 1084,2 | 1094,4 | 1104,5 | 1114,6 | 1124,8 | 1134,9 | 1145,0 | 1155,2 |  |  |
| -12,0 | 973,1 | 983,2 | 993,4 | 1003,6 | 1013,7 | 1023,9 | 1034,0 | 1044,2 | 1054,3 | 1064,5 | 1074,6 | 1084,8 | 1094,9 | 1105,1 | 1115,2 | 1125,3 | 1135,5 | 1145,6 | 1155,7 |  |  |
| -11,0 | 973,7 | 983,9 | 994,0 | 1004,2 | 1014,3 | 1024,5 | 1034,6 | 1044,8 | 1054,9 | 1065,1 | 1075,2 | 1085,4 | 1095,5 | 1105,6 | 1115,7 | 1125,9 | 1136,0 | 1146,1 | 1156,2 |  |  |
| -10,0 | 974,3 | 984,5 | 994,6 | 1004,8 | 1014,9 | 1025,1 | 1035,2 | 1045,4 | 1055,5 | 1065,7 | 1075,8 | 1085,9 | 1096,1 | 1106,2 | 1116,3 | 1126,4 | 1136,5 | 1146,7 | 1156,8 |  |  |
| -9,0 | 975,0 | 985,1 | 995,3 | 1005,4 | 1015,6 | 1025,7 | 1035,8 | 1046,0 | 1056,1 | 1066,2 | 1076,4 | 1086,5 | 1096,6 | 1106,7 | 1116,9 | 1127,0 | 1137,1 | 1147,2 | 1157,3 |  |  |
| -8,0 | 975,6 | 985,7 | 995,9 | 1006,0 | 1016,2 | 1026,3 | 1036,4 | 1046,6 | 1056,7 | 1066,8 | 1076,9 | 1087,1 | 1097,2 | 1107,3 | 1117,4 | 1127,5 | 1137,6 | 1147,7 | 1157,8 |  |  |
| -7,0 | 976,2 | 986,4 | 996,5 | 1006,6 | 1016,8 | 1026,9 | 1037,0 | 1047,1 | 1057,3 | 1067,4 | 1077,5 | 1087,6 | 1097,7 | 1107,8 | 1118,0 | 1128,1 | 1138,2 | 1148,3 | 1158,4 |  |  |
| -6,0 | 976,9 | 987,0 | 997,1 | 1007,2 | 1017,4 | 1027,5 | 1037,6 | 1047,7 | 1057,9 | 1068,0 | 1078,1 | 1088,2 | 1098,3 | 1108,4 | 1118,5 | 1128,6 | 1138,7 | 1148,8 | 1158,9 |  |  |
| -5,0 | 977,5 | 987,6 | 997,7 | 1007,9 | 1018,0 | 1028,1 | 1038,2 | 1048,3 | 1058,4 | 1068,5 | 1078,7 | 1088,8 | 1098,9 | 1109,0 | 1119,1 | 1129,2 | 1139,3 | 1149,3 | 1159,4 |  |  |
| -4,0 | 978,1 | 988,2 | 998,4 | 1008,5 | 1018,6 | 1028,7 | 1038,8 | 1048,9 | 1059,0 | 1069,1 | 1079,2 | 1089,3 | 1099,4 | 1109,5 | 1119,6 | 1129,7 | 1139,8 | 1149,9 | 1160,0 |  |  |
| -3,0 | 978,7 | 988,9 | 999,0 | 1009,1 | 1019,2 | 1029,3 | 1039,4 | 1049,5 | 1059,6 | 1069,7 | 1079,8 | 1089,9 | 1100,0 | 1110,1 | 1120,2 | 1130,2 | 1140,3 | 1150,4 | 1160,5 |  |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 979,4 | 989,5 | 999,6 | 1009,7 | 1019,8 | 1029,9 | 1040,0 | 1050,1 | 1060,2 | 1070,3 | 1080,4 | 1090,5 | 1100,5 | 1110,6 | 1120,7 | 1130,8 | 1140,9 | 1151,0 | 1161,0 |  |  |
| -1,0 | 980,0 | 990,1 | 1000,2 | 1010,3 | 1020,4 | 1030,5 | 1040,6 | 1050,7 | 1060,8 | 1070,9 | 1080,9 | 1091,0 | 1101,1 | 1111,2 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,4 | 1151,5 | 1161,6 |  |  |
| 0,0 | 980,6 | 990,7 | 1000,8 | 1010,9 | 1021,0 | 1031,1 | 1041,2 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,4 | 1081,5 | 1091,6 | 1101,7 | 1111,7 | 1121,8 | 1131,9 | 1142,0 | 1152,0 | 1162,1 |  |  |
| 1,0 | 981,3 | 991,4 | 1001,4 | 1011,5 | 1021,6 | 1031,7 | 1041,8 | 1051,8 | 1061,9 | 1072,0 | 1082,1 | 1092,1 | 1102,2 | 1112,3 | 1122,4 | 1132,4 | 1142,5 | 1152,6 | 1162,6 |  |  |
| 2,0 | 981,9 | 992,0 | 1002,1 | 1012,1 | 1022,2 | 1032,3 | 1042,4 | 1052,4 | 1062,5 | 1072,6 | 1082,6 | 1092,7 | 1102,8 | 1112,8 | 1122,9 | 1133,0 | 1143,0 | 1153,1 | 1163,2 |  |  |
| 3,0 | 982,5 | 992,6 | 1002,7 | 1012,7 | 1022,8 | 1032,9 | 1043,0 | 1053,0 | 1063,1 | 1073,1 | 1083,2 | 1093,3 | 1103,3 | 1113,4 | 1123,5 | 1133,5 | 1143,6 | 1153,6 |  |  |  |
| 4,0 | 983,1 | 993,2 | 1003,3 | 1013,3 | 1023,4 | 1033,5 | 1043,5 | 1053,6 | 1063,7 | 1073,7 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,9 | 1113,9 | 1124,0 | 1134,1 | 1144,1 | 1154,2 |  |  |  |
| 5,0 | 983,8 | 993,8 | 1003,9 | 1014,0 | 1024,0 | 1034,1 | 1044,1 | 1054,2 | 1064,2 | 1074,3 | 1084,3 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,5 | 1124,5 | 1134,6 | 1144,6 | 1154,7 |  |  |  |
| 6,0 | 984,4 | 994,5 | 1004,5 | 1014,6 | 1024,6 | 1034,7 | 1044,7 | 1054,8 | 1064,8 | 1074,9 | 1084,9 | 1095,0 | 1105,0 | 1115,1 | 1125,1 | 1135,1 | 1145,2 | 1155,2 |  |  |  |
| 7,0 | 985,0 | 995,1 | 1005,1 | 1015,2 | 1025,2 | 1035,3 | 1045,3 | 1055,4 | 1065,4 | 1075,4 | 1085,5 | 1095,5 | 1105,6 | 1115,6 | 1125,6 | 1135,7 | 1145,7 | 1155,8 |  |  |  |
| 8,0 | 985,6 | 995,7 | 1005,7 | 1015,8 | 1025,8 | 1035,9 | 1045,9 | 1055,9 | 1066,0 | 1076,0 | 1086,0 | 1096,1 | 1106,1 | 1116,2 | 1126,2 | 1136,2 | 1146,3 | 1156,3 |  |  |  |
| 9,0 | 986,3 | 996,3 | 1006,3 | 1016,4 | 1026,4 | 1036,4 | 1046,5 | 1056,5 | 1066,5 | 1076,6 | 1086,6 | 1096,6 | 1106,7 | 1116,7 | 1126,7 | 1136,8 | 1146,8 | 1156,8 |  |  |  |
| 10,0 | 986,9 | 996,9 | 1007,0 | 1017,0 | 1027,0 | 1037,0 | 1047,1 | 1057,1 | 1067,1 | 1077,2 | 1087,2 | 1097,2 | 1107,2 | 1117,3 | 1127,3 | 1137,3 | 1147,3 | 1157,3 |  |  |  |
| 11,0 | 987,5 | 997,5 | 1007,6 | 1017,6 | 1027,6 | 1037,6 | 1047,7 | 1057,7 | 1067,7 | 1077,7 | 1087,7 | 1097,8 | 1107,8 | 1117,8 | 1127,8 | 1137,8 | 1147,9 | 1157,9 |  |  |  |
| 12,0 | 988,1 | 998,2 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,3 | 1068,3 | 1078,3 | 1088,3 | 1098,3 | 1108,3 | 1118,4 | 1128,4 | 1138,4 | 1148,4 | 1158,4 |  |  |  |
| 13,0 | 988,8 | 998,8 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,8 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,9 | 1078,9 | 1088,9 | 1098,9 | 1108,9 | 1118,9 | 1128,9 | 1138,9 | 1148,9 | 1158,9 |  |  |  |
| 14,0 | 989,4 | 999,4 | 1009,4 | 1019,4 | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,4 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,5 | 1129,5 | 1139,5 | 1149,5 | 1159,5 |  |  |  |
| 15,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 |  |  |  |
| 16,0 | 990,6 | 1000,6 | 1010,6 | 1020,6 | 1030,6 | 1040,6 | 1050,6 | 1060,6 | 1070,6 | 1080,6 | 1090,6 | 1100,6 | 1110,6 | 1120,5 | 1130,5 | 1140,5 | 1150,5 | 1160,5 |  |  |  |
| 17,0 | 991,2 | 1001,2 | 1011,2 | 1021,2 | 1031,2 | 1041,2 | 1051,2 | 1061,2 | 1071,1 | 1081,1 | 1091,1 | 1101,1 | 1111,1 | 1121,1 | 1131,1 | 1141,1 | 1151,1 | 1161,1 |  |  |  |
| 18,0 | 991,9 | 1001,8 | 1011,8 | 1021,8 | 1031,8 | 1041,8 | 1051,8 | 1061,7 | 1071,7 | 1081,7 | 1091,7 | 1101,7 | 1111,7 | 1121,6 | 1131,6 | 1141,6 | 1151,6 | 1161,6 |  |  |  |
| 19,0 | 992,5 | 1002,5 | 1012,4 | 1022,4 | 1032,4 | 1042,4 | 1052,3 | 1062,3 | 1072,3 | 1082,3 | 1092,2 | 1102,2 | 1112,2 | 1122,2 | 1132,2 | 1142,2 | 1152,1 | 1162,1 |  |  |  |
| 20,0 | 993,1 | 1003,1 | 1013,0 | 1023,0 | 1033,0 | 1042,9 | 1052,9 | 1062,9 | 1072,9 | 1082,8 | 1092,8 | 1102,8 | 1112,8 | 1122,7 | 1132,7 | 1142,7 | 1152,7 | 1162,6 |  |  |  |
| 21,0 | 993,7 | 1003,7 | 1013,6 | 1023,6 | 1033,6 | 1043,5 | 1053,5 | 1063,5 | 1073,4 | 1083,4 | 1093,4 | 1103,3 | 1113,3 | 1123,3 | 1133,3 | 1143,2 | 1153,2 | 1163,2 |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 994,3 | 1004,3 |  | 1014,2 |  | 1024,2 |  | 1034,2 |  | 1044,1 |  | 1054,1 |  | 1064,0 |  | 1074,0 |  | 1084,0 |  | 1093,9 |  | 1103,9 |  | 1113,9 |  | 1123,8 |  | 1133,8 | 1143,8 | 1153,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,0 | 994,9 | 1004,9 |  | 1014,8 |  | 1024,8 |  | 1034,8 |  | 1044,7 |  | 1054,7 |  | 1064,6 |  | 1074,6 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,5 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,3 | 1144,3 | 1154,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,0 | 995,6 | 1005,5 |  | 1015,5 |  | 1025,4 |  | 1035,3 |  | 1045,3 |  | 1055,2 |  | 1065,2 |  | 1075,1 |  | 1085,1 |  | 1095,1 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1124,9 |  | 1134,9 | 1144,8 | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,0 | 996,2 | 1006,1 |  | 1016,1 |  | 1026,0 |  | 1035,9 |  | 1045,9 |  | 1055,8 |  | 1065,8 |  | 1075,7 |  | 1085,7 |  | 1095,6 |  | 1105,6 |  | 1115,5 |  | 1125,5 |  | 1135,4 | 1145,4 | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,0 | 996,8 | 1006,7 |  | 1016,7 |  | 1026,6 |  | 1036,5 |  | 1046,5 |  | 1056,4 |  | 1066,3 |  | 1076,3 |  | 1086,2 |  | 1096,2 |  | 1106,1 |  | 1116,1 |  | 1126,0 |  | 1136,0 | 1145,9 | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,0 | 997,4 | 1007,3 |  | 1017,3 |  | 1027,2 |  | 1037,1 |  | 1047,1 |  | 1057,0 |  | 1066,9 |  | 1076,9 |  | 1086,8 |  | 1096,7 |  | 1106,7 |  | 1116,6 |  | 1126,6 |  | 1136,5 | 1146,4 | 1156,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,0 | 998,0 | 1007,9 |  | 1017,9 |  | 1027,8 |  | 1037,7 |  | 1047,6 |  | 1057,6 |  | 1067,5 |  | 1077,4 |  | 1087,4 |  | 1097,3 |  | 1107,2 |  | 1117,2 |  | 1127,1 |  | 1137,0 | 1147,0 | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,0 | 998,6 | 1008,5 |  | 1018,5 |  | 1028,4 |  | 1038,3 |  | 1048,2 |  | 1058,1 |  | 1068,1 |  | 1078,0 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,8 |  | 1117,7 |  | 1127,6 |  | 1137,6 | 1147,5 | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 | 999,2 | 1009,2 |  | 1019,1 |  | 1029,0 |  | 1038,9 |  | 1048,8 |  | 1058,7 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,4 |  | 1108,3 |  | 1118,3 |  | 1128,2 |  | 1138,1 | 1148,0 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,0 | 999,9 | 1009,8 |  | 1019,7 |  | 1029,6 |  | 1039,5 |  | 1049,4 |  | 1059,3 |  | 1069,2 |  | 1079,1 |  | 1089,0 |  | 1099,0 |  | 1108,9 |  | 1118,8 |  | 1128,7 |  | 1138,6 | 1148,6 | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,0 | 1000,5 | 1010,4 |  | 1020,3 |  | 1030,2 |  | 1040,1 |  | 1050,0 |  | 1059,9 |  | 1069,8 |  | 1079,7 |  | 1089,6 |  | 1099,5 |  | 1109,4 |  | 1119,3 |  | 1129,3 |  | 1139,2 | 1149,1 | 1159,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,0 | 1001,1 | 1011,0 |  | 1020,9 |  | 1030,8 |  | 1040,7 |  | 1050,6 |  | 1060,5 |  | 1070,4 |  | 1080,3 |  | 1090,2 |  | 1100,1 |  | 1110,0 |  | 1119,9 |  | 1129,8 |  | 1139,7 | 1149,6 | 1159,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,0 | 1001,7 | 1011,6 |  | 1021,5 |  | 1031,3 |  | 1041,2 |  | 1051,1 |  | 1061,0 |  | 1070,9 |  | 1080,8 |  | 1090,7 |  | 1100,6 |  | 1110,5 |  | 1120,4 |  | 1130,3 |  | 1140,3 | 1150,2 | 1160,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,0 | 1002,3 | 1012,2 |  | 1022,1 |  | 1031,9 |  | 1041,8 |  | 1051,7 |  | 1061,6 |  | 1071,5 |  | 1081,4 |  | 1091,3 |  | 1101,2 |  | 1111,1 |  | 1121,0 |  | 1130,9 |  | 1140,8 | 1150,7 | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,0 | 1002,9 | 1012,8 |  | 1022,7 |  | 1032,5 |  | 1042,4 |  | 1052,3 |  | 1062,2 |  | 1072,1 |  | 1082,0 |  | 1091,8 |  | 1101,7 |  | 1111,6 |  | 1121,5 |  | 1131,4 |  | 1141,3 | 1151,2 | 1161,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,0 | 1003,5 | 1013,4 |  | 1023,3 |  | 1033,1 |  | 1043,0 |  | 1052,9 |  | 1062,8 |  | 1072,6 |  | 1082,5 |  | 1092,4 |  | 1102,3 |  | 1112,2 |  | 1122,1 |  | 1132,0 |  | 1141,9 | 1151,8 | 1161,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,0 | 1004,1 | 1014,0 |  | 1023,8 |  | 1033,7 |  | 1043,6 |  | 1053,5 |  | 1063,3 |  | 1073,2 |  | 1083,1 |  | 1093,0 |  | 1102,8 |  | 1112,7 |  | 1122,6 |  | 1132,5 |  | 1142,4 | 1152,3 | 1162,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,0 | 1004,7 | 1014,6 |  | 1024,4 |  | 1034,3 |  | 1044,2 |  | 1054,0 |  | 1063,9 |  | 1073,8 |  | 1083,6 |  | 1093,5 |  | 1103,4 |  | 1113,3 |  | 1123,2 |  | 1133,0 |  | 1142,9 | 1152,8 | 1162,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 1005,3 | 1015,2 |  | 1025,0 |  | 1034,9 |  | 1044,8 |  | 1054,6 |  | 1064,5 |  | 1074,3 |  | 1084,2 |  | 1094,1 |  | 1104,0 |  | 1113,8 |  | 1123,7 |  | 1133,6 |  | 1143,5 | 1153,4 | 1163,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 1005,9 | 1015,8 |  | 1025,6 |  | 1035,5 |  | 1045,3 |  | 1055,2 |  | 1065,0 |  | 1074,9 |  | 1084,8 |  | 1094,6 |  | 1104,5 |  | 1114,4 |  | 1124,3 |  | 1134,1 |  | 1144,0 | 1153,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,0 | 1006,5 | 1016,4 |  | 1026,2 |  | 1036,1 |  | 1045,9 |  | 1055,8 |  | 1065,6 |  | 1075,5 |  | 1085,3 |  | 1095,2 |  | 1105,1 |  | 1114,9 |  | 1124,8 |  | 1134,7 |  | 1144,5 | 1154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,0 | 1007,2 | 1017,0 |  | 1026,8 |  | 1036,7 |  | 1046,5 |  | 1056,3 |  | 1066,2 |  | 1076,0 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,6 |  | 1115,5 |  | 1125,3 |  | 1135,2 |  | 1145,1 | 1154,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,0 | 1007,8 | 1017,6 |  | 1027,4 |  | 1037,2 |  | 1047,1 |  | 1056,9 |  | 1066,8 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,3 |  | 1106,2 |  | 1116,0 |  | 1125,9 |  | 1135,7 |  | 1145,6 | 1155,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 | 1008,4 | 1018,2 |  | 1028,0 |  | 1037,8 |  | 1047,7 |  | 1057,5 |  | 1067,3 |  | 1077,2 |  | 1087,0 |  | 1096,9 |  | 1106,7 |  | 1116,6 |  | 1126,4 |  | 1136,3 |  | 1146,1 | 1156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  |  | 1160,0 | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 1009,0 | 1018,8 |  | 1028,6 |  | 1038,4 |  | 1048,2 |  | 1058,1 |  | 1067,9 |  | 1077,7 |  | 1087,6 |  | 1097,4 | 1107,3 |  | 1117,1 |  | 1127,0 |  | 1136,8 |  | 1146,7 |  | 1156,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 1009,6 | 1019,4 |  | 1029,2 |  | 1039,0 |  | 1048,8 |  | 1058,7 |  | 1068,5 |  | 1078,3 |  | 1088,1 |  | 1098,0 | 1107,8 |  | 1117,7 |  | 1127,5 |  | 1137,4 |  | 1147,2 |  | 1157,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,0 | 1010,2 | 1020,0 |  | 1029,8 |  | 1039,6 |  | 1049,4 |  | 1059,2 |  | 1069,0 |  | 1078,9 |  | 1088,7 |  | 1098,5 | 1108,4 |  | 1118,2 |  | 1128,0 |  | 1137,9 |  | 1147,7 |  | 1157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 1010,8 | 1020,6 |  | 1030,4 |  | 1040,2 |  | 1050,0 |  | 1059,8 |  | 1069,6 |  | 1079,4 |  | 1089,3 |  | 1099,1 | 1108,9 |  | 1118,7 |  | 1128,6 |  | 1138,4 |  | 1148,3 |  | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 1011,4 | 1021,2 |  | 1031,0 |  | 1040,8 |  | 1050,6 |  | 1060,4 |  | 1070,2 |  | 1080,0 |  | 1089,8 |  | 1099,6 | 1109,5 |  | 1119,3 |  | 1129,1 |  | 1139,0 |  | 1148,8 |  | 1158,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 1012,0 | 1021,8 |  | 1031,6 |  | 1041,3 |  | 1051,1 |  | 1061,0 |  | 1070,8 |  | 1080,6 |  | 1090,4 |  | 1100,2 | 1110,0 |  | 1119,8 |  | 1129,7 |  | 1139,5 |  | 1149,3 |  | 1159,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,0 | 1012,6 | 1022,4 |  | 1032,1 |  | 1041,9 |  | 1051,7 |  | 1061,5 |  | 1071,3 |  | 1081,1 |  | 1090,9 |  | 1100,7 | 1110,6 |  | 1120,4 |  | 1130,2 |  | 1140,0 |  | 1149,9 |  | 1159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,0 | 1013,2 | 1023,0 |  | 1032,7 |  | 1042,5 |  | 1052,3 |  | 1062,1 |  | 1071,9 |  | 1081,7 |  | 1091,5 |  | 1101,3 | 1111,1 |  | 1120,9 |  | 1130,7 |  | 1140,6 |  | 1150,4 |  | 1160,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54,0 | 1013,8 | 1023,5 |  | 1033,3 |  | 1043,1 |  | 1052,9 |  | 1062,7 |  | 1072,5 |  | 1082,3 |  | 1092,1 |  | 1101,9 | 1111,7 |  | 1121,5 |  | 1131,3 |  | 1141,1 |  | 1150,9 |  | 1160,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 | 1014,4 | 1024,1 |  | 1033,9 |  | 1043,7 |  | 1053,5 |  | 1063,2 |  | 1073,0 |  | 1082,8 |  | 1092,6 |  | 1102,4 | 1112,2 |  | 1122,0 |  | 1131,8 |  | 1141,6 |  | 1151,4 |  | 1161,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 | 1015,0 | 1024,7 |  | 1034,5 |  | 1044,3 |  | 1054,0 |  | 1063,8 |  | 1073,6 |  | 1083,4 |  | 1093,2 |  | 1103,0 | 1112,8 |  | 1122,6 |  | 1132,4 |  | 1142,2 |  | 1152,0 |  | 1161,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,0 | 1015,6 | 1025,3 |  | 1035,1 |  | 1044,8 |  | 1054,6 |  | 1064,4 |  | 1074,2 |  | 1083,9 |  | 1093,7 |  | 1103,5 | 1113,3 |  | 1123,1 |  | 1132,9 |  | 1142,7 |  | 1152,5 |  | 1162,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,0 | 1016,2 | 1025,9 |  | 1035,7 |  | 1045,4 |  | 1055,2 |  | 1065,0 |  | 1074,7 |  | 1084,5 |  | 1094,3 |  | 1104,1 | 1113,8 |  | 1123,6 |  | 1133,4 |  | 1143,2 |  | 1153,0 |  | 1162,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 1016,8 | 1026,5 |  | 1036,3 |  | 1046,0 |  | 1055,8 |  | 1065,5 |  | 1075,3 |  | 1085,1 |  | 1094,8 |  | 1104,6 | 1114,4 |  | 1124,2 |  | 1134,0 |  | 1143,8 |  | 1153,6 |  | 1163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 | 1017,4 | 1027,1 |  | 1036,8 |  | 1046,6 |  | 1056,3 |  | 1066,1 |  | 1075,9 |  | 1085,6 |  | 1095,4 |  | 1105,2 | 1114,9 |  | 1124,7 |  | 1134,5 |  | 1144,3 |  | 1154,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61,0 | 1018,0 | 1027,7 |  | 1037,4 |  | 1047,2 |  | 1056,9 |  | 1066,7 |  | 1076,4 |  | 1086,2 |  | 1095,9 |  | 1105,7 | 1115,5 |  | 1125,3 |  | 1135,0 |  | 1144,8 |  | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,0 | 1018,6 | 1028,3 |  | 1038,0 |  | 1047,7 |  | 1057,5 |  | 1067,2 |  | 1077,0 |  | 1086,7 |  | 1096,5 |  | 1106,3 | 1116,0 |  | 1125,8 |  | 1135,6 |  | 1145,4 |  | 1155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,0 | 1019,1 | 1028,9 |  | 1038,6 |  | 1048,3 |  | 1058,1 |  | 1067,8 |  | 1077,5 |  | 1087,3 |  | 1097,1 |  | 1106,8 | 1116,6 |  | 1126,3 |  | 1136,1 |  | 1145,9 |  | 1155,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,0 | 1019,7 | 1029,5 |  | 1039,2 |  | 1048,9 |  | 1058,6 |  | 1068,4 |  | 1078,1 |  | 1087,9 |  | 1097,6 |  | 1107,4 | 1117,1 |  | 1126,9 |  | 1136,6 |  | 1146,4 |  | 1156,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | 1020,3 | 1030,0 |  | 1039,8 |  | 1049,5 |  | 1059,2 |  | 1068,9 |  | 1078,7 |  | 1088,4 |  | 1098,2 |  | 1107,9 | 1117,7 |  | 1127,4 |  | 1137,2 |  | 1146,9 |  | 1156,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 | 1020,9 | 1030,6 |  | 1040,3 |  | 1050,1 |  | 1059,8 |  | 1069,5 |  | 1079,2 |  | 1089,0 |  | 1098,7 |  | 1108,5 | 1118,2 |  | 1128,0 |  | 1137,7 |  | 1147,5 |  | 1157,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 1021,5 | 1031,2 |  | 1040,9 |  | 1050,6 |  | 1060,4 |  | 1070,1 |  | 1079,8 |  | 1089,5 |  | 1099,3 |  | 1109,0 | 1118,7 |  | 1128,5 |  | 1138,2 |  | 1148,0 |  | 1157,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,0 | 1022,1 | 1031,8 |  | 1041,5 |  | 1051,2 |  | 1060,9 |  | 1070,6 |  | 1080,4 |  | 1090,1 |  | 1099,8 |  | 1109,5 | 1119,3 |  | 1129,0 |  | 1138,8 |  | 1148,5 |  | 1158,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,0 | 1022,7 | 1032,4 |  | 1042,1 |  | 1051,8 |  | 1061,5 |  | 1071,2 |  | 1080,9 |  | 1090,6 |  | 1100,4 |  | 1110,1 | 1119,8 |  | 1129,6 |  | 1139,3 |  | 1149,1 |  | 1158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 1023,3 | 1033,0 | 1042,7 | 1052,4 | 1062,1 | 1071,8 | 1081,5 | 1091,2 | 1100,9 | 1110,6 | 1120,4 | 1130,1 | 1139,8 | 1149,6 | 1159,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 1023,9 | 1033,6 | 1043,2 | 1052,9 | 1062,6 | 1072,3 | 1082,0 | 1091,7 | 1101,5 | 1111,2 | 1120,9 | 1130,6 | 1140,4 | 1150,1 | 1159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,0 | 1024,5 | 1034,2 | 1043,8 | 1053,5 | 1063,2 | 1072,9 | 1082,6 | 1092,3 | 1102,0 | 1111,7 | 1121,5 | 1131,2 | 1140,9 | 1150,6 | 1160,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,0 | 1025,1 | 1034,7 | 1044,4 | 1054,1 | 1063,8 | 1073,5 | 1083,2 | 1092,9 | 1102,6 | 1112,3 | 1122,0 | 1131,7 | 1141,4 | 1151,2 | 1160,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,0 | 1025,7 | 1035,3 | 1045,0 | 1054,7 | 1064,3 | 1074,0 | 1083,7 | 1093,4 | 1103,1 | 1112,8 | 1122,5 | 1132,2 | 1142,0 | 1151,7 | 1161,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 | 1026,2 | 1035,9 | 1045,6 | 1055,2 | 1064,9 | 1074,6 | 1084,3 | 1094,0 | 1103,7 | 1113,4 | 1123,1 | 1132,8 | 1142,5 | 1152,2 | 1161,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,0 | 1026,8 | 1036,5 | 1046,1 | 1055,8 | 1065,5 | 1075,1 | 1084,8 | 1094,5 | 1104,2 | 1113,9 | 1123,6 | 1133,3 | 1143,0 | 1152,7 | 1162,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,0 | 1027,4 | 1037,1 | 1046,7 | 1056,4 | 1066,0 | 1075,7 | 1085,4 | 1095,1 | 1104,8 | 1114,5 | 1124,1 | 1133,9 | 1143,6 | 1153,3 | 1163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,0 | 1028,0 | 1037,6 | 1047,3 | 1056,9 | 1066,6 | 1076,3 | 1085,9 | 1095,6 | 1105,3 | 1115,0 | 1124,7 | 1134,4 | 1144,1 | 1153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,0 | 1028,6 | 1038,2 | 1047,9 | 1057,5 | 1067,2 | 1076,8 | 1086,5 | 1096,2 | 1105,9 | 1115,5 | 1125,2 | 1134,9 | 1144,6 | 1154,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 1029,3 | 1038,8 | 1048,4 | 1058,1 | 1067,7 | 1077,4 | 1087,1 | 1096,7 | 1106,4 | 1116,1 | 1125,8 | 1135,5 | 1145,1 | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,0 | 1029,9 | 1039,4 | 1049,0 | 1058,7 | 1068,3 | 1078,0 | 1087,6 | 1097,3 | 1106,9 | 1116,6 | 1126,3 | 1136,0 | 1145,7 | 1155,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,0 | 1030,5 | 1040,0 | 1049,6 | 1059,2 | 1068,9 | 1078,5 | 1088,2 | 1097,8 | 1107,5 | 1117,2 | 1126,8 | 1136,5 | 1146,2 | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,0 | 1031,1 | 1040,5 | 1050,2 | 1059,8 | 1069,4 | 1079,1 | 1088,7 | 1098,4 | 1108,0 | 1117,7 | 1127,4 | 1137,0 | 1146,7 | 1156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,0 | 1031,7 | 1041,1 | 1050,7 | 1060,4 | 1070,0 | 1079,6 | 1089,3 | 1098,9 | 1108,6 | 1118,2 | 1127,9 | 1137,6 | 1147,3 | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 | 1032,2 | 1041,7 | 1051,3 | 1060,9 | 1070,6 | 1080,2 | 1089,8 | 1099,5 | 1109,1 | 1118,8 | 1128,4 | 1138,1 | 1147,8 | 1157,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,0 | 1032,8 | 1042,3 | 1051,9 | 1061,5 | 1071,1 | 1080,8 | 1090,4 | 1100,0 | 1109,7 | 1119,3 | 1129,0 | 1138,6 | 1148,3 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,0 | 1033,4 | 1042,9 | 1052,5 | 1062,1 | 1071,7 | 1081,3 | 1090,9 | 1100,6 | 1110,2 | 1119,9 | 1129,5 | 1139,2 | 1148,8 | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,0 | 1034,0 | 1043,4 | 1053,0 | 1062,6 | 1072,2 | 1081,9 | 1091,5 | 1101,1 | 1110,8 | 1120,4 | 1130,0 | 1139,7 | 1149,4 | 1159,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,0 | 1034,6 | 1044,0 | 1053,6 | 1063,2 | 1072,8 | 1082,4 | 1092,0 | 1101,7 | 1111,3 | 1120,9 | 1130,6 | 1140,2 | 1149,9 | 1159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 1035,0 | 1044,6 | 1054,2 | 1063,8 | 1073,4 | 1083,0 | 1092,6 | 1102,2 | 1111,8 | 1121,5 | 1131,1 | 1140,8 | 1150,4 | 1160,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,0 | 1035,6 | 1045,2 | 1054,7 | 1064,3 | 1073,9 | 1083,5 | 1093,1 | 1102,8 | 1112,4 | 1122,0 | 1131,6 | 1141,3 | 1150,9 | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,0 | 1036,2 | 1045,7 | 1055,3 | 1064,9 | 1074,5 | 1084,1 | 1093,7 | 1103,3 | 1112,9 | 1122,6 | 1132,2 | 1141,8 | 1151,5 | 1161,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,0 | 1036,8 | 1046,3 | 1055,9 | 1065,5 | 1075,1 | 1084,6 | 1094,2 | 1103,9 | 1113,5 | 1123,1 | 1132,7 | 1142,3 | 1152,0 | 1161,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы Б.1

| t, C | Плотность нефти при температуре t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефти при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 1037,3 | 1046,9 |  | 1056,5 |  | 1066,0 |  | 1075,6 |  | 1085,2 |  | 1094,8 |  | 1104,4 | 1114,0 | 1123,6 | 1133,2 |  | 1142,9 |  | 1152,5 |  | 1162,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 1037,9 | 1047,5 |  | 1057,0 |  | 1066,6 |  | 1076,2 |  | 1085,8 |  | 1095,3 |  | 1104,9 | 1114,5 | 1124,2 | 1133,8 |  | 1143,4 |  | 1153,0 |  | 1162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,0 | 1038,5 | 1048,0 |  | 1057,6 |  | 1067,2 |  | 1076,7 |  | 1086,3 |  | 1095,9 |  | 1105,5 | 1115,1 | 1124,7 | 1134,3 |  | 1143,9 |  | 1153,6 |  | 1163,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,0 | 1039,1 | 1048,6 |  | 1058,2 |  | 1067,7 |  | 1077,3 |  | 1086,9 |  | 1096,4 |  | 1106,0 | 1115,6 | 1125,2 | 1134,8 |  | 1144,5 |  | 1154,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 | 1039,6 | 1049,2 |  | 1058,7 |  | 1068,3 |  | 1077,8 |  | 1087,4 |  | 1097,0 |  | 1106,6 | 1116,2 | 1125,8 | 1135,4 |  | 1145,0 |  | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 | 1040,2 | 1049,8 |  | 1059,3 |  | 1068,8 |  | 1078,4 |  | 1088,0 |  | 1097,5 |  | 1107,1 | 1116,7 | 1126,3 | 1135,9 |  | 1145,5 |  | 1155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,0 | 1040,8 | 1050,3 |  | 1059,9 |  | 1069,4 |  | 1079,0 |  | 1088,5 |  | 1098,1 |  | 1107,7 | 1117,2 | 1126,8 | 1136,4 |  | 1146,0 |  | 1155,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.2 Пересчет плотности нефтепродуктов при температуре t, C, в плотность при температуре 15 С

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,5 | 628,0 | 638,5 | 649,0 | 659,5 | 669,9 | 680,4 | 690,8 | 701,2 |
| -49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,5 | 629,0 | 639,5 | 649,9 | 660,4 | 670,9 | 681,3 | 691,7 | 702,1 |
| -48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,4 | 629,9 | 640,4 | 650,9 | 661,3 | 671,8 | 682,2 | 692,6 | 703,0 |
| -47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,4 | 630,9 | 641,4 | 651,8 | 662,3 | 672,7 | 683,1 | 693,5 | 703,9 |
| -46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,9 | 621,4 | 631,9 | 642,3 | 652,8 | 663,2 | 673,6 | 684,1 | 694,5 | 704,9 |
| -45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,9 | 622,3 | 632,8 | 643,3 | 653,7 | 664,1 | 674,6 | 685,0 | 695,4 | 705,8 |
| -44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,8 | 623,3 | 633,8 | 644,2 | 654,7 | 665,1 | 675,5 | 685,9 | 696,3 | 706,7 |
| -43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,8 | 624,3 | 634,7 | 645,2 | 655,6 | 666,0 | 676,4 | 686,8 | 697,2 | 707,6 |
| -42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,8 | 625,2 | 635,7 | 646,1 | 656,5 | 667,0 | 677,4 | 687,7 | 698,1 | 708,5 |
| -41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,7 | 626,2 | 636,6 | 647,1 | 657,5 | 667,9 | 678,3 | 688,7 | 699,0 | 709,4 |
| -40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,7 | 627,2 | 637,6 | 648,0 | 658,4 | 668,8 | 679,2 | 689,6 | 699,9 | 710,3 |
| -39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,7 | 628,1 | 638,6 | 649,0 | 659,4 | 669,8 | 680,1 | 690,5 | 700,9 | 711,2 |
| -38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,7 | 629,1 | 639,5 | 649,9 | 660,3 | 670,7 | 681,1 | 691,4 | 701,8 | 712,1 |
| -37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,6 | 630,1 | 640,5 | 650,9 | 661,3 | 671,6 | 682,0 | 692,3 | 702,7 | 713,0 |
| -36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,6 | 631,0 | 641,4 | 651,8 | 662,2 | 672,6 | 682,9 | 693,3 | 703,6 | 713,9 |
| -35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,2 | 621,6 | 632,0 | 642,4 | 652,8 | 663,1 | 673,5 | 683,9 | 694,2 | 704,5 | 714,8 |
| -34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,2 | 622,6 | 633,0 | 643,3 | 653,7 | 664,1 | 674,4 | 684,8 | 695,1 | 705,4 | 715,8 |
| -33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 | 623,5 | 633,9 | 644,3 | 654,7 | 665,0 | 675,4 | 685,7 | 696,0 | 706,4 | 716,7 |
| -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 | 624,5 | 634,9 | 645,3 | 655,6 | 666,0 | 676,3 | 686,6 | 697,0 | 707,3 | 717,6 |
| -31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 | 625,5 | 635,9 | 646,2 | 656,6 | 666,9 | 677,2 | 687,6 | 697,9 | 708,2 | 718,5 |
| -30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,1 | 626,5 | 636,8 | 647,2 | 657,5 | 667,9 | 678,2 | 688,5 | 698,8 | 709,1 | 719,4 |
| -29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,1 | 627,4 | 637,8 | 648,1 | 658,5 | 668,8 | 679,1 | 689,4 | 699,7 | 710,0 | 720,3 |
| -28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,1 | 628,4 | 638,8 | 649,1 | 659,4 | 669,7 | 680,1 | 690,4 | 700,6 | 710,9 | 721,2 |
| -27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 | 629,4 | 639,7 | 650,1 | 660,4 | 670,7 | 681,0 | 691,3 | 701,6 | 711,8 | 722,1 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  | 630,4 |  | 640,7 |  | 651,0 |  | 661,3 |  | 671,6 |  | 681,9 |  | 692,2 |  | 702,5 |  | 712,8 |  | 723,0 |
| -25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,7 |  | 621,0 |  | 631,3 |  | 641,7 |  | 652,0 |  | 662,3 |  | 672,6 |  | 682,9 |  | 693,1 |  | 703,4 |  | 713,7 |  | 723,9 |
| -24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,7 |  | 622,0 |  | 632,3 |  | 642,6 |  | 652,9 |  | 663,2 |  | 673,5 |  | 683,8 |  | 694,1 |  | 704,3 |  | 714,6 |  | 724,8 |
| -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,6 |  | 623,0 |  | 633,3 |  | 643,6 |  | 653,9 |  | 664,2 |  | 674,5 |  | 684,7 |  | 695,0 |  | 705,2 |  | 715,5 |  | 725,7 |
| -22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,6 |  | 624,0 |  | 634,3 |  | 644,6 |  | 654,8 |  | 665,1 |  | 675,4 |  | 685,7 |  | 695,9 |  | 706,2 |  | 716,4 |  | 726,6 |
| -21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,6 |  | 624,9 |  | 635,2 |  | 645,5 |  | 655,8 |  | 666,1 |  | 676,3 |  | 686,6 |  | 696,8 |  | 707,1 |  | 717,3 |  | 727,6 |
| -20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,6 |  | 625,9 |  | 636,2 |  | 646,5 |  | 656,8 |  | 667,0 |  | 677,3 |  | 687,5 |  | 697,8 |  | 708,0 |  | 718,2 |  | 728,5 |
| -19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,6 |  | 626,9 |  | 637,2 |  | 647,5 |  | 657,7 |  | 668,0 |  | 678,2 |  | 688,5 |  | 698,7 |  | 708,9 |  | 719,1 |  | 729,4 |
| -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,6 |  | 627,9 |  | 638,2 |  | 648,4 |  | 658,7 |  | 668,9 |  | 679,2 |  | 689,4 |  | 699,6 |  | 709,8 |  | 720,1 |  | 730,3 |
| -17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,6 |  | 628,9 |  | 639,1 |  | 649,4 |  | 659,6 |  | 669,9 |  | 680,1 |  | 690,3 |  | 700,5 |  | 710,8 |  | 721,0 |  | 731,2 |
| -16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,6 |  | 629,8 |  | 640,1 |  | 650,3 |  | 660,6 |  | 670,8 |  | 681,0 |  | 691,3 |  | 701,5 |  | 711,7 |  | 721,9 |  | 732,1 |
| -15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,6 |  | 630,8 |  | 641,1 |  | 651,3 |  | 661,5 |  | 671,8 |  | 682,0 |  | 692,2 |  | 702,4 |  | 712,6 |  | 722,8 |  | 733,0 |
| -14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,3 |  | 621,6 |  | 631,8 |  | 642,0 |  | 652,3 |  | 662,5 |  | 672,7 |  | 682,9 |  | 693,1 |  | 703,3 |  | 713,5 |  | 723,7 |  | 733,9 |
| -13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  | 622,5 |  | 632,8 |  | 643,0 |  | 653,2 |  | 663,4 |  | 673,7 |  | 683,9 |  | 694,1 |  | 704,3 |  | 714,4 |  | 724,6 |  | 734,8 |
| -12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,3 |  | 623,5 |  | 633,8 |  | 644,0 |  | 654,2 |  | 664,4 |  | 674,6 |  | 684,8 |  | 695,0 |  | 705,2 |  | 715,4 |  | 725,5 |  | 735,7 |
| -11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,3 |  | 624,5 |  | 634,7 |  | 644,9 |  | 655,2 |  | 665,4 |  | 675,6 |  | 685,7 |  | 695,9 |  | 706,1 |  | 716,3 |  | 726,4 |  | 736,6 |
| -10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,3 |  | 625,5 |  | 635,7 |  | 645,9 |  | 656,1 |  | 666,3 |  | 676,5 |  | 686,7 |  | 696,9 |  | 707,0 |  | 717,2 |  | 727,4 |  | 737,5 |
| -9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,3 |  | 626,5 |  | 636,7 |  | 646,9 |  | 657,1 |  | 667,3 |  | 677,4 |  | 687,6 |  | 697,8 |  | 707,9 |  | 718,1 |  | 728,3 |  | 738,4 |
| -8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,3 |  | 627,5 |  | 637,7 |  | 647,9 |  | 658,0 |  | 668,2 |  | 678,4 |  | 688,6 |  | 698,7 |  | 708,9 |  | 719,0 |  | 729,2 |  | 739,3 |
| -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,3 |  | 628,5 |  | 638,6 |  | 648,8 |  | 659,0 |  | 669,2 |  | 679,3 |  | 689,5 |  | 699,6 |  | 709,8 |  | 719,9 |  | 730,1 |  | 740,2 |
| -6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,3 |  | 629,4 |  | 639,6 |  | 649,8 |  | 660,0 |  | 670,1 |  | 680,3 |  | 690,4 |  | 700,6 |  | 710,7 |  | 720,9 |  | 731,0 |  | 741,1 |
| -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,3 |  | 630,4 |  | 640,6 |  | 650,8 |  | 660,9 |  | 671,1 |  | 681,2 |  | 691,4 |  | 701,5 |  | 711,6 |  | 721,8 |  | 731,9 |  | 742,0 |
| -4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 |  | 621,3 |  | 631,4 |  | 641,6 |  | 651,7 |  | 661,9 |  | 672,0 |  | 682,2 |  | 692,3 |  | 702,4 |  | 712,6 |  | 722,7 |  | 732,8 |  | 742,9 |
| -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 |  | 622,2 |  | 632,4 |  | 642,5 |  | 652,7 |  | 662,8 |  | 673,0 |  | 683,1 |  | 693,2 |  | 703,4 |  | 713,5 |  | 723,6 |  | 733,7 |  | 743,8 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 | 623,2 | 633,4 | 643,5 | 653,7 | 663,8 | 673,9 | 684,0 | 694,2 | 704,3 | 714,4 | 724,5 | 734,6 | 744,7 |
| -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 | 624,2 | 634,4 | 644,5 | 654,6 | 664,8 | 674,9 | 685,0 | 695,1 | 705,2 | 715,3 | 725,4 | 735,5 | 745,6 |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 | 625,2 | 635,3 | 645,5 | 655,6 | 665,7 | 675,8 | 685,9 | 696,0 | 706,1 | 716,2 | 726,3 | 736,4 | 746,5 |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,1 | 626,2 | 636,3 | 646,4 | 656,6 | 666,7 | 676,8 | 686,9 | 697,0 | 707,1 | 717,2 | 727,3 | 737,3 | 747,4 |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,1 | 627,2 | 637,3 | 647,4 | 657,5 | 667,6 | 677,7 | 687,8 | 697,9 | 708,0 | 718,1 | 728,2 | 738,3 | 748,3 |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,1 | 628,2 | 638,3 | 648,4 | 658,5 | 668,6 | 678,7 | 688,8 | 698,8 | 708,9 | 719,0 | 729,1 | 739,2 | 749,2 |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,1 | 629,2 | 639,3 | 649,4 | 659,4 | 669,5 | 679,6 | 689,7 | 699,8 | 709,8 | 719,9 | 730,0 | 740,1 | 750,1 |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,1 | 630,2 | 640,2 | 650,3 | 660,4 | 670,5 | 680,6 | 690,6 | 700,7 | 710,8 | 720,8 | 730,9 | 741,0 | 751,0 |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 611,0 | 621,1 | 631,1 | 641,2 | 651,3 | 661,4 | 671,4 | 681,5 | 691,6 | 701,6 | 711,7 | 721,8 | 731,8 | 741,9 | 751,9 |
| 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 | 622,1 | 632,1 | 642,2 | 652,3 | 662,3 | 672,4 | 682,5 | 692,5 | 702,6 | 712,6 | 722,7 | 732,7 | 742,8 | 752,8 |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 613,0 | 623,1 | 633,1 | 643,2 | 653,2 | 663,3 | 673,3 | 683,4 | 693,5 | 703,5 | 713,5 | 723,6 | 733,6 | 743,7 | 753,7 |
| 9,0 |  |  |  |  |  |  |  | 614,0 | 624,1 | 634,1 | 644,2 | 654,2 | 664,3 | 674,3 | 684,3 | 694,4 | 704,4 | 714,5 | 724,5 | 734,5 | 744,6 | 754,6 |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 615,0 | 625,0 | 635,1 | 645,1 | 655,2 | 665,2 | 675,3 | 685,3 | 695,3 | 705,4 | 715,4 | 725,4 | 735,5 | 745,5 | 755,5 |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  | 616,0 | 626,0 | 636,1 | 646,1 | 656,1 | 666,2 | 676,2 | 686,2 | 696,3 | 706,3 | 716,3 | 726,3 | 736,4 | 746,4 | 756,4 |
| 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 | 627,0 | 637,1 | 647,1 | 657,1 | 667,1 | 677,2 | 687,2 | 697,2 | 707,2 | 717,2 | 727,3 | 737,3 | 747,3 | 757,3 |
| 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | 618,0 | 628,0 | 638,0 | 648,1 | 658,1 | 668,1 | 678,1 | 688,1 | 698,1 | 708,1 | 718,2 | 728,2 | 738,2 | 748,2 | 758,2 |
| 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 | 629,0 | 639,0 | 649,0 | 659,0 | 669,0 | 679,1 | 689,1 | 699,1 | 709,1 | 719,1 | 729,1 | 739,1 | 749,1 | 759,1 |
| 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 | 680,0 | 690,0 | 700,0 | 710,0 | 720,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 760,0 |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  | 611,0 | 621,0 | 631,0 | 641,0 | 651,0 | 661,0 | 671,0 | 680,9 | 690,9 | 700,9 | 710,9 | 720,9 | 730,9 | 740,9 | 750,9 | 760,9 |
| 17,0 |  |  |  |  |  |  | 612,0 | 622,0 | 632,0 | 642,0 | 651,9 | 661,9 | 671,9 | 681,9 | 691,9 | 701,9 | 711,9 | 721,8 | 731,8 | 741,8 | 751,8 | 761,8 |
| 18,0 |  |  |  |  |  |  | 613,0 | 623,0 | 633,0 | 642,9 | 652,9 | 662,9 | 672,9 | 682,8 | 692,8 | 702,8 | 712,8 | 722,8 | 732,7 | 742,7 | 752,7 | 762,7 |
| 19,0 |  |  |  |  |  |  | 614,0 | 624,0 | 633,9 | 643,9 | 653,9 | 663,8 | 673,8 | 683,8 | 693,8 | 703,7 | 713,7 | 723,7 | 733,6 | 743,6 | 753,6 | 763,6 |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  | 615,0 | 625,0 | 634,9 | 644,9 | 654,8 | 664,8 | 674,8 | 684,7 | 694,7 | 704,7 | 714,6 | 724,6 | 734,6 | 744,5 | 754,5 | 764,5 |
| 21,0 |  |  |  |  |  |  | 616,0 | 626,0 | 635,9 | 645,9 | 655,8 | 665,8 | 675,7 | 685,7 | 695,6 | 705,6 | 715,6 | 725,5 | 735,5 | 745,4 | 755,4 | 765,4 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,0 |  | 627,0 |  | 636,9 |  | 646,8 |  | 656,8 |  | 666,7 |  | 676,7 |  | 686,6 |  | 696,6 |  | 706,5 |  | 716,5 |  | 726,4 |  | 736,4 |  | 746,3 |  | 756,3 |  | 766,3 |  |
| 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,0 |  | 628,0 |  | 637,9 |  | 647,8 |  | 657,8 |  | 667,7 |  | 677,6 |  | 687,6 |  | 697,5 |  | 707,5 |  | 717,4 |  | 727,3 |  | 737,3 |  | 747,2 |  | 757,2 |  | 767,1 |  |
| 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  | 628,9 |  | 638,9 |  | 648,8 |  | 658,7 |  | 668,6 |  | 678,6 |  | 688,5 |  | 698,4 |  | 708,4 |  | 718,3 |  | 728,3 |  | 738,2 |  | 748,1 |  | 758,1 |  | 768,0 |  |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  | 629,9 |  | 639,8 |  | 649,8 |  | 659,7 |  | 669,6 |  | 679,5 |  | 689,5 |  | 699,4 |  | 709,3 |  | 719,2 |  | 729,2 |  | 739,1 |  | 749,0 |  | 759,0 |  | 768,9 |  |
| 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,1 |  | 621,0 |  | 630,9 |  | 640,8 |  | 650,7 |  | 660,6 |  | 670,6 |  | 680,5 |  | 690,4 |  | 700,3 |  | 710,2 |  | 720,2 |  | 730,1 |  | 740,0 |  | 749,9 |  | 759,9 |  | 769,8 |  |
| 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,1 |  | 622,0 |  | 631,9 |  | 641,8 |  | 651,7 |  | 661,6 |  | 671,5 |  | 681,4 |  | 691,3 |  | 701,2 |  | 711,2 |  | 721,1 |  | 731,0 |  | 740,9 |  | 750,8 |  | 760,8 |  | 770,7 |  |
| 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,1 |  | 623,0 |  | 632,9 |  | 642,8 |  | 652,7 |  | 662,6 |  | 672,5 |  | 682,4 |  | 692,3 |  | 702,2 |  | 712,1 |  | 722,0 |  | 731,9 |  | 741,8 |  | 751,7 |  | 761,7 |  | 771,5 |  |
| 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,1 |  | 624,0 |  | 633,9 |  | 643,8 |  | 653,6 |  | 663,5 |  | 673,4 |  | 683,3 |  | 693,2 |  | 703,1 |  | 713,0 |  | 722,9 |  | 732,8 |  | 742,7 |  | 752,6 |  | 762,6 |  | 772,3 |  |
| 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,1 |  | 625,0 |  | 634,9 |  | 644,7 |  | 654,6 |  | 664,5 |  | 674,4 |  | 684,3 |  | 694,2 |  | 704,0 |  | 713,9 |  | 723,8 |  | 733,7 |  | 743,6 |  | 753,5 |  | 763,5 |  | 773,1 |  |
| 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,1 |  | 626,0 |  | 635,8 |  | 645,7 |  | 655,6 |  | 665,5 |  | 675,3 |  | 685,2 |  | 695,1 |  | 705,0 |  | 714,9 |  | 724,8 |  | 734,6 |  | 744,5 |  | 754,4 |  | 764,3 |  | 773,9 |  |
| 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,1 |  | 627,0 |  | 636,8 |  | 646,7 |  | 656,5 |  | 666,4 |  | 676,3 |  | 686,2 |  | 696,0 |  | 705,9 |  | 715,8 |  | 725,7 |  | 735,6 |  | 745,5 |  | 755,3 |  | 765,2 |  | 774,6 |  |
| 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,1 |  | 628,0 |  | 637,8 |  | 647,7 |  | 657,5 |  | 667,4 |  | 677,2 |  | 687,1 |  | 697,0 |  | 706,8 |  | 716,7 |  | 726,6 |  | 736,5 |  | 746,4 |  | 756,2 |  | 766,1 |  | 775,4 |  |
| 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,1 |  | 629,0 |  | 638,8 |  | 648,6 |  | 658,5 |  | 668,3 |  | 678,2 |  | 688,0 |  | 697,9 |  | 707,8 |  | 717,6 |  | 727,5 |  | 737,4 |  | 747,3 |  | 757,1 |  | 767,0 |  | 776,1 |  |
| 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,1 |  | 629,9 |  | 639,8 |  | 649,6 |  | 659,4 |  | 669,3 |  | 679,1 |  | 689,0 |  | 698,8 |  | 708,7 |  | 718,6 |  | 728,4 |  | 738,3 |  | 748,2 |  | 758,0 |  | 767,9 |  | 776,9 |  |
| 36,0 |  |  |  |  |  |  | 611,3 |  | 621,1 |  | 630,9 |  | 640,8 |  | 650,6 |  | 660,4 |  | 670,2 |  | 680,1 |  | 689,9 |  | 699,8 |  | 709,6 |  | 719,5 |  | 729,3 |  | 739,2 |  | 749,1 |  | 758,9 |  | 768,8 |  | 777,6 |  |
| 37,0 |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  | 622,1 |  | 631,9 |  | 641,7 |  | 651,5 |  | 661,4 |  | 671,2 |  | 681,0 |  | 690,9 |  | 700,7 |  | 710,5 |  | 720,4 |  | 730,2 |  | 740,1 |  | 750,0 |  | 759,8 |  | 769,7 |  | 778,3 |  |
| 38,0 |  |  |  |  |  |  | 613,3 |  | 623,1 |  | 632,9 |  | 642,7 |  | 652,5 |  | 662,3 |  | 672,1 |  | 682,0 |  | 691,8 |  | 701,6 |  | 711,5 |  | 721,3 |  | 731,2 |  | 741,0 |  | 750,9 |  | 760,7 |  | 770,6 |  | 779,0 |  |
| 39,0 |  |  |  |  |  |  | 614,3 |  | 624,1 |  | 633,9 |  | 643,7 |  | 653,5 |  | 663,3 |  | 673,1 |  | 682,9 |  | 692,7 |  | 702,6 |  | 712,4 |  | 722,2 |  | 732,1 |  | 741,9 |  | 751,8 |  | 761,6 |  | 771,3 |  | 779,7 |  |
| 40,0 |  |  |  |  |  |  | 615,3 |  | 625,1 |  | 634,9 |  | 644,7 |  | 654,5 |  | 664,2 |  | 674,1 |  | 683,9 |  | 693,7 |  | 703,5 |  | 713,3 |  | 723,2 |  | 733,0 |  | 742,8 |  | 752,7 |  | 762,5 |  | 772,1 |  | 780,5 |  |
| 41,0 |  |  |  |  |  |  | 616,3 |  | 626,1 |  | 635,9 |  | 645,6 |  | 655,4 |  | 665,2 |  | 675,0 |  | 684,8 |  | 694,6 |  | 704,4 |  | 714,2 |  | 724,1 |  | 733,9 |  | 743,7 |  | 753,6 |  | 763,4 |  | 772,9 |  | 781,2 |  |
| 42,0 |  |  |  |  |  |  | 617,3 |  | 627,1 |  | 636,8 |  | 646,6 |  | 656,4 |  | 666,2 |  | 676,0 |  | 685,8 |  | 695,6 |  | 705,4 |  | 715,2 |  | 725,0 |  | 734,8 |  | 744,6 |  | 754,5 |  | 764,3 |  | 773,6 |  | 781,8 |  |
| 43,0 |  |  |  |  |  |  | 618,3 |  | 628,1 |  | 637,8 |  | 647,6 |  | 657,3 |  | 667,1 |  | 676,9 |  | 686,7 |  | 696,5 |  | 706,3 |  | 716,1 |  | 725,9 |  | 735,7 |  | 745,5 |  | 755,4 |  | 765,2 |  | 774,2 |  | 782,5 |  |
| 44,0 |  |  |  |  |  |  | 619,3 |  | 629,1 |  | 638,8 |  | 648,6 |  | 658,3 |  | 668,1 |  | 677,9 |  | 687,6 |  | 697,4 |  | 707,2 |  | 717,0 |  | 726,8 |  | 736,6 |  | 746,4 |  | 756,3 |  | 766,1 |  | 775,0 |  | 783,2 |  |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  | 620,3 |  | 630,0 |  | 639,8 |  | 649,5 |  | 659,3 |  | 669,0 |  | 678,8 |  | 688,6 |  | 698,4 |  | 708,1 |  | 717,9 |  | 727,7 |  | 737,5 |  | 747,3 |  | 757,2 |  | 767,0 |  | 775,7 |  | 783,8 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 |  |  |  |  | 611,6 |  | 621,3 |  | 631,0 |  | 640,8 |  | 650,5 |  | 660,2 |  | 670,0 |  | 679,7 |  | 689,5 |  | 699,3 |  | 709,1 |  | 718,9 |  | 728,6 |  | 738,4 |  | 748,2 |  | 758,1 |  | 767,9 |  | 776,4 |  | 784,4 |  |
| 47,0 |  |  |  |  | 612,6 |  | 622,3 |  | 632,0 |  | 641,7 |  | 651,5 |  | 661,2 |  | 670,9 |  | 680,7 |  | 690,5 |  | 700,2 |  | 710,0 |  | 719,8 |  | 729,6 |  | 739,4 |  | 749,1 |  | 758,9 |  | 768,8 |  | 777,1 |  | 785,1 |  |
| 48,0 |  |  |  |  | 613,6 |  | 623,3 |  | 633,0 |  | 642,7 |  | 652,4 |  | 662,2 |  | 671,9 |  | 681,6 |  | 691,4 |  | 701,2 |  | 710,9 |  | 720,7 |  | 730,5 |  | 740,3 |  | 750,0 |  | 759,8 |  | 769,6 |  | 777,8 |  | 785,7 |  |
| 49,0 |  |  |  |  | 614,6 |  | 624,3 |  | 634,0 |  | 643,7 |  | 653,4 |  | 663,1 |  | 672,8 |  | 682,6 |  | 692,3 |  | 702,1 |  | 711,8 |  | 721,6 |  | 731,4 |  | 741,2 |  | 750,9 |  | 760,7 |  | 770,5 |  | 778,5 |  | 786,3 |  |
| 50,0 |  |  |  |  | 615,6 |  | 625,3 |  | 635,0 |  | 644,7 |  | 654,4 |  | 664,1 |  | 673,8 |  | 683,5 |  | 693,3 |  | 703,0 |  | 712,8 |  | 722,5 |  | 732,3 |  | 742,1 |  | 751,8 |  | 761,6 |  | 771,3 |  | 779,1 |  | 786,9 |  |
| 51,0 |  |  |  |  | 616,6 |  | 626,3 |  | 635,9 |  | 645,6 |  | 655,3 |  | 665,0 |  | 674,7 |  | 684,5 |  | 694,2 |  | 703,9 |  | 713,7 |  | 723,4 |  | 733,2 |  | 743,0 |  | 752,7 |  | 762,5 |  | 772,0 |  | 779,8 |  | 787,4 |  |
| 52,0 |  |  |  |  | 617,6 |  | 627,2 |  | 636,9 |  | 646,6 |  | 656,3 |  | 666,0 |  | 675,7 |  | 685,4 |  | 695,1 |  | 704,9 |  | 714,6 |  | 724,4 |  | 734,1 |  | 743,9 |  | 753,6 |  | 763,4 |  | 772,7 |  | 780,4 |  | 788,2 |  |
| 53,0 |  |  |  |  | 618,6 |  | 628,2 |  | 637,9 |  | 647,6 |  | 657,2 |  | 666,9 |  | 676,6 |  | 686,4 |  | 696,1 |  | 705,8 |  | 715,5 |  | 725,3 |  | 735,0 |  | 744,8 |  | 754,5 |  | 764,3 |  | 773,4 |  | 781,0 |  | 788,9 |  |
| 54,0 |  |  |  |  | 619,6 |  | 629,2 |  | 638,9 |  | 648,5 |  | 658,2 |  | 667,9 |  | 677,6 |  | 687,3 |  | 697,0 |  | 706,7 |  | 716,5 |  | 726,2 |  | 735,9 |  | 745,7 |  | 755,4 |  | 765,2 |  | 774,1 |  | 781,7 |  | 789,7 |  |
| 55,0 |  |  | 610,9 |  | 620,5 |  | 630,2 |  | 639,8 |  | 649,5 |  | 659,2 |  | 668,8 |  | 678,5 |  | 688,2 |  | 697,9 |  | 707,7 |  | 717,4 |  | 727,1 |  | 736,8 |  | 746,6 |  | 756,3 |  | 766,1 |  | 774,7 |  | 782,3 |  | 790,4 |  |
| 56,0 |  |  | 611,9 |  | 621,5 |  | 631,2 |  | 640,8 |  | 650,5 |  | 660,1 |  | 669,8 |  | 679,5 |  | 689,2 |  | 698,9 |  | 708,6 |  | 718,3 |  | 728,0 |  | 737,7 |  | 747,5 |  | 757,2 |  | 767,0 |  | 775,4 |  | 782,9 |  | 791,1 |  |
| 57,0 |  |  | 612,9 |  | 622,5 |  | 632,2 |  | 641,8 |  | 651,4 |  | 661,1 |  | 670,8 |  | 680,4 |  | 690,1 |  | 699,8 |  | 709,5 |  | 719,2 |  | 728,9 |  | 738,7 |  | 748,4 |  | 758,1 |  | 767,9 |  | 776,0 |  | 783,5 |  | 791,9 |  |
| 58,0 |  |  | 613,9 |  | 623,5 |  | 633,1 |  | 642,8 |  | 652,4 |  | 662,0 |  | 671,7 |  | 681,4 |  | 691,0 |  | 700,7 |  | 710,4 |  | 720,1 |  | 729,8 |  | 739,6 |  | 749,3 |  | 759,0 |  | 768,8 |  | 776,7 |  | 784,1 |  | 792,6 |  |
| 59,0 |  |  | 614,9 |  | 624,5 |  | 634,1 |  | 643,7 |  | 653,4 |  | 663,0 |  | 672,7 |  | 682,3 |  | 692,0 |  | 701,7 |  | 711,4 |  | 721,0 |  | 730,8 |  | 740,5 |  | 750,2 |  | 759,9 |  | 769,6 |  | 777,3 |  | 784,7 |  | 793,3 |  |
| 60,0 |  |  | 615,9 |  | 625,5 |  | 635,1 |  | 644,7 |  | 654,3 |  | 664,0 |  | 673,6 |  | 683,3 |  | 692,9 |  | 702,6 |  | 712,3 |  | 722,0 |  | 731,7 |  | 741,4 |  | 751,1 |  | 760,8 |  | 770,5 |  | 777,9 |  | 785,3 |  | 794,1 |  |
| 61,0 |  |  | 616,9 |  | 626,5 |  | 636,1 |  | 645,7 |  | 655,3 |  | 664,9 |  | 674,5 |  | 684,2 |  | 693,9 |  | 703,5 |  | 713,2 |  | 722,9 |  | 732,6 |  | 742,3 |  | 752,0 |  | 761,7 |  | 771,3 |  | 778,6 |  | 785,9 |  | 794,8 |  |
| 62,0 |  |  | 617,9 |  | 627,5 |  | 637,0 |  | 646,6 |  | 656,2 |  | 665,9 |  | 675,5 |  | 685,1 |  | 694,8 |  | 704,4 |  | 714,1 |  | 723,8 |  | 733,5 |  | 743,2 |  | 752,9 |  | 762,6 |  | 771,9 |  | 779,2 |  | 786,5 |  | 795,5 |  |
| 63,0 |  |  | 618,9 |  | 628,4 |  | 638,0 |  | 647,6 |  | 657,2 |  | 666,8 |  | 676,4 |  | 686,1 |  | 695,7 |  | 705,4 |  | 715,0 |  | 724,7 |  | 734,4 |  | 744,1 |  | 753,8 |  | 763,5 |  | 772,6 |  | 779,8 |  | 787,0 |  | 796,3 |  |
| 64,0 |  |  | 619,9 |  | 629,4 |  | 639,0 |  | 648,6 |  | 658,2 |  | 667,8 |  | 677,4 |  | 687,0 |  | 696,7 |  | 706,3 |  | 716,0 |  | 725,6 |  | 735,3 |  | 745,0 |  | 754,7 |  | 764,4 |  | 773,2 |  | 780,4 |  | 787,5 |  | 797,0 |  |
| 65,0 |  | 611,3 | 620,8 |  | 630,4 |  | 640,0 |  | 649,5 |  | 659,1 |  | 668,7 |  | 678,3 |  | 687,9 |  | 697,6 |  | 707,2 |  | 716,9 |  | 726,5 |  | 736,2 |  | 745,9 |  | 755,6 |  | 765,3 |  | 773,9 |  | 781,0 |  | 788,2 |  | 797,7 |  |
| 66,0 |  | 612,3 | 621,8 |  | 631,4 |  | 640,9 |  | 650,5 |  | 660,1 |  | 669,7 |  | 679,3 |  | 688,9 |  | 698,5 |  | 708,1 |  | 717,8 |  | 727,4 |  | 737,1 |  | 746,8 |  | 756,5 |  | 766,1 |  | 774,5 |  | 781,6 |  | 788,9 |  | 798,5 |  |
| 67,0 |  | 613,3 | 622,8 |  | 632,3 |  | 641,9 |  | 651,5 |  | 661,0 |  | 670,6 |  | 680,2 |  | 689,8 |  | 699,4 |  | 709,1 |  | 718,7 |  | 728,4 |  | 738,0 |  | 747,7 |  | 757,4 |  | 767,0 |  | 775,1 |  | 782,2 |  | 789,7 |  | 799,2 |  |
| 68,0 |  | 614,3 | 623,8 |  | 633,3 |  | 642,9 |  | 652,4 |  | 662,0 |  | 671,6 |  | 681,2 |  | 690,8 |  | 700,4 |  | 710,0 |  | 719,6 |  | 729,3 |  | 738,9 |  | 748,6 |  | 758,2 |  | 767,9 |  | 775,7 |  | 782,7 |  | 790,4 |  | 799,9 |  |
| 69,0 |  | 615,3 | 624,8 |  | 634,3 |  | 643,8 |  | 653,4 |  | 662,9 |  | 672,5 |  | 682,1 |  | 691,7 |  | 701,3 |  | 710,9 |  | 720,5 |  | 730,2 |  | 739,8 |  | 749,5 |  | 759,1 |  | 768,8 |  | 776,3 |  | 783,3 |  | 791,1 |  | 800,6 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 |  | 616,3 | 625,8 |  | 635,3 |  | 644,8 |  | 654,3 |  | 663,9 |  | 673,5 |  | 683,0 |  | 692,6 |  | 702,2 |  | 711,8 |  | 721,5 |  | 731,1 |  | 740,7 |  | 750,4 |  | 760,0 |  | 769,7 |  | 776,9 |  | 783,9 |  | 791,9 |  | 801,4 |  |
| 71,0 |  | 617,2 | 626,7 |  | 636,2 |  | 645,8 |  | 655,3 |  | 664,8 |  | 674,4 |  | 684,0 |  | 693,6 |  | 703,1 |  | 712,8 |  | 722,4 |  | 732,0 |  | 741,6 |  | 751,3 |  | 760,9 |  | 770,7 |  | 777,5 |  | 784,4 |  | 792,6 |  | 802,1 |  |
| 72,0 |  | 618,2 | 627,7 |  | 637,2 |  | 646,7 |  | 656,2 |  | 665,8 |  | 675,3 |  | 684,9 |  | 694,5 |  | 704,1 |  | 713,7 |  | 723,3 |  | 732,9 |  | 742,5 |  | 752,2 |  | 761,8 |  | 771,3 |  | 778,1 |  | 785,0 |  | 793,3 |  | 802,8 |  |
| 73,0 |  | 619,2 | 628,7 |  | 638,2 |  | 647,7 |  | 657,2 |  | 666,7 |  | 676,3 |  | 685,8 |  | 695,4 |  | 705,0 |  | 714,6 |  | 724,2 |  | 733,8 |  | 743,4 |  | 753,1 |  | 762,7 |  | 771,9 |  | 778,7 |  | 785,5 |  | 794,1 |  | 803,5 |  |
| 74,0 | 610,7 | 620,2 | 629,7 |  | 639,1 |  | 648,6 |  | 658,2 |  | 667,7 |  | 677,2 |  | 686,8 |  | 696,3 |  | 705,9 |  | 715,5 |  | 725,1 |  | 734,7 |  | 744,3 |  | 754,0 |  | 763,6 |  | 772,5 |  | 779,3 |  | 786,1 |  | 794,8 |  | 804,2 |  |
| 75,0 | 611,7 | 621,2 | 630,6 |  | 640,1 |  | 649,6 |  | 659,1 |  | 668,6 |  | 678,2 |  | 687,7 |  | 697,3 |  | 706,8 |  | 716,4 |  | 726,0 |  | 735,6 |  | 745,2 |  | 754,8 |  | 764,5 |  | 773,1 |  | 779,9 |  | 786,6 |  | 795,5 |  | 805,0 |  |
| 76,0 | 612,7 | 622,2 | 631,6 |  | 641,1 |  | 650,6 |  | 660,1 |  | 669,6 |  | 679,1 |  | 688,6 |  | 698,2 |  | 707,8 |  | 717,3 |  | 726,9 |  | 736,5 |  | 746,1 |  | 755,7 |  | 765,4 |  | 773,7 |  | 780,4 |  | 787,1 |  | 796,2 |  | 805,7 |  |
| 77,0 | 613,7 | 623,1 | 632,6 |  | 642,0 |  | 651,5 |  | 661,0 |  | 670,5 |  | 680,0 |  | 689,6 |  | 699,1 |  | 708,7 |  | 718,2 |  | 727,8 |  | 737,4 |  | 747,0 |  | 756,6 |  | 766,3 |  | 774,3 |  | 781,0 |  | 787,5 |  | 797,0 |  | 806,4 |  |
| 78,0 | 614,7 | 624,1 | 633,5 |  | 643,0 |  | 652,5 |  | 662,0 |  | 671,5 |  | 681,0 |  | 690,5 |  | 700,0 |  | 709,6 |  | 719,2 |  | 728,7 |  | 738,3 |  | 747,9 |  | 757,5 |  | 767,1 |  | 774,9 |  | 781,5 |  | 788,3 |  | 797,7 |  | 807,1 |  |
| 79,0 | 615,7 | 625,1 | 634,5 |  | 644,0 |  | 653,4 |  | 662,9 |  | 672,4 |  | 681,9 |  | 691,4 |  | 701,0 |  | 710,5 |  | 720,1 |  | 729,6 |  | 739,2 |  | 748,8 |  | 758,4 |  | 768,0 |  | 775,5 |  | 782,1 |  | 789,0 |  | 798,4 |  | 807,8 |  |
| 80,0 | 616,6 | 626,1 | 635,5 |  | 644,9 |  | 654,4 |  | 663,9 |  | 673,3 |  | 682,8 |  | 692,4 |  | 701,9 |  | 711,4 |  | 721,0 |  | 730,5 |  | 740,1 |  | 749,7 |  | 759,3 |  | 768,9 |  | 776,1 |  | 782,6 |  | 789,7 |  | 799,1 |  | 808,5 |  |
| 81,0 | 617,6 | 627,0 | 636,4 |  | 645,9 |  | 655,3 |  | 664,8 |  | 674,3 |  | 683,8 |  | 693,3 |  | 702,8 |  | 712,3 |  | 721,9 |  | 731,5 |  | 741,0 |  | 750,6 |  | 760,2 |  | 769,8 |  | 776,6 |  | 783,2 |  | 790,5 |  | 799,8 |  | 809,3 |  |
| 82,0 | 618,6 | 628,0 | 637,4 |  | 646,8 |  | 656,3 |  | 665,8 |  | 675,2 |  | 684,7 |  | 694,2 |  | 703,7 |  | 713,3 |  | 722,8 |  | 732,4 |  | 741,9 |  | 751,5 |  | 761,1 |  | 770,7 |  | 777,2 |  | 783,7 |  | 791,2 |  | 800,6 |  | 810,0 |  |
| 83,0 | 619,6 | 629,0 | 638,4 |  | 647,8 |  | 657,2 |  | 666,7 |  | 676,2 |  | 685,6 |  | 695,1 |  | 704,7 |  | 714,2 |  | 723,7 |  | 733,3 |  | 742,8 |  | 752,4 |  | 762,0 |  | 771,3 |  | 777,8 |  | 784,2 |  | 791,9 |  | 801,3 |  | 810,7 |  |
| 84,0 | 620,6 | 629,9 | 639,3 |  | 648,8 |  | 658,2 |  | 667,6 |  | 677,1 |  | 686,6 |  | 696,1 |  | 705,6 |  | 715,1 |  | 724,6 |  | 734,2 |  | 743,7 |  | 753,3 |  | 762,9 |  | 771,9 |  | 778,3 |  | 784,7 |  | 792,6 |  | 802,0 |  | 811,4 |  |
| 85,0 | 621,5 | 630,9 | 640,3 |  | 649,7 |  | 659,1 |  | 668,6 |  | 678,0 |  | 687,5 |  | 697,0 |  | 706,5 |  | 716,0 |  | 725,5 |  | 735,1 |  | 744,6 |  | 754,2 |  | 763,7 |  | 772,5 |  | 778,9 |  | 785,3 |  | 793,4 |  | 802,7 |  | 812,1 |  |
| 86,0 | 622,5 | 631,9 | 641,3 |  | 650,7 |  | 660,1 |  | 669,5 |  | 679,0 |  | 688,4 |  | 697,9 |  | 707,4 |  | 716,9 |  | 726,4 |  | 736,0 |  | 745,5 |  | 755,1 |  | 764,6 |  | 773,1 |  | 779,4 |  | 785,8 |  | 794,1 |  | 803,4 |  | 812,8 |  |
| 87,0 | 623,5 | 632,8 | 642,2 |  | 651,6 |  | 661,0 |  | 670,5 |  | 679,9 |  | 689,4 |  | 698,8 |  | 708,3 |  | 717,8 |  | 727,3 |  | 736,9 |  | 746,4 |  | 756,0 |  | 765,5 |  | 773,6 |  | 779,9 |  | 786,3 |  | 794,8 |  | 804,1 |  | 813,5 |  |
| 88,0 | 624,4 | 633,8 | 643,2 |  | 652,6 |  | 662,0 |  | 671,4 |  | 680,8 |  | 690,3 |  | 699,8 |  | 709,2 |  | 718,7 |  | 728,2 |  | 737,8 |  | 747,3 |  | 756,8 |  | 766,4 |  | 774,2 |  | 780,5 |  | 786,8 |  | 795,5 |  | 804,9 |  | 814,2 |  |
| 89,0 | 625,4 | 634,8 | 644,1 |  | 653,5 |  | 662,9 |  | 672,3 |  | 681,8 |  | 691,2 |  | 700,7 |  | 710,2 |  | 719,6 |  | 729,1 |  | 738,7 |  | 748,2 |  | 757,7 |  | 767,3 |  | 774,7 |  | 781,0 |  | 786,9 |  | 796,2 |  | 805,6 |  | 814,9 |  |
| 90,0 | 626,4 | 635,7 | 645,1 |  | 654,5 |  | 663,9 |  | 673,3 |  | 682,7 |  | 692,1 |  | 701,6 |  | 711,1 |  | 720,6 |  | 730,1 |  | 739,6 |  | 749,1 |  | 758,6 |  | 768,2 |  | 775,3 |  | 781,5 |  | 787,7 |  | 797,0 |  | 806,3 |  | 815,6 |  |
| 91,0 | 627,4 | 636,7 | 646,0 |  | 655,4 |  | 664,8 |  | 674,2 |  | 683,6 |  | 693,1 |  | 702,5 |  | 712,0 |  | 721,5 |  | 731,0 |  | 740,5 |  | 750,0 |  | 759,5 |  | 769,0 |  | 775,8 |  | 782,0 |  | 788,3 |  | 797,7 |  | 807,0 |  | 816,3 |  |
| 92,0 | 628,3 | 637,6 | 647,0 |  | 656,4 |  | 665,7 |  | 675,1 |  | 684,6 |  | 694,0 |  | 703,4 |  | 712,9 |  | 722,4 |  | 731,9 |  | 741,4 |  | 750,9 |  | 760,4 |  | 769,9 |  | 776,4 |  | 782,5 |  | 789,1 |  | 798,4 |  | 807,7 |  | 817,0 |  |
| 93,0 | 629,3 | 638,6 | 647,9 |  | 657,3 |  | 666,7 |  | 676,1 |  | 685,5 |  | 694,9 |  | 704,4 |  | 713,8 |  | 723,3 |  | 732,8 |  | 742,2 |  | 751,8 |  | 761,3 |  | 770,8 |  | 776,9 |  | 783,0 |  | 789,8 |  | 799,1 |  | 808,4 |  | 817,7 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, C | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550,0 | 560,0 |  | 570,0 |  | 580,0 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 610,0 |  | 620,0 |  | 630,0 |  | 640,0 |  | 650,0 |  | 660,0 |  | 670,0 |  | 680,0 |  | 690,0 |  | 700,0 |  | 710,0 |  | 720,0 |  | 730,0 |  | 740,0 |  | 750,0 |  | 760,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 630,2 | 639,6 | 648,9 |  | 658,3 |  | 667,6 |  | 677,0 |  | 686,4 |  | 695,8 |  | 705,3 |  | 714,7 |  | 724,2 |  | 733,7 |  | 743,1 |  | 752,6 |  | 762,2 |  | 771,4 |  | 777,4 |  | 783,5 |  | 790,5 |  | 799,8 |  | 809,1 |  | 818,4 |  |
| 95,0 | 631,2 | 640,5 | 649,8 |  | 659,2 |  | 668,6 |  | 677,9 |  | 687,3 |  | 696,8 |  | 706,2 |  | 715,6 |  | 725,1 |  | 734,6 |  | 744,0 |  | 753,5 |  | 763,0 |  | 771,9 |  | 778,0 |  | 784,0 |  | 791,3 |  | 800,5 |  | 809,8 |  | 819,1 |  |
| 96,0 | 632,2 | 641,5 | 650,8 |  | 660,1 |  | 669,5 |  | 678,9 |  | 688,3 |  | 697,7 |  | 707,1 |  | 716,5 |  | 726,0 |  | 735,5 |  | 744,9 |  | 754,4 |  | 763,9 |  | 772,5 |  | 778,5 |  | 784,5 |  | 792,0 |  | 801,2 |  | 810,5 |  | 819,8 |  |
| 97,0 | 633,1 | 642,4 | 651,7 |  | 661,1 |  | 670,4 |  | 679,8 |  | 689,2 |  | 698,6 |  | 708,0 |  | 717,4 |  | 726,9 |  | 736,3 |  | 745,8 |  | 755,3 |  | 764,8 |  | 773,0 |  | 779,0 |  | 785,0 |  | 792,7 |  | 802,0 |  | 811,2 |  | 820,5 |  |
| 98,0 | 634,1 | 643,4 | 652,7 |  | 662,0 |  | 671,4 |  | 680,7 |  | 690,1 |  | 699,5 |  | 708,9 |  | 718,3 |  | 727,8 |  | 737,2 |  | 746,7 |  | 756,2 |  | 765,7 |  | 773,6 |  | 779,5 |  | 785,5 |  | 793,4 |  | 802,7 |  | 811,9 |  | 821,2 |  |
| 99,0 | 635,0 | 644,3 | 653,6 |  | 663,0 |  | 672,3 |  | 681,7 |  | 691,0 |  | 700,4 |  | 709,8 |  | 719,3 |  | 728,7 |  | 738,1 |  | 747,6 |  | 757,1 |  | 766,6 |  | 774,1 |  | 780,1 |  | 786,0 |  | 794,1 |  | 803,4 |  | 812,6 |  | 821,9 |  |
| 100,0 | 636,0 | 645,3 | 654,6 |  | 663,9 |  | 673,2 |  | 682,6 |  | 692,0 |  | 701,3 |  | 710,7 |  | 720,2 |  | 729,6 |  | 739,0 |  | 748,5 |  | 758,0 |  | 767,4 |  | 774,7 |  | 780,6 |  | 786,5 |  | 794,8 |  | 804,1 |  | 813,3 |  | 822,6 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 711,6 | 722,0 | 732,4 | 742,8 | 753,2 | 763,5 | 776,5 | 792,2 | 802,8 | 813,4 | 824,0 | 834,6 | 844,8 | 855,0 | 865,2 | 875,3 | 885,4 | 895,6 | 905,7 | 915,9 | 926,0 | 936,1 |
| -49,0 | 712,5 | 722,9 | 733,3 | 743,7 | 754,0 | 764,4 | 778,0 | 793,0 | 803,6 | 814,2 | 824,7 | 835,3 | 845,5 | 855,7 | 865,8 | 876,0 | 886,1 | 896,3 | 906,4 | 916,5 | 926,7 | 936,8 |
| -48,0 | 713,4 | 723,8 | 734,2 | 744,6 | 754,9 | 765,3 | 779,5 | 793,8 | 804,3 | 814,9 | 825,5 | 836,0 | 846,2 | 856,4 | 866,5 | 876,7 | 886,8 | 896,9 | 907,1 | 917,2 | 927,3 | 937,5 |
| -47,0 | 714,3 | 724,7 | 735,1 | 745,4 | 755,8 | 766,1 | 781,0 | 794,5 | 805,1 | 815,6 | 826,2 | 836,7 | 846,9 | 857,1 | 867,2 | 877,4 | 887,5 | 897,6 | 907,8 | 917,9 | 928,0 | 938,1 |
| -46,0 | 715,2 | 725,6 | 736,0 | 746,3 | 756,7 | 767,0 | 782,4 | 795,3 | 805,8 | 816,4 | 826,9 | 837,4 | 847,6 | 857,8 | 867,9 | 878,0 | 888,2 | 898,3 | 908,4 | 918,6 | 928,7 | 938,8 |
| -45,0 | 716,1 | 726,5 | 736,9 | 747,2 | 757,5 | 767,9 | 783,7 | 796,0 | 806,6 | 817,1 | 827,6 | 838,2 | 848,3 | 858,4 | 868,6 | 878,7 | 888,9 | 899,0 | 909,1 | 919,2 | 929,4 | 939,5 |
| -44,0 | 717,0 | 727,4 | 737,8 | 748,1 | 758,4 | 768,8 | 785,1 | 796,8 | 807,3 | 817,9 | 828,4 | 838,9 | 849,0 | 859,1 | 869,3 | 879,4 | 889,5 | 899,7 | 909,8 | 919,9 | 930,0 | 940,1 |
| -43,0 | 717,9 | 728,3 | 738,6 | 749,0 | 759,3 | 769,6 | 786,4 | 797,5 | 808,1 | 818,6 | 829,1 | 839,6 | 849,7 | 859,8 | 870,0 | 880,1 | 890,2 | 900,3 | 910,5 | 920,6 | 930,7 | 940,8 |
| -42,0 | 718,8 | 729,2 | 739,5 | 749,9 | 760,2 | 770,5 | 787,8 | 798,3 | 808,8 | 819,3 | 829,8 | 840,2 | 850,4 | 860,5 | 870,6 | 880,8 | 890,9 | 901,0 | 911,1 | 921,3 | 931,4 | 941,5 |
| -41,0 | 719,7 | 730,1 | 740,4 | 750,7 | 761,1 | 771,7 | 788,5 | 799,1 | 809,6 | 820,1 | 830,6 | 840,9 | 851,1 | 861,2 | 871,3 | 881,5 | 891,6 | 901,7 | 911,8 | 921,9 | 932,1 | 942,2 |
| -40,0 | 720,6 | 731,0 | 741,3 | 751,6 | 761,9 | 773,2 | 789,3 | 799,8 | 810,3 | 820,8 | 831,3 | 841,6 | 851,8 | 861,9 | 872,0 | 882,1 | 892,3 | 902,4 | 912,5 | 922,6 | 932,7 | 942,8 |
| -39,0 | 721,5 | 731,9 | 742,2 | 752,5 | 762,8 | 774,6 | 790,1 | 800,6 | 811,1 | 821,5 | 832,0 | 842,3 | 852,5 | 862,6 | 872,7 | 882,8 | 893,0 | 903,1 | 913,2 | 923,3 | 933,4 | 943,5 |
| -38,0 | 722,5 | 732,8 | 743,1 | 753,4 | 763,7 | 775,9 | 790,8 | 801,3 | 811,8 | 822,3 | 832,7 | 843,0 | 853,2 | 863,3 | 873,4 | 883,5 | 893,6 | 903,8 | 913,9 | 924,0 | 934,1 | 944,2 |
| -37,0 | 723,4 | 733,7 | 744,0 | 754,3 | 764,6 | 777,3 | 791,6 | 802,1 | 812,5 | 823,0 | 833,4 | 843,7 | 853,8 | 864,0 | 874,1 | 884,2 | 894,3 | 904,4 | 914,5 | 924,7 | 934,8 | 944,9 |
| -36,0 | 724,3 | 734,6 | 744,9 | 755,2 | 765,4 | 778,6 | 792,3 | 802,8 | 813,3 | 823,7 | 834,2 | 844,4 | 854,5 | 864,7 | 874,8 | 884,9 | 895,0 | 905,1 | 915,2 | 925,3 | 935,4 | 945,5 |
| -35,0 | 725,2 | 735,5 | 745,8 | 756,0 | 766,3 | 779,8 | 793,1 | 803,6 | 814,0 | 824,5 | 834,9 | 845,1 | 855,2 | 865,4 | 875,5 | 885,6 | 895,7 | 905,8 | 915,9 | 926,0 | 936,1 | 946,2 |
| -34,0 | 726,1 | 736,4 | 746,6 | 756,9 | 767,2 | 781,1 | 793,9 | 804,3 | 814,8 | 825,2 | 835,6 | 845,8 | 855,9 | 866,0 | 876,2 | 886,3 | 896,4 | 906,5 | 916,6 | 926,7 | 936,8 | 946,9 |
| -33,0 | 727,0 | 737,3 | 747,5 | 757,8 | 768,1 | 782,3 | 794,6 | 805,1 | 815,5 | 825,9 | 836,3 | 846,5 | 856,6 | 866,7 | 876,8 | 887,0 | 897,1 | 907,2 | 917,3 | 927,4 | 937,5 | 947,6 |
| -32,0 | 727,9 | 738,1 | 748,4 | 758,7 | 769,0 | 783,5 | 795,4 | 805,8 | 816,2 | 826,6 | 837,0 | 847,2 | 857,3 | 867,4 | 877,5 | 887,6 | 897,7 | 907,8 | 917,9 | 928,0 | 938,1 | 948,2 |
| -31,0 | 728,8 | 739,0 | 749,3 | 759,6 | 769,8 | 784,7 | 796,1 | 806,6 | 817,0 | 827,4 | 837,8 | 847,9 | 858,0 | 868,1 | 878,2 | 888,3 | 898,4 | 908,5 | 918,6 | 928,7 | 938,8 | 948,9 |
| -30,0 | 729,7 | 739,9 | 750,2 | 760,5 | 770,7 | 785,8 | 796,9 | 807,3 | 817,7 | 828,1 | 838,5 | 848,6 | 858,7 | 868,8 | 878,9 | 889,0 | 899,1 | 909,2 | 919,3 | 929,4 | 939,5 | 949,6 |
| -29,0 | 730,6 | 740,8 | 751,1 | 761,3 | 772,0 | 786,9 | 797,6 | 808,0 | 818,4 | 828,8 | 839,2 | 849,3 | 859,4 | 869,5 | 879,6 | 889,7 | 899,8 | 909,9 | 920,0 | 930,1 | 940,2 | 950,3 |
| -28,0 | 731,5 | 741,7 | 752,0 | 762,2 | 773,2 | 788,0 | 798,4 | 808,8 | 819,2 | 829,6 | 839,9 | 850,0 | 860,1 | 870,2 | 880,3 | 890,4 | 900,5 | 910,6 | 920,7 | 930,8 | 940,8 | 950,9 |
| -27,0 | 732,4 | 742,6 | 752,9 | 763,1 | 774,5 | 788,8 | 799,2 | 809,5 | 819,9 | 830,3 | 840,6 | 850,7 | 860,8 | 870,9 | 881,0 | 891,1 | 901,2 | 911,3 | 921,3 | 931,4 | 941,5 | 951,6 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 733,3 | 743,5 | 753,8 | 764,0 | 775,7 |  | 789,5 |  | 799,9 |  | 810,3 |  | 820,6 |  | 831,0 |  | 841,3 |  | 851,4 |  | 861,5 |  | 871,6 |  | 881,7 |  | 891,8 |  | 901,9 |  | 911,9 |  | 922,0 |  | 932,1 |  | 942,2 |  | 952,3 |
| -25,0 | 734,2 | 744,4 | 754,6 | 764,9 | 776,8 |  | 790,3 |  | 800,7 |  | 811,0 |  | 821,4 |  | 831,7 |  | 842,0 |  | 852,1 |  | 862,2 |  | 872,3 |  | 882,4 |  | 892,4 |  | 902,5 |  | 912,6 |  | 922,7 |  | 932,8 |  | 942,9 |  | 953,0 |
| -24,0 | 735,1 | 745,3 | 755,5 | 765,8 | 778,0 |  | 791,0 |  | 801,4 |  | 811,8 |  | 822,1 |  | 832,4 |  | 842,7 |  | 852,8 |  | 862,9 |  | 873,0 |  | 883,0 |  | 893,1 |  | 903,2 |  | 913,3 |  | 923,4 |  | 933,5 |  | 943,6 |  | 953,6 |
| -23,0 | 736,0 | 746,2 | 756,4 | 766,6 | 779,1 |  | 791,8 |  | 802,2 |  | 812,5 |  | 822,8 |  | 833,2 |  | 843,4 |  | 853,5 |  | 863,6 |  | 873,7 |  | 883,7 |  | 893,8 |  | 903,9 |  | 914,0 |  | 924,1 |  | 934,2 |  | 944,2 |  | 954,3 |
| -22,0 | 736,9 | 747,1 | 757,3 | 767,5 | 780,3 |  | 792,6 |  | 802,9 |  | 813,2 |  | 823,6 |  | 833,9 |  | 844,1 |  | 854,2 |  | 864,3 |  | 874,3 |  | 884,4 |  | 894,5 |  | 904,6 |  | 914,7 |  | 924,8 |  | 934,8 |  | 944,9 |  | 955,0 |
| -21,0 | 737,8 | 748,0 | 758,2 | 768,4 | 781,3 |  | 794,3 |  | 804,4 |  | 814,5 |  | 824,6 |  | 834,7 |  | 844,8 |  | 854,9 |  | 865,0 |  | 875,0 |  | 885,1 |  | 895,2 |  | 905,3 |  | 915,4 |  | 925,4 |  | 935,5 |  | 945,6 |  | 955,7 |
| -20,0 | 738,7 | 748,9 | 759,1 | 769,3 | 782,4 |  | 794,1 |  | 804,4 |  | 814,7 |  | 825,0 |  | 835,3 |  | 845,5 |  | 855,6 |  | 865,6 |  | 875,7 |  | 885,8 |  | 895,9 |  | 906,0 |  | 916,0 |  | 926,1 |  | 936,2 |  | 946,3 |  | 956,3 |
| -19,0 | 739,6 | 749,8 | 760,0 | 770,2 | 783,5 |  | 794,8 |  | 805,1 |  | 815,5 |  | 825,8 |  | 836,0 |  | 846,2 |  | 856,3 |  | 866,3 |  | 876,4 |  | 886,5 |  | 896,6 |  | 906,7 |  | 916,7 |  | 926,8 |  | 936,9 |  | 946,9 |  | 957,0 |
| -18,0 | 740,5 | 750,7 | 760,9 | 771,1 | 784,5 |  | 795,6 |  | 805,9 |  | 816,2 |  | 826,5 |  | 836,8 |  | 846,9 |  | 857,0 |  | 867,0 |  | 877,1 |  | 887,2 |  | 897,3 |  | 907,3 |  | 917,4 |  | 927,5 |  | 937,5 |  | 947,6 |  | 957,7 |
| -17,0 | 741,4 | 751,6 | 761,8 | 772,3 | 785,5 |  | 796,3 |  | 806,6 |  | 816,9 |  | 827,2 |  | 837,5 |  | 847,6 |  | 857,7 |  | 867,7 |  | 877,8 |  | 887,9 |  | 898,0 |  | 908,0 |  | 918,1 |  | 928,2 |  | 938,2 |  | 948,3 |  | 958,4 |
| -16,0 | 742,3 | 752,5 | 762,6 | 773,4 | 786,5 |  | 797,1 |  | 807,4 |  | 817,7 |  | 827,9 |  | 838,2 |  | 848,3 |  | 858,4 |  | 868,4 |  | 878,5 |  | 888,6 |  | 898,6 |  | 908,7 |  | 918,8 |  | 928,8 |  | 938,9 |  | 949,0 |  | 959,0 |
| -15,0 | 743,2 | 753,4 | 763,5 | 774,5 | 787,6 |  | 797,8 |  | 808,1 |  | 818,4 |  | 828,7 |  | 838,9 |  | 849,0 |  | 859,0 |  | 869,1 |  | 879,2 |  | 889,3 |  | 899,3 |  | 909,4 |  | 919,5 |  | 929,5 |  | 939,6 |  | 949,6 |  | 959,7 |
| -14,0 | 744,1 | 754,2 | 764,4 | 775,6 | 788,3 |  | 798,6 |  | 808,9 |  | 819,1 |  | 829,4 |  | 839,6 |  | 849,7 |  | 859,7 |  | 869,8 |  | 879,9 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,1 |  | 920,1 |  | 930,2 |  | 940,3 |  | 950,3 |  | 960,4 |
| -13,0 | 745,0 | 755,1 | 765,3 | 776,6 | 789,1 |  | 799,3 |  | 809,6 |  | 819,9 |  | 830,1 |  | 840,3 |  | 850,4 |  | 860,4 |  | 870,5 |  | 880,6 |  | 890,6 |  | 900,7 |  | 910,8 |  | 920,8 |  | 930,9 |  | 940,9 |  | 951,0 |  | 961,1 |
| -12,0 | 745,9 | 756,0 | 766,2 | 777,7 | 789,8 |  | 800,1 |  | 810,3 |  | 820,6 |  | 830,8 |  | 841,0 |  | 851,1 |  | 861,1 |  | 871,2 |  | 881,3 |  | 891,3 |  | 901,4 |  | 911,5 |  | 921,5 |  | 931,6 |  | 941,6 |  | 951,7 |  | 961,7 |
| -11,0 | 746,8 | 756,9 | 767,1 | 778,7 | 790,6 |  | 800,8 |  | 811,1 |  | 821,3 |  | 831,5 |  | 841,7 |  | 851,8 |  | 861,8 |  | 871,9 |  | 882,0 |  | 892,0 |  | 902,1 |  | 912,1 |  | 922,2 |  | 932,3 |  | 942,3 |  | 952,4 |  | 962,4 |
| -10,0 | 747,7 | 757,8 | 768,0 | 779,7 | 791,4 |  | 801,6 |  | 811,8 |  | 822,0 |  | 832,3 |  | 842,4 |  | 852,5 |  | 862,5 |  | 872,6 |  | 882,7 |  | 892,7 |  | 902,8 |  | 912,8 |  | 922,9 |  | 932,9 |  | 943,0 |  | 953,0 |  | 963,1 |
| -9,0 | 748,6 | 758,7 | 768,8 | 780,7 | 792,1 |  | 802,3 |  | 812,6 |  | 822,8 |  | 833,0 |  | 843,1 |  | 853,2 |  | 863,2 |  | 873,3 |  | 883,4 |  | 893,4 |  | 903,5 |  | 913,5 |  | 923,6 |  | 933,6 |  | 943,7 |  | 953,7 |  | 963,8 |
| -8,0 | 749,5 | 759,6 | 769,7 | 781,7 | 792,9 |  | 803,1 |  | 813,3 |  | 823,5 |  | 833,7 |  | 843,8 |  | 853,9 |  | 863,9 |  | 874,0 |  | 884,0 |  | 894,1 |  | 904,1 |  | 914,2 |  | 924,2 |  | 934,3 |  | 944,3 |  | 954,4 |  | 964,4 |
| -7,0 | 750,4 | 760,5 | 770,6 | 782,6 | 793,6 |  | 803,8 |  | 814,0 |  | 824,2 |  | 834,4 |  | 844,5 |  | 854,6 |  | 864,6 |  | 874,7 |  | 884,7 |  | 894,8 |  | 904,8 |  | 914,9 |  | 924,9 |  | 935,0 |  | 945,0 |  | 955,1 |  | 965,1 |
| -6,0 | 751,3 | 761,4 | 771,6 | 783,6 | 794,4 |  | 804,6 |  | 814,8 |  | 825,0 |  | 835,1 |  | 845,2 |  | 855,3 |  | 865,3 |  | 875,4 |  | 885,4 |  | 895,5 |  | 905,5 |  | 915,6 |  | 925,6 |  | 935,7 |  | 945,7 |  | 955,7 |  | 965,8 |
| -5,0 | 752,1 | 762,3 | 772,7 | 784,5 | 795,1 |  | 805,3 |  | 815,5 |  | 825,7 |  | 835,8 |  | 845,9 |  | 856,0 |  | 866,0 |  | 876,1 |  | 886,1 |  | 896,2 |  | 906,2 |  | 916,3 |  | 926,3 |  | 936,3 |  | 946,4 |  | 956,4 |  | 966,5 |
| -4,0 | 753,0 | 763,2 | 773,7 | 785,4 | 795,9 |  | 806,1 |  | 816,2 |  | 826,4 |  | 836,6 |  | 846,6 |  | 856,7 |  | 866,7 |  | 876,8 |  | 886,8 |  | 896,9 |  | 906,9 |  | 916,9 |  | 927,0 |  | 937,0 |  | 947,1 |  | 957,1 |  | 967,1 |
| -3,0 | 753,9 | 764,0 | 774,7 | 786,3 | 796,6 |  | 806,8 |  | 817,0 |  | 827,1 |  | 837,3 |  | 847,3 |  | 857,4 |  | 867,4 |  | 877,5 |  | 887,5 |  | 897,6 |  | 907,6 |  | 917,6 |  | 927,7 |  | 937,7 |  | 947,7 |  | 957,8 |  | 967,8 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 754,8 | 764,9 | 775,7 | 787,2 | 797,4 | 807,5 | 817,7 | 827,8 | 838,0 | 848,0 | 858,1 | 868,1 | 878,2 | 888,2 | 898,2 | 908,3 | 918,3 | 928,4 | 938,4 | 948,4 | 958,5 | 968,5 |
| -1,0 | 755,7 | 765,8 | 776,6 | 788,0 | 798,1 | 808,3 | 818,4 | 828,6 | 838,7 | 848,7 | 858,8 | 868,8 | 878,9 | 888,9 | 898,9 | 909,0 | 919,0 | 929,0 | 939,1 | 949,1 | 959,1 | 969,2 |
| 0,0 | 756,6 | 766,7 | 777,6 | 788,7 | 798,9 | 809,0 | 819,2 | 829,3 | 839,4 | 849,4 | 859,5 | 869,5 | 879,6 | 889,6 | 899,6 | 909,7 | 919,7 | 929,7 | 939,8 | 949,8 | 959,8 | 969,8 |
| 1,0 | 757,5 | 767,6 | 778,5 | 789,5 | 799,6 | 809,8 | 819,9 | 830,0 | 840,1 | 850,1 | 860,2 | 870,2 | 880,3 | 890,3 | 900,3 | 910,3 | 920,4 | 930,4 | 940,4 | 950,5 | 960,5 | 970,5 |
| 2,0 | 758,4 | 768,5 | 779,4 | 790,3 | 800,4 | 810,5 | 820,6 | 830,7 | 840,8 | 850,9 | 860,9 | 870,9 | 880,9 | 891,0 | 901,0 | 911,0 | 921,1 | 931,1 | 941,1 | 951,1 | 961,2 | 971,2 |
| 3,0 | 759,3 | 769,4 | 780,3 | 791,0 | 801,1 | 811,2 | 821,3 | 831,4 | 841,5 | 851,6 | 861,6 | 871,6 | 881,6 | 891,7 | 901,7 | 911,7 | 921,8 | 931,8 | 941,8 | 951,8 | 961,9 | 971,9 |
| 4,0 | 760,2 | 770,3 | 781,2 | 791,8 | 801,9 | 812,0 | 822,1 | 832,2 | 842,2 | 852,3 | 862,3 | 872,3 | 882,3 | 892,4 | 902,4 | 912,4 | 922,4 | 932,5 | 942,5 | 952,5 | 962,5 | 972,6 |
| 5,0 | 761,1 | 771,2 | 782,1 | 792,5 | 802,6 | 812,7 | 822,8 | 832,9 | 842,9 | 853,0 | 863,0 | 873,0 | 883,0 | 893,1 | 903,1 | 913,1 | 923,1 | 933,1 | 943,2 | 953,2 | 963,2 | 973,2 |
| 6,0 | 762,0 | 772,2 | 782,9 | 793,3 | 803,4 | 813,4 | 823,5 | 833,6 | 843,6 | 853,7 | 863,7 | 873,7 | 883,7 | 893,8 | 903,8 | 913,8 | 923,8 | 933,8 | 943,9 | 953,9 | 963,9 | 973,9 |
| 7,0 | 762,9 | 773,1 | 783,7 | 794,0 | 804,1 | 814,2 | 824,2 | 834,3 | 844,4 | 854,4 | 864,4 | 874,4 | 884,4 | 894,4 | 904,5 | 914,5 | 924,5 | 934,5 | 944,5 | 954,6 | 964,6 | 974,6 |
| 8,0 | 763,8 | 774,0 | 784,6 | 794,8 | 804,8 | 814,9 | 825,0 | 835,0 | 845,1 | 855,1 | 865,1 | 875,1 | 885,1 | 895,1 | 905,2 | 915,2 | 925,2 | 935,2 | 945,2 | 955,2 | 965,2 | 975,3 |
| 9,0 | 764,7 | 774,9 | 785,4 | 795,5 | 805,6 | 815,6 | 825,7 | 835,7 | 845,8 | 855,8 | 865,8 | 875,8 | 885,8 | 895,8 | 905,9 | 915,9 | 925,9 | 935,9 | 945,9 | 955,9 | 965,9 | 975,9 |
| 10,0 | 765,6 | 775,8 | 786,2 | 796,3 | 806,3 | 816,4 | 826,4 | 836,5 | 846,5 | 856,5 | 866,5 | 876,5 | 886,5 | 896,5 | 906,5 | 916,6 | 926,6 | 936,6 | 946,6 | 956,6 | 966,6 | 976,6 |
| 11,0 | 766,4 | 776,7 | 787,0 | 797,0 | 807,1 | 817,1 | 827,1 | 837,2 | 847,2 | 857,2 | 867,2 | 877,2 | 887,2 | 897,2 | 907,2 | 917,2 | 927,3 | 937,3 | 947,3 | 957,3 | 967,3 | 977,3 |
| 12,0 | 767,3 | 777,5 | 787,7 | 797,8 | 807,8 | 817,8 | 827,8 | 837,9 | 847,9 | 857,9 | 867,9 | 877,9 | 887,9 | 897,9 | 907,9 | 917,9 | 927,9 | 937,9 | 948,0 | 958,0 | 968,0 | 978,0 |
| 13,0 | 768,2 | 778,4 | 788,5 | 798,5 | 808,5 | 818,5 | 828,6 | 838,6 | 848,6 | 858,6 | 868,6 | 878,6 | 888,6 | 898,6 | 908,6 | 918,6 | 928,6 | 938,6 | 948,6 | 958,6 | 968,6 | 978,6 |
| 14,0 | 769,1 | 779,2 | 789,2 | 799,3 | 809,3 | 819,3 | 829,3 | 839,3 | 849,3 | 859,3 | 869,3 | 879,3 | 889,3 | 899,3 | 909,3 | 919,3 | 929,3 | 939,3 | 949,3 | 959,3 | 969,3 | 979,3 |
| 15,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 | 980,0 |
| 16,0 | 770,9 | 780,8 | 790,8 | 800,7 | 810,7 | 820,7 | 830,7 | 840,7 | 850,7 | 860,7 | 870,7 | 880,7 | 890,7 | 900,7 | 910,7 | 920,7 | 930,7 | 940,7 | 950,7 | 960,7 | 970,7 | 980,7 |
| 17,0 | 771,8 | 781,6 | 791,5 | 801,5 | 811,5 | 821,4 | 831,4 | 841,4 | 851,4 | 861,4 | 871,4 | 881,4 | 891,4 | 901,4 | 911,4 | 921,4 | 931,4 | 941,4 | 951,4 | 961,4 | 971,4 | 981,4 |
| 18,0 | 772,6 | 782,4 | 792,3 | 802,2 | 812,2 | 822,2 | 832,1 | 842,1 | 852,1 | 862,1 | 872,1 | 882,1 | 892,1 | 902,1 | 912,1 | 922,1 | 932,1 | 942,1 | 952,0 | 962,0 | 972,0 | 982,0 |
| 19,0 | 773,5 | 783,2 | 793,0 | 803,0 | 812,9 | 822,9 | 832,9 | 842,8 | 852,8 | 862,8 | 872,8 | 882,8 | 892,8 | 902,8 | 912,8 | 922,8 | 932,7 | 942,7 | 952,7 | 962,7 | 972,7 | 982,7 |
| 20,0 | 774,3 | 783,9 | 793,8 | 803,7 | 813,7 | 823,6 | 833,6 | 843,5 | 853,5 | 863,5 | 873,5 | 883,5 | 893,5 | 903,5 | 913,5 | 923,4 | 933,4 | 943,4 | 953,4 | 963,4 | 973,4 | 983,4 |
| 21,0 | 775,1 | 784,7 | 794,5 | 804,4 | 814,4 | 824,3 | 834,3 | 844,3 | 854,2 | 864,2 | 874,2 | 884,2 | 894,2 | 904,2 | 914,1 | 924,1 | 934,1 | 944,1 | 954,1 | 964,1 | 974,1 | 984,1 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 775,9 | 785,4 |  | 795,2 |  | 805,2 |  | 815,1 |  | 825,1 |  | 835,0 |  | 845,0 |  | 854,9 |  | 864,9 |  | 874,9 |  | 884,9 |  | 894,9 |  | 904,9 |  | 914,8 |  | 924,8 |  | 934,8 |  | 944,8 |  | 954,8 |  | 964,8 |  | 974,8 |  | 984,7 |  |
| 23,0 | 776,7 | 786,1 |  | 796,0 |  | 805,9 |  | 815,8 |  | 825,8 |  | 835,7 |  | 845,7 |  | 855,6 |  | 865,6 |  | 875,6 |  | 885,6 |  | 895,6 |  | 905,6 |  | 915,5 |  | 925,5 |  | 935,5 |  | 945,5 |  | 955,5 |  | 965,4 |  | 975,4 |  | 985,4 |  |
| 24,0 | 777,5 | 786,9 |  | 796,7 |  | 806,6 |  | 816,6 |  | 826,5 |  | 836,4 |  | 846,4 |  | 856,4 |  | 866,3 |  | 876,3 |  | 886,3 |  | 896,3 |  | 906,2 |  | 916,2 |  | 926,2 |  | 936,2 |  | 946,2 |  | 956,1 |  | 966,1 |  | 976,1 |  | 986,1 |  |
| 25,0 | 778,3 | 787,6 |  | 797,5 |  | 807,4 |  | 817,3 |  | 827,2 |  | 837,1 |  | 847,1 |  | 857,1 |  | 867,0 |  | 877,0 |  | 887,0 |  | 897,0 |  | 906,9 |  | 916,9 |  | 926,9 |  | 936,9 |  | 946,9 |  | 956,8 |  | 966,8 |  | 976,8 |  | 986,8 |  |
| 26,0 | 779,1 | 788,3 |  | 798,2 |  | 808,1 |  | 818,0 |  | 827,9 |  | 837,8 |  | 847,8 |  | 857,8 |  | 867,7 |  | 877,7 |  | 887,7 |  | 897,7 |  | 907,6 |  | 917,6 |  | 927,6 |  | 937,6 |  | 947,5 |  | 957,5 |  | 967,5 |  | 977,5 |  | 987,4 |  |
| 27,0 | 779,8 | 789,1 |  | 799,0 |  | 808,8 |  | 818,7 |  | 828,6 |  | 838,5 |  | 848,5 |  | 858,5 |  | 868,4 |  | 878,4 |  | 888,4 |  | 898,4 |  | 908,3 |  | 918,3 |  | 928,3 |  | 938,2 |  | 948,2 |  | 958,2 |  | 968,2 |  | 978,1 |  | 988,1 |  |
| 28,0 | 780,6 | 789,8 |  | 799,7 |  | 809,6 |  | 819,5 |  | 829,4 |  | 839,2 |  | 849,2 |  | 859,2 |  | 869,1 |  | 879,1 |  | 889,1 |  | 899,1 |  | 909,0 |  | 919,0 |  | 929,0 |  | 938,9 |  | 948,9 |  | 958,9 |  | 968,9 |  | 978,8 |  | 988,8 |  |
| 29,0 | 781,3 | 790,6 |  | 800,4 |  | 810,3 |  | 820,2 |  | 830,1 |  | 840,0 |  | 849,9 |  | 859,9 |  | 869,8 |  | 879,8 |  | 889,8 |  | 899,7 |  | 909,7 |  | 919,7 |  | 929,7 |  | 939,6 |  | 949,6 |  | 959,6 |  | 969,5 |  | 979,5 |  | 989,5 |  |
| 30,0 | 782,0 | 791,3 |  | 801,2 |  | 811,0 |  | 820,9 |  | 830,8 |  | 840,7 |  | 850,6 |  | 860,6 |  | 870,6 |  | 880,5 |  | 890,5 |  | 900,4 |  | 910,4 |  | 920,4 |  | 930,3 |  | 940,3 |  | 950,3 |  | 960,2 |  | 970,2 |  | 980,2 |  | 990,2 |  |
| 31,0 | 782,7 | 792,1 |  | 801,9 |  | 811,8 |  | 821,6 |  | 831,5 |  | 841,4 |  | 851,3 |  | 861,3 |  | 871,3 |  | 881,2 |  | 891,2 |  | 901,1 |  | 911,1 |  | 921,1 |  | 931,0 |  | 941,0 |  | 951,0 |  | 960,9 |  | 970,9 |  | 980,9 |  | 990,8 |  |
| 32,0 | 783,4 | 792,8 |  | 802,6 |  | 812,5 |  | 822,3 |  | 832,2 |  | 842,1 |  | 852,0 |  | 862,0 |  | 872,0 |  | 881,9 |  | 891,9 |  | 901,8 |  | 911,8 |  | 921,8 |  | 931,7 |  | 941,7 |  | 951,6 |  | 961,6 |  | 971,6 |  | 981,5 |  | 991,5 |  |
| 33,0 | 784,1 | 793,6 |  | 803,4 |  | 813,2 |  | 823,1 |  | 832,9 |  | 842,8 |  | 852,8 |  | 862,7 |  | 872,7 |  | 882,6 |  | 892,6 |  | 902,5 |  | 912,5 |  | 922,4 |  | 932,4 |  | 942,4 |  | 952,3 |  | 962,3 |  | 972,3 |  | 982,2 |  | 992,2 |  |
| 34,0 | 784,8 | 794,3 |  | 804,1 |  | 813,9 |  | 823,8 |  | 833,6 |  | 843,5 |  | 853,5 |  | 863,4 |  | 873,4 |  | 883,3 |  | 893,3 |  | 903,2 |  | 913,2 |  | 923,1 |  | 933,1 |  | 943,1 |  | 953,0 |  | 963,0 |  | 972,9 |  | 982,9 |  | 992,9 |  |
| 35,0 | 785,5 | 795,0 |  | 804,9 |  | 814,7 |  | 824,5 |  | 834,3 |  | 844,2 |  | 854,2 |  | 864,1 |  | 874,1 |  | 884,0 |  | 894,0 |  | 903,9 |  | 913,9 |  | 923,8 |  | 933,8 |  | 943,7 |  | 953,7 |  | 963,7 |  | 973,6 |  | 983,6 |  | 993,5 |  |
| 36,0 | 786,2 | 795,8 |  | 805,6 |  | 815,4 |  | 825,2 |  | 835,0 |  | 844,9 |  | 854,9 |  | 864,8 |  | 874,8 |  | 884,7 |  | 894,7 |  | 904,6 |  | 914,6 |  | 924,5 |  | 934,5 |  | 944,4 |  | 954,4 |  | 964,3 |  | 974,3 |  | 984,3 |  | 994,2 |  |
| 37,0 | 786,8 | 796,5 |  | 806,3 |  | 816,1 |  | 825,9 |  | 835,7 |  | 845,6 |  | 855,6 |  | 865,5 |  | 875,5 |  | 885,4 |  | 895,4 |  | 905,3 |  | 915,3 |  | 925,2 |  | 935,2 |  | 945,1 |  | 955,1 |  | 965,0 |  | 975,0 |  | 984,9 |  | 994,9 |  |
| 38,0 | 787,5 | 797,3 |  | 807,0 |  | 816,8 |  | 826,6 |  | 836,4 |  | 846,4 |  | 856,3 |  | 866,2 |  | 876,2 |  | 886,1 |  | 896,1 |  | 906,0 |  | 916,0 |  | 925,9 |  | 935,9 |  | 945,8 |  | 955,8 |  | 965,7 |  | 975,7 |  | 985,6 |  | 995,6 |  |
| 39,0 | 788,2 | 798,0 |  | 807,8 |  | 817,6 |  | 827,3 |  | 837,1 |  | 847,1 |  | 857,0 |  | 866,9 |  | 876,9 |  | 886,8 |  | 896,8 |  | 906,7 |  | 916,7 |  | 926,6 |  | 936,5 |  | 946,5 |  | 956,4 |  | 966,4 |  | 976,3 |  | 986,3 |  | 996,2 |  |
| 40,0 | 789,0 | 798,7 |  | 808,5 |  | 818,3 |  | 828,1 |  | 837,8 |  | 847,8 |  | 857,7 |  | 867,6 |  | 877,6 |  | 887,5 |  | 897,5 |  | 907,4 |  | 917,3 |  | 927,3 |  | 937,2 |  | 947,2 |  | 957,1 |  | 967,1 |  | 977,0 |  | 987,0 |  | 996,9 |  |
| 41,0 | 789,7 | 799,5 |  | 809,2 |  | 819,0 |  | 828,8 |  | 838,6 |  | 848,5 |  | 858,4 |  | 868,3 |  | 878,3 |  | 888,2 |  | 898,2 |  | 908,1 |  | 918,0 |  | 928,0 |  | 937,9 |  | 947,9 |  | 957,8 |  | 967,8 |  | 977,7 |  | 987,7 |  | 997,6 |  |
| 42,0 | 790,5 | 800,2 |  | 810,0 |  | 819,7 |  | 829,5 |  | 839,3 |  | 849,2 |  | 859,1 |  | 869,1 |  | 879,0 |  | 888,9 |  | 898,9 |  | 908,8 |  | 918,7 |  | 928,7 |  | 938,6 |  | 948,6 |  | 958,5 |  | 968,4 |  | 978,4 |  | 988,3 |  | 998,3 |  |
| 43,0 | 791,2 | 800,9 |  | 810,7 |  | 820,4 |  | 830,2 |  | 840,0 |  | 849,9 |  | 859,8 |  | 869,8 |  | 879,7 |  | 889,6 |  | 899,6 |  | 909,5 |  | 919,4 |  | 929,4 |  | 939,3 |  | 949,2 |  | 959,2 |  | 969,1 |  | 979,1 |  | 989,0 |  | 999,0 |  |
| 44,0 | 791,9 | 801,7 |  | 811,4 |  | 821,1 |  | 830,9 |  | 840,7 |  | 850,6 |  | 860,5 |  | 870,5 |  | 880,4 |  | 890,3 |  | 900,3 |  | 910,2 |  | 920,1 |  | 930,1 |  | 940,0 |  | 949,9 |  | 959,9 |  | 969,8 |  | 979,7 |  | 989,7 |  | 999,6 |  |
| 45,0 | 792,7 | 802,4 |  | 812,1 |  | 821,9 |  | 831,6 |  | 841,4 |  | 851,3 |  | 861,2 |  | 871,2 |  | 881,1 |  | 891,0 |  | 900,9 |  | 910,9 |  | 920,8 |  | 930,7 |  | 940,7 |  | 950,6 |  | 960,5 |  | 970,5 |  | 980,4 |  | 990,4 |  | 1000,3 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С |  | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  |  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 793,4 |  | 803,1 |  | 812,9 |  | 822,6 |  | 832,3 |  | 842,1 |  | 852,0 |  | 862,0 |  | 871,9 |  | 881,8 |  | 891,7 |  | 901,6 |  | 911,6 |  | 921,5 |  | 931,4 |  | 941,4 |  | 951,3 |  | 961,2 |  | 971,2 |  | 981,1 |  | 991,0 |  | 1001,0 |  |
| 47,0 | 794,2 |  | 803,9 |  | 813,6 |  | 823,3 |  | 833,0 |  | 842,8 |  | 852,7 |  | 862,7 |  | 872,6 |  | 882,5 |  | 892,4 |  | 902,3 |  | 912,3 |  | 922,2 |  | 932,1 |  | 942,1 |  | 952,0 |  | 961,9 |  | 971,9 |  | 981,8 |  | 991,7 |  | 1001,7 |  |
| 48,0 | 794,9 |  | 804,6 |  | 814,3 |  | 824,0 |  | 833,7 |  | 843,5 |  | 853,5 |  | 863,4 |  | 873,3 |  | 883,2 |  | 893,1 |  | 903,0 |  | 913,0 |  | 922,9 |  | 932,8 |  | 942,7 |  | 952,7 |  | 962,6 |  | 972,5 |  | 982,5 |  | 992,4 |  | 1002,3 |  |
| 49,0 | 795,6 |  | 805,3 |  | 815,0 |  | 824,7 |  | 834,4 |  | 844,3 |  | 854,2 |  | 864,1 |  | 874,0 |  | 883,9 |  | 893,8 |  | 903,7 |  | 913,7 |  | 923,6 |  | 933,5 |  | 943,4 |  | 953,4 |  | 963,3 |  | 973,2 |  | 983,2 |  | 993,1 |  | 1003,0 |  |
| 50,0 | 796,4 |  | 806,0 |  | 815,7 |  | 825,4 |  | 835,1 |  | 845,0 |  | 854,9 |  | 864,8 |  | 874,7 |  | 884,6 |  | 894,5 |  | 904,4 |  | 914,4 |  | 924,3 |  | 934,2 |  | 944,1 |  | 954,0 |  | 964,0 |  | 973,9 |  | 983,8 |  | 993,8 |  | 1003,7 |  |
| 51,0 | 797,1 |  | 806,8 |  | 816,5 |  | 826,1 |  | 835,8 |  | 845,7 |  | 855,6 |  | 865,5 |  | 875,4 |  | 885,3 |  | 895,2 |  | 905,1 |  | 915,0 |  | 925,0 |  | 934,9 |  | 944,8 |  | 954,7 |  | 964,7 |  | 974,6 |  | 984,5 |  | 994,4 |  | 1004,4 |  |
| 52,0 | 797,8 |  | 807,5 |  | 817,2 |  | 826,8 |  | 836,5 |  | 846,4 |  | 856,3 |  | 866,2 |  | 876,1 |  | 886,0 |  | 895,9 |  | 905,8 |  | 915,7 |  | 925,7 |  | 935,6 |  | 945,5 |  | 955,4 |  | 965,3 |  | 975,3 |  | 985,2 |  | 995,1 |  | 1005,0 |  |
| 53,0 | 798,6 |  | 808,2 |  | 817,9 |  | 827,6 |  | 837,2 |  | 847,1 |  | 857,0 |  | 866,9 |  | 876,8 |  | 886,7 |  | 896,6 |  | 906,5 |  | 916,4 |  | 926,4 |  | 936,3 |  | 946,2 |  | 956,1 |  | 966,0 |  | 975,9 |  | 985,9 |  | 995,8 |  | 1005,7 |  |
| 54,0 | 799,3 |  | 808,9 |  | 818,6 |  | 828,3 |  | 837,9 |  | 847,8 |  | 857,7 |  | 867,6 |  | 877,5 |  | 887,4 |  | 897,3 |  | 907,2 |  | 917,1 |  | 927,0 |  | 937,0 |  | 946,9 |  | 956,8 |  | 966,7 |  | 976,6 |  | 986,6 |  | 996,5 |  | 1006,4 |  |
| 55,0 | 800,0 |  | 809,7 |  | 819,3 |  | 829,0 |  | 838,6 |  | 848,5 |  | 858,4 |  | 868,3 |  | 878,2 |  | 888,1 |  | 898,0 |  | 907,9 |  | 917,8 |  | 927,7 |  | 937,6 |  | 947,6 |  | 957,5 |  | 967,4 |  | 977,3 |  | 987,2 |  | 997,2 |  | 1007,1 |  |
| 56,0 | 800,8 |  | 810,4 |  | 820,0 |  | 829,7 |  | 839,3 |  | 849,2 |  | 859,1 |  | 869,0 |  | 878,9 |  | 888,8 |  | 898,7 |  | 908,6 |  | 918,5 |  | 928,4 |  | 938,3 |  | 948,3 |  | 958,2 |  | 968,1 |  | 978,0 |  | 987,9 |  | 997,8 |  | 1007,8 |  |
| 57,0 | 801,5 |  | 811,1 |  | 820,7 |  | 830,4 |  | 840,1 |  | 849,9 |  | 859,8 |  | 869,7 |  | 879,6 |  | 889,5 |  | 899,4 |  | 909,3 |  | 919,2 |  | 929,1 |  | 939,0 |  | 948,9 |  | 958,9 |  | 968,8 |  | 978,7 |  | 988,6 |  | 998,5 |  | 1008,4 |  |
| 58,0 | 802,2 |  | 811,8 |  | 821,4 |  | 831,1 |  | 840,8 |  | 850,7 |  | 860,5 |  | 870,4 |  | 880,3 |  | 890,2 |  | 900,1 |  | 910,0 |  | 919,9 |  | 929,8 |  | 939,7 |  | 949,6 |  | 959,5 |  | 969,4 |  | 979,4 |  | 989,3 |  | 999,2 |  | 1009,1 |  |
| 59,0 | 802,9 |  | 812,5 |  | 822,2 |  | 831,8 |  | 841,5 |  | 851,4 |  | 861,3 |  | 871,1 |  | 881,0 |  | 890,9 |  | 900,8 |  | 910,7 |  | 920,6 |  | 930,5 |  | 940,4 |  | 950,3 |  | 960,2 |  | 970,1 |  | 980,0 |  | 990,0 |  | 999,9 |  | 1009,8 |  |
| 60,0 | 803,7 |  | 813,3 |  | 822,9 |  | 832,5 |  | 842,2 |  | 852,1 |  | 862,0 |  | 871,8 |  | 881,7 |  | 891,6 |  | 901,5 |  | 911,4 |  | 921,3 |  | 931,2 |  | 941,1 |  | 951,0 |  | 960,9 |  | 970,8 |  | 980,7 |  | 990,6 |  | 1000,5 |  | 1010,5 |  |
| 61,0 | 804,4 |  | 814,0 |  | 823,6 |  | 833,2 |  | 842,9 |  | 852,8 |  | 862,7 |  | 872,6 |  | 882,4 |  | 892,3 |  | 902,2 |  | 912,1 |  | 922,0 |  | 931,9 |  | 941,8 |  | 951,7 |  | 961,6 |  | 971,5 |  | 981,4 |  | 991,3 |  | 1001,2 |  | 1011,1 |  |
| 62,0 | 805,1 |  | 814,7 |  | 824,3 |  | 833,9 |  | 843,6 |  | 853,5 |  | 863,4 |  | 873,3 |  | 883,1 |  | 893,0 |  | 902,9 |  | 912,8 |  | 922,7 |  | 932,6 |  | 942,5 |  | 952,4 |  | 962,3 |  | 972,2 |  | 982,1 |  | 992,0 |  | 1001,9 |  | 1011,8 |  |
| 63,0 | 805,8 |  | 815,4 |  | 825,0 |  | 834,6 |  | 844,3 |  | 854,2 |  | 864,1 |  | 874,0 |  | 883,8 |  | 893,7 |  | 903,6 |  | 913,5 |  | 923,4 |  | 933,3 |  | 943,2 |  | 953,1 |  | 963,0 |  | 972,9 |  | 982,8 |  | 992,7 |  | 1002,6 |  | 1012,5 |  |
| 64,0 | 806,6 |  | 816,1 |  | 825,7 |  | 835,3 |  | 845,1 |  | 854,9 |  | 864,8 |  | 874,7 |  | 884,5 |  | 894,4 |  | 904,3 |  | 914,2 |  | 924,1 |  | 934,0 |  | 943,9 |  | 953,8 |  | 963,7 |  | 973,6 |  | 983,5 |  | 993,4 |  | 1003,3 |  | 1013,2 |  |
| 65,0 | 807,3 |  | 816,8 |  | 826,4 |  | 836,0 |  | 845,8 |  | 855,6 |  | 865,5 |  | 875,4 |  | 885,2 |  | 895,1 |  | 905,0 |  | 914,9 |  | 924,8 |  | 934,7 |  | 944,6 |  | 954,4 |  | 964,3 |  | 974,2 |  | 984,1 |  | 994,0 |  | 1003,9 |  | 1013,8 |  |
| 66,0 | 808,0 |  | 817,5 |  | 827,1 |  | 836,7 |  | 846,5 |  | 856,3 |  | 866,2 |  | 876,1 |  | 886,0 |  | 895,8 |  | 905,7 |  | 915,6 |  | 925,5 |  | 935,4 |  | 945,2 |  | 955,1 |  | 965,0 |  | 974,9 |  | 984,8 |  | 994,7 |  | 1004,6 |  | 1014,5 |  |
| 67,0 | 808,7 |  | 818,3 |  | 827,8 |  | 837,4 |  | 847,2 |  | 857,1 |  | 866,9 |  | 876,8 |  | 886,7 |  | 896,5 |  | 906,4 |  | 916,3 |  | 926,2 |  | 936,0 |  | 945,9 |  | 955,8 |  | 965,7 |  | 975,6 |  | 985,5 |  | 995,4 |  | 1005,3 |  | 1015,2 |  |
| 68,0 | 809,4 |  | 819,0 |  | 828,5 |  | 838,1 |  | 847,9 |  | 857,8 |  | 867,6 |  | 877,5 |  | 887,4 |  | 897,2 |  | 907,1 |  | 917,0 |  | 926,9 |  | 936,7 |  | 946,6 |  | 956,5 |  | 966,4 |  | 976,3 |  | 986,2 |  | 996,1 |  | 1006,0 |  | 1015,9 |  |
| 69,0 | 810,2 |  | 819,7 |  | 829,2 |  | 838,8 |  | 848,6 |  | 858,5 |  | 868,3 |  | 878,2 |  | 888,1 |  | 897,9 |  | 907,8 |  | 917,7 |  | 927,5 |  | 937,4 |  | 947,3 |  | 957,2 |  | 967,1 |  | 977,0 |  | 986,9 |  | 996,8 |  | 1006,6 |  | 1016,5 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С |  | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  |  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 810,9 |  | 820,4 |  | 829,9 |  | 839,5 |  | 849,3 |  | 859,2 |  | 869,0 |  | 878,9 |  | 888,8 |  | 898,6 |  | 908,5 |  | 918,4 |  | 928,2 |  | 938,1 |  | 948,0 |  | 957,9 |  | 967,8 |  | 977,7 |  | 987,5 |  | 997,4 |  | 1007,3 |  | 1017,2 |  |
| 71,0 | 811,6 |  | 821,1 |  | 830,6 |  | 840,2 |  | 850,0 |  | 859,9 |  | 869,7 |  | 879,6 |  | 889,5 |  | 899,3 |  | 909,2 |  | 919,1 |  | 928,9 |  | 938,8 |  | 948,7 |  | 958,6 |  | 968,4 |  | 978,3 |  | 988,2 |  | 998,1 |  | 1008,0 |  | 1017,9 |  |
| 72,0 | 812,3 |  | 821,8 |  | 831,3 |  | 840,9 |  | 850,8 |  | 860,6 |  | 870,5 |  | 880,3 |  | 890,2 |  | 900,0 |  | 909,9 |  | 919,8 |  | 929,6 |  | 939,5 |  | 949,4 |  | 959,3 |  | 969,1 |  | 979,0 |  | 988,9 |  | 998,8 |  | 1008,7 |  | 1018,6 |  |
| 73,0 | 813,0 |  | 822,5 |  | 832,0 |  | 841,6 |  | 851,5 |  | 861,3 |  | 871,2 |  | 881,0 |  | 890,9 |  | 900,7 |  | 910,6 |  | 920,5 |  | 930,3 |  | 940,2 |  | 950,1 |  | 959,9 |  | 969,8 |  | 979,7 |  | 989,6 |  | 999,5 |  | 1009,4 |  | 1019,2 |  |
| 74,0 | 813,7 |  | 823,2 |  | 832,7 |  | 842,3 |  | 852,2 |  | 862,0 |  | 871,9 |  | 881,7 |  | 891,6 |  | 901,4 |  | 911,3 |  | 921,1 |  | 931,0 |  | 940,9 |  | 950,8 |  | 960,6 |  | 970,5 |  | 980,4 |  | 990,3 |  | 1000,1 |  | 1010,0 |  | 1019,9 |  |
| 75,0 | 814,4 |  | 823,9 |  | 833,4 |  | 843,1 |  | 852,9 |  | 862,7 |  | 872,6 |  | 882,4 |  | 892,3 |  | 902,1 |  | 912,0 |  | 921,8 |  | 931,7 |  | 941,6 |  | 951,4 |  | 961,3 |  | 971,2 |  | 981,1 |  | 990,9 |  | 1000,8 |  | 1010,7 |  | 1020,6 |  |
| 76,0 | 815,1 |  | 824,6 |  | 834,1 |  | 843,8 |  | 853,6 |  | 863,4 |  | 873,3 |  | 883,1 |  | 893,0 |  | 902,8 |  | 912,7 |  | 922,5 |  | 932,4 |  | 942,3 |  | 952,1 |  | 962,0 |  | 971,9 |  | 981,7 |  | 991,6 |  | 1001,5 |  | 1011,4 |  | 1021,3 |  |
| 77,0 | 815,8 |  | 825,3 |  | 834,8 |  | 844,5 |  | 854,3 |  | 864,1 |  | 874,0 |  | 883,8 |  | 893,7 |  | 903,5 |  | 913,4 |  | 923,2 |  | 933,1 |  | 943,0 |  | 952,8 |  | 962,7 |  | 972,6 |  | 982,4 |  | 992,3 |  | 1002,2 |  | 1012,1 |  | 1021,9 |  |
| 78,0 | 816,6 |  | 826,0 |  | 835,5 |  | 845,2 |  | 855,0 |  | 864,9 |  | 874,7 |  | 884,5 |  | 894,4 |  | 904,2 |  | 914,1 |  | 923,9 |  | 933,8 |  | 943,6 |  | 953,5 |  | 963,4 |  | 973,2 |  | 983,1 |  | 993,0 |  | 1002,9 |  | 1012,7 |  | 1022,6 |  |
| 79,0 | 817,3 |  | 826,7 |  | 836,2 |  | 845,9 |  | 855,7 |  | 865,6 |  | 875,4 |  | 885,2 |  | 895,1 |  | 904,9 |  | 914,8 |  | 924,6 |  | 934,5 |  | 944,3 |  | 954,2 |  | 964,1 |  | 973,9 |  | 983,8 |  | 993,7 |  | 1003,5 |  | 1013,4 |  | 1023,3 |  |
| 80,0 | 818,0 |  | 827,4 |  | 836,9 |  | 846,6 |  | 856,4 |  | 866,3 |  | 876,1 |  | 885,9 |  | 895,8 |  | 905,6 |  | 915,5 |  | 925,3 |  | 935,2 |  | 945,0 |  | 954,9 |  | 964,7 |  | 974,6 |  | 984,5 |  | 994,4 |  | 1004,2 |  | 1014,1 |  | 1024,0 |  |
| 81,0 | 818,7 |  | 828,1 |  | 837,5 |  | 847,3 |  | 857,2 |  | 867,0 |  | 876,8 |  | 886,6 |  | 896,5 |  | 906,3 |  | 916,2 |  | 926,0 |  | 935,9 |  | 945,7 |  | 955,6 |  | 965,4 |  | 975,3 |  | 985,2 |  | 995,0 |  | 1004,9 |  | 1014,8 |  | 1024,7 |  |
| 82,0 | 819,4 |  | 828,8 |  | 838,2 |  | 848,0 |  | 857,9 |  | 867,7 |  | 877,5 |  | 887,3 |  | 897,2 |  | 907,0 |  | 916,9 |  | 926,7 |  | 936,6 |  | 946,4 |  | 956,3 |  | 966,1 |  | 976,0 |  | 985,8 |  | 995,7 |  | 1005,6 |  | 1015,5 |  | 1025,3 |  |
| 83,0 | 820,1 |  | 829,5 |  | 838,9 |  | 848,8 |  | 858,6 |  | 868,4 |  | 878,2 |  | 888,1 |  | 897,9 |  | 907,7 |  | 917,6 |  | 927,4 |  | 937,2 |  | 947,1 |  | 957,0 |  | 966,8 |  | 976,7 |  | 986,5 |  | 996,4 |  | 1006,3 |  | 1016,1 |  | 1026,0 |  |
| 84,0 | 820,8 |  | 830,2 |  | 839,7 |  | 849,5 |  | 859,3 |  | 869,1 |  | 878,9 |  | 888,8 |  | 898,6 |  | 908,4 |  | 918,3 |  | 928,1 |  | 937,9 |  | 947,8 |  | 957,6 |  | 967,5 |  | 977,4 |  | 987,2 |  | 997,1 |  | 1006,9 |  | 1016,8 |  | 1026,7 |  |
| 85,0 | 821,5 |  | 830,9 |  | 840,4 |  | 850,2 |  | 860,0 |  | 869,8 |  | 879,6 |  | 889,5 |  | 899,3 |  | 909,1 |  | 919,0 |  | 928,8 |  | 938,6 |  | 948,5 |  | 958,3 |  | 968,2 |  | 978,0 |  | 987,9 |  | 997,8 |  | 1007,6 |  | 1017,5 |  | 1027,4 |  |
| 86,0 | 822,2 |  | 831,6 |  | 841,1 |  | 850,9 |  | 860,7 |  | 870,5 |  | 880,3 |  | 890,2 |  | 900,0 |  | 909,8 |  | 919,6 |  | 929,5 |  | 939,3 |  | 949,2 |  | 959,0 |  | 968,9 |  | 978,7 |  | 988,6 |  | 998,4 |  | 1008,3 |  | 1018,2 |  | 1028,0 |  |
| 87,0 | 822,9 |  | 832,3 |  | 841,8 |  | 851,6 |  | 861,4 |  | 871,2 |  | 881,0 |  | 890,9 |  | 900,7 |  | 910,5 |  | 920,3 |  | 930,2 |  | 940,0 |  | 949,9 |  | 959,7 |  | 969,6 |  | 979,4 |  | 989,3 |  | 999,1 |  | 1009,0 |  | 1018,8 |  | 1028,7 |  |
| 88,0 | 823,6 |  | 833,0 |  | 842,5 |  | 852,3 |  | 862,1 |  | 871,9 |  | 881,7 |  | 891,6 |  | 901,4 |  | 911,2 |  | 921,0 |  | 930,9 |  | 940,7 |  | 950,5 |  | 960,4 |  | 970,2 |  | 980,1 |  | 989,9 |  | 999,8 |  | 1009,7 |  | 1019,5 |  | 1029,4 |  |
| 89,0 | 824,3 |  | 833,6 |  | 843,2 |  | 853,0 |  | 862,8 |  | 872,6 |  | 882,5 |  | 892,3 |  | 902,1 |  | 911,9 |  | 921,7 |  | 931,6 |  | 941,4 |  | 951,2 |  | 961,1 |  | 970,9 |  | 980,8 |  | 990,6 |  | 1000,5 |  | 1010,3 |  | 1020,2 |  | 1030,1 |  |
| 90,0 | 825,0 |  | 834,3 |  | 843,9 |  | 853,7 |  | 863,5 |  | 873,3 |  | 883,2 |  | 893,0 |  | 902,8 |  | 912,6 |  | 922,4 |  | 932,3 |  | 942,1 |  | 951,9 |  | 961,8 |  | 971,6 |  | 981,5 |  | 991,3 |  | 1001,2 |  | 1011,0 |  | 1020,9 |  | 1030,7 |  |
| 91,0 | 825,7 |  | 835,0 |  | 844,7 |  | 854,5 |  | 864,3 |  | 874,1 |  | 883,9 |  | 893,7 |  | 903,5 |  | 913,3 |  | 923,1 |  | 933,0 |  | 942,8 |  | 952,6 |  | 962,5 |  | 972,3 |  | 982,1 |  | 992,0 |  | 1001,8 |  | 1011,7 |  | 1021,5 |  | 1031,4 |  |
| 92,0 | 826,4 |  | 835,7 |  | 845,4 |  | 855,2 |  | 865,0 |  | 874,8 |  | 884,6 |  | 894,4 |  | 904,2 |  | 914,0 |  | 923,8 |  | 933,6 |  | 943,5 |  | 953,3 |  | 963,1 |  | 973,0 |  | 982,8 |  | 992,7 |  | 1002,5 |  | 1012,4 |  | 1022,2 |  | 1032,1 |  |
| 93,0 | 827,1 |  | 836,4 |  | 846,1 |  | 855,9 |  | 865,7 |  | 875,5 |  | 885,3 |  | 895,1 |  | 904,9 |  | 914,7 |  | 924,5 |  | 934,3 |  | 944,2 |  | 954,0 |  | 963,8 |  | 973,7 |  | 983,5 |  | 993,3 |  | 1003,2 |  | 1013,0 |  | 1022,9 |  | 1032,7 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С |  | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |
|  |  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 827,7 |  | 837,1 |  | 846,8 |  | 856,6 |  | 866,4 |  | 876,2 |  | 886,0 |  | 895,8 |  | 905,6 |  | 915,4 |  | 925,2 |  | 935,0 |  | 944,9 |  | 954,7 |  | 964,5 |  | 974,4 |  | 984,2 |  | 994,0 |  | 1003,9 |  | 1013,7 |  | 1023,6 |  | 1033,4 |  |
| 95,0 | 828,4 |  | 837,8 |  | 847,5 |  | 857,3 |  | 867,1 |  | 876,9 |  | 886,7 |  | 896,5 |  | 906,3 |  | 916,1 |  | 925,9 |  | 935,7 |  | 945,5 |  | 955,4 |  | 965,2 |  | 975,0 |  | 984,9 |  | 994,7 |  | 1004,6 |  | 1014,4 |  | 1024,2 |  | 1034,1 |  |
| 96,0 | 829,1 |  | 838,5 |  | 848,2 |  | 858,0 |  | 867,8 |  | 877,6 |  | 887,4 |  | 897,2 |  | 907,0 |  | 916,8 |  | 926,6 |  | 936,4 |  | 946,2 |  | 956,1 |  | 965,9 |  | 975,7 |  | 985,6 |  | 995,4 |  | 1005,2 |  | 1015,1 |  | 1024,9 |  | 1034,8 |  |
| 97,0 | 829,8 |  | 839,2 |  | 848,9 |  | 858,7 |  | 868,5 |  | 878,3 |  | 888,1 |  | 897,9 |  | 907,7 |  | 917,5 |  | 927,3 |  | 937,1 |  | 946,9 |  | 956,8 |  | 966,6 |  | 976,4 |  | 986,2 |  | 996,1 |  | 1005,9 |  | 1015,8 |  | 1025,6 |  | 1035,4 |  |
| 98,0 | 830,5 |  | 839,9 |  | 849,7 |  | 859,4 |  | 869,2 |  | 879,0 |  | 888,8 |  | 898,6 |  | 908,4 |  | 918,2 |  | 928,0 |  | 937,8 |  | 947,6 |  | 957,4 |  | 967,3 |  | 977,1 |  | 986,9 |  | 996,8 |  | 1006,6 |  | 1016,4 |  | 1026,3 |  | 1036,1 |  |
| 99,0 | 831,2 |  | 840,6 |  | 850,4 |  | 860,1 |  | 869,9 |  | 879,7 |  | 889,5 |  | 899,3 |  | 909,1 |  | 918,9 |  | 928,7 |  | 938,5 |  | 948,3 |  | 958,1 |  | 968,0 |  | 977,8 |  | 987,6 |  | 997,4 |  | 1007,3 |  | 1017,1 |  | 1026,9 |  | 1036,8 |  |
| 100,0 | 831,9 |  | 841,3 |  | 851,1 |  | 860,9 |  | 870,6 |  | 880,4 |  | 890,2 |  | 900,0 |  | 909,8 |  | 919,6 |  | 929,4 |  | 939,2 |  | 949,0 |  | 958,8 |  | 968,6 |  | 978,5 |  | 988,3 |  | 998,1 |  | 1007,9 |  | 1017,8 |  | 1027,6 |  | 1037,5 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 946,2 | 956,4 | 966,5 | 976,6 | 986,7 | 996,8 | 1006,9 | 1017,1 | 1027,2 | 1037,3 | 1047,4 | 1057,5 | 1067,6 | 1077,7 | 1087,8 | 1097,9 | 1108,0 | 1118,1 | 1128,1 | 1138,2 | 1148,3 |
| -49,0 | 946,9 | 957,0 | 967,2 | 977,3 | 987,4 | 997,5 | 1007,6 | 1017,7 | 1027,8 | 1037,9 | 1048,0 | 1058,1 | 1068,2 | 1078,3 | 1088,4 | 1098,5 | 1108,6 | 1118,7 | 1128,8 | 1138,9 | 1149,0 |
| -48,0 | 947,6 | 957,7 | 967,8 | 977,9 | 988,0 | 998,2 | 1008,3 | 1018,4 | 1028,5 | 1038,6 | 1048,7 | 1058,8 | 1068,9 | 1079,0 | 1089,1 | 1099,2 | 1109,2 | 1119,3 | 1129,4 | 1139,5 | 1149,6 |
| -47,0 | 948,3 | 958,4 | 968,5 | 978,6 | 988,7 | 998,8 | 1008,9 | 1019,0 | 1029,1 | 1039,2 | 1049,3 | 1059,4 | 1069,5 | 1079,6 | 1089,7 | 1099,8 | 1109,9 | 1120,0 | 1130,1 | 1140,1 | 1150,2 |
| -46,0 | 948,9 | 959,0 | 969,2 | 979,3 | 989,4 | 999,5 | 1009,6 | 1019,7 | 1029,8 | 1039,9 | 1050,0 | 1060,1 | 1070,2 | 1080,3 | 1090,4 | 1100,4 | 1110,5 | 1120,6 | 1130,7 | 1140,8 | 1150,9 |
| -45,0 | 949,6 | 959,7 | 969,8 | 979,9 | 990,0 | 1000,1 | 1010,2 | 1020,3 | 1030,4 | 1040,5 | 1050,6 | 1060,7 | 1070,8 | 1080,9 | 1091,0 | 1101,1 | 1111,2 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,4 | 1151,5 |
| -44,0 | 950,3 | 960,4 | 970,5 | 980,6 | 990,7 | 1000,8 | 1010,9 | 1021,0 | 1031,1 | 1041,2 | 1051,3 | 1061,4 | 1071,5 | 1081,6 | 1091,7 | 1101,7 | 1111,8 | 1121,9 | 1132,0 | 1142,1 | 1152,1 |
| -43,0 | 950,9 | 961,0 | 971,2 | 981,3 | 991,4 | 1001,5 | 1011,6 | 1021,7 | 1031,8 | 1041,9 | 1051,9 | 1062,0 | 1072,1 | 1082,2 | 1092,3 | 1102,4 | 1112,5 | 1122,6 | 1132,6 | 1142,7 | 1152,8 |
| -42,0 | 951,6 | 961,7 | 971,8 | 981,9 | 992,0 | 1002,1 | 1012,2 | 1022,3 | 1032,4 | 1042,5 | 1052,6 | 1062,7 | 1072,8 | 1082,9 | 1092,9 | 1103,0 | 1113,1 | 1123,2 | 1133,3 | 1143,4 | 1153,4 |
| -41,0 | 952,3 | 962,4 | 972,5 | 982,6 | 992,7 | 1002,8 | 1012,9 | 1023,0 | 1033,1 | 1043,2 | 1053,3 | 1063,3 | 1073,4 | 1083,5 | 1093,6 | 1103,7 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,9 | 1144,0 | 1154,1 |
| -40,0 | 952,9 | 963,1 | 973,2 | 983,3 | 993,4 | 1003,5 | 1013,5 | 1023,6 | 1033,7 | 1043,8 | 1053,9 | 1064,0 | 1074,1 | 1084,2 | 1094,2 | 1104,3 | 1114,4 | 1124,5 | 1134,6 | 1144,6 | 1154,7 |
| -39,0 | 953,6 | 963,7 | 973,8 | 983,9 | 994,0 | 1004,1 | 1014,2 | 1024,3 | 1034,4 | 1044,5 | 1054,6 | 1064,6 | 1074,7 | 1084,8 | 1094,9 | 1105,0 | 1115,0 | 1125,1 | 1135,2 | 1145,3 | 1155,3 |
| -38,0 | 954,3 | 964,4 | 974,5 | 984,6 | 994,7 | 1004,8 | 1014,9 | 1025,0 | 1035,0 | 1045,1 | 1055,2 | 1065,3 | 1075,4 | 1085,5 | 1095,5 | 1105,6 | 1115,7 | 1125,8 | 1135,8 | 1145,9 | 1156,0 |
| -37,0 | 955,0 | 965,1 | 975,2 | 985,3 | 995,3 | 1005,4 | 1015,5 | 1025,6 | 1035,7 | 1045,8 | 1055,9 | 1066,0 | 1076,0 | 1086,1 | 1096,2 | 1106,3 | 1116,3 | 1126,4 | 1136,5 | 1146,6 | 1156,6 |
| -36,0 | 955,6 | 965,7 | 975,8 | 985,9 | 996,0 | 1006,1 | 1016,2 | 1026,3 | 1036,4 | 1046,4 | 1056,5 | 1066,6 | 1076,7 | 1086,8 | 1096,8 | 1106,9 | 1117,0 | 1127,1 | 1137,1 | 1147,2 | 1157,3 |
| -35,0 | 956,3 | 966,4 | 976,5 | 986,6 | 996,7 | 1006,8 | 1016,9 | 1026,9 | 1037,0 | 1047,1 | 1057,2 | 1067,3 | 1077,3 | 1087,4 | 1097,5 | 1107,6 | 1117,6 | 1127,7 | 1137,8 | 1147,8 | 1157,9 |
| -34,0 | 957,0 | 967,1 | 977,2 | 987,3 | 997,3 | 1007,4 | 1017,5 | 1027,6 | 1037,7 | 1047,8 | 1057,8 | 1067,9 | 1078,0 | 1088,1 | 1098,1 | 1108,2 | 1118,3 | 1128,3 | 1138,4 | 1148,5 | 1158,5 |
| -33,0 | 957,7 | 967,7 | 977,8 | 987,9 | 998,0 | 1008,1 | 1018,2 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,4 | 1058,5 | 1068,6 | 1078,6 | 1088,7 | 1098,8 | 1108,9 | 1118,9 | 1129,0 | 1139,1 | 1149,1 | 1159,2 |
| -32,0 | 958,3 | 968,4 | 978,5 | 988,6 | 998,7 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,9 | 1039,0 | 1049,1 | 1059,1 | 1069,2 | 1079,3 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,5 | 1119,6 | 1129,6 | 1139,7 | 1149,8 | 1159,8 |
| -31,0 | 959,0 | 969,1 | 979,2 | 989,3 | 999,3 | 1009,4 | 1019,5 | 1029,6 | 1039,6 | 1049,7 | 1059,8 | 1069,9 | 1079,9 | 1090,0 | 1100,1 | 1110,1 | 1120,2 | 1130,3 | 1140,3 | 1150,4 | 1160,5 |
| -30,0 | 959,7 | 969,8 | 979,8 | 989,9 | 1000,0 | 1010,1 | 1020,2 | 1030,2 | 1040,3 | 1050,4 | 1060,5 | 1070,5 | 1080,6 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,8 | 1120,9 | 1130,9 | 1141,0 | 1151,0 | 1161,1 |
| -29,0 | 960,3 | 970,4 | 980,5 | 990,6 | 1000,7 | 1010,7 | 1020,8 | 1030,9 | 1041,0 | 1051,0 | 1061,1 | 1071,2 | 1081,2 | 1091,3 | 1101,4 | 1111,4 | 1121,5 | 1131,6 | 1141,6 | 1151,7 | 1161,7 |
| -28,0 | 961,0 | 971,1 | 981,2 | 991,3 | 1001,3 | 1011,4 | 1021,5 | 1031,6 | 1041,6 | 1051,7 | 1061,8 | 1071,8 | 1081,9 | 1092,0 | 1102,0 | 1112,1 | 1122,2 | 1132,2 | 1142,3 | 1152,3 | 1162,4 |
| -27,0 | 961,7 | 971,8 | 981,8 | 991,9 | 1002,0 | 1012,1 | 1022,1 | 1032,2 | 1042,3 | 1052,4 | 1062,4 | 1072,5 | 1082,5 | 1092,6 | 1102,7 | 1112,7 | 1122,8 | 1132,9 | 1142,9 | 1153,0 | 1163,0 |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 962,4 | 972,4 | 982,5 |  | 992,6 |  | 1002,7 |  | 1012,7 |  | 1022,8 |  | 1032,9 |  | 1042,9 |  | 1053,0 |  | 1063,1 |  | 1073,1 |  | 1083,2 |  | 1093,3 |  | 1103,3 |  | 1113,4 |  | 1123,4 |  | 1133,5 |  | 1143,6 |  | 1153,6 |  |  |
| -25,0 | 963,0 | 973,1 | 983,2 |  | 993,3 |  | 1003,3 |  | 1013,4 |  | 1023,5 |  | 1033,5 |  | 1043,6 |  | 1053,7 |  | 1063,7 |  | 1073,8 |  | 1083,9 |  | 1093,9 |  | 1104,0 |  | 1114,0 |  | 1124,1 |  | 1134,1 |  | 1144,2 |  | 1154,3 |  |  |
| -24,0 | 963,7 | 973,8 | 983,9 |  | 993,9 |  | 1004,0 |  | 1014,1 |  | 1024,1 |  | 1034,2 |  | 1044,3 |  | 1054,3 |  | 1064,4 |  | 1074,4 |  | 1084,5 |  | 1094,6 |  | 1104,6 |  | 1114,7 |  | 1124,7 |  | 1134,8 |  | 1144,8 |  | 1154,9 |  |  |
| -23,0 | 964,4 | 974,4 | 984,5 |  | 994,6 |  | 1004,7 |  | 1014,7 |  | 1024,8 |  | 1034,9 |  | 1044,9 |  | 1055,0 |  | 1065,0 |  | 1075,1 |  | 1085,2 |  | 1095,2 |  | 1105,3 |  | 1115,3 |  | 1125,4 |  | 1135,4 |  | 1145,5 |  | 1155,5 |  |  |
| -22,0 | 965,0 | 975,1 | 985,2 |  | 995,3 |  | 1005,3 |  | 1015,4 |  | 1025,5 |  | 1035,5 |  | 1045,6 |  | 1055,6 |  | 1065,7 |  | 1075,8 |  | 1085,8 |  | 1095,9 |  | 1105,9 |  | 1116,0 |  | 1126,0 |  | 1136,1 |  | 1146,1 |  | 1156,2 |  |  |
| -21,0 | 965,7 | 975,8 | 985,9 |  | 995,9 |  | 1006,0 |  | 1016,1 |  | 1026,1 |  | 1036,2 |  | 1046,2 |  | 1056,3 |  | 1066,4 |  | 1076,4 |  | 1086,5 |  | 1096,5 |  | 1106,6 |  | 1116,6 |  | 1126,7 |  | 1136,7 |  | 1146,8 |  | 1156,8 |  |  |
| -20,0 | 966,4 | 976,5 | 986,5 |  | 996,6 |  | 1006,7 |  | 1016,7 |  | 1026,8 |  | 1036,8 |  | 1046,9 |  | 1057,0 |  | 1067,0 |  | 1077,1 |  | 1087,1 |  | 1097,2 |  | 1107,2 |  | 1117,3 |  | 1127,3 |  | 1137,4 |  | 1147,4 |  | 1157,5 |  |  |
| -19,0 | 967,1 | 977,1 | 987,2 |  | 997,3 |  | 1007,3 |  | 1017,4 |  | 1027,4 |  | 1037,5 |  | 1047,6 |  | 1057,6 |  | 1067,7 |  | 1077,7 |  | 1087,8 |  | 1097,8 |  | 1107,9 |  | 1117,9 |  | 1128,0 |  | 1138,0 |  | 1148,1 |  | 1158,1 |  |  |
| -18,0 | 967,7 | 977,8 | 987,9 |  | 997,9 |  | 1008,0 |  | 1018,0 |  | 1028,1 |  | 1038,2 |  | 1048,2 |  | 1058,3 |  | 1068,3 |  | 1078,4 |  | 1088,4 |  | 1098,5 |  | 1108,5 |  | 1118,6 |  | 1128,6 |  | 1138,7 |  | 1148,7 |  | 1158,8 |  |  |
| -17,0 | 968,4 | 978,5 | 988,5 |  | 998,6 |  | 1008,7 |  | 1018,7 |  | 1028,8 |  | 1038,8 |  | 1048,9 |  | 1058,9 |  | 1069,0 |  | 1079,0 |  | 1089,1 |  | 1099,1 |  | 1109,2 |  | 1119,2 |  | 1129,3 |  | 1139,3 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |
| -16,0 | 969,1 | 979,1 | 989,2 |  | 999,3 |  | 1009,3 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,5 |  | 1049,5 |  | 1059,6 |  | 1069,6 |  | 1079,7 |  | 1089,7 |  | 1099,8 |  | 1109,8 |  | 1119,9 |  | 1129,9 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |
| -15,0 | 969,8 | 979,8 | 989,9 |  | 999,9 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,1 |  | 1040,1 |  | 1050,2 |  | 1060,2 |  | 1070,3 |  | 1080,3 |  | 1090,4 |  | 1100,4 |  | 1110,5 |  | 1120,5 |  | 1130,6 |  | 1140,6 |  | 1150,6 |  | 1160,7 |  |  |
| -14,0 | 970,4 | 980,5 | 990,5 |  | 1000,6 |  | 1010,7 |  | 1020,7 |  | 1030,8 |  | 1040,8 |  | 1050,9 |  | 1060,9 |  | 1070,9 |  | 1081,0 |  | 1091,0 |  | 1101,1 |  | 1111,1 |  | 1121,2 |  | 1131,2 |  | 1141,2 |  | 1151,3 |  | 1161,3 |  |  |
| -13,0 | 971,1 | 981,2 | 991,2 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  | 1021,4 |  | 1031,4 |  | 1041,5 |  | 1051,5 |  | 1061,6 |  | 1071,6 |  | 1081,6 |  | 1091,7 |  | 1101,7 |  | 1111,8 |  | 1121,8 |  | 1131,9 |  | 1141,9 |  | 1151,9 |  | 1162,0 |  |  |
| -12,0 | 971,8 | 981,8 | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1012,0 |  | 1022,0 |  | 1032,1 |  | 1042,1 |  | 1052,2 |  | 1062,2 |  | 1072,3 |  | 1082,3 |  | 1092,3 |  | 1102,4 |  | 1112,4 |  | 1122,5 |  | 1132,5 |  | 1142,5 |  | 1152,6 |  | 1162,6 |  |  |
| -11,0 | 972,5 | 982,5 | 992,6 |  | 1002,6 |  | 1012,7 |  | 1022,7 |  | 1032,7 |  | 1042,8 |  | 1052,8 |  | 1062,9 |  | 1072,9 |  | 1083,0 |  | 1093,0 |  | 1103,0 |  | 1113,1 |  | 1123,1 |  | 1133,1 |  | 1143,2 |  | 1153,2 |  | 1163,3 |  |  |
| -10,0 | 973,1 | 983,2 | 993,2 |  | 1003,3 |  | 1013,3 |  | 1023,4 |  | 1033,4 |  | 1043,4 |  | 1053,5 |  | 1063,5 |  | 1073,6 |  | 1083,6 |  | 1093,6 |  | 1103,7 |  | 1113,7 |  | 1123,8 |  | 1133,8 |  | 1143,8 |  | 1153,9 |  |  |  |  |
| -9,0 | 973,8 | 983,9 | 993,9 |  | 1003,9 |  | 1014,0 |  | 1024,0 |  | 1034,1 |  | 1044,1 |  | 1054,1 |  | 1064,2 |  | 1074,2 |  | 1084,3 |  | 1094,3 |  | 1104,3 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,4 |  | 1144,5 |  | 1154,5 |  |  |  |  |
| -8,0 | 974,5 | 984,5 | 994,6 |  | 1004,6 |  | 1014,7 |  | 1024,7 |  | 1034,7 |  | 1044,8 |  | 1054,8 |  | 1064,8 |  | 1074,9 |  | 1084,9 |  | 1095,0 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1125,1 |  | 1135,1 |  | 1145,1 |  | 1155,2 |  |  |  |  |
| -7,0 | 975,2 | 985,2 | 995,2 |  | 1005,3 |  | 1015,3 |  | 1025,4 |  | 1035,4 |  | 1045,4 |  | 1055,5 |  | 1065,5 |  | 1075,5 |  | 1085,6 |  | 1095,6 |  | 1105,6 |  | 1115,7 |  | 1125,7 |  | 1135,7 |  | 1145,8 |  | 1155,8 |  |  |  |  |
| -6,0 | 975,8 | 985,9 | 995,9 |  | 1005,9 |  | 1016,0 |  | 1026,0 |  | 1036,1 |  | 1046,1 |  | 1056,1 |  | 1066,2 |  | 1076,2 |  | 1086,2 |  | 1096,3 |  | 1106,3 |  | 1116,3 |  | 1126,4 |  | 1136,4 |  | 1146,4 |  | 1156,4 |  |  |  |  |
| -5,0 | 976,5 | 986,5 | 996,6 |  | 1006,6 |  | 1016,7 |  | 1026,7 |  | 1036,7 |  | 1046,8 |  | 1056,8 |  | 1066,8 |  | 1076,9 |  | 1086,9 |  | 1096,9 |  | 1106,9 |  | 1117,0 |  | 1127,0 |  | 1137,0 |  | 1147,1 |  | 1157,1 |  |  |  |  |
| -4,0 | 977,2 | 987,2 | 997,3 |  | 1007,3 |  | 1017,3 |  | 1027,4 |  | 1037,4 |  | 1047,4 |  | 1057,4 |  | 1067,5 |  | 1077,5 |  | 1087,5 |  | 1097,6 |  | 1107,6 |  | 1117,6 |  | 1127,7 |  | 1137,7 |  | 1147,7 |  | 1157,7 |  |  |  |  |
| -3,0 | 977,9 | 987,9 | 997,9 |  | 1008,0 |  | 1018,0 |  | 1028,0 |  | 1038,0 |  | 1048,1 |  | 1058,1 |  | 1068,1 |  | 1078,2 |  | 1088,2 |  | 1098,2 |  | 1108,3 |  | 1118,3 |  | 1128,3 |  | 1138,3 |  | 1148,4 |  | 1158,4 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 978,5 |  | 988,6 |  | 998,6 |  | 1008,6 |  | 1018,7 |  | 1028,7 |  | 1038,7 |  | 1048,7 |  | 1058,8 |  | 1068,8 |  | 1078,8 |  | 1088,9 |  | 1098,9 |  | 1108,9 |  | 1118,9 |  | 1129,0 |  | 1139,0 |  | 1149,0 |  | 1159,0 |  |  |  |  |
| -1,0 | 979,2 |  | 989,2 |  | 999,3 |  | 1009,3 |  | 1019,3 |  | 1029,3 |  | 1039,4 |  | 1049,4 |  | 1059,4 |  | 1069,5 |  | 1079,5 |  | 1089,5 |  | 1099,5 |  | 1109,6 |  | 1119,6 |  | 1129,6 |  | 1139,6 |  | 1149,6 |  | 1159,7 |  |  |  |  |
| 0,0 | 979,9 |  | 989,9 |  | 999,9 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,1 |  | 1060,1 |  | 1070,1 |  | 1080,1 |  | 1090,2 |  | 1100,2 |  | 1110,2 |  | 1120,2 |  | 1130,3 |  | 1140,3 |  | 1150,3 |  | 1160,3 |  |  |  |  |
| 1,0 | 980,6 |  | 990,6 |  | 1000,6 |  | 1010,6 |  | 1020,7 |  | 1030,7 |  | 1040,7 |  | 1050,7 |  | 1060,8 |  | 1070,8 |  | 1080,8 |  | 1090,8 |  | 1100,8 |  | 1110,9 |  | 1120,9 |  | 1130,9 |  | 1140,9 |  | 1150,9 |  | 1161,0 |  |  |  |  |
| 2,0 | 981,2 |  | 991,3 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  | 1021,3 |  | 1031,3 |  | 1041,4 |  | 1051,4 |  | 1061,4 |  | 1071,4 |  | 1081,5 |  | 1091,5 |  | 1101,5 |  | 1111,5 |  | 1121,5 |  | 1131,6 |  | 1141,6 |  | 1151,6 |  | 1161,6 |  |  |  |  |
| 3,0 | 981,9 |  | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1012,0 |  | 1022,0 |  | 1032,0 |  | 1042,0 |  | 1052,1 |  | 1062,1 |  | 1072,1 |  | 1082,1 |  | 1092,1 |  | 1102,1 |  | 1112,2 |  | 1122,2 |  | 1132,2 |  | 1142,2 |  | 1152,2 |  | 1162,3 |  |  |  |  |
| 4,0 | 982,6 |  | 992,6 |  | 1002,6 |  | 1012,6 |  | 1022,7 |  | 1032,7 |  | 1042,7 |  | 1052,7 |  | 1062,7 |  | 1072,7 |  | 1082,8 |  | 1092,8 |  | 1102,8 |  | 1112,8 |  | 1122,8 |  | 1132,9 |  | 1142,9 |  | 1152,9 |  | 1162,9 |  |  |  |  |
| 5,0 | 983,3 |  | 993,3 |  | 1003,3 |  | 1013,3 |  | 1023,3 |  | 1033,3 |  | 1043,4 |  | 1053,4 |  | 1063,4 |  | 1073,4 |  | 1083,4 |  | 1093,4 |  | 1103,5 |  | 1113,5 |  | 1123,5 |  | 1133,5 |  | 1143,5 |  | 1153,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 983,9 |  | 993,9 |  | 1004,0 |  | 1014,0 |  | 1024,0 |  | 1034,0 |  | 1044,0 |  | 1054,0 |  | 1064,1 |  | 1074,1 |  | 1084,1 |  | 1094,1 |  | 1104,1 |  | 1114,1 |  | 1124,1 |  | 1134,1 |  | 1144,2 |  | 1154,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 | 984,6 |  | 994,6 |  | 1004,6 |  | 1014,6 |  | 1024,7 |  | 1034,7 |  | 1044,7 |  | 1054,7 |  | 1064,7 |  | 1074,7 |  | 1084,7 |  | 1094,8 |  | 1104,8 |  | 1114,8 |  | 1124,8 |  | 1134,8 |  | 1144,8 |  | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 985,3 |  | 995,3 |  | 1005,3 |  | 1015,3 |  | 1025,3 |  | 1035,3 |  | 1045,4 |  | 1055,4 |  | 1065,4 |  | 1075,4 |  | 1085,4 |  | 1095,4 |  | 1105,4 |  | 1115,4 |  | 1125,4 |  | 1135,4 |  | 1145,5 |  | 1155,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 986,0 |  | 996,0 |  | 1006,0 |  | 1016,0 |  | 1026,0 |  | 1036,0 |  | 1046,0 |  | 1056,0 |  | 1066,0 |  | 1076,0 |  | 1086,1 |  | 1096,1 |  | 1106,1 |  | 1116,1 |  | 1126,1 |  | 1136,1 |  | 1146,1 |  | 1156,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 986,6 |  | 996,6 |  | 1006,6 |  | 1016,7 |  | 1026,7 |  | 1036,7 |  | 1046,7 |  | 1056,7 |  | 1066,7 |  | 1076,7 |  | 1086,7 |  | 1096,7 |  | 1106,7 |  | 1116,7 |  | 1126,7 |  | 1136,7 |  | 1146,8 |  | 1156,8 |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 | 987,3 |  | 997,3 |  | 1007,3 |  | 1017,3 |  | 1027,3 |  | 1037,3 |  | 1047,3 |  | 1057,3 |  | 1067,4 |  | 1077,4 |  | 1087,4 |  | 1097,4 |  | 1107,4 |  | 1117,4 |  | 1127,4 |  | 1137,4 |  | 1147,4 |  | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 | 988,0 |  | 998,0 |  | 1008,0 |  | 1018,0 |  | 1028,0 |  | 1038,0 |  | 1048,0 |  | 1058,0 |  | 1068,0 |  | 1078,0 |  | 1088,0 |  | 1098,0 |  | 1108,0 |  | 1118,0 |  | 1128,0 |  | 1138,0 |  | 1148,1 |  | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |
| 13,0 | 988,6 |  | 998,7 |  | 1008,7 |  | 1018,7 |  | 1028,7 |  | 1038,7 |  | 1048,7 |  | 1058,7 |  | 1068,7 |  | 1078,7 |  | 1088,7 |  | 1098,7 |  | 1108,7 |  | 1118,7 |  | 1128,7 |  | 1138,7 |  | 1148,7 |  | 1158,7 |  |  |  |  |  |  |
| 14,0 | 989,3 |  | 999,3 |  | 1009,3 |  | 1019,3 |  | 1029,3 |  | 1039,3 |  | 1049,3 |  | 1059,3 |  | 1069,3 |  | 1079,3 |  | 1089,3 |  | 1099,3 |  | 1109,3 |  | 1119,3 |  | 1129,3 |  | 1139,3 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 | 990,7 |  | 1000,7 |  | 1010,7 |  | 1020,7 |  | 1030,7 |  | 1040,7 |  | 1050,7 |  | 1060,7 |  | 1070,7 |  | 1080,7 |  | 1090,7 |  | 1100,7 |  | 1110,7 |  | 1120,7 |  | 1130,7 |  | 1140,7 |  | 1150,6 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |
| 17,0 | 991,4 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  | 1021,3 |  | 1031,3 |  | 1041,3 |  | 1051,3 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,3 |  | 1091,3 |  | 1101,3 |  | 1111,3 |  | 1121,3 |  | 1131,3 |  | 1141,3 |  | 1151,3 |  | 1161,3 |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 | 992,0 |  | 1002,0 |  | 1012,0 |  | 1022,0 |  | 1032,0 |  | 1042,0 |  | 1052,0 |  | 1062,0 |  | 1072,0 |  | 1082,0 |  | 1092,0 |  | 1102,0 |  | 1112,0 |  | 1122,0 |  | 1132,0 |  | 1142,0 |  | 1151,9 |  | 1161,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19,0 | 992,7 |  | 1002,7 |  | 1012,7 |  | 1022,7 |  | 1032,7 |  | 1042,7 |  | 1052,7 |  | 1062,7 |  | 1072,6 |  | 1082,6 |  | 1092,6 |  | 1102,6 |  | 1112,6 |  | 1122,6 |  | 1132,6 |  | 1142,6 |  | 1152,6 |  | 1162,6 |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 993,4 |  | 1003,4 |  | 1013,4 |  | 1023,3 |  | 1033,3 |  | 1043,3 |  | 1053,3 |  | 1063,3 |  | 1073,3 |  | 1083,3 |  | 1093,3 |  | 1103,3 |  | 1113,3 |  | 1123,3 |  | 1133,3 |  | 1143,3 |  | 1153,2 |  | 1163,2 |  |  |  |  |  |  |
| 21,0 | 994,1 |  | 1004,0 |  | 1014,0 |  | 1024,0 |  | 1034,0 |  | 1044,0 |  | 1054,0 |  | 1064,0 |  | 1074,0 |  | 1084,0 |  | 1093,9 |  | 1103,9 |  | 1113,9 |  | 1123,9 |  | 1133,9 |  | 1143,9 |  | 1153,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 994,7 |  | 1004,7 |  | 1014,7 |  | 1024,7 |  | 1034,7 |  | 1044,7 |  | 1054,7 |  | 1064,6 |  | 1074,6 |  | 1084,6 |  | 1094,6 |  | 1104,6 |  | 1114,6 |  | 1124,6 |  | 1134,6 |  | 1144,6 |  | 1154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,0 | 995,4 |  | 1005,4 |  | 1015,4 |  | 1025,4 |  | 1035,3 |  | 1045,3 |  | 1055,3 |  | 1065,3 |  | 1075,3 |  | 1085,3 |  | 1095,3 |  | 1105,3 |  | 1115,2 |  | 1125,2 |  | 1135,2 |  | 1145,2 |  | 1155,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,0 | 996,1 |  | 1006,1 |  | 1016,0 |  | 1026,0 |  | 1036,0 |  | 1046,0 |  | 1056,0 |  | 1066,0 |  | 1075,9 |  | 1085,9 |  | 1095,9 |  | 1105,9 |  | 1115,9 |  | 1125,9 |  | 1135,9 |  | 1145,9 |  | 1155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,0 | 996,8 |  | 1006,7 |  | 1016,7 |  | 1026,7 |  | 1036,7 |  | 1046,7 |  | 1056,6 |  | 1066,6 |  | 1076,6 |  | 1086,6 |  | 1096,6 |  | 1106,6 |  | 1116,5 |  | 1126,5 |  | 1136,5 |  | 1146,5 |  | 1156,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,0 | 997,4 |  | 1007,4 |  | 1017,4 |  | 1027,4 |  | 1037,3 |  | 1047,3 |  | 1057,3 |  | 1067,3 |  | 1077,3 |  | 1087,3 |  | 1097,2 |  | 1107,2 |  | 1117,2 |  | 1127,2 |  | 1137,2 |  | 1147,2 |  | 1157,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,0 | 998,1 |  | 1008,1 |  | 1018,1 |  | 1028,0 |  | 1038,0 |  | 1048,0 |  | 1058,0 |  | 1068,0 |  | 1077,9 |  | 1087,9 |  | 1097,9 |  | 1107,9 |  | 1117,9 |  | 1127,8 |  | 1137,8 |  | 1147,8 |  | 1157,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,0 | 998,8 |  | 1008,8 |  | 1018,7 |  | 1028,7 |  | 1038,7 |  | 1048,7 |  | 1058,6 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,6 |  | 1098,6 |  | 1108,5 |  | 1118,5 |  | 1128,5 |  | 1138,5 |  | 1148,5 |  | 1158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,0 | 999,5 |  | 1009,4 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,3 |  | 1049,3 |  | 1059,3 |  | 1069,3 |  | 1079,3 |  | 1089,2 |  | 1099,2 |  | 1109,2 |  | 1119,2 |  | 1129,1 |  | 1139,1 |  | 1149,1 |  | 1159,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 | 1000,1 |  | 1010,1 |  | 1020,1 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1069,9 |  | 1079,9 |  | 1089,9 |  | 1099,9 |  | 1109,8 |  | 1119,8 |  | 1129,8 |  | 1139,8 |  | 1149,8 |  | 1159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,0 | 1000,8 |  | 1010,8 |  | 1020,7 |  | 1030,7 |  | 1040,7 |  | 1050,7 |  | 1060,6 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,5 |  | 1110,5 |  | 1120,5 |  | 1130,5 |  | 1140,4 |  | 1150,4 |  | 1160,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,0 | 1001,5 |  | 1011,4 |  | 1021,4 |  | 1031,4 |  | 1041,4 |  | 1051,3 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,2 |  | 1111,2 |  | 1121,1 |  | 1131,1 |  | 1141,1 |  | 1151,1 |  | 1161,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,0 | 1002,2 |  | 1012,1 |  | 1022,1 |  | 1032,1 |  | 1042,0 |  | 1052,0 |  | 1062,0 |  | 1071,9 |  | 1081,9 |  | 1091,9 |  | 1101,8 |  | 1111,8 |  | 1121,8 |  | 1131,8 |  | 1141,7 |  | 1151,7 |  | 1161,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,0 | 1002,8 |  | 1012,8 |  | 1022,8 |  | 1032,7 |  | 1042,7 |  | 1052,7 |  | 1062,6 |  | 1072,6 |  | 1082,6 |  | 1092,5 |  | 1102,5 |  | 1112,5 |  | 1122,4 |  | 1132,4 |  | 1142,4 |  | 1152,4 |  | 1162,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,0 | 1003,5 |  | 1013,5 |  | 1023,4 |  | 1033,4 |  | 1043,4 |  | 1053,3 |  | 1063,3 |  | 1073,3 |  | 1083,2 |  | 1093,2 |  | 1103,2 |  | 1113,1 |  | 1123,1 |  | 1133,1 |  | 1143,0 |  | 1153,0 |  | 1163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,0 | 1004,2 |  | 1014,1 |  | 1024,1 |  | 1034,1 |  | 1044,0 |  | 1054,0 |  | 1064,0 |  | 1073,9 |  | 1083,9 |  | 1093,9 |  | 1103,8 |  | 1113,8 |  | 1123,8 |  | 1133,7 |  | 1143,7 |  | 1153,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,0 | 1004,9 |  | 1014,8 |  | 1024,8 |  | 1034,7 |  | 1044,7 |  | 1054,7 |  | 1064,6 |  | 1074,6 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,5 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,4 |  | 1144,3 |  | 1154,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,0 | 1005,5 |  | 1015,5 |  | 1025,4 |  | 1035,4 |  | 1045,4 |  | 1055,3 |  | 1065,3 |  | 1075,2 |  | 1085,2 |  | 1095,2 |  | 1105,1 |  | 1115,1 |  | 1125,1 |  | 1135,0 |  | 1145,0 |  | 1155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,0 | 1006,2 |  | 1016,2 |  | 1026,1 |  | 1036,1 |  | 1046,0 |  | 1056,0 |  | 1065,9 |  | 1075,9 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,8 |  | 1115,8 |  | 1125,7 |  | 1135,7 |  | 1145,6 |  | 1155,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 1006,9 |  | 1016,8 |  | 1026,8 |  | 1036,7 |  | 1046,7 |  | 1056,7 |  | 1066,6 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,5 |  | 1106,5 |  | 1116,4 |  | 1126,4 |  | 1136,3 |  | 1146,3 |  | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 1007,6 |  | 1017,5 |  | 1027,5 |  | 1037,4 |  | 1047,4 |  | 1057,3 |  | 1067,3 |  | 1077,2 |  | 1087,2 |  | 1097,1 |  | 1107,1 |  | 1117,1 |  | 1127,0 |  | 1137,0 |  | 1147,0 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,0 | 1008,2 |  | 1018,2 |  | 1028,1 |  | 1038,1 |  | 1048,0 |  | 1058,0 |  | 1067,9 |  | 1077,9 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,8 |  | 1117,7 |  | 1127,7 |  | 1137,6 |  | 1147,6 |  | 1157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,0 | 1008,9 |  | 1018,9 |  | 1028,8 |  | 1038,8 |  | 1048,7 |  | 1058,7 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,5 |  | 1108,4 |  | 1118,4 |  | 1128,3 |  | 1138,3 |  | 1148,3 |  | 1158,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,0 | 1009,6 |  | 1019,5 |  | 1029,5 |  | 1039,4 |  | 1049,4 |  | 1059,3 |  | 1069,3 |  | 1079,2 |  | 1089,2 |  | 1099,1 |  | 1109,1 |  | 1119,0 |  | 1129,0 |  | 1139,0 |  | 1148,9 |  | 1158,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 | 1010,3 |  | 1020,2 |  | 1030,1 |  | 1040,1 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1069,9 |  | 1079,9 |  | 1089,8 |  | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,7 |  | 1129,6 |  | 1139,6 |  | 1149,6 |  | 1159,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 1010,9 |  | 1020,9 |  | 1030,8 |  | 1040,8 |  | 1050,7 |  | 1060,7 |  | 1070,6 |  | 1080,5 |  | 1090,5 |  | 1100,4 |  | 1110,4 |  | 1120,4 |  | 1130,3 |  | 1140,3 |  | 1150,2 |  | 1160,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 1011,6 |  | 1021,5 |  | 1031,5 |  | 1041,4 |  | 1051,4 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,1 |  | 1111,1 |  | 1121,0 |  | 1131,0 |  | 1140,9 |  | 1150,9 |  | 1160,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,0 | 1012,3 |  | 1022,2 |  | 1032,2 |  | 1042,1 |  | 1052,0 |  | 1062,0 |  | 1071,9 |  | 1081,9 |  | 1091,8 |  | 1101,8 |  | 1111,7 |  | 1121,7 |  | 1131,6 |  | 1141,6 |  | 1151,5 |  | 1161,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 1013,0 |  | 1022,9 |  | 1032,8 |  | 1042,8 |  | 1052,7 |  | 1062,6 |  | 1072,6 |  | 1082,5 |  | 1092,5 |  | 1102,4 |  | 1112,4 |  | 1122,3 |  | 1132,3 |  | 1142,2 |  | 1152,2 |  | 1162,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 1013,6 |  | 1023,6 |  | 1033,5 |  | 1043,4 |  | 1053,4 |  | 1063,3 |  | 1073,3 |  | 1083,2 |  | 1093,1 |  | 1103,1 |  | 1113,0 |  | 1123,0 |  | 1132,9 |  | 1142,9 |  | 1152,8 |  | 1162,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 1014,3 |  | 1024,2 |  | 1034,2 |  | 1044,1 |  | 1054,0 |  | 1064,0 |  | 1073,9 |  | 1083,9 |  | 1093,8 |  | 1103,7 |  | 1113,7 |  | 1123,6 |  | 1133,6 |  | 1143,5 |  | 1153,5 |  | 1163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,0 | 1015,0 |  | 1024,9 |  | 1034,8 |  | 1044,8 |  | 1054,7 |  | 1064,6 |  | 1074,6 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,4 |  | 1114,3 |  | 1124,3 |  | 1134,2 |  | 1144,2 |  | 1154,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,0 | 1015,7 |  | 1025,6 |  | 1035,5 |  | 1045,4 |  | 1055,4 |  | 1065,3 |  | 1075,3 |  | 1085,2 |  | 1095,1 |  | 1105,1 |  | 1115,0 |  | 1124,9 |  | 1134,9 |  | 1144,8 |  | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54,0 | 1016,3 |  | 1026,3 |  | 1036,2 |  | 1046,1 |  | 1056,0 |  | 1066,0 |  | 1075,9 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,7 |  | 1115,7 |  | 1125,6 |  | 1135,5 |  | 1145,5 |  | 1155,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 | 1017,0 |  | 1026,9 |  | 1036,9 |  | 1046,8 |  | 1056,7 |  | 1066,6 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,4 |  | 1106,4 |  | 1116,3 |  | 1126,3 |  | 1136,2 |  | 1146,1 |  | 1156,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 | 1017,7 |  | 1027,6 |  | 1037,5 |  | 1047,5 |  | 1057,4 |  | 1067,3 |  | 1077,2 |  | 1087,2 |  | 1097,1 |  | 1107,0 |  | 1117,0 |  | 1126,9 |  | 1136,9 |  | 1146,8 |  | 1156,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57,0 | 1018,4 |  | 1028,3 |  | 1038,2 |  | 1048,1 |  | 1058,0 |  | 1068,0 |  | 1077,9 |  | 1087,8 |  | 1097,8 |  | 1107,7 |  | 1117,6 |  | 1127,6 |  | 1137,5 |  | 1147,4 |  | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,0 | 1019,0 |  | 1028,9 |  | 1038,9 |  | 1048,8 |  | 1058,7 |  | 1068,6 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,4 |  | 1108,4 |  | 1118,3 |  | 1128,2 |  | 1138,2 |  | 1148,1 |  | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 1019,7 |  | 1029,6 |  | 1039,5 |  | 1049,5 |  | 1059,4 |  | 1069,3 |  | 1079,2 |  | 1089,2 |  | 1099,1 |  | 1109,0 |  | 1119,0 |  | 1128,9 |  | 1138,8 |  | 1148,8 |  | 1158,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 | 1020,4 |  | 1030,3 |  | 1040,2 |  | 1050,1 |  | 1060,1 |  | 1070,0 |  | 1079,9 |  | 1089,8 |  | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,6 |  | 1129,5 |  | 1139,5 |  | 1149,4 |  | 1159,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61,0 | 1021,0 |  | 1031,0 |  | 1040,9 |  | 1050,8 |  | 1060,7 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,5 |  | 1100,4 |  | 1110,3 |  | 1120,3 |  | 1130,2 |  | 1140,1 |  | 1150,1 |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,0 | 1021,7 |  | 1031,6 |  | 1041,6 |  | 1051,5 |  | 1061,4 |  | 1071,3 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,1 |  | 1111,0 |  | 1120,9 |  | 1130,9 |  | 1140,8 |  | 1150,7 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,0 | 1022,4 |  | 1032,3 |  | 1042,2 |  | 1052,1 |  | 1062,1 |  | 1072,0 |  | 1081,9 |  | 1091,8 |  | 1101,7 |  | 1111,7 |  | 1121,6 |  | 1131,5 |  | 1141,4 |  | 1151,4 |  | 1161,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,0 | 1023,1 |  | 1033,0 |  | 1042,9 |  | 1052,8 |  | 1062,7 |  | 1072,6 |  | 1082,6 |  | 1092,5 |  | 1102,4 |  | 1112,3 |  | 1122,2 |  | 1132,2 |  | 1142,1 |  | 1152,0 |  | 1162,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | 1023,7 |  | 1033,7 |  | 1043,6 |  | 1053,5 |  | 1063,4 |  | 1073,3 |  | 1083,2 |  | 1093,1 |  | 1103,1 |  | 1113,0 |  | 1122,9 |  | 1132,8 |  | 1142,8 |  | 1152,7 |  | 1162,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 | 1024,4 |  | 1034,3 |  | 1044,2 |  | 1054,1 |  | 1064,1 |  | 1074,0 |  | 1083,9 |  | 1093,8 |  | 1103,7 |  | 1113,6 |  | 1123,6 |  | 1133,5 |  | 1143,4 |  | 1153,3 |  | 1163,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 1025,1 |  | 1035,0 |  | 1044,9 |  | 1054,8 |  | 1064,7 |  | 1074,6 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,4 |  | 1114,3 |  | 1124,2 |  | 1134,1 |  | 1144,1 |  | 1154,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,0 | 1025,8 |  | 1035,7 |  | 1045,6 |  | 1055,5 |  | 1065,4 |  | 1075,3 |  | 1085,2 |  | 1095,1 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1124,9 |  | 1134,8 |  | 1144,7 |  | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,0 | 1026,4 |  | 1036,3 |  | 1046,2 |  | 1056,2 |  | 1066,1 |  | 1076,0 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,7 |  | 1115,6 |  | 1125,5 |  | 1135,5 |  | 1145,4 |  | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 1027,1 |  | 1037,0 |  | 1046,9 |  | 1056,8 |  | 1066,7 |  | 1076,6 |  | 1086,5 |  | 1096,5 |  | 1106,4 |  | 1116,3 |  | 1126,2 |  | 1136,1 |  | 1146,0 |  | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 1027,8 |  | 1037,7 |  | 1047,6 |  | 1057,5 |  | 1067,4 |  | 1077,3 |  | 1087,2 |  | 1097,1 |  | 1107,0 |  | 1116,9 |  | 1126,8 |  | 1136,8 |  | 1146,7 |  | 1156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,0 | 1028,5 |  | 1038,4 |  | 1048,3 |  | 1058,2 |  | 1068,1 |  | 1078,0 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,7 |  | 1117,6 |  | 1127,5 |  | 1137,4 |  | 1147,3 |  | 1157,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,0 | 1029,1 |  | 1039,0 |  | 1048,9 |  | 1058,8 |  | 1068,7 |  | 1078,6 |  | 1088,5 |  | 1098,4 |  | 1108,3 |  | 1118,3 |  | 1128,2 |  | 1138,1 |  | 1148,0 |  | 1157,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,0 | 1029,8 |  | 1039,7 |  | 1049,6 |  | 1059,5 |  | 1069,4 |  | 1079,3 |  | 1089,2 |  | 1099,1 |  | 1109,0 |  | 1118,9 |  | 1128,8 |  | 1138,7 |  | 1148,6 |  | 1158,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 | 1030,5 |  | 1040,4 |  | 1050,3 |  | 1060,2 |  | 1070,1 |  | 1080,0 |  | 1089,9 |  | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,6 |  | 1129,5 |  | 1139,4 |  | 1149,3 |  | 1159,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,0 | 1031,2 |  | 1041,0 |  | 1050,9 |  | 1060,8 |  | 1070,7 |  | 1080,6 |  | 1090,5 |  | 1100,4 |  | 1110,3 |  | 1120,2 |  | 1130,1 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,0 | 1031,8 |  | 1041,7 |  | 1051,6 |  | 1061,5 |  | 1071,4 |  | 1081,3 |  | 1091,2 |  | 1101,1 |  | 1111,0 |  | 1120,9 |  | 1130,8 |  | 1140,7 |  | 1150,6 |  | 1160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,0 | 1032,5 |  | 1042,4 |  | 1052,3 |  | 1062,2 |  | 1072,1 |  | 1082,0 |  | 1091,9 |  | 1101,8 |  | 1111,6 |  | 1121,6 |  | 1131,5 |  | 1141,4 |  | 1151,3 |  | 1161,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,0 | 1033,2 |  | 1043,1 |  | 1053,0 |  | 1062,8 |  | 1072,7 |  | 1082,6 |  | 1092,5 |  | 1102,4 |  | 1112,3 |  | 1122,2 |  | 1132,1 |  | 1142,0 |  | 1151,9 |  | 1161,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 1033,9 |  | 1043,7 |  | 1053,6 |  | 1063,5 |  | 1073,4 |  | 1083,3 |  | 1093,2 |  | 1103,1 |  | 1113,0 |  | 1122,9 |  | 1132,8 |  | 1142,7 |  | 1152,6 |  | 1162,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,0 | 1034,5 |  | 1044,4 |  | 1054,3 |  | 1064,2 |  | 1074,1 |  | 1084,0 |  | 1093,8 |  | 1103,7 |  | 1113,6 |  | 1123,5 |  | 1133,4 |  | 1143,3 |  | 1153,2 |  | 1163,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,0 | 1035,2 |  | 1045,1 |  | 1055,0 |  | 1064,8 |  | 1074,7 |  | 1084,6 |  | 1094,5 |  | 1104,4 |  | 1114,3 |  | 1124,2 |  | 1134,1 |  | 1144,0 |  | 1153,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,0 | 1035,9 |  | 1045,8 |  | 1055,6 |  | 1065,5 |  | 1075,4 |  | 1085,3 |  | 1095,2 |  | 1105,1 |  | 1115,0 |  | 1124,8 |  | 1134,7 |  | 1144,6 |  | 1154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,0 | 1036,5 |  | 1046,4 |  | 1056,3 |  | 1066,2 |  | 1076,1 |  | 1085,9 |  | 1095,8 |  | 1105,7 |  | 1115,6 |  | 1125,5 |  | 1135,4 |  | 1145,3 |  | 1155,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 | 1037,2 |  | 1047,1 |  | 1057,0 |  | 1066,8 |  | 1076,7 |  | 1086,6 |  | 1096,5 |  | 1106,4 |  | 1116,3 |  | 1126,2 |  | 1136,1 |  | 1146,0 |  | 1155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,0 | 1037,9 |  | 1047,8 |  | 1057,6 |  | 1067,5 |  | 1077,4 |  | 1087,3 |  | 1097,2 |  | 1107,0 |  | 1116,9 |  | 1126,8 |  | 1136,7 |  | 1146,6 |  | 1156,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,0 | 1038,6 |  | 1048,4 |  | 1058,3 |  | 1068,2 |  | 1078,1 |  | 1087,9 |  | 1097,8 |  | 1107,7 |  | 1117,6 |  | 1127,5 |  | 1137,4 |  | 1147,3 |  | 1157,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,0 | 1039,2 |  | 1049,1 |  | 1059,0 |  | 1068,9 |  | 1078,7 |  | 1088,6 |  | 1098,5 |  | 1108,4 |  | 1118,3 |  | 1128,1 |  | 1138,0 |  | 1147,9 |  | 1157,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,0 | 1039,9 |  | 1049,8 |  | 1059,7 |  | 1069,5 |  | 1079,4 |  | 1089,3 |  | 1099,2 |  | 1109,0 |  | 1118,9 |  | 1128,8 |  | 1138,7 |  | 1148,6 |  | 1158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 1040,6 |  | 1050,5 |  | 1060,3 |  | 1070,2 |  | 1080,1 |  | 1089,9 |  | 1099,8 |  | 1109,7 |  | 1119,6 |  | 1129,5 |  | 1139,3 |  | 1149,2 |  | 1159,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,0 | 1041,3 |  | 1051,1 |  | 1061,0 |  | 1070,9 |  | 1080,7 |  | 1090,6 |  | 1100,5 |  | 1110,4 |  | 1120,2 |  | 1130,1 |  | 1140,0 |  | 1149,9 |  | 1159,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы Б.2

| t, °С | Плотность нефтепродуктов при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность нефтепродуктов при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,0 | 1041,9 | 1051,8 |  | 1061,7 |  | 1071,5 |  | 1081,4 |  | 1091,3 |  | 1101,1 |  | 1111,0 | 1120,9 | 1130,8 | 1140,7 | 1150,5 | 1160,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,0 | 1042,6 | 1052,5 |  | 1062,3 |  | 1072,2 |  | 1082,1 |  | 1091,9 |  | 1101,8 |  | 1111,7 | 1121,6 | 1131,4 | 1141,3 | 1151,2 | 1161,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 1043,3 | 1053,1 |  | 1063,0 |  | 1072,9 |  | 1082,7 |  | 1092,6 |  | 1102,5 |  | 1112,3 | 1122,2 | 1132,1 | 1142,0 | 1151,9 | 1161,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 1044,0 | 1053,8 |  | 1063,7 |  | 1073,5 |  | 1083,4 |  | 1093,3 |  | 1103,1 |  | 1113,0 | 1122,9 | 1132,7 | 1142,6 | 1152,5 | 1162,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,0 | 1044,6 | 1054,5 |  | 1064,3 |  | 1074,2 |  | 1084,1 |  | 1093,9 |  | 1103,8 |  | 1113,7 | 1123,5 | 1133,4 | 1143,3 | 1153,2 | 1163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,0 | 1045,3 | 1055,1 |  | 1065,0 |  | 1074,9 |  | 1084,7 |  | 1094,6 |  | 1104,5 |  | 1114,3 | 1124,2 | 1134,1 | 1143,9 | 1153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 | 1046,0 | 1055,8 |  | 1065,7 |  | 1075,5 |  | 1085,4 |  | 1095,3 |  | 1105,1 |  | 1115,0 | 1124,9 | 1134,7 | 1144,6 | 1154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 | 1046,6 | 1056,5 |  | 1066,3 |  | 1076,2 |  | 1086,1 |  | 1095,9 |  | 1105,8 |  | 1115,6 | 1125,5 | 1135,4 | 1145,3 | 1155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,0 | 1047,3 | 1057,2 |  | 1067,0 |  | 1076,9 |  | 1086,7 |  | 1096,6 |  | 1106,4 |  | 1116,3 | 1126,2 | 1136,0 | 1145,9 | 1155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.3 Пересчет плотности смазочных масел при температуре t, C, в плотность при температуре 15 С

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,9 | 819,9 | 829,9 | 839,8 | 849,8 | 859,8 | 869,8 | 879,8 | 889,8 | 899,8 | 909,8 | 919,8 | 929,8 |
| -49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,5 | 820,5 | 830,5 | 840,5 | 850,4 | 860,4 | 870,4 | 880,4 | 890,4 | 900,4 | 910,4 | 920,4 | 930,4 |
| -48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,1 | 811,1 | 821,1 | 831,1 | 841,1 | 851,1 | 861,0 | 871,0 | 881,0 | 891,0 | 901,0 | 911,0 | 921,0 | 931,0 |
| -47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,7 | 811,7 | 821,7 | 831,7 | 841,7 | 851,7 | 861,7 | 871,6 | 881,6 | 891,6 | 901,6 | 911,6 | 921,6 | 931,6 |
| -46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,3 | 812,3 | 822,3 | 832,3 | 842,3 | 852,3 | 862,3 | 872,3 | 882,2 | 892,2 | 902,2 | 912,2 | 922,2 | 932,2 |
| -45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,9 | 812,9 | 822,9 | 832,9 | 842,9 | 852,9 | 862,9 | 872,9 | 882,9 | 892,9 | 902,8 | 912,8 | 922,8 | 932,8 |
| -44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,5 | 813,5 | 823,5 | 833,5 | 843,5 | 853,5 | 863,5 | 873,5 | 883,5 | 893,5 | 903,5 | 913,4 | 923,4 | 933,4 |
| -43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,1 | 814,1 | 824,1 | 834,1 | 844,1 | 854,1 | 864,1 | 874,1 | 884,1 | 894,1 | 904,1 | 914,1 | 924,1 | 934,0 |
| -42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,7 | 814,7 | 824,7 | 834,7 | 844,7 | 854,7 | 864,7 | 874,7 | 884,7 | 894,7 | 904,7 | 914,7 | 924,7 | 934,7 |
| -41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,3 | 815,3 | 825,3 | 835,3 | 845,3 | 855,3 | 865,3 | 875,3 | 885,3 | 895,3 | 905,3 | 915,3 | 925,3 | 935,3 |
| -40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,0 | 815,9 | 825,9 | 835,9 | 845,9 | 855,9 | 865,9 | 875,9 | 885,9 | 895,9 | 905,9 | 915,9 | 925,9 | 935,9 |
| -39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,6 | 816,6 | 826,6 | 836,5 | 846,5 | 856,5 | 866,5 | 876,5 | 886,5 | 896,5 | 906,5 | 916,5 | 926,5 | 936,5 |
| -38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,2 | 817,2 | 827,2 | 837,2 | 847,2 | 857,1 | 867,1 | 877,1 | 887,1 | 897,1 | 907,1 | 917,1 | 927,1 | 937,1 |
| -37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,8 | 817,8 | 827,8 | 837,8 | 847,8 | 857,8 | 867,8 | 877,7 | 887,7 | 897,7 | 907,7 | 917,7 | 927,7 | 937,7 |
| -36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,4 | 818,4 | 828,4 | 838,4 | 848,4 | 858,4 | 868,4 | 878,4 | 888,4 | 898,4 | 908,3 | 918,3 | 928,3 | 938,3 |
| -35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,0 | 819,0 | 829,0 | 839,0 | 849,0 | 859,0 | 869,0 | 879,0 | 889,0 | 899,0 | 909,0 | 919,0 | 929,0 | 938,9 |
| -34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,6 | 819,6 | 829,6 | 839,6 | 849,6 | 859,6 | 869,6 | 879,6 | 889,6 | 899,6 | 909,6 | 919,6 | 929,6 | 939,6 |
| -33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,2 | 820,2 | 830,2 | 840,2 | 850,2 | 860,2 | 870,2 | 880,2 | 890,2 | 900,2 | 910,2 | 920,2 | 930,2 | 940,2 |
| -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,8 | 820,8 | 830,8 | 840,8 | 850,8 | 860,8 | 870,8 | 880,8 | 890,8 | 900,8 | 910,8 | 920,8 | 930,8 | 940,8 |
| -31,0 |  |  |  |  |  |  |  | 801,5 | 811,5 | 821,4 | 831,4 | 841,4 | 851,4 | 861,4 | 871,4 | 881,4 | 891,4 | 901,4 | 911,4 | 921,4 | 931,4 | 941,4 |
| -30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 802,1 | 812,1 | 822,1 | 832,1 | 842,1 | 852,0 | 862,0 | 872,0 | 882,0 | 892,0 | 902,0 | 912,0 | 922,0 | 932,0 | 942,0 |
| -29,0 |  |  |  |  |  |  |  | 802,7 | 812,7 | 822,7 | 832,7 | 842,7 | 852,7 | 862,7 | 872,7 | 882,7 | 892,7 | 902,6 | 912,6 | 922,6 | 932,6 | 942,6 |
| -28,0 |  |  |  |  |  |  |  | 803,3 | 813,3 | 823,3 | 833,3 | 843,3 | 853,3 | 863,3 | 873,3 | 883,3 | 893,3 | 903,3 | 913,3 | 923,3 | 933,3 | 943,3 |
| -27,0 |  |  |  |  |  |  |  | 803,9 | 813,9 | 823,9 | 833,9 | 843,9 | 853,9 | 863,9 | 873,9 | 883,9 | 893,9 | 903,9 | 913,9 | 923,9 | 933,9 | 943,9 |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,5 |  | 814,5 |  | 824,5 |  | 834,5 |  | 844,5 |  | 854,5 |  | 864,5 |  | 874,5 |  | 884,5 |  | 894,5 |  | 904,5 |  | 914,5 |  | 924,5 |  | 934,5 |  | 944,5 |
| -25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,1 |  | 815,1 |  | 825,1 |  | 835,1 |  | 845,1 |  | 855,1 |  | 865,1 |  | 875,1 |  | 885,1 |  | 895,1 |  | 905,1 |  | 915,1 |  | 925,1 |  | 935,1 |  | 945,1 |
| -24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,8 |  | 815,8 |  | 825,7 |  | 835,7 |  | 845,7 |  | 855,7 |  | 865,7 |  | 875,7 |  | 885,7 |  | 895,7 |  | 905,7 |  | 915,7 |  | 925,7 |  | 935,7 |  | 945,7 |
| -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,4 |  | 816,4 |  | 826,4 |  | 836,4 |  | 846,4 |  | 856,4 |  | 866,4 |  | 876,3 |  | 886,3 |  | 896,3 |  | 906,3 |  | 916,3 |  | 926,3 |  | 936,3 |  | 946,3 |
| -22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,0 |  | 817,0 |  | 827,0 |  | 837,0 |  | 847,0 |  | 857,0 |  | 867,0 |  | 877,0 |  | 887,0 |  | 897,0 |  | 907,0 |  | 917,0 |  | 927,0 |  | 937,0 |  | 947,0 |
| -21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,6 |  | 817,6 |  | 827,6 |  | 837,6 |  | 847,6 |  | 857,6 |  | 867,6 |  | 877,6 |  | 887,6 |  | 897,6 |  | 907,6 |  | 917,6 |  | 927,6 |  | 937,6 |  | 947,6 |
| -20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,2 |  | 818,2 |  | 828,2 |  | 838,2 |  | 848,2 |  | 858,2 |  | 868,2 |  | 878,2 |  | 888,2 |  | 898,2 |  | 908,2 |  | 918,2 |  | 928,2 |  | 938,2 |  | 948,2 |
| -19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,8 |  | 818,8 |  | 828,8 |  | 838,8 |  | 848,8 |  | 858,8 |  | 868,8 |  | 878,8 |  | 888,8 |  | 898,8 |  | 908,8 |  | 918,8 |  | 928,8 |  | 938,8 |  | 948,8 |
| -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,5 |  | 819,4 |  | 829,4 |  | 839,4 |  | 849,4 |  | 859,4 |  | 869,4 |  | 879,4 |  | 889,4 |  | 899,4 |  | 909,4 |  | 919,4 |  | 929,4 |  | 939,4 |  | 949,4 |
| -17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,1 |  | 820,1 |  | 830,1 |  | 840,1 |  | 850,1 |  | 860,1 |  | 870,1 |  | 880,1 |  | 890,1 |  | 900,1 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |
| -16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,7 |  | 820,7 |  | 830,7 |  | 840,7 |  | 850,7 |  | 860,7 |  | 870,7 |  | 880,7 |  | 890,7 |  | 900,7 |  | 910,7 |  | 920,7 |  | 930,7 |  | 940,7 |  | 950,7 |
| -15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,3 |  | 811,3 |  | 821,3 |  | 831,3 |  | 841,3 |  | 851,3 |  | 861,3 |  | 871,3 |  | 881,3 |  | 891,3 |  | 901,3 |  | 911,3 |  | 921,3 |  | 931,3 |  | 941,3 |  | 951,3 |
| -14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,9 |  | 811,9 |  | 821,9 |  | 831,9 |  | 841,9 |  | 851,9 |  | 861,9 |  | 871,9 |  | 881,9 |  | 891,9 |  | 901,9 |  | 911,9 |  | 921,9 |  | 931,9 |  | 941,9 |  | 951,9 |
| -13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,5 |  | 812,5 |  | 822,5 |  | 832,5 |  | 842,5 |  | 852,5 |  | 862,5 |  | 872,5 |  | 882,5 |  | 892,5 |  | 902,5 |  | 912,5 |  | 922,5 |  | 932,5 |  | 942,5 |  | 952,5 |
| -12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,2 |  | 813,2 |  | 823,2 |  | 833,2 |  | 843,2 |  | 853,2 |  | 863,2 |  | 873,2 |  | 883,2 |  | 893,1 |  | 903,1 |  | 913,1 |  | 923,1 |  | 933,1 |  | 943,1 |  | 953,1 |
| -11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,8 |  | 813,8 |  | 823,8 |  | 833,8 |  | 843,8 |  | 853,8 |  | 863,8 |  | 873,8 |  | 883,8 |  | 893,8 |  | 903,8 |  | 913,8 |  | 923,8 |  | 933,8 |  | 943,8 |  | 953,8 |
| -10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,4 |  | 814,4 |  | 824,4 |  | 834,4 |  | 844,4 |  | 854,4 |  | 864,4 |  | 874,4 |  | 884,4 |  | 894,4 |  | 904,4 |  | 914,4 |  | 924,4 |  | 934,4 |  | 944,4 |  | 954,4 |
| -9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,0 |  | 815,0 |  | 825,0 |  | 835,0 |  | 845,0 |  | 855,0 |  | 865,0 |  | 875,0 |  | 885,0 |  | 895,0 |  | 905,0 |  | 915,0 |  | 925,0 |  | 935,0 |  | 945,0 |  | 955,0 |
| -8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,6 |  | 815,6 |  | 825,6 |  | 835,6 |  | 845,6 |  | 855,6 |  | 865,6 |  | 875,6 |  | 885,6 |  | 895,6 |  | 905,6 |  | 915,6 |  | 925,6 |  | 935,6 |  | 945,6 |  | 955,6 |
| -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,3 |  | 816,3 |  | 826,3 |  | 836,3 |  | 846,3 |  | 856,3 |  | 866,3 |  | 876,3 |  | 886,3 |  | 896,3 |  | 906,3 |  | 916,3 |  | 926,3 |  | 936,3 |  | 946,3 |  | 956,3 |
| -6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,9 |  | 816,9 |  | 826,9 |  | 836,9 |  | 846,9 |  | 856,9 |  | 866,9 |  | 876,9 |  | 886,9 |  | 896,9 |  | 906,9 |  | 916,9 |  | 926,9 |  | 936,9 |  | 946,9 |  | 956,9 |
| -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,5 |  | 817,5 |  | 827,5 |  | 837,5 |  | 847,5 |  | 857,5 |  | 867,5 |  | 877,5 |  | 887,5 |  | 897,5 |  | 907,5 |  | 917,5 |  | 927,5 |  | 937,5 |  | 947,5 |  | 957,5 |
| -4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,1 |  | 818,1 |  | 828,1 |  | 838,1 |  | 848,1 |  | 858,1 |  | 868,1 |  | 878,1 |  | 888,1 |  | 898,1 |  | 908,1 |  | 918,1 |  | 928,1 |  | 938,1 |  | 948,1 |  | 958,1 |
| -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,7 |  | 818,7 |  | 828,7 |  | 838,7 |  | 848,7 |  | 858,7 |  | 868,7 |  | 878,7 |  | 888,7 |  | 898,7 |  | 908,7 |  | 918,7 |  | 928,7 |  | 938,7 |  | 948,7 |  | 958,7 |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 |  |  |  |  |  |  | 809,4 | 819,4 | 829,4 | 839,4 | 849,4 | 859,4 | 869,4 | 879,4 | 889,4 | 899,4 | 909,4 | 919,4 | 929,4 | 939,4 | 949,4 | 959,4 |
| -1,0 |  |  |  |  |  |  | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  | 810,6 | 820,6 | 830,6 | 840,6 | 850,6 | 860,6 | 870,6 | 880,6 | 890,6 | 900,6 | 910,6 | 920,6 | 930,6 | 940,6 | 950,6 | 960,6 |
| 1,0 |  |  |  |  |  | 801,2 | 811,2 | 821,2 | 831,2 | 841,2 | 851,2 | 861,2 | 871,2 | 881,2 | 891,2 | 901,2 | 911,2 | 921,2 | 931,2 | 941,2 | 951,2 | 961,2 |
| 2,0 |  |  |  |  |  | 801,9 | 811,9 | 821,9 | 831,9 | 841,9 | 851,9 | 861,9 | 871,9 | 881,9 | 891,9 | 901,9 | 911,9 | 921,9 | 931,9 | 941,9 | 951,9 | 961,9 |
| 3,0 |  |  |  |  |  | 802,5 | 812,5 | 822,5 | 832,5 | 842,5 | 852,5 | 862,5 | 872,5 | 882,5 | 892,5 | 902,5 | 912,5 | 922,5 | 932,5 | 942,5 | 952,5 | 962,5 |
| 4,0 |  |  |  |  |  | 803,1 | 813,1 | 823,1 | 833,1 | 843,1 | 853,1 | 863,1 | 873,1 | 883,1 | 893,1 | 903,1 | 913,1 | 923,1 | 933,1 | 943,1 | 953,1 | 963,1 |
| 5,0 |  |  |  |  |  | 803,7 | 813,7 | 823,7 | 833,7 | 843,7 | 853,7 | 863,7 | 873,7 | 883,7 | 893,7 | 903,7 | 913,7 | 923,7 | 933,7 | 943,7 | 953,7 | 963,7 |
| 6,0 |  |  |  |  |  | 804,4 | 814,4 | 824,4 | 834,4 | 844,4 | 854,4 | 864,4 | 874,4 | 884,4 | 894,4 | 904,4 | 914,4 | 924,4 | 934,4 | 944,4 | 954,4 | 964,4 |
| 7,0 |  |  |  |  |  | 805,0 | 815,0 | 825,0 | 835,0 | 845,0 | 855,0 | 865,0 | 875,0 | 885,0 | 895,0 | 905,0 | 915,0 | 925,0 | 935,0 | 945,0 | 955,0 | 965,0 |
| 8,0 |  |  |  |  |  | 805,6 | 815,6 | 825,6 | 835,6 | 845,6 | 855,6 | 865,6 | 875,6 | 885,6 | 895,6 | 905,6 | 915,6 | 925,6 | 935,6 | 945,6 | 955,6 | 965,6 |
| 9,0 |  |  |  |  |  | 806,2 | 816,2 | 826,2 | 836,2 | 846,2 | 856,2 | 866,2 | 876,2 | 886,2 | 896,2 | 906,2 | 916,2 | 926,2 | 936,2 | 946,2 | 956,2 | 966,2 |
| 10,0 |  |  |  |  |  | 806,9 | 816,9 | 826,9 | 836,9 | 846,9 | 856,9 | 866,9 | 876,9 | 886,9 | 896,9 | 906,9 | 916,9 | 926,9 | 936,9 | 946,9 | 956,9 | 966,9 |
| 11,0 |  |  |  |  |  | 807,5 | 817,5 | 827,5 | 837,5 | 847,5 | 857,5 | 867,5 | 877,5 | 887,5 | 897,5 | 907,5 | 917,5 | 927,5 | 937,5 | 947,5 | 957,5 | 967,5 |
| 12,0 |  |  |  |  |  | 808,1 | 818,1 | 828,1 | 838,1 | 848,1 | 858,1 | 868,1 | 878,1 | 888,1 | 898,1 | 908,1 | 918,1 | 928,1 | 938,1 | 948,1 | 958,1 | 968,1 |
| 13,0 |  |  |  |  |  | 808,7 | 818,7 | 828,7 | 838,7 | 848,7 | 858,7 | 868,7 | 878,7 | 888,7 | 898,7 | 908,7 | 918,7 | 928,7 | 938,7 | 948,7 | 958,7 | 968,7 |
| 14,0 |  |  |  |  |  | 809,4 | 819,4 | 829,4 | 839,4 | 849,4 | 859,4 | 869,4 | 879,4 | 889,4 | 899,4 | 909,4 | 919,4 | 929,4 | 939,4 | 949,4 | 959,4 | 969,4 |
| 15,0 |  |  |  |  |  | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
| 16,0 |  |  |  |  |  | 810,6 | 820,6 | 830,6 | 840,6 | 850,6 | 860,6 | 870,6 | 880,6 | 890,6 | 900,6 | 910,6 | 920,6 | 930,6 | 940,6 | 950,6 | 960,6 | 970,6 |
| 17,0 |  |  |  |  | 801,3 | 811,3 | 821,3 | 831,3 | 841,3 | 851,3 | 861,3 | 871,3 | 881,3 | 891,3 | 901,3 | 911,3 | 921,3 | 931,3 | 941,3 | 951,3 | 961,3 | 971,3 |
| 18,0 |  |  |  |  | 801,9 | 811,9 | 821,9 | 831,9 | 841,9 | 851,9 | 861,9 | 871,9 | 881,9 | 891,9 | 901,9 | 911,9 | 921,9 | 931,9 | 941,9 | 951,9 | 961,9 | 971,9 |
| 19,0 |  |  |  |  | 802,5 | 812,5 | 822,5 | 832,5 | 842,5 | 852,5 | 862,5 | 872,5 | 882,5 | 892,5 | 902,5 | 912,5 | 922,5 | 932,5 | 942,5 | 952,5 | 962,5 | 972,5 |
| 20,0 |  |  |  |  | 803,1 | 813,1 | 823,1 | 833,1 | 843,1 | 853,1 | 863,1 | 873,1 | 883,1 | 893,1 | 903,1 | 913,1 | 923,1 | 933,1 | 943,1 | 953,1 | 963,1 | 973,1 |
| 21,0 |  |  |  |  | 803,8 | 813,8 | 823,8 | 833,8 | 843,8 | 853,8 | 863,8 | 873,8 | 883,8 | 893,8 | 903,8 | 913,8 | 923,8 | 933,8 | 943,8 | 953,8 | 963,8 | 973,8 |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 | 770,0 | 780,0 | 790,0 | 800,0 | 810,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 950,0 | 960,0 | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 |  |  |  |  | 804,4 | 814,4 | 824,4 | 834,4 | 844,4 | 854,4 | 864,4 | 874,4 | 884,4 | 894,4 | 904,4 | 914,4 | 924,4 | 934,4 | 944,4 | 954,4 | 964,4 | 974,4 |
| 23,0 |  |  |  |  | 805,0 | 815,0 | 825,0 | 835,0 | 845,0 | 855,0 | 865,0 | 875,0 | 885,0 | 895,0 | 905,0 | 915,0 | 925,0 | 935,0 | 945,0 | 955,0 | 965,0 | 975,0 |
| 24,0 |  |  |  |  | 805,7 | 815,7 | 825,7 | 835,7 | 845,7 | 855,7 | 865,7 | 875,7 | 885,7 | 895,7 | 905,7 | 915,7 | 925,7 | 935,7 | 945,7 | 955,7 | 965,7 | 975,7 |
| 25,0 |  |  |  |  | 806,3 | 816,3 | 826,3 | 836,3 | 846,3 | 856,3 | 866,3 | 876,3 | 886,3 | 896,3 | 906,3 | 916,3 | 926,3 | 936,3 | 946,3 | 956,3 | 966,3 | 976,3 |
| 26,0 |  |  |  |  | 806,9 | 816,9 | 826,9 | 836,9 | 846,9 | 856,9 | 866,9 | 876,9 | 886,9 | 896,9 | 906,9 | 916,9 | 926,9 | 936,9 | 946,9 | 956,9 | 966,9 | 976,9 |
| 27,0 |  |  |  |  | 807,6 | 817,6 | 827,6 | 837,6 | 847,6 | 857,6 | 867,6 | 877,6 | 887,6 | 897,6 | 907,6 | 917,6 | 927,6 | 937,6 | 947,6 | 957,6 | 967,6 | 977,6 |
| 28,0 |  |  |  |  | 808,2 | 818,2 | 828,2 | 838,2 | 848,2 | 858,2 | 868,2 | 878,2 | 888,2 | 898,2 | 908,2 | 918,2 | 928,2 | 938,2 | 948,2 | 958,2 | 968,2 | 978,2 |
| 29,0 |  |  |  |  | 808,8 | 818,8 | 828,8 | 838,8 | 848,8 | 858,8 | 868,8 | 878,8 | 888,8 | 898,8 | 908,8 | 918,8 | 928,8 | 938,8 | 948,8 | 958,8 | 968,8 | 978,8 |
| 30,0 |  |  |  |  | 809,4 | 819,4 | 829,4 | 839,4 | 849,4 | 859,4 | 869,4 | 879,4 | 889,4 | 899,4 | 909,4 | 919,4 | 929,4 | 939,4 | 949,4 | 959,4 | 969,4 | 979,4 |
| 31,0 |  |  |  |  | 810,1 | 820,1 | 830,1 | 840,1 | 850,1 | 860,1 | 870,1 | 880,1 | 890,1 | 900,1 | 910,1 | 920,1 | 930,1 | 940,1 | 950,1 | 960,1 | 970,1 | 980,1 |
| 32,0 |  |  |  |  | 810,7 | 820,7 | 830,7 | 840,7 | 850,7 | 860,7 | 870,7 | 880,7 | 890,7 | 900,7 | 910,7 | 920,7 | 930,7 | 940,7 | 950,7 | 960,7 | 970,7 | 980,7 |
| 33,0 |  |  |  | 801,3 | 811,3 | 821,3 | 831,3 | 841,3 | 851,3 | 861,3 | 871,3 | 881,3 | 891,3 | 901,3 | 911,3 | 921,3 | 931,3 | 941,3 | 951,3 | 961,3 | 971,3 | 981,3 |
| 34,0 |  |  |  | 802,0 | 812,0 | 822,0 | 832,0 | 842,0 | 852,0 | 862,0 | 872,0 | 882,0 | 892,0 | 902,0 | 912,0 | 922,0 | 932,0 | 942,0 | 952,0 | 962,0 | 972,0 | 982,0 |
| 35,0 |  |  |  | 802,6 | 812,6 | 822,6 | 832,6 | 842,6 | 852,6 | 862,6 | 872,6 | 882,6 | 892,6 | 902,6 | 912,6 | 922,6 | 932,6 | 942,6 | 952,6 | 962,6 | 972,6 | 982,6 |
| 36,0 |  |  |  | 803,2 | 813,2 | 823,2 | 833,2 | 843,2 | 853,2 | 863,2 | 873,2 | 883,2 | 893,2 | 903,2 | 913,2 | 923,2 | 933,2 | 943,2 | 953,2 | 963,2 | 973,2 | 983,2 |
| 37,0 |  |  |  | 803,9 | 813,9 | 823,9 | 833,9 | 843,9 | 853,9 | 863,9 | 873,9 | 883,9 | 893,9 | 903,9 | 913,9 | 923,9 | 933,9 | 943,9 | 953,9 | 963,9 | 973,9 | 983,9 |
| 38,0 |  |  |  | 804,5 | 814,5 | 824,5 | 834,5 | 844,5 | 854,5 | 864,5 | 874,5 | 884,5 | 894,5 | 904,5 | 914,5 | 924,5 | 934,5 | 944,5 | 954,5 | 964,5 | 974,5 | 984,5 |
| 39,0 |  |  |  | 805,1 | 815,1 | 825,1 | 835,1 | 845,1 | 855,1 | 865,1 | 875,1 | 885,1 | 895,1 | 905,1 | 915,1 | 925,1 | 935,1 | 945,1 | 955,1 | 965,1 | 975,1 | 985,1 |
| 40,0 |  |  |  | 805,8 | 815,8 | 825,8 | 835,8 | 845,8 | 855,8 | 865,8 | 875,8 | 885,8 | 895,8 | 905,8 | 915,8 | 925,8 | 935,8 | 945,8 | 955,8 | 965,8 | 975,8 | 985,8 |
| 41,0 |  |  |  | 806,4 | 816,4 | 826,4 | 836,4 | 846,4 | 856,4 | 866,4 | 876,4 | 886,4 | 896,4 | 906,4 | 916,4 | 926,4 | 936,4 | 946,4 | 956,4 | 966,4 | 976,4 | 986,4 |
| 42,0 |  |  |  | 807,1 | 817,1 | 827,1 | 837,0 | 847,0 | 857,0 | 867,0 | 877,0 | 887,0 | 897,0 | 907,0 | 917,0 | 927,0 | 937,0 | 947,0 | 957,0 | 967,0 | 977,0 | 987,0 |
| 43,0 |  |  |  | 807,7 | 817,7 | 827,7 | 837,7 | 847,7 | 857,7 | 867,7 | 877,7 | 887,7 | 897,7 | 907,7 | 917,7 | 927,7 | 937,7 | 947,7 | 957,7 | 967,7 | 977,7 | 987,7 |
| 44,0 |  |  |  | 808,3 | 818,3 | 828,3 | 838,3 | 848,3 | 858,3 | 868,3 | 878,3 | 888,3 | 898,3 | 908,3 | 918,3 | 928,3 | 938,3 | 948,3 | 958,3 | 968,3 | 978,3 | 988,3 |
| 45,0 |  |  |  | 809,0 | 819,0 | 829,0 | 839,0 | 849,0 | 859,0 | 869,0 | 878,9 | 888,9 | 898,9 | 908,9 | 918,9 | 928,9 | 938,9 | 948,9 | 958,9 | 968,9 | 978,9 | 988,9 |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760,0 |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 |  |  |  |  |  | 809,6 |  | 819,6 |  | 829,6 |  | 839,6 |  | 849,6 |  | 859,6 |  | 869,6 |  | 879,6 |  | 889,6 |  | 899,6 |  | 909,6 |  | 919,6 |  | 929,6 |  | 939,6 |  | 949,6 |  | 959,6 |  | 969,6 |  | 979,6 |  | 989,6 |  |
| 47,0 |  |  |  |  |  | 810,2 |  | 820,2 |  | 830,2 |  | 840,2 |  | 850,2 |  | 860,2 |  | 870,2 |  | 880,2 |  | 890,2 |  | 900,2 |  | 910,2 |  | 920,2 |  | 930,2 |  | 940,2 |  | 950,2 |  | 960,2 |  | 970,2 |  | 980,2 |  | 990,2 |  |
| 48,0 |  |  |  |  |  | 810,9 |  | 820,9 |  | 830,9 |  | 840,9 |  | 850,9 |  | 860,9 |  | 870,9 |  | 880,9 |  | 890,9 |  | 900,9 |  | 910,9 |  | 920,9 |  | 930,8 |  | 940,8 |  | 950,8 |  | 960,8 |  | 970,8 |  | 980,8 |  | 990,8 |  |
| 49,0 |  |  |  | 801,5 |  | 811,5 |  | 821,5 |  | 831,5 |  | 841,5 |  | 851,5 |  | 861,5 |  | 871,5 |  | 881,5 |  | 891,5 |  | 901,5 |  | 911,5 |  | 921,5 |  | 931,5 |  | 941,5 |  | 951,5 |  | 961,5 |  | 971,5 |  | 981,5 |  | 991,5 |  |
| 50,0 |  |  |  | 802,1 |  | 812,1 |  | 822,1 |  | 832,1 |  | 842,1 |  | 852,1 |  | 862,1 |  | 872,1 |  | 882,1 |  | 892,1 |  | 902,1 |  | 912,1 |  | 922,1 |  | 932,1 |  | 942,1 |  | 952,1 |  | 962,1 |  | 972,1 |  | 982,1 |  | 992,1 |  |
| 51,0 |  |  |  | 802,8 |  | 812,8 |  | 822,8 |  | 832,8 |  | 842,8 |  | 852,8 |  | 862,8 |  | 872,8 |  | 882,8 |  | 892,8 |  | 902,8 |  | 912,8 |  | 922,8 |  | 932,8 |  | 942,8 |  | 952,8 |  | 962,8 |  | 972,8 |  | 982,7 |  | 992,7 |  |
| 52,0 |  |  |  | 803,4 |  | 813,4 |  | 823,4 |  | 833,4 |  | 843,4 |  | 853,4 |  | 863,4 |  | 873,4 |  | 883,4 |  | 893,4 |  | 903,4 |  | 913,4 |  | 923,4 |  | 933,4 |  | 943,4 |  | 953,4 |  | 963,4 |  | 973,4 |  | 983,4 |  | 993,4 |  |
| 53,0 |  |  |  | 804,1 |  | 814,1 |  | 824,1 |  | 834,0 |  | 844,0 |  | 854,0 |  | 864,0 |  | 874,0 |  | 884,0 |  | 894,0 |  | 904,0 |  | 914,0 |  | 924,0 |  | 934,0 |  | 944,0 |  | 954,0 |  | 964,0 |  | 974,0 |  | 984,0 |  | 994,0 |  |
| 54,0 |  |  |  | 804,7 |  | 814,7 |  | 824,7 |  | 834,7 |  | 844,7 |  | 854,7 |  | 864,7 |  | 874,7 |  | 884,7 |  | 894,7 |  | 904,7 |  | 914,7 |  | 924,7 |  | 934,7 |  | 944,7 |  | 954,7 |  | 964,7 |  | 974,7 |  | 984,7 |  | 994,7 |  |
| 55,0 |  |  |  | 805,3 |  | 815,3 |  | 825,3 |  | 835,3 |  | 845,3 |  | 855,3 |  | 865,3 |  | 875,3 |  | 885,3 |  | 895,3 |  | 905,3 |  | 915,3 |  | 925,3 |  | 935,3 |  | 945,3 |  | 955,3 |  | 965,3 |  | 975,3 |  | 985,3 |  | 995,3 |  |
| 56,0 |  |  |  | 806,0 |  | 816,0 |  | 826,0 |  | 836,0 |  | 846,0 |  | 856,0 |  | 866,0 |  | 876,0 |  | 886,0 |  | 895,9 |  | 905,9 |  | 915,9 |  | 925,9 |  | 935,9 |  | 945,9 |  | 955,9 |  | 965,9 |  | 975,9 |  | 985,9 |  | 995,9 |  |
| 57,0 |  |  |  | 806,6 |  | 816,6 |  | 826,6 |  | 836,6 |  | 846,6 |  | 856,6 |  | 866,6 |  | 876,6 |  | 886,6 |  | 896,6 |  | 906,6 |  | 916,6 |  | 926,6 |  | 936,6 |  | 946,6 |  | 956,6 |  | 966,6 |  | 976,6 |  | 986,6 |  | 996,6 |  |
| 58,0 |  |  |  | 807,2 |  | 817,2 |  | 827,2 |  | 837,2 |  | 847,2 |  | 857,2 |  | 867,2 |  | 877,2 |  | 887,2 |  | 897,2 |  | 907,2 |  | 917,2 |  | 927,2 |  | 937,2 |  | 947,2 |  | 957,2 |  | 967,2 |  | 977,2 |  | 987,2 |  | 997,2 |  |
| 59,0 |  |  |  | 807,9 |  | 817,9 |  | 827,9 |  | 837,9 |  | 847,9 |  | 857,9 |  | 867,9 |  | 877,9 |  | 887,9 |  | 897,9 |  | 907,9 |  | 917,9 |  | 927,9 |  | 937,9 |  | 947,8 |  | 957,8 |  | 967,8 |  | 977,8 |  | 987,8 |  | 997,8 |  |
| 60,0 |  |  |  | 808,5 |  | 818,5 |  | 828,5 |  | 838,5 |  | 848,5 |  | 858,5 |  | 868,5 |  | 878,5 |  | 888,5 |  | 898,5 |  | 908,5 |  | 918,5 |  | 928,5 |  | 938,5 |  | 948,5 |  | 958,5 |  | 968,5 |  | 978,5 |  | 988,5 |  | 998,5 |  |
| 61,0 |  |  |  | 809,2 |  | 819,2 |  | 829,2 |  | 839,2 |  | 849,2 |  | 859,1 |  | 869,1 |  | 879,1 |  | 889,1 |  | 899,1 |  | 909,1 |  | 919,1 |  | 929,1 |  | 939,1 |  | 949,1 |  | 959,1 |  | 969,1 |  | 979,1 |  | 989,1 |  | 999,1 |  |
| 62,0 |  |  |  | 809,8 |  | 819,8 |  | 829,8 |  | 839,8 |  | 849,8 |  | 859,8 |  | 869,8 |  | 879,8 |  | 889,8 |  | 899,8 |  | 909,8 |  | 919,8 |  | 929,8 |  | 939,8 |  | 949,8 |  | 959,8 |  | 969,8 |  | 979,8 |  | 989,8 |  | 999,8 |  |
| 63,0 |  |  |  | 810,4 |  | 820,4 |  | 830,4 |  | 840,4 |  | 850,4 |  | 860,4 |  | 870,4 |  | 880,4 |  | 890,4 |  | 900,4 |  | 910,4 |  | 920,4 |  | 930,4 |  | 940,4 |  | 950,4 |  | 960,4 |  | 970,4 |  | 980,4 |  | 990,4 |  | 1000,4 |  |
| 64,0 |  | 801,1 |  | 811,1 |  | 821,1 |  | 831,1 |  | 841,1 |  | 851,1 |  | 861,1 |  | 871,1 |  | 881,1 |  | 891,1 |  | 901,1 |  | 911,1 |  | 921,0 |  | 931,0 |  | 941,0 |  | 951,0 |  | 961,0 |  | 971,0 |  | 981,0 |  | 991,0 |  | 1001,0 |  |
| 65,0 |  | 801,7 |  | 811,7 |  | 821,7 |  | 831,7 |  | 841,7 |  | 851,7 |  | 861,7 |  | 871,7 |  | 881,7 |  | 891,7 |  | 901,7 |  | 911,7 |  | 921,7 |  | 931,7 |  | 941,7 |  | 951,7 |  | 961,7 |  | 971,7 |  | 981,7 |  | 991,7 |  | 1001,7 |  |
| 66,0 |  | 802,4 |  | 812,4 |  | 822,4 |  | 832,4 |  | 842,4 |  | 852,4 |  | 862,3 |  | 872,3 |  | 882,3 |  | 892,3 |  | 902,3 |  | 912,3 |  | 922,3 |  | 932,3 |  | 942,3 |  | 952,3 |  | 962,3 |  | 972,3 |  | 982,3 |  | 992,3 |  | 1002,3 |  |
| 67,0 |  | 803,0 |  | 813,0 |  | 823,0 |  | 833,0 |  | 843,0 |  | 853,0 |  | 863,0 |  | 873,0 |  | 883,0 |  | 893,0 |  | 903,0 |  | 913,0 |  | 923,0 |  | 933,0 |  | 943,0 |  | 953,0 |  | 963,0 |  | 973,0 |  | 982,9 |  | 992,9 |  | 1002,9 |  |
| 68,0 |  | 803,7 |  | 813,6 |  | 823,6 |  | 833,6 |  | 843,6 |  | 853,6 |  | 863,6 |  | 873,6 |  | 883,6 |  | 893,6 |  | 903,6 |  | 913,6 |  | 923,6 |  | 933,6 |  | 943,6 |  | 953,6 |  | 963,6 |  | 973,6 |  | 983,6 |  | 993,6 |  | 1003,6 |  |
| 69,0 |  | 804,3 |  | 814,3 |  | 824,3 |  | 834,3 |  | 844,3 |  | 854,3 |  | 864,3 |  | 874,3 |  | 884,3 |  | 894,3 |  | 904,3 |  | 914,2 |  | 924,2 |  | 934,2 |  | 944,2 |  | 954,2 |  | 964,2 |  | 974,2 |  | 984,2 |  | 994,2 |  | 1004,2 |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С |  | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 760,0 |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |
|  |  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 |  |  | 804,9 |  | 814,9 |  | 824,9 |  | 834,9 |  | 844,9 |  | 854,9 |  | 864,9 |  | 874,9 |  | 884,9 |  | 894,9 |  | 904,9 |  | 914,9 |  | 924,9 |  | 934,9 |  | 944,9 |  | 954,9 |  | 964,9 |  | 974,9 |  | 984,9 |  | 994,9 |  | 1004,9 |  |
| 71,0 |  |  | 805,6 |  | 815,6 |  | 825,6 |  | 835,6 |  | 845,6 |  | 855,6 |  | 865,5 |  | 875,5 |  | 885,5 |  | 895,5 |  | 905,5 |  | 915,5 |  | 925,5 |  | 935,5 |  | 945,5 |  | 955,5 |  | 965,5 |  | 975,5 |  | 985,5 |  | 995,5 |  | 1005,5 |  |
| 72,0 |  |  | 806,2 |  | 816,2 |  | 826,2 |  | 836,2 |  | 846,2 |  | 856,2 |  | 866,2 |  | 876,2 |  | 886,2 |  | 896,2 |  | 906,2 |  | 916,2 |  | 926,2 |  | 936,2 |  | 946,2 |  | 956,2 |  | 966,2 |  | 976,1 |  | 986,1 |  | 996,1 |  | 1006,1 |  |
| 73,0 |  |  | 806,9 |  | 816,9 |  | 826,8 |  | 836,8 |  | 846,8 |  | 856,8 |  | 866,8 |  | 876,8 |  | 886,8 |  | 896,8 |  | 906,8 |  | 916,8 |  | 926,8 |  | 936,8 |  | 946,8 |  | 956,8 |  | 966,8 |  | 976,8 |  | 986,8 |  | 996,8 |  | 1006,8 |  |
| 74,0 |  |  | 807,5 |  | 817,5 |  | 827,5 |  | 837,5 |  | 847,5 |  | 857,5 |  | 867,5 |  | 877,5 |  | 887,5 |  | 897,5 |  | 907,5 |  | 917,5 |  | 927,4 |  | 937,4 |  | 947,4 |  | 957,4 |  | 967,4 |  | 977,4 |  | 987,4 |  | 997,4 |  | 1007,4 |  |
| 75,0 |  |  | 808,1 |  | 818,1 |  | 828,1 |  | 838,1 |  | 848,1 |  | 858,1 |  | 868,1 |  | 878,1 |  | 888,1 |  | 898,1 |  | 908,1 |  | 918,1 |  | 928,1 |  | 938,1 |  | 948,1 |  | 958,1 |  | 968,1 |  | 978,1 |  | 988,1 |  | 998,1 |  | 1008,1 |  |
| 76,0 |  |  | 808,8 |  | 818,8 |  | 828,8 |  | 838,8 |  | 848,8 |  | 858,8 |  | 868,8 |  | 878,8 |  | 888,7 |  | 898,7 |  | 908,7 |  | 918,7 |  | 928,7 |  | 938,7 |  | 948,7 |  | 958,7 |  | 968,7 |  | 978,7 |  | 988,7 |  | 998,7 |  | 1008,7 |  |
| 77,0 |  |  | 809,4 |  | 819,4 |  | 829,4 |  | 839,4 |  | 849,4 |  | 859,4 |  | 869,4 |  | 879,4 |  | 889,4 |  | 899,4 |  | 909,4 |  | 919,4 |  | 929,4 |  | 939,4 |  | 949,4 |  | 959,4 |  | 969,4 |  | 979,3 |  | 989,3 |  | 999,3 |  | 1009,3 |  |
| 78,0 |  |  | 810,1 |  | 820,1 |  | 830,1 |  | 840,1 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |  | 980,0 |  | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  |
| 79,0 |  |  | 810,7 |  | 820,7 |  | 830,7 |  | 840,7 |  | 850,7 |  | 860,7 |  | 870,7 |  | 880,7 |  | 890,7 |  | 900,7 |  | 910,7 |  | 920,7 |  | 930,7 |  | 940,6 |  | 950,6 |  | 960,6 |  | 970,6 |  | 980,6 |  | 990,6 |  | 1000,6 |  | 1010,6 |  |
| 80,0 | 801,4 |  | 811,4 |  | 821,4 |  | 831,3 |  | 841,3 |  | 851,3 |  | 861,3 |  | 871,3 |  | 881,3 |  | 891,3 |  | 901,3 |  | 911,3 |  | 921,3 |  | 931,3 |  | 941,3 |  | 951,3 |  | 961,3 |  | 971,3 |  | 981,3 |  | 991,3 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  |
| 81,0 | 802,0 |  | 812,0 |  | 822,0 |  | 832,0 |  | 842,0 |  | 852,0 |  | 862,0 |  | 872,0 |  | 882,0 |  | 892,0 |  | 902,0 |  | 911,9 |  | 921,9 |  | 931,9 |  | 941,9 |  | 951,9 |  | 961,9 |  | 971,9 |  | 981,9 |  | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1011,9 |  |
| 82,0 | 802,7 |  | 812,6 |  | 822,6 |  | 832,6 |  | 842,6 |  | 852,6 |  | 862,6 |  | 872,6 |  | 882,6 |  | 892,6 |  | 902,6 |  | 912,6 |  | 922,6 |  | 932,6 |  | 942,6 |  | 952,6 |  | 962,6 |  | 972,6 |  | 982,6 |  | 992,5 |  | 1002,5 |  | 1012,6 |  |
| 83,0 | 803,3 |  | 813,3 |  | 823,3 |  | 833,3 |  | 843,3 |  | 853,3 |  | 863,3 |  | 873,3 |  | 883,2 |  | 893,2 |  | 903,2 |  | 913,2 |  | 923,2 |  | 933,2 |  | 943,2 |  | 953,2 |  | 963,2 |  | 973,2 |  | 983,2 |  | 993,2 |  | 1003,2 |  | 1013,2 |  |
| 84,0 | 803,9 |  | 813,9 |  | 823,9 |  | 833,9 |  | 843,9 |  | 853,9 |  | 863,9 |  | 873,9 |  | 883,9 |  | 893,9 |  | 903,9 |  | 913,9 |  | 923,9 |  | 933,9 |  | 943,9 |  | 953,9 |  | 963,8 |  | 973,8 |  | 983,8 |  | 993,8 |  | 1003,8 |  | 1013,8 |  |
| 85,0 | 804,6 |  | 814,6 |  | 824,6 |  | 834,6 |  | 844,6 |  | 854,6 |  | 864,5 |  | 874,5 |  | 884,5 |  | 894,5 |  | 904,5 |  | 914,5 |  | 924,5 |  | 934,5 |  | 944,5 |  | 954,5 |  | 964,5 |  | 974,5 |  | 984,5 |  | 994,5 |  | 1004,5 |  | 1014,5 |  |
| 86,0 | 805,2 |  | 815,2 |  | 825,2 |  | 835,2 |  | 845,2 |  | 855,2 |  | 865,2 |  | 875,2 |  | 885,2 |  | 895,2 |  | 905,2 |  | 915,2 |  | 925,2 |  | 935,1 |  | 945,1 |  | 955,1 |  | 965,1 |  | 975,1 |  | 985,1 |  | 995,1 |  | 1005,1 |  | 1015,1 |  |
| 87,0 | 805,9 |  | 815,9 |  | 825,9 |  | 835,9 |  | 845,8 |  | 855,8 |  | 865,8 |  | 875,8 |  | 885,8 |  | 895,8 |  | 905,8 |  | 915,8 |  | 925,8 |  | 935,8 |  | 945,8 |  | 955,8 |  | 965,8 |  | 975,8 |  | 985,8 |  | 995,8 |  | 1005,8 |  | 1015,8 |  |
| 88,0 | 806,5 |  | 816,5 |  | 826,5 |  | 836,5 |  | 846,5 |  | 856,5 |  | 866,5 |  | 876,5 |  | 886,5 |  | 896,5 |  | 906,5 |  | 916,4 |  | 926,4 |  | 936,4 |  | 946,4 |  | 956,4 |  | 966,4 |  | 976,4 |  | 986,4 |  | 996,4 |  | 1006,4 |  | 1016,4 |  |
| 89,0 | 807,2 |  | 817,2 |  | 827,1 |  | 837,1 |  | 847,1 |  | 857,1 |  | 867,1 |  | 877,1 |  | 887,1 |  | 897,1 |  | 907,1 |  | 917,1 |  | 927,1 |  | 937,1 |  | 947,1 |  | 957,1 |  | 967,1 |  | 977,1 |  | 987,0 |  | 997,0 |  | 1007,0 |  | 1017,1 |  |
| 90,0 | 807,8 |  | 817,8 |  | 827,8 |  | 837,8 |  | 847,8 |  | 857,8 |  | 867,8 |  | 877,8 |  | 887,8 |  | 897,7 |  | 907,7 |  | 917,7 |  | 927,7 |  | 937,7 |  | 947,7 |  | 957,7 |  | 967,7 |  | 977,7 |  | 987,7 |  | 997,7 |  | 1007,7 |  | 1017,7 |  |
| 91,0 | 808,5 |  | 818,4 |  | 828,4 |  | 838,4 |  | 848,4 |  | 858,4 |  | 868,4 |  | 878,4 |  | 888,4 |  | 898,4 |  | 908,4 |  | 918,4 |  | 928,4 |  | 938,4 |  | 948,4 |  | 958,4 |  | 968,3 |  | 978,3 |  | 988,3 |  | 998,3 |  | 1008,3 |  | 1018,3 |  |
| 92,0 | 809,1 |  | 819,1 |  | 829,1 |  | 839,1 |  | 849,1 |  | 859,1 |  | 869,1 |  | 879,0 |  | 889,0 |  | 899,0 |  | 909,0 |  | 919,0 |  | 929,0 |  | 939,0 |  | 949,0 |  | 959,0 |  | 969,0 |  | 979,0 |  | 989,0 |  | 999,0 |  | 1009,0 |  | 1019,0 |  |
| 93,0 | 809,7 |  | 819,7 |  | 829,7 |  | 839,7 |  | 849,7 |  | 859,7 |  | 869,7 |  | 879,7 |  | 889,7 |  | 899,7 |  | 909,7 |  | 919,7 |  | 929,7 |  | 939,7 |  | 949,6 |  | 959,6 |  | 969,6 |  | 979,6 |  | 989,6 |  | 999,6 |  | 1009,6 |  | 1019,6 |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С |  | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 760,0 |  | 770,0 |  | 780,0 |  | 790,0 |  | 800,0 |  | 810,0 |  | 820,0 |  | 830,0 |  | 840,0 |  | 850,0 |  | 860,0 |  | 870,0 |  | 880,0 |  | 890,0 |  | 900,0 |  | 910,0 |  | 920,0 |  | 930,0 |  | 940,0 |  | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 |
|  |  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 810,4 |  | 820,4 |  | 830,4 |  | 840,4 |  | 850,4 |  | 860,4 |  | 870,3 |  | 880,3 |  | 890,3 |  | 900,3 |  | 910,3 |  | 920,3 |  | 930,3 |  | 940,3 |  | 950,3 |  | 960,3 |  | 970,3 |  | 980,3 |  | 990,3 |  | 1000,3 |  | 1010,3 |  | 1020,2 |  |
| 95,0 | 811,0 |  | 821,0 |  | 831,0 |  | 841,0 |  | 851,0 |  | 861,0 |  | 871,0 |  | 881,0 |  | 891,0 |  | 901,0 |  | 911,0 |  | 921,0 |  | 930,9 |  | 940,9 |  | 950,9 |  | 960,9 |  | 970,9 |  | 980,9 |  | 990,9 |  | 1000,9 |  | 1010,9 |  | 1020,9 |  |
| 96,0 | 811,7 |  | 821,7 |  | 831,7 |  | 841,7 |  | 851,6 |  | 861,6 |  | 871,6 |  | 881,6 |  | 891,6 |  | 901,6 |  | 911,6 |  | 921,6 |  | 931,6 |  | 941,6 |  | 951,6 |  | 961,6 |  | 971,6 |  | 981,6 |  | 991,5 |  | 1001,5 |  | 1011,5 |  | 1021,5 |  |
| 97,0 | 812,3 |  | 822,3 |  | 832,3 |  | 842,3 |  | 852,3 |  | 862,3 |  | 872,3 |  | 882,3 |  | 892,3 |  | 902,3 |  | 912,2 |  | 922,2 |  | 932,2 |  | 942,2 |  | 952,2 |  | 962,2 |  | 972,2 |  | 982,2 |  | 992,2 |  | 1002,2 |  | 1012,2 |  | 1022,2 |  |
| 98,0 | 813,0 |  | 823,0 |  | 833,0 |  | 842,9 |  | 852,9 |  | 862,9 |  | 872,9 |  | 882,9 |  | 892,9 |  | 902,9 |  | 912,9 |  | 922,9 |  | 932,9 |  | 942,9 |  | 952,9 |  | 962,9 |  | 972,9 |  | 982,8 |  | 992,8 |  | 1002,8 |  | 1012,8 |  | 1022,8 |  |
| 99,0 | 813,6 |  | 823,6 |  | 833,6 |  | 843,6 |  | 853,6 |  | 863,6 |  | 873,6 |  | 883,6 |  | 893,6 |  | 903,5 |  | 913,5 |  | 923,5 |  | 933,5 |  | 943,5 |  | 953,5 |  | 963,5 |  | 973,5 |  | 983,5 |  | 993,5 |  | 1003,5 |  | 1013,5 |  | 1023,5 |  |
| 100,0 | 814,3 |  | 824,3 |  | 834,2 |  | 844,2 |  | 854,2 |  | 864,2 |  | 874,2 |  | 884,2 |  | 894,2 |  | 904,2 |  | 914,2 |  | 924,2 |  | 934,2 |  | 944,2 |  | 954,2 |  | 964,1 |  | 974,1 |  | 984,1 |  | 994,1 |  | 1004,1 |  | 1014,1 |  | 1024,1 |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -50,0 | 939,8 | 949,8 | 959,8 | 969,8 | 979,7 | 989,7 | 999,7 | 1009,7 | 1019,7 | 1029,7 | 1039,7 | 1049,7 | 1059,7 | 1069,7 | 1079,7 | 1089,7 | 1099,7 | 1109,7 | 1119,7 | 1129,7 | 1139,7 | 1149,7 |
| -49,0 | 940,4 | 950,4 | 960,4 | 970,4 | 980,4 | 990,4 | 1000,3 | 1010,3 | 1020,3 | 1030,3 | 1040,3 | 1050,3 | 1060,3 | 1070,3 | 1080,3 | 1090,3 | 1100,3 | 1110,3 | 1120,3 | 1130,3 | 1140,3 | 1150,3 |
| -48,0 | 941,0 | 951,0 | 961,0 | 971,0 | 981,0 | 991,0 | 1001,0 | 1011,0 | 1020,9 | 1030,9 | 1040,9 | 1050,9 | 1060,9 | 1070,9 | 1080,9 | 1090,9 | 1100,9 | 1110,9 | 1120,9 | 1130,9 | 1140,9 | 1150,9 |
| -47,0 | 941,6 | 951,6 | 961,6 | 971,6 | 981,6 | 991,6 | 1001,6 | 1011,6 | 1021,6 | 1031,6 | 1041,5 | 1051,5 | 1061,5 | 1071,5 | 1081,5 | 1091,5 | 1101,5 | 1111,5 | 1121,5 | 1131,5 | 1141,5 | 1151,5 |
| -46,0 | 942,2 | 952,2 | 962,2 | 972,2 | 982,2 | 992,2 | 1002,2 | 1012,2 | 1022,2 | 1032,2 | 1042,2 | 1052,2 | 1062,2 | 1072,1 | 1082,1 | 1092,1 | 1102,1 | 1112,1 | 1122,1 | 1132,1 | 1142,1 | 1152,1 |
| -45,0 | 942,8 | 952,8 | 962,8 | 972,8 | 982,8 | 992,8 | 1002,8 | 1012,8 | 1022,8 | 1032,8 | 1042,8 | 1052,8 | 1062,8 | 1072,8 | 1082,8 | 1092,7 | 1102,7 | 1112,7 | 1122,7 | 1132,7 | 1142,7 | 1152,7 |
| -44,0 | 943,4 | 953,4 | 963,4 | 973,4 | 983,4 | 993,4 | 1003,4 | 1013,4 | 1023,4 | 1033,4 | 1043,4 | 1053,4 | 1063,4 | 1073,4 | 1083,4 | 1093,4 | 1103,4 | 1113,4 | 1123,4 | 1133,3 | 1143,3 | 1153,3 |
| -43,0 | 944,0 | 954,0 | 964,0 | 974,0 | 984,0 | 994,0 | 1004,0 | 1014,0 | 1024,0 | 1034,0 | 1044,0 | 1054,0 | 1064,0 | 1074,0 | 1084,0 | 1094,0 | 1104,0 | 1114,0 | 1124,0 | 1134,0 | 1144,0 | 1154,0 |
| -42,0 | 944,7 | 954,6 | 964,6 | 974,6 | 984,6 | 994,6 | 1004,6 | 1014,6 | 1024,6 | 1034,6 | 1044,6 | 1054,6 | 1064,6 | 1074,6 | 1084,6 | 1094,6 | 1104,6 | 1114,6 | 1124,6 | 1134,6 | 1144,6 | 1154,6 |
| -41,0 | 945,3 | 955,3 | 965,3 | 975,3 | 985,2 | 995,2 | 1005,2 | 1015,2 | 1025,2 | 1035,2 | 1045,2 | 1055,2 | 1065,2 | 1075,2 | 1085,2 | 1095,2 | 1105,2 | 1115,2 | 1125,2 | 1135,2 | 1145,2 | 1155,2 |
| -40,0 | 945,9 | 955,9 | 965,9 | 975,9 | 985,9 | 995,9 | 1005,9 | 1015,8 | 1025,8 | 1035,8 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,8 | 1075,8 | 1085,8 | 1095,8 | 1105,8 | 1115,8 | 1125,8 | 1135,8 | 1145,8 | 1155,8 |
| -39,0 | 946,5 | 956,5 | 966,5 | 976,5 | 986,5 | 996,5 | 1006,5 | 1016,5 | 1026,5 | 1036,5 | 1046,5 | 1056,4 | 1066,4 | 1076,4 | 1086,4 | 1096,4 | 1106,4 | 1116,4 | 1126,4 | 1136,4 | 1146,4 | 1156,4 |
| -38,0 | 947,1 | 957,1 | 967,1 | 977,1 | 987,1 | 997,1 | 1007,1 | 1017,1 | 1027,1 | 1037,1 | 1047,1 | 1057,1 | 1067,1 | 1077,1 | 1087,1 | 1097,0 | 1107,0 | 1117,0 | 1127,0 | 1137,0 | 1147,0 | 1157,0 |
| -37,0 | 947,7 | 957,7 | 967,7 | 977,7 | 987,7 | 997,7 | 1007,7 | 1017,7 | 1027,7 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,7 | 1067,7 | 1077,7 | 1087,7 | 1097,7 | 1107,7 | 1117,7 | 1127,7 | 1137,7 | 1147,6 | 1157,6 |
| -36,0 | 948,3 | 958,3 | 968,3 | 978,3 | 988,3 | 998,3 | 1008,3 | 1018,3 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,3 | 1058,3 | 1068,3 | 1078,3 | 1088,3 | 1098,3 | 1108,3 | 1118,3 | 1128,3 | 1138,3 | 1148,3 | 1158,3 |
| -35,0 | 948,9 | 958,9 | 968,9 | 978,9 | 988,9 | 998,9 | 1008,9 | 1018,9 | 1028,9 | 1038,9 | 1048,9 | 1058,9 | 1068,9 | 1078,9 | 1088,9 | 1098,9 | 1108,9 | 1118,9 | 1128,9 | 1138,9 | 1148,9 | 1158,9 |
| -34,0 | 949,6 | 959,6 | 969,6 | 979,5 | 989,5 | 999,5 | 1009,5 | 1019,5 | 1029,5 | 1039,5 | 1049,5 | 1059,5 | 1069,5 | 1079,5 | 1089,5 | 1099,5 | 1109,5 | 1119,5 | 1129,5 | 1139,5 | 1149,5 | 1159,5 |
| -33,0 | 950,2 | 960,2 | 970,2 | 980,2 | 990,2 | 1000,2 | 1010,2 | 1020,1 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,1 | 1060,1 | 1070,1 | 1080,1 | 1090,1 | 1100,1 | 1110,1 | 1120,1 | 1130,1 | 1140,1 | 1150,1 | 1160,1 |
| -32,0 | 950,8 | 960,8 | 970,8 | 980,8 | 990,8 | 1000,8 | 1010,8 | 1020,8 | 1030,8 | 1040,8 | 1050,8 | 1060,8 | 1070,8 | 1080,7 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,7 | 1120,7 | 1130,7 | 1140,7 | 1150,7 | 1160,7 |
| -31,0 | 951,4 | 961,4 | 971,4 | 981,4 | 991,4 | 1001,4 | 1011,4 | 1021,4 | 1031,4 | 1041,4 | 1051,4 | 1061,4 | 1071,4 | 1081,4 | 1091,4 | 1101,4 | 1111,4 | 1121,4 | 1131,4 | 1141,4 | 1151,4 | 1161,3 |
| -30,0 | 952,0 | 962,0 | 972,0 | 982,0 | 992,0 | 1002,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1032,0 | 1042,0 | 1052,0 | 1062,0 | 1072,0 | 1082,0 | 1092,0 | 1102,0 | 1112,0 | 1122,0 | 1132,0 | 1142,0 | 1152,0 | 1162,0 |
| -29,0 | 952,6 | 962,6 | 972,6 | 982,6 | 992,6 | 1002,6 | 1012,6 | 1022,6 | 1032,6 | 1042,6 | 1052,6 | 1062,6 | 1072,6 | 1082,6 | 1092,6 | 1102,6 | 1112,6 | 1122,6 | 1132,6 | 1142,6 | 1152,6 | 1162,6 |
| -28,0 | 953,2 | 963,2 | 973,2 | 983,2 | 993,2 | 1003,2 | 1013,2 | 1023,2 | 1033,2 | 1043,2 | 1053,2 | 1063,2 | 1073,2 | 1083,2 | 1093,2 | 1103,2 | 1113,2 | 1123,2 | 1133,2 | 1143,2 | 1153,2 | 1163,2 |
| -27,0 | 953,9 | 963,9 | 973,9 | 983,9 | 993,9 | 1003,9 | 1013,8 | 1023,8 | 1033,8 | 1043,8 | 1053,8 | 1063,8 | 1073,8 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,8 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,8 | 1143,8 | 1153,8 |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26,0 | 954,5 | 964,5 |  | 974,5 |  | 984,5 |  | 994,5 |  | 1004,5 |  | 1014,5 |  | 1024,5 |  | 1034,5 |  | 1044,5 |  | 1054,5 |  | 1064,5 |  | 1074,5 |  | 1084,5 |  | 1094,5 |  | 1104,4 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,4 |  | 1144,4 |  | 1154,4 |  |  |
| -25,0 | 955,1 | 965,1 |  | 975,1 |  | 985,1 |  | 995,1 |  | 1005,1 |  | 1015,1 |  | 1025,1 |  | 1035,1 |  | 1045,1 |  | 1055,1 |  | 1065,1 |  | 1075,1 |  | 1085,1 |  | 1095,1 |  | 1105,1 |  | 1115,1 |  | 1125,1 |  | 1135,1 |  | 1145,1 |  | 1155,1 |  |  |
| -24,0 | 955,7 | 965,7 |  | 975,7 |  | 985,7 |  | 995,7 |  | 1005,7 |  | 1015,7 |  | 1025,7 |  | 1035,7 |  | 1045,7 |  | 1055,7 |  | 1065,7 |  | 1075,7 |  | 1085,7 |  | 1095,7 |  | 1105,7 |  | 1115,7 |  | 1125,7 |  | 1135,7 |  | 1145,7 |  | 1155,7 |  |  |
| -23,0 | 956,3 | 966,3 |  | 976,3 |  | 986,3 |  | 996,3 |  | 1006,3 |  | 1016,3 |  | 1026,3 |  | 1036,3 |  | 1046,3 |  | 1056,3 |  | 1066,3 |  | 1076,3 |  | 1086,3 |  | 1096,3 |  | 1106,3 |  | 1116,3 |  | 1126,3 |  | 1136,3 |  | 1146,3 |  | 1156,3 |  |  |
| -22,0 | 956,9 | 966,9 |  | 976,9 |  | 986,9 |  | 996,9 |  | 1006,9 |  | 1016,9 |  | 1026,9 |  | 1036,9 |  | 1046,9 |  | 1056,9 |  | 1066,9 |  | 1076,9 |  | 1086,9 |  | 1096,9 |  | 1106,9 |  | 1116,9 |  | 1126,9 |  | 1136,9 |  | 1146,9 |  | 1156,9 |  |  |
| -21,0 | 957,6 | 967,6 |  | 977,6 |  | 987,6 |  | 997,6 |  | 1007,6 |  | 1017,6 |  | 1027,6 |  | 1037,6 |  | 1047,6 |  | 1057,6 |  | 1067,5 |  | 1077,5 |  | 1087,5 |  | 1097,5 |  | 1107,5 |  | 1117,5 |  | 1127,5 |  | 1137,5 |  | 1147,5 |  | 1157,5 |  |  |
| -20,0 | 958,2 | 968,2 |  | 978,2 |  | 988,2 |  | 998,2 |  | 1008,2 |  | 1018,2 |  | 1028,2 |  | 1038,2 |  | 1048,2 |  | 1058,2 |  | 1068,2 |  | 1078,2 |  | 1088,2 |  | 1098,2 |  | 1108,2 |  | 1118,2 |  | 1128,2 |  | 1138,2 |  | 1148,2 |  | 1158,2 |  |  |
| -19,0 | 958,8 | 968,8 |  | 978,8 |  | 988,8 |  | 998,8 |  | 1008,8 |  | 1018,8 |  | 1028,8 |  | 1038,8 |  | 1048,8 |  | 1058,8 |  | 1068,8 |  | 1078,8 |  | 1088,8 |  | 1098,8 |  | 1108,8 |  | 1118,8 |  | 1128,8 |  | 1138,8 |  | 1148,8 |  | 1158,8 |  |  |
| -18,0 | 959,4 | 969,4 |  | 979,4 |  | 989,4 |  | 999,4 |  | 1009,4 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,4 |  | 1049,4 |  | 1059,4 |  | 1069,4 |  | 1079,4 |  | 1089,4 |  | 1099,4 |  | 1109,4 |  | 1119,4 |  | 1129,4 |  | 1139,4 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |
| -17,0 | 960,0 | 970,0 |  | 980,0 |  | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |
| -16,0 | 960,7 | 970,7 |  | 980,7 |  | 990,7 |  | 1000,7 |  | 1010,7 |  | 1020,7 |  | 1030,7 |  | 1040,7 |  | 1050,7 |  | 1060,6 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,6 |  | 1110,6 |  | 1120,6 |  | 1130,6 |  | 1140,6 |  | 1150,6 |  | 1160,6 |  |  |
| -15,0 | 961,3 | 971,3 |  | 981,3 |  | 991,3 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  | 1021,3 |  | 1031,3 |  | 1041,3 |  | 1051,3 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,3 |  | 1091,3 |  | 1101,3 |  | 1111,3 |  | 1121,3 |  | 1131,3 |  | 1141,3 |  | 1151,3 |  | 1161,3 |  |  |
| -14,0 | 961,9 | 971,9 |  | 981,9 |  | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1011,9 |  | 1021,9 |  | 1031,9 |  | 1041,9 |  | 1051,9 |  | 1061,9 |  | 1071,9 |  | 1081,9 |  | 1091,9 |  | 1101,9 |  | 1111,9 |  | 1121,9 |  | 1131,9 |  | 1141,9 |  | 1151,9 |  | 1161,9 |  |  |
| -13,0 | 962,5 | 972,5 |  | 982,5 |  | 992,5 |  | 1002,5 |  | 1012,5 |  | 1022,5 |  | 1032,5 |  | 1042,5 |  | 1052,5 |  | 1062,5 |  | 1072,5 |  | 1082,5 |  | 1092,5 |  | 1102,5 |  | 1112,5 |  | 1122,5 |  | 1132,5 |  | 1142,5 |  | 1152,5 |  | 1162,5 |  |  |
| -12,0 | 963,1 | 973,1 |  | 983,1 |  | 993,1 |  | 1003,1 |  | 1013,1 |  | 1023,1 |  | 1033,1 |  | 1043,1 |  | 1053,1 |  | 1063,1 |  | 1073,1 |  | 1083,1 |  | 1093,1 |  | 1103,1 |  | 1113,1 |  | 1123,1 |  | 1133,1 |  | 1143,1 |  | 1153,1 |  | 1163,1 |  |  |
| -11,0 | 963,8 | 973,8 |  | 983,8 |  | 993,8 |  | 1003,8 |  | 1013,8 |  | 1023,8 |  | 1033,8 |  | 1043,8 |  | 1053,8 |  | 1063,8 |  | 1073,8 |  | 1083,8 |  | 1093,8 |  | 1103,8 |  | 1113,8 |  | 1123,8 |  | 1133,7 |  | 1143,7 |  | 1153,7 |  |  |  |  |
| -10,0 | 964,4 | 974,4 |  | 984,4 |  | 994,4 |  | 1004,4 |  | 1014,4 |  | 1024,4 |  | 1034,4 |  | 1044,4 |  | 1054,4 |  | 1064,4 |  | 1074,4 |  | 1084,4 |  | 1094,4 |  | 1104,4 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,4 |  | 1144,4 |  | 1154,4 |  |  |  |  |
| -9,0 | 965,0 | 975,0 |  | 985,0 |  | 995,0 |  | 1005,0 |  | 1015,0 |  | 1025,0 |  | 1035,0 |  | 1045,0 |  | 1055,0 |  | 1065,0 |  | 1075,0 |  | 1085,0 |  | 1095,0 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1125,0 |  | 1135,0 |  | 1145,0 |  | 1155,0 |  |  |  |  |
| -8,0 | 965,6 | 975,6 |  | 985,6 |  | 995,6 |  | 1005,6 |  | 1015,6 |  | 1025,6 |  | 1035,6 |  | 1045,6 |  | 1055,6 |  | 1065,6 |  | 1075,6 |  | 1085,6 |  | 1095,6 |  | 1105,6 |  | 1115,6 |  | 1125,6 |  | 1135,6 |  | 1145,6 |  | 1155,6 |  |  |  |  |
| -7,0 | 966,2 | 976,2 |  | 986,2 |  | 996,2 |  | 1006,2 |  | 1016,2 |  | 1026,2 |  | 1036,2 |  | 1046,2 |  | 1056,2 |  | 1066,2 |  | 1076,2 |  | 1086,2 |  | 1096,2 |  | 1106,2 |  | 1116,2 |  | 1126,2 |  | 1136,2 |  | 1146,2 |  | 1156,2 |  |  |  |  |
| -6,0 | 966,9 | 976,9 |  | 986,9 |  | 996,9 |  | 1006,9 |  | 1016,9 |  | 1026,9 |  | 1036,9 |  | 1046,9 |  | 1056,9 |  | 1066,9 |  | 1076,9 |  | 1086,9 |  | 1096,9 |  | 1106,9 |  | 1116,9 |  | 1126,9 |  | 1136,9 |  | 1146,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |
| -5,0 | 967,5 | 977,5 |  | 987,5 |  | 997,5 |  | 1007,5 |  | 1017,5 |  | 1027,5 |  | 1037,5 |  | 1047,5 |  | 1057,5 |  | 1067,5 |  | 1077,5 |  | 1087,5 |  | 1097,5 |  | 1107,5 |  | 1117,5 |  | 1127,5 |  | 1137,5 |  | 1147,5 |  | 1157,5 |  |  |  |  |
| -4,0 | 968,1 | 978,1 |  | 988,1 |  | 998,1 |  | 1008,1 |  | 1018,1 |  | 1028,1 |  | 1038,1 |  | 1048,1 |  | 1058,1 |  | 1068,1 |  | 1078,1 |  | 1088,1 |  | 1098,1 |  | 1108,1 |  | 1118,1 |  | 1128,1 |  | 1138,1 |  | 1148,1 |  | 1158,1 |  |  |  |  |
| -3,0 | 968,7 | 978,7 |  | 988,7 |  | 998,7 |  | 1008,7 |  | 1018,7 |  | 1028,7 |  | 1038,7 |  | 1048,7 |  | 1058,7 |  | 1068,7 |  | 1078,7 |  | 1088,7 |  | 1098,7 |  | 1108,7 |  | 1118,7 |  | 1128,7 |  | 1138,7 |  | 1148,7 |  | 1158,7 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  | 1170,0 |  | 1180,0 |  | 1190,0 |  |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,0 | 969,4 | 979,4 |  | 989,4 |  | 999,4 |  | 1009,4 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,4 |  | 1049,4 |  | 1059,4 |  | 1069,4 |  | 1079,4 |  | 1089,4 |  | 1099,4 |  | 1109,4 |  | 1119,4 |  | 1129,4 |  | 1139,4 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |  |  |
| -1,0 | 970,0 | 980,0 |  | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |  |  |
| 0,0 | 970,6 | 980,6 |  | 990,6 |  | 1000,6 |  | 1010,6 |  | 1020,6 |  | 1030,6 |  | 1040,6 |  | 1050,6 |  | 1060,6 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,6 |  | 1110,6 |  | 1120,6 |  | 1130,6 |  | 1140,6 |  | 1150,6 |  | 1160,6 |  |  |  |  |
| 1,0 | 971,2 | 981,2 |  | 991,2 |  | 1001,2 |  | 1011,2 |  | 1021,2 |  | 1031,2 |  | 1041,2 |  | 1051,2 |  | 1061,2 |  | 1071,2 |  | 1081,2 |  | 1091,2 |  | 1101,2 |  | 1111,2 |  | 1121,2 |  | 1131,2 |  | 1141,2 |  | 1151,2 |  | 1161,2 |  |  |  |  |
| 2,0 | 971,9 | 981,9 |  | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1011,9 |  | 1021,9 |  | 1031,9 |  | 1041,9 |  | 1051,9 |  | 1061,9 |  | 1071,9 |  | 1081,9 |  | 1091,9 |  | 1101,9 |  | 1111,9 |  | 1121,9 |  | 1131,9 |  | 1141,9 |  | 1151,9 |  | 1161,9 |  |  |  |  |
| 3,0 | 972,5 | 982,5 |  | 992,5 |  | 1002,5 |  | 1012,5 |  | 1022,5 |  | 1032,5 |  | 1042,5 |  | 1052,5 |  | 1062,5 |  | 1072,5 |  | 1082,5 |  | 1092,5 |  | 1102,5 |  | 1112,5 |  | 1122,5 |  | 1132,5 |  | 1142,5 |  | 1152,5 |  | 1162,5 |  |  |  |  |
| 4,0 | 973,1 | 983,1 |  | 993,1 |  | 1003,1 |  | 1013,1 |  | 1023,1 |  | 1033,1 |  | 1043,1 |  | 1053,1 |  | 1063,1 |  | 1073,1 |  | 1083,1 |  | 1093,1 |  | 1103,1 |  | 1113,1 |  | 1123,1 |  | 1133,1 |  | 1143,1 |  | 1153,1 |  | 1163,1 |  |  |  |  |
| 5,0 | 973,7 | 983,7 |  | 993,7 |  | 1003,7 |  | 1013,7 |  | 1023,7 |  | 1033,7 |  | 1043,7 |  | 1053,7 |  | 1063,7 |  | 1073,7 |  | 1083,7 |  | 1093,7 |  | 1103,7 |  | 1113,7 |  | 1123,7 |  | 1133,7 |  | 1143,7 |  | 1153,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 974,4 | 984,4 |  | 994,4 |  | 1004,4 |  | 1014,4 |  | 1024,4 |  | 1034,4 |  | 1044,4 |  | 1054,4 |  | 1064,4 |  | 1074,4 |  | 1084,4 |  | 1094,4 |  | 1104,4 |  | 1114,4 |  | 1124,4 |  | 1134,4 |  | 1144,4 |  | 1154,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 | 975,0 | 985,0 |  | 995,0 |  | 1005,0 |  | 1015,0 |  | 1025,0 |  | 1035,0 |  | 1045,0 |  | 1055,0 |  | 1065,0 |  | 1075,0 |  | 1085,0 |  | 1095,0 |  | 1105,0 |  | 1115,0 |  | 1125,0 |  | 1135,0 |  | 1145,0 |  | 1155,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 975,6 | 985,6 |  | 995,6 |  | 1005,6 |  | 1015,6 |  | 1025,6 |  | 1035,6 |  | 1045,6 |  | 1055,6 |  | 1065,6 |  | 1075,6 |  | 1085,6 |  | 1095,6 |  | 1105,6 |  | 1115,6 |  | 1125,6 |  | 1135,6 |  | 1145,6 |  | 1155,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 976,2 | 986,2 |  | 996,2 |  | 1006,2 |  | 1016,2 |  | 1026,2 |  | 1036,2 |  | 1046,2 |  | 1056,2 |  | 1066,2 |  | 1076,2 |  | 1086,2 |  | 1096,2 |  | 1106,2 |  | 1116,2 |  | 1126,2 |  | 1136,2 |  | 1146,2 |  | 1156,2 |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 976,9 | 986,9 |  | 996,9 |  | 1006,9 |  | 1016,9 |  | 1026,9 |  | 1036,9 |  | 1046,9 |  | 1056,9 |  | 1066,9 |  | 1076,9 |  | 1086,9 |  | 1096,9 |  | 1106,9 |  | 1116,9 |  | 1126,9 |  | 1136,9 |  | 1146,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 | 977,5 | 987,5 |  | 997,5 |  | 1007,5 |  | 1017,5 |  | 1027,5 |  | 1037,5 |  | 1047,5 |  | 1057,5 |  | 1067,5 |  | 1077,5 |  | 1087,5 |  | 1097,5 |  | 1107,5 |  | 1117,5 |  | 1127,5 |  | 1137,5 |  | 1147,5 |  | 1157,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 | 978,1 | 988,1 |  | 998,1 |  | 1008,1 |  | 1018,1 |  | 1028,1 |  | 1038,1 |  | 1048,1 |  | 1058,1 |  | 1068,1 |  | 1078,1 |  | 1088,1 |  | 1098,1 |  | 1108,1 |  | 1118,1 |  | 1128,1 |  | 1138,1 |  | 1148,1 |  | 1158,1 |  |  |  |  |  |  |
| 13,0 | 978,7 | 988,7 |  | 998,7 |  | 1008,7 |  | 1018,7 |  | 1028,7 |  | 1038,7 |  | 1048,7 |  | 1058,7 |  | 1068,7 |  | 1078,7 |  | 1088,7 |  | 1098,7 |  | 1108,7 |  | 1118,7 |  | 1128,7 |  | 1138,7 |  | 1148,7 |  | 1158,7 |  |  |  |  |  |  |
| 14,0 | 979,4 | 989,4 |  | 999,4 |  | 1009,4 |  | 1019,4 |  | 1029,4 |  | 1039,4 |  | 1049,4 |  | 1059,4 |  | 1069,4 |  | 1079,4 |  | 1089,4 |  | 1099,4 |  | 1109,4 |  | 1119,4 |  | 1129,4 |  | 1139,4 |  | 1149,4 |  | 1159,4 |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 980,0 | 990,0 |  | 1000,0 |  | 1010,0 |  | 1020,0 |  | 1030,0 |  | 1040,0 |  | 1050,0 |  | 1060,0 |  | 1070,0 |  | 1080,0 |  | 1090,0 |  | 1100,0 |  | 1110,0 |  | 1120,0 |  | 1130,0 |  | 1140,0 |  | 1150,0 |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 | 980,6 | 990,6 |  | 1000,6 |  | 1010,6 |  | 1020,6 |  | 1030,6 |  | 1040,6 |  | 1050,6 |  | 1060,6 |  | 1070,6 |  | 1080,6 |  | 1090,6 |  | 1100,6 |  | 1110,6 |  | 1120,6 |  | 1130,6 |  | 1140,6 |  | 1150,6 |  | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |
| 17,0 | 981,3 | 991,3 |  | 1001,3 |  | 1011,3 |  | 1021,3 |  | 1031,3 |  | 1041,3 |  | 1051,3 |  | 1061,3 |  | 1071,3 |  | 1081,3 |  | 1091,3 |  | 1101,3 |  | 1111,3 |  | 1121,3 |  | 1131,3 |  | 1141,3 |  | 1151,3 |  | 1161,3 |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 | 981,9 | 991,9 |  | 1001,9 |  | 1011,9 |  | 1021,9 |  | 1031,9 |  | 1041,9 |  | 1051,9 |  | 1061,9 |  | 1071,9 |  | 1081,9 |  | 1091,9 |  | 1101,9 |  | 1111,9 |  | 1121,9 |  | 1131,9 |  | 1141,9 |  | 1151,9 |  | 1161,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19,0 | 982,5 | 992,5 |  | 1002,5 |  | 1012,5 |  | 1022,5 |  | 1032,5 |  | 1042,5 |  | 1052,5 |  | 1062,5 |  | 1072,5 |  | 1082,5 |  | 1092,5 |  | 1102,5 |  | 1112,5 |  | 1122,5 |  | 1132,5 |  | 1142,5 |  | 1152,5 |  | 1162,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 983,1 | 993,1 |  | 1003,1 |  | 1013,1 |  | 1023,1 |  | 1033,1 |  | 1043,1 |  | 1053,1 |  | 1063,1 |  | 1073,1 |  | 1083,1 |  | 1093,1 |  | 1103,1 |  | 1113,1 |  | 1123,1 |  | 1133,1 |  | 1143,1 |  | 1153,1 |  | 1163,1 |  |  |  |  |  |  |
| 21,0 | 983,8 | 993,8 |  | 1003,8 |  | 1013,8 |  | 1023,8 |  | 1033,8 |  | 1043,8 |  | 1053,8 |  | 1063,8 |  | 1073,8 |  | 1083,8 |  | 1093,8 |  | 1103,8 |  | 1113,8 |  | 1123,8 |  | 1133,8 |  | 1143,8 |  | 1153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,0 | 984,4 | 994,4 | 1004,4 | 1014,4 | 1024,4 | 1034,4 | 1044,4 | 1054,4 | 1064,4 | 1074,4 | 1084,4 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,4 | 1124,4 | 1134,4 | 1144,4 | 1154,4 |  |  |  |  |
| 23,0 | 985,0 | 995,0 | 1005,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1035,0 | 1045,0 | 1055,0 | 1065,0 | 1075,0 | 1085,0 | 1095,0 | 1105,0 | 1115,0 | 1125,0 | 1135,0 | 1145,0 | 1155,0 |  |  |  |  |
| 24,0 | 985,7 | 995,7 | 1005,7 | 1015,7 | 1025,7 | 1035,7 | 1045,7 | 1055,7 | 1065,7 | 1075,7 | 1085,7 | 1095,7 | 1105,7 | 1115,7 | 1125,7 | 1135,7 | 1145,7 | 1155,7 |  |  |  |  |
| 25,0 | 986,3 | 996,3 | 1006,3 | 1016,3 | 1026,3 | 1036,3 | 1046,3 | 1056,3 | 1066,3 | 1076,3 | 1086,3 | 1096,3 | 1106,3 | 1116,3 | 1126,3 | 1136,3 | 1146,3 | 1156,3 |  |  |  |  |
| 26,0 | 986,9 | 996,9 | 1006,9 | 1016,9 | 1026,9 | 1036,9 | 1046,9 | 1056,9 | 1066,9 | 1076,9 | 1086,9 | 1096,9 | 1106,9 | 1116,9 | 1126,9 | 1136,9 | 1146,9 | 1156,9 |  |  |  |  |
| 27,0 | 987,6 | 997,6 | 1007,6 | 1017,6 | 1027,5 | 1037,5 | 1047,5 | 1057,5 | 1067,5 | 1077,5 | 1087,5 | 1097,5 | 1107,5 | 1117,5 | 1127,5 | 1137,5 | 1147,5 | 1157,5 |  |  |  |  |
| 28,0 | 988,2 | 998,2 | 1008,2 | 1018,2 | 1028,2 | 1038,2 | 1048,2 | 1058,2 | 1068,2 | 1078,2 | 1088,2 | 1098,2 | 1108,2 | 1118,2 | 1128,2 | 1138,2 | 1148,2 | 1158,2 |  |  |  |  |
| 29,0 | 988,8 | 998,8 | 1008,8 | 1018,8 | 1028,8 | 1038,8 | 1048,8 | 1058,8 | 1068,8 | 1078,8 | 1088,8 | 1098,8 | 1108,8 | 1118,8 | 1128,8 | 1138,8 | 1148,8 | 1158,8 |  |  |  |  |
| 30,0 | 989,4 | 999,4 | 1009,4 | 1019,4 | 1029,4 | 1039,4 | 1049,4 | 1059,4 | 1069,4 | 1079,4 | 1089,4 | 1099,4 | 1109,4 | 1119,4 | 1129,4 | 1139,4 | 1149,4 | 1159,4 |  |  |  |  |
| 31,0 | 990,1 | 1000,1 | 1010,1 | 1020,1 | 1030,1 | 1040,1 | 1050,1 | 1060,1 | 1070,1 | 1080,1 | 1090,1 | 1100,1 | 1110,1 | 1120,1 | 1130,1 | 1140,1 | 1150,1 | 1160,1 |  |  |  |  |
| 32,0 | 990,7 | 1000,7 | 1010,7 | 1020,7 | 1030,7 | 1040,7 | 1050,7 | 1060,7 | 1070,7 | 1080,7 | 1090,7 | 1100,7 | 1110,7 | 1120,7 | 1130,7 | 1140,7 | 1150,7 | 1160,7 |  |  |  |  |
| 33,0 | 991,3 | 1001,3 | 1011,3 | 1021,3 | 1031,3 | 1041,3 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,3 | 1081,3 | 1091,3 | 1101,3 | 1111,3 | 1121,3 | 1131,3 | 1141,3 | 1151,3 | 1161,3 |  |  |  |  |
| 34,0 | 992,0 | 1002,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1032,0 | 1042,0 | 1052,0 | 1062,0 | 1072,0 | 1082,0 | 1092,0 | 1102,0 | 1112,0 | 1122,0 | 1132,0 | 1142,0 | 1152,0 | 1162,0 |  |  |  |  |
| 35,0 | 992,6 | 1002,6 | 1012,6 | 1022,6 | 1032,6 | 1042,6 | 1052,6 | 1062,6 | 1072,6 | 1082,6 | 1092,6 | 1102,6 | 1112,6 | 1122,6 | 1132,6 | 1142,6 | 1152,6 | 1162,6 |  |  |  |  |
| 36,0 | 993,2 | 1003,2 | 1013,2 | 1023,2 | 1033,2 | 1043,2 | 1053,2 | 1063,2 | 1073,2 | 1083,2 | 1093,2 | 1103,2 | 1113,2 | 1123,2 | 1133,2 | 1143,2 | 1153,2 | 1163,2 |  |  |  |  |
| 37,0 | 993,9 | 1003,9 | 1013,9 | 1023,9 | 1033,9 | 1043,9 | 1053,9 | 1063,9 | 1073,9 | 1083,9 | 1093,9 | 1103,9 | 1113,9 | 1123,9 | 1133,9 | 1143,9 | 1153,9 |  |  |  |  |  |
| 38,0 | 994,5 | 1004,5 | 1014,5 | 1024,5 | 1034,5 | 1044,5 | 1054,5 | 1064,5 | 1074,5 | 1084,5 | 1094,5 | 1104,5 | 1114,5 | 1124,5 | 1134,5 | 1144,5 | 1154,5 |  |  |  |  |  |
| 39,0 | 995,1 | 1005,1 | 1015,1 | 1025,1 | 1035,1 | 1045,1 | 1055,1 | 1065,1 | 1075,1 | 1085,1 | 1095,1 | 1105,1 | 1115,1 | 1125,1 | 1135,1 | 1145,1 | 1155,1 |  |  |  |  |  |
| 40,0 | 995,8 | 1005,8 | 1015,8 | 1025,8 | 1035,8 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,8 | 1075,8 | 1085,8 | 1095,8 | 1105,8 | 1115,8 | 1125,8 | 1135,8 | 1145,8 | 1155,8 |  |  |  |  |  |
| 41,0 | 996,4 | 1006,4 | 1016,4 | 1026,4 | 1036,4 | 1046,4 | 1056,4 | 1066,4 | 1076,4 | 1086,4 | 1096,4 | 1106,4 | 1116,4 | 1126,4 | 1136,4 | 1146,4 | 1156,4 |  |  |  |  |  |
| 42,0 | 997,0 | 1007,0 | 1017,0 | 1027,0 | 1037,0 | 1047,0 | 1057,0 | 1067,0 | 1077,0 | 1087,0 | 1097,0 | 1107,0 | 1117,0 | 1127,0 | 1137,0 | 1147,0 | 1157,0 |  |  |  |  |  |
| 43,0 | 997,7 | 1007,7 | 1017,7 | 1027,7 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,7 | 1067,7 | 1077,7 | 1087,7 | 1097,7 | 1107,7 | 1117,7 | 1127,7 | 1137,7 | 1147,7 | 1157,7 |  |  |  |  |  |
| 44,0 | 998,3 | 1008,3 | 1018,3 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,3 | 1058,3 | 1068,3 | 1078,3 | 1088,3 | 1098,3 | 1108,3 | 1118,3 | 1128,3 | 1138,3 | 1148,3 | 1158,3 |  |  |  |  |  |
| 45,0 | 998,9 | 1008,9 | 1018,9 | 1028,9 | 1038,9 | 1048,9 | 1058,9 | 1068,9 | 1078,9 | 1088,9 | 1098,9 | 1108,9 | 1118,9 | 1128,9 | 1138,9 | 1148,9 | 1158,9 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,0 | 999,6 | 1009,6 | 1019,6 | 1029,6 | 1039,6 | 1049,6 | 1059,6 | 1069,6 | 1079,6 | 1089,6 | 1099,6 | 1109,6 | 1119,6 | 1129,6 | 1139,6 | 1149,6 | 1159,6 |  |  |  |  |  |
| 47,0 | 1000,2 | 1010,2 | 1020,2 | 1030,2 | 1040,2 | 1050,2 | 1060,2 | 1070,2 | 1080,2 | 1090,2 | 1100,2 | 1110,2 | 1120,2 | 1130,2 | 1140,2 | 1150,2 | 1160,2 |  |  |  |  |  |
| 48,0 | 1000,8 | 1010,8 | 1020,8 | 1030,8 | 1040,8 | 1050,8 | 1060,8 | 1070,8 | 1080,8 | 1090,8 | 1100,8 | 1110,8 | 1120,8 | 1130,8 | 1140,8 | 1150,8 | 1160,8 |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 1001,5 | 1011,5 | 1021,5 | 1031,5 | 1041,5 | 1051,5 | 1061,5 | 1071,5 | 1081,5 | 1091,5 | 1101,5 | 1111,5 | 1121,5 | 1131,5 | 1141,5 | 1151,5 | 1161,5 |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 1002,1 | 1012,1 | 1022,1 | 1032,1 | 1042,1 | 1052,1 | 1062,1 | 1072,1 | 1082,1 | 1092,1 | 1102,1 | 1112,1 | 1122,1 | 1132,1 | 1142,1 | 1152,1 | 1162,1 |  |  |  |  |  |
| 51,0 | 1002,7 | 1012,7 | 1022,7 | 1032,7 | 1042,7 | 1052,7 | 1062,7 | 1072,7 | 1082,7 | 1092,7 | 1102,7 | 1112,7 | 1122,7 | 1132,7 | 1142,7 | 1152,7 | 1162,7 |  |  |  |  |  |
| 52,0 | 1003,4 | 1013,4 | 1023,4 | 1033,4 | 1043,4 | 1053,4 | 1063,4 | 1073,4 | 1083,4 | 1093,4 | 1103,4 | 1113,4 | 1123,4 | 1133,4 | 1143,4 | 1153,4 | 1163,4 |  |  |  |  |  |
| 53,0 | 1004,0 | 1014,0 | 1024,0 | 1034,0 | 1044,0 | 1054,0 | 1064,0 | 1074,0 | 1084,0 | 1094,0 | 1104,0 | 1114,0 | 1124,0 | 1134,0 | 1144,0 | 1154,0 |  |  |  |  |  |  |
| 54,0 | 1004,7 | 1014,7 | 1024,7 | 1034,6 | 1044,6 | 1054,6 | 1064,6 | 1074,6 | 1084,6 | 1094,6 | 1104,6 | 1114,6 | 1124,6 | 1134,6 | 1144,6 | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 | 1005,3 | 1015,3 | 1025,3 | 1035,3 | 1045,3 | 1055,3 | 1065,3 | 1075,3 | 1085,3 | 1095,3 | 1105,3 | 1115,3 | 1125,3 | 1135,3 | 1145,3 | 1155,3 |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 | 1005,9 | 1015,9 | 1025,9 | 1035,9 | 1045,9 | 1055,9 | 1065,9 | 1075,9 | 1085,9 | 1095,9 | 1105,9 | 1115,9 | 1125,9 | 1135,9 | 1145,9 | 1155,9 |  |  |  |  |  |  |
| 57,0 | 1006,6 | 1016,6 | 1026,6 | 1036,6 | 1046,6 | 1056,6 | 1066,6 | 1076,6 | 1086,5 | 1096,5 | 1106,5 | 1116,5 | 1126,5 | 1136,5 | 1146,5 | 1156,5 |  |  |  |  |  |  |
| 58,0 | 1007,2 | 1017,2 | 1027,2 | 1037,2 | 1047,2 | 1057,2 | 1067,2 | 1077,2 | 1087,2 | 1097,2 | 1107,2 | 1117,2 | 1127,2 | 1137,2 | 1147,2 | 1157,2 |  |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 1007,8 | 1017,8 | 1027,8 | 1037,8 | 1047,8 | 1057,8 | 1067,8 | 1077,8 | 1087,8 | 1097,8 | 1107,8 | 1117,8 | 1127,8 | 1137,8 | 1147,8 | 1157,8 |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 | 1008,5 | 1018,5 | 1028,5 | 1038,5 | 1048,5 | 1058,5 | 1068,5 | 1078,5 | 1088,5 | 1098,5 | 1108,5 | 1118,5 | 1128,5 | 1138,5 | 1148,4 | 1158,4 |  |  |  |  |  |  |
| 61,0 | 1009,1 | 1019,1 | 1029,1 | 1039,1 | 1049,1 | 1059,1 | 1069,1 | 1079,1 | 1089,1 | 1099,1 | 1109,1 | 1119,1 | 1129,1 | 1139,1 | 1149,1 | 1159,1 |  |  |  |  |  |  |
| 62,0 | 1009,7 | 1019,7 | 1029,7 | 1039,7 | 1049,7 | 1059,7 | 1069,7 | 1079,7 | 1089,7 | 1099,7 | 1109,7 | 1119,7 | 1129,7 | 1139,7 | 1149,7 | 1159,7 |  |  |  |  |  |  |
| 63,0 | 1010,4 | 1020,4 | 1030,4 | 1040,4 | 1050,4 | 1060,4 | 1070,4 | 1080,4 | 1090,4 | 1100,4 | 1110,4 | 1120,4 | 1130,4 | 1140,4 | 1150,4 | 1160,4 |  |  |  |  |  |  |
| 64,0 | 1011,0 | 1021,0 | 1031,0 | 1041,0 | 1051,0 | 1061,0 | 1071,0 | 1081,0 | 1091,0 | 1101,0 | 1111,0 | 1121,0 | 1131,0 | 1141,0 | 1151,0 | 1161,0 |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | 1011,7 | 1021,7 | 1031,7 | 1041,7 | 1051,7 | 1061,7 | 1071,6 | 1081,6 | 1091,6 | 1101,6 | 1111,6 | 1121,6 | 1131,6 | 1141,6 | 1151,6 | 1161,6 |  |  |  |  |  |  |
| 66,0 | 1012,3 | 1022,3 | 1032,3 | 1042,3 | 1052,3 | 1062,3 | 1072,3 | 1082,3 | 1092,3 | 1102,3 | 1112,3 | 1122,3 | 1132,3 | 1142,3 | 1152,3 | 1162,3 |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 1012,9 | 1022,9 | 1032,9 | 1042,9 | 1052,9 | 1062,9 | 1072,9 | 1082,9 | 1092,9 | 1102,9 | 1112,9 | 1122,9 | 1132,9 | 1142,9 | 1152,9 | 1162,9 |  |  |  |  |  |  |
| 68,0 | 1013,6 | 1023,6 | 1033,6 | 1043,6 | 1053,6 | 1063,6 | 1073,6 | 1083,6 | 1093,6 | 1103,6 | 1113,6 | 1123,6 | 1133,5 | 1143,5 | 1153,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69,0 | 1014,2 | 1024,2 | 1034,2 | 1044,2 | 1054,2 | 1064,2 | 1074,2 | 1084,2 | 1094,2 | 1104,2 | 1114,2 | 1124,2 | 1134,2 | 1144,2 | 1154,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 | 1014,9 | 1024,9 | 1034,9 | 1044,8 | 1054,8 | 1064,8 | 1074,8 | 1084,8 | 1094,8 | 1104,8 | 1114,8 | 1124,8 | 1134,8 | 1144,8 | 1154,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0 | 1015,5 | 1025,5 | 1035,5 | 1045,5 | 1055,5 | 1065,5 | 1075,5 | 1085,5 | 1095,5 | 1105,5 | 1115,5 | 1125,5 | 1135,5 | 1145,5 | 1155,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,0 | 1016,1 | 1026,1 | 1036,1 | 1046,1 | 1056,1 | 1066,1 | 1076,1 | 1086,1 | 1096,1 | 1106,1 | 1116,1 | 1126,1 | 1136,1 | 1146,1 | 1156,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,0 | 1016,8 | 1026,8 | 1036,8 | 1046,8 | 1056,8 | 1066,8 | 1076,8 | 1086,8 | 1096,7 | 1106,7 | 1116,7 | 1126,7 | 1136,7 | 1146,7 | 1156,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,0 | 1017,4 | 1027,4 | 1037,4 | 1047,4 | 1057,4 | 1067,4 | 1077,4 | 1087,4 | 1097,4 | 1107,4 | 1117,4 | 1127,4 | 1137,4 | 1147,4 | 1157,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 | 1018,1 | 1028,1 | 1038,0 | 1048,0 | 1058,0 | 1068,0 | 1078,0 | 1088,0 | 1098,0 | 1108,0 | 1118,0 | 1128,0 | 1138,0 | 1148,0 | 1158,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,0 | 1018,7 | 1028,7 | 1038,7 | 1048,7 | 1058,7 | 1068,7 | 1078,7 | 1088,7 | 1098,7 | 1108,7 | 1118,7 | 1128,7 | 1138,7 | 1148,7 | 1158,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,0 | 1019,3 | 1029,3 | 1039,3 | 1049,3 | 1059,3 | 1069,3 | 1079,3 | 1089,3 | 1099,3 | 1109,3 | 1119,3 | 1129,3 | 1139,3 | 1149,3 | 1159,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1089,9 | 1099,9 | 1109,9 | 1119,9 | 1129,9 | 1139,9 | 1149,9 | 1159,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,0 | 1020,6 | 1030,6 | 1040,6 | 1050,6 | 1060,6 | 1070,6 | 1080,6 | 1090,6 | 1100,6 | 1110,6 | 1120,6 | 1130,6 | 1140,6 | 1150,6 | 1160,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 1021,3 | 1031,3 | 1041,3 | 1051,3 | 1061,3 | 1071,3 | 1081,2 | 1091,2 | 1101,2 | 1111,2 | 1121,2 | 1131,2 | 1141,2 | 1151,2 | 1161,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,0 | 1021,9 | 1031,9 | 1041,9 | 1051,9 | 1061,9 | 1071,9 | 1081,9 | 1091,9 | 1101,9 | 1111,9 | 1121,9 | 1131,9 | 1141,9 | 1151,9 | 1161,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,0 | 1022,6 | 1032,6 | 1042,5 | 1052,5 | 1062,5 | 1072,5 | 1082,5 | 1092,5 | 1102,5 | 1112,5 | 1122,5 | 1132,5 | 1142,5 | 1152,5 | 1162,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,0 | 1023,2 | 1033,2 | 1043,2 | 1053,2 | 1063,2 | 1073,2 | 1083,2 | 1093,2 | 1103,2 | 1113,2 | 1123,2 | 1133,2 | 1143,1 | 1153,1 | 1163,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,0 | 1023,8 | 1033,8 | 1043,8 | 1053,8 | 1063,8 | 1073,8 | 1083,8 | 1093,8 | 1103,8 | 1113,8 | 1123,8 | 1133,8 | 1143,8 | 1153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 | 1024,5 | 1034,5 | 1044,5 | 1054,5 | 1064,5 | 1074,5 | 1084,5 | 1094,4 | 1104,4 | 1114,4 | 1124,4 | 1134,4 | 1144,4 | 1154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,0 | 1025,1 | 1035,1 | 1045,1 | 1055,1 | 1065,1 | 1075,1 | 1085,1 | 1095,1 | 1105,1 | 1115,1 | 1125,1 | 1135,1 | 1145,1 | 1155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,0 | 1025,8 | 1035,8 | 1045,8 | 1055,8 | 1065,7 | 1075,7 | 1085,7 | 1095,7 | 1105,7 | 1115,7 | 1125,7 | 1135,7 | 1145,7 | 1155,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,0 | 1026,4 | 1036,4 | 1046,4 | 1056,4 | 1066,4 | 1076,4 | 1086,4 | 1096,4 | 1106,4 | 1116,4 | 1126,4 | 1136,4 | 1146,4 | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,0 | 1027,1 | 1037,0 | 1047,0 | 1057,0 | 1067,0 | 1077,0 | 1087,0 | 1097,0 | 1107,0 | 1117,0 | 1127,0 | 1137,0 | 1147,0 | 1157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 | 1027,7 | 1037,7 | 1047,7 | 1057,7 | 1067,7 | 1077,6 | 1087,6 | 1097,6 | 1107,6 | 1117,6 | 1127,6 | 1137,6 | 1147,6 | 1157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,0 | 1028,3 | 1038,3 | 1048,3 | 1058,3 | 1068,3 | 1078,3 | 1088,3 | 1098,3 | 1108,3 | 1118,3 | 1128,3 | 1138,3 | 1148,3 | 1158,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,0 | 1029,0 | 1038,9 | 1048,9 | 1058,9 | 1068,9 | 1078,9 | 1088,9 | 1098,9 | 1108,9 | 1118,9 | 1128,9 | 1138,9 | 1148,9 | 1158,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,0 | 1029,6 | 1039,6 | 1049,6 | 1059,6 | 1069,6 | 1079,6 | 1089,6 | 1099,6 | 1109,6 | 1119,6 | 1129,5 | 1139,5 | 1149,5 | 1159,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы Б.3

| t, °С | Плотность смазочных масел при температуре, t, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 980,0 | 990,0 | 1000,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1030,0 | 1040,0 | 1050,0 | 1060,0 | 1070,0 | 1080,0 | 1090,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1160,0 | 1170,0 | 1180,0 | 1190,0 |
|  | Плотность смазочных масел при температуре 15 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,0 | 1030,2 | 1040,2 | 1050,2 | 1060,2 | 1070,2 | 1080,2 | 1090,2 | 1100,2 | 1110,2 | 1120,2 | 1130,2 | 1140,2 | 1150,2 | 1160,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,0 | 1030,9 | 1040,9 | 1050,9 | 1060,9 | 1070,9 | 1080,9 | 1090,9 | 1100,8 | 1110,8 | 1120,8 | 1130,8 | 1140,8 | 1150,8 | 1160,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,0 | 1031,5 | 1041,5 | 1051,5 | 1061,5 | 1071,5 | 1081,5 | 1091,5 | 1101,5 | 1111,5 | 1121,5 | 1131,5 | 1141,5 | 1151,5 | 1161,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,0 | 1032,2 | 1042,2 | 1052,2 | 1062,2 | 1072,1 | 1082,1 | 1092,1 | 1102,1 | 1112,1 | 1122,1 | 1132,1 | 1142,1 | 1152,1 | 1162,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 | 1032,8 | 1042,8 | 1052,8 | 1062,8 | 1072,8 | 1082,8 | 1092,8 | 1102,8 | 1112,8 | 1122,8 | 1132,8 | 1142,8 | 1152,7 | 1162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 | 1033,5 | 1043,4 | 1053,4 | 1063,4 | 1073,4 | 1083,4 | 1093,4 | 1103,4 | 1113,4 | 1123,4 | 1133,4 | 1143,4 | 1153,4 | 1163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,0 | 1034,1 | 1044,1 | 1054,1 | 1064,1 | 1074,1 | 1084,1 | 1094,1 | 1104,1 | 1114,1 | 1124,0 | 1134,0 | 1144,0 | 1154,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

# (обязательное)

Плотность воды, из которой удален воздух, при температуре определения, кг/м3

Таблица В.1

| С | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | Поправка на воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 999,9012 | 999,9061 | 999,9108 | 999,9153 | 999,9196 | 999,9237 | 999,9277 | 999,9316 | 999,9352 | 999,9387 | 0,0045 |
| 2 | 999,9420 | 999,9451 | 999,9481 | 999,9509 | 999,9536 | 999,9560 | 999,9583 | 999,9605 | 999,9625 | 999,9643 | 0,0043 |
| 3 | 999,9659 | 999,9674 | 999,9688 | 999,9699 | 999,9709 | 999,9718 | 999,9724 | 999,9730 | 999,9733 | 999,9735 | 0,0042 |
| 4 | 999,9736 | 999,9735 | 999,9732 | 999,9728 | 999,9722 | 999,9714 | 999,9705 | 999,9695 | 999,9683 | 999,9669 | 0,0041 |
| 5 | 999,9654 | 999,9637 | 999,9619 | 999,9599 | 999,9578 | 999,9555 | 999,9530 | 999,9504 | 999,9477 | 999,9448 | 0,0040 |
| 6 | 999,9418 | 999,9386 | 999,9352 | 999,9317 | 999,9281 | 999,9243 | 999,9204 | 999,9163 | 999,9121 | 999,9077 | 0,0039 |
| 7 | 999,9032 | 999,8985 | 999,8937 | 999,8888 | 999,8837 | 999,8784 | 999,8730 | 999,8675 | 999,8618 | 999,8560 | 0,0038 |
| 8 | 999,8500 | 999,8439 | 999,8377 | 999,8313 | 999,8248 | 999,8181 | 999,8113 | 999,8044 | 999,7973 | 999,7901 | 0,0037 |
| 9 | 999,7827 | 999,7753 | 999,7676 | 999,7599 | 999,7519 | 999,7439 | 999,7357 | 999,7274 | 999,7190 | 999,7104 | 0,0036 |
| 10 | 999,7017 | 999,6928 | 999,6838 | 999,6747 | 999,6654 | 999,6561 | 999,6465 | 999,6369 | 999,6271 | 999,6172 | 0,0035 |
| 11 | 999,6072 | 999,5970 | 999,5867 | 999,5762 | 999,5657 | 999,5550 | 999,5442 | 999,5332 | 999,5221 | 999,5109 | 0,0034 |
| 12 | 999,4996 | 999,4881 | 999,4765 | 999,4648 | 999,4530 | 999,4410 | 999,4289 | 999,4167 | 999,4043 | 999,3919 | 0,0033 |
| 13 | 999,3793 | 999,3665 | 999,3537 | 999,3407 | 999,3276 | 999,3144 | 999,3011 | 999,2876 | 999,2740 | 999,2603 | 0,0032 |
| 14 | 999,2465 | 999,2326 | 999,2185 | 999,2043 | 999,1900 | 999,1756 | 999,1611 | 999,1464 | 999,1316 | 999,1167 | 0,0031 |
| 15 | 999,1017 | 999,0865 | 999,0713 | 999,0559 | 999,0404 | 999,0248 | 999,0091 | 998,9932 | 998,9773 | 998,9612 | 0,0030 |
| 16 | 998,9450 | 998,9287 | 998,9123 | 998,8958 | 998,8791 | 998,8624 | 998,8455 | 998,8285 | 998,8114 | 998,7942 | 0,0029 |
| 17 | 998,7768 | 999,7594 | 998,7418 | 998,7242 | 998,7064 | 998,6885 | 998,6705 | 998,6524 | 998,6342 | 998,6158 | 0,0028 |
| 18 | 998,5974 | 998,5788 | 998,5602 | 998,5414 | 998,5225 | 998,5035 | 998,4844 | 998,4652 | 998,4459 | 998,4265 | 0,0027 |
| 19 | 998,4069 | 998,3873 | 998,3675 | 998,3477 | 998,3277 | 998,3076 | 998,2875 | 998,2672 | 998,2468 | 998,2263 | 0,0025 |
| 20 | 998,2057 | 998,1850 | 998,1642 | 998,1433 | 998,1222 | 998,1011 | 998,0799 | 998,0586 | 998,0371 | 998,0156 | 0,0024 |
| 21 | 997,9939 | 997,9722 | 997,9503 | 997,9284 | 997,9063 | 997,8842 | 997,8619 | 997,8396 | 997,8171 | 997,7945 | 0,0023 |
| 22 | 997,7719 | 997,7491 | 997,7262 | 997,7033 | 997,6802 | 997,6570 | 997,6338 | 997,6104 | 997,5870 | 997,5634 | 0,0022 |
| 23 | 997,5397 | 997,5160 | 997,4921 | 997,4681 | 997,4441 | 997,4199 | 997,3957 | 997,3713 | 997,3469 | 997,3223 | 0,0021 |
| 24 | 997,2977 | 997,2729 | 997,2481 | 997,2232 | 997,1981 | 997,1730 | 997,1478 | 997,1225 | 997,0971 | 997,0715 | 0,0020 |
| 25 | 997,0459 | 997,0202 | 996,9944 | 996,9686 | 996,9426 | 996,9165 | 996,8903 | 996,8641 | 996,8377 | 996,8112 | 0,0019 |
| 26 | 996,7847 | 996,7581 | 996,7313 | 996,7045 | 996,6776 | 996,6506 | 996,6235 | 996,5963 | 996,5690 | 996,5416 | 0,0018 |
| 27 | 996,5141 | 996,4865 | 996,4589 | 996,4311 | 996,4033 | 996,3754 | 996,3474 | 996,3192 | 996,2910 | 996,2627 | 0,0017 |

Окончание таблицы В.1

| С | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | Поправка на воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 996,2344 | 996,2059 | 996,1773 | 996,1487 | 996,1199 | 996,0911 | 996,0622 | 996,0332 | 996,0041 | 995,9749 | 0,0016 |
| 29 | 995,9456 | 995,9163 | 995,8868 | 995,8573 | 995,8276 | 995,7979 | 995,7681 | 995,7382 | 995,7082 | 995,6782 | 0,0015 |
| 30 | 995,6480 | 995,6178 | 995,5874 | 995,5570 | 995,5265 | 995,4959 | 995,4653 | 995,4345 | 995,4037 | 995,3727 | 0,0014 |
| 31 | 995,3417 | 995,3106 | 995,2794 | 995,2482 | 995,2168 | 995,1852 | 995,1538 | 995,1222 | 995,0905 | 995,0587 | 0,0013 |
| 32 | 995,0269 | 994,9949 | 994,9629 | 994,9307 | 994,8985 | 994,8663 | 994,8339 | 994,8014 | 994,7689 | 994,7363 | 0,0012 |
| 33 | 994,7036 | 994,6708 | 994,6379 | 994,6050 | 994,5719 | 994,5388 | 994,5056 | 994,4723 | 994,4390 | 994,4055 | 0,0011 |
| 34 | 994,3720 | 994,3384 | 994,3047 | 994,2709 | 994,2371 | 994,2031 | 994,1691 | 994,1350 | 994,1008 | 994,0666 | 0,0010 |
| 35 | 994,0322 | 993,9978 | 993,9633 | 993,9287 | 993,8941 | 993,8593 | 993,8245 | 993,7896 | 993,7546 | 993,7196 | 0,0008 |
| 36 | 993,6844 | 993,6492 | 993,6139 | 993,5785 | 993,5431 | 993,5075 | 993,4719 | 993,4362 | 993.4004 | 993,3646 | 0,0007 |
| 37 | 993,3287 | 993,2927 | 993,2566 | 993,2204 | 993,1842 | 993,1478 | 993,1115 | 993,0750 | 993,0384 | 993,0018 | 0,0006 |
| 38 | 992,9651 | 992,9283 | 992,8914 | 992,8545 | 992,8175 | 992,7804 | 992,7432 | 992,7060 | 992,6687 | 992,6313 | 0,0005 |
| 39 | 992,5938 | 992.5563 | 992,5186 | 992,4809 | 992,4431 | 992,4053 | 992,3674 | 992,3294 | 992,2913 | 992,2531 | 0,0004 |
| 40 | 992,2149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0004 |

Приложение Г

# (обязательное)

Поправки на взвешивание в воздухе

Таблица Г.1

|  | Поправка С, кг/м3 |  | Поправка С, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,60 | 0,48 | 0,80 | 0,24 |
| 0,61 | 0,47 | 0,81 | 0,23 |
| 0,62 | 0,46 | 0,82 | 0,22 |
| 0,63 | 0,44 | 0,83 | 0,20 |
| 0,64 | 0,43 | 0,84 | 0,19 |
| 0,65 | 0,42 | 0,85 | 0,18 |
| 0,66 | 0,41 | 0,86 | 0,17 |
| 0,67 | 0,40 | 0,87 | 0,16 |
| 0,68 | 0,38 | 0,88 | 0,14 |
| 0,69 | 0,37 | 0,89 | 0,13 |
| 0,70 | 0,36 | 0,90 | 0,12 |
| 0,71 | 0,35 | 0,91 | 0,11 |
| 0,72 | 0,34 | 0,92 | 0,10 |
| 0,73 | 0,32 | 9,93 | 0,08 |
| 0,74 | 0,31 | 0,94 | 0,07 |
| 0,75 | 0,30 | 0,95 | 0,06 |
| 0,76 | 0,29 | 0,96 | 0,05 |
| 0,77 | 0,28 | 0,97 | 0,04 |
| 0,78 | 0,26 | 0,98 | 0,02 |
| 0,79 | 0,25 | 0,99 | 0,01 |

Примечания:

1. Поправки рассчитаны для стандартной плотности воздуха 1,222 кг/м3 при температуре 15,56 С и давлении 101,3 кПа.

2. Поправки могут применяться для плотности воздуха от 1,1 кг/м3 до 1,3 кг/м3.

3. Определения символов приведены в 17.3.

Библиография

| # [1] | # ASTM E100-19 | # Standard Specification for ASTM Hydrometers (Ареометры ASTM. Технические условия) |
| --- | --- | --- |
| # [2] | # ISO 649-1:1981 | # Laboratory Glassware – Density Hydrometers for General Purposes – Part 1: Specification (Лабораторная стеклянная посуда и оборудование. Ареометры общего назначения. Часть 1: Технические условия) |
| # [3] | # BS 718:1991 | # Specification for Density Hydrometers (Ареометры. Технические условия) |
| # [4] | # ASTM E1-14 | # Standard Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers (Термометры стеклянные жидкостные ASTM. Технические условия) |
| # [5] | # ISO 653:1980 | # Long Solid-Stem Thermometers for Precision Use (Термометры палочные удлиненные для точных измерений) |
| # [6] | # IP Standard Methods Book, Appendix A, Specifications IP Standard Thermometers (Сборник стандартных методов. Приложение А. Термометры IP. Технические условия) |  |
| # [7] | # ASTM D1250-08(2013) | # Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement Tables (Руководство по применению таблиц измерения параметров нефти и нефтепродуктов) |
| # [8] | # API MPMS Chapter 11.1-2004 | # Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products and Lubricating Oils (Поправочные коэффициенты объема в зависимости от давления и температуры для нефтей, нефтепродуктов и смазочных масел) |
| # [9] | # ISO 3507:1999 | # Laboratory Glassware – Pyknometers (Лабораторная стеклянная посуда и оборудование. Пикнометры) |

ГОСТ 3900-ХХХХ

УДК					МКС 75.080

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, плотность, относительная плотность, ареометр, пикнометр

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 581442018 «Вода дистиллированная. Технические условия»

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878-2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»

В Российской Федерации – по ТУ 25-2021.003-88 «Термометры ртутные стеклянные лабораторные»