| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ __ 20 |

Двигатели внутреннего сгорания поршневые

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Методы стендовых безмоторных испытаний

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

202

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

# 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 56 «Дорожный транспорт»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 	                     20	  г.  №	                 )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4  Приказом   Федерального   агентства   по   техническому   регулированию   и метрологии   от               №          межгосударственный   стандарт   ГОСТ                  введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5   ВЗАМЕН ГОСТ 8002-74

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©  Стандартинформ, оформление, 20

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………………... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………….. |  |  |
| 3 | Параметры и характеристики работы, определяемые при испытаниях воздухоочистителей…………………………………………………………………. |  |  |
| 4 | Установка для испытаний и материалы …………………………………………. |  |  |
| 5 | Подготовка к испытаниям………………………………………............................. |  |  |
| 6 | Проведение испытаний …………………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.1 | Определение величины уноса масла ……………………………………… |  |
|  | 6.2 | Определение сопротивлений ……………………………………………….. |  |
|  | 6.3 | Определение коэффициента пропуска пыли …………………………….. |  |
|  | 6.4 | Определение продолжительности работы воздухоочистителя……….. |  |
|  | 6.5 | Определение коэффициента использования масла ……………………. |  |
|  | 6.6 | Определение герметичности воздухоочистителя………………………... |  |
| 7 | Обработка результатов испытаний ………………………………………………. |  |  |
| Приложение А (рекомендуемое) Прибор типа ПСХ для определения удельной поверхности пыли……………………………………..…………………. |  |  |  |
| Приложение Б (рекомендуемое) Распылитель пыли………………………………. |  |  |  |
| Приложение В (рекомендуемое) Примерный дисперсный состав пыли, соответствующий удельной поверхности 5600 см2/г …… |  |  |  |
| Приложение Г (рекомендуемое) Пример обработки экспериментальных данных ……………………………………………………………………... |  |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Двигатели внутреннего сгорания поршневые

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Методы стендовых безмоторных испытаний

Internal combustion engines piston. Air cleaners. Methods of motorless bench testing

|  | Дата введения – – – |
| --- | --- |

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на воздухоочистители поршневых двигателей внутреннего сгорания и устанавливает методы приемочных и периодических контрольных стендовых безмоторных испытаний воздухоочистителей.

Стандарт не распространяется на воздухоочистители авиационных двигателей и специальных гусеничных машин с дизельными двигателями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 982 Масла трансформаторные. Технические условия

ГОСТ 2138 Пески формовочные. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

___________________________________________________________

Издание официальное

3 Параметры и характеристики работы, определяемые при испытаниях воздухоочистителей

  - Параметры и характеристики работы, определяемые при испытаниях воздухоочистителей разных типов, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры и характеристики работы воздухоочистителей, определяемые при испытаниях | Наименование и обозначение типа воздухоочистителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерционно-масляный | Со смачиваемым фильтрующим элементом | С сухой фильтрующей перегородкой | Сухой инерционный, у которого отсепарированная пыль: |  |  | Комбинированный, состоящий из любого набора указанных типов |
|  |  |  |  | собирается в бункер | отсасывается посторонним источником | автоматически выбрасывается в атмосферу |  |
|  | I | II | Ill | IVa | IVб | IVв | V |
| Величина уноса масла | ● | ● | – | – | – | – | O |
| Сопротивление воздухоочистителя в зависимости от расхода воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Разрежение в патрубке отсоса пыли в зависимости от расхода воздуха | – | – | – | – | ● | – | O |
| Коэффициент пропуска пыли в зависимости от расхода воздуха* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Средний коэффициент пропуска пыли | ● | ● | ● | – | – | – | O |
| Продолжительность работы до достижения предельного сопротивления или до технического обслуживания | ● | ● | ● | ● | – | – | O |
| Коэффициент использования масла | ● | ● | – | – | – | – | O |
| Герметичность воздухоочистителя | – | – | ● | – | – | – | O |
| * Для воздухоочистителей, не работающих в широком диапазоне расхода воздуха (например, типа тракторных, комбайновых и стационарных двигателей), допускается эффективность очистки воздуха оценивать средним коэффициентом пропуска пыли. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения: - «●» − определяется; - «O» − определяется, если в состав комбинированного воздухоочистителя входят воздухоочистители, для которых данный параметр определяется; - «−» − не определяется. |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Объем и периодичность испытаний и величины параметров устанавливаются конструкторской документацией (далее – КД), утвержденной в установленном порядке.

## 4 Установка для испытаний и материалы

4.1 Испытания проводят на установке, принципиальная схема которой приведена на рисунке 1. Просасывание воздуха через испытываемый воздухоочиститель 1 и трубопроводы стенда 6, 14 и 18 осуществляется устройством 12 (вакуумный насос, вентилятор и т. д.). В зависимости от типа воздухоочистителя и метода определения запыленности воздуха за воздухоочистителем схема соответствующим образом изменяется.

1 – испытываемый воздухоочиститель; 2 – пылевая камера; 3 – датчик дифференциального давления-разрежения; 4 – пыледозатор; 5 –распылитель пыли; 6 – трубопровод отсоса воздуха; 7 – циклон с пылесборником; 8 – абсолютный фильтр трубопровода отсоса воздуха; 9 – датчик дифференциального давления; 10 – расходомер воздуха; 11 – кран; 12 – устройство (вакуумный насос, вентилятор и т. п.), обеспечивающее просасывание воздуха через трубопроводы стенда;

13 – абсолютный фильтр трубопровода основного воздуха; 14 – трубопровод основного воздуха; 15 – трубка замера полного давления; 16 – трубка частичного отбора; 17 – абсолютный фильтр трубопровода частичного отбора; 18 – трубопровод трассы частичного отбора

Примечание – Допускается применение отдельных устройств, обеспечивающих просасывание воздуха через трубопроводы 6 и 18.

Рисунок 1

4.1.1 Помимо установки применяют  следующее оборудование:

- весы аналитические 2-го класса точности с пределом взвешивания 200 г. Допускается применять весы технические 1-го класса точности с пределом взвешивания 1 кг;

- весы образцовые 3-го разряда с пределами взвешивания, соответствующими весовым параметрам испытываемых воздухоочистителей;

- прибор для определения удельной поверхности пыли типа ПСХ (см. приложение А);

- приборы для измерения давления и температуры окружающей среды;

- сушильный шкаф;

- эксикаторы;

- счетчик времени;

- линейки измерительные.

4.1.2 Конструкция пылевой камеры 2 должна быть такой, чтобы количество осевшей пыли в ней не превышало 10 % количества подаваемой пыли. Если воздухоочиститель имеет входной патрубок, то допускается проведение испытаний без пылевой камеры. В этом случае пыль подается в воздухоочиститель с помощью специального устройства, обеспечивающего равномерное распределение ее по сечению входного патрубка.

4.1.3 Размеры внутреннего сечения трубопровода 14 должны быть равны размерам выходного отверстия воздухоочистителя, к которому присоединяются узлы или детали, соединяющие воздухоочиститель с двигателем или другими ступенями очистки.

За внутренний диаметр D трубопровода принимается больший размер его внутреннего сечения. Длина прямолинейного участка трубопровода не должна быть менее 8 D.

Примечание – При определении запыленности воздуха методом фильтрации полного потока воздуха допускается иметь длину прямолинейного участка равной 5 D.

4.1.4 Торец трубки замера полного давления 15 должен быть расположен в трубопроводе 14 на расстоянии 6 D от выходного отверстия воздухоочистителя.

Примечание – При определении запыленности воздуха методом фильтрации полного потока допускается располагать торец трубки 15 на расстоянии 3 D.

4.1.5 Торец трубки частичного отбора воздуха 16 должен быть расположен как указано в 4.1.4. Взаимное расположение трубок 15 и 16 и их размеры приведены на рисунке 2. Допускается применять пневмометрическую отборную трубку.

Рисунок 2

4.1.6 Входное отверстие корпуса абсолютного фильтра 13 должно быть расположено на расстоянии 8 D от выходного отверстия воздухоочистителя.

Примечание – Допускается располагать входное отверстие корпуса абсолютного фильтра 13 на расстоянии 5 D.

4.1.7 Если внутренний диаметр трубопровода 14 больше 200 мм или имеет некруглое сечение, то при определении запыленности воздуха методом частичного отбора необходимо замерять поля скоростей и запыленность воздуха по сечению трубы, учитывая их неравномерность.

4.1.8 Пыледозатор 4 и распылитель пыли 5 должны обеспечивать равномерную подачу пыли на входе в воздухоочиститель. Применение пыледозаторов, у которых подача пыли происходит с помощью вибрации, не допускается.

Давление эжектирующего воздуха перед распылителем 5 должно быть равным (2,943±0,245) кПа [(300±25) мм вод. ст.].

Основные размеры распылителя приведены в приложении Б.

Примечание – При испытаниях воздухоочистителей без пылевой камеры допускается давление перед распылителем равным (2,452±0,245) кПа [(250±25) мм вод. ст.].

4.1.9 Размеры внутреннего сечения трубопровода 6 должны быть равны размерам внутреннего сечения патрубка отсоса пыли. За внутренний диаметр трубопровода D1 принимается больший размер его внутреннего сечения.

Прямолинейный участок трубопровода должен быть не менее 8 D1.

Точка замера статического давления располагается на расстоянии 6 D1 от патрубка отсоса пыли.

4.1.10 Корпусы испытываемого воздухоочистителя 1, распылителя пыли 5, пылевой камеры 2, абсолютных фильтров 8, 13 и 17, циклона 7 и трубопроводы 6, 14 и 18 должны быть заземлены.

4.2 Испытательная пыль

4.2.1 Для испытаний применяется пыль, приготовленная из кварцевого песка, соответствующего требованиям ГОСТ 2138.

4.2.2 Пыль, применяемая при испытаниях, должна иметь удельную поверхность (5600±150) см2/г и влажность не более 1,2 %. Удельную поверхность определяют методом воздухопроницаемости на приборе типа ПСХ. Примерный дисперсный состав пыли приведен в приложении В.

4.2.3 Испытательную пыль изготавливают путем помола кварцевого песка в вибрационной или шаровой мельнице. Смолотую пыль полностью извлекают из мельницы и тщательно перемешивают. Время помола определяют исходя из условий получения требуемого значения удельной поверхности пыли (после просеивания размолотого песка через сито, имеющее отверстия в свету не более 250 мкм), указанной в 4.2.2. Не допускается применение для помола установок, имеющих в своем составе классификаторы.

4.3 Масло

Для заправки воздухоочистителей типов I, II и V, если последний в своем составе имеет воздухоочистители типов I и II, должно применяться трансформаторное масло по ГОСТ 982. Допускается применение масла, используемого при эксплуатации двигателя.

4.4 Фильтровальные материалы

При определении запыленности воздуха на выходе из воздухоочистителя в качестве фильтровального материала абсолютного фильтра применяют материал типа ФПП-Д.

## 5 Подготовка к испытаниям

5.1 Все типы воздухоочистителей испытывают при существующих в помещении климатических условиях.

5.2 Все типы воздухоочистителей испытывают в рабочем положении.

5.3 Все виды испытаний проводят на стационарном потоке воздуха. Допускается проводить испытания воздухоочистителей одно- и двухцилиндровых двигателей непосредственно на двигателе.

5.4 Перед каждым испытанием воздухоочиститель тщательно очищают и продувают чистым воздухом. Проверяют герметичность соединений узлов воздухоочистителя, установки для испытаний и исправность приборов.

5.5 Воздухоочиститель типа V, имеющий воздухопроводы, соединяющие ступени очистки, испытывают с этими воздухопроводами.

5.6 Испытания проводят при постоянной запыленности воздуха φ1, величину которой устанавливают в соответствии с условиями эксплуатации воздухоочистителя и выбирают из нижеуказанных величин с отклонением ±10 %:

- при малой запыленности – 0,2 г/м3;

- при средней запыленности – 0,4 г/м3;

- при большой запыленности – 1,0 г/м3;

- при очень большой запыленности – 2,0 г/м3.

Для землеройно-транспортных машин допускается проводить испытания воздухоочистителей при запыленности воздуха более 2 г/м3.

5.7 Воздухоочистители типов I, II и V, если последний в своем составе имеет воздухоочиститель типа I или II, должны быть заполнены способом и маслом в количестве, указанными в КД предприятия-изготовителя.

5.8 Величину фильтрующей поверхности абсолютного фильтра выбирают из расчета максимальной скорости фильтрации (при Ԛном), равной 1,0 м/с для воздухоочистителей типов III и V, если последний в своем составе имеет тип III, и − 0,5 м/с для остальных типов. Предельно допустимое сопротивление запыленного абсолютного фильтра не должно превышать 19,6 кПа (2000 мм вод. ст.).

5.9 Фильтровальный материал абсолютного фильтра до и после испытания взвешивают на аналитических весах в одном и том же стеклянном химическом стакане или в пакете из кальки.

5.10 Расход воздуха

5.10.1 Максимальный часовой расход воздуха на входе в воздухоочиститель вычисляют по формуле

Qв max=A∙B'∙Qном +C ,                                  (1)

где  Qв max − максимальный часовой расход воздуха на входе в воздухоочиститель, м3/ч;

A − коэффициент, учитывающий пульсацию воздуха во всасывающем тракте

двигателя (см. таблицу 2);

Таблица 2

| Число цилиндров двигателя | Значение коэффициента А |  |
| --- | --- | --- |
|  | для четырехтактных двигателей | для двухтактных двигателей |
| 2 | 2,0 | 1,3 |
| 3 | 1,5 | 1,0 |
| 4 и более | 1,0 | 1,0 |

B' − коэффициент, зависящий от вида испытаний (см. таблицу 3);

C − дополнительный расход воздуха, зависящий от типа воздухоочистителя (см. таблицу 3).

Таблица 3

| Тип воздухо-очистителя | Значения коэффициентов B' и C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При определении величины уноса масла |  |  |  | При определении сопротивления |  | При определении коэффициента пропуска и продолжительность работы до обслуживания |  |  |  |
|  | в вертикаль-ном положе-нии |  | в наклонном положении |  |  |  | методом частичного отбора |  | методом фильтрации всего потока воздуха абсолютным фильтром |  |
|  | B' | C | B' | C | B' | C | B' | C | B' | C |
| I | 1,1 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| II | 1,1 | 0 | - | - | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |

Окончание таблицы 3

| Тип воздухо-очистителя | Значения коэффициентов B' и C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При определении величины уноса масла |  |  |  | При определении сопротивления |  | При определении коэффициента пропуска и продолжительность работы до обслуживания |  |  |  |
|  | в вертикаль-ном положе-нии |  | в наклонном положении |  |  |  | методом частичного отбора |  | методом фильтрации всего потока воздуха абсолютным фильтром |  |
|  | B' | C | B' | C | B' | C | B' | C | B' | C |
| III | - | - | - | - | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| IVa | - | - | - | - | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| IVб | - | - | - | - | 1,0 | Ԛотс | 1,0 | Ԛотс | 1,0 | Ԛотс |
| IVв | - | - | - | - | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| V | 1,1** | Ԛотс* | 1,0*** | Ԛотс* | 1,0 | Ԛотс* | 1,0 | Ԛотс* | 1,0 | Ԛотс* |
| * Только для воздухоочистителя типа V, имеющего в своем составе воздухоочиститель типа IVб. ** Только для воздухоочистителя типа V, имеющего в своем составе воздухоочистители типа I или II; в остальных случаях испытания не проводят. *** Только для воздухоочистителя типа V, имеющего в своем составе воздухоочиститель типа I; в остальных случаях испытания не проводят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.2 Расход воздуха на отсосе пыли Ԛотс из воздухоочистителей типа IVб устанавливают по экспериментальным или расчетным характеристикам отсосного агрегата и тракта отсоса пыли. Величина отсоса должна соответствовать режиму работы воздухоочистителя по расходу воздуха.

5.10.3 Расход воздуха через трубку частичного отбора устанавливают исходя из равенства средних скоростей воздуха в трубе 14 и трубке частичного отбора 16.

## 6 Проведение испытаний

6.1 Определение величины уноса масла

6.1.1 При определении величины уноса масла расходы воздуха вычисляют по формуле (1). Испытания проводят без подачи пыли и пылевой камеры.

6.1.2 Воздухоочистители типов I и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа I, испытывают на определение величины уноса масла в вертикальном и наклонном положениях.

Продолжительность опыта должна составлять:

- в вертикальном положении − 30 мин;

- в наклонном положении − 10 мин.

Наклоны воздухоочистителя принимают равными максимальным углам наклона, которые предусмотрены техническими требованиями на данное автотранспортное средство или силовую установку. При этом, если воздухоочиститель имеет боковой вход или выход воздуха, плоскости наклона при испытаниях должны соответствовать плоскостям наклона на автотранспортном средстве или силовой установке.

6.1.3 Воздухоочистители типов II и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа II, испытывают на унос масла только в вертикальном положении. Продолжительность испытания должна составлять 30 мин.

6.1.4 Для воздухоочистителей одно-, двух- и трехцилиндровых двигателей допускается определять величину уноса масла в рабочем положении непосредственно на двигателе при его работе на максимальной мощности. Продолжительность испытания должна составлять 5 мин.

6.1.5 Величину уноса масла определяют разностью массы воздухоочистителя до и после испытания; допустимую величину уноса масла устанавливают в КД.

Для визуального определения уноса масла допускается устанавливать в трубопровод 14 прозрачный патрубок, внутренний диаметр которого равен внутреннему диаметру трубопровода 14.

6.2 Определение сопротивлений

6.2.1 Сопротивление воздухоочистителя

6.2.1.1 Сопротивление воздухоочистителя определяют разностью полных давлений до и после чистого воздухоочистителя.

Замеренное сопротивление ∆Pприв, кПа, приводят к нормальным атмосферным условиям по формуле

∆Pприв = ∆P∙101,396B∙T293   ,                                     (2)

где ∆Р – сопротивление воздухоочистителя, кПа;

В – атмосферное давление при испытаниях, кПа;

Т – температура воздуха при испытаниях, К.

6.2.1.2 Сопротивление воздухоочистителя следует определять на пяти расходах воздуха, вычисленных по формуле

Qв=A∙Kр∙Qном+Qотс  ,                                             (3)

где  Qв – часовой расход воздуха на входе в воздухоочиститель в данном

испытании, м3/ч;

A – коэффициент, учитывающий пульсацию воздуха во всасывающем тракте

двигателя (см. таблицу 2);

Kр – коэффициент, определяющий режим испытаний по расходу воздуха, принимающий следующие значения: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;

Qном  – часовой расход воздуха двигателем, м3/ч;

Qотс  – часовой расход воздуха на отсосе пыли из воздухоочистителя, приведенный к условиям входа в воздухоочиститель, м3/ч.

Примечание −Ԛотс принимает значения в соответствии с 5.10.2.

6.2.1.3 Для воздухоочистителя типа V определяют сопротивление воздухоочистителя в сборе и отдельно каждой ступени. Если ступени очистки объединены в моноблок, то сопротивление отдельных ступеней определяют по методике предприятия-изготовителя, согласованной с потребителем.

6.2.1.4 На каждом расходе воздуха, перед фиксацией сопротивления, воздухоочиститель должен проработать 5 мин.

6.2.1.5 Если установка для испытаний оборудована устройством для равномерной подачи пыли во входной патрубок воздухоочистителя, то замер сопротивления производят без этого устройства (см. 4.1.2).

6.2.2 Разрежение в патрубке отсоса пыли

6.2.2.1 Разрежение в патрубке отсоса пыли определяют у воздухоочистителей типов IVб и V, если последний в своем составе имеет воздухоочиститель типа IVб.

6.2.2.2 Разрежение в патрубке отсоса пыли определяют разностью атмосферного давления и статического давления в трубопроводе отсоса пыли. Замеренную величину разрежения Нотс, кПа, приводят к нормальным атмосферным условиям (Т = 293К, В = 101,396 кПа) по формуле

Hотс.  прив=Hотс∙101,396B∙T293 ,                                       (4)

где В – атмосферное давление при испытаниях, кПа;

Т – температура воздуха при испытаниях, К.

6.2.2.3 Разрежение в патрубке отсоса пыли определяют одновременно с определением сопротивления воздухоочистителя.

6.2.2.4 Разрежение в патрубке отсоса пыли замеряют на режимах работы воздухоочистителя, предусмотренных 6.2.1.2 с учетом 5.10.2.

6.3 Определение коэффициента пропуска пыли

6.3.1 Коэффициент пропуска пыли, %, представляет собой отношение запыленности воздуха на выходе из воздухоочистителя к запыленности воздуха на входе в него, который вычисляют по формуле

ε=φ2103∙φ1   ∙100  ,                                                 (5)

где φ1 − запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель, г/м3;

φ2  − запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя г/м3.

Примечание – В случае определения φ2 методом фильтрации полного потока воздуха (кроме воздухоочистителей типов IVб и V, если в последний входит воздухоочиститель типа IVб) допускается выражать ε отношением массы пропущенной пыли к массе, поданной в воздухоочиститель, и вычислять по формуле

ε=g∙10-3m1-m2 ∙100  ,                                                                (6)

где g − масса пыли, задержанной абсолютным фильтром, мг;

m1 – масса пыли, поданной пыледозатором, г;

m2 – масса пыли, осевшей в устройствах для подачи пыли в воздухоочиститель, г.

6.3.2 Коэффициент пропуска пыли воздухоочистителей типов IVa и IVб допускается вычислять по массе задержанной пыли из соотношений:

- для воздухоочистителей типа IVa:

ε=1-m3m1-m2 ∙100  ;                                                    (7)

- для воздухоочистителей типа IVб:

ε=1-m3m1-m2∙100+qотс   ,                                               (8)

где коэффициент отсоса воздуха, %

qотс=QотсA∙Kр∙Qном 100 .                                (9)

За величину m3 принимают:

- массу пыли, задержанной в бункере и осевшей на корпусных деталях воздухоочистителя − для воздухоочистителей типа IVa;

- массу пыли, задержанной циклоном 7, абсолютным фильтром 8 (см. рисунок 1) и осевшей на корпусных деталях воздухоочистителя и абсолютного фильтра − для воздухоочистителей типа IVб.

6.3.3 Коэффициент пропуска пыли воздухоочистителей типа IVв определяют методом фильтрации полного потока воздуха. Рекомендуется перед абсолютным фильтром 13 устанавливать циклон с пылесборником. В этом случае за величину g принимают массу пыли, задержанной в пылесборнике циклона абсолютным фильтром и осевшей на корпусных деталях циклона и абсолютного фильтра.

6.3.4 Средний коэффициент пропуска пыли εср представляет собой средневзвешенную величину коэффициентов пропуска ε, полученных при определении продолжительности работы воздухоочистителя по 6.4.

6.3.5 Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель

6.3.5.1 Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель φ1, г/м3, характеризуется количеством пыли в г, содержащимся в 1 м3 воздуха, входящего в воздухоочиститель, которую вычисляют по формуле

φ1=m1-m2A∙Kр∙Qном+Qотс∙τ    ,                                        (10)

где  τ – продолжительность испытания, ч.

Примечание −Ԛотс принимает значения в соответствии с 6.2.1.2

6.3.6 Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя

6.3.6.1 Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя φ2, г/м3, характеризуется количеством пыли в мг, содержащемся в 1 м3 воздуха, выходящего из воздухоочистителя.

6.3.6.2 Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя может быть определена двумя способами:

- методом частичного отбора;

- методом фильтрации полного потока воздуха.

Способ определения запыленности воздуха выбирают в зависимости от типа воздухоочистителя, величины расхода воздуха и эффективности очистки воздуха от пыли. Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя вычисляют по формуле

φ2=gq∙τ  ,                                         (11)

где  q - часовой расход воздуха через абсолютный фильтр, приведенный к

условиям входа в воздухоочиститель, м3/ч.

Значение q, вычисляют по формулам:

- при определении запыленности воздуха методом частичного отбора:

q=αп∙A∙Kр∙Qном,                                                 (12)

αп=d2D2   ,                                                                (13)

где αп – отношение площадей отборной трубки и площади трубопровода;

d – внутренний диаметр отборной трубки, мм;

D − внутренний диаметр трубы, выходящий из воздухоочистителя, мм.

- при определении запыленности методом фильтрации полного потока воздуха:

q=A∙Kр∙Qном,                                                                  (14)

Примечание − Kр принимает значения по 6.2.1.2.

Если в процессе испытаний величина q вследствие повышения сопротивления абсолютного фильтра или воздухоочистителя уменьшится на 2,5 %, то ее необходимо откорректировать так, чтобы она приняла расчетное значение.

Примечания

1 При применении для частичного отбора пневмометрической отборной трубки, имеющиеся в ее конструкции трубки статического давления внутри и вне ее соединяются с U-образным водяным манометром.

2 Перед началом испытания следует установить по расходомеру 10 частичного отбора необходимый перепад давления ∆P2 и откорректировать его так, чтобы перепад давлений на манометре, соединенном с трубками статического давления, был равен нулю. Полученный при этом действительный расход воздуха регистрируют по расходомеру 10.

3 Во время опыта поддерживают перепад давлений на манометре, соединенном с трубками статического давления, равным нулю.

6.3.6.3 Коэффициент пропуска пыли всех типов воздухоочистителей, за исключением типа III, определяют при расходах воздуха в соответствии с 6.2.1.2. Фильтрующие элементы воздухоочистителей типов I, II и V (если в состав воздухоочистителя типа V входят воздухоочистители типов I и II) перед каждым испытанием должны быть обслужены в соответствии с инструкцией.

6.3.7 Масса пыли, подаваемой в воздухоочиститель за одно испытание при разных расходах воздуха, должна быть одинаковой с допустимым отклонением ±10 %, при этом время испытания на разных расходах воздуха будет разным, исходя из того, что запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель, была постоянной. Масса пыли, подаваемой за одно испытание, принимается равной

G1=0,8 Qном∙φ1∙τг  ,                                          (15)

где τг− продолжительность работы воздухоочистителя до достижения

предельного сопротивления или до технического обслуживания, ч.

6.3.8 При испытаниях воздухоочистителей типов I и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа I, перед каждым испытанием по определению  эффективности  очистки   воздухоочиститель   продувают в течение 10 мин на расходе воздуха, равном Qв max.

6.3.9 Воздухоочистители типов III и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа III, испытывают на эффективность очистки воздуха от пыли на двух расходах воздуха: 0,2 Qв max и 1,0 Qв max. Каждое испытание проводят не менее чем с двумя новыми сменными фильтрующими элементами на каждом расходе воздуха.

6.3.10 Испытания воздухоочистителей всех типов на каждом расходе воздуха проводят дважды, кроме воздухоочистителей, указанных в 6.3.9. Если отклонение полученных величин коэффициента пропуска превышает 10 % от их среднего арифметического, то проводят третье испытание. За коэффициент пропуска принимают среднее арифметическое значение полученных величин.

6.4 Определение продолжительности работы воздухоочистителя

6.4.1 Продолжительность работы воздухоочистителя представляет собой время работы воздухоочистителя до момента появления необходимости технического обслуживания, т. е. промывки и заправки маслом, очистки или замены фильтрующего элемента.

6.4.2 Продолжительность работы воздухоочистителя τр  определяют при постоянных запыленности и расходе воздуха на входе в воздухоочиститель до момента появления одного из признаков:

- достижение предельно допустимого сопротивления ∆Pпред, установленного КД;

- превышение величины коэффициента пропуска пыли, полученной на данном расходе воздуха при чистом воздухоочистителе, вследствие увеличения пыли или уноса масла.

6.4.3 Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель φ1 устанавливают такой же, как при проведении испытаний по 6.3.

6.4.4 Испытания проводят при расходе воздуха на входе в воздухоочиститель, равном

Qв=0,8∙A∙Qном+Qотс ,                                        (16)

где Qотс принимается в соответствии с 5.10.2.

Если в процессе испытаний величина Qв вследствие повышения сопротивления воздухоочистителя уменьшится на 2,5 %, то ее необходимо откорректировать так, чтобы она приняла расчетное значение.

6.4.5 Воздухоочистители типов I и V, если последний содержит в своем составе воздухоочиститель типа I, испытывают в вертикальном положении.

6.4.6 Во время испытаний воздухоочистителей через равные промежутки времени определяют:

- сопротивление;

- коэффициент пропуска пыли.

6.4.7 Во время испытаний воздухоочистителей типов I, II, III и V, если последний имеет в своем составе воздухоочистители указанных типов, через каждые 2 ч работы делают перерыв в испытаниях не менее чем на 15 мин. После перерыва воздухоочистители типов I и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа I, продувают, как указано в 6.3.8.

6.4.8 При определении запыленности воздуха на выходе из воздухоочистителя методом частичного отбора смену фильтровального материала абсолютного фильтра производят без прекращения прососа воздуха через воздухоочиститель.

6.4.9 При достижении предельно допустимого сопротивления делают остановку, указанную в 6.4.7. После остановки испытания возобновляют и при повторном достижении предельно допустимого сопротивления прекращают. Время работы воздухоочистителя с подачей в него пыли до момента прекращения испытаний считается продолжительностью его работы.

6.4.10 Воздухоочистители типов IVб и IVв испытывают при φ1=1 г/м3 в течение 5 ч с определением коэффициента пропуска пыли ε через каждый час работы.

6.5 Определение коэффициента использования масла

6.5.1 Коэффициентом использования масла называется отношение массы пыли, задержанной воздухоочистителем во время испытаний по определению продолжительности работы до достижения предельного сопротивления, к массе масла, заправленного в воздухоочиститель, который вычисляют по формуле

Mи=m3mм   ,                                                        (17)

где Mи − коэффициент использования масла, %;

m3 – масса пыли, задержанной воздухоочистителем во время испытаний, г;

mм − масса масла, заправленного в воздухоочиститель, г.

6.5.2 Коэффициент использования масла определяют у воздухоочистителей типов I, II и V, если в последнем имеются воздухоочистители типов I и II. Коэффициент использования масла определяют только для оценки новых и модернизированных воздухоочистителей.

6.6 Определение герметичности воздухоочистителя

Воздухоочиститель типов III и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа III, считают герметичным, если при визуальном контроле его сменного элемента не выявлено нарушений целостности фильтрующей шторы и мест соединений, и присоединительные размеры соответствуют КД изготовителя.

6.7 Окончательную оценку пригодности новых и модернизированных воздухоочистителей для установки на определенный двигатель производят непосредственно по данным его испытаний на этом двигателе в эксплуатационных условиях.

## 7 Обработка результатов испытаний

7.1 По результатам испытаний составляют отчет. Пример обработки результатов приведен в приложении Г. В отчете приводят следующие данные.

7.1.1 Наименование организации, проводившей испытания, и дата испытаний.

7.1.2 Данные по воздухоочистителю:

- предприятие − изготовитель воздухоочистителя;

- дата выпуска;

- тип воздухоочистителя;

- модель воздухоочистителя;

- модель и тип двигателя, для которого предназначен воздухоочиститель;

- часовой расход воздуха двигателем;

- схема (чертеж) воздухоочистителя (в отчет внутреннего пользования допускается не вносить);

- конструктивные данные;

- габаритные размеры;

- сухая масса;

- размеры входного патрубка;

- размеры выходного патрубка;

- конструктивные данные фильтрующих элементов (для воздухоочистителей типа III);

- масса масла, заправляемого в воздухоочиститель.

7.1.3 Данные по условиям испытаний:

- атмосферные условия в помещении;

- схема безмоторной установки (в отчет внутреннего пользования допускается не вносить);

- запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель;

- метод определения коэффициента пропуска пыли;

- дополнительные данные об условиях или методике испытаний (в случае необходимости).

7.1.4 Результаты испытаний:

- данные по уносу масла (для воздухоочистителей типов I, II и V, если последний в своем составе имеет воздухоочистители типов I и II);

- график зависимости сопротивления ∆Pприв  воздухоочистителя от часового расхода воздуха Qв, выраженного в процентах от Qв max;

- график зависимости разрежения Hотс прив в патрубке отсоса пыли от часового расхода воздуха Qв, выраженного в процентах от Qв max для воздухоочистителей типов IVб и V, если последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа IVб;

- график зависимости коэффициента пропуска пыли ε от расхода воздуха Ԛв, выраженного в процентах от Qв max , для воздухоочистителей типов III и V, если последний содержит воздухоочиститель типа III, указанная зависимость приводится в табличной форме;

- график зависимости коэффициента пропуска пыли ε от времени работы воздухоочистителя τ (время работы должно быть пересчитано на запыленность, выбранную при испытаниях по 5.6). Допускается взамен указанного приводить график зависимости ∆Pприв от количества пыли, поступившей в воздухоочиститель m1-m2;

- график зависимости сопротивления воздухоочистителя ∆Pприв  от времени работы τ (время работы должно быть пересчитано на запыленность, выбранную при испытаниях по 5.6). Допускается взамен указанного приводить график зависимости ∆Pприв от  количества  пыли,  поступившей в воздухоочиститель m1-m2;

- коэффициент использования масла Mи.

7.1.5 Выводы и заключение.

## Приложение А

## (рекомендуемое)

## Прибор типа ПСХ для определения удельной поверхности пыли

А.1 Устройство прибора

А.1.1 Прибор предназначен для определения удельной поверхности порошковых материалов и, в частности, удельной поверхности пыли, применяемой для испытания воздухоочистителей. Принципиальная схема прибора приведена на рисунке А.1.

1 − резиновая груша и соединительные трубки; 2 − кран; 3 – манометр;

4 − плунжер; 5 − кювета

Рисунок А.1 – Принципиальная схема прибора

Стеклянные части прибора смонтированы на панели, прикрепленной к внутренней стенке футляра.

А.1.2 Кювета предназначена для укладки в ней слоя испытуемого материала; она представляет собой металлический цилиндр, перегороженный на некоторой высоте диском с высверленными в нем отверстиями. Часть цилиндра, ограниченная диском и дном кюветы, с помощью штуцера и гибкой резиновой трубки присоединена к жидкостному манометру. На внешней поверхности кюветы нанесена миллиметровая шкала.

А.1.3 Плунжер, посредством которого производится уплотнение слоя материала в кювете, выполнен в виде цилиндра с упорным диском. В теле плунжера просверлен канал, а в его донышке − отверстия для прохождения воздуха. К вырезу упорного диска прикреплена планка с нониусом, которая вместе со шкалой на внешней поверхности кюветы позволяет измерять толщину слоя испытуемого материала.

А.1.4 Резиновая груша с клапанами служит для создания разрежения под слоем материала.

А.1.5 Манометр предназначен для определения разрежения воздуха под слоем испытуемого материала и в сочетании с секундомером используется для определения воздухопроницаемости слоя испытуемого материала. Прибор снабжен стеклянным одноколенным манометром высотой около 300 мм, заполненным подкрашенной водой.

В комплект прибора входят секундомер, аптекарские весы и разновесы.

А.2 Проведение анализа

А.2.1 Для определения удельной поверхности необходимо:

- взять порцию пыли массой P=3,33γ г, где γ − плотность пыли, г/см3. Плотность пыли, приготовленной из кварца, можно принимать равной 2,7 г/см3;

- положить в кювету кружок фильтровальной бумаги, вырезанной по внутреннему диаметру кюветы, и высыпать на него порцию пыли, предназначенную для испытания. Легким постукиванием разравнять слои, покрыть сверху вторым кружком фильтровальной бумаги и уплотнить плунжером, нажимая на него рукой;

- с помощью нониуса на планке плунжера и шкалы на внешней поверхности кюветы измерить высоту слоя пыли;

- удалить плунжер из кюветы, открыть кран и посредством груши создать разрежение под слоем пыли. Это разрежение должно быть таким, чтобы жидкость в манометре поднялась до уровня верхней колбочки;

- закрыть кран, измерить по секундомеру время Tс прохождения мениска жидкости в манометре между двумя рисками (при быстром оседании столба жидкости − между рисками 03-04, при медленном − между рисками 01-02);

- записать температуру воздуха в помещении.

А.3 Вычисления

А.3.1 Для расчета величины удельной поверхности следует:

- по измеренным значениям высоты слоя L и температуре воздуха T, К, найти в таблице А.1 величину M;

Таблица А.1 – Значение величины M при различных L и T, К

| L, см | T, К |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 299 |
| 1,11 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 308 |
| 1,12 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 317 |
| 1,13 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 325 |
| 1,14 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 333 |
| 1,15 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 340 |
| 1,16 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 348 |
| 1,17 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 356 |
| 1,18 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 365 |
| 1,19 | 383 | 382 | 381 | 380 | 379 | 377 | 376 | 373 |
| 1,20 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 382 |
| 1,21 | 399 | 398 | 397 | 396 | 394 | 393 | 392 | 389 |
| 1,22 | 407 | 406 | 405 | 404 | 402 | 401 | 400 | 397 |
| 1,23 | 416 | 414 | 413 | 412 | 410 | 409 | 408 | 405 |
| 1,24 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 416 | 413 |

Окончание таблицы А.1

| L, см | T, К |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 299 |
| 1,25 | 430 | 429 | 428 | 427 | 425 | 424 | 423 | 420 |
| 1,26 | 438 | 437 | 436 | 434 | 433 | 432 | 431 | 428 |
| 1,27 | 445 | 444 | 443 | 441 | 440 | 439 | 438 | 435 |
| 1,28 | 453 | 452 | 451 | 450 | 448 | 447 | 446 | 443 |
| 1,29 | 461 | 460 | 459 | 457 | 456 | 455 | 454 | 451 |
| 1,30 | 469 | 468 | 467 | 465 | 464 | 463 | 462 | 459 |
| 1,31 | 479 | 477 | 475 | 473 | 472 | 471 | 469 | 466 |
| 1,32 | 487 | 485 | 483 | 481 | 479 | 478 | 477 | 474 |
| 1,33 | 495 | 493 | 491 | 489 | 487 | 486 | 485 | 483 |
| 1,34 | 503 | 501 | 499 | 497 | 495 | 494 | 493 | 489 |
| 1,35 | 510 | 508 | 506 | 504 | 502 | 501 | 500 | 496 |
| 1,36 | 517 | 515 | 513 | 512 | 510 | 509 | 507 | 504 |
| 1,37 | 524 | 522 | 520 | 519 | 517 | 515 | 514 | 513 |
| 1,38 | 531 | 529 | 527 | 526 | 524 | 523 | 521 | 518 |
| 1,39 | 538 | 536 | 534 | 532 | 531 | 529 | 528 | 524 |
| 1,40 | 546 | 544 | 542 | 540 | 538 | 537 | 536 | 532 |
| 1,41 | 554 | 552 | 550 | 549 | 547 | 546 | 544 | 540 |
| 1,42 | 561 | 559 | 557 | 556 | 554 | 553 | 551 | 547 |
| 1,43 | 569 | 567 | 565 | 564 | 562 | 561 | 559 | 555 |
| 1,44 | 576 | 574 | 572 | 571 | 569 | 568 | 566 | 561 |
| 1,45 | 583 | 581 | 579 | 578 | 576 | 575 | 574 | 570 |
| 1,46 | 590 | 588 | 586 | 584 | 582 | 581 | 578 | 574 |
| 1,47 | 597 | 595 | 593 | 591 | 589 | 588 | 586 | 581 |
| 1,48 | 604 | 602 | 600 | 599 | 597 | 595 | 593 | 589 |
| 1,49 | 611 | 609 | 607 | 606 | 604 | 602 | 600 | 596 |
| 1,50 | 618 | 616 | 614 | 613 | 611 | 609 | 607 | 603 |

- произвести вычисление удельной поверхности по формуле

S=K∙MTP,                                                            (А.1)

где S − удельная поверхность пыли, см2/г;

М – табличная величина;

Т – время прохождения мениска жидкости в манометре между двумя рисками, с;

K − постоянная прибора по паспорту для той пары рисок, между которыми

наблюдалось падение столба жидкости за время Tс;

P − величина порции пыли, г.

А.4 Проверка исправности прибора

А.4.1 Количество жидкости в манометре должно быть таким, чтобы ее уровень приходился против нижней риски. Уровень жидкости проверить при пустой и открытой кювете.

А.4.2 Прибор должен быть герметичен. Для проверки герметичности кювету плотно закрыть резиновой пробкой. В приборе, как описано выше, создается разрежение и наблюдается положение уровня жидкости в манометре. Если прибор герметичен, этот уровень не опускается.

А.4.3 Опустить плунжер в кювету, в которую положено два слоя фильтровальной бумаги, и проверить совпадение нулевых делений нониуса и шкалы. Если имеется какое-либо несоответствие (нулевые деления не совпадают), то его следует учитывать при измерении высоты слоя испытуемого материала.

А.5 Определение удельной поверхности грубодисперсных порошков

А.5.1 Для определения удельной поверхности грубодисперсных порошков (с удельной поверхностью менее 1500 см2/г) берут порцию пыли, численно равную удесятиренной плотности, и измеряют время падения столба манометра между рисками 03 и 04. Величину M в этом случае определяют по таблице А.1 для одной трети измеренной высоты слоя, а удельную поверхность S вычисляют по формуле

S=1,73∙KMTP, см2г,                                              (А.2)

где

M=0,141201L4,9L-3,33321μ,                        (А.3)

где L − высота слоя, см;

μ – динамическая вязкость воздуха при проведении анализа, г/см·с.

## Приложение Б

## (рекомендуемое)

## Распылитель пыли

## На рисунке Б.1 показана схема распылителя пыли и ее основные размеры.

Рисунок Б.1 – Распылитель пыли

## Приложение В

## (рекомендуемое)

Примерный дисперсный состав пыли, соответствующий

удельной поверхности 5600 см2/г

В таблице В.1 представлен примерный дисперсный состав пыли, соответствующий удельной поверхности 5600 см2/г.

Таблица В.1 – Примерный дисперсный состав пыли, соответствующий удельной поверхности 5600 см2/г

| Интервал диаметра частиц, мкм | 0-5 | 0-10 | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | Св. 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание частиц по массе, % | 15 | 41 | 63 | 75 | 83 | 88 | Остальное |

## Приложение Г

## (рекомендуемое)

## Пример обработки экспериментальных данных

Г.1 Двигатель − автомобильный, четырехтактный, восьмицилиндровый.

Номинальный расход воздуха Qном  = 490 м3/ч.

Воздухоочиститель − тип I (инерционно-масляный), внутренний диаметр выходного отверстия воздухоочистителя D = 70 мм. Количество заливаемого масла mм = 1000 г.

Условия испытаний

Атмосферные условия в помещении:

- барометрическое давление = 99,38 кПа;

- температура окружающего воздуха T = 293 К;

- плотность окружающего воздуха γа  = 1,181 кг/м3;

- запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель φ1= 0,4 г/м3.

Установка для испытаний

Внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством D = 80 мм.

Диаметр отверстия сужающего устройства d = 51,8 мм.

Модуль сужающего устройства   m=dD2=0,419.

Замер запыленности воздуха за воздухоочистителем производится методом частичного отбора. Замер расхода воздуха на линии частичного отбора производится с помощью тарированного дроссельного расходомера.

Г.2 Определение расхода воздуха на входе в воздухоочиститель

Расходы воздуха на входе в воздухоочиститель определяют по 5.10.1. Например, для испытаний воздухоочистителя на унос масла расход  воздуха, м3/ч, рассчитывают по формуле

Qв=A∙B∙Qном=1,0∙1,1∙490=539 ,                                                 (Г.1)

где Qв - часовой расход воздуха на входе в воздухоочиститель в данном

испытании,м3/ч;

A− коэффициент, учитывающий пульсацию воздуха во всасывающем тракте

двигателя (см. таблицу 2);

B− коэффициент, зависящий от вида испытаний (см. таблицу 3);

Qном – часовой расход воздуха двигателем, м3/ч.

Для обеспечения расхода воздуха необходимо определить перепад давлений в сопле 10 (см. рисунок 1). Перепад давлений в сопле определяют двумя этапами. Вначале подсчитывают предварительный перепад давлений, кПа, без учета поправок на вязкость K1, расширение ε и состояние воздуха перед соплом. Перепад давлений вычисляют по формуле

∆P1''=9,81∙10-3∙Qв2∙γа0,01252αи∙K2∙d22,                                                                               (Г.2)

где ∆P1'' − перепад давлений, кПа;

γа - плотность окружающего воздуха, г/см3;

αи − исходный коэффициент расхода сопла, равный 1,049;

d − диаметр отверстия сужающего устройства, мм;

Qв - расход воздуха, м3/ч;

K2 - поправочный множитель на шероховатость, равный 1,0028;

Тогда перепад давлений, кПа, вычисляют по формуле

∆P1''=9,81∙10-3∙5392∙1,1810,01252∙1,049∙1,0028∙51,822=2,688                                                         (Г.3)

Уточненный перепад давлений, кПа, в сопле вычисляют по формуле

∆P1=9,81∙10-3∙Qв20,01252∙αи∙K2∙d232∙K12 ∙ε2∙γа2γ1,                                                           (Г.4)

где K1 − поправочный множитель на вязкость;

ε − поправочный множитель на расширение;

γ1 − плотность воздуха перед соплом, кг/м3;

Устанавливают перепад P1'' = 2,688, кПа (274 мм вод. ст.) и замеряют величину разрежения перед соплом, кПа (мм. вод. ст.)

h1=2,423   (245)

Вычисляют абсолютное давление перед соплом, кПа

P1=B-h1=99,395-2,403=96,992                                         (Г.5)

Плотность воздуха перед соплом γ1=1,153 кг/м3.

Поправочный множитель на вязкость вычисляют с учетом числа Рейнольдса, которое вычисляется по формуле

Rе=0,0361Qвγ1Dμ=0,0361539∙1,15380∙1,67∙10-6=167900   ,                                         (Г.6)

где D - внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством, мм;

μ − динамическая вязкость воздуха перед соплом, кг/м·с.

Для нашего случая K1  = 0,998.

Поправочный множитель на расширение ε с достаточной степенью точности может быть определен по отношению  ∆P1''P1=2,68896,992=0,0277 и по модулю m = 0,419. Для нашего случая ε = 0,981.

Уточненный перепад давления в сопле, кПа, обеспечивающий заданный расход воздуха на входе в воздухоочиститель, вычисляют по формуле

∆P1'=9,81∙10-3∙53920,01252∙1,049∙1,0028∙51,823∙0,09982∙0,9812∙1,18121,153=2,874                               (Г.7)

Г.3 Величину уноса масла определяют по 6.1

Масса воздухоочистителя до опыта mв1= 6270 г.

Масса воздухоочистителя после опыта mв2= 6269 г.

Величина уноса масла из воздухоочистителя, г, равна

mв1-mв2=6270-6269=1

Г.4 Определение сопротивления воздухоочистителя ∆P производят по 6.2 на пяти расходах воздуха.

Расходы воздуха определяют в соответствии с Г.2.

Замеренные величины ∆P, кПа, приводят к нормальным атмосферным условиям по формуле

∆Pприв=∆P101,396B∙T293,                                                           (Г.8)

На основании полученных данных строят график зависимости приведенного сопротивления от расхода воздуха (см. рисунок Г.1).

Рисунок Г.1 − График зависимости приведенного сопротивления от расхода воздуха

Г.5 Определение коэффициента пропуска пыли производят по 6.3. Ниже приведен пример расчета коэффициента пропуска пыли для режима Kр=1.

Расход воздуха на входе в воздухоочиститель, м3/ч

Qв=Kр∙A∙B∙Qном=490                                                            (Г.9)

Расход воздуха в линии частичного отбора, приведенный к условиям входа в воздухоочиститель, м3/ч

q=αп∙Kр∙A∙Qном=6,4 ,                                                         (Г.10)

где αп=d2D2=82702=0,01306  (см. 6.3.6.2).

Расход воздуха через сопло, м3/ч, приведенный к условиям входа в воздухоочиститель

Qс=Qв-q=490-6,4=483,6                                                        (Г.11)

Перепад давления в сопле на трассе основного расхода воздуха вычисляют в соответствии с Г.2.

Подсчитанный таким образом перепад давлений в сопле, кПа (мм вод. ст.)

∆P1'=2,374   242                                                                     (Г.12)

Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель подсчитывают исходя из следующих данных.

Продолжительность опыта принимается τ = 0,8 ч.

Объем воздуха, прошедшего через воздухоочиститель за время опыта, м3

Qоп=Qв∙τ=490∙0,8=392                                                     (Г.13)

За время опыта в воздухоочиститель было подано G1-G2 г пыли.

Тогда запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель, г/м3, вычисляют по формуле

φ1=m1-m2Qоп=160392=0,408                                                      (Г.14)

Определяем запыленность воздуха за воздухоочистителем.

По тарировочной кривой дроссельного расходомера расход воздуха q = 6,4 м3/ч соответствует перепаду давлений в расходомере ∆P2''=1,177 кПа (120 мм вод. ст.).

Чтобы выдержать равенство скоростей в трубопроводе 14 (см. рисунок 1) и в устье отборной трубки 16 следует учесть различие в величинах плотности воздуха: на входе в воздухоочиститель, в месте отбора воздуха в трубе 14, перед расходомером 10 и при тарировке расходомера.

Для этого необходимо определить уточненный перепад в дроссельном расходомере ∆P2', предварительно экспериментально определив разрежение воздуха в месте отбора запыленного воздуха в трубопроводе 14 и перед расходомером 10.

Для этого устанавливают на соответствующих расходомерах перепады    ∆P1'=2,374   кПа 242 мм вод.ст. и ∆P2''=1,177 кПа (120 мм вод.ст.) и замеряют   ∆P = 1,795 кПа (183 мм вод. ст.) и hотб=16,667 кПа (125 мм рт. ст.).

По этим данным вычисляют условный расход q', м3/ч, необходимый для определения по тарировочной кривой ∆P2',

q'=qB-∆PB-bотб∙T∙PтTт=6,499,395-1,79599,395-16,667293∙101,396293=6,81                                   (Г.15)

По тарировочной кривой находят ∆P2'=1,334 кПа (136 мм вод. ст.).

Объем воздуха, м3, прошедшего через абсолютный фильтр за время опыта, составил

qоп=q∙τ=6,4∙0,8=5,1 .                                             (Г.16)

Привес абсолютного фильтра за испытание g = 20,9 мг.

Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя, мг/ м3

φ2=gq=20,95,1=4,1                                                               (Г.17)

Коэффициент пропуска пыли воздухоочистителя, %

ε=φ2103∙φ1∙100=4,1∙100103∙0,408=1,0                                            (Г.18)

На основании полученных данных строят график зависимости коэффициента пропуска пыли от расхода воздуха (см. рисунок Г.2).

Рисунок Г.2 − График зависимости коэффициента пропуска пыли от расхода воздуха

Г.6 Определение продолжительности работы воздухоочистителя до предельного сопротивления или технического обслуживания

Подсчет расходов воздуха и перепадов на мерных расходомерах производят для первого испытания. В процессе испытаний производят корректировку перепадов на расходомерах по 6.4.4. Продолжительность опыта τ из условий соблюдения 6.3.7 принята равной τ = 14.

После проведения испытаний на основании полученных данных строят графики зависимости ε и ∆Pприв от продолжительности работы.

Обработку результатов испытаний рекомендуется проводить в табличной форме (см. таблицу Г.1).

Таблица Г.1

| Номер испытания | Поступило пыли в воздухоочиститель |  | Данные по сопротивлению |  | Данные по коэффициенту пропуска пыли |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за испытание , г | , г | Сопротивление воздухо- очистителя, приведенное ∆Pприв, кПа | Значение приве- денной продолжи- тельности работы τ', ч | Коэф- фициент пропуска пыли за испытание ε, % | Приве- денная продол- жительность испытания τ'', ч | Значение приве- денной продол- житель- ности работы τ''', ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 126 | 126 | В начале испытания 1,874 | 0 | 1,10 | 0,92 | 0,46 |
|  |  |  | В конце испытания 1,923 | 0,92 | - | - | - |
| 2 | 136 | 262 | В начале испытания 1,923 | 0,92 | 1,05 | 0,99 | 1,37 |
|  |  |  | В конце испытания 1,952 | 1,91 | - | - | - |
| … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |

Окончание таблицы Г.1

| Номер испытания | Поступило пыли в воздухоочиститель |  | Данные по сопротивлению |  | Данные по коэффициенту пропуска пыли |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за испытание , г | , г | Сопротивление воздухо- очистителя, приведенное ∆Pприв, кПа | Значение приве- денной продолжи- тельности работы τ', ч | Коэф- фициент пропуска пыли за испытание ε, % | Приве- денная продол- жительность испытания τ'', ч | Значение приве- денной продол- житель- ности работы τ''', ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 138 | 772 | В начале испытания 4,316 | 10,92 | 0,33 | 1,01 | 11,43 |
|  |  |  | В конце испытания 4,905 | 11,93 | - | - | - |
| 13 | 142 | 914 | В начале испытания 3,944 | 11,93 | 0,30 | 1,04 | 12,44 |
|  |  |  | В конце испытания 4,905 | 12,97 | - | - | - |

В графах 2, 3, 4, 6 приведены данные, полученные при испытаниях, а в графах 5, 7 и 8 − расчетные.

Значение приведенной продолжительности работы, ч, необходимое для построения графика ∆Pприв=fτ, вычисляют по формуле

τi'=1im1i-m2iGр,                                                          (Г.19)

где Gр − расчетная часовая подача пыли при принятых расходе и запыленности воздуха,

г/ч, которая вычисляется по формуле

Gр=Qв∙φ1=392∙0,4=157,                                              (Г.20)

В связи с тем, что действительная запыленность воздуха в испытаниях не остается постоянной, продолжительность испытания τ, ч, пересчитывают на заданную запыленность φ1 по формуле

τi''=m1i-m2iGр,                                                  (Г.21)

где τi'' − приведенная продолжительность опыта.

Значения приведенной продолжительности работы, ч, необходимые для построения графика ε=fτ, вычисляют по формулам

- для первого опыта τ1'''=τ1''2,                                                                                    (Г.22)

- для последующих опытов τi'''=1i-1τi'''+τi''2,                                                       (Г.23)

На основании полученных данных строят графики ε=fτ  и ∆Pприв=fτ (см. рисунок Г.3).

Рисунок Г.3

Продолжительность  работы  воздухоочистителя  до  предельного  сопротивления

500 мм вод. ст. τр = 12,97 ч.

Г.7 Определение коэффициента использования масла

Mи=m1-m2mм=19141000=1,914                                           (Г.24)

Г.8 Подсчет среднего коэффициента пропуска пыли, %, производят по формулам

а) при использовании метода частичного отбора

εср=ε1G1.1-G1.2+ε2G1.2-G2.2+…+εiG1.i-G2.i1iG1.i-G2.i∙100                                        (Г.25)

б) при использовании метода фильтрации полного потока

εср=1iq1iG1.i-G2.i∙100                                                             (Г.26)

Примечание− Для воздухоочистителей типа IVб при подсчете средневзвешенного коэффициента пропуска пыли следует дополнить множителем 1+qотс, где величина qотс принимается в долях единицы.

_____________________________________________________________________

УДК 621.431.73                                                                                       МКС 43.060.01

Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания, воздухоочистители, методы стандовых испытаний

| Генеральный директор ФГУП «НАМИ» |  | С.В. Гайсин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» |  | С.А. Аникеев |
| Директор Центра «Стандартизация и идентификация» ФГУП «НАМИ» |  | В.А. Федотов |
| Директор испытательного центра продукции автомобилестроения ФГУП «НАМИ» |  | Р.А. Кислицын |
| Инженер-исследователь 1 категории Управления исследований и испытаний силовых агрегатов и их компонентов ФГУП «НАМИ» |  | Р.А. Цой |
| Нормоконтроль: Инженер по стандартизации 1 категории Центра «Стандартизация и идентификация» ФГУП «НАМИ» |  | А.В. Прибылова |