| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 2706.1— 202 (Проект RU, первая редакция) |

УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА

Методы определения внешнего вида и цвета

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 
по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Публичным акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть - ЯНОС»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  № ноября 2013 г  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 2706.1—95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА Методы определения внешнего вида и цвета Benzene hydrocarbons and allied products. Methods of determination of appearance and colour

Дата введения — 207   –       –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения внешнего вида 
и цвета ароматических углеводородов бензольного ряда.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 4220 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29228 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

ГОСТ ISO 3170 Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб

ГОСТ ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования 
и методы контроля

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ ISO 5492 Органолептический анализ. Словарь

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ISO 5492.

4 Сущность методов

Сущность методов заключается в визуальной оценке образцов ароматических углеводородов бензольного ряда.

5 Аппаратура, реактивы и материалы

5.1 Весы высокого класса (II) точности по ГОСТ OIML R 76-1 с действительной ценой деления, не превышающей 0,01 г.

5.2 Пробирки стеклянные из бесцветного стекла, тип П1, диаметр 30 мм 
по ГОСТ 25336.

5.3 Колбы мерные вместимостью 100 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

5.4 Пипетка вместимостью 10 см3 по ГОСТ 29228.

5.5 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или ГОСТ ISO 3696.

5.6 Калий двухромовокислый (K2Cr2O7) по ГОСТ 4220.

5.7 Бумага белая.

5.8 Секундомер.

5.9 Допускается использовать аппаратуру, средства измерения 
и стеклянную лабораторную посуду, отличные от указанных, с характеристиками 
не хуже установленных настоящим стандартом и обеспечивающие получение достоверных результатов определения.

6 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873, или ГОСТ ISO 3170.

7 Подготовка к проведению испытания

7.1 Приготовление раствора сравнения

7.1.1 Взвешивают (0,03 ± 0,01) г двухромовокислого калия (K2Cr2O7) 
и помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в объеме 
от 30 до 40 см3 дистиллированной воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки. Переносят 10 см3 полученного раствора 
в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят объем до метки дистиллированной водой.

7.1.2 Перед использованием предварительно выдерживают на воздухе раствор сравнения в течение 5 мин.

7.1.3 Хранят полученный раствор сравнения в темном месте при комнатной температуре в стеклянной посуде с пришлифованной пробкой не более одного года.

8 Проведение испытания

8.1 Общие положения

Испытание проводят в чистом, светлом, достаточно и равномерно освещенном помещении при комнатной температуре.

8.2 Определение внешнего вида

8.2.1 Внешний вид образца определяют при визуальном рассмотрении невооруженным глазом.

8.2.2 Помещают образец в пробирку из бесцветного стекла до половины вместимости и просматривают в проходящем и отраженном свете.

8.2.2 Оценивают и регистрируют прозрачность образца, наличие/отсутствие взвешенных частиц, капель воды и осадка.

8.3 Определение цвета

8.3.1 Помещают в две пробирки до половины вместимости образец и раствор сравнения двухромовокислого калия (K2Cr2O7), приготовленный по 7.1. Сравнивают их цвета на фоне белой бумаги в проходящем свете перпендикулярно к продольной оси пробирки.

8.3.2 Расстояние между фоном и дном пробирки при рассмотрении составляет от 20 до 25 мм.

9 Обработка результатов испытания

9.1 За результат испытания по определению внешнего вида принимают состояние образца, установленное по 8.2, следующим образом:

- прозрачная/непрозрачная жидкость;

- наличие/отсутствие взвешенных частиц (посторонних примесей), осадка;

- наличие/отсутствие воды.

Примечание — При возникновении разногласий определения внешнего вида испытание проводят при температуре образца 20 °С.

9.2 За результат испытания по определению цвета принимают состояние образца, установленное по 8.3, следующим образом:

- темнее/не темнее раствора двухромовокислого калия (K2Cr2O7).

10 Отчет об испытании

10.1 Отчет об испытании содержит следующие данные:

- обозначение настоящего стандарта;

- идентификацию образца — наименование, тип и марку (при наличии) ароматического углеводорода бензольного ряда;

- дату проведения испытания;

- результат испытания;

- информацию о любых отклонениях от процедуры проведения испытания.

10.2 Допускается в отчете об испытании указывать дополнительную информацию.

10.3 Содержание отчета об испытании — в соответствии с документами, действующими на территории страны, принявшей настоящий стандарт.

11 Прецизионность

Оценка прецизионности настоящего метода испытания не предусмотрена. Метод представляет собой качественную оценку и не требует использования метода точной оценки количественной переменной.

УДК 661.715.7:543.061:006.354 МКС 71.080.15 Ключевые слова: углеводороды ароматические бензольного ряда, методы определения внешнего вида и цвета

| Заместитель председателя МТК 031 | В.П. Коваленко |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь МТК 031 | Л.О. Перегородиева |