| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 28428– (Проект RU, первая редакция) |

Подшипники качения

Подшипники ШАРИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХрядные

Классификация, указания по применению и эксплуатации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Управляющая компания ЕПК» (ОАО «УК ЕПК»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 «Подшипники качения и скольжения»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                        №                                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28428–90

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и обозначения

4 Классификация

5 Указания по применению и эксплуатации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Подшипники качения Подшипники ШАРИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХрядные Классификация, указания по применению и эксплуатации Double-row spherical radial ball bearings. Classification, guidance for application and exploitation

Дата введения – 202_—__—__

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шариковые сферические двухрядные подшипники (далее – подшипники), изготовленные по ГОСТ 520, и устанавливает их классификацию по конструктивным исполнениям и присоединительным размерам, указания по применению и эксплуатации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 520 Подшипники качения. Общие технические условия

ГОСТ 3189 Подшипники качения. Система условных обозначений

ГОСТ 3325 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки

ГОСТ 3478 Подшипники качения. Присоединительные размеры

ГОСТ 24955 Подшипники качения. Термины и определения

ГОСТ 25256 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения

ГОСТ 35069 Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Классификация и комплектность

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24955 и ГОСТ 25256, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

закрепительная втулка: Разрезная вдоль оси втулка с цилиндрическим отверстием и конической наружной поверхностью, имеющая наружную резьбу со стороны узкого торца. Примечание – Предназначается для монтажа (с помощью стопорной гайки и стопорной шайбы) подшипника с коническим отверстием на цилиндрическом валу. [ГОСТ 5721–2022, пункт 3.10]

3.1.2

коническое отверстие: Отверстие подшипника в форме усеченного конуса. [ГОСТ 24696–2023, пункт 3.1.1]

3.1.3

номинальный диаметр конического отверстия: Номинальный диаметр малого основания теоретического конического отверстия. [ГОСТ 24696–2023, пункт 3.1.2]

3.1.4 стопорная гайка: Гайка, используемая для осевого позиционирования подшипников, имеющая на цилиндрической наружной поверхности осевые пазы для ее фиксации одним из наружных лепестков стопорной шайбы и для применения радиусного ключа.

3.1.5

стопорная шайба: Шайба для стопорной гайки с множеством наружных лепестков, один из которых используется для фиксации стопорной гайки, а внутренний лепесток предназначен для ввода в осевой паз закрепительной втулки или вала. [ГОСТ 35069–2024, пункт 3.1.4]

3.1.6

сферический подшипник: Радиальный подшипник, имеющий сферическую дорожку качения на наружном кольце. [ГОСТ 5721–2022, пункт 3.7]

3.1.7 узел закрепительной втулки: Сборочная единица, состоящая из закрепительной втулки, стопорной гайки и стопорной шайбы.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

B – номинальная ширина подшипника;

B1 – ширина подшипника с учетом выступающих за торцы колец шариков;

D – номинальный наружный диаметр подшипника;

d – номинальный диаметр отверстия подшипника.

Примечание – Данное обозначение также относится к номинальному диаметру конического отверстия;

d1 – номинальный диаметр отверстия узла закрепительной втулки;

r – размер монтажной фаски;

rs min – наименьший единичный размер монтажной фаски.

4 Классификация

4.1 Условное обозначение подшипника

4.1.1 Условное обозначение подшипника – по ГОСТ 3189.

4.1.2 При заказе подшипников следует указывать: слово «Подшипник», условное обозначение подшипника и (через пробел) ГОСТ 520–2011.

Пример

1 Подшипник с номинальным диаметром отверстия 50 мм (обозначение диаметра 10), с номинальным наружным диаметром 90 мм (серии диаметров 2), шариковый сферический (типа 1), двухрядный (конструктивного исполнения 00), класса точности нормальный, изготовленный по ГОСТ 520–2011:

Подшипник 1210 ГОСТ 520–2011.

4.2 Конструктивные исполнения

Конструктивные исполнения подшипников представлены в таблице 1 и на рисунках 1–3.

Таблица 1

| Обозначение конструктивного исполнения | Описание конструктивного исполнения | Рисунок* |
| --- | --- | --- |
| 00 | Двухрядный | 1 |
| 01 | Двухрядный с узлом закрепительной втулки | 2 |
| 11 | Двухрядный с коническим отверстием | 3 |
| * Данные рисунки поясняют главные особенности конструктивного исполнения и не определяют точную внутреннюю конструкцию подшипника. Изображения сепараторов на рисунках отсутствуют. |  |  |

Рисунок 1 – Конструктивные исполнения 00

Рисунок 2 – Конструктивное исполнение 01

Рисунок 3 – Конструктивное исполнение 11

4.3 Класс точности

Класс точности – по ГОСТ 520.

4.4 Присоединительные размеры

4.4.1 Подшипники должны соответствовать размерам, указанным в
таблицах 2–9.

4.4.2 Наибольшие единичные размеры монтажной фаски – по ГОСТ 3478.

Примечание – Определяют в соответствии с минимальным размером соответствующей монтажной фаски и диаметром отверстия подшипника.

Таблица 2 – Серия диаметров 2, серия ширин 0, конструктивные исполнения 00 и 11

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | B1 | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | – | 5 | 19 | 6 | – | 0,5 | 0,3 |
| 1006 | – | 6 | 19 | 6 | – | 0,5 | 0,3 |
| 1007 | – | 7 | 22 | 7 | – | 0,5 | 0,3 |
| 1008 | – | 8 | 22 | 7 | – | 0,5 | 0,3 |

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | B1 | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | – | 9 | 26 | 8 | – | 1,0 | 0,6 |
| 1200 | – | 10 | 30 | 9 | – | 1,0 | 0,6 |
| 1201 | – | 12 | 32 | 10 | – | 1,0 | 0,6 |
| 1202 | – | 15 | 35 | 11 | – | 1,0 | 0,6 |
| 1203 | – | 17 | 40 | 12 | – | 1,0 | 0,6 |
| 1204 | 111204 | 20 | 47 | 14 | – | 1,5 | 1,0 |
| 1205 | 111205 | 25 | 52 | 15 | – | 1,5 | 1,0 |
| 1206 | 111206 | 30 | 62 | 16 | – | 1,5 | 1,0 |
| 1207 | 111207 | 35 | 72 | 17 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1208 | 111208 | 40 | 80 | 18 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1209 | 111209 | 45 | 85 | 19 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1210 | 111210 | 50 | 90 | 20 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1211 | 111211 | 55 | 100 | 21 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1212 | 111212 | 60 | 110 | 22 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1213 | 111213 | 65 | 120 | 23 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1214 | 111214 | 70 | 125 | 24 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1215 | 111215 | 75 | 130 | 25 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1216 | 111216 | 80 | 140 | 26 | – | 3,0 | 2,0 |
| 1217 | 111217 | 85 | 150 | 28 | – | 3,0 | 2,0 |
| 1218 | 111218 | 90 | 160 | 30 | – | 3,0 | 2,0 |
| 1219 | 111219 | 95 | 170 | 32 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1220 | 111220 | 100 | 180 | 34 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1221 | 111221 | 105 | 190 | 36 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1222 | 111222 | 110 | 200 | 38 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1224 | – | 120 | 215 | 42 | 45 | 3,5 | 2,1 |
| 1226 | – | 130 | 230 | 46 | 48 | 4,0 | 3,0 |
| 1228 | – | 140 | 250 | 50 | 54 | 4,0 | 3,0 |
| 1230 | – | 150 | 270 | 54 | 56 | 4,0 | 3,0 |

Таблица 3 – Серия диаметров 5, серия ширин 0, конструктивные исполнения 00 и 11

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1500 | – | 10 | 30 | 14 | 1,0 | 0,6 |
| 1501 | – | 12 | 32 | 14 | 1,0 | 0,6 |
| 1502 | – | 15 | 35 | 14 | 1,0 | 0,6 |
| 1503 | – | 17 | 40 | 16 | 1,0 | 0,6 |
| 1504 | 111504 | 20 | 47 | 18 | 1,5 | 1,0 |
| 1505 | 111505 | 25 | 52 | 18 | 1,5 | 1,0 |
| 1506 | 111506 | 30 | 62 | 20 | 1,5 | 1,0 |
| 1507 | 111507 | 35 | 72 | 23 | 2,0 | 1,1 |
| 1508 | 111508 | 40 | 80 | 23 | 2,0 | 1,1 |
| 1509 | 111509 | 45 | 85 | 23 | 2,0 | 1,1 |
| 1510 | 111510 | 50 | 90 | 23 | 2,0 | 1,1 |
| 1511 | 111511 | 55 | 100 | 25 | 2,5 | 1,5 |
| 1512 | 111512 | 60 | 110 | 28 | 2,5 | 1,5 |
| 1513 | 111513 | 65 | 120 | 31 | 2,5 | 1,5 |
| 1514 | 111514 | 70 | 125 | 31 | 2,5 | 1,5 |
| 1515 | 111515 | 75 | 130 | 31 | 2,5 | 1,5 |
| 1516 | 111516 | 80 | 140 | 33 | 3,0 | 2,0 |
| 1517 | 111517 | 85 | 150 | 36 | 3,0 | 2,0 |
| 1518 | 111518 | 90 | 160 | 40 | 3,0 | 2,0 |
| 1519 | – | 95 | 170 | 43 | 3,5 | 2,1 |
| 1520 | 111520 | 100 | 180 | 46 | 3,5 | 2,1 |
| 1521 | – | 105 | 190 | 50 | 3,5 | 2,1 |
| 1522 | 111522 | 110 | 200 | 53 | 3,5 | 2,1 |
| 1524 | 111524 | 120 | 215 | 58 | 3,5 | 2,1 |
| 1526 | 111526 | 130 | 230 | 64 | 4,0 | 3,0 |
| 1528 | 111528 | 140 | 250 | 68 | 4,0 | 3,0 |
| 1530 | 111530 | 150 | 270 | 73 | 4,0 | 3,0 |

Таблица 4 – Серия диаметров 3, серия ширин 0, конструктивные исполнения 00 и 11

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | B1 | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | – | 10 | 35 | 11 | – | 1,0 | 0,6 |
| 1301 | – | 12 | 37 | 12 | – | 1,5 | 1,0 |

Окончание таблицы 4

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | B1 | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1302 | – | 15 | 42 | 13 | – | 1,5 | 1,0 |
| 1303 | – | 17 | 47 | 14 | – | 1,5 | 1,0 |
| 1304 | 111304 | 20 | 52 | 15 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1305 | 111305 | 25 | 62 | 17 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1306 | 111306 | 30 | 72 | 19 | – | 2,0 | 1,1 |
| 1307 | 111307 | 35 | 80 | 21 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1308 | 111308 | 40 | 90 | 23 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1309 | 111309 | 45 | 100 | 25 | – | 2,5 | 1,5 |
| 1310 | 111310 | 50 | 110 | 27 | – | 3,0 | 2,0 |
| 1311 | 111311 | 55 | 120 | 29 | – | 3,0 | 2,0 |
| 1312 | 111312 | 60 | 130 | 31 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1313 | 111313 | 65 | 140 | 33 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1314 | 111314 | 70 | 150 | 35 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1315 | 111315 | 75 | 160 | 37 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1316 | 111316 | 80 | 170 | 39 | – | 3,5 | 2,1 |
| 1317 | 111317 | 85 | 180 | 41 | – | 4,0 | 3,0 |
| 1318 | 111318 | 90 | 190 | 43 | 45 | 4,0 | 3,0 |
| 1319 | 111319 | 95 | 200 | 45 | 48 | 4,0 | 3,0 |
| 1320 | 111320 | 100 | 215 | 47 | 52 | 4,0 | 3,0 |
| 1321 | – | 105 | 225 | 49 | 54 | 4,0 | 3,0 |
| 1322 | 111322 | 110 | 240 | 50 | 55 | 4,0 | 3,0 |
| 1324 | 111324 | 120 | 260 | 55 | – | 4,0 | 3,0 |

Таблица 5 – Серия диаметров 6, серия ширин 0, конструктивные исполнения 00 и 11

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1600 | – | 10 | 35 | 17 | 1,0 | 0,6 |
| 1601 | – | 12 | 37 | 17 | 1,5 | 1,0 |
| 1602 | – | 15 | 42 | 17 | 1,5 | 1,0 |
| 1603 | – | 17 | 47 | 19 | 1,5 | 1,0 |
| 1604 | 111604 | 20 | 52 | 21 | 2,0 | 1,1 |
| 1605 | 111605 | 25 | 62 | 24 | 2,0 | 1,1 |

Окончание таблицы 5

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника конструктивного исполнения |  | d | D | B | r | rs min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1606 | 111606 | 30 | 72 | 27 | 2,0 | 1,1 |
| 1607 | 111607 | 35 | 80 | 31 | 2,5 | 1,5 |
| 1608 | 111608 | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 1,5 |
| 1609 | 111609 | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 1,5 |
| 1610 | 111610 | 50 | 110 | 40 | 3,0 | 2,0 |
| 1611 | 111611 | 55 | 120 | 43 | 3,0 | 2,0 |
| 1612 | 111612 | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 2,1 |
| 1613 | 111613 | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 2,1 |
| 1614 | 111614 | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 2,1 |
| 1615 | 111615 | 75 | 160 | 55 | 3,5 | 2,1 |
| 1616 | 111616 | 80 | 170 | 58 | 3,5 | 2,1 |
| 1617 | 111617 | 85 | 180 | 60 | 4,0 | 3,0 |
| 1618 | 111618 | 90 | 190 | 64 | 4,0 | 3,0 |
| 1619 | – | 95 | 200 | 67 | 4,0 | 3,0 |
| 1620 | 111620 | 100 | 215 | 73 | 4,0 | 3,0 |
| 1621 | – | 105 | 225 | 77 | 4,0 | 3,0 |
| 1622 | 111622 | 110 | 240 | 80 | 4,0 | 3,0 |

Таблица 6 – Серия диаметров 2, серия ширин 0, конструктивное исполнение 01

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | d1 | D | B | r | rs min | Узел закрепительной втулки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11204 | 20 | 52 | 15 | 1,5 | 1,0 | Н205 |
| 11205 | 25 | 62 | 16 | 1,5 | 1,0 | Н206 |
| 11206 | 30 | 72 | 17 | 2,0 | 1,1 | Н207 |
| 11207 | 35 | 80 | 18 | 2,0 | 1,1 | Н208 |
| 11208 | 40 | 85 | 19 | 2,0 | 1,1 | Н209 |
| 11209 | 45 | 90 | 20 | 2,0 | 1,1 | Н210 |
| 11210 | 50 | 100 | 21 | 2,5 | 1,5 | Н211 |
| 11211 | 55 | 110 | 22 | 2,5 | 1,5 | Н212 |
| 11212 | 60 | 120 | 23 | 2,5 | 1,5 | Н213 |
| 11213 | 65 | 130 | 25 | 2,5 | 1,5 | Н215 |
| 11214 | 70 | 140 | 26 | 3,0 | 2,0 | Н216 |
| 11215 | 75 | 150 | 28 | 3,0 | 2,0 | Н217 |

Окончание таблицы 6

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | d1 | D | B | r | rs min | Узел закрепительной втулки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11216 | 80 | 160 | 30 | 3,0 | 2,0 | Н218 |
| 11217 | 85 | 170 | 32 | 3,0 | 2,0 | Н219 |
| 11218 | 90 | 180 | 34 | 3,5 | 2,1 | Н220 |
| 11220 | 100 | 200 | 38 | 3,5 | 2,1 | Н222 |
| 11222 | 110 | 215 | 42 | 3,5 | 2,1 | Н3024 |
| * Условное обозначение узла закрепительной втулки – по ГОСТ 35069. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Серия диаметров 5, серия ширин 0, конструктивное исполнение 01

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | d1 | D | B | r | rs min | Узел закрепительной втулки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11504 | 20 | 52 | 18 | 1,5 | 1,0 | Н305 |
| 11505 | 25 | 62 | 20 | 1,5 | 1,0 | Н306 |
| 11506 | 30 | 72 | 23 | 2,0 | 1,1 | Н307 |
| 11507 | 35 | 80 | 23 | 2,0 | 1,1 | Н308 |
| 11508 | 40 | 85 | 23 | 2,0 | 1,1 | Н309 |
| 11509 | 45 | 90 | 23 | 2,0 | 1,1 | Н310 |
| 11510 | 50 | 100 | 25 | 2,5 | 1,5 | Н311 |
| 11511 | 55 | 110 | 28 | 2,5 | 1,5 | Н312 |
| 11512 | 60 | 120 | 31 | 2,5 | 1,5 | Н313 |
| 11513 | 65 | 130 | 31 | 2,5 | 1,5 | Н315 |
| 11514 | 70 | 140 | 33 | 3,0 | 2,0 | Н316 |
| 11515 | 75 | 150 | 36 | 3,0 | 2,0 | Н317 |
| 11516 | 80 | 160 | 40 | 3,0 | 2,0 | Н318 |
| 11518 | 90 | 180 | 46 | 3,5 | 2,1 | Н320 |
| 11520 | 100 | 200 | 53 | 3,5 | 2,1 | Н322 |
| * Условное обозначение узла закрепительной втулки – по ГОСТ 35069. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Серия диаметров 3, серия ширин 0, конструктивное исполнение 01

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | d1 | D | B | r | rs min | Узел закрепительной втулки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11304 | 20 | 62 | 17 | 2,0 | 1,1 | Н305 |
| 11305 | 25 | 72 | 19 | 2,0 | 1,1 | Н306 |

Окончание таблицы 8

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | d1 | D | B | r | rs min | Узел закрепительной втулки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11306 | 30 | 80 | 21 | 2,5 | 1,5 | Н307 |
| 11307 | 35 | 90 | 23 | 2,5 | 1,5 | Н308 |
| 11308 | 40 | 100 | 25 | 2,5 | 1,5 | Н309 |
| 11309 | 45 | 110 | 27 | 3,0 | 2,0 | Н310 |
| 11310 | 50 | 120 | 29 | 3,0 | 2,0 | Н311 |
| 11311 | 55 | 130 | 31 | 3,5 | 2,1 | Н312 |
| 11312 | 60 | 140 | 33 | 3,5 | 2,1 | Н313 |
| 11313 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 2,1 | Н315 |
| 11314 | 70 | 170 | 39 | 3,5 | 2,1 | Н316 |
| 11315 | 75 | 180 | 41 | 4,0 | 3,0 | Н317 |
| 11316 | 80 | 190 | 43 | 4,0 | 3,0 | Н318 |
| 11317 | 85 | 200 | 45 | 4,0 | 3,0 | Н319 |
| 11318 | 90 | 215 | 47 | 4,0 | 3,0 | Н320 |
| 11319 | 95 | 225 | 49 | 4,0 | 3,0 | Н321 |
| 11320 | 100 | 240 | 50 | 4,0 | 3,0 | Н322 |
| * Условное обозначение узла закрепительной втулки – по ГОСТ 35069. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 – Серия диаметров 6, серия ширин 0, конструктивное исполнение 01

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | d1 | D | B | r | rs min | Узел закрепительной втулки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11605 | 25 | 72 | 27 | 2,0 | 1,1 | Н2306 |
| 11606 | 30 | 80 | 31 | 2,5 | 1,5 | Н2307 |
| 11607 | 35 | 90 | 33 | 2,5 | 1,5 | Н2308 |
| 11608 | 40 | 100 | 36 | 2,5 | 1,5 | Н2309 |
| 11609 | 45 | 110 | 40 | 3,0 | 2,0 | Н2310 |
| 11610 | 50 | 120 | 43 | 3,0 | 2,0 | Н2311 |
| 11611 | 55 | 130 | 46 | 3,5 | 2,1 | Н2312 |
| 11612 | 60 | 140 | 48 | 3,5 | 2,1 | Н2313 |
| 11613 | 65 | 160 | 55 | 3,5 | 2,1 | Н2315 |
| 11614 | 70 | 170 | 58 | 3,5 | 2,1 | Н2316 |
| 11615 | 75 | 180 | 60 | 4,0 | 3,0 | Н2317 |
| 11616 | 80 | 190 | 64 | 4,0 | 3,0 | Н2318 |
| 11618 | 90 | 215 | 73 | 4,0 | 3,0 | Н2320 |
| * Условное обозначение узла закрепительной втулки – по ГОСТ 35069. |  |  |  |  |  |  |

5 Указания по применению и эксплуатации

5.1 Подшипники используют при комбинации радиальной и двухсторонних осевых нагрузок.

5.2 Интервалы допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов, указания по выбору посадок и допустимые углы взаимного перекоса колец подшипников – по ГОСТ 3325.

5.3 Наибольшие радиусы галтелей валов и корпусов – по ГОСТ 3478.

| УДК 621.822.745:006.354 |  |  | МКС 21.100.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: подшипники качения, шариковый сферический двухрядный подшипник, классификация, присоединительные размеры, указания по применению и эксплуатации |  |  |  |

| Руководитель разработки: Заместитель начальника отдела проектирования подшипников и стандартизации КТД ОАО «УК ЕПК» |  | Л.И. Фолманис |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Начальник бюро отдела проектирования подшипников и стандартизации КТД ОАО «УК ЕПК» |  | А.А. Левченко |