| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33830— 202Х (проект, RU, окончательная редакция) |

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ И ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ НАВОЗА, ПОМЕТА

Технические условия

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом  органических удобрений и торфа - филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения  «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр»  (ВНИИОУ - филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»), Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова»  (ФГБНУ «ВНИИА»),

2 ВНЕСЕН МТК 525 «Качество почв, грунтов и органических удобрений», Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3	ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 33830–2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения………………………………………….…………………..1

2 Нормативные ссылки……………………………………….……………………..1

3 Термины и определения……………………………………………………...…..3

4 Технические требования………………………………………………………….3

5 Требования безопасности………………………………………………………...10

6 Требования охраны окружающей среды……………………………………….11

7 Правила приемки....………………………………………………………………...12

8 Комплектность, упаковка, маркировка............................................................13

9 Методы контроля…………………………………………………………………....15

10 Транспортирование и хранение………………………………………………...17

11 Указания по применению………………………………………………………...18

12 Гарантии изготовителя....................................................................................18

Приложение«А» (справочное) Рекомендуемые дозы и сроки внесения

органических удобрений и  побочных продуктов животноводства

под различные   сельскохозяйственные  культуры.....................................19

Библиография……………………………………………………………………….......20

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Удобрения органические и побочные продукты животноводства

на основе навоза, помета

Технические условия

Organic fertilizers and by-products of animal husbandry based on manure and droppings. Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на органические удобрения   и побочные продукты животноводства, полученные путем обработки и переработки навоза и помета с использованием либо без использования влагопоглощающих материалов (например, торф, солома, опилки, кора, стружка и пр.), применяемые  в целях повышения плодородия почв, урожайности, качества и безопасности продукции растениеводства.

Настоящий стандарт не распространяется на эффлюент.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.008 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.019 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.111Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 2226  Мешки  из  бумаги  и  комбинированных  материалов. Общие  технические условия

ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 12302 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 17811 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 19360 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 20432 Удобрения. Термины и определения

ГОСТ 26074 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию

ГОСТ 26712 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 26713  Удобрения органические. Метод определения влаги  и  сухого  вещества

ГОСТ 26715 Удобрения органические. Метод определения общего азота

ГОСТ 26717 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора

ГОСТ 26718 Удобрения органические. Метод определения общего калия

ГОСТ 27979 Удобрения органические. Методы определения рН

ГОСТ 27980  Удобрения органические. Методы  определения органического вещества

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 33379 Удобрения органические. Методы определения наличия патогенных и условно патогенных микроорганизмов

ГОСТ 34103 Удобрения органические. Термины и определения

ГОСТ 34757 (ISO 750:2015 NEQ) Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1] - [6],  ГОСТ 20432, ГОСТ 34103.

4 Технические требования

4.1 Органические удобрения и побочные продукты животноводства на основе навоза, помета должны изготавливаться с соблюдением требований, установленных настоящим стандартом, а также соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 Органические удобрения по показателям безопасности должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к токсикологическим, ветеринарно-санитарным, гигиеническим характеристикам органических удобрений

| Наименование показателя | Вид органического удобрения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навоз (помет) сухой | Навоз (помет) подсти-лочный |  | Компосты на основе навоза (помета), твердая фракция бесподстилочного навоза (помета) |  | Бесподсти-лочный навоз (помет), жижа навозная |  |
| 1.Массовая концентрация примесей отдельных токсичных элементов (валовое содержание), мг/кг сухого вещества, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
| - свинец | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
| - кадмий | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| - ртуть | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| - мышьяк | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Массовая концентрация остаточных количеств пестицидов, мг/кг сухого вещества, не более: - ГХЦГ (сумма изомеров) - ДДТ и его метаболиты (суммарные количества) | 0,1 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Содержание бенз(а)пирена*, мг/кг сухого вещества, не более | — |  | 0,02 |  | 0,02 |  | — |
| 4.Содержание полихлорированных бифенилов*, мг/кг сухого вещества, не более | — |  | 0,06 |  | 0,06 |  | — |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя | Вид органического удобрения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навоз (помет) сухой | Навоз (помет) подсти-лочный | Компосты на основе навоза (помета), твердая фракция бесподстилочного навоза (помета) | Бесподсти-лочный навоз (помет), жижа навозная |
| 5.Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, КОЕ/г: - колиформы - энтеробактерии | 1–9 1–9 |  |  |  |
| 6.Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, в том числе энтеробактерий (патогенных серовариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеи), энтерококков (стафилококков, клостридий, бацилл), энтеровирусов, КОЕ/г | Не допускается |  |  |  |
| 7.Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), тремотод, цестод, экз./кг | Не допускается |  |  |  |
| 8.Наличие цист кишечных патогенных простейших, экз./100 г | Не допускается |  |  |  |
| 9.Наличие личинок и куколок синантропных мух, экз./кг | Не допускается |  |  |  |
| * Определяют в случае применения торфа при производстве удобрения. |  |  |  |  |

4.3 Показатели эффективной удельной активности естественных радионуклидов и техногенных радионуклидов нормируются  в соответствии с нормативными  правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.4 По физико-химическим, механическим и агрохимическим показателям  органические удобрения должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2–3. Требования к обработанным и переработанным  побочным продуктам животноводства приведены в таблице 4.

Таблица  2 – Требования к физико-химическим, механическим и агрохимическим  показателям для удобрений на основе навоза

| Наименование показателя | Вид органического удобрения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навоз сухой | Навоз подстилочный | Компосты на основе навоза, твердая фракция бесподстилочного навоза | Навоз бесподстилочный |  |  | Навозная жижа |
|  |  |  |  | полужидкий | жидкий | стоки навозные, жидкая фракция бесподстилочного навоза |  |
| 1. Массовая доля сухого вещества, % | Не менее 85 | Не менее 25 |  | Не менее 8 | От 3 до 8 | Не более 3 | Не менее 3 |
| 2. Содержание балластных инородных механических включений, % от сухого вещества, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
| - с высокой удельной массой (камни, щебень, металл и т. д.) размером менее 40 мм |  | 1,5 |  |  | 1,0 |  |  |
| - с низкой удельной массой (шпагат, веревка, щепа, палки и т. д.) размером менее 150 мм |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |  |
| 3. Показатель активности водородных ионов, ед. рН | 6,0–8,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Массовая доля органического вещества, % на сухое вещество, не менее |  | 50 |  |  | 70 |  |  |
| 5. Массовая доля питательных веществ в удобрении с исходной влажностью, %, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |
| - азота общего | 0,6 | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| - фосфора общего, в пересчете на Р2О5 | 0,5 | 0,2 |  | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| - калия общего, в пересчете на К2О | 0,6 | 0,2 |  | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0,1 |

Таблица 3 – Требования к физико-химическим, механическим и агрохимическим  показателям для удобрений на основе помета

| Наименование показателя | Вид органического удобрения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помет сухой | Помет подстилочный | Компост, твердая фракция бесподстилочного помета | Помет бесподстилочный |  |  |
|  |  |  |  | полужидкий | жидкий | пометные стоки |
| 1.Массовая доля сухого вещества, % | Не менее 85 | Не менее 25 |  | Не менее 8 | От 3 до 8 | Не более 3 |
| 2.Содержание балластных инородных механических включений, % от сухого вещества, не более: |  |  |  |  |  |  |
| - с высокой удельной массой (камни, щебень, металл и т. д.) размером менее 40 мм |  | 1,5 |  |  | 1,0 |  |
| - с низкой удельной массой (шпагат, веревка, щепа, палки и т. д.) размером менее 150 мм |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |
| 3.Размер частиц удобрений, мм, не более |  | 50 |  | 30 |  | 10 |
| 4.Показатель активности водородных ионов, ед. рН |  |  | 6,0–8,5 |  |  |  |
| 5.Массовая доля органического вещества, % на сухое вещество, не менее |  | 50 |  |  | 70 |  |
| 6.Массовая доля питательных веществ в удобрении с исходной влажностью, %, не менее: |  |  |  |  |  |  |
| - азота общего | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,10 |
| - фосфора общего, в пересчете на Р2О5 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,1 |
| - калия общего, в пересчете на К2О | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,06 | 0,04 |

Таблица 4 – Требования к обработанным и переработанным побочным продуктам животноводства

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид побочных продуктов животноводства, на основе |  |  |  |  |  |
|  | навоза (помета) сухого | Навоза (помета) подсти-лочного | Компоста с использованием навоза, помета | Бесподстилочного навоза, (помета) |  |  |
|  |  |  |  | полужидкого | жидкого | навозных стоков, жидкой фракции бесподстилочного навоза |
| 1. Массовая доля сухого вещества, %, не менее не более | 85 - | 25 - | 25 - | 8 - | 3 8 | - 3 |
| - Массовая концентрация примесей отдельных токсичных элементов (валовое содержание), мг/кг сухого вещества, не более: свинец кадмий ртуть мышьяк | 130 2,0 2,1 10 |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид побочных продуктов животноводства, на основе |  |  |  |  |  |
|  | навоза (помета) сухого | Навоза (помета) подсти-лочного | Компоста с использованием навоза, помета | Бесподстилочного навоза, (помета) |  |  |
|  |  |  |  | полужидкого | жидкого | навозных стоков, жидкой фракции бесподстилочного навоза |
| 3. Массовая концентрация остаточных количеств пестицидов, в том числе отдельных их видов, мг/кг сухого вещества, не более: - Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (сумма изомеров) | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты (суммарные количества) | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, клеток/г, в том числе, сальмонелл | Не допускается |  |  |  |  |  |
| 5.Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, экз/кг | Не допускается |  |  |  |  |  |
| 6. Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г | Не допускается |  |  |  |  |  |

4.5 Технологические процессы производства, хранения, применения органических удобрений и побочных продуктов животноводства должны отвечать требованиям настоящего стандарта, правилам и нормам [4], [7] - [19].

4.6 Лабораторные исследования органических удобрений и побочных продуктов животноводства по показателям, указанным в таблицах 1–4, должны проводиться в лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством об аккредитации в национальной системе аккредитации.

5 Требования безопасности

5.1 Обеззараживание, обезвреживание навоза и помета при производстве органических удобрений и обработке, переработке побочных продуктов животноводства, должно проводиться в соответствии с требованиями [5], [11] – [13].

5.2 Для обеспечения безопасности технологических процессов производства органических удобрений и обработки, переработки побочных продуктов животноводства необходимо:

- соблюдать нормы технологического режима и производственные инструкции;

- следить за исправностью работы оборудования;

- соблюдать противопожарный режим;

- не допускать производства ремонтных работ на работающем оборудовании;

- следить за тем, чтобы все движущиеся механизмы были ограждены;

- допускать к работе персонал, прошедший обучение.

5.3 Общая система мероприятий по безопасности труда при производстве  органических удобрений и обработке, переработке побочных продуктов животноводства  должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.008 и ГОСТ 12.1.010.

5.4 Пожарную безопасность обеспечивают организационно-техническими мероприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Органические удобрения  и побочные продукты животноводства пожаровзрывобезопасны.

5.5 Производственное оборудование технологических процессов производства и хранения  органических удобрений и побочных продуктов животноводства должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

5.6 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009.

5.7 Санитарно-гигиенические параметры условий труда на рабочих местах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012.

5.8 Персонал, занятый в технологическом процессе производства органических  удобрений, обработке, переработке побочных продуктов животноводства должен соблюдать требования ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 12.2.111, ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.020.

5.9 Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и специальными защитными средствами (комбинезон или халат хлопчатобумажные; обувь кожаная; перчатки хлопчатобумажные, резиновые или поливинилхлоридные рукавицы; респиратор ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028; очки защитные – по ГОСТ 12.4.253).

Специальную одежду и средства индивидуальной защиты хранят в специально выделенном чистом сухом помещении в отдельных шкафах. Специальную одежду стирают в мыльно-содовом растворе не реже одного раза в неделю; резиновые перчатки, очки ежедневно обмывают водой; респираторы (или сменные фильтры к ним) меняют по мере необходимости.

5.10 Персонал должен соблюдать правила личной гигиены и проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с требованиями, действующими на территории государства, принявшего стандарт. Меры первой доврачебной помощи осуществляются  в соответствии с требованиями, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

5.11 Производственные помещения, в которых производят, упаковывают и хранят органические удобрения и побочные продукты животноводства, должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Воздух рабочей зоны и методы контроля состояния воздуха рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.  Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли компонентов сырья в воздухе рабочей зоны не должна превышать 6 мг/м3.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Общие правила охраны окружающей среды при эксплуатации технологического  оборудования,  используемого  при  производстве  органических удобрений;  обработке, переработке  побочных продуктов животноводства должны соответствовать требованиям, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.2 Общие правила охраны окружающей среды при использовании органических удобрений и побочных продуктов животноводства  должны соответствовать требованиям  [5], [16] – [23], ГОСТ 26074.

6.3 Применение органических удобрений и побочных продуктов животноводства  в рекомендуемых дозах (см. раздел 11, приложение А) не должно приводить к превышению в объектах окружающей среды предельно допустимых концентраций веществ, установленных нормативными правовыми актами государств, принявших стандарт.

6.4 При производстве органических удобрений, обработке, переработке побочных продуктов животноводства   не должно образовываться технологических отходов, ведущих к загрязнению объектов окружающей среды.

6.5 Для защиты грунтовых вод от загрязнения хранение органических удобрений и  побочных продуктов животноводства должно проводиться согласно требованиям [5], [14], [15]. Размеры санитарно-защитных зон от мест хранения, внесения побочных продуктов животноводства и жилой застройки - согласно [5], [8].

6.6 Загрязненный воздух производственных помещений,  выбрасываемый через вентиляционную систему, должен подвергаться очистке.

7 Правила приемки

7.1 Органические удобрения и побочные продукты животноводства   принимают партиями.

За партию принимают любое количество органических удобрений или побочных продуктов животноводства, однородных по показателям качества, произведенных за один технологический цикл на одной специализированной площадке (накопителе) или хранимых в одном накопителе (площадке хранения) и сопровождаемых единым документом с результатами лабораторных исследований данной партии.

7.2 Приемку, оформление и выдачу документов на органические удобрения или побочные продукты животноводства производит предприятие - изготовитель.

7.3 Каждая партия  органических удобрений или побочных продуктов животноводства должна сопровождаться документом, удостоверяющим  их  качество и безопасность, содержащим следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его реквизиты, товарный знак (при наличии);

- наименование продукта с обозначением настоящего стандарта;

- номер партии;

- масса нетто партии;

- дата изготовления (месяц, год);

- число мест в партии;

- дата проведения анализа, его результаты по показателям, указанным в таблицах 1–4;

- дата отгрузки;

- условия хранения;

- сроки годности.

7.4 Каждую партию проверяют на соответствие показателям качества и безопасности в соответствии с требованиями таблиц 1 – 4.

7.5 При получении результата испытания хотя бы по одному показателю, не соответствующего требованиям таблиц 1–4, проводят повторное испытание на удвоенном числе проб, результат которого является окончательным.

Партию органических удобрений или побочных продуктов животноводства бракуют, если при повторных испытаниях хотя бы один из показателей не соответствует требованиям настоящего стандарта.

7.6 Порядок и периодичность испытаний органических удобрений и побочных продуктов животноводства по показателям безопасности устанавливает предприятие-изготовитель в программе производственного контроля и в технических условиях, но не реже одного раза в год.

8 Комплектность, упаковка, маркировка

8.1 Органические удобрения и побочные продукты животноводства, должны иметь сопроводительную документацию. Они могут отпускаться в рассыпном, либо расфасованном и упакованном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 8.579.

8.2 Все виды упаковки органических удобрений и побочных продуктов животноводства должны соответствовать требованиям [24], ГОСТ 2226, ГОСТ19142, ГОСТ 12302, ГОСТ 17811, ГОСТ 19360, ГОСТ 30090. Расцветка упаковки и рекламных надписей – по [2,24].

8.3 На каждой единице упаковки органических удобрений и побочных продуктов животноводства, предназначенных для поставки, должна быть нанесена типографским способом маркировка согласно требованиям ГОСТ 34757, содержащая следующие сведения:

- наименование продукта;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- назначение (сведения об основных потребительских свойствах);

- способ применения;

- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, утилизации;

- срок хранения;

- дата изготовления;

- номер партии;

- масса нетто, кг или величина объема, л;

- номер нормативного документа (технических условий);

- информация об оценке соответствия;

- штриховой код продукта (при наличии);

- регистрационный номер тарной этикетки.

8.4 На каждую транспортную тару с органическими удобрениями и  побочными продуктами животноводства, предназначенными для поставки, должна быть наклеена этикетка с маркировкой согласно требованиям ГОСТ 34757, содержащая следующие сведения:

- наименование продукта;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- назначение (сведения об основных потребительских свойствах);

- способ применения;

- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, применения;

- срок хранения;

- дата изготовления;

- номер партии;

- номер нормативного документа (технических условий);

- информация об оценке соответствия;

- штриховой код продукта (при наличии);

- количество единиц упаковок;

- масса (объем) нетто упаковки;

- номер упаковщика.

8.5 Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей»,  легко читаемых, не стираемых, размещенных на видном месте.

8.6 Органические удобрения и побочные продукты животноводства подлежат учету. Поступление и расходование их отражается во внутренней документации предприятия (журналы или операционные листы использования).

9 Методы контроля

9.1 Отбор проб – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.2 Общие требования к методам анализа – по ГОСТ 26712.

9.3 Определение содержания токсичных элементов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.4 Определение содержания остаточных количеств пестицидов и полихлорированных бифенилов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.5 Определение удельной эффективной активности радионуклидов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.6 Определение индекса санитарно-показательных микроорганизмов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.7 Определение наличия патогенных и болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных яиц и личинок гельминтов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.8 Определение цист кишечных патогенных простейших – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.9 Определение личинок и куколок синантропных мух – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.10 Определение содержание бенз(а)пирена - по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.10 Определение сухого вещества – по ГОСТ 26713.

9.11 Определение засоренности – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.12 Определение содержания балластных инородных механических включений – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

9.13 Определение органического вещества – по ГОСТ 27980.

9.14 Определение рН – по ГОСТ 27979.

9.15 Определение массовой доли питательных веществ:

- азота общего – по ГОСТ 26715;

- фосфора общего – по ГОСТ 26717;

- калия общего – по ГОСТ 26718.

10 Транспортирование и хранение

10.1 При хранении и транспортировании органических удобрений и побочных продуктов животноводства следует соблюдать требования и меры предосторожности, действующие на территории государства, принявшего стандарт.

10.2 Транспортирование органических удобрений и побочных продуктов животноводства осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность продуктов и упаковки.

10.3 При транспортировании органических удобрений и побочных продуктов животноводства должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие охрану окружающей среды от загрязнения, мест их погрузки и выгрузки.

10.4 Транспортирование твердых видов органических удобрений и побочных продуктов животноводства осуществляют в рассыпном виде, «навалом-насыпью», тракторными тележками, автомашинами с защитой от атмосферных осадков, исключающей загрязнение окружающей среды.

10.5 Полужидкие и жидкие органические удобрения и побочные продукты животноводства транспортируют в цистернах, специализированными машинами, в том числе шланговыми системами. В упакованном виде – любым видом транспорта, гарантирующим их сохранность, охрану окружающей среды от загрязнения. Жидкий навоз, помет, навозные, пометные стоки от места хранения к полям их утилизации могут транспортироваться по шланговым системам, включающим специализированные насосные станции, плоскосворачиваемые шланги и агрегаты для внесения в почву.

10.6 Хранение органических удобрений и побочных продуктов животноводства должно осуществляться отдельно от хозяйственно-бытовых, производственных и смешанных сточных вод.

10.7 Органические удобрения и побочные продукты животноводства хранят на специализированных площадках (накопителях), обеспечивающих защиту от проникновения грунтовых, ливневых и поверхностных стоков. Специализированные площадки хранения твердых видов побочных продуктов  животноводства должны быть оборудованы жижесборниками.

11 Указания по применению

11.1 Органические удобрения и побочные продукты животноводства применяют под сельскохозяйственные культуры всех видов в полеводстве, садоводстве, цветоводстве, лесном хозяйстве, при рекультивации почв, отвалов, горных пород, благоустройстве и озеленении городских, в том числе рекреационных территорий.

11.3 Использование и реализация органических удобрений и побочных продуктов животноводства осуществляется на основании технических условий, утвержденных их изготовителем, определяющих характеристики органических удобрений и побочных продуктов животноводства, способы их обработки и условия использования, методы контроля и требования безопасности.

11.4 Органические удобрения и побочные продукты животноводства применяют в дозах, рекомендованных с учетом    вида культуры, плодородия каждого отдельного поля. Рекомендуемые годовые дозы внесения удобрений приведены в приложении А.

11.5 Дозы внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства корректируют с учетом плодородия почв в соответствии с рекомендациями территориальных сельскохозяйственных научных организаций, агрохимических центров.

11.6 Количество органических удобрений и побочных продуктов животноводства, вносимых в почву под определенную культуру, не должно превышать верхней границы дозы органических удобрений и побочных продуктов животноводства, указанной в приложении А. При этом общее количество органических удобрений и побочных продуктов животноводства, вносимых в севообороте, не должно превышать 200 кг азота на 1 га севооборотной  площади в год».

11.7 В садоводстве, цветоводстве, лесном, городском хозяйстве органические и побочные продукты животноводства   применяют преимущественно в составе питательных субстратов (грунтов).

12 Гарантии изготовителя

12.1 Предприятие - изготовитель  гарантирует производство органических удобрений,  обработанных, переработанных побочных продуктов животноводства, соответствующих требованиям настоящих технических условий и законодательства,  при соблюдении правил их хранения, реализации, транспортирования.

12.2  Срок годности  органических удобрений и побочных продуктов животноводства устанавливает изготовитель.

Приложение А

(справочное)

Рекомендуемые дозы и сроки внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства под различные сельскохозяйственные культуры

| Сельскохозяйственная культура | Годовая доза* органических удобрений и побочных продуктов животноводства (ППЖ) |  | Сроки внесения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общего азота, кг/га | т/га** |  |
| 1 Озимые зерновые | 120-140 | 30-35 | Перед основной обработкой (вспашкой) |
| 2 Яровые зерновые | 120-180 | 30-45 | Осенью при зяблевой вспашке или весной под предпосевную обработку почвы |
| 3 Картофель столовый | 120-200 | 30-50 | Осенью при зяблевой вспашке или весной перед весенней перепашкой |
| 4 Сахарная свекла фабричная | 200-300 | 50-75 | Осенью при зяблевой вспашке или весной под предпосевную обработку почвы |
| 5 Кормовая и сахарная свекла на корм скоту | 200-320 | 50-80 | То же |
| 6 Кукуруза на зеленый корм и силос | 200-320 | 50-80 | То же |
| 7 Многолетние злаковые и злаково-бобовые травы на сено и зеленый корм | 240-300*** | 50-75 | Перед посевом, весной и после укосов в виде удобрительного полива или путем разбрызгивания по поверхности почвы |
| 8 Сенокосы, пастбища | 200-240 | 50-60 | Весной или после укоса, стравливания |
| 9 Однолетние травы | 120-180 | 30-45 | Осенью при зяблевой вспашке или весной под предпосевную обработку почвы |
| 10 Соя, бобы, горох | 100-120 | 25-30 | Осенью под зяблевую обработку почвы |
| 11 Озимые промежуточные культуры | 120-180 | 30-45 | Под основную или предпосевную обработку почвы |
| 12 Сидеральные культуры (редька масличная, горчица белая, рапс яровой, рапс озимый и др.) | 120-180 | 30-45 | Под основную или предпосевную обработку почвы |
| * дозы внесения и сроки внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства могут быть скорректированы с учетом особенностей почвенно-климатической зоны, рекомендаций для данного региона ** дозы навоза, компоста рассчитаны при содержании в них азота 0,4 %. *** годовую норму вносят дробно под каждый укос |  |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 8157:2022 Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances – Vocabulary (Удобрения, почвоулучшители и полезные вещества. Словарь) |
| --- | --- |
| [2] | ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза № 769 от 16 августа 2011 г. |
| # [3] |  | # Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 03.08.2018 года №280-ФЗ |
| # [4] |  | О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 14.07.2022 года № 248 |
| # [5] |  | Требования к обращению побочных продуктов животноводства. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 г. № 1940 |
| # [6] |  | Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2019/1009 от 5 июня 2019 г. «Об установлении правил размещения удобрений на рынке ЕС и об изменении Регламентов (ЕС) № 1069/2009 и (ЕС) № 1107/2009, а также об отмене Регламента (ЕС) № 2003/2003» |
| # [7] |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 |
| # [8] |  | # СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| # [9] |  | СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| # [10] |  | СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда |
| # [11] |  | МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. |
| # [12] |  | РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета |
| # [13] |  | РД-АПК 3.10.07.01-09 Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов |
| # [14] |  | # ИТС НДТ 41-2023 Интенсивное разведение свиней |
| # [15] |  | # ИТС НДТ 42-2023 Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы |
| # [16] |  | # Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ |
| # [17] |  | Об отходах производства и потребления. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ |
| # [18] |  | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ |
| # [19] |  | Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон от 10.05.1999 № 96-ФЗ |
| # [20] |  | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ |
| # [21] |  | Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы. - Департамент ветеринарии Минсельхозпрода России, утв. П. 13-7-2/1027 от 4.08.97 |
| # [22] |  | # СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов |
| # [23] |  | СП 289.1325800.2017 «Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования» (Приказ Минстроя России от 21 апреля 2017 г. № 721/пр) |
| # [24] |  | # О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. Федеральный закон от 19.07.1999 № 109-ФЗ |

УДК 631.861:006.354 		 МКС 65.020

Ключевые слова: органические удобрения, побочные продукты животноводства, навоз, помет, компост, технические условия

Руководитель организации - разработчика

Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа - филиал   Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр  (ВНИИОУ -филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»)

Директор                                				          		И.В.МАЛЬЦЕВ

Руководитель разработки:

руководитель научного направления ВНИИОУ,

главный научный сотрудник                                                            С.М.ЛУКИН

Исполнитель

Зав. отделом 								С.И. ТАРАСОВ

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский, конструкторский и проектно-технологический институт  агрохимии»  (ФГБНУ «ВНИИА»)

Директор 									С.И.ШКУРКИН

Исполнитель

Зав. лабораторией 							Г.Е. МЕРЗЛАЯ