| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNSIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EACS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 5053-1 (проект, BY, окончательная редакция) |

Погрузчики промышленные

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Часть 1

Типы погрузчиков промышленных

(ISO 5053-1:2020, IDT,

Industrial trucks — Vocabulary

Part 1: Types of industrial trucks, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих 
в Содружество Независимых государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН  Открытым акционерным обществом «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
 (протокол №_____от_____________)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5053-1:2020 «Погрузчики промышленные. Термины, определения и классификация. Часть 1: Типы погрузчиков помышленных» («Industrial trucks — Vocabulary — Part 1: Types of industrial trucks»; IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 110 «Погрузчики промышленные» (Industrial trucks), подкомитет SC1 «Общая терминология» (General terminology).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	1

1	Область применения	2

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	2

Приложение А (справочное)  Классификация	20

Библиография	27

- Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5053-1:2020 «Погрузчики промышленные. Термины, определения и классификация. Часть 1: Типы погрузчиков промышленных» (Industrial trucks — Vocabulary — Part 1: Types of industrial trucks), распространяется на погрузчики промышленные и устанавливает их типы.

В соответствии с международным стандартом ISO 5053-1:2020 погрузчики промышленные 
(industrial trucks) представляют собой колесные машины, имеющие не менее трех колес, с приводом или без него, за исключением тех, которые движутся по рельсам, и предназначенные для перевозки, буксировки, толкания, поднятия, штабелирования или укладки на стеллажи любых видов груза, 
и управляемые либо оператором, либо автоматикой без участия оператора.

В странах СНГ для такой техники используется термин «транспорт напольный безрельсовый», который не в полной мере отражает современный уровень развития техники, так как в общем случае транспорт — это отрасль экономики, которая занимается перемещением людей и грузов, 
а именно: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный и трубопроводный транспорт 
со своими машинами.

В русском языке эквивалентным термином английского «industrial truck» является термин «погрузчик промышленный», наиболее соответствующий функциональному назначению и выполняемым работам. Базовой машиной является погрузчик вилочный (fork lift truck).

Классические погрузчики вилочные могут только поднимать и опускать груз, обеспечивая фронтальную обработку грузов. Они оснащаются вертикальным грузоподъемником (мачтой), который может наклоняться на небольшой угол вперед/назад от вертикали. Грузоподъемник состоит из основной вертикальной рамы, в которой может двигаться выдвижная рама (одна или две), имеющая привод от гидроцилиндра. В выдвижной раме на каретке закреплен вилочный захват – грузовые вилы - или другой грузозахватный рабочий орган. В странах СНГ часто вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания называются автопогрузчики вилочные, а с электроприводом – электропогрузчики вилочные.

Штабелеры и ричтраки являются дальнейшим развитием вилочных погрузчиков.

Штабелер – это машина, оснащенная вертикальным грузоподъемником, благодаря которому можно поднимать, перевозить и устанавливать грузы друг на друга.

Ричтрак – это штабелер, который используется для транспортировки грузов на высоту. Отличительная черта ричтрака заключается в том, что конструкция его вертикального грузоподъемника позволяет выдвигать грузовые вилы вперед. Штабелер же такой функции не имеет.

Из-за разнообразия типов промышленных погрузчиков и постоянного развития новых комбинаций шасси и рабочего оборудования невозможно проиллюстрировать все возможные варианты. В связи с этим в настоящем стандарте даны определения, показаны и/или описаны типичные варианты промышленных погрузчиков.

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5053-1:2020 и разработан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта. Международный стандарт издан на английском и французском языках. Кроме того, в международном стандарте 
в Приложении А приведены эквивалентные термины на немецком, китайском и итальянском языках, 
а в приложении В приведена классификация промышленных погрузчиков на английском, французском, немецком, китайском и итальянских языках. В настоящем стандарте исключены все приложения 
и ссылки на французском, немецком, китайском и итальянских языках. В связи с этим изменена нумерация примечаний к определениям техники в разделе 3. Приложение А базовой английской версии исключено, следовательно, в настоящем стандарте Приложение А – классификация промышленных погрузчиков.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й       С Т А Н Д А Р Т

______________________________________________________________________

Погрузчики промышленные

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Часть 1

Типы погрузчиков промышленных

Industrial trucks

Terminology

Part 1

Types of industrial trucks

______________________________________________________________________

Дата введения__________

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает терминологию для погрузчиков промышленных 
(далее - погрузчики).

В соответствии с настоящим стандартом погрузчики представляют собой колесные машины, имеющие не менее трех колес, с приводом или без него, за исключением тех, которые движутся 
по рельсам, и предназначенные для перевозки, буксировки, толкания, поднятия, штабелирования 
или укладки на стеллажи любых видов грузов, и управляемые либо оператором, либо автоматикой 
без участия оператора.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

тягач (towing tractor): Передвигающаяся по опорной поверхности самоходная машина, оснащенная сцепным устройством, и предназначенная для буксировки передвигающихся по опорной поверхности транспортных средств.

Примечание – См. рисунок 1.

Рисунок 1 – Тягач

толкач (pushing tractor): Самоходная машина, оснащенная в передней части буферной плитой и способная толкать транспортные средства, передвигающиеся по опорной поверхности 
или рельсовым путям.

Примечание – См. рисунок 2.

Рисунок 2 – Толкач

погрузчик вилочный c противовесом (counterbalance lift truck): Штабелер, оснащенный вилочным грузозахватным приспособлением (или другим грузозахватным приспособлением вместо вилочного), на котором груз, уложенный на поддоны, или упакованный иным образом, или без упаковки, находится в консольном положении по отношению к передним колесам погрузчика и уравновешивается массой погрузчика.

Примечание – См. рисунок 3.

Рисунок 3 – Погрузчик вилочный с противовесом

ричтрак [с выдвижным вертикальным грузоподъемником] [с грузовой плитой] (reach truck [with retractable mast] [with fork arm carriage]): Штабелер с аутригерами, у которого положение груза может быть изменено путем продольного перемещения вертикального грузоподъемника с грузовой плитой.

Примечание – См. рисунок 4.

Рисунок 4 – Ричтрак

тележка платформенная (platform truck): Штабелер с грузовой платформой, установленной сверху на раму машины.

Примечание – См. рисунок 5.

Рисунок 5 – Тележка платформенная

погрузчик вилочный боковой (side-loading truck): Погрузчик с односторонней загрузкой 
и вертикальным грузоподъемником или грузовой плитой, которые могут выдвигаться и задвигаться между мостами перпендикулярно продольной оси погрузчика для обработки грузов с одной стороны погрузчика.

Примечание – См. рисунок 6.

Рисунок 6 – Погрузчик вилочный боковой

погрузчик вилочный повышенной проходимости (rough-terrain truck): Колесный вилочный погрузчик c противовесом, предназначенный для эксплуатации на пересеченной местности 
и на неровных грунтовых площадках, например, строительных площадках.

Примечание – См. рисунок 7.

Рисунок 7 – Погрузчик вилочный повышенной проходимости

штабелер для двусторонней обработки грузов (lateral-stacking truck): Штабелер 
с большой высотой подъема для двусторонней обработки грузов, способный укладывать и извлекать грузы по обе стороны от направления движения.

Примечание – См. рисунок 8.

Рисунок 8 – Штабелер для двусторонней обработки грузов

штабелер для трехсторонней обработкой грузов (lateral-and front-stacking truck (turret truck)): Штабелер с большой высотой подъема для трехсторонней обработки грузов, способный укладывать и извлекать грузы фронтально и с одной или по обе стороны от направления движения.

Примечание 1 – См. рисунок 9.

Примечание 2 – Штабелеры с боковой обработкой грузов, используемые в очень узких проходах1) 
(VNA – very narrow aisles), передвигаются по рельсовым направляющим или индукционному кабелю.

_____________

1)

Рисунок 9 – Штабелер для трехсторонней обработки грузов

комплектовщик заказов (order-picking truck): Погрузчик с платформой оператора, которая может подниматься вместе с рабочей платформой или вилочным грузозахватным приспособлением, позволяя оператору загружать или выгружать грузы со стеллажей на устройство для перевозки грузов.

Примечание – См. рисунок 10.

Рисунок 10 – Комплектовщик заказов

штабелер портальный (straddle truck): Штабелер с аутригерами, оснащенный вилочным грузозахватным приспособлением, расположенным между аутригерами, и центр тяжести груза всегда находится в пределах многоугольника устойчивости.

Примечание – См. рисунок 11.

Рисунок 11 – Штабелер портальный

штабелер поддонов (pallet-stacking truck): Штабелер, у которого вилы выходят за пределы рамы.

Примечание – См. рисунок 12.

Рисунок 12 – Штабелер поддонов

транспортировщик поддонов (pallet truck): Управляемая идущим рядом оператором или с рабочего места оператора грузоподъемная тележка с вилами.

Примечание 1 – См. рисунок 13.

Примечание 2 – Грузоподъемные тележки с высотой подъема до 1 м для эргономичной укладки грузов – транспортировщики поддонов.

Рисунок 13 – Транспортировщик поддонов

транспортировщик с платформой (platform and stillage truck): Управляемая идущим рядом оператором или с рабочего места оператора грузоподъемная тележка с грузовой платформой или другим устройством для перевозки грузов.

Примечание – См. рисунок 14.

Рисунок 14 – Транспортировщик с платформой

транспортировщик поддонов c задним расположением рабочего места (end-controlled pallet truck): Грузоподъемная тележка с вилами, управляемая с рабочего места оператора, которое располагается в задней, противоположной от грузовой, части тележки, при этом оператор обращен лицом под прямым углом к траектории движения.

Примечание – См. рисунок 15.

Рисунок 15 – Транспортировщик поддонов c задним расположением рабочего места

комплектовщик заказов с рабочим местом в центральной части (транспортировщик поддонов с рабочим местом в центральной части) (centre-controlled order-picking truck (pallet truck)): Управляемая с рабочего места оператора грузоподъемная тележка с вилами.

Примечание – См. рисунок 16.

Рисунок 16 – Комплектовщик заказов с центральным расположением рабочего места (транспортировщик поддонов с центральным расположением рабочего места)

штабелер двойной (double-stacker): Штабелер, у которого вилы расположены выше поднимаемых аутригеров, предназначенный для транспортировки и погрузки двух грузов, расположенных друг над другом, при этом грузы поднимаются и опускаются независимо друг от друга: один на аутригерах, другой на вилах.

Примечание – См. рисунок 17.

Рисунок 17 – Штабелер двойной

погрузчик портальный с подъемом груза на малую высоту (non-stacking low-lift straddle carrier): Погрузчик, у которого рама и грузозахватное приспособление охватывают груз для его подъема и перемещения.

Примечание – См. рисунок 18.

Рисунок 18 – Погрузчик портальный с подъемом груза на малую высоту

погрузчик портальный с подъемом груза на большую высоту (stacking high-lift straddle carrier): Погрузчик, у которого рама и грузозахватное приспособление охватывают груз для его подъема, перемещения и штабелирования.

Примечание – См. рисунок 19.

Рисунок 19 – Погрузчик портальный с подъемом груза на большую высоту

погрузчик с телескопической стрелой (variable-reach truck; telescopic handler, 
tele-handler): Погрузчик с одной или несколькими шарнирными стрелами, телескопической или нет, неповоротной или поворотной на угол не более чем 5° в любую сторону относительно продольной оси погрузчика, предназначенный для штабелирования грузов.

Примечание – См. рисунок 20.

Рисунок 20 – Погрузчик с телескопической стрелой

погрузчик с телескопической стрелой повышенной проходимости1) (rough-terrain variable-reach truck, telescopic handler, tele-handler): Погрузчик с телескопической стрелой, предназначенный в основном для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях и на неровных грунтовых площадках, например, на строительных площадках.

Примечание – См. рисунок 21.

Рисунок 21 – Погрузчик с телескопической стрелой повышенной проходимости

погрузчик поворотный с телескопической стрелой (slewing rough-terrain variable-reach truck; rotating telescopic handler; rotating tele-handler): Погрузчик повышенной проходимости 
с телескопической стрелой, у которого верхняя поворотная платформа может вращаться вокруг вертикальной оси шасси на угол более чем 5° в любую сторону относительно продольной оси погрузчика.

Примечание – См. рисунок 22.

Рисунок 22 – Погрузчик поворотный с телескопической стрелой

ричстакер1)2) (погрузчик контейнерный с телескопической стрелой) (variable-reach container handler; reach stacker): Погрузчик с одной или несколькими шарнирными стрелами, телескопической или нет, неповоротной, предназначенный для штабелирования контейнеров (пустых или груженых)

Примечание – См. рисунок 23.

Рисунок 23 – Ричстакер

погрузчик контейнерный с противовесом1) (counterbalance container handler): Погрузчик, оснащенный вертикальным грузоподъемником и спредером, предназначенный 
для штабелирования контейнеров (пустых или груженых)

Примечание – См. рисунок 24.

.

Рисунок 24 – Погрузчик контейнерный с противовесом

транспортер (burden and personnel carrier): Самоходная машина без устройства самозагрузки, используемая для перевозки материалов и/или людей в закрытых помещениях
 и на открытых площадях с твердым и ровным покрытием, но не предназначенная для использования 
на дорогах общего пользования.

Примечание – См. рисунок 25.

Рисунок 25 – Транспортер

погрузчик вилочный самоходный навесной (lorry-[truck-] [trailer-] mounted truck): Управляемый оператором колесный вилочный погрузчик с приводом, предназначенный для перевозки, штабелирования или укладки на стеллажи любых грузов, и способный самостоятельно загружаться на транспортное средство и самостоятельно выгружаться из него с помощью устройства самопогрузки.

Примечание 1 – См. рисунок 26.

Примечание 2 – Погрузчик может оснащаться вертикальным выдвижным грузоподъемником, вертикальным выдвижным грузоподъемником с продольным перемещением и телескопической стрелой.

Рисунок 26 – Погрузчик вилочный самоходный навесной

штабелер ручной (pedestrian-propelled stacker truck): Штабелер с вертикальным грузоподъемником без наклона, с аутригерами и вилочным грузозахватным приспособлением, расположенным между аутригерами, который вручную перемещается и управляется идущим рядом оператором на гладкой, ровной, твердой поверхности.

Примечание 1 – См. рисунок 27.

Примечание 2 – Груз может подниматься как вручную, так и с помощью аккумуляторной батареи.

Рисунок 27 – Штабелер ручной

штабелер поддонов ручной (pedestrian-propelled pallet stacker): Штабелер с аутригерами и вилочным грузозахватным приспособлением, расположенным над аутригерами, который вручную перемещается и управляется идущим рядом оператором на гладкой, ровной, твердой поверхности.

Примечание 1 – См. рисунок 28.

Примечание 2 – Груз может подниматься как вручную, так и с помощью аккумуляторной батареи.

Рисунок 28 – Штабелер поддонов ручной

тележка ручная гидравлическая (pedestrian-propelled pallet truck): Грузоподъемная тележка с колесами, поддерживающими поднимаемое вилочное грузозахватное приспособление, которая вручную перемещается и управляется идущим рядом оператором с помощью шарнирно-установленной рукоятки управления, и предназначенная для подъема груза путем подачи гидравлической жидкости в гидроузле на высоту, достаточную для транспортировки груза на гладкой, ровной, твердой поверхности.

Примечание 1 – См. рисунок 29.

Примечание 2 – Груз может подниматься как вручную, так и с помощью аккумуляторной батареи.

Рисунок 29 – Тележка ручная гидравлическая

тележка ручная гидравлическая с ножничным подъемом (pedestrian-propelled industrial scissor-lift pallet truck): Грузоподъемная тележка без вертикального грузоподъемника, с тремя или более колесами, с вилами или платформой, с подъемным механизмом ножничного типа, боковыми стабилизаторами и колесной базой, изменяющейся в зависимости от высоты подъема, и которая вручную перемещается и управляется идущим рядом оператором с помощью шарнирно-установленной рукоятки управления на гладкой, ровной, твердой поверхности.

Примечание 1 – См. рисунок 30.

Примечание 2 – Груз может подниматься как вручную, так и с помощью аккумуляторной батареи.

Рисунок 30 – Тележка ручная с ножничным подъемом

тягач-штабелер (towing and stacking tractor): Самоходная машина, которая сочетает в себе возможности буксировки прицепов, а также штабелирования или перевозки грузов.

Примечание – См. рисунок 31.

Рисунок 31 – Тягач-штабелер

погрузчик беспилотный (driverless truck): Погрузчик, включая любые прицепы, предназначенный для передвижения в автоматическом режиме, у которого безопасность работы не зависит от оператора.

Примечание – См. рисунок 32.

Рисунок 32 – Погрузчик беспилотный

погрузчик вилочный многоходовой (multi-directional lift truck): Вилочный погрузчик, который может передвигаться вперед, назад, влево и вправо при обработке и штабелировании грузов.

Примечание – См. рисунок 33.

Рисунок 33 – Погрузчик вилочный многоходовой

погрузчик вилочный с противовесом cочлененный (articulated counterbalance lift truck): Управляемый идущим рядом оператором или с рабочего места оператора штабелер, оснащенный вилочным грузозахватным приспособлением (или другим грузозахватным приспособлением), на котором груз, уложенный на поддоны, или упакованный иным образом, или без упаковки, находится в консольном положении по отношению к передним колесам погрузчика, а передние колеса, груз и вертикальный грузоподъемник поворачиваются на 90° по отношению к задней части погрузчика, таким образом позволяя работать в узких проходах, сохраняя при этом способность выполнять функцию вилочного погрузчика с противовесом.

Примечание – См. рисунок 34.

Рисунок 34 – Погрузчик вилочный c противовесом сочлененный

погрузчик гибридный (hybrid truck): Погрузчик, который использует два или более источников энергии для передвижения и привода исполнительных механизмов.

передвижение однонаправленное (uni-directional travel): Движение в любом направлении по траектории, параллельной продольной оси.

передвижение двунаправленное (bi-directional travel): Движение в любом направлении по траектории, параллельной продольной оси или перпендикулярной этой оси.

передвижение многонаправленное (multi-directional travel): Движение в любом направлении относительно продольной оси.

передвижение управляемое (guided travel): Движение по траектории, задаваемой внешними средствами.

передвижение с двухсистемным управлением (dual-purpose travel): Движение в любом направлении и, опционально, движение по траектории, задаваемой внешними средствами.

- Приложение А
(справочное)

Классификация

  - Классификация по принципу действия (Classification by mode of action)

См. таблицу А.1.

  - Классификация по источнику энергии (Classification by power source)

См. таблицу А.1.

- А.2.1 Погрузчик с ручным приводом (Pedestrian-propelled truck)

- А.2.2 Погрузчик с двигателем внутреннего сгорания (Internal combustion truck)

- А.2.2.1 Погрузчик с бензиновым двигателем (Petrol (gasoline) truck)

- А.2.2.2 Погрузчик с двигателем на сжиженом природном газе (Liquefied petroleum gas LPG) truck)

- А.2.2.3 Погрузчик с двигателем на сжатом природном газе (Natural gas truck)

- А.2.2.4 Погрузчик с дизельным двигателем (Diesel truck)

- А.2.2.5 Погрузчик с водородным двигателем (Hydrogen truck)

- А.2.2.6 Погрузчик с двигателем внутреннего сгорания и электроприводом (Internal combustion, electric truck)

- А.2.2.7 Погрузчик гибридный (Hybrid truck)

- А.2.3 Электропогрузчик (Electric truck)

- А.2.3.1 Электропогрузчик с тяговой аккумуляторной батареей (Traction battery powered truck)

- А.2.3.2 Электропогрузчик с питанием от внешней электрической сети (Electric truck with mains supply)

- А.2.3.3 Электропогрузчик на топливных элементах (Fuel cell powered electric truck)

  - Классификация по типу колес (Classification by type of wheel)

- А.3.1 Колеса с пневматическими шинами (Wheels with pneumatic tyres)

- А.3.2 Колеса с цельнолитыми суперэластичными шинами (Wheels with super elastic tyres)

Примечание - Часто известны как колеса с амортизирующими цельнолитыми резиновыми шинами или колеса со стойкими к проколам и боковым порезам шинами.

- А.3.3 Колеса с цельнолитыми резиновыми шинами (Wheels with cushion tyres)

- А.3.4 Колеса бандажные (Wheels with metal rims)

  - Классификация по способу управления

См. таблицу А.1.

- А.4.1 Погрузчик с рабочим местом оператора (Rider-controlled truck)

- А.4.1.1 Погрузчик с сидящим оператором (Sit-on truck)

- А.4.1.1.1 Оператор сидит лицом вперед по ходу движения (Facing forward)

- А.4.1.1.2 Оператор сидит лицом в любом направлении, отличном от направления движения (Other than direction of travel)

- А.4.1.2 Погрузчик со стоящим оператором (Stand-on truck)

- А.4.1.2.1 Оператор стоит лицом вперед по ходу движения (Facing forward)

- А.4.1.2.2 Оператор стоит лицом в любом направлении, отличном от направления движения (Other than direction of travel)

- А.4.2 Погрузчик, управляемый идущим рядом оператором (Pedestrian-controlled truck)

- А.4.3 Погрузчик беспилотный (Driverless truck)

  - Классификация по высоте подъема груза (Classification by height of lift)

См. таблицу А.1.

- А.5.1 Без подъема груза (Non-lifting)

- А.5.2 С малой высотой подъема груза без возможности штабелирования (Low-lift non-stacking)

- А.5.3 С подъемом груза (Lifting)

  - Классификация по способу передвижения (Classification by mode of travel)

- А.6.1 Свободное передвижение (Free travel)

- А.6.2 Передвижение однонаправленное (Uni-directional)

- А.6.3 Передвижение двунаправленное (Bi-directional)

- А.6.4 Передвижение многонаправленное (Multi-directional)

- А.6.5 Передвижение управляемое (Guided travel)

- А.6.6 Передвижение с двух-системным управлением (Dual-purpose)

  - Классификационная матрица (Classification matrix)

В таблице А.1 представлены типы погрузчиков в соответствии с классификацией по пунктам А.1, А.2, А.3, А.4 и А.5 приложения А, а определение типов погрузчиков дано в разделе 3.

| Таблица А.1 — Классификация по принципу действия/ по источнику энергии/ по способу управления/ по высоте подъема груза | Погрузчик вилочный повышенной проходимости |  | — | — | 3.7 | — | — | — | — | 3.7 | — | 3.7 | — | — | — | — | 3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погрузчик вилочный боковой |  | — | — | 3.6 | — | — | — | — | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — | — | — | — | 3.6 |
|  | Тележка платформенная |  | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | — | 3.5 |
|  | Ричтрак |  | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | — | — | 3.4 |
|  | Погрузчик вилочнй c противо-весом |  | — | — | 3.3 | — | — | — | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | — | — | 3.3 |
|  | Толкач |  | — | 3.2 | — | — | — | — | — | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | — | — |
|  | Тягач |  | — | 3.1 | — | — | — | — | — | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | — | — |
|  | Тип погрузчика промышленного |  | Транспортер с фиксированной высотой платформы | Тягач и толкач | Штабелер с большой высотой подъема | Погрузчик с телескопической стрелой | Погрузчик с подъемом груза на малую высоту | Комплектовщик заказов | А.2.1 Привод ручной | А.2.2 Двигатель внутреннего сгорания | А.2.3 Электропривод | А.4.1.1 Оператор сидит | А.4.1.2 Оператор стоит | А.4.2 Оператор идет рядом | А.5.1 Без подъема груза | А.5.2 С малой высотой подъема груза, без штабелирования | А.5.3 С подъемом груза |
|  |  |  |  |  | Пог руз чик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.1 По принципу действия |  |  |  |  |  | A.2 По источнику энергии |  |  | A.4 По способу управления |  |  | A.5 По высоте подъема груза |  |  |

| Продолжение таблицы А.1 | Транспор-тировщик с платформой |  | — | — | — | — | 3.14 | — | — | — | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | — | 3.14 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспор-тировщик поддонов |  | — | — | — | — | 3.13 | — | — | — | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | — | 3.13 | — |
|  | Штабелер поддонов |  | — | — | 3.12 | — | — | — | — | — | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | — | — | 3.12 |
|  | Штабелер портальный |  | — | — | 3.11 | — | — | — | — | — | 3.11 | — | 3.11 | 3.11 | — | — | 3.11 |
|  | Комплектовщик заказов |  | — | — | — | — | — | 3.10 | — | — | 3.10 | — | 3.10 | — | — | — | 3.10 |
|  | Штабелер для трехсторонней обработкой грузов |  | — | — | 3.9 | — | — | — | — | — | 3.9 | 3.9 | 3.9 | — | — | — | 3.9 |
|  | Штабелер для двусторонней обработки грузов |  | — | — | 3.8 | — | — | — | — | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | — | — | — | 3.8 |
|  | Тип погрузчика промышленного |  | Транспортер с фиксированной высотой платформы | Тягач и толкач | Штабелер с большой высотой подъема | Погрузчик с телескопической стрелой | Погрузчик с подъемом груза на малую высоту | Комплектовщик заказов | А.2.1 Привод ручной | А.2.2 Двигатель внутреннего сгорания | А.2.3 Электропривод | А.4.1.1 Оператор сидит | А.4.1.2 Оператор стоит | А.4.2 Оператор идет рядом | А.5.1 Без подъема груза | А.5.2 С малой высотой подъема груза, без штабелирования | А.5.3 С подъемом груза |
|  |  |  |  |  | Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.1 По принципу действия |  |  |  |  |  | A.2 По источнику энергии |  |  | A.4 По способу управления |  |  | A.5 По высоте подъема груза |  |  |

| Продолжение таблицы А.1 | Погрузчик с телескопической стрелой повышенной проходимости |  | — | — | — | 3.21 | — | — | — | 3.21 | — | 3.21 | — | — | — | — | 3.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погрузчик с телескопической стрелой |  | — | — | — | 3.20 | — | — | — | 3.20 | 3.20 | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 |
|  | Погрузчик портальный с подъемом груза на большую высоту |  | — | — | 3.19 | — | — | — | — | 3.19 | — | 3.19 | — | — | — | — | 3.19 |
|  | Погрузчик портальный с подъемом груза на малую высоту |  | — | — | — | — | 3.18 | — | — | 3.18 | — | 3.18 | — | — | — | 3.18 | — |
|  | Штабелер двойной |  | — | — | 3.17 | — | — | — | — | — | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | — | — | 3.17 |
|  | Комплектовщик заказов/ Транспортировщик поддонов с центральным расположением рабочего места |  | — | — | — | — | 3.16 | — | — | — | 3.16 | — | 3.16 | — | 3.16 | 3.16 | — |
|  | Транспортировщик поддонов c задним расположением рабочего места |  | — | — | — | — | 3.15 | — | — | — | 3.15 | — | 3.15 | — | 3.15 | 3.15 | — |
|  | Тип погрузчика промышленного |  | Транспортер с фиксированной высотой платформы | Тягач и толкач | Штабелер с большой высотой подъема | Погрузчик с телескопической стрелой | Погрузчик с подъемом груза на малую высоту | Комплектовщик заказов | А.2.1 Привод ручной | А.2.2 Двигатель внутреннего сгорания | А.2.3 Электропривод | А.4.1.1 Оператор сидит | А.4.1.2 Оператор стоит | А.4.2 Оператор идет рядом | А.5.1 Без подъема груза | А.5.2 С малой высотой подъема груза, без штабелирования | А.5.3 С подъемом груза |
|  |  |  |  |  | Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.1 По принципу действия |  |  |  |  |  | A.2 По источнику энергии |  |  | A.4 По способу управления |  |  | A.5 По высоте подъема груза |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 | Штабелер поддонов ручной |  | — | — | 3.28 | — | — | — | 3.28 | — | — | — | — | 3.28 | — | — | 3.28 |
|  | Штабелер ручной |  | — | — | 3.27 | — | — | — | 3.27 | — | — | — | — | 3.27 | — | — | 3.27 |
|  | Погрузчик вилочный самоходный навесной |  | — | — | 3.26 | — | — | — | — | 3.26 | 3.26 | 3.26 | — | — | — | — | 3.26 |
|  | Транспортер |  | 3.25 | — | — | — | — | — | — | 3.25 | 3.25 | 3.25 | — | — | 3.25 | — | — |
|  | Погрузчик контейнерный с противовесом |  | — | — | 3.24 | — | — | — | — | 3.24 | 3.24 | 3.24 | — | — | — | — | 3.24 |
|  | Ричстакер; Погрузчик контейнерный с телескопической стрелой |  | — | — | — | 3.23 | — | — | — | 3.23 | — | 3.23 | — | — | — | — | 3.23 |
|  | Погрузчик поворотный с телескопической стрелой |  | — | — | — | 3.22 | — | — | — | 3.22 | — | 3.22 | — | — | — | — | 3.22 |
|  | Тип погрузчика промышленного |  | Транспортер с фиксированной высотой платформы | Тягач и толкач | Штабелер с большой высотой подъема | Погрузчик с телескопической стрелой | Погрузчик с подъемом груза на малую высоту | Комплектовщик заказов | А.2.1 Привод ручной | А.2.2 Двигатель внутреннего сгорания | А.2.3 Электропривод | А.4.1.1 Оператор сидит | А.4.1.2 Оператор стоит | А.4.2 Оператор идет рядом | А.5.1 Без подъема груза | А.5.2 С малой высотой подъема груза, без штабелирования | А.5.3 С подъемом груза |
|  |  |  |  |  | Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.1 По принципу действия |  |  |  |  |  | A.2 По источнику энергии |  |  | A.4 По способу управления |  |  | A.5 По высоте подъема груза |  |  |
|  | Погрузчик вилочный c противовесом сочлененный |  | — | — | 3.34 | — | — | — | — | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | — | — | 3.34 | Примечание — Большинство типов промышленных погрузчиков могут выпускаться в беспилотном варианте |
|  | Погрузчик вилочный многоходовой |  | — | — | 3.33 | — | — | — | — | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | — | — | 3.33 |  |
|  | Погрузчик беспилотный |  | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | — | — | 3.32 | 3.32 | — | — | — | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |
|  | Тягач-штабелер |  | — | 3.31 | 3.31 | — | — | — | — | — | 3.31 | — | 3.31 | — | — | — | 3.31 |  |
|  | Тележка ручная гидравлическая с ножничным подъемом |  | — | — | — | — | — | 3.30 | 3.30 | — | — | — | — | — | — | — | 3.30 |  |
|  | Тележка ручная гидравлическая |  | — | — | — | — | 3.29 | — | 3.29 | — | — | — | — | 3.29 | — | 3.29 | — |  |
|  | Тип погрузчика промышленного |  | Транспортер с фиксированной высотой платформы | Тягач и толкач | Штабелер с большой высотой подъема | Погрузчик с телескопической стрелой | Погрузчик с подъемом груза на малую высоту | Комплектовщик заказов | А.2.1 Привод ручной | А.2.2 Двигатель внутреннего сгорания | А.2.3 Электропривод | А.4.1.1 Оператор сидит | А.4.1.2 Оператор стоит | А.4.2 Оператор идет рядом | А.5.1 Без подъема груза | А.5.2 С малой высотой подъема груза, без штабелирования | А.5.3 С подъемом груза |  |
|  |  |  |  |  | Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.1 По принципу действия |  |  |  |  |  | A.2 По источнику энергии |  |  | A.4 По способу управления |  |  | A.5 По высоте подъема груза |  |  |  |

- Библиография

| [1] | ISO 20297-1: 2017 | Industrial trucks - Lorry-mounted trucks – Part 1: Safety requirements and verification (Погрузчики промышленные. Погрузчики вилочные самоходные навесные. Требования безопасности и верификация) |
| --- | --- | --- |

УДК							 МКС 53.060 				IDT

Ключевые слова: погрузчики промышленные

Руководитель разработки

Генеральный конструктор – начальник

научно-технического центра	Г.В.Домаш

Исполнитель

Начальник управления технической

документации                                                                                  Е.А.Лабанов

Начальник бюро стандартизации

и технических условий	А.И.Ракович

1) Основное отличие штабелеров, используемых в очень узких проходах (далее – узкопроходные штабелеры) от классических заключается в том, что они способны двигаться только по прямой. Функция поворота вил на 180° позволяет захватывать поддоны с обеих сторон от стеллажного прохода, не поворачивая машину.

1) Погрузчик с телескопической стрелой повышенной проходимости часто упоминается как погрузчик с телескопической стрелой

1) Погрузчики контейнерные с телескопической стрелой (variable-reach container handler) часто упоминаются как «ричстакеры» (reach stackers).

Для целей настоящего стандарта используется термин «ричстакер».

2) Спредер – основное грузозахватное приспособление для автоматического захвата 
и перегрузки контейнеров, которым оснащаются ричстакеры и погрузчики контейнерные с противовесом.

1) Спредер – основное грузозахватное приспособление для автоматического захвата и перегрузки контейнеров, которым оснащаются ричстакеры и погрузчики контейнерные с противовесом.