СОЛИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ УПАКОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Общие требования

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Союзом производителей соков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 154 «Пищевые добавки, ароматизаторы, соль пищевая»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом от 14 июля 2021 г. №59-МГС)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЛИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ УПАКОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Общие требования Mineral substances for processing drinking packed water. General requirements

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на минеральные соли, используемые для обработки (кондиционирования) при производстве упакованной питьевой воды, за исключением природной питьевой воды и природной минеральной воды, (далее – питьевая вода) и устанавливает общие требования к их применению.

Настоящий стандарт не распространяется на биологически активные добавки к пище.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 13830 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по нормативным правовым актам*, действующим на территории государства, принявшего стандарт, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 минеральная соль: Неорганическое соединение, которое состоит из ионов металлов и кислотных остатков.

3.2 кондиционирование упакованной питьевой воды: Способ обработки при производстве упакованной питьевой воды путем добавления минеральных солей в качестве источника анионов и катионов в целях приведения в соответствие готовой продукции к требованиям, установленным нормативными правовыми актами*, действующими на территории государства, принявшего стандарт, или в целях обогащения минеральными веществами.

4 Общие требования

4.1 Применение минеральных солей при кондиционировании питьевой воды должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 В качестве минеральных солей для обработки питьевой воды используют минеральные соли и их смеси (премиксы). Рекомендуемые формы применения минеральных солей приведены в приложении Б настоящего стандарта.

4.3 При производстве питьевой воды для детского питания не допускается использование сернокислого серебра, препаратов хлора. Для питьевой воды для детского питания для детей от 0 до 3 лет не допускается внесение препаратов йода и фтора.

4.4 Допускается в качестве источника катионов и анионов при обработке питьевой воды использовать минеральные соли и/или их смеси (премиксы) в виде пищевых (комплексных пищевых) добавок, а также веществ, соответствующих требованиям к лекарственным средствам, пищевой соли по ГОСТ 13830.

4.5 Искусственно минерализованная питьевая вода может быть получена при восстановлении минеральной соли природной минеральной воды с использованием питьевой воды.

4.6 По показателям безопасности минеральные соли должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя / характеристика |
| --- | --- |
| Свинец, мг/кг, не более | 5,0 |
| Мышьяк, мг/кг, не более | 3,0 |
| Кадмий, мг/кг, не более | 1,0 |
| Ртуть, мг/кг, не более | 1,0 |

4.7 В маркировке потребительской упаковки питьевой воды содержание минеральных солей (как сумму присутствующих изначально и добавленных минеральных солей) указывают в основном составе воды в виде массовых концентраций основных катионов (кальция, магния, натрия, калия), анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов) и биологически активных компонентов (при наличии).

Приложение А

(справочное)

Информация о применяемых нормативных правовых актах в государствах– участниках СНГ

| Структурный элемент настоящего стандарта | Нормативный правовой акт | Государство– участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 3, 4.1 | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Раздел 3, 3.2, 4.1 | Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Раздел 3, 4.1 | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Раздел 3, | Закон Республики Узбекистан, от 26 апреля 1996 г. № 221-I «О защите прав потребителей» | UZ |
| Раздел 3, | Закон Республики Узбекистан, от 30 августа 1997 г. № 483-I «О качестве и безопасности пищевой продукции» | UZ |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Перечень рекомендуемых минеральных веществ, применяемых для обработки (кондиционирования) питьевой воды в процессе ее производства

Б.1 Перечень рекомендуемых минеральных веществ, применяемых для обработки (кондиционирования) питьевой воды в процессе ее производства, а также формы их применения приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Наименование минерального вещества | Форма |
| --- | --- |
| Железо | Железа (II) сульфат; железа (III) дифосфат (пирофосфат) |
| Йод | Йодид калия; йодат калия; йодид натрия |
| Калий | Калиевые соли ортофосфорной кислоты; калия бикарбонат; калия карбонат; калия хлорид |
| Кальций | Кальция карбонат; кальциевые соли ортофосфорной кислоты; кальция хлорид |
| Магний | Магния карбонат; магния хлорид; магниевые соли ортофосфорной кислоты; магния сульфат |
| Марганец | Марганца карбонат; марганца хлорид; марганца сульфат |
| Медь | Меди карбонат; меди сульфат |
| Натрий | Натрия хлорид; натрия бикарбонат; натрия карбонат; натрия гидрокарбонат; натриевые соли ортофосфорной кислоты |
| Селен | Селенит натрия; селенат натрия |
| Цинк | Цинка сульфат; цинка хлорид |

УДК 63:544:632:006.354		МКС 67.160.01

Ключевые слова: минеральные соли, кондиционирование упакованной питьевой воды, источник катионов и анионов, общие требования

* Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.