| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ – Проект, RU, окончательная редакция |

Охрана природы

ПОЧВЫ

Общие требования к классификации почв по влиянию 
на них химических загрязняющих веществ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20…

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1	РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный экологический фонд» (ООО «Инэко»)

2	ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3	ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол    от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4	ВЗАМЕН ГОСТ 17.4.3.06–86

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Охрана природы ПОЧВЫ Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ Conservation of nature. Soils. General requirements for the classification of soils associated with exposure to chemical pollutants

Дата введения —

1	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на почвы и устанавливает общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27593 и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1	химические показатели почв: Свойства почв, включающие количество и качество гумуса, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия, катионно-обменные показатели.

3.2	фоновое содержание: Содержание вещества в почве, соответствующее ее природному составу.

4	Классификация

4.1	Оценка степени химического загрязнения почв проводится в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт).

4.2	Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам оценивают по отношению к конкретному химическому загрязняющему веществу или группе веществ, которыми загрязнена исследуемая почва.

При этом следует различать:

-	химически активные вещества почв, создающие кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия и воздействующие таким образом на общую почвенно-геохимическую обстановку. Это преимущественно макроэлементы и их соединения, тяжелые металлы и их соединения, ухудшающие качество почвы и снижающие ее плодородие;

-	биохимически активные вещества, воздействующие в первую очередь на организмы (микрофлору, растения, животных);

-	вещества, способные находиться в почве в таких формах, которые ведут к их эмиссии в атмосферный воздух, поглощению растительностью, миграции в поверхностные, грунтовые и подземные воды.

4.3	По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по характеру ответных реакций почвы (см. Приложение А) следует подразделять на:

-	очень устойчивые;

-	среднеустойчивые;

-	малоустойчивые.

4.4	Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам определяется следующими основными показателями:

-	количество и качество гумуса;

-	кислотно-основные свойства;

-	окислительно-восстановительные свойства;

-	катионно-обменные свойства;

-	биологическая активность;

-	уровень грунтовых вод;

-	содержание водно-растворимых веществ.

4.5	При оценке устойчивости почв к химическим загрязняющим веществам необходимо учитывать следующие показатели:

-	динамичные свойства почв, характеризующие сезонные или краткосрочные (2–5 лет) изменения и необходимые для оценки текущего состояния почвенного покрова в связи с прогнозированием урожайности сельскохозяйственных культур и рекомендациями по внесению удобрений и пестицидов, поливу и другим агротехническим мероприятиям текущего года. Краткосрочные изменения свойств почв включают динамику влажности, величину pH кислотности, состав почвенных растворов, дыхание почв, содержание доступных растениям питательных веществ;

-	динамичные свойства почв, характеризующие долгосрочные изменения, проявляющиеся в течение 5–10 лет и более, отражающие неблагоприятные тенденции изменения свойств в результате загрязнения. Они контролируются периодическими измерениями содержания и запасов гумуса, определением отношения углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, эрозионных потерь почвы, структурного состояния, состава обменных катионов, общей щелочности, кислотности, содержания солей и тяжелых металлов;

-	динамичные свойства почв, характеризующие раннюю диагностику развития (появления) неблагоприятных изменений свойств почв, пригодные для биологических тестов, микроморфологических наблюдений, анализов водно-солевого, окислительно-восстановительного и кислотно-щелочного режимов почвы.

# Приложение А

(рекомендуемое)

Порядок расчета параметров загрязнения почв и оценка их опасности

для здоровья населения

Коэффициент концентрации загрязнения почвы Нc вычисляют по формуле

Нc=ССф  или  Нc=ССпдк ,                                                 (1)

где C – общее содержание загрязняющих веществ;

Сф – среднее фоновое содержание загрязняющих веществ;

Спдк – содержание предельно допустимых количеств загрязняющих веществ.

Интегральный показатель полиэлементного загрязнения почвы Hcj вычисляют по формуле

Нcj=СjСфj  или  Нcj=СjСпдкj ,                                                    (2)

где Cj – сумма контролируемых загрязняющих веществ;

Cфj – сумма фонового содержания загрязняющих веществ;

Cпдкj – сумма предельно допустимых количеств загрязняющих веществ.

Оценка полиэлементного загрязнения почвы Hcj проводится по таблице А.1.

Таблица А.1 – Ориентировочная оценочная шкала категории загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Нcj)

| Категории загрязнения почв | Величина Hcj | Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Допустимая | Менее 16 | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений |
| Умеренно опасная | 16-32 | Увеличение общей заболеваемости |
| Опасная | 32-128 | Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы |
| Чрезвычайно опасная | Более 128 | Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных) |

УДК 502.3:006.354 МКС 13.080.10 Ключевые слова: охрана природы, почвы, классификация почв, химические загрязняющие вещества

| Генеральный директор ООО «Инэко» |  | Б.В. Боравский |
| --- | --- | --- |

) В РФ в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»