ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC)

EURO-AsIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Техника сельскохозяйственная

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ

Методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Новокубанским филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно- исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (КубНИИТиМ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 			№		)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Подготовка к испытаниям

6 Методы оценки технических параметров

7 Методы зоотехнической оценки

7.1 Дробилки и плющилки кормов

7.2 Измельчители грубых и сочных кормов

7.3 Мойки, корнерезки

7.4 Смесители кормов, измельчители-смесители, запарники-смесители, варочные котлы

7.5 Питатели, дозаторы кормов

7.6 Средства измерений, применяемые при определении

функциональных показателей

8 Методы энергетической оценки

9 Методы оценки безопасности и эргономичности конструкции

10 Методы оценки надежности

11 Методы эксплуатационно-технологической оценки

12 Методы экономической оценки

13 Обработка и анализ результатов испытаний

Приложение А (рекомендуемое) Оформление результатов испытаний

Приложение Б (рекомендуемое) Формы рабочих ведомостей 
результатов испытаний

Приложение В (рекомендуемое) Методика технологической оценки 
эффективности переработки корма оборудованием для приготовления кормов

Приложение Г (рекомендуемое) Методика определения погрешности показателей качества измельчения кормов

Приложение Д (рекомендуемое) Перечень средств измерений и 
оборудования, применяемых при определении 
показателей зоотехнической оценки

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й      С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

Техника сельскохозяйственная

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ

Методы испытаний

Agricultural machinery. Feed preparation machines and equipment.

Test methods

____________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на машины, оборудование, применяемые в животноводстве для приготовления и переработки кормов, и вспомогательное оборудование (дробилки и плющилки кормов, измельчители грубых и сочных кормов, мойки, корнерезки, смесители кормов, измельчители-смесители, запарники-смесители, варочные котлы, питатели, дозаторы кормов) и устанавливает методы испытаний, условия проведения испытаний и номенклатуру показателей качества выполнения технологического процесса.

________________________________________________________________________

Проект, RU, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.014 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.2.002 Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.042 Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.062 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 15.001 Система разработки и постановки продукции на производства. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ 112 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

ГОСТ 166 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4808 Сено. Технические условия

ГОСТ 6019 Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия

ГОСТ 6376 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия

ГОСТ ISO 6497 Корма. Отбор проб

ГОСТ 6572 Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10840 Зерно. Методы определения натуры

ГОСТ 10842 (ИСО 520–77) Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян

ГОСТ 13496.0 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб

ГОСТ 13496.1 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлоридов

ГОСТ 13496.3 (ИСО 6496–83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги

ГОСТ 13496.8 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений

ГОСТ 13496.9 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси

ГОСТ 13586.3 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13837 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16920 Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 20915 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний

ГОСТ 21623 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения

ГОСТ 21786 Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования

ГОСТ 23153 Кормопроизводство. Термины и определения

ГОСТ 24055 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно- технологической оценки

ГОСТ 26025 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров

ГОСТ 26026 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию

ГОСТ 26336 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации

ГОСТ 27388 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники

ГОСТ 28305 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила приемки на испытания

ГОСТ 30483 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержание металломагнитной примеси

ГОСТ 31993 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

ГОСТ 33738 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности

ГОСТ 34631 Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ ISO 4254-1 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27.002, 
ГОСТ 16504, ГОСТ 20915, ГОСТ 21623, ГОСТ 23153, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 корма: Продукты сельскохозяйственного или промышленного производства, предназначенные для удовлетворения физиологических потребностей сельскохозяйственных животных и птицы в питательных веществах и энергии. ГОСТ 23153–78, статья 2

3.2 грубый корм: Корм, содержащий не более 22 % влаги и 0,65 кормовых единиц в 1 кг сухого вещества. ГОСТ 23153–78, статья 65

3.3 сочный корм: Корнеклубнеплоды, плоды бахчевых кормовых культур и продукты их переработки, скармливаемые в свежем виде. ГОСТ 23153–78, статья 86

3.4 измельчение кормов: Процесс механического разделения твёрдого материала (корма) на части с целью улучшения усвоения питательных веществ организмом животных.

3.5 варочный котел: Технологическое оборудование для высокотемпературной обработки сырья.

3.6 удельный расход пара: Расход пара на единицу массы корма.

4 Общие положения

4.1 Виды, цели и задачи испытаний – по ГОСТ 16504, ГОСТ 15.001, а также по стандартам, действующим в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

4.2 Порядок представления машин на испытания, оформление результатов приемки – в соответствии с ГОСТ 28305, а также в соответствии со стандартами, действующими в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

Эксплуатационные документы, представляемые с машиной и оборудованием для приготовления кормов, должны соответствовать ГОСТ 2.601, ГОСТ 27388 и содержать рекомендации по оптимальной настройке и регулировке машины.

4.3 При приемке машин и оборудования для приготовления кормов на испытания проводят предварительную оценку безопасности конструкции и делают заключение о возможности допуска к проведению испытаний в соответствии с ГОСТ 28305.

При всех видах испытаний должен быть составлен и утвержден акт предварительной оценки безопасности конструкции и дано заключение о возможности допуска машины к испытаниям.

4.4 Типовая программа испытаний машин и оборудования для приготовления кормов включает виды оценок в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Виды оценок при испытании машин и оборудования для приготовления кормов

| Вид оценки | Вид испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемочные | Квалификационные* | Типовые** | Периодические* |
| 1 Технических параметров (техническая экспертиза) | + | + | + | + |
| 2 Зоотехническая | + | – | + | – |
| 3 Энергетическая | + | – | + | – |
| 4 Безопасности и эргономичности конструкции | + | + | + | + |
| 5 Эксплуатационно-технологическая | + | + | + | + |
| 6 Надежности | + | + | + | + |
| 7 Экономическая | + | – | + | – |
| * Проводят в соответствии с 4.5. ** Проводят в соответствии с 4.6. Примечание – Знак «+» означает, что оценка проводится, знак «–» – не проводится. |  |  |  |  |

4.5 При выполнении квалификационных и периодических испытаний оценку безопасности и эргономичности конструкции согласно разделу 9 проводят в случае отсутствия сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации.

4.6 Типовые испытания машин и оборудования для приготовления кормов проводят по специальной программе, разработанной заказчиком, включающей виды оценок, на которые повлияли изменения конструкции изделия.

4.7 Приемочные испытания машин оборудования для приготовления кормов проводят в сравнении с аналогом для региона испытаний в идентичных условиях при условии его наличия по месту проведения испытаний. В случае отсутствия аналога приемочные испытания проводят в сравнении с требованиями и показателями, приведенными в техническом задании (ТЗ).

4.8 Применяемые средства измерений должны быть поверены и калиброваны до начала испытаний в соответствии с правилами, действующими в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

4.9 Нестандартные и единичные средства измерений, испытательное оборудование подлежат аттестации, проводимой в установленном порядке.

5 Подготовка к испытаниям

5.1 Перед началом испытаний на основании типовой программы составляют рабочую программу-методику испытаний, в которой указывают с учетом требований заказчика и особенностей конкретного образца перечень видов оценок и определяемых показателей по каждому виду оценки, режимы, наименования средств измерений и оборудования, применяемых при испытании.

5.2 При подготовке машин и оборудований для приготовлений кормов к испытаниям необходимо соблюдать следующие требования:

- машины и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности;

- до начала испытаний машины и оборудование должны быть обкатаны и отрегулированы в соответствии с руководством по эксплуатации;

- техническое состояние машины и оборудования должно соответствовать требованиям ТЗ, технических условий (ТУ) и руководства по эксплуатации.

5.3 Параметры, характеризующие условия работы машин и оборудования при испытаниях, должны находиться в пределах, соответствующих ТЗ (ТУ) на испытуемую машину.

5.4 Перед проведением испытаний проводят обучение или инструктаж персонала по вопросам устройства и безопасной эксплуатации машин и оборудования для приготовления кормов.

6 Методы оценки технических параметров

6.1 Оценку технических параметров машин и оборудования для приготовления кормов проводят по стандартам, действующим в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

6.2 Определение габаритных размеров по ГОСТ 26025.

6.3 Перечень технических параметров, характеризующих конструкцию машины, приведен в форме А.1 приложения А.

7 Методы зоотехнической оценки

7.1 Дробилки и плющилки кормов

7.1.1 Номенклатура определяемых показателей

Номенклатура показателей условий испытаний и качества выполнения технологического процесса, определяемых при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках дробилок и плющилок кормов, приведена в формах А.2, А.7 приложения А.

7.1.2 Определение показателей проведения условий испытаний

7.1.2.1 Линейные размеры здания (длину, ширину, высоту) измеряют рулеткой. Погрешность измерения –  0,01 м. Объем помещения, площадь, занимаемую технологическим оборудованием, вычисляют с округлением до первого десятичного знака. Результаты записывают в форму Б.1 приложения Б.

7.1.2.2 Метеорологические условия (температуру, относительную влажность воздуха, скорость ветра) за период испытаний определяют по ГОСТ 20915. Результаты записывают в форму Б.2 приложения Б.

7.1.2.3 Характеристика исходного материала

Отбор проб проводят по ГОСТ 13586.3. Среднюю пробу снабжают этикеткой с указанием даты отбора пробы, время отбора, места испытаний и марки испытуемой машины по форме Б.3 приложения Б.

Влажность корма определяют по ГОСТ 20915.

Засоренность и крупность зерна определяют по ГОСТ 30483.

Натуру зерна определяют по ГОСТ 10840.

Абсолютную массу зерна определяют по ГОСТ 10842.

Температуру зерна измеряют в трех местах вороха (по краям и в центре) спиртовым термометром (до 100 С) с погрешностью измерения 
 0,5 % и вычисляют среднеарифметическое значение с округлением до целого числа.

Все показатели по характеристике зерна записывают в форму Б.4 приложения Б.

7.1.2.4 Показатели, характеризующие условия испытаний дробилок и плющилок корма записывают в форму А.2 приложения А.

7.1.3 Определение показателей качества выполнения

технологического процесса

7.1.3.1 Оценку качества работы машин проводят на каждой из культур, для которых они предназначены при номинальном режиме согласно техническому заданию и руководства по эксплуатации, испытуемую машину включают в работу на 0,4 ч с целью обеспечения выполнения устойчивого технологического процесса и надежности соединений.

Длительность каждого опыта устанавливают в зависимости от производительности машины: 10 мин – 4 т/ч; 5 мин – 5,9 т/ч; 3 мин – 10 т/ч и более, повторность трехкратная.

7.1.3.2 Производительность машин, отдельных узлов и агрегатов
W, т/ч, вычисляют по формуле

W=3,6Mt,                                                                 (1)

где M – масса навески за опыт, кг;

t – время опыта, с.

Результаты записывают в форму Б.5 приложения Б.

7.1.3.3 Качество измельчения, фракционный состав, однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), содержание целых зерен в продукте определяют по ГОСТ 13496.8.

Выделенные фракции взвешивают отдельно с погрешностью 0,01 г, выражают в процентах и записывают в форму Б.6 приложения Б. Вычисляют среднеарифметическое значение до десятых долей процента.

Показатель качества измельчения кормов К, %, вычисляют по формуле

К=GоснGо102,                                                          (2)

где Gосн – масса основной фракции, г;

Gо – общая масса пробы, г.

Массу основной фракции для дробилок согласно приложению Г (до 3,0 мм) Gосн, г, вычисляют по формуле

Gосн=i=1kGi,                                                          (3)

где Gi – масса i-й фракции, г;

k – число фракций, входящих в состав основной*.

Однородность состава частиц измельченного корма V, %, вычисляют по формуле

V=SоLs102,                                                            (4)

где So – стандартное отклонение от среднего размера частиц, мм;

Ls – средневзвешенный размер частиц конечного продукта измельчения, мм, вычисляемый по формуле

__________________________

* Для дробления k=5, т.е. первые 5 фракций (до 3,0 мм), для плющения k=3, т.е. 3 фракции.

Ls=1Gоi=1nLi-1+Li2Gi,                                              (5)

где Li – длина частиц i-й фракции, мм.

Стандартное отклонение от среднего размера частиц So, мм, вычисляют по формуле

Sо=i=1nLi-Ls2GiGо.                                               (6)

Степень измельчения λизм, вычисляют по формуле

λизм=αsLs,                                                             (7)

где αs – средневзвешенный размер частиц исходного продукта измельчения, мм.

7.1.3.4 Для определения качества плющения зерна, в каждой повторности отбирают пробы плющенного продукта и составляют за период опыта среднюю пробу массой 0,2–0,3 кг. Из средней пробы подряд штангенциркулем измеряют толщину 100 шт. хлопьев и взвешивают. По полученным измерениям устанавливают фракционный состав измельченного продукта, средневзвешенную толщину хлопьев, а также однородность хлопьев по толщине.

Однородность плющильного продукта V, %, вычисляют по формуле

V=SоLт102,                                                        (8)

где Sо – стандартное отклонение от средней толщины частиц, мм;

Lт – средневзвешенная толщина частиц, мм, вычисляемая по формуле

Lт=1Gоi=1nLi-1+Li2Gi,                                              (9)

где Li – толщина частиц i-й фракции, мм.

Стандартное отклонение от средней толщины частиц Sо, мм, вычисляют по формуле

Sо=i=1nLi-Lт2GiGо.                                               (10)

Результаты записывают в форму Б.7 приложения Б.

7.1.3.5 Для установления в плющильном продукте содержание целых зерен из средней пробы выделяют зерна с неразрушенной оболочкой и взвешивают с погрешностью  0,01 г. Отношение массы целых зерен к массе всей навески выражают в процентах. Результаты записывают в форму Б.7 приложения Б.

7.1.3.6 Степень пропаривания (полноты влаготепловой обработки зерна в плющильном агрегате) определяют по величине коэффициента восстановления (1,3–1,5 для консервированного и 1,8–2,5 для пропаренного зерна) Квосст, который вычисляется по формуле

Квосст=LтЗвальцов,                                                      (11)

где Звальцов – величина рабочего зазора между вальцами, мм.

Пробы отбирают аналогично 7.1.3.4. Измерение толщины хлопьев проводят не ранее, чем через 20–30 мин после плющения. Зазор между вальцами определяют в том же опыте измерением толщины расплющенных свинцовых шариков, по размеру близких к зерну. Шарики вводятся в процессе опыта в зоне над вальцами специальной трубкой с выталкивателем через очистительные окна или через предварительно просверленные отверстия диаметром 10–12 мм. Число вводимых шариков 3–5 шт.

7.1.3.7 Температуру готового продукта определяют, погружая спиртовой термометр в свежие порции продукта в трех местах (по краям и в середине). Результаты записывают в форму Б.7 приложения Б.

7.1.3.8 Насыпную плотность хлопьев определяют заполнением ящика размером (505040) см при свободном падении корма с высоты 20 см от его верхнего края. Взвешенный корм пересчитывают на 1 м3. Повторность опыта трехкратная. Результаты записывают в форму Б.8 (приложение Б).

7.1.3.9 Удельный расход пара Ру, кг пара/кг продукции, принимают по паспортным (справочным) данным оборудования или вычисляют по формуле

Ру=РW103,                                                      (12)

где Р – расход пара, кг/ч.

Расход пара определяют расходомерами, входящими в состав оборудования в соответствии со стандартами, действующими в странах – участниках Соглашения.

7.1.3.10 Для определения потерь кормов в процессе выполнения машинами технологических операций визуально устанавливают места потерь и под них ставят уловители (картонные, фанерные, резиновые поддоны). После окончания опыта поддоны извлекают и корм, попавший в них, взвешивают. Число повторностей определяют по 7.1.3.1.

7.1.3.11 Качество плющения оценивают по коэффициенту абсорбции, величина которого должна быть не менее 0,85–0,90. С этой целью 100 г хлопьев замачивают в 200 г воды при постоянном помешивании в течение 10 мин избыточную воду отделяют на сите. Коэффициент абсорбции G, %, вычисляют по формуле

G=C-102102-B,                                                            (13)

где C – масса насыщенных водой хлопьев, г;

B – исходная влажность хлопьев, %.

Метод определения влаги в хлопьях по ГОСТ 13496.3.

7.1.3.12 Содержание металломагнитной примеси определяют по ГОСТ 13496.9.

7.1.3.13 Показатели качества выполнения технологического процесса дробилок и плющилок кормов записывают в форму А.7 приложения А.

7.2 Измельчители грубых и сочных кормов

7.2.1 Номенклатура определяемых показателей

Номенклатура показателей условий проведения испытаний и качества выполнения технологического процесса, определяемых при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках измельчителей грубых и сочных кормов, приведена в формах А.3, А.8 приложения А.

7.2.2 Определение показателей условий проведения испытаний

7.2.2.1 Объем помещения и площадь, занимаемую технологическим оборудованием, определяют по 7.1.2.1. Результаты записывают в форму Б.1 приложения Б.

7.2.2.2 Отбор среднего образца кормов проводят по ГОСТ ISO 6497.

7.2.2.3 Отбор проб сена, определения его ботанического состава и влажности проводят по ГОСТ 4808.

7.2.2.4 Влажность корма определяют по ГОСТ 13496.3.

    - 7.2.2.5 Ботанический состав травы определяют на основе разбора проб, отобранной не менее чем в пяти местах приготовленного для измельчения материала. Пробу разбирают на основные ботанические группы (злаковые, бобовые, разнотравье). Определяют массовую долю каждой группы. Результаты записывают в форму Б.9 приложения Б.

    - 7.2.2.6 Для определения размера частиц сена, сенажа, силоса и предварительно измельченной исходной зеленой массы отбирается общая проба по ГОСТ 13496.0 массы не менее 4 кг. Отбор проб проводят не менее, чем из пяти мест. Из общей пробы выделяют среднюю пробу для разбора массой 0,2–0,5 кг. Средняя проба снабжается этикеткой по форме Б.3 приложения Б. В средней пробе измеряют все частицы (мм) и распределяют по классам:

    - до 20 включ.

    - св. 20  »  30   »

    - »  30  »  40   »

    - »  40  »  50   »

    - »  50.

    - Частицы взвешивают по классам и подсчитывают массовую долю каждого класса. Результаты записывают в форму Б.10 приложения Б.

    - 7.2.2.7 Длину стеблей измеряют с помощью линейки или рулетки с погрешностью  1 мм. Проводят не менее 50 измерений и подсчитывают среднеарифметическое значение с округлением до целого числа. Результаты записывают в форму Б.11 приложения Б.

    - 7.2.2.8 Толщину стеблей (для крупностебельчатых растений) измеряют в нижней части растений с погрешностью  0,1 мм. Делают не менее 50 измерений подсчитывают среднеарифметическое значение с округлением до целого числа. Результаты записывают в форму Б.11 приложения Б.

    - 7.2.2.9 Насыпную плотность травы, сена, соломы, сенажа, силоса определяют заполнением ящика размером 505040 см. При свободном падении корма с высоты 20 см от его верхнего края. Взвешенную массу корма пересчитывают на 1 м3. Повторность трехкратная. Результаты записывают в форму Б.8 приложения Б.

    - 7.2.2.10 Температуру исходного корма определяют по 7.1.2.3.

7.2.2.11 Метеорологические условия определяют по 7.1.2.2.

7.2.2.12 Показатели условий проведения испытаний записывают в форму А.3 приложения А.

7.2.3 Определение показателей качества выполнения

  - технологического процесса

    - 7.2.3.1 Оценку качества работы машин проводят по 7.1.3.1.

    - 7.2.3.2 Производительность машин определяют по 7.1.3.2.

7.2.3.3 Для оценки качества измельчения грубых (сена и солома) и сочных (трава, силос, сенаж) кормов из каждой повторности отбирают пробы измельченного продукта и составляют за период опыта исходный образец массой 3–5 кг, из которого отбирают среднюю пробу массой 
0,2–0,5 кг.

В средней пробе сена, соломе, сенаже, силоса и травы измеряют длину частиц резки, распределяют их по классам и устанавливают средневзвешенный размер частиц по 7.1.3.3. Для грубых и сочных кормов массу основной фракции Gосн, г, вычисляют по формуле

Gосн=i=13Gi,                                                          (14)

где Gi – масса i-й фракции грубых и сочных кормов, г.

Однородность состава частиц измельченного корма вычисляют по формуле (4).

Степень измельчения грубых и сочных стебельчатых кормов вычисляют по формуле (7)

Показатель качества измельчения кормов вычисляют по формуле (2).

Результаты записывают в форму Б.12 приложения Б.

7.2.3.4 Определение погрешности показателей качества измельчения кормов и оценки результатов проводятся согласно методике, рекомендуемой в приложении Г.

7.2.3.5 Для определения степени расщепления стеблей грубых кормов и силоса из навески 7.2.2.6 выделяют расщепленные и нерасщепленные частицы из общей массы и определяют процент расщепленных стеблей. Результаты записывают в формы Б.13, Б.14 приложения Б.

7.2.3.6 Насыпную плотность кормов определяют по 7.1.3.8.

7.2.3.7 Температуру измельченных кормов определяют по 7.1.3.7.

7.2.3.8 Потери корма определяют по 7.1.3.10.

7.2.3.9 Показатели качества выполнения технологического процесса записывают в форму А.8 приложения А.

7.3 Мойки, корнерезки

7.3.1 Номенклатура определяемых показателей

Номенклатура показателей условий проведения испытаний и качества выполнения технологического процесса, определяемых при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках моек, корнерезок приведена в формах А.4, А.9 (приложение А).

7.3.2 Определение показателей условий проведения испытаний

7.3.2.1 Объем помещения, площадь, занимаемую технологическим оборудованием, определяют по 7.1.2.1. Результаты записывают в форму Б.1 приложения Б.

7.3.2.2 Для характеристики корнеклубнеплодов из общей массы подряд в трехкратной повторности отбирают по 25 шт. корнеклубнеплодов их взвешивают с погрешностью  10 г, измеряют длину и диаметр (наибольший). Результаты записывают в форму Б.15 приложения Б.

7.3.2.3 Для определения загрязненности корнеклубнеплодов пробы отбирают аналогично 7.3.2.2 взвешивают с точностью  10 г. Затем корнеклубнеплоды тщательно отмывают вручную, удаляют поверхностную влагу и взвешивают.

Загрязненность Z, % вычисляют по формуле

Z=m1-m2m1102,                                                       (15)

где m1 – масса корнеплодов до отмыва, кг;

m2 – масса корнеплодов после отмыва, кг.

Подсчитывают среднеарифметическое значение из трех повторностей.

Результаты записывают в форму Б.16 приложения Б.

7.3.2.4 Температуру воды измеряют спиртовым термометром 
(до 100 С) в трех местах (по краям и в середине), погрешность измерения –  0,5 %.

7.3.2.5 Метеорологические условия определяют по 7.1.2.2.

7.3.2.6 Показатели условий проведения испытаний записывают в форму А.4 приложения А.

7.3.3 Определение показателей качества выполнения

технологического процесса

7.3.3.1 Оценку качества работы машин проводят согласно 7.1.3.1.

7.3.3.2 Производительность машин проводят согласно 7.1.3.2.

7.3.3.3 Для оценки качества измельчения клубней и корнеплодов из каждой повторности вручную отбирают в 10 местах пробы измельченного продукта по ГОСТ 13496.0 и составляют за период опыта исходный образец массой 10 кг, из которого отбирают среднюю пробу массой не менее 3 кг. При испытании измельчителей корнеклубнеплодов величину навески pк, кг, вычисляют по формуле

pк=LкVк2,957,433⋅103,                                                       (16)

где Lк – средневзвешанный размер частиц, мм;

Vк – коэффициент вариации измельченной массы.

В средней пробе корнеклубнеплодов измеряют длину всех частиц измельченного продукта (мм) и распределяют их по классам:

до 5 включ.

св. 5   »  10    »

»  10  »  15    »

»  15  »  20    »

»  20  »  30    »

»  30  »  60    »

»  60.

Размерность классов может корректироваться с учетом представляемого на испытуемую машину технического задания руководства по эксплуатации. Частицы взвешивают по классам и определяют их процентное соотношение, а также средневзвешенный размер частиц. Для КРС корнеклубнеплоды измельчают на более крупные частицы (стружка, ломтики). Для оценки качества измельчения продукта измеряют толщину всех частиц и распределяют их по классам в соответствии с размерами, установленными техническим заданием.

Результаты записывают в форму Б.17 приложения Б.

7.3.3.4 Качество очистки (мойки) машиной корнеклубнеплодов устанавливают по остаточной загрязненности, определяемой по 7.3.2.3.

Результаты записывают в форму Б.18 приложения Б.

7.3.3.5 Влажность корма определяют по ГОСТ 13496.3.

7.3.3.6 Температуру готового продукта определяют по 7.1.3.7.

7.3.3.7 Расход воды определяют с помощью водомерного счетчика или протарированной емкости. Для установления удельного расхода воды вычисляют отношение израсходованной за опыт воды к массе вымытых корнеклубнеплодов.

7.3.3.8 Потери корма определяют по 7.1.3.10.

Показатели качества выполнения технологического процесса записывают в форму А.9 приложения А.

7.4 Смесители кормов, измельчители-смесители,

запарники-смесители, варочные котлы

7.4.1 Номенклатура определяемых показателей

Номенклатура показателей условий проведения испытаний и качества выполнения технологического процесса, определяемых при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках смесителей кормов, измельчителей-смесителей, запарников-смесителей, варочных котлов приведена в формах А.5, А.10 приложения А.

7.4.2 Определение показателей условий проведения испытаний

7.4.2.1 Объем помещения, площадь, занимаемую технологическим оборудованием, определяют по 7.1.2.1. Результаты записывают в форму Б.1 приложения Б.

7.4.2.2 Назначение смеси и соотношение компонентов по массе определяют видом скота и методом кормления животных (влажным, жидким, сухим).

7.4.2.3 Влажность компонентов определяют по ГОСТ 13496.3.

7.4.2.4 Характеристику зерновых компонентов проводят по 7.1.2.3.

7.4.2.5 Характеристику измельченных грубых кормов определяют по 7.2.2.2–7.2.2.9.

7.4.2.6 Характеристику измельченных сочных кормов определяют согласно 7.2.2.2–7.2.2.9.

7.4.2.7 Температуру исходных компонентов определяют по 7.2.2.10.

7.4.2.8 Метеорологические условия определяют по 7.1.2.2.

7.4.2.9 Показатели условий проведения испытаний записывают в форму А.5 приложения А.

7.4.3 Определение показателей качества выполнения

технологического процесса

7.4.3.1 Оценку качества работы машины проводят по 7.1.3.1.

7.4.3.2 Производительность машины определяют по 7.1.3.2.

7.4.3.3 Влажность готового продукта определяется по ГОСТ 13496.3.

7.4.3.4 Температура готового продукта определяется по 7.1.3.7.

7.4.3.5 Качество смешивания кормов определяют по распределению контролируемого или контрольного компонента в 15–20 пробах, отобранных через равные промежутки времени при выгрузке готовой смеси смесителем непрерывного действия, либо из всего объема смеси в порционном смесителе соответствующим пробоотборником. Повторность опыта трехкратная.

Установленная масса пробы gn для комбикормовых смесей – 5 г, влажных смесей для свиней и сухих для крупного рогатого скота – 100 г, влажных смесей для КРС – 300 г.

Результаты записывают в форму Б.19 приложения Б.

7.4.3.6 В качестве контрольного компонента для комбикормовых смесей используют поваренную соль, зерна ячменя или семена свеклы, вводимые в количестве 1 % к массе готовой смеси.

Содержание поваренной соли в пробах определяют по ГОСТ 13496.1.

7.4.3.7 Влажные жидкие и сухие кормовые смеси для птицы, свиней и КРС, а также минеральные кормосмеси, в состав которых входит более 2 % поваренной соли, оценивают по распределению в пробах контрольного компонента – зерен ячменя или семян свеклы, вводимых в количестве 1 % к массе готовой смеси. Зерна и семена из каждой пробы выбирают вручную, подсчитывают количество и вычисляют их массу xi, г, по формуле

xi=miga1000,                                                               17

где ga – масса 1000 зерен или семян контрольного компонента до ввода в смесь, г;

mi – число зерен, семян в пробе, шт.

7.4.3.8 При испытании измельчителей-смесителей качество смешивания определяют по распределению в 2-х компонентной смеси одного из контролируемых компонентов, входящего в меньшей дозе. Влажность смешиваемых компонентов должна различаться не менее чем на 20 %.

Масса контролируемого компонента xi1, г, вычисляют по формуле

xi1=W2(gфi-gвi)W2-Wl,                                                        (18)

где W1, W2 – влажность соответственно влажного компонента (например силоса) и сухого (соломы) в долях единицы;

gфi – фактическое значение массы пробы, г;

gвi – масса воды в пробе, г.

Величины W1, W2 определяют до начала опыта, gвi – по результатам высушивания проб массой gфi.

7.4.3.9 Полученные значения xi1 пересчитывают к установленной массе пробы соответственно 5, 100 и 300 г, в случаях отклонения фактическогоgфi от установленного gn по формуле

xin=xi1gngфi,                                                          (19)

где xin – приведенное значение концентрации контрольного или контролируемого компонента в пробах установленной массы (5, 100, 300 г), г.

По полученным значениям xin определяют статистические характеристики среднего, стандартное отклонения и коэффициента вариации. В качестве показателя неравномерности смешивания используют коэффициент вариации Vф, фактического распределения контролируемого или контрольного компонента в пробах.

В случае отклонения фактической дозы ввода контрольного компонента от 1 % показатель Vф умножается на nф, где nф – фактическое процентное содержание контрольного компонента в смеси по массе (полученные в опытах).

7.4.3.10 Полученные значения коэффициентов сравнивают с допустимыми по требованиям технического задания Vд для типичных смесей (VфVд) при соответствующих массах проб (5, 100, 300 г). При отсутствии значений Vд их определяют опытным путем для данной смеси, дополнительно перемешивая 50 кг смеси, отобранной после испытываемого смесителя, лабораторном порционном смесителе, приспособленном для данного вида смеси (комбикормовая, влажная для свиней и КРС). Отбор и анализ проб по 7.4.3.5. В результатах испытания смесителей, кроме общепринятых показателей (характеристики кормов, W, кг/ч, Vф, %) указывают размер пробы (gn) и концентрацию контрольного или контролируемого компонента (n %).

7.4.3.11 Качество запаривания оценивают органолептически и методом измерения температуры не менее, чем в пяти точках запариваемой массы. Качество мятья определяют числом крупных фракций на пробивном решете с диаметром отверстий 10 мм путем промывания водой. Повторность трехкратная. Масса одной навески 500 г.

После отмывки подсчитывают процентное содержание крупной фракции (остаток на решете) в каждой пробе.

В запаренном картофеле не должно быть сырых клубней и частиц диаметром более 20 мм.

7.4.3.12 Удельный расход пара определяют по 7.1.3.9.

7.4.3.13 Потери корма определяют по 7.1.3.10.

7.4.3.14 Показатели качества выполнения технологического процесса записывают в форму А.10 приложения А.

7.5 Питатели, дозаторы кормов

7.5.1 Номенклатура определяемых показателей

Номенклатура показателей условий испытаний и качества выполнения технологического процесса, определяемых при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках питателей, дозаторов кормов, приведена в формах А.6, А.10 приложения А.

7.5.2 Определение показателей условий проведения испытаний

7.5.2.1 Объем помещения, площадь занимаемая технологическим оборудованием определяют по 7.1.2.1. Результаты записывают в форму Б.1 (приложение Б).

7.5.2.2 Метеорологические условия определяют по 7.1.2.2

7.5.2.3 Влажность корма определяют по ГОСТ 13496.3.

7.5.2.4 Характеристику концентратов определяют по 7.1.2.3.

7.5.2.5 Характеристику измельченных грубых кормов определяют по 7.1.6.3.

7.5.2.6 Характеристику измельченных сочных кормов определяют по 7.1.9.3.

7.5.2.7 Температуру исходного корма определяют по 7.1.3.7.

7.5.2.8 Насыпную плотность кормов определяют по 7.1.3.8.

7.5.2.9 Показатели условий проведения испытаний записывают в форму А.9 приложения А.

7.5.3 Определение показателей качества выполнения

технологического процесса

7.5.3.1 Оценку качества работы машины проводят по 7.1.3.1.

7.5.3.2 Производительность машины определяют по 7.1.3.2.

7.5.3.3 Влажность готового продукта определяют по ГОСТ 13496.3.

7.5.3.4 Температуру готового продукта определяют по 7.1.3.7.

7.5.3.5 Насыпную плотность продукта определяют по 7.1.3.8.

7.5.3.6 Пределы выдачи корма питателями, дозаторами определяют отбором проб при минимальной и максимальной производительности. Пробы отбирают в течении 3–10 мин (в зависимости от производительности) с постоянным интервалом времени. Выданный корм взвешивают и подсчитывают фактическую среднюю производительность на данном корме. Повторность трехкратная.

Результат записывают в форму Б.20 приложения Б.

7.5.3.7 Для определения точности дозирования в соответствии с заданным рецептом отбирают пробы и находят разницу между фактической и расчетной выдачей, а также ее процент от расчетной выдачи.

Результаты записывают в форму Б.21 приложения Б.

7.5.3.8 Для определения неравномерности выдачи корма питателем-дозатором на заданном режиме работы отбирают подряд 30 проб корма с интервалом до 1 с, и взвешивают с погрешностью  1 г. Полученные значения массы порций обрабатывают и определяют среднеарифметическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Отбор порций осуществляется с транспортера, разделенного на отрезки, соответствующие по длине скорости ленты (м/с), при непрерывной выгрузке корма испытываемым питателем-дозатором, либо с помощью весоизмерительного конвейера с записью на ленту и последующей обработкой дискретных значений величин и в интервале 1 с подачи. По условиям проведения опыта допускается увеличение интервалов отбора порций (доз) корма до 2 с. При этом в результатах испытания питателей-дозаторов это величина интервала указывается отдельно.

Результаты записывают в форму Б.22 приложения Б.

7.5.3.9 Потери корма определяют по п.7.1.3.10.

7.5.3.10 Показатели качества выполнения технологического процесса записывают в форму А.10 приложения А.

7.6 Средства измерений и оборудование, применяемые при определении функциональных показателей

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при определении зоотехнических показателей, приведен в приложении Д.

8 Методы энергетической оценки

8.1 Энергетическую оценку машин и оборудования для приготовления кормов проводят по ГОСТ 34631.

8.2 Энергетические показатели определяют при установившемся режиме работы машин и оборудования для приготовления кормов одновременно с определением зоотехнических показателей согласно разделу 7.

8.3 Результаты энергетической оценки записывают в форму А.12 приложения А.

9 Методы оценки безопасности и эргономичности

конструкции

9.1 Оценку показателей и требований безопасности и эргономичности конструкции машин и оборудования для приготовления кормов проводят по ГОСТ 12.2.002 на соответствие требованиям стандартов и ТЗ (ТУ) с определением показателей, приведенных в форме А.13 (приложение А).

9.2 При приемке машин и оборудования на испытания проводят предварительную оценку безопасности конструкции и делают заключение о возможности допуска к проведению испытаний.

9.3 К продолжению испытаний не допускают (до устранения соответствующего недостатка) машин и оборудования с конструкционными недостатками, представляющими реальную опасность травмирования оператора.

9.4 Результаты оценки показателей, требований безопасности и эргономичности конструкции машин и оборудования для приготовления кормов записывают в протокол по форме А.14 приложения А.

10 Методы оценки надежности

10.1 Оценку надежности машин и оборудования для приготовления кормов проводят по стандартам, действующим в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт, с определением показателей, приведенных в форме А.15 приложения А.

10.2 Машины и оборудование для приготовления кормов испытывают на видах работ в соответствии с ГОСТ 24055.

10.3 На каждом виде работ машины и оборудование для приготовления кормов испытывают в условиях, обеспечивающих получение заданной в ТУ производительности при допустимых показателях качества.

10.4 Для сокращения сроков испытаний допускается проводить ускоренные испытания на надежность по действующим нормативным документам при режимах, воспроизводящих эксплуатационные нагрузки.

10.5 Наработка при ускоренных испытаниях не должна превышать 30 % от общей заданной наработки.

Наработку машины измеряют часами основного времени. Для учета наработки в часах основного времени необходимо проводить сплошной хронометраж.

Допускается определять наработку в часах основного времени работы расчетом по наработке в физических единицах за весь период испытаний и производительности по результатам эксплуатационно- технологической оценки.

10.6 В течение всего периода испытаний ведут учет отказов и повреждений.

10.7 Определение затрат времени и труда на выявление и устранение отказов осуществляют пооперационным хронометражем с погрешностью измерения  5 с.

10.8 Затраты времени и труда на выявление и устранение отказов в течение всего периода испытаний суммируют и учитывают при расчете показателей надежности.

10.9 Устранение сложных отказов, связанных с разработкой или заменой основных базовых узлов, осуществляют сервисные службы изготовителей. Определение затрат времени и труда по 10.7.

Допускается замену сложных узлов проводить технической службой эксплуатирующих хозяйств с участием или под руководством сервисных служб заводов-изготовителей.

10.10 Техническое состояние машины и оборудования, замененных (восстановленных) деталей и узлов оценивают при проведении заключительной технической экспертизы.

10.11 Информацию по операциям технического обслуживания собирают и обрабатывают по ГОСТ 26026.

10.12 Показатели надежности определяют по наработке, измеряемой временем основной работы, и оценивают сопоставлением фактических показателей надежности с нормативными значениями или с показателями сравниваемой машины. Отклонение наработок сравниваемых образцов не должно быть более 20 %.

10.13 Показатели надежности записывают в форму А.15 приложения А.

10.14 Значение показателей надежности определяют при достижении сезонной (заданной) наработки или не менее 75 % ее выполнения.

11 Методы эксплуатационно-технологической оценки

11.1 Эксплуатационно-технологическую оценку машин и оборудования для приготовления кормов проводят в соответствии с ГОСТ 24055.

Во время испытаний контролируют соблюдение выбранного режима работы и качество выполнения технологического процесса.

Показатели условий испытаний и качества выполнения технологического процесса определяют по методам, изложенным в разделе 7.

11.2 Сбор информации для эксплуатационно-технологической оценки проводят во время контрольных смен.

Сбор информации о нарушениях технологического процесса проводят в течение всего периода наблюдений. Сбор информации о технических отказах – по 10.6.

11.3 Результаты эксплуатационно-технологической оценки записывают в форму А.16 приложения А.

12 Методы экономической оценки

12.1 В качестве исходной информации для экономической оценки машин и оборудования для приготовления кормов используют результаты их эксплуатационно-технологической оценки, полученные в строго сопоставимых условиях.

Экономические показатели по машинам и оборудованию для приготовления кормов при испытании определяют в расчете на единицу наработки (т, м3).

12.2 Затраты труда на единицу i-го вида работы Зтрi, чел.-ч/ед. наработки, вычисляют по формуле

Зтрi=λоб.пiWсмi,                                                            (20)

где λоб.пi – количество основного и вспомогательного персонала, обслуживающего технику в течение смены на i-м виде работы, чел.;

Wсмi – производительность техники за 1 ч сменного времени на i-м виде работы, ед. наработки.

12.3 Прямые эксплуатационные затраты денежных средств, приходящиеся на выполнение единицы наработки i-го вида работы Зэксi, национальных денежных единиц/ед. наработки (НДЕ/ед. наработки), вычисляют по формуле

Зэксi=Зо.тi+Зэ(ГСМ)i+Зрi+Аi,                                    (21)

где Зо.тi – затраты денежных средств на оплату труда обслуживающего персонала, НДЕ/ед. наработки;

Зэ(ГСМ)i – затраты денежных средств на оплату электроэнергии [горюче-смазочных материалов (ГСМ)], НДЕ/ед. наработки;

Зрi – затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание техники, НДЕ/ед. наработки;

Аi – амортизационные отчисления, НДЕ/ед. наработки.

12.3.1 Затраты денежных средств на оплату труда обслуживающего персонала Зо.тi, НДЕ/ед. наработки, вычисляют по формуле

Зо.тi=k=1nмехλkτkKзWсмi,                                                          (22)

где λk – количество обслуживающего персонала k-й квалификации, чел.;

τk – часовая оплата труда обслуживающего персонала k-й квалификации, НДЕ/чел.-ч (использовать единую усредненную норму часовой заработной платы, которая сложилась в аграрной отрасли конкретного государства в период, предшествующий периоду испытаний машины);

Kз – коэффициент, учитывающий уровень социальных отчислений от зарплаты, регламентируемых законодательством конкретного государства;

nмех – число обслуживающего персонала, чел.

12.3.2 Затраты денежных средств на оплату электроэнергии (ГСМ) Зэ(ГСМ)i , НДЕ/ед. наработки, вычисляют по формуле

Зэ(ГСМ)i=gэ(т)iЦэ(т)Ксм.м,                                            (23)

где gэ(т)i – удельный расход электроэнергии (моторного топлива), 
кВтч (кг)/ед. наработки;

Цэ(т) – цена электроэнергии (моторного топлива), НДЕ/кВтч (кг);

Ксм.м – коэффициент учета цены смазочных материалов (для бульдозеров, тракторов).

12.3.3 Затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание техники Зрi, НДЕ/ед. наработки, вычисляют по формуле

Зрi=j=1nтЦjКрjWэкi10-4,                                               (24)

где nт – число техники, используемой при работе, шт.

Цj – цена j-й техники (без НДС), НДЕ;

Крj – значение отчислений на ремонт и техническое обслуживание от цены j-й техники на 100 ч ее работы, принятый в конкретном государстве, %;

Wэкi – производительность j-й техники на i-м виде работы за 1 ч эксплуатационного времени, ед. наработки, вычисляемая по формуле

Wэкi=Wоi1Ксмj+1Кгj-1-1,                                      (25)

где Wоi – производительность j-й техники за 1 ч основного времени за период контрольных смен, ед. наработки.

Ксмj – коэффициент использования сменного времени j-й техникой за период контрольных смен;

Кгj – коэффициент готовности j-й техники по оперативному времени.

12.3.4 Амортизационные отчисления Аi вычисляют по формуле

Аi=1Wэкij=1nтЦjRj,                                                     (26)

где Rj – значение амортизационного ресурса j-й техники, ч.

Допускается проводить экономическую оценку машин и оборудования для приготовления кормов по действующим документам в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

13 Обработка и анализ результатов испытаний

13.1 Обработку результатов испытаний машин и оборудования для приготовления кормов проводят по программе, разработанной для данного типа машин и оборудования.

13.2 Исходными данными для проведения расчетов служат данные рабочих ведомостей форм Б.1–Б.22 приложения Б.

13.3 Результаты испытаний формируют в соответствии с формами А.1–А.16 приложения А.

13.4 Полученные результаты используют для анализа соответствия результатов испытаний машин и оборудования для приготовления кормов требованиям ТЗ (ТУ), а также сопоставление их с показателями сравниваемого образца.

13.5 На основании анализа полученных значений показателей делают выводы о качестве работы испытуемой машины и оборудования для приготовления кормов при выполнении заданного технологического процесса.

13.6 Общие выводы по результатам испытаний машин и оборудований для приготовления кормов (в зависимости от вида испытаний) делают на основании анализа показателей по всем видам оценок.

Приложение А

(рекомендуемое)

Оформление результатов испытаний

А.1 Оформление результатов испытаний приведено в формах А.1–А.16.

Форма А.1 – Техническая характеристика машин и оборудования для

приготовления кормов

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип машины |  |
| Привод |  |
| Производительность, т/ч: ___________________________ ___________________________ |  |
| Установленная мощность, кВт: |  |
| а) в том числе основного привода, кВт |  |
| б) число установленных двигателей |  |
| Высота, мм: |  |
| - загрузки |  |
| - выгрузки |  |
| Число обслуживающего персонала, чел. |  |
| Число точек смазки, шт., всего |  |
| в том числе |  |
| - ежесменных |  |
| - периодических |  |
| - сезонных |  |
| Число точек регулировки |  |
| Число передач, шт.: |  |
| - ременных |  |
| - цепных |  |
| - карданных |  |
| - редукторов |  |
| Продолжение формы А.1 |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Коэффициент готовности |  |
| Срок службы |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина |  |
| - ширина |  |
| - высота |  |
| в транспортном положении: |  |
| - длина |  |
| - ширина |  |
| - высота |  |
| Масса машины, кг |  |
| Масса смежных рабочих органов, запасных частей и инструмента, кг |  |
| Дробилки зерна и плющилки |  |
| Частота вращения ротора дробильного барабана, с-1 |  |
| Диаметр ротора, мм |  |
| Молотилки |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Применяемые решета с диаметром отверстий, мм |  |
| Вместимость зернового бункера, м3 |  |
| Частота вращения шнека плющилки, с-1 |  |
| Давление пара, Па |  |
| Температура пара, ºС |  |
| Максимальный расход пара, кг/ч |  |
| Рабочая длина вальцов, мм |  |
| Частота вращения вальцов, с-1 |  |
| ___________________________ |  |
| Другие показатели |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Продолжение формы А.1 |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Измельчители грубых кормов, силоса, зеленой массы и корнеклубнеплодов |  |
| Измельчающий аппарат |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Питатель |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Мойка (для моек корнеклубнеплодов) |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Выгрузное устройство |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Другие показатели |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Смесители кормов |  |
| Вместимость бункера, м3 |  |
| Механизм загрузки |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Механизм смешивания |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Механизм выгрузки |  |
| ___________________________ |  |
| __________________________ |  |
| Другие показатели |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Запарники кормов |  |
| Вместимость запарочного чана, кг |  |
| Механизм загрузки |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Окончание формы А.1 |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Запарочный чан |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Смеситель |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Механизм выгрузки |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Другие показатели |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Агрегаты для приготовления кормов |  |
| Механизм загрузки |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Измельчающий аппарат |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Механизм смешивания |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Механизм выгрузки |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Другие показатели |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Механизм дозирования (дозаторы) |  |
| Пределы дозирования, кг |  |
| Неравномерность дозирования, % |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |
| Другие показатели |  |
| ___________________________ |  |
| ___________________________ |  |

Форма А.2 – Показатели условий проведения испытаний дробилок и плющилок

кормов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Объем помещения, м3 | + | + |
| Площадь помещения*, м2 |  |  |
| в том числе занимаемая технологическим оборудованием | + | + |
| Метеорологические условия: |  |  |
| - температура, ºС | + | + |
| - относительная влажность, % | + | + |
| - скорость ветра**, м/с | + | + |
| Характеристика исходного материала: |  |  |
| - культура | + | + |
| - влажность, % | + | + |
| Засоренность зерна, %: |  |  |
| в том числе примесь: |  |  |
| - органическая | + | + |
| - минеральная | + | + |
| Крупность зерна, %: |  |  |
| - целое | + | + |
| - щуплое | + | + |
| - битое | + | + |
| Натура зерна, г/л | + | – |
| Абсолютная масса, г | + | – |
| Температура, ºС | + | – |
| * Для машин, смонтированных в помещении. ** Для машин, смонтированных вне помещения. Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.3 – Показатели условий проведения испытаний измельчителей грубых и сочных кормов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Объем помещения, м3 | + | + |
| Площадь помещения*, м2: в том числе занимаемая технологическим оборудованием | + | + |
| Характеристика исходного материала: |  |  |
| - культура | + | + |
| - влажность, % | + | + |
| Ботанический состав по массе, %: |  |  |
| - злаковые | + | + |
| - бобовые | + | + |
| - разнотравье | + | + |
| Насыпная плотность, кг/м3 | + | + |
| Фракционный состав, % |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 20 включ. | + | + |
| св. 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 40 » | + | + |
| » 40 » 50 » | + | + |
| » 50 | + | + |
| Стебли, см: |  |  |
| - длина | + | + |
| - толщина | + | + |
| Температура, ºС | + | – |
| Окончание формы А.3 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Метеорологические условия: |  |  |
| - температура, ºС | + | + |
| - относительная влажность, % | + | + |
| - скорость ветра**, м/с | + | + |
| * Для машин, смонтированных в помещении. ** Для машин, смонтированных вне помещения. Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.4 – Показатели условий проведения испытаний моек, корнерезок при

зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Объем помещения, м3 | + | + |
| Площадь помещения*, м2 |  |  |
| в том числе занимаемым технологическим оборудованием | + | + |
| Характеристика исходного материала: |  |  |
| - культура | + | + |
| - масса корнеклубнеплодов, г | + | + |
| - длина, см | + | + |
| - диаметр, см | + | + |
| - начальная загрязненность, %: | + | + |
| в том числе: |  |  |
| земля свободная | + | + |
| камни | + | + |
| растительные остатки | + | + |
| Температура воды, ºС | + | – |
| Метеорологические условия: |  |  |
| - температура, ºС | + | + |
| - относительная влажность, % | + | + |
| - скорость ветра**, м/с | + | + |
| * Для машин смонтированных в помещении. ** Для машин смонтированных вне помещения. Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.5 – Показатели условий проведения испытаний смесителей кормов,

измельчителей-смесителей, запарников-смесителей, варочных кормов при

зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Объем помещения, м3 | + | + |
| Площадь помещения*, м2 |  |  |
| в том числе занимаемым технологическим оборудованием | + | + |
| Характеристика исходного материала | + | + |
| Назначение смеси | + | + |
| Компоненты | + | + |
| Соотношение компонентов по массе, % | + | + |
| Влажность компонентов, % | + | + |
| Характеристика зерновых компонентов: |  |  |
| - засоренность, % | + | + |
| - натура зерна, г/л | + | – |
| - абсолютная масса, г | + | – |
| Характеристика измельченных сухих компонентов: |  |  |
| фракционный состав, % |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 0,25 включ. | + | + |
| св. 0,25 » 0,6 » | + | + |
| » 0,60 » 1,0 » | + | + |
| » 1,0 » 2,0 » | + | + |
| » 2,0 » 3,0 » | + | + |
| » 3,0 » 4,0 » | + | + |
| Продолжение формы А.5 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| св. 4,0 до 5,0 включ. | + | + |
| » 5,0 | + | + |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | + | + |
| Количество целых зерен в продукте, % | + | + |
| Характеристика измельченных грубых кормов | + | + |
| Насыпная масса, кг/м3 | + | + |
| Фракционный состав, %: |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 20 включ. | + | + |
| св. 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 40 » | + | + |
| » 40 » 50 » | + | + |
| » 50 | + | + |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | + | + |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | + | + |
| Характеристика измельченных сочных кормов: фракционный состав по массе, % |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 5 включ. | + | + |
| св. 5 » 10 » | + | + |
| » 10 » 15 » | + | + |
| » 15 » 20 » | + | + |
| » 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 60 » | + | + |
| » 60 | + | + |
| Окончание формы А.5 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Температура исходных компонентов, ºС | + | – |
| Метеорологические условия: |  |  |
| - температура, ºС | + | + |
| - относительная влажность, % | + | + |
| - скорость ветра**, м/с | + | + |
| * Для машин смонтированных в помещении. ** Для машин смонтированных вне помещения. Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.6 – Показатели условий проведения испытаний питателей, дозаторов

кормов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Объем помещения, м3 | + | + |
| Площадь помещения*, м2 |  |  |
| в том числе занимаемым технологическим оборудованием | + | + |
| Метеорологические условия: |  |  |
| - температура, ºС | + | + |
| - относительная влажность, % | + | + |
| - скорость ветра**, м/с | + | + |
| Продолжение формы А.6 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Характеристика корма: |  |  |
| - влажность корма, % | + | + |
| - засоренность, % | + | + |
| - натура зерна, г/л | + | – |
| - абсолютная масса, г | + | – |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | + | + |
| Характеристика измельченных грубых кормов: |  |  |
| - насыпная плотность, кг/м3 | + | + |
| - фракционный состав, % | + | + |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 20 включ. | + | + |
| св. 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 40 » | + | + |
| » 40 » 50 » | + | + |
| » 50 | + | + |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | + | + |
| Характеристика измельченных сочных кормов: |  |  |
| - насыпная плотность, кг/м3 | + | + |
| - фракционный состав, % | + | + |
| - размер частиц, мм: |  |  |
| до 5 включ. | + | + |
| св. 5 » 10 » | + | + |
| » 10 » 15 » | + | + |
| » 15 » 20 » | + | + |
| » 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 60 » | + | + |
| » 60 | + | + |
| Температура исходного корма, С | + | – |
| * Для машин смонтированных в помещении. ** Для машин смонтированных вне помещения. Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.7 – Показатели качества выполнения технологического процесса дробилок и плющилок кормов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Культура | + | + |
| Регулировка рабочих органов | + | + |
| Производительность, т/ч | + | + |
| Характеристика измельченного зерна |  |  |
| Фракционный состав измельченного продукта, % |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 0,25 включ. | + | + |
| от 0,25 » 0,6 » | + | + |
| » 0,60 » 1,0 » | + | + |
| » 1,0 » 2,0 » | + | + |
| » 2,0 » 3,0 » | + | + |
| » 3,0 » 4,0 » | + | + |
| » 4,0 » 5,0 » | + | + |
| » 5,0 | + | + |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | + | + |
| Содержание целых зерен в продукте, % | + | + |
| Характеристика хлопьев |  |  |
| Фракционный состав хлопьев, % | + | + |
| Толщина хлопьев, мм: |  |  |
| до 0,6 включ. | + | + |
| св. 0,6 » 1,0 » | + | + |
| Окончание формы А.7 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| св. 1,0 до 1,4 включ. | + | + |
| » 1,4 » 1,8 » | + | + |
| » 1,8 » 2,2 » | + | + |
| » 2,2 » 2,6 » | + | + |
| » 2,6 | + | + |
| Средняя толщина хлопьев, мм | + | + |
| Однородность плющенного продукта (коэффициент вариации), % | + | + |
| Степень пропаривания, % | + | + |
| Насыпная плотность, кг/м3 | + | + |
| Удельный расход пара, кг пара/кг продукции, | + | + |
| Потери, % | + | + |
| Температура готового продукта, ºС | + | – |
| Коэффициент абсорбции | + | – |
| Содержание металломагнитной примеси, мг/кг | + | + |
| Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.8 – Показатели качества выполнения технологического процесса

измельчителей грубых и сочных кормов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Культура | + | + |
| Регулировка рабочих органов | + | + |
| Производительность, т/ч | + | + |
| Характеристика измельченной массы: |  |  |
| - фракционный состав измельченного продукта, % |  |  |
| размеры частиц, мм: |  |  |
| до 20 включ. | + | + |
| св. 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 40 » | + | + |
| » 40 » 50 » | + | + |
| » 50 | + | + |
| Средневзвешенный размер частиц, м | + | + |
| Стандартное отклонение от среднего размера частиц, мм | + | + |
| Степень измельчения | + | + |
| Однородность состава частиц измельченного корма, % | + | + |
| Качество измельчения кормов, % | + | + |
| Степень расщепления толстостебельных кормов, % | + | + |
| Насыпная плотность, кг/м3 | + | + |
| Окончание формы А.8 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Потери, % | + | + |
| Температура готового продукта, ºС | + | – |
| Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.9 – Показатели качества выполнения технологического процесса моек,

корнерезок при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Культура | + | + |
| Регулировка рабочих органов | + | + |
| Производительность, т/ч | + | + |
| Характеристика измельченной массы: |  |  |
| фракционный состав измельченного продукта |  |  |
| размеры частиц, мм: |  |  |
| до 5 включ. | + | + |
| св. 5 » 10 » | + | + |
| » 10 » 15 » | + | + |
| » 15 » 20 » | + | + |
| » 20 » 30 » | + | + |
| » 30 » 60 » | + | + |
| » 60 | + | + |
| Окончание формы А.9 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | + | + |
| Стандартное отклонение от среднего размера частиц, мм | + | + |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | + | + |
| Качество, %: - очистки (мойки) клубней и корнеплодов | + | + |
| - очистки от инородных предметов | + | + |
| Влажность, % | + | – |
| Температура готового продукта, ºС | + | – |
| Удельный расход воды, л/ч | + | + |
| Потери корма, % | + | + |
| Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.10 – Показатели качества выполнения технологического процесса

смесителей кормов, измельчителей-смесителей, запарников-смесителей, варочных котлов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Культура | + | + |
| Регулировка рабочих органов | + | + |
| Производительность, т/ч | + | + |
| Окончание формы А.10 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Погрешность определения производительности, % | + | + |
| Влажность, % | + | – |
| Температура готового продукта, С | + | – |
| Неравномерность смешивания компонентов, (коэффициент вариации), % | + | + |
| Качество, %: |  |  |
| - запаривания | + | + |
| - мятия | + | + |
| Удельный расход пара, кг пара/кг продукции, | + | + |
| Потери корма, % | + | + |
| Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.11 – Показатели качества выполнения технологического процесса

питателей, дозаторов кормов при зоотехнической и эксплуатационно-технологической оценках

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Дата | + | + |
| Место испытаний | + | + |
| Марка машины | + | + |
| Культура | + | + |
| Регулировка рабочих органов | + | + |
| Производительность, т/ч | + | + |
| Погрешность определения производительности, % | + | + |
| Окончание формы А.11 |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  | Вид оценки |  |
|  | Зоотехническая | Эксплуатационно-технологическая |
| Влажность, % | + | – |
| Температура готового продукта, С | + | – |
| Насыпная плотность готового продукта, кг/м3 | + | + |
| Натура готового продукта, г/л | + | – |
| Пределы выдачи кормов | + | + |
| Точность дозирования, % | + | + |
| Неравномерность выдачи, % | + | + |
| Потери корма, % | + | + |
| Примечание – Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «–» – не определяют. |  |  |

Форма А.12 – Энергетические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Режим работы |  |
| Производительность за час основного времени, т/ч (м3/ч) |  |
| Показатели качества электроэнергии: |  |
| - фазное или линейное напряжение питающей сети, В |  |
| - частота тока питающей сети, Гц |  |
| Энергетические показатели |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |
| Коэффициент загрузки электродвигателя |  |
| Количество активной энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, кВт·ч |  |
| Количество реактивной энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, кВт·ч |  |
| Удельные энергозатраты агрегата, кВт·ч/т (кВтч/м3) |  |
| Коэффициент мощности |  |

Форма А.13 – Номенклатура показателей безопасности и эргономичности

конструкции машины

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Общие требования безопасности к конструкции узлов и агрегатов, специфические требования к машинам ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 33738, ГОСТ 12.2.042, ГОСТ ISO 4254-1, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к обеспечению безопасности при монтаже, транспортировании и хранении ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 12.4.026, ТЗ (ТУ) |  |
| Параметры рабочих мест, средств доступа к рабочим местам и местам обслуживания ГОСТ ISO 4254-1, ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности ГОСТ 12.2.003, ГОСТ ISO 4254-1, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к системе символов для обозначения органов управления и средств отображения информации ГОСТ 26336, ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к наличию и конструкции защитных ограждений ГОСТ ISO 4254-1, ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к системе блокировки и предупредительной сигнализации ГОСТ ISO 4254-1, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 21786, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к обеспечению безопасности операций по очистке ГОСТ 12.2.003, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к исключению возможности самопроизвольного включения (выключения) рабочих органов ГОСТ 33738, ГОСТ 12.2.003, ТЗ (ТУ) |  |
| Электробезопасность ГОСТ 33738, ГОСТ 12.2.007.0, ТЗ (ТУ) |  |
| Пожаробезопасность ГОСТ 12.1.004, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к освещенности рабочих зон ГОСТ 33738, ГОСТ 12.2.003, ТЗ (ТУ) |  |
| Рабочее пространство для оператора ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Окончание формы А.13 |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Параметры и расположение органов управления ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Силы сопротивления перемещению органов управления и регулировки ГОСТ 33738, ГОСТ 12.2.002, ТЗ (ТУ) |  |
| Требования к сиденью оператора ТЗ (ТУ) Параметры микроклимата на рабочем месте оператора ГОСТ 12.2.002, ТЗ (ТУ) |  |
| Содержание вредных веществ (аммиака, углекислого газа, сероводорода) в воздухе рабочей зоны ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.2.002, ГОСТ 12.1.005, ТЗ (ТУ) |  |
| Концентрация окиси углерода в зоне дыхания оператора ГОСТ 12.1.005, ТЗ (ТУ) |  |
| Концентрация пыли в зоне дыхания оператора ГОСТ 12.1.005, ТЗ (ТУ) |  |
| Уровень звука шума на рабочем месте оператора ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 33738, ТЗ (ТУ) |  |
| Общая вибрация на рабочем месте оператора ГОСТ 12.1.012, ТЗ (ТУ) |  |
| Удобство и безопасность обслуживания ГОСТ ISO 4254-1, ГОСТ 12.2.003, ТЗ (ТУ) Требования к лакокрасочным покрытиям ГОСТ 31993, ГОСТ 6572, ТЗ (ТУ) |  |

Форма А.14 – Показатели безопасности и эргономичности конструкции машины

(для протокола)

| Наименование показателя, требования | Значение показателя |  | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по стандарту | по результатам испытаний |  |

Форма А.15 – Показатели надежности

| Наименование показателя |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая наработка, ч, га |  |  |  |
| Наработка на отказ, ч, га |  |  |  |
| в том числе по группам сложности: |  |  |  |
| - I группы |  |  |  |
| - II группы |  |  |  |
| - III группы |  |  |  |
| Общее число отказов, шт., |  |  |  |
| в том числе по группам сложности: |  |  |  |
| - I группы |  |  |  |
| - II группы |  |  |  |
| - III группы |  |  |  |
| Среднее время восстановления, ч/отказ |  |  |  |
| Оперативное время ежесменного технического обслуживания, ч |  |  |  |
| Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч |  |  |  |
| Удельная суммарная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч |  |  |  |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч |  |  |  |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов (отыскания и устранения отказов), чел.-ч/ч |  |  |  |
| Удельная суммарная трудоемкость текущих ремонтов (отыскания и устранения отказов), чел.-ч/ч |  |  |  |
| Коэффициент готовности: |  |  |  |
| - с учетом организационного времени |  |  |  |
| - по оперативному времени |  |  |  |
| Окончание формы А.15 |  |
| Наименование показателя |  | Значение показателя |  |
| Коэффициент технического использования |  |  |  |
| Перечень отказов и повреждений (помещают в приложении к протоколу) |  |  |  |

Форма А.16 – Показатели эксплуатационно-технологической оценки

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Период проведения испытаний (дата) |  |
| Место проведения испытаний |  |
| Условия проведения оценки* |  |
| Состав агрегата |  |
| Технологическая операция |  |
| Режим работы** |  |
| Производительность за 1 ч времени, т/ч: |  |
| - основного |  |
| - технологического |  |
| - сменного |  |
| Число вегетационных поливов, шт. |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |
| - технологического обслуживания |  |
| - надежности технологического процесса |  |
| - использования технологического времени |  |
| - использования сменного времени |  |
| - использования эксплуатационного времени смены |  |
| Число обслуживающего персонала, чел. |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса*** |  |
| * Согласно формам А.2–А.6. ** Согласно требованиям ТЗ (ТУ). *** Согласно формам А.7–А.11. |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Формы рабочих ведомостей результатов испытаний

Б.1 Формы рабочих ведомостей приведены в формах Б.1–Б.22.

Форма Б.1 – Ведомость определения линейных размеров здания

Марка машины __________________________________________________________

Место испытаний ________________________________________________________

Наименование материала __________________________ Дата __________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Измерение | Габариты хранилища (внутренние), м |  |  | Площадь помещения, м2 | Объем помещения, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                            личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.2 – Ведомость определения метеорологических условий

Марка машины ___________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура_____________________________Дата_______________________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Опыт и час измерения | Температура воздуха, С | Относительная влажность, % | Направление ветра | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность		личная подпись                     инициалы, фамилия

Форма Б.3 – Этикетка

Дата _______________________Марка машины ________________________

Место испытаний _____________Режим работы ________________________

Культура ___________________Опыт №_______________________________

Вид анализа______________________________________________________

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                           личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.4 – Ведомость определения характеристики зерна

Марка машины _______________________________________________________________________________________

Место испытаний _____________________________________________________________________________________

Культура______________________________________________________ Дата _________________________________

Средства измерений ______________________________________________________________________

| Повторность | Абсолютная, г |  | Натура зерна, г/л | Крупность зерна |  |  |  |  |  |  | Масса навески, г | Засоренность |  |  |  | Температура, ºС | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 зерен | 1000 зерен |  | масса навески, г | масса зерен, г |  |  | массовая доля, % |  |  |  | масса сора, г |  | массовая доля сора, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  | целых | щуплых | битых | целых | щуплых | битых |  | органического | минерального | органического | минерального |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                          личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.5 – Ведомость определения производительности машины

Марка машины __________________________________________________________

Место испытаний ________________________________________________________

Культура ____________________________ Дата ______________________________

Опыт __________________________ Установка рабочих органов_________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Наименование показателя | Повторность |  |  | Сумма | Среднеарифметическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Масса навески, кг |  |  |  |  |  |
| Время опыта, мин |  |  |  |  |  |
| Производительность, т/ч |  |  |  |  |  |
| Температура измельченного продукта, ºС |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                            личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.6 – Ведомость определения качества измельчения корма

Марка машины__________________________________________________________

Место испытаний ________________________________________________________

Культура________________________________ Дата___________________________

Опыт __________________________________________________________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Наименование показателя | Повторность |  | Среднеарифметическое значение | Масса фракции, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |
| Фракционный состав измельченного продукта, % |  |  |  |  |
| размеры частиц, мм: |  |  |  |  |
| до 0,25 включ. |  |  |  |  |
| св. 0,25 « 0,5 « |  |  |  |  |
| « 0,5 « 1,0 « |  |  |  |  |
| « 1,0 « 2,0 « |  |  |  |  |
| « 2,0 « 3,0 « |  |  |  |  |
| « 3,0 « 4,0 « |  |  |  |  |
| « 4,0 |  |  |  |  |
| Содержание целых зерен в продукте, % |  |  |  |  |
| Средневзвешенный размер частиц |  |  |  |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |
| Качество измельчения, % |  |  |  |  |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                           личная подпись                        инициалы, фамилия

Форма Б.7 – Ведомость определения качества плющения зерна

Марка машины___________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура_________________________ Дата___________________________________

Опыт _______________________ Установка рабочих органов____________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Показатель | Повторность |  |  | Среднеарифметическое значение | Масса фракции, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Коэффициент восстановления |  |  |  |  |  |
| Характеристика плющеного зерна: |  |  |  |  |  |
| - фракционный состав, % |  |  |  |  |  |
| - толщина хлопьев, мм |  |  |  |  |  |
| до 0,6 включ. |  |  |  |  |  |
| св. 0,6 « 1,0 « |  |  |  |  |  |
| « 1,0 « 1,4 « |  |  |  |  |  |
| « 1,4 « 1,8 « |  |  |  |  |  |
| « 1,8 « 2,2 « |  |  |  |  |  |
| « 2,2 « 2,6 « |  |  |  |  |  |
| « 2,6 |  |  |  |  |  |
| Содержание целых зерен в продукте, % |  |  |  |  |  |
| Температура плющеного зерна, ºС |  |  |  |  |  |
| Влажность, % |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная толщина хлопь-ев, мм |  |  |  |  |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |  |
| Однородность плющеного продукта (коэффициент вариации), % |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность		     личная подпись	      инициалы, фамилия

Форма Б.8 – Ведомость определения насыпной плотности

Марка машины __________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Дата_____________________________ Опыт__________________________________

Наименование материала__________________________________________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Повторность | Масса, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материала с ящиком | ящика | материала | 1м3 материала |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                              личная подпись                    инициалы, фамилия

Форма Б.9 – Ведомость определения ботанического состава травы и сена

Марка машины___________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура________________________ Дата____________________________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Ботаническая группа | Масса, г | Массовая доля каждой группы, % |
| --- | --- | --- |
| Злаковые |  |  |
| Бобовые |  |  |
| Разнотравье |  |  |
| Итого |  | 100 |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                           личная подпись                       инициалы, фамилия

Форма Б.10 – Ведомость распределения по классам частиц силоса (или зеленой

массы)

Марка машины __________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура___________________________ Дата ________________________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Класс (длина частиц), мм | Масса по классам, г | Массовая доля класса, % |
| --- | --- | --- |
| до 20 включ. |  |  |
| св. 20 » 30 » |  |  |
| » 30 » 40 » |  |  |
| » 40 » 50 » |  |  |
| » 50 |  |  |
| Сумма |  | 100 |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                          личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.11 – Ведомость определения длины и толщины стебля растений

Марка машины___________________________________________________________

Место испытаний ________________________________________________________

Культура _____________________________ Дата _____________________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Замер | Длина, см | Толщина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| 50 |  |  |
| Сумма |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                             личная подпись                     инициалы, фамилия

Форма Б.12 – Ведомость распределения по классам частиц кормов, измельченных

измельчителями грубых кормов, силоса, сенажа и зеленой массы

Марка машины___________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура______________________________ Дата_____________________________

Опыт ______________________ Установка рабочих органов_____________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Показатель | Повторность |  |  | Среднеарифметическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Фракционный состав измельченного продукта, % |  |  |  |  |
| размеры частиц, мм: |  |  |  |  |
| до 20 включ. |  |  |  |  |
| св. 20 » 30 » |  |  |  |  |
| » 30 » 40 » |  |  |  |  |
| » 40 » 50 » |  |  |  |  |
| » 50 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный размер частиц, мм |  |  |  |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % |  |  |  |  |
| Степень измельчения |  |  |  |  |
| Показатель качества измельчения |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                            личная подпись                    инициалы, фамилия

Форма Б.13 – Ведомость определения степени расщепления стеблей грубых кормов

Марка машины__________________________________________________________

Место испытаний_______________________ Опыт_____________________________

Культура______________________________ Дата_____________________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Наименование показателя | Повторность опыта |  |  |  | Массовая доля класса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Среднеарифметическое значение |  |
| Масса навески, г в том числе стеблей: - расщепленные - нерасщепленные |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                          личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.14 – Ведомость определения степени расщепления стеблей корма

Марка машины___________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура___________________________ Дата_________________________________

Опыт______________________ Установка рабочих органов______________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Класс | Масса класса, г | Массовая доля класса, % |
| --- | --- | --- |
| Исходная масса |  |  |
| Расщепленные стебли |  |  |
| Нерасщепленные стебли |  |  |
| Сумма |  | 100 |
| Измельченная масса |  |  |
| Расщепленные стебли |  |  |
| Нерасщепленные стебли |  |  |
| Сумма |  | 100 |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                                личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.15 – Ведомость определения массы и размеров корнеклубнеплодов

Марка машины___________________________________________________________

Место испытаний_________________________________________________________

Культура_____________________________ Дата ______________________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Замер | 1 повторность |  |  | 2 повторность |  |  | 3 повторность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | масса, г | длина, см | диаметр, см | масса, г | длина, см | диаметр, см | масса, г | длина, см | диаметр, см |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                            личная подпись                       инициалы, фамилия

Форма Б.16 – Ведомость определения загрязненности корнеклубнеплодов

Марка машины __________________________________________________________

Место испытаний ________________________________________________________

Культура _____________________________ Дата _____________________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Наименование показателя | Повторность |  |  | Среднеарифметическое значение | Массовая доля класса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |
| - до отмыва |  |  |  |  | - |
| - после отмыва |  |  |  |  | - |
| Масса отмытых отходов, кг |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - свободная земля |  |  |  |  |  |
| - камни |  |  |  |  |  |
| - растительные остатки |  |  |  |  |  |
| Загрязненность, % |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность		     личная подпись	      инициалы, фамилия

Форма Б.17 – Ведомость распределения по классам частиц измельченных

корнеплодов

Марка машины__________________________________________________________

Место испытаний________________________________________________________

Культура______________________ Дата_____________________________________

Опыт _____________________ Установка рабочих органов______________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Класс (длина частиц, мм) | Масса класса, г | Массовая доля класса, % |
| --- | --- | --- |
| до 5 включ. |  |  |
| св. 5 » 10 » |  |  |
| » 10 » 15 » |  |  |
| » 15 » 20 » |  |  |
| » 20 » 30 » |  |  |
| » 30 » 60 » |  |  |
| » 60 |  |  |
| Сумма |  | 100 |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                              личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.18 – Ведомость определения остаточной загрязненности корнеплодов

Марка машины__________________________________________________________

Место испытаний____________________ Опыт _______________________________

Культура___________________________ Дата________________________________

Сведения о средствах измерений __________________________________________

| Наименование показателя | Повторность |  |  | Среднеарифметическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |
| - до повторного отмыва |  |  |  |  |
| - после повторного отмыва |  |  |  |  |
| - отмытой грязи |  |  |  |  |
| Остаточная загрязненность, % в том числе: |  |  |  |  |
| - земля |  |  |  |  |
| - камни |  |  |  |  |
| - растительные остатки |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                          личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.19 – Ведомость определения равномерности смешивания

Марка машины __________________________________________________________

Место испытаний ________________________________________________________

Дата ________________________ Наименование кормосмеси ___________________

Опыт ________________________ Повторность _______________________________

Средства измерений ______________________________________________________

| Измерения | Масса пробы, г | Контрольный компонент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса зерен в пробе, г | % содержание контрольного компонента в пробе 100 г | Количество зерен (контрольного компонента) в пробе, шт. |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Число измерений |  |  |  |  |
| Среднее содержание контрольного компонента в пробе |  |  |  |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |
| Коэффициент вариации |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                           личная подпись                      инициалы, фамилия

Форма Б.20 – Ведомость определения пределов выдачи компонентов дозатором

Марка машины ______________________ Дата _______________________________

Место испытаний ____________________ Выдача _____________________________

Средства измерений _____________________________________________________

| Повторность | Наименование компонента | Установка дозирующего устройства | Длительность взятия проб, с | Масса проб, кг | Подача, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                                личная подпись                        инициалы, фамилия

Форма Б.21 – Ведомость определения точности дозирования компонентов

Марка машины ____________________________ Дата ________________________

Место испытаний _______________________________________________________

Наименование компонент________________________________________________

Средства измерений ____________________________________________________

| Повторность | Установка дозирующих устройств | Фактически |  | Точность дозирования, кг/с |  | Разницы, кг/с | % от суммы выдачи всех компонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | с | фактическое | расчетное |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеарифметическое значение |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность		     личная подпись	      инициалы, фамилия

Форма Б.22 – Ведомость определения неравномерности выдачи

Марка машины ____________________________ Дата ________________________

Место испытаний _______________________________________________________

Наименование компонент________________________________________________

Средства измерений ____________________________________________________

| Измерение | Масса навески, кг |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |
| 30 |  |
| Среднеарифметическое значение |  |
| Стандартное отклонение |  |
| Коэффициент вариации |  |

Исполнитель ______________        _______________      ___________________

должность                          личная подпись                      инициалы, фамилия

Приложение В

(рекомендуемое)

Методика технологической оценки эффективности переработки

корма оборудованием для приготовления кормов

В.1 Общие положения

В.1.1 Методика предназначена для решения широкого класса задач по технологической оценке средств механизации с учетом их влияния на организм животных при сравнительных испытаниях однотипных или разнотипных машин для изучения влияния отдельных факторов, генерируемых средствами механизации на организм животных, а также при сравнительной оценке разных технологических процессов производства продукции животноводства или комплектов с разным объемно-планировочным исполнением.

В.1.2 Методика применяется при испытаниях машин и оборудования для приготовления кормов:

- дробилок и плющилок зерна;

- измельчителей грубых кормов, силоса и зеленой массы;

- измельчителей и моек корней и корнеплодов;

- смесителей кормов;

- запарников-смесителей;

- агрегатов для приготовления кормов;

- дозаторов кормов.

В.1.3 Для получения сравнительных данных параллельно испытывается серийная машина в качестве машины аналога.

В.1.4 Объекты испытания оцениваются по их воздействию на продуктивность животных. Сравнение машин проводится при работе в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации, при устойчивом выполнении ими заданного технологического процесса.

В.1.5 Испытания проводят в условиях одного хозяйства на базе типового животноводческого помещения. При испытании стандартных кормоприготовительных машин в разных хозяйствах обеспечивается доставка кормовых средств к месту испытания.

В.2 Планирование эксперимента

В.2.1 Проводят подготовительные мероприятия:

- из общего стада методом взвешивания выделяют подопытных животных и определяют места их постановки;

- требования, предъявляемые к подопытным животным, не предусматривают необходимости подбора групп (пар) - аналогов. Однако для повышения точности и достоверности результатов эксперимента подбирают животных в каждую группу с минимальными колебаниями живой массы. С этой целью строят график возрастания живой массы животных в группе. Возможные виды графиков приведены на рисунке В.1.

График 1

График 2

Рисунок В.1 Графики возрастания живой массы животных в группе

Из анализов графиков I и II (см. рисунок В.1) видно, что для формирования двух подопытных групп при разных вариантах возрастания живой массы животных необходимо их выделение с двух пересекающихся участков с наименьшими колебаниями живой массы.

Число голов m в группах должно быть одинаковым и не менее 15; на основе живой массы и существующих норм кормления определяют суточную потребность высокой хранимоспособности кормовых средств на период испытаний заготавливают требуемое для животных их количество.

В.2.2 Для исследования влияния средств механизации на организм животных используют план латинского квадрата с экстрапериодом Лукоса (где V1 и V2 – сравниваемые объекты испытаний), позволяющий выделить и оценить не только влияние объектов испытаний с их последствием, но также влияние групп животных, периодов экспериментов и их взаимодействий.

Форма В.1 – План эксперимента

| Период эксперимента | Группы животных |  |
| --- | --- | --- |
| P1 | V1 | V2 |
| P2 | V2 | V1 |
| P3 | V2 | V1 |

В.2.3 В качестве факторов, влияющих на прирост живой массы животных, выделяются: объекты испытаний, группы животных и периоды эксперимента продолжительностью не менее 14 дней. Под влиянием фактора «период эксперимента» понимается совокупное действие неучтенных факторов за данный промежуток времени. Необходимость в этом факторе обусловлена сравнительно большой длительностью зоотехнических экспериментов, за время которых возможно существенное изменение воздействия внешних факторов.

В.2.4 В учетные периоды эксперимента двум группам подопытных животных в соответствии с нормой попеременно скармливаются корма, изготовленные на испытуемых машинах и характеризующие качество выполнения ими технологического процесса с учетом влияния их на организм животных.

В.2.5 Оценочным тестом организма животного при оценке влияния средств механизации является среднесуточный прирост живой массы в каждом из периодов эксперимента.

В.2.6 Контроль за изменением среднесуточного прироста живой массы подопытных животных осуществляется методом контрольных взвешиваний в конце каждого периода эксперимента на специальных весах для животных с точностью до 1 кг.

В.2.7 Первичные данные исследований записывают в форму В.1.

В.3 Алгоритм статистической обработки латинского плана

с экстрапериодом Лукаса

В.3.1 Рассчитывают итоги по столбцам плана

xj=i=1m1xji;   j=1,6,                                                                      (В.1)

где xj – итоги по столбцам;

xji – элементы формы В.2.

Форма В.2 – Ведомость для исходных данных

| Периоды | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Объекты | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| № точки плана | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № повторности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x1,1 | x2,1 | x3,1 | x4,1 | x5,1 | x6,1 |
| 2 | x1,2 | x2,2 | x3,2 | x4,2 | x5,2 | x6,2 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| m' | x1,m' | x2,m' | x3,m' | x4,m' | x5,m' | x6,m' |

В.3.2 Подсчитываются итоги по факторам и средние итоги для периодов

P1 =i=1m'(x1,i+x2,i),     P1=12m'P1,                                         (В.2)

P2=i=1m'(x3,i+x4,i),       P2=12m'P2;                                        (В.3)

P3= i=1m'(x5,i+x6,i),     P3=12m'P3;                                        (В.4)

где P1,P2,P3 – итоги по периодам;

P1, P2, P3 – среднее по периодам;

- для групп животных

B1= i=1m'(x1,i+x5,i+x3,i),     B1=13m'B1;                                    (В.5)

B2= i=1m'(x2,i+x4,i+x6,i),     B2=13m'B2;                                    (В.6)

где B1,B2 – итоги по группам животных;

B1,B2 – среднее по группам животных;

- для сравниваемых машин:

V1= i=1m'(x1,i+x4,i+x6,i),     V1=13m'V1;                                    (В.7)

V2= i=1m'(x2,i+x3,i+x5,i),     V2=13m'V2;                                    (В.8)

где V1,V2 – итоги по сравниваемым машинам;

V1 – среднее по машине аналогу;

V2 – среднее по испытуемой машине;

- для последствий влияния машин:

R1=i=1m'(x3,i+x5,i),       R1=12m'R1;                                             (B.9)

R2=i=1m'(x4,i+x5,i),       R2=12m'R2;                                             (B.10)

где R1,R2 – итоги по последствиям машин;

R1,R2 – последствия влияния машины.

В.3.3 Средние итоги по факторам записывают в форму В.3.

Форма В.3 – Средние результаты по факторам

| № п/п | P | B | V | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | B1 | V1 | R1 |
| 2 | P2 | B2 | V2 | R2 |
| 3 | P3 |  |  |  |

В.3.4 Рассчитывают общий итог (G) по всем факторам

G=P1+P2+P3=B1+B2=V1+V2,                                        В.11

и без учета первого периода (G')

G'=R1+R2,                                                                         (В.12)

В.3.5 Рассчитывают дополнительные показатели

Vi=3Vi-G-Bi',            i=1,2;                                                 (В.13)

где Bi' – сумма итогов по группе животных, получивших последними фактор Vi;

Ri'=3Ri-G+123P1-G',       i=1,2;                                              В.14

где P1 – сумма приростов живой массы на один период.

Оценивая влияния различных воздействий, рассчитывают

- общий средний прирост μ

μ=16m'G,                                                                            (В.15)

- влияние групп животных

Bi=2Bi-G4m,              i=1,2;                                             (В.16)

- влияние периодов эксперимента Pj

Pj=3Pj-G6m ,            j=1,3 ;                                              (В.17)

- влияние прямых эффектов сравниваемых машин Vi

Vi=18mVi',                  i=1,2;                                              (В.18)

- влияние остаточных эффектов сравниваемых машин Zi

Zi=14(2m'-1)Ri',            i=1,2;                                             (В.19)

Оценку влияния воздействий записывают в форму В.4.

Форма В.4 – Значение эффектов воздействий уровней факторов

| Уровни факторов | P | B | V | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | B1 | V1 | Z1 |  |
| 2 | P2 | B2 | V2 | Z2 |  |
| 3 | P3 |  |  |  |  |

В.3.7 Рассчитывается вспомогательная сумма квадратов SS1

SS1=16m'i=16i=1m'xij2,                                                            (В.20)

В.3.8 Рассчитывают суммы квадратов отклонений по итогам отдельных факторов:

для групп животных (SSB )

SSB=13m'(B12+B22)-SS1,                                                        (В.21)

для периодов эксперимента (SSP)

SSP=12m'(P12+P22+P32)-SS1,                                                   B.22

для взаимодействия групп и периодов (SSBxP)

SSBxP=1m'j=1m'Xj2-SSP-SSB-SS1,                                            (В.23)

для животных в группах (SSu)

SSu=13j=1m'(x1j+x3j+x5j)²+(x2j+x4j+x5j)²-SS‰-SS1,            (В.23a)

для прямого эффекта исследуемого фактора (SSV)

SSV=124V1'2+(V2')²,                                                       (В.24)

для остаточного эффекта исследуемого фактора (SSR)

SSR=112(2m'-1)R1'2+(R2')²,                                          (В.25)

В.3.9 Рассчитывают ошибку опыта

SSО=SS-SSB-SSP-SSBхP-SSИ-SSV-SSR,                                   (В.26)

SS=i=16j=2mxij2 -SS1 ,                                                         (В.27)

В.3.10 Рассчитывают средние квадраты для всех факторов

MSф=SSфVф,                                                                      (В.28)

где SSф – сумма квадратов отклонений по фактору;

Vф – число степеней свободы фактора (форма В.4);

MSф – средние квадраты для всех факторов;

ф=P,B,Bx,P, U,V,R,O,                                                       (В.29)

В.3.11 Рассчитывают отклонение Фишера для проверки гипотезы о незначимости влияния исследуемых факторов

Fф=MSфMSо,                                                                           (В.30)

где Fф – отношение фактора,

MSо – среднее значение квадрата.

В.3.12 Результаты исследований представляются в виде матрицы дисперсионного анализа по форме В.5.

Форма В.5 – Дисперсионный анализ экспериментальных данных по методу

латинского квадрата 2х2 с экстрапериодом Лукаса

| Источник дисперсии | Степень свободы | Сумма квадратов | Средний квадрат | F -отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы (B) | 1 | SSB | MSB | FB |
| Периоды (P) | 2 | SSP | MSP | FP |
| Группы, периоды (BхP) | 2 | SSBхP | MSBxP | FBxP |
| Животные в группах (u) | 2(m'–1) | SSu | MSu | Fu |
| Прямые эффекты (V) | 1 | SSV | MSV | FV |
| Остаточные эффекты (R) | 1 | SSR | MSR | FR |
| Ошибка опыта | 4(m'–1)–2 | SSa | MSa | Fa |
| ИТОГО: | 6(m'–1) |  |  |  |

В.4 Анализ результатов испытаний

В.4.1 Критическое значение распределения Фишера Fкр определяется по таблицам F – распределения для уровня значимости 55 с числом степеней свободы.

V1=Vф и V2=4m'-1-2,                                              (В.31)

где V1и V2 – число степеней свободы.

В.4.2 Если отношение Фишера для фактора Vменьше критического, то различие в данном факторе незначимо, т.е. сравниваемые машины не отличаются по исследуемому признаку, и в качестве оценки влияния опытной машины принимается значение эталонного образца.

В.4.3 Если отношение Фишера указывает на значимость различия в объектах испытаний, то в качестве оценки их влияния принимают значение  и  (форма В.2). Однако, за оценку различия ∆ между сравниваемыми машинами принимают значение:

∆=V1'-V2't0,05 V2MSo,                                                      (В.32)

где t0,05 V2 – значение t распределение Стьюдента.

В.4.4 Полученная информация записывается в форму В.6.

Форма В.6 – Ведомость показателей качества выполнения технологического

процесса машиной при лабораторно–фермских испытаниях

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Проведение эксперимента: - место - дата |  |
| Марка машины |  |
| Испытуемая машина - аналог |  |
| Наименование плана - эксперимента |  |
| Количество: - групп животных - животных в группах, головы - периодов |  |
| Продолжительность периода, дни |  |
| Среднесуточный прирост живой массы животных: - по опытной машине, г (x1) - по машине - аналогу, г (x2) |  |
| Разность приростов и ее значимость (x1–x2) |  |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Методика определения погрешности показателей

качества измельчения кормов

Погрешность оценки показателей качества измельчения кормов вычисляют по формуле

∆A=ZαGA,                                                                         Г.1

где Zα – квантиль нормального распределения для уровня значимости α (Z0,05=1,96);

GА – стандартное отклонение оценки показателя качества измельчения А;

G=1G0(i=1nGiɞi2+2i=1ni=i+1nZijɞiɞjGiGj,                             Г.2

где G0 – масса пробы, г;

Gi, ɞi, Zij – параметры.

Параметры Gi, ɞi, Zij для i=1,n и j=1,n вычисляют по формулам

Gi=G0Si2,                                                                              (Г.3)

ɞi=ALi-1+Li2,                                                                    (Г.4)

Si2=1G0  2(R-1)j=1n(Gij-Gi)²,                                                     (Г.5)

Gi=1Rj=1RGi(j),                                                                        (Г.6)

Zij=1Ki=1RGi(t)Gj(t)-GiGjG02SiSj.                                                         (Г.7)

где Lо=0, L1,L2,L3...Ln – размерные границы фракции, мм;

n – количество фракций;

R – количество повторностей (R 3)

Gj(i) – масса частиц i-й фракции в j-й повторности, г;

– функциональная зависимость определяемого показателя качества измельчения А от размера частиц.

Для средневзвешенного размера частиц Ls параметр bi вычисляют по формуле

bi=Li-1+Li2                                                                        (Г.8)

Для показателя качества К, характеризующего процентное содержание (по массе) частиц измельченного корма в контрольном классе, параметры bi вычисляют по формуле

bi&Lв-LнLi-Li-1, если:Li-1≤Lн≤Lв≤Li&Lв-Li-1Li-Li-1,если:Lн≤Li-1≤Lв≤Li&Li-Lн&Li-Li-1&, если:Li-1≤Lн≤Li≤LL&0,если:Lв≤Li-1, или, Li≤Lн                                         (Г.9)

где Lн,  Lв – нижняя и верхняя граница контрольного класса, мм.

Оценку соответствия машин требованиям норматива (A≥Aн) проводят следующим образом:

Определяют статистику

Z=A-AнGA.                                                                  (Г.10)

где A – оценка показателя качества измельчения кормов, полученных при испытаниях;

Aн – нормативное значение показателей качества измельчения.

Сравнивают значение статистики Z с критическим значением Zα для условия значимости α.

Если Z<Zα, то принимают гипотезу о том, что машина по качествам измельчения соответствует нормативным требованиям.

Если Z≥Zα и A≥Aн, то принимают гипотезу о том, что машины по качеству измельчения так же соответствует нормативным требованиям.

Пример расчета погрешностей оценки показателей качества измельчения при испытании дробилок зерна ДЗУ-Ф-2 и принятия решения по результатам испытаний.

В таблице Г.1 приведена характеристика измельченного материала, полученные в результате испытаний дробилки ДЗУ-Ф-2.

По данным таблицы Г.1 вычисляют средневзвешенный размер частиц Ls=1,45 и показатель качества измельчения К=95 % х 17 %, характеризующий долю частиц, размеры которых менее 3 мм, в общей массе пробы.

В соответствии с формулой (Г.6) вычисляют (Gi) среднюю массу частиц фракции за опыт. Результаты вычисления приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Характеристика измельченного материала

Машина - ДЗУ-Ф-2                                            Дата - 3.10.97

Материал - ячмень                                           Навеска - 100 г.

Режим - 2-3

| Размеры частиц, мм | Повторность (R =3) |  |  | Среднеарифметическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| до 0,25 включ. | 8,9 | 7,2 | 11,2 | 9,1 |
| от 0,25 « 0,5 « | 13,0 | 12,8 | 11,0 | 12,26 |
| « 0,5 « 1,0 « | 10,7 | 12,1 | 11,4 | 11,4 |
| « 1,0 « 2,0 « | 45,2 | 42,7 | 41,7 | 43,2 |
| « 2,0 « 3,0 « | 17,7 | 20,4 | 19,5 | 19,2 |
| « 3,0 « 4,0 « | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 4,1 |
| св. 4,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,73 |

Далее по формуле (Г.5) вычисляют дисперсии :

Si2=11002⋅2(8,9-9,1)2+(7,2-9,1)2+(11,2-9,1)2=4,03⋅10-4

Аналогично вычисляют:

S22=1,2133⋅10-4;		S32=4,90⋅10-5;		S42=3,25⋅10-4;

S52=1,89⋅10-4;		S62=3,1⋅10-5;		S72=5,3333⋅10-6.

Далее по формуле (В.7) вычисляют параметры Zij:

Z12=138,9∙13+7,2∙12,8+11,2∙11-9,1∙12∙261002∙10-4∙4,03∙1,2133=-0,5758

Аналогично вычисляют остальные значения параметров, результаты представлены в виде треугольной матрицы.

|  | j=2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i=1 | -0,5758 | -0,2823 | -0,2395 | -0,1631 | 0,2923 | -0,0575 |
| 2 |  | -0,0605 | 0,5204 | -0,1849 | -0,5544 | 0,3844 |
| 3 |  |  | -0,4623 | 0,6546 | 0,4191 | -0,5773 |
| 4 |  |  |  | -0,5447 | -0,6642 | 0,6405 |
| 5 |  |  |  |  | 0,5095 | -0,6299 |
| 6 |  |  |  |  |  | -0,6222 |

Далее по формуле (В.3) вычисляют параметры Ci

Ci=100⋅4⋅0,3⋅10-4=4,03⋅10-2.

Аналогично получают:

C2=1,2133⋅10-2;		C3=4,90⋅10-3;		C4=3,25⋅10-2;

C5=1,89⋅10-2;		C6=3,1⋅10-3;		C7=5,3333⋅10-4.

Параметры bi средневзвешенного размера частиц вычисляют по формуле (Г.8):

b1=0,125; b2=0,375; b3=0,75; b4=1,5; b5=2,5; b6=3,5; b7=4,5.

Параметры b1 для показателя K вычисляют по формуле (Г.9)

b1=1; b2=1; b3=1; b4=1; b5=1; b6=0; b7=0.

На основе полученных параметров Gi, вi, Zij вычисляют стандартное отклонение:

GLS=1,9642⋅10-2;		GK=1,2936.

Тогда абсолютная погрешность оценки показателей качества составит:

ΔLS=1,96⋅1,9642⋅10-2;	0,04 мм;

ΔK=1,96⋅1,2936.		2,54 %.

С учетом погрешностей, результаты испытаний представляют в виде:

LS=1,45±0,04мм;

K=95,17±2,54%.

В соответствии с ТУ для дробилки ДЗУ-Ф-2 нормативные значения показателя качества K составляет Kн=85%.

Для проверки гипотезы о соответствии дробилки требованиям ТУ по качеству измельчения вычисляют статистику

Z=95,17-851,2936=7,66

Так как Z=7,66≥Z0,05=1,96, то делают вывод, что с доверительной вероятностью P=0,95 дробилка ДЗУ-Ф-2 по качеству измельчения удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых

при определении показателей зоотехнической оценки

Термометр с погрешностью измерений  1 ºС по ГОСТ 112.

Пурка* емкостью 1 л с погрешностью измерений  0,01 кг/см3.

Секундомер* с погрешностью измерений  0,5 с.

Весы неавтоматического действия высокого класса точности по ГОСТ ОIML R 76-1 с максимальным пределом взвешивания до 2000 г и погрешностью взвешивания не более 0,01 г.

Весы неавтоматического действия среднего класса точности по ГОСТ ОIML R 76-1 с максимальным пределом взвешивания до 20 кг и погрешностью взвешивания не более 20 г.

Весы неавтоматического действия среднего класса точности по ГОСТ ОIML R 76-1 с максимальным пределом взвешивания до 100 кг и погрешностью взвешивания не более 100 г.

Динамометр* до 100 кг 2 класса точности по ГОСТ 13837.

Линейка металлическая длиной 50 см, 1 м с погрешностью измерений  1,0 мм ГОСТ 427.

Рулетка длиной 20 м с погрешностью измерений  1 мм по ГОСТ 7502.

Штангенциркуль с погрешностью измерений  1 мм по ГОСТ 166.

Бюксы*.

Шкаф сушильный* с погрешностью измерений  1 ºС.

Мерные емкости по ГОСТ 1770.

Счетчик водяной по ГОСТ 6019.

Психрометр* с погрешностью измерений  2 %.

_______________________

* По стандартам или нормативным документам, действующим в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

Анемометр ручной крыльчатый с погрешностью измерений  (0,10,05 ν*) м/с по ГОСТ 6376.

Кататермометр* с погрешностью измерений  5 % по ГОСТ 16920.

Термоанемометр* с погрешностью измерений (0,1-0,05 ν**) м/с по ГОСТ 6376.

Допускается применение других средств измерений, утвержденных в установленном порядке и внесенных в Государственный реестр средств измерений государства, принявшего стандарт, с метрологическими характеристиками не ниже указанных.

_______________________

* По стандартам или нормативным документам, действующим в государствах – участниках Соглашения, принявших настоящий стандарт.

** Измеряемая скорость воздушного потока.

УДК 631.363.2:631.363.5:631.363.7                        		МКС 65.040.10

Ключевые слова: испытание, метод, машина, оборудование, приготовление, переработка, корм, дробилка, плющилка, зерно, измельчитель, грубые корма, силос, зеленая масса, мойка, корнеплод, смеситель, кормозапарник, питатель, дозатор

| Врио директора Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), д.т.н. | В.Е. Таркивский |
| --- | --- |
| Исполнители: |  |
| Зав. лабораторией стандартизации, научный сотрудник | Е.Е. Подольская |
| Ответственный исполнитель, научный сотрудник | Е.В. Бондаренко |
| Ведущий инженер | В.О. Марченко |