| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ |

Добавки пищевые

КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ Е280

Технические условия

Издание официальное

Москва

Российский институт стандартизации

2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                        №                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                 №                   межгосударственный стандарт ГОСТ      –       введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с               г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 32746–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………

3 Технические требования ……………………………………………….

4 Требования безопасности…………………………….……….………

5 Правила приемки ……………………………………….……….………

6 Методы контроля ……………………………………………..…………

7 Транспортирование и хранение ………………………………………

Приложение А (справочное) Информация о применяемых технических регламентах и

нормативных правовых актах в странах СНГ …………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Добавки пищевые КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ Е280 Технические условия Food additives. Propionic acid Е280. Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевую добавку пропионовую кислоту Е280 (далее – пропионовая кислота Е280), предназначенную для применения в производстве пищевых продуктов в качестве консерванта (CAS 79-09-4).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 199  Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 902 Натрия бисульфит технический (водный раствор). Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4109 Реактивы. Бром. Технические условия

ГОСТ 4159 Реактивы. Йод. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4232 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 6341 Реактивы. Кислота янтарная. Технические условия

ГОСТ 6563 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 6709* Вода дистиллированная. Технические условия

__________

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144–2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 13950 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18300* Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 18995.1 Продукты химические жидные. Методы определения плотности

ГОСТ 18995.7 Продукты химические жидные. Методы определения температурных пределов перегонки

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 19908 Тигли, чаши, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 25070 Этилен. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 25794.2 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования

ГОСТ 26316 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 27068 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные. Настенные и часы-будильники. Общие технические условия

__________

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878–2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия».

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 31266* Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ 33411-2015  Сырье и продукты пищевые. Определения массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов

ГОСТ 33412-2015  Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции

ГОСТ EN 14084 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения

ГOCT EN 15763 Продукция пищевая. Определение следовых элементов. Определение мышьяка, кадмия, ртути и свинца в пищевой продукции методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) после минерализации под давлением

ГОСТ ISO 2859-1** Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

__________

*В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка».

**В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1–2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Характеристики

3.1.1 Пищевая добавка Е280 представляет собой пропионовую кислоту.

Формулы:

- эмпирическая –  С3Н6О2

| - структурная – |  |
| --- | --- |

Молекулярная масса – 74,08.

Химическое название – пропановая кислота, CAS номер 79-09-4.

3.1.2 Пропионовую кислоту Е280 вырабатывают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением требований нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

3.1.3 Пропионовая кислота Е280 хорошо растворяется в воде и спирте.

3.1.4 По органолептическим показателям пропионовая кислота Е280 должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование показателя | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет | Маслянистая жидкость, бесцветная или бледно-желтого цвета |
| Запах | Резкий, раздражающий, характерный для пропионовой кислоты |

3.1.5 По физико-химическим показателям пропионовая кислота Е280 должна соответствовать нормам, указанным в таблице. 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Тест на растворимость | Выдерживает испытание |
| Относительная плотность 2020 при температуре 20С | от 0,993 до 0,997 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Температурные пределы перегонки: температура начала перегонки tин,С, не менее температура конца перегонки tик,С, не более | 138,5 142,5 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля альдегидов (в пересчете на пропионовый альдегид), %, не более | 0,2 |
| Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более | 0,1 |

3.1.7 Содержание токсичных элементов (ртуть, свинец, мышьяк) в пропионовой кислоте Е280 не должно превышать норм, установленных требованиями нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

3.2 Требования к сырью и технологическим вспомогательным средствам

3.2.1 Сырье, технологические вспомогательные средства, применяемые для производства пропионовой кислоты Е280, по показателям безопасности должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

3.2.2 Для производства пропионовой кислоты Е280 используют следующее сырье и технологические вспомогательные средства, соответствующие требованиям, установленным в документах, в соответствии с которыми они изготовлены и могут быть идентифицированы, и (или) товаросопроводительной документации, обеспечивающей их прослеживаемость и удостоверяющей их качество и безопасность (далее – техническая документация изготовителя):

- этилен по ГОСТ 25070;

- никеля карбонил;

- углерода оксид (монооксид углерода);

- вода питьевая.

3.2.3 Допускается применение аналогичного сырья и технологических вспомогательных средств, обеспечивающих получение пропионовой кислоты Е280 в соответствии с требованиями настоящего стандарта и разрешенных к применению в пищевой промышленности на территории государства, принявшего стандарт.

3.3 Упаковка

3.3.1 Упаковка, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, обеспечивать сохранность и качество пропионовой кислоты Е280 при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

Примечание — Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

3.3.2 Пропионовая  кислота  в соответствии с ГОСТ  19433 относится  к классу 8,  подклассу 8.1  опасных грузов  (едкие  и  (или)  коррозионные  вещества,  обладающие  кислотными свойствами)  и классу 3, подклассу 3.3 (легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61  °С в закрытом тигле),  степень опасности 3 —  низкая.

3.3.3 Пищевую  пропионовую  кислоту  разливают  в  стальные  узкогорлые  бочки типа  1А1  по ГОСТ 26319,  полимерные  узкогорлые  бочки  типа  1Н1,  полимерные узкогорлые  канистры  типа  3Н1, широкогорлые типа ЗН2 по ГОСТ 26319, стальные бочки по ГОСТ 13950 и другие виды транспортной упаковки, соответствующие требованиям ГОСТ 19433 и ГОСТ 26319 для упаковки и транспортирования  опасных  грузов,  обеспечивающие  сохранность  пищевой  пропионовой  кислоты  при  хранении  и транспортировании  и  изготовленные  из  материалов,  соответствующих  требованиям,  установленым  нормативными  правовыми  актами и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

3.3.4 Бочки,  канистры  и  другие  виды  транспортной  упаковки  должны  быть  заполнены  пропионовой  кислотой  Е280 не  более чем  на  95 %.

3.3.5 Канистры, бочки и другие виды транспортной упаковки с пищевой пропионовой кислотой упаковывают в соответствии с требованиями  грузоперевозчика с использованием вспомогательных упаковочных средств  (фиксаторов,  амортизаторов),  обеспечивающих сохранность  продукции  и  целостность упаковки  при транспортировании.

3.3.6 Отрицательное отклонение массы  нетто пищевой  пропионовой кислоты, фактически содержащейся  в каждой упаковочной единице, от номинальной  массы должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579  (таблицы А.1  и А.2).

Отклонение от номинального количества массы нетто в большую сторону не ограничивается и устанавливается изготовителем.

3.3.7 Масса нетто упаковочной единицы должна быть не более 400 кг и вместимостью не более 450 л.

3.3.8 Упаковывание пропионовой кислоты Е280, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846 с учетом требований ГОСТ 26319.

3.4 Маркировка

Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, с нанесением манипуляционных знаков, указывающих на способ обращения с грузами – по ГОСТ 14192  и знаков опасности – по ГОСТ 19433.

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование пищевой добавки и ее индекс [пропионовая кислота Е280];

- придуманное название и/или артикул (при наличии);

- торговую марку (при наличии);

- номер партии;

- дату изготовления;

- количество пропионовой кислоты Е280: масса нетто, масса брутто;

- срок годности;

- условия хранения;

- наименование и место нахождения изготовителя и место изготовления, в случае если адреса различаются;

- надпись «не для розничной продажи» или «для промышленной переработки»;

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Примечание — Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

4 Требования безопасности

4.1 Пропионовая кислота Е280 не токсична, не оказывает мутагенного, канцерогенного и тератогенного действия, не обладает репродуктивной токсичностью.

4.2 По степени  воздействия  на  организм человека  пропионовая  кислота  в  соответствии  с  ГОСТ  12.1.007  относится  к  веществам  малоопасным —  четвертому классу опасности.

4.3 Пропионовая  кислота —  легковоспламеняющаяся  жидкость,  температура  вспышки  52 °С, температура  воспламенения  61 °С,  температура  самовоспламенения  440 °С,  нижний  концентрационный  предел  распространения  пламени 3,1 об.  %,  верхний концентрационный  предел  распространения пламени  12,9 об. %, нижний температурный предел распространения пламени 45 °С,  верхний температурный  предел  распространения  пламени  83 °С.  Средства  тушения:  пены,  газовые  и  порошковые составы,  распыленная  вода.

4.4  Пропионовая кислота —  едкая жидкость, обладающая раздражающим действием при контакте с кожей и слизистыми оболочками, может вызывать ожоги. При работе с пропионовой кислотой необходимо  использовать  спецодежду,  средства  индивидуальной  защиты  по  ГОСТ  12.4.011  и  соблюдать правила личной  гигиены.

4.5 При  выполнении  анализов  необходимо соблюдать требования  техники безопасности  при  работе с химическими  реактивами  по ГОСТ 12.1.007 и  ГОСТ 12.4.103.

4.6 Организация обучения работающих с пропионовой кислотой безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.7 Помещения, в которых проводят работы с пропионоаой кислотой Е280, и помещения, где проводят работы с реактивами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

4.8 Электробезопасность при работе с электроустановками — по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.019.

4.9 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

4.10 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005 и нормативными правовыми актами и (или) техническими регламентами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. Предельно допустимая концентрация паров пропионовой кислоты в воздухе рабочей зоны – 20 мг/м3.

Примечание — Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

5 Правила приемки

5.1 Пропионовую кислоту Е280 принимают партиями.

Партией считают любое количество пропионовой кислоты Е280, полученной в течение одного технологического цикла, одним изготовителем по одному документу, одной даты изготовления, в однородной фасовке и упаковке, оформленное одним удостоверением качества и безопасности продукции.

5.2 Документ, удостоверяющий качество и безопасность пропионовой кислоты Е280, должен содержать следующую информацию:

- номер (при наличии) и дату выдачи удостоверения;

- наименование пищевой добавки и ее индекс;

- наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- номер партии;

- дату изготовления;

- массу нетто;

- число упаковочных единиц в партии;

- срок годности и условия хранения;

- результаты проведенного анализа или подтверждение о соответствии качества пропионовой кислоты Е280 требованиям настоящего стандарта;

- обозначение настоящего стандарта.

5.3 Для проверки соответствия пропионовой кислоты Е280 требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по качеству упаковки, правильности нанесения маркировки, массе нетто, органолептическим, физико-химическим показателям и периодические испытания по показателям безопасности.

5.4 При проведении приемо-сдаточных испытаний применяют одноступенчатый выборочный план при нормальном контроле и специальном уровне контроля S-4 при приемлемом уровне качества AQL, равном 6,5, по ГОСТ ISO 2859-1.

Выборку упаковочных единиц осуществляют методом случайного отбора в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а  3

| Число упаковочных единиц в партии, шт. |  |  |  |  | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 2 | до | 15 | включ. | 2 | 0 | 1 |
| « | 16 | « | 25 | « | 3 | 0 | 1 |
| « | 26 | « | 90 | « | 5 | 1 | 2 |
| « | 91 | « | 150 | « | 8 | 1 | 2 |
| « | 151 | « | 500 | « | 13 | 2 | 3 |
| « | 501 | « | 1200 | « | 20 | 3 | 4 |

5.5 Контроль качества упаковки и правильности маркировки проводят внешним осмотром всех упаковочных единиц, попавших в выборку.

5.6 Контроль массы нетто пропионовой кислоты Е280 в каждой упаковочной единице, попавшей в выборку, проводят по разности массы брутто и массы упаковочной единицы, освобожденной от содержимого. Предел допускаемых отрицательных отклонений от номинальной массы нетто в каждой упаковочной единице — по 3.3.5.

5.7 Партию принимают, если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пропионовой кислоты Е280, меньше или равно приемочному числу (см. таблицу 3).

5.8 Если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пропионовой кислоты Е280, больше или равно браковочному числу (см. таблицу 3), контроль проводят на удвоенном объеме выборки от этой же партии.

Партию принимают, если выполняются условия 5.7.

Партию бракуют, если число упаковочных единиц в удвоенном объеме выборки, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пропионовой кислоты Е280, больше или равно браковочному числу.

5.9 Для контроля органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности пропионовой кислоты Е280 из каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку в соответствии с требованиями таблицы 3, проводят отбор точечных проб и составляют объединенную пробу по 6.1.

5.10 При получении неудовлетворительных результатов по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

При повторном получении неудовлетворительных результатов испытаний партию бракуют.

5.11 Органолептические и физико-химические показатели пропионовой кислоты Е280 в поврежденной упаковке проверяют отдельно. Результаты испытаний распространяют только на пропионовую кислоту Е280 в этой упаковке.

5.12 Органолептические и физико-химические показатели контролируют в каждой партии. Порядок и периодичность контроля показателей, обеспечивающих безопасность (содержание токсичных элементов), устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 Методы контроля

6.1 Отбор и подготовка проб

6.1.1 Из разных мест каждой упаковочной единицы, отобранной по 5.4, отбирают мгновенные пробы равными порциями из верхнего, нижнего и среднего слоев.

Объем мгновенной пробы должна быть не более 100 см3.

Объем мгновенной пробы и число мгновенных проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должны быть одинаковыми.

6.1.2 Для  отбора  мгновенных  проб  используют  пробоотборники,  изготовленные  из  материалов, инертных по отношению  к пропионовой  кислоте.

6.1.3 Мгновенные  пробы  помещают в чистую,  сухую стеклянную емкость  и тщательно перемешивают. Рекомендуемый объем  полученной  суммарной  пробы должен  быть  не  менее  1  дм3.

6.1.4 Подготовленную суммарную пробу делят на две равные части и помещают в чистые, сухие, плотно закрывающиеся стеклянные емкости.

Одну часть суммарной пробы опечатывают, пломбируют и оставляют для повторных испытаний в случае возникновения разногласий в оценке качества и безопасности пропионовой кислоты Е280.

Вторую часть суммарной пробы направляют в лабораторию для проведения анализрв.

Рекомендуемый срок хранения пробы при температуре не более 30 С – три года.

6.1.5 Емкости с пробами снабжают этикетками с указанием следующей информации:

- наименования пищевой добавки и ее индекса;

- наименования и местонахождения изготовителя;

- номера партии;

- массы нетто партии;

- числа упаковочных единиц в партии;

- даты изготовления;

- даты отбора проб;

- срока хранения пробы;

- фамилии лиц, проводивших отбор данной пробы;

- обозначения настоящего стандарта.

6.2 Определение органолептических показателей

Метод основан на органолептической оценке внешнего вида, цвета и запаха пропионовой кислоты Е280.

6.2.1 Требования к условиям проведения анализа

6.2.1.1 При подготовке и проведении анализа в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха……… от 18 ºС до 25 ºС;

- относительная влажность воздуха …….… не более 80 %.

Все операции с пропионовой кислотой и реактивами проводят в вытяжном шкафу.

6.2.1.2 К проведению анализов допускаются специалисты, изучившие методику, владеющие техникой работы на приборах и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.2.2 Отбор проб – по 6.1.

6.2.3 Посуда и реактивы

Цилиндры  1-10-1,  2(4)-25-2,  1 -100-2  по ГОСТ  1770.

Пробирка  П-2-25-14/23  по ГОСТ  1770.

Стакан  В(Н)-1-250 ТХС  по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709.

Допускается  применение другой  посуды,  не уступающей  вышеуказанной  по  метрологическим характеристикам и обеспечивающей необходимую точность измерения, а также реактивов по качеству не хуже  вышеуказанных.

6.2.4 Проведение анализа

6.2.4.1 Внешний вид и цвет пропионовой кислоты Е280 определяют просмотром 20 см3 анализируемой пробы, помещенной в пробирку из бесцветного стекла с пришлифованной пробиркой или цилиндр с пришлифованной пробкой. При  рассмотрении  в  проходящем  свете  по  диаметру  пробирки  или  цилиндра  жидкость  должна быть бесцветной  или  иметь окраску  не  интенсивнее бледно-желтой.

Освещенность поверхности рабочего стола должна быть не менее 500 лк.

6.2.4.2 Для определения запаха пробу пропионовой кислоты Е280 разбавляют дистиллированной водой в соотношении (1:20). Для этого в чистый,  без постороннего запаха стакан вместимостью  250  см3  вносят  5  см3  пробы,  100  см3  дистиллированной  воды  и  перемешивают.  Запах определяют органолептически  на уровне  края  стакана.

6.3 Тест на растворимость

Метод основан  на  визуальном определении  растворимости  пищевой  пропионовой кислоты  в дистиллированной  воде  и этиловом  спирте.

6.3.1 Средства измерений, посуда и реактивы

Часы  электронно-механические  кварцевые  по ГОСТ 27752.

Цилиндры 2 (4)-50-2  по  ГОСТ  1770.

Спирт этиловый  ректификованный технический  по  ГОСТ  18300.

Вода дистиллированная  по  ГОСТ 6709.

Допускается  применение  других средств  измерения,  посуды,  не  уступающих вышеуказанным  по метрологическим характеристикам  и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов  по качеству  не хуже  вышеуказанных.

6.3.2 Отбор проб – по 6.1.

6.3.3 Условия проведения анализа – по 6.2.3.

6.3.4 Проведение анализа

В мерном цилиндре с пришлифованной пробкой смешивают 25 см3 анализируемой пробы и 25 см3 дистиллированной воды. В другом таком же цилиндре смешивают 25 см3 пробы и 25 см3 этилового спирта. Через 30  мин  растворы  в цилиндрах сравнивают с равными объемами соответственно дистиллированной  воды  и этилового спирта.

Пропионовая  кислота  выдерживает  испытание,  если  растворы  остаются  прозрачными, не  появляется  помутнения  или опалесценции.

6.4 Определение массовой относительной плотности

Сущность  метода заключается  в определении отношения массы заданного объема  пропионовой кислоты при температуре 20 °С к массе того же объема дистиллированной воды при температуре 20  °С.  Плотность жидкости определяют с помощью пикнометра.

6.4.1  Отбор проб —  по 6.1.

6.4.2  Условия  проведения анализа —  по 6.2.3.

6.4.3  Относительную плотность пищевой пропионовой кислоты  при температуре 20 °С определяют по ГОСТ  18995.1  (раздел 2).

6.4.4  Обработку результатов  проводят по ГОСТ  18995.1  (подпункт 2.4.1).

Вычисления  проводят до четвертого десятичного знака.

За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднеарифметическое  значение  двух  параллельных определений  относительной  плотности 2020,  округленное до третьего десятичного знака,  если выполняется  условие  приемлемости:  абсолютное значение  разности  между  результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при Р =  95 %, не превышает предела  повторяемости r = 0,0005.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при Р =  95 %, не превышает предела воспроизводимости R = 0,0010.

Границы абсолютной погрешности определений относительной плотности (при температуре 20 °С) пропионовой  кислоты + 0,001  при  Р =  95 %.

6.5 Определение массовой доли основного вещества

Метод основан на нейтрализации пропионовой кислоты гидроокисью натрия в присутствии кислотно-основного  индикатора.

6.5.1  Средства  измерений,  посуда,  реактивы

Весы  со  значением  среднего  квадратического  отклонения  (СКО),  не  превышающим  0,3  мг,  и  погрешностью от  нелинейности ± 0,6  мг.

Секундомер.

Бюретка  1-1-2-50-0,1  по  ГОСТ 29251.

Колба  Кн-2-250  по  ГОСТ 25336.

Цилиндры  1-50-1,  1-100-1  по  ГОСТ  1770.

Капельница 2-50 ХС  по  ГОСТ 25336.

Стаканчик СВ 34/12  по ГОСТ 25336.

Воронка  В -36-80 ХС  по  ГОСТ 25336.

Палочка  стеклянная.

Натрия  гидроокись  по ГОСТ 4328, х. ч.

Кислота янтарная  по  ГОСТ 6341,  х.  ч.

Кислота  серная  по  ГОСТ 4204, х. ч.

Кислота  соляная  по ГОСТ 3118, х.  ч.

Фенолфталеин  (индикатор).

Спирт этиловый  ректификованный технический  по ГОСТ  18300.

Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709.

Допускается  применение  других средств  измерения,  посуды,  не  уступающих вышеуказанным  по метрологическим характеристикам  и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов  по качеству не хуже  вышеуказанных.

6.5.2  Отбор  проб —  по 6.1.

6.5.3  Условия  проведения  анализа —  по 6.2.3.

6.5.4  Подготовка  к анализу

6.5.4.1  Раствор  гидроокиси  натрия  молярной  концентрации  с  (NaOH) =  1  моль/дм3  готовят  по ГОСТ 25794.1  (пункт 2.2).

Срок хранения  раствора в  плотно закрытой полимерной посуде при температуре (20 ± 5) °С —  не более  3  мес.

Коэффициент  поправки  водного  раствора гидроокиси  натрия  молярной концентрации с (NaOH)  =  1  моль/дм3 определяют по ГОСТ 25794.1  (подпункт 2.2.3)  по соляной,  серной  или янтарной кислоте.

6.5.4.2  Спиртовой  раствор  фенолфталеина  массовой  долей  1  %  готовят  по  ГОСТ  4919.1 (пункт 39а)).

Срок хранения  раствора  при температуре  (20 + 5) °С —  не более  12  мес.

6.5.5  П роведение анализа

3 г анализируемой пробы с записью результата взвешивания до третьего десятичного знака помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, смешивают с 50 см3 дистиллированной воды, добавляют две-три капли раствора фенолфталеина по 6.5.4.2 и титруют раствором гидроокиси натрия по 6.5.4.1 до  появления  слабой  розовой окраски,  не  исчезающей  в течение  30  с.

6.5.6  Обработка  результатов

Массовую долю основного вещества пищевой пропионовой кислоты X1, %, вычисляют по формуле

X1=V•K•0,07408•100m,                                                             (1)

где        V —  объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации с (NaOH) =  1  моль/дм3, израсходованный  на титрование  пробы,  см3;

К  —   коэффициент поправки раствора гидроокиси натрия  молярной концентрации с (NaOH) =  1  моль/дм3,  определенный  по 6.5.4.1;

0,07408 —   масса  пропионовой  кислоты,  соответствующая  1  см3 раствора гидроокиси натрия молярной концентрации с (NaOH)  =  1  моль/дм3,  г;

100 —   коэффициент  пересчета  результата  в  проценты;

m —   масса  анализируемой  пробы  (см.  6.5.5),  г.

Вычисления  проводят до  второго десятичного знака.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений Х1ср, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости:  абсолютное  значение  разности  между  результатами  двух  последовательных  определений, полученными  в условиях повторяемости  при Р = 95 %,  не  превышает предела повторяемости г = 0,20 %.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 95 %, не превышает предела воспроизводимости R = 0,30 %.

Границы абсолютной погрешности определений массовой доли основного вещества пропионовой  кислоты +0,2 %  при Р =  95 %.

6.6  Определение тем пературны х пределов  перегонки

Сущность метода заключается  в перегонке  100 см3 пищевой  пропионовой кислоты  и определении температур  начала  и  конца  перегонки.

Температура  начала  перегонки — это  температура,  отмеченная  в  момент  падения  первой  капли дистиллята  с конца трубки холодильника  во время  перегонки.

Температура конца перегонки —  это температура, отмеченная в момент испарения последней капли жидкости со дна колбы  во время  перегонки (сухая точка),  не  принимая  во внимание капли жидкости, стекающей  по стенкам  колбы.

6.6.1  Отбор проб — по 6.1.

6.6.2  Условия  проведения  анализа —  по 6.2.3.

6.6.3  Температурные  пределы  перегонки  пропионовой  кислоты определяют в приборе с наклонным стеклянным холодильником по ГОСТ 18995.7 (раздел  1) или в приборе с вертикальным стеклянным холодильником  по ГОСТ  18995.7  (раздел 2) с использованием жидкостного стеклянного термометра  с диапазоном  измерения  температуры  от  100  °С  до  155  °С  и  ценой  деления  шкалы  0,1  °С  или 0,2  °С  по ГОСТ 28498.

6.6.4  Обработку результатов проводят  по  ГОСТ  18995.7  (раздел  3,  пункт 3.1).

За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднеарифметические  значения  двух  параллельных определений  истинных температуры  начала  перегонки  tин, °С  и  температуры  конца  перегонки tик, °С, округленных до первого десятичного знака,  если  выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений истинных температур начала  перегонки  и  конца  перегонки,  полученными  в условиях повторяемости  при  Р =  95  %,  не  превышает  предела  повторяемости r = 0,5  °С.

Абсолютное  значение  разности  между  результатами  двух  параллельных определений  истинных температур  начала  перегонки  и  конца  перегонки,  полученными  в  условиях  воспроизводимости  при Р =  95 %,  не  превышает  предела  воспроизводимости  R =  0,8  °С.

Границы  абсолютной  погрешности определений температур  начала  перегонки  и  конца  перегонки  пропионовой  кислоты +0,5 °С  при  Р =  95 %.

6.7  Определение  массовой доли  нелетучего  остатка

Сущность метода заключается  в определении массы остатка  пробы  пищевой  пропионовой  кислоты  после ее  выпаривания  и  высушивания  остатка  в сушильном  шкафу при температуре  140 °С.

6.7.1  Средства измерений, вспомогательное оборудование и устройства, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R76-1  с пределами допускаемой абсолютной погрешности ± 0,001  г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 200 °С, ценой деления  шкалы  1°С по ГОСТ 28498.

Часы  электронно-механические  кварцевые  по ГОСТ 27752.

Шкаф  сушильный,  обеспечивающий  поддержание  заданного  режима  температуры  от  20  °С  до 200 °С,  погрешностью ± 2 °С.

Баня  водяная.

Лампа  инфракрасная.

Цилиндр  1-100-1  поГОСТ  1770.

Эксикатор 2-250  по ГОСТ 25336.

Чашка  выпарительная 4  по ГОСТ 9147.

Чаша-100  по ГОСТ  19908.

Чашка  ПЛ  118-4 по ГОСТ 6563.

Кальций хлористый по ГОСТ 450.

Допускается  применение  других  средств  измерения,  вспомогательных  оборудования  и устройств,  посуды,  не уступающих вышеуказанным  по  метрологическим  и техническим характеристикам  и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов,  по качеству не хуже вышеуказанных.

6.7.2  Отбор проб —  по 6.1.

6.7.3  Условия  проведения анализа —  по 6.2.3.

6.7.4  П роведение анализа

Выпарительную чашку (платиновую,  кварцевую или фарфоровую) сушат в сушильном  шкафу при температуре  (140 + 2) °С 30 мин, охлаждают в эксикаторе с обезвоженным хлористым кальцием 40 мин и  взвешивают с записью  результата  взвешивания до третьего десятичного знака.  Высушивание чашки повторяют при тех же условиях до тех пор,  пока расхождение между результатами двух последователь­

ных взвешиваний  будет не  более  0,001  г.

В высушенную до постоянной массы чашку помещают 100 см3 анализируемой пробы, взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака и выпаривают содержимое чашки на кипящей водяной бане  или с помощью инфракрасной лампы. Затем чашку с остатком помещают в сушильный шкаф, сушат при температуре (140 + 2) °С 30 мин, охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают с записью результата взвешивания до третьего десятичного знака. Высушивание чашки с остатком повторяют при тех

же  условиях до  тех  пор,  пока  расхождение  между  результатами  двух последовательных  взвешиваний будет  не  более  0,001  г.

6.7.5  Обработка  результатов

Массовую долю нелетучего остатка пищевой пропионовой кислоты Х2, %, вычисляют по формуле

X2= m2-m1∙100m,                                                   (2)

где        m2 —  масса чашки  с высушенным  остатком,  г;

m —  масса сухой чашки,  г;

100 —  коэффициент пересчета  результата  в  проценты;

m1  —  масса  сухой чашки  с анализируемой  пробой,  г.

Вычисления  проводят до четвертого десятичного знака.

За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднеарифметическое  значение  двух  параллельных определений Х2ср, %,  округленное до третьего десятичного знака,  если  выполняется  условие приемлемости:  абсолютное значение  разности  между результатами двух последовательных определений,  полученными  в  условиях  повторяемости  при  Р =  95  %,  не  превышает  предела  повторяемости r= 0,0020  %.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными  в  условиях  воспроизводимости  при  Р =  95  %,  не  превышает  предела  воспроизводимости R =  0,0030  %.

Границы  абсолютной  погрешности определений  массовой доли  нелетучего остатка  пищевой  пропионовой  кислоты ±0,002  %  при  Р =  95 %.

6.8  Определение  массовой доли  альдегидов

Метод основан на способности альдегидов, присутствующих в пропионовой кислоте, присоединять  нуклеофильный  реагент —  бисульфит  натрия  к обладающему электрофильными  свойствами  углеродному атому  карбонильной  группы  с образованием  бисульфитных производных альдегидов. Избыток  бисульфита  натрия  определяют  титрованием  раствором  йода,  при  этом  бисульфит  натрия восстанавливает свободный  йод до  йодида.

6.8.1  Средства  измерений,  посуда,  реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1  с пределами допускаемой абсолютной погрешности + 0,01  г.

Часы  электронно-механические  кварцевые  по ГОСТ 27752.

Колба  Кн- 1-250-19/26 ТХС  по ГОСТ 25336.

Бюретка  I-1-2-50-0,1  по  ГОСТ 29251.

Пипетки  1-2-10,  1 -1 -2 -2 ,  1 -2 -50  по ГОСТ 29169.

Цилиндры  1-10-1,  1-100-1  по ГОСТ  1770.

Колба 2 -1000-2  по ГОСТ  1770.

Стакан  В(Н)-1-100  (ТХС)  по ГОСТ 25336.

Палочка  стеклянная.

Натрий  бисульфит,  водный  раствор  массовой  долей  основного  вещества  не  менее  32  %  по ГОСТ 902.

Йод по  ГОСТ 4159,  ч. д.  а.

Калий  йодистый  по ГОСТ 4232,  х. ч.

Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709.

Стандарт-титр (фиксанал)  для  приготовления  раствора  йода  молярной концентрации с (1/2 J2) =  0,1  моль/дм3.

Допускается  применение других средств  измерения  и  посуды,  не уступающих вышеуказанным  по метрологическим  и  техническим  характеристикам  и  обеспечивающих  необходимую  точность  измерения,  а также  реактивов,  по качеству не хуже вышеуказанных.

6.8.2  Отбор проб —  по 6.1.

6.8.3  Условия  проведения анализа —  по 6.2.3.

6.8.4  Подготовка  к анализу

6.8.4.1  Раствор  бисульфита  натрия  массовой долей от 4  % до 5  %  готовят  разбавлением  10  см3 раствора бисульфита натрия массовой долей не менее 32 % в 70 см3 дистиллированной воды в стакане вместимостью  100  см3.

Раствор используют свежеприготовленным.

6.8.4.2  Раствор  йода  молярной  концентрации  с  (1/2  J2) = 0,1  моль/дм3  готовят  по  ГОСТ  25794.2 (пункт 2.3)  или  из стандарт-титра  (фиксанала) молярной  концентрации с (1/2 J2) = 0,1  моль/дм3.

Срок  хранения  раствора  в  емкости  из  темного  стекла  при  температуре  (20 ± 5 ) °С —  не  более 6  мес.

6.8.5  Проведение  анализа

В  коническую колбу с притертой  пробкой  вместимостью 250 см3,  содержащую 50 см3 дистиллированной воды,  помещают пипеткой  10 см3 раствора бисульфита натрия (см. 6.8.4.1) и  10 см3 анализируемой  пробы.  Колбу закрывают  пробкой,  перемешивают,  выдерживают 30  мин  и титруют раствором  йода молярной  концентрации  с  (1/2  J2)  = 0,1  моль/дм3  (см.  6.8.4.2)  до  появления  желто-коричневого

окрашивания  раствора.

Параллельно проводят контрольное определение при тех же условиях, но без анализируемой пробы. Желто-коричневое окрашивание растворов в конце титрования в контрольном определении и определении  с анализируемой  пробой должно быть одинаковым.

Массовая доля альдегидов (в пересчете на пропионовый альдегид) в пропионовой кислоте  не  превышает 0,2 %,  если значение  разности  между объемами  раствора  йода  молярной  концентрации  с  (1/2  J2) = 0,1  моль/дм3,  израсходованными  на  титрование  в  контрольном  определении  и определении  с пробой,  не  превышает 7 см3.

6.9  Определение  массовой доли  муравьиной  кислоты

Метод основан  на окислении  муравьиной  кислоты  и других окисляющихся органических веществ, присутствующих  в  пищевой  пропионовой  кислоте,  бромноватистокислым  натрием,  избыток  которого определяют  йодометрически:  добавляют  в  раствор  йодистый  калий  и  титруют  выделившийся  йод тиосульфатом  натрия.

6.9.1  Средства  измерений,  посуда,  реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R76-1  с пределами допускаемой абсолютной погрешности + 0,01  г.

Часы электронно-механические  кварцевые  по ГОСТ 27752.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0°С до 200 °С, ценой деления  шкалы  1  °С по ГОСТ 28498.

Колба 2-2000-2 по ГОСТ  1770.

Стаканы  В(Н)-1-100 ТХС,  В(Н)-1-250 ТХС  по ГОСТ 25336.

Цилиндры  1-50-1,  1-100-1  по ГОСТ  1770.

Колба  Кн-1-250-19/26 ТХС  по ГОСТ 25336.

Бюретка  I-1-2 -2 5 -0 ,1   по ГОСТ 29251.

Пипетки  1 -2 -5 ,  1-2-10,  1 -2 -2 5   по ГОСТ 29169.

Пипетка  1 -1 -2 -1 0   по ГОСТ 29227.

Палочка стеклянная.

Бром  по ГОСТ 4109, ч. д. а.

Натрия  гидроокись  по ГОСТ 4328, х. ч.

Натрий уксуснокислый 3-водный  по ГОСТ  199, ч.

Калий  йодистый  по ГОСТ 4232, х. ч.

Кислота соляная  по ГОСТ 3118, х. ч.

Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный по ГОСТ 27068, ч.д.а.

Стандарт-титр  (фиксанал)  для  приготовления  раствора  натрия  серноватистокислого  молярной концентрации  с (Na2S2O3• 5Н2O) = 0,1 моль/дм3.

Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709.

Допускается  применение других средств измерений  и посуды,  не уступающих вышеуказанным  по метрологическим  и  техническим  характеристикам  и  обеспечивающих  необходимую  точность  измерения,  а также  реактивов,  по  качеству не хуже  вышеуказанных.

6.9.2  Отбор  проб —  по 6.1.

6.9.3  Условия  проведения  анализа —  по 6.2.3.

6.9.4  Подготовка  к анализу

6.9.4.1  Приготовление  раствора  бромноватистокислого  натрия

15,0 г гидроокиси натрия помещают в стакан  вместимостью  100 см3 и растворяют в 50 см3 дистиллированной воды.  Раствор охлаждают до температуры  (20 + 5) °С,  вносят в него пипеткой 6 см3 брома и перемешивают до  полного  его  растворения.  Затем  раствор  переносят  в  мерную  колбу  вместимостью 2000 см3,  доводят объем до  метки дистиллированной  водой  и тщательно перемешивают.

Раствор используют свежеприготовленным.

6.9.4.2  Приготовление  раствора  ацетата  натрия

Раствор ацетата  натрия  массовой долей 20 %  готовят  по ГОСТ 4517 (пункт 2.100).

Срок хранения  раствора  при температуре  (20 + 5) °С —  не более  12  мес.

6.9.4.3  Приготовление  раствора  йодида  калия

Раствор йодида калия массовой долей 25 % готовят растворением 25 г йодида калия в 75 см3 дистиллированной  воды  в стакане  вместимостью 250  см3.

Раствор используют свежеприготовленным.

6.9.4.4  Приготовление  раствора тиосульфата  натрия

Раствор тиосульфата натрия молярной концентрации с (Na2S2O3 -5Н2O) = 0,1 моль/дм3 готовят по ГОСТ  25794.2 (пункт  2.11)  или  из  стандарт-титра (фиксанала)  молярной

концентрации с (Na2S2O3 -5Н2O)  = 0,1 моль/дм3.

Срок хранения раствора в емкости из темного стекла при температуре (20 + 5) °С —  не  более 6  мес.

6.9.5  Проведение  анализа

В коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3, содержащую 100 см3 дистиллированной  воды,  вносят  пипетками  25  см3  раствора  бромноватистокислого натрия, приготовленного по 6.9.4.1,10см3 раствора ацетата натрия по 6.9.4.2 и 10 см3 анализируемой пробы. Колбу закрывают пробкой, перемешивают и выдерживают 15 мин. Затем к смеси добавляют пипетками 5 см3 раствора йодида калия по 6.9.4.3 и  10 см3 соляной кислоты, перемешивают и титруют выделившийся йод раствором тиосульфата натрия  по 6.9.4.4 до исчезновения  коричневого окрашивания  раствора.

Параллельно проводят контрольное определение при тех же условиях, но без анализируемой пробы  пищевой  пропионовой  кислоты.

Массовая  доля  муравьиной  кислоты  в  пищевой  пропионовой  кислоте  не  превышает  0,1  %,  если значение  разности  между  объемами  раствора  тиосульфата  натрия  молярной  концентрации с  (Na2S2O3 -5Н2O) =  0,1  моль/дм3,  израсходованными  на  титрование  в  контрольном  определении  и определении  с пробой,  не  превышает 4,4  см3.

6.10  Определение токсичных элементов

6.10.1  Отбор  проб  по 6.1.

6.10.2  Массовую долю свинца определяют  по  ГОСТ 26932,  ГОСТ 30178,  ГОСТ 30538, ГОСТ EN 14084, ГOCT EN 15763.

6.10.3  Массовую долю  мышьяка определяют  по  ГОСТ 26930,  ГОСТ 30538, ГОСТ EN 15763.

6.10.4  Массовую долю  ртути определяют  по  ГОСТ 30538, ГОСТ 26927, ГОСТ EN 15763.

6.11 При проведении испытаний допускается применять другие методики исследований (испытаний) и измерений, действующие на территории государства, принявшего настоящий стандарт, в т.ч. включенные в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

6.12 При возникновении спорных ситуаций при наличии двух и более стандартизованных методов измерений арбитражная методика определяется соглашением заинтересованных юридических лиц.

7  Транспортирование  и  хранение

7.1  Транспортирование и хранение пропионовой кислоты Е280 должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

7.2 Пропионовую  кислоту  перевозят  в  крытых  транспортных  средствах  всеми  видами транспорта  в соответствии  с правилами транспортирования опасных грузов,  действующими  на  соответствующих видах транспорта.

7.3  Пропионовую кислоту хранят в герметически закрытой упаковке изготовителя в хорошо вентилируемых складских помещениях, приспособленных для хранения опасных веществ в соответствии  с ГОСТ 12.1.004,  на стеллажах из негорючих материалов  при температуре  не более 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.

7.4  Срок годности устанавливает  изготовитель.

Рекомендуемый срок годности  пищевой  пропионовой  кислоты —  три года со дня  изготовления.

# Приложение А

# (справочное)

# Информация о применяемых технических регламентах

# в странах СНГ

| Наименование технического регламента или нормативного правового акта | Государство-участник СНГ |
| --- | --- |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»1) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»2) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»3) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»4) | AM, BY, KZ, KG, RU |

____________________

1) К пунктам 3.1.2, 3.1.7, 3.2.1, 3.3.1,  3.4 настоящего стандарта.

2) К пунктам 3.1.2, 3.2.1, 4.10, 7.1 настоящего стандарта.

3) К пунктам 3.3.1, 3.3.3 настоящего стандарта.

4) К пункту 3.4 настоящего стандарта».

__________________________________________________________________________

УДК 663.05:006.354 								МКС 67.220.20

Ключевые слова: пищевая добавка, пропионовая кислота Е280, показатели качества, упаковка, маркировка, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение

__________________________________________________________________________

| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ |

Добавки пищевые

КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ Е280

Технические условия

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №        от                            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 32746–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств