| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ

Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ______)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                      ISO 7171:2019 «Furniture — Storage units — Test methods for the determination of stability» (Мебель. Единицы хранения. Методы определения устойчивости).

Международный стандарт подготовлен техническим комитетом ISO/TC 136, Мебель.

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 Взамен ГОСТ 19882-91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

|  | Предисловие |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Общие условия испытания |  |
| 4.1 | Предварительная подготовка |  |
| 4.2 | Применение усилия |  |
| 4.3 | Допуски |  |
| 4.4 | Предотвращение движения во время испытания |  |
| 4.5 | Нагрузка |  |
| 5 | Оборудование для испытания |  |
| 6 | Испытания на устойчивость |  |
| 6.1 | Общие положения |  |
| 6.2 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены |  |
| 6.3 | Открывающиеся двери, выдвижные элементы и откидные дверки, все емкости для хранения не загружены |  |
| 6.4 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты и разблокированы |  |
| 6.5 | Дверки, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты и заблокированы, все емкости для хранения загружены |  |
| 6.6 | Испытание динамической устойчивости для изделий с колесиками |  |
| 6.7 | Испытание прочности для настенных креплений |  |
| 7 | Протокол испытаний |  |
|  | Приложение A (справочное). Нагрузки и усилия для испытаний устойчивости мебели для хранения |  |
|  | Приложение B (справочное). Цель и применимость методов испытаний |  |

Введение

Процедуры, используемые для разработки этого документа и те, которые предназначены для его дальнейшего технического обслуживания, описаны в Директивах ISO/IEC, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Этот документ был составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые элементы этого документа могут быть предметом патентных прав. ISO не несет ответственности за идентификацию какого-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, используемое в этом документе, является информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не означает одобрения.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения конкретных терминов и выражений ISO, связанных с оценкой соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) см. следующий URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 136, Мебель.

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 7171:1988), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием:

— дополнено определения;

— дополнено рисунки;

— таблица 1 была перемещена из справочного приложения в стандарт;

— описания испытаний были уточнены для простоты использования;

— приложение A было пересмотрено относительно нагрузки и усилия для различных применений;

— дополнено приложение B.

Любые отзывы или вопросы по настоящему документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти на www.iso.org/members.html.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А  Р Т

МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость

Дата введения_________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет методы испытаний на устойчивость отдельно стоящих элементов для хранения, которые полностью собраны и готовы к эксплуатации.

Результаты испытаний действительны только для испытуемого изделия (компонента). Данные результаты могут использоваться для представления эксплуатационных характеристик производственных моделей при условии, что испытанная модель является репрезентативной для производственной модели.

Настоящий стандарт определяет только методы испытаний. В нем не указаны требования к определенным усилиям, которые должна выдерживать емкость для хранения без опрокидывания.

2 Нормативные ссылки

В этом документе отсутствуют нормативные ссылки.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Онлайн-платформа для просмотра ISO: доступно по адресу https://www.iso.org./obp

— Электропедия IEC: доступно по адресу http: //www.electropedia.org.

3.1 Выдвижной элемент (extension element): Компонент (3.13) который можно выдвигать и задвигать.

Пример - ящики (выдвижные), подвесные картотеки, клавиатурные полки.

3.2 Откидная дверка (flap): Дверка с горизонтальной навеской, которая открывается вверх или вниз.

3.3 Отдельно стоящее изделие (free standing unit):  Изделие (3.6), не предназначенное для крепления к несущей конструкции.

3.4 Блокировка (interlock): Устройство, которое ограничивает открытие более одного выдвижного элемента (3.1) одновременно.

3.5 Выравнивающее устройство (levelling device): Регулируемое устройство, предназначенное для удержания предмета мебели перпендикулярно полу.

Проект, первая редакция

3.6 Изделие (unit): Полный предмет мебели, предназначенный для испытания.

Примечание - Оно включает, но не ограничивается: книжные шкафы, платяные шкафы, шкафы, настенные или наружные элементы, отдельно стоящие и мобильные тумбы, боковые и вертикальные места для хранения.

3.7 Полезная высота (clear height): Беспрепятственная высота над верхней частью нижней поверхности или структуры изделия (3.6).

Примечание - Верхняя часть дна выдвижного элемента и верх нижнего края выдвижного элемента, или структура изделия (см. рисунок 1).

Условные обозначения:

1 - структура изделия;

2 - выдвижной элемент;

H - полезная высота

Рисунок 1 — Полезная высота

3.8 Блокировочный механизм (locking mechanism): Механизм, который ограничивает доступ к внутренней части изделия (3.6) или элемента хранения и для активации которого требуется ключ или комбинация.

3.9 Наихудший случай (worst case): Состояние наиболее вероятно вызывающее опрокидывание изделия (3.6).

3.10 Подвесная картотека (suspended filing pocket): Выдвижной элемент обычно без дна, так что содержимое подвешено на раме.

3.11 Настенное крепление (wall attachment): Тип устройства для крепления изделия (3.6) к стене или другой стационарной конструкции для предотвращения опрокидывания.

3.12 Устройство регулировки высоты (height adjustment device): Устройство, предназначенное для обеспечения возможности изменения высоты изделия (2.6), такой как рабочая поверхность.

3.13 Компонент (сomponent): Часть изделия (3.6) включая металлические изделия.

Пример - Выдвижной элемент (3.1), двери и откидные дверки (3.1).

4 Общие условия испытания

4.1 Предварительная подготовка

Изделия (компоненты) должны быть испытаны в том виде, в котором они поставлены. Изделия (компоненты) должны быть собраны и (или) сконфигурированы в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Если не указано иное, наиболее неблагоприятная конфигурация должна использоваться для каждого испытания. Если инструкции по монтажу или сборке не предоставлены, метод монтажа или сборки должен быть записан в протоколе испытаний. Крепления должны быть затянуты перед испытанием и не должны затягиваться повторно. Если необходимо изменить конфигурацию для получения условий наихудшего случая, это должно быть записано в протоколе испытаний.

Во время испытаний изделие должно быть размещено на полу и выровнено, если не указано иное. Выравнивающие устройства должны быть установлены в среднее положение, но не более чем на 13 мм от полностью закрытого положения.

Если изготовителем не указано иное, образец для испытания должен быть выдержан в условиях помещения не менее 24 часов непосредственно перед испытанием.

В приложение B содержатся цель и применимость методов испытания, настоящего стандарта.

4.2 Приложение усилия

Испытательные усилия должны воздействовать достаточно медленно, чтобы обеспечить применение незначительного динамического усилия. Усилия могут быть заменены массами. Должно быть использовано соотношение 10 Н = 1 кг.

Приложение A содержит нагрузки и усилия, для обеспечения того, чтобы настоящий стандарт мог быть использован в случаях, когда нет стандарта с требованиями, или для оказания помощи в его разработке.

4.3 Допуски

Если не указано иное, к испытательному оборудованию применимы следующие допуски:

- усилия: ± 5 % от номинального усилия;

- массы: ± 1 % от номинальной массы;

- размеры: номинальный размер ± 1 мм;

- скорость: ± 10 % от номинальной скорости;

- углы: номинальный угол ±2 °.

Точность размещения грузов должна составлять ± 5 мм.

Усилия, массы, размеры, скорости и углы, используемые для проведения испытания, должны быть ориентированы на указанные номинальные значения и должны соответствовать вышеуказанным допускам.

Примечание - В целях измерения неопределенности, результаты испытаний не считаются неблагоприятными при соблюдении вышеуказанных допусков.

4.4 Предотвращение движения во время испытания

Если свободно стоящее изделие скользит во время испытаний, оно должно быть ограничено ограничителями (5.2), которые не предотвращают опрокидывание.

4.5 Нагрузка

Если не указано иное, все компоненты хранения должны быть равномерно загружены с учетом нагрузки, указанной в таблице 1.

Таблица 1 - Нагрузки для испытания на устойчивость

| Компонент | Нагрузка |
| --- | --- |
| Все горизонтальные места для хранения, включая полки, верхние и нижние щиты и откидные дверки | 0,325 кг/дм2 |
| Выдвижные элементы, лотки и корзины с полезной высотой (2.7), Н, ≤1 дм: | 0,2 кг/дм3 |
| Выдвижные элементы, лотки и корзины с полезной высотой (2.7), H, между 1 дм и 2,5 дм (H в дм): | (0,266 7 - 0,066 7H) кг/дм3 |
| Выдвижные элементы, лотки и корзины с полезной высотой (2.7), H, ≥ 2,5 дм: | 0,1 кг /дм3 |
| Штанги | 2 кг/дм |
| Подвесные картотеки | 1,25 кг/дм |

5 Оборудование для испытания

Если не указано иное, испытания могут проводиться с помощью любого подходящего устройства, поскольку результаты зависят только от правильно приложенных усилий, а не от оборудования.

Оборудование не должно препятствовать деформации изделия (компоненты), то есть оно должно иметь возможность перемещаться так, чтобы оно могло следовать деформации изделия/компонента во время испытаний, чтобы нагрузки всегда прикладывались в указанных точках и в указанных направлениях.

5.1 Поверхность пола, состоящая из жесткой, горизонтальной и плоской поверхности.

5.2 Ограничители, состоящие из устройств для предотвращения скольжения, но не наклона изделия. Следует использовать самую низкую высоту, которая будет препятствовать движению предмета.

5.3 Массы, которые должны быть спроектированы таким образом, чтобы они не усиливали конструкцию и не перераспределяли напряжения.

5.4 Нагрузки для картотек. Подвесные картотеки должны быть заполнены бумагой или равной альтернативой.

5.5 Грузы, состоящие из жестких дисков диаметром 100 мм, с плоской поверхностью и радиусом перехода переднего края 12 мм. Там, где пространство не позволяет использовать грузы диаметром 100 мм, можно использовать грузы диаметром 50 мм с аналогичными свойствами.

6 Испытания на устойчивость

6.1 Общие положения

Испытания на устойчивость должны проводиться с использованием изделий, размещенных на испытательном стенде (5.1).

Изделия, для которых в инструкциях производителя указано, что они должны быть размещены у стены или другой жесткой вертикальной конструкции, не должны испытываться в направлении назад. Колесики и устройства для регулировки высоты должны быть в положении, которое наиболее вероятно может привести к опрокидыванию изделия.

Устойчивость изделий определяется в соответствии с приложением B настоящего стандарта.

6.2 Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены

6.2.1 Изделия высотой, или которые могут быть отрегулированы до высоты 1000 мм или менее.

Прилагают указанную вертикальную силу с помощью груза на верхней поверхности, воздействующего на расстоянии 50 мм от внешнего края изделия, в любой точке, которая может вызвать опрокидывание.

Записывают, если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой. Если во время испытаний изделие не опрокидывается из-за выдвижного элемента, открытой двери или откидной дверце, компонент должен быть закрыт, а испытание повторяют.

| a) Вертикальное усилие 50 мм спереди | b) Вертикальное усилие 50 мм сзади |
| --- | --- |

Условные обозначения

а - Усилие

Рисунок 2 — Примеры изделий, высотой 1000 мм или регулируемые

до этой высоты или менее

6.2.2 Изделия, имеющие высоту 1000 мм или регулируемые до этой высоты и более

Прилагают вертикальное усилие в 350 Н вместе с указанной наружной горизонтальным усилием на верхней поверхности, действующую на расстоянии                               50 мм от внешнего края изделия в любой точке, которая может вызвать опрокидывание.

Записывают если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой. Если во время испытаний изделие не опрокидывается из-за выдвижного элемента, открытой двери или откидной дверце, компонент должен быть закрыт, а испытание повторяют.

| a) Вертикальное усилие 50 мм спереди и наружная горизонтальное усилие, действующее вперед | b) Вертикальное усилие 50 мм сзади и наружная горизонтальное усилие, действующее назад |
| --- | --- |

Условные обозначения

а - Усилие

Рисунок 3 — Примеры изделий, которые имеют высоту или

могут быть отрегулированы до высоты более 1000 мм

6.3 Открывающиеся двери, выдвижные элементы и откидные дверки, все емкости для хранения не загружены

Прилагают горизонтальное усилие по одному ко всем дверям, выдвижным элементам или откидным дверкам, чтобы открыть их на 40 мм. Затем закрыть компонент перед проверкой следующего. Усилие открытия должно быть приложено к центру ручки, рукоятки, ключа и т. д.

Для изделий с одной дверцей испытание должно проводиться с максимально открытой дверцей, но не более чем на 90°.

Если установлены две или более дверцы, испытание должно проводиться при максимально открытой дверце, но не более чем на 90°. Все остальные дверцы должны быть закрыты.

При открытой дверце необходимо открыть все выдвижные элементы и откидные дверки за этой дверкой, кроме случаев, когда нет ограничителей, и в этом случае они должны быть открыты до двух третей внутренней длины.

Механизмы блокировки должны быть разблокированы.

Записывают если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой. Если во время испытаний изделие не опрокидывается из-за выдвижного элемента, открытой двери или откидной дверце, компонент должен быть закрыт, а испытание необходимо повторить.

| a) Горизонтальное усилие наружу от закрытой двери | b) Горизонтальное усилие наружу от верхнего ящика |
| --- | --- |

Условные обозначения

а - Усилие

Рисунок 4 — Примеры открытых дверей, выдвижных элементов и

откидных дверок изделия, все емкости для хранения не загружены

6.4 Двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты и разблокированы

6.4.1 Все места для хранения не должны быть загружены и все двери, выдвижные элементы и откидные дверки должны быть открыты

Все дверки должны быть открыты максимально, но не более чем на 90°, и все выдвижные элементы должны быть полностью открыты, за исключением случаев, когда нет ограничителей открывания, в этом случае они должны быть открыты до двух третей внутренней длины. Все откидные дверки должны быть полностью открыты.

Механизмы блокировки не должны быть отключены.

Записывают если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой.

Рисунок 5 — Пример изделия с не загруженными емкостями для хранения и открытыми дверками, выдвижными элементами и откидными дверками

6.4.2 Все места для хранения не загружены опрокидывающей нагрузкой

Дверки должны быть открыты до максимума, но не более чем на 90°                        и выдвижные элементы должны быть полностью открыты, за исключением случаев, когда нет ограничителей, в этом случае они должны быть открыты до двух третей внутренней длины. Откидные дверки должны быть полностью открыты.

Выдвижные элементы и откидные дверки должны быть открыты по всей ширине изделия. Только один выдвижной элемент в каждой вертикальной линии выдвижных элементов должен быть открыт, чтобы создать конфигурацию, которая может вызвать опрокидывание.

Прилагают указанное вертикальное усилие к любой точке, которая может вызвать опрокидывание, по центральной линии передней части выдвижного элемента или на расстоянии 50 мм от внешнего края дверки или откидной дверки.

Записывают если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой.  Если во время испытаний изделие не опрокидывается из-за выдвижного элемента, открытой двери или откидной дверце, компонент должен быть закрыт, а испытание необходимо повторить.

| a) Вертикальное усилие, действующая на 50 мм от внешнего края открытой двери | b) Вертикальное усилие, действующая на осевую линию передней части выдвижного элемента |
| --- | --- |

Условные обозначения

а - Усилие

Рисунок 6 — Пример изделий, все места для хранения не загружены опрокидывающей нагрузкой

6.4.3 Все места для хранения загружены опрокидывающей нагрузкой

Все места для хранения должны быть загружены нагрузкой, указанной в таблице 1.

Дверки должны быть открыты до максимума, но не более чем на 90°                        и выдвижные элементы должны быть полностью открыты, за исключением случаев, когда нет ограничителей, в этом случае они должны быть открыты до двух третей внутренней длины. Откидные дверки должны быть полностью открыты.

Выдвижные элементы и откидные дверки должны быть открыты по всей ширине изделия. Только один выдвижной элемент в каждой вертикальной линии выдвижных элементов должен быть открыт, чтобы создать конфигурацию, которая может вызвать опрокидывание.

Если нет маркировки производителя с максимальной нагрузкой, общая масса изделия должна быть весом не загруженного изделия дополнительно нагрузка в изделии при загрузке, согласно таблице 1.

Прилагают вертикальное усилие к любой точке, которая может вызвать опрокидывание, по центральной линии передней части выдвижного элемента или в 50 мм от внешнего края двери или откидной дверки.

Записывают если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой.  Если во время испытаний изделие не опрокидывается из-за выдвижного элемента, открытой двери или откидной дверце, компонент должен быть закрыт, а испытание необходимо повторить.

| a) Вертикальное усилие, действующее на расстоянии 50 мм от внешнего края открытой дверки | b) Вертикальное усилие, действующее на осевую линию передней части выдвижного элемента |
| --- | --- |

Условные обозначения

а - Усилие

Рисунок 7 — Примеры изделий, все места для хранения загружены опрокидывающей нагрузкой

6.5 Дверки, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты и заблокированы, все емкости для хранения загружены

Все места для хранения должны быть загружены согласно таблице 1.

Когда две или более дверки могут быть заблокированы, испытание должно проводиться на одной закрытой дверке, при этом другая дверка должна быть открыта максимально, но не более чем на 90°.

Если двери и откидные дверки обеспечивают доступ к другим выдвижным элементам или откидным дверкам, они должны быть открыты при проведении испытания.

Прилагают указанное горизонтальное внешнее усилие поочередно ко всем заблокированным дверкам, выдвижным элементам и откидным дверкам. Усилие должно прилагаться к центру рукоятки, ручки и т. д. в направлении открытия.

В случае отсутствия ручки или если длина ручки покрывает всю ширину или высоту дверки, прилагать усилие в максимально наружном или верхнем положении, но не более 1300 мм над полом.

Записывают если изделие опрокидывается или поддерживается открытым выдвижным элементом, открытой дверью или открытой откидной дверкой.  Если во время испытаний изделие не опрокидывается из-за выдвижного элемента, открытой двери или откидной дверце, компонент должен быть закрыт, а испытание необходимо повторить.

| a) Горизонтальное усилие наружу от ручек запертых дверок | b) Горизонтальное усилие наружу от ручек запертых дверок на уровне 1 300 мм от пола |
| --- | --- |

Условные обозначения

а - Усилие.

Рисунок 8 — Пример изделий с закрытыми и запертыми дверками, выдвижными элементами и откидными дверками,

все емкости для хранения загружены

6.6 Испытание динамической устойчивости для изделий с колесиками

Все места для хранения должны быть загружены согласно таблице 1, с использованием стеклянных шариков в подходящем мешке. Все дверки, выдвижные элементы и откидные дверки должны быть закрыты. Любое фиксирующее колесико должно быть разблокировано.

Емкость для хранения размещают на испытательном полу (5.1) с помощью ограничителя (5.2). Если изделие имеет ручку для перемещения, то изделие должно быть расположено таким образом, чтобы ручка была параллельна ограничителю и являлась самым дальним краем от ограничителя.

Если изделие не имеет ручек и имеет дверки или выдвижные элементы, изделие должно, по возможности, располагаться таким образом, чтобы передняя часть дверей или выдвижных элементов была перпендикулярна ограничителю.

Единица хранения должна двигаться со скоростью, v, 0,5 м/с в направлении ограничителя. Средства перемещения изделия должны быть удалены (50 ± 5) мм до ограничителя, и изделие должно иметь возможность удариться об ограничитель

Записывают если изделие опрокидывается

Условные обозначения

v - скорость

Рисунок 9 — Пример изделия с колесиками для испытания

динамической устойчивости

6.7 Испытание прочности для настенных креплений

Это испытание применимо к защитным устройствам, предназначенным для предотвращения опрокидывания не загруженной мебели для хранения.

Прилагают указанное горизонтальное внешнее усилие в направлении, которое может привести к опрокидыванию изделия. Усилие должно сохраняться не менее 10 с, но не более 15 с.

Записывают если изделие опрокидывается

Условные обозначения

a - Усилие.

Рисунок 10 — Пример изделия для испытания прочности для стены

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) название и адрес лаборатории;

c) название и адрес лаборатории, а также место проведения испытаний, если оно отличается от адреса лаборатории;

d) уникальная идентификация отчета, включая идентификацию каждой страницы и идентификацию конца протокола испытаний;

e) имя и адрес клиента;

f) описание и идентификация испытуемого предмета, например, тип продукта и «название», фотографии;

g) состояние испытуемого элемента при получении, например, готовый к сборке, смонтированный, дефекты;

h) дата получения испытуемого образца;

i) даты проведения испытания;

j) идентификация методов испытания, нагрузки и усилия;

k) имена, функции и подписи лиц, заверяющего протокол испытаний;

l) заявление о том, что результаты относятся только к испытанным предметам;

m) дата выпуска отчета.

Приложение A

(справочное)

Нагрузки и усилия для испытаний устойчивости мебели для хранения

A.1 Принцип

Нагрузки и усилия предлагаются в этом приложении, чтобы обеспечить возможность использования настоящего стандарта в тех случаях, когда нет стандарта с требованиями, или для его разработки.

Предлагаемые нагрузки и усилия предназначены для того, чтобы спецификаторы могли получить опыт использования настоящего стандарта, таким образом, который позволит сравнить результаты испытаний с результатами других спецификаторов. Например, без каких-либо указаний, если один спецификатор решит использовать нагрузку 250Н, это не имеет никакого значения для другого спецификатора, который решил использовать нагрузку 100 Н.

Предполагаемые нагрузки и усилия должны быть достаточными для охвата всего диапазона внутренних и контрактных применений. Однако нагрузки и усилия, которые подходят для испытаний, например, нагрузки и циклы, прикладываемые к выдвижному ящику шкафа для общего использования в офисе, могут отличаться от нагрузок и циклов, подходящих для выдвижного ящика шкафа для использования в больнице, банке или домашнем офисе.

Предлагаемые нагрузки и усилия предоставляют свободу спецификаторам проводить испытания так, как они считают предпочтительным.

A.2 Требования

Подчеркивается, что применение настоящего стандарта полезно только в том случае, если требования действительно представляют условия эксплуатации, для которых предназначена мебель. Слишком строгие или недостаточно строгие требования делают результаты испытания бесполезными.

Требования должны быть определены разработчиком спецификаций. Однако предлагается следующее.

Требования к устойчивости применяются только к изделиям, высота которых до верхней части изделия составляет 600 мм или более над уровнем пола, а также когда потенциальная энергия превышает 60 Нм.

Потенциальная энергия определяется путем умножения общей массы (кг) изделия (или части), силы тяжести (м/с2) и высоты (м) над уровнем пола на центр тяжести. Общая масса — это масса загруженного изделия согласно таблице 1.

Примечание - Для целей настоящего стандарта сила тяжести может рассматриваться как 10 м/с2.

Настоящее приложение содержит таблицы с предлагаемыми силами и нагрузками для различных областей применения.

- таблица A.1 определяет базовый уровень устойчивости емкостей для хранения в общем домашнем и контрактном использовании.

- таблица A.2 определяет уровень устойчивости емкостей для хранения, предназначенных для хранения одежды, состоящих, по крайней мере, из одного ящика и (или) дверей.

- таблица A.3 определяет уровень устойчивости емкостей для хранения, предназначенных для интенсивного использования в качестве картотеки или аналога.

Там, где указано, изделие должно загружаться в соответствии с нагрузками, рассчитанными в таблице 1. Если изделие или компонент маркированы производителем маркировкой с максимальной нагрузкой, изделие или компонент должны загружаться с учетом указанной максимальной нагрузки, умноженной на 0,5, но не превышающей нагрузку, рассчитанную с использованием таблицы 1.

Изделие не должно опрокидываться при испытании в соответствии                           с данным стандартом с использованием таблиц A.1, A.2 или A.3. Если емкость для хранения не может быть опрокинута из-за открытого выдвижного элемента, открытой дверки или открытой откидной дверки, требования к устойчивости не будут выполнены, если только не предполагается предотвратить опрокидывание.

Таблица A.1 — Силы для испытания на устойчивость емкостей для хранения в общем бытовом и контрактном использовании

| № испытания | Испытание | Подпункт | Нагрузка | Сила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены - Изделия, высотой 1000 мм или регулируемые до этой высоты или менее | 6.2.1 | Вертикальная сила, Н | 750 |
| 2 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены - Изделия, высотой 1000 мм или регулируемые до этой высоты или более | 6.2.2 | Внешняя сила, Н | 50 |
| 3 | Открывающиеся двери, выдвижные элементы и откидные дверки, все емкости для хранения не загружены | 6.3 | Не применимо | Не применимо |
| 4 | Все места для хранения не загружены и все двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты | 6.4.1 | Не применимо | Не применимо |

Окончание таблицы А.1

| № испытания |  | Испытание |  | Подпункт | Нагрузка | Сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Все места для хранения не загружены опрокидывающей нагрузкой |  | 6.4.2 | Вертикальная сила, Н Компонентыa <1 000 мм от пола Компонентыa ≥ 1 000 мм и <1 600 мм от пола Компонентыa ≥ 1 600 мм от пола | 100 150 100 |
| 6 |  | Все места для хранения загружены опрокидывающей нагрузкой |  | 6.4.3 | Вертикальная сила, Н Компонентыa <1 000 мм от пола Компонентыa ≥ 1 000 мм и <1 600 мм от пола Компонентыa ≥ 1 600 мм от пола | 20% от общей массы изделия, но не более 200 Н 20% от общей массы изделия, но не более 300 Н 20% от общей массы изделия, но не более 200 Н |
| 7 |  | Дверцы, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты и заперты |  | 6.5 | Внешняя сила, Н | 100 |
| 8 |  | Динамическое испытание устойчивости для изделий с колесиками |  | 6.6 | Не применимо | Не применимо |
| 9 |  | Испытание на прочность для настенных креплений |  | 6.7 | Внешняя сила, Н | 300 |
| NA: Не применимо |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Определяется как вертикальное расстояние между полом и местом, где необходимо применить силу к компоненту. |  |  |  |  |  |

Таблица A.2 — Силы для испытания на устойчивость изделий, предназначенных для хранения одежды, состоящих как минимум из одного ящика и/или двери

| № испытания | Испытание | Подпункт | Нагрузка | Сила |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены - Изделия, высотой 1000 мм или регулируемые до этой высоты или менее | 6.2.1 | Вертикальная сила, Н | 750 |  |
| 2 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены. Изделия, высотой 1000 мм или регулируемые до этой высоты или более | 6.2.2 | Внешняя сила, Н | 50 |  |
| 3 | Открывающиеся двери, выдвижные элементы и откидные дверки, все емкости для хранения не загружены | 6.3 | Не применимо | Не применимо |  |
| 4 | Все места для хранения не загружены и все двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты | 6.4.1 | Не применимо | Не применимо |  |
| 5 | Все места для хранения не загружены опрокидывающей нагрузкой | 6.4.2 | Вертикальная сила, Н Компонентыa <1 000 мм от пола Компонентыa ≥ 1 000 мм и <1 600 мм от пола Компонентыa ≥ 1 600 мм от пола | 200 250 200 |  |

Окончание таблицы А.2

| № испытания | Испытание | Подпункт | Нагрузка | Сила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Все места для хранения загружены опрокидывающей нагрузкой | 6.4.3 | Вертикальная сила, Н Компонентыa <1 000 мм от пола Компонентыa ≥ 1 000 мм и <1 600 мм от пола Компонентыa ≥ 1 600 мм от пола | 20% от общей массы изделия, но не более 200 Н 20% от общей массы изделия, но не более 300 Н 20% от общей массы изделия, но не более 200 Н |
| 7 | Дверцы, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты и заперты | 6.5 | Внешняя сила, Н | 100 |
| 8 | Динамическое испытание устойчивости для изделий с колесиками | 6.6 | Неприменимо | Не применимо |
| 9 | Испытание на прочность для настенных креплений | 6.7 | Внешняя сила, Н | 300 |
| NA: Неприменимо |  |  |  |  |
| a) Определяется как вертикальное расстояние между полом и местом, где применить силу к компоненту. |  |  |  |  |

Таблица A.3 — Силы для испытания на устойчивость емкостей для хранения, предназначенных для интенсивного использования в качестве картотеки или аналога

| № испытания | Испытание | Подпункт | Нагрузка | Сила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены - Изделия высотой 1000 мм или регулируемые до этой высоты или менее | 6.2.1 | Вертикальная сила, Н | 750 |  |
| 2 | Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены - Изделия, высотой 1000 мм или регулируемые до этой высоты или более | 6.2.2 | Внешняя сила, Н | 50 |  |
| 3 | Открывающиеся двери, выдвижные элементы и откидные дверки, все емкости для хранения не загружены | 6.3 | Не применимо | Не применимо |  |
| 4 | Все места для хранения не загружены и все двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты | 6.4.1 | Не применимо | Не применимо |  |
| 5 | Все места для хранения не загружены опрокидывающей нагрузкой | 6.4.2 | Вертикальная сила, Н Компонентыa <1 000 мм от пола Компонентыa ≥ 1 000 мм и <1 600 мм от пола Компонентыa ≥ 1 600 мм от пола | 100 150 100 |  |

Окончание таблицы А.3

| № испытания |  | Испытание |  | Подпункт | Нагрузка | Сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Все места для хранения загружены опрокидывающей нагрузкой |  | 6.4.3 | Вертикальная сила, Н Компонентыa <1 000 мм от пола Компонентыa ≥ 1 000 мм и <1 600 мм от пола Компонентыa ≥ 1 600 мм от пола | 30% от общей массы изделия, но не более 200 Н 30% от общей массы изделия, но не более 300 Н 30% от общей массы изделия, но не более 200 Н |
| 7 |  | Дверцы, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты и заперты |  | 6.5 | Внешняя сила, Н | 100 |
| 8 |  | Динамическое испытание устойчивости для изделий с колесиками |  | 6.6 | Не применимо | Не применимо |
| 9 |  | Испытание на прочность для настенных креплений |  | 6.7 | Внешняя сила, Н | 300 |
|  | NA: Неприменимо a) Определяется как вертикальное расстояние между полом и местом, где применить силу к компоненту. |  |  |  |  |  |

Приложение B

(справочное)

Цель и применимость методов испытаний

B.1 Цель

Цель настоящего приложения состоит в том, чтобы разъяснить цель и применимость методов испытаний для пользователей настоящего стандарта.

B.2 Обоснование выбранных испытаний

Настоящее приложение следует тому же порядку, что и основной стандарт. Ссылка на соответствующие подпункты отмечена в стандарте.

B.3 Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты, все емкости для хранения не загружены

B.3.1 Изделия высотой 1 000 мм или регулируемые до этой высоты или менее (6.2.1)

Целью настоящего испытания является оценка того, как не загруженное изделие высотой 1000 мм или менее может выдерживать вертикальную нагрузку на верх без опрокидывания. Например, когда человек сидит на краю шкафа.

B.3.2 Изделия высотой 1 000 мм или регулируемые до этой высоты и более (6.2.2)

Целью настоящего испытания является оценка того, как не загруженное изделие высотой более 1000 мм может выдерживать вертикальную нагрузку наверх в сочетании с горизонтальной наружной силой без опрокидывания. Например, когда человек опирается на край шкафа.

B.4 Открывающиеся двери, выдвижные элементы и откидные дверки, все изделия хранения не загружены (6.3)

Цель настоящего испытания состоит в том, чтобы оценить, как не загруженное изделие может выдерживать горизонтальное внешнее усилие, соответствующее усилию открывания двери, выдвижного элемента или откидной дверки, когда дверь, оставшаяся открытой наихудшим образом с выдвижными элементами позади, открыта или откидные дверки открываются без переворачивания.

B.5 Двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты и не заперты

B.5.1 Все места для хранения не загружены и все двери, выдвижные элементы и откидные дверки открыты (6.4.1)

Цель этого испытания - оценить, опрокидывается ли разгруженное изделие, когда открыты все двери, выдвижные элементы или откидные дверки.

B.5.2 Все места для хранения не загружены опрокидывающей нагрузкой (6.4.2)

Цель этого испытания состоит в том, чтобы оценить, может ли не загруженное изделие противостоять вертикальной силе на внешнем крае открытой двери, открытого выдвижного элемента или открытой откидной дверки, когда все оставшиеся дверки, один выдвижной элемент или откидная дверка в каждой вертикальной линии открыты. Например, человек, который опирается на дверь, открывая другие выдвижные элементы.

B.5.3 Все места для хранения загружены опрокидывающей нагрузкой (6.4.3)

Цель этого испытания состоит в том, чтобы оценить, может ли загруженное изделие выдерживать вертикальное усилие на внешнем крае открытой двери, открытого выдвижного элемента или открытой откидной дверки, когда все оставшиеся двери, один выдвижной элемент или откидная дверка в каждой вертикальной линии открыты. Например, человек, который опирается на дверь, открывая другие выдвижные элементы.

B.6 Двери, выдвижные элементы и откидные дверки закрыты и заперты, все емкости для хранения загружены (6.5)

Цель этого испытания состоит в том, чтобы оценить, как загруженное и заблокированное изделие может выдерживать горизонтальное наружное усилие, приложенное к ручкам или поручням, без опрокидывания. Например, человек пытается открыть запертый шкаф.

B.7 Динамическое испытание устойчивости для изделий с колесиками (6.6)

Цель этого испытания состоит в том, чтобы оценить, как загруженное изделие с колесиками может выдерживать динамическое усилие при столкновении с препятствием без опрокидывания. Например, при перемещении шкафа на колесиках и столкновении с порогом.

B.8 Испытание на прочность для настенных креплений (6.7)

Цель этого испытания состоит в том, чтобы оценить, как установленные защитные устройства, предназначенные для предотвращения опрокидывания, могут противостоять горизонтальному внешнему усилию.

УДК МКС 97.140 Ключевые слова: мебель, испытания, изделие, усилие, выдвижные элементы, откидные дверки, механизм, нагрузка, оборудование, устойчивость, прочность, условия.

УДК МКС 97.140 Ключевые слова: мебель, испытания, изделие, усилие, выдвижные элементы, откидные дверки, механизм, нагрузка, оборудование, устойчивость, прочность, условия.

| РАЗРАБОТЧИК |  |
| --- | --- |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |
| Заместитель Генерального директора | И. Хамитов |
| Начальник Центра стандартизации | Е. Цхай |
| Начальник отдела учета и регистрации стандартов по стандартизации | Е. Кулешова |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ | А. Олейник |