| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 13107 (проект KZ, первая редакция) |
| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КАНАТНЫМ УСТАНОВКАМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ Строительство гражданских сооружений (EN 13107:2015, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN13107:2015  Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Civil engineering works («Требования безопасности к канатным установкам для перевозки людей. Строительство гражданских сооружений»), IDT.

Европейский региональный стандарт EN 13107 был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 «Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Д.А.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КАНАТНЫМ УСТАНОВКАМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ Строительство гражданских сооружений Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Civil engineering works

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий  стандарт устанавливает требования безопасности к строительным работам при сооружении канатных дорог, предназначенных для перевозки людей. При этом принимаются во внимание различные типы канатных дорог и их окружающая среда.

Он включает требования, касающиеся предотвращения несчастных случаев и защиты работников, независимо от применения национальных нормативных актов.

Национальные правила, касающиеся строительства или строительства или предназначенные для защиты определенных групп людей, остаются неизменными.

Стандарт не применяется к установкам канатных дорог для перевозки грузов или к лифтам.

Настоящий  стандарт применим к:

-новые канатные дороги, предназначенные для перевозки людей;

- изменения в существующих установках канатных дорог, поскольку речь идет о безопасности строительных работ или их частей, и никакие противоположные спецификации не применяются.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы.  Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

EN 795, Personal fall protection equipment – Anchor devices(Средства индивидуальной защиты от падения – Анкерные устройства).

EN 1090-1, Execution of steel structures and aluminium structures – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components (Исполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций – Часть 1: Требования к оценке соответствия конструктивных компонентов).

EN 1090-2, Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures (Исполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций – Часть 2: Технические требования к стальным конструкциям).

EN 1536, Execution of special geotechnical work – Bored piles (Выполнение специальных геотехнических работ – Буронабивные сваи).

________________________________________________________________________

Проект KZ, первая редакция

EN 1537, Execution of special geotechnical works - Ground anchors (Выполнение специальных геотехнических работ - Грунтовые анкеры).

EN 1709, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Pre-commissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks (Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Пусконаладочный осмотр, техническое обслуживание, эксплуатационный осмотр и проверки).

EN 1907, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Terminology (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Терминология)

EN 1908, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Tensioning devices ( Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Натяжные устройства).

EN 1909, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Recovery and evacuation (Требования безопасности к сооружениям канатной дороги, предназначенным для перевозки людей — Восстановление и эвакуация).

EN 1990:2002, Eurocode: Basis of structural design (Еврокод: Основа структурного проектирования).

EN 1991,(all parts) Eurocode 1 - Actions on structures ((все части) Еврокод 1 - Действия в отношении конструкций).

EN 1992, (all parts), Eurocode 2: Design and Construction of reinforced concrete structures((все части), Еврокод 2: Проектирование и строительство железобетонных конструкций).

EN 1993, Eurocode 3: Design and Construction of reinforced concrete structures - Part 1-9: Fatigue ((все части), Еврокод 3 - Проектирование и строительство железобетонных конструкций).

EN 1993-1-9:2005, Eurocode 3: Design and Construction of reinforced concrete structures - Part 1-9: Fatigue (Еврокод 3: Проектирование и строительство железобетонных конструкций - Часть 1-9: Усталость).

EN 1994, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures( (все части), Еврокод 4: Проектирование композитных стальных и бетонных конструкций).

EN 1995, (all parts), Eurocode 5: Design of timber structures( (все части), Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций).

EN 1996, (all parts), Eurocode 6 - Design of masonry structures((все части), Еврокод 6 - Проектирование каменных конструкций).

EN 1997, (all parts), Eurocode 7 -  Geotechnical design((все части), Еврокод 7 - Геотехническое проектирование).

EN 1998, (all parts), Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance

((все части), Еврокод 8 - Проектирование конструкций для обеспечения сейсмостойкости).

EN 1999, (all parts), Eurocode 9 - Design of aluminium structures ((все части), Еврокод 9 - Проектирование алюминиевых конструкций).

EN 12397, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Operation (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Эксплуатация).

EN 12408, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Quality control ( Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Контроль качества).

EN 12699, Execution of special geotechnical work (special geotechnical work): Displacement piles (Выполнение специальных геотехнических работ (специальные геотехнические работы): Сваи смещения).

EN 12927, (all parts), Safety requirements for cableways installation designed to carry persons — Ropes ((все части), Требования безопасности при монтаже канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Канаты)

EN 12929 (все части), Требования безопасности при монтаже канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Общие требования

EN 12930, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Calculations (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Расчеты).

EN 13223, Safety requirements for cableways installations designed to carry persons — Drive systems and other mechanical equipment (Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Приводные системы и другое механическое оборудование).

EN 13243, Safety requirements for cableways installation designed to carry persons — Electrical equipment other than for drive systems (Требования безопасности к установке канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Электрооборудование, отличное от приводных систем).

EN 13670, Execution of concrete structures (Исполнение бетонных конструкций).

EN 13796, (all parts), Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Carriers ((все части), Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — перевозчиков)

EN 14199, Execution of special geotechnical labour (special geotechnical work) — Micropiles ( Выполнение специальных геотехнических работ (специальные геотехнические работы) — Микропайлы).

CEN/TR 14819, (all parts), Safety recommendations for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire ((все части), Рекомендации по технике безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Предотвращение и борьба с пожарами).

EN ISO 80000-1, Quantities and units — Part 1: General (ISO 80000-1) (Количества и единицы измерения — Часть 1: Общие положения (ISO 80000-1).

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются термины и определения, приведенные в EN 1907, EN 1990 и EN 1991 (все части).

Примечание - Другие термины и определения, относящиеся к настоящему стандарту, перечислены в B.2.

4 Единицы измерения и условные обозначения

Единицы СИ должны использоваться в соответствии с EN ISO 80000-1.

Символы, используемые в настоящем стандарте, соответствуют структурным еврокодам EN 1991 (все части) -EN 1999 (все части) и определяются там, где они впервые появляются в тексте.

5 Общие требования

5.1 Применение настоящего стандарта

Требования настоящего  стандарта применяются ко всем установкам канатных дорог наряду с EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12397, EN 12408, EN 12927 (все части), EN 12929 (все части), EN 12930, EN 13223, EN 13243 и EN 13796 (все части).

5.2 Принципы безопасности

Применяются принципы безопасности, изложенные в EN 12929-1. Конструкция и исполнение всех канатных дорог должны соответствовать  основным требованиям, указанным в Директиве ЕС о канатных дорогах 2000/9/EC и EN 1990.

Примечание - Более подробная информация приведена в разделе B.3.

5.3 Анализ безопасности

5.3.1 Дифференциация надежности

Надежность, требуемая для строительных работ канатных дорог, должна быть достигнута путем проектирования и выполнения в соответствии с EN 1990-EN 1999 (все части) и настоящим Европейским стандартом.

Примечание - Более подробная информация приведена в разделе B.4.

5.3.2 Проектные ситуации

Проектные ситуации классифицируются следующим образом:

- постоянные ситуации , которые относятся к условиям нормального использования;

- переходные ситуации, которые относятся к временным условиям, применимым к конструкции, например, во время строительства или ремонта;

- аварийные ситуации, которые относятся к исключительным условиям, применимым к конструкции или к ее окружению, например, к пожару, сходу с рельсов, удару, лавинам, локальному разрушению.;

- сейсмические ситуации, которые относятся к условиям, применимым к сооружению при воздействии сейсмических событий.

5.3.3 Расчетный срок службы

5.3.3.1 Расчетный срок службы - это предполагаемый период, в течение которого конструкция должна использоваться по назначению с предполагаемым техническим обслуживанием, но без необходимости капитального ремонта.

При определении срока службы необходимо учитывать текущее “современное состояние”. Как минимум, ожидаемые усталостные нагрузки должны приниматься за основу для проверки усталости в рассматриваемый период.

5.3.3.2 Рекомендуется принять следующие периоды для строительных работ канатных дорог и определить их в плане использования (спецификация требований):

- 20 лет для сменных / возобновляемых компонентов (например, уплотнений, соединений, дренажных систем, подшипников и т.д.);

- 30 лет в целом и для всех конструкций или частей конструкций, которые поглощают воздействия , вызванные веревками;

- 50 лет для зданий, а также для несущих конструкций двухколесных, двухколесных и фуникулерных железных дорог.

5.3.4 Долговечность

5.3.4.1 Долговечность конструкций должна определяться в соответствии с EN 1990.

5.3.4.2 EN 1990-EN 1999 (все части), а также настоящий Европейский стандарт устанавливают соответствующие меры.

Примечание - Более подробная информация приведена в разделе B.4.

6 Комбинации действий и мер безопасности

6.1 Комбинации действий

Для целей настоящего стандарта действия и комбинации действий указаны в пунктах 7 и 9. Каждая комбинация действий состоит из постоянных действий, одного доминирующего, переменного действия (основного действия) или одного случайного действия, возможно, в сочетании с сопутствующими переменными действиями (сопутствующими действиями). Каждая комбинация действий приводит к проектной ситуации, которая должна быть проверена.

6.2 Меры безопасности

Должны быть приняты меры безопасности,  воизбежание или  предотвращения последствия опасностей и  риска опасности. Особое внимание должно уделяться техническому обслуживанию строительных работ.

П р и м е ч а н и е - Дополнительная информация приведена в разделе B.5.

7 Действия и влияние окружающей среды

7.1 Общие положения

7.1.1 Основные классификации

7.1.1.1 Действие (F) является:

а) прямое воздействие, например, сила или нагрузка, приложенные к конструкции; или

б) косвенное воздействие, например, навязанная или ограниченная деформация или навязанное ускорение, вызванное, например, изменениями температуры, изменением влажности, неравномерным осаждением или землетрясениями.

7.1.1.2 Действия классифицируются по:

а) их изменение во времени

1) постоянные воздействия (G), например, собственный вес конструкции в результате неподвижной арматуры, вспомогательного и стационарного оборудования или наземных воздействий;

2) переменные действия (Q), например, наложенные нагрузки, действия, вызванные веревками, транспортные нагрузки, действия ветра или действия снега; где необходимо проводить различие в отношении того, происходят ли эти действия “в действии” или “вне действия”.;

3) случайные действия (А), например, из-за бортовых тормозов, а также заклинивших захватов, схода с рельсов, схода лавин, взрывов или столкновения с транспортными средствами.

б) их пространственная изменчивость

1) фиксированные действия, например, собственный вес;

2) свободные действия, например, наложенные нагрузки, действия ветра и действия снега;

c) их характер и/или структурный ответ

1) статические воздействия, которые не вызывают значительного ускорения конструкции или элемента конструкции;

2) динамические воздействия, которые вызывают значительное ускорение конструкции или элемента конструкции.

7.1.2 Характерные и репрезентативные значения действий

7.1.2.1 Характеристическое значение действия является его основным репрезентативным значением.

7.1.2.2 Указаны характерные значения действий  (Fk):

- в соответствии с EN 12930;

- в EN 1991-1 (все части), а также EN 1991-2 и EN 1991-3 в качестве среднего значения, более высокого или более низкого значения или номинального значения (которое не относится к известному статистическому распределению);

- в конструкции при условии, что компетентные лица соблюдают положения, указанные в EN 1990.

7.1.2.3 Для постоянных действий значение характеристики (Gk) должно определяться следующим образом:

a) если изменчивость G невелика, может использоваться одно единственное значение Gk (номинальное значение).;

b) если изменчивость G не является малой, должны использоваться два значения; верхнее значение Gk,sup и нижнее значение Gk,inf.

7.1.2.4 Для переменных воздействий характеристическое значение (Gk)  соответствует:

а) либо верхнее значение с предполагаемой вероятностью не превышения, либо более низкое значение с предполагаемой вероятностью не опускания ниже в течение некоторого контрольного периода;

б) или номинальное значение, которое может быть указано в случаях, когда распределение вероятностей неизвестно.

7.1.2.5 Для случайных действий репрезентативным значением является характеристическое значение (Ak), которое соответствует заданному значению (номинальному значению).

7.1.2.6 Для переменных многокомпонентных воздействий характерное действие представлено группой значений, которые должны учитываться в качестве альтернативы при расчетах проекта. Действия, которые непосредственно зависят друг от друга в рассматриваемом состоянии нагрузки, образуют группу значений, которые должны рассматриваться как единое переменное действие.

7.1.2.7 В большинстве распространенных случаев другими репрезентативными значениями переменного действия являются:

- значение комбинации, обычно представленное в виде произведения ψ0 Qk;

- частое значение, обычно представленное в виде произведения ψ1 Qk;

-квазипостоянное значение, обычно представленное в виде произведения

ψ2 Qk.

7.1.3 Воздействие окружающей среды

Воздействия окружающей среды, которые могут повлиять на долговечность конструкции, должны учитываться при выборе конструкционных материалов, их спецификации, концепции конструкции и детальном проектировании. В EN 1992 (все части)-EN 1999 (все части) указаны соответствующие меры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Полная информация по вопросам, упомянутым в 7.1, приведена в EN 1990 и приложениях к нему.

7.2 Действия для воздушных канатных дорог

7.2.1 Общие положения

Действия для воздушных канатных дорог классифицируются в соответствии с 7.1.1.2 a):

а) постоянные действия;

б) переменные действия;

в) случайные действия.

7.2.2 Постоянные действия

7.2.2.1 Общие положения

Постоянные действия действуют на протяжении всей заданной проектной ситуации; их изменение величины со временем незначительно по отношению к среднему значению, или их изменение всегда происходит в одном и том же направлении (монотонно), пока действие не достигнет определенного предельного значения.

Как правило, следующие действия считаются постоянными действиями:

7.2.2.2 Собственный вес

Собственный вес конструкции включает нагрузки, возникающие исключительно из-за массы элементов конструкции, и в большинстве случаев может быть представлен одним характеристическим значением, рассчитанным на основе номинальных размеров и плотностей (весов), приведенных в EN 1991-1-1.

Собственный вес неструктурных элементов, поскольку их положение фиксировано, должен рассматриваться как характерные значения. Это относится, например, к перегородкам и панелям, перилам, защитным барьерам, лифтам и подвижным лестницам, арматуре, а также вспомогательному и стационарному оборудованию. Всякий раз, когда один из перечисленных выше элементов является подвижным, соответствующие действия должны рассматриваться как переменные действия (накладываемые нагрузки).

7.2.2.3 Наземные действия

Эти действия включают давление на стены подвала и фундаменты, вызванное нагрузками на грунт, а также давлением поровой воды и другими воздействиями на грунт.

Как правило, значения характеристик наземных воздействий должны приниматься в соответствии с EN 1997-1.

7.2.3 Переменные действия

7.2.3.1 Общие положения

Переменные действия - это те действия, которые вряд ли будут действовать в данной проектной ситуации; их изменение по величине со временем может быть незначительным, или их изменение может не всегда происходить в одном и том же направлении.

Как правило, следующие действия рассматриваются как переменные действия:

7.2.3.2 Действия, вызванные веревками и держателями

Каждое действие с веревкой должно рассматриваться как отдельный случай (см. также 9.2.5). При необходимости должны учитываться динамические воздействия, а также действия трения (см. 7.2.3.3 и 7.2.3.4). При проектировании конструктивных элементов должно учитываться наиболее неблагоприятное распределение нагрузки “в действии” или “в нерабочем состоянии".

а) действия, вызванные транспортировочным тросом (тросами) воздушных канатных дорог непрерывного или импульсного движения;

b) действия, вызванные гусеничным и тяговым тросом (тросами) импульсного движения или реверсивными воздушными канатными дорогами;

c) действия, вызванные другими канатами, такими как натяжные канаты, спасательные канаты, эвакуационные канаты или сигнальные канаты;

d) действия, вызванные носителями, непосредственно влияющими на структуру.

Определение значений характеристик ранее упомянутых действий - при условии, что они не указаны в настоящем стандарте - должно выполняться в соответствии с EN 12930. В случае установок с гидравлическим ослаблением проверка строительных работ должна проводиться с использованием номинального усилия натяжения троса. Частичный коэффициент γ = 1,5 при проверке безопасности конструкции должен учитывать изменение контролируемого усилия зажима основания до 10%.

7.2.3.3 Динамические действия

Динамические действия включают в себя:

а) динамические воздействия, которые вызываются прохождением носителей по опорным конструкциям линии. Таким образом, характеристическое значение общего действия троса должно быть увеличено или уменьшено на характеристическое значение нагрузки порожнего или груженого транспортного средства, которое должно быть умножено на динамические коэффициенты Φ, приведенные ниже. Должна быть принята во внимание комбинация, которая оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на рассматриваемый конструктивный элемент.

1) для монокабельных и двойных монокабельных воздушных канатных дорог:

i) для компрессионных башен, комбинированных опорных/компрессионных башен, а также аналогичных конструкций

Φ = 1,0;

ii) для опорных башен и аналогичных конструкций Φ = 0,5;

2) для двухколесных воздушных канатных дорог:

i) для линейных опорных конструкций и аналогичных конструкций Φ = 0,2;

b) динамические воздействия, вызываемые продольными силами, возникающими при прохождении захватов.

Эти силы действуют перпендикулярно действию опоры каната, на опорные конструкции линии и аналогичные конструкции. Силы действуют с обеих сторон линейной опорной конструкции и в направлении движения. Значения характеристик должны приниматься следующим образом:

1) 50 % от фактической нагрузки на один ролик для компрессионных или опорных / компрессионных башен;

2) 25 % от фактической нагрузки на один ролик для опорных башен.

Более низкие значения должны быть обоснованы.

7.2.3.4 Эффекты трения

Эффекты трения обычно определяются как действие каната, умноженное на коэффициент трения.

Номинальные значения коэффициентов трения должны приниматься в соответствии с EN 12930, где трение каната в канатных башмаках также считается “нерабочим”, и, учитывая значительное распределение между статическим и динамическим трением, в таблице должен применяться более высокий частичный коэффициент yQ, равный 2,5 в Таблице 1.

7.2.3.5 Накладываемые нагрузки

Характерные значения прилагаемых нагрузок должны определяться в соответствии с категориями использования EN 1991-1-1, если строитель не предъявляет более высоких требований к конструкции.

Предусмотренные значения характеристик должны быть указаны в плане использования (спецификация требований) (см. A.3.2).

а) Характеристическое значение горизонтального действия для защиты от падения в общественных местах (перила и балюстрады) должно рассматриваться следующим образом:

1) qk = 0,5 kN/m     Как сила горизонтальной линии, действующая поперечно на компонент. Если возможны скопления людей, соответствующие категории использования должны быть определены в соответствии с EN 1991-1-1.
         b) Характерные значения прилагаемых нагрузок на рабочие платформы должны рассматриваться следующим образом:

1) qk = 2,0 kN/m2  в качестве распределенной нагрузки или, где это уместно;

2) Qk = 2,0 kN как сосредоточенная нагрузка в наиболее неблагоприятном положении на квадратной площади боковой длины 0,2 м;

3) qk = 0,5 kN/m как сила горизонтальной линии, действующая поперечно на перила;

4) Ak = 10,0 kN в качестве концентрированной нагрузки для одного человека (рассчитанной на случайное действие) для каждой точки крепления (для нескольких человек соответственно выше).

c) Характерное значение прилагаемой нагрузки для сеток перед станциями составляет сосредоточенную нагрузку 2,0 kN, где, если применимо, должна учитываться дополнительная снеговая нагрузка.

7.2.3.6 Силы, действующие на направляющие

К ним относятся силы, возникающие из-за удара носителя о направляющие. Они должны учитываться только в том случае, если направляющие не допускают максимального поперечного колебания, как указано в EN 12929-1.

Характерные значения этих усилий должны быть получены из динамических соображений, при этом могут приниматься во внимание амортизирующие элементы.

7.2.3.7 Действия ветра

К ним относятся ветровые воздействия “в действии” и “не в действии”, которые должны применяться к станциям, опорным конструкциям линий и их оборудованию. При этом должны приниматься во внимание любые увеличения контрольных площадей в результате скопления снега или ледяных покровов.

Воздействие ветра устанавливается, начиная с базовой скорости ветра (vb или vb,0), которая соответствует характерному значению средней скорости ветра за 10 минут. Базовая скорость ветра не зависит от направления ветра и времени года и составляет относительно 10 м над уровнем земли на местности категории местности II [в соответствии с EN 1991-1-4] и годовой вероятностью превышения 0,02 (обычно упоминается как период возврата в 50 лет).

В соответствии с EN 1991-1-4 характеристическое значение глобальной силы ветра (Fw) - с учетом пиковых скоростей в несколько секунд - должно быть получено из:

При этом:

Cscd             конструктивный коэффициент, указанный в EN 1991-1-4;

Cf                  коэффициент аэродинамической силы, указанный в EN 1991-1-4;

qp(ze)         пиковое скоростное давление на контрольной высоте ze, указанное в EN 1991-1-4;

Aref               эталонная область, указанная в EN 1991-1-4.

Обратите внимание:

- Характерная величина ветрового воздействия на канаты и опоры должна определяться в соответствии с EN 1991-1-4 или на основе экспертного заключения; при этом должны приниматься во внимание сокращения наклонных пролетов l* в соответствии с EN 12930 в случае нагрузки “не работает”.

- Коэффициент аэродинамической силы для канатов должен быть рассчитан в соответствии с EN 1991-1-4 или соответствующими экспертными заключениями, для носителей, как в EN 13796-1, или спецификациями изготовителей, установленными в результате испытаний. Коэффициент аэродинамической силы для строительных работ должен определяться в соответствии с EN 1991-1-4.

- Характеристическое значение или номинальное значение (qw,min) динамического давления (давление на максимальной скорости) “в рабочем состоянии” должно приниматься как минимум.

(2)

при условии, что в плане использования (спецификации требований) не определены более высокие значения.

d)  Характерное значение ветровых сил “неработающих”, влияющих на инфраструктуру, должно быть взято из EN 1991-1-4, где должны приниматься во внимание национальные или региональные карты ветра и/или следует проконсультироваться с соответствующими экспертными заключениями.

Номинальные значения, указанные в EN 12929-1 и EN 12930 для динамических давлений, являются рекомендуемыми минимальными значениями и могут применяться только для соответствующих процедур проверки, при условии, что в национальном приложении не указаны другие значения. Если ветровые воздействия, установленные в экспертных заключениях в конкретных районах (на месте), дают более высокие значения, они должны применяться для инфраструктуры.

e) При комбинировании действий ветра и льда “из строя” должны приниматься во внимание местные условия окружающей среды, где может применяться сноска “a” в таблице 1.

7.2.3.8 Действия со снегом

Эти действия включают действия, связанные со снегом, которые необходимо учитывать для платформ опорных сооружений линии и для станций, а также действия, вызванные ползучестью и скольжением снега на конструкциях или частях конструкций.

a) Характерное значение снежных воздействий, основанное на годовой вероятности превышения 0,02, должно приниматься в соответствии с EN 1991-1-3. При этом должны приниматься во внимание национальные карты снега и местные условия и/или полученные экспертные заключения.

b) Характерная величина воздействий, вызванных ползучестью и скольжением снега, должна быть определена экспертными заключениями.

c) Характерное действие снега (qk) на узких рабочих платформах может быть принято следующим образом:

При этом:

b ширина платформы

p удельный вес снега (принимается за 4 kN/m3).

7.2.3.9 Ледовые нагрузки

Должны приниматься во внимание ледовые нагрузки, действующие на конструкции и внешнее оборудование станций, а также их форму (например, увеличение поверхности стального стержня или троса).

Характеристическое значение или номинальное значение ледовых нагрузок может быть определено на основе экспертных заключений или с учетом местных условий в плане использования (спецификация требований). Характерное значение ледовых нагрузок должно определяться на основе годовой вероятности превышения 0,02.

ПРИМЕЧАНИЕ Информацию о нагрузках на лед можно найти в стандартах ISO 12494 и EN 12930, при условии, что государства-члены не предусматривают дополнительных конкретных положений в Национальном приложении (номинальные или характерные значения).

7.2.3.10 Усилия, вызванные движением и поломкой

Характерные значения усилий, создаваемых при движении и использовании рабочего и/или предохранительного тормоза, должны определяться в соответствии с EN 12930 и EN 13223.

7.2.3.11 Действия, возникающие в результате работ по техническому обслуживанию - натяжение, подъем, опускание

Характерные значения для воздействий, создаваемых натяжением, а также подъемом и опусканием тросов, а также компонентами оборудования или транспортными средствами (во время технического обслуживания), должны быть взяты из EN 1908 и EN 12930. Если дополнительные требования (другая ситуация с нагрузкой) предусмотрены в точках привязки в пользовательском соглашении (техническом задании), проект должен учитывать их.

7.2.3.12 Буферные силы

Буферные силы создаются во время нормальной работы в результате удара и/или движения транспортного средства о буфер станции.

Характерные значения для вышеупомянутых усилий должны определяться в соответствии с EN 13223.

7.2.4 Случайные действия

7.2.4.1 Общие положения

Аварийные действия, как правило, имеют ограниченную продолжительность и связаны со значительным потенциалом причинения ущерба, но также, однако, с низкой вероятностью возникновения в течение запланированного срока службы конструкции и/или установки. Характерные значения для природных явлений должны быть взяты из национальных нормативных актов, и вероятность их превышения - если они не определены надлежащим образом - должна быть равна или ниже 0,01 (интервал повторения не менее 100 лет).

В случае случайных действий нельзя исключать повреждения конструкций. Конструкции должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы они не подвергались непропорционально большому ущербу в результате случайных действий.

Что касается подходящих мер по уменьшению или предотвращению опасностей или их последствий, а также принципов конструкции, которые должны применяться, делается ссылка на требования EN 1990.

Как правило, следующие действия рассматриваются как случайные действия:

7.2.4.2 Действия с буферами (случайные)

В крайних случаях действия против буферов вызываются:

- воздействие противовеса или натяжной каретки в исключительной ситуации;

- удар носителя о буферы на станции в исключительной ситуации.

Расчетные значения указанных выше усилий должны определяться на основе массы носителя и скоростей.

7.2.4.3 Ветровые воздействия, выведенные из строя на незагруженных носителях

Следует принимать во внимание характерную величину воздействия ветра “из строя”, применяемую к ненагруженным носителям со съемными захватами, которые обычно не остаются на канате.

7.2.4.4 Бортовые тормозные усилия

Они включают в себя усилия, которые в исключительных ситуациях вызываются срабатыванием тормоза грузовой машины.

Характерное значение этих усилий, вызванных срабатыванием тормоза грузовой тележки на седле гусеничного троса, включая дополнительное воздействие массы загруженного транспортного средства, должно приниматься с учетом максимального коэффициента трения в соответствии с указаниями в EN 13796-1.

7.2.4.5 Силы, вызванные выходом из строя

Они включают в себя действие, поддерживающее трос, а также эффект трения ослабленного тягового троса или троса для переноски на канатоуловителе или рычаге захвата. Расчетные значения указанных выше усилий должны приниматься в соответствии с EN 12930.

7.2.4.6 Заклинивающие захваты

Расчетные значения усилий, создаваемых воздействием зажимных захватов на рычаги улавливателя (на одноместных и двухместных подвесных канатных дорогах), должны приниматься в соответствии с EN 12930. Если захваты не могут пройти мимо канатоуловителя или рычага захвата, эти усилия также должны учитываться вместе с усилиями в соответствии с 7.2.4.5.

7.2.4.7 Полное отключение одного троса с одной стороны

Этот случай нагрузки связан с полным или частичным снятием нагрузки с одной стороны опорной конструкции линии в сочетании с наиболее неблагоприятной реакцией опоры каната на противоположной стороне.

Расчетные значения воздействий должны приниматься во внимание в соответствии с EN 12930.

7.2.4.8 Обрыв сигнального троса

Расчетное значение силы, возникающей при разрыве сигнального троса, должно приниматься в соответствии с EN 12930.

7.2.4.9 Лавины, оползни и селевые потоки

Расчетные значения воздействий, вызванных снежными лавинами или плотными снежными лавинами (как случайные воздействия, основанные на среднем периоде возврата от 100 до 300 лет) и падающими камнями/селевыми потоками, должны быть определены экспертными заключениями.

7.2.4.10 Сейсмические воздействия

Расчетные значения сейсмических воздействий, а также меры, которые должны быть приняты, должны быть приняты в соответствии с EN 1998-1, EN 1998-5 и EN 1998-6. Как правило, массой и жесткостью канатов и вант можно пренебречь. Для воздушных канатных дорог должна использоваться, по крайней мере, категория важности II.

П р и м е ч а н и е - Категория важности в соответствии с EN 1998-1 может быть определена государством-членом в национальном приложении или на основе экспертных заключений.

7.2.4.11 Столкновение транспортных средств

Для некоторых опасностей должны приниматься во внимание расчетные значения для удара транспортных средств всех видов о опорные конструкции линии или аналогичные конструкции в соответствии с EN 1991-1-7.

7.2.4.12 Пожар

При проектировании канатной дороги должны быть предусмотрены меры противопожарной защиты (противопожарные отсеки, выбор материалов, пути эвакуации и т.д.) и пожаротушения, а также должны быть приняты во внимание применимые национальные правила предотвращения пожаров. Что касается противопожарной защиты, особые требования предъявляются к путям эвакуации и тем зонам, в которых вместе с людьми находятся тяговые, опорные, буксировочные или крепежные тросы. В частности, следует обратить внимание на тот факт, что канаты и крепления на концах канатов будут способны выдерживать воздействие тепла от пожара лишь в течение короткого периода времени. Рекомендации по технике безопасности приведены в документе CEN/TR 14819-2. См. 9.6 относительно доказательств на несущих конструкциях в случае пожара.

7.2.4.13 Избыточное или пониженное давление гидравлических натяжных устройств

При условии, что это должно применяться к конструкциям, расчетные значения воздействий, вызванных избыточным давлением в гидравлических натяжных устройствах, должны приниматься в соответствии с EN 1908. В особых случаях падение давления или полное снижение давления в гидравлическом натяжном устройстве может привести к возникновению конструктивной ситуации, которая должна быть принята во внимание.

7.2.5 Другие действия и последствия

7.2.5.1 При необходимости должны быть приняты во внимание следующие действия. Без особых указаний они могут быть введены не только как переменные, но и как случайные действия.

а) тепловые воздействия в соответствии с EN 1991-1-5;

b) эффекты, зависящие от материала, такие как усадка, ползучесть, релаксация, содержание и изменение влажности, продолжительность нагрузок и другие;

c) последствия смещений опор;

d) действия, которые происходят во время установки, в соответствии с EN 1991-1-6;

e) действия, которые происходят во время технического обслуживания.

7.2.5.2 Действия, вызванные снежными лавинами или плотными снежными лавинами, когда они происходят часто или вызываются преднамеренно, должны рассматриваться как переменные действия. Их соответствующие средние периоды возврата, а также их характерные значения и, если применимо, одновременные снежные явления, указанные в 7.2.3.8, должны определяться на основе заключений экспертов и, если таковые имеются, должны приниматься во внимание требования национальных приложений.

7.3 Действия для фуникулерных железных дорог

7.3.1 Общие положения

Действия для фуникулерных железных дорог классифицируются в соответствии с 7.1.1.2   а) следующим образом:

а) постоянные действия;

b) переменные действия;

c) случайные действия.

7.3.2 Постоянные действия

7.3.2.1 Общие положения

Постоянные действия действуют на протяжении всей заданной проектной ситуации; их изменение величины со временем незначительно по отношению к среднему значению, или их изменение всегда происходит в одном и том же направлении (монотонно), пока действие не достигнет определенного предельного значения.

Как правило, следующие действия считаются постоянными действиями:

7.3.2.2 Собственный вес

Собственный вес конструкции включает в себя нагрузки, возникающие исключительно из-за массы элементов конструкции, и в большинстве случаев может быть представлен одним характеристическим значением, рассчитанным на основе номинальных размеров и плотностей, приведенных в EN 1991-1-1.

Характерные значения нагрузок на пути, таких как защитный слой, балласт, шпалы, рельсы и их крепления, должны приниматься в соответствии с EN 1991-1-1.

Собственный вес неструктурных элементов, поскольку их положение фиксировано, должен рассматриваться как характерные значения. Это относится, например, к перегородкам и панелям, перилам, защитным барьерам, лифтам и подвижным лестницам, арматуре, а также вспомогательному и стационарному оборудованию. Всякий раз, когда один из перечисленных выше элементов является подвижным, соответствующие действия должны рассматриваться как переменные действия (накладываемые нагрузки).

7.3.2.3 Наземные действия

Эти действия включают давление на стены подвала и фундаменты, вызванное нагрузками на грунт, а также давлением поровой воды и другими воздействиями на грунт.

Как правило, значения характеристик наземных воздействий должны приниматься в соответствии с EN 1997-1.

7.3.3 Переменные действия

7.3.3.1 Общие положения

Переменные действия - это те действия, которые вряд ли будут действовать в данной проектной ситуации; их изменение по величине со временем может быть незначительным, или их изменение может не всегда происходить в одном и том же направлении.

Как правило, следующие действия рассматриваются как переменные действия:

7.3.3.2 Действия, вызванные веревкой (веревками)

Характерные значения воздействий, вызванных тросом (тросами), включая их горизонтальное воздействие на криволинейные дорожки, должны приниматься в соответствии с EN 12930.

7.3.3.3 Действия, вызванные перевозчиками

Эти действия основаны на собственном весе, а также на наложенных нагрузках носителей. Соответствующие нагрузки на ось или колесо должны определяться индивидуально с учетом воздействия ветра, центробежных сил и сил, действующих на нос, а также динамических воздействий.

Характерные значения ранее упомянутых действий, если они не указаны в настоящем стандарте, должны определяться в соответствии с EN 13796-1.

7.3.3.4 Динамические действия

Динамические действия фуникулеров возникают в результате неровностей рельсового пути или подвижного состава. Как правило, они определяются как нагрузка на ось или нагрузку на колеса тележки, умноженная на динамический коэффициент Φ, который при отсутствии более подробного исследования следует принимать за Φ = 0,3.

7.3.3.5 Прижимное усилие

Прижимная сила возникает в результате боковых колебаний каретки, а также неровностей рельсового пути. Он действует как единая горизонтальная сила на устройство на уровне колеи, а также на горизонтальные направляющие, перпендикулярные центральной линии колеи. Он всегда должен сочетаться с вертикальной нагрузкой. Прижимное усилие должно приниматься во внимание при проектировании пролетного строения и основания пути, включая крепления рельсов, а также инженерных сооружений.

Характерное значение прижимного усилия для гусеницы составляет 0,25 х нагрузки на колесо в соответствии с EN 1991 2. Для скоростей менее 5 м/с это значение может быть уменьшено.

7.3.3.6 Накладываемые нагрузки

Характерные значения прилагаемых нагрузок должны определяться в соответствии с EN 1991-1-, если застройщик не предъявляет более высоких требований к конструкции.

Предусмотренные значения характеристик должны быть указаны в плане использования (спецификация требований) (см. A.3.2).

а) Характеристическое значение горизонтального действия для защиты от падения в общественных местах (перила и балюстрады) должно рассматриваться следующим образом:

1) qk = 0,5 kN/m  Как сила горизонтальной линии, действующая поперечно на компонент. Если возможны скопления людей, соответствующие категории использования должны быть определены в соответствии с EN 1991-1-1.

b) Характерные значения прилагаемых нагрузок на рабочие платформы должны рассматриваться следующим образом:

| 1) qk | = | 2,0 kN/m2 |
| --- | --- | --- |

в качестве распределенной нагрузки или, где это уместно;

2) Qk = 2,0 kN как сосредоточенная нагрузка в наиболее неблагоприятном положении на квадратной площади поперечной длины 0,2 m;

3) qk = 0,5 kN/m как сила горизонтальной линии, действующая поперечно на перила;

4) Ak = 10,0 kN в качестве концентрированной нагрузки для одного человека (рассчитанной на случайное действие) для каждой точки крепления (для нескольких человек соответственно выше).

7.3.3.7 Действия ветра

Они включают действия ветра “в действии” и “не в действии”, которые должны применяться к загруженным или разгруженным вагонам, а также к станциям, мостам и аналогичным сооружениям. При этом должны приниматься во внимание любые увеличения контрольных площадей в результате скопления снега или ледяных покровов.

В наиболее важных случаях нагрузки силы ветра на вагоны действуют горизонтально и перпендикулярно центральной линии пути. Они действуют в центре тяжести соответствующих боковых поверхностей тележки.

Пожалуйста, обратите внимание:

a) Характеристическое значение глобальной силы ветра (Fw) должно приниматься в соответствии с 7.2.3.7;

b) Аэродинамические коэффициенты cf для станций, мостов и аналогичных сооружений должны приниматься в соответствии с EN 1991-1-4, тогда как аэродинамические коэффициенты для вагонов должны приниматься в соответствии с EN 13796- 1;

c) Характеристическое значение минимального динамического давления “в рабочем состоянии” должно приниматься в соответствии с 7.2.3.7 c);

d) Характеристическое значение силы ветра “неработающее” должно приниматься в соответствии с 7.2.3.7 d);

e) При сочетании воздействия ветра и льда должны приниматься во внимание местные условия окружающей среды, где может применяться сноска “a” в таблице 1.

7.3.3.8 Действия со снегом

Эти действия включают действия со снегом, которые должны приниматься во внимание для станций, мостов и для вагонов, которые не защищены, когда они не работают, а также действия, вызванные ползанием снега и скольжением по конструкциям или частям конструкций.

a) Характерное значение снежных воздействий, основанное на годовой вероятности превышения 0,02, должно приниматься в соответствии с требованиями EN 1991-1-3. При этом должны приниматься во внимание национальные карты снега и местные условия и/или полученные экспертные заключения;

b) Характерная величина воздействий, вызванных ползучестью и скольжением снега, должна быть определена экспертными заключениями;

c) Характерное действие снега (qk) на узких рабочих площадках и дорогах может быть принято следующим образом:

(3)

Они представляют собой:

b ширину платформы

p удельный вес снега (принимается за 4 kN/m3).

7.3.3.9 Ледовые нагрузки

Должны приниматься во внимание ледовые нагрузки, действующие на конструкции и внешнее оборудование станций, а также их форму (например, увеличение поверхности стального стержня или троса).

Характеристическое значение или номинальное значение ледовых нагрузок может быть определено на основе экспертных заключений или с учетом местных условий в плане использования (спецификация требований). Характерное значение ледовых нагрузок должно определяться на основе годовой вероятности превышения 0,02.

ПРИМЕЧАНИЕ Информацию о нагрузках на лед можно найти в стандартах ISO 12494 и EN 12930, при условии, что государства-члены не предусматривают дополнительных конкретных положений в Национальном приложении (номинальные или характерные значения).

7.3.3.10 Усилия, обусловленные движением и торможением

Характерные значения усилий, создаваемых при движении и использовании рабочего и/или предохранительного тормоза, должны определяться в соответствии с EN 12930 и EN 13223.

7.3.3.11 Действия, возникающие в результате работ по техническому обслуживанию - натяжение, подъем, опускание

Характерные значения для воздействий, создаваемых натяжением, а также подъемом и опусканием тросов, а также компонентами оборудования или транспортными средствами (во время технического обслуживания), должны быть взяты из EN 1908 и EN 12930. Если дополнительные требования (другие ситуации нагрузки) предусмотрены в точках привязки в пользовательском соглашении (техническом задании), проект должен учитывать их.

Буферные силы

Во время нормальной работы действия против буферов вызываются ударом или приближением носителя к буферам на станции.

Характерные значения указанных выше усилий должны приниматься в соответствии с EN 13223.

7.3.4 Случайные действия

7.3.4.1 Общие положения

Случайные действия обычно имеют очень короткую продолжительность и могут нанести значительный ущерб, однако маловероятно, что они произойдут в течение рассматриваемого периода времени в течение расчетного срока службы конструкции или объекта. Характерные значения природных явлений должны быть взяты из национальных правил, их вероятность превышения - если она не определена - должна быть равна или меньше 0,01 (средний период возврата не менее 100 лет).

В случае случайных действий нельзя исключать повреждения конструкций. Конструкции должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы они не подвергались непропорционально большому ущербу в результате случайных действий.

Что касается подходящих мер по уменьшению или предотвращению опасностей или их последствий, а также принципов конструкции, которые должны применяться, делается ссылка на требования EN 1990.

Как правило, следующие действия рассматриваются как случайные действия:

7.3.4.2 Силы, действующие на буферы (экстремальные)

В крайних случаях действия против буферов вызываются:

 воздействие противовеса или натяжной каретки в исключительной ситуации;

 удар каретки о буферы на станции в исключительной ситуации.

Расчетные значения указанных выше усилий должны определяться на основе массы носителя и скоростей.

7.3.4.3 Бортовые тормозные усилия

Они включают в себя силы, которые в исключительных обстоятельствах вызываются срабатыванием бортовых тормозов и влияют на инфраструктуру.

Характерное значение этих усилий, вызванных срабатыванием бортового тормоза, включая дополнительное воздействие массы нагруженного транспортного средства вдоль и поперек рельсов, должно приниматься с учетом максимального коэффициента трения в соответствии с EN 13796-1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пример нагрузки также включает в себя проверку тормозов, которая должна проводиться периодически.

7.3.4.4 Сход с рельсов

Расчетные значения нагрузок, обусловленных сходом вагона с рельсов, должны определяться в соответствии с требованиями EN 1991-2. Соответствующие нагрузки могут быть определены на основе экспертных заключений или в координации с изготовителем транспортного средства и компетентными органами. Затем эти нагрузки должны приниматься во внимание, если на шасси отсутствуют меры предосторожности, которые в этом случае предотвратили бы сход с рельсов.

7.3.4.5 Лавины, оползни и селевые потоки

Расчетные значения воздействий, вызванных снежными лавинами или плотными снежными лавинами (как случайные воздействия, основанные на среднем периоде возврата от 100 до 300 лет) и падающими камнями/селевыми потоками, должны быть определены экспертными заключениями.

7.3.4.6 Сейсмические воздействия

Расчетные значения сейсмических воздействий, а также меры, которые должны быть приняты, должны быть приняты в соответствии с EN 1998-1, EN 1998-2 и EN 1998-5. Рекомендуется использовать, по крайней мере, категорию важности II для фуникулерных железных дорог.

ПРИМЕЧАНИЕ Категория важности в соответствии с EN 1998-1 может быть определена государством-членом в национальном приложении или на основе экспертных заключений.

7.3.4.7 Столкновение транспортных средств

Для некоторых опасностей должны приниматься во внимание расчетные значения для удара транспортных средств всех видов о путевые конструкции или станции в соответствии с EN 1991-1-7.

7.3.4.8 Пожар

При проектировании фуникулерных железных дорог должны быть предусмотрены меры противопожарной защиты (противопожарные отсеки, выбор материалов, пути эвакуации и т.д.) и пожаротушения, а также должны приниматься во внимание применимые национальные правила предотвращения пожаров. Что касается противопожарной защиты, особые требования предъявляются к путям эвакуации и тем зонам, в которых вместе с людьми находятся тяговые, отрицательные или удерживающие веревки. В частности, следует обратить внимание на тот факт, что канаты и крепления на концах канатов будут способны выдерживать воздействие тепла от пожара лишь в течение короткого периода времени. Рекомендации по технике безопасности приведены в документе CEN/TR 14819 (все части). См. 9.6 относительно доказательств на несущих конструкциях в случае пожара.

7.3.4.9 Избыточное давление гидравлических натяжных устройств

При условии, что это должно применяться к конструкциям, расчетные значения воздействий, вызванных избыточным давлением в гидравлических натяжных устройствах, должны определяться в соответствии с EN 1908. В особых случаях падение давления или полное снижение давления в гидравлическом натяжном устройстве может привести к возникновению конструктивной ситуации, которая должна быть принята во внимание.

7.3.5 Другие действия и последствия

7.3.5.1 При необходимости должны приниматься во внимание следующие действия; без особых указаний они могут быть представлены как случайные действия.

а) Тепловые воздействия в соответствии с EN 1991-1-5. Особое внимание должно уделяться тепловым воздействиям, вызванным изменениями температуры в сварных рельсах (прямой и изогнутый путь);

b) эффекты, зависящие от материала, такие как усадка, ползучесть, релаксация, содержание и изменение влажности, продолжительность нагрузок и другие;

c) последствия смещений опор;

d) действия, которые происходят во время установки, в соответствии с EN 1991-1-6;

e) действия, которые происходят во время технического обслуживания.

7.3.5.2 Действия, вызванные снежными лавинами или плотными снежными лавинами, когда они происходят часто или вызываются преднамеренно, должны рассматриваться как переменные действия. Их соответствующие средние периоды возврата, а также их характерные значения и, при необходимости, одновременные снежные явления, указанные в 7.3.3.8, должны определяться на основе заключений экспертов и, если таковые имеются, должны приниматься во внимание требования национальных приложений.

7.4 Действия для буксировщиков лыж

7.4.1 Общие положения

Действия для буксировщиков классифицируются в соответствии с 7.1.1.2 а) следующим образом:

а) постоянные действия;

b) переменные действия;

c) случайные действия.

7.4.2 Постоянные действия

7.4.2.1 Общие положения

Постоянные действия действуют на протяжении всей заданной проектной ситуации; их изменение величины со временем незначительно по отношению к среднему значению, или их изменение всегда происходит в одном и том же направлении (монотонно), пока действие не достигнет определенного предельного значения.

Как правило, следующие действия считаются постоянными действиями:

7.4.2.2 Собственный вес

Собственный вес конструкции включает в себя нагрузки, возникающие исключительно из-за массы элементов конструкции, и в большинстве случаев может быть представлен одним характеристическим значением, рассчитанным на основе номинальных размеров и плотностей, приведенных в EN 1991-1-1.

Собственный вес неструктурных элементов, поскольку их положение фиксировано, должен рассматриваться как характерные значения. Это относится, например, к перегородкам и панелям, перилам, защитным барьерам, лифтам и подвижным лестницам, арматуре, а также вспомогательному и стационарному оборудованию. Всякий раз, когда один из перечисленных выше элементов является подвижным, соответствующие действия должны рассматриваться как переменные действия (накладываемые нагрузки).

7.4.2.3 Наземные действия

Эти действия включают давление на стены подвала и фундаменты, вызванное нагрузками на грунт, а также давлением поровой воды и другими воздействиями на грунт.

Как правило, значения характеристик наземных воздействий должны приниматься в соответствии с EN 1997-1.

7.4.3 Переменные действия

7.4.3.1 Общие положения

Переменные действия - это те действия, которые вряд ли будут действовать в данной проектной ситуации; их изменение по величине со временем может быть незначительным, или их изменение может не всегда происходить в одном и том же направлении.

Как правило, следующие действия рассматриваются как переменные действия:

7.4.3.2 Действия, вызванные тросами и буксировочными подвесками

Каждое действие веревки должно рассматриваться индивидуально (см. также 9.2.5). Должны учитываться динамические воздействия, а также эффекты трения (см. 7.4.3.3 и 7.4.3.4). При проектировании конструктивных элементов должно учитываться наиболее неблагоприятное распределение нагрузки.

Пожалуйста, обратите внимание:

а) действия, вызванные буксирным тросом;

b) действия, вызванные другими канатами, такими как натяжные канаты или сигнальные канаты;

c) действия, вызванные буксировочными подвесками, непосредственно влияющие на конструкцию.

Характерные значения указанных выше действий должны определяться в соответствии с EN 12930.

7.4.3.3 Динамические действия

Динамические действия включают в себя:

а) динамические воздействия, которые вызываются прохождением буксировочных подвесок по опорным конструкциям линии и аналогичным конструкциям.

Таким образом, характеристическое значение общего воздействия троса на опоры должно быть умножено на характеристическое значение нагрузки на наиболее нагруженный ролик, которое должно быть увеличено или уменьшено на динамические коэффициенты Φ, приведенные ниже. Должна быть принята во внимание комбинация, которая оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на рассматриваемый элемент конструкции:

1) для компрессионных башен, комбинированных опорных/компрессионных башен, а также аналогичных конструкций

Φ = 1,0;

2) для опорных башен и аналогичных конструкций Φ = 0,3;

b) динамические воздействия, вызываемые продольными силами, возникающими при прохождении захватов.

Эти силы действуют перпендикулярно действию опоры каната, на опорные конструкции линии и аналогичные конструкции. Силы действуют с обеих сторон линейной опорной конструкции и в направлении движения. Значения характеристик для всех опорных конструкций должны приниматься за 30% от фактической нагрузки на один ролик.

c) если буксировочный трос направляется шкивами, которые закреплены на опорных конструкциях линии, коэффициенты, указанные в 7.4.3.3 a 1) и a 2), а также в 7.4.3.3 b), могут быть уменьшены на 50%.

7.4.3.4 Эффекты трения

Эффекты трения обычно определяются как действие каната, умноженное на коэффициент трения. Номинальные значения коэффициентов трения должны приниматься в соответствии с EN 12930.

7.4.3.5 Накладываемые нагрузки

Характерные значения прилагаемых нагрузок должны определяться в соответствии с категориями использования EN 1991-1-1, если строитель не предъявляет более высоких требований к конструкции.

Предусмотренные значения характеристик должны быть указаны в плане использования (спецификация требований) (см. A.3.2).

Следует принять во внимание следующее:

a) Характеристическое значение горизонтального действия для защиты от падения в общественных местах (перила и балюстрады) должно рассматриваться следующим образом:

1) qk = 0,5 0,5 kN/m Как сила горизонтальной линии, действующая поперечно на компонент. Если возможны скопления людей, соответствующие категории использования должны быть определены в соответствии с EN 1991-1-1.

b) Характерные значения прилагаемых нагрузок на рабочие платформы должны рассматриваться следующим образом:

1) qk = 2,0 kN/m2в качестве распределенной нагрузки или, где это уместно;

2) Qk = 2,0 kN как сосредоточенная нагрузка в наиболее неблагоприятном положении;

3) qk = 0,5 kN/m как сила горизонтальной линии, действующая поперечно на перила;

4) Ak = 10,0 kN в качестве концентрированной нагрузки для одного человека (рассчитанной на случайное действие) для каждой точки крепления (для нескольких человек соответственно выше), если доступны точки крепления.

7.4.3.6 Воздействие ветра

К ним относятся ветровые воздействия “в действии” и “не в действии”, которые должны применяться к станциям, опорным сооружениям линий и их оборудованию, а также к мостам и аналогичным сооружениям.

Следует принять во внимание следующее:

a) Характеристическое значение глобальной силы ветра (Fw) должно приниматься в соответствии с 7.2.3.7;

b) Характерная величина воздействия ветра на канаты и буксировочные подвески должна приниматься в соответствии с EN 1991-1-4 и EN 12930;

c) Аэродинамические коэффициенты (cf) для канатов, станций, опорных конструкций линий, мостов и аналогичных сооружений должны приниматься в соответствии с EN 1991-1-4, в то время как аэродинамические коэффициенты для двух подвесок и пассажиров должны приниматься в соответствии с EN 13796-1;

d) Характеристическое значение минимального динамического давления “в рабочем состоянии” должно приниматься в соответствии с пунктом 7.2.3.7 c);

e) Характеристическое значение воздействия ветра “неработающее” должно приниматься в соответствии с 7.2.3.7 d);

f) При сочетании воздействия ветра и льда могут учитываться местные условия окружающей среды (см. Сноску “а” в таблице 1).

7.4.3.7 Действия со снегом

Эти действия включают действия, связанные со снегом, которые необходимо учитывать для станций, для рабочих платформ опорных сооружений линий и для мостов, а также действия, вызванные ползучестью и скольжением снега на конструкциях или частях конструкций.

a) Характерное значение снежных воздействий, основанное на годовой вероятности превышения 0,02, должно приниматься в соответствии с EN 1991-1-3. При этом должны приниматься во внимание национальные карты снега и местные условия и/или полученные экспертные заключения;

б) Характерная величина воздействий, вызванных ползучестью и скольжением снега, должна быть определена экспертными заключениями;

c) Характерное действие снега (qk) на узких рабочих платформах может быть принято следующим образом:

(3)

Они представляют:

b ширина платформы

p удельный вес снега (принимается за 4 kN/m3).

7.4.3.8 Ледовые нагрузки

Должны приниматься во внимание ледовые нагрузки, действующие на конструкции и внешнее оборудование станций, а также их форму (например, увеличение поверхности стального стержня или троса).

Характеристическое значение или номинальное значение ледовых нагрузок может быть определено на основе экспертных заключений или с учетом местных условий в плане использования (спецификация требований). Характерное значение ледовых нагрузок должно определяться на основе годовой вероятности превышения 0,02.

ПРИМЕЧАНИЕ Информация о нагрузках на лед приведена в стандартах ISO 12494 и EN 12930, при условии, что государства-члены в национальном приложении не указывают дополнительные требования (номинальные или характерные значения).

7.4.3.9 Усилия, создаваемые приводом и тормозами

Характерные значения усилий, создаваемых приводом и тормозами, должны определяться в соответствии с EN 12930 и EN 13223.

7.4.3.10 Действия, вызванные в результате работ по техническому обслуживанию - натяжение, подъем, опускание

Характерные значения воздействий, вызванных натяжением, а также подъемом или опусканием канатов (во время технического обслуживания), должны приниматься в соответствии с EN 1908 и EN 12930. Если план использования (спецификация требований) предъявляет дополнительные требования (другие схемы нагрузки) к опорным точкам, то они должны быть приняты во внимание при проектировании.

7.4.4 Случайные действия

7.4.4.1 Общие положения

Случайные действия обычно имеют очень короткую продолжительность и могут нанести значительный ущерб, однако маловероятно, что они произойдут в течение рассматриваемого периода времени в течение расчетного срока службы конструкции или объекта. Характерные значения природных явлений должны быть взяты из национальных правил, их вероятность превышения - если она не определена - должна быть равна или меньше 0,01 (средний период возврата не менее 100 лет).

В случае случайных действий нельзя исключать повреждения конструкций. Конструкции должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы они не подвергались непропорционально большому ущербу в результате случайных действий.

Что касается подходящих мер по уменьшению или предотвращению опасностей или их последствий, а также принципов конструкции, которые должны применяться, делается ссылка на требования EN 1990.

Как правило, следующие действия рассматриваются как случайные действия:

7.4.4.2 Силы, действующие на буферы (экстремальные)

В крайних случаях воздействие на буферы вызывается ударом противовеса или натяжной каретки в исключительных ситуациях. Их расчетные значения должны приниматься в соответствии с EN 1908.

7.4.4.3 Силы, вызванные выходом из строя

К ним относятся глобальное действие троса, а также эффект трения ослабленного буксирного троса, который воздействует на захват троса или рычаг захвата. Расчетные значения указанных выше усилий должны приниматься в соответствии с EN 12930.

7.4.4.4 Заклинивающие захваты

Характерные значения усилий, создаваемых ударом заклинивающих захватов, должны приниматься в соответствии с EN 12930. Если захваты не могут пройти мимо канатоуловителя или рычага захвата, эти усилия также должны учитываться вместе с усилиями в соответствии с 7.4.4.3.

7.4.4.5 Полное отключение одного троса с одной стороны

Этот случай нагрузки связан с полным снятием нагрузки с одной стороны опорной конструкции линии в сочетании с наиболее неблагоприятной реакцией опоры каната на противоположной стороне.

Расчетные значения воздействий должны определяться в соответствии с EN 12930.

7.4.4.6 Обрыв сигнального троса

Расчетное значение силы, обусловленной разрывом сигнального троса, которое считается действующим в направлении неповрежденной части сигнального троса, должно приниматься в соответствии с EN 12930.

7.4.4.7 Лавины и камнепады

Расчетные значения воздействий, вызванных снежными лавинами или плотными снежными лавинами (как случайные воздействия, основанные на среднем периоде возврата от 100 до 300 лет) и падающими камнями, должны быть определены экспертными заключениями.

7.4.4.8 Сейсмические воздействия

Расчетные значения сейсмических воздействий, а также меры, которые должны быть приняты, должны быть приняты в соответствии с EN 1998-1, EN 1998-5 и EN 1998-6. Как правило, массой и жесткостью канатов и вант можно пренебречь. Рекомендуется, чтобы для буксировщиков лыж использовалась, по крайней мере, категория важности II.

ПРИМЕЧАНИЕ Категория важности в соответствии с EN 1998-1 может быть определена государством-членом в национальном приложении или на основе экспертных заключений.

7.4.4.9 Столкновение транспортных средств

Для некоторых опасностей должны приниматься во внимание расчетные значения для удара транспортных средств всех видов о путевые конструкции или станции в соответствии с EN 1991-1-7.

7.4.4.10 Пожар

При проектировании лыжных буксиров должны быть предусмотрены меры противопожарной защиты (противопожарные отсеки, выбор материалов, пути эвакуации и т.д.) и пожаротушения, а также должны приниматься во внимание применимые национальные противопожарные правила. Что касается противопожарной защиты, то особые требования предъявляются к путям эвакуации и тем зонам, в которых вместе с людьми находятся буксировочные или крепежные тросы. В частности, следует обратить внимание на тот факт, что канаты и крепления на концах канатов будут способны выдерживать воздействие тепла от пожара лишь в течение короткого периода времени. Рекомендации по технике безопасности приведены в документе CEN/TR 14819-2. См. 9.6 относительно доказательств на несущих конструкциях в случае пожара.

7.4.4.11 Избыточное давление гидравлических натяжных устройств

При условии, что это должно применяться к конструкциям, расчетные значения воздействий, вызванных избыточным давлением в гидравлических натяжных устройствах, должны определяться в соответствии с EN 1908. В особых случаях падение давления или полное снижение давления в гидравлическом натяжном устройстве может привести к возникновению конструктивной ситуации, которая должна быть принята во внимание.

7.4.5 Другие действия и последствия

7.4.5.1 При необходимости должны приниматься во внимание следующие действия; без особых указаний они могут быть введены не только как переменные, но и как случайные действия.

а) тепловые воздействия в соответствии с EN 1991-1-5;

б) эффекты, зависящие от материала, такие как усадка, ползучесть, релаксация, содержание и изменение влажности, продолжительность нагрузок и другие;

в) последствия смещений опор;

d) действия, которые происходят во время установки, в соответствии с EN 1991-1-6;

д) действия, которые происходят во время технического обслуживания.

7.4.5.2 Действия, вызванные снежными лавинами или плотными снежными лавинами, когда они происходят часто или вызываются преднамеренно, должны рассматриваться как переменные действия. Их соответствующие средние периоды возврата, а также их характерные значения и, если применимо, одновременные снежные явления, указанные в 7.4.3.7, должны определяться на основе экспертных заключений.

8 Предельных состояний

8.1 Общие положения

8.1.1 В рамках проектирования сооружения строитель и проектировщик должны разработать план использования (техническое задание), а также должны быть определены технические характеристики и требования к исправности (см. 9.4.1.1 и Приложение А).

8.1.2 Проектные ситуации для сооружения должны учитывать особые климатические условия, которые могут быть обнаружены в горах. Это означает, например, что следует тщательно изучить вероятность одновременного возникновения климатических воздействий, таких как воздействие ветра, воздействие снега и воздействие льда.

8.1.3 Проверка предельного и предельного состояний работоспособности, а также проверка усталости должны проводиться в соответствии с EN 1990-EN 1999 (все части).

Интерфейсы и эффекты действий четко определены для хорошего взаимодействия с другими сторонами, участвующими в процессе проектирования. Если не указано иное, последствия действий, вытекающие из характерных значений действий, должны определяться для проверки предельных состояний и предельных состояний работоспособности. Более подробная информация приведена в разделе B.6.

8.2 Проектирование предельного состояния

Проектирование предельного состояния должно выполняться на следующих этапах:

-Настройка моделей конструкции и нагрузки для соответствующих конечных и предельных состояний работоспособности , которые необходимо учитывать в различных проектных ситуациях и вариантах нагрузки;

- Проверка того, что предельные состояния не превышаются, когда в моделях используются расчетные значения для действий, свойств материала и геометрических данных.

ПРИМЕЧАНИЕ Расчетные значения действий обычно получаются с использованием характерных или репрезентативных значений (как определено в пункте 7 и указано в EN 1991 (все части)) в сочетании с частичными и другими факторами (как определено в пункте 9 и EN 1990, EN 1992 (все части) - EN 1999 (все части)).

9 Проверок

9.1 Общие положения

9.1.1 Должны быть проведены две серии проверок:

- Проверка предельного предельного состояния;

-Проверка предельного состояния работоспособности.

9.1.2 Проверка одного из двух предельных состояний может быть опущена, если имеется достаточная информация, подтверждающая, что требования одного предельного состояния выполняются другим.

9.1.3 Проверки должны проводиться с учетом двух различных режимов работы канатной дороги:

- режим “в действии”;

- режим “не работает”.

9.1.4 Для конструкций или конструктивных элементов, подвергающихся часто повторяющимся воздействиям, проверка усталости должна быть проверена в рамках проверки предельного состояния.

9.2 Расчетные значения действий

9.2.1 Расчетное значение Fd действия выражается в общих чертах как:

(4)

где

F - частичный коэффициент для рассматриваемого действия с учетом:

- возможность неблагоприятных отклонений от действий;

- возможность неточного моделирования действий;

- неопределенности в оценке последствий действий;

Frep   репрезентативной ценности действия.

9.2.2 В зависимости от типа процедур проверки и комбинирования расчетные значения для конкретных действий выражаются следующим образом:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Где

Gd - это расчетное значение постоянного действия;

Qd - это расчетное значение переменного действия;

Qk - характерное значение переменного действия

Ad  расчетное значение случайного действия;

Ak - это характерное значение случайного действия;

Pd - это расчетное значение действия предварительного напряжения;

AEd - это расчетное значение действия в результате землетрясения;

A - частичный коэффициент для случайного действия; числовые значения приведены в таблице 3.

9.2.3 В тех случаях, когда может быть проведено различие между благоприятными и неблагоприятными последствиями постоянных действий, должны использоваться два разных частичных фактора.

9.2.4 Учитывая, что благоприятный эффект недоминирующего действия веревки не может быть равен нулю, следует учитывать соответствующий частичный коэффициент (см. Таблицу 1).

9.2.5 Для действий, возникающих в результате использования одного и того же троса и одного и того же случая нагрузки, может учитываться один частичный фактор.

9.3.1 Общие положения

Соответствующие действия для воздушных канатных дорог, фуникулеров или лыжных трасс не могут быть четко определены на достаточной статистической основе. Следовательно, комбинации действий и различные частные факторы и другие факторы должны, при необходимости, быть указаны в рамках настоящего стандарта. Должны соблюдаться принципы, изложенные в EN 1990, особенно те, которые касаются предельных предельных состояний EQU, STR, GEO, FAT.

9.3.2 Проверка статического равновесия и прочности (грунт, компоненты)

9.3.2.1 При рассмотрении предельного состояния статического равновесия (опрокидывание) или полного смещения (скольжение, просачивание грунта) конструкции как твердого тела должно быть проверено, что:

(10)

где

Edst,d - расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий;

Estb,d - расчетное значение эффекта стабилизирующих воздействий.

В некоторых случаях может потребоваться заменить формулу (10) формулой взаимодействия.

В противном случае следует учитывать расчетные значения, взятые из EN 1990:2002, таблица A.1.2(A).

9.3.2.2 При рассмотрении предельного состояния разрыва или чрезмерной деформации секции, компонента или соединения должно быть проверено, что:

(11)

Где

Ed - расчетное значение эффекта действия (например, внутренней силы, момента или соответствующего вектора нескольких внутренних сил или моментов), определяемое на основе одного из выражений (12)-(14);

Rd - соответствующее расчетное сопротивление, связывающее все конструктивные свойства с соответствующими расчетными значениями;

Rd должен быть получен из EN 1992 (все части) по EN 1999 (все части). В некоторых случаях может потребоваться заменить формулу (11) формулой взаимодействия.

В противном случае расчетные значения должны соответствовать EN 1990:2002, таблицам A.1.2(B) и A.1.2(C).

9.3.2.3 Требования к фундаментам приведены в разделе 11.1.

9.3.2.4 Проверка на усталость несущей конструкции или ее частей должна проводиться в соответствии с пунктом 9.5 настоящего стандарта.

9.3.3 Комбинация действий

9.3.3.1 Для каждого случая критической нагрузки расчетные значения воздействия воздействий Ed должны определяться путем объединения значений воздействий, которые происходят одновременно, следующим образом:

а) постоянные и временные проектные ситуации:

расчетные значения постоянных воздействий и предварительного напряжения вместе с расчетными значениями доминирующего переменного воздействия и комбинированными расчетными значениями других переменных воздействий;

ПРИМЕЧАНИЕ. Переходные проектные ситуации для воздушных канатных дорог, фуникулеров или лыжных трасс вряд ли могут быть стандартизированы; поэтому они должны решаться индивидуально, в зависимости от фактической проектной ситуации. Действия веревки обычно вводятся с указанием их характерных значений, в то время как другие соответствующие действия, например действия ветра, определяются в зависимости от местных условий.

b) случайные проектные ситуации:

расчетные значения постоянных действий вместе с расчетным значением одного случайного действия, частым значением доминирующего переменного действия и квазипостоянными значениями других переменных действий;

c) сейсмические проектные ситуации:

характерные значения постоянных воздействий вместе с расчетным значением сейсмических воздействий и квазипостоянными значениями других переменных воздействий.

9.3.3.2 Если доминирующее переменное действие в случае нагрузки не очевидно, каждое переменное действие следует рассматривать по очереди как доминирующее действие.

9.3.3.3 Комбинации действий для конечных предельных состояний представлены следующими формулами:

а) постоянные проектные ситуации (не для тех, которые связаны с усталостью):

b) комбинации для случайных проектных ситуаций:

c) комбинации для сейсмических проектных ситуаций:

Что касается категории важности (γI), то делается ссылка на пункты 7.2.4.10, 7.3.4.6 и 7.4.4.8;

d) численные значения для значений γ и ψ приведены в таблицах 1 и 2;

e) применяются следующие символы:

; подразумевает “быть объединенным с”;

Σ подразумевает “совокупный эффект”;

Gk характерное значение постоянных действий;

Pk - это характерное значение действия предварительного напряжения;

Qk1 - характерное значение доминирующей переменной action;

Qki - характеристическое значение переменной action i;

yGj является частичным фактором для постоянного действия j;

yGAj - это то же самое, что и Gj, но для случайных проектных ситуаций;

yP является частичным фактором для действий предварительного напряжения;

yPA - это то же самое, что и P, но для случайных проектных ситуаций;

yQ1 является частичным фактором для действия доминирующей переменной;

yQi - частичный коэффициент для других переменных действий i;

yI - фактор важности (см. EN 1998 (все части));

ψ - коэффициенты комбинации.

9.3.3.4 Формулы (12)-(14) могут относиться либо к действиям, либо к эффектам действий.

9.3.3.5 При необходимости следует учитывать наложенные деформации.

9.3.3.6 В определенных случаях формулы (12)-(14) могут потребовать внесения изменений; подробные правила приведены в соответствующих частях серий EN 1992-EN 1999.

9.3.4 Частные факторы

9.3.4.1 В соответствующих случаях нагрузки те постоянные воздействия, которые усиливают эффект переменных воздействий (т.е. вызывают неблагоприятные последствия), должны быть представлены их верхними расчетными значениями. Те постоянные действия, которые уменьшают эффект переменных действий (т.е. дают благоприятные эффекты), должны быть представлены их более низкими расчетными значениями.

9.3.4.2 В тех случаях, когда результаты проверки могут быть очень чувствительными к изменениям величины постоянного воздействия от места к месту в структуре, неблагоприятные и благоприятные части этого воздействия должны рассматриваться как отдельные действия. Это относится, в частности, к проверке статического равновесия.

9.4 Проверка предельного состояния работоспособности

9.4.1 Общие положения

9.4.1.1 Пригодность к эксплуатации конструкций, подвергнутых воздействию в соответствии с 7.2, 7.3 и 7.4, удовлетворяется, если конструкция функционирует в пределах контрольных показателей, установленных настоящим стандартом, или в пределах, установленных в плане использования (спецификации требований).

9.4.1.2 Определены следующие требования к обслуживанию:

а) стрессы;

б) деформации;

в) вибрации;

г) растрескивание.

9.4.2 Проверка предельных состояний работоспособности

Должно быть проверено, что:

(15)

где

Ed - расчетное значение эффекта действия (например, смещения, ускорения), определяемое на основе одного из выражений (16)-(18);

Cd - это номинальное значение или функция определенных конструктивных свойств материалов, связанных с проектными эффектами рассматриваемых действий.

Требования, которые должны применяться в отношении фундаментов (распределенных фундаментов), приведены в пункте 11.2 настоящего стандарта.

9.4.3 Комбинация действий

9.4.3.1 Комбинация действий, которые необходимо учитывать для определения предельных состояний работоспособности, зависит от характера эффекта проверяемых действий, например, необратимого, обратимого или долгосрочного.

9.4.3.2 Как правило, случайные действия могут быть проигнорированы для проверки предельных состояний работоспособности.

9.3.3.3 Комбинации действий для проверки предельных состояний работоспособности представлены следующими формулами:

а) характерная (редкая) комбинация

(16)

b) частое сочетание

(17)

c) квазипостоянная комбинация

(18)

Условные обозначения приведены в пункте 9.3.3.3.

9.4.3.4 В соответствующих случаях должны учитываться нагрузки, обусловленные возникающими деформациями.

9.4.3.5 В определенных случаях формулы (16)-(18) могут потребовать изменения; подробные правила приведены в соответствующих частях серии EN 1992-EN 1999.

9.4.3.6 После этого должны быть подробно рассмотрены только следующие критерии пригодности к эксплуатации:

а) вертикальные и горизонтальные деформации;

b) повороты вершин линейных опорных конструкций;

c) вибрации.

Другие критерии пригодности к эксплуатации указаны в EN 1992 (все детали) -EN 1999 (все детали).

9.4.4 Деформации

9.4.4.1 Конкретные вертикальные деформации конструкций или конструктивных элементов выражаются отношением соответствующего горизонтального пролета L. Должны учитываться переменные воздействия, а также любые зависящие от времени деформации, вызванные постоянными воздействиями. Выражения, которые должны применяться в соответствии с пунктом 9.4.3.3, приведены в скобках ниже, и должны соблюдаться следующие соотношения:

a) Здания (17) См. EN 1992 (все части) -EN 1996 (все части) и EN 1999 (все части);

b) Мосты фуникулерных железных дорог (16) w  L/600.

9.4.4.2 Деформации линейной опорной конструкции в ее верхней части в плоскости, перпендикулярной оси линейной опорной конструкции, выражаются как отношение соответствующей высоты H. Должны учитываться переменные воздействия, а также зависящие от времени постоянные воздействия; как правило, снежные и лавинные воздействия, а также ледовые воздействия могут быть забытым.

Благоприятные компоненты собственного веса могут быть приняты во внимание, неблагоприятными компонентами собственного веса можно пренебречь. Действия веревки можно разделить на постоянную и переменную части, при этом постоянной частью можно пренебречь.

Применяется формула (16), и должны соблюдаться следующие соотношения:

а) “в действии”

1. опорные башни u ≤ H/300;

2. комбинированные опорные/компрессионные башни u ≤ H/400;

3. компрессионные башни u ≤ H/500;

б) “выведен из строя” общий: u ≤ H/100.

9.4.4.3 В сейсмической проектной ситуации особое внимание должно уделяться EN 1998-6.

9.4.5 Вращения

Повороты вершин линейных опорных конструкций должны быть проверены как углы поворота. Должны учитываться переменные действия, а также зависящие от времени постоянные действия, и должна использоваться формула (16). Приблизительное значение угла поворота для случая “в действии” должно составлять 0,003 рад.

Вообще говоря, никакие проверки не должны проводиться в случае “выхода из строя”.

9.4.6 Вибрации рабочих платформ

Особое внимание должно быть уделено вибрации рабочих платформ.

Работоспособность должна быть установлена на основе испытательных операций.

Таблица 1 — Частные коэффициенты yQ и комбинированные коэффициенты  для переменных воздействий

| Рекомендации | Действия | γQ | ψ0 | ψ1 | ψ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3.2, 7.3.3.2, 7.4.3.2 7.2.3.3, 7.4.3.3 7.2.3.4, 7.4.3.4 7.3.3.3, 7.3.3.4 7.3.3.5 7.2.3.5, 7.3.3.6, 7.4.3.5 7.2.3.6 | Канаты, держатели, буксировочные подвески Неблагоприятный γQ,sup Благоприятный γQ,inf Динамические эффекты Воздушные канатные дороги и буксировочные подъемники Эффекты трения Действие каната на тросовом седле гусеницы Действие каната на роликах Носители, динамические эффекты неблагоприятный γQ,sup благоприятный γQ,inf Сила обнюхивания Наложенные нагрузки Силы против направляющих | 1,5 0,9 1,5 2,5 1,5 1,5 0,9 1,5 1,5 1,5 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 | 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 | 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 0 0 0,3 0 |
| 7.2.3.7, 7.3.3.7, 7.4.3.6 7.2.3.8, 7.3.3.8, 7.4.3.7 7.2.5.2, 7.3.5.2, 7.4.5.2 7.2.3.9, 7.3.3.9, 7.4.3.8 | Действия ветра “в действии “ “выведен из строя” a Снежные действия Лавины Загрузка льда | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,8 0,6 0,8 0,6 0,4 | 0,6 0,5 0,8 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 7.2.3.10, 7.3.3.10, 7.4.3.9 7.2.3.11, 7.4.3.10 7.2.3.12, 7.3.3.12 | Привод и тормоза Натяжение, подъем, опускание Действия против буферов | 1,5 1,5 1,5 | 1,0 0 0,8 | 1,0 0 0 | 0 0 0 |
| a При объединении ветровых воздействий, выходящих из строя, и ледовой нагрузки ветровые воздействия, “выходящие из строя”, могут быть умножены без подробных исследований на коэффициент k = 0,65. Полная информация о коэффициенте k приведена в стандарте ISO 12494. |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а 2 — Частичные коэффициенты γG для постоянных действий

|  |  |  | Проектные ситуации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендации | Действия | Символы | постоянный | случайный |
| 7.2.2.2, 7.3.2.2, 7.4.2.2 | Проверка статического равновесия |  |  |  |
|  | Собственный вес неблагоприятный | γG,sup | 1,1 | 1,0 |
|  | благоприятный | γG,inf | 0,9 | 1,0 |
|  | Проверка прочности |  |  |  |
| 7.2.2.2, 7.3.2.2, 7.4.2.2, 7.2.2.3, 7.3.2.3, 7.4.2.3 | Собственный вес (воздушные канатные дороги, фуникулеры, лыжные буксиры) и наземные дейст | γG,sup γG,inf | 1,35 1,0 | 1,0 1,0 |

Т а б л и ц а 3 — Частичные коэффициенты yA для случайных действий

| Рекомендации | Действия | γA |
| --- | --- | --- |
| 7.2.4.2, 7.3.4.2, 7.4.4.2 | Действия (случайные) против буферов | 1,0 |
| 7.2.4.3 | Действия ветра “выходят из строя” на незагруженных носителях | 1,0 |
| 7.2.4.4 | Бортовые тормозные усилия (воздушные канатные дороги) | 1,5 |
| 7.3.4.3 | Бортовые тормозные силы (фуникулерные железные дороги) | 1,2 |
| 7.2.4.5, 7.4.4.3 | Силы, вызванные выводом из строя | 1,0 |
| 7.2.4.6, 7.4.4.4 | Заклинивающие захваты | 1,0 |
| 7.3.4.4 | Сход с рельсов | 1,0 |
| 7.2.4.7, 7.4.4.5 | Полное отключение одного троса с одной стороны | 1,0 |
| 7.2.4.8, 7.4.4.6 | Обрыв сигнального троса | 1,0 |
| 7.2.4.9, 7.3.4.5, 7.4.4.7 | Лавинный обвал песчаника | 1,0 |
| 7.2.4.10, 7.3.4.6, 7.4.4.8 | Сейсмические воздействия | 1,0 |
| 7.2.4.11, 7.3.4.7, 7.4.4.9 | Воздействие транспортных средств | 1,0 |
| 7.2.4.12, 7.3.4.8, 7.4.4.10 | Огонь | 1,0 |
| 7.2.4.13, 7.3.4.9, 7.4.4.11 | Избыточное или пониженное давление гидравлических натяжных устройств | 1,0 |

9.5 Проверка усталости

9.5.1 Общие положения

9.5.1.1 Проверка на усталость должна продемонстрировать, что воздействие усталостной нагрузки во время эксплуатации не влияет на безопасность конструкции в течение ее предполагаемого расчетного срока службы.

9.5.1.2 Эксплуатация воздушных канатных дорог и фуникулеров вызывает высокую циклическую усталость конструкций или конструктивных элементов. Поскольку усталость при высоких циклах в основном определяется упругим поведением, модель анализа должна быть эластичной.

9.5.1.3 Для лыжных буксиров, где это уместно, должны учитываться последствия усталостной нагрузки во время эксплуатации.

9.5.1.4 Дополнительные спецификации для проверки усталости приведены в разделе 9.5.8.5. Общие указания на усталость указаны в EN 1990.

9.5.1.5 Усталостные нагрузки, количество циклов диапазона напряжений и динамические коэффициенты могут приниматься во внимание следующим образом, при условии, что дальнейшие испытания не дадут других значений.

9.5.2 Усталостная нагрузка

9.5.2.1 Усталостная нагрузка является результатом:

а) прохождение носителей по линиям опорных конструкций для канатов воздушных канатных дорог;

b) проезд вагонов по мостам и аналогичным сооружениям фуникулерных железных дорог.

9.5.2.2 Как правило, усталостные нагрузки представлены их характерными значениями. Необходимо учитывать динамические эффекты.

9.5.3 Усталостные нагрузки при непрерывной циркуляции

Усталостные нагрузки могут быть определены следующими двумя способами:

9.5.3.1 Метод I: Этот метод основан на линейном расчете с использованием носителей, введенных в качестве концентрированных нагрузок (см. EN 12930). Он должен учитывать наиболее неблагоприятные случаи нагрузки в зависимости от типа опорной конструкции линии (опора, сжатие). Для проверки усталости используемые усталостные нагрузки не должны быть ниже следующего минимального значения Qv,min (обозначения см. в разделе 9.5.3.2):

Qv,min = 0,30 Qk                                               (19)

9.5.3.2 Метод II: Этот метод представляет собой упрощенный подход, основанный на загруженном или порожнем одиночном носителе; результирующие действия веревки определяются следующим образом:

а) нагрузка Qv, действующая в том же направлении, что и действие троса в рассматриваемом случае нагрузки

Qv = β Qk                                                 (20)

b) продольная сила Ql, действующая перпендикулярно Qv

Ql = sin α Qk                                                                   (21)

Где,

Qk - характерное значение нагрузки одного носителя в рассматриваемом случае нагрузки;

угол подъема каната и/или угол наклона рассматриваемой опорной конструкции линии;

коэффициент уменьшения;

Коэффициент уменьшения учитывает разницу между проходом линейной опорной конструкции одного носителя с незагруженными соседними пролетами каната и проходом линейной опорной конструкции одного носителя с другими носителями на расстоянии “а”.

Фактор приводит к фактическому действию прохождения одной несущей конструкции опорной линии, с учетом  влияния остальных несущих в соседних пролетах каната.

Коэффициент уменьшения для воздушных канатных дорог непрерывного движения зависит от:

- соотношение между длинами хорды двух соседних пролетов каната L1 и L2;

- отношение более короткого пролета каната L1 к расстоянию между опорой a.

Значения  должны быть взяты из рисунка 1. Для одного единственного держателя в двух соседних пролетах каната  = 1.

Рисунок 1 — Коэффициент уменьшения

9.5.3.3 Для обоих методов I и II усталостные нагрузки должны рассчитываться отдельно для обеих сторон линейной опорной конструкции без учета относительного положения опоры (с учетом несогласованности).

9.5.3.4 Без более детального исследования для обоих методов I и II должны приниматься во внимание следующие динамические коэффициенты Φ:

Φ = 1,2 для опорных башен;

Φ = 2,0 для компрессионных или комбинированных компрессионно-опорных башен.

9.5.4 Усталостные нагрузки для монокабельных групповых канатных дорог и групповых воздушных канатных дорог.

9.5.4.1 Определение усталостных нагрузок должно основываться на линейном расчете с использованием носителей группы носителей, введенных в качестве концентрированных нагрузок (см. EN 12930). Он должен учитывать наиболее неблагоприятные случаи нагрузки в зависимости от типа опорной конструкции линии (опора, сжатие).

9.5.4.2 Без более тщательного изучения следующие динамические коэффициенты Φ должны применяться для опор группы, которые расположены в зоне воздействия роликовой батареи или тросового седла:

Φ = 1,2 для опорных башен;

Φ = 2,0 для компрессионных или комбинированных компрессионно-опорных башен.

9.5.4.3 Количество циклов в диапазоне напряжений должно быть указано в соответствии с пунктом 9.5.8.5 b).

9.5.5 Усталостные нагрузки для установки двойных канатных дорог

9.5.5.1 Определение усталостных нагрузок должно основываться на линейном расчете с использованием носителей, введенных в качестве сосредоточенных нагрузок (см. EN 12930). Он должен учитывать наиболее неблагоприятные случаи нагрузки в зависимости от типа опорной конструкции линии (опора, сжатие).

9.5.5.2 Должны приниматься во внимание эффекты трения, а также   динамический коэффициент Φ = 1,2.

9.5.5.3 Количество циклов в диапазоне напряжений должно быть указано в соответствии с пунктом 9.5.8.6 b).

9.5.6 Усталостные нагрузки для фуникулерных железных дорог

9.5.6.1 Усталостные нагрузки соответствуют характеристическому значению одной или нескольких тележек или характеристическому значению одной или нескольких нагрузок на ось.

9.5.6.2 Без дополнительных испытаний должен приниматься во внимание  динамический коэффициент Φ: Φ = 1,3.

9.5.6.3 Количество циклов в диапазоне напряжений должно быть указано в соответствии с пунктом 9.5.8.5 b).

П р и м е ч а н и е - Дополнительные требования приведены в EN 1991-2.

9.5.7 Сопротивление усталости

Усталостная прочность детали конструкции показана в виде кривой усталостной прочности (кривая Велера) в зависимости от  при N, что приблизительно соответствует 95 %-му фрактилю долговечности.   номинальный диапазон напряжений, а N - количество циклов диапазона напряжений.

9.5.8 Проверка

9.5.8.1 Для воздушных канатных дорог, лыжных трасс и фуникулеров проверка усталости должна проводиться в зонах конструкций, подверженных воздействию усталостного воздействия. Должно быть проверено, что для репрезентативного числа циклов диапазона напряжений, указанных в соответствии с 9.5.8.5 b), величина диапазона разрушающих напряжений остается ниже предельного диапазона напряжений, указанного в 9.5.7.

9.5.8.2 В общих чертах проверка усталости выражается следующим образом:

(22)

Где,

γF,f - частичный коэффициент усталостной нагрузки, обычно принимаемый за 1,0;

λ - поправочный коэффициент в соответствии с пунктом 9.5.8.3;

Δσ - диапазон номинальных напряжений max – min , обусловленный усталостной нагрузкой в рассматриваемом элементе;

ΔσR - усталостная прочность (для соответствующей категории деталей); R соответствует D с процедурой проверки 1, указанной в 9.5.8.6 a);

γM,f - частичный коэффициент запаса прочности при усталости.

9.5.8.3 Коэффициент эквивалентности повреждений  (поправочный коэффициент) учитывает разницу между эффектом кумулятивного повреждения, вызванного реальной эксплуатацией канатной дороги, и эффектом соответствующей усталостной нагрузки (диапазон эквивалентных нагрузок с постоянной амплитудой и диапазон наибольших возникающих напряжений). Поправочный коэффициент  зависит от типа канатной дороги.

Без более детального исследования значение  обычно принимается таким, как указано в таблице 4.

| Reference | 9.5.3 | 9.5.4 | 9.5.5 | 9.5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,65 |

9.5.8.4 Усталостная прочность ΔσR при заданном количестве циклов диапазона напряжений и коэффициент частичного запаса прочности при усталости (yM,f) должны приниматься в соответствии с EN 1992-1-1, EN 1993-1-9, EN 1994-1-1 и EN 1999-2.

9.5.8.5 Проверка усталости может быть выражена в соответствии с двумя следующими процедурами:

а) Процедура проверки 1:

В соответствии с EN 1993-1-9 проверка усталости может быть выражена максимальным диапазоном возникающих напряжений. При этом указывается количество циклов диапазона напряжений с предельным значением усталостной прочности с постоянной амплитудой, при этом должен соблюдаться

EN 1993-1-9:2005 A.4 (2). Для этой процедуры проверки должен быть принят коэффициент эквивалентности ущерба (поправочный коэффициент)  1,0.

b) Процедура проверки 2:

Эта процедура проверки основана на одном цикле нагрузки и соответствующем количестве циклов диапазона напряжений, которые должны определяться расчетным сроком службы и годовыми часами работы, при этом должен соблюдаться EN 1993-1-9:2005 A.4 (2).

Расчетный срок службы установки должен быть определен в плане использования Ориентировочные значения выраженные в количестве лет приведены в 5.3.3;

1) Без более детального исследования ориентировочные значения ежегодных часов работы для проверки усталости должны определяться независимо от типа канатной дороги следующим образом:

i) городские условия                                6 000 часов;

ii) туристические условия                        -

— постоянная эксплуатация                  2 000 часов;

— сезонная эксплуатация                      1 500 часов.

2) Соответствующее количество циклов диапазона напряжений должно быть дополнительно определено следующим образом:

i) Для опорных башен монокабельных и двухкабельных канатных дорог прохождение одной опоры соответствует одному циклу диапазона напряжений.

ii) Прохождение одного одиночного держателя над компрессионной или комбинированной компрессионно-опорной башней из монокабельных воздушных канатных дорог со съемными одиночными зажимами соответствует четырем циклам диапазона напряжений (для двойных зажимов - всего 1 цикл диапазона напряжений). С представлением более точных исследований, например, в зависимости от веса носителя, количество циклов диапазона напряжений должно быть уменьшено; государства-члены могут разрешить соответствующие правила в национальном приложении.

iii) В случае фуникулерных железных дорог количество циклов диапазона напряжений за проход должно определяться в зависимости от компонента, и должны приниматься во внимание соответствующие нагрузки на колесо, ось, тележку или опору.

3) Проверка усталости также может быть проведена путем расчета совокупного повреждения, сравнения вероятного повреждения с допустимым повреждением. При этом поправочный коэффициент должен быть рассчитан как   = 1,0, поскольку различные состояния нагрузки уже должны быть приняты во внимание в многоступенчатой совокупности.

9.6 Проверка противопожарной конструкции

Для любого необходимого проектирования конструкций в случае пожара должна быть доказана достаточная способность для требуемой огнестойкости. Для этого должны быть приняты во внимание следующие стандарты, а также любые национальные требования, если таковые имеются:

EN 1990, EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2, EN 1995-1-2, EN 1996-1-2 и EN 1999-1-2.

Кроме того, также делается ссылка на рекомендации по технике безопасности CEN/TR 14819 (все части)

10 Тип конструкции

10.1 Бетонные конструкции

10.1.1 Общие положения

10.1.1.1 Бетонные конструкции должны быть спроектированы в соответствии с соответствующими частями EN 1992.

10.1.1.2 Учитывая сложные условия строительных площадок, часто встречающихся в горах, особое внимание следует уделять надлежащему качеству бетона. Как правило, качество бетона должно соответствовать требованиям стандарта EN 1992-1-1.

10.1.1.3 Минимальное бетонное покрытие должно определяться в соответствии с EN 1992-1-1.

10.1.1.4 В отношении долговечности особое внимание должно быть обращено на следующее:

-  адекватный выбор заполнителей и добавок;

- транспортировка бетона, которая часто затруднена;

-  укладка бетона, особенно при низких температурах;

-  строительные соединения;

-  финишная обработка (отверждение и защита).

10.1.1.5 Информация о выполнении бетонных конструкций приведена в EN 13670.

10.1.2 Фундаменты

10.1.2.1 Бетонные фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с EN 1992-1-1.

10.1.2.2 Соединение между стальными элементами опорной конструкции линии и бетоном ее основания должно находиться над поверхностью окружающего грунта.

10.1.2.3 Минимальные площади усиления должны определяться в соответствии с EN 1992-1-1.

10.1.3 Мосты фуникулерных и лыжных трасс

Мосты из армированного или предварительно напряженного бетона должны быть спроектированы в соответствии с EN 1992-2.

10.1.4 Конструкции, подверженные усталости

Соответственно применяются соответствующие требования EN 1992-1-1 и EN 1992-1-2.

10.2 Стальные конструкции

10.2.1 Общие положения

10.2.1.1 Стальные конструкции должны быть спроектированы в соответствии с соответствующими частями серии EN 1993.

10.2.1.2 Для защиты от коррозии следует учитывать EN 1090-2.

10.2.1.3 Минимальная толщина прокатанных или сваренных открытых профилей для конструктивных элементов должна составлять 4 мм, минимальная толщина полых профилей - 3 мм.

10.2.1.4 Должны быть приняты во внимание технические требования к исполнению стальных конструкций, приведенные в EN 1090-1 и EN 1090-2.

10.2.1.5 Стальные элементы должны быть соединены на каждом конце с другими элементами по меньшей мере двумя болтами или заклепками.

10.2.1.6 Для опорной конструкции воздушных канатных дорог EN 1993-3-1 предоставит дополнительную информацию.

10.2.2 Марка и качество стали

Марка и качество стали должны выбираться в зависимости от предполагаемого назначения и стойкости к хрупкому разрушению. Как правило, указываются следующие качества стали:

а) проверка качества для болтовых или клепаных конструкций или конструктивных элементов;

b) качество J0 для сварных конструкций или конструктивных элементов;

c) качество J2 или K2 для сварных конструкций или конструктивных элементов в особых случаях.

Дополнительные указания по этому вопросу даны в EN 1993-1-10.

10.2.3 Мосты фуникулерных и лыжных трасс

EN 1993-3 содержит дополнительную информацию о мостах фуникулерных железных дорог и подъемниках.

10.2.4 Конструкции, подверженные усталости

10.2.4.1 При проектировании, изготовлении и сборке болтовых или сварных конструктивных элементов, подверженных усталости, должны соблюдаться следующие общие правила:

10.2.4.2 Для болтовых соединений применяется следующее:

a) использование предварительно натянутых болтов должно быть обязательным;

b) отверстия для винтов должны быть выполнены в соответствии с EN 1090-2.

10.2.4.3 Для сварных соединений применяется следующее:

a) Детали для сварки следует выбирать, насколько это возможно, в соответствии с категориями деталей, приведенными в EN 1993-1-9. Всякий раз, когда конструкционная деталь не классифицируется в соответствии с категориями деталей, приведенными в EN 1993-1-9, проверка на усталость должна проводиться с использованием процедуры, основанной на диапазонах геометрических напряжений;

b) концентрации напряжений в данном соединении должны поддерживаться на минимально возможном уровне;

c) конструкция конструктивных элементов должна быть спроектирована, насколько это возможно, таким образом, чтобы не нарушался контроль сварных швов.

10.3 Композитные стальные и бетонные конструкции

10.3.1 Составные стальные и бетонные конструкции должны быть спроектированы в соответствии с соответствующими частями EN 1994 (все части).

10.3.2 EN 1993-2 содержит дополнительную информацию о мостах фуникулерных железных дорог и подъемниках.

10.3.3 Для конструкций или конструктивных элементов, подверженных усталости, применяются соответственно требования EN 1994-1-1 и EN 1994-2.

10.4 Деревянные конструкции

Деревянные конструкции должны быть спроектированы в соответствии с соответствующими частями серии EN 1995

10.5 структурные инженерно-строительные работы

Принципы геотехнического проектирования EN 1997-1 применимы для строительных работ при сооружении канатных дорог, если в настоящем стандарте не указаны другие требования.

10.6 Сейсмическое проектирование

Сейсмическое проектирование строительных работ для канатных дорог должно выполняться в соответствии с соответствующими частями EN 1998.

10.7 Алюминиевые конструкции

10.7.1 Здания

Здания из алюминия должны быть спроектированы в соответствии с

EN 1999-1-1.

10.7.2 Конструкции, подверженные усталости

Части опорных конструкций для канатов, а также мостов, которые подвергаются усталости, должны быть спроектированы в соответствии с EN 1999-1-3.

11 Компоненты

11.1 Фонды – Общие положения

11.1.1 EN 1997-1 и EN 1992-1-1 должны приниматься во внимание при проектировании и выполнении фундаментов для строительных работ для канатных дорог.

11.1.2 Особое внимание должно уделяться:

- требования к инженерно - геологическим исследованиям и их оценке;

-  сравнительная проверка проектных данных с характеристиками грунта на месте;

-  предел промерзания и проблемы вечной мерзлоты;

-  дренаж фундаментов и их окружения, а также, при необходимости, давление или подъем воды;

-  требования и чувствительность с учетом деформаций.

Для всех методов проверки эффекты трения между боковыми поверхностями фундамента и грунтом, а также сопротивление давлению грунта могут не приниматься во внимание, если не указано иное (например, фундаменты шахт в скальной породе). Однако следует принимать во внимание постоянно существующие нагрузки на грунт.

Для проверки несущей способности фундамента (STR), а также грунта (GEO) должно быть принято линейное распределение несущего давления при условии, что фундамент достаточно жесткий.

11.2 Разбросанные фундаменты

11.2.1 Проверка предельного состояния для фундаментов с насыпью

11.2.1.1 Проверка статического равновесия (EQU)

Должны быть выполнены следующие два условия:

а) При рассмотрении предельного состояния статического равновесия должна быть проверена формула (10), при этом не учитываются ни прочность грунта, ни Эта проверка разделена для того, чтобы направить две основные оси и для проектных ситуаций: “в эксплуатации”, “не работает”, “случайно” и “землетрясение”.

Проверка эксцентриситета превышения нагрузки над расчетным значением не должна проводиться.

Проверка может быть проведена приблизительно с использованием формулы (10) путем сравнения расчетных значений дестабилизирующего и стабилизирующего воздействия относительно фиктивной наклонной кромки на кромке фундамента.

b) Эксцентриситет результирующего давления в подшипнике при постоянных и переменных характеристических воздействиях Ek должен быть в первой ширине сердечника для условий пути “в эксплуатации” без воздействия окружающей среды и во второй ширине сердечника для условий пути “вне эксплуатации”. Результирующие сжатые опорные поверхности показаны в таблице 5.

Протяженные фундаменты станционных зданий, в которых оборудование канатных дорог интегрировано в конструкцию (например, станции воздушных канатных дорог, установки канатных дорог 3S), могут иметь размеры в соответствии с национальной пользовательской документацией по EN 1997-1 (несмотря на таблицу 5)

Таблица 5 – Проверка статического равновесия (EQU), обзор с расчетными формулами (xx), которые необходимо учитывать

| EQU | a) | b) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Статическое равновесие (ULS) | Минимальная сжатая опорная поверхность (в %) | Прямоугольные фундаменты соответствуют e(x,y) |
| В действии | Edst.d < Estb.d (12) | 100 % (SLS) (16) без воздействия на окружающую среду | < 1/6 |
| Выведен из строя | Edst.d < Estb.d (12) | 50 % (SLS) (16) | < 1/3 |
| Случайный | Edst.d < Estb.d (13) | 30 % (ULS) (13) | < 4/10 |
| Землетрясение | Edst.d < Estb.d (14) | 30 % (ULS) (14) | < 4/10 |

Где e(x,y) обозначает эксцентриситет результирующей на опорной поверхности, обусловленный характерной комбинацией воздействий.

11.2.1.2 Проверка фундамента (STR)

Проектирование прочных компонентов насыпного фундамента должно выполняться в соответствии с EN 1992 1 1.

11.2.1.3 Проверка просачивания грунта и разрушения грунта (ГЕО)

Проверка должна проводиться с использованием одного из двух следующих методов:

a) Должно быть проверено, что Ed ≤ Rd, при этом Ed определяется на основе формул (12)-(14) и Rd в соответствии с EN 1997-1.

b) Должно быть проверено, что Ek ≤ Rk (эквивалентный σeff ≤ σadm). Ek представляет ту комбинацию воздействий, которая будет определена на основе характерных значений воздействий; Rk представляет характерную несущую способность (допустимое давление грунта) недр.

Характерное значение допустимого давления на грунт σadm должно определяться на основе экспертного заключения в отношении возможного просачивания грунта и разрушения грунта.

11.2.1.4 Проверка сопротивления скольжению (GEO)

Должно быть выполнено следующее неравенство:

(23)

Посредством чего:

Hd - это результаты всех касательных проектных воздействий на поверхности кровати и/или другую испытательную поверхность;

Rd - сопротивление скольжению в соответствии с EN 1997-1; и

Rp,d - пассивное сопротивление заземления.

Рекомендуется игнорировать пассивное сопротивление давлению на землю без специальных физических условий.

11.2.2 Проверка предельного состояния работоспособности для фундаментов с насыпью

Проверка предельного состояния работоспособности должна проводиться в соответствии с EN 1997-1.

Проверка предельного состояния работоспособности должна основываться на следующем:

- расчетный ;

-  масса выровненной поверхности фундамента;

- проверка допустимого давления в подшипнике (как указано в пункте 11.2.1.3 b).

Проверки предельных состояний работоспособности должны выполняться с соответствующими состояниями нагрузки в соответствии с формулами (16)-(18) и в соответствии с формулой (15).

При проверке выровненных поверхностей фундамента в условиях нагрузки “в эксплуатации” (без воздействия окружающей среды) должно быть выровнено 100% несущей поверхности (в результате в пределах 1-й зоны активной зоны).

11.3 Глубокие фундаменты – анкеры и сваи

11.3.1 Если выполняются глубокие фундаменты, они должны быть спроектированы в соответствии с EN 1997-1, в соответствии с которым должны соблюдаться особые требования к сооружению канатных дорог. Для глубоких фундаментов можно использовать как анкеры, так и сваи.

11.3.2 Анкеры могут быть выполнены в виде скальных или рыхлых скальных анкеров. При проектировании и выполнении должны соблюдаться требования стандарта EN 1537.

11.3.3 Сваи должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с EN 14199, EN 12699, EN 1536, EN 1993-5.

11.3.4 Особое внимание должно уделяться:

- эффективная и адекватная защита от коррозии;

-  заземление конструкций без использования фундамента для этой цели.

- возможность замены или дополнения грунтовых анкеров любого типа в течение расчетного срока службы соответствующих конструкций;

-  периодическая проверка усилий анкера в соответствии с EN 1537 при использовании анкеров;

-  периодический контроль деформаций анкерных конструкций, см. EN 1709;

-  мониторинг должен быть возможен в особых случаях (например, когда путевой канат закреплен непосредственно).

11.4 Перила, балюстрады и ограждения

11.4.1 Общие положения

Перила, балюстрады, барьеры и поручни служат структурными мерами для защиты людей от падения, где можно предположить предполагаемое использование и нормальное поведение. Конструкция компонентов должна соответствовать требованиям пункта 7 настоящего стандарта. Что касается дизайна, могут быть сделаны различия между общественными зонами и рабочими зонами, при условии, что эти две зоны разделены, по крайней мере, защитным ограждением. Если разделение неоднозначно, всегда должны применяться более строгие требования.

П р и м е ч а н и е - Все меры защиты, определенные в настоящем стандарте, являются минимальными требованиями. Государства-члены могут принять более строгие положения, которые затем должны быть поддержаны.

11.4.2 Ограждения в общественных местах

11.4.2.1 Все пешеходные зоны, доступные для людей, должны быть оборудованы поручнями, балюстрадами или барьерами, если высота падения превышает 1,0 м. Высота перил над поверхностью должна составлять не менее 1,1 м. Там, где это применимо, количество снежного покрова должно приниматься во внимание, когда регулярная очистка от снега не гарантируется. Перила должны быть сконструированы либо во всю длину, либо с заполнителями таким образом, чтобы шар диаметром 0,12 м не мог пройти через отверстие.

11.4.2.2 Все лестницы должны быть оборудованы поручнями с обеих сторон. Это также относится к пандусам на станциях с уклоном более 5%. Если лестница защищена от непогоды и имеет менее 5 ступеней, перила могут быть опущены.

11.4.3 Ограждения в рабочих зонах

11.4.3.1 Все пешеходные зоны, расположенные в зоне, занятой персоналом, должны быть оборудованы перилами, балюстрадами или барьерами, если высота падения превышает 1,0 м. Перила должны иметь минимальную высоту не менее 1,0 м над поверхностью и промежуточную перекладину на полпути вверх. Везде, где проводятся работы, также должна быть установлена окантовочная полоса высотой не менее 0,1 м, чтобы можно было предотвратить столкновение предметов, представляющих угрозу. Перерывы в ходе перил могут иметь шаг не более 0,12 м.

11.4.3.2 Когда требуется операция, восстановление или техническое обслуживание, перила должны располагаться с одной стороны поверхности пола.

11.4.3.3 Все лестницы должны быть оборудованы, по крайней мере, односторонними перилами. Вдоль трассы фуникулерных железных дорог параллельно трассе должен быть проложен служебный путь полной длины, который должен быть пригоден для целей мониторинга и поддержания трассы. Служебная дорожка должна быть построена ступенчато с уклоном 10% и должна иметь перила, оборудованные с одной стороны. Для перепадов высот 1,0 м и более требуется балюстрада с промежуточной перекладиной. Служебные маршруты, оборудованные таким образом, могут использоваться в чрезвычайных ситуациях в качестве аварийных выходов для пассажиров.

11.4.3.4 Для защиты персонала от опасных частей системы (например, движущихся или вращающихся частей, электрических компонентов, находящихся под напряжением, и т.д.) следует учитывать EN 12929-1.

11.4.3.5 Кроме того, в пункте 12 настоящего стандарта применяются более строгие требования.

11.5 Соединение между несущей конструкцией стальной линии и фундаментом

11.5.1 Соединения стальных опорных конструкций трубопроводов с их бетонными основаниями должны обеспечиваться анкерными болтами, которые обычно предварительно натянуты на бетон.

11.5.2 Минимальное количество анкерных болтов должно быть выбрано следующим образом:

а) решетчатые башни по 2 анкерных болта на каждый опорный элемент;

b) полые секции с 6 анкерными болтами; 4 анкерных болта могут быть выбраны только в том случае, если расчетная прочность каждого анкерного болта уменьшена на 33%.

11.5.3 Анкерные болты должны быть защищены от коррозии.

11.5.4 Под каждую гайку должны быть установлены шайбы из соответствующей марки и качества стали. Гайки должны быть защищены от ослабления, особенно при воздействии динамических воздействий.

11.5.5 Особое внимание должно уделяться правильному расположению анкерных болтов. Неровности, которые могут привести к напряжениям сдвига или изгиба в анкерном болте, должны быть предотвращены соответствующими мерами. Вообще говоря, анкерные болты должны быть предварительно натянуты.

11.5.6 В случае значительных усилий сдвига анкерные болты должны быть дополнены специальными стальными приспособлениями (например, срезными дюбелями).

11.6 Линейные сооружения фуникулерных железных дорог

11.6.1 Трек

При уклонах до 300 ‰ пролетное строение пути может быть выполнено в виде балластного пути, который должен быть основан на прочном и морозостойком земляном полотне (путевая инфраструктура). Слой балласта должен иметь толщину не менее 0,4 м, при этом должно быть предотвращено проскальзывание балласта. Для уклонов круче 300 ‰ должна быть создана сплошная дорожка.

11.6.2 Инфраструктура путей

11.6.2.1 Ширина путевой инфраструктуры зависит главным образом от:

- тип пролетного строения пути;

- устройство рабочей платформы, средств эвакуации и/или дренажной системы.

11.6.2.2 Особое внимание должно уделяться осушению углублений для роликов.

11.6.3 Пролетное строение пути

11.6.3.1 При уклонах круче 300 ‰ шпалы и/или рельсы должны быть закреплены на путевой инфраструктуре (сплошная колея). Особое внимание должно уделяться креплениям шпал и рельсов, а именно:

а) рельсы не должны опираться непосредственно на путевую инфраструктуру, чтобы обеспечить их эластичность;

b) шпалы и/или рельсы должны быть прочно закреплены;

c) следует избегать любого проникновения воды в место крепления.

11.6.3.2 Выбор секции рельса зависит от:

-  вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия;

-  крепления на шпалах и путевой инфраструктуре;

- система гусеничных тормозов;

интерфейс между рельсом и колесом.

-  Проектирование и выполнение трассы должны осуществляться в соответствии со стандартами CEN TC 256 / SC1.

11.6.4 Мосты

11.6.4.1 Мосты с балластными слоями должны иметь форму желоба. Должны быть приняты соответствующие меры для предотвращения скольжения балласта.

11.6.4.2 Подшипники моста должны быть легкодоступными и заменяемыми.

11.6.5 Туннели и галереи

11.6.5.1 Требования к пространству для технических установок должны приниматься во внимание в дополнение к профилю зазора носителей.

11.6.5.2 Особое внимание должно уделяться:

- эффективный дренаж;

- предотвращение попадания воды из хранилища;

-  проблемы с замерзанием в области устья туннеля.

11.7 Мосты для буксировочных лыж

11.7.1 Мосты для лыжных буксиров должны быть изготовлены из прочных материалов, и должны применяться требования соответствующих стандартов. Проверку усталости проводить не обязательно.

11.7.2 Парапеты должны быть выполнены в виде сплошных панелей, высота которых над уровнем снега должна составлять не менее 1,0 м.

11.7.3 Мосты лыжных буксиров также могут быть выполнены в виде сборных сооружений или тех, которые могут быть демонтированы.

12 Защита работников

12.1 Общие положения

Общие требования к защите работников, в частности к дорожкам и рабочим зонам, должны определяться в соответствии со стандартом EN 12929-1, где должны приниматься во внимание национальные правила. Для оценки опасностей для персонала должны соблюдаться предельный профиль и профиль конструкции носителей и подвижных канатов или всех возможных общих зон с опасностью падения. Должны быть приняты соответствующие меры безопасности для предотвращения опасности падения, столкновения, контакта или заклинивания в рабочей зоне. Там, где это невозможно с помощью постоянных защитных барьеров, работы в прилегающих зонах могут выполняться только при остановке установки или при соблюдении особых мер предосторожности.

12.2 Рабочие платформы

12.2.1 Для обеспечения безопасного проведения работ по техническому обслуживанию опорные сооружения линий и станции должны быть оборудованы стационарными рабочими платформами.

12.2.2 Рабочие платформы должны иметь безопасную зону для стояния и ограждения. Если невозможно установить перила со всех сторон, где велик риск падения с высоты, перила должны быть предусмотрены, по крайней мере, на противоположной стороне места вмешательства и на концах. Рабочие платформы должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы можно было безопасно добраться до компонентов, подлежащих техническому обслуживанию, и выполнять работу максимально эргономично.

12.2.3 Конструкция платформ на линейных опорах и конструкциях также должна учитывать требования к восстановлению.

12.2.4 Рабочие платформы должны быть шириной не менее 0,5 м. Для лыжных буксиров допустима минимальная ширина 0,35 м.

12.2.5 Вблизи рабочих платформ должны быть предусмотрены сооружения с достаточной несущей способностью для крепления средств защиты персонала от падений с высоты. Достаточная вместимость для одного человека обеспечивается, если точка крепления рассчитана на выдерживание усилия, расчетное значение которого принимается равным 10 кН. Это представляет собой случайное действие.

Пожалуйста, обратите внимание, что если к точке привязки могут быть прикреплены несколько человек, то действия применяются в соответствии с EN 795.

12.2.6 Наклон рабочих платформ должен составлять не более 10%. Если продольный наклон превышает 10%, рабочие платформы должны быть ступенчатыми.

12.2.7 Если рабочие платформы ступенчатые, расстояние между соседними ступенями не должно превышать 0,05 м по горизонтали и 0,30 м по вертикали.

12.3 Доступ к рабочим платформам

12.3.1 Требуется безопасный доступ к рабочим платформам. Никакая часть установки, например проводящие кабели, не должна препятствовать какому-либо доступу. Это требование считается выполненным, если постоянно установлены лестницы, стремянки, проходы или другие средства обхода препятствий.

12.3.2 На станциях должны быть предусмотрены стационарные лестницы, если конструкция лестниц невозможна по пространственным или эксплуатационным причинам.

12.3.3 Стационарные лестницы с высотой падения более 5 м должны быть оборудованы устройствами для использования ограничителей падения управляемого типа по всей длине. Стационарные лестницы должны доходить до земли при условии, что национальные требования не предусматривают иного.

12.3.4 Там, где стационарные лестницы расположены под углом более 80° к горизонтали, должны быть предусмотрены площадки для отдыха с интервалом не более 15 м.

12.3.5 Съемные лестницы должны быть предусмотрены в случае опор линии и конструкций для лыжных буксиров, где высота буксировочного троса составляет менее 4 м.

12.3.6 Если разница в уровне между двумя платформами превышает 0,5 м, должны быть предусмотрены промежуточные ступени или перекладины.

12.4 Проходы для обратных станций

Проходы должны быть шириной не менее 0,5 м и оборудованы перилами по крайней мере с одной стороны.

12.5 Канатные подъемные устройства и роликовые батареи

12.5.1 Для проведения работ по техническому обслуживанию на опорных конструкциях линии или на станциях должны быть предусмотрены постоянные устройства для подъема канатов. На точках крепления должны быть указаны максимально допустимые нагрузки.

12.5.2 Опорные сооружения линии должны быть оборудованы подъемными порталами, и должны быть предусмотрены средства для спуска канатов под опорами сжатия.

12.5.3 Для лыжных буксиров допустимы съемные подъемные устройства. Однако они должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не могли опрокинуться ни при каких обстоятельствах.

12.6 Направляющие для несущих

12.6.1 При проектировании инфраструктуры должны приниматься во внимание действия, связанные с прокладкой рельсов на стоянках и в мастерских. На концах рельсов и на пересечениях рельсов должны быть предусмотрены механические ограничители пробега, предотвращающие падение носителей.

12.6.2 Выключатели должны быть сконструированы таким образом, чтобы движущиеся части в их открытом положении не выступали в рабочую зону и зону движения. Это требование выполняется, когда, например, движущиеся части в их открытом положении расположены на высоте не менее 2,0 м над любой стоячей зоной для обслуживающего персонала. Требования к общедоступной зоне определены в EN 12929-1.

12.7 Положения, касающиеся погрузочно-разгрузочных устройств

На установках должны быть предусмотрены технические устройства для перемещения тяжелых грузов, отсоединения, крепления или перемещения носителей и транспортировки балласта, используемого для испытаний. Результирующие действия должны учитываться при проектировании инфраструктуры в качестве переменных нагрузок, а максимально допустимые нагрузки должны быть четко обозначены.

12.8 Устройства для перемещения приводных элементов

В машинных отделениях должна быть предусмотрена возможность сборки и разборки приводных элементов (например, двигателя или трансмиссии). Если предусмотрены точки крепления, должны быть отмечены допустимые усилия.

12.9 Точки крепления для натяжных канатов

В соответствующих местах на станциях должны быть предусмотрены точки крепления достаточной грузоподъемности для натяжения канатов. Результирующие действия должны учитываться при проектировании инфраструктуры в качестве переменных нагрузок, а максимально допустимые нагрузки должны быть четко обозначены.

Приложение А

(нормативное)

Документация

A.1 Общие положения

Документация, относящаяся к работам по строительству канатных дорог, должна содержать следующую информацию.

A.2 Общие данные

Общие данные должны включать следующие пункты:

-  описание строительных работ;

- год(ы) постройки;

-  владелец канатной дороги;

-  контроллер канатной дороги;

-  список основных структур;

-  планы расположения строительных работ/сооружений;

-  список дизайнеров;

-  список подрядчиков;

- общий план установки.

A.3 Технические документы

A.3.1 Общие положения

Для выполнения Директивы ЕС должен быть составлен анализ безопасности. При этом должны приниматься во внимание все аспекты системы и ее окружения, относящиеся к безопасности, в рамках проектирования, выполнения и ввода в эксплуатацию, и должны регистрироваться все риски, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Анализ безопасности должен использоваться в качестве основы для отчета о безопасности, в котором должны быть указаны предполагаемые меры по устранению любых рисков. Реализация также может иметь следующую форму:

A.3.2 План использования (спецификация требований)

План использования (спецификация требований) должен быть составлен на основе сотрудничества между застройщиком и инженерами проекта. В нем должны быть описаны цели застройщика по использованию и защите, а также основные требования, правила и директивы для планирования проекта, выполнения и использования строительных работ. План утилизации должен перефразировать:

- требования к эксплуатации, восстановлению и техническому обслуживанию;

- расчетный срок службы (возможно, различный для каждого компонента);

- сервисные состояния, подлежащие рассмотрению;

- окружающая среда и требования третьих сторон;

-  специальные правила застройщика;

-  требования, касающиеся функциональности, долговечности и внешнего вида, а также связанные со стандартами правила;

-  цели защиты и особые риски;

-  меры , которые необходимо принять для обеспечения работоспособности;

-  существенные проектные допущения.

A.3.3 Принципы проекта. Спецификации. Технический отчет

В этих документах описываются важность и опасности строительных работ и их риски для окружающей среды, а также специфика строительных работ и профессиональная реализация плана утилизации (спецификация требований). Важное значение имеет следующее содержание:

-  варианты загрузки / комбинации действий , которые необходимо принять во внимание;

-  требования к безопасности конструкции, исправности и долговечности, а также предлагаемые меры, включая обязанности, процедуры, проверки и корректирующие меры;

-  информация об экспертных заключениях , которые должны быть составлены в отношении воздействия на окружающую среду;

- наиболее важные проектные ситуации с учетом экологического отчета;

-  ключевые допущения для структуры и моделей анализа;

- риски , которые принимаются;

-  инструкции, которым необходимо следовать в отношении технического обслуживания.

A.4 Проверки и расчеты

A.4.1 Проверки

В принципе, проверка предельных состояний и работоспособности должна выполняться для всех конструкций и конструктивных элементов, которые должны принимать на себя действия канатов или носителей и/или обслуживать пассажиров, сотрудников или общую работу системы, но, в частности, для:

-  станции и линейные сооружения всех видов , а также их фундаменты;

-  фундаменты для приводных систем и натяжных устройств;

-  ямы для противовесов.

A.4.2 Расчеты

Расчеты должны быть представлены таким образом, чтобы их можно было легко проверить. Они должны включать:

- оглавление и нумерация страниц;

- дата и подпись ответственного дизайнера.

Расчеты должны содержать, в частности:

список используемых документов, например стандартов, технических отчетов, соответствующих компьютерных программ, спецификаций материалов;

- рассмотренные действия;

- варианты загрузки/комбинации действий, которые необходимо учитывать;

- комбинация действий, включая частные коэффициенты и комбинированные коэффициенты;

- моделирование структур;

- все соответствующие проверки предельных предельных состояний с проверкой усталости, а также предельных состояний работоспособности.

A.4.3 Планы

Документация должна содержать не только планы, доставленные на строительную площадку, но и все изменения, внесенные во время и после строительства. Должны быть представлены планы, касающиеся следующего:

- общие планы станций с указанием, в частности, проходов для пассажиров;

- предисловие;

- предварительное напряжение и армирование с указанием марки и качества стали;

- планы стальных конструкций и их различных элементов с указанием марки и качества стали, а также соединений (болты, сварные швы);

- планы выполнения (выполненные строительные работы);

- подробные списки предварительно напряженных сухожилий, арматурных стержней и стальных элементов, включая болты.

A.5 Отчеты

Все записи, упомянутые ниже, должны быть в постоянной форме и надлежащим образом оформлены. Записи обычно относятся к следующему:

- сертификаты материалов (бетон, арматура и предварительно напряженная сталь, марка и качество стали, древесина, стекло, алюминий);

- сертификация сварщиков и сертификаты на сварку;

- напряжение сухожилий и анкеров;

- профиль сверления для анкеров и свайных фундаментов;

- характеристики грунта;

- нагрузочные испытания (мосты);

- другие испытания, проводимые во время строительных работ.

Приложение В

(информационное)

Выдержки из EN 1990:2002

B.1 Общие положения

В этом приложении перечислены некоторые требования стандарта EN 1990. Они воспроизводятся здесь для удобства пользователей; цифры в квадратных скобках относятся к EN 1990:2002.

B.2 Термины и определения

B.2.1

строительные работы

все, что построено или является результатом строительных работ

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.1.1]

B.2.2

вид строительных работ

вид строительных работ, обозначающий их целевое назначение, например, жилой дом, подпорная стена, промышленное здание, автомобильный мост

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.1.2]

ПРИМЕЧАНИЕ Этот стандарт EN 13107 относится, в частности, к станциям, опорным конструкциям линий, мостам фуникулеров, подпорным стенам, средствам защиты от лавин.

B.2.3

тип конструкции

указание основного конструкционного материала, например, железобетонная конструкция, стальная конструкция, деревянная конструкция, каменная конструкция, конструкция из композитной стали и бетона

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.1.3]

B.2.4

структура

организованная комбинация соединенных частей, предназначенных для обеспечения некоторой степени несущей способности и жесткости

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.1.6]

В.2.5

критерии проектирования

количественные формулировки, которые описывают для каждого предельного состояния условия, которые должны быть выполнены

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.1]

B.2.6

проектные ситуации

набор физических условий, представляющих определенный интервал времени, для которого проект продемонстрирует, что соответствующие предельные состояния не превышены

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.2]

B.2.7

постоянная проектная ситуация

проектная ситуация, которая актуальна в течение периода того же порядка, что и проектный срок службы

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.4]

B.2.8

переходная проектная ситуация

проектная ситуация, которая актуальна в течение периода, намного меньшего, чем расчетный срок службы конструкции, и которая имеет высокую вероятность возникновения. Это относится к временным условиям конструкции, использования или действия, например, во время строительства или во время мероприятий по техническому обслуживанию

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.3]

B.2.9

случайная проектная ситуация

проектная ситуация, включающая исключительные условия конструкции или ее воздействия, например, пожар, разрушение, сход с рельсов, удар, сход лавин, локальное разрушение

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.5]

В.2.10

опасность

в соответствии с EN 1990-EN 1999 (все части), исключительно необычное и серьезное событие, например, ненормальное действие или воздействие окружающей среды, недостаточная прочность или сопротивление или чрезмерное отклонение от заданных размеров

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.9]

В.2.11

расположение нагрузки

определение положения, величины и направления свободного действия

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.10]

В.2.12

устройства нагрузки,

совместимые с нагрузкой, наборы деформаций и дефектов, рассматриваемые одновременно с фиксированными переменными действиями и постоянными действиями для конкретной проверки

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.11]

В.2.13

предельные предельные состояния

состояния, которые связаны с обрушением или другими подобными формами разрушения конструкции

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.13]

В.2.14

предельные состояния работоспособности

состояния, которые соответствуют условиям, за пределами которых указанные требования к обслуживанию конструкции или элемента конструкции больше не выполняются

[ИСТОЧНИК: EN 1990:2002, 1.5.2.14]

В.2.15

Последствия действий

действия воздействия компонентов (например, внутренняя сила, момент, напряжение, деформация) или реакции всей конструкции (например, прогибы, вращения), которые вызваны действиями

В.2.16

веревочный башмак

профиль в форме канатного башмака для приема и направления гусеничного каната, включая их крепления к седлу гусеничного каната

В.2.17

седло гусеничного троса

стальной профиль седла каната гусеницы в опорной головке для размещения канатного башмака и направляющих роликов для тягового и встречного каната, например, для двухколесных воздушных канатных дорог

В.2.18

коэффициент трения

значение коэффициента трения μ, которое соответствует механическому сопротивлению скольжению двух материалов, находящихся в контакте, и которое зависит от материалов, поверхностей и наличия смазки

Примечание 1 к записи: Также используются синонимичные термины: коэффициент трения, коэффициент трения, коэффициент трения, коэффициент трения.

B.3 Принципы безопасности (основные требования)

B.3.1 Конструкция должна быть спроектирована и выполнена таким образом, чтобы в течение предполагаемого срока службы с надлежащей степенью надежности и экономичным способом она оставалась пригодной для требуемого использования и выдерживала все действия и воздействия, которые могут возникнуть во время выполнения и использования. [EN 1990:2002, 2.1 (1)P]

B.3.2 При планировании и выполнении конструкции должны соблюдаться достаточная грузоподъемность, удобство обслуживания и долговечность. [EN 1990:2002, 2.1 (2)P]

B.3.3 В случае противопожарной конструкции должна быть предусмотрена достаточная грузоподъемность для требуемого уровня огнестойкости. [EN1990:2002, 2.1 (3)P]

B.3.4 Конструкция должна быть спроектирована и выполнена таким образом, чтобы она не подвергалась повреждению в результате таких событий, как взрывы, удары или человеческие ошибки, в степени, несоразмерной первоначальной причине. [EN 1990:2002, 2.1 (4)P]

Требования B.3.4 не обязательно соблюдать, поскольку в некоторых случаях их соблюдение неуместно или невозможно для канатных дорог.

B.3.5 Проверка строительных работ

Мониторинг предполагаемых строительных работ и соответствующее техническое обслуживание в течение расчетного срока службы должны учитывать возможные процессы старения и местные воздействия окружающей среды.

При некоторых инцидентах или установках в течение срока службы или по его окончании необходимо проверить безопасность строительных работ, если установка будет продолжать эксплуатироваться. Такая проверка должна фиксировать фактическое состояние монтажных/строительных работ и детализировать текущую заданную безопасность конструкции и работоспособность с учетом предполагаемого использования. Кроме того, в нем должны быть установлены необходимые меры, которые требуются в пределах остаточного срока службы, который должен быть определен.

B.4 Анализ безопасности

B.4.1 Дифференциация надежности [EN 1990:2002, 2.2]

B.4.1.1 Для конструкций, подпадающих под действие EN 1990, должна быть обеспечена требуемая надежность, чтобы

a) проектирование и расчет должны выполняться в соответствии с EN 1991 (все части) -EN 1999 (все части) и

b) должны применяться надлежащие меры по исполнению и управлению качеством. [EN 1990:2002, 2.2 (1)P]

B.4.1.2 Дифференцированные уровни надежности могут, например, применяться к грузоподъемности или работоспособности. [EN 1990:2002, 2.2 (2)]

B.4.1.3 При выборе дифференцированных уровней надежности для конкретной конструкции должны соблюдаться следующие аспекты:

- возможные причины и формы отказа;

- возможные последствия сбоя в отношении жизни и неприкосновенности людей и в связи с экономическими потерями;

- публичный подход к неудаче;

- затраты и расходы, необходимые для предотвращения риска сбоя. [EN 1990:2002, 2.2 (3)]

B.4.1.4 При установлении уровня надежности для конкретной конструкции должна использоваться стандартная классификация конструкции в целом или различная классификация компонентов конструкции. [EN 1990:2002, 2.2 (4)]

B.4.2 Долговечность [EN 1990:2002, 2.4]

B.4.2.1 Конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы зависящие от времени изменения свойств не приводили к неожиданному изменению поведения конструкции в течение расчетного срока службы. При этом должны приниматься во внимание условия окружающей среды и предполагаемые меры по техническому обслуживанию. [EN 1990:2002, 2.4 (1)P]

B.4.2.2 Для обеспечения достаточной прочности конструкции должны приниматься во внимание следующие аспекты:

- предполагаемое и возможное будущее использование конструкции;

- требуемые критерии проектирования;

- ожидаемые воздействия окружающей среды;

- состав, свойства и эксплуатационные характеристики материалов;

- свойства грунта;

- выбор структурной системы;

- конструкция компонентов , а также необходимый мониторинг;

- качество изготовления и уровень контроля;

- особые меры безопасности;

- предполагаемое техническое обслуживание в течение расчетного срока службы. [EN 1990:2002, 2.4 (2)]

B.4.2.3 Условия окружающей среды должны оцениваться на стадии проектирования для оценки их значимости в отношении долговечности и обеспечения возможности принятия надлежащих мер для защиты материалов и изделий. [EN 1990:2002, 2.4 (3)P]

B.4.2.4 Масса зависящих от времени изменений свойств должна оцениваться на основе расчетов, измерений и опыта уже выполненных строительных работ или в результате сочетания такого предыдущего опыта. [EN 1990: 2002, 2.4 (4)]

B.4.3 Проектные ситуации [EN 1990:2002, 3.2]

B.4.3.1 Соответствующие проектные ситуации должны быть определены с учетом обстоятельств, в которых конструкция должна выполнять свою функцию. [EN 1990:2002, 3.2 (1)P]

B.4.3.2 Проектные ситуации классифицируются следующим образом:

- постоянные ситуации , которые относятся к условиям нормального использования;

- переходные ситуации, которые относятся к временным условиям, применимым к конструкции, например, во время строительства или ремонта;

- аварийные ситуации, которые относятся к исключительным условиям, применимым к конструкции или окружающей среде, например, к пожару, взрыву, удару или последствиям локального отказа;

- сейсмические ситуации, которые относятся к условиям, применимым к сооружению при воздействии сейсмических событий. [EN 1990:2002, 3.2 (2)P]

Необходимая информация для проектных ситуаций должна быть предоставлена в соответствии с EN 1991 (все части) -EN 1999 (все части).

B.4.3.3 Выбранные проектные ситуации должны быть достаточно точными, чтобы охватывать все условия, которые можно разумно предвидеть в ходе выполнения конструкции. [EN 1990; 2002, 3.2 (3)]

B.5 Меры безопасности

B.5.1 Допущения [EN 1990:2002, 1.3]

B.5.1.1 Цели проектирования, которые соответствуют принципам и правилам применения, считаются достигнутыми, когда применяются допущения, указанные в EN 1990-EN 1999 (все части). [EN 1990:2002, 1.3 (1)]

B.5.1.2 Общие допущения для EN 1990 следующие:

- выбор конструктивной системы и проектирование конструкции осуществляются соответствующим квалифицированным и опытным персоналом;

- выполнение выполняется персоналом , обладающим соответствующими навыками и опытом;

- надлежащий надзор и контроль качества обеспечиваются во время выполнения работ, т.е. в конструкторских бюро, на заводах, заводах и на месте;

- строительные материалы и изделия используются в соответствии с требованиями EN 1990 или EN 1991 (все детали) -EN 1999 (все детали) или соответствующими стандартами исполнения, стандартами на материалы или продукцию;

- структура была должным образом поддержана в надлежащем состоянии;

- структура была использована в соответствии с мерами планирования. [EN 1990:2002, 1.3 (2)]

B.5.2 Дополнительные меры безопасности

B.5.2.1 Потенциальный ущерб должен быть предотвращен или ограничен соответствующим выбором одного или нескольких из следующих:

-- предотвращение, устранение или уменьшение опасностей, которые может выдержать конструкция;

- выбор конструктивной системы таким образом , чтобы она обладала низкой чувствительностью к рассматриваемым опасностям;

выбор конструктивной формы и конструкции, которые могут адекватно выдержать случайное удаление отдельного элемента или ограниченной части конструкции или возникновение приемлемого локального повреждения;

- избегая , насколько это возможно , структурных систем , которые могут рухнуть без предупреждения;

- соединительные опорные элементы. [EN 1990:2002, 2.1.(5)P]

Требования B.5.2.1 не обязательно соблюдать, поскольку в некоторых случаях их соблюдение неуместно или невозможно для канатных дорог.

B.5.2.2 Должны быть выполнены основные требования

- путем выбора подходящих строительных материалов;

- с помощью соответствующего проектирования и расчета и подходящей конструктивной формы , а также;

- путем установления процедур контроля за проектированием, производством, исполнением и использованием, относящихся к конкретному проекту. [RU 1990:2002, 2.1.(6)]

B.5.3 Управление качеством [EN 1990:2002, 2.5]

Чтобы обеспечить структуру, соответствующую требованиям и допущениям, сделанным при проектировании, должны быть приняты соответствующие меры для обеспечения качества. Эти меры включают:

- установление требований к надежности;

- организационные меры;

- контроль на стадии проектирования, выполнения, использования и технического обслуживания. [EN 1990:2002, 2.5(1)]

B.6 Основы проектирования предельных состояний

B.6.1 Общие положения [EN 1990:2002, 3.1]

B.6.1.1 Проводится различие между предельными состояниями и предельными состояниями работоспособности. [EN 1990:2002, 3.1.(1)P]

B.6.1.2 Проверка для предельного состояния может быть неприменимой, если имеется достаточная информация, подтверждающая, что она подпадает под проверку другого предельного состояния. [RU 1990:2002, 3.1.(2)]

B.6.1.3 Предельные состояния должны быть проверены для проектных ситуаций. [EN 1990:2002, 3.1.(3)P]

B.6.1.4 Проверки предельных состояний, которые зависят от срока службы (например, в случае усталости), должны относиться к расчетному сроку службы конструкции. [RU 1990:2002, 3.1.(5)]

B.6.2 Предельные предельные состояния [EN 1990:2002, 3.3]

B.6.2.1 Предельные состояния, которые

- связаны с безопасностью людей и/или

- безопасность конструкции

должна классифицироваться как предельные предельные состояния. [EN 1990:2002, 3.3.(1)P]

B.6.2.2 При определенных обстоятельствах предельные состояния, которые касаются защиты объектов в сооружениях, также считаются предельными состояниями. [RU 1990;2002, 3.3.(2)]

B.6.2.3 Состояния, предшествующие структурному коллапсу, которые для простоты рассматриваются вместо самого коллапса, также рассматриваются как предельные состояния. [RU 1990:2002, 3.3.(3)]

B.6.2.4 При необходимости должны быть проверены следующие предельные состояния:

- потеря устойчивости конструкции или ее части , которая считалась твердым телом;

- разрушение в результате чрезмерной деформации, превращение конструкции или любой ее части, включая опоры и фундаменты, в механизм, разрыв, потеря устойчивости конструкции;

- разрушение конструкции или ее части из-за усталости материала и других зависящих от времени воздействий. [EN 1990:2002, 3.3 (4)P]

B.6.3 Предельные состояния работоспособности [EN 1990:2002, 3.4]

B.6.3.1 Предельные состояния, которые

- касаются функционирования конструкции или ее части в нормальных условиях или

- благополучия пользователей или

- внешнего вида строительных работ,

должны классифицироваться как предельные состояния работоспособности. [EN 1990:2002, 3.4 (1)P]

B.6.3.2 Проводится различие между обратимыми и необратимыми предельными состояниями работоспособности. [EN 1990:2002, 3.4 (2)P]

B.6.3.3 Проверка работоспособности должна касаться следующих критериев:

а) деформации и смещения, которые влияют на внешний вид или эффективное использование конструкции (включая функционирование машин или служб) или приводят к повреждению отделки или неструктурных элементов;

b) вибрации, вызывающие дискомфорт у людей или повреждения, ограничивающие его функциональную эффективность;

c) повреждения, которые могут отрицательно сказаться на внешнем виде, долговечности или функционировании конструкции. [EN 1990:2002, 3.4 (3)]

Приложение ZA

(информационное)

Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 2000/9/EC в отношении канатных дорог, предназначенных для перевозки людей

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли, с целью обеспечения соответствия Основным требованиям Директивы 2000/9/EC о Новом подходе к сооружениям канатных дорог, предназначенным для перевозки людей.

Как только этот стандарт цитируется в Официальном журнале Европейских сообществ в соответствии с этой Директивой и был внедрен в качестве национального стандарта по крайней мере в одном государстве-члене, соблюдение положений этого стандарта, приведенных в таблице ZA.1, дает, в пределах сферы применения этого стандарта, презумпцию соответствия с соответствующими Основными требованиями этой Директивы и соответствующими правилами ЕАСТ.

Таблица ZA.1 — Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Директивой 2000/9/EC в отношении канатных дорог, предназначенных для перевозки людей

| Раздел(ы)/подраздел(ы) этого EN | Основные требования Директивы 2000/9/EC | Уточняющие замечания/Примечания |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 2.1, 2.2 |  |
| 5.3 | 2.2, 3.1.1, |  |
| Раздел 6 | 2.2 |  |
| Раздел 7 | 2.4, 3.1.1 |  |
| 7.2.3.3 | 2.4 |  |
| 7.2.3.7 | 2.3 |  |
| 7.2.3.8 | 2.3 |  |
| 7.2.3.9 | 2.3 |  |
| 7.2.4.3 | 2.3 |  |
| 7.2.4.6 | 4.1.2 |  |
| 7.2.4.7 | 4.1.2 |  |
| 7.2.4.9 | 2.3 |  |
| 7.2.4.10 | 2.3 |  |
| 7.2.4.12 | 2.6.5 |  |
| 7.2.5 | 2.3 |  |
| 7.3.3.4 | 2.4 |  |
| 7.3.3.5 | 2.4 |  |
| 7.3.3.7 | 2.3 |  |
| 7.3.3.8 | 2.3 |  |
| 7.3.3.9 | 2.3 |  |
| 7.3.4.4 | 5.8 |  |
| 7.3.4.5 | 2.3 |  |
| 7.3.4.6 | 2.3 |  |
| 7.3.4.8 | 2.6.5 |  |
| 7.3.5 | 2.3 |  |
| 7.4.3.3 | 2.4 |  |
| 7.4.3.6 | 2.3 |  |
| 7.4.3.7 | 2.3 |  |
| 7.4.3.8 | 2.3 |  |
| 7.4.4.4 | 4.1.2 |  |
| 7.4.4.5 | 4.1.2 |  |
| 7.4.4.7 | 2.3 |  |
| 7.4.4.9 | 2.6.5 |  |
| 7.4.5 | 2.3 |  |
| Раздел 8 | 2.4, 2.5.1, 3.2.1 |  |
| 8.1.2 | 2.3 |  |
| Раздел 9 | 2.4, 2.5.1, 3.2.1 |  |
| 9.1 | 2.4 |  |
| 9.2 | 2.4 |  |
| 9.3 | 2.4 |  |
| 9.4 | 2.4 |  |
| 9.5 | 2.4 |  |
| 9.6 | 2.4 |  |
| Раздел 10 | 2.4, 3.2.1 |  |
| 10.1.1.5 | 2.5 |  |
| 10.2.1.4 | 2.5 |  |
| 11 | 2.4, 3.2.1 |  |
| 11.1 | 2.4 |  |
| 11.2 | 2.4 |  |
| 11.3 | 2.4 |  |
| 11.4 | 6, 7.3.2 |  |
| Раздел 12 | 2.1, 2.8, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 7.1.2, 7.3.2 |  |
| Приложение A | 7.1 |  |
| B.3 | 2.1 |  |
| B.4 | 2.2 |  |
| B.5 | 2.2 |  |

П р е д у п р е ж д е н и е — К изделиям, подпадающим под действие настоящего стандарта, могут применяться другие требования и другие директивы ЕС.

Библиография

[1] EN 1090-3, Исполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций - Часть 3: Технические требования к алюминиевым конструкциям

[2] ISO 8930, Общие принципы надежности конструкций — Список эквивалентных терминов

[3] ISO 12494, Атмосферное обледенение конструкций

_______________________________________________________________________

УДК  621.87                                                                                          МКС 97.200.40 (IDT)

Ключевые слова: Ключевые слова:  тип конструкции, натяжные канаты, требования безопасности, сооружения, ограждения, канатные установки, перевозка людей

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

УДК  621.87                                                                                          МКС 97.200.40 (IDT)

Ключевые слова:  тип конструкции, натяжные канаты, требования безопасности, сооружения, ограждения, канатные установки, перевозка людей

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                    Радаев С.Ю.

Руководитель

Департамент разработки НТД                                            Сопбеков А.Н.

Главный специалист

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазСтандарт»					          Удишева А.М.