| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 31462– проект |

БЛОКИ ОКОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ

Общие технические условия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Частным Учреждением - Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ), ООО «РЕХАУ», фирмой «FAKRO GROUP» (Польша), ООО «Века Рус», ООО «Рото Франк».

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от              №               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских региональных стандартов:

- ЕN 1627:2011 «Burglar resistance construction products (not for precast concrete parts). Requirements and classification» («Взломостойкие строительные изделия (не предназначенные для сборных бетонных элементов). Технические требования и классификация») в части технических требований и классификации;

- ЕN 1628:2011 «Burglar resistance construction products (not for precast concrete parts)» («Взломостойкие строительные изделия (не предназначенные для сборных бетонных элементов») в части испытаний для определения сопротивления статической нагрузке;

- ЕN 1629:2011 «Burglar resistance construction products (not for precast concrete parts)» («Взломостойкие строительные изделия (не предназначенные для сборных бетонных элементов») в части испытаний для определения сопротивления ударной нагрузке;

- EN 1630:2011 «Burglar resistance construction products (not for precast concrete parts)» («Взломостойкие строительные изделия (не предназначенные для сборных бетонных элементов») в части испытаний для определения сопротивления ручному взлому

- EН 14351-1:2016 «Окна и двери. Стандарт на продукцию, технические характеристики. Часть 1. Окна и наружные надземные дверные проемы без характеристик огнестойкости и/или дымопропускаемости» (EN 14351-1:2016 «Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics», NEQ).

5 ВЗАМЕН ГОСТ 31462–2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в сети интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………

3 Термины и определения………………………………………………………………………

4 Классификация и условные обозначения……………………………………………………

5 Технические требования………………………………………………………………………

5.2 Размеры и предельные отклонения……………………………………………………

5.3 Характеристики……………………………………………………………………………

5.4 Требования к конструкции………………………………………………………………

5.5 Требования к материалам и комплектующим деталям …………………………..

5.6 Комплектность, маркировка, упаковка………………………………………………….

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды ………………………………..

7 Правила приемки………………………………………………………………………………

8 Методы контроля и испытаний ………………………………………………………………

9 Транспортирование и хранение……………………………………………………………..

10 Требования к монтажу и эксплуатации……………………………………………………..

11 Требования к входному контролю при поставке готовых изделий на строительные объекты ………………………………………………………………………………………………….. 12 Гарантии изготовителя ……………………………………………………………………………. Приложение А (рекомендуемое) Область применения защитных оконных блоков …

Приложение Б (обязательное) Классы устойчивости к взлому защитных изделий в зависимости от способов и условий взлома ………………………………………………….. Приложение В (обязательное) Наборы инструментов, применяемых при испытаниях на устойчивость к взлому ………………………………………………………………………… Приложение Г (рекомендуемое) Схемы расположения точек приложения динамических нагрузок при испытаниях на устойчивость к взлому ………………………. Приложение Д (рекомендуемое) Схемы расположения запирающих противовзломных элементов (зацепов) ………………………………………………………………………………. Приложение Е (рекомендуемое) Схема расположения точек приложения статических нагрузок при испытаниях на устойчивость к взлому …………………………………………. Приложение Ж (рекомендуемое) Устройство для создания динамических нагрузок … Приложение З (рекомендуемое) Общие требования к вклеиванию стеклопакетов……………

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности материальных ценностей и их защиты от хищения. Оконные и балконные дверные блоки, являясь наиболее уязвимыми элементами ограждающих конструкций зданий и сооружений, в полной мере участвуют в реализации этой задачи. Повышенные механические нагрузки на светопрозрачные конструкции в современном градостроительстве определяются развитием высотного строительства и применением сложных систем остекления (в том числе кровельных светопрозрачных систем), а также связанных с применением специальных защитных светопрозрачных конструкций. Перечисленные задачи не учтены в основополагающем стандарте на оконные блоки  общего назначения для массового строительства ГОСТ 23166. Отсутствие нормативных требований к оконным и дверным балконным блокам по показателям защиты от несанкционированного проникновения в сочетании со стойкостью к повышенным значениям ветровых и других механических нагрузок затрудняет принятие правильных решений при проектировании зданий. В результате после завершения строительства зданий имеют место процессы переоборудования, ремонта и замены установленных защитных изделий.

Настоящий стандарт устанавливает требования к защитным изделиям, изготовленным из различных материалов (дерево, ПВХ, алюминиевый сплав) и предназначенным для эксплуатации в условиях повышенных механических воздействий, в нормативных документах на конструкцию в целом или на отдельные конструктивные элементы.

Результаты основных видов повышенного механического воздействия на защитные конструкции при их эксплуатации (нагрузки при взломе, ветровые и снеговые нагрузки) удовлетворительно коррелируются друг с другом. Это условие позволяет выделить и классифицировать защитные конструкции по группам (классам) стойкости к повышенным механическим нагрузкам, установить технические требования, правила приемки и методы их испытаний.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ ОКОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ

Общие технические условия

Safety windows. General specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на защитные оконные и балконные дверные блоки (далее - защитные изделия) жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, предназначенные для защиты от ударных нагрузок и нагрузок, возникающих при попытках взлома, а также вызванных высоким ветровым давлением или снеговой нагрузкой.

Настоящий стандарт распространяется на защитные оконные и балконные дверные блоки с поворотным, поворотно-откидным, откидным и параллельно-выдвижным открыванием створок, а также на неоткрывающиеся оконные блоки. Классификация защитных изделий, приведенная в настоящем стандарте, может быть применена для светопрозрачных конструкций с другими видами открывания.

Защитные изделия, изготовленные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, могут применяться в любой климатической зоне с учетом требований нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. Область применения оконных блоков приведена в приложении А.

Настоящий стандарт не распространяется на защитные изделия, подвергаемые пулевому воздействию и воздействию ударной волны.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с поправкой);

ГОСТ 3.1001 Единая система технологической документации. Общие положения

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

Проект

ГОСТ 538 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

ГОСТ 5088 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 5089 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия

ГОСТ 9013 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 9416  Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 21519 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 22233 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия

ГОСТ 23166  Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 24033 Окна. Двери. Ворота. Методы механических испытаний

ГОСТ 24261 (ИСО 868:2003) Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору).

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24700  Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия

ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 26602.1 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26602.2 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26602.3 Блоки оконные и дверные. Метод  определения звукоизоляции

ГОСТ 26602.4 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света

ГОСТ 26602.5 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

ГОСТ 30673 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30674 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

ГОСТ 30698 Стекло закаленное. Технические условия

ГОСТ 30734 Блоки оконные мансардные. Технические условия

ГОСТ 30777 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30778 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30826 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам

ГОСТ 30972 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 31014 Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия

ГОСТ 32563 Стекло с полимерными пленками. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23166, ГОСТ 538, нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 защитные изделия: Оконные и дверные балконные блоки, имеющие специальные конструктивные решения, предназначенные для защиты от повышенных механических и других видов нагрузок и воздействий.

3.2 ветроустойчивые защитные изделия: Изделия, обладающие устойчивостью к повышенным ветровым нагрузкам.

3.3 устойчивость к повышенным ветровым нагрузкам: Способность защитного изделия выдерживать ветровые нагрузки, превышающие 1000 Па.

3.4 взломоустойчивые (устойчивые к взлому) защитные изделия: Изделия, установленные в проеме здания, находящиеся в закрытом или запертом состоянии и являющиеся препятствием для проникновения в здание с использованием физической силы и (или) с помощью определенных инструментов.

3.5  устойчивость к взлому: Способность защитного изделия оказывать сопротивление силовому проникновению внутрь здания.

3.6 класс устойчивости к взлому: Характеристика, определяющая степень сопротивления защитного изделия усилиям, направленным на его взлом.

3.7 оконные блоки, устойчивые к обрушению под воздействием снеговых нагрузок: Защитные оконные блоки, обладающие устойчивостью к повышенным снеговым нагрузкам

(мансардные оконные блоки, встроенные в кровельные конструкции зданий под углом менее 60° к горизонту).

3.8 устойчивость к обрушению под воздействием повышенных снеговых нагрузок:

Способность оконного блока выдерживать снеговые нагрузки, превышающие 1000 Н/м2.

3.9 адаптер-переходник: Приспособление, предназначенное для соединения устройств, не имеющих иного способа соединения.

3.10 совместимость:  Взаимное влияние свойств при прямом или косвенном контакте двух материалов настолько мало, что работоспособность компонентов общей системы остается без изменений

3.11 адгезия:  Возникновение связи  между поверхностными слоями двух разнородных  соприкасающихся тел (фаз) в  результате  межмолекулярного взаимодействия, ионной или металлической  связей.

3.12 когезия:  Возникновение связи  между поверхностными слоями двух  соприкасающихся одинаковых тел в результате  межмолекулярного взаимодействия..

3.13 ползучесть:  Характеризует зависимые от времени и температуры пластические деформации материалов под нагрузкой;

3.14 идентификация:  Характеристики продукта и методы испытаний, которые позволяют сравнить данный продукт с другим продуктом, который описан в технической спецификации;

3.15 «отпечаток пальца» : доказательства для идентификации клеевой системы;

3.16 клей: Неметаллический материал, который может соединить друг с другом твердые тела через поверхностное сцепление и внутреннюю прочность, без существенного изменения их структуры;

3.17 клеевые ленты: Ленты из различных материалов, имеющие с двух сторон самоклеящиеся поверхности;

3.18 позиция клея: Положение клеевой системы на элементе остекления для приклеивания к поверхности  профиля.

3.19 описание системы: Описание профильной системы, в т.ч. из непластифицированных ПВХ профилей, и изготовления с их помощью возможных оконных конструкций с данными по допустимым размерам, требуемому усилению и разрешенным комплектующим (например, фурнитура, уплотнители и т.д.)

3.20 склейка: Жесткое соединение двух тел с помощью клеевой системы. При этом сцепление поверхностей (адгезия) и внутренняя прочность (когезия) клеевой системы являются определяющими для прочности соединения

3.21 вклеенное остекление: Оконные конструкции, у которых остекление жестко соединено со створкой с помощью клея

4 Классификация и условные обозначения

4.1 Защитные изделия в зависимости от стойкости к нагрузкам и воздействиям подразделяют на:

- ветроустойчивые - устойчивые к повышенным ветровым нагрузкам более 1000 Па;

- взломоустойчивые - устойчивые к взлому (несанкционированному проникновению);

- устойчивые к обрушению под воздействием повышенных снеговых нагрузок (только для мансардных окон, устанавливаемых под углом от 15° до 60° к горизонту).

4.2 Классификация ветроустойчивых изделий

В зависимости от сопротивления повышенным ветровым нагрузкам защитные изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Классы устойчивости защитных изделий к ветровым нагрузкам

| Класс устойчивости к ветровым нагрузкам | Величина перепада ветрового давления ΔP2, Па | Допустимый относительный прогиб (предельная величина прогиба) |
| --- | --- | --- |
| А1 | 1000 - 1199 | ≤ L/300 |
| А2 | 1200 - 1599 | ≤ L/300 |
| А3 | 1600 - 2000 | ≤ L/300 |
| А4 | св. 2000* | ≤ L/300 |
| Примечание: * При перепаде давления свыше 2000 Па основным критерием оценки ветроустойчивости изделий является сохранение целостности, при которой оконный блок должен оставаться в закрытом положении, а стеклопакет не должен иметь трещин. |  |  |

4.3 Классификация взломоустойчивых изделий

4.3.1 В зависимости от способности противостоять воздействиям статических и динамических нагрузок, приведенных в таблицах 2 - 4, защитные изделия подразделяют на шесть классов устойчивости к взлому: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ6. При этом класс ПВ1 является низшим, ПВ6 - высшим.

Класс устойчивости к взлому защитных изделий устанавливают сравнением результатов испытаний образцов на сопротивление статическим нагрузкам, динамическим нагрузкам (удар мягким телом) и попытке ручного взлома с требованиями настоящего стандарта. Изделиям присваивают класс устойчивости к взлому, если они соответствуют требованиям настоящего стандарта по каждому из трех видов испытаний, предъявляемых к данному классу устойчивости к взлому. Классы устойчивости защитных изделий к взлому в зависимости от способов и условий взлома приведены в приложении Б.

4.3.2 Классы устойчивости защитных изделий к взлому в зависимости от значения статической нагрузки и максимально допустимых смещений соответствующих точек приложения нагрузки приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Классы устойчивости защитных изделий к взлому в зависимости от статической нагрузки

| Точки приложения нагрузок | Класс устойчивости к взлому под воздействием статической нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ1 | ПВ2 | ПВ3 |  | ПВ4 |  | ПВ5, ПВ6 |  |  |
|  | Нагрузка, кН | Смещение, мм, не более | Нагрузка, кН | Смещение, мм, не более | Нагрузка, кН | Смещение, мм, не более | Нагрузка, кН | Смещение, мм, не более |  |
| Углы створки стеклопакета (Р1) | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 |  |
| Посередине между точками запирания (Р2)* | 1,5 | 30 | 3 | 20 | 6 | 10 | 10 | 10 |  |
| Точки запирания (Р3) | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |  |
| Примечание: * Нагрузку прикладывают в случае, если расстояние между точками запирания более 400 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3 Классы устойчивости защитных изделий к взлому в зависимости от динамической нагрузки (удар мягким телом) приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Классы устойчивости защитных изделий к взлому в зависимости от динамической нагрузки (удар мягким телом «груша», «сдвоенная шина»)

| Класс устойчивости к взлому под воздействием динамической нагрузки | Масса испытательного груза, кг |  | Высота падения груза, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «груша» | «сдвоенная шина» | «груша» | «сдвоенная шина» |
| ПВ1 | 30 | 50 | 800 | 450 |
| ПВ2 | 30 | 50 | 1000 | 500 |
| ПВ3 | 30 | 50 | 1200 | 750 |
| Примечание - Для классов устойчивости к взлому ПВ4 - ПВ6 динамические испытания (удар мягким телом) не проводят, так как статические нагрузки для этих классов значительно превышают нагрузки, возникающие в результате динамических испытаний. Длительность воздействия статических нагрузок на испытываемый образец значительно превышает длительность воздействия на него динамических нагрузок (см. 8.3.5.5, 8.3.5.6). |  |  |  |  |

4.3.4 Классы устойчивости защитных изделий к ручному взлому в зависимости от применяемых приспособлений и времени сопротивления взлому приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Классы устойчивости защитных изделий к ручному взлому

| Класс устойчивости к ручному взлому | Набор инструментов | Время сопротивления взлому, мин, не менее |
| --- | --- | --- |
| ПВ1 | Испытания на ручной взлом не проводят |  |
| ПВ2 | А | 3 |
| ПВ3 | Б | 5 |
| ПВ4 | В | 10 |
| ПВ5 | Г | 15 |
| ПВ6 | Д | 20 |
| Примечание: 1 Время сопротивления взлому включает в себя интервалы времени менее 5 с для каждой замены инструмента, например, время замены отвертки на фомку. 2 Набор инструментов, применяемых при испытаниях, приведен в приложении В. |  |  |

4.4 Классификация защитных оконных блоков, устойчивых к повышенным снеговым нагрузкам

В зависимости от устойчивости к обрушению под воздействием повышенных снеговых нагрузок защитные оконные блоки (мансардные оконные блоки, устанавливаемые под углом менее 60° к горизонту) подразделяют на классы, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 - Классы устойчивости защитных оконных блоков к снеговым нагрузкам

| Класс устойчивости к снеговым нагрузкам | Снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность, Н/м2 |
| --- | --- |
| Ж1 | 800- 999 |
| Ж2 | 1000-1999 |
| Ж3 | 2000-2999 |
| Ж4 | 3000 - 3999 |
| Ж5 | Св. 4000 |

Примечание: Значения нагрузок являются расчетными, выполненными с учетом требований нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

4.5 Требуемые классы защиты изделий в зависимости от функционального назначения здания, его этажности, возможности массового скопления людей и других определяющих условий устанавливают в проектной и конструкторской документации с учетом требований нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

4.6 Коэффициент общего светопропускания, теплозащитные, звукоизоляционные и другие характеристики защитных изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166 и стандартов на изделия из конкретных материалов.

4.7 Конструктивные решения и характеристики защитных изделий устанавливают в нормативных документах на изделия конкретных видов и/или проектной документации на конкретные строительные объекты с учетом положений действующих сводов правил и требований настоящего стандарта.

4.8 Масса створки должна устанавливаться в соответствии с рекомендациями производителей профильных систем и  фурнитуры (см. п. 5.2.4 ГОСТ 23166).

4.9 Условное обозначение защитного изделия должно состоять из обозначения:

- вида изделия по ГОСТ 23166:

О - оконный блок,

Б - балконный дверной блок;

- материала изделия:

Д - древесина,

А - алюминиевый сплав,

ДА - деревоалюминий (для комбинированных блоков),

П - поливинилхлорид.

Примечание - После обозначения вида и материала изделия добавляют слово «защитный»;

- класса защитных характеристик в соответствии с таблицами 1-5:

А3, Б3 - ветроустойчивые,

ПВ1-ПВ6 - взломоустойчивые,

В3, Г3 - стойкие к повышенным снеговым нагрузкам.

Примечание - Если изделие обладает несколькими защитными характеристиками, то классы изделий указывают последовательно через точку с запятой. Например, А3; ПВ2 - изделие ветроустойчивое класса А3 и взломоустойчивое класса ПВ2;

- конструкции остекления;

- габаритных размеров изделия;

- настоящего стандарта или нормативного документа на конкретный вид изделия.

Обозначение конструкции остекления должно включать в себя:

- тип стеклопакета:

СПО - однокамерный стеклопакет,

СПД - двухкамерный стеклопакет;

- вид и толщину стекла в миллиметрах:

nЗk - закаленное стекло по ГОСТ 30698, где

n - толщина стекла в миллиметрах,

k - обозначение исходного стекла по нормативному документу (например, 6ЗМ1 - закаленное стекло, изготовленное из листового стекла марки М1 по ГОСТ 111, толщиной 6 мм),

n МС - многослойное стекло по ГОСТ 30826, где

n - толщина стекла в миллиметрах;

- класс защиты наружного (атакуемого) стекла (указывают после вида стекла и его толщины в круглых скобках):

СМ1-СМ4 - классы защиты закаленного и многослойного стекла от удара мягким телом,

Р1А-Р5А или Р6В-Р8В - классы защиты многослойного стекла от удара твердым предметом;

- расстояние между стеклами;

- вид газонаполнения.

Примечание - Если многослойное стекло обладает защитными характеристиками от удара как мягким, так и твердым телом, то классы защиты стекла указывают последовательно через точку с запятой. Например, СМ4; Р6В - многослойное стекло, устойчивое к удару мягким телом, класса СМ4 по ГОСТ 30698 и устойчивое к удару твердым предметом, класса Р6В по ГОСТ 30826.

Структура условного обозначения защитного изделия приведена на рисунке 1.

┌──────────────────────────────────── Вид изделия

│            ┌─────────────────────── Материал изделия

│            │  ┌──────────────────── Класс защиты изделия

│            │  │  ┌───────────────── Характеристики стеклопакета

│            │  │  │  ┌────────── Класс вентиляции в закрытом положении створок

│            │  │  │  │

Защитный     X  X  X  X  X  X  X

│  │  │

Высота, мм ────────┘  │  │

Ширина, мм ───────────┘  │

Обозначение стандарта ───┘

Рисунок 1 - Структура условного обозначения защитного изделия

Пример условного обозначения оконного блока защитного из поливинилхлоридных профилей (ОП), класса защиты по устойчивости к взлому ПВ3; с двухкамерным стеклопакетом (СПД); с наружным многослойным стеклом толщиной 13 мм, классами защиты стекла от удара мягким телом СМ2 и твердым предметом Р3А [13МС(СМ2; Р3А)]; средним и внутренним стеклом марки М1 толщиной 4 мм (4М1), с низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле И4; с расстоянием между стеклами 12 мм; заполнением наружной и внутренней камеры аргоном Ar; высотой 1800 мм; шириной 1500 мм:

ОП защитный ПВ3 - СПД13МС(СМ2;Р3А)-12-4М1-12Ar-И4 1800 × 1500  ГОСТ31462-

При экспортно-импортных поставках допускается применять обозначение изделия, принятое в договоре (контракте).

4.10 Условия договоров и сопроводительная документация должны содержать сведения, позволяющие точно идентифицировать изделия.

5 Технические требования

5.1 Защитные изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166, стандартов на конкретные виды изделий, образцам-эталонам  и изготовляться  по конструкторской и технологической документации, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102 и ГОСТ 3.1001 и утвержденной в установленном порядке.

5.2 Размеры, предельные отклонения, внешний вид

5.2.1 Размеры защитных изделий, их элементов и деталей, размеры расположения приборов, петель и других деталей, а также функциональных отверстий устанавливают в технической документации изготовителя.

5.2.2 Предельные отклонения размеров и формы защитных изделий, сопрягаемых элементов, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения приборов, петель и функциональных отверстий устанавливают в технической документации изготовителя, при этом они не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 23166.

5.2.3 Фигурные защитные оконные блоки (арочные, стрельчатые, трапециевидные и т.д.) изготавливают по чертежам или шаблонам с допускаемыми предельными отклонениями, устанавливаемыми для прямоугольных изделий той же площадью.

5.2.4 Защитные изделия не должны иметь дефектов, видимых невооруженным глазом.

5.3 Характеристики

5.3.1 Ветроустойчивые защитные изделия, предназначенные для эксплуатации в зданиях повышенной этажности, должны выдерживать перепады давления и прогибы брусковых деталей (профилей) коробок и створок от ветровой нагрузки, приведенные в таблице 1.

Примечание: При необходимости допускается определять ветровые нагрузки расчетным методом в соответствии требованиями нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

5.3.2 Защитные изделия должны быть устойчивыми к взлому в соответствии с требованиями, приведенными в таблицах 2 - 4, и рекомендуемой областью применения (см. приложение А). В случае применения защитных изделий в охраняемых помещениях требования к ним должны исходить из требований, установленных в нормативном документе, действующем на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

5.3.3 Защитные оконные блоки, устойчивые к обрушению под воздействием повышенных снеговых нагрузок и предназначенные для эксплуатации в кровельных конструкциях зданий и сооружений, расположенных под углом 15°-60° к горизонту, должны выдерживать снеговые нагрузки, приведенные в таблице 5.

Среднеподвесные мансардные оконные блоки, предназначенные для эксплуатации в кровельных конструкциях зданий и сооружений, расположенных под углом 15°-60°  к горизонту, должны соответствовать классу защиты от повышенных снеговых нагрузок не ниже Ж3 и выдерживать ударную (динамическую) нагрузку. Схемы расположения точек приложения динамических нагрузок приведены в приложении Г.

5.3.4 В случае изготовления защитных оконных блоков типа «французский балкон» для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо предусматривать защитное ограждение высотой не менее 1200 мм, выполненное  из многослойного стекла  по ГОСТ 30826 либо решетчатого типа из алюминиевых профилей.

5.3.5 Защитные изделия должны выдерживать при испытании на безотказность приборов и петель не менее 25 000 циклов открывания - закрывания, статическую нагрузку, действующую в плоскости створки (полотна), - не менее 1000 (1200) Н.

5.3.6 Угловые соединения створок (полотен) и коробок защитных изделий должны выдерживать действие нагрузок по ГОСТ 23166 и нормативных документов на изделия конкретных видов.

5.4 Требования к конструкции

5.4.1 Требования к остеклению и уплотнителям

5.4.1.1 Для остекления защитных изделий должны применяться стеклопакеты по ГОСТ 24866,  закаленное стекло по ГОСТ 30698, многослойное стекло по ГОСТ 30826 или другим нормативным документам, при этом прочность остекления должна соответствовать прочности изделия..

5.4.1.2 Для остекления ветроустойчивых изделий в качестве наружного стекла применяют листовое стекло толщиной не менее 6 мм по ГОСТ 111, закаленное стекло толщиной не менее 4 мм по ГОСТ 30698, многослойное стекло по ГОСТ 30826.

Наружное многослойное стекло для остекления ветроустойчивых изделий должно быть стойким к удару мягким телом и твердым предметом.

Классы защиты многослойного стекла для соответствующих классов защитных изделий, устойчивых к ветровым нагрузкам, приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Классы защиты многослойного стекла в зависимости от класса устойчивости защитных изделий к ветровым нагрузкам

| Класс устойчивости защитного изделия к ветровым нагрузкам | Класс защиты многослойного стекла, не ниже |  |
| --- | --- | --- |
|  | от удара мягким телом («груша») | от удара твердым предметом |
| Г3 | СМ1 | Р1А |
| В3, Б3, А3 | СМ2 | Р2А |

5.4.1.3  Для остекления взломоустойчивых защитных изделий в качестве наружного стекла рекомендуется применять многослойное стекло по ГОСТ 30826.

Классы защиты многослойного стекла для соответствующих классов защитных изделий, устойчивых к взлому, приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Классы защиты многослойного стекла в зависимости от класса устойчивости изделий к взлому

| Класс устойчивости защитного изделия к взлому | Класс защиты многослойного стекла, не ниже |  |
| --- | --- | --- |
|  | от удара мягким телом («груша») | от удара твердым предметом |
| ПВ1 | СМ3 | Р3А |
| ПВ2 | СМ3 | Р3А |
| ПВ3 | СМ3 | Р5А |
| ПВ4 | СМ4 | Р6В |
| ПВ5 | СМ4 | Р7В |
| ПВ6 | СМ4 | Р8В |

5.4.1.4 Для остекления оконных блоков, стойких к обрушению под воздействием повышенных снеговых нагрузок, следует применять многослойное стекло по ГОСТ 30826 или закаленное стекло по ГОСТ 30698, не образующее острых осколков при разрушении стекла при нагрузках, превышающих приведенные в таблице 5.

5.4.1.5 Толщину и класс защиты многослойных стекол, применяемых для конкретных защитных изделий, устанавливают в зависимости от эксплуатационных и других расчетных нагрузок в соответствии с действующими  сводами правил, строительными нормами и правилами.

5.4.1.6 Наружные стекла защитных изделий, а также все закаленные стекла должны иметь шлифованные кромки (для снятия концентраторов напряжения).

5.4.1.7 В качестве дополнительной защиты от взлома рекомендуется применять  стекло с оптически прозрачными полиэтилентерефталатными пленками толщиной от 50 до 500 мкм, стойкими к воздействию эксплуатационных температур и ультрафиолетовому облучению, или  стекло с полимерными пленками по ГОСТ 32563.

Защитные пленки наносят на стекло в соответствии с требованиями технической документации изготовителя.

5.4.1.8 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в элементы защитных изделий на несущих и опорных (дистанционных) подкладках. Соприкосновение стекла с поверхностью профилей не допускается.

5.4.1.9 Подкладки должны изготавливаться из атмосферо-морозостойких полимерных материалов (например из полиамида или полиэтилена низкого давления по нормативным документам) с твердостью по Шору А 75-90 ед. Длина несущих подкладок рекомендуется в пределах 70 - 150 мм в зависимости от габаритов и массы элементов остекления, ширина - не менее толщины элементов остекления. Конструкция и крепление подкладок не должны допускать их смещения во время транспортирования и эксплуатации.

5.4.1.10 Схемы установки и размеры расположения подкладок устанавливают в технической документации изготовителя в зависимости от конструкции защитного изделия и габаритных размеров створок (полей остекления) с учетом требований нормативных документов на изделия общего назначения.

5.4.1.11 Конструктивные решения узлов крепления стеклопакетов (стекол), а также панелей заполнения непрозрачной части дверного полотна должны препятствовать возможности их демонтажа с наружной стороны. Крепление раскладок не должно вызывать пережатия и точечных напряжений в стекле. Глубина заглубления стеклопакета (стекла) в профили должна соотвестствовать требованиям ГОСТ 23166.

5.4.1.12 Стеклопакеты (стекла) монтируют с использованием уплотняющих прокладок из эластичных полимерных материалов по ГОСТ 30778, а также комбинации из нейтрального силиконового герметика и самоклеящейся уплотнительной ленты (для деревянных изделий). Герметик наносят ровным слоем, без разрывов.

Отслоение жгута герметика от стекла и профиля не допускается.

Прилегание прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. Изгиб прокладок в углах не должен вызывать точечных напряжений в стекле.

5.4.1.13  При изготовлении крупногабаритных защитных изделий для обеспечения их жесткости и прочности рекомендуется применять вклейку стеклопакетов в рамочные элементы изделий. Способы вклейки стеклопакетов приведены в приложении З.

5.4.1.14 Для обеспечения качественной вклейки необходимо применять клея, сертифицированные производителем. При этом необходимо обеспечивать совместимость клея с компонентами стеклопакетов, включая применяемые защитные пленки, дистанционные рамки и пр. Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки должна быть не менее 2,5 Н/мм. Пример конструкции узла вклейки стеклопакета приведен на рисунке 2. Требования к вклейке стеклопакетов приведены в приложении З.

Рисунок 2 - Пример конструкции узла вклейки стеклопакета

5.4.1.15 Для оперативного контроля качества и идентификации клеев рекомендуется применять современные методы анализа с использованием методов инфракрасной спектроскопии (ИК- скопии) и термического анализа.

Метод ИК- скопии основан на инфракрасном излучении, которое проходит через образец или отражается от него. Образец поглощает часть излучения, а часть пропускает или отражает. Полученный спектр поглощения или пропускания является уникальным для данного материала. Инфракрасный спектр является своего рода «отпечатком пальцев» образца, который заносится в банк данных и может быть воспроизведен при необходимости в любой момент времени.

Это позволяет идентифицировать материал, получая на основании инфракрасного спектра своеобразный «отпечаток пальцев», характерный только для исследуемого конкретного материала. Идентификация клеев позволяет  создавать базу данных по конкретным производителям клеев и применению их на  объектах.

5.4.1.16 Узлы сопряжений открывающихся элементов с коробками защитных изделий должны быть уплотнены не менее чем двумя контурами уплотняющих прокладок по ГОСТ 30778 или другим нормативным документам. Прилегание прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям.

5.4.2 Требования к устройствам запирания, петлям и замочным изделиям

5.4.2.1 Устройства запирания, петли и замочные изделия, применяемые в защитных изделиях, должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, ГОСТ 23166, ГОСТ 538, ГОСТ 30777, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089, а также  следующим дополнительным требованиям:

- запирающие противовзломные элементы в положении «закрыто» должны выдерживать статическую нагрузку 1,5 кН, приложенную в направлении, противоположном запиранию. При этом обратный ход запирающего элемента не должен превышать 50% значения его рабочего хода при запирании;

- сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к запертой ручке перпендикулярно к плоскости ее вращения, должно быть, не менее, для изделий:

классов устойчивости к взлому ПВ1, ПВ2-35 Н · м,

классов устойчивости к взлому ПВ3 - ПВ6-100 Н · м, при этом не должно быть повреждений, позволяющих открыть створку;

- сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к запертой ручке против направления запирания, должно быть  для изделий:

- классов устойчивости к взлому ПВ1, ПВ2  - не менее 35 Н · м,

- классов устойчивости к взлому ПВ3 - ПВ6 не менее 100 Н · м, при этом запертая ручка не должна повернуться в положение отпирания и сломаться так, чтобы можно было открыть створку.

5.4.2.2 Тип (типоразмеры), число, расположение и способ крепления устройств запирания и петель устанавливают в конструкторской документации в зависимости от размера и массы открывающихся элементов, а также условий эксплуатации защитных изделий. При этом расстояние между петлями и точками запирания рекомендуется не более 650 мм.

5.4.2.3 Для повышения защитных свойств изделий следует применять следующие конструктивные решения устройств запирания, петель и замочных изделий, способных противостоять попыткам взлома:

- многоточечную систему запирания;

- грибовидные запорные цапфы, имеющие защитные покрытия, термообработку, повышающую стойкость на изгиб и излом, а также защиту от высверливания и смещения.

Рекомендуемая твердость поверхностного слоя запирающих деталей приборов или дополнительных защитных элементов к ним - не менее 60 HRC по ГОСТ 9013 при толщине упрочненного слоя не менее 0,5 мм;

- корпус замка, накладки под ручки, выдвижные ригели, крюковые запоры (включая тяги), защищенные от высверливания с помощью дополнительных защитных вставок (пластин);

- накладки под ручки должны быть защищены со стороны взлома защитной вставкой (пластиной) длиной не менее 300 мм от непосредственного воздействия на нее через отверстия, просверленные в изделии выше или ниже оси поворота ручки;

- ручки должны иметь дополнительные запирающие устройства (цилиндровые механизмы), стойкость к взлому и вскрытию которых должна быть не ниже 3-го класса по ГОСТ 5089;

- для обеспечения безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 23166 рекомендуется использовать ручки и иные приборы запирания, в т.ч. детские замки безопасности, предотвращающие случайное выпадение детей из открытых окон. Пригодность принятого решения должна быть подтверждена результатами испытаний по специально утверждённой методике;

- для запирания защитных балконных дверных блоков необходимо применять замки, в том числе многозапорные, не ниже 3-го класса по ГОСТ 5089;

- усиленные петли, ответные планки и угловые передачи;

- конструкция петель должна обеспечивать точную регулировку установки створчатых элементов в коробки защитных изделий;

- усиленный крепеж: применение высокопрочных винтов крепления приборов с прочностью на растяжение 15-40 кН, самонарезающих шурупов диаметром 4 мм и более; крепление запорных планок и замков тремя шурупами; крепление деталей, приборов и петель шурупами к стальным усилительным вкладышам (в изделиях из поливинилхлоридных профилей);

- дополнительные ножницы (для широких и тяжелых створок шириной более 1200 мм).

- для оконных блоков типа  «французский балкон» либо иных оконных и  балконных дверных блоков, через которые с высокой вероятностью могут выпадать люди, необходимо предусматривать защитные экраны, прочностные свойства которых должны  соответствовать  действующим нагрузкам.

5.4.2.4 Приборы и замочные изделия должны быть коррозионно-стойкими.

5.4.3 Требования к поливинилхлоридным профилям

5.4.3.1. Для изготовления защитных изделий применяют поливинилхлоридные профили по ГОСТ 30673, долговечность которых не менее 60 условных лет эксплуатации (метод испытаний по ГОСТ 30973).

Использование вторичного поливинилхлорида для изготовления профилей в соотношении более 20% к первичному материалу не допускается.

5.4.3.2 Главные поливинилхлоридные профили защитных изделий подлежат обязательному усилению стальными усилительными вкладышами с толщиной стенок не менее 1,8 мм. Не допускается стыковка или разрыв усилительных вкладышей по длине в пределах одного профиля (в том числе при выборке отверстий под оконные приборы и замки).

5.4.3.3 Крепление усилительных вкладышей к поливинилхлоридным профилям белого цвета выполняют с шагом не более 300 мм, к профилям других цветов - 250 мм. Расстояние от внутренней точки угла сварного шва до ближнего места установки самонарезающего шурупа не должно превышать 150 мм.

5.4.3.4 Угловые соединения рамочных элементов из поливинилхлоридных профилей допускается усиливать угловыми вкладышами или накладными стальными уголками, устанавливаемыми на внутренней (невидимой в закрытом изделии) поверхности профилей.

5.4.3.5 Конструкции крупногабаритных защитных оконных блоков из поливинилхлоридных профилей рекомендуется усиливать специальными профилями, устанавливаемыми как на импостах (наиболее нагруженных профилях при механических воздействиях), так и в местах сопряжений оконных блоков между собой, например,  при ленточном остеклении.

5.4.3.6 Рекомендуется применение ПВХ профилей, усиленных фиброармированием, что придает дополнительную жёсткость и уменьшает термические  деформации профилей.

5.4.4 Требования к деревянным конструкциям

5.4.4.1 Для изготовления рамочных элементов деревянных защитных изделий применяют заготовки из клееной древесины твердолиственных пород, лиственницы или сосны по ГОСТ 30972 сечением не менее 78 × 78 мм (кроме мансардных оконных блоков).

5.4.4.2 Деревянные профили защитных изделий должны быть изготовлены из клееной древесины. Прочность клеевых соединений древесины должна соответствовать требованиям ГОСТ 24700.  Клеевые соединения должны быть водостойкими.

5.4.4.3 Угловые и срединные (импостные) клеевые соединения выполняют по ГОСТ 24700. Допускается для повышения прочности (несущей способности) соединений использование различных угловых усилителей.

5.4.5 Требования к конструкциям из алюминиевых сплавов

5.4.5.1 Профили из алюминиевых сплавов, применяемые для изготовления защитных изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 22233.

Защитные изделия, предназначенные для эксплуатации в отапливаемых помещениях, должны изготавливаться с применением комбинированных профилей, включающих в себя соединительные полиамидные профили (термоизоляционные вставки) по ГОСТ 31014.

Соединение термоизоляционной вставки с алюминиевым профилем должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям. Несущая способность при сдвиге готовых профилей должна быть не менее 24 Н/мм длины образца, при этом длина образца должна соответствовать ГОСТ 22233. Допускается заполнение камеры, образуемой термоизоляционными вставками, жесткими вспененными пенопластами (например, пенополиуретаном).

5.4.5.2 Конструктивные решения узлов не должны вызывать пережима стекла и точечных (локальных) напряжений на кромках стекол.

5.4.5.3 Для повышения прочности угловых соединений рекомендуются применение закладных деталей, склейка двухкомпонентным клеем и механические соединения.

5.5 Требования к материалам и комплектующим изделиям

5.5.1 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления защитных изделий, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, договоров на поставку.

5.5.2 Материалы, применяемые для изготовления защитных изделий, должны быть совместимыми. Взаимное влияние материалов не должно снижать эксплуатационные характеристики изделия (например вызывать электрохимическую коррозию).

5.5.3 Для изготовления запирающих деталей защитных изделий должны применяться особо прочные материалы (нержавеющая сталь, металлы с упрочнением (термообработкой, напылением), обеспечивающие равнопрочность запирающих деталей с конструкцией защитных оконных и дверных балконных блоков.

5.5.4 Полимерные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

5.6 Комплектность, маркировка и упаковка

5.6.1 Комплектность защитных изделий - по ГОСТ 23166.

В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) по ГОСТ 2.601 и инструкция по эксплуатации изделий.

5.6.2 Маркировка защитных изделий - по ГОСТ 23166 с учетом требований, приведенных в 4.9.

5.6.3 Упаковка защитных изделий - по ГОСТ 23166.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Требования безопасности и охраны окружающей среды при производстве, хранении и применении защитных изделий должны быть установлены в технической документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: стандартов безопасности труда, строительных, пожарных и санитарных норм, утвержденных в установленном порядке.

6.2 При изготовлении защитных изделий должны соблюдаться природоохранные нормы и требования.

6.3 Защитные изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Условия безопасности применения изделий различных конструкций устанавливают в проектной документации на строительство.

6.4 При утилизации защитные изделия должны быть разобраны на комплектующие изделия. Утилизации подлежит каждый вид отходов комплектующих изделий отдельно.

7 Правила приемки

7.1 Защитные изделия должны быть приняты службой качества предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166, нормативных документов на конкретные типы изделий общего назначения, а также условиям, оговоренным в договоре на поставку изделий. Изделия принимают партиями. При приемке изделий на предприятии-изготовителе за партию принимают число изделий, изготовленных в течение одной смены и оформленных одним документом о качестве.

7.2 Требования к качеству защитных изделий, установленные в настоящем стандарте, подтверждают:

- входным контролем материалов и комплектующих изделий;

- приемочным контролем каждой партии готовых изделий;

- периодическими и сертификационными испытаниями;

- типовыми и квалификационными испытаниями.

7.3 Порядок проведения входного контроля материалов, комплектующих изделий и операционного производственного контроля на рабочих местах устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя с учетом требований ГОСТ 24297.

Если предприятие-изготовитель комплектует защитные изделия стеклопакетами или другими комплектующими изделиями собственного изготовления, они должны быть приняты и испытаны в соответствии с требованиями нормативных документов на эти изделия.

7.4 Приемочный контроль качества каждой партии готовых изделий проводит предприятие-изготовитель.

Изделия, прошедшие приемочный контроль, должны иметь отметку о приемке службой качества предприятия-изготовителя. Изделия, не прошедшие приемочный контроль хотя бы по одному показателю, бракуют.

Порядок проведения приемочного контроля устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя с учетом требований ГОСТ 23166 , ГОСТ 15.309.

При приемочном контроле защитных изделий по прочности угловых соединений и прочности клеевого соединения стеклопакета и профиля испытания проводят на трех образцах. В случае отрицательного результата испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку качества изделий на удвоенном числе образцов по показателю, имевшему отрицательный результат. При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным требованиям контролируемую и последующую партии изделий подвергают сплошному контролю. При положительных результатах сплошного контроля возвращаются к установленному порядку контроля.

7.5 Периодические испытания изделий проводят в испытательных центрах, аккредитованных на право их проведения, не менее чем на двух образцах, прошедших приемочный контроль.

7.6  Допускается совмещать периодические испытания с сертификационными.

7.7  Показатели, контролируемые при приемочном контроле и периодических испытаниях, и периодичность определения показателей  установлены в ГОСТ 23166, испытания по определению стойкости к взлому приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Показатели, контролируемые при приемочном контроле и периодических испытаниях

| Наименование показателя | Требова-ние | Метод испытания | Категория испытаний |  | Периодич- ность испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приемо- сдаточ -ные | Перио-дичес- кие |  |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | 5.3.1 | 8.3.4 8.3.9 |  | + | Один раз в три года |
| Устойчивость к взлому | 5.3.2 | 8.3.5 |  | + |  |
| Устойчивость к снеговым нагрузкам | 5.3.3 | 8.3.6 |  | + |  |
| Прочность клеевого соединения стеклопакета и профиля | 5.4.1.14 | 8.3.15 | + | + | При приемочном контроле – один раз в неделю, при периодичес-ких испытаниях – один раз в год |

7.8 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества защитных изделий, соблюдая правила приемки и методы контроля, установленные ГОСТ 23166, настоящим стандартом и договором на поставку. При приемке изделий потребителем партией считают число изделий, отгружаемое по конкретному заказу, но не более 500 шт., оформленное одним сопроводительным документом о качестве (паспортом).

7.9 Каждая партия защитных изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- условное обозначение изделия;

- номер партии (заказа);

- количество изделий в партии (шт. и м2);

- спецификацию комплектующих изделий;

- дату отгрузки.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии защитных изделий службой качества предприятия-изготовителя. В документе о качестве рекомендуется указывать информацию о сертификации изделий, основные технические характеристики изделий и гарантийные обязательства. При экспортно-импортных операциях содержание сопроводительного документа о качестве устанавливают в договоре на поставку изделий. Допускается применять паспорт в электронном виде в соответствии с ГОСТ 23166.

7.11 При приемке изделий потребителем рекомендуется использовать план одноступенчатого контроля качества, приведенный в таблице 9.

Таблица 9 - План одноступенчатого контроля качества защитных изделий

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. | Приемочное число |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Малозначительные дефекты | Критические и значительные дефекты |
| От 1 до 12 | Сплошной контроль | 3 | 0 |
| 13-25 | 5 | 3 | 0 |
| 26-50 | 8 | 4 | 0 |
| 51-90 | 12 | 5 | 0 |
| 91-150 | 18 | 7 | 0 |
| 151-280 | 26 | 10 | 1 |
| Примечание - К значительным и критическим дефектам относят дефекты, не устранимые без замены части изделия (поломка брусков или оконных и дверных приборов, треснувший стеклопакет и др.), превышение допусков размеров более чем в 1,5 раза от установленных предельных отклонений, некомплектность изделий и т.д. К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повреждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли и т.д., не влияющие на функциональные характеристики изделий. |  |  |  |

8 Методы контроля и испытаний

8.1 Общие положения

8.1.1 Испытания изделий проводят при температуре воздуха (25 ±10) °С и относительной влажности воздуха 25% - 75%.

8.1.2 При испытаниях должна быть обеспечена безопасность проведения работ и использования приспособлений, инструмента, оборудования в соответствии с действующими нормами безопасности труда.

8.1.3 Методы контроля качества материалов, комплектующих деталей и изделий при входном контроле устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями НД на эти материалы, комплектующие детали и изделия и условиями договоров на их поставку.

8.1.4 Методы контроля и испытаний при проведении операционного производственного контроля устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя с учетом требований настоящего стандарта.

8.2 Испытания при приемочном контроле

8.2.1 Внешний вид изделий, комплектность, правильность установки элементов остекления и уплотняющих прокладок, наличие функциональных отверстий, приборов, крепежных и других деталей, провисание открывающихся элементов проверяют визуально на соответствие требованиям настоящего стандарта и конструкторской документации. Маркировку и упаковку проверяют визуально.

8.2.2 Размеры защитных изделий, предельные отклонения номинальных размеров определяют металлической измерительной рулеткой, металлической измерительной линейкой, штангенциркулем, предельными калибрами, а также используют компьютерные программные методы контроля.

Отклонения от прямолинейности кромок определяют приложением поверочной линейки  или строительного уровня  по ГОСТ 9416 с допуском плоскостности не менее 9-й степени точности  к проверяемой детали и измерением наибольшего зазора при помощи щупов по НД.

Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом проверяют при помощи набора щупов. Зазоры в притворе (внутри притвора) определяют измерением штангенциркулем смежных размеров сечения.

Провисание открывающихся элементов в сопряжении смежных деталей определяют щупом как расстояние от ребра металлической линейки, приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до нижней поверхности.

8.2.3 Работу оконных и дверных приборов и петель проверяют пятиразовым открыванием-закрыванием створных элементов и запирающих приборов.

8.2.4 Прочность угловых соединений определяют по ГОСТ 23166, значения нагрузок принимают в соответствии с НД на изделия конкретных типов.

8.3 Периодические испытания

8.3.1 Периодические испытания защитных изделий проводят на образцах полной заводской готовности, принятых службой контроля качества предприятия-изготовителя. Образцы для испытаний выбирают в соответствии с ГОСТ 24033.

8.3.2 Испытание  а) - безотказности приборов и петель; б) - сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна); в) - усилия, приложенного  к створке для  ее открывания и закрывания до требуемого сжатия прокладок;  г) - статической нагрузки, приложенной к ограничителю угла открывания створки в режиме проветривания;  д)  -  крутящего момента  сил, приложенных к ручке  проводят по ГОСТ 30777, ГОСТ 23166, ГОСТ 24033.

8.3.3 Испытания статической нагрузкой (см. 5.4.2.1) запирающих противовзломных элементов (зацепов) поворотных и поворотно-откидных устройств, устойчивых к взлому, проводят на створке изделия размером 700×700 мм (см. рисунок Д.1 приложения Д). При этом зацепы должны находиться в положении «Закрыто». Точки приложения нагрузки определяют как точки расположения зацепов противовзломных поворотных и поворотно-откидных устройств. Статическую нагрузку на противовзломные запирающие элементы (зацепы) прикладывают равномерно от нуля до значения, установленного в 5.4.2.1, через стальную пластину (адаптер) в направлении движения зацепов из положения «Закрыто» в положение «Открыто» и выдерживают не менее 1 мин. Смещение зацепа после приложения нагрузки не должно превышать 50% расстояния, проходимого зацепом при перемещении из положения «Закрыто» в положение «Открыто». Специальная стальная пластина должна изготавливаться производителем запирающего устройства. Пример специальной стальной пластины приведен на рисунке Д.2 приложения Д.

8.3.4 Устойчивость к повышенным ветровым нагрузкам определяют по ГОСТ 26602.5 либо в соответствии требованиями нормативного документа, действующего на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, при этом замена варианта испытаний отрицательным давлением на вариант испытания положительным давлением изменением расположения образца в проеме камеры не допускается. Значения нагрузок при испытаниях устанавливают в программе испытаний исходя из специфики зданий и предполагаемых условий эксплуатации ветроустойчивых изделий, при этом критерием оценки изделий при разности давлений свыше 2000 Па является сохранение целостности конструкции, при которой оконный блок должен оставаться в закрытом положении, а стеклопакет не должен иметь трещин.

8.3.5 Определение устойчивости к взлому

8.3.5.1 При определении устойчивости защитных изделий к взлому проводят испытания статическими и динамическими нагрузками и попыткой ручного взлома.

Класс устойчивости к взлому защитного изделия устанавливают по наименьшим фактическим результатам указанных испытаний.

8.3.5.2 Требования к образцу

Образец защитного изделия для испытаний должен  соответствовать ГОСТ 24033,  быть полностью собранным, укомплектованным поворотно-откидным (поворотным, откидным, параллельно-выдвижным) устройством и необходимыми принадлежностями и установлен во вспомогательную раму в соответствии с требованиями к монтажу. Установка образца должна соответствовать условиям эксплуатации изделия.

8.3.5.3 Требования к испытательному оборудованию

Испытательный стенд должен соответствовать ГОСТ 24033 и состоять из прочной стальной рамы для крепления испытуемого образца, вмонтированного во вспомогательную раму. Все соединительные элементы рамы (угловые соединения) должны выдерживать испытательные нагрузки, установленные в разделе 4.

Устройство для создания и измерения статических нагрузок представляет собой гидравлический цилиндр (гидравлический домкрат), обеспечивающий испытательную нагрузку до 20 кН, на выдвижной шток которого закреплен прибор (динамометр сжатия), измеряющий нагрузку, необходимую для проведения испытаний (см. таблицу 2), и передающий через специальные устройства - адаптеры (см. рисунок Г.3 приложения Г) статическую нагрузку на испытуемый образец со стороны взлома.

Приборы, фиксирующие линейные отклонения [например, индикатор часового типа ИЧ-25 (0 -25 мм) 0,01], при создании статических нагрузок устанавливают на испытуемом образце со стороны, противоположной взлому, в непосредственной близости к местам приложения статических нагрузок (см. приложение Е).

8.3.5.4 Подготовка к испытаниям

Требования к испытательным образцам – в соответствии с ГОСТ 24033. Перед испытанием образец защитного изделия подвергают визуальному осмотру, проверке работоспособности поворотно-откидных, поворотных и откидных устройств, запирающих приборов, устанавливают наличие документов, подтверждающих использование в стеклопакетах стекол классов защиты, приведенных в таблицах 6 и 7. При наличии документов, подтверждающих класс защиты стекла, по согласованию с заказчиком допускается в процессе испытаний не прикладывать к стеклопакету статические и динамические нагрузки. Для образцов деревянных изделий должна быть определена влажность древесины.

8.3.5.5 Испытания статическими нагрузками проводят на закрытом образце защитного изделия со стороны взлома. Точки приложения статических нагрузок указаны на рисунке Е.1 приложения Е. Значения прикладываемых нагрузок для соответствующих точек приведены в таблице 2. Нагрузки прикладывают перпендикулярно к плоскости створки образца, равномерно и прямолинейно от нуля до требуемого значения в течение (60 ±5) с. При достижении статической нагрузки 0,3 кН процесс увеличения нагрузки приостанавливают, а приборы для измерения линейного отклонения устанавливают на нулевую точку отсчета для исключения погрешности измерений приборов. Затем статическую нагрузку увеличивают до требуемого значения, выдерживают в течение (60 ±5) с, после чего считывают значение смещения. Если значение смещения для соответствующего значения статической нагрузки превышает приведенное в таблице 2, испытание прекращают и фиксируют полученный результат. Снятие нагрузки проводят плавно в течение (60 ±5) с. Погрешность приборов, применяемых для силовых измерений, не должна превышать ±2%, для измерения смещений - ±0,1 мм.

8.3.5.6 Для проведения испытаний динамическими нагрузками может использоваться образец защитного изделия, успешно выдержавший испытания статическими нагрузками, или другой образец, представленный на испытания. При испытании на устойчивость к удару мягким неупругим телом используют грушу диаметром нижней части (300 ±5) мм и массой (30 ±0,5) кг (см. приложение Ж). Удары грушей проводят с высоты падения, указанной в таблице 3, в точки приложения нагрузок на поверхности образца в соответствии с приложением Г, рисунок Г.1 или Г.2.

Динамические нагрузки прикладывают только со стороны взлома. Динамическим нагрузкам подвергают каждый угол створки или стеклопакета и центр створки или стеклопакета с учетом 8.3.5.4 В одностворчатом оконном блоке, если расстояние между двумя точками приложения нагрузки менее 300 мм (см. рисунок Г.1 приложения Г), динамическую нагрузку прикладывают только посередине между этими точками. При ширине створки или стеклопакета меньше или равной 200 мм (см. рисунок Г.2 приложения Г) динамическую нагрузку не прикладывают. После каждого удара испытуемый образец проверяют на наличие повреждений. Допускается разрушение стеклопакета, но без образования сквозных отверстий. Створка должна остаться в закрытом положении.

8.3.5.7 Испытания попыткой ручного взлома проводят в целях взлома изделия за установленное время для изделия каждого класса устойчивости к взлому (см. 4.3.3) с применением инструмента, приведенного в приложении В. При испытаниях на устойчивость к ручному взлому в течение времени, соответствующего определенному классу устойчивости к взлому, в испытуемом образце не должно образовываться сквозное отверстие: прямоугольное размером 400×250 мм, эллипсовидное размером 400×300 мм, круглое диаметром 350 мм.

8.3.5.8 Установленный в результате испытаний класс устойчивости к взлому защитного изделия распространяется на поворотные, поворотно-откидные и откидные устройства, использованные в испытанной конструкции защитного изделия.

8.3.6 Устойчивость мансардных оконных блоков к обрушению под воздействием снеговых нагрузок определяют, нагружая образец горизонтально установленного оконного блока равномерно распределяемой по его площади нагрузкой (например, мешками с песком; масса каждого мешка должна передавать давление на поверхность образца, не превышающее 1/20 наибольшего значения давления, принятого для испытания).

Значения нагрузок при испытаниях принимают с учетом предполагаемых климатических условий эксплуатации оконного блока. Для среднеподвесных мансардных и комбинированных оконных блоков, устойчивых к обрушению под воздействием снеговых нагрузок, проводят также испытания на устойчивость к удару мягким телом массой 50 кг с высоты падения, указанной в таблице 10. Удар проводят один раз в верхней части створки оконного блока размером 780×1180 или 780×1400 мм. После испытания створка мансардного оконного блока должна остаться в исходном положении без разрушений и видимых деформаций.

Таблица 10 - Высота падения груза при определении стойкости к удару мансардного оконного блока

| Класс защиты | Высота падения груза, мм |
| --- | --- |
| Ж1 | 200 |
| Ж2 | 300 |
| Ж3 | 450 |
| Ж4 | 700 |
| Ж5 | 950 |

8.3.7 Приведенное сопротивление теплопередаче защитных изделий определяют по ГОСТ 26602.1.

8.3.8 Воздухо- и водопроницаемость защитных изделий определяют по ГОСТ 26602.2.

8.3.9 Устойчивость изделий к ветровой нагрузке определяют по ГОСТ 26602.5.

Примечание: Рекомендуется проводить комплексные испытания по воздухо -,  водопроницаемости и устойчивости к ветровой нагрузке в соответствии с требованиями нормативного документа, действующего на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

8.3.10 Стойкость  к воздействию статических и динамических нагрузок  защитных экранов к оконным блокам типа «французский балкон» рассчитывается и испытывается в соответствии с требованиями нормативного документа, действующего на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

8.3.11 Звукоизоляцию защитных изделий определяют по ГОСТ 26602.3.

8.3.12 Коэффициент общего светопропускания защитных изделий определяют по ГОСТ 26602.4.

8.3.13 Периодические испытания изделий из конкретных материалов, проводят по НД на эти изделия (например, прочность клеевых соединений древесины, адгезия отделочных покрытий и др.).

8.3.14 При применении защитных изделий в охраняемых помещениях испытания проводят в соответствии с требованиями нормативного документа, действующего на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

8.3.15 Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки (см. 5.4.1.14) определяют по схеме, приведенной на рисунке 3.

8.3.16  Испытание клеевого слоя на адгезию к поверхности оконного профиля и твердость по Шору А проводится по методике приложения З.

1 - наружное стекло; 2 - клеевой шов; 3 - профиль створки; 4 - уплотнительная прокладка; 5 - устройство крепления; 6 - устройство приложения нагрузки; 7 - динамометр; 8 - подкладка под стекло

Рисунок 3 - Схема определения прочности клеевого соединения наружного стекла  стеклопакета с наплавом створки

8.3.17 Для проведения идентификации клеев применяют метод инфракрасной спектроскопии  и термического анализа. Для этой цели используют прибор Фурье – спектрометр инфракрасный Nicolet IS5 c приставкой ID5.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение изделий - по ГОСТ 23166.

9.2 Гарантийный срок хранения изделий - один год со дня отгрузки изделий предпрятием-изготовителем.

10 Требования к монтажу и эксплуатации

10.1 Требования к монтажу защитных изделий, включая устройство монтажных швов в узлах примыкания изделий к стенам, устанавливают в проектной и конструкторской

документации, нормативных документах на конкретные узлы примыканий с учетом требований ГОСТ 30971.

10.2 Защитные и эксплуатационные характеристики монтажных узлов не должны быть ниже значений,  установленных в ГОСТ 30971.

10.3 Монтаж защитных изделий должен проводиться так, чтобы эксплуатационные (в том числе динамические) нагрузки были переданы на несущие конструкции здания. Крепление изделий к стенам следует проводить монтажными крепежными деталями, рассчитанными на восприятие этих нагрузок с учетом класса защиты изделия. Расположение элементов крепления и способ их закрепления в стенах зданий должны быть указаны в проектной и конструкторской документации, нормативных документах на защитные изделия конкретных видов.

10.4 Правила эксплуатации защитных изделий устанавливают в проектной документации и инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки изделий.

10.5 Правила эксплуатации должны содержать требования к поддержанию исправного технического состояния и внешнего вида изделий: порядок смазки узлов фурнитуры, замков, правила пользования запирающими изделиями, перечень разрешенных чистящих (моющих) средств для стеклопакетов и др.

10.6 Правила эксплуатации должны учитывать специфику защитных изделий и в необходимых случаях специфику строительного объекта, например, условия промывки оконных блоков в зданиях повышенной этажности, условия удаления снега и технического обслуживания горизонтально расположенных оконных блоков, условия замены потерянного ключа замка защитных изделий и т.д.

11 Требования к входному контролю при поставке готовых изделий на строительные объекты

При поставке готовых изделий на строительные объекты необходимо соблюдать требования к входному контролю в соответствии с ГОСТ 23166 и нормативного документа, действующего на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие защитных изделий требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также требований к области применения изделий, установленных в настоящем стандарте.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации защитных изделий устанавливают в договоре на поставку, но не менее трех лет со дня отгрузки изделий предприятием-изготовителем

Приложение А
(рекомендуемое)

Область применения защитных оконных блоков

Область применения защитных оконных блоков в зависимости от классов устойчивости  приведена в таблице А.1.

Таблица А.1

| Типы зданий | Классы устойчивости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ | А | СМ-СТ | Ж |
| Жилые и общественные здания: окна первых этажей, окна вторых этажей, доступ к которым облегчен наличием козырьков, пристроек и т.д., проемы последних этажей (если есть риск проникновения с крыши здания) | Не ниже ПВ2 | - | + | - |
| Окна зданий, находящихся в зонах, для которых расчетное значение ветровой нагрузки превышает 1000 Па (в том числе здания повышенной этажности) | - | А1-А4 | - | - |
| Окна зданий, где возможно неожиданное столкновение человека со светопрозрачной конструкцией, установленной в проеме (например с витриной, перегородкой и т.д.) | ПВ1 | - | СМ1-СМ3 СТ1-СТ3 | - |
| Мансарды, в которых оконные блоки располагают под углом менее 60° к горизонту, а снеговые нагрузки превышают 1000 Н/м2 | ПВ1 | - | + | Ж1-Ж4 |
| Окна зданий, в которых расположены объекты, не имеющие значительных материальных ценностей и находящиеся под централизованной или внутренней физической охраной (продовольственные магазины, рестораны, учреждения, офисы, производственные помещения) | ПВ3 | - | - | - |
| Окна зданий, в которых расположены объекты, где хранятся материальные ценности высокой потребительской стоимости и находящиеся под централизованной или внутренней физической охраной | ПВ4 | - | - | - |
| Окна зданий, в которых расположены помещения управления и органов власти, торговые залы ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при условии отсутствия в них в нерабочее время драгоценных металлов, оружия, наркотиков) | ПВ4 | - | + | - |
| Окна зданий, в которых расположены объекты, где хранятся материальные ценности высокой потребительской стоимости при отсутствии централизованной или внутренней физической охраны | ПВ5, ПВ6 | - | + | - |
| Окна зданий, в которых расположены торговые залы ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при наличии в них в нерабочее время драгоценных металлов, оружия, наркотиков) | ПВ6 | - | + | - |

Приложение Б
(обязательное)

Классы устойчивости к взлому защитных изделий в зависимости
от способов и условий взлома

Классы устойчивости к взлому защитных изделий в зависимости от способов и условий взлома приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Класс устойчивости к взлому | Описание способов и условий взлома |
| --- | --- |
| ПВ1 | Случайный взломщик пытается получить доступ в помещение с помощью физической силы: удар ногой, плечом, вырыв. Взломщик не располагает специальной информацией о классе устойчивости изделия к взлому, ограничен во времени и старается избежать шума. Взломщик готов пойти на риск в незначительной степени |
| ПВ2 | Случайный взломщик пытается получить доступ в помещение с помощью простых инструментов: отвертки, плоскогубцев, клина, небольшой ручной пилы по металлу. Взломщик не располагает специальной информацией о классе устойчивости изделия к взлому, ограничен во времени и старается избежать шума. Взломщик не располагает информацией о вероятной добыче и готов пойти на риск в незначительной степени |
| ПВ3 | Взломщик пытается получить доступ в помещение с помощью дополнительных простых инструментов: фомки, отвертки, легкого молотка, дорна, механической дрели. Благодаря использованию фомки взломщик может приложить значительную физическую нагрузку. Взломщик не располагает специальной информацией о классе устойчивости изделия к взлому, ограничен во времени и старается избежать шума. Взломщик не располагает информацией о вероятной добыче и готов пойти на риск только при определенных условиях |
| ПВ4 | Опытный взломщик дополнительно использует тяжелый молоток, топор, стамеску и переносную аккумуляторную дрель. Благодаря этим инструментам взломщик располагает большим выбором способов взлома. Взломщик располагает информацией о классе устойчивости изделия к взлому, ожидает получить определенную добычу и настроен на обязательное вскрытие преграды. Взломщика не беспокоит производимый при вскрытии шум, он готов пойти на достаточно высокий риск |
| ПВ5 | Опытный взломщик дополнительно использует электрические инструменты: дрель, лобзик, отрезную машину по металлу с диском диаметром до 125 мм. Взломщик располагает информацией о классе устойчивости изделия к взлому, ожидает получить определенную добычу, настроен на обязательное вскрытие преграды и действует профессионально. Взломщика не беспокоит производимый при вскрытии шум, он готов пойти на большой риск |
| ПВ6 | Опытный взломщик дополнительно использует мощные высокоэффективные электрические инструменты: дрель, лобзик, отрезную машину по металлу с диском диаметром до 230 мм. Взломщик располагает информацией о классе устойчивости изделия к взлому, рассчитывает получить определенную добычу и настроен на обязательное вскрытие преграды и действует профессионально. Взломщика не беспокоит производимый при вскрытии шум, он готов пойти на большой риск |

Приложение В
(обязательное)

Наборы инструментов, применяемых при испытаниях на устойчивость к взлому

Наборы инструментов, применяемых при испытаниях на устойчивость к взлому, приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

| Обозначение набора | Наименование инструмента (количество инструментов) | Технические характеристики | Номер инструмента в наборе |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Отвертка (1)* | Длина 375 мм, ширина жала 16 мм | 1 |
|  | Отвертка (1) | Длина 260 мм, ширина жала 10 мм | 2 |
|  | Клинья (2) деревянные или пластмассовые | Длина 200 мм, ширина 80 мм, высота 40 мм | 3,4 |
|  | Ключ газовый (1) | Длина 240 мм | 5 |
|  | Ключ трубный (1) | Длина 240 мм | 6 |
| Б | Набор инструментов «А»: |  |  |
|  | Гвоздодер (1) | Длина 710 мм | 7 |
|  | Отвертка (1) | Длина 375 мм, ширина жала 16 мм | 8 |
| В | Наборы инструментов «А» и «Б»: |  |  |
|  | Кувалда (1) | Длина 300 мм, масса 1,25 кг | 9 |
|  | Топор (1) | Длина 350 мм | 10 |
|  | Болторез (1) | Длина 460 мм | 11 |
|  | Зубило (1) | Длина 250 мм, ширина жала 30 мм | 12 |
|  | Стамеска (1) | Длина 350 мм | 13 |
|  | Пила по металлу (1) | Длина до 500 мм | 14 |
|  | Пилка по металлу (1) | Длина полотна до 350 мм | 15 |
|  | Электродрель (1) | 350 Вт, до 2600 об/мин | 16 |
|  | Сверла по металлу (10) из быстрорежущей стали | Диаметр до 10 мм | 17 |
|  | Ножницы по металлу (2) | Право- и леворежущие. Длина 260 мм | 18 |
| Г | Наборы инструментов «А», «Б» и «В»: |  |  |
|  | Электролобзик (1) | 570 Вт, 1000-3000 движений/мин | 19 |
|  | Электропила (1) | 900 Вт, до 2700 движений/мин | 20 |
|  | Электродрель (1) | 600 Вт, до 2800 об/мин | 21 |
|  | Труба-удлинитель (1) | Длина до 500 мм | 22 |
|  | Сверла (10) с твердо-сплавными пластинками | Диаметр до 13 мм | 23 |
|  | Сверла корончатые (5) с твердосплавными пластинками | Диаметр до 50 мм | 24 |
|  | Отрезная углошлифовальная машинка (1) | 1000 Вт, диаметр диска - до 125 мм, до 10 000 об/мин | 25 |
| Д | Наборы инструментов «А», «Б», «В» и «Г»: |  |  |
|  | Электродрель (1) | 1050 Вт, два режима сверления; до 1000 об / мин и 3000 об/мин | 26 |
|  | Отрезная углошлифовальная машинка (1) | 1000 Вт, диаметр диска - до 125 мм, до 10 000 об/мин | 27 |
| * Количество инструментов (шт.), используемых при испытаниях. |  |  |  |

При проведении испытаний могут дополнительно использоваться инструменты, приведенные в таблице В.2.

Таблица В.2

| Наименование инструмента (количество инструментов) | Технические характеристики | Номер инструмента в наборе |
| --- | --- | --- |
| Мини-отвертка | Длина до 220 мм | 28 |
| Набор гаечных ключей | Длина до 220 мм | 29 |
| Набор шестигранных ключей | Длина до 220 мм | 30 |
| Бородок-пробойник | - | 31 |
| Молоток | Масса 200 г | 32 |
| Плоскогубцы или пассатижи | Длина до 200 мм | 33 |
| Нож | Длина до 120 мм | 34 |
| Проволока | - | 35 |
| Крючок | - | 36 |
| Шнур (трос) | - | 37 |
| Пинцет | - | 38 |
| Карманный фонарь | - | 39 |
| Липкая лента | - | 40 |
| Защитная одежда, очки | - | 41 |

Приложение Г
(рекомендуемое)

Схемы расположения точек приложения динамических нагрузок
при испытаниях на устойчивость к взлому

А - расстояние между точками приложения динамической нагрузки; если A ≤ 300 мм, то динамическую нагрузку прикладывают посередине между этими точками:

Рисунок Г.1 - Точки приложения динамических нагрузок на одностворчатом оконном
(дверном балконном) блоке

В - ширина створки или стеклопакета; при B ≤ 200 мм  динамическую нагрузку не прикладывают

Рисунок Г.2 - Точки приложения динамических нагрузок на двустворчатом

оконном блоке

а) Для приложения статических нагрузок к оконным блокам (на углы створок и стеклопакетов, точки запирания и между ними, импост)

б) Для приложения статических нагрузок при наличии выступающих частей (ручки, замки)

в) Для приложения статических нагрузок к труднодоступным местам оконных блоков

Рисунок Г.3 - Адаптеры для передачи статической нагрузки на испытуемый образец

Приложение Д
(рекомендуемое)

Схемы расположения запирающих противовзломных элементов (зацепов)

Схемы расположения запирающих противовзломных элементов (зацепов) приведены на рисунках Д.1 и Д.2.

1 - основной запирающий механизм; 2 - створка размером 700 × 700 мм;
3, 4, 5, 6 - запирающие противовзломные элементы

Рисунок Д.1 - Пример расположения запирающих противовзломных элементов

Примечание - Адаптеры-переходники изготавливают индивидуально с учетом диаметров запирающих элементов, особенностей моделей и производителей фурнитуры.

Рисунок Д.2 - Пример специальной стальной пластины (адаптера-переходника)
для передачи статической нагрузки на запирающие элементы

Приложение Е
(рекомендуемое)

Схема расположения точек приложения статических нагрузок
при испытаниях на устойчивость к взлому

Схема расположения точек приложения статических нагрузок при испытаниях на устойчивость к взлому приведена на рисунке Е.1.

1 - створка; 2 - коробка; 3 - запорные элементы;
Р1 - приложение статической нагрузки на углы стеклопакета;
Р2 - приложение статической нагрузки на запорные элементы (зацепы);
Р3 - приложение статической нагрузки на углы створки (полотна)

Рисунок Е.1 - Точки приложения статических нагрузок

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Устройство для создания динамических нагрузок

1 - испытуемый образец; 2 - груша (мягкое неупругое тело); 3 - съемный крюк

Рисунок Ж.1 - Пример устройства для создания динамических нагрузок

− трос; 2 − съемный крюк; 3 – груз

Рисунок  Ж.2 −  Груз с двойными шинами массой (50,0 ± 0,1) кг

Приложение З
(рекомендуемое)

Общие требования к вклеиванию стеклопакетов

Необходимыми условиями  изготовления изделий с вклеенными стеклопакетами являются:

-  применение типа профильной системы в соответствии с рекомендациями системодателей;

-  применение  клеевых систем,  рекомендованных изготовителем клея;

-  совместимость компонентов оконной системы с компонентами клеевой системы, подтвержденная соответствующими испытаниями прочностных характеристик клеевого слоя,  характеристик схватывания и других важных факторов.

Совместимость

Компоненты  различных систем  считаются совместимыми, если они в процессе работы не оказывают негативного влияния  друг на друга при прямом либо косвенном (через диффузионно-открытые третьи материалы) контакте.

Совместимость оконной системы с компонентами клеевой системы должна быть подтверждена испытаниями прочностных характеристик клеевого слоя (адгезия, когезия, ползучесть и пр.), устойчивости к ультрафиолету и термическим нагрузкам,  характеристик схватывания и других важных факторов, а также  испытаниями  взаимного влияния  контактирующих материалов оконного блока  и клеевой системы ( силу сцепления, адгезию к основанию и пр.). Установленные характеристики оценивают совместимость   оконных профильных систем  с конкретной клеевой системой.

Свойства клеевых материалов

Основными свойствами клеевых материалов являются адгезия, когезия (внутренняя прочность) и ползучесть при длительной нагрузке.

Характеристики клеевых систем – низко- и высокомодульных клеевых  материалов (классы W и H), а также контактных  клеевых  лент, определяются испытаниями.

Механические параметры, полученные в результате испытаний, определяют клеевую способность системы и являются базой для выбора конструктивного исполнения оконных (дверных) блоков с вклеенными стеклопакетами.

Классификация клеевых систем

Клеевые системы  для вклеивания стеклопакетов в ПВХ конструкции  разделяют на два класса:

-	класс W:

-	система клеев с твёрдостью по Шору А < 70,

-	система клеевых лент (одно - и многослойных),

-	класс H:

-	система клеев с твёрдостью по Шору А ≥ 70.

Клеевые системы, которые в зоне контакта со стеклопакетом имеют температуру выше комнатной (23С), могут быть также отнесены к классу H.

При выборе клеевых систем необходимо учитывать тип оконных (дверных) конструкций для вклеивания, вид открывания, размеры  и массу створочных элементов, а также цвет профиля ПВХ.

Применяемые клеевые системы при надлежащем использовании должны быть долговечными и выдерживать действующие эксплуатационные нагрузки, вызывающие возникновение напряжений в клеевом слое.

Система остекления

1 Вклеивание стеклопакета в створку изделия применяется для прямоугольных и фигурных (арочных, полуарочных, треугольных, трапециевидных и др.) оконных и дверных блоков.

2 Вклеивание стеклопакета применяется для створок с коэкструдированными  либо вставными уплотнительными прокладками, изготовленными из атмосферостойких эластичных полимерных материалов.

3 Для вклеивания применяют одно- или двухкамерные стеклопакеты  толщиной  не менее  34 мм по ГОСТ 24866.

4 Не допускается вклеивание стеклопакета:

-  для створок  с горбыльковыми  переплетами;

-  для стеклопакетов с контуром вторичной герметизации из силикона;

-  для стеклопакетов, вклеиваемое стекло которых имеет какое-либо функциональное покрытие.

5 Изделия с вклеенными стеклопакетами должны быть рассчитаны либо испытаны на устойчивость к внешним нагрузкам - собственному весу остекления, ветровой нагрузке, прочности на изгиб и, при необходимости, к взлому в соответствии с действующими строительными нормами.

6 Габаритные размеры изделий с вклеенными стеклопакетами устанавливают с учетом схемы открывания, типов применяемых  профилей, их жесткости при изгибе, массы створчатых элементов, типа оконной фурнитуры в соответствии с прочностными  расчетами и рекомендациями системодателей профильных систем и фурнитуры.

7 Совместимость  всех компонентов  оконной системы (профилей, вторичных герметиков, уплотнительных материалов, стекла и пр.) , вступающих в контакт с  компонентами клеевой системы, должна быть подтверждена соответствующими испытаниями в прямом и непрямом контакте с целью предотвращения повреждающих взаимодействий.

Варианты вклеивания стеклопакетов в конструкцию

При вклеивании стеклопакетов различают две  конструкционные  группы вклейки:

- группа К - конструкции с  переносом  нагрузки  на несущие подкладки (вклеивание по кромке стеклопакета);

- группа L - конструкции с передачей нагрузки через клеевую систему (вклеивание по  фальцу и  нахлесту на профиль).

Группы  вклейки  разделяются  в зависимости:

а) -  от позиции клея (клеевой ленты) относительно элементов стеклопакета;

б) - способов  передачи массы  стеклопакета на оконные профили:

- группа К соответствует  передаче  массы  стеклопакета на профили через подкладки;

- группа L – передаче  массы стеклопакета на профили через краевой выпуск наружного стекла стеклопакета;

в) - идентификации клеевой системы (клеевые материалы класса W – мягкие, класса Н – твердые, клеевая лента одно – или многослойная).

Возможные клеевые позиции  при вклеивании стеклопакета на примере оконных блоков из  ПВХ профилей представлены на рисунках 1 и 2.

| Позиция клея | Группа K (с механической передачей нагрузки через подкладки) |  |  | Группа L (клеевая система и уплотняющий материал полностью берут на себя передачу нагрузки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1 | снаружи |  | изнутри | снаружи |  | изнутри |
| Позиция 2 (и 3) | снаружи |  | изнутри | снаружи |  | изнутри |
| Позиция 4 | снаружи |  | изнутри | снаружи |  | изнутри |
| Основание фальца 1) | снаружи |  | изнутри | снаружи |  | изнутри |
| Кромка стекла | снаружи |  | изнутри | снаружи |  | изнутри |
|  | Стекло |  | Дистанционная рамка с первичным герметиком |  |  |  |
|  | Вторичный герметик, не несущий |  |  | Клеевая лента/ клей |  |  |
|  | Вторичный герметик, несущий |  |  | Несущая подкладка |  |  |

Рисунок 1   Возможных клеевые  позиции   при вклеивании  однокамерных стеклопакетов

| Позиция клея | Группа K С обычной механической передачей нагрузки через подкладки |  |  | Группа L Без обычной механической передачи нагрузки (клеевая система и уплотняющий материал полностью берут на себя передачу нагрузки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинация | снаружи |  |  |  | изнутри |  |
| Двухкамерный стеклопакет (пример) | снаружи |  | изнутри | снаружи |  | изнутри |
|  | Стекло |  | Дистанционная рамка с первичным герметиком |  |  |  |
|  | Вторичный герметик, не несущий |  |  | Клеевая лента/ клей |  |  |
|  | Вторичный герметик, несущий |  |  | Несущая подкладка |  |  |

Рисунок 2   Комбинированные клеевые позиции  при вклеивании  двухкамерных стеклопакетов

Примечание:

1 - Для клеевой позиции без механической передачи нагрузки L должна быть подтверждена долговечность клеевого соединения.

2 - Для клеевых соединений по позициям  2 и 3  для группы K должно быть гарантировано, что вклейка (клеевая лента, клей)  возьмет на себя передачу нагрузки наружного стекла.

3 - Для вклейки стеклопакетов через основание фальца или  нахлест края стекла на профиль допускается  применение только клеев класса W (см. Классификация клеевых систем).

Основные требования к вклеиванию стеклопакетов

1  Требования к вклеиванию стеклопакетов в  оконные профили устанавливают в конструкторской и технологической документации на конкретные изделия с учетом, что  эксплуатационные нагрузки на  элементы окна не  нарушают его функциональности, а растягивающие или сжимающие нагрузки на соединительный клеевой слой  не нарушают его прочности.

Конструкция вклейки и размеры клеевого соединения  должны быть указаны в конструкторской документации.

2 Во избежание повреждения вторичного герметика стеклопакета под действием механических нагрузок  высота вторичного слоя герметика должна быть увеличена не менее чем на 1 мм.

3 Клеевое сцепление при вклеивании стеклопакета  внахлест должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения.

4 Структура поверхностей сцепления с клеевыми лентами должна обеспечивать требуемую адгезию.

5 Для применяемой  клеевой системы должны  быть представлены доказательства  ее совместимости  с  профильной системой, а также долговечности  клеевых компонентов.

6 Оконные  конструкции с вклеенными стеклопакетами не должны брать на себя несущих, усиливающих или защитных функций здания от падения, а также должны быть защищены  от выпадения  ограждением с внешней стороны.

7 Операционный контроль  при вклеивании стеклопакетов  должен предусматривать проверку  качества смешивания компонентов клея,  испытание  клея на адгезию к поверхности профиля  и твердости клея по Шору А.

Проверку следует проводить перед началом производства.

7.1  Проверка смешивания компонентов клея  по методу  «стеклянной пластины».

Часть смешанного клея нанести дозатором на чистую  плоскую стеклянную пластину  размером около 150х150мм и накрыть смесь второй такой же пластиной. Через 5 мин провести визуальный контроль.

Оптимальным результатом смешивания компонентов является гомогенная смесь без разводов.  Приемлемым результатом – смесь с легкими разводами. Недопустимый результат – смесь с явно видимыми разводами.

7.2  Проведение испытания на адгезию

На очищенную поверхность  оконного профиля нанести полоску клея длиной не менее 20 см, шириной 1-2см и толщиной  около 3 мм. После полного затвердевания клея (не менее 24 час) проводится испытание на адгезию способом отрыва  клеевой полосы от поверхности профиля.

Если клей  полностью отделяется от поверхности профиля, то испытание на адгезию не пройдено, результаты испытания недопустимы для вклейки стеклопакета.

7.3  Испытание твердости клея по Шору

Образец клея  наносят на стеклянную подложку без образования пузырьков и  фиксируют его в пределах двух краевых дистанционных рамок. Через 24 часа определяют твердость образца по Шору А в соответствии с требованиями ГОСТ 24621.

Описание клеевой системы

Производитель клеевой системы должен представлять ее описание, в  которое входят

все составные части  клеевой системы (средства очистки, праймер, компоненты  многокомпонентных клеев и пр.) , их соотношения в смеси, условия переработки клеев,  а также  указываются производитель, название продукта, класс W или H, химическая основа клея, срок изготовления, номер партии.

Для клеевых лент требуются также данные – однослойные или многослойные.

Для многослойного варианта клеевых лент следует указывать удельный вес сердцевины и поверхностную плотность клеевых слоев.

Описание  клеевой системы  должно содержать  результаты испытаний:

- твердости  по Шору А

- прочности  сцепления (адгезия);

- ползучести;

- максимальной нагрузки на растяжение и сдвиг,

- области  допустимых температур,

- допустимые позиции клея;

- совместимость с герметиками и другими компонентами и др.

Взаимодействие  производителей клеев,  герметиков,  системодателей

Производитель клея должен представлять достоверную информацию, основанную на проведенных испытаниях, о механических, химических свойствах клеев, а также информировать потребителей о совместимости клеев с основными органическими материалами., применяемыми как в стеклопакетах (герметики), так и профильных системах.

Производитель герметиков для стеклопакетов должен проводить проверку совместимости  каждого конкретного герметика с конкретным клеем, т.е. на отсутствие разрушительного воздействия герметика на клеевой слой и, соответственно,  разрушительного  воздействия  клея  на  вторичный  герметик вклеиваемых стеклопакетов.

Помимо совместимости с герметиками необходимо рассматривать совместимость клеев для вклейки стеклопакетов с клеями, применяемыми при  сборке угловых соединений оконных блоков  из алюминиевых профилей и деревянных из клееного бруса.

Системодатели профильных систем должны учитывать все перечисленные факторы  совместимости при разработке конструкций оконного блока и проведении испытаний, подтверждающих работоспособность и долговечность конструкций. Данные по вклейке и технические характеристики рекомендуется вносить в Системный паспорт.

В случае  значительных изменений, вносимых переработчиком профильной системы в конструкцию окна, проверку факторов  совместимости с подтверждением работоспособности и долговечности элементов конструкции  должны проводить  системодатель совместно с переработчиком профильной системы.

УДК 691.11.028.1/2.006.354                                         МКС 91.060.50

Ключевые слова: защитные оконные блоки, класс устойчивости к взлому, класс сопротивления ветровой нагрузке, устойчивость к обрушению под воздействием снеговых нагрузок

В Российской Федерации – в соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» и СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

В Российской Федерации – по ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»

В Российской Федерации – в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85*Нагрузки и воздействия»

В Российской Федерации – с учетом требований сводов правил и ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»

В Российской Федерации ветровую нагрузку определяют по СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», а прочностной расчет выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».

В Российской Федерации – согласно требованиям ГОСТ Р 57788-2017 «Блоки оконные и дверные защитные для охраняемых помещений. Общие технические условия».

В Российской Федерации – требованиям ГОСТ Р 51242-98 «Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям» и ГОСТ Р 57788-2017 «Блоки оконные и дверные защитные для охраняемых помещений. Общие технические условия»

В Российской Федерации – в соответствии с требованиями ГОСТ Р «Блоки оконные и балконные. Методы определения воздухо-, водопроницаемости и сопротивления ветровой нагрузке»

В Российской Федерации – в соответствии с требованиями ГОСТ Р «Блоки оконные и балконные. Методы определения воздухо-, водопроницаемости и сопротивления ветровой нагрузке»

В Российской Федерации расчет производится в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».

В Российской Федерации – согласно требованиям ГОСТ Р 57788-2017 «Блоки оконные и дверные защитные для охраняемых помещений. Общие технические условия».

В Российской Федерации – согласно требованиям  ГОСТ Р 56926–2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».