ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта

«Средства технического диагностирования и мониторинга объектов электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий.

Общие технические требования»

1 Основание для разработки стандарта

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с программой разработки межгосударственных стандартов, шифр темы 10.059.

Проект стандарта разработан по заказу ОАО «РЖД».

2 Характеристика объекта и аспекта стандартизации

Настоящий проект стандарта распространяется на средства технического диагностирования и мониторинга объектов электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий и устанавливает общие технические требования к ним.

Стандарт не распространяется на:

- средства телемеханизации для систем электроснабжения железных дорог, требования к которым установлены ГОСТ 33974;

- технические средства обеспечения инженерно-технической и антитеррористической укрепленности объектов электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий;

- применяемые на объектах электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий средства видеонаблюдения.

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта

В настоящее время межгосударственный стандарт общих технических требований на средства технического диагностирования и мониторинга объектов электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий отсутствует.

Владельцы железнодорожных инфраструктур стран Содружества устанавливают требования к средствам технического диагностирования и мониторинга объектов электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий самостоятельно, что препятствует достижению интероперабельности в межгосударственном железнодорожном сообщении.

4 Ожидаемая эффективность от применения стандарта

Основным эффектом от применения стандарта является сокращение затрат владельцев железнодорожных инфраструктур стран Содружества на проведение опытно-конструкторских работ по созданию средств технического диагностирования и мониторинга объектов электроснабжения высокоскоростных железнодорожных линий, а также на их приобретение и содержание.

К техническим проблемам, создававшим предпосылки для экономического ущерба ОАО «РЖД» до начала серийного внедрения средств технического диагностирования и мониторинга (далее – СТДМ), относились:

а) ложное или избыточное действие защиты от коротких замыканий и перегрузки (в тех случаях, когда отрицательные последствия ложного или избыточного действия защит могут быть исправлены автоматикой – автоматическим повторным включением (АПВ) либо автоматическим включением резерва (АВР));

б) невозможность выявления коротких замыканий ранее существовавшими техническими средствами («мёртвые зоны» защиты).

Внедрение стандарта СТДМ позволяет решить обе указанные выше проблемы.

По состоянию на 2003 г. (последний календарный год, предшествовавший началу серийного внедрения СТДМ) в результате ложного или избыточного действия защиты составляло 24174 поездо-часа.

Начиная с 2004 года, по инвестпрограмме в ОАО «РЖД» внедрялось от 30 до 180 шт. СТДМ. Общее число присоединений с защитами (общесетевая потребность в СТДМ) составляет 12014 (рассчитано на основе данных о количестве действующих тяговых подстанций, ПС, ППС и АТП в форме статистического учёта АГО-9). За период 2004 – 2018 годы СТД было оснащено 896 присоединений. По результатам 2018 года количество задержек поездов по указанным выше техническим причинам уменьшилось и составило 6145 поездо-часов.

Разность между уровнями 2004 и 2018 годов составляет 24174–6145=18029 поездо-часов.

Поскольку, по данным экономических служб железных дорог, среднесетевые потери от 1 ч простоя в грузовом движении оцениваются в 3550 руб./ч (1 ч. простоя при скоростном движении будет значительно больше но пока нет на этот счет официальной информации), сокращение ущерба в результате внедрения стандарта СТДМ можно определить как 18029×3550=64002950 руб.=64,00 млн. руб. Это значение выражает эффект, полученный от исключения  ложного или избыточного действия защиты.

Второй составляющей эффекта является создание условий для выявления коротких замыканий. В результате стало возможным отказаться от столь дорогостоящих мероприятий по устранению «мёртвых зон», как усиление сечения контактной сети или сооружение постов секционирования. Этот эффект в течение 2004 – 2018 годов реализован при реконструкции объектов электроснабжения в ходе устранения 54 «лимитирующих» межподстанционных зон, что привело к сокращению капитальных затрат на реконструкцию на  233,7 млн.руб.

В результате сложения эффекта от двух составляющих получим 64,00+233,7=297,7 млн.руб.

В то же время внедрение стандарта СТДМ связано с определёнными материальными затратами (цена вспомогательного оборудования, кабелей, монтажных и наладочных работ). Среднесетевые затраты на реконструкцию подстанций с момента начала СТДМ увеличилось на 0,114 млн.руб. на одно присоединение. При указанном выше объёме внедрения 896 шт. СТДМ удорожание составило 0,114×896=102,1 млн.руб.

Следовательно, эффект от указанных выше объёмов внедрения  СТДМ можно определить как разность доходных и расходных составляющих проекта, или 297,7–102,1=195,6 млн.руб. за 15 лет, или в расчёте на 1 год 195,6/15=13,04 млн.руб. в год.

На примере участка Железнодорожный – Владимир высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург экономия затрат от внедрения стандарта при общей сметной стоимости объектов электрификации может составить до 0,2% от 2 794 465,98 тыс. руб. , то есть – до 5 588,93 тыс. руб. в ценах на I квартал 2017 г. Срок окупаемости составит менее 1 года при затратах на разработку Стандарта 3 898,00 тыс. руб.

Приведенная экспертная оценка экономического эффекта не является окончательной и будет уточнена на этапах разработки национального стандарта и его внедрения в хозяйственную деятельность структурных подразделений ОАО «РЖД», научных, проектных и строительных организации при реализации проектов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей.

5 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации

Проект стандарта разработан с учетом требований:

- Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;

- Приказа Минпромторга России от 26 января 2016 г. № 134 «Об утверждении порядка размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта» (зарегистрировано в Минюсте России 18 февраля 2016 № 41144);

- технического регламента «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;

- ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;

- ГОСТ 1.5–2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

6 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с международными и региональными стандартами

Проект стандарта с международными и региональными стандартами не взаимосвязан в связи с отсутствием действующих в данной области международных и региональных нормативных документов по стандартизации.

7 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с национальными стандартами Российской Федерации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими стандартами, действующими в Российской Федерации:

ГОСТ 32679–2014 Контактная сеть железной дороги. Технические требования и методы контроля;

ГОСТ 17703–72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения;

ГОСТ 32192–2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения;

ГОСТ 32895–2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения.

8 Предложения по изменению, пересмотру или отмене нормативных документов, противоречащих требованиям проекта стандарта

Документов по стандартизации и других нормативных документов, включая документы ОАО «РЖД» и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, противоречащих разрабатываемому стандарту и требующих, в связи с этим, внесение изменений, пересмотра, или отмены на данный момент нет.

.

9 Сведения о применении проекта стандарта для оценки (подтверждения) соответствия техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» применительно к объекту технического регулирования – железнодорожное электроснабжение.

Разрабатываемый стандарт для подтверждения соответствия не применяется.

10 Сведения о публикации уведомления

Уведомление о разработке проекта стандарта опубликовано на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по адресу www.gost.ru ______ 2019 г..

11 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта

При разработке настоящего проекта стандарта использованы:

1) стандарты, перечисленные в разделе 7 настоящей пояснительной записки;

2) стандарты, ссылка на которые приведены в разделе 2 «Нормативные ссылки» разрабатываемого проекта стандарта;

3) Концепция развития и внедрения технического диагностирования в хозяйстве электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», утвержденная старшим вице-президентом ОАО «РЖД» Гапановичем В.А. 28 сентября 2011 г. (согласована письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 сентября 2011 г. № 00-02-06/2252);

4) Памятка ОСЖД Р 649 «Рекомендации по составу физических величин, подлежащих регистрации в целях технического диагностирования устройств железнодорожного электроснабжения», согласованная совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу 24-26 октября 2017 г.;

5) СТО РЖД 11.010–2013 «Электроустановки систем железнодорожного электроснабжения. Номенклатура физических величин, подлежащих контролю при постоянном техническом диагностировании», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 24 марта 2014 г. № 734р (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 15 августа 2018 г. № 1825/р);

6) СТП БЧ 55.356–2016 «Системы технического диагностирования и мониторинга устройств электроснабжения. Эксплуатационно-технические требования», утвержденный приказом ГУП «Белорусская железная дорога» от 5 января 2017 г. № 22НЗ;

7) ГОСТ Р 8.929–2016 «Государственная система обеспечения единства измерений. Комплексы мобильные измерительно-вычислительные для измерения параметров контактной сети железной дороги. Технические требования»;

8) ГОСТ Р 57121–2016 «Терминалы присоединений интеллектуальные для распределительных устройств тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железной дороги. Технические требования»;

9) технические условия на продукцию, выпускаемую в настоящее время.

12 Сведения о разработчике стандарта

Проект стандарта разработан акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») (129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10, тел. (495) 687-65-55, факс (495) 687-64-56).

Разработчик: Миронос Николай Васильевич

Тел. +7 499 260 4508

mironos.nikolai@vniizht.ru

Исполнительный директор

АО «ВНИИЖТ»                                                                           К.П. Шенфельд

Начальник центра

«Стандартизация и техническое регулирование»                   Л.И. Копчугова

Директор Центра  «Электрификация и

теплоэнергетика»                                                                        Д.В. Тартынский

Начальник отдела «Контактная сеть и

токосъём»                                                                                     А.А. Царьков

Ведущий научный сотрудник отдела

«Контактная сеть и токосъём»                                                   Н.В. Миронос