| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO–ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 11246– (проект, RU, первая редакция) |

ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

Технические условия

Настоящий стандарт не подлежит применению до его принятия

# Минск

# Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# 201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции»

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                201  г. №    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |

Окончание таблицы

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

- ВЗАМЕН ГОСТ 11246–96

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органах по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

Технические условия

Sunflower meal

Specification

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на подсолнечный шрот, предназначенный для кормовых целей путем непосредственного введения в рацион животным и для производства комбикормовой продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 5556 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 13496.2 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки

ГОСТ 13496.4 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина

ГОСТ 13496.13 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов

ГОСТ 13496.15 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли сырого жира

ГОСТ 13496.19 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов

ГОСТ 13979.0 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13979.1 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ

ГОСТ 13979.2 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения массовой доли жира и экстрактивных веществ

ГОСТ 13979.3 Жмыхи и шроты. Метод определения суммарной массовой доли растворимых протеинов

ГОСТ 13979.4 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи

ГОСТ 13979.5 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения металлопримесей

ГОСТ 13979.6 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения золы

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21314 Масла растительные. Производство. Термины и определения

ГОСТ 22391 Подсолнечник. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 30692 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия

ГОСТ 31675 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации

ГОСТ 32040 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области

ГОСТ 32041 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области

ГОСТ 32044.1 (ISO 5983-1:2005) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля

ГОСТ 32749 Семена масличные, жмыхи и шроты. Определение влаги, жира, протеина и клетчатки методом спектроскопии в ближней инфракрасной области

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в сети Интернет на официальном сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или в указателях национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21314, а также следующие термины с соответствующими определениями:

шрот: Продукт, получаемый при экстракции растительного масла растворителем из подготовленного к извлечению масличного сырья. Примечание ̶ Наименование шрота устанавливают в соответствии с наименованием масличного сырья, из которого он получен. [ГОСТ 21314, статья 37]

шрот, обогащенный липидами: Шрот с добавлением фосфатидной эмульсии растительного масла. [ГОСТ 21314, статья 40]

гранулированный шрот: Шрот, сформированный в гранулы. [ГОСТ 21314, статья 38]

негранулированный шрот: Шрот, сформированный в виде частиц неправильной формы, не выравненных по размеру. [ГОСТ 21314, статья 39]

- Классификация

В зависимости от способа обработки подсолнечный шрот изготавливают двух видов: обыкновенный и тостированный, которые, в свою очередь, подразделяют:

- необогащенный;

- обогащенный липидами.

Шрот может вырабатываться как негранулированным, так и гранулированным.

- Технические требования

- Подсолнечный шрот должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по документам изготовителя с соблюдением требований, установленных в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

  - Характеристики

- По органолептическим показателям подсолнечный шрот должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика показателя для подсолнечного шрота |  |
| --- | --- | --- |
|  | обыкновенного | тостированного |
| Цвет | Серый, различных оттенков | Серый с коричневатым оттенком |
| Запах | Свойственный подсолнечному шроту без посторонних запахов (затхлости, плесени, горелости и др.) | Свойственный тостированному подсолнечному шроту без посторонних запахов (затхлости, плесени, горелости и др.) |

- По физико-химическим показателям и показателям безопасности подсолнечный шрот должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя для подсолнечного шрота |
| --- | --- |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 7-11 |
| Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | 1,0 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование показателя | Значение показателя для подсолнечного шрота |
| --- | --- |
| Массовая доля металлопримесей, %, не более: |  |
| частицы размером до 2 мм включительно | 0,01 |
| частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями | Не допускается |
| Содержание микотоксинов, млн-1 (мг/кг), не более: |  |
| зеараленона | 1,0 |
| Т-2 токсина | 0,1 |
| дезоксиниваленола | 1,0 |
| афлатоксина В1 | 0,05 |
| охратоксина А | 0,05 |
| Содержание токсичных элементов, млн-1 (мг/кг), не более: |  |
| ртути | 0,02 |
| кадмия | 0,4 0,5* |
| свинца | 0,5 |
| мышьяка | 0,5 |
| Массовая доля остаточного количества растворителя, % не более | 0,1 |
| Посторонние примеси (камешки, стекло, земля) | Не допускается |
| Зараженность вредителями или наличие следов заражения | Не допускается |
| Содержание нитратов, млн-1 (мг/кг), не более | 450 |
| Содержание нитритов, млн-1 (мг/кг), не более | 10 |

Окончание таблицы 2

| Наименование показателя | Значение показателя для подсолнечного шрота |
| --- | --- |
| Суммарное содержание радиоактивных веществ (суммарная бета-активность), Бк/кг, не более | 600 |
| * Для Российской Федерации. |  |

- Содержание пестицидов в подсолнечном шроте не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

- По показателям кормовой ценности подсолнечный шрот обыкновенный и тостированный должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Значение показателя для подсолнечного шрота |  |
| --- | --- | --- |
|  | необогащенного | обогащенного липидами |
| Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее | 39,0 | 38,0 |
| Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество, % не более | 23 |  |
| Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютное сухое вещество, % не более | 1,5 | 2,0 |
| Содержание кормовых единиц в 1 кг подсолнечного шрота, не менее | 0,97 |  |
| Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютное сухое вещество, %, не более | 6,5 |  |

Окончание таблицы 3

Примечание – Для подсолнечного шрота тостированного показатель «Массовая доля растворимых протеинов в шроте к общему содержанию протеина» должен соответствовать значению (68,0±3) %.

  - Требования к сырью

- Подсолнечный шрот вырабатывают из семян подсолнечника, соответствующих требованиям ГОСТ 22391.

- Содержание пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов и радионуклидов в семенах подсолнечника не должно превышать норм, установленных в [1] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

- При производстве подсолнечного шрота допускается применение технологических кормовых добавок, прошедших государственную регистрацию, в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

  - Маркировка

    - Маркировка транспортной упаковки подсолнечного шрота должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и содержать следующую информацию:

- наименование продукции в соответствии с приложением А;

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а)] и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);

- массу нетто продукции;

- номер партии;

- дату изготовления;

- срок годности;

- условия хранения;

- состав продукции (при применении технологических кормовых добавок);

- информацию о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более 0,9 процента;

- назначение;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- обозначение настоящего стандарта;

- информацию о подтверждении соответствия.

    - Маркировку наносят на этикетку или листок-вкладыш. Для подсолнечного шрота, транспортируемого насыпью, маркировку указывают в товаросопроводительных документах.

    - При необходимости маркировка подсолнечного шрота может содержать дополнительные сведения не противоречащие требованиям настоящего стандарта и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

    - На каждую единицу транспортной упаковки наносят манипуляционную надпись или знак: «Беречь от влаги» в соответствии с ГОСТ 14192, а также надпись: «Опасен только при наличии посторонних источников зажигания» и классификационный шифр по ГОСТ 19433.

  - Упаковка

    - Упаковка подсолнечного шрота должна соответствовать требованиям [2] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

    - Подсолнечный шрот упаковывают в чистые сухие мешки по ГОСТ 2226 массой нетто не более 30 кг или отгружаю без тары (насыпью).

    - Упаковка должна быть чистой, сухой и не должна иметь посторонних запахов.

    - Допускается использование других типов упаковки, обеспечивающих сохранность подсолнечного шрота, его соответствие требованиям настоящего стандарта и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, в течение всего срока годности при соблюдении условий транспортирования и хранения.

    - Упаковка подсолнечного шрота, предназначенного для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местности, – по ГОСТ 15846.

- Правила приемки

- Правила приемки – по ГОСТ 13979.0.

- Подсолнечный шрот принимают партиями.

Каждая партия должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей ее прослеживаемость

- Порядок и периодичность контроля по органолептическим и физико-химическим показателям, показателям безопасности и кормовой ценности, а также содержанию генно-модифицированных организмов (далее – ГМО) подсолнечного шрота устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

- 7 Методы контроля

- Отбор проб – по ГОСТ 13979.0.

- Определение запаха и цвета – по ГОСТ 13979.4.

- Определение массовой доли влаги и летучих веществ – по ГОСТ 13979.1, ГОСТ 32040, ГОСТ 32749.

- Определение массовой доли общей золы, в том числе нерастворимой в соляной кислоте – по ГОСТ 13979.6, ГОСТ 32041.

- Определение содержания металлопримесей проводят по ГОСТ 13979.5 со следующими дополнениями по подготовке пробы к определению: «На весах 3-го или 4-го класса точности берут навеску шрота массой 1 кг, просеивают через сито с отверстиями диаметром 3 мм, крупные частицы измельчают на лабораторной мельнице до прохода через указанное сито».

- Определение содержания микотоксинов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

- Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929.

- Определение содержания токсичных элементов:

- ртути – по ГОСТ 26927;

- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30692;

- свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30692;

- мышьяка – по ГОСТ 26930.

- Определение массовой доли остаточного количества растворителя – по приложению Б.

- Определение посторонних примесей (камешки, стекло, земля)

- Аппаратура

Разборная доска – поднос из дюралюминия с вырезом в одной из боковых стенок.

- Проведение определения

Отобранную по ГОСТ 13979.0 среднюю пробу подсолнечного шрота перед измельчением раскладывают тонким слоем на разборной доске и внимательно просматривают на присутствие камешков, стекла, земли.

- Определение зараженности вредителями – по ГОСТ 13496.13.

- Определение содержания нитратов и нитритов – по ГОСТ 13496.19.

- Определение суммарного содержания радиоактивных веществ – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

- Определение массовой доли сырого протеина – по ГОСТ 13496.4,                             ГОСТ 32040, ГОСТ 32044.1, ГОСТ 32749.

- Определение массовой доли сырой клетчатки – по ГОСТ 13496.2,                            ГОСТ 31675, ГОСТ 32040, ГОСТ 32749.

- Определение массовой доли сырого жира – по ГОСТ 13496.15 и                  ГОСТ 13979.2, ГОСТ 32040, ГОСТ 32749.

- Определение массовой доли растворимых протеинов в шроте – по            ГОСТ 13979.3.

- Определение содержания ГМО – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

- Содержание кормовых единиц в 1 кг подсолнечного шрота вычисляют по формуле

Содержание кормовых единиц = 1,501 ∙ П + 2,492 ∙ Ж + 1,152 ∙ БЭВ1000			(1)

| где | П – массовая доля сырого протеина, %; |
| --- | --- |
|  | Ж – массовая доля сырого жира, %; |
|  | БЭВ – содержание безазотистых экстрактивных веществ, %; |
|  | 1,501; 2,492; 1,152 – энергетические коэффициенты сырых питательных веществ. |

Содержание безазотистых экстрактивных веществ, БЭВ, %, вычисляют по формуле

БЭВ = 1000 – (П + Ж + З + К) 					        (2)

| где | П – массовая доля сырого протеина, %; |
| --- | --- |
|  | Ж – массовая доля сырого жира, %; |
|  | З – массовая доля общей золы, %; |
|  | К – массовая доля сырой клетчатки, %. |

Для расчета содержания кормовых единиц по показателям (П, Ж, З, К) необходимо их массовые доли умножить на 10 для перевода их значений в размерность в граммах на килограмм.

- Транспортирование и хранение

- Подсолнечный шрот транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

- Все виды транспортных средств должны быть чистыми и сухими, пригодными для перевозки подсолнечного шрота.

- Подсолнечный шрот перед хранением и отгрузкой должен охлаждаться в зимние месяцы до температуры не выше плюс 35 ºС. В летние месяцы температура должна быть не более чем на 5 ºС выше температуры окружающего воздуха.

- Хранят подсолнечный шрот насыпью или в мешках, сложенных в штабеля, в чистых сухих помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо проветриваемых или оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, защищенных от воздействия прямого солнечного света и источников тепла, а при хранении насыпью – и с периодическим внутрискладским перемещением и контролем температурного режима хранения.

- Мешки с подсолнечным шротом в складских помещениях должны укладываться на поддоны или стеллажи в штабеля.

- Сроки годности

- Срок годности устанавливает изготовитель.

- Минимально гарантируемые сроки годности подсолнечного шрота со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом, – 3 месяца.

Приложение А

(обязательное)

Примеры формирования наименования подсолнечного шрота при его маркировке

- шрот подсолнечный обыкновенный необогащенный негранулированный;

- шрот подсолнечный обыкновенный необогащенный гранулированный;

- шрот подсолнечный обыкновенный обогащенный негранулированный;

- шрот подсолнечный обыкновенный обогащенный гранулированный;

- шрот подсолнечный тостированный необогащенный негранулированный;

- шрот подсолнечный тостированный необогащенный гранулированный;

- шрот подсолнечный тостированный обогащенный негранулированный;

- шрот подсолнечный тостированный обогащенный гранулированный.

Приложение Б

(справочное)

Метод определения массовой доли остаточного количества растворителя

Метод распространяется на шроты, получаемые при экстракции масличных семян, и устанавливает метод определения массовой доли остаточного количества растворителя.

Б.1 Отбор проб

Отбор проб – по ГОСТ 13979.0.

Б.2 Аппаратура, материалы, реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие весы с тем же классом точности.

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором.

Газоанализатор универсальный переносной типа УГ-2, снабженный штоком, имеющим репер 60 см3 с комплектом принадлежностей для определения паров экстракционного бензина или другого экстракционного растворителя, или аналогичный прибор, обеспечивающий проведение анализа с точностью, указанной в п. А.5.

Зажимы пружинящие для резиновых трубок.

Микрошприц МШ-10.

Колба Кн-1–500, 1000–29/32 ТС, ГОСТ 25336.

Пробка-насадка Дрекселя.

Палочка металлическая гладкая диаметром 2-3 мм и длинной 300 мм с расплющенным концом.

Шланги резиновые с внутренним диаметром 5 мм.

Бензин экстракционный или другой экстракционный растворитель по нормативному документу.

Комплект порошков индикаторных и сорбентов для определения бензина газоанализатором УГ-2.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Вата медицинская гигроскопичная по ГОСТ 5556.

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не хуже и реактивов по качеству не ниже указанных.

Б.3 Подготовка к испытанию

Б.3.1 Подготовка аппаратуры

Общий вид установки для определения остаточной массовой доли растворителя в шроте (рисунок 1).

1 – газонализатор УГ-2; 2- индикаторная трубочка, 3 – фильтрующий патрон;

4 – зажимы пружинящие; 5 – пробка-насадка Дрекселя, 6 – колба коническая

Рисунок 1 – Общий вид установки для определения остаточной массовой доли растворителя в шроте

Перед началом работы необходимо:

прокалибровать конические колбы следующим образом: заполнить колбу водой температурой 20 ºС так, чтобы закрытой пробке-насадке вода доходила до верхней отводной трубки;

взвесить колбу, заполненную водой. Результата записать с точностью до 0,01 г;

объем колбы, V, дм3, рассчитать по формуле

V = m1- m2P1 				   				(Б.1)

| где | m1 – масса колбы, заполненной водой, г; |
| --- | --- |
|  | m2 – масса колбы, пустой, г; |
|  | Р1 – плотность воды, кг/м3; |

надеть резиновые шланги на обе трубки-насадки и зажать их пружинящими зажимами;

при сборке аппаратуры по рисунку необходимо обеспечить плотность соединения всех узлов во избежание потери бензина и подсоса воздуха.

А.3.2 Проверка качества сорбентов

Ежедневно в начале работы набивают фильтрующий патрон в соответствии с инструкцией, приложенной к прибору УГ-2, и проверяют качество поглощенных сорбентов.

Для этого в коническую колбу вносят 1,5-2 см3 дистиллированной воды, закрывают ее пробкой-насадкой Дрекселя и присоединяют к ней последовательно фильтрующий патрон с сорбентами, индикаторную трубочку и газоанализатор. Просасывают через прибор 60 см3 воздуха в соответствии с инструкцией, приложенной к прибору. Отсутствие окраски индикатора в трубочке указывает на добросовестность сорбентов.

Появление окраски индикатора указывает на непригодность сорбентов.

В этом случае необходимо заново заполнить фильтрующий патрон в соответствии с инструкцией и затем повторить проверку.

Вскрытые ампулы с сорбентами следует закрыть герметично ватой, колпачком из фольги, залить сургучом и хранить в эксикаторе над серной кислотой не более 1-2 дней.

А.3.3 Проверка активности индикаторного порошка

Перед началом использования индикаторный порошок каждой новой ампулы следует проверить на активность. Для этого заполняют испытуемым индикаторным порошком трубочки для индикатора в соответствии с инструкцией, приложенной к прибору.

В коническую колбу быстро вносят с помощью микрошприца 5х10-3 см3 (5 мкл) бензина и плотно закрывают колбу пробкой-насадкой Дрекселя. Количество внесенного в колбу бензина, Х, мгдм3,рассчитывают по формуле

Х = V1 ∙ 10-6 ∙ ρ ∙ 103V								(Б.2)

| где | V1 – объем внесенного в колбу бензина, мкл; |
| --- | --- |
|  | ρ – плотность бензина, кг/м3; |
|  | V – объем колбы по 2.2.1, дм3. |

К длинной трубке пробки последовательно присоединяют фильтрующий патрон, трубочку с испытуемым индикаторным порошком и газоанализатор УГ-2. Снимают с резиновых трубок у колбы зажимы и просасывают через прибор 60 см3 воздуха согласно инструкции, приложенной к прибору.

Активность индикаторного порошка каждой ампулы проверяют дважды на различных трубочках. По размеру окрашенного участка индикаторного порошка в трубочке устанавливают концентрацию паров бензина в колбе и сравнивают ее с фактической концентрацией паров бензина, рассчитанной по формуле А.2. Допустимые расхождения не должны превышать 0,3 мг/дм3.

В случае удовлетворительных результатов испытания заполняют трубочки проверенным индикаторным порошком, помещают их в сосуд с притертой пробкой и хранят в эксикаторе над серной кислотой не более суток.

При получении расхождений выше установленной нормы, а также при кольцевом окрашивании индикатора вместо сплошного испытуемая ампула с индикатором бракуется.

Б.4 Проведение испытания

В предварительно взвешенную коническую колбу с зажатыми резиновыми шлангами берут пробу шрота 1-3 г. Результат записывают с точностью до 0,01 г. Затем шрот увлажняют дистиллированной водой, подавая воду каплями равномерно на всю пробу. Количество воды должно соответствовать 0,8 см3 на 1 г шрота. Увлажненный шрот быстро размешивают металлической палочкой с расплющенным концом, после чего палочку удаляют, а колбу плотно закрывают пробкой-насадкой.

Колбу с увлажненным шротом помещают на 30 мин в предварительно нагретый до 30 ºС сушильный шкаф с терморегулятором, а по истечении этого времени колбу вынимают и выдерживают при комнатной температуре 5 мин.

К колбе присоединяют последовательно фильтрующий патрон, индикаторную трубочку и газоанализатор УГ-2 и определяют концентрацию паров растворителя в колбе над шротом в соответствии с инструкцией.

Б.5 Подсчет результатов испытания

Массовую доля остаточного количества растворителя в шроте, Х, %, вычисляют по формуле

Х = W ∙ V ∙ 100m ∙ 1000								(Б.3)

| где | W – концентрация паров растворителя в колбе над шротом, полученная при испытании, мг/дм3; |
| --- | --- |
|  | V – объем колбы по 2.2.1, дм3; |
|  | m – масса шрота, г. |

За результат испытания принимают среднеарифметическое трех параллельных определений.

Допустимые расхождения между параллельными определениями не должны превышать 0,04 %.

Библиография

|  | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 | О безопасности зерна |
| --- | --- | --- |
|  | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 | О безопасности упаковки |

УДК 636.087.26:633.85:006.354 МКС 65.120 Ключевые слова: шрот подсолнечный, шрот, обогащенный липидами, семена подсолнечника, негранулированный шрот, гранулированный шрот, шрот подсолнечный обыкновенный и тостированный, технические требования, характеристики, требования к сырью, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, кормовая ценность, транспортирование, хранение, сроки годности

Руководитель организации разработчика

| Исполнительный директор АПМП |  | Нестерова Е.А. |
| --- | --- | --- |

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54705 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ и ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999)