ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL  FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33724.3 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Оборудование тормозное пневматическое

железнодорожного подвижного состава

Часть 3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТОРМОЗНЫХ       РЫЧАЖНЫХ ПЕРЕДАЧ

Требования безопасности и методы контроля

# Pneumatic brake equipment of railway rolling stock. Safety requirements and 
inspection methods. Part 3. Automatic controls for brake rigging

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры» (АО «Ритм» ТПТА»).

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 524 «Железнодорожный транспорт»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                        №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 33724.3-2016.

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ИПК Издательство стандартов, 20..

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Оборудование тормозное железнодорожного

подвижного состава

Часть 3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТОРМОЗНЫХ

РЫЧАЖНЫХ ПЕРЕДАЧ

Требования безопасности и методы контроля

# Pneumatic brake equipment of railway rolling stock. Safety requirements and 
inspection methods. Part 3. Automatic controls for brake rigging

_____________________________________________________________

Дата введения –  20____ - __ - ____

### 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы контроля автоматических регуляторов тормозных рычажных передач железнодорожного подвижного состава.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на:

- автоматические регуляторы тормозных рычажных передач одностороннего действия механического типа, работающие при растягивающих нагрузках;

- автоматические регуляторы тормозных рычажных передач одностороннего действия пневмомеханического типа, работающие при растягивающих нагрузках;

- автоматические регуляторы тормозных рычажных передач двухстороннего действия механического типа.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 15.902 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17433 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции*

ГОСТ 30631 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

ГОСТ 32202 Сжатый воздух пневматических систем железнодорожного подвижного состава и систем испытаний пневматического оборудования железнодорожного подвижного состава. Требования к качеству и методы контроля

ГОСТ 32894 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения

ГОСТ 33787 (IEC 61373:2010) Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 автоматический регулятор тормозных рычажных передач (авторегулятор): Устройство, предназначенное для поддержания в пределах установленных норм в тормозной рычажной передаче нормированного диапазона величин выхода штока тормозного цилиндра и нормированных зазоров между тормозными колодками и колесами независимо от их износа.

### 4 Требования безопасности

4.1 По стойкости к воздействию внешних механических факторов авторегулятор должен соответствовать группам механического исполнения 25, 26 или 27 по

ГОСТ 30631 с учетом конструкции и места его установки на подвижном составе.

При испытаниях по стойкости к воздействию внешних механических факторов должны достигаться максимальные (предельные) значения внешних механических факторов.

________________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.12-2021 «Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».

Авторегуляторы, применяемые на грузовых вагонах, должны сохранять работоспособность после кратковременного (не более 4 часов) воздействия температуры до плюс 80 °C.

4.2 Климатическое исполнение авторегуляторов должно соответствовать исполнению УХЛ категории размещения 1 ГОСТ 15150 и обеспечивать работоспособность авторегуляторов при температуре окружающей среды в диапазоне от минус 60 °С до плюс 60 °С.

4.3 Авторегулятор пневмомеханического типа должен работать при качестве сжатого воздуха, соответствующего контрольной точке 3

ГОСТ 32202-2013 
(пункт 4.1), а в пневматических системах железнодорожного подвижного состава, не оборудованных системами подготовки сжатого воздуха - соответствующего 
6 классу загрязненности по

ГОСТ 17433.

4.4 Испытания по стойкости к воздействию внешних механических факторов и испытания при воздействии предельных значений рабочих температур проводят при приемочных испытаниях в соответствии с

ГОСТ 15.902.

4.5 Требования безопасности к авторегуляторам различных типов и принципов действия приведены в

таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Требование безопасности | Нормативное значение | Номер пункта метода контроля (испытания) |
| --- | --- | --- |
| 1 Показатели работы при температуре (20 + 10) 0С |  |  |
| 1.1 Требования к воздействующим факторам работы авторегулятора |  |  |
| 1.1.1 Для авторегулятора одностороннего действия: |  |  |
| а) усилие, необходимое для приведения в действие (сокращения длины) авторегулятора механического типа, кН (кгс), не более | 2,94 (300) | перечисление а) 6.2.1.1 |
| б) минимальное давление сжатого воздуха, необходимое для приведения в действие (сокращения длины) авторегулятора пневмомеханического типа, МПа (кгс/см) | 0,15-0,20 (1,5-2,0) | перечисление б) 6.2.1.1 |

Продолжение таблицы 1

| 1.1.2 Для авторегулятора двухстороннего действия: |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) усилие при увеличении длины регулятора, кН (кгс), не менее | 0,98 (100) | перечисление в) 6.2.1.1 |
| б) усилие при сокращении длины регулятора, кН (кгс), не более | 5,60 (571) | перечисление в) 6.2.1.1 |
| 1.2 Изменение длины авторегулятора при воздействии максимальных внешних сил, мм, не более | 12 | 6.2.2 |
| 1.3 Сокращение длины авторегулятора одностороннего действия при имитации одного торможения, мм: |  | 6.2.3 |
| а) для авторегулятора механического типа для повагонного торможения | 3-20 | 6.2.3.1, 6.2.3.4 |
| б) для авторегулятора механического типа для потележечного торможения | 3-30 | 6.2.3.1, 6.2.3.4 |
| в) для авторегулятора пневмомеханического типа | 1-3 | 6.2.3.2, 6.2.3.4 |
| 1.4 Изменение длины авторегулятора двухстороннего действия механического типа при имитации одного торможения, мм, не менее | 5 | 6.2.3.3, 6.2.3.5 |
| 2 Показатели работы после воздействия предельных значений рабочих температур |  |  |
| 2.1 Сокращение длины авторегулятора одностороннего действия при имитации одного торможения, мм: |  |  |
| - для авторегулятора механического типа для повагонного торможения | 3-20 | 6.3 |
| - для авторегулятора механического типа для потележечного торможения | 3-30 | 6.3 |
| - для авторегулятора пневмомеханического типа | 1-3 | 6.3 |
| 2.2 Изменение длины авторегулятора двухстороннего действия механического типа при имитации одного торможения, мм, не менее | 5 | 6.3 |

Окончание таблицы 1

| 3 Работоспособность после воздействия внешних механических факторов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Изменение длины авторегулятора после воздействия максимальных внешних сил должно быть, мм, не более | 12 | 6.4 |
| 3.2 Сокращение длины авторегулятора одностороннего действия при имитации одного торможения, мм: |  |  |
| - для авторегулятора механического типа для повагонного торможения; | 3-20 | 6.4 |
| - для авторегулятора механического типа для потележечного торможения; | 3-30 | 6.4 |
| - для авторегулятора пневмомеханического типа | 1-3 | 6.4 |
| З.3 Изменение длины авторегулятора двухстороннего действия механического типа при имитации одного торможения, мм, не менее | 5 | 6.4 |

### 4.6 Выступающие детали авторегулятора не должны иметь острых углов и ребер, способных травмировать обслуживающий персонал.

### 4.7 Назначенный срок службы (или назначенный ресурс) авторегулятора - в соответствии с конструкторской, в том числе эксплуатационной, документацией предприятия-изготовителя.

### 5 Маркировка

5.1 Авторегулятор должен иметь следующую маркировку:

- наименование и (или) условный номер и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции и (или) обозначение в соответствии с конструкторской документацией;

- цифры месяца и две последние цифры года изготовления;

- клеймо инспектора-приемщика по

ГОСТ 32894;

- единый знак обращения продукции на рынке (при условии его установления в государстве, применяющем данный стандарт):

- условный номер клеймения, присвоенный изготовителю.

5.2 Знаки маркировки могут быть литыми или штампованными. Допускается нанесение маркировки ударным способом. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность и считываемость в течение всего назначенного срока службы авторегулятора, указанного в конструкторской документации. Содержание маркировки, место ее расположения и размеры знаков маркировки указывают в конструкторской, в том числе эксплуатационной, документации.

### 6 Методы контроля

6.1 Общие положения

6.1.1 Погрешность средств измерений, используемых для испытаний авторегуляторов, должна составлять, не более:

а) определение усилия:

- до 10 кН включительно – (±0,3) кН;

- свыше 10 кН – (±0,5) кН;

б) определение длины – (±0,5) мм;

в) определение давления – (±0,006) МПа (0,06 кгс/см2);

г) определение температуры – (±1) °С.

6.1.2 Испытательное оборудование при воздействии предельных значений рабочих температур должно содержать:

- климатическую камеру;

- стенд для испытаний отдельного авторегулятора.

6.1.3 Испытательное оборудование при воздействии внешних механических факторов должно содержать:

- вибрационный стенд для испытаний авторегуляторов, обеспечивающий параметры, отвечающие группе механического исполнения по

ГОСТ 30631 и по

ГОСТ 33787;

- стенд для испытаний отдельного авторегулятора.

6.1.4 Для подтверждения соответствия авторегуляторов требованиям настоящего стандарта осуществляют контроль образцов, отобранных методом случайного отбора по ГОСТ 18321 от партии авторегуляторов одного типа, изготовленной не раньше, чем за месяц до момента отбора, прошедших приемо-сдаточные испытания.

6.1.5 Для проведения испытаний представляют авторегуляторы в количестве не менее двух штук, из которых:

- два авторегулятора испытывают при температуре (20 ± 10) °С;

- один авторегулятор испытывают при воздействии предельных температур;

- один авторегулятор испытывают при воздействии внешних механических факторов.

6.1.6 При получении положительных результатов на всей выборке авторегуляторы считают прошедшими контроль. При получении отрицательных результатов на одном или нескольких образцах результат контроля считают отрицательным.

6.2 Испытание авторегулятора при температуре (20 ± 10) °С

6.2.1 Определение показателя "Требования к воздействующим факторам работы авторегулятора"

6.2.1.1 Испытания проводят при максимальной, а для авторегуляторов двухстороннего действия механического типа и при минимальной длинах авторегулятора в соответствии с технической документацией на конкретный вид авторегулятора:

а) при приложении к корпусу авторегулятора одностороннего действия механического типа усилия, соответствующего показателю, приведенному в перечислении а) пункта 1.1.1 таблицы 1, длина авторегулятора после снятия усилия должна уменьшиться;

б) при подаче в канал управления регулирующего механизма авторегулятора одностороннего действия пневмомеханического типа сжатого воздуха с минимальным давлением, соответствующим показателю, приведенному в перечислении б) пункта 1.1.1 таблицы 1, длина авторегулятора после сброса данного давления должна уменьшиться;

в) испытания авторегулятора двухстороннего действия механического типа проводят при увеличении длины авторегулятора при минимальной его длине и при уменьшении длины авторегулятора при максимальной его длине. При испытаниях к авторегулятору (или его приводу) прикладывают усилие в соответствии с показателем, приведенным в перечислениях а) и б) пункта 1.1.2

таблицы 1;

6.2.2 Определение показателя "Изменение длины авторегулятора при воздействии максимальных внешних сил"

6.2.2.1 Испытания проводят при минимальной и максимальной длине авторегулятора в соответствии с технической документацией на конкретный вид авторегулятора.

Максимальные силы определяют в соответствии с технической документацией на конкретный вид авторегулятора.

6.2.2.2 После приложения максимальных внешних сил в течение 300 с, длина авторегулятора не должна измениться более, чем показатель пункта 1.2

таблицы 1.

6.2.3 Определение показателей "Сокращение длины авторегулятора одностороннего действия при имитации одного торможения" и "Изменение длины авторегулятора двухстороннего действия механического типа при имитации одного торможения"

6.2.3.1 При приложении к корпусу авторегулятора одностороннего действия механического типа усилия в соответствии с технической документацией на конкретный тип авторегулятора длина авторегулятора после снятия усилия должна уменьшиться на значение показателя перечисления а), б) пункта 1.3

таблицы 1.

6.2.3.2 При подаче сжатого воздуха минимального давления в канал управления регулирующего механизма авторегулятора пневмомеханического типа его длина после сброса данного давления должна уменьшиться на значение показателя, перечисления в) пункта 1.3

таблицы 1.

6.2.3.3 После приложения к авторегулятору двухстороннего действия механического типа усилия в соответствии с технической документацией на конкретный тип авторегулятора его длина должна измениться на значение показателя пункта 1.4

таблицы 1.

6.2.3.4 Испытания для авторегуляторов одностороннего действия механического и пневмомеханического типов проводят от максимального до минимального значения длин авторегулятора в соответствии с технической документацией.

6.2.3.5 Испытания для авторегуляторов двухстороннего действия механического типа проводят от минимального до максимального значения длин авторегулятора в соответствии с технической документацией.

6.3 Испытания авторегулятора после воздействия предельных значений рабочих температур

6.3.1 Испытания проводят на испытательном стенде после выдержки авторегулятора в климатической камере:

- при отрицательных значениях температуры от минус 57 °С до минус 60 °С;

- при положительных значениях температуры от плюс 60 °С до плюс 63 °С;

6.3.2 Перед испытаниями авторегулятор выдерживают в климатической камере не менее 2 ч при указанных температурах.

6.3.3 Авторегулятор испытывают на соответствие требованиям пунктов 2.1, 2.2 таблицы 1 в соответствии с типом и принципом действия авторегулятора.

6.3.4 Время с момента извлечения авторегулятора из климатической камеры до начала испытаний не должно превышать 15 минут.

6.3.5 Испытания проводят в соответствии с пунктом 6.2.3.

6.3.6 Авторегулятор, применяемый на грузовых вагонах, выдержавший испытания после воздействия предельных значений рабочих температур по пункту 6.3.1, выдерживают в климатической камере при температуре от плюс 78 °С до плюс 80 °С не менее 2 ч, но не более 4 ч. После выдержки в климатической камере, авторегулятор испытывают на соответствие требованиям пунктов 2.1, 2.2 таблицы 1 в соответствии с типом и принципом действия авторегулятора. Испытания проводят в соответствии с пунктом 6.2.3.

6.4 Испытания авторегулятора на работоспособность после воздействия внешних механических факторов

6.4.1 Проверку следует выполнять при воздействии внешних механических факторов в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

6.4.2 Проверку осуществляют при воздействии на авторегулятор синусоидальных вибраций и одиночных ударов в соответствии с

ГОСТ 30631-99 (подраздел 4.3, приложение В) и

ГОСТ 33787.

6.4.3 После воздействия внешних механических факторов проводят испытания авторегулятора на соответствие требованиям пунктов 3.1 - 3.3 таблицы 1 в соответствии с типом и принципом действия авторегулятора.

6.4.4  Испытания проводят в соответствии  с пунктами 6.2.2, 6.2.3.

6.5 Проверка маркировки

6.5.1 Проверку соответствия маркировки авторегуляторов требованиям раздела 5 проводят визуальным осмотром.

### 7 Требования к утилизации

7.1 Эксплуатационная документация на авторегуляторы, при наличии напряженных упругих элементов внутри (пружин и т.д.) должна содержать требования по их безопасной разборке в процессе утилизации.

7.2 Эксплуатационная документация на авторегуляторы должна содержать рекомендации по их безопасной утилизации по истечении назначенного срока службы (достижении назначенного ресурса), а также материалов и веществ, применяемых в них.

| УДК 621.512:629.4:006.354 МКС 45.060 Ключевые слова: автоматические регуляторы тормозных рычажных передач, железнодорожный подвижной состав, требования безопасности, методы контроля, маркировка |  |  |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________

Акционерное общество «Ритм» ТПТА

Тверское производство тормозной аппаратуры

| Исполнительный директор по новой технике – главный конструктор |  | А.Н. Фокин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель исполнительного директора – начальник УСМК |  | А.А. Тарачкин |
| Начальник бюро проектирования тормозного оборудования для грузового вагоностроения и диверсификации |  | Ф.В. Стребков |