| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC 63403-2− (проект, RU, первая редакция) |

КОРПУСИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ

Часть 2

Бинирование

(IEC 63403-2:2024, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «РНК МКО» (ООО «РНК МКО») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 «Светотехнические изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (от ___ ________ _______г. протокол №____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 63403-2:2024 «Освещение тепличное. Сборки светодиодные для тепличного освещения. Часть 2: Бинирование» («Horticultural lighting – LED packages for horticultural lighting –Part 2: Binning», IDT)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 34 «Освещение» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОРПУСИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ

Часть 2

Бинирование

LED packages for horticultural lighting.  Part 2. Binning

Дата введения ─ ХХХХ–ХХ–ХХ

- 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает бинирование по параметрам корпусированных светодиодов (далее – светодиоды) для тепличного освещения.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ─ последнее издание (включая все изменения)]:

IEC 63403-1, Horticultural lighting – LED packages for horticultural lighting – Specification sheet (Освещение тепличное – Сборки светодиодные для тепличного освещения - Часть 1: Эксплуатационные характеристики)

ISO/CIE 11664-1, Colorimetry – Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers (Колориметрия - Часть 1: Стандартные колориметрические наблюдатели МКО)

Издание официальное

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ IEC 63403-1.

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) поддерживают терминологические базы данных, используемые в целях стандартизации по следующим адресам:

-  Электропедия IEC, доступная по адресу: http://www.electropedia.org/;

- платформа онлайн-просмотра ISO, доступная по адресу: http://www.iso.org/obp.

- 4	Условия измерений

- 4.1 Температура

Бинирование светодиодов проводят при температуре р-n перехода 85 °C, которая достигается одним из следующих способов:

a) tj = 85 °C;

б) tj = 25 °C с последующей их экстраполяцией до 85 °C.

- 4.2 Токи

Ток бинирования светодиодов должен быть выбран в зависимости от применения конкретного светодиода, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Токи бинирования

| Номер | Ток бинирования If, бин, мА |
| --- | --- |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 3 | 65 |
| 4 | 100 |
| 5 | 120 |
| 6 | 150 |
| 7 | 350 |
| 8 | 500 |
| 9 | 700 |
| 10 | 850 |
| 11 | 1050 |
| 12 | 1400 |
| 13 | 1800 |

- 4.3 Предварительная подготовка

Перед началом измерения температура светодиода должна быть стабилизирована при выбранной температуре р-n перехода tj в пределах ±5 °C.

5 Измерение

Измерение должно быть выполнено в соответствии со стандартами МКО.

П р и м е ч а н и е 1 – Применяют стандарты CIE 225:2017- для измерений в установившемся режиме или CIE 226:2017 - для высокоскоростного измерения (измерения переходных процессов). Международный стандарт на методы оптических измерений светодиодов и матриц находится в стадии разработки МКО.

П р и м е ч а н и е 2 -  Оптический метод измерения влияет на температуру р-n перехода во время измерения.

- 6 Бинирование

- 6.1 Бинирование по прямому напряжению

Размер бинов прямого напряжению не должен превышать 100 мВ.

- 6.2 Бинирование по потоку фотонов

Количество испускаемого оптического излучения должно быть оценено по потоку фотонов или лучистому потоку.

Поток фотонов должен быть выражен в мкмоль/с.

П р и м е ч а н и е -  Поток фотонов, выраженный в фотонах/с, делят на число Авогадро и умножают на 106, чтобы выразить результаты в мкмоль/с.

- 6.3 Бинирование по цветности

- 6.3.1 Узкополосные источники излучения

Бинирование узкополосных источников излучения проводят по длине волны центроида или доминирующей длине волны.

- 6.3.2 Ахроматические источники излучения

Бинирование ахроматических источников излучения проводят по координатам цветности в соответствии с ISO/CIE 11664-1.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов                         межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| ##### Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ##### IEC 63403-1 | — | * |
| ISO/CIE 11664-1 | — | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. |  |  |

- Библиография

CIE 225:2017, Optical Measurement of High-Power LEDs (Оптические измерения мощных светодиодов)

CIE 226:2017, High-Speed Testing Methods for LEDs (Методы высокоскоростного тестирования светодиодов)

УДК 721:535.241.46:006.354	МКС 29.140.99

Ключевые слова: освещение тепличное, корпусированный светодиод, бинирование

Президент

ООО «РНК МКО»	А.Г. Шахпарунянц

Руководитель темы:

Заместитель руководителя

технического бюро ООО «РНК МКО»                                        М.А. Федорищев

Исполнители:

Руководитель технического бюро                                               А.А. Барцев

Менеджер по развитию                                                                А.А. Барцева