| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 3489.1-ХХХХ (проект, RU, окончательная редакция) |

ШРИФТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

(на русской и латинской

графических основах)

КЛАССИФИКАЦИЯ. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЁМКОСТЬ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 181 «Игрушки и товары для детства»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ____________ 20 г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 3489.1—71

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШРИФТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ (на русской и латинской графических основах) КЛАССИФИКАЦИЯ. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЁМКОСТЬ Printing types (Russian and Roman graphic bases). Group arrangement. Indexing. Base line. Characters per 4 picas

- Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полиграфические шрифты русской и латинской графических основ для рынка печатной продукции народного потребления.

2 Классификация шрифтов

2.1 Шрифты в зависимости от характера их графического построения делятся на шесть основных групп и одну дополнительную, в соответствии с приложением А.

2.2 Внутри каждой группы шрифты делятся на гарнитуры, объединенные одним характером их рисунка; каждая гарнитура шрифтов имеет свое наименование: Академическая, Литературная и т. д.

Шрифты одной и той же гарнитуры делятся в зависимости от:

- постановки очка — на шрифты прямого и курсивного (или наклонного) начертания;

- плотности очка — на шрифты нормального, узкого, сверхузкого, широкого и сверхширокого начертания.

Плотность очка определяется по зрительному отношению сторон строчных знаков типа «н», «п», «и» (см рисунок 1).

Рисунок 1

Для этого надо найти расстояние между осями основных вертикальных штрихов (l) и их высоту (h). Плотность очка есть отношение l к h, выраженное в процентах. Предпочтительные показатели начертаний шрифтов по плотности должны соответствовать указанным в табл. 1

- насыщенности очка — на шрифты светлого, полужирного и жирного начертания.

Насыщенность очка определяется отношением толщины основного штриха к высоте строчных знаков типа «н», «п» и т. д. (см. рисунок 2).

Рисунок 2

Предпочтительные показатели начертаний шрифтов по насыщенности очка должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 1

| Начертание шрифта | Отношение ширины знака типа «н» (по осям штрихов) к высоте знака, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в базовых кеглях |  |  |  |
|  | 6 | 10 | 24 |  |
|  | в производных кеглях |  |  |  |
|  | 5 и 7 | 8, 9, 11 и 12 | 14, 16, 20, 28, 36 и 48 |  |
| Сверхузкое, не более | 50 | 45 | 40 |  |
| Узкое | Св. 50 до 65 | Св. 45 до 60 |  | Св. 40 до 55 |
| Нормальное | Св. 65 до 90 | Св. 60 до 85 |  | Св. 55 до 80 |
| Широкое | Св. 90 до 115 | Св. 85 до 105 |  | Св. 80 до 95 |
| Сверхширокое, не менее | 115 | 105 |  | 95 |

Таблица 2

| Начертание шрифта | Отношение толщины основного штриха знака типа «н» к высоте знака, %. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в базовых кеглях |  |  |  |
|  | 6 | 10 |  | 24 |
|  | в производных кеглях |  |  |  |
|  | 5 и 7 | 8, 9, 11 и 12 |  | 14, 16, 20, 28, 36 и 48 |
| Светлое | 25 | 23 |  | 21 |
| Полужирное | Св. 25 до 37 | Св. 23 до 34 |  | Св. 21 до 31 |
| Жирное, не менее | 37 | 34 |  | 31 |

2.3 Размеры шрифта определяются кеглем. Кегль измеряется в типографских пунктах. Типографский пункт равен 0,376 мм (в системе Дидо).

Сравнительные значения размеров (кегля) шрифта в миллиметрах и в пунктах типографской системы измерения Дидо по высоте прописной буквы «П» («H») приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Размер шрифта в пунктах (в системе Дидо) | Размер шрифта в мм (в системе СИ) |
| --- | --- |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |
| 13 | 3,25 |
| 14 | 3,50 |
| 15 | 3,75 |
| 16 | 4,00 |
| 17 | 4,25 |
| 18 | 4,45 |
| 19 | 4,70 |
| 20 | 4,95 |
| 22 | 5,45 |
| 24 | 5,95 |
| 26 | 6,45 |
| 28 | 6,95 |
| 30 | 7,45 |
| 32 | 7,95 |
| 34 | 8,45 |
| 36 | 8,95 |
| 40 | 9,95 |
| 44 | 10,95 |
| 48 | 11,95 |

3 Линия шрифта

3.1 Линией шрифта называется воображаемая линия, на которой базируются все нижние части прямоугольных строчных и прописных знаков. Ей зрительно подчинены также нижние части округлых букв, фактически несколько свисающие ниже линии шрифта.

4 Ёмкость шрифта

4.1 Показатель ёмкости шрифта выражается в количестве знаков, умещающихся в строке определенного формата.

4.2 Ёмкость шрифтов для стандартных шрифтовых гарнитур устанавливается в количестве знаков, входящих в формат набора в один квадрат (один квадрат равен 48 пунктам).

Измерение ёмкости шрифта следует проводить в словах, не включающих самых узких и самых широких букв русского и латинского алфавитов («ш», «ы», «t», «i» и т. п.).

4.3 Расчет ёмкости шрифта (ЁШ) производится по следующей формуле:

,

где Т — толщина литеры знака алфавита по рабочим чертежам;

У — частота встречаемости соответствующего знака в тексте.

Приложение А

(справочное)

Классификация стандартных шрифтов

Стандартные шрифты делятся на следующие шесть основных и одну дополнительную группы:

|  | Группа рубленых шрифтов. К этой группе относятся шрифты, не имеющие засечек. |
| --- | --- |
|  | Группа шрифтов с едва наметившимися засечками. К этой группе относятся гарнитуры с несколько утолщенными концами вертикальных штрихов (с некоторым подобием засечек). |
|  | Группа медиевальных шрифтов. К этой группе относятся гарнитуры с умеренной контрастностью штрихов, с засечками в виде плавного утолщения концов основных штрихов, чаще всего приближающихся по своей форме к треугольнику, преимущественно с наклонными осями округлых букв. |
|  | Группа обыкновенных шрифтов. К этой группе относятся гарнитуры с контрастными штрихами, с длинными тонкими засечками, соединяющимися с основными штрихами под прямым углом, иногда с легким закруглением; округлые буквы с вертикальными осями. |
|  | Группа брусковых шрифтов. К этой группе относятся гарнитуры с неконтрастными или малоконтрастными штрихами, с длинными утолщенными засечками, соединенными с основными штрихами под прямым углом или с легким закруглением. |
|  | Группа новых малоконтрастных штрихов. К этой группе относятся гарнитуры, имеющие малоконтрастные штрихи с длинными утолщенными засечками преимущественно с закругленными концами, соединенными с основными штрихами под прямым углом или с легким закруглением |

К дополнительной группе относятся шрифты, построение и характер рисунков которых сильно отличаются от шрифтов шести основных групп.

| УДК 655.24:006.354 | МКС 01.140.40 37.100.10 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: шрифт, классификация, линия шрифта, емкость |  |

Президент Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ»						А.В. Цицулина