| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 5519– |

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Определение содержания сорбиновой кислоты спектрофотометрическим методом

(ISO 5519:2008,

Fruits, vegetables and derived products — Determination of sorbic acid

content, IDT)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом технологии консервирования – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН) на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                    №               межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 5519–    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5519:2008 «Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания сорбиновой кислоты» («Fruits, vegetables and derived products – Determination of sorbic acid content», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 34 «Пищевые продукты», Подкомитетом SC 3 «Плодоовощные продукты» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)

6 ВЗАМЕН ГОСТ 26181–84

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO – Все права сохраняются

© Стандартинформ, оформление, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения……………………..……………………………………………

2 Сущность метода……………………………….………………………………………

3 Реактивы……………………………………………….…………………….……..……

4 Оборудование  ………………………………………….………………….……..…….

5 Проба для испытания…………………………………………………..….………..…

6 Порядок проведения испытаний……………………………………………….……

7 Обработка результатов ……………………………………………………………….

8 Повторяемость………………………………………………………………………….

9 Протокол испытаний……………………………………………..……………………

Приложение А (обязательное) Схема установки для перегонки с водяным

паром……………………………………………………………………

Введение

Определение содержания сорбиновой кислоты в овощах, фруктах и продуктах их переработки исследовалось в многочисленных проектах, связанных с использованием кислоты в качестве фунгицида, в частности, в винах. Из-за большой летучести (весьма схожа с уксусной кислотой) наиболее простым способом экстракции является отгонка кислоты паром. Преимущество этого метода заключается в получении почти чистого водного раствора сорбиновой кислоты.

В настоящем стандарте описаны два метода определения количества сорбиновой кислоты в этом растворе.

Метод А (контрольный) – спектрофотометрия в ультрафиолетовом диапазоне, проводимая после окисления диоксида серы, который может стать помехой. Окисление происходит спонтанно в течение нескольких минут на воздухе после добавления медного катализатора.

Натуральные эфирные масла цитрусовых плодов не являются помехой определению при условии, что они присутствуют в малых количествах в соке, не обогащенном эфирными маслами. Если количество эфирных масел значительно, их можно заранее удалить тем же способом, который описан в методе В.

Метод В – колориметрия на основе реакции Шмидта, для которой требуется исключение этанола и эфирных масел путем выпаривания аликвотной доли дистиллята. Этот метод более длительный, чем метод А, но дает сопоставимые результаты и может применяться, когда нет спектрофотометра, позволяющего проводить измерения в ультрафиолетовом диапазоне.

Интерференцию, вызываемую эфирными маслами чеснока, лука или лука-порея, можно устранить, используя метод выпаривания аликвотной доли дистиллята.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ Определение содержания сорбиновой кислоты спектрофотометрическим методом Fruits, vegetables and derived products. Determination of sorbic acid content by spectrophotometric method

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод экстрагирования сорбиновой кислоты, которая содержится во фруктах, овощах и продуктах их переработки, и два метода определения сорбиновой кислоты в полученном экстракте.

2 Сущность метода

Метод основан на гомогенизации продукта, отгонке сорбиновой кислоты из продукта с водяным паром. Определение содержания сорбиновой кислоты в полученном дистилляте проводят либо с помощью спектрофотометрии в ультрафиолетовом диапазоне (метод А), либо измерением с помощью фотоколориметрии или спектрофотометрии раствора розового цвета, полученного после окисления хромовой кислотой, а затем обработанного тиобарбитуровой кислотой (метод В).

3 Реактивы

Используют реактивы только признанного аналитического качества и дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

3.1 Винная кислота [CООН (СН ОН)2 СООН], кристаллическая.

3.2 Сорбиновая кислота [СН3 (СН:СН)2 СООН], стандартный раствор массовой концентрации 0,010 г/дм3, приготовленный одним из следующих методов (3.2.1 или 3.2.2).

3.2.1 Растворяют 0,100 г сорбиновой кислоты в 10–12 см3 раствора гидроксида натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3. Переносят частями в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят водой до метки. Вносят 100 см3 полученного раствора во вторую мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят водой до метки.

3.2.2 Растворяют 0,134 г сорбата калия [СН3 (СН:СН)2 СООК] (предварительно перекристаллизованного и высушенного до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 105 °С или в эксикаторе в присутствии концентрированной серной кислоты) в воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят водой до метки. Вносят 100 см3 полученного раствора во вторую мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят водой до метки.

3.3 Гидроксид кальция [Ca(OН)2] (используют при необходимости), раствор молярной концентрации 0,04 моль/дм3 (1,48 г/дм3).

3.4 Уксусная кислота (СН3СООН), раствор молярной концентрации              0,1 моль/дм3.

3.5 Молочная (α-гидроксипропионовая) кислота [СН3СН(ОН)СООН], раствор молярной концентрации 1 моль/дм3.

3.6 Раствор медного катализатора (для метода А).

В мерной колбе вместимостью 1000 см3 растворяют в небольшом количестве воды 0,5 г бикарбоната натрия (NaHCO3) и 0,001 г пентагидрата сульфата меди (II) (CuSO4·5H2O). Доводят водой до метки.

3.7 Раствор хромовой/серной кислоты (для метода В).

Растворяют 0,050 г бихромата калия (K2Cr2O7) приблизительно в 90 см3 воды. Переносят частями в мерную колбу вместимостью 200 см3. Добавляют 100 см3 серной кислоты [H2SO4] концентрации 0,3 моль/дм3. Доводят водой до метки.

1 дм3 раствора серной кислоты концентрации 0,3 моль/дм3 содержит 14,7 г серной кислоты, т.е. 8,4 см3 серной кислоты  ρ = 1,84 г/см3.

3.8 Раствор тиобарбитуровой кислоты (для метода В).

Растворяют 0,500 г тиобарбитуровой кислоты (C4H4N2O2S) в 50 см3 воды, в которую было добавлено 10 см3 раствора гидроксида натрия (NaOH) концентрации          1 моль/дм3. Переносят частями в мерную колбу вместимостью 100 см3 и добавляют 11 см3 раствора соляной кислоты (HCl) концентрации 1 моль/дм3.  Доводят водой до метки.

Этот раствор неустойчив и должен быть использован в течение 5 ч после приготовления.

4 Оборудование

Используют обычное лабораторное оборудование, и в частности, следующее.

4.1 Аналитические весы.

4.2 Гомогенизатор или ступка, по выбору.

4.3 Кипящая водяная баня.

4.4 Установка для перегонки с водяным паром (см. рисунок А.1) состоит из частей, указанных в 4.4.1–4.4.5.

4.4.1 Колба-парогенератор вместимостью 1000–1500 см3.

4.4.2 Барботер, состоит из цилиндрической трубки диаметром 30 мм и высотой 270 мм, нижняя часть которой закрыта и переходит в сферу диаметром 60 мм. Конец трубки для подачи пара должен быть на 10 мм выше дна барботера. Сферическая часть, в которую помещают продукт, может нагреваться либо электричеством, либо пламенем. В последнем случае выделяющиеся пары должны задерживаться металлическим диском диаметром 150 мм и с отверстием в центре диаметром приблизительно 40 мм, в которое входит дно барботера. Это устройство позволяет избежать пирогенизации материалов, экстрагируемых из продукта. Дополнительный нагрев должен регулироваться так, чтобы во время дистилляции объем продукта в барботере не уменьшался и не увеличивался более чем на 5 см3.

4.4.3 Ректификационная колонка, через которую проходит пар, содержащий летучие кислоты. Она может состоять из:

– цилиндрической трубки диаметром 20 мм и высотой 500 мм, содержащей рифленую спираль из стальной нержавеющей сетки № 100 с шагом 15 мм, или

– колонны диаметром 20 мм и высотой 600 мм, имеющей внутри стеклянные шарики (насадку дефлегматор), или

– любого другого устройства, имеющего такую же эффективность ректификации.

Ректификация пара необходима для улавливания гидроксиметилфурфурола, если он присутствует в пробе. Это вещество и продукты его гидролиза поглощают ультрафиолетовое излучение при длине волны 256 нм.

Ректификационная колонна может быть уменьшена до высоты 200 мм или заменена на колбу Кьельдаля, если продукт не содержит гидроксиметилфурфурол.

4.4.4 Холодильник типа «West», эффективной длиной 400 мм, размещенный вертикально для обеспечения конденсации пара и полного охлаждения дистиллята.

4.4.5 Колбы-приемники вместимостью 200 см3 или 500 см3:

для жидких продуктов – вместимостью 200 см3  с отметкой на 200 см3;

для густых или твердых продуктов – вместимостью 500 см3 .

4.4.6 Проверка эффективности установки для перегонки с водяным паром

Установка, позволяющая собрать 300 см3 дистиллята в течение 12–15 мин, должна соответствовать следующим минимальным условиям:

a) в обычных условиях перегонки 99,5 % установленного количества уксусной кислоты, добавляемой к пробе, должно быть обнаружено в дистилляте объемом 200 см3. Для проверки установки используют раствор уксусной кислоты объемом 20 см3 и концентрацией 0,1 моль/дм3 (3.4);

b) в тех же условиях перегонки не более пяти частей на тысячу установленного количества молочной кислоты, добавляемой к пробе, должно быть обнаружено в дистилляте объемом 200 см3. Для проверки установки используют 20 см3 раствора молочной кислоты концентрации 1 моль/дм3 (3.5).

4.5 Пипетки вместимостью 10, 20 и 25 см3.

4.6 Градуированные пипетки, соответствующей вместимости.

4.7 Выпарная чашка.

4.8 Конические колбы вместимостью 50 см3  (для метода А).

4.9 Спектрофотометр (для метода А), позволяющий проводить измерения при длине волны 256 нм (ультрафиолетовый диапазон), с кварцевыми кюветами с длиной оптического пути 10 мм.

4.10 Мерные колбы вместимостью 25 см3 (для метода В).

4.11 Фотоколориметр, оснащенный зеленым светофильтром, или спектрофотометр, позволяющий проводить измерения при длине волны 532 нм  (для метода В).

## 5 Проба для испытания

Необходимо, чтобы проба, поступающая в лабораторию, была представительной, без повреждений и изменений при транспортировании и хранении.

6 Порядок проведения испытаний

6.1 Приготовление пробы для испытания

6.1.1 Жидкие продукты (соки, жидкие продукты с мякотью, сиропы и т.д.)

Тщательно перемешивают лабораторную пробу.

6.1.2 Густые продукты (мармелады, джемы и т.д.)

Гомогенизируют лабораторную пробу после тщательного перемешивания.

6.1.3 Твердые продукты (фрукты, овощи)

Разрезают часть лабораторной пробы на маленькие кусочки, удаляют семена, плодоножку и пестичную клетку, при необходимости смешивают продукт с жидкостью и тщательно гомогенизируют приблизительно 40 г пробы.

6.1.4 Замороженные продукты или продукты глубокой заморозки

После размораживания пробы в закрытом контейнере и удаления, при необходимости, семян, плодоножек и пестичных клеток, смешивают продукт с жидкостью, образовавшейся при размораживании, и продолжают приготовление, как указано в 6.1.1, 6.1.2 или 6.1.3, что более подходит.

6.2 Приготовление навески пробы

6.2.1 Жидкие продукты

С помощью пипетки (4.5) отбирают 10 см3 пробы для испытания (6.1) и вводят ее в барботер (4.4.2).

Навеску пробы можно также отбирать по массе, взвесив с точностью до 0,01 г приблизительно 10 г пробы для испытания.

6.2.2 Густые или твердые продукты

Взвешивают с точностью до 0,01 г приблизительно 10 г пробы для испытания (6.1) и вводят ее в барботер (4.4.2) с минимальным количеством воды, необходимым для увлечения всей пробы для испытания и образования достаточно жидкой смеси.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – В некоторых случаях необходимо оставить пробу для анализа в воде для вымачивания в течение 1–2 ч.

6.3 Перегонка

6.3.1 Общие требования

Вводят 0,5 г винной кислоты (3.1) в барботер (4.4.2), содержащий навеску пробы для испытания (6.2). Соединяют барботер с колбой-парогенератором (4.4.1) и с конденсатором (4.4.4) и одновременно нагревают колбу и барботер. Затем проводят перегонку, убедившись, что объем содержимого барботера остается постоянным в пределах 5 см3.

6.3.2 Жидкие продукты (6.2.1)

Собирают дистиллят в колбу-приемник вместимостью 200 см3 (4.4.5), остановив перегонку, когда будет достигнута отметка 200 см3.

6.3.3 Густые или твердые продукты (6.2.2)

Собирают в колбу-приемник вместимостью 500 см3 (4.4.5) объем дистиллята, по крайней мере, в 20 раз больше, чем объем содержимого барботера. Измеряют полученный объем (V) с помощью мерного цилиндра.

6.4 Метод А. Определение с помощью спектрофотометрии в ультрафиолетовой области спектра

6.4.1 Определение

6.4.1.1 Если начальный продукт содержит эфирные масла чеснока, лука или лука-порея, их присутствие является причиной значительной оптической плотности, особенно в случае с чесноком.

Полное выпаривание1) дистиллята после его подщелачивания препятствует появлению такой оптической плотности.

Поэтому при наличии этих эфирных масел отбирают пипеткой (4.5) 25 см3 дистиллята (6.3) и переносят в маленькую выпарную чашку (4.7); подщелачивают его раствором гидроксида кальция (3.3) объемом от 1,5 до 2 см3, выпаривают досуха на кипящей водяной бане (4.3) и восстанавливают водой до первоначального объема.

_______________

1) Выпаривание досуха не разрушает сорбиновую кислоту, если происходит в щелочной среде.

6.4.1.2 Отбирают пипеткой (4.5) 10 см3 (см. примечание) дистиллята (6.3) или восстановленного раствора (6.4.1.1), помещают его в коническую колбу вместимостью 50 см3 (4.8) и добавляют 10 см3 раствора медного катализатора (3.6). Быстро встряхивают и оставляют на несколько минут для контакта с воздухом.

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – Объем 10 см3 предназначен для продуктов, содержащих до 200 мг сорбиновой кислоты на литр или килограмм. Для более высоких концентраций берут только 5 мг или 2 см3 или разбавляют водой до 10 см3.

Измеряют оптическую плотность раствора, используя спектрофотометр (4.9), при длине волны 256 нм.

Из полученного значения вычитают значение оптической плотности контрольного раствора для испытания (6.4.2).

6.4.2 Холостой опыт

Проводят холостой опыт параллельно с основным определением, используя вместо 10 см3 дистиллята 10 см3 воды.

6.4.3 Количество определений

Выполняют два параллельных определения на одной и той же пробе для испытания (6.1).

6.4.4 Построение градуировочного графика

6.4.4.1 В шесть конических колб (4.8) вместимостью 50 см3 градуированной пипеткой (4.6) вносят соответственно 0; 1; 2; 3; 5 и 10 см3 стандартного раствора сорбиновой кислоты (3.2); доводят объем до 10 см3 водой.

Полученные растворы содержат: 0; 1; 2; 3; 5 и 10 мг сорбиновой кислоты в 1 дм3 соответственно.

6.4.4.2 В каждую колбу добавляют по 10 см3 раствора медного катализатора (3.6).

Измеряют оптическую плотность полученных растворов с помощью спектрофотометра (4.9) при длине волны 256 нм.

Из полученных значений вычитают значение оптической плотности контрольного раствора для испытания (6.4.2).

6.4.4.3 Строят градуировочный график, на котором оптическая плотность растворов (6.4.4.2) представлена как функция концентраций сорбиновой кислоты в растворах, выраженных в мг/дм3 и полученных в соответствии с 6.4.4.1, т.е. перед добавлением раствора медного катализатора (3.6).

## 6.5 Метод В. Определение с помощью фотоколориметрии или спектрофотометрии при длине волны 532 нм

## 6.5.1 Определение

## 6.5.1.1 Если начальный продукт содержит этанол, его удаляют из дистиллята следующим образом.

## С помощью пипетки (4.5) вносят 25 см3 дистиллята (6.3) в маленькую выпарную чашку (4.7) и подщелачивают его, добавляя 1,5–2 см3 раствора гидроксида кальция (3.3). Помещают чашку на кипящую водяную баню (4.3) и выпаривают, пока объем не уменьшится приблизительно наполовину, что обычно занимает около 30 мин. Переносят остаток в мерную колбу вместимостью 25 см3 (4.10). Доводят до метки промывочной водой из чашки. Встряхивают.

## 6.5.1.2 Если начальный продукт содержит эфирные масла (в случае сока из цитрусовых), удаляют их из дистиллята тем же способом, который описан в 6.5.1.1, но увеличивают время выпаривания, чтобы получить объем 1–2 см3.

## 6.5.1.3 Если начальный продукт содержит эфирные масла чеснока, лука или лука-порея, определение проводят в соответствии с 6.4.1.1.

## П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – В случае чеснока, даже когда дистиллят выпаривают досуха, остается очень низкая оптическая плотность, соответствующая 1,5 мг сорбиновой кислоты на килограмм.

## 6.5.1.4 При необходимости, отбирают пипеткой (4.5) 10 см3 (см. следующий абзац) дистиллята (6.3) или восстановленного раствора, полученного после обработки (6.5.1.1, 6.5.1.2 или 6.5.1.3), и вносят в мерную колбу вместимостью 25 см3 (4.10).

## Объем 10 см3 предназначен для продуктов, содержащих до 200 мг сорбиновой кислоты на литр (дм3) или на килограмм. При большом содержании отбирают только 5 или 2 см3 и разбавляют водой до 10 см3.

## Добавляют 4 см3 раствора хромовой/серной кислоты (3.7) и ставят колбу на 10 мин на кипящую водяную баню (4.3).

## Добавляют 4 см3 раствора тиобарбитуровой кислоты (3.8) и держат колбу еще 20 мин на кипящей водяной бане (4.3) до появления розового цвета. Охлаждают на бане с ледяной водой и разбавляют до метки водой.

## Через 30 мин измеряют оптическую плотность полученного раствора с помощью фотоколориметра или спектрофотометра (4.11) при длине волны 532 нм.

## Из полученного значения вычитают значение оптической плотности контрольного раствора для испытания (6.4.2).

## 6.5.2 Холостой опыт

## Проводят холостой опыт параллельно с основным определением, используя вместо 10 см3 дистиллята 10 см3 воды.

## 6.5.3 Количество определений

## Выполняют два параллельных определения на одной и той же пробе для испытания (6.1).

## 6.5.4 Построение градуировочного графика

## 6.5.4.1 Готовят разбавленный стандартный раствор сорбиновой кислоты массовой концентрации 2,0 мг/дм3, разбавив один объем стандартного раствора (3.2) четырьмя объемами воды.

## 6.5.4.2 В шесть мерных колб (4.10) вместимостью 25 см3 градуированной пипеткой (4.6) вносят соответственно 0; 2; 4; 6; 8 и 10 см3 разбавленного стандартного раствора сорбиновой кислоты (6.5.4.1); доводят объем до 10 см3 водой.

## Полученные растворы содержат: 0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 и 2,0 мг сорбиновой кислоты в 1 дм3 соответственно.

## 6.5.4.3 В каждую колбу добавляют 4 см3 раствора хромовой/серной кислоты (3.7) и ставят колбу на кипящую водяную баню (4.3) на 10 мин.

## Добавляют 4 см3 раствора тиобарбитуровой кислоты (3.8) и держат колбы еще 20 мин на кипящей водяной бане до  появления розового цвета. Охлаждают на бане с ледяной водой и доводят до метки водой.

## Через 30 мин измеряют оптическую плотность полученных растворов с помощью фотоколориметра или спектрофотометра (4.11) при длине волны 532 нм.

## Из полученных значений вычитают значение оптической плотности раствора холостой пробы (6.5.2).

## 6.5.4.4 Строят градуировочный график, на котором оптическая плотность растворов (6.5.4.3) представлена как функция концентрации сорбиновой кислоты, выраженная в мг/дм3.

## 7 	Обработка результатов 1)

7.1 Проба для испытания, взятая по объему

Массовую концентрацию сорбиновой кислоты, мг/дм3 продукта, вычисляют по формуле

m1 ∙200V1,

где m1 – масса сорбиновой кислоты, выраженная в мг/дм3 дистиллята (6.5.1),

найденная по градуировочному графику (см. 6.4.4 или 6.5.4);

V1 – объем, взятый из 6.4.1.2 или 6.5.1.4 (как правило, 10 см3, но может быть

5 или 2 см3), см3.

7.2 Проба для испытания, взятая по массе

Массовую долю сорбиновой кислоты, мг/кг продукта, вычисляют по формуле

m1 ∙V ∙10m0 ∙ V1,

где   m0 – масса навески пробы для испытания (6.2.2), г;

m1 – масса сорбиновой кислоты, выраженная в мг/дм3 дистиллята (6.3.3),

найденная по градуировочному графику (см. 6.4.4 или 6.5.4);

V – объем собранного дистиллята (см. 6.3.3), см3;

V1 – объем, взятый из 6.4.1.2 или 6.5.1.4 (как правило, 10 см3, но может

быть 5 или 2 см3), см3.

_______________

1) Различные овощные продукты содержат в небольших количествах летучие вещества, которые могут быть экстрагированы органическими растворителями и которые поглощают излучение при 256 нм или дают окрашенную реакцию, описанную в методе В (6.5). Поэтому результаты, которые являются близкими к пределу определения метода (менее 10 мг/дм3 или 10 мг/кг), следует интерпретировать с осторожностью и сравнивать с результатами, полученными на тех же продуктах, но не содержащих сорбиновую кислоту.

8 Повторяемость

Абсолютное расхождение между результатами двух параллельных определений, полученными за короткий промежуток времени с использованием одного и того же метода на идентичном материале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором на одинаковом оборудовании, не более чем в 5 % случаев будет больше 5 % среднего арифметического двух результатов.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) все сведения, необходимые для полной идентификации пробы;

b) используемый метод отбора проб;

c) используемый метод испытания со ссылкой на настоящий стандарт;

d) все детали проведения испытания, не оговоренные в настоящем стандарте или не считающиеся обязательными, а также любые обстоятельства, которые могли повлиять на конечный результат;

e) полученные результаты испытания или окончательный результат с оценкой повторяемости.

Приложение А

(обязательное)

Установка для перегонки с водяным паром

1 – колба-парогенератор (4.4.1); 2 – барботер (4.4.2);

3 – ректификационная колонка (4.4.3); 4 – холодильник (4.4.4);

5 – колба-приемник (4.4.5)

Рисунок А.1 – Схема установки для перегонки с водяным паром (4.4)

УДК 664.841:664.851:543.06:006.354 МКС 67.080.01 IDT Ключевые слова: фрукты, овощи, продукты переработки фруктов и овощей, сорбиновая кислота, содержание, спектрофотометр, перегонка, определение