Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №________________от __________________20__ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_________________________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _________________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 10 подраздел 10.4:

пункт 10.4.5. Второй абзац дополнить предложением в редакции:

«Допускается раздельная прокладка фазных проводов силовых цепей переменного тока экранированными кабелями (проводами).»;

пункт 10.4.25 дополнить предложением в редакции:

«Заполнение труб круглого сечения при прокладке в ней одиночного провода или кабеля может определять разработчик, исходя из условий прокладки.»;

дополнить новым пунктом 10.4.60 в редакции:

«Прокладку проводников по любым металлоконструкциям, в том числе кабельным трассам, изготовленным из стального прутка или полосы, проводить с применением дополнительной изоляции.».

_________________________________________________________________

УДК 621.3:629.424.4:006.354	МКС 45.060.10

Ключевые слова: электрооборудование, теплоэлектрический подвижной состав, выбор, монтаж

__________________________________________________________________

Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» (АО «СТМ»)