| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND СERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |

Техника пожарная

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

Общие технические требования

Методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2―2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Республика Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Азербайджанская Республика | AZ | Азстандарт |
| Республика Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Кыргызская Республика | KG | Кыргызстандарт |
| Республика Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Республика Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Республика Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
| Республика Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____________ № _________ межгосударственный стандарт ГОСТ _________ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с _________

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения …………………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки …………………………………………………………………………..

3 Термины, определения и определения …………………………………………………….

4 Классификация ………………………………………………………………………………….

5 Общие технические требования ……………………………………………………………..

6 Требования безопасности …………………………………………………………………….

7 Правила приемки ………………………………………………………………………………..

8 Методы испытаний ……………………………………………………………………………..

Приложение А (обязательное) Общие требования к содержанию

эксплуатационной документации

в части обеспечения безопасности ………………………………………..

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Техника пожарная

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire-fighting techniques. Fire hose maintenance equipment.

General technical requirements. Test methods

________________________________________________________________________

Дата введения – ______________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к оборудованию по обслуживанию пожарных рукавов и методы их испытаний.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на оборудование, предназначенное для технического обслуживания напорных, напорно-всасывающих и всасывающих пожарных рукавов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601–2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.1.003–2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

_____________________________________________________________

Проект RU, первая редакция

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции

ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 356-80 Арматура трубопроводная. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования ― на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:

3.1 пожарный рукав: Гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный при эксплуатации в расчете пожарной машины, а также в составе пожарного крана пожарными соединительными головками.

3.2 напорный пожарный рукав: Пожарный рукав для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением.

3.3 всасывающий пожарный рукав: Пожарный рукав жесткой конструкции для забора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса и транспортирования ее для пожаротушения.

3.4 напорно-всасывающий пожарный рукав: Пожарный рукав жесткой конструкции для забора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или из системы противопожарного водоснабжения и транспортирования ее для пожаротушения.

3.5 рукавная пожарная соединительная головка (ГР, ГРВ): Пожарная соединительная головка со штуцером для оборудования пожарного рукава.

3.6

условный проход (номинальный диаметр) (DN): Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например, соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Условный проход (номинальный диаметр) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах. [ГОСТ 28338, п. 1].

3.7

рабочее давление Pр: наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре [ГОСТ 24856, п. 6.1.4].

3.8

работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции. [ГОСТ 27.002, п. 3.2.3].

4 Классификация

4.1 Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов подразделяется по функциональному назначению и включает в себя установки, машины, агрегаты, обеспечивающие выполнение следующих работ:

1) мойка и чистка пожарных рукавов;

2) испытание пожарных рукавов на герметичность избыточным гидравлическим давлением;

3) испытание всасывающих и напорно-всасывающих пожарных рукавов вакуумметрическим давлением;

4) сушка пожарных рукавов;

5) талькирование пожарных рукавов;

6) скатка напорных пожарных рукавов;

7) перекатка напорных пожарных рукавов на новое ребро;

8) крепление пожарных рукавов с рукавными пожарными соединительными головками.

4.2 Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов может быть предназначено для выполнения как одного вида работ, так и быть универсальным, обеспечивающим выполнение нескольких видов работ по 4.1.

5 Общие технические требования

5.1 Оборудование для технического обслуживания пожарных рукавов должно быть оснащено электроприводом.

Допускается оборудование для испытания пожарных рукавов на герметичность избыточным гидравлическим давлением, для скатки и перекатки (на новое ребро) напорных пожарных рукавов и для крепления пожарных рукавов с рукавными пожарными соединительными головками изготавливать без электропривода.

5.2 Основные показатели оборудования по обслуживанию пожарных рукавов должны соответствовать данным, представленным в таблице 1.

Назначенный срок службы и хранения устанавливается в технической документации на оборудование.

5.3 На оборудовании, в соответствии с документацией, контрольно-измерительные приборы, устройства управления, функциональное назначение которых требует пояснения, должны иметь маркировку с разъяснительными надписями или (и) обозначениями рабочих (регулирующих) положений.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Условный проход пожарного рукава или условные проходы пожарных рукавов, обслуживаемых на оборудовании | 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 300 и более 1) |
| Длина обслуживаемых одного и более напорных пожарных рукавов, м, не менее | 20 2) |
| Длина обслуживаемых одного и более всасывающих и напорно-всасывающих рукавов, м, менее | 4 |
| Работоспособность оборудования в диапазоне температур окружающего воздуха | от плюс 5 ºС до плюс 45 ºС |
| Усилия на органах управления на всех режимах работы, Н, не более | 150 |
| Назначенный срок службы и хранения оборудования, лет, не менее | 10 |
| Примечание: 1) Размерный ряд условных проходов принимается согласно ГОСТ 28338; 2) Длина обслуживаемых напорных пожарных рукавов, предназначенных для механизированной прокладки и уборки, устанавливается в технической документации на эти рукава. |  |

5.4 Время мойки и чистки пожарного рукава должно быть не более 4 мин.

5.5 Основные показатели оборудования для испытаний пожарных рукавов на герметичность при избыточном гидравлическом давлении должны соответствовать данным, представленным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Рабочее гидравлическое давление оборудования, МПа, не менее | 3,8 |
| Скорость повышения давления в образце рукава, МПа/с, не более | 0,3 |

5.6 Основные показатели оборудования для испытаний всасывающих и напорно-всасывающих пожарных рукавов (далее по тексту - всасывающие пожарные рукава) на герметичность вакуумметрическим давлением должны соответствовать данным, представленным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Вакуумметрическое рабочее давление, МПа, не более | 0,08 |
| Производительность, дм3/c, не менее | 0,4 |

Принципиальная схема оборудования должна соответствовать схеме, представленной на рисунке 1. Для измерения вакуумметрического давления допускается использовать вакуумметр.

Рисунок 1

5.7 Основные показатели оборудования для сушки пожарных рукавов должны соответствовать данным, представленным в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Температура сушки, С | 50±5 |
| Стабильность поддержания температуры сушки в течение, час, не менее | 1,0 |

5.8 Основные показатели оборудования для крепления пожарных рукавов с рукавными пожарными соединительными головками вязальной проволокой должны соответствовать данным, представленным в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Усилие натяжения вязальной проволоки, Н | 400 ± 30 или 600 ± 40 |
| Регулировка усилия натяжения вязальной проволоки, Н, в пределах | от 300 до 400 или от 300 до 600 |
| Диаметр проволоки, мм | 1,6 - 2 |

Технические требования к оборудованию для крепления пожарных рукавов с соединительными головками без использования вязальной проволоки устанавливаются в технической документации к данному оборудованию.

5.9 Комплектность, маркировка, упаковка

В комплект поставки должны входить:

- оборудование;

- эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601.

Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- номер технических условий предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

Маркировка должна быть четкой и понятной и сохраняться в течение всего срока эксплуатации головок.

Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировании и хранении.

6 Требования безопасности

6.1 Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.

6.2 Оборудование должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и при эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией.

6.3 Оборудование должно укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части обеспечения безопасности приведены в приложении А.

6.4 Для оборудования, работающего в контакте с водой (брызги, контакт с мокрыми изделиями и т.п.) все электрические контакты и соединения должны быть защищены от воздействия воды, влаги и коротких замыканий.

6.5 Заземление установок должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, класс защиты 1.

6.6 Движущиеся части привода установки должны иметь ограждения.

6.7 Уровень звуковой мощности в соответствии с ГОСТ 12.1.003 не должен превышать 95 дБ (А).

6.8 Оборудование для мойки и чистки пожарных рукавов должно обеспечивать использование проточной воды и иметь систему слива отработанной воды в канализацию либо систему очистки воды замкнутого типа.

7 Правила приемки

7.1 Для оценки и контроля качества оборудования проводят следующие испытания:

- предварительные;

- приемочные;

- квалификационные;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

7.2 Правила приемки (приемо-сдаточные испытания) в соответствии с ГОСТ 15.309.

7.3 Предварительные, приемочные и квалификационные испытания проводят в соответствии с ГОСТ 15.201.

7.4 Типовые испытания проводят при изменении конструкции и технологии изготовления или замене сырья и покупных полуфабрикатов, изделий. Испытания проводят по программе и методике, согласованной и утвержденной в установленном порядке по ГОСТ 15.309.

8 Методы испытаний

8.1 Все испытания проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

8.2 При проведении испытаний используют средства измерений и контроля, обеспечивающие необходимую точность измерений, поверенные и аттестованные в установленном порядке.

При проведении испытаний используют средства измерений и контроля, обеспечивающие необходимую точность измерений, поверенные и аттестованные в установленном порядке. Возможно проведение испытаний по месту осуществления временных работ с использованием испытательного оборудования и средств измерений, принадлежащих испытательной лаборатории.

8.3 На испытания представляют по одному комплекту оборудования по обслуживанию пожарных рукавов.

8.4 Перед проведением испытаний изделия должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 в течение 24 ч.

8.5 Условный проход пожарного рукава или условные проходы, длины обслуживаемых пожарных рукавов (см. 5.2, таблица 1) проверяют проведением всех процедур обслуживания на соответствующем оборудовании в соответствии с эксплуатационной документацией. Для испытаний подбирают пожарные рукава, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Габариты пожарных рукавов должны обеспечивать размещение на оборудовании и не препятствовать выполнению процедур обслуживания.

8.6 Работоспособность оборудования в диапазоне температур окружающего воздуха (см. 5.2, таблица 1) проверяют по конструкторской документации изготовителя.

8.7 Проверка усилия на органах управления

Усилие, которое необходимо приложить к органам управления (кнопки, рычаги, маховики и др.) (см. 5.2, таблица 1) для их включения (выключения) измеряют динамометром или другими средствами измерения силы с погрешностью измерений не более ± 5 %.

- 8.7.1 Проведение испытаний

Усилие для клапанов, кранов прикладывают в точке, лежащей на маховике, максимально удаленной от его оси.

Усилие для включения (выключения) кнопок прикладывают вдоль оси кнопок.

Усилие для включения (выключения) рычагов прикладывают к концу рычагов в направлении их движения.

Результат проверки считают положительным, если значение усилия, необходимого для включения (выключения) органов управления, не превышает 150 Н.

8.8 Назначенный срок службы и хранения (см. 5.2, таблица 1) проверяют по конструкторской документации.

8.9 Маркировку с разъяснительными надписями и обозначениями контрольно-измерительных приборов (см. 5.3) и устройств управления проверяют внешним осмотром и сличением с конструкторской документацией.

8.10 Время мойки и чистки одного пожарного рукава (см. 5.4) определяют на пожарном рукаве с условным проходом 50 и длиной 20 м. Для оборудования, диапазон обслуживаемых рукавов которого не включает условный проход 50 или длина обслуживаемых рукавов превышает 20 м, временем мойки и чистки будет являться время мойки и чистки участка рукава длиной 20 м и с условным проходом из ряда, установленного для данного оборудования в эксплуатационной документации. Пожарный рукав заправляют в оборудование в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. Производят мойку и чистку пожарного рукава на одном из режимов для данного оборудования. Время t фиксируют от начала мойки и чистки пожарного рукава в оборудовании и до окончания мойки и чистки рукава. При одновременной заправке нескольких рукавов время обслуживания одного рукава T определяют по формуле:

,                                                         (1)

где n – количество одновременно заправляемых рукавов.

8.11 Оборудование для испытаний пожарных рукавов на герметичность проверяют по показателю: рабочее гидравлическое давление (см. 5.5, таблица 2). Для этого заглушают все выходные патрубки для присоединения пожарных рукавов, оборудованные пожарными соединительными головками. Вытесняют воздух из трубопроводов оборудования. Повышают гидравлическое давление до рабочего в соответствии с эксплуатационной документацией. При этом проверяют работу всех органов и систем управления. При воздействии рабочего гидравлического давления не менее двух минут оборудование должно сохранять герметичность и прочность всех трубопроводных систем, средств измерений и работоспособность органов управления. Гидравлическое давление измеряют манометром по ГОСТ 2405 с погрешностью не более 0,06 МПа. Время выдержки под давлением измеряют секундомером с погрешностью не более 0,2 с.

8.12 Метод проверки скорости повышения давления (см. 5.5, таблица 2)

- 8.12.1 Скорость повышения давления проверяют при проведении испытаний по показателю рабочее гидравлическое давление. Время повышения гидравлического давления t регистрируется по секундомеру. Секундомер выключается при достижении гидравлического давления значения рабочего. По манометру регистрируют гидравлическое давление P0 во время включения секундомера и рабочее гидравлическое давление PN в момент выключения секундомера.

- 8.12.2 Скорость повышения давления v МПа/с определяют по формуле:

(2)

8.13 Метод проверки вакуумметрического рабочего давления на оборудовании для испытаний всасывающих пожарных рукавов на герметичность вакуумметрическим давлением (см. 5.6, таблица 3)

- 8.13.1 Оборудование подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией. Проверяют схему оборудования, которая должна соответствовать схеме, приведенной на рисунке 1. Выходные патрубки заглушают заглушками, входящими в комплект оборудования.

- Вакуумметр должен обеспечивать измерение с точностью до 0,001 МПа.

- 8.13.2 Включают оборудование и создают разрежение (0,080,01) МПа. При этом падение вакуума не должно превышать 0,003 МПа в течение не менее пяти минут.

- 8.13.3 Закрывают вакуумный кран. В течение пяти минут падение вакуума не должно превышать 0,013 МПа.

8.14 Метод проверки производительности оборудования для испытаний всасывающих пожарных рукавов на герметичность вакуумметрическим давлением (см. 5.7, таблица 3)

    - Для испытания отбирают всасывающий или напорно-всасывающий пожарный рукав или специальную емкость определенного объема V, которая имеет присоединительные патрубки к оборудованию. Объем всасывающего или напорно-всасывающего рукава рассчитывают по формуле:

,                                                     (3)

где d – внутренний диаметр всасывающего рукава;

l - длина рукава.

- 8.14.2 Емкость или всасывающий рукав подсоединяют к оборудованию. Включают оборудование в соответствии с эксплуатационной документацией и одновременно включают секундомер, доводят разрежение до рабочего и выключают оборудование и секундомер. По секундомеру определяют время t.

- 8.14.3 Производительность W определяют по формуле:

,                                                          (4)

8.15 Метод проверки температуры сушки (см. 5.2.4, таблица 4)

- 8.15.1 Температуру измеряют контрольным термометром (измерителем температуры), поверенным в установленном порядке. Измерение температуры проводят после выхода оборудования на установленный режим на расстоянии от 50 до 100 мм от отверстия для нагнетания нагретого воздуха в месте выхода потока воздуха.

- 8.15.2 Измеренная температура должно соответствовать значению (50 ± 5) С.

8.16 Метод проверки стабильности поддержания температуры сушки (см. 5.2.4, таблица 4)

- 8.16.1 Температуру сушки измеряют при включенном оборудовании и установленном режиме сушки с температурой 45 С. Температуру измеряют контрольным термометром (измерителем температуры), поверенным в установленном порядке. Измерение температуры проводят на расстоянии от 50 до 100 мм от отверстия для нагнетания нагретого воздуха в месте выхода потока воздуха. Измерение температуры проводят после выхода оборудования на установленный режим, в начале испытания и далее через каждые 15 мин работы оборудования.

- 8.16.2 Оборудование должно обеспечивать поддержание температуры сушки в пределах от 40 С до 50 С в течение 1,0+0,1 0 часа.

8.17 Метод проверки усилия натяжения и регулировки усилия натяжения проволоки оборудования для крепления пожарных рукавов с рукавными пожарными соединительными головками вязальной проволокой (см. 5.2.5, таблица 5)

- 8.17.1 На оборудовании регулируют натяжение проволоки в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. Проволоку присоединяют к динамометру и прикладывают усилие в направлении ее вытягивания при «навязке».

- 8.17.2 Значение усилия натяжения и регулировки усилия натяжения должны соответствовать требованиям 5.2.5, таблица 5.

8.18 Диаметр проволоки оборудования для крепления пожарных рукавов (см. 5.2.5, таблица 5) с пожарными соединительными головками вязальной проволокой проверяют штангенциркулем по ГОСТ 166 при осуществлении крепления в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование.

8.19 Оснащение оборудования электроприводом по 5.1.1, комплектность, маркировку, упаковку по 5.3, содержание разделов паспорта по 5.3.1 и 6.3, проверяют визуально внешним осмотром и сличением с данными конструкторской документации.

Приложение А

(обязательное)

Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части обеспечения безопасности

В общем случае эксплуатационная документация в части обеспечения безопасности должна содержать:

1) спецификацию оснастки, инструмента и приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение всех предусмотренных работ по монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации;

2) правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций, порядок ввода в эксплуатацию;

3) требования к размещению оборудования в помещениях, обеспечивающих удобство и безопасность при использовании его по назначению, техническом его обслуживании и ремонте, а также требования по оснащению помещений;

4) правила управления оборудованием на всех предусмотренных режимах его работы и действия работающего в случаях возникновения опасных ситуаций;

5) требования к обслуживающему персоналу по использованию средств индивидуальной защиты;

6) способы своевременного обнаружения отказов и действия работающего в этих случаях;

7) регламент технического обслуживания и приемы его безопасного выполнения;

8) правила обеспечения электробезопасности.

________________________________________________________________________

УДК 614.843.6:006.354 							МКС 13.220.10

Ключевые слова: пожарная техника, пожарно-техническое вооружение, оборудование по обслуживанию пожарных рукавов

________________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России							Е.В. Павлов

Руководитель разработки:

Главный научный сотрудник НИЦ ПСРТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России							В.И. Логинов

Исполнители:

Начальник сектора 4.6.4 отдела 4.6

НИЦ ПСРТ ФГБУ ВНИИПО МЧС России					С.М. Ртищев

Старший научный сотрудник отдела 4.6

НИЦ ПСРТ ФГБУ ВНИИПО МЧС России					В.Н. Козырев

Старший научный сотрудник отдела 4.6

НИЦ ПСРТ ФГБУ ВНИИПО МЧС России					М.В. Илеменов