| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12.4.296- 202Х (проект, RU, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ.

РЕСПИРАТОРЫ С ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОЛУМАСКОЙ

Общие технические условия

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Сорбент»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4  ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.2962015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Термины и определения

- Классификация

5	 Технические требования

- Основные показатели и характеристики

- Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

- Комплектность

- Маркировка

- Упаковка

- Требования безопасности

- Требования охраны окружающей среды

- Правила приемки

- Методы контроля

- Транспортирование и хранение

- Руководство по эксплуатации

- Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах-участниках СНГ……………………..

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ РЕСПИРАТОРЫ С ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОЛУМАСКОЙ Общие технические условия Occupational safety standards system. Respiratory protective devices. Filtering gas masks. General technical requirements

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие респираторы с лицевой частью из изолирующих материалов1) в виде полумаски и противогазовым и/или противоаэрозольным, или комбинированным фильтром (ами) (далее — респираторы), предназначенные для защиты органов дыхания персонала промышленных предприятий от опасных химических веществ (далее – ОХВ) и вредных химических веществ, и устанавливает общие технические условия. Настоящий стандарт не распространяется на следующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД):

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные;

- фильтрующие полумаски.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов2)

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.008  Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения

ГОСТ 12.4.122 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные большого габарита. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.157 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

ГОСТ 12.4.235  (EN 14387:2004+А1:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

ГОСТ 12.4.244 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.246 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.293 (EN 136:1998) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 8762 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ ЕН 148-1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соединения резьбовые для лицевых частей. Часть 1. Стандартное резьбовое соединение)

ГОСТ ЕН 148-2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соединения резьбовые для лицевых частей. Часть 2. Центральное резьбовое соединение)

ГОСТ ЕН 148-3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соединения резьбовые для лицевых частей. Часть 3. Резьбовое соединение М 45x3)

ГОСТ EN 13274-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД

ГОСТ EN 13274-3 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 3. Определение сопротивления воздушному потоку

ГОСТ EN 13274-5 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям

ГОСТ EN 13274-6 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт [1], ГОСТ 12.4.122,  ГОСТ 12.4.235, ГОСТ 12.4.244 и ГОСТ 12.4.246, а также термин с определением:

габаритные размеры: Размеры, определяющие предельные внешние очертания фильтра.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

4	Классификация

4.1	Марки и классы респираторов

Респираторы подразделяют по маркам и классам согласно входящим в комплект респиратора маркам и классам фильтров или сочетанию марок и классов фильтров по ГОСТ 12.4.235, ГОСТ 12.4.122 и ГОСТ 12.4.246. Марка и класс респиратора должны соответствовать марке и классу фильтра.

Примечание —  Например, респиратор с фильтром А1В1Е1К2РЗ имеет марку А1В1Е1К2Р3, т. е. предназначен аналогично фильтру для защиты от:

органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С;

неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода;

кислых газов и паров;

аммиака и его органических производных;

аэрозолей.

Респиратор марки А1В1Е1К2РЗ содержит фильтр А1В1Е1К2РЗ т. е. имеет аналогично фильтру следующие классы эффективности для защиты от:

органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С – класс 1 низкой эффективности;

неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода – класс 1 низкой эффективности;

кислых газов и паров – класс 1 низкой эффективности;

аммиака и его органических производных – класс 2 средней эффективности;

аэрозолей – класс 3 высокой эффективности.

4.2 Респираторы в зависимости от конструкции входящих в его комплект противогазовых и комбинированных фильтров подразделяют на конструктивные исполнения.

4.2.1 Респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ 12.4.122 с радиальным направлением газопаровоздушного потока с индексом «8» и индексом «18» соответственно.

4.2.2 Респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами с продольным направлением газопаровоздушного потока.

5 Технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики

5.1.1 Респиратор применяют при:

– объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 %;

– при температуре воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С.

В технически обоснованных случаях интервал температур может быть расширен.

5.1.2 Респиратор применяют при содержании ОХВ и вредных веществ, превышающих предельно допустимые значения, установленные в ГОСТ 12.1.005, не более, чем в 50 раз.

5.1.3 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе должно быть не более 1,0 % по объему.

5.1.4 Коэффициент подсоса по аэрозолю хлорида натрия или коэффициент подсоса по аэрозолю масляного тумана под полумаску респираторов с противоаэрозольными фильтрами должен быть не более 2,0 %.

5.1.5 Коэффициент подсоса по гексафториду серы под полумаску респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами должен быть не более 2,0 %.

5.1.6 Присоединение фильтра к полумаске, фильтра к соединительной трубке и соединительной трубки к полумаске осуществляют с помощью стандартной резьбы по ГОСТ 8762 или ГОСТ ЕН 148-1, а также нестандартной резьбы или соединений специального типа. Использование резьбовых соединений по ГОСТ ЕН 148-2 или ГОСТ ЕН 148-3 не допускается. Не допускается использование для комплектации респиратора полумасок и фильтров или полумасок и фильтров с соединительными трубками с различными резьбами, или одного фильтра из комплекта фильтров, предназначенных для использования с полумаской с соединением специального типа или нестандартной резьбой.

5.1.7 Респиратор должен обеспечивать ограничение поля зрения не более 30 %.

5.1.8 Начальное сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку на вдохе не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 — Начальное сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку на вдохе

| Тип респиратора | Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе. Па при расходе воздуха |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 дм3/мин | 95 дм3/мин |
| Респираторы марок P: Р1 Р1 с соединительной трубкой P2 Р2 с соединительной трубкой Р3 Р3 с соединительной трубкой | 110 - 120 - 170 - | 340 370 370 400 550 580 |
| Респираторы марок А, В, Е, К: 1 1 с соединительной трубкой 1Р1 1Р1 с соединительной трубкой 1Р2 1Р2 с соединительной трубкой 1Р3 1Р3 с соединительной трубкой | 150 -/110* 210 - 220 - 270 -/210** | 530 360 740 770 770 800 950 980 |
| 2 | 190 | 690 |
| 2 с соединительной трубкой 2Р1 | -/110* | 720 |
|  | 250 | 900 |
| 2Р1 с соединительной трубкой | - | 930 |
| 2Р2 | 260 | 930 |
| 2Р2 с соединительной трубкой | - | 960 |
| 2РЗ | 310 | 1110 |
| 2РЗ с соединительной трубкой | -/210** | 1140 |
| 3 3 с соединительной трубкой ЗР1 ЗР1 с соединительной трубкой ЗР2 | 210 110* 270 - 280 | 770 800 980 1010 1010 |
| 3Р2 с соединительной трубкой | - | 1040 |
| ЗРЗ | 330 | 1190 |
| ЗРЗ с соединительной трубкой | -/210** | 1220 |
| Респираторы марок АХ |  |  |
| АХ | 190 | 690 |
| АХ с соединительной трубкой | -/110* | 720 |
| АХР1 | 250 | 900 |

Окончание таблицы 1

| Тип респиратора | Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе. Па, при расходе воздуха |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 дм3/мин | 95 дм3/мин |
| АХР1 с соединительной трубкой | - | 930 |
| АХР2 | 260 | 930 |
| АХР2 с соединительной трубкой | - | 960 |
| АХРЗ | 310 | 1110 |
| АХРЗ с соединительной трубкой | -/210** | 1140 |
| Респираторы марок SX |  |  |
| SX | 190 | 690 |
| SX с соединительной трубкой | -/110* | 720 |
| SXP1 SXP1 с соединительной трубкой SXP2 SXP2 с соединительной трубкой SXP3 SXP3 с соединительной трубкой | 250 - 260 - 310 -/210** | 900 930 930 960 1110 1140 |
| Респираторы специальных марок NOP3 | 310 | 1110 |
| NОРЗ с соединительной трубкой | -/110* | 1140 |
| НgРЗ | 310 | 1110 |
| НgРЗ с соединительной трубкой | -/210** | 1140 |
| Обозначения: «-» - требование не установлено. Примечания: 1) * норматив для респираторов с противогазовыми фильтрами по ГОСТ 12.4.122 с индексом «8»; 2) ** норматив для респиратора с комбинированными фильтрами по ГОСТ 12.4.122 с индексом «18». Респираторы, в комплект поставки которых входят противогазовые или комбинированные фильтры большого габарита с радиальным направлением газопаровоздушной смеси по ГОСТ 12.4.122, дополнительно маркируются индексами «8» или «18» соответственно. |  |  |

5.1.10 Фильтры противогазовые и комбинированные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.235 или ГОСТ 12.4.122, противоаэрозольные – ГОСТ 12.4.246.

5.1.11 Полумаски должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.244.

5.1.12 Респиратор должен быть работоспособен после механического и температурного воздействия. Работоспособность после механического и температурного воздействия должна быть подтверждена значениями показателей по 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.12 после проведения механического и температурного воздействия на образцы по 9.3 и 9.4 соответственно.

5.1.13 Соединения «фильтр – полумаска», «фильтр – соединительная трубка» и «соединительная трубка – полумаска» должны   выдерживать   силу   растяжения 50 Н, направленную перпендикулярно к плоскости соединительных элементов.

5.2	Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

Сырье, материалы и покупные изделия должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям технических регламентов или нормативным правовым актам, действующим на территории страны, принявшей стандарт.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5.3 Комплектность

5.3.1  В комплект респиратора должны входить:

- лицевая часть  из изолирующих материалов в виде полумаски;

- фильтр(ы) различных марок и классов или их сочетаний по ГОСТ 12.4.235 или  ГОСТ 12.4.122 , или фильтры противоаэрозольные по ГОСТ 12.4.246;

- соединительная(ые) трубка(и) (при массе фильтра(ов) более 300 г);

- сумка или система для хранения и ношения респиратора;

- руководство по эксплуатации (1 шт. на наименьшую упаковочную единицу);

- паспорт (формуляр) на партию.

5.4  Маркировка

5.4.1  Маркировка респираторов

Каждый респиратор, включая комплектующие изделия, должен иметь маркировку согласно техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

Респираторы, в комплект поставки которых входят противогазовые или комбинированные фильтры большого габарита с радиальным направлением газопаровоздушного потока по ГОСТ 12.4.122, дополнительно маркируются индексами «8» или «18» соответственно.

5.4.2  Маркировка фильтров – согласно ГОСТ 12.4.122, ГОСТ 12.4.235, ГОСТ 12.4.246, техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5.4.3  Маркировка полумасок  согласно ГОСТ 12.4.244, техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5.4.4 Маркировка на упаковке фильтрующих респираторов

Наименьшая упаковочная единица респираторов должна иметь маркировку согласно техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт1), а также:

- обозначение настоящего стандарта;

- номер партии;

- марку респиратора;

- класс(ы) респиратора;

- индекс «8» или «18» (только для респираторов, укомплектованных противогазовыми или комбинированными фильтрами большого габарита с радиальным направлением газопаровоздушного потока по ГОСТ 12.4.122).

5.4.5  Транспортная маркировка

Транспортная маркировка должна отвечать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно».

5.5  Упаковка

5.5.1  При соблюдении условий транспортирования и хранения упаковка должна обеспечивать защиту респиратор и их составных частей от повреждений в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортирования и при хранении в течение гарантийного срока.

________________

1) Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5.5.2 Требование к упаковке устанавливают в документации изготовителя на респиратор.

6  Требования безопасности

Не допускается использование респиратора в условиях, не относящихся к области его применения или в условиях ограничения его применения.

7  Требования охраны окружающей среды

7.1  При хранении или применении респираторы не должны выделять в окружающую среду опасные для здоровья вещества.

7.2  Утилизация отработанных респираторов должна производиться согласно Руководству по эксплуатации.

8 Правила приемки

8.1  Испытания и приемку серийных респираторов, лицевых частей и фильтров осуществляют в соответствии с ГОСТ 15.309.

8.2  Респираторы принимают партиями. За партию принимают респираторы, изготовленные за ограниченный период времени по одной и той же документации, одновременно предъявляемые к приемке и сопровождаемые одним документом, удовлетворяющим приемку продукции (формуляр, паспорт).

8.3  Количество респираторов в партии должно быть не более 6 000 штук.

8.4  Для проверки соответствия качества респираторов при приемке каждой партии выборочным контролем проводят приемосдаточные испытания методом случайной выборки. Количество отобранных респираторов от партии и последовательность проведения приёмосдаточных испытаний устанавливает изготовитель.

8.5  С целью подтверждения качества и возможности продолжения изготовления респираторов по действующей документации проводят периодические испытания в объёме не менее объёма приёмосдаточных испытаний и  в соответствии с правилами и требованиями, установленными изготовителем, но не реже одного раза в три года.

8.6 Показатели и характеристики, обязательные при испытаниях респираторов по 8.4 и 8.5, должны соответствовать требованиям 5.1.6, 5.3, 5.4, 5.5, 11, а также ГОСТ 12.4.122 (подраздел 8.6) и ГОСТ 12.4.235 (подраздел 6.6).

9 Методы контроля

9.1 Общие положения

Перечень показателей, проверяемых при подтверждении соответствия респираторов, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень показателей, проверяемых при подтверждении соответствия респираторов

| Наименование показателя | Номер пункта, подпункта технических требований | Предварительная подготовка образцов | Номер пункта методов контроля | Количество отобранных образцов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | 5.1.5; 5.3; 5.5 | ПП | 9.2 | Все |
| Определение ограничения поля зрения | 5.1.7 | ПП | 9.8 | 2 шт. респираторов с фильтрами наибольших габаритных размеров; в случае, если полумаска имеет больше одного роста (размера): 1 шт. – наименьшего роста (размера), 1 шт. – наибольшего роста (размера) |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 5.1.3 | ПП | 9.7 | 2 шт. респираторов с каждой полумаской наибольшего роста (размера) вне зависимости от марки фильтров |

Окончание таблицы 2

| Наименование показателя | Номер пункта, подпункта технических требований | Предварительная подготовка образцов | Номер пункта методов контроля | Количество отобранных образцов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальное сопротивление воздушному потоку на вдохе | 5.1.8; 5.1.11 | МВ+ТВ | 9.3; 9.4; 9.6 | 2 шт. каждой марки респиратора с каждой полумаской вне зависимости от её роста (размера) |
| Коэффициент подсоса | 5.1.4; 5.1.5; 5.1.11 | МВ+ТВ | 9.3; 9.4; 9.5 | 2 шт. респираторов с фильтром(ами) каждого габаритного размера с наибольшим начальным сопротивлением воздушному потоку на вдохе и каждой полумаской каждого роста (размера) |
| Прочность соединений | 5.1.11, 5.1.12 | МВ | 9.3; 9.9 | 2 шт. респираторов фильтром(ами) с наибольшей массой и с каждой полумаской каждого роста (размера) |
| Маркировка | 5.4 | ПП | 9.2 | Все |
| Руководство по эксплуатации | 11 | ПП | 9.2 | Все |
| Примечание – В настоящей таблице приняты следующие условные обозначения: ПП – образец в состоянии поставки; МВ – проведение механического воздействия; ТВ – проведение температурного воздействия. |  |  |  |  |

9.2  Оценка внешнего вида

Проверку внешнего вида, соединительного узла фильтра(ов) соединительной трубки и полумаски, маркировки, упаковки, комплектности респиратора, наличия руководства по эксплуатации проводят визуально.

9.3 Проведение механического воздействия

Механическое воздействие проводится на противогазовые и комбинированные фильтры по ГОСТ 12.4.235, на противоаэрозольные – по ГОСТ 12.4.246.

9.4 Проведение температурного воздействия

Испытания – по ГОСТ EN 13274-5. Респираторы в полностью собранном состоянии должны проходить следующий термический цикл:

а) нагревание до (70±3)С в течение (24±1) ч;

б) охлаждение до (минус 30±3)С в течение (24±1) ч.

После каждого температурного воздействия респираторы выдерживают при условиях окружающей среды ≥ 4 ч.

Максимальная относительная влажность при температурном воздействии должна быть рекомендована изготовителем.

9.5  Определение коэффициента подсоса (проникания)

Испытания респираторов с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ 12.4.157 с учетом подсоса через полосу обтюрации или по ГОСТ EN 13274-1 по суммарному прониканию через респиратор.

Испытания респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами по ГОСТ EN 13274-1 с использованием гексафторида серы.

Для испытаний привлекаются по два испытателя на каждую полумаску каждого роста (размера).

9.6  Определение начального сопротивления воздушному потоку на вдохе

Испытания по ГОСТ EN 13274-3-2018, метод 1 при вертикальном (без наклона) положении головы-манекена. Респиратор с фильтром и соединительной трубкой  испытывают при расходе постоянного потока воздуха 95 дм3/мин, проходящим через соединительную трубку, находящуюся в свободном состоянии без растяжения или сжатия.

9.7 Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Испытания – по ГОСТ EN 13274-6.

9.8  Определение ограничения поля зрения

Испытания – по ГОСТ 12.4.008.

9.9 Прочность соединений

9.9.1 Подготовка образцов к испытаниям

Респираторы должны быть собраны: фильтры должны быть присоединены к полумаскам непосредственно или с помощью соединительных трубок в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на конкретный респиратор.

9.9.2 Проведение испытаний

Испытания – по ГОСТ 12.4.293. Требуемое усилие прикладывается к фильтру в направлении, перпендикулярном плоскости соединительного узла полумаски. Продолжительность приложения усилия – 10 с. Если конструкцией респиратора предусмотрено использование комплекта фильтров (два или более), то требуемое усилие прикладывают последовательно к каждому фильтру.

После проведения испытаний не должно происходить разъединения соединений, включая их отрыв от соответствующих комплектующих изделий респиратора.

10 Транспортирование и хранение

Правила транспортирования и хранения устанавливает изготовитель в документации на респиратор.

11 Руководство по эксплуатации

11.1  Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт и ГОСТ 2.610.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

11.2  В руководстве по эксплуатации респираторов, предназначенных для применения во взрывопожароопасных зонах и агрессивных средах, должны быть указаны требования к эксплуатации респираторов в заданных условиях согласно техническим регламентам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. Кроме того, должна быть приведена таблица фильтров марок А, В, Е, К, АХ, NO, Hg, SX, P с указанием наименований конкретных ОХВ и вредных химических веществ, от которых защищает каждая марка фильтра.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

12 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения респираторов в заводской упаковке должен быть не менее пяти лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Приложение А

(справочное)

# Информация о применяемых технических регламентах и нормативных

# правовых актах в государствах – участниках СНГ

Б.1 Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах – участниках СНГ приведена в таблице Б.1.

Т а б л и ц а А.1

| Наименование технического регламента | Государство – участник СНГ |
| --- | --- |
| TP TC 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» | AM, BY, KZ, KG, RU |

УДК	614.894.2 (083.74)	      МКС  3.340.30                    ОКП 25 6800

Ключевые слова: респиратор фильтрующий, марки респираторов, технические требования, методы контроля, маркировка

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.214-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Стандартное резьбовое соединение».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.215-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Центральное резьбовое соединение».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.216-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Резьбовое соединение М45x3».