ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC). М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т; ГОСТ (проект, RU, первая редакция). КОМБАЙНЫ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ Общие технические требования Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                          №                    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 В настоящем стандарте учтены требования безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения …………………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки	………………………….…………

3 Термины и определения	…………………………………….

4 Классификация комбайнов	…………………………………….

5 Общие положения……………………………...……………………………………...

6 Технические требования ………………………………………………………………….

7 Требования безопасности……………………………….…………………….

8 Подготовка к отгрузке………………………..………………………………………….…..

9 Маркировка и упаковка …………………………………………………………...

10 Правила приемки и методы контроля……………………………….…………………….

11 Транспортирование и хранение …………………………………………………………...

Приложение А (справочное) Методика расчета номинальной производительности комбайна…………………………………………………………………..

Приложение Б (справочное) Показатели зерноуборочных комбайнов ………………..

Приложение В (справочное) Пересчет класса комбайна по пропускной способности в размерный номер серии ……………………………………………………..

Приложение Г (справочное) Показатели базовых моделей и модификаций некоторых зерноуборочных комбайнов…………………………………………..

Введение

Настоящий стандарт разработан в обеспечение реализации ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к производящимся и эксплуатирующимся на территории СНГ зерноуборочным комбайнам для уборки производственных и селекционно-семеноводческих посевов. Стандарт включает классификацию зерноуборочных комбайнов по уровню производительности с целью установления единых подходов к проведению сравнительной оценки технического уровня моделей зерноуборочных комбайнов, поставляющихся на рынки стран СНГ.

Настоящий стандарт входит в комплекс межгосударственных стандартов по комбайнам:

- ГОСТ 34915 ― 2022 Комбайны зерноуборочные и их сборочные единицы. сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Технические условия;

- ГОСТ 35113 ― 2024 Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные и их сборочные единицы. Утилизация. Порядок проведения;

- ГОСТ          ― 2026 Комбайны зерноуборочные. Методы расчета пропускной способности и потерь зерна в условиях эксплуатации;

- ГОСТ          ― 2027 Комбайны зерноуборочные. Общие технические требования.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) в составе: М.Е. Чаплыгин, Э.В. Жалнин ,    И.А. Старостин, Е.В. Овчинников, А.С. Овчаренко, В.С. Герасимов, В.А. Казакова.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ_

КОМБАЙНЫ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ

Общие технические требования

Grain combines harvesters. General specifications

Дата введения —

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на зерноуборочные комбайны всех типов (далее — комбайны), предназначенные для уборки продовольственного и селекционного зерна зерновых колосовых, зернобобовых и масличных культур и семян трав прямым и раздельным комбайнированием.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к зерноуборочным комбайнам, классы комбайнов по производительности и методику их определения.

1.3 Стандарт является обязательным видом нормативной документации для использования при разработке, производстве и эксплуатации комбайнов, реализации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в области инженерно-технической сферы АПК при проведении сравнительной оценки или испытаний комбайнов разных классов по пропускной способности молотилки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

_______________________________________________________________________ Проект, первая редакция

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.002.3 Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик

ГОСТ 12.2.019 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.032 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.062 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.2.120 Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.2.02 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

ГОСТ 17.2.2.05 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин)

ГОСТ 20.39.108 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора

ГОСТ 158 Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

ГОСТ 959 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия)

ГОСТ 3496 Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

ГОСТ 3497 Пластинки трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

ГОСТ 3940 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия

ГОСТ 4267 Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов. Технические условия

ГОСТ 6572 Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования

ГОСТ 7463 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия

ГОСТ 7751 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения

ГОСТ 8479 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 13568 Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия

ГОСТ 13758 Валы карданные сельскохозяйственных машин. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 19027 Насосы шестеренные. Основные параметры

ГОСТ 19777 Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

ГОСТ 20000 Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические условия

ГОСТ 22269 Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования

ГОСТ 22851 Выбор номенклатуры показателей качества промышленной продукции. Основные положения)

ГОСТ 23000 Система "Человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования

ГОСТ 26336 Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации

ГОСТ 26955-86) Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

ГОСТ 27388 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники

ГОСТ 34629 Техника сельскохозяйственная. Жатки валковые. Методы испытаний

ГОСТ 34598 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные прицепные, полуприцепные и полунавесные, прицепы и полуприцепы тракторные. Устройства прицепные. Общие технические требования

ГОСТ 34915 Комбайны зерноуборочные и их сборочные единицы. Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Технические условия

ГОСТ 35113 Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные и их сборочные единицы. Утилизация. Порядок проведения

ГОСТ ISO 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы

ГОСТ ISO 898-2 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы

ГОСТ ISO 4254-1 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ИСО 4254-7 Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Технические средства обеспечения безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

комбайн: Самоходная зерноуборочная машина, оснащенная системами среза и обмолота растений, очистки и транспортировки зерна, утилизации незерновой части урожая, оборудованная системами контроля, настройки и регулирования режимов работы его рабочих органов и выполняющая последовательно в неразрывном технологическом процессе: срезание или подбор валков убираемой культуры, подачу ее в молотильно-сепарирующее устройство, вымолот зерна из колосьев, сепарацию и очистку его от вороха, транспортировку и накопление очищенного зерна в бункере с системой выгрузки из него или в сменных специализированных емкостях, укладку незерновой части урожая на убираемый участок. ГОСТ Комбайны зерноуборочные. Методы расчета пропускной способности и потерь зерна в условиях эксплуатации, пункт 3.1

3.2 класс комбайна: Технический показатель комбайна по отнесению его к определенному классу производительности, характеризующемуся пропускной способностью его молотилки при допустимых потерях зерна.

Примечание — Определяется производительностью машины, измеряемой в килограммах обмолачиваемой массы в секунду (кг/с) при соотношении массы зерна к массе соломы и допустимым потерям зерна.

3.3 базовая модель комбайна: Наиболее распространенная и универсальная версия комбайна определенного класса, обладающая основными функциональными элементами и характеристиками, необходимыми для выполнения базовых операций, и являющаяся основой для дальнейшей комплектации и адаптации под конкретные задачи.

3.4 модификация комбайна: Адаптированная к конкретным условиям эксплуатации или имеющая расширенные функциональные возможности базовая модель комбайна.

3.5 технический уровень комбайнов: Комплексная характеристика, которая отражает степень совершенства конструкции комбайнов, внедренных технологий и соответствия современным требованиям и определяется совокупностью различных показателей, влияющих на эффективность, надежность, безопасность и удобство эксплуатации.

3.6 типоразмерный ряд комбайнов: Серия зерноуборочных машин, объединенных по определенным параметрам, которые позволяют подобрать технику под конкретные задачи, условия эксплуатации и масштаб выполняемых ими работ.

Примечание — Типоразмерные ряды могут включать модели с разной производительностью, типом молотильно-сепарирующего устройства, мощностью силовой установки, шириной захвата и другими характеристиками.

3.7

пропускная способность комбайна qк, кг/с: Количество зерносоломистой массы в килограммах, обрабатываемой в комбайне за 1 секунду, при нормированном отношении зерна к соломе (1:1,5) и допустимых суммарных потерях за молотильно-сепарирующим устройством, соломоотделителем и очисткой, уровне дробления и засоренности зерна. ГОСТ Комбайны зерноуборочные. Методы расчета пропускной способности и потерь зерна в условиях эксплуатации, пункт 3.4

Примечание — Для комбайнов при уборке производственных посевов допускаются суммарные потери до 1,5 % от всего обмолоченного зерна при уровне дробления до 2,0 % и засоренности зерна до 2,0 %. Для комбайнов при уборке селекционно-семеноводческих посевов сортосмешение не допускается, потери не должны превышать 1,0 % от всего обмолоченного зерна при уровне дробления до 1,0 % и засоренности зерна не более 1,0 %.

4 Классификация комбайнов

4.1 Настоящий стандарт содержит расширенную классификацию комбайнов по пропускной способности молотилки, включающую селекционно-семеноводческие и современные высокопроизводительные комбайны.

4.2 Основу классификации зерноуборочных комбайнов составляют 8 классов с регламентированной по настоящему стандарту пропускной способностью молотилки от 1 до 16 и более кг/с при соотношении массы зерна к массе соломы 1:1,5, суммарному уровню потерь зерна комбайном до 1,5 % при уборке производственных посевов и до 1,0 % при уборке селекционно-семеноводческих посевов.

Классы комбайнов и их основные параметры должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Класс комбайна | Пропускная способность молотилки при отношении массы зерна к массе соломы 1:1,5, кг/с | Ширина молотилки, мм | Мощность двигателя Ne, кВт | Площадь системы сепарации, Fп, м2 | Площадь соломотряса Fс, м2 | Площадь решет очистки Fр, м2 | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 1 до 3 | Не более 850 | до 55 | до 0,52 | до 3,0 | до 1,5 | до 2,0 |
| 2 | от 3 до 5 | 850-900 | 55-110 | 0,52-0,93 | 3,0-4,2 | 1,5-3,0 | 2,0-4,5 |
| 3 | от 5 до 7 | 900-1200 | 110-140 | 0,93-1,1 | 4,2-4,4 | 3,0-3,4 | 4,5-10,5 |
| 4 | от 7 до 9 | 1200-1300 | 140-170 | 1,1-1,4 | 4,4-5,0 | 3,4-3,6 | 10,5-11,5 |
| 5 | от 9 до 11 | 1300-1500 | 170-200 | 1,4-2,4 | 5,0-6,1 | 3,6-4,8 | 11,5-15,5 |
| 6 | от 11 до 13 | 1500-1600 | 200-260 | 2,4-2,6 | 6,1-6,5 | 4,8-5,2 | 15,5-16,5 |
| 7 | от 13 до 16 | 1600-1700 | 260-330 | 2,6*-3,0 | 6,5*-7,0 | 5,2-9,0 | 16,5-18,5 |
| 8 | свыше 16 | свыше 1700 | 330 и более | 3,0* и более | 7,0* и более | 9,0 и более | Свыше 18,5 |
| * — возможны вариации применения роторных и гибридных конструкций молотильно-сепарирующих аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |

Класс зерноуборочного комбайна определяют по величине пропускной способности молотилки. За паспортную (номинальную) пропускную способность принимают количество зерносоломистой массы в килограммах, обработанной в молотильно-сепарирующем устройстве комбайна любого типа за 1 секунду, при суммарных потерях за молотильно-сепарирующим устройством, соломоотделителем и очисткой в количестве 1,5 % от всего обмолоченного зерна при уровне травмирования и дробления зерна (за селекционными и семеноводческими комбайнами — 1,0 %, по остальным — 1,5 %), засоренности зерна (не допускается за селекционными и семеноводческими комбайнами, по остальным не более 1,5 %) и нормированном отношении зерна к соломе (1:1,5). Проводят оценку комбайнов при обмолоте зерновых культур на участках с прямым стеблестоем, влажностью зерна 10 — 18 %, незерновой части —  10 — 20 % и отношением массы зерна к соломе 1:1,5.

4.3 Настоящий стандарт предусматривает классификацию комбайнов одновременно по классам пропускной способности и размерным сериям. За основу размерной серии комбайнов принимается расчетная номинальная производительность комбайна по зерну за 1 ч основной работы (без остановки) с размерностью: центнер зерна за     1 ч основной работы, которая определяется исходя из пропускной способности комбайна при разном отношении массы соломы к массе зерна в обмолачиваемом материале.

Методика расчета представлена в приложении А.

Показатели зерноуборочных комбайнов приведены в приложении Б.

Результаты пересчета класса комбайнов по пропускной способности в размерный номер по производительности приведены в приложении В.

4.4 Возможны следующие модификации комбайнов.

4.4.1 В зависимости от типа молотильного устройства различают:

- барабанные (одно, двух и более);

- роторные;

- комбинированные (гибридные).

4.4.2 В зависимости от ходовой системы различают:

- колесные:

а) моноприводные;

б) полноприводные.

- гусеничные;

- полугусеничные.

4.4.3 В зависимости от условий работы различают:

- равнинные;

- крутосклонные с выравнивающим устройством в поперечном направлении.

4.5 Показатели базовых моделей и модификаций зерноуборочных комбайнов приведены в Приложении Г.

5 Общие положения

5.1 Базовые модели комбайнов и их модификации должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и техническим требованиям на комбайны конкретных марок по ГОСТ 27388, ГОСТ 34915, ГОСТ 35113.

5.2 Для каждого комбайна допускается изменение комплектности сборочных единиц и деталей в зависимости от убираемой культуры, агроклиматической зоны, условий эксплуатации и конструктивных изменений, произведенных предприятием-изготовителем или специализированным ремонтным предприятием.

5.2.1 Допускается замена оригинальных сборочных единиц и деталей, в том числе двигателей, на аналогичные производимые в странах Евразийского экономического союза, обеспечивающие дальнейшую эксплуатацию комбайна, в соответствии с заявленными характеристиками и требованиями безопасности.

5.2.2 Регистрация внесенных изменений на стадии эксплуатации, осуществляется территориальными органами технического контроля (надзора) страны.

6 Технические требования

6.1 Общие требования

6.1.1 Комбайн должен обеспечивать выполнение предусмотренного конструкцией технологического процесса уборки, в том числе скашивания и подбора хлебной массы, обмолота, очистки, сбора зерна и соломы, их выгрузки при уровне потерь зерна, не превышающем установленной эксплуатационной нормы.

6.1.2 Конструкцией комбайна должна быть предусмотрена возможность оборудования их различными приспособлениями (адаптерами) для прямой и раздельной уборки продовольственного или селекционного зерна колосовых, зернобобовых и масличных культур и семян трав.

6.1.3 Основные сборочные единицы и агрегаты комбайнов и их модификаций (кабины, жатки, шасси, молотильные агрегаты, бункеры) и их составные части должны быть оптимально унифицированы.

6.1.4 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность настройки его режима работы в зависимости от убираемой культуры, условий уборки и состояния урожая.

6.1.5 В конструкции комбайна должно быть предусмотрено наличие системы, обеспечивающей очистку рабочих органов в технологическом процессе уборки без потерь и травмирования зерна для селекционных и семеноводческих комбайнов с целью исключения сортосмешения.

6.1.6 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность наличия устройства, предотвращающего попадание в молотильный аппарат во время работы посторонних предметов, способных привести к выходу его из строя.

6.1.7 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность наличия перед жатвенной частью систем металлодетекции и присутствия посторонних объектов в зоне работы комбайна, обеспечивающих мгновенную остановку комбайна.

6.1.8 Конструкция комбайна должна обеспечивать возможность механизированной очистки молотильного устройства в случае его забивании с места оператора.

6.1.9 Выгрузное устройство должно обеспечивать выгрузку зерна пшеницы влажностью до 18 % без зависания его в бункере при номинальной частоте вращения вала двигателя за время не более 2 минут.

6.1.10 Значения потерь зерна за жаткой, молотилкой и подборщиком при заданной производительности должны быть указаны в технических условиях на комбайны конкретных моделей.

При уборке производственных посевов дробление зерна должно быть не более 1,5 %, содержание сорной примеси в зерновой массе бункера должно быть не более 1,5 %. При уборке селекционно-семеноводческих посевов дробление зерна должно быть не более 1 %, содержание сорной примеси в зерновой массе бункера не допускается.

Показатели качества работы комбайнов определяют при соблюдении правил эксплуатации и агротехнических требований.

6.1.11 Комбайны, предназначенные для уборки селекционных и семеноводческих посевов, должны быть оборудованы системами: пневмотранспортировки зернового материала; затаривания в мешки или контейнеры; взвешивания и маркировки убираемых делянок с функцией распечатки информационных этикеток непосредственно на борту комбайна.

6.1.12 Комбайны должны работать без нарушения технологического процесса на полях с уклоном до 8° в поперечном и продольном направлениях, а крутосклонные с уклоном до 20° в поперечном направлении.

6.1.13 Крутосклонные комбайны должны быть оборудованы креномерами или датчиками предельных углов крена, а рабочие органы иметь функцию автоматического выравнивания в горизонте независимо от того с каким углом он работает.

6.1.14 В технических условиях и эксплуатационной документации на комбайны конкретных моделей должны быть установлены эксплуатационные (ежесекундный и средний) расходы топлива для различных типовых условий эксплуатации при номинальной производительности комбайна. Также комбайны должны быть оборудованы расходомерами топлива, фиксирующими эксплуатационные расходы топлива.

6.1.15 Перевод в транспортное и рабочее положение рабочих органов комбайнов должен обеспечиваться оператором с рабочего места или посредством дистанционного управления.

6.1.16 Устройства для подъема рабочих органов комбайнов должны механически стопориться и удерживаться в транспортном положении.

6.1.17 Комбайны и их составные части, имеющие неудобную для зачаливания конструкцию, должны иметь специально обозначенные места для зачаливания при подъеме и места установки домкратов по ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 26336.

6.1.18 Транспортирование комбайнов по дорогам общей сети должно осуществляться в соответствии с требованиями изготовителя и «Правилами дорожного движения» в регионе, где будет осуществляться эксплуатация.

6.1.19 Комбайны должны иметь транспортную и рабочую систему внешнего освещения.

6.1.20 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов должны соответствовать требованиям конструкций комбайнов — по        ГОСТ 12.2.019 (на комбайнах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от других марок и моделей).

6.1.21 Комбайны в негабаритной комплектации должны быть оборудованы мигающим световым сигналом (проблесковым маячком) оранжевого или желтого цвета по ГОСТ 12.2.019.

Негабаритные рабочие органы должны быть оснащены механизмами складывания, или иметь возможность быстрой установки и съёма без применения специнструмента.

6.1.22 Вместимость топливного бака должна обеспечивать непрерывную работу комбайна в течение 10 ч.

6.1.23 По устойчивости к воздействию климатических факторов лакокрасочное покрытие должно соответствовать условиям эксплуатации по ГОСТ 9.104.

6.1.24 Ресурс до капитального ремонта комбайнов и их узлов и агрегатов определяется техническими условиями заводов-изготовителей для конкретных моделей и должен быть не менее 2500 моточасов.

6.1.25 Заложенный срок службы комбайнов должен составлять не менее 10 лет.

6.2 Требования к силовой установке

6.2.1 Силовая установка может представлять собой дизельный двигатель, газодизельный двигатель, газовый двигатель, бензиновый двигатель, гибридный привод (двигатель внутреннего сгорания+электрогенератор), электродвигатели.

6.2.2 Двигатели, установленные на комбайнах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.019, ГОСТ ISO 4254-1, ГОСТ 20000.

6.2.3 Двигатели комбайнов должны быть оборудованы прямым электростартерным запуском.

6.2.4 Выпускная система двигателя должна быть исправной и обеспечивать гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу.

6.2.5 Движущиеся, вращающиеся части и элементы, имеющие температуру выше 70 0С, должны быть защищены исправным ограждением — по ГОСТ 12.2.062.

6.2.6 Содержание вредных веществ в отработавших газах (СО, СН, NOх) не должно превышать величин, регламентированных ГОСТ 17.2.2.02, ГОСТ 17.2.2.05).

6.2.7 Уровни шума и вибраций на рабочих местах испытателей (около пульта управления) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012.

6.2.8 При нецелесообразности проведения ремонта силовой установки и отсутствия на рынке в свободной продаже комплектующих или силовой установки в сборе допускается использование аналогичных силовых установок других производителей, не превышающих по массе и габаритам.

6.3 Требования к трансмиссии и ходовой системе

6.3.1 Передаточное отношение трансмиссии должно обеспечивать возможность ступенчатого или бесступенчатого выбора оптимальных рабочих скоростей комбайна в диапазоне от 1,0 до 15,0 км/ч. Максимальная транспортная скорость должна составлять от 15,0 до 40,0 км/ч.

6.3.2 Тормозные системы комбайна должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем на конкретную модель комбайна в соответствии с ГОСТ 12.2.019.

Эффективность тормозной системы комбайна проверяется по ГОСТ 12.2.002.3.

6.3.3 Пневматические шины комбайнов должны соответствовать ГОСТ 7463.

6.3.4 Удельное давление движителей комбайна на почву должно удовлетворять нормам, приведенным в ГОСТ 26955-86). Для колесных комбайнов, работающих вне переувлажненных почв, с учетом движения движителей след в след, максимальное удельное давление на почву не должно превышать 80 кПа, для движителей, движущихся по отдельным колеям – 100 кПа. Для колесных и гусеничных комбайнов, работающих на переувлажненных почвах, а также в период осенней распутицы, максимальное удельное давление на почву не должно превышать 60 кПа. Для гусеничных комбайнов, работающих на затопленных чеках, рекомендуется максимальное удельное давление не более 45 кПа.

6.3.5 Для обеспечения снижения удельного давления движителей комбайна на почву при работе на переувлажненных грунтах допускается применение спаренных колес или съемных гусеничных ходовых систем.

6.3.6 Для возможности заезда на поля углы въезда/съезда комбайна должны составлять не менее 15°.

6.4 Требования к органам управления и рабочему месту механизатора

6.4.1 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность управления им одним механизатором или системами беспилотного управления.

6.4.2 Комбайны должны быть снабжены осветительными приборами, обеспечивающими возможность работы в темное время суток.

6.4.3 Комбайны должны быть оборудованы бортовыми компьютерными системами контроля технологического процесса и предельных режимов работы основных органов.

6.4.4 Рулевое управление должно обеспечивать поворот рулевого колеса на 1,4 оборота вправо и влево от положения, соответствующего движению комбайна прямо. Угол поворота колеса в левую и правую стороны должен быть одинаковым.

6.4.5 Педали тормозов и муфт сцепления должны свободно перемещаться и возвращаться в исходное положение при прекращении воздействия на них. Подушки педалей тормозов должны находиться в одной плоскости.

6.4.6 Комбайны должны оснащаться комфортабельными кабинами с системами пылезащиты, вентиляции, кондиционирования и обогрева. Допускается производство и эксплуатация селекционных и селекционно-семеноводческих комбайнов без кабины.

6.4.7 Комбайны по эргономике рабочего места должны соответствовать требованиям ГОСТ 22269.

6.4.8 Комбайн должен соответствовать требования) ГОСТ 23000,                    ГОСТ 20.39.108, ГОСТ 12.2.032. Алгоритмы работы должны быть логически определенными и интуитивно понятным, а также по возможности быть подобным управлению имеющейся в эксплуатации техники. Управление должно иметь обратную связь и каждое действие оператора должно иметь визуальное или тактильное подтверждение принятия и исполнения поданной команды. Должна быть предусмотрена защита от неверных действий, противоречащих их техническому смыслу, а также от случайных и повторных действий.

6.4.9 При оснащении зерноуборочного комбайна системами беспилотного управления они должны соответствовать требованиям стандартов по искусственному интеллекту в сфере обеспечения характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники).

6.5 Требования к отдельным деталям, узлам и системам технологического оборудования комбайна

6.5.1 Шестеренчатые насосы гидравлических систем должны соответствовать ГОСТ 19027.

6.5.2 Роликовые и втулочные приводные цепи должны соответствовать         ГОСТ 13568.

6.5.3 Транспортерные цепи должны соответствовать ГОСТ 4267.

6.5.4 Крепежные детали должны быть изготовлены с защитным металлическим покрытием по ГОСТ 9.303. Класс прочности крепежных деталей, несущих нагрузку, должен быть не ниже 8,8 для болтов и 8 — для гаек по ГОСТ ISO 898-1 и                      ГОСТ ISO 898-2.

6.5.5 Шарниры карданных передач должны соответствовать ГОСТ 13758.

6.5.6 Электрооборудование комбайнов должно соответствовать ГОСТ 3940.

Компоненты системы электропитания должны устанавливаться в отдельном отсеке с классом защиты не ниже IP65 или иметь исполнение с аналогичным классом защиты при их открытой установке

Должна обеспечиваться электромагнитная совместимость электронных компонентов, в том числе от работы силовой электрики в диапазоне электромагнитных возмущений с частотой 50 — 60 Гц. Должна быть обеспечена защита от электромагнитных излучений естественного и искусственного происхождения таких, как радиоактивное излучение естественного фона земли, радиоволны УКВ, КВ. СВ и ДВ диапазонов, а также телеэфира. Необходимо обеспечить кратковременную защиту электрокомпонентов от СВЧ-излучения. Оператор должен быть защищен от воздействия собственного электромагнитного излучения компонентов.

6.5.7 Шнеки должны соответствовать ГОСТ 34598, ГОСТ 34629.

6.5.8 Пальцы режущих аппаратов должны соответствовать ГОСТ 19777.

6.5.9 Сегменты, противорежущие пластины и ножевые полосы должны соответствовать ГОСТ 158. Прижимы ножа и прокладки должны соответствовать ГОСТ 3496. Пластины трения должны соответствовать ГОСТ 3497.

6.5.10 Требования к режущим аппаратам должны быть указаны в технических условиях на комбайны конкретных моделей.

6.5.11 Поковки из углеродистой и легированной сталей — по группам I, II, III ГОСТ 8479.

6.5.12 Окраска комбайнов должна соответствовать ГОСТ 6572.

7 Требования безопасности

7.1 Комбайны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.019.

7.2 Установленные в настоящем стандарте требования безопасности к комбайнам и их сборочным единицам контролируются органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также органами сертификации услуг по техническому сервису.

7.3 Контроль осуществляется непосредственно на предприятии, эксплуатирующем комбайн.

7.4 Комбайны должны быть оборудованы средствами пожаротушения с учетом рекомендаций изготовителя и ГОСТ 12.1.004.

7.5 Средства звуковой и световой сигнализации, установленные изготовителем на комбайне, должны срабатывать при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы.

Транспортные сигнальные средства должны синхронно срабатывать при управлении комбайном. Работа приборов звуковой и световой сигнализации, освещения, приборов топливной и гидравлической систем должна соответствовать требованиям нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

7.6 Батареи аккумуляторные стартерные должны быть герметизированы в выводах и зазорах между крышками и стенками моноблока и выдерживать испытания на герметичность — по ГОСТ 959).

7.7 Тяговые аккумуляторные батареи для осуществления питания электродвигателей, применяемых в качестве силовой установки, должны быть герметизированы в выводах и зазорах между крышками и стенками моноблока и выдерживать испытания на герметичность — по ГОСТ 9591), соответствовать требованиям по электробезопасности.

7.8 Кабины комбайнов и рабочие места оператора должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем в соответствии с техническими условиями на конкретную модель комбайнов, ГОСТ 12.2.120, ГОСТ ISO 4254-1,                              ГОСТ ИСО 4254-7).

7.9 Органы управления комбайнов должны быть исправными и обеспечивать безопасность работы в течение регламентированного срока службы при обеспечении выполнения регулировок, предусмотренных руководством по эксплуатации и в соответствии требований ГОСТ 12.2.019.

7.10 Технические средства обеспечения безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 4254-1 и ГОСТ ИСО 4254-72).

8 Подготовка к отгрузке

8.1 Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), руководство по эксплуатации должны входить в комплект поставки.

8.2 Комбайны, независимо от способа их доставки должны быть в состоянии, пригодном для транспортирования.

8.3 Комбайны должны иметь аккумуляторные батареи, залитые электролитом и заряженные, плотность электролита должна быть доведена до норм, в зависимости от времени года.

8.4 Комбайны и их сборочные единицы должны быть обработаны смазочными материалами и заправлены топливом, обкатаны (и испытаны по согласованию с заказчиком) и отрегулированы.

8.5 Предохранительные устройства приводов всех узлов комбайна мотовила, шнека жатки, выгрузного шнека бункера, зернового и колосового элеваторов и др. должны быть отрегулированы на величины момента срабатывания, установленные эксплуатационной документацией завода-изготовителя.

8.6 Не допускается подтекание и каплеобразование масла в соединениях маслопроводов через уплотнительные кольца, а также по штокам гидроцилиндров из внутренних полостей через уплотнения и прокладки.

8.7 Все трущиеся соединения механизмов, узлов и деталей должны быть смазаны и заправлены смазочными материалами в соответствии с картой смазки и руководством по эксплуатации завода-изготовителя. Не допускается наличие краски, масла и других загрязнений на рабочих поверхностях фрикционных дисков и других поверхностях трения.

8.8 Резьбовые соединения должны быть затянуты с усилием, соответствующим нормам, приведенным в руководстве по эксплуатации.

8.9 Конусные закрепительные втулки шарикоподшипников должны плотно прилегать к подшипникам, затянуты гайками и законтрены стопорными шайбами в соответствии с техническими условиями на изделия.

8.10 Канавки шкивов для клиновых ремней и венцы звездочек цепных передач, работающие в одном контуре, должны лежать в одной плоскости.

Допускается смещение канавок шкивов — 2 мм и отклонение от параллельности осей вращения -1 мм на 100 мм длины клиноременной передачи.

8.11 Отклонения от шкивов вариаторных передач не должно превышать 2 мм.

9 Маркировка и упаковка

9.1 На каждом комбайне должна быть прикреплена коррозионностойкая табличка — по ГОСТ 12971, содержащая следующую информацию:

– наименование страны производства;

– наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

– наименование и марку комбайна;

– порядковый номер комбайна по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– тип установленной силовой установки;

– тип трансмиссии.

9.2 Способ упаковки комбайнов устанавливается предприятием-изготовителем. Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

9.3 Составные части и сборочные единицы, не требующие специальных мер для сохранения товарного вида при транспортировке, отгружаются без упаковки, закрепленными на подставках.

9.4 Сопроводительная документация отгруженного заказчику комбайна должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки — по ГОСТ 10354.

9.5 Упаковка инструмента, принадлежностей и снятых частей комбайна должна обеспечивать их сохранность от повреждений.

9.6 На каждом упаковочном месте должны быть указаны номер места и модель комбайна.

10 Правила приемки и методы контроля

10.1 Каждый комбайн должен проходить приемо-сдаточные испытания и быть принят заказчиком в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

10.2 Приемка комбайнов и их сборочных единиц производится в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя.

10.3 При передаче комбайна заказчику он должен подвергаться проверке по следующим параметрам:

– комплектность и наличие пломб в установленных местах;

– показатели приборов, контролирующих работу систем охлаждения, смазки и электрооборудования при работе двигателя без нагрузки на минимальной и максимальной частотах вращения;

– отсутствие видимых повреждений, течей в местах соединений и сальниковых уплотнений;

– зазоры в режущем аппарате;

– зазоры между пальцами, а также витками шнека и днищем жатки при нижнем положении шнека и пальцев;

– свободное, без заеданий, вращение валов и перемещение транспортера наклонной камеры;

– правильность монтажа молотильного агрегата на блок очистки;

– симметричность расположения грохота и решетного стана относительно боковин рамы и двуплечих рычагов и надежность их закрепления;

– монтаж блока очистки, шнеков, элеваторов;

– отсутствие затирания ротора о решетки сепаратора и деки (зазор);

– фиксация шторок вентилятора в различных положениях;

– плоскостность и степень натяжения цепных и ременных передач;

– наличие видимых дефектов и зазоров между сопрягаемыми элементами;

– отсутствие перегибов, изменяющих сечение шлангов и трубопроводов;

– работоспособность тормозной системы;

– качество затяжки резьбовых соединений;

– наличие масла и смазки;

– срабатывание пневмосистемы;

– состояние лакокрасочных покрытий;

– плавность подъема и опускания мотовила. Мотовило должно равномерно подниматься и опускаться обоими гидроцилиндрами;

– правильность взаимодействия всех узлов, деталей и механизмов;

– плавное и равномерное, без стуков, рывков и заеданий, вращение или перемещение всех подвижных элементов комбайна;

– температура нагрева подшипников и срабатывание обгонных муфт;

– герметичность гидро- и пневмосистем.

10.4 Заказчик проверяет комбайны наружным осмотром и на ходу, а сборочные единицы — осмотром в местах, доступных для обзора без их разборки, с проверкой качества регулировки.

При осмотре допускается производить частичную разборку составных частей на комбайне и составных частей, выпускаемых отдельно (открытие люков, щитков, крышек), снятие которых не нарушает регулировки составных частей и герметичность.

10.5 Нагрев всех трущихся элементов не должен превышать температуру окружающей среды:

– основания головки ножа в направляющих, щечек и прижимов на 60 °С;

– подшипников сборочных единиц — на 50 °С;

– пальцев шнека — на 40 °С.

Температура нагрева масла редуктора не должна быть более 90 °С.

10.6 Допускается наличие местных зазоров до 1,5 мм на длине до 25 мм:

– между скатами и панелями корпуса молотилки;

– между сопрягаемыми поверхностями щитков и заслонов и корпусом молотильного агрегата;

– между крышками люков и корпусами зерновых и колосовых шнеков элеваторов;

– в зерновом и колосовом элеваторах;

– между колосовым шнеком и корпусом решетного стана.

10.7 В случае обнаружения неисправностей у комбайна (сборочной единицы) или несоответствия требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель обязано устранить их и предъявить комбайн для повторной сдачи.

10.8 Показатели однородности по ГОСТ 22851), применяемые для оценки стабильности показателей качества изготовления комбайнов, должны быть указаны в технических условиях на комбайны конкретных моделей.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование комбайнов и их сборочных единиц заказчику к месту назначения производится специализированным автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с требованиями национальных правил перевозки негабаритных грузов, обеспечивающим их сохранность.

11.2 Допускается транспортирование комбайна своим ходом по дорогам общей сети при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с национальными требованиями, и с соблюдением требований изготовителя.

Допускается транспортирование комбайна на небольшие расстояния (до 30 км) своим ходом при обеспечении его сохранности и безопасности.

11.3 Комбайны и их сборочные единицы должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 7751. Приводные клиновые ремни и приводные цепи должны быть ослаблены.

Приложение А

(справочное)

Методика расчета номинальной производительности комбайна

Расчетная номинальная производительность комбайна по зерну Wн определяется, исходя из пропускной способности комбайна – qк при разном отношении массы соломы к массе зерна в обмолачиваемом материале – λ, по формуле:

Wн=36qк11+λ;ц/ч				          (А.1)

где 36 коэффициент перевода кг/с в ц/ч;

qк — пропускная способность комбайна в кг/с обмолачиваемого зерносоломистого материала.

Отношении массы соломы к массе зерна в обмолачиваемом материале определяется по формуле:

λ=mзmс,					            (А.2)

где mз — масса зерна в исходном обмолачиваемом материале, кг;

mс — масса соломы в исходном обмолачиваемом материале, кг.

Пропускная способность комбайны определять по формуле:

qк=1,83ik -0,83,					   (А.3)

где ik  — параметрический индекс комбайна.

Параметрический индекс комбайна определять по формулам:

для классического комбайна (бильный барабан, клавишный соломотряс, двухрешетная очистка):

iк=14Ne32+Fп0,26+Fс1,5+Fр0,8,				       (А.4)

для аксиально-роторного комбайна:

iк'=Ne126+0,5(Fп.с+Fp);				(А.5)

где  Ne — номинальная мощность двигателя комбайна, л.с.,

Fп, Fс, Fр, Fп.с- — площади сепарации подбарабанья, соломотряса, решет очистки и подроторной решетки соответственно, м2.

# Приложение Б

(справочное)

# Показатели зерноуборочных комбайнов

## Таблица Б.1 — Показатели технического уровня комбайнов по классам пропускной способности

| Марка комбайна | Пропускная способность молотилки qк, кг/с | Эффективность использования ширины молотилки КB=qкВкг/см | Эффективность активной площади сепарации КМСУ=Fобqкм2кг∙с-1 | Эффективность единицы массы комбайнов Км= Gкqкткг∙с-1 | Эффективность энергонасыщенности комбайнов КN=Ne qкл.с.кг∙с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Класс 1 (от 1 до 3 кг/с) |  |  |  |  |  |
| ВИМ-110 (Россия) | 2,0 | 2,5 | 0,23 | 1,40 | 37,5 |
| Zurn 110 | 1,8 | 2,3 | 0,23 | 1,30 | 27,8 |
| СК-110 (Россия) | 1,8 | 2,3 | 0,23 | 1,30 | 27,8 |
| Wintersteiger Classic Plus | 1,6 | 2,0 | 0,28 | 1,25 | 32,5 |
| Wintersteiger Quantum | 2,5 | 3,1 | 0,21 | 1,60 | 30,0 |
| Wintersteiger Delta | 3,3 | 4,2 | 0,20 | 1,25 | 28,7 |
| Класс 2 (от 3 до 5 кг/с) |  |  |  |  |  |
| Claas Dominator 130 (Германия) | 4,7 | 4,43 | 0,98 | 1,55 | 26,60 |
| Sampo Rosenlew SR2035M (Финляндия) | 4,5 | 4,05 | 1,07 | 1,33 | 22,67 |
| Класс 3 (от 5 до 7 кг/с) |  |  |  |  |  |
| Sampo Rosenlew SR2065 «Standart» (Финляндия) | 5,3 | 4,77 | 1,00 | 1,45 | 24,7 |
| NOVA 340 Ростсельмаш (Россия) | 6,5 | 5,42 | 0,15 | 1,63 | 27,6 |
| Нива-Эффект (Россия) | 5,6 | 4,67 | 0,94 | 1,19 | 25,9 |
| Енисей 1200НМ (Россия) | 6 | 5,00 | 0,71 | 1,20 | 30,8 |
| New Holland ТС54 (США) | 5,9 | 5,67 | 0,80 | 1,29 | 28,8 |
| Класс 4 (от 7 до 9 кг/с) |  |  |  |  |  |
| Вектор-410 (Россия) | 7,7 | 6,42 | 0,79 | 1,23 | 27,3 |
| Сlaas Mega 350 (Германия) | 7,7 | 5,83 | 0,82 | 1,18 | 28,6 |
| Sampo Rosenlew SR3045 (Финляндия) | 7,3 | 5,49 | 0,89 | 1,53 | 27,4 |
| John Deere 1450CWS (CША) | 7,3 | 5,62 | 0,77 | 1,30 | 24,8 |
| New Holland ТС56 (США) | 7,3 | 5,62 | 0,74 | 1,16 | 27,9 |
| Fendt 5220E (Германия) | 8 | 5,97 | 0,80 | 1,26 | 27,5 |
| Класс 5 (от 9 до 11 кг/с) |  |  |  |  |  |
| Дон-1500Б (Россия) | 9,5 | 6,33 | 0,79 | 1,05 | 24,7 |

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акрос-530 (Россия) | 9,7 | 6,47 | 0,77 | 1,42 | 25,8 |
| Енисей 960 (Россия) | 9,3 | 7,75 | 0,72 | 1,29 | 33,6 |
| Сlaas Lexion530 (Германия) | 9,5 | 6,69 | 0,75 | 1,27 | 31,7 |
| Fendt 6250E (Германия) | 9,7 | 6,06 | 0,79 | 1,06 | 25,8 |
| New Holland CХ760 (США) | 9,4 | 7,23 | 0,62 | 1,51 | 30,0 |
| Massey Ferguson MF7260 «Beta» (США) | 9,4 | 7,01 | 0,88 | 1,17 | 29,3 |
| Laverda M305 (Италия) | 9,9 | 6,19 | 0,79 | 1,22 | 27,8 |
| Класс 6 (от 11 до 13 кг/с) |  |  |  |  |  |
| Торум-740 (Россия) | 12,6 | 8,40 | 0,56 | 1,24 | 31,7 |
| Сlaas Lexion580 (Германия) | 12,5 | 7,35 | 0,66 | 1,32 | 34,4 |
| Massey Ferguson MF7278 «Cerea» (США) | 12,1 | 7,20 | 0,81 | 1,15 | 32,1 |
| John Deere 9680i WTS (CША) | 12,2 | 7,31 | 0,70 | 1,15 | 29,2 |

## Таблица Б.2 — Показатели зерноуборочных комбайнов различных классов пропускной способности

|  | Фирма, (страна производитель) | Модель комбайна | Мощность двигателя, л.с. | Размеры молотильного барабана (ротора), мм |  | Угол обхв. град. | Площадь, м2 |  |  | Парам. Индекс | Пропуск. способн., кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметр | длина |  | подбар. | сепарац. | очистки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Класс 1 (от 1 до З кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “Wintersteiger-ВИМ” (Россия) | Classic Plus | 52 | 350 | 785 | 105 | 0,42 | 1,6 | 0,65 | 1,3 | 1,5 |
| 2 | “Zurn” (Германия) | 110 | 50 | 350 | 780 | 121 | 0,45 | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 1,6 |
| 3 | "Sampo Rosenlew" (Финлян.) | SR2010 | 83 | 500 | 780 | 105 | 0,36 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,8 |
| 4 | “Wintersteiger-ВИМ” (Россия) | Quantum | 75 | 400 | 800 | 121 | 0,52 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
| Класс 2 (от 3 до 5 кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | “Wintersteiger-ВИМ” (Россия) | Delta | 85 | 350 | 780 | 105 | 0,65 | 1,8 | 2,18 | 2,3 | 3,3 |
| 6 | "Claas" (Германия) | «Dominator 140» | 121 | 450 | 1060 | 105 | 0,44 | 4,15 | 3 | 3 | 4,7 |
| 7 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 2035 М | 102 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,26 | 3 | 2,9 | 4,5 |
| 8 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 2035 «Hydro» | 116 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,26 | 3 | 3 | 4,7 |
| 9 | ОАО "Таганр. КЗ" (Россия) | КЗС-3 Русь | 101 | 600 | 1340 | 131 | 0,92 | 3 | 2,1 | 2,8 | 4,3 |
| 10 | "Claas" (Германия) | «Dominator 150» | 141 | 450 | 1060 | 105 | 0,44 | 4,15 | 3 | 3,2 | 4,9 |
| 11 | "Deutz-Fahr" (Германия) | 5435 Н* | 116 | 500 | 1110 | 119 | 0,58 | 3,86 | 3 | 3 | 4,7 |
| 12 | "Claas" (Германия) | «Dominator 130» | 125 | 450 | 1060 | 105 | 0,44 | 4,15 | 3 | 3 | 4,7 |
| Класс 3 (от 5 до 7кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | "Deutz-Fahr" (Германия) | 5445 Н* | 116 | 500 | 1110 | 119 | 0,58 | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 5,1 |
| 14 | "Deutz-Fahr" (Германия) | 5465 Н* | 150 | 500 | 1110 | 119 | 0,58 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 5,5 |
| 15 | "Deutz-Fahr" (Германия) | 5485 НТ* | 176 | 500 | 1110 | 119 | 0,58 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 5,9 |
| 16 | "New Holland" (Голландия) | ТС 54 | 170 | 606 | 1040 | 122 | 0,67 | 4 | 3,29 | 3,7 | 5,9 |
| 17 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 2045 «Hydro» | 116 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 | 3,3 | 5,1 |
| 18 | "Sampo Rosenlew" (Финлян.) | SR 2065 «Standart» | 131 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 | 3,4 | 5,3 |
| 19 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 2065 «Spezial» | 150 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 ' | 3,5 | 5,6 |
| 20 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 2085 TS | 176 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 | 3,7 | 6 |
| 21 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 1200 HM | 185 | 550 | 1200 | 127 | 0,73 | 3,5 | 3,16 | 3,7 | 6 |

Продолжение таблицы Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 1200 РМ | 145 | 550 | 1200 | 122 | 0,7 | 3,5 | 3,16 | 3,4 | 5,4 |
| 23 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | «Нива-Эффект» | 145 | 600 | 1200 | 146 | 0,92 | 4,34 | 2,42 | 3,5 | 5,6 |
| 24 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия | NOVA 340 | 180 | 600 | 1200 | 146 | 0,93 | 4,34 | 3,59 | 4,0 | 6,5 |
| 25 | "Massey Ferguson" (США) | MF 7242 «Ativa» | 181 | 600 | 1270 | ПО | 0,73 | 5,25 | 3,84 | 4,2 | 6,8 |
| 26 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 2085 TS | 176 | 500 | 1110 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 | 3,7 | 6 |
| 27 | "Laverda" (Италия) | 184AL | 181 | 600 | 1080 | 120 | 0,68 | 4,6 | 3,75 | 4 | 6,5 |
| 28 | "Laverda" (Италия) | 1950 LX | 196 | 600 | 1340 | 106 | 0,74 | 4,8 | 3,5 | 4,1 | 6,7 |
| 29 | "Laverda" (Италия) | 2050 LX; 2050 LX riso | 196 | 600 | 1340 | 96 | 0,67 | 4,96 | 3,8 | 4,2 | 6,8 |
| 30 | "Challenger" (Германия) | СН640 | 176 | 560 | 1270 | 131 | 0,72 | 4,89 | 3,6 | 4 | 6,5 |
| 31 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR-2065 | 204 | 500 | 1120 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 | 4 | 6,4 |
| 32 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 950 | 185 | 550 | 1200 | 127 | 0,73 | 4,4 | 3,8 | 4,1 | 6,6 |
| 33 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 954 | 185 | 550 | 1200 | 127 | 0,73 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 6,3 |
| 34 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 959 | 185 | 550 | 1200 | 127 | 0,73 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 6,3 |
| 35 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 1200 НМ | 185 | 550 | 1200 | 127 | 0,73 | 3,5 | 3,16 | 3,7 | 6 |
| Класс 4 (от 7 до 9 кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | "Claas" (Германия) | «Mega 350» | 220 | 450 | 1320 | 105 | 0,54 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 7,7 |
| 37 | "Claas" (Германия) | «Mega 380» | 252 | 450 | 1320 | 105 | 0,54 | 5,8 | 4,25 | 4,8 | 7,9 |
| 38 | "Fendt" (Германия) | 5220 Е | 220 | 600 | 1340 | 105 | 0,74 | 5,73 | 4,67 | 4,8 | 8 |
| 39 | "Fendt" (Германия) | 5250 Е | 250 | 600 | 1340 | 105 | 0,74 | 5,73 | 4,67 | 5Д | 8,5 |
| 40 | "Deutz-Fahr" (Германия) | «Ectron» 5530 Н | 180 | 600 | 1270 | 127 | 0,84 | 5,25 | 3,84 | 4,3 | 7 |
| 41 | "Fendt" (Германия) | 5545 Н | 200 | 500 | 1330 | 119 | 0,69 | 5,8 | 4,1 | 4,5 | 7,4 |
| 42 | "Fendt" (Германия) | 5565 Н | 220 | 500 | 1330 | 119 | 0,69 | 6,3 | 4,1 | 4,7 | 7,8 |
| 43 | "Fendt" (Германия) | 5585 НТ | 250 | 500 | 1330 | 119 | 0,69 | 6,3 | 4,1 | 5 | 8,2 |
| 44 | "New Holland" (Голландия) | ТС 56 | 204 | 606 | 1300 | 122 | 0,84 | 4,36 | 4,13 | 4,4 | 7,3 |
| 45 | "Laverda" (Италия) | AL59 | 238 | 606 | 1300 | 127 | 0,87 | 4,36 | 4,13 | 4,7 | 7,8 |
| 46 | "New Holland" (Голландия) | CL560 | 259 | 606 | 1300 | 119 | 0,82 | 5,38 | 4,32 | 5,1 | 8,4 |
| 47 | ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь) | GS400 | 230 | 800 | 1200 | 130 | 1,1 | 4,92 | 3,86 | 4,9 | 8,1 |
| 48 | "New Holland" (Голландия) | ТХ63 | 238 | 606 | 1300 | 127 | 0,87 | 4,36 | 5,4 | 5,1 | 8,5 |

Продолжение таблицы Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | "New Holland" (Голландия) | CS520 | 204 | 607 | 1300 | 106 | 0,73 | 5,4 | 4,32 | 4,5 | 7,5 |  |
| 50 | "New Holland" (Голландия) | CS540 | 238 | 607 | 1300 | 112 | 0,77 | 5,5 | 4,32 | 4,9 | 8,1 |  |
| 51 | "Massey Ferguson " (США) | MF 7244 «Activa» | 218 | 600 | 1340 | 96 | 0,77 | 6,72 | 4,67 | 5 | 8,4 |  |
| 52 | "John Deere" (США) | 1450 CWS | 181 | 610 | 1300 | 115 | 0,8 | 4,83 | 4,6 - | 4,4 | 7,3 |  |
| 53 | "John Deere" (США) | 95401 WTS | 215 | 660 | 1400 | 104 | 0,84 | 6,4 | 4,6 | 5 | 8,3 |  |
| 54 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR3085TS | 250 | 500 | 1330 | 112 | 0,65 | 6,3 | 4,1 | 4,9 | 8,2 |  |
| 56 | "Sampo Rosenlew " (Финлян.) | SR 3065/ SR 3065 L | 220 | 500 | 1330 | 112 | 0,65 | 6,3 | 4,1 | 4,7 | 7,7 |  |
| 57 | "Laverda" (Италия) | 225 «Rew» | 218 | 600 | 1340 | 131 | 0,92 | 5,73 | 4,76 | 5 | 8,4 |  |
| 58 | "Laverda" (Италия) | 2350 LX; 2350 LX/LS | 235 | 600 | 1340 | 96 | 0,67 | 5,2 | 4,1 | 4,6 | 7,7 |  |
| 59 | "Laverda" (Италия) | 21.50 LXE; 21.50 LXET | 211 | 600 | 1340 | 116 | 0,81 | 5,73 | 4,67 | 4,8 | 8 |  |
| 60 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | Vector 410 | 210 | 800 | 1200 | 131 | 1,1 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 7,4 |  |
| 61 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | Vector 420 | 219 | 800 | 1200 | 131 | 1,1 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 7,8 |  |
| 62 | "Sampo Rosenlew" (Финлян.) | SR-2085 TS | 252 | 500 | 1120 | 105 | 0,51 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 7,1 |
| 63 | "Лида" (Беларусь) | 1300 | 237 | 570 | 1400 | 130 | 0,9 | 0,81 | 4,6 | 4,3 | 7 |
| 64 | "Claas" (Германия) | «Mega 350» | 220 | 450 | 1320 | 105 | 0,54 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 7,7 |
| Класс 5 (от 9 до 11кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | "Claas" (Германия) | «Mega 360» | 245 | 450 | 1580 | 105 | 0,65 | 7 | 5,65 | 5,5 | 9,2 |
| 66 | "Claas" (Германия) | «Medion 340» | 333 | 450 | 1580 | 105 | 0,65 | 7 | 5,1 | 6 | 10,1 |
| 67 | "Claas" (Германия) | «Lexion 520»; «Lexion 520 | 276 | 600 | 1420 | 106 | 0,79 | 6,25 | 4,8 | 5,5 | 9,2 |
| 68 | "Claas" (Германия) | «Lexion 540C» | 286 | 600 | 1700 | 106 | 0,94 | 7,48 | 5,8 | 6,2 | 10,5 |
| 69 | "Fendt" (Германия) | 6250 E | 250 | 600 | 1600 | 105 | 0,88 | 6,81 | 5,88 | 5,8 | 9,7 |
| 70 | "Fendt" (Германия) | 5270 С/5270 С-AL* | 180 | 600 | 1340 | 105 | 0,74 | 5,73 | 7,62 | 5,4 | 9,1 |
| 71 | "Fendt" (Германия) | 8300/8300 AL | 299 | 600 | 1680 | 112 | 0,98 | 6,68 | 5,3 | 6,1 | 10,3 |
| 72 | "Deutz-Fahr" (Германия) | 5670 H/HTS | 239 | 600 | 1521 | 112 | 0,89 | 7,6 | 6,32 | 6 | 10,1 |
| 73 | "New Holland" (Голландия) | TX 65 «Plus» | 282 | 606 | 1300 | 112 | 0,77 | 4,36 | 5,4 | 5,4 | 9 |
| 74 | "New Holland" (Голландия) | TX66 | 282 | 606 | 1560 | 127 | 1,05 | 5,23 | 6,5 | 6,1 | 10,4 |
| 75 | "New Holland" (Голландия) | TX68 | 299 | 606 | 1560 | 106 | 0,87 | 5,23 | 6,5 | 6,1 | 10,3 |
| 76 | "New Holland" (Голландия) | CS660 | 282 | 607 | 1560 | 119 | 0,98 | 4,2 | 5,21 | 5,5 | 9,2 |
| 77 | "New Holland" (Голландия) | CX720 | 231 | 750 | 1300 | 119 | 1,01 | 4,94 | 5,4 | 5,3 | 8,9 |
| 78 | "New Holland" (Голландия) | CX740 | 252 | 750 | 1300 | 106 | 0,9 | 4,94 | 5,4 | 5,3 | 8,9 |
| 79 | "New Holland" (Голландия) | CX760 | 282 | 750 | 1300 | 106 | 0,9 | 4,94 | 5,4 | 5,6 | 9,4 |

Продолжение таблицы Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | "New Holland" (Голландия) | CX780 | 299 | 750 | 1300 | 105 | 0,89 | 4,94 | 5,4 | 5,7 | 9,6 |
| 81 | "New Holland" (Голландия) | CX820 | 282 | 750 | 1560 | 92 | 0,94 | 5,93 | 6,5 | 6,1 | 10,4 |
| 82 | "New Holland" (Голландия) | CR960 | 333 | 432 | 2638 | 122 | 1,21 | 2,43 | 5,4 | 5,9 | 9,9 |
| 83 | "Massey Ferguson" (США) | MF 7245 «Activa» | 253 | 600 | 1340 | 100 | 0,7 | 6,72 | 4,67 | 5,2 | 8,7 |
| 84 | "Massey Ferguson " (США) | MF 7246 «Activa» | 253 | 600 | 1600 | 100 | 0,84 | 8,3 | 5,58 | 5,9 | 10 |
| 85 | "Massey Ferguson " (США) | MF 7260 «Beta» | 275 | 600 | 1340 | 106 | 0,74 | 7,62 | 4,67 | 5,6 | 9,4 |
| 86 | "Massey Ferguson " (США) | MF 7256 «Cerea» | 276 | 600 | 1400 | 112 | 0,82 | 7,44 | 4,5 | 5,6 | 9,4 |
| 87 | "John Deere" (США) | 1550 CWS | 224 | 610 | 1560 | 122 | 1,01 | 5,79 | 5,6 | 5,4 | 9,1 |
| 88 | "John Deere" (США) | 9560i WTS | 246 | 660 - | 1400 | 104 | 0,84 | 6,4 | 5,6 | 5,5 | 9,3 |
| 89 | "Laverda" (Италия) | 2760 LX; 2760 LX/LS | 273 | 600 | 1600 | 122 | 1,02 | 5,2 | 4,6 | 5,4 | 9,1 |
| 90 | "Laverda" (Италия) | M303 | 253 | 600 | 1340 | 127 | 0,89 | 5,73 | 4,67 | 5,2 | 8,8 |
| 91 | "Laverda" (Италия) | M 304 LS; M 304 LST | 275 | 600 | 1340 | 127 | 0,89 | 5,73 | 4,67 | 5,4 | 9,1 |
| 92 | "Laverda" (Италия) | M305 | 275 | 600 | 1600 | 105 | 0,88 | 6,81 | 5,58 | 5,9 | 9,9 |
| 93 | "Laverda" (Италия) | M 306; M 306 T; | 306 | 600 | 1600 | 105 | 0,88 | 6,81 | 5,58 | 6,1 | 10,4 |
| 94 | "Laverda" (Италия) | M 306 LS T | 306 | 600 | 1600 | 105 | 0,88 | 6,81 | 5,58 | 6,1 | 10,4 |
| 95 | "Laverda" (Италия) | СТ 5060 | 282 | 606 | 1300 | 106 | 0,73 | 4,36 | 5,4 | 5,3 | 8,9 |
| 96 | "Laverda" (Италия) | СТ 5070 | 282 | 606 | 1560 | 127 | 1,05 | 5,23 | 6,5 | 6,1 | 10,4 |
| 97 | "Laverda " (Италия) | СТ 5080 | 299 | 606 | 1560 | 119 | 0,98 | 5,23 | 6,5 | 6,2 | 10,5 |
| 98 | "Challenger" (Германия) | СН 652/ СН 652 AL | 306 | 600 | 1600 | 127 | 1 | 3,8 | 5,58 | 5,7 | 9,6 |
| 99 | "Challenger" (Германия) | СН654 | 340 | 600 | 1680 | 127 | 1,07 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 10,4 |
| 100 | "Challenger" (Германия) | СН670 | 355 | 700 | 1560 | 127 | 0,91 | 4,1 | 5,34 | 6 | 10,2 |
| 101 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | «Дон-1500Б» | 235 | 800 | 1500 | 130 | 1,36 | 6,15 | 4,74 | 5,7 | 9,5 |
| 102 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | Acros 530 | 250 | 800 | 1500 | 130 | 1,38 | 6,15 | 4,74 | 5,57 | 9,4 |
| 103 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | Acros 540 | 264 | 800 | 1500 | 130 | 1,36 | 6,15 | 4,74 | 5,9 | 9,9 |
| 104 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | Acros 595 | 325 | 800 | 1500 | 130 | 1,38 | 6,30 | 5,20 | 6,25 | 10,6 |
| 105 | "САМПО-Ростов" (Россия) | SR-3065 L | 299 | 500 | 1200 | 105 | 0,55 | 6,3 | 4,1 | 5,2 | 8,7 |
| 106 | "САМПО-Ростов" (Россия) | SR-3085 L TS | 354 | 500 | 1200 | 105 | 0,55 | 6,3 | 4,1 | 5,6 | 9,5 |
| 107 | ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия) | Енисей 960 | 313 | 720 | 1200 | 127 | 0,96 | 5,2 | 4,1 | 5,5 | 9,3 |

Продолжение таблицы Б.2

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 |  | "Полесье" (Беларусь) |  | GS 10 | 331 |  | 800 |  | 1500 |  |  | 135 |  | 1,41 | 1,37 | 6,15 | 6,1 |  | 10,3 |  |
| 109 |  | "Полесье" (Беларусь) |  | GS812 | 331 |  | 800 |  | 1200 |  |  | 131 |  | 1,1 | 1,1 | 4,92 | 5,4 |  | 9 |  |
| 110 |  | "Claas" (Германия) |  | «Mega 370» | 279 |  | 450 |  | 1580 |  |  | 106 |  | 0,66 | 7 | 5,6 | 5,7 |  | 9,7 |  |
| Класс 6 (от 11 до 13кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | "Claas" (Германия) |  | «Lexion 550» | 321 |  | 600 |  | 1700 |  |  | 106 |  | 0,94 | 7,48 | 5,8 | 6,5 |  | 11 |  |
| 112 |  | "Claas" (Германия) |  | «Lexion 560»; «Lexion 560 | 340 |  | 600 |  | 1700 |  |  | 106 |  | 0,94 | 7,48 | 5,8 | 6,6 |  | 11,3 |  |
| 113 |  | "Claas" (Германия) |  | «Lexion 570; «Lexion 570 | 371 |  | 600 |  | 1700 |  |  | 106 |  | 0,94 | 7,3 | 4,8 | 6,5 |  | 11,1 |  |
| 114 |  | "Claas" (Германия) |  | Lexion 580; Lexion 580 | 430 |  | 600 |  | 1700 |  |  | 106 |  | 0,94 | 7,38 | 5,8 | 7,3 |  | 12,5 |  |
| 115 |  | "Claas" (Германия) |  | 6300 C/6300 | 280 |  | 600 |  | 1600 |  |  | 106 |  | 0,89 | 6,81 | 9,06 | 7 |  | 12 |  |
| 116 |  | "Claas" (Германия) |  | 8350/8350 AL | 350 |  | 600 |  | 1680 |  |  | 112 |  | 0,98 | 6,68 | 5,3 | 6,4 |  | 11 |  |
| 117 |  | "Deutz-Fahr" (Германия) |  | 5680 | 280 |  | 600 |  |  | 1521 |  | 119 |  | 0,95 | 7,6 | 6,32 | 6,3 |  | 10,8 |  |
| 118 |  | "Deutz-Fahr" (Германия) |  | 5690 | 320 |  | 600 |  |  | 1521 |  | 119 |  | 0,95 | 7,6 | 6,32 | 6,7 |  | 11,3 |  |
| 119 |  | "New Holland" (Голландия) |  | CX860 | 333 |  | 750 |  |  | 1560 |  | 105 |  | 1,07 | 5,93 | 6,5 | 6,7 |  | 11,3 |  |
| 120 |  | "New Holland" (Голландия) |  | CX880 | 374 |  | 750 |  |  | 1560 |  | 105 |  | 1,07 | 5,93 | 6,5 | 7 |  | 11,9 |  |
| 121 |  | "New Holland" (Голландия) |  | CR980 | 429 |  | 559 |  |  | 2638 |  | 92 |  | 1,18 | 3,06 | 6,5 | 7 |  | 12 |  |
| 122 |  |  | "Massey Ferguson " (США) | MF 7260 «Beta» | 306 |  | 600 |  |  | 1600 |  |  | 112 | 0,94 | 9,06 | 5,58 | 6,5 | 11,2 |  |
| 123 |  |  | "Massey Ferguson " (США) | MF 7272 «Cerea» | 288 |  | 600 |  |  | 1680 |  |  | 110 | 0,97 | 8,84 | 5,3 | 6,3 | 10,7 |  |
| 124 |  |  | "Massey Ferguson " (США) | MF 7274 «Cerea» | 328 |  | 600 |  |  | 1680 |  |  | 106 | 0,93 | 8,84 | 5,3 | 6,6 | 11,2 |  |
| 125 |  |  | "Massey Ferguson" (США) | MF 7278 «Cerea» | 388 |  | 600 |  |  | 1680 |  |  | 105 | 0,92 | 8,84 | 5,3 | 7 | 12,1 |  |
| 126 |  |  | "John Deere" (США) | 9580i WTS | 295 |  | 660 |  |  | 1400 |  |  | 92 | 0,74 | 6,4 | 7 | 6,3 | 10,7 |  |
| 127 |  |  | "John Deere" (США) | 9640i WTS | 295 |  | 660 |  |  | 1670 |  |  | 92 | 0,88 | 7,7 | 6,4 | 6,4 | 11 |  |
| 128 |  |  | "John Deere" (США) | 9660i WTS | 318 |  | 660 |  |  | 1670 |  |  | 92 | 0,88 | 7,7 | 6,4 | 6,6 | 11,3 |  |
| 129 |  |  | "John Deere" (США) | 9680i WTS | 354 |  | 660 |  |  | 1670 |  |  | 96 | 0,92 | 7,7 | 7 | 7,1 | 12,2 |  |
| 130 |  |  | "John Deere" (США) | 98801 STS | 472 |  | 750 |  |  | 3130 |  |  | 122 | 2,5 | 7 | 3,6 | 8,4 | 14,5 |  |
| 131 |  |  | "Case Ш" (Италия) | 2366 X-clusive* | 254 |  | 610 |  |  | 2790 |  |  | 119 | 4,56 | 4,7 | 4,2 | 6,4 | 10,9 |  |
| 132 |  |  | "Case Ш" (Италия) | 2388 X-clusive* | 294 |  | 762 |  |  | 2790 |  |  | 92 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 7,4 | 11,9 |  |
| 133 |  |  | "Case IH" (Италия) | AFX 8010* | 401 |  | 762 |  |  | 2612 |  |  | 92 | 4,21 | 4,6 | 5,4 | 8 | 12,1 |  |
| 134 |  |  | "Challenger" (Германия) | CH658 | 388 |  | 600 |  |  | 1680 |  |  | 127 | 1,07 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 11 |  |

Продолжение таблицы Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | «Дон-2600»* | 280 | 762 | 2600 | 146 | 2,52 | 7 | 4,56 | 7,2 | 12,4 |
| 136 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | TORUM-740 | 400 | 762 | 2600 | 360 | 5,4 4 | 5,2 | 8,4 | 14,6 |  |
| 137 | "Полесье" (Беларусь) | GS 14 | 362 | 600 | 1700 | 116 | 1,03 | 1,8 | 9,6 | 7,1 | 12,2 |
| 138 | "Полесье" (Беларусь) | 1218 | 330 | 800 | 1500 | 213 | 1,53 | 6,15 | 5 | 6,6 | 11,3 |
| 139 | "Полесье" (Беларусь) | K3P-10* | 330 | 750 | 3000 | 119 | 2,34 | 6,4 | 2,36 | 6,6 | 11,3 |
| 140 | "Брянсксельмаш " (Россия) | K3C-1218 | 330 | 800 | 1500 | 213 | 2,39 | 6,15 | 5 | 7,5 | 12,8 |
| Класс 7 (от 13 до 16 кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | "New Holland" (Голландия) | CX 8080 | 354 | 750 | 1560 | 111 | 2,54 | 5,8 | 7,1 | 8,8 | 15,3 |
| 142 | "New Holland" (Голландия) | CR9080 | 431 | 559 | 2638 | 123 | 2,43 | 5,4 | 6.4 | 9,0 | 14,9 |
| 143 | "Claas" (Германия) | Lexion 600 | 531 | 600 | 1700 | 121 | 2,10 | 5,6 | 6,2 - | 9,0 | 15,7 |
| 144 | "John Deere" (США) | S690 | 529 | 843 | 1400 | 123 | 2,40 | 5,7 | 6,1 | 9,3 | 16,1 |
| 145 | ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь) | GR700 | 420 | 770 | 4200 | 360 | 5,5 |  | 5,0 | 8,6 | 15,0 |
| 146 | ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь) | GS2124 | 530 | 600 | 1700 | 224 | 1,95 | 4,2 | 5,8 | 8,5 | 14,8 |
| 147 | ОАО "Ростсельмаш" (Россия) | Н820 | 510 | 800 | 1500 | 130 | 1,38 | 5,0 | 5,7 | 8,0 | 14,0 |
| Класс 8(свыше -16 кг/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Fendt (Германия) | IDEAL 10T | 790 | 600 | 1400 | 130 | 4,54 | 2,88 | 7,45 | 11,5 | 20,3 |
| Итого потребность по всем классам по РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Аксиально-роторный

# Приложение В

# (справочное)

# Пересчет класса комбайна по пропускной способности

# в размерный номер серии

## Таблица В.1 — Таблица перевода класса комбайна по пропускной способности в номер серии комбайна при соотношении массы зерна к массе соломы λ =1,5 и λ =1,0

| Номер класса комбайна по пропускной способности при λ = 1,5 | λ=1,5 |  | λ=1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность, кг/с | Номер серии в ц/ч | Пропускная способность кг/ч | Номер серии ц/ч |
| 1 | 1 | 15 | 1,25 | 22,5 |
| 2 | 2 | 30 | 2,5 | 45 |
| 3 | 3 | 45 | 3,75 | 67,5 |
| 4 | 4 | 58 | 5 | 90 |
| 5 | 5 | 72 | 6,25 | 112,5 |
| 6 | 6 | 90 | 7,5 | 135 |
| 7 | 7 | 100 | 8,75 | 157,5 |
| 8 | 8 | 115 | 10 | 180 |
| 9 | 9 | 130 | 11,25 | 202,5 |
| 10 | 10 | 145 | 12,5 | 225 |
| 11 | 11 | 160 | 13,75 | 247,5 |
| 12 | 12 | 173 | 15 | 270 |
| 13 | 13 | 187 | 16,25 | 2325 |
| 14 | 14 | 200 | 17,5 | 315 |
| 15 | 15 | 216 | 18,75 | 337,5 |
| 16 | 16 | 230 | 20 | 360 |

# Приложение Г

# (справочное)

# Показатели базовых моделей и модификаций

# некоторых зерноуборочных комбайнов

## Таблица Г.1 – Показатели комбайнов «ВИМ» серии 30 (перспективная модель,     аналог- «ВИМ-110»)

| Параметры комбайна | Базовая модель | Модификации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повышенной проходимости на колесном ходу | Рисозерновой на гусеничном ходу |
| Номер класса комбайна в типаже | 2 | 2 | 2 |
| Пропускная способность, кг/с при λ= 1,5 | 2,0 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 |
| Марка | КЗ-2,0-30-К-ВИМ | КЗ-2,0-30-ППК- ВИМ | КЗ-2,0-30-РГ- ВИМ |
| Шифр серии и основное назначение | 30 Зерновой общего назначения, колесный | 30 Для зон со сложными условиями уборки, где нужна повышенная проходимость | 30 для уборки риса, сои |
| Номинальная производительность, ц/ч | 30 | 30-45 | 30-45 |
| Рекомендуемые параметры |  |  |  |  |
| Мощность двигателя л.с. | 65 | 75 | 75 |
| Площадь, м2 -подбарабанья -соломосепаратора -решет очистки | 0,45 1,6 0,8 | 0,45 1,6 0,8 | 0,45 1,6 0,8 |
| Ширина захвата жатки, м | 1,25 1,5 | 1,25 1,5 | 1,25 1,5 |
| Вместимость бункера, м3 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Масса, т | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Удельное давление на почву, кПа | 100 | 80 | 45 |

## Таблица Г.2 — Показатели комбайнов семейства «Ростсельмаш» серии 110        (аналог-«Вектор 410»)

| Параметры комбайна | Базовая модель | Модификации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повышенной проходимости на колесном ходу | Рисозерновой на гусеничном ходу |
| Номер класса комбайна в типаже | 8 | 8 | 8 |
| Пропускная способность, кг/с при λ= 1,5 | 7,7 | 7-8 | 7-8 |
| Марка | КЗ-8,0-110-К-РСМ (RSM) | КЗ-8,0-110-ППК-РСМ (RSM) | КЗ-8,0-110-РГ-РСМ (RSM) |
| Шифр серии и основное назначение | 110 Зерновой общего назначения, колесный | 110 Для зон со сложными условиями уборки, где нужна повышенная проходимость | 110 для уборки риса, сои |
| Номинальная производительность, ц/ч | 110 | 110 | 110 |
| Рекомендуемые параметры |  |  |  |
| Мощность двигателя л.с. | 255 | 270 | 270 |
| Площадь, м2 -подбарабанья -соломосепаратора -решет очистки | 0,75 6,54 4,84 | 0,75 6,54 4,84 | 0,75 6,54 4,84 |
| Ширина захвата жатки, м | 5,0 6,0 7,0 | 5,0 6,0 | 5,0 6,0 |
| Вместимость бункера, м3 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Масса, т | 10,8 | 11,5 | 12,5 |
| Удельное давление на почву, кПа | 100 | 80 | 45 |

## Таблица Г.3 — Показатели комбайнов семейства «Гомсельмаш» серии 210      (аналог-«GS2124»)

| Параметры комбайна | Базовая модель | Модификации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повышенной проходимости на колесном ходу | рисозерновой на гусеничном ходу |
| Номер класса комбайна в типаже | 15 | 15 | 15 |
| Пропускная способность, кг/с при λ= 1,5 | 14,8 | 14-15 | 14-15 |
| Марка | КЗ-15,0-210-К-ГСМ (GSM) | КЗ-15,0-210-ППК-ГСМ (GSM) | КЗ-15,0-210-РГ-ГСМ (GSM) |
| Шифр серии и основное назначение | 210 зерновой общего назначения, колесный | 210 для зон со сложными условиями уборки, где нужна повышенная проходимость | 210 для уборки риса, сои |
| Номинальная производительность, ц/ч | 210 | 210 | 210 |
| Рекомендуемые параметры |  |  |  |
| Мощность двигателя, л.с. | 530 | 550 | 550 |
| Площади, м2 подбарабанья соломосепаратора решет очистки | 1,95 4,20 5,80 | 1,95 4,20 5,80 | 1,95 4,20 5,80 |
| Ширина захвата жатки, м | 7 9 12 | 7 9 | 7 9 |
| Вместимость бункера, м3 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Масса, т | 18,6 | 19,5 | 20,5 |
| Удельное давление на почву, кПа | 100 | 80 | 45 |

Рисунок А.1 — Классы комбайнов по пропускной способности

________________________________________________________________________________

УДК    631.3:005.934.4:006.354                                                                МКС 65.060.50

Ключевые слова: комбайны зерноуборочные, технические требования, требования безопасности

________________________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 	Соколов А.В.

Зам. директора, канд. техн. наук                   ______________             ______________

подпись                             Ф.И.О.

Руководитель разработки

Заведующий лабораторией,

вед. науч. сотр., канд. техн. наук                                                            Чаплыгин М.Е.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

Исполнители:

Гл. науч. сотр., д-р техн. наук, профессор                                                Жалнин Э.В.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

Вед. науч. сотр., канд. техн. наук                                                          Старостин И.А.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

Науч. сотрудник                                                                                      Овчинников Е.В.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

Мл. науч. сотрудник                                                                                 Овчаренко А.С.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

Вед. специалист		                                                                       Герасимов В.С.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

Мл. науч. сотрудник 		           			        Казакова В.А.

_______________           ______________

подпись                             Ф.И.О.

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.96—2011 (Правила ЕЭК ООН № 96) «Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53165—2020(МЭК 60095-1:2018) «Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

) В Российской Федерации действует РД 50-64—84 «Методические указания по разработке государственных стандартов, устанавливающих номенклатуру показателей качества групп однородной продукции».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58655—2019 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 4254-7—2011 «Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.96—2011 (Правила ЕЭК ООН № 96) «Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58655—2019 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 1503—2014 «Эргономика. Требования к пространственной ориентации и направлениям движения органов управления».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59920—2021 «Системы искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53165—2020(МЭК 60095-1:2018) «Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 4254-7—2011 «Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные».

) В Российской Федерации действует РД 50-64—84 «Методические указания по разработке государственных стандартов, устанавливающих номенклатуру показателей качества групп однородной продукции».