| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO–ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 6320– (проект, RU, окончательная редакция) |

Жиры и масла животные и растительные

Определение показателя преломления

(ISO 6320:2017, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

# Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# 202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации       МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                     2025 г. №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Окончание таблицы

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6320:2017 «Жиры и масла животные и растительные. Определение показателя преломления» («Animal and vegetable fats and oils – Determination of refractive index», IDT).

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 11 «Животные и растительные жиры и масла» Технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительная сноска в тексте стандарта, выделенная курсивом, приведена для пояснения текста оригинала

5	ВЗАМЕН ГОСТ ISO 6320–2012

6	Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентных прав. Международная организация по стандартизации (ISO) не несет ответственность за идентификацию какого-либо или всех патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органах по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения …………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки ……………………….……………………….……………….. |  |  |
|  | Термин и определение ………………………………………………………….….... |  |  |
|  | Сущность метода ………….……………………………………..........……………... |  |  |
|  | Реактивы ………………………………….………………………………………......... |  |  |
|  | Оборудование …………………………….…………………...........................…….. |  |  |
|  | Отбор проб ………………………………….…………………...........................…… |  |  |
|  | Приготовление пробы для испытания ……………………….……………………. |  |  |
|  | Проведение испытания ……………………….……………………….……………... |  |  |
| - П | Расчет …………………….……………………….…………...................................... |  |  |
|  | Точность ………………….……………………….……………………....................... |  |  |
| Приложение А |  | (справочное) Результаты межлабораторных испытаний……. |  |
| Приложение ДА |  | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам................................................................................... |  |
| Библиография……………………………………………………………………………….. |  |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Жиры и масла животные и растительные Определение показателя преломления Animal and vegetable fats and oils. Determination of refractive index

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения показателя преломления животных и растительных жиров и масел.

Молоко и молочная продукция (или жир, выделенный из молока и молочной продукции) исключены из области применения настоящего стандарта.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 661, Animal and vegetable fats and oils – Preparation of test sample (Жиры и масла животные и растительные. Приготовление пробы для испытания)

ISO 5725-1, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definition [Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений – Часть 1: Общие принципы и определения]

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method [Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений – Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения]

- Термин и определение

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением.

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации, доступ к которым можно получить по следующим адресам:

- Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp/

3.1	показатель преломления (среды) [refractive index (of a medium)]: Отношение скорости света определенной длины волны в вакууме к его скорости в данной среде.

Примечания

1	На практике вместо скорости света в вакууме, используют скорость света в воздушной среде, и если не указано иное, то выбранная длина волны света – это среднее значение из длин волн D-линий натрия (589,6 нм).

2	Показатель преломления данного вещества зависит от длины волны падающего света и температуры. Используемое обозначение nDt, где t – температура в градусах Цельсия.

- Сущность метода

С помощью подходящего рефрактометра при заданной температуре измеряют показатель преломления жидкой пробы.

- Реактивы

Используют только реактивы признанной аналитической степени чистоты и дистиллированную или деминерализованную воду или воду эквивалентной чистоты.

  - Этиллаурат, качество которого пригодно для рефрактометрии, с известным показателем преломления.

  - Гексан или другие подходящие растворители, такие как петролейный эфир, ацетон или толуол, для очистки призм рефрактометра.

- Оборудование

Используют стандартное лабораторное оборудование, в том числе перечисленное ниже.

Допускается использовать современные цифровые рефрактометры в соответствии с инструкцией производителя.

- Рефрактометр, например, типа Аббе, обеспечивающий измерение показателя преломления с точностью до ± 0,0001 в диапазоне nD = 1,300 до nD = 1,700.

- Источник света: натриевая лампа.

Можно также использовать источник белого света, если рефрактометр оборудован ахроматической компенсационной системой.

- Стеклянная пластина с известным показателем преломления.

- Водяная баня с термостатом и снабженная циркуляционным насосом и обеспечивающая поддержание температуры с точностью ± 0,1 °C.

- Водяная баня, позволяющая поддерживать температуру, при которой будут проводиться измерения (используется для твердых образцов).

- Отбор проб

В лабораторию следует направлять представительную пробу без повреждений и изменений в процессе транспортирования или хранения.

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем документе. Рекомендуемый метод отбора проб приведен в ISO 5555.

- Приготовление пробы для испытания

Готовят пробу для испытания в соответствии с ISO 661.

Показатель преломления определяют для высушенных и отфильтрованных жиров и масел.

В случае твердого образца пробу, приготовленную в соответствии с ISO 661, переносят в подходящую емкость и помещают ее в водяную баню (6.5), настроенную на температуру, при которой будут проводиться измерения. Пробу выдерживают в течение времени, достаточного для стабилизации ее температуры.

- Проведение испытания

Примечание – При необходимости проверки выполнения требования повторяемости (см. 11.2) проводят два отдельных определения в соответствии с 9.1 и 9.2.

- Калибровка

Калибровку рефрактометра (6.1) проверяют измерением показателя преломления стеклянной пластины (6.3) в соответствии с инструкцией изготовителя или показателя преломления этиллаурата (5.1).

- Определение

Измеряют показатель преломления пробы при одной из следующих температур:

- 20 °С – для жиров и масел, полностью жидких при этой температуре;

- 40 °С – для жиров и масел, полностью расплавленных при этой температуре, но не расплавившихся при температуре 20 °С;

- 50 °С – для жиров и масел, полностью расплавленных при этой температуре, но не расплавившихся при температуре 40 °С;

- 60 °С – для жиров и масел, полностью расплавленных при этой температуре, но не расплавившихся при температуре 50 °С;

- 80 °С или выше – для других жиров и масел, например, для полностью твердых жиров или восков.

Требуемую температуру призмы рефрактометра поддерживают на постоянном уровне циркуляцией воды через прибор из водяной бани (6.4).

Температуру воды, вытекающей из рефрактометра, контролируют с помощью термометра, обеспечивающего измерение заданной температуры с требуемой точностью. Непосредственно перед измерением подвижную часть призмы переводят в горизонтальное положение. Поверхность призмы вытирают мягкой тканью и затем хлопковой ватой, смоченной несколькими каплями растворителя (5.2). Дают высохнуть.

Измерение выполняют в соответствии с инструкцией к используемому прибору. Значение показателя преломления считывают с точностью 0,0001 и записывают температуру призмы прибора.

Сразу после измерения вытирают поверхность призмы мягкой тканью и затем хлопковой ватой, смоченной несколькими каплями растворителя (5.2). Дают высохнуть.

Измеряют показатель преломления еще два раза, рассчитывают среднеарифметическое значение из результатов трех измерений и принимают его за результат испытания.

- Расчет

Если разница между температурой t1, при которой проводилось измерение, и температурой, указанной выше, t меньше 3 °С, то показатель преломления nDt при температуре, указанной выше, t вычисляют по формуле (1)

nDt=nDt1+(t1-t)F	          				              (1)

где t1 – температура, при которой проводилось измерение, в градусах Цельсия;

t – температура (см. 9.2), в градусах Цельсия;

F – коэффициент, равный:

0,00035 при t = 20 °C,

0,00036 при t = 40 °C, t = 50 °C и t = 60 °C,

0,00037 при t = 80 °C или выше.

Если разница между температурой t1, при которой проводились измерения, и температурой t, указанной выше, равна или превышает 3 °С, то результат не учитывают и выполняют новое определение.

Записывают результат, округленный до четвертого десятичного знака.

- Точность

- Межлабораторные испытания

Результаты межлабораторных испытаний по определению точности метода приведены в приложении А. Значения, полученные на основании этих межлабораторных испытаний, не могут применяться к другим образцам, отличным от приведенных.

- Повторяемость

Абсолютное расхождение между результатами двух независимых единичных испытаний, полученными при использовании одного и того же метода, на идентичном испытуемом материале, в одной лаборатории, одним оператором, на одном и том же оборудовании, в пределах короткого промежутка времени, не должно более чем в 5 % случаев превышать значение предела повторяемости, r, приведенное в приложении А.

- Воспроизводимость

Абсолютное расхождение между результатами двух единичных испытаний, полученными при использовании одного и того же метода, на идентичном испытуемом материале, в разных лабораториях, разными операторами, на различном оборудовании, не должно более чем в 5 % случаев превышать значение предела воспроизводимости R, приведенное в приложении А.

- Протокол испытания

Протокол испытания должен включать:

- всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

- используемый метод отбора проб, если он известен, со ссылкой на настоящий стандарт;

- используемый метод испытания вместе со ссылкой на настоящий стандарт;

- все подробности, не указанные в настоящем стандарте или рассматриваемые как необязательные, вместе с подробностями всех побочных обстоятельств, которые могут повлиять на результаты испытания;

- полученный(е) результат(ы) испытания или, окончательный результат, если соблюдены условия повторяемости.

Приложение А

(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

Национальное совместное испытание с участием 9 лабораторий в Германии было проведено на 5 образцах. С помощью статистического анализа, выполненного в соответствии с ISO 5725-1 и ISO 5725-2, были получены данные по точности метода, приведенные в таблице A.1.

Таблица А.1 – Результаты межлабораторных испытаний

|  | Образец |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рапсовое масло | Подсолнечное масло | Модифицирован-ное льняное масло | Модифицирован-ное касторовое масло | Касторовое масло |
| Количество участвующих лабораторий | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Число результатов единичных испытаний во всех лабораториях для каждой пробы | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Среднее значение | 1,47324 | 1,47512 | 1,48233 | 1,48391 | 1,47930 |
| Стандартное отклонение повторяемости sr | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00005 | 0,00005 |
| Коэффициент вариации повторяемости, % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| Предел повторяемости r (2,8sr) | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00015 | 0,00013 |
| Среднее квадратическое отклонение воспроизводимости sR | 0,00027 | 0,00030 | 0,00033 | 0,00040 | 0,00035 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, % | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,027 | 0,024 |
| Предел воспроизводимости R (2,8sR) | 0,00075 | 0,00084 | 0,00094 | 0,00112 | 0,00098 |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

# Таблица ДА.1

| # Обозначение ссылочного международного стандарта | # Степень соответствия | # Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| # ISO 661 | # IDT | # ГОСТ ISO 661–2016 «Жиры и масла животные и растительные. Приготовление пробы для испытания» |
| # ISO 5725-1 | # – | # * |
| # ISO 5725-2 | # – | # * |
| # * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов. # Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: # - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

|  | ISO 5555 | Animal and vegetable fats and oils – Sampling (Жиры и масла животные и растительные. Отбор проб) |
| --- | --- | --- |

УДК 665.2:543.06:006.354		         МКС 67.200.10					            IDT

Ключевые слова: масла растительные, жиры животные, показатель преломления

Руководитель организации разработчика

Исполнительный директор АПМП                                                                    Е.А Нестерова

Допускается использование стандартного образца показателя преломления жидкостей при условии, что характеристики точности удовлетворяют точности метода.