ОКС 43.060.40

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33668-2015 Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ № ______ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № _________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _______________

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт устанавливает технические требования к органам управления автомобильных транспортных средств (далее – АТС), конструкция которых обеспечивает возможность управления АТС водителем-инвалидом с нарушением функций рук и ног, а также к установке таких органов управления на АТС.

Настоящий стандарт распространяется на органы управления АТС, предназначенные для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног, как отдельного технического устройства, и на АТС категорий М1, M2, M3, N1, N2 и N3 в соответствии с [1], с установленными на них органами управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног.

П р и м е ч а н и е – Возможность оснащения АТС категорий N2, N3, M2 и M3 органами управления, конструкция которых обеспечивает возможность управления АТС водителем-инвалидом с нарушением функций рук и ног, определяется с учетом национального законодательства, устанавливающего медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к управлению АТС».

Раздел 3. Пункт 3.2.3. Последнее предложение изложить в новой редакции:

«АТС категорий M1 и N1 должны соответствовать требованиям [2] в отношении размещения педалей управления».

Пункт 3.2.5. Заменить слова: «изложенной в [2] (приложение 3, включая дополнения 1-3)» на «изложенной в [1] (приложение 1, включая добавления 1-3)».

Пункт 3.2.12 изложить в новой редакции:

«Эффективность рабочей, запасной и стояночной тормозных систем, приводимых в действие органами управления АТС, должна соответствовать эффективности тормозных систем, установленной требованиями [3] (для АТС категорий М1 и N1) или [4] (для АТС категорий M2, M3, N2 и N3)».

Пункт 3.2.13. Заменить ссылки [4] и [5] на [5] и [6].

Раздел 4. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«Оценку АТС в отношении защиты водителя от удара о систему рулевого управления определяют по методике [5] с учетом установленной области применения».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«Определение эффективности тормозных систем производят по методике [3] (для АТС категорий М1 и N1) или [4] (для АТС категорий M2, M3, N2 и N3)».

Пункты 4.3, 4.4. Заменить слова: «АТС» на «АТС категорий М1 и N1».

Пункт 4.4 заменить ссылку [5] на [6].

Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

| [1] | ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7 | Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.3) |
| --- | --- | --- |
| [2] | Правила ООН № 35-00 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении размещения педалей управления |
| [3] | Правила ООН № 13Н-00 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении эффективности тормозных систем |
| [4] | Правила ООН № 13-11 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колесных транспортных средств в отношении эффективности тормозных систем |
| [5] | Правила ООН № 12-03 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя от удара о систему рулевого управления |
| [6] | Правила ООН №21-01 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их внутреннего оборудования» |

УДК 629:006.354                                                                                              МКС 43.060.40

Ключевые слова: автомобильные транспортные средства, водители-инвалиды с 
нарушением функций рук и ног, переоборудование, тормозные свойства, органы 
управления, педали управления, рабочая поза водителя, рабочее место водителя, 
рычаг, адаптированные органы управления, технические требования, эффективность, безопасность, травмобезопасность, сертификация, одобрение типа транспортного средств.
_________________________________________________________________________

| Генеральный директор ФГУП «НАМИ» |  | Ф.Л. Назаров |
| --- | --- | --- |
| Директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» |  | С.А. Аникеев |
| Директор центра «Стандартизация и идентификация» ФГУП «НАМИ» |  | П.Г. Шачнев |
| Директор центра «Оценка соответствия транспортных средств и их компонентов» ФГУП «НАМИ» |  | А.С. Макушкин |
| Начальник управления по официальному утверждению продукции и экспертизе документов Центра «Оценка соответствия транспортных средств и их компонентов» ФГУП «НАМИ |  | М.П. Ухаботов |
| Нормоконтроль: Инженер по стандартизации ФГУП «НАМИ» |  | Е.Н. Бояркина |