| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 25119-1 (проект, BY, окончательная редакция) |

Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства

Элементы систем управления, связанные с безопасностью

Часть 1

Общие принципы проектирования и разработки

(ISO 25119-1:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе                    собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь.

ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20____ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 25119-1:2018 Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design and development (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования и разработки).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Госстандарте Республики Беларусь.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

Введение.

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Система менеджмента качества

6 Менеджмент в течение всего жизненного цикла системы безопасности

7 Оценка функциональной безопасности

8 Деятельность по менеджменту безопасности после начала производства (SOP)

9 Производство и установка систем, связанных с обеспечением безопасности

Приложение A (справочное) Пример структуры плана обеспечения безопасности конкретного

проекта …………………………………………………………………………………………

Библиография .

Приложение ДA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

ссылочным межгосударственным стандартам …………..………………...…………..

Введение

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства», подкомитетом SC 19 «Сельскохозяйственная электроника» в сотрудничестве с техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 144 «Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства» в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

ISO 25119 устанавливает подход к проектированию и оценке процессов жизненного цикла систем, связанных с обеспечением безопасности, включая электрические и/или электронные системы и/или программируемые электронные системы (E/E/PES – электрические/электронные/программируемые электронные системы) устанавливаемые на тракторах, используемых в сельском и лесном хозяйствах, самоходных машинах, а также навесных, полунавесных и прицепных машинах, используемых в сельском хозяйстве. Настоящий стандарт также может применяться для коммунальных машин. В настоящем стандарте рассматриваются возможные опасности, вызванные функциональным поведением E/E/PES систем, связанных с обеспечением безопасности, в отличии от опасностей, возникающих от самого E/E/PES оборудования (например, поражение электрическим током, пожар, номинальный уровень эффективности E/E/PES систем, предназначенных для обеспечения активной или пассивной безопасности).

Рассматриваемые элементы систем управления машин, в основном предназначены для обеспечения выполнения критических функций систем управления, связанных с обеспечением безопасности (SRP/CS). Они могут включать аппаратные средства или программное обеспечение, могут быть отдельными или встроенными в систему управления, и предназначены для выполнения только критических функции или являются частью рабочей функции.

В основном, конструктор (а в последствии, и пользователь) будет рассматривать конструкцию и валидацию таких элементов SRP/CS как часть оценки риска. Целью является снижение риска, вызванного опасностями (или опасными ситуациями), которые могут возникнуть при использовании машины по назначению, путем применения различных защитных мер (как SRP/CS, так и не-SRP/CS) для обеспечения безопасной эксплуатации.

ISO 25119 рассматривает способность выполнения элементами систем управления, связанными с обеспечением безопасности, критических функций в прогнозируемых условиях в пяти уровнях эффективности защиты. Уровень эффективности защиты канала управления зависит от нескольких факторов, в том числе структуры системы (категории), механизма обнаружения отказов (степени диагностического охвата), надежности компонентов (среднее время наработки на опасный отказ, отказы по общей причине), процессов проектирования, режимов работы, условий окружающей среды и условий эксплуатации. Рассматриваются три типа отказов: системные, отказы по общей причине и случайные.

Для руководства в процессе проектирования и облегчения оценки достигнутого уровня эффективности защиты, ISO 25119 устанавливает подход, основанный на классификации структур с различными конструктивными элементами и определенным поведением в случае отказа.

Уровни эффективности защиты и категории могут применять к системам управления всех видов мобильных машин: от простых систем (например, предохранительные клапаны) до сложных (например, систем с электронным управлением), а также систем управления предохранительными устройствами (например, блокировочными устройствами, датчиками давления и другими).

ISO 25119 применяет подход основанный на определении рисков, в то время, когда средства, предусмотренные для обеспечения требуемого уровня эффективности защиты для функций, связанных с обеспечением безопасности, будут приводиться в действие посредством связанных с обеспечением безопасности каналов систем E/E/PES. Приведенные требования применяются для всех процессов жизненного цикла систем E/E/PES (проектирования, валидации, производства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации) и обеспечивают требуемую функциональную безопасность E/E/PES систем, которые связаны с уровнями эффективности защиты.

Существует следующая иерархическая структура стандартов, устанавливающих требования    безопасности в области машиностроения:

а) стандарты типа А (основополагающие стандарты безопасности), содержащие основные концепции, принципы конструирования и общие аспекты, которые могут быть применены к машинам;

б) стандарты типа В (общие стандарты безопасности), рассматривающие один или более аспектов безопасности или один или более типов устройств безопасности, применяющихся для широкого диапазона машин:

– стандарты типа В1 распространяются на специальные аспекты безопасности (например, безопасное расстояние, температура поверхности, шум);

– стандарты типа В2 распространяются на устройства безопасности (например, двуручные устройства управления, блокирующие устройства, регуляторы давления);

в) стандарты типа С (стандарты безопасности на машины), устанавливающие детальные требования безопасности для конкретных машин или групп машин в соответствии с областью применения стандарта.

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа В1 по ISO 12100.

Если требования настоящего стандарта отличаются от положений, установленных в стандартах типа С, то для машин, сконструированных и изготовленных в соответствии со стандартом типа С, его требования являются предпочтительными по отношению к требованиям настоящего стандарта.

Международный стандарт ISO 25119 под общим заголовком «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью» содержит следующие части:

- часть 1. Общие принципы проектирования и разработки;

- часть 2. Этап разработки концепции;

- часть 3. Разработка серийной продукции, аппаратные средства и программное обеспечение;

- часть 4. Производство, эксплуатация, модернизация и вспомогательные процессы.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Часть 1

Общие принципы проектирования и разработки

Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safety – related parts of control system. Part 1: General principles for design and development

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы проектирования и разработки элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности (SRP/CS), устанавливаемых на тракторах, используемых в сельском и лесном хозяйствах, самоходных машинах, а также навесных, полунавесных и прицепных машинах, используемых в сельском и лесном хозяйстве. Настоящий стандарт также может применяться для коммунальных машин (например, машин для уборки улиц). Настоящий стандарт определяет характеристики и категории SRP/CS, необходимые для выполнения ими функций, связанных с обеспечением безопасности.

Настоящий стандарт распространяется на элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности, электрических/электронных/программируемых электронных систем (E/E/PES), так как они относятся к мехатронным системам. Настоящий стандарт не указывает, какие функции, связанные с обеспечением безопасности, категории или уровни эффективности защиты должны использоваться при проектировании конкретных машин.

В стандартах, устанавливающих детальные требования безопасности для конкретных машин (стандартах типа С), могут указываться уровни эффективности защиты и/или категории или приводиться рекомендации для изготовителя по их определению на основе оценки риска.

Требования настоящего стандарта не распространяются на системы, не являющиеся E/E/PES системами (например, гидравлические, механические или пневматические).

Примечание – Принципы проектирования машин, связанные с безопасностью, также установлены в EN ISO 12100.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 25119-2:2019  Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Part 2: Concept phase (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 2. Этап разработки концепции)

ISO 25119-3:2018  Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Part 3: Series development, hardware and software (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 3. Разработка серийной продукции, аппаратные средства и программное обеспечение)

ISO 25119-4:2018  Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 4. Производство, эксплуатация, модернизация и вспомогательные процессы)

Проект, окончательная редакция

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для применения в области стандартизации, доступ к которым может быть получен по следующим адресам:

- электропедия IEC: http://www.electropedia.org/;

- интернет-платформа для онлайн-просмотра ISO: https://www.iso.org/obp.

3.1 уровень эффективности защиты сельскохозяйственной техники; AgPL (agricultural performance level; AgPL): Уровень, используемый для определения способности элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности, осуществлять функцию безопасности в прогнозируемых условиях.

Примечание – Для целей серии стандартов ISO 25119, эффективность защиты для каждой опасной ситуации делиться на пять уровней: a, b, c, d и e, где функциональная безопасность, обеспечиваемая SRP/CS по уровню «a», относится к низкой и по уровню «e» - к высокой.

3.2 требуемый уровень эффективности защиты сельскохозяйственной техники; AgPLr (required agricultural performance level; AgPLr): Уровень (и) эффективности защиты AgPL, необходимый для достижения требуемой функциональной безопасности для каждой функции, связанной с обеспечением безопасности.

Примечание – В зависимости от потенциального неисправного поведения UoO функция безопасности может иметь более одного AgPLr. Например, частичная потеря функции, внезапная полная потеря функции и невозможность включения функции могут иметь три различных AgPLr.

3.3 категория (category): Классификация элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности, по их устойчивости к неисправностям и последующему поведению в неисправном состоянии, достигаемая структурным построением (архитектурой) указанных элементов и/или определяемая их надежностью.

3.4 канал (channel): Последовательное соединение входных, логических и выходных элементов, необходимое для выполнения функции (й).

3.5 отказ по общей причине; CCF (common-cause failure; CCF): Отказы разных технических объектов в рамках UoO, произошедшие в результате одного события и не являющиеся следствиями друг друга.

Примечание – «Отказы по общей причине» не следует путать с «отказами общего характера», поскольку «отказы общего характера» возникают по различным причинам.

3.6 управляемость (controllability): Способность привлечения персонала к предотвращению причинения вреда здоровью в ситуации, когда такой риск возникает.

3.7 частота выявленных опасных отказов λDD (dangerous detected failure rate λDD): Частота опасных отказов компонентов в рамках UoO, для которых реализована функция обнаружения отказов, которые приводят к отсутствию или к минимальному увеличению риска, но, если отсутствует функция обнаружения отказов, то это приведет к немедленному увеличению риска.

3.8 опасный отказ (dangerous failure): Отказ при котором SRP/CS теряют способность поддерживать требуемый уровень эффективности защиты, в результате поведение машины может привести к возникновению опасной ситуации.

3.9 частота опасных отказов λD (dangerous failure rate λD): Доля всех компонентов с опасным отказом (3.8) в единицу времени.

Примечание – λD — обратное значение MTTFD.

3.10 диагностический охват DC (diagnostic coverage DC): Доля вероятности обнаружения опасных отказов, λDD, по отношению к общему числу опасных отказов, λD (3.9).

3.11 интервал диагностического тестирования (diagnostic test interval): Интервал между онлайн-тестами, предназначенными для обнаружения отказов в системе, связанной с обеспечением безопасности, имеющей установленный диагностический охват (3.10).

3.12 архитектура E/E/PES-систем (E/E/PES-system architecture): Распределение критических функций между электронными блоками управления (ECU) и конфигурация аппаратных средств и программного обеспечения, включая коммуникации.

3.13 условия окружающей среды (environmental condition): Физические условия, в которых используется система.

3.14 воздействие (exposure): Продолжительность времени и частота, при которой человек находится в потенциально опасной ситуации.

3.15 отказ (failure): Нарушение способности технического объекта в рамках UoO выполнять требуемую функцию.

Примечание 1 – После отказа в рамках UoO технический объект находится в неисправном состоянии.

Примечание 2 – «Отказ» – событие, «неисправность» (3.16) – состояние.

Примечание 3 – Данный термин в соответствии с приведенным определением не применяется для технических объектов в рамках UoO, состоящих только из средств программного обеспечения.

3.16 неисправность (failt): Состояние технического объекта в рамках UoO, характеризуемое его неспособностью выполнять требуемую функцию, исключая такое состояние при проведении профилактического технического обслуживания или других плановых действий подобного рода, или по причине отсутствия внешних ресурсов.

Примечание 1 – Неисправность часто является следствием отказа (3.15) самого технического объекта, но может возникнуть и без предшествующего отказа.

Примечание 2 – Для целей серии стандартов ISO 25119, неисправность рассматривается как случайная.

3.17 функция (function): Определенное поведение одного или нескольких электронных блоков управления.

3.18 функциональное требование (functional requirement): Требование для обеспечения предполагаемой функции E/E/PES системы.

3.19 функциональная безопасность (functional safety): Система, которая действует таким образом, что исключает неоправданный риск травмирования операторов или наблюдателей.

3.20 концепция функциональной безопасности (functional safety concept): Совокупность функциональных требований безопасности (3.21) и взаимодействия, необходимые для достижения желаемого поведения.

Примечание – Разрабатывается на этапе разработки концепции жизненного цикла систем безопасности.

3.21 функциональное требование безопасности (functional safety requirement): Требование, предъявляемое к функции, связанной с обеспечением безопасности E/E/PES системы.

3.22 требование безопасности аппаратного обеспечения (hardware safety requirement): Требование, предъявляемое к функции, связанной с безопасностью, которое применяется к аппаратному обеспечению и которое предусмотрено в качестве элемента технической безопасности.

3.23 вред здоровью (harm): Физическое травмирование или причинение вреда здоровью.

3.24 опасность (hazard): Потенциальный источник причинения вреда здоровью (3.23).

3.25 анализ опасности и оценка риска; HARA (hazard analysis and risk assessment, HARA): Метод выявления и классификации опасных ситуаций в рамках UoO и определения уровней эффективности защиты AgPLr, связанных с предотвращением или уменьшением риска возникновения опасностей.

3.26 опасная ситуация (hazard situation): Обстоятельства, при которых человек подвергается опасности или опасностям, воздействие (3.14) которых может иметь немедленные или долговременные последствия.

3.27 использование машины по назначению (intended use of a machine): Использование в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по эксплуатации.

3.28 контроль (inspection): Систематическое использование соответствующего метода контроля для проверки качества продукции.

Примечание – При проведении контроля, результат работы проверяется одним или несколькими экспертами для того, чтобы убедиться, что он соответствует установленным требованиям. Проведение контроля организуется и управляется назначенным руководителем. Исполнитель работы участвует в проведении контроля, но не может руководить этим процессом.

3.29 жизненный цикл машины (life of the machine; life cycle): Период времени, который начинается с разработки и заканчивается выводом из эксплуатации машины.

3.30 возврат в исходное положение вручную (manual reset): Функция SRP/CS, необходимая для восстановления вручную одной или нескольких функций, связанных с обеспечением безопасности, до повторного пуска машины.

3.31 изготовитель машины (manufacturer; machine manufacturer): Изготовитель тракторов для сельского и лесного хозяйства, самоходных, навесных, полунавесных и прицепных машин, а также коммунальных машин.

Примечание – Следует обратить внимание также на термин «поставщик» (3.50).

3.32 среднее время наработки на опасный отказ MTTFD (mean time to dangerous failure MTTFD): Ожидаемое среднее время наработки до наступления опасного отказа (3.8).

Примечание – MTTFD – это величина обратная λD.

3.33 текущий автоматический контроль, мониторинг (monitoring; automatic monitoring): Автоматическая функция, которая обеспечивает инициирование защитной меры (3.36), если способность SRP/CS выполнять свою функцию снижается или условия выполнения процесса изменились таким образом, что это может привести к возникновению опасностей.

3.34 приостановка (muting): Временное автоматическое прекращение выполнения функции, связанной с обеспечением безопасности, элементами системы управления, связанными с обеспечением безопасности.

3.35 программируемая электронная система; PES (programmable electronic system; PES): Система, предназначенная для управления, защиты или текущего автоматического контроля (мониторинга), которая использует одно или несколько программируемых электронных устройств.

Примечание – PES включает все элементы системы, такие как источники питания, датчики и другие устройства ввода, магистрали данных и другие каналы связи, устройства привода и другие устройства вывода.

3.36 защитная мера (protective measure): Мера, предназначенная для обеспечения функциональной безопасности, реализуемая конструктором (разработка безопасной конструкции, средств защиты, дополнительных защитных мер и информации для пользователя) и пользователем (осуществление безопасной эксплуатации, технический контроль, система допуска к работе, применение дополнительных защитных ограждений, использование средств индивидуальной защиты, обучение персонала).

3.37 прогнозируемое неправильное применение (reasonably foreseeable misuse): Использование машины способом, не предусмотренным конструктором, но который может быть результатом легко предсказуемого поведения человека.

3.38 время отклика (response time): Максимальное время, которое может пройти между появлением ошибки и достижением безопасного состояния (3.43).

3.39 риск (risk): Сочетание вероятности причинения вреда здоровью (3.23) и степени тяжести (3.47) его последствий.

3.40 анализ риска (risk analysis): Изучение технических характеристик машины в части ограничений, идентификация опасностей и предварительная оценка степени риска.

3.41 оценка риска (risk assessment): Полный процесс, включающий анализ (3.40) и оценку (3.42) степени риска.

3.42 оценка степени риска (risk evaluation): Сделанное на основе анализа риска заключение о допустимости данного риска.

3.43 безопасное состояние (safe state): Режим работы системы с допустимым уровнем риска.

Пример – Предусмотренный режим работы, резервный режим работы или режимы отключения.

3.44 цель безопасности (safety goal): Описание мероприятий по предотвращению установленной опасности.

Пример – Избегать движения машины при активации команды о нейтральном положении.

Примечание 1 – Это требование безопасности верхнего уровня, сформированное на основе анализа опасностей и оценки риска.

Примечание 2 – Для одного технического объекта возможно наличие нескольких целей безопасности, а несколько целей безопасности могут быть связаны с одним источником опасности.

3.45 функция, связанная с обеспечением безопасности (safety-related function): Функция машины, сбой которой может привести к немедленному возрастанию риска.

3.46 элемент системы управления, связанный с обеспечением безопасности; SRP/CS (safety-related part of a control system; SRP/CS): Элемент или подсистема системы управления, которая реагирует на входные сигналы и вырабатывает выходные сигналы, связанные с обеспечением безопасности.

Примечание – Комбинированные элементы системы управления, связанные с обеспечением безопасности, начинают действовать в точке, где возникают сигналы, связанные с обеспечением безопасности (например, приводной кулачок или ролик путевого выключателя [переключателя]), заканчивают на выходе силовых элементов управления (например, главные контакты пускателя [контактора]) и включают системы текущего автоматического контроля (мониторинга).

3.47 степень тяжести последствий (severity): Мера оценки наиболее вероятного потенциального вреда здоровью человека, подвергающегося опасности.

3.48 уровень требований к программному обеспечению; SRL (software requirement level; SRL): Способность элементов, связанных с обеспечением безопасности, выполнять функцию, связанную с обеспечением безопасности (3.45), в прогнозируемых условиях.

Примечание – SRL подразделяется на 4 группы: SRL= В, 1, 2 и 3.

3.49 требование безопасности программного обеспечения (software safety requirement): Требование, которое устанавливается для программного обеспечения, связанного с обеспечением безопасности, и является элементом требования технической безопасности (3.54).

3.50 поставщик (supplier): Изготовитель и продавец новых тракторов для сельского и лесного хозяйства и самоходных, навесных, полунавесных и прицепных машин, или запасных частей к тракторам и машинам для сельского и лесного хозяйства, а также коммунальных машин.

3.51 симметричный канал (symmetric channel): Цифровая комбинация одноканальной MTTFDC для дублирующей сдвоенной или резервной системы.

3.52 систематический отказ (systematic failure): Отказ, вызванный определенной причиной, который может быть устранен только путем изменения конструкции или процесса изготовления, последовательности операций, документации или других существенных факторов.

Пример – Ошибки персонала, допущенные при определении требований безопасности, которые должны обеспечиваться при проектировании, изготовлении, установке, применении аппаратных средств или при разработке и реализации программного обеспечения.

Примечание 1 – Внеплановое техническое обслуживание без внесения соответствующих изменений, как правило, не устраняет причину отказа.

Примечание 2 – Систематический отказ может быть вызван имитацией причины отказа.

3.53 концепция технической безопасности (technical safety concept): Полный набор требований технической безопасности (3.54), необходимых для реализации концепции функциональной безопасности (3.20) и описания архитектуры системы.

Примечание – Эта часть спецификации системы разрабатывается на стадии проектирования системы.

3.54 требование технической безопасности (technical safety requirement): Требование, которое устанавливается для SRP/CS в рамках реализации установленной концепции технической безопасности (3.53).

3.55 контролируемый блок, UoO (unit of observation, UoO): Электрическая, электронная, программируемая электронная система или функция и ее область применения, связь, назначение.

Примечание – UoO может включать в себя функции, связанные с обеспечением безопасности, распределенные среди нескольких систем.

3.56 прогон (walk-through): Систематическое использование неформального верифицированного метода, для проверки качества продукции.

Примечание – При прогоне, исполнитель работы предоставляет пошаговый отчет одному или несколькими экспертам. Целью прогона является создание общего понимания результатов работы и идентификация любых ошибок, дефектов, несоответствий или проблем, выявленных по результатам работы. Результаты прогона являются менее убедительными в сравнении с результатами контроля.

3.57 результат работы (work product): Конечный результат проектирования или разработки.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

| AgPL | уровень эффективности защиты сельскохозяйственной техники |
| --- | --- |
| AgPLr | требуемый уровень эффективности защиты сельскохозяйственной техники |
| CAD | автоматизированное проектирование |
| Cat | категория аппаратных средств |
| CCF | отказ по общей причине |
| DC | диагностический охват |
| DCavg | средний диагностический охват |
| ECU | электронный блок управления |
| ETA | анализ «дерева» событий |
| E/E/PES | электрические/электронные/программируемые электронные системы |
| EMC | электромагнитная совместимость |
| FMEA | анализ видов и последствий отказов |
| FSM | менеджмент функциональной безопасности |
| FTA | анализ «дерева» отказов |
| HARA | анализ опасностей и оценка рисков |
| HIL | программно-аппаратное моделирование (тестирование) |
| MTTF | среднее время наработки на отказ |
| MTTFD | среднее время наработки на опасный отказ |
| MTTFDC | среднее время наработки на опасный отказ для каждого канала |
| PES | программируемая электронная система |
| QM | показатели качества |
| RAM | запоминающее устройство с произвольным доступом |
| SOP | начало производства |
| SRL | уровень требований к программному обеспечению |
| SRP/CS | элемент системы управления, связанный с обеспечением безопасности |
| UoO | контролируемый блок |

5 Система менеджмента качества

Система менеджмента качества является важной частью функциональной безопасности. Проверку соответствия требованиям настоящего стандарта выполняют в соответствии с разделами 6–9, а также:

- применением принципов менеджмента качества, например, по ISO 9001, с использованием разделов 6–9 в качестве руководства, или

- непосредственно применением конкретных положений разделов 6–9 настоящего стандарта.

Примечание – Эти требования относятся только к настоящему стандарту.

6 Менеджмент в течение всего жизненного цикла системы безопасности

6.1 Цели

Основной целью, приведенной в настоящем подразделе, является распределение ответственности и полномочий персонала, подразделений и организаций, ответственных за каждую стадию полного жизненного цикла системы безопасности или вид деятельности в пределах одной стадии жизненного цикла. Эта цель актуальна как для деятельности, необходимой для обеспечения требуемого уровня функциональной безопасности UoO, так и для деятельности, проводимой для его подтверждения. Еще одной целью является определение видов деятельности по менеджменту безопасности на всех стадиях жизненного цикла системы безопасности.

E/E/PES должны быть спроектированы и изготовлены, таким образом, чтобы были полностью учтены принципы анализа и оценки риска и применен итеративный (повторяющийся) алгоритм при проектировании элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности. (см. рисунок 1).

Примечание – В серии стандартов ISO 25119 рассматривается только оценка аспектов безопасности E/E/PES.

6.2 Общие положения

6.2.1 Введение в концепцию жизненного цикла системы безопасности

Жизненный цикл системы безопасности (см. рисунок 2) включает в себя наиболее важные для обеспечения безопасности виды деятельности, выполняемые на этапах разработки концепции, разработки серийной продукции и начала производства (SOP). Подробно эти виды деятельности описываются в ISO 25119-2 и ISO 25119-3. Планирование, координирование и верификация этих видов деятельности на всех стадиях жизненного цикла системы безопасности – главная задача менеджмента безопасности.

Примечание – Виды деятельности, выполняемые на этапах разработки концепции, разработки серийной продукции и начала производства SOP подробно описываются в ISO 25119-2, ISO 25119-3 и ISO 25119-4.

6.2.2 Внешние меры функциональной безопасности

Это меры, определенные в описании системы, на которые не может влиять UoO, должны быть учтены при построении UoO. Внешняя функциональная безопасность основана на характеристиках вовлеченного персонала (например, физические параметры, язык) или ЭМС или других свойствах окружающей среды. Эти параметры определены в описании системы. Внешняя функциональная безопасность может учитываться при проведении анализа риска.

Примечание 1 – Проверка эффективности внешней функциональной безопасности не рассматривается в серии стандартов ISO 25119 в соответствии с областью применения.

Примечание 2 – Другие применяемые технические средства, например, механические и гидравлические, не рассматриваются в серии стандартов ISO 25119. Проверка этих технических средств не рассматривается в серии стандартов ISO 25119 в соответствии с областью применения.

6.3 Необходимые предварительные условия

Обязательным условием применения серии стандартов ISO 25119 является проведение соответствующей оценки рисков и снижения рисков (например, по ISO 12100) для всей машины.

Необходимым предварительным условием для процессов проектирования и производства является наличие обоснованного плана обеспечения качества (например, по ISO/TS 16949) и общего (генерального) плана проекта.

Рисунок 1 – Итеративный (повторяющийся) алгоритм при проектировании SRP/CS

а – первая цифра в закрашенных прямоугольниках означает соответствующую часть ISO 25119, вторая цифра, отделенная от первой наклонной чертой, – номер раздела указанного стандарта, например, обозначение «2/5» –означает раздел 5 ISO 25119-2:2019.

b – если не влияет на функции машины, можно переходить к разделу 5 ISO 25119-3:2019.

c – если влияет на функции машины, необходимо провести анализ опасностей и анализ риска в соответствии с разделом 6 ISO 25119-2:2019.

Рисунок 2 – Жизненный цикл системы безопасности

6.4 Требования – Деятельность по менеджменту функциональной безопасности на всех стадиях жизненного цикла системы безопасности

6.4.1 Культура функциональной безопасности

Одной из задач руководства и персонала является создание такой культуры производства, в которой функциональной безопасности будет уделяться соответствующее внимание. Достигнуть этого можно, например:

- формулированием целей функциональной безопасности и доведением их до сведения персонала организации, и

- пересмотром статуса процессов, направленных на обеспечение функциональной безопасности.

6.4.2 Непрерывное совершенствование

Руководство должно продвигать процессы, направленные на непрерывное совершенствование. Для этих целей могут использоваться следующие средства:

- разработка специальных процедур организации для выполнения требований стандартов серии ISO 25119;

- обеспечение инструментами, шаблонами, базами данных и другими ресурсами, способствующими выполнению деятельности, связанной с обеспечением безопасности, и

- получение обратной связи по элементам, связанным с обеспечением безопасности, использованным в проектах, и передача этих данных членам новых проектных команд.

6.4.3 Обучение и квалификация

Для выполнения задач, связанных с обеспечением жизненного цикла системы безопасности, необходим персонал, обладающий соответствующей квалификацией. Цель заключается в поддержании соответствующего уровня профессиональной квалификации в области:

- концепций технической безопасности;

- методологии, и

- знании процессов, связанных с обеспечением безопасности, и информации, относящейся к требованиям.

6.4.4 Установление ответственности за обеспечение безопасности

Планирование и выполнение деятельности, направленной на обеспечение функциональной безопасности в проектах, на которые распространяется действие стандартов серии ISO 25119 в соответствии с его областью применения, это основная задача менеджмента для ответственных лиц или организаций, ответственных заUoO.

Первоначально, ответственность за обеспечение функциональной безопасности возлагается на руководителя проекта. Полномочия для решения задач, направленных на обеспечение безопасности, могут быть делегированы. Должен быть четко определен алгоритм взаимодействия и принятия решений в отношении реализации плана обеспечения безопасности и устранения факторов, препятствующих обеспечению безопасности.

При этом должно гарантироваться, что ответственное лицо имеет достаточную документально подтвержденную квалификацию и компетентность для решения поставленных перед ним задач. Требуемое обучение и опыт могут зависеть от AgPL и сложности UoO. Персонал, имеющий соответствующую квалификацию, также может выполнять несколько задач.

6.4.5 Установление полномочий для решения задач

Ответственность за решение задач менеджмента функциональной безопасности возлагается на руководителя, ответственного за безопасность продукции, или руководителя команды (группы) обеспечения безопасности, назначенных руководителем проекта.

Наличие системы менеджмента качества также является важным для выполнения деятельности по менеджменту функциональной безопасности. Задачи менеджмента функциональной безопасности направлены на быстрое и правильное получение результатов деятельности, связанной с обеспечением безопасности, на всех этапах процесса разработки. Полномочия для решения отдельных задач, могут быть делегированы.

6.4.6 Планирование всех видов деятельности по менеджменту безопасности в  процессе разработки

6.4.6.1 Общие положения

Во время разработки основной целью должна быть координация всех аспектов безопасности между всеми участвующими лицами, отделами и/или поставщиками.

Все виды деятельности, связанной с обеспечением безопасности, на стадии разработки жизненного цикла системы безопасности, должны быть спланированы и включать, как минимум, следующее:

- процедуры и стратегию обеспечения функциональной безопасности;

- распределение ответственности за обеспечение безопасности между партнерами по разработке;

- обеспечение возможности внедрения вспомогательных процессов в рамках проекта;

- проведение анализа риска в соответствии с ISO 25199-2:2019 (раздел 6);

- реализацию требований безопасности в контексте разработки видов деятельности в соответствии с ISO 25119-2:2019 (раздел 7) и ISO 25119-3:2019 (разделы 6 и 7);

- подтверждение от партнеров по разработке выполнения ими требований безопасности, предоставленное посредством оценок, анализа и аудитов;

- планирование верификации и валидации требований безопасности в соответствии с      ISO 25119-4:2019 (раздел 6);

- определение видов деятельности по подтверждению функциональной безопасности (аудит, анализ, оценка);

- включение деятельности, обеспечивающей безопасность проекта в целом, в систему менеджмента безопасности, определенную для этого проекта.

6.4.6.2 Формирование документации по обеспечению безопасности

Требования к документации по обеспечению безопасности в соответствии с разделом 13 
ISO 25119-4:2019.

6.4.6.3 План обеспечения безопасности

6.4.6.3.1 Цели

План обеспечения безопасности должен использоваться для систематического планирования и распределения ресурсов необходимых для выполнения деятельности, связанной с обеспечением безопасности.

План обеспечения безопасности должен быть адаптирован к проекту. Некоторые виды деятельности будут излишними для конкретного проекта, или возникнет необходимость включения дополнительных видов деятельности.

Деятельность, связанная с обеспечением безопасности, должна быть включена в общие процессы планирования и распределения необходимых ресурсов проекта в целом.

6.4.6.3.2 Содержание плана обеспечения безопасности

План обеспечения безопасности должен включать все виды деятельности, установленные для жизненного цикла, вспомогательные процессы, деятельность по менеджменту и оценке. При необходимости должны быть установлены следующие характеристики:

- цель (и);

- необходимые предварительные условия (необходимые результаты других видов деятельности, входные документы);

- ответственное лицо;

- необходимые ресурсы;

- продолжительность, предельный срок;

- документирование результатов.

6.4.6.3.3 Формат плана обеспечения безопасности

План обеспечения безопасности может быть выполнен как отдельный документ или являться неотъемлемой частью общего (генерального) плана проекта; в последнем случае виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности, должны быть соответствующим образом обозначены.

План обеспечения безопасности может содержать ссылки на другие планы. В общем случае, предпочтительно приводить ссылки вместо параллельного описания видов деятельности в нескольких документах.

Управление планом обеспечения безопасности осуществляется посредством менеджмента версий и изменений.

Примечание – Пример формата плана обеспечения безопасности для конкретного проекта приведен в приложении А.

6.4.6.4 Коррекция видов деятельности в пределах процессов (до AgPL)

Характеристика всех видов деятельности всегда зависит от AgPL и плана обеспечения функциональной безопасности для каждого проекта.

Кроме этого, виды деятельности и целые стадии жизненного цикла, неприменимые для конкретного проекта, могут быть опущены с соответствующим обоснованием.

При составлении плана обеспечения безопасности следует уделить внимание адаптации конкретных характеристик всех видов деятельности к AgPL и обстоятельствам, влияющим на реализацию проекта.

В системе менеджмента качества необходимо предусмотреть возможность привязки контрольных точек к модели V (см. ISO 25119-3:2018, рисунок 1).

Необходимо предусмотреть возможность усовершенствования существующей модели V в ходе проекта.

Если отдельные виды деятельности опущены или предусмотрено их выполнение не в полном объеме, должно быть приведено четкое обоснование.

6.5 Результаты работы

В течение всего жизненного цикла результатом деятельности по менеджменту является:

- план обеспечения безопасности.

7 Оценка функциональной безопасности

7.1 Цели

Целью этого этапа является изучение и оценка функциональной безопасности, достигнутой UoO, и выполняемой им функции.

7.2 Общие положения

Оценку функциональной безопасности проводит организация, ответственная за функциональную безопасность (например, изготовитель машины или поставщик). Проведение такой оценки может также быть делегировано одному ответственному лицу. Оценка должна охватывать безопасность всех стадий жизненного цикла машины (система и концепция безопасности, проектирование, реализация, испытание для всех уровней интеграции, выпуск системы, производство, эксплуатация) для каждой организации, вовлеченной в разработку UoO. Вовлеченные организации должны предоставлять все необходимые для проведения оценки документы изготовителю машины/поставщику или ответственному лицу.

7.3 Необходимые предварительные условия

a) План обеспечения безопасности;

b) В проведении оценки безопасности должны участвовать, как минимум, следующие представители организации, ответственной за разработку:

- лицо, ответственное за систему;

- разработчик системы;

- эксперт (ы) по функциональной безопасности.

7.4 Требования

7.4.1 Положения по оценке функциональной безопасности

Положения по оценке функциональной безопасности заключаются в следующих требованиях.

a) Требования менеджмента к верификационным мероприятиям должны соответствовать 7.4.2.

b) Организация, ответственная за разработку, должна обеспечить соответствующий уровень поддержки при проведении оценки безопасности (достаточная подготовка и наличие достаточных человеческих ресурсов).

c) Для лица, проводящего оценку безопасности, должен быть обеспечен доступ ко всем сотрудникам, осуществляющим деятельность на протяжении жизненного цикла аппаратного или программного обеспечения в целом, а также ко всей необходимой информации и инструментам.

d) Оценка безопасности должна охватывать все стадии жизненного цикла системы безопасности машины (система и концепция безопасности, проектирование, реализация, испытание для всех уровней интеграции, выпуск системы, производство, эксплуатация) для каждого подразделения, вовлеченного в разработку UoO.

e) Если для разработки, реализации или испытания используются инструменты, их применение должно быть оценено и верифицировано.

f) Оценка безопасности может проводиться параллельно с разработкой или после ее завершения.

g) При проведении оценки безопасности должны учитываться следующие аспекты:

1) работа, выполненная со времени предыдущей оценки;

2) планирование/стратегия проведения последующих оценок;

3) рекомендации, выработанные в результате оценки безопасности, включая рекомендации по принятию, условному принятию и отклонению.

7.4.2 Верификация

При верификации применяются следующие требования.

Верификационные мероприятия должны быть включены в план обеспечения безопасности. UoO, а также формы представления результата должны быть определены. Независимость выполняющих верификацию сотрудников должна быть документально подтверждена. Степень независимой верификации зависит от уровня AgPL (см. таблицу 1).

Планирование верификации должно осуществляться сотрудниками, которые проводят верификацию, и согласовываться с сотрудниками, ответственными за область, подлежащую верификации.

Результаты проведения верификации должны быть задокументированы. В частности, выдается заключение по принятию, условному принятию и отклонению. Нерешенные вопросы должны быть задокументированы, ответственные лица – назначены, решение – утверждено.

Если в UoO были внесены изменения после завершения анализов и оценок, то анализы или оценки должны быть проведены повторно или скорректированы.

Анализы, аудиты или оценки выполняются с учетом AgPL.

Должны предусматриваться следующие виды деятельности:

- для QM и AgPL = a: анализ опасностей и анализ риска;

- дополнительно, для AgPL = b:

- требования безопасности (функциональные, технические, аппаратные и программные) и уровень детализации функций, связанных с обеспечением безопасности;

- анализ безопасности – система FMEA, компонент FMEA;

- дополнительно, для AgPL = с:

- план обеспечения безопасности;

- количественные анализы безопасности;

- испытания на безопасность и объем испытаний (план валидации и верификации);

- дополнительно, для AgPL = d:

- анализ безопасности, например, FTA, FMEA;

- испытания на безопасность и объем испытаний;

- применяемые испытания систем, связанных с обеспечением безопасности SRS/CS (аудит безопасности)/

- дополнительно, для AgPL = e:

- анализ безопасности, использующий такие аналитический методы, как FTA и FMEA, с учетом механизмов CCF;

- испытания на безопасность и объем испытаний (анализ испытаний, для определения, все ли испытания включены).

Таблица 1  – Степень верификации

| Степень верификации | QM | AgPL = a | AgPL = b | AgPL = c | AgPL = d | AgPL = e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов анализа опасностей и оценки риска | U1 | U2a | U2 | U2 | U3 | U3 |
| Анализ плана обеспечения безопасности независимо от разработчика плана | – | – | – | U1 | U2 | U3 |
| Анализ требований безопасности (функциональных, технических, аппаратных и программных) независимо от разработчика и исполнителя требований безопасности | – | – | U1 | U1 | U1 | U1 |
| Анализ плана Ve и Va (верификации и валидации) независимо от разработчика плана | – | – | – | U1 | U2 | U2 |
| Анализ результатов анализа безопасности (например, FMEA, FTA) независимо от проводившего анализ, независимо от разработчика UoO | – | – | U1 | U1 | U1 U2 | U1 U3 |
| Анализ испытаний на безопасность и исследований независимо от планирования и проведения испытаний | – | – | – | U1 | U1 | U1 |
| Аудит безопасности независимо от работающих непосредственно с процессами, требуемыми для обеспечения функциональной безопасности | – | – | – | – | U2 | U3 |
| – Требования по верификации отсутствуют. Верификационные мероприятия, которые должны быть выполнены, указаны в 7.4.2. U1 Другое лицо. U2 Другая команда (другой непосредственный руководитель). U3 Другое подразделение или третья сторона (независимые от подразделения – разработчика, например, с независимым менеджментом, с независимыми ресурсами, независимые от ответственности за выпуск, независимая организация). |  |  |  |  |  |  |
| а Независимый анализ необходим, особенно в ситуациях, оцененных как CO или SO (см. ISO 25119-2). |  |  |  |  |  |  |

7.5 Результаты работы

Результатами деятельности по оценке функциональной безопасности, документируемыми по результатам верификационных мероприятий (см. ISO 25119-4:2019, раздел 13), являются:

- принятие;

- условное принятие;

- отклонение;

- нерешенные вопросы;

- ответственные лица.

8 Деятельность по менеджменту безопасности после начала производства (SOP)

8.1 Цели

Целью данной стадии, является распределение ответственности и полномочий персонала, подразделений и организаций, ответственных за функциональную безопасность после SOP. Эта цель актуальна как для общей деятельности, необходимой для обеспечения требуемого уровня функциональной безопасности UoO, так и для деятельности, проводимой для его подтверждения.

8.2 Общие положения

См. раздел 5.

8.3 Необходимые предварительные условия

Изготовитель должен внедрить систему менеджмента качества.

8.4 Требования

8.4.1 Менеджмент производства и процедуры модификации

На стадиях жизненного цикла, следующих за SOP, должны приниматься организационные меры для обеспечения функциональной безопасности всех производимых технических объектов (элементов) и ее поддержания в течение срока службы машины. Технические требования для обеспечения и поддержания функциональной безопасности всех производимых технических объектов (элементов) в течение срока службы машины, в общем случае, устанавливаются при разработке UoO и могут быть модифицированы в соответствии с процессом модификации.

8.4.2 Задачи подготовки и организации производства и производственного       контроля

Выполнение требований при производстве/установке/регулировании и обучении производственного персонала должно учитываться и контролироваться. Кроме того, при разработке серийной продукции должно проверяться соответствие требованиям безопасности и документации.

8.4.3 Задачи по безопасной эксплуатации машины и выводу из эксплуатации

Должны быть выполнены следующие задачи:

- разработать и включить в руководство по эксплуатации специальную информацию и предупреждения;

- указать требования к техническому обслуживанию и персоналу, выполняющему техническое обслуживание. Контролировать их выполнение;

- указать требования к ремонту и квалификации персонала. Подготовить и включить в руководство по ремонту эти требования.

- обеспечить обратную связь по обнаруженным отказам;

- указать требования безопасности при выводе из эксплуатации (см. ISO 25119-4:2019, раздел 10).

8.5 Результаты работы

Результатами деятельности по менеджменту безопасности после SOP являются:

- требования безопасности и предупреждения, связанные с обеспечением безопасности, установленные в руководстве по эксплуатации;

- требования безопасности по ремонту, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации;

- требования к квалификации персонала, при необходимости;

- требования к содержанию информации, предоставляемой пользователю;

- информацию по обнаруженным отказам.

9 Производство и установка систем, связанных с обеспечением безопасности

9.1 Цели

Целью данной стадии, является разработка плана производства и установки функции, связанной с обеспечением безопасности (SRS). Еще одной целью является поддержание требуемой функциональной безопасности в процессе производства соответствующим изготовителем продукции или лицом/организацией, ответственной за этот процесс (изготовителем машины, поставщиком, субпоставщиком и т.д.).

9.2 Общие положения

Эта стадия определяет этапы (производственные шаги), необходимые для поддержания на соответствующем уровне функциональной безопасности в процессе производства, включая планирование и проверку характеристик, связанных с обеспечением безопасности в процессе производства.

9.3 Необходимые предварительные условия

Должна быть доступна следующая информация:

- об особенностях сборки (документация на элементы или функции, на которые может повлиять сборка);

- об особенностях проведения испытаний и критериях (документы, связанные с процедурами проведения испытаний и критериями, по которым будут проверяться функции, связанные с обеспечением безопасности);

- о выпуске продукции (документы, оформляемые по завершении производства, испытаний и установки);

- о текущем автоматическом контроле (мониторинге) продукции (требуемые характеристики, связанные с обеспечением безопасности, и обеспечение сохранения характеристик, связанных с обеспечением безопасности, компонентов в соответствии с их спецификацией в процессе производства машины).

9.4 Требования

9.4.1 Производственный план

Производственный план должен быть составлен с учетом инструкций по сборке и включать следующую информацию:

- идентификацию компонентов, связанных с обеспечением безопасности, и характеристик;

- последовательность и методы реализации этапов (производственных шагов);

- оборудование/инструменты.

9.4.2 План испытаний

План испытаний должен быть составлен с учетом инструкций по испытаниям и включать следующую информацию:

- идентификацию компонентов, связанных с обеспечением безопасности, и характеристик;

- последовательность и методы реализации этапов (испытательных шагов);

- испытательное оборудование/инструменты, критерии испытаний.

9.4.3 Производство и испытания

Производство и испытания осуществляются персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с производственным планом и планом испытаний.

9.4.4 Технические возможности выполнения процесса

Технические возможности выполнения процесса должны быть обеспечены серийными промышленными средствами. Оборудование/инструменты и испытательное оборудование, обеспечивающие выполнение процессов, также должны соответствовать типовой производственной практике. Испытательное оборудование должно пройти соответствующий процесс контроля испытательного оборудования.

9.4.5 Документация

Результаты испытаний, проведенных в соответствии с планом испытаний, должны быть задокументированы. Документация по испытаниям должна включать следующую минимальную информацию:

- дату проведения испытаний;

- лицо, проводившее испытание;

- персональные идентификационные данные элемента;

- результаты испытаний, включая информацию обо всех наблюдаемых отклонениях от ожидаемого поведения.

9.4.6 Несоблюдение

Должна быть предусмотрена процедура для случая несоблюдения критерия испытания. Повторение работ возможно только при подтверждении процессом управления.

9.4.7 Возможность отслеживания

Возможность отслеживания заданной конфигурации элементов, связанных с обеспечением безопасности, в продукции должна сохраняться на протяжении всего производства.

9.4.8 Условия хранения и транспортирования

При определении условий хранения и подготовки к транспортированию продукции должны учитываться критерии, связанные с обеспечением безопасности (см. ISO 25119-4:2019, пункт 10.4.7).

9.4.9 Модификация

При модификации продукции посредством модернизации производства, для определения стадии жизненного цикла, к которой следует вернуться и этапа (производственного шага), который следует повторить, применяется анализ воздействия (влияния) (ISO 25119-4:2019, раздел 11).

Примечание – При модернизации процесса (без модификации продукции) см. ISO 25119-4:2019 (раздел 9).

9.5 Результаты работы

е

Результатами производства и установки систем, связанных с обеспечением безопасности, являются:

- документация, описывающая этапы, связанные с обеспечением безопасности;

- критерии испытаний и регулирования (связанные с обеспечением безопасности);

- документация по несоблюдению критериев; и

- возможности отслеживания критериев, связанных с обеспечением безопасности, в продукции;

- критерии хранения и транспортирования (связанные с обеспечением безопасности).

Приложение А

(справочное)

- Пример структуры плана обеспечения безопасности конкретного проекта

А.1 Общие положения

Наименование: Проект/план обеспечения безопасности («Идентификация проекта»).

Разработчик и проверяющий (руководитель проекта, руководитель, ответственный за безопасность в проекте) для общего (генерального) плана проекта назначаются руководителем в начале этапа разработки концепции системы.

А.2 Журнал регистрации изменений

Положения, установленные в плане обеспечения безопасности, являются обязательными для подразделений и персонала, вовлеченных в реализацию проекта. Изменения заносятся в журнал регистрации изменений.

В таблице А.1 представлен пример оформления записей в журнале регистрации изменений.

Таблица А.1  – Журнал регистрации изменений

| № | Версия | Изменения | ФИО | Подразделение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

А.3 Цель проекта в целом

Приводится краткое описание функций и подробная спецификация целей проекта.

Определяются и устанавливаются общие условия, для взаимодействия с поставщиками компонентов.

А.4 График

Графики могут составляться для обеспечения взаимосвязи с другими графиками или документами.

А.5 Организация проекта

А.5.1 Организация проектной команды

Может быть приведена ссылка на состав проектной команды.

В состав проектной команды включают всех вовлеченных лиц (включая заказчика и субподрядчика) указывают их функции и взаимоотношения. Альтернативно, этот состав может быть включен непосредственно в план обеспечения безопасности (см. 6.4.6).

Может использоваться графическая визуализация взаимоотношений между заказчиком и субпоставщиком.

А.5.2 Члены проектной команды

Лица, вовлеченные в реализацию проекта и их задачи, указанные как показано в таблицах А.2 и А.3.

Таблица А.2  – Члены проектной команды

| ФИО | Задача | Подразделение | Место размещения | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта для проекта в целом |  |  |  |
|  | Описание системы/спецификация системы |  |  |  |
|  | Лицо, ответственное за анализ системы |  |  |  |
|  | Лицо, ответственное за разработку аппаратного обеспечения |  |  |  |
|  | Лицо, ответственное за разработку аппаратного обеспечения системы датчиков (сенсорной системы) |  |  |  |
|  | Лицо, ответственное за разработку программного обеспечения |  |  |  |
|  | Эксплуатационные испытания |  |  |  |

Таблица А.3  – Задачи

| ФИО | Задачи лиц, ответственных за обеспечение безопасности | Квалификация | Место размещения | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поддержка руководителя, ответственного за безопасность | Например, опыт руководства проектом; ссылка на резюме члена команды |  |  |
|  | Руководитель, ответственный за безопасность (подобно руководителю проекта в целом) Поддержка плана обеспечения безопасности |  |  |  |
|  | Руководитель по безопасности со стороны поставщика |  |  |  |
|  | Контактное лицо поставщика по вопросам функциональной безопасности |  |  |  |
|  | Контактное лицо субподрядчика по вопросам (функциональной безопасности) снижения риска |  |  |  |

А.5.3 Менеджмент безопасности

А.5.3.1 Общие положения

Требования менеджмента безопасности включаются в А.5.3.2 или описываются в «Руководстве по менеджменту», при наличии, и являются неотъемлемой обязательной для выполнения частью проекта.

А.5.3.2 Деятельность по менеджменту функциональной безопасности сверх уровня проекта

Для лица, ответственного за менеджмент функциональной безопасности предусматриваются следующие виды деятельности:

- обеспечение наличия применяемых стандартов;

- процессы аудита и стандартная последовательность операций;

- контроль и анализ сообщений об ошибках (при эксплуатации);

- сопоставление расчетной частоты отказов и результатов опытной эксплуатации;

- процессы модификации и улучшений;

- график обучения;

- обучение персонала по системам менеджмента качества или FSM системам;

- инициирование изменений, связанных с обеспечением безопасности.

А.5.3.3 Деятельность по менеджменту функциональной безопасности соответствующая уровню  проекта

Для руководителя проекта, ответственного за менеджмент функциональной безопасности предусматриваются следующие виды деятельности:

- содействие в формировании проектной команды;

- распределение ответственности и полномочий членов команды;

- обновление шаблонов проекта;

- использование шаблонов в проекте;

- оценка мер по предотвращению отказов;

- оценка мер по обнаружению отказов (в FMEA);

- отслеживание объема проводимых испытаний (аппаратное и программное обеспечение) при испытаниях модуля, конфигурации или системы;

- отслеживание выполнения требований;

- проверка завершенных анализов;

-  проверка и выполнение требований настоящего стандарта.

Библиография

[1] ISO 3600	Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator's manuals — Content and presentation

[2] EN ISO 9001	Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)

[3] ISO 12100	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100)

[4] IATF 16949	Quality management systems — Particular requirements for the application of

ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part                   organizations

[5] IEC 61000-4-1	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques— Overview of IEC 61000-4 series (IEC 61000-4-1)

[6] IEC 61496-1	Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment —                     Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1)

[7]	HSE Guidelines on Programmable Electronic Systems in Safety-related       Applications, Part 1 (ISBN 0 11 883906 6) and Part 2 (ISBN 0 11 883906 3)

Приложение ДА

(справочное)

- Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным              межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта (документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 25119-2:2019 | IDT | ГОСТ ISO 25119-2 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 2. Этап разработки концепции»* |
| ISO 25119-3:2019 | IDT | ГОСТ ISO 25119-3 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 3. Разработка серийной продукции, аппаратные средства и программное обеспечение»* |
| ISO 25119-4:2019 | IDT | ГОСТ ISO 25119-4 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 4. Производство, эксплуатация, модификация и вспомогательные процессы»* |
| * - Данный стандарт находится на стадии разработки. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: IDT – идентичные стандарты. |  |  |

______________________________________________________________________________________

УДК					МКС 35.240.99; 65.060.01				IDT

Ключевые слова: менеджмент, функциональная безопасность, элементы системы управления, связанные с безопасностью, обеспечение безопасности, программируемые электронные системы, функции, связанные с обеспечением безопасности, общие принципы, проектирование

______________________________________________________________________________________

| Директор БелГИСС |  | А.Г.Скуратов |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |
| Заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия |  | О.Ф.Ильянкова |
| Начальник отдела ТО-12 |  | С.В.Шавель |
| Начальник сектора ТС-121 |  | О.В.Новиков |