| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 25119-4 (проект, BY, окончательная редакция) |

Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства

Элементы систем управления, связанные с безопасностью

Часть 4

Производство, эксплуатация, модификация 
и вспомогательные процессы

(ISO 25119-4:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе                    собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20____ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 25119-4:2018 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 4. Процессы производства, эксплуатации, модифицирования и обслуживания» («Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 4: Production, operation, modification and supporting processes», IDT), включая изменение Amendment 1.

- Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

- Международный стандарт ISO 25119-4:2018 разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства» подкомитетом SC 15 «Машины для лесного хозяйства» Международной организации по стандартизации (ISO).

- При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов и документов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДA

- 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

- В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

- Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Менеджмент конфигурации

6 Валидация и верификация требований безопасности

7 Управление конфигурацией

8 Выпуск продукции

9 Планирование производства, производство и производственный контроль

10 Эксплуатация и техническое обслуживание, планирование (указания по эксплуатации, 
                                 техническому обслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации)

11 Модификации (менеджмент изменений)

12 Процедуры для поставщиков SRP/CS, подсистем и компонентов

13 Техническая документация

Приложение A (справочное) Контрольный перечень технической документации

Библиография

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Введение

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства», подкомитетом SC 19 «Сельскохозяйственная электроника» в сотрудничестве с техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 144 «Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства» в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

ISO 25119 устанавливает подход к проектированию и оценке процессов жизненного цикла систем, связанных с обеспечением безопасности, включая электрические и/или электронные системы и/или программируемые электронные системы (E/E/PES – электрические/электронные/программируемые электронные системы) устанавливаемые на тракторах, используемых в сельском и лесном хозяйствах, самоходных машинах, а также навесных, полунавесных и прицепных машинах, используемых в сельском хозяйстве. Настоящий стандарт также может применяться для коммунальных машин. В настоящем стандарте рассматриваются возможные опасности, вызванные функциональным поведением E/E/PES систем, связанных с обеспечением безопасности, в отличии от опасностей, возникающих от самого E/E/PES оборудования (например, поражение электрическим током, пожар, номинальный уровень эффективности E/E/PES систем, предназначенных для обеспечения активной или пассивной безопасности).

Рассматриваемые элементы систем управления машин, в основном предназначены для обеспечения выполнения критических функций систем управления, связанных с обеспечением безопасности (SRP/CS). Они могут включать аппаратные средства или программное обеспечение, могут быть отдельными или встроенными в систему управления, и предназначены для выполнения только критических функции или являются частью рабочей функции.

В основном, конструктор (а в последствии, и пользователь) будет рассматривать конструкцию и валидацию таких элементов SRP/CS как часть оценки риска. Целью является снижение риска, вызванного опасностями (или опасными ситуациями), которые могут возникнуть при использовании машины по назначению, путем применения различных защитных мер (как SRP/CS, так и не-SRP/CS) для обеспечения безопасной эксплуатации.

ISO 25119 рассматривает способность выполнения элементами систем управления, связанными с обеспечением безопасности, критических функций в прогнозируемых условиях в пяти уровнях эффективности защиты. Уровень эффективности защиты канала управления зависит от нескольких факторов, в том числе структуры системы (категории), механизма обнаружения отказов (степени диагностического охвата), надежности компонентов (среднее время наработки на опасный отказ, отказы по общей причине), процессов проектирования, режимов работы, условий окружающей среды и условий эксплуатации. Рассматриваются три типа отказов: системные, отказы по общей причине и случайные.

Для руководства в процессе проектирования и облегчения оценки достигнутого уровня эффективности защиты, ISO 25119 устанавливает подход, основанный на классификации структур с различными конструктивными элементами и определенным поведением в случае отказа.

Уровни эффективности защиты и категории могут применять к системам управления всех видов мобильных машин: от простых систем (например, предохранительные клапаны) до сложных (например, систем с электронным управлением), а также систем управления предохранительными устройствами (например, блокировочными устройствами, датчиками давления и другими).

ISO 25119 применяет подход основанный на определении рисков, в то время, когда средства, предусмотренные для обеспечения требуемого уровня эффективности защиты для функций, связанных с обеспечением безопасности, будут приводиться в действие посредством связанных с обеспечением безопасности каналов систем E/E/PES. Приведенные требования применяются для всех процессов жизненного цикла систем E/E/PES (проектирования, валидации, производства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации) и обеспечивают требуемую функциональную безопасность E/E/PES систем, которые связаны с уровнями эффективности защиты.

Существует следующая иерархическая структура стандартов, устанавливающих требования    безопасности в области машиностроения:

а) стандарты типа А (основополагающие стандарты безопасности), содержащие основные концепции, принципы конструирования и общие аспекты, которые могут быть применены к машинам;

б) стандарты типа В (общие стандарты безопасности), рассматривающие один или более аспектов безопасности или один или более типов устройств безопасности, применяющихся для широкого диапазона машин:

– стандарты типа В1 распространяются на специальные аспекты безопасности (например, безопасное расстояние, температура поверхности, шум);

– стандарты типа В2 распространяются на устройства безопасности (например, двуручные устройства управления, блокирующие устройства, регуляторы давления);

в) стандарты типа С (стандарты безопасности на машины), устанавливающие детальные требования безопасности для конкретных машин или групп машин в соответствии с областью применения стандарта.

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа В1 по ISO 12100.

Если требования настоящего стандарта отличаются от положений, установленных в стандартах типа С, то для машин, сконструированных и изготовленных в соответствии со стандартом типа С, его требования являются предпочтительными по отношению к требованиям настоящего стандарта.

Международный стандарт ISO 25119 под общим заголовком «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью» содержит следующие части:

- часть 1. Общие принципы проектирования и разработки;

- часть 2. Этап разработки концепции;

- часть 3. Разработка серийной продукции, аппаратные средства и программное обеспечение;

- часть 4. Производство, эксплуатация, модернизация и вспомогательные процессы.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Часть 4

Производство, эксплуатация, модификация

и вспомогательные процессы

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 4: Production, operation, modification and supporting processes

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы производства, эксплуатации и модификации элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности (SRP/CS), устанавливаемых на тракторах, используемых в сельском и лесном хозяйстве, на самоходных машинах, а также навесных, полунавесных и прицепных машинах, используемых в сельском хозяйстве. Настоящий стандарт также применяется для коммунальных машин (например, машин для уборки улиц).

Настоящий стандарт не распространяется на:

— самолеты и машины на воздушной подушке, используемые в сельском хозяйстве;

— газонокосилки и садовую технику.

Настоящий стандарт определяет характеристики и категории SRP/CS, необходимые для выполнения ими функций, связанных с обеспечением безопасности. Настоящий стандарт не определяет уровни эффективности защиты для конкретных приложений.

Примечание – В стандартах типа C, устанавливающих детальные требования безопасности для конкретных машин, могут указываться уровни эффективности защиты (AgPL) для функций, связанных с обеспечением безопасности. В противном случае изготовитель определяет уровни эффективности защиты AgPL на основе оценки риска.

Настоящий стандарт распространяется на элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности, электрических/электронных/программируемых электронных систем (E/E/PES), так как они относятся к мехатронным системам. В настоящем стандарте рассматриваются возможные опасности, вызванные неправильным поведением E/E/PES систем, связанных с обеспечением безопасности, в том числе взаимодействие этих систем. В настоящем стандарте не рассматриваются опасности, связанные с поражением электрическим током, пожаром, дымом, нагревом, радиацией, токсичностью, воспламеняемостью, реактивностью, коррозией, выделением энергии и аналогичными опасностями, за исключением случаев, когда эти опасности вызваны неисправным поведением E/E/PES систем, связанных с обеспечением безопасности. В настоящем стандарте также рассматривается неправильное поведение E/E/PES систем, связанных с обеспечением безопасности, обеспечивающих защитные меры, гарантии или функции, связанные с обеспечением безопасности, предназначенные для предотвращения опасностей, не связанных с E/E/PES системами.

Примеры, рассматриваемые в рамках настоящего стандарта:

— ограничение потока тока SRP/CS в электрических гибридах для предотвращения повреждения изоляции/риска поражения электрическим током;

— электромагнитные помехи SRP/CS;

— SRP/CS предназначены для предотвращения пожара.

Примеры, не рассматриваемые в рамках настоящего стандарта:

— нарушение изоляции трением, которое приводит к опасности поражения электрическим током;

— номинальное электромагнитное излучение, воздействующее на близлежащие системы управления машиной;

— коррозия, вызывающая перегрев электрических кабелей.

Проект, окончательная редакция

Требования настоящего стандарта не распространяются на системы, не являющиеся E/E/PES системами (например, гидравлические, механические или пневматические).

Примечание – См. также ISO 12100, посвященный принципам проектирования, связанным с обеспечением безопасности машин.

Настоящий стандарт не распространяется на элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности, изготовленные до вступления в силу настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 3600 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator's manuals — Content and format (Тракторы, машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства, механизированное газонное и садовое оборудование. Руководство по эксплуатации. Содержание и формат)

ISO 25119-1:2018  Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design and development (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы проектирования и разработки)

ISO 25119-2:2019 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 2: Concept phase (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Этапы разработки концепции)

ISO 25119-3:2018 Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Part 3: Series development, hardware and software (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 3. Разработка серийной продукции, аппаратные средства и программное обеспечение)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для применения в области стандартизации, доступ к которым может быть получен по следующим адресам:

- электропедия IEC: http://www.electropedia.org/;

- интернет-платформа для онлайн-просмотра ISO: https://www.iso.org/obp.

### 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| AgPL | уровень эффективности защиты сельскохозяйственной техники; |
| --- | --- |
| AgPLr | требуемый уровень эффективности защиты сельскохозяйственной техники; |
| CAD | автоматизированное проектирование; |
| Cat | категория аппаратных средств; |
| CCF | отказ по общей причине; |
| DC | диагностический охват; |
| DCavg | средний диагностический охват; |
| ECU | электронный блок управления; |
| ETA | анализ дерева событий; |
| E/E/PES | электрические/электронные/программируемые электронные системы; |
| EMC | электромагнитная совместимость; |
| FMEA | анализ видов и последствий отказов; |
| FSM | менеджмент функциональной безопасности; |
| FTA | анализ дерева отказов; |
| HARA | анализ опасностей и оценка рисков; |
| HIL | программно-аппаратное моделирование (тестирование); |
| MTTF | среднее время наработки на отказ; |
| MTTFd | среднее время наработки на опасный отказ; |
| PES | программируемая электронная система; |
| QM | показатели качества; |
| RAM | запоминающее устройство с произвольным доступом; |
| SOP | начало производства; |
| SRL | уровень требований к программному обеспечению; |
| SRP/CS | элемент системы управления, связанный с обеспечением безопасности; |
| UoO | контролируемый блок. |

5 Менеджмент конфигурации

Система менеджмента качества является важной частью функциональной безопасности. Пользователи настоящего стандарта должны подтвердить соответствие пунктам 7, 8, 9 и 11 следующим образом:

— применение принципов менеджмента качества, например, тех, которые содержатся в ISO 9001, используя разделы 7, 8, 9 и 11 в качестве руководства; или

— применение требований разделов 7, 8, 9 и 11, как они приведены в настоящем стандарте.

6 Валидация и верификация требований безопасности

6.1 Цели

Одной из целей, приведенных в настоящем подразделе, является предоставление доказательств того, что связанные с обеспечением безопасности требования подходят для E/E/PES-систем и были соответствующим образом выполнены.

Вторая цель — обеспечение доказательства того, что каждая цель безопасности была реализована в соответствии с первоначальными требованиями и условиями и соответствует функциональной безопасности UoO.

6.2 Общие положения

Целью предыдущих этапов верификации (например, анализы, анализы безопасности, испытания интеграции компонентов) было продемонстрировать, что результаты каждого этапа достигнуты в соответствующей конструкции и спецификации требований безопасности, описанных в ISO 25119-3.

6.3 Необходимые предварительные условия

Необходимыми предварительными условиями данного этапа являются:

- план обеспечения безопасности в соответствии с ISO 25119-1:2018 (пункт 6.4.6.3) — предельные сроки, ресурсы, оборудование, степень завершенности и т. д.;

- план испытаний машины — часть существующего процесса обеспечения качества;

- HARA в соответствии с ISO 25119-2:2019 (раздел 6) — идентификация потенциальных опасностей;

- концепция функциональной безопасности по ISO 25119-2:2019 (раздел 7) - цели безопасности, а также безопасные состояния и требования функциональной безопасности;

- концепция технической безопасности в соответствии с ISO 25119-3:2018 (раздел 5) — требования технической безопасности.

6.4 Требования

6.4.1 Валидация/верификация конструкции SRP

Конструкция SRP систем управления должна быть валидирована/верифицирована 
(см. ISO 25119-1:2018 (рисунок 1)).

Валидация/верификация должна демонстрировать, что каждый SRP/CS соответствует:

- требованиям указанного AgPL, включая, в зависимости от следующих условий:

a) категория оборудования, MTTFDC, DC, CCF (см. ISO 25119-2:2019, приложения A, B, C, D);

b) SRL (см. ISO 25119-3:2018, раздел 7);

- цели безопасности, безопасные состояния и оставшиеся функциональные и технические требования безопасности;

- цели безопасности, безопасные состояния и оставшиеся функциональные и технические требования безопасности;

- выполнение назначенных функций, связанных с безопасностью.

6.4.2 Объем валидации/верификации безопасности

В течение жизненного цикла системы безопасности валидация/верификация свойств (характеристик), связанных с обеспечением безопасности, должна выполняться для:

- системы в целом на уровне машины (например, стендовые испытания, программно-аппаратное моделирование (тестирование), испытания машины);

- аппаратных средств;

- программного обеспечения.

6.4.3 Виды деятельности

Для структурирования валидации/верификации безопасности должна соблюдаться следующая последовательность:

- планирование валидации/верификации;

- спецификация валидации/верификации;

- выполнение валидации/верификации;

- отчет о результатах валидации/верификации.

6.4.4 План валидации/верификации

План валидации/верификации должен быть разработан для выполнения целей безопасности и требований технической безопасности, безопасных состояний, и должен включать следующие элементы:

- валидацию/верификацию и возможные варианты;

- степень завершенности системы;

- цели валидации/верификации;

- техники (методы) валидации/верификации;

- заключение о независимости между лицом, ответственным за валидацию/верификацию, и разработчиком;

- необходимое оборудование и условия окружающей среды, включая требования к калибровке инструментов;

- установленные ссылки на общий (генеральный) план проекта;

- критерии приемки/забракования для всех испытаний.

6.4.5 Валидация/верификация, спецификация испытаний

Должны быть установлены и использованы следующие методы и меры:

- испытания (по методу «черного ящика», HIL, испытания машины, эксплуатационные испытания и т. д.);

- анализ (например, моделирование);

- анализ соответствующих документов (входные данные аппаратных средств/программного обеспечения, например FMEA, электрическая схема).

6.5 Результаты работы

Результатами работ на данном этапе являются:

- подробный план валидации/верификации;

- спецификация испытаний;

- отчет о результатах валидации/верификации, который включает доказательства того, что цели валидации/верификации были достигнуты для:

- системы в целом на уровне системы или на уровне машины, в зависимости от ситуации;

- аппаратных средств; и

- программного обеспечения.

7 Управление конфигурацией

7.1 Цели

Первая цель состоит в том, чтобы обеспечить возможность однозначной идентификации и воспроизведения в любой момент времени SRP/CS и соответствующей технической документации для данной функции, связанной с безопасностью.

Вторая цель - обеспечить возможность отслеживания взаимосвязей и различий между ранними и текущими версиями SRP/CS и соответствующей технической документации.

7.2 Необходимые предварительные условия

См. результаты работы для необходимой стадии жизненного цикла безопасности.

7.3 Требования

Программные средства и среды разработки программного обеспечения должны быть подвержены управлению конфигурацией.

Спецификации SRP/CS и соответствующая техническая документация должны подлежать управлению конфигурацией.

Данные управления конфигурацией должны храниться в соответствии с политикой хранения документов организации.

Все варианты или версии системы E/E/PES, содержащие SRP/CS, должны быть четко промаркированы. Маркировка может быть выполнена в виде серийного номера или кода даты.

7.4 Результаты работы

Применимым результатом работы должен быть перечень SRP/CS со ссылками на соответствующую техническую документацию для данной конфигурации.

8 Выпуск продукции

8.1 Цели

Целью, приведенной в настоящем подразделе, является установление условий для выпуска продукции в качестве завершения разработки E/E/PES-систем. Выпуск продукции подтверждает выполнение машиной требований функциональной безопасности.

8.2 Общие положения

На рисунке 1 показана иерархическая структура этапов, необходимых для разработки E/E/PES-системы, и порядок их завершения, который будет соответствовать условиям выпуска продукции.

Начало производства (SOP)

(ISO 25119-4:2018, раздел 9)

Содержание ISO 25119-4

Содержание ISO 25119-3

Содержание ISO 25119-2 и ISO 25119-3

Содержание ISO 25119-2 и ISO 25119-3

Рисунок 1 — Иерархическая структура этапов

8.3 Необходимые предварительные условия

Необходимыми предварительными условиями данного этапа являются:

- отчет о подтверждении: аппаратные средства;

- отчет о подтверждении: программное обеспечение;

- отчет о подтверждении: уровень системы или машины, в зависимости от ситуации;

- отчет о результатах оценки функциональной безопасности.

8.4 Требования

8.4.1 Условия для выпуска продукции

Выпуск продукции может быть одобрен, только если на предыдущих стадиях жизненного цикла были достигнуты следующие результаты (см. приложение А):

- оценка принята;

- аппаратные средства подтверждены;

- программные средства подтверждены;

- подтверждение системы на уровне системы E/E/PES или на уровне машины, в зависимости от ситуации (включая параметризацию данных).

8.4.2 Документация по выпуску продукции

Выпуск продукции должен быть задокументирован и содержать следующую информацию:

- версию (и) выпускаемой E/E/PES-системы;

- конфигурацию выпускаемой E/E/PES-системы;

- ссылки на соответствующие документы;

- дату выпуска.

Примечание — Документ о выпуске продукции по функциональной безопасности может быть частью документа по выпуску продукции для E/E/PES-системы или отдельным документом.

8.5 Результаты работы

Результатом работы по выпуску продукции является документированный отчет о выпуске продукции.

9 Планирование производства, производство и производственный контроль

9.1 Цели

Целью данной стадии является разработка плана производства и установки функций, связанных с обеспечением безопасности. Еще одной целью является поддержание требуемой функциональной безопасности в процессе производства соответствующим изготовителем продукции или лицом/организацией, ответственными за этот процесс (изготовителем машины, поставщиком, субпоставщиком 
и т. д.).

9.2 Общие положения

Эта стадия определяет этапы (производственные шаги), необходимые для поддержания на соответствующем уровне функциональной безопасности в процессе производства, включая планирование и проверку характеристик, связанных с обеспечением безопасности в процессе производства.

9.3 Необходимые предварительные условия

Необходимыми предварительными условиями для производства и производственного контроля являются:

- информация об особенностях сборки (документация на элементы или функции, на которые может повлиять сборка);

- информация об особенностях проведения испытаний;

- документ о выпуске продукции;

- критерии испытаний (характеристики, связанные с обеспечением безопасности, которые будут проверяться);

- информация о текущем автоматическом контроле (мониторинге) продукции — требуемые характеристики, связанные с обеспечением безопасности, и обеспечение сохранения характеристик, связанных с обеспечением безопасности, компонентов в соответствии с их спецификацией в процессе производства машины.

9.4 Требования

9.4.1 Производственный план

Производственный план должен быть составлен с учетом инструкций по сборке и включать следующую информацию:

- идентификацию характеристик, связанных с обеспечением безопасности;

- последовательность и методы реализации этапов (производственных шагов);

- оборудование/инструменты для сборки.

9.4.2 План производственных испытаний

План испытаний должен включать следующую информацию:

- идентификацию характеристик, связанных с обеспечением безопасности;

- последовательность и методы реализации этапов (испытательных шагов);

- испытательное оборудование/инструменты, критерии испытаний; и

- частоту проведения производственных испытаний.

9.4.3 Персонал

Производство и испытания должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с производственным планом и планом испытаний.

9.4.4 Технические возможности выполнения процесса

Технические возможности выполнения процесса должны быть обеспечены серийными промышленными средствами.

9.4.5 Документация

Результаты испытаний, проведенных в соответствии с планом испытаний, должны быть задокументированы. Документация по испытаниям должна включать следующую минимальную информацию: дату проведения испытаний, лицо, проводившее испытание, персональные идентификационные данные элемента и результаты испытаний.

9.4.6 Несоблюдение

Должна быть установлена процедура для случая несоблюдения критерия испытания для SRP/CS. Повторение работ возможно только при подтверждении соответствующего управления процессом.

9.4.7 Условия транспортирования и хранения

При транспортировании и хранении продукции должны соблюдаться все специальные требования к обработке и упаковке SRP/CS.

9.5 Результаты работы

Результатами работ на данном этапе являются:

- документация по испытаниям, выполненным в соответствии с планом испытаний;

- процедура для случая несоблюдения критериев;

- условия транспортирования и хранения.

10 Эксплуатация и техническое обслуживание, планирование (указания 
по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации)

10.1 Цели

Целью данной стадии является определение сферы технического обслуживания, информации о покупателях и указаний по ремонту SRP/CS, для того чтобы обеспечить требуемую функциональную безопасность при эксплуатации, опытной эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и выводе из эксплуатации.

10.2 Общие положения

В этом подразделе описываются области характеристик, связанных с обеспечением безопасности, относящиеся к указаниям по ремонту и информации для пользователя, а также к планированию, выполнению и контролю работ по техническому обслуживанию.

10.3 Необходимые предварительные условия

Необходимыми предварительными условиями для планирования эксплуатации и технического обслуживания являются:

- выпуск продукции — выпуск документа о функциональной безопасности;

- система менеджмента качества (внедренная, обычно применяется система менеджмента качества, соответствующая EN ISO 9001);

- информация об особенностях технического обслуживания — документация по областям, связанным с обеспечением безопасности, на которые может повлиять техническое обслуживание (задачи технического обслуживания), а также записи по экспериментальным данным, полученным при опытной эксплуатации);

- план менеджмента конфигурации — документированные процедуры менеджмента конфигурации.

10.4 Требования

10.4.1 Общие положения

Функциональные требования безопасности в процессе выполнения технического обслуживания и ремонта могут отличаться от требований, которые должны соблюдаться при эксплуатации, и это необходимо учитывать.

10.4.2 График технического обслуживания

Параллельно с проектированием системы должен быть подготовлен график технического обслуживания, который включает:

- идентификацию компонентов, характеристики которых связаны с SRP/CS, требующих технического обслуживания, с учетом соответствующей конфигурации выпускаемой подсистемы или системы;

- последовательность, методы (инструменты, при необходимости), периодичность (временной интервал) и объем технического обслуживания для определения времени работы.

10.4.3 Указания по ремонту

Указания по ремонту должны включать:

- идентификацию компонентов, характеристики которых связаны с SRP/CS;

- этапы работы (шаги) и последовательность рабочих операций, методы и инструменты (например, оборудование для программирования и диагностики, при необходимости);

- соответствующую конфигурацию выпускаемой подсистемы или системы;

- допустимую (разрешенную) деактивацию подсистемы или системы и дополнительные регулировки (настройки), необходимые для установки на машину в сборе; и

- идентификация запасных частей изготовителя и, при необходимости, разрешенными восстановленными запасными частями.

10.4.4 Указания по техническому обслуживанию

Ремонт и техническое обслуживание должны:

- выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию;

- выполняться и документироваться в соответствии с графиком технического обслуживания или указаниями по ремонту.

10.4.5 Информация для пользователя

Должна быть предоставлена информация для пользователя (например, руководство по эксплуатации). Указания по эксплуатации должны быть включены в руководство по эксплуатации в соответствии с ISO 3600 и должны содержать:

- предупреждения о потенциальной опасности, которая может возникнуть при использовании продукции сторонних организаций;

- описание подсистемы или системы и статуса информации (концепции отображения) и требуемой реакции покупателя (пользователя);

- описание компонентов, необходимых для технического обслуживания; и

- предупреждения, касающиеся недопустимости модификаций SRP/CS (применяется от AgPL = a до AgPL = e).

10.4.6 Опытная эксплуатация

Должен быть разработан и внедрен процесс опытной эксплуатации. На основании результатов анализа должны быть инициированы соответствующие меры.

10.4.7 Информация о транспортировании и хранении

При определении условий транспортирования и хранения продукции должны учитываться характеристики, связанные с обеспечением безопасности для режимов работы, отличающихся от нормальных (например, буксировка, снижение скорости движения).

10.4.8 Вывод из эксплуатации и демонтаж

Изготовитель должен установить требования, касающиеся вывода из эксплуатации и демонтажа машины.

10.5 Результаты работы

Результатами работ на данном этапе являются:

- указания по ремонту;

- руководство по эксплуатации;

- инструкции по хранению и транспортировке;

- инструкции по выводу из эксплуатации и демонтажу.

11 Модификации (менеджмент изменений)

11.1 Цели

Целью данного раздела является обеспечение соответствующей функциональной безопасности системы как в процессе модификации, так и после завершения этапа модификации и модернизации.

11.2 Общие положения

В случае модификации продукции, инициированной модернизацией производства, эксплуатацией, опытной эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом или выводом из эксплуатации подфункций, для определения стадии жизненного цикла, к которой следует вернуться, и этапа (производственного шага), который следует повторить, применяется анализ воздействия (влияния).

Менеджмент изменений помогает осуществлять системное планирование, управление, мониторинг, реализацию (внедрение) и документирование изменений, сохраняя при этом согласованность (стабильность) всех результатов работы. Перед выполнением (внедрением) изменений оценивается их потенциальное воздействие (влияние) на функциональную безопасность. С этой целью должны быть разработаны и внедрены процессы принятия решений по изменениям, распределяющие обязанности и ответственность между вовлеченными сторонами.

Примечание — В данном случае термин «изменения» следует понимать как модификации (корректировки, удаления, дополнения, усовершенствование и т. д.).

11.3 Необходимые предварительные условия

Необходимыми предварительными условиями для менеджмента изменений являются:

- план проекта;

- план менеджмента конфигурации.

11.4 Требования

11.4.1 Модификация продукции и процедуры улучшения

Должны быть описаны процедуры выполнения любой модификации продукции или деятельности по улучшению качества продукции (стандартная последовательность операций). Пример модели процедуры модификации показан на рисунке 2, а пример модели менеджмента эксплуатации и технического обслуживания — на рисунке 3.

Модификации SRP/CS с AgPL, равным "a" или выше, должны выполняться только ответственными лицами или сервисными службами, уполномоченными изготовителем системы.

Стадия модификации продукции и улучшения качества продукции может инициироваться только при наличии авторизованного запроса в соответствии с процедурами менеджмента функциональной безопасности (см. ISO 25119-1:2018 (раздел 6)).

ISO 25119-3:2018,

Раздел 5

ISO 25119-2:2018,

Раздел 6

Рисунок 2 — Пример модели процедуры модификации

Рисунок 3 — Пример модели менеджмента эксплуатации и технического обслуживания

11.4.2 Запрос на модификацию

Запрос должен содержать подробную информацию о следующем:

- причинах модификации;

- целях модификации (как аппаратные, так и программные);

- определенных опасностях, которые могут возникнуть (анализ воздействия (влияния));

- совместимости в рамках машины.

Примечание — Причинами формирования запроса на модификацию могут быть следующие:

- функциональная безопасность ниже требуемой;

- данные о систематической неисправности;

- новое или измененное законодательство;

- модификация управляемого оборудования или его использование;

- изменение общих требований безопасности;

- анализ технических характеристик по результатам эксплуатации и технического обслуживания, демонстрирующий, что эффективность защиты ниже целевой;

- эксплуатационные запросы потребителя.

11.4.3 Оценка воздействия (влияния) модификации

11.4.3.1 Общие положения

Ответственное лицо должно принять решение, будет ли модифицирован контролируемый блок в соответствии с результатами анализа риска (см. ISO 25119-2:2019 (раздел 6)) или не будет 
(см. ISO 25119-3:2018 (раздел 5)). Это определяется по результатам анализа воздействия (влияния).

Если DC или MTTF для канала модифицированы, требуется проведение оценки в соответствии ISO 25119-2:2019 (раздел 6). Если DC или MTTF не модифицированы, но был изменен микроконтроллер (например, модернизация микроконтроллера с 16 до 32 бит), требуется проведение оценки в соответствии с ISO 25119-3:2018 (раздел 6).

Оценка должна также учитывать воздействие (влияние) другой, проводимой одновременно, модификации продукции или деятельности по улучшению продукции.

11.4.3.2 Примеры модификаций

Для примера ниже приведены три модификации продукции и приведены соответствующие 
требования для каждого из случаев:

a) Изменение функции управления тормозом.

Если функция управления тормозом изменена с двухканальной на одноканальную, должна быть проанализирована классификация по категории. Разработка последовательности рабочих операций должна быть продолжена в соответствии с ISO 25119-2:2019 (раздел 7);

b) Изменение ограничения максимальной скорости с 40 до 50 км/ч.

Увеличение скорости машины с 40 до 50 км/ч может воздействовать (влиять) на различные функции машины. Это повлечет за собой полную повторную оценку в отношении анализа риска. Анализ должен быть проведен повторно в соответствии с ISO 25119-2:2019 (раздел 6);

c) Модернизация микроконтроллера.

Модернизация микроконтроллера с 16 до 32 бит без изменения категории, DC и MTTF для каждого канала должна быть продолжена с этапа, описанного в ISO 25119-3:2018 (раздел 5).

Примечание 1 — Может потребоваться проведение полного анализа опасностей и рисков, который может выявить необходимость в изменении уровней эффективности защиты, ранее установленных для управляемого оборудования.

Примечание 2 — Нельзя полагать, что процедуры испытаний, первоначально разработанные для итогового (финального) контроля, могут быть использованы без проверки их валидности.

11.4.4 Авторизация модификации

Авторизация выполнения необходимой модификации или деятельности по модернизации должна зависеть от результатов анализа воздействия (влияния).

11.5 Результаты работы

Результатом работ на этой стадии является хронологическая документация, которая должна быть разработана и поддерживаться таким образом, чтобы в ней содержалась подробная информация о всех выполненных модификациях и модернизациях, включая:

- запрос на модификацию или модернизацию;

- анализ воздействия (влияния);

- повторную верификацию и повторную валидацию данных или результатов; и

- все документы, измененные вследствие модификации и деятельности по модернизации.

12 Процедуры для поставщиков SRP/CS, подсистем и компонентов

12.1 Цели

Целью данного процесса является описание процедур и распределение обязанностей и ответственности между изготовителями машины, поставщиками и субпоставщиками SRP/CS для распределенных разработок.

12.2 Общие положения

Изготовитель машины и поставщики SRP/CS должны использовать процедуры ISO 25119 совместно. Должно быть четкое распределение обязанностей и ответственности между изготовителем машины и поставщиками. Допускаются субподрядные взаимоотношения. Так же как и для изготовителя машины, спецификации, связанные с обеспечением безопасности, касающиеся планирования, выполнения и документирования разработки и проектирования, должны быть установлены для применения всеми поставщиками для проектов с распределенной разработкой или для разработки проектов, в которых ответственность за безопасность полностью возложена на поставщика.

Эти требования не распространяются на закупку стандартных компонентов или на разработку поставляемых компонентов, которые не связаны с обеспечением безопасности.

12.3 Необходимые предварительные условия

Необходимые предварительные условия для данного этапа:

- проект версии соглашения о разработке между изготовителем машины и поставщиком: это соглашение между изготовителем машины и поставщиком устанавливает обязанности и ответственность за виды деятельности и результаты работы;

- ценовые предложения поставщика: это документы общего характера и поэтому не содержат необходимых предварительных данных, основанных на всей серии ISO 25119.

12.4 Требования

12.4.1 Положения по оценке функциональной безопасности

Деятельность, связанная с распределением обязанностей и ответственности между изготовителем машины и поставщиком, для разделенной разработки должна охватывать следующие моменты (любые необходимые отклонения должны быть предварительно согласованы):

- инициирование проекта;

- планирование проекта;

- выполнение проекта;

- оценку функциональной безопасности;

- валидацию безопасности;

- документирование;

- деятельность по подтверждению соответствия;

- деятельность после SOP.

12.4.2 Объем требований

Требования к изготовителю машины и поставщику применяются для всех технических объектов (элементов) системы, разрабатываемых в соответствии с серией ISO 25119, за исключением простых компонентов в случае, когда:

- в системе отсутствуют конкретные требования, связанные с обеспечением безопасности, которые могут быть выделены для простых компонентов; или

- техническая и качественная спецификации простых компонентов выполнены в соответствии с выделенными требованиями системы, связанными с обеспечением безопасности.

12.4.3 Выбор поставщика

При выборе поставщика должно учитываться следующее:

- оценка и документирование системы менеджмента качества поставщика;

- практический опыт и возможности поставщика разрабатывать функции, связанные с обеспечением безопасности, подсистемы или системы: документированные процессы менеджмента функциональной безопасности должны быть проверены или этот процесс может быть согласован между изготовителем машины и поставщиком.

При выборе поставщика должны учитываться рекомендации подразделений (например, отделов ответственных за разработку, качество и логистику).

12.4.4 Инициация проекта

При инициации проекта лица, ответственные за функциональную безопасность проекта в целом или его части, должны быть назначены и изготовителем машины, и поставщиком.

Назначенный изготовителем машины руководитель проекта должен предоставить поставщику соответствующие части процесса разработки продукции и процесса обеспечения функциональной безопасности, разработанные изготовителем машины.

Решение о том, какие процессы, согласно серии ISO 25119, должны быть выполнены, принимается совместно с поставщиком. Обязанности и ответственность за результаты работ должны быть четко распределены.

В соглашении между изготовителем машины и поставщиком должны также учитываться отношения с субподрядчиками.

12.4.5 Планирование проекта

Изготовитель машины и поставщик должны согласовать между собою план проекта, включая контрольные точки и ключевые даты. Изготовитель машины и поставщик должны координировать свою деятельность по обеспечению качества.

Если поставщик размещает заказы у субподрядчиков, он должен управлять этими субподрядчиками в соответствии с требованиями серии ISO 25119 или другого подобного стандарта.

Поставщик должен разработать план обеспечения безопасности.

Изготовитель машины должен информировать поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на функциональные требования безопасности и требования технической безопасности. Такие изменения являются объектом менеджмента изменений.

12.4.6 Выполнение проекта

В течение всего срока выполнения проекта изготовитель машины и поставщик должны осуществлять мониторинг и управление качеством продукции.

Поставщик должен сообщать изготовителю обо всех событиях (явлениях), связанных с обеспечением безопасности, инцидентах и рисках, угрожающих выполнению проекта, которые могут возникнуть при выполнении деятельности по реализации проекта в зоне его ответственности или в отношении его субподрядчиков.

Поставщик должен идентифицировать все цели безопасности, которые не могут быть достигнуты. В этом случае концепция безопасности должна быть модифицирована.

Любые изменения, вносимые изготовителем машины или поставщиком, которые могут повлиять на безопасность закупаемой системы или запланированные меры, которые должны продемонстрировать ее соответствие всей серии ISO 25119, должны быть переданы другой стороне для проведения анализа воздействия (влияния).

12.4.7 Меры подтверждения функциональной безопасности для партнеров по разработке

Изготовитель машины и поставщик должны выполнять оценку функциональной безопасности на всех стадиях жизненного цикла системы безопасности, которые входят в зону их ответственности.

Поставщик должен предоставлять изготовителю машины отчет о результатах оценки функциональной безопасности.

12.4.8 Валидация системы

Валидация системы должна выполняться с учетом требований к интеграции в отношении машины в целом; требования к интеграции, предоставляемые изготовителем машины, должны быть предварительно согласованы.

Валидация должна быть выполнена и задокументирована ответственным лицом в соответствии с планом валидации проекта.

12.5 Результаты работы

Документация должна быть составлена в соответствии с серией ISO 25119.

Поставщик должен документировать связанную с обеспечением безопасности информацию, полученную при планировании, выполнении и завершении проекта, для подтверждения того, что продукция соответствует установленным требованиям безопасности. Поставщик должен предоставить изготовителю машины соответствующую документацию для завершения оформления собственной документации изготовителя машины, подтверждающей соответствие продукции установленным требованиям безопасности.

13 Техническая документация

13.1 Цели

Целью является предоставление необходимой информации (см. таблицу А.1 (приложение А)) в форме документации, чтобы обеспечить эффективность выполнения и возможность воспроизведения каждой стадии жизненного цикла системы безопасности.

13.3 Требования

13.3.1 Хранение документации

Хранение документации — в соответствии с правилами хранения документации в организации, для каждой стадии жизненного цикла системы безопасности это необходимо для эффективного завершения:

- менеджмента функциональной безопасности; и

- выполнения оценки функциональной безопасности.

Примечание 1 — Каждая соответствующая сторона должна иметь только информацию, необходимую для осуществления определенного вида деятельности в соответствии с требованиями серии ISO 25119.

Примечание 2 — Это требование предполагает, что правила хранения информации в организации соответствуют требованиям национального законодательства.

13.3.2 Структура документа

Документация, необходимая для эффективного выполнения:

- управления функциональной безопасностью, и

- проведение оценки функциональной безопасности,

должна:

- быть точной и краткой,

- быть легкой для понимания теми, кто должен ее использовать

- быть составлен таким образом, чтобы другие могли понять, как происходил процесс,

- соответствовать цели, для которой он предназначен,

- быть доступным и удобным для использования,

- быть структурированным таким образом, чтобы обеспечить возможность поиска необходимой информации, и

- быть такой, чтобы можно было определить последнюю редакцию (версию).

Требования к документации в серии ISO 25119 в основном касаются информации, а не физических документов. Информация не обязательно должна содержаться в физических документах, если это явно не заявлено в соответствующем подпункте.

Отдельные пункты необходимой документации могут быть объединены в одном документе.

Приложение А

(справочное)

Контрольный перечень технической документации

| Стадия/мероприятие |  | Ссылка на ISO 25119 |
| --- | --- | --- |
| Менеджмент в течение всего жизненного цикла системы безопасности |  | ISO 25119-1:2018 (раздел 6) |
|  | План обеспечения безопасности | ISO 25119-1:2018 (подпункт 6.4.6.3) |
| Оценка функциональной безопасности |  | ISO 25119-1:2018 (раздел 7) |
|  | Верификационные мероприятия (принятие, условное принятие, отклонение, нерешенные вопросы, ответственное лицо) | ISO 25119-1:2018 (пункт 7.4.2) |
| Концепция. Определение контролируемого блока (UoO) |  | ISO 25119-2:2019 (раздел 5) |
|  | Контролируемый блок (UoO) и условия окружающей среды | ISO 25119-2:2019 (пункт 5.3.1) |
|  | Ограничения контролируемого блока и его интерфейсы с другими контролируемыми блоками | ISO 25119-2:2019 (пункт 5.3.2) |
|  | Источники стрессовых нагрузок | ISO 25119-2:2019 (пункт 5.3.3) |
|  | Вспомогательные действия | ISO 25119-2:2019 (пункт 5.3.4) |
| Концепция функциональной безопасности |  | ISO 25119-2:2019 (раздел 7) |
|  | Цели безопасности | ISO 25119-2:2019 (пункт 7.3.1) |
|  | Требования функциональной безопасности и связанный с ними AgPLr | ISO 25119-2:2019 (пункт 7.3.2) |
|  | Выбранная категория | ISO 25119-2:2019 (приложение А) |
|  | Результат по MTTFDC | ISO 25119-2:2019 (приложение B) |
|  | Результат по DC | ISO 25119-2:2019 (приложение C) |
|  | Результат по CCF (при необходимости) | ISO 25119-2:2019 (приложение D) |
|  | Результирующий SRL | ISO 25119-2:2019 (пункт 7.3.5) |
| Проектирование системы |  | ISO 25119-3:2018 (раздел 5) |
|  | Спецификация концепции технической безопасности | ISO 25119-3:2018 (пункт 5.4.2.2) |
|  | Состояния и временные интервалы | ISO 25119-3:2018 (подпункт 5.4.2.2.2) |
|  | Архитектура системы безопасности, интерфейсы и предельные условия | ISO 25119-3:2018 (подпункт 5.4.2.2.3) |
| Аппаратные средства |  | ISO 25119-3:2018 (раздел 6) |
|  | Архитектурный проект оборудования, категория и AgPL | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.4) |
|  | Требования безопасности оборудования | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.4) |
|  | План испытаний аппаратных средств для валидации безопасности | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.6) |
|  | Спецификация испытаний аппаратных средств для валидации безопасности | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.6) |
|  | Результаты испытаний аппаратных средств для валидации безопасности | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.6) |
|  | План испытаний интеграции аппаратного обеспечения в систему | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.6) |
|  | Спецификация испытаний интеграции аппаратного обеспечения в систему | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.6) |
|  | Результаты испытаний интеграции аппаратного обеспечения в систему | ISO 25119-3:2018 (подраздел 6.6) |
| Разработка серийной продукции. Программное обеспечение |  | ISO 25119-3:2018 (раздел 7) |
|  | План проекта программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.1.5) |
|  | Спецификация требований безопасности программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.2.5) |
|  | Спецификация требований программного обеспечения, не связанных с обеспечением безопасности | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.2.5) |
|  | Отчет о верификации спецификации требований программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.2.5) |
|  | Архитектура программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.3.5) |
|  | Отчет о верификации архитектуры программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.3.5) |
|  | Детальное проектирование программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.4.5) |
|  | Программное обеспечение | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.4.5) |
|  | Отчет о проверке конструкции и кодирования программного компонента | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.4.5) |
|  | План испытаний программного модуля | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.5.5) |
|  | Спецификация испытаний программного модуля | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.5.5) |
|  | Отчет о результатах испытаний программного модуля | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.5.5) |
|  | План испытаний интеграции программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.6.5) |
|  | Спецификация испытаний интеграции программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.6.5) |
|  | Отчет о результатах испытаний интеграции программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.6.5) |
|  | План тестирования безопасности программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.7.5) |
|  | Спецификация теста безопасности программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.7.5) |
|  | Отчет о тестировании безопасности программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.7.5) |
|  | Конфигурации параметров программного обеспечения | ISO 25119-3:2018 (пункт 7.8.5) |
| Валидация и проверка безопасности |  | ISO 25119-4:2018 (раздел 6) |
|  | План валидации и верификации | ISO 25119-4:2018 (пункт 6.4.4) |
|  | Валидация/верификация, спецификация испытаний | ISO 25119-4:2018 (пункт 6.4.5) |
|  | Документация по валидации и верификации | ISO 25119-4:2018 (подраздел 6.5) |
| Менеджмент конфигурации |  | ISO 25119-4:2018 (раздел 7) |
|  | Перечень SRP/CS со ссылкой на соответствующие документы для данной конфигурации | ISO 25119-4:2018 (подраздел 7.4) |
| Подготовка для SOP |  | ISO 25119-4:2018 (раздел 8) |
|  | Документация по выпуску продукции | ISO 25119-4:2018 (пункт 8.4.2) |
| Планирование производства |  | ISO 25119-1:2018 (раздел 8) |
|  | Документация по этапам (производственным шагам), связанным с обеспечением безопасности (производственный план) | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.1) |
|  | Испытания и критерии испытаний (связанные с обеспечением безопасности) | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.2) |
|  | Документирование процедуры несоответствия | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.6) |
| Производство и производственный контроль |  | ISO 25119-4:2018 (раздел 9), ISO 25119-4:2018 (раздел 9) |
|  | Документирование плана производства, связанного с безопасностью | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.1) |
|  | Документация плана испытаний, связанных с безопасностью | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.2) |
|  | Процедура для случая несоблюдения критерия испытания | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.6) |
|  | Возможность отслеживания критериев, связанных с обеспечением безопасности, в продукции | ISO 25119-1:2018 (пункт 9.4.7) |
|  | Условия транспортирования и хранения | ISO 25119-4:2018 (пункт 9.4.7) |
| Техническое обслуживание (мониторинг во время эксплуатации, техническое облуживание и вывод из эксплуатации) |  | ISO 25119-1:2018 (пункт 8.4.3), ISO 25119-4:2018 (подраздел 10.4) |
|  | Указания по ремонту | ISO 25119-4:2018 (пункт 10.4.3) |
|  | Руководство по эксплуатации | ISO 25119-4:2018 (пункт 10.4.5) |
| Менеджмент модификации/изменений |  | ISO 25119-4:2018 (раздел 11) |
|  | Запрос на модификацию или модернизацию (авторизованный) | ISO 25119-4:2018 (подраздел 11.5) |
|  | Анализ воздействия (влияния) | ISO 25119-4:2018 (подраздел 11.5) |
|  | Повторная верификация и повторная валидация данных или результатов | ISO 25119-4:2018 (подраздел 11.5) |
|  | Все документы, измененные вследствие модификации и деятельности по модернизации | ISO 25119-4:2018 (подраздел 11.5) |

Библиография

| [1] ISO 3600 | Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator's manuals — Content and format Тракторы, машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства, механизированное газонное и садовое оборудование. Руководство по эксплуатации. Содержание и формат |
| --- | --- |
| [2] ISO 9001 | Quality management systems — Requirements (Системы менеджмента качества. Требования) |
| [3] ISO 12100 | Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков) |
| [4] IATF 16949:2016 | Quality management systems — Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations (Системы менеджмента качества. Частные требования по применению ISO 9001:2008 для производства автомобилей и запчастей к ним) |
| [5] IEC 61000-4-1 | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques — Overview of IEC 61000-4 series (IEC 61000-4-1) (Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-1. Методы испытаний и измерений. Обзор стандартов серии IEC 61000-4) |
| [6] IEC 61496-1 | Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 1. Общие требования и испытания) |
| [7] HSE Guidelines on Programmable Electronic Systems in Safety-related Applications, Part 1 (ISBN 0 11 883906 6) and Part 2 (ISBN 0 11 883906 3) |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

- Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3600 | IDT | ГОСТ ISO 3600-2022 «Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Руководство по эксплуатации. Содержание и оформление» |
| ISO 25119-1:2018 | IDT | ГОСТ ISO 25119-1 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы проектирования и разработки»* |
| ISO 25119-2:2019 | IDT | ГОСТ ISO 25119-2 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 2. Этап разработки концепции»* |
| ISO 25119-3:2018 | IDT | ГОСТ ISO 25119-3 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 3. Разработка серийной продукции, аппаратные средства и программное обеспечение»* |
| * - Данный стандарт находится на стадии разработки. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: IDT – идентичные стандарты. |  |  |

______________________________________________________________________________________

УДК					ОГКС 35.240.99; 65.060.01				IDT

Ключевые слова: менеджмент, функциональная безопасность, элементы системы управления, 
связанные с безопасностью, обеспечение безопасности, программируемые электронные системы, функции, связанные с обеспечением безопасности, производство, эксплуатация, модификация и 
вспомогательные процессы

______________________________________________________________________________________

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия |  | О.Ф.Ильянкова |
| Начальник отдела ТО-12 |  | С.В.Шавель |
| Начальник сектора ТС-121 |  | О.В.Новиков |

Инженер 1 категории ТС-121					            		          Н.А.Мурашка