| ИЗМЕНЕНИЕ №1 | ГОСТ 12.2.002—2020 |
| --- | --- |
|  | Система стандартов безопасности труда ТЕХНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ Методы оценки безопасности |

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ______ от _________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № _______

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации.

Раздел 2. дополнить ссылками:

«ГОСТ 28307-2013 Прицепы и полуприцепы тракторные. Методы испытаний

ГОСТ 30750 (ИСО 789-6-82) Тракторы сельскохозяйственные. Определение положения центра тяжести».

Пункт 4.1 дополнить абзацами:

«- наличие опорного устройства полуприцепа;

- конструкцию и расположение грузовой платформы.»

Пункт 4.2 дополнить абзацами:

«- технически допустимую эксплуатационную массу трактора и максимально допустимое распределение эксплуатационной массы по осям;» (после восьмого);

«- конструкцию и работу системы пуска и остановки двигателя;

- высоту расположения запорных устройств бортов платформы прицепа;

- размеры и расположение грузовой платформы трактора, ее расположения над опорной поверхностью и расположение центра тяжести;

- устойчивость полуприцепа в отцепленном состоянии, давление, передаваемое опорой полуприцепа на опорную поверхность.» (после двадцать второго).

Раздел 4 дополнить пунктами 4.2.22 – 4.2.25:

«4.2.22 Контроль работы системы пуска и остановки двигателя производят в соответствии с методами, установленными в ГОСТ 23734.

Срабатывание устройства блокировки пуска двигателя при включенной передаче производят непосредственно опробованием.

4.2.23 Высоту расположения запорных устройств бортов платформы прицепа определяют измерением расстояния между опорной поверхностью и осью поворота запорного устройства. Измерения производят на твердой ровной поверхности с уклонами, не превышающими 0,5 %. Давление в шинах при проведении испытаний должно быть номинальным. Давление в шинах одной оси не должно отличаться более чем на 5 %.

За результат измерений принимают среднее арифметическое трех измерений.

4.2.24 Размеры грузовой платформы трактора и симметричность ее расположения относительно продольной плоскости трактора определяют непосредственным измерением в соответствии с условиями, приведенными в ГОСТ 26025, при определении габаритных размеров трактора.

Высоту расположения платформы определяют измерением расстояния между наиболее низкой точкой платформы и плоскостью опорной поверхности.

Определение положения центра тяжести – по ГОСТ 30750.

4.2.25 Устойчивость полуприцепа в отцепленном состоянии проверяют визуально после его установки на ровной горизонтальной поверхности на опору. Полуприцеп не должен опрокидываться.

Давление, передаваемое опорой полуприцепа на почву, определяют в соответствии с ГОСТ 28307-2013.

| Заместитель директор БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия |  | О.Ф.Ильянкова |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела |  | С.В. Шавель |