	ОГКС 43.060

	ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ГОСТ 18509-88 Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний

	Принято евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от __________________ № _______)

	За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) следующих государств: ___________________[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004]

	Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации (по управлению строительством)



Пункт 1.5. Второй абзац, пятое предложение. Изложить в новой редакции: «Ускоренные испытания проводят в соответствии с методами испытаний, указанными изготовителем в технических условиях на конкретный дизель.».

Пункт 2.1. Таблица 1. Графа «Число испытуемых дизелей, не менее, при годовом выпуске, тыс. шт.». Для вида испытаний «Типовые» заменить слова: «предприятия-изготовителя» на «изготовителя»;
примечание. Заменить слова: «предприятием-изготовителем» на «изготовителем».

Пункт 3.1.2. В первом перечислении третьего абзаца заменить слова: «заводом-изготовителем» на «изготовителем».

Пункты 3.5, 4.6. Заменить ссылки: «ГОСТ 17.2.2.05-86» на «ГОСТ 17.2.2.05-97», «ГОСТ 17.2.2.02-86» на «ГОСТ 17.2.2.02-98».
Раздел 4. Таблица 2. Графа «Предел основной абсолютной погрешности средств измерений». Заменить ссылку: «ГОСТ 12.1.026-80» на «ГОСТ ISO 3744-2024» (2 раза).

Пункт 4.5. Заменить слова: «должны быть указаны в отраслевом стандарте» на «в соответствии с методами контроля, указанными изготовителем в технических условиях на конкретный дизель».
Пункт 5.17.2. Заменить слова: «предприятия-изготовителя» на «изготовителя».

Пункт 5.20.5. Первый абзац. Заменить слова: «требованиям разд. 2» на «требованиям раздела 5»;
заменить ссылку: «ГОСТ 959.0-84» на «ГОСТ 959-2002».
Пункт 5.21.2. Второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 20000-82» на «ГОСТ 20000-88».
Пункт 5.22.1. Заменить слова: «должны быть указаны в отраслевых стандартах» на «в соответствии с методами контроля, указанными изготовителем в технических условиях на конкретный дизель».
Пункт 5.23.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 17.2.2.02-86» на «ГОСТ 17.2.2.02-98».
Пункт 5.23.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 17.2.2.05-86» на «ГОСТ 17.2.2.05-97».
Пункт 5.25.2. Изложить в новой редакции: «Методы ускоренных стендовых испытаний должны быть указаны изготовителем в технических условиях на конкретный дизель».
Пункт 6.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Мощность (номинальная, эксплуатационная, нетто), крутящий момент, среднее эффективное давление, удельный расход топлива при номинальной частоте вращения и положения органов управления регулятором частоты вращения, соответствующем полной подаче топлива, и на режимах максимальной мощности и максимального крутящего момента, должны приводиться к стандартным атмосферным условиям.».
Пункты 6.2.2 – 6.2.8 изложить в новой редакции:

«6.2.2 Стандартными атмосферными условиями считаются:

атмосферное давление – 100 кПа;

температура воздуха – 25 °С;

относительная влажность воздуха – 50 %.

6.2.3 Приведенная мощность Ne0 (номинальная, эксплуатационная, нетто), кВт, крутящий момент МК0, Н·м, среднее эффективное давление ре0, МПа, и удельный расход топлива gе0, г/(кВт·ч), рассчитывают по формулам:
Ne0 = К·Ne,






(38)
Мк0 = К·Мк,






(39)
ре0 = К·ре,






(40)
gе0 = gе/К,






(41)
где Ne, Мк, ре, gе – соответственно мощность (номинальная, эксплуатационная, нетто), кВт, крутящий момент, Н·м, среднее эффективное давление, МПа, и удельный расход топлива, г/(кВт·ч), полученные во время испытаний;
К – коэффициент приведения.
6.2.4 Коэффициент приведения К рассчитывают по формуле:
К = (fa)fm, 






(42)

где fa – атмосферный коэффициент;
fm – коэффициент уровня форсирования.
6.2.5 Атмосферный коэффициент fa рассчитывают по формулам:

для дизелей без наддува:

fa = (99/Вˊокр)·(Токр/298)0,7, 




(43)

для дизелей с турбонаддувом без охлаждения или с охлаждением наддувочного воздуха:

fa = (99/Вˊокр)0,7·(Токр/298)1,5, 




(44)

где Токр – абсолютная температура окружающего воздуха, К;

Вˊокр – давление сухого воздуха равное атмосферному давлению минус парциальное давление водяного пара с учетом коэффициента относительной влажности окружающего воздуха, кПа.
Примечание – 99 кПа – давление сухого воздуха, соответствующее атмосферному давлению 100 кПа и парциальному давлению водяного пара 1 кПа.
6.2.6 Давление сухого воздуха Вˊокр рассчитывают по формуле:
Вˊокр = Вокр – 0,01φокр·ps,





(45)
где Вокр – атмосферное давление, кПа;
φокр – относительная влажность окружающего воздуха, %;
ps – парциальное давление насыщенного водяного пара при данной температуре воздуха, определяемое в соответствии с таблицей 5, кПа.
Таблица 5

	Температура воздуха, °С
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Парциальное давление насыщенного водяного пара, кПа
	0,6
	1,2
	2,3
	4,2
	7,4
	12,3
	19,9
	31,2


6.2.7 Коэффициент уровня форсирования fm рассчитывают по формуле:
fm = 0,036q/r – 1,14,





(46)
где q – цикловой расход топлива, приходящийся на 1 л рабочего объема цилиндра, мг/(л·цикл);
r – отношение давления воздуха после компрессора к давлению перед компрессором. Для дизелей без наддува r = 1.

При значении q/r меньшем 40 или большем 65 мг/(л·цикл) коэффициент уровня форсирования принимают равным 0,3 или 1,2 соответственно.

6.2.8 Значение коэффициента приведения должно быть внесено в протокол испытаний.».
Пункт 6.2.9 исключить.
Пункт 6.2.10 исключить.
Пункт 7.1. Заменить слова: «предприятий-изготовителей» на «изготовителей».

Пункт 7.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 12.1.003-83» на «ГОСТ 12.1.003-2014».

Пункт 7.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 12.1.012-78» на «ГОСТ 12.1.012-2004».
Приложение 1. Пункты 1, 2, 7. Заменить слова «предприятием-изготовителем» на «изготовителем».
Приложение 1а. Графа «Стандарт на методы испытаний». Заменить ссылки: «ГОСТ 3900-85» на
«ГОСТ 3900-2022», «ГОСТ 2177-82» на «ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)» (2 раза), «ГОСТ 33-82» на
«ГОСТ 33-2016», «ГОСТ 6356-75» на «ГОСТ 6356-2025», «ГОСТ 5066-56» на «ГОСТ 5066-2018»,
«ГОСТ 19932-74» на «ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)», «ГОСТ 1461-75» на «ГОСТ 1461-2023»,
«ГОСТ 2477-65» на «ГОСТ 2477-2014», «ГОСТ 6321-69» на «ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)».
Приложение 2. Таблица 7. Графа «Средства измерений». Заменить ссылки: «ГОСТ 15077-78» на «ГОСТ 28836-90», «ГОСТ 14012-76» (3 раза) и «ГОСТ 11988-81» на «ГОСТ 28723-90» (4 раза), 
«ГОСТ 10921-74» на «ГОСТ 10921-2017», «ГОСТ 27544-87» на «ГОСТ 28498-90», «ГОСТ 13384-81» на «ГОСТ 13384-93» (4 раза), «ГОСТ 28243-89» на «ГОСТ 28243-96», «ГОСТ 17.2.2.02-86» на 
«ГОСТ 17.2.2.02-98», «ГОСТ 17.2.2.05-86» на «ГОСТ 17.2.2.05-97», «ГОСТ 23676-79» на «ГОСТ 29329-92», «ГОСТ 5378-66» на «ГОСТ 5378-88»;
заменить слова: «по ТУ 25-04.3663-78», «по ГОСТ 5072-79» на «по техническим условиям»;

исключить ссылку: «ГОСТ 11161-84»;
графа «Средства измерения». Для измеряемого параметра «Параметры вибрации и шума» заменить слова: «Виброшумоизмерительная аппаратура по ОСТ 23.1.446-82» на «Аппаратура для измерения шума в соответствии с ГОСТ ISO 3744-2024, аппаратура для измерения вибрации с классом точности не ниже 1 дБ – по ГОСТ 30296-95»;
примечание. Исключить ссылки: «ГОСТ 8.513-84», «ГОСТ 8.326-78».
Приложение 3. Пункт 1, третье перечисление. Заменить слова: «предприятия-изготовителя» на «изготовителя».
Приложение 6 исключить.
Приложение 7 исключить.

Информационные данные. Пункт 6 изложить в новой редакции: 

 «6. Нормативные ссылки:
	Обозначение ТНПА, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта, приложения

	ГОСТ 2.301-68
	Приложение 4, пункт 1

	ГОСТ 8.051-81
	5.25.4

	ГОСТ 12.1.003-2014
	7.3

	ГОСТ 12.1.005-88
	7.2

	ГОСТ 12.1.012-2004
	7.4

	ГОСТ 17.2.2.02-98
	3.5, 4.6, 5.23.1,
приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 17.2.2.05-97
	3.5, 4.6, 5.23.2,
приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 33-2016
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 959-2002
	5.20.5

	ГОСТ 1461-2023
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 2405-88
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 2477-2014
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 3122-67
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 3900-2022
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 5066-2018
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 5378-88
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 6356-2025
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 10921-2017
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 12997-84
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 13384-93
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 15150-69
	3.8

	ГОСТ 18303-72
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 18481-81
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 19121-73
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)
	Приложение 1а, таблица

	ГОСТ 20000-88
	5.21.2

	ГОСТ 22520-85
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 28066-89
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 28243-96
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 28498-90
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 28723-90
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 28836-90
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 29329-92
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ 30296-95
	Приложение 2, таблица 7

	ГОСТ ISO 3744-2024
	4.1, таблица 2,

приложение 2, таблица 7


».
	ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ГОСТ 18509-88 Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний


Директор РУП «Межотраслевая

хозрасчетная лаборатория

по нормированию и экономии

драгоценных металлов и

драгоценных камней» 









А.Н. Мойсейчик
Ответственный исполнитель,

ведущий инженер









Т.Н. Фетисова
PAGE  
1

