| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12268- (проект, KZ, первая редакция) |  |

Машины для обработки пищевых продуктов

МАШИНЫ С ЛЕНТОЧНЫМИ ПИЛАМИ

Требования по безопасности и гигиене

(EN 12268-2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту                                EN 12268:2014, IDT).

Европейский региональный стандарт EN 12268:2014 разработан Техническим комитетом CEN/TC 153 «Оборудование, предназначенное для использования с пищевыми продуктами и кормами», секретариат которого находится в ведении DIN.

Перевод с английского языка (en).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОСТ 31525-2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение

Этот документ является стандартом типа C, как указано в EN ISO 12100.

В область применения настоящего документа входит рассматриваемое оборудование и объем рассмотрения опасностей, опасных ситуаций и опасных событий.

Если положения настоящего стандарта типа С отличаются от тех, что указаны в стандартах типа А или В, положения этого стандарта типа С имеют преимущественную силу над положениями других стандартов в случае машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с положениями этого стандарта типа C.

Европейский региональный стандарт EN 12228:201 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 153 «Машины, предназначенные для использования с продуктами питания и кормами», секретариат которого находится в ведении DIN.

Второе издание европейского стандарта заменяет и отменяет стандарт      EN 12268:2014.

Европейский региональный стандарт EN 12268:2014 заменяет                      EN 12268:2003+A1:2010.

Для связи с Директивой ЕС 2006/42/EC см. в справочном Приложение ZA, которое является неотъемлемой частью настоящего стандарта.

Существенные изменения в соответствие с предыдущей версией                  EN 12268:2003 указаны далее:

— Пункт 1: разъяснение области применения; новый пункт для описания типов машин; перемещение требований в соответствующие пункты;

— Пункт 2: обновлены нормативные ссылки;

— Пункт 3: термины частично пересмотрены (например, фиксированный подающий стол); гармоничное использование во всем стандарте;

— Пункт 4: новый способ представления в виде таблицы;

— Пункт 5: новый пункт 5.2 в соответствие с опасными зонами; более конкретные требования к толкателю продукта, защитной планке и направляющей ленточной пилы;

— Пункт 6: список верификации обновлен;

— Пункт 7: завершение раздела 7.2 с информацией, указанной в Пункте 5, включая обучение операторов; в 7.3 содержится маркировка;

— приложения: старое Приложение С «Общие опасности» удалено и перемещено в соответствующие пункты;

— частично обновлены рисунки.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

#### Машины для обработки пищевых продуктов #### МАШИНЫ С ЛЕНТОЧНЫМИ ПИЛАМИ #### Требования по безопасности и гигиене «Food processing machinery — Band saw machines — Safety and hygiene requirements»

Дата введения______________

- Область применения

1.1 Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию и производству машин с ленточными пилами (ленточнопильные станки), как описано в 1.2 (см. рисунки 1-5).

Станки, рассматриваемые в настоящем стандарте, используются для резки:

- костей;

- свежего или свежезамороженного мяса с костями или без костей;

- рыбы свежей или свежезамороженной, цельной или только филе;

- блоков свежезамороженных продуктов;

- свежих или свежезамороженных овощей;

- других продуктов, такие как свиной жир или аналогичные продукты.

Ленточнопильные станки, рассматриваемые в настоящем стандарте, не включают в себя ленточнопильные станки для обработки дерева и подобных материалов, на которые распространяется действие серии EN 1807.

Ленточнопильные станки для бытового использования не включены в настоящий стандарт.

Настоящий стандарт не применяется к ленточнопильным станкам, изготовленным до введения в действие настоящего стандарта

Настоящий стандарт касается всех существенных опасностей, опасных ситуаций и событий, связанных с ленточнопильными станками, если они используются по назначению и в условиях неправильного использования, что разумно предсказуемо изготовителем (см. пункт 4).

Настоящий стандарт касается опасностей, которые могут возникнуть в течение всего срока службы станка, включая этапы транспортировки, сборки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, очистки, использования, технического обслуживания, вывода из эксплуатации, демонтажа, выведения из строя и утилизации.

Настоящий стандарт распространяется на следующие типы станков:

— ленточнопильные станки в виде настольных станков с основанием и без;

— ленточнопильные станки в виде напольных станков с роликами и без.

### _______________________________________________________

### Проект, KZ, первая редакция

### 1.2 Описание разных типов машин

### 1.2.1 Общие положения

### Ленточнопильные станки состоят из корпуса станка, зафиксированного подающего стола или выдвижного подающего стола, роликового конвейера или ленточного конвейера, толкателя продукта, регулируемой по высоте защитной планки, верхнего и нижнего колеса, полотна пилы, верхней и нижней направляющей полотна, устройства натяжения полотна, привода и электрических компонентов в зависимости от типа станка. Настоящий стандарт не распространяется на станки с автоматическими системами загрузки/разгрузки (например, автоматические конвейеры).

### На напольных ленточнопильных станках распиливаемый продукт вручную помещается на фиксированный или выдвижной подающий стол и толкается к зоне резки полотна пилы при помощи толкателя продукта или задней стенки стола на выдвижном подающем столе или при помощи роликового или ленточного конвейера, и распиливается.

### 1.2.2 Тип A

### Ленточнопильный станок с фиксированным подающим столом и несъемным подвижным толкателем продукта: Максимальная высота среза SH ≤ 250 мм.

- двухпозиционный переключатель; 2 -толкатель продукта; 3 -разделительная пластина;

### 4 –стол

### Рисунок 1 Ленточнопильный станок типа A с толкателем продукта – расположение: верхняя часть стола

### 1- двухпозиционный переключатель; 2-  толкатель продукта; 3 - разделительная пластина;     4-  основание

### Рисунок 2. Ленточнопильный станок типа A с толкателем продукта - Расположение: основание

### 1.2.3 Тип B

### Ленточнопильный станок с фиксированным подающим столом, защитной планкой и максимальной высотой среза < 420 мм.

### 1.2.4 Тип C

### Ленточнопильный станок с выдвижным подающим столом, защитной планкой и максимальной высотой среза ≤ 420 мм.

### 1- двухпозиционный переключатель; 2-дверь; 3-защитная планка;         4-фиксированный подающий стол; 5-стойка станка

### Рисунок 3. Ленточнопильный станок типа B с фиксированным подающим столом и защитной планкой

### 1- двухпозиционный переключатель; 2-  дверь; 3-  защитная планка; 4-  планка для защиты пальцев; 5-  выдвижной подающий стол; 6-  стойка станка

Рисунок 4. Ленточнопильный станок типа C с выдвижным подающим столом и защитной планкой

### 1.2.5 Тип D

### Ленточнопильный станок с неавтоматическим устройством подачи и удаления (например, роликовый конвейер, ленточный конвейер); максимальная высота среза SH ≤ 550мм.

### 1 роликовый конвейер или транспортировочный конвейер

### Рисунок 5 Ленточнопильный станок типа D с устройством подачи и удаления

### 2 Нормативные ссылки

### В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

### EN 614-1:2006 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles (Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы конструирования).

### EN 1005-1 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions (Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения).

### EN 1005-2 Safety of machinery- Human physical performance- Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами);

### EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation (Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилий при работе на машинах);

### EN 1672- 2:2005 Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene requirements (Оборудование для пищевой промышленности - Основные понятия - Часть 2: Гигиенические требования);

### EN 60204- 1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1. Общие требования);

### EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP Code);

### EN ISO 3744, Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (ISO 3744);

### EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (Акустика. Сведения и проверка показателей эмиссии шума машин и оборудования);

### EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (Акустика. Шум, производимый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Метод, требующий поправок на внешние воздействующие факторы);

### EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 1. Планирование);

### EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков);

### EN ISO 13849 1 Safety of machinery ― Safety-related parts of control systems ―Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования;

### EN ISO 14119:2013, Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора)

### 3 Термины и определения

### Для целей настоящего стандарта применяются термины и определения, приведенные в EN ISO 12100:2010, а также следующие термины.

### 3.1 разделительная пластина: пластина, параллельная полотну пилы, и регулируемая до желаемой толщины среза;

### 3.2 нижнее колесо: колесо, находящееся ниже стола, для приведения в движение полотна пилы;

### 3.3 направляющая полотна: компонент для направления полотна пилы

### 3.4 натяжное устройство полотна: компонент для натяжения и расжатия полотна пилы;

### 3.5 защитная планка для пальцев: ограждение на задней стенке стола для того, чтобы пальцы не попали в зону резки;

### 3.6 толкатель продукта: подвижное устройство для ручного толкания продукта по направлению к зоне резке;

### 3.7 устройство последнего среза: пластина для подачи последней части продукта;

### 3.8 полотно пилы: режущий инструмент в виде непрерывной зубчатой ленты;

### 3.9 защитная планка: ограждение для закрытия неиспользуемой части полотна пилы над зоной резки;

### 3.10 высота резки: толщина продукта, обеспечиваемая станками;

### 3.11 задняя стенка стола: устройство на выдвижном подающем столе для удерживания продукта и проталкивания его к зоне резки;

### 3.12 верхнее колесо: ролик для открутки полотна пилы над столом;

### 3.13 линия резки: система для автоматической обработки продукта;

### 3.14 зафиксированный подающий стол: поверхность стола для ручной подачи продукта;

### 3.15 выдвижной подающий стол: одвижная поверхность стола с задней стенкой стола для подачи продукта.

### 4 Список опасностей

В этом пункте указаны все важнейшие опасности, опасные ситуации и события, определенные в результате оценки риска как важнейшие для данного типа станков (см. рисунок 6), и для которых требуются меры по устранению или снижению риска, связанного с выявленными опасностями (см. таблицу 1).

### Таблица 1. Перечень важнейших опасностей

| Опасности, опасные ситуации и опасные события | Место или причина | Пункт/подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| Опасности | Общие | 5.1 |
| Механические опасности | Общие | 5.2.1 |

Окончание таблицы1

| - дробление; - разделка; - разделение; - застревание; - резка; - засасывание | Зона 1: область полотна пилы за пределами зоны резки | 5.2.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Зона 2: зона резки | 5.2.3 |
|  | Зона 3 и зона 4: нижние и верхние колеса | 5.2.4 |
|  | Зона 5: выдвижной подающий стол | 5.2.5 |
|  | Зона 6: приводные устройства | 5.2.6 |
| Электрические опасности | поражение электрическим током из-за прямого или косвенного контакта с токоведущими частями внешние воздействия на электрическое оборудование (например, очистка водой) | 5.3 |
| Опасности, возникающие из-за потери устойчивости | Весь станок | 5.4 |
| Опасности, возникающие из-за шума | машины создают шум, который может привести к повреждению слуха | 5.5 |
| Опасность, возникающая из-за пренебрежения эргономическими принципами | нездоровое положение корпуса или чрезмерные физические усилия; нерациональное рассмотрение анатомии руки/кисти или стопы/ноги человека при проектировании станка; отсутствие уважения к рабочей зоне. | 5.6 |
| Опасность, возникающая из-за пренебрежения гигиеническими принципами проектирования | например, загрязнение микробным ростом или посторонними материалами | 5.7 |

### 1 зона-1; 2 зона-2; 3 зона-3; 4 зона-4; 5 зона-5; 6 зона-6; 7 зона-7

### Рисунок 6. Ленточнопильный станок. Опасные зоны

### 5 Требования и/или меры безопасности

### 5.1 Общие положения

### Ленточнопильные станки должны соответствовать требованиям безопасности и/или защитным мерам настоящего пункта.

### Кроме того, они должны быть спроектированы в соответствии с принципами EN ISO 12100 для существенных, но не значительных опасностей, которые не рассматриваются в этом документе.

### Если средством снижения риска является физическое расположение или расстановка установленного ленточнопильного станка, изготовитель должен включить в информацию для использования ссылку на такое средство, и на любое ограничивающее значение требования, и, при необходимости, на средства верификации.

### Части системы управления, связанные с безопасностью, должны иметь уровень производительности «с» в соответствии с EN ISO 13849-1:2008.

### В случае специального предполагаемого использования и/или применения некоторые примеры работы вспомогательных инструментов с защитной функцией указаны в приложении С.

### 5.2 Механические опасности

### 5.2.1 Общие положения

### Полотно пилы необходимо периодически снимать. Полотно пилы острое, и необходимо принимать специальные меры. Для таких полотен разработчики должны предусмотреть средства крепления инструмента к полотну, чтобы избежать контакта с рукой, и коробку или защитный кожух для защиты от острых краев полотна во время обращения и транспортировки. Пояснения по использованию таких защитных средств должны быть включены в инструкции по применению.

### Система блокировки подвижных ограждений должна быть встроена внутрь корпуса станка и должна соответствовать EN ISO 14119:2013, 4.2 и пункт 7.

### Как правило, для ленточнопильных станков не требуются устройства аварийной остановки. Если устройство аварийной остановки не установлено, обычный выключатель должен быть легко доступен с рабочего места оператора (см. рисунок 1 и рисунок 2) и должен быть защищен от непреднамеренного включения (например, защитной втулкой).

### Обращение с режущими инструментами: режущие инструменты необходимо периодически снимать. Режущие инструменты острые, и должны быть приняты специальные меры. Для таких лезвий разработчики должны предусмотреть средства крепления инструмента к лезвию, чтобы избежать контакта с рукой, и коробку или защитный кожух для защиты от острых краев лезвия во время обращения и транспортировки. Пояснения по использованию таких защитных средств должны быть включены в инструкции по применению.

### Проверка: Визуальный осмотр станка и документации.

### 5.2.2 Защита полотна пилы за пределами зоны резки - Зона 1

### Доступ к полотну пилы за пределами зоны резки должен быть исключен. Этого можно достичь, например, при помощи следующих мер:

### Должен быть предусмотрен закрытый корпус машины. Двери корпуса и съемного или откидного подающего стола должны быть заблокированы.

### Крепежные элементы стационарных ограждений или съемных частей корпуса станка (т. е. выполненные в виде стационарных ограждений) должны оставаться закрепленными на ограждениях или на машине при снятии ограждений.

### Требования к системе блокировки дверей и подающему столу см. в 5.2.1.

### После открытия дверцы или подающего стола более чем на 10 мм полотно пилы должно остановиться как можно быстрее, но время не должно превышать 4 с.

### 5.2.3 Защита в зоне резки - Зона 2

### 5.2.3.1 Тип A

### Доступ к зоне резки полотна пилы должен быть исключен. Этого можно достигнуть, например, при помощи следующих мер:

### Должен быть предусмотрен несъемный подвижный толкатель продукта. Толкатель продукта должен быть сконструирован таким образом, чтобы он автоматически возвращался в защитное положение под действием собственного веса. Расстояние А1 между толкателем продукта и несъемным подающим столом должно быть ≤ 6 мм. Пример конструкции, см. в разделе A - A, рисунок 7.

### Должна быть предусмотрена горизонтальная регулируемая разделительная пластина высотой > 60 мм. Разделительная пластина может быть выполнена с возможностью наклона и демонтажа.

### Должна быть предусмотрена возможность замены полотна пластины без демонтажа толкателя продукта.

### В случае комбинации планки и толкателя должны быть учтены требования типа В.

### Размеры указаны в миллиметрах

### 1 пила

### A1-  расстояние между толкателем продукта в защитном положении и несъемным подающим столом

### Рисунок 7 Эскиз толкателя продукта

### 5.2.3.2 Тип B

### Доступ к той части зоны резки полотна пилы, которая не используется для резки, должен быть исключен. Это может быть достигнуто, например, при помощи следующих мер:

### Должна быть предусмотрена несъемная направляющая полотна и регулируемая по высоте защитная планка (см. рисунок 3, 4 и 8). Между толкателем продукта и столом, или между направляющей полотна пилы и столом должно быть установлено максимальное расстояние 6 мм. Оно должно быть самоблокирующимся или иметь возможность блокировки в указанном положении. При разблокировке регулируемой по высоте защитной планки следует избегать резкого опускания до < 25 мм. Вертикальная сила, необходимая для перемещения ограждения, не должна превышать 20 Н ± 2 Н.

### Размеры указаны в миллиметрах

### 1-  пила

### Рисунок 8. Эскиз защитной планки

5.2.3.3 Тип C

Выдвижной подающий стол должен иметь систему, обеспечивающую безопасное обращение с продуктом, чтобы доступ к полотну пилы был предотвращен задней стенкой стола с планкой для защиты пальцев. Высота задней стенки стола должна быть > 60 мм, а планка для защиты пальцев должна быть > 100 мм в высоту и > 50 мм в ширину. Допускается сужение вверх до 25 мм. Планка для защиты пальцев должна перекрывать полотно пилы в положении максимального переднего хода выдвижного подающего стола более чем на 10 мм (см. рисунок 9 и рисунок 10). Полотно должно быть защищено с двух сторон, и должна быть предусмотрена возможность настройки защитной планки на расстоянии ≤ 6 мм от стола.

| 1- пила;2- задняя стенка стола;3- планка для защиты пальцев (в максимальном переднем положении) | 1- пила; 2- задняя стенка стола;3- планка для защиты пальцев (в максимальном переднем положении) |
| --- | --- |
| Рисунок 9. Ленточнопильный станок типа C с защитной планкой и выдвижным подающим столом | Рисунок 10. Эскиз планки для защиты пальцев |

Когда выдвижной подающий стол заблокирован или наклонен вниз, должна быть обеспечена возможность создания непрерывной поверхности стола. В случае заблокированного выдвижного подающего стола должна быть предусмотрена возможность наклона задней стенки стола при помощи защитной планки для пальцев. Если защитная планка для пальцев наклонена вниз, выдвижной подающий стол не должен двигаться.

Должна быть предусмотрена горизонтальная регулируемая разделительная пластина высотой ≥ 60 мм. Разделительная пластина может наклоняться и быть съемной.

Необходимо предусмотреть устройство для последнего среза высотой ≥ 150 мм. Устройство последнего среза может иметь шипы на стороне, обращенной к полотну пилы. Устройство последнего среза может быть съемным.

Может быть предусмотрен съемный толкатель продукта.

5.2.3.4 Тип D

Требования к защитной планке см. в 5.2.3.2. Толкатель продукта и пластина разделения не требуются.

5.2.4 Верхние и нижние колеса - Зона 3 и Зона 4

Доступ к спицам и зажимам на нижних и верхних колесах должен быть исключен. Это может быть достигнуто, например, при помощи следующих мер:

Должен быть предусмотрен закрытый корпус станка, см. 5.2.2.

5.2.5 Выдвижной подающий стол - Зона 5

Выдвижной подающий стол на станках типа С должен быть спроектирован таким образом, чтобы возможность его выскальзывания или соскальзывания с направляющих была исключена.

Толкатель продукта может быть установлен на станке, чтобы помогать при определенных разрезах. Толкатель продукта не должен мешать использованию защитной планки.

5.2.6 Система приводов - Зона 6

Доступ к опасным точкам системы привода должен быть исключен. Этого можно достичь, например, следующими мерами:

На приводном механизме должно быть предусмотрено стационарное ограждение или подвижное ограждение с блокировкой.

Системы крепления стационарных ограждений должны оставаться прикрепленными к этим ограждениям или к станку, если ограждения удалены.

Подвижные ограждения (например, для изменения рабочего процесса или очистки) должны быть заблокированы. Требования к системам блокировки ограждений, см. 5.2.1.

5.3 Электрические опасности

5.3.1 Общие положения

Электрическое оборудование должно соответствовать EN 60204-1.

5.3.2 Функция остановки коммутационных аппаратов

Функция остановки коммутационных аппаратов должна быть в соответствие с категорией 0, EN 60204-1:2006, 9.2.2.

5.3.3 Защита от попадания воды

5.3.3.1 Степень защиты оболочки

Электрические рабочие компоненты должны соответствовать следующим степеням защиты в соответствии с EN 60529:

a) IP X5 Внешние электрические рабочие элементы:

1) на машине,

2) на блоке управления на машине,

3) на коробке управления, расположенной в технологическом помещении;

b) IP X3 Внутренние электрические рабочие элементы:

1) в машине с закрытым корпусом со степенью защиты IP X5 и открытой нижней поверхностью. Должна быть обеспечена защита от прямого и косвенного воздействия струи воды;

c) IP X2 Внутренние электрические рабочие элементы:

1) в машине с полностью закрытым корпусом со степенью защиты IP X5. Должна быть обеспечена защита от водяного конденсата,

2) в корпусе коробки управления;

d) IP X0 Внутренние электрические рабочие элементы:

1) в машине с полностью закрытым корпусом со степенью защиты IP X5. Должна быть обеспечена защита от водяного конденсата, а также безопасность пальцев и тыльной стороны кисти.

5.3.3.2 Кожухи

Ленточнопильные станки, предназначенные для очистки водой под давлением, должны иметь средства по предотвращению попадания воды во внешние электрические рабочие компоненты. Этого можно достичь, например, при помощи следующих мер:

— электрические рабочие компоненты, установленные на ленточной пиле, должны быть закрыты кожухами, и,

— В Руководстве по эксплуатации должны быть рекомендации на этот счет для тех рабочих компонентов, которые должны быть предусмотрены в рамках установки.

Кожухи, закрывающие внешние рабочие компоненты, могут подниматься для приведения в действие двухпозиционные выключатели. В закрытом состоянии кожухи не должны ограничивать использование выключателя (см. Рисунок 11). При использовании мембранных переключателей или аналогичных систем кожухи не требуются, если мембранный переключатель или аналогичные системы подходят для очистки водой под давлением.

1-  Выкл; 2- Вкл; 3-  защитный кожух (Выкл)

Рисунок 11. Двухпозиционный переключатель с кожухом

5.3.4 Двухпозиционный переключатель

На ленточнопильных станках должны быть предусмотрены двухпозиционные переключатели. Переключатели должны располагаться со стороны оператора станка (см. рисунок 1 и рисунок 3). Переключатель должен быть защищен от непреднамеренного включения (например, защитной втулкой).

5.3.5 Требования безопасности, связанные с электромагнитными явлениями

Станки должны обладать достаточной устойчивостью к электромагнитным помехам, чтобы они могли безопасно работать в соответствии с назначением и не переставать представлять опасность при воздействии на них уровней и типов помех, предусмотренных изготовителем.

Изготовитель станков должен проектировать, устанавливать и подключать оборудование и подузлы с учетом инструкций поставщиков этих подузлов.

5.3.6 Колесные ленточнопильные станки

Для ленточнопильных станков на колесном ходу изготовитель должен указать в руководстве по эксплуатации, что:

— перед перемещением станок должен быть выключен и вилка вынута из розетки,

— кабель электрического питания не должен быть поврежден при перемещении станка, и

— станок должен надежно удерживаться в подходящих местах, например, за ручки при перемещении.

5.4 Опасность потери устойчивости

Ленточнопильные станки должны быть спроектированы так, чтобы они не скользили, не наклонялись и не переворачивались во всех предполагаемых условиях эксплуатации. Ленточнопильные станки для напольной установки могут быть установлены на колесах.

Если ленточнопильные станки напольного типа не закреплены на полу, внутренняя устойчивость опрокидывания, например, конструкцией машины, должна быть обеспечена положением центра тяжести (колёса и базовое положение).

Изготовитель должен указать в руководстве по эксплуатации информацию о монтаже, например, в отношении стопорного устройства и качества поверхности пола.

Станок не должен скользить, наклоняться или переворачиваться при испытании в соответствии с пунктом 6 таблицы 1, строка 5.3.

5.5 Шумовая опасность - Снижение уровня шума на этапе проектирования

При проектировании ленточнопильных станков для пищевой промышленности необходимо учитывать информацию и технические меры по контролю шума у источника, указанные в EN ISO 11688-1.

Наиболее важными причинами возникновения воздушного шума на таких станках:

— вибрация подвижных частей;

— струя воздуха на пилу;

— состояние пилы.

Успех использованных мер по снижению шума оценивается на основании фактических значений шумового излучения (см. пункт 6 и приложение А) по отношению к другим станкам того же семейства.

5.6 Эргономические требования

Расстояние А (см. рисунки 1, 3-5) от пола до верхней поверхности подающего стола должно составлять от 800 до 1050 мм.

Следует обратить внимание на эргономические требования, описанные в EN ISO 12100:2010, 6.2.8, а также в EN 614-1 и EN 1005-1, EN 1005-2 и EN 1005-3. Любая информация для пользователя, связанная с достижением эргономических целей, должна содержаться в руководстве по эксплуатации.

5.7 Гигиена и очистка

5.7.1 Общие положения

Конструкция машины должна быть в соответствие с EN 1672-2 и требованиями, изложенными далее, а также в соответствии с приложением B.

Гигиенические зоны см. на рисунке 12.

пищевая зона

зона брызг

не пищевая зона

Рисунок 12. Гигиенические зоны на ленточнопильных станках

5.7.2 Пищевая зона

Следующие компоненты определены в соответствии с EN 1672-2 и считаются пищевой зоной (см. Рисунок 12):

— пила;

— защитная балка;

— фиксированный подающий стол и/или подвижный подающий стол (верхняя поверхность);

— роликовый конвейер;

— толкатель продукта;

— устройство последнего среза;

— пластина толщины среза;

— корпус станка по отношению к траектории движения полотна пилы

— нижнее и верхнее колеса;

— ящик для сбора стружки.

5.7.3 Зона брызг

Следующие компоненты определены в соответствии с EN 1672-2 и считаются зоной брызг:

— фиксированный подающий стол и/или подвижный стол подачи, нижняя поверхность;

— корпус станка, снаружи и внутри.

5.7.4 Не пищевая зона

Не пищевая зона состоит из остальных поверхностей.

5.7.5 Условия поверхности

Дизайн поверхности должен соответствовать требованиям EN 1672-2.

Максимальные значения шероховатости поверхности должны соответствовать требованиям Приложения В.

5.7.6 Очистка

Все поверхности в пищевой зоне должны легко очищаться и дезинфицироваться. Они должны быть спроектированы таким образом, чтобы очищающие жидкости могли свободно стекать по ним.

В Инструкции по применению должны быть указаны рекомендуемые методы очистки поверхностей в пищевых зонах, в особенности, для защитных колпаков, толкателя продуктов и полотна пилы. Также должна быть предоставлена информация об общих методах очистки и удалении чистящих и дезинфицирующих средств, а также любых непригодных чистящих материалов.

П р и м е ч а н и е: Очистка водой под давлением может привести к загрязнению окружающей среды.

6 Проверка требований и/или мер безопасности

Проверка требований, определенных в Разделе 5 и Разделе 7, должна производиться при помощи осмотра, расчета или испытания. Они должны применяться к станку в полностью введенном в эксплуатацию состоянии, но для некоторых проверок может потребоваться частичный демонтаж. Такой частичный демонтаж не аннулирует результат проверки. Критерии приемки должны соответствовать подробным требованиям, изложенным в пункте 5 и пункте 7, или в настоящем пункте.

Таблица 2. Список проверок

| Подпункт | Метод испытания |
| --- | --- |
| 5.2.1 | Визуальный осмотр машины и ее документации Визуальный осмотр систем блокировки на дверцах корпуса и на подающем столе Функциональное испытание с выключателем электропитания |
| 5.2.2 | Проверка зоны резки и корпуса станка Измерение размеров Измерение времени остановки Проверка электрической схемы. |

Окончание таблицы 2

| 5.2.3 | Измерение размеров Функциональное испытание с защитной планкой Функциональное испытание с толкателем продукта Функциональное испытание на подающем столе Визуальный осмотр |
| --- | --- |
| 5.2.4 | Проверка корпуса станка Измерение размеров Измерение времени остановки |
| 5.2.5 | Визуальный осмотр подающего стола, защитной планки и толкателя продукта |
| 5.2.6 | Проверка корпуса станка Измерение размеров Измерение времени остановки |
| 5.3 | Испытания в соответствии с EN 60204-1:2006, пункт 18, должны проводиться на каждом станке Функциональное испытание с колпаком Проверка степени защиты IP Функциональное испытание характеристик ЭМС или проверка документации, связанной с использованием и применением компонентов и подузлов. |
| 5.4 | Расчет или выдержка испытания на плоскости с наклоном 10°. Колеса должны быть заблокированы в неблагоприятном положении. В этом положении должно быть: - функциональное испытание путем загрузки продукта максимального размера, надвинутого на пилу; - визуальный осмотр. |
| 5.5 | Измерение шумового излучения в соответствии с Приложением А |
| 5.6 | При помощи визуального осмотра и измерения |
| 5.7 | Измерение шероховатости поверхности, радиусов и канавок Визуальный контроль, особенно сварных швов |
| 7.2 | Верификация данных |

7 Информация для применения

7.1 Общие положения

Информация пользователя должна соответствовать требованиям EN ISO 12100:2010, 6.4. Должно быть предоставлено руководство по эксплуатации.

7.2 Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации должно содержать как минимум следующую информацию:

а) информацию, связанную с транспортировкой, установкой и хранением:

1) машины;

2) пилы;

3) использованием индивидуальных средств защиты (см. 7.2 d);

4) достаточным пространством на месте;

5) достаточным освещением на месте;

b) информацию, связанную с вводом в эксплуатацию и демонтажом:

1) условия монтажа и установки, например, качество поверхности пола (см. 5.1 и 5.4);

2) условия демонтажа и утилизации;

c) информацию, связанную с машиной:

1) описание машины, защитных средств и предохранительных устройств;

2) описание опасностей, например, в зонах резки, которые не могут быть полностью устранены при помощи предохранительных устройств, например, опасности на незащищенных участках пилы, образование шума;

3) описание настройки толщины резки на разделяющей пластине;

4) описание использования раздвижного подающего стола и устройства последнего среза;

5) описание использования толкателя продукта и регулируемой защитной планки, размера продукта, а также предупреждения о запрещении использования: Распил не допускается без использования толкателя продукта;

6) описание электрической установки (см. EN 60204-1:2006, пункт 17) и принципиальной схемы;

7) заявление о значениях шумового излучения (в соответствие с приложением A);

d) информацию, связанную с нормальными условиями эксплуатации:

1) рекомендуемые пилы и области применения каждого продукта (тип лезвий);

2) описание использования рабочих элементов, которые приводят к остановке машины, и того, что после использования выключатель должен быть немедленно переключен;

3) описание использования кабеля электрического питания и того, что перед перемещением машины он должен быть отключен, а электрическая вилка должна быть отсоединена, и что при перемещении кабель электрического питания не должен быть поврежден;

4) информация о достижении эргономических целей (см. 5.6);

5) описание использования толкателя продукта, руководства по продукту, а также размера и формы продукта (например, длина < 50 мм не допускается). Предупреждение о запрещенном применении: Распил запрещен без использования толкателя продукта;

6) описание запрещенного использования, например, распил древесины;

7) указание на необходимость регулярной поверки блокировочных устройств и на определение пользователем частоты поверки;

8) рекомендация носить индивидуальные средства защиты, например, средства защиты слуха;

9) рекомендация носить перчатки только при работе с зубчатой пилой;

10) запрет на ношение кольчужных перчаток;

e) информацию, связанную с очисткой:

1) описание:

i) метода очистки,

ii) чистящего средства со ссылкой на паспорт безопасности производителя,

iii) метода дезинфекции,

iv) дезинфицирующего средства со ссылкой на паспорт безопасности производителя,

v) ополаскивателя и времени нанесения, чтобы избежать опасностей отравления,

vi) средства, не рекомендованные для очистки и дезинфекции;

2) описание правил действий во время очистки и дезинфекции и ношения индивидуальных средств защиты;

3) описание использования колпака над внешними электрическими рабочими элементами (например, выключатель электропитания) при очистке машины водой под давлением, а также порядок очистки рабочих компонентов под колпаком (см. 5.3.3.2);

4) описание снятия и установки подвижных ограждений для очистки (см. 5.2.6);

5) описание использования вспомогательных устройств, например, натяжных устройств, закрытой подводящей трубы;

f) информацию, связанную с техническим обслуживанием:

1) описание установки и снятия пилы и съемщика пилы, включая использование индивидуальных средств защиты;

2) описание выполнения и периодичности осмотров и технического обслуживания с учетом правил действий;

3) описание используемых смазочных материалов и точек смазывания;

4) чертежи, используемые для этих задач;

5) спецификации используемых запасных частей, если они влияют на здоровье и безопасность операторов;

6) принципиальная схема;

g) в руководстве по эксплуатации должна содержаться информация о том, что оператор должен быть обучен, и указаны элементы обучения.

7.3 Маркировка

Ленточнопильные станки должны иметь постоянную и разборчивую маркировку, как минимум, следующего содержания:

— фирменное наименование и полный адрес производителя и, если необходимо, его уполномоченного представителя;

— обозначение машины;

— обозначение серии или типа;

— серийный номер;

— обязательная маркировка1);

— год создания, который является годом завершения производственного процесса;

— номинальная информация, включая номинальное напряжение и частоту, номинальную мощность.

_________________

1) Для станков и связанной с ними продукцией, предназначенной для выпуска в продажу в ЕЭЗ, маркировкой СЕ, в значении, определенном в действующей Европейской директиве, например, Машины и оборудование.

Приложение A

(обязательное)

Испытание на шумы, предназначенное для ленточнопильного станка (класс 2)

A.1 Определение уровня звукового давления

Уровень звука излучения на рабочем месте должен определяться в соответствии с EN ISO 11204 в соответствии с требованиями для класса 2.

Для определения уровня звукового давления излучения микрофон должен располагаться перед ленточнопильным станком на стандартном месте оператора и ориентироваться на станок. Он должен располагаться на высоте 1.5 м над полом, на расстоянии 0.4 м от переднего края пилы и на плоскости, находящейся на расстоянии 0.2 м влево от плоскости лезвия.

A.2 Определение уровня звуковой мощности

Взвешенный уровень звуковой мощности определяется в соответствии с EN ISO 3744 с использованием измерительной поверхности в форме параллелепипеда.

A.3 Условия установки и монтажа

Испытываемые машины должны быть установлены на светоотражающем полу в условиях проведения испытаний в соответствии с требованиями к измерениям класса 2 в соответствии с EN ISO 11204:2010 и EN ISO 3744.

Настольные машины (см. рисунок 1) должны быть размещены на испытательном стенде, описанном в EN ISO 11204:2010, приложение B.

Условия установки и монтажа должны быть одинаковыми для определения как уровня звукового давления излучения, так и уровня звуковой мощности.

A.4 Условия эксплуатации

Машина должна быть испытана под нагрузкой и без нагрузки. Уровни шума без нагрузки измеряются при максимальной скорости, когда машина, готовая к испытанию под нагрузкой, работает.

Для имитации практических условий нагрузки кусок ДСП размером 600 мм × 600 мм × 19 мм необходимо распилить на станке горизонтально, отрезав полосы шириной примерно 10 мм по всей длине ДСП. Сила подачи должна быть достаточной, чтобы резать в быстром темпе.

Условия эксплуатации должны быть одинаковыми для определения как уровня звукового давления излучения, так и уровня звуковой мощности.

A.5 Измерение

Средства измерения должны соответствовать EN ISO 11204:2010, пункт 5 или 10.2.1.

Время измерения без нагрузки составляет не менее 15 с.

Поскольку шумовое излучение под нагрузкой может изменяться, измерение нагрузки должно повторяться не менее трех раз, при этом время каждого измерения определяется продолжительностью распила полосы макулатурного картона. Результатом измерения является среднее значение этой серии процессов распила.

A.6 Записываемая информация

Информация, которая должна быть записана, охватывает все технические требования этого кодекса испытаний на шум. Любые отклонения от кодекса испытаний на шум и/или от используемых основных стандартов по измерению излучения шума должны быть зарегистрированы вместе с техническим обоснованием таких отклонений.

A.7 Сообщаемая информация

Информация, которая должна быть включена в протокол испытания, это та, которая требуется изготовителю для подготовки декларации по шуму или пользователю для проверки заявленных значений.

Должна быть включена, как минимум, следующая информация:

— идентификационные данные компании-производителя, типа машины, модели, серийного номера и года выпуска;

— ссылка на используемые основополагающие стандарты измерения шумового излучения;

— описание условий эксплуатации и установки во время измерения;

— расположение положений микрофона;

— полученные значения шумового излучения;

— подтверждение того, что все требования этого кодекса испытаний на шум были соблюдены, или, если это не так, любые невыполненные требования должны быть выявлены.

A.8 Заявления и верификация значений шумового излучения

Заявление о значениях шумового излучения L (LpA и LWA), определяется в условиях нагрузки и без нагрузки, а соответствующая неопределенность K должна быть выражена в виде комплексного числа декларации уровня шума в соответствии с EN ISO 4871. Ожидается, что неопределенности KpA и KWA будут иметь значение 3 дБ для обоих условий эксплуатации.

Значение шумового излучения должно быть округлено до ближайшего децибела.

В декларации о шумовом излучении должно быть четко указано, что значения излучения были измерены в соответствии со спецификацией этого кодекса испытания на шумы, а также в соответствии со стандартами EN ISO 11204 и EN ISO 3744. Если это утверждение неверно, в декларации по шуму должно быть четко указано, что это отклонения от кодекса шума и/или от основных стандартов.

В случае верификации, она должна проводиться в соответствии с EN ISO 4871 с использованием тех же условий монтажа, установки и эксплуатации, что использовались для первоначального определения значений шумового излучения.

П р и м е ч а н и е- Дополнительные значения шумового излучения могут быть указаны в декларации.

Приложение B

(обязательное)

Принципы проектирования для обеспечения очистки ленточнопильных станков

B.1 Определения

B.1.1 Общие положения

В целях настоящего приложения применяются следующие определения.

B.1.2 Пищевая зона

Зона, состоящая из поверхностей, которые будут контактировать с пищевыми продуктами; пищевая зона также включает в себя те поверхности, с которыми могут контактировать пищевые продукты при нормальных условиях эксплуатации и возвращаться в основной поток продукта (см. рисунок 12).

B.1.3 Зона брызг

Зона, состоящая из поверхностей, по которым часть пищевых продуктов может разбрызгиваться или течь при нормальных условиях эксплуатации, и не возвращаться в основной поток продукта (см. рисунок 12).

B.1.4 Не пищевая зона

Все прочие зоны, не указанные выше (см. рисунок 12).

B.1.5 Объединенные поверхности

Поверхности соединены таким образом, что частицы продукта не могут оказаться в ловушке, их можно легко удалить, и они не создают опасности загрязнения (см. рисунок B.1).

B.1.6 Легко поддающиеся очистке

Разработан и сконструирован таким образом, что грязь можно удалить при помощи простого метода очистки, например, чистящего средства и воды под давлением.

1 гладкие поверхности

Рисунок B.1. Объединенные поверхности. Пищевая зона

B.2 Материалы конструкции

B.2.1 Общие положения

Материалы конструкции должны соответствовать EN 1672-2:2005+A1:2009, 5.2.

B.2.2 Типы материалов

B.2.2.1 Материалы для пищевой зоны

Должны быть соблюдены все действующие законные требования к материалам и изделиям, контактирующим с пищевыми продуктами, а также общие требования, связанные с определенными материалами, например, пластмасса.

B.2.2.2 Материалы для зоны брызг

См. EN 1672-2:2005+A1:2009, 5.3.2.

B.2.2.3 Не пищевая зона

См. EN 1672-2:2005+A1:2009, 5.3.3.

B.3 Проектирование

B.3.1 Общие положения

Поверхности и компоненты в разных зонах должны соответствовать следующим требованиям:

B.3.2 Пищевая зона

B.3.2.1 Поверхность

Поверхности в пищевой зоне должны быть гладкими, без углублений (см. рисунок B.1).

B.3.2.2 Внутренние углы

Угол, образованный на пересечении двух поверхностей, должен быть > 90° и иметь радиус R > 3 мм (см. рисунок B.2).

Размеры указаны в миллиметрах

R Радиус

| a) Станочные операции, изогнутая пластина | b) Сварной шов |
| --- | --- |

Рисунок B.2. Углы и радиусы в пищевой зоне

Части машин, например, пила, верхнее и нижнее колеса, съемщик пилы и направляющая пилы могут иметь выемки, канавки и углы с меньшими радиусами из-за производственной необходимостью изделия. Компоненты должны легко очищаться.

Допускается угол ≥ 135° без радиуса. Расстояние между двумя краями должно быть ≥ 8,0 мм (см. рисунок B.3).

Размеры указаны в миллиметрах

Рисунок B.3. Углы в пищевой зоне

Если угол образован пересечением трех поверхностей, то образованные углы должны быть ≥ 90° и радиусы ≥ 6 мм, также допускаются углы ≥ 135° без радиуса (см. рисунок B.4).

1-  поверхность 1; 2-  поверхность 2; 3-  поверхность 3

Рисунок B.4. Пересекающиеся поверхности в пищевой зоне

B.3.2.3 Канавки

Канавки могут использовать, если внутренний радиус ≥ 3 мм, а глубина < 0.7 раз радиуса.

B.3.2.4 Стыки и швы

Стыки и швы должны быть сварены или загерметизированы, и быть такими же гладкими, как и соединяемые поверхности (см. Рисунок B.1).

B.3.2.5 Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности Rz должна быть ≤ 25 мкм; там, где это технически возможно, можно выбрать Rz < 16 мкм.

B.3.3 Зона брызг

B.3.3.1 Общие положения

Поверхности должны быть гладкими (см. Рисунок B.1).

B.3.3.2 Внутренние углы

Угол, образованный пересечением двух поверхностей, должен быть ≥ 80° и иметь радиус ≥ 3 мм.

Если угол образован пересечением трех поверхностей, угол, образованный пересечением двух поверхностей, должен иметь радиус ≥ 6 мм. Требования к радиусу точек соединения третьей поверхности отсутствуют.

Допускаются углы ≥ 110° без радиусов (см. Рисунок B.3).

B.3.3.3 Канавки

Канавки можно использовать, если внутренний радиус ≥ 3 мм, а глубина < 1.0-кратного радиуса.

B.3.3.4 Отверстия

Отверстия допускаются, если они проходят насквозь и имеют диаметр            ≥ 16 мм. Зазоры допускаются при условии, что зазор имеет ширину не менее 16 мм, глубину не более 16 мм и зазор открыт.

B.3.3.5 Стыки и швы

Стыки и швы должны быть заварены или загерметизированы. Это требование не применяется, если стыки образованы перекрытием поверхностей из листовой стали сверху вниз в вертикальной плоскости таким образом, что отсутствуют горизонтальные углы, в которых может скапливаться грязь. Нахлест должен быть ≥ 12 мм. Стыки, которые не перекрываются, должны легко отделяться для очистки. Дополнительную информацию см. в                                 EN 1672-2:2005+A1:2009, Приложение B.

B.3.3.6 Методы крепления

Винты, болты и заклепки с низкопрофильными головками, и типы, показанные на рисунке В.5, могут использоваться только тогда, когда другие методы крепления непригодны и их легко очистить (см. рисунок В.5).

Не допускается использование следующих типов винтов:

— утопленные винты с крестовиной;

— винты с шестигранной головкой с углублением под ключ;

— винты диаметром < 3 мм.

1- круглая головка; 2- овальная головка; 3- прорезанная полупотайная головка; 4-  прорезанная потайная головка; 5-  шестигранная головка;                      6-  шестигранная головка с фланцем; 7-  шестигранная плоско-выпуклая головка

Рисунок B.5. Допустимые крепления – головные профили

B.3.3.7 Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности должна соответствовать требованиям B.3.2.5.

B.3.4 Непищевая область

Поверхности должны быть максимально гладкими. По возможности следует избегать канавок, углов, отверстий, зазоров и стыков. Закрытые полые пространства должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить тщательную очистку и, при необходимости, дезинфекцию.

B.3.5 Машины, стоящие на полу - мобильные машины

Ролик должны быть легко очищаемыми (см. пример на Рисунке B.6).

b < 25 мм      a ≥ 3,5 мм

b > 25 мм      a ≥ 6 мм

b- наибольший размер охвата по окружности ролика.

Рисунок B.6. Ролики. Примеры размеров

Приложение C

(справочное)

Примеры работы вспомогательных инструментов, обладающих защитной функцией

C.1 Общие положения

В случае конкретного применения (шлифование, резка и т.д.) доступны высокотехнологичные приборы, помогающие оператору в выполнении этой задачи и способствующие безопасности оператора.

В следующих примерах показаны желаемые функции.

C.2 Пример толкателя для распила мелких деталей (куриные ножки, крылья …)

|  | Применение: - резка мелких изделий на несколько частей. Куриные ножки, крылышки. - вид продукции: свежезамороженная или свежая. Дополнительные преимущества: - отвод руки от той части пилы, которая используется для резки - предотвращение доступа к лезвию в конце этапа резки - безопасное удаление отходов и продукта после распила - ограничение силы толкания - улучшенная калибровка отрезанных частей — удобная процедура установки, использования и очистки. |
| --- | --- |

Рисунок C.1. Пример толкателя для распила мелких частей

C.3 Пример устройства для резки свиной рульки, лопатки и грудных костей …

|  | Применение: — разделка свиной рульки и лопатки, распил лопатки на две части, резка грудных костей; — Тип продукции: свежезамороженная или свежая. Дополнительное преимущество: — отвод рук от части пилы, которая используется для резки; — предотвращение доступа к лезвию в конце этапа резки; — безопасное удаление отходов и продукта после распила; — ограничение силы толкания; — улучшенная калибровка отрезанных частей; — простота установки, использования и очистки. Конструкция может быть адаптирована к другим видам резки при условии, что отверстие устройства соответствует размеру разрезаемого продукта. |
| --- | --- |

Рисунок C.2. Пример устройства для резки свиной рульки, лопатки и грудных костей

C.4 Пример устройства для резки ножек, длинных частей ...

|  | Применение: - распиливание концов ножек быков, нарезка цилиндрических продуктов (ростбиф); - Тип продукции: свежезамороженная, свежая или приготовленная. Дополнительное преимущество: - отвод рук от части пилы, которая используется для резки; - предотвращение доступа к лезвию в конце этапа резки; - хорошая устойчивость разрезаемого продукта; - безопасное удаление отходов и продукта после распила; — ограничение силы толкания; — улучшенная калибровка отрезанных частей; — простота установки, использования и очистки. Конструкция может быть адаптирована к другим видам резки при условии, что отверстие устройства соответствует размеру разрезаемого продукта. |
| --- | --- |

Рисунок C.3. Пример устройства для резки ножек, длинных частей

C.5 Пример устройства для резки замороженных пластин

|  | Применение: — резка рыбы, мяса или овощей на пластины; — Тип продукции: свежезамороженная. Дополнительное преимущество: — отвод рук от части пилы, которая используется для резки; — предотвращение доступа к лезвию в конце этапа резки; — безопасное удаление отходов и продукта после распила; — ограничение силы толкания; — улучшенная калибровка отрезанных частей; — простота установки, использования и очистки. Отверстие устройства должно соответствовать размеру разрезаемого продукта (толщина, длина). |
| --- | --- |

Рисунок C.4. Пример устройства для резки замороженных пластин

C.6 Пример толкателя, который не является неотъемлемой частью машины, и который всовывается в выемку стола

|  | Применение: - нарезка мелких частей небольшой высоты, таких как рыбное филе, части с постоянным весом; - Тип продукции: свежезамороженная или свежая. Дополнительное преимущество: - Отвод рук от части пилы, которая используется для резки, без каких-либо изменений обычных жестов или машины, и с хорошей видимостью. В качестве направляющего элемента используется углубление стола, предназначенная для смены лезвия. - предотвращение доступа к лезвию в конце этапа резки. - безопасное удаление отходов и продукта после распила. - ограничение силы толкания. - улучшенная калибровка отрезанных частей. - простота установки, использования и очистки. Отверстие устройства должно соответствовать размеру разрезаемого продукта (толщина, длина). |
| --- | --- |

Рисунок C.5. Пример толкателя, который не является неотъемлемой частью машины, и который всовывается в выемку стола

C.7 Пример устройства для нарезки частей на тонкие ломтики

|  | Применение: — производство нарезанных частей филейной части; — тип продукции: свежезамороженная или приготовленная, прессованная. Дополнительное преимущество: — отвод руки от той части пилы, которая используется для резки; — предотвращение доступа к лезвию в конце этапа резки; — безопасное удаление отходов и продукта после распила; — ограничение силы толкания; — улучшенная калибровка отрезанных частей; — безопасное удержание последних разрезаемых частей; — очистка становится легче, так как несколько частей можно демонтировать без использования инструментов. |
| --- | --- |

Рисунок C.6. Пример устройства для нарезки частей на тонкие ломтики

Приложение ZA

(справочное)

Зависимость между настоящим европейским стандартом и обязательными требованиями директивы ЕС 2006/42/EC

Настоящий европейский стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, чтобы обеспечить одно из средств соответствия обязательным требованиям Директивы нового подхода 2006/42/EC по машинному оборудованию.

Как только этот стандарт будет процитирован в Официальном бюллетене Европейского Союза в соответствии с этой Директивой и будет внедрен в качестве национального стандарта хотя бы в одной стране-участнице, соответствие нормативным положениям этого стандарта в пределах области применения этого стандарта, презумпция соответствия установленным требованиям настоящей Директивы и связанных с ней положений ЕАСТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Другие требования и прочие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

Библиография

[1] EN 894-1, Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления

[2] EN 894-2, Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации

[3] EN 894-3, Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления

[4] EN 953, Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств

[5] EN 1037, Безопасность машин. Предупреждение внезапного старта

[6] EN 1807 (все части), Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки ленточнопильные

[7] EN 61310-1, Безопасность машин. Индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и тактильным знакам (IEC 61310-1)

[8] EN 61310-2, Безопасность машинного оборудования индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 2. Требования для маркировки (IEC 61310-2)

[9] EN ISO 11201, Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (ISO 11201)

[10] EN ISO 13857, Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону (ISO 13857)

УДК 664.65.05:658:382.3:006.354 МКС 67.260 (IDT) Ключевые слова: машины с ленточными пилами, натяжное устройство, безопасность, не пищевая зона, пищевая зона, очистка, руководство по эксплуатации, опасная зона

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента Разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки НТД |  | Е. Кулешова |