КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»

(РГП «КАЗСТАНДАРТ»)

| Рег. № 022/6459 от 17.03.2022 г. |  |
| --- | --- |

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ. СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ. СОЕДИНИТЕЛЬ НА ДАВЛЕНИЕ 3,1 МПА

ROAD VEHICLES — LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) REFUELLING CONNECTOR — 3,1 MPA CONNECTOR

Перевод аутентичен оригиналу; Перевод: РГП «КазСтандарт» Редактор: Мысыкбаева Г.О.. Кол-во стр.: 20. Кол-во табл.:. Перевод выполнен: 17.03.2022 г.. Редактирование выполнено: 17.03.2022 г..

Нур-Султан

2022 г.

ISO 12617: 2016

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ. СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ. СОЕДИНИТЕЛЬ НА ДАВЛЕНИЕ 3,1 МПА

ROAD VEHICLES — LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) REFUELLING CONNECTOR — 3,1 MPA CONNECTOR

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 					   ISO 12617

Первое издание

2015- 03-15

Исправленная версия

2016- 01-15

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ. СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ. СОЕДИНИТЕЛЬ НА ДАВЛЕНИЕ 3,1 МПА

ROAD VEHICLES — LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) REFUELLING CONNECTOR — 3,1 MPA CONNECTOR

Ссылочный номер

ISO 12617:2015(E)

Содержание 									     страница

Предисловие................................................................................................................4

1 Область применения..............................................................................................5

2 Нормативные ссылки............................................................................................5

3 Термины и определения........................................................................................5

4 Общие требования к конструкции...........................................................................7

4.1 Общие положения................................................................................................7

4.2 Заправочные насадки СПГ................................................................................8

4.3 Насадки СПГ и приемники................................................................................8

4.4 Номинальное давление.......................................................................................8

4.4.1 Рабочее давление (максимально допустимое давление)............................8

4.4.2 Максимальное рабочее давление...................................................................8

4.4.3 Гидростатическое давление............................................................................8

4.4.4 Рабочая температура........................................................................................9

4.5 Материалы............................................................................................................9

4.5.1 Защита от коррозии..........................................................................................9

4.5.2 Насадка СПГ и приемники.................................................................................9

4.5.3 Материал корпусов приемника и насадки........................................................9

4.6 Ручная работа.......................................................................................................9

4.7 Замена уплотнения.................................................................................................9

4.8 Установка................................................................................................................9

5 Насадки.....................................................................................................................9

5.1 Разгерметизация дренажа......................................................................................9

5.2 Идентификация....................................................................................................10

5.3 Внутренний обратный клапан........................................................................10

6 Стандартные размеры приемника.........................................................................10

6.1 Чертеж..................................................................................................................10

7 Приемник.................................................................................................................11

7.1 Срок службы.......................................................................................................11

7.2 Конструкция.......................................................................................................11

7.3 Защитная крышка.................................................................................................11

7.4 Монтаж................................................................................................................12

7.5 Максимальная рабочая температура............................................................12

8 Инструкции.............................................................................................................12

8.1 Ясность.................................................................................................................12

8.2 Список инструментов.......................................................................................12

9 Маркировка.............................................................................................................12

9.1 Ясность.................................................................................................................12

9.2 Информация о производителе и международном стандарте.....................12

9.3 Дата изготовления.............................................................................................13

9.3.1 Первая и вторая цифры.................................................................................13

9.3.2 Третья и четвертая цифры............................................................................13

9.4 Альтернативная маркировка..........................................................................13

9.5 Дополнительная маркировка..............................................................................13

10 Испытания...........................................................................................................13

10.1 Общие требования.............................................................................................13

10.2 Интерфейс пользователя................................................................................14

10.2.1 Принудительная блокировка.........................................................................14

10.2.2 Безопасное отключение..................................................................................14

10.2.3 Ручное усилие в теплых условиях.................................................................14

10.2.4 Ручное усилие в холодных условиях при морозе........................................14

10.3 Ударопрочность насадки................................................................................14

10.4 Защитная крышка приемника...........................................................................15

10.5 Утечка при комнатной температуре.................................................................15

10.5.1 Насадка............................................................................................................15

10.5.2 Приемник.........................................................................................................16

10.6 Аномальные нагрузки........................................................................................16

10.6.1 Общие положения.........................................................................................16

10.6.2 Испытание без давления.............................................................................16

10.6.3 Испытание под давлением.............................................................................17

10.7 Долговечность устройства (срок службы)...................................................17

10.7.1 Концепция испытания устройства............................................................17

10.7.2 Определение цикла.........................................................................................17

10.7.3 Серия испытаний............................................................................................17

10.7.4 Замена уплотнителя насадки и/или приемника...........................................18

10.8 Электропроводность..........................................................................................18

10.9 Гидростатическая прочность........................................................................18

10.9.1 Конфигурации испытания..........................................................................18

10.9.2 Процедура испытаний и оценка.................................................................18

10.10 Коррозионная устойчивость........................................................................13

10.11 Оценка на воспламенение............................................................................13

Библиография..........................................................................................................20

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) – всемирная федерация национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов, как правило, осуществляется техническими комитетами ISO. В случае если вопрос, для решения которого был создан определенный технический комитет, представляет интерес для какого-либо органа-члена ISO, данный орган имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Процедуры, использованные для разработки этого документа, и процедуры, предназначенные для его дальнейшего обслуживания, описаны в Директивах ISO/IEC, часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Этот документ был составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего документа могут являться объектом патентных прав. ISO не несет ответственности по выявлению каких-либо патентных прав. Подробная информация о всех патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет указана во Введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, используемое в этом документе, является информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не является одобрением.

Объяснение значения отдельных терминов и выражений ISO, связанных с оценкой соответствия, а также информацию о соблюдении со стороны ISO принципов ВТО в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. по следующему URL-адресу.: Предисловие — Дополнительные сведения.

Комитетом, ответственным за подготовку этого документа, является ISO/TC 22, Дорожные транспортные средства, Подкомитет SC 25, Транспортные средства, работающие на газообразном топливе.

Исправленная версия ISO 12617:2015 включает следующие исправления.

Рисунок 1 исправлен, а также обновлены условные обозначения к рисунку 1, чтобы отразить изменения.

Транспорт дорожный. Соединители для заправки сжиженным природным газом. Соединитель на давление 3,1 МПа

1 Область применения

В настоящем международном стандарте дается спецификация заправочных насадок и емкостей для сжиженного природного газа (СПГ), полностью изготовленных из новых и неиспользованных деталей и материалов для автотранспортных средств, работающих на СПГ. Соединитель для заправки СПГ состоит из приемника, его защитного колпачка (установленного на транспортном средстве) и насадки. Настоящий международный стандарт применим только к таким устройствам, которые рассчитаны на максимальное рабочее давление 3,4 МПа (34 бара), использующим СПГ в качестве автомобильного топлива и имеющим стандартизированные сопряженные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения давления, указанные в мегапаскалях и барах (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2), следует рассматривать как манометрическое давление, если не указано иное.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками в этом документе и необходимы для его применения. Для датированных ссылок применяется только ссылаемое издание документа. Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки).

ISO 14469, Транспорт дорожный. Соединитель для дозаправки топливом на основе сжатого природного газа.

ISO 15500-2, Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе. Часть 2. Характеристики и общие методы испытания

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

3.1

обратный клапан

часть приемника или насадки, установленная внутри, которая препятствует обратному потоку или выпуску топлива после отсоединения насадки от приемника

3.2

срок службы

количество циклов дозаправки, как указано в настоящем стандарте, которое компонент может выдержать без утечки или без другого нарушения функции

3.3

устройство

насадка или приемник

3.4

сухой воздух

воздух с таким содержанием влаги, что точка росы воздуха при требуемом испытательном давлении не менее чем на 11 °C ниже температуры окружающей среды при испытании

3.5

гидростатическое давление

давление, которому подвергается компонент для проверки его структурной прочности

3.6

сжиженный природный газ (СПГ)

криогенная жидкость, получаемая путем снижения температуры природного газа примерно до -162 °C при атмосферном давлении

3.7

соединитель для дозаправки СПГ

объединенный узел заправочной насадки СПГ (3.8) или приемника

ПРИМЕЧАНИЕ 1 к определению: Обе части должны иметь встроенные механически открываемые обратные клапаны (3.1), которые управляются друг другом. Объем между двумя обратными клапанами должен быть уменьшен до минимального значения, чтобы свести к минимуму потери топлива в процессе отсоединения.

3.8

заправочная насадка СПГ

устройство (3.3), которое позволяет быстро подсоединять и отсоединять шланг подачи топлива от приемника СПГ безопасным способом

3.9

заправочный приемник СПГ

устройство (3.3), подключенное к дорожному транспорту или системе хранения, которая получает заправочную насадку СПГ (3.8) и обеспечивает безопасную перекачку топлива

Примечание 1 к определению: Приемник состоит как минимум из корпуса приемника и обратного клапана (3.1), установленного внутри корпуса.

3.10

максимальное рабочее давление

максимальное давление топлива, подаваемого заправочной станцией

3.11

номинальный расход

расход через соединитель при заданной плотности СПГ и заданном перепаде давления

3.12

тарельчатый клапан

подвижная запорная часть обратного клапана (3.1)

3.13

средства с принудительной блокировкой

функция, которая требует срабатывания механизма блокировки для подключения/отключения насадки от приемника

ПРИМЕЧАНИЕ 1 к определению: отключение в небезопасных условиях, за исключением срабатывания блокировочного механизма, когда может произойти неконтролируемый выброс СПГ, причиняющий ущерб пользователю и/или окружающей среде, должно быть невозможно.

3.14

щуп

часть насадки, которая входит во внутреннее пространство приемника

3.15

рабочее давление (максимально допустимое давление)

максимальное давление, которое может выдержать соединитель для дозаправки СПГ (3.7) при фактической эксплуатации

3.16

место утечки паров

мертвое пространство между насадкой и приемником, измеряемое посредством захваченной воды

4 Общие требования к конструкции

4.1 Общие положения

Настоящий международный стандарт разработан для использования при проверке, испытаниях и сертификации заправочных насадок и приемников новых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), и поэтому применяется только к насадкам и приемникам, используемым в заправочных системах СПГ, а не к самой системе.

Насадка, сертифицированная по этому международному стандарту, будет функционально совместима с точки зрения безопасности и производительности со всеми перечисленными приемниками совместимого профиля и системного давления. Точно так же сертифицированный приемник будет функционально совместим с точки зрения безопасности и производительности со всеми перечисленными насадками совместимого профиля и системного давления.

Поскольку со временем может появиться множество различных видов насадок и приемников от разных производителей, которые по соображениям безопасности должны быть совместимы друг с другом, в настоящем международном стандарте определяется набор параметров приемника. Щуп насадки должен соответствовать параметрам приемника. Этот стандартный набор параметров включает в себя спецификацию конструкции (сопрягаемые размеры, геометрию и допуски, а также требования к материалам), которые могут быть учтены при сертификации представленной насадки или приемника. Настоящий международный стандарт относится только к одному рабочему давлению и одному применению.

Конструкция и характеристики насадок и приемников основаны на наблюдении, что на безопасность пользователя и совместимость системы влияют три основных параметра, а именно:

а) рабочее давление;

Все насадки и приемники рассчитаны на рабочее давление 3,4 МПа.

b) расчетный срок службы;

Частота использования является вторым параметром, который необходимо учитывать. Поскольку частота использования будет различаться в зависимости от области применения насадки/приемника (т.е. в государственном секторе, для сотрудников автопарка и в жилых помещениях), все приемники будут протестированы на 10 000 циклов подключения/отключения на соответствие настоящему международному стандарту (одно заполнение в день в течение 27 лет). Кроме того, все насадки будут проверены на прочность 20 000 циклов.

с) обучение.

Требуется обучение операторов в соответствии с национальными требованиями.

4.2 Заправочные насадки СПГ

Заправочные насадки СПГ, далее именуемые насадками СПГ, и приемники, также оба именуемые в дальнейшем устройствами, изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, должны быть спроектированы в соответствии с разумными представлениями о безопасности, долговечности и ремонтопригодности.

4.3 Насадки СПГ и приемники

Насадки и приемники СПГ должны быть

- разработаны для сведения к минимуму возможности неправильной сборки,

- спроектированы так, чтобы иметь защиту от смещения, деформации, изгиба или других повреждений,

- сконструированы таким образом, чтобы поддерживать эксплуатационную целостность при нормальных и разумных условиях обращения и использования, а также

- иметь конструкцию с пространством для выхода паров менее 25 см3.

4.4 Номинальное давление

4.4.1 Рабочее давление (максимально допустимое давление)

3,4 МПа.

4.4.2 Максимальное рабочее давление

3,1 МПа.

4.4.3 Гидростатическое давление

2,5-кратное рабочее давление.

4.4.4 Рабочая температура

4.4.4.1 Диапазон рабочих температур приемника (от -196 °С до +85 °С)

4.4.4.2 Диапазон рабочих температур насадки

Насадка должна быть рассчитана на температуру топлива -196 °С и диапазон температур окружающей среды от -40 °С до +85 °С.

4.5 Материалы

4.5.1 Защита от коррозии

Используют коррозионностойкие материалы (см. 10.10). Разнородные металлы не должны использоваться в контакте друг с другом, если они не защищены надлежащим образом от электролитической коррозии.

4.5.2 Насадка СПГ и приемники

Насадки и ресиверы СПГ должны быть изготовлены из материалов, подходящих и совместимых для использования с СПГ в диапазонах давлений и температур, которым они будут подвергаться, которые должны быть заявлены изготовителем в документации на компоненты, поставляемые с изделием.

4.5.3 Материал корпусов приемника и насадки

Материал корпусов приемника и насадки должен быть:

а) подходящим для рабочего диапазона температур,

а) проводящим [только проводящие материалы выдерживают испытание на электропроводность (см. 10.8)], а также

b) искробезопасным 10.11.

4.6 Ручная работа

Насадки СПГ и приемники должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий при соединении и разъединении.

4.7 Замена уплотнения

Конструкция устройства и его уплотнение обратного клапана должны обеспечивать возможность замены уплотнения обратного клапана с лицевой стороны с помощью подходящего приспособления и соответствующих инструментов.

4.8 Установка

Приемник должен быть установлен вне моторного отсека.

5 Насадки

5.1 Разгерметизация дренажа

Перед отсоединением требуется разгерметизация дренажа всех типов насадок. Отсоединение всех насадок должно производиться в соответствии с 10.2.

5.2 Идентификация

На насадке должна быть нанесена маркировка в соответствии с разделом 9, при необходимости указывающая направление открытия и закрытия исполнительного механизма.

5.3 Внутренний обратный клапан

Насадка оснащена внутренним обратным клапаном для предотвращения утечки газа. Торец тарельчатого клапана обратного клапана контактирует с торцом тарельчатого клапана приемника во время соединения и толкает тарельчатый клапан приемника в открытое положение, чтобы обеспечить номинальный расход. Сила противодействия тарельчатого клапана насадки в полностью открытом положении, обычно поддерживаемая жестким упором, должна быть больше, чем сила противодействия приемника в полностью открытом положении, определяемая ходом насадки, как указано в 7.1. Должно быть предусмотрено, что движение приемника не ограничивается какой-либо механической частью в пределах его хода, как определено в разделе 6.

6 Стандартные размеры приемника

6.1 Чертеж

Приемник должен соответствовать размерам, указанным на рисунке 1.

Условные обозначения

1 плоскость защелки насадки

a Зазор.

b Радиус края.

Рисунок 1 — Размеры приемника

7 Приемник

7.1 Срок службы

Приемник должен иметь срок службы, указанный в 4.1.

7.2 Конструкция

Приемник должен быть оборудован внутренним обратным клапаном для предотвращения утечки газа. Тарельчатый клапан обратного клапана должен быть прижат к седлу с усилием не менее 200 Н на негерметичном приемнике. Противодействующее усилие тарельчатого клапана приемника в полностью открытом положении должно быть не более 460 Н.

7.3 Защитная крышка

Для предотвращения попадания пыли, влаги и других посторонних предметов внутрь приемника должна быть предусмотрена утвержденная производителем крышка приемника или аналогичная конструктивная особенность. Это также требует предотвращения попадания пыли через вентиляционные отверстия. Крышка должна допускать небольшой выход газа, возникающий при нагреве холодного газа внутри или незначительной течи тарельчатого клапана приемника (см. 10.5.2). На крышке должна быть нанесена нестираемая надпись «ТОЛЬКО СПГ».

7.4 Монтаж

Приемник должен иметь приспособления для надежного крепления к транспортному средству и должен соответствовать применимым испытаниям на аномальную нагрузку (см. 10.6).

7.5 Максимальная рабочая температура

Установка приемника в местах, где температура превышает 85 °C, не допускается.

8 Инструкции

8.1 Ясность

Информация, необходимая в соответствии с настоящим пунктом для инструкции и указаний по насадкам и приемникам, должна быть представлена ​​в понятной форме.

Изготовители приемников и насадок должны предоставлять четкие и краткие распечатанные инструкции и схемы в форме, понятной и пригодной для использования.

а) надлежащая сборка на месте, установка,

b) техническое обслуживание и периодический осмотр,

c) замена компонентов по мере необходимости,

d) безопасная работа всеми пользователями,

e) пригодность и использование, и

f) хранение и обращение.

8.2 Список инструментов

В инструкциях должны быть четко указаны специальные инструменты, необходимые для соединения насадок и приемников с трубами, а также сборки и разборки деталей.

9 Маркировка

9.1 Ясность

Информация, требуемая в соответствии с настоящим пунктом для маркировки, должна быть представлена в понятной форме. Маркировка должна быть тисненой, литьевой, штампованной или иным образом нанесенной на деталь. Это включает в себя маркировку, запеченную на эмалированной поверхности.

9.2 Информация о производителе и международном стандарте

На насадках и приемниках должна присутствовать следующая информация:

- наименование производителя;

- товарный знак или символ;

- обозначение модели и/или номер детали;

- идентификация настоящего международного стандарта, т. е. ISO 12617.

9.3 Дата изготовления

На насадках и приемниках должна быть маркировка кода даты.

Маркировка четырехзначным кодом даты должна состоять из не менее четырех смежных цифр, определенных в следующих пунктах.

9.3.1 Первая и вторая цифры

В нем должен быть указан календарный год изготовления насадки, приемника или трехходового клапана (например, 96 для 1996 г., 00 для 2000 г.).

9.3.2 Третья и четвертая цифры

Они должны указывать неделю изготовления насадки, приемника или трехходового клапана (например, 03 для третьей недели года). Для целей этой маркировки недели должна начинаться в 00:01 в воскресенье и заканчиваться в 24:00 в субботу.

Код даты можно использовать более одной недели. Однако его нельзя использовать более четырех недель подряд или более двух недель в следующем календарном году.

9.4 Альтернативная маркировка

Если четырехзначный код даты нецелесообразен, изготовитель должен представить план, приемлемый для органа по сертификации, в котором будут изложены средства установления даты изготовления, чтобы ее можно было отследить до покупателя.

9.5 Дополнительная маркировка

За четырехзначным числом, указанным в пунктах а) и b), могут следовать дополнительные цифры, буквы или символы. Если используются дополнительные цифры, они должны быть отделены от кода даты.

Возможна дополнительная информация:

- материал корпуса и его идентификационный номер.

10 Испытания

10.1 Общие требования

Испытываемые насадка и приемник должны иметь конструкцию приемника и насадки, указанную в настоящем стандарте.

Если не указано иное

а) испытания должны проводиться при комнатной температуре (20 ± 5) °С;

b) все испытания под давлением или на герметичность, за исключением гидростатических испытаний (10.9), должны проводиться с использованием сухого воздуха или сухого азота в качестве испытательного газа;

c) всякий раз, когда требуется криогенная жидкость, испытания должны проводиться с использованием жидкого азота или СПГ;

d) устройства должны быть кондиционированы (подготовлены до требуемых параметров) для достижения условий теплового равновесия.

Испытания насадки должны проводиться с использованием испытательных приспособлений, где будут использоваться размеры приемника, как указано в разделе 6. Они могут быть оснащены специальными отверстиями для испытательных жидкостей, расположенными глубже плоскости фланца.

10.2 Интерфейс пользователя

10.2.1 Принудительная блокировка

Подача СПГ невозможна, если насадка и приемник не соединены должным образом и не зафиксированы.

10.2.2 Безопасное отключение

При отсоединении насадки и приемника должны перекрыть подачу жидкости. Отсоединение не должно привести к возникновению опасной ситуации.

10.2.3 Ручное усилие в теплых условиях

На устройствах без давления осевое усилие для соединения и блокировки или разблокировки и отсоединения устройства должно быть <90 Н. должна быть предусмотрена возможность отсоединения насадки при усилии или крутящем моменте, не превышающем 225 Н или 7 Нм. В случае работы двумя руками в одном направлении совокупность усилий обеих рук должна быть ниже требуемого предела.

10.2.4 Ручное усилие в холодных условиях при морозе

Влияние мороза на силу съема: насадка должна быть доведена до температуры жидкого азота при атмосферном давлении. Затем оставляют на 10 мин при относительной влажности от 95 % до 100 %. Далее измеряют усилие или крутящий момент удаления. Силы и крутящие моменты должны соответствовать 10.2.3.

10.3 Ударопрочность насадки

Насадка должна быть подсоединена к заправочному шлангу длиной 5 м с номинальным внутренним диаметром 25 мм, наполненному жидким азотом (ЖА) под атмосферным давлением, кондиционированному до температуры жидкости, а затем сброшена с высоты 1,8 м на бетонный пол, как показано на рисунке 2. Насадку сбрасывают четыре раза, из которых первый удар приходится на наиболее критическую зону, а остальные три удара должны быть равномерно распределены на каждые 90° приращения от этого места. Затем насадку кондиционируют до атмосферной температуры, герметизируют сухим азотом до 80 % рабочего давления и подвергают четырехкратному дополнительному падению в тех же местах, что указаны выше. После этого насадка должна нормально соединяться и отсоединяться от приемника. Кроме того, насадка должна соответствовать всем испытаниям на герметичность, указанным в 10.5.

Признаки повреждения насадки, которые могли бы повлиять на работу агрегата, не должны наблюдаться. Если ручки для переноски согнуты после испытания до степени, достаточной для предотвращения работы, они должны быть согнуты обратно в положение, позволяющее дальнейшую работу. Поломка ручек считается неисправностью.

Условные обозначения

1 подходящая опора

2 заправочные шланги

3 бетонный пол

4 насадка

5 Сосуд ЖА под атмосферным давлением

6 наклон 10% вправо

Рисунок 2 — Схема испытания на ударопрочность

10.4 Защитная крышка приемника

Приемник должен иметь декларацию изготовителя или изготовителя транспортного средства о пригодности для не менее 2000 операций открытия/закрытия и пятилетнего износа.

10.5 Утечка при комнатной температуре

10.5.1 Насадка

Насадка, соединенная или отсоединенная, должна быть либо без пузырьков воздуха в течение 1 мин во время испытания на утечку, либо иметь заданную скорость утечки при следующих испытаниях.

Испытания проводят при 0,5 МПа (5 бар) при рабочем давлении, а затем снова при 0,5 МПа (5 бар). Максимально допустимая утечка составляет 30 см3/ч при 0,5 МПа и 60 см3/ч при рабочем давлении.

На входное отверстие соединенного (или отсоединенного) устройства должен подаваться сжатый воздух или азот. Затем внешний корпус должен быть проверен на герметичность при помощи погружения в воду комнатной температуры.

Все соединители должны быть проверены на герметичность в течение пяти минут после завершения соединения и до начала отсоединения. Если пузырьков нет в течение 1 мин, образец выдерживает испытание. При обнаружении пузырьков скорость утечки измеряют по накоплению утечки испытательного газа, оставшейся под водой.

В качестве альтернативы применимы другие методы обнаружения утечек с аналогичной или лучшей чувствительностью.

10.5.2 Приемник

Обратный клапан приемника должен иметь пропускную способность не более 30 см3/ч при 0,5 МПа (5 бар) и 60 см3/ч при рабочем давлении или отсутствие пузырьков воздуха в течение 5 мин.

10.6 Аномальные нагрузки

10.6.1 Общие положения

Подсоединенные насадка и приемник должны быть подвергнуты следующим аномальным нагрузкам в течение 5 мин в процессе эксплуатации. Эти испытания (рисунок 3) соединяются отдельно:

a) усилие a тянет вдоль продольной оси насадки или приемника;

b) момент b приложен в наихудшем направлении.

Насадка и приемник должны выдерживать аномальные нагрузки a = 1350 Н и b = 120 Нм без деформации или повреждения и a = 2700 Н и b = 240 Нм без повреждений, приводящих к утечке. Для момента b плечо момента измеряется как длина L от исходной точки, которая находится на расстоянии 0,048 м от передней части приемника, до входного отверстия шланга насадки. Нагрузка для достижения момента b должна быть Fb = b/L (см. рисунок 3). После завершения этих испытаний приемник должен соответствовать 10.5.

Условные обозначения

1 насадка

2 приемник

3 базисная точка

a сила, действующая по оси насадки и приемника

Fb сила, действующая перпендикулярно оси на расстоянии L от базисной точки

Рисунок 3 — Схема нагрузок для испытаний

10.6.2 Испытание без давления

Испытательное приспособление приемника и насадка не должны находиться под давлением во время испытаний на аномальную нагрузку.

Приемник должен быть установлен как консоль на опорном элементе в соответствии с инструкциями изготовителя. Для целей этого испытания опорный элемент должен выдерживать установленные нагрузки без смещения или прогиба.

Прикладываемые нагрузки и способность устройства противостоять повреждениям должны соответствовать указанным в 10.6.1.

После завершения испытаний приемник должен соответствовать 10.5.

10.6.3 Испытание под давлением

Испытательное приспособление приемника и насадка должны быть герметизированы до 80 % рабочего давления при испытаниях на аномальную нагрузку.

Испытательное приспособление должно быть установлено как консоль на опорном элементе. Опорный элемент должен выдерживать указанные нагрузки без смещения или прогиба. Насадка должна быть правильно соединена с испытательным приспособлением.

Прикладываемые нагрузки и возможности устройств противостоять повреждениям должны соответствовать указанным в 10.6.1. После завершения испытаний приемник должен соответствовать 10.5.

10.7 Долговечность устройства (срок службы)

10.7.1 Концепция испытания устройства

Испытание насадки или приемника должно проводиться в течение количества заправочных циклов, указанного в 4.1. Каждый цикл должен представлять собой последовательность действий, как указано в 10.7.2. Затем испытание можно разделить на серии испытаний, как определено в 10.7.3.

10.7.2 Определение цикла

a) К насадке прикладывают давление 1,4 МПа, которое выдерживают в течение испытания.

b) Давление в приемнике должно колебаться по мере необходимости для поддержания требуемого расхода.

с) Насадка должна быть соединена с приемником.

d) Должен быть установлен непрерывный поток криогенной жидкости.

e) Поток должен быть остановлен.

f) Насадка должна быть отсоединена от приемника.

Иней можно удалить в соответствии с инструкциями производителя.

10.7.3 Серия испытаний

Насадка и приемник могут использоваться в сериях испытаний в течение количества циклов, определенного перед испытанием, но не менее 1000 циклов. Количество циклов может быть приспособлено к сроку службы уплотнения насадки и/или приемника и/или уплотнения кожуха насадки или любого другого уплотнения, которое может привести к утечке, в зависимости от того, какое устройство подвергается испытанию, как указано у производителя. При испытании не должно наблюдаться видимых утечек криогенной жидкости. Если утечка устранена заменой уплотнения, это не является причиной непрохождения циклического испытания устройства (см. 10.7.4). По завершении любой из серий может быть проведено испытание на герметичность в соответствии с 10.5, но в любом случае оно должно быть выполнено после полного числа циклов, необходимого для устройства. Невыполнение любого испытания на утечку во время циклов долговечности означает отказ устройства.

10.7.4 Замена уплотнителя насадки и/или приемника

Уплотнения насадки или приемника могут быть заменены в соответствии с инструкциями производителя устройства после проверки на герметичность после каждой серии циклов или в середине серии при нарушении герметизации. Если необходима замена, запись о замене должна быть отражена в протоколе испытаний.

10.8 Электропроводность

Электрическое сопротивление подсоединяемых приемника и насадки не должно быть более 1000 Ом как в герметизированном, так и в негерметичном состоянии. Испытания должны проводиться до и после испытаний на долговечность (10.7).

10.9 Гидростатическая прочность

ВНИМАНИЕ — Поскольку испытание на гидростатическую прочность является заключительным испытанием, не использовать испытательные образцы для каких-либо дальнейших испытаний.

Из соображений безопасности в качестве испытательной жидкости можно использовать воду или другую подходящую жидкость.

10.9.1 Конфигурации испытания

Гидравлическим испытаниям подлежат следующие узлы:

а) несоединенная насадка с стороны впуска (с закрытым обратном клапаном);

b) несоединенный приемник со стороны выпуска (с закрытым обратным клапаном);

c) соединенная насадка и приемник (с открытыми обратными клапанами).

10.9.2 Процедура испытаний и оценка

Несоединенная насадка, несоединенный приемник и соединенная насадка с приемником не должны разрушаться при проведении следующего испытания. Выпускные отверстия соответствующего узла, от а) до с), должны быть заглушены, а седла клапанов или внутренние блоки должны принимать открытое положение.

Гидростатическое давление в соответствии с 4.4.3 должно быть приложено к узлу в течение не менее 3 мин.

10.10 Коррозионная устойчивость

Насадки и приемники не должны подвергаться коррозии или потере защитного покрытия и должны безопасно работать после следующего испытания.

Должны быть использованы ранее не испытанные образцы. Защитные колпачки должны быть на месте. Вентиляционные отверстия не должны быть подключены.

Устройства должны поддерживаться в горизонтальном положении. Устройства должны подвергаться воздействию соляного тумана в соответствии с ISO 15500-2.

Давление воздуха 0,5 МПа (5 бар) также должно постоянно подаваться на вход насадки. Насадку следует включать один раз в час для выпуска воздуха в атмосферу через фиктивный ресивер в течение первых 8 ч периода испытаний.

После ополаскивания и осторожной очистки от солевых отложений насадки и приемники должны пройти испытания на герметичность при комнатной температуре (см. 10.5).

10.11 Оценка на воспламенение

Материалы, в отношении которых было продемонстрировано, что они не дают искр, считаются негорючими. В противном случае они не должны подвергаться оценке воспламеняемости в соответствии с ISO 14469.

Библиография

[1] IEC 60534, Клапаны регулирующие для промышленных процессов

[2] ISO 12614-1, Транспорт дорожный. Компоненты топливной системы на сжиженном природном газе. Часть 1. Основные требования и определения