| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ______________— Регистрационный номер ______________ Год утверждения |

# Внешние воздействующие факторы

# Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Российский институт стандартизации 2009

# Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (ЗАО «НИЦ КД»)

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от       г.  №       межгосударственный стандарт ГОСТ          	введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с         .

- ВЗАМЕН ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Заполните содержание

# Содержание

| 1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Термины и определения 2 3.1 Общие понятия 2 3.2 Механические ВВФ 4 3.3 Климатические ВВФ 8 3.4 Биологические ВВФ 10 3.5 ВВФ специальных сред 11 3.6 Термические ВВФ 12 3.7 ВВФ электромагнитных полей 13 Приложение A (справочное) Алфавитный указатель терминов 15 Приложение B (справочное) Алфавитный указатель терминов на английском языке 17 Библиография 19 |  |
| --- | --- |

# Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области внешних воздействующих факторов. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Термины и определения

Exposure factors. Terms and definitions

Дата введения — 2011–01–01

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области внешних воздействующих факторов (ВВФ) и распространяется на машины, приборы и другие технические изделия всех видов (далее – изделия). Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с РМГ 78-2005 в части радиационных ВВФ, ГОСТ 9.102-91 в части биологических ВВФ, ГОСТ 23281-78 в части аэродинамики летательных аппаратов.

Использование стандартизованных терминов позволит избежать двусмысленного и неточного толкования, обеспечит согласованность применения содержащих их стандартов и иных нормативных документов. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Нормативные ссылки

ГОСТ 23281-78 Аэродинамика летательных аппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения

ГОСТ 9.102-91 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения

ГOCТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

РМГ 78-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения

ГOCТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования

ГOCТ P 51368-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГOCТ P 51370-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения

ГОСТ Р 54437 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию давлением воздуха»

ГОСТ Р МЭК 60068-2-2 Испытания на воздействие внешних факторов. 
Часть 2-2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло

ГОСТ Р 53614 Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Давление воздуха

Термины и определения

- 3.1 Общие понятия

| 1 внешний воздействующий фактор, ВВФ: Явление, процесс или среда, внешние по отношению к изделию или его составным частям, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособности изделия в процессе его эксплуатации | ## en | ## exposure factor |
| --- | --- | --- |
| ## Примечание – В нормативно-технических документах (НТД) рассматривают внешние воздействующие факторы, вызывающие ограничение или потерю работоспособного состояния изделий, т.е. оказывающие на них вредное воздействие, хотя в ряде случаев они могут благоприятно влиять на работоспособность, например, при низких температурах работоспособность холодильных установок повышается. |  |  |
| 2 опорное значение ВВФ: Значение ВВФ, статистически обработанное и усредненное на основе многократных наблюдений для определенной области эксплуатации изделия или группы изделий | ## en | ## reference value of exposure factor |
| 3 номинальные значения ВВФ: Нормируемые в технических заданиях, стандартах или технических условиях значения ВВФ, в том числе ограничивающие диапазоны значений, в пределах которых сохраняется работоспособность и обеспечивается нормальная эксплуатация конкретных видов изделий | ## en | ## nominal values of exposure factor |
| ## Примечания: ## 1 За номинальные значения ВВФ принимают нормируемые изменяющиеся или неизменные верхние и нижние значения ВВФ, при которых изделия сохраняют работоспособность (без перегрева или разрушения элементов). В НТД в числе номинальных значений ВВФ также могут быть заданы рабочие и предельные рабочие значения. ## 2 Предельные рабочие значения ВВФ – значения ВВФ, в пределах которых изделия могут редко оказываться в эксплуатации и должны при этом: ## а) сохранять работоспособность, но могут не сохранять требуемые метрологические и эксплуатационные характеристики (при этом в стандарте или технических условиях на изделия указывают допустимые отклонения значений метрологических и эксплуатационных характеристик, если эти отклонения имеют место); ## б) восстанавливать требуемые значения метрологических и эксплуатационных характеристик после прекращения действия ВВФ в области границ диапазона. |  |  |
| 4 номинальные условия эксплуатации: Совокупность номинальных значений ВВФ, определяющих условия эксплуатации, для которых рассчитаны и изготовлены изделия или группы изделий | ## en | nominal operating conditions |
| 5 эффективное значение ВВФ: Условное постоянное значение ВВФ, принимаемое при расчетах номинальных параметров изделия, влияющих на срок службы и(или) сохраняемости, существенно зависящих от данного ВВФ и нормированных для работы в течение срока службы и(или) сохраняемости | ## en | effective value of exposure factor |
| ## Примечание – Воздействие ВВФ на уровне эффективного значения, как правило, эквивалентно воздействию данного фактора при переменном значении в процессе эксплуатации. |  |  |
| 6 стойкость изделия к ВВФ: Сохранение работоспособности изделия во время и после воздействия на него определенного ВВФ в пределах заданного диапазона значений в течение всего срока службы | ## en | product resistance to external factor |
| 7 устойчивость изделия к ВВФ: Свойство изделия сохранять работоспособность во время действия на него определенного ВВФ в пределах заданного диапазона значений | ## en | product stability to external factor |
| 8 прочность изделия к ВВФ: Свойство изделия сохранять работоспособность после воздействия на него определенного ВВФ в пределах заданного диапазона значений | ## en | product strength to external factor |

- 3.2 Механические ВВФ

| 9 шум: Нерегулярное или статистически случайное колебание воздуха | ## en | noise |
| --- | --- | --- |
| 10 механический удар: Кратковременное внешнее механическое воздействие на изделие, возникающее вследствие его столкновения с другим твёрдым телом или резкого изменения скорости движения | ## en | mechanical shock |
| ## Примечания: 1 При механическом ударе возникает ударное ускорение и сопутствующие механические напряжения в материале. 2 Механический удар может быть однократного и многократного действия. 3 Разновидностью механического удара является баллистический удар. Баллистический удар – удар тела при его встрече с преградой в процессе баллистического полета. Баллистический полет – полет тела, происходящий при отсутствии аэродинамической подъемной силы. |  |  |
| 11 гидравлический удар: Механическое воздействие жидкости в результате перепада давления, связанного с резким изменением скорости ее потока | ## en | hydraulic shock |
| ## Примечания: 1 Гидравлический удар может приводить к резкому повышению или понижению давления, например, при слишком быстрой остановке потока жидкости, при наличии в трубопроводе воздушных пробок или кавитационных полостей, разрыве труб и других нарушениях в работе гидравлической системы. 2 Гидравлический удар сопровождается образованием ударной волны, распространяющейся по всей системе. 3 Перепад давления, возникающий при гидравлическом ударе, может значительно превышать номинальные значения. |  |  |
| 12 аэродинамический удар: Механическое воздействие ударной волны на летательный аппарат в момент достижения им сверхзвуковой скорости при движении в атмосфере | ## en | аerodynamic shock |
| ## Примечания: 1 Аэродинамический удар связан с резким изменением характера обтекания корпуса летательного аппарата потоком воздуха, сопровождающимся быстрым увеличением аэродинамического сопротивления 2 Аэродинамический удар проявляется в виде толчков, тряски и вибрации частей конструкции летательного аппарата |  |  |
| 13 звуковой удар: Акустический эффект воздействия на окружающую среду ударных волн, образующихся при движении летательных аппаратов в атмосфере на сверхзвуковой скорости [ГОСТ 23281-78, статья 114] | ## en | supersonic boom |
| ## Примечание – В отличии от аэродинамического удара звуковой удар является результатом постоянного образования ударных волн при движении летательного аппарата на сверхзвуковой скорости. |  |  |
| 14 ударная волна: Распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью переходная область газа, жидкости или твердого тела, в которой происходит скачкообразное изменение параметров | ## en | shock wave, overpressure wave |
| ## Примечание – При переходе через фронт волны резко изменяются давление, плотность, температура, вязкость и другие параметры среды. |  |  |
| 15 сейсмическое воздействие: Подземное или поверхностное колебательное движение земной коры, вызванное естественными (природными) или техногенными факторами | ## en | seismic impact |
| ## Примечание – Сейсмическое воздействие охватывает все виды колебаний земной коры, вызванные сдвигом тектонических плит, оползнями, взрывами, строительными работами. природные (сдвиги тектонических плит. |  |  |
| 16 воздействие землетрясения: Сейсмическое воздействие, вызванное естественными причинами | ## en | earthquake effect |
| 17 сейсмический удар: Кратковременное сейсмическое воздействие, вызванное неприродными явлениями (подземными взрывами) и колебаниями земной коры | ## en | seismic shock |
| 18 качка: Динамическое явление, связанное с колебанием изделия относительно положения равновесия | ## en | rocking |
| ## Примечание – Различают качку бортовую и килевую (изменение угла наклона вертикальной оси при повороте вокруг продольной или поперечной оси), и вертикальную (возвратно-поступательное движение вдоль вертикальной оси). |  |  |
| 19 крен: Наклон изделия, при котором его вертикальная ось в поперечной плоскости симметрии отклонена от вертикали к поверхности земли | ## en | heeling |
| ## Примечания: 1 Крен возникает при повороте изделия вокруг его продольной оси. 2 Термин «крен» наиболее часто применяют в авиации и судоходстве. |  |  |
| 20 дифферент: Наклон изделия, при котором его вертикальная ось в продольной плоскости симметрии отклонена от вертикали к поверхности земли | ## en | different |
| ## Примечания: 1 Дифферент возникает при повороте изделия вокруг его поперечной оси. ## 2 Термин «дифферент» наиболее часто применяют в авиации и судоходстве. ## 3 Дифферент устраняют перераспределением грузов по длине изделия (в судах перераспределением водяного балласта). |  |  |
| 21 механические колебания: Колебания значений кинематической или динамической величины, характеризующей механическую систему | ## en | mechanical oscillation |
| 22 вибрация: Движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин [ГОСТ 24346-80, статья 3] | ## en | vibration |
| 23 случайные колебания (вибрация): Колебания (вибрация), представляющие собой случайный процесс [ГОСТ 24346-80, статья 81] | ## en | random vibrations |
| 24 гармонические колебания (вибрация): Колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по синусоидальному закону [ГОСТ 24346-80, статья 29] | ## en | harmonic vibrations |
| 25 механическое давление: Давление, характеризующееся интенсивностью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует на поверхность другого тела или среды | ## en | mechanical pressure |
| ## Примечание – Механическое давление может быть следующих видов: гидравлическое, пневматическое, давление света, давление газовой среды. |  |  |
| 26 статическое давление: Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление действия которого изменяются во времени настолько медленно, что силами инерции можно пренебречь | ## en | static pressure |
| 27 динамическое давление: Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление действия которого изменяются во времени настолько быстро, что силы инерции необходимо учитывать | ## en | dynamic pressure |

- 3.3 Климатические ВВФ

| 28 атмосферные осадки: Выпадающие или конденсированные осадки | ## en | atmosphere precipitation |
| --- | --- | --- |
| 29 атмосферные выпадающие осадки: Вода в жидком и твердом состоянии, выпадающая из облаков | ## en | atmospheric falling rain |
| Примечание – Из облаков осадки выпадают в виде дождя, мороси, снега, мокрого снега, снежной и ледяной крупы, снежных зёрен, града, ледяного дождя, ледяных игл. |  |  |
| 30 атмосферные осадки конденсированные: Вода в жидком и твердом состоянии, образующаяся на земной поверхности и на предметах, находящихся вблизи от нее, в результате конденсации водяного пара, находящегося в воздухе | ## en | condensed atmospheric precipitation |
| Примечание – В результате конденсации образуются роса, иней, жидкий налёт, изморось. Осаждение переохлаждённого дождя, мороси, тумана на земной поверхности и предметах приводит к образованию гололёда. |  |  |
| 31 морской туман: Конденсационный аэрозоль с жидкой дисперсной фазой морской воды, характеризующейся постоянным содержанием солей, в которой массовая доля ионов Cl-, SO42-, HCO3-, Br-, CO32-, F-, Na+, Mg2+, K+, Ca2+ составляет 99,99 % | ## en | sea fog |
| 32 статическая(ий) пыль (песок): Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в статическом состоянии | ## en | static dust (sand) |
| ## Примечания 1 Статическая(ий) пыль (песок) может быть причиной коррозии изделий, засорения механизмов и закупорки отверстий, нарушения теплоизоляции, коротких замыканий электрооборудования и других неблагоприятных явлений. |  |  |
| 33 динамическая(ий) пыль (песок): Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в динамическом состоянии | ## en | dynamic dust (sand) |
| ## Примечания 1 Динамическая(ий) пыль(песок) в отличии от статической(ого) находится во взвешенном состоянии и циркулирует под действием потоков воздуха. 2 Динамическая(ий) пыль (песок) оказывает абразивное воздействие на изделия и материалы. |  |  |
| 34 ветер: Движение воздуха относительно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направленное от области с высоким давлением к области с низким давлением. | ## en | wind |
| ## Примечания 1 Ветер – это направленное движение потока воздуха со скоростью более 0,6 м∙с-1. 2 Направление ветра определяют по азимуту с началом отсчета от географического севера и выражают в градусах угла (). Скорость (силу) ветра выражают в м/с, км/ч или баллах по шкале Бофорта. |  |  |
| 35 коррозионно-активный агент морской воды: Вещество, находящееся в морской воде и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия в результате коррозии. | ## en | seawater corrosive agent |
| ## Примечание – В морской воде коррозионной активностью обладают электролиты (кислоты, щелочи, соли, главным образом, хлориды, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов), кислород, углекислый газ, ионы тяжелых металлов и другие вещества, способные вступать в специфические окислительно-восстановительные реакции. |  |  |
| 36 коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды: Вещество, находящееся в почве и грунте и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия в результате коррозии. | ## en | corrosive agent of soil-subsoil environment |
| ## Примечания ## 1 Коррозионно-активные агенты почвы – это электролиты (кислоты, щелочи, соли, главным образом, хлориды, нитраты, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов), соединения входящие в состав гумуса, продукты метаболизма микроорганизмов и другие. |  |  |
| 37 коррозионно-активный агент окружающей среды: Вещество, находящееся в атмосфере и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия в результате коррозии. | ## en | environmentally corrosive agent |
| ## Примечание – Коррозионно-активные агенты воздуха – это, например, сернистый газ, а также электролиты, растворенные в водяном паре. |  |  |
| 38 тепловой удар: Возникающий в результате воздействия энергии в форме теплоты перегрев изделия | ## en | heat stroke |
| ## Примечания ## 1 Тепловой удар является следствием избыточного накопления тепла, связанного с неисправностями самого оборудования или систем охлаждения или длительным воздействием аномально высокой температуры окружающей среды. ## 2 Последствиями теплового удара могут быть ускоренное старение и износ изделия, избыточное термическое расширение, выход из строя полупроводниковых устройств и др. |  |  |
| 39 атмосферное давление: Абсолютное давление околоземной атмосферы | ## en | atmospheric pressure |
| 40 интегральное солнечное излучение: Электромагнитное излучение, охватывающее заданный фильтрованный спектр длин волн (частот) | ## en | integral solar radiance |
| Примечание – На поверхности земли интегральное солнечное излучение представляет собой сумму прямого и рассеянного света. |  |  |

- 3.4 Биологические ВВФ

| 41 биологический ВВФ: Организмы или их сообщества, оказывающие внешние воздействия и вызывающие нарушение исправного и работоспособного состояния изделия | ## en | biological exposure factor |
| --- | --- | --- |
| 42 бактерия: Микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением и способствующий разрушению изделий | ## en | bacterium |
| 43 плесневый гриб: Микроорганизм, развивающийся на материалах в виде бархатистого налета, выделяющий органические кислоты и другие метаболиты, способствующие разрушению изделий | ## en | mold fungus, mold-line fungi |
| 44 обрастание: Заселение и развитие биологического ВВФ на поверхности объекта в водной среде [адаптировано по ГОСТ 9.102-91, статья 7] | ## en | fouling |
| 45 обрастатель: Биологический ВВФ, участвующий в обрастании [адаптировано по ГОСТ 9.102-91, статья 9] | ## en | fouling organism, fouler |
| Примечание – К обрастателям относят водные организмы (животные и растения морских и пресных вод), поселяющиеся на каменных сооружениях, подводных частях судов, буев, портовых и других гидротехнических сооружениях, внутри поверхности водяных систем, водозаборных труб, на подводных кабелях и т.п., снижающие скорость хода судов, уменьшающие ток воды в водопроводах, снижающие эффективность охлаждающих устройств и способствующие коррозии металлических и бетонных подводных сооружений. |  |  |

- 3.5 ВВФ специальных сред

| 46 специальная среда: Газообразная или жидкая среда, содержащая неорганические и органические соединения, масла, смазки, растворители, топлива, рабочие растворы, рабочие тела, внешние по отношению к изделию, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации или хранения | ## en | specialized environment |
| --- | --- | --- |
| 47 среда заполнения: Среда, используемая для заполнения объема, в котором эксплуатируется изделие | ## en | filling environment |
| 48 рабочее тело: Газообразное или жидкое вещество, с помощью которого осуществляется преобразование одного вида энергии в другой | ## en | working medium |
| Примечание – Например, рабочее тело расширяется при подведении к нему энергии в форме теплоты, или сжимается при охлаждении, тем самым осуществляя механическую работу. |  |  |
| 49 испытательная среда: Специальная среда, воздействующая на изделие при проведении испытаний | ## en | test medium |
| 50 рабочий раствор: Специальная среда, представляющая собой раствор органических и(или) неорганических веществ, применяемый для дезинфекции, дезактивации, стерилизации и дегазации | ## en | working solution |
| 51 радиоактивный аэрозоль: Аэрозоль, в состав дисперсной фазы которого входят радионуклиды | ## en | radioactive aerosol, radioaerosol |

- 3.6 Термические ВВФ

| 52 термический удар: Воздействие резкого (одноразового) практически мгновенного и при этом неоднородного изменения температуры на изделие. |  | ## en | heat shock; temperature shock; thermal shock |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания 1 Термический удар возникает как при быстром охлаждении, так и при быстром нагревании изделия и характеризуется значительной скоростью изменения температуры. 2 Наиболее опасен термический удар для хрупких материалов, материалов с высоким коэффициентом теплового расширения (полимеры) или конструкций, сочетающих материалы, имеющие значительно отличающиеся коэффициенты теплового расширения. 3 Результатом воздействия термического удара могут быть трещины и расслоения материалов, разрушение и потеря герметичности соединений. |  |  |  |
| 53 радиационное разогревание: Повышение температуры конструктивных элементов изделий, облучаемых ионизирующим излучением, в результате превращения поглощенной материалами этих изделий энергии излучения в тепловую энергию | ## en |  | radiative heating |
| 54 электрическое разогревание: Повышение температуры конструктивных элементов изделия под действием электрического поля, в результате превращения электрической энергии в тепловую энергию | ## en |  | electric heating |
| 55 ультразвуковое разогревание: Повышение температуры конструктивных элементов изделия под действием ультразвука, в результате превращения энергии ультразвуковых колебаний в тепловую энергию | ## en |  | ultrasound heating |
| 56 аэродинамический нагрев: Нагревание обтекаемой газом поверхности тела, движущегося в газообразной среде с большой скоростью при наличии конвективного, а при гиперзвуковых скоростях и радиационного теплообмена с газовой средой в пограничном или ударном слое [ГОСТ 23281-78, статья 115] | ## en |  | aerodynamic heating |
| 57 термоциклирование: Многократное чередование воздействия высокой и низкой температуры | ## en |  | thermal cycling |
| 58 сухое тепло: Длительное воздействие высокой температуры на изделия в условиях пониженной влажности | ## en |  | dry heat |
| 59 холод: Длительное воздействие низкой температуры на изделия | ## en |  | cold |
| 60 влажное тепло: Длительное воздействие высокой температуры на изделия в условиях повышенной влажности | ## en |  | damp heat |

- 3.7 ВВФ электромагнитных полей

| 61 лазерное излучение: Электромагнитное хроматическое излучение видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, основанное на вынужденной эмиссии излучения атомов и молекул | ## en | laser emission |
| --- | --- | --- |
| Примечание – Вынужденное излучение представляет собой когерентное электромагнитное излучение, возникающее при вынужденных переходах электронов между энергетическими уровнями атома или молекулы (совпадающее по направлению, частоте, фазе и поляризации с возбуждающим излучением). |  |  |

(справочное) 
Алфавитный указатель терминов

В таблице А.1 приведен алфавитный указатель терминов, установленных в настоящем стандарте. Для предпочтительных терминов использован прямой шрифт, для синонимов – курсив.

Таблица А.1 – Указатель установленных терминов

| Термин | Пункт (подпункт) |
| --- | --- |
| атмосферное давление | 39 |
| атмосферные выпадающие осадки | 29 |
| атмосферные осадки | 28 |
| атмосферные осадки конденсированные | 30 |
| аэродинамический нагрев | 56 |
| аэродинамический удар | 12 |
| бактерия | 42 |
| биологический ВВФ | 41 |
| ветер | 34 |
| вибрация | 22 |
| влажное тепло | 60 |
| внешний воздействующий фактор | 1 |
| воздействие землетрясения | 16 |
| гармонические колебания (вибрация) | 24 |
| гидравлический удар | 11 |
| динамическое давление | 27 |
| динамическая(ий) пыль (песок) | 33 |
| дифферент | 20 |
| звуковой удар | 13 |
| интегральное солнечное излучение | 40 |
| испытательная среда | 49 |
| качка | 18 |
| коррозионно-активный агент морской воды | 35 |
| коррозионно-активный агент окружающей среды | 37 |
| коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды | 36 |
| крен | 19 |
| лазерное излучение | 61 |
| механические колебания | 21 |
| механический удар | 10 |
| механическое давление | 25 |
| морской туман | 31 |
| номинальные значения ВВФ | 3 |
| номинальные условия эксплуатации | 4 |
| обрастание | 44 |
| обрастатель | 45 |

Окончание таблицы А.1

| Термин | Пункт (подпункт) |
| --- | --- |
| опорное значение ВВФ | 2 |
| плесневый гриб | 43 |
| прочность изделия к ВВФ | 8 |
| рабочее тело | 48 |
| рабочий раствор | 50 |
| радиационное разогревание | 53 |
| радиоактивный аэрозоль | 51 |
| сейсмический удар | 17 |
| сейсмическое воздействие | 15 |
| случайные колебания (вибрация) | 23 |
| специальная среда | 46 |
| среда заполнения | 47 |
| статическая(ий) пыль (песок) | 32 |
| статическое давление | 26 |
| стойкость изделия к ВВФ | 6 |
| сухое тепло | 58 |
| тепловой удар | 38 |
| термический удар | 52 |
| термоциклирование | 57 |
| ударная волна | 14 |
| ультразвуковое разогревание | 55 |
| устойчивость изделия к ВВФ | 7 |
| холод | 59 |
| шум | 9 |
| электрическое разогревание | 54 |
| эффективное значение ВВФ | 5 |

(справочное) 
Алфавитный указатель терминов на английском языке

В таблице А.1 приведен алфавитный указатель терминов, установленных в настоящем стандарте. Для предпочтительных терминов использован прямой шрифт, для синонимов – курсив.

Таблица В.1 – Указатель установленных терминов на английском языке

| ## Термин | ## Пункт (подпункт) |
| --- | --- |
| ## aerodynamic heating | ## 56 |
| ## аerodynamic shock | ## 12 |
| ## atmosphere precipitation | ## 28 |
| ## atmospheric pressure | ## 39 |
| ## atmospheric falling rain | ## 29 |
| ## bacterium | ## 42 |
| ## biological exposure factor | ## 41 |
| ## cold | ## 59 |
| ## condensed atmospheric precipitation | ## 30 |
| ## corrosive agent of soil-subsoil environment | ## 36 |
| ## damp heat | ## 60 |
| ## different | ## 20 |
| ## dry heat | ## 58 |
| ## dynamic dust (sand) | ## 33 |
| ## dynamic pressure | ## 27 |
| ## earthquake effect | ## 16 |
| ## effective value of exposure factor | ## 5 |
| ## electric heating | ## 54 |
| ## environmentally corrosive agent | ## 37 |
| ## exposure factor | ## 1 |
| ## filling environment | ## 47 |
| ## fouler | ## 45 |
| ## fouling | ## 44 |
| ## fouling organism | ## 45 |
| ## harmonic vibrations | ## 24 |
| ## heat shock | ## 52 |
| ## heat stroke | ## 38 |
| ## heeling | ## 19 |
| ## hydraulic shock | ## 11 |
| ## integral solar radiance | ## 40 |
| ## laser emission | ## 61 |
| ## mechanical oscillation | ## 21 |
| ## mechanical pressure | ## 25 |
| ## mechanical shock | ## 10 |

Окончание таблицы В.1

| ## Термин | ## Пункт (подпункт) |
| --- | --- |
| ## mold fungus | ## 43 |
| ## mold-line fungi | ## 43 |
| ## noise | ## 9 |
| ## nominal operating conditions | ## 4 |
| ## nominal values of exposure factor | ## 33 |
| ## overpressure wave | ## 14 |
| ## product resistance to external factor | ## 6 |
| ## product stability to external factor | ## 7 |
| ## product strength to external factor | ## 8 |
| ## radiative heating | ## 53 |
| ## radioactive aerosol | ## 51 |
| ## radioaerosol | ## 51 |
| ## random vibrations | ## 23 |
| ## reference value of exposure factor | ## 2 |
| ## rocking | ## 18 |
| ## sea fog | ## 31 |
| ## seawater corrosive agent | ## 35 |
| ## seismic impact | ## 15 |
| ## seismic shock | ## 17 |
| shock wave | 14 |
| specialized environment | 46 |
| static dust (sand) | 32 |
| static pressure | 26 |
| supersonic boom | 13 |
| thermal cycling | 57 |
| thermal shock | 52 |
| temperature shock | 52 |
| test medium | 49 |
| ultrasound heating | 55 |
| vibration | 22 |
| wind | 34 |
| working medium | 48 |
| working solution | 50 |

УДК 001.4:620.193:006.354	ОКС 01.040.19

19.040

Ключевые слова: внешние воздействующие факторы, термины, определения

Генеральный директор ЗАО НИЦ КД					В.Г. Шолкин

Руководитель разработки,

начальник НИО ЗАО НИЦ КД, к.х.н.					Л.В. Колесникова