МКС 45.060

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33754–2016 «Выбросы вредных веществ и дымность               отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного                      состава. Нормы и методы определения»

Принято Межгосударственным советом  по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №______от_______________________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №__________________________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по                           стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают                                указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на тепловозы, газотепловозы,                    газотурбовозы, дизель-поезда, рельсовые автобусы, автомотрисы и другие типы автономного тягового и моторвагонного подвижного состава и устанавливает                  нормы и методы определения (контроля) выбросов вредных веществ и дымности                  отработавших газов.

Настоящий стандарт не распространяется на паровозы.»

Раздел 2. Заменить ссылки: «ГОСТ 12.1.003-83» на «ГОСТ 12.1.003»;

«ГОСТ 12.1.005-88» на «ГОСТ 12.1.005»;

«ГОСТ 12.1.012-2004» на «ГОСТ 12.1.012»;

«ГОСТ 12.2.003-91» на «ГОСТ 12.2.003»;

«ГОСТ 305-2013 **» на «ГОСТ 305 *»;

«ГОСТ 10448-80 ***» на «ГОСТ 10448 **»;

«ГОСТ 13320-81***» на «ГОСТ 13320 ***»;

«ГОСТ 24028-2013» на «ГОСТ 24028»;

«ГОСТ 30574-98» на «ГОСТ 30574»;

«ГОСТ 31967-2012» на «ГОСТ 31967»;

«ГОСТ 12.4.051-87 * Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний» на «ГОСТ 12.4.275 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний».

Текст сносок изложить в новой редакции:

«* На территории Российской Федерации действует 52368—2005 (EN 590).

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53639—2009.

*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50769—95.»

Раздел 3. Пункт 3.23 исключить.

Пункт 4.2. Исключить перечисление: «ПЭК – пункт экологического контроля».

Раздел 5. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1 Для нормирования выбросов ВВ в ОГ ТПС и МВПС определяют                        следующие параметры:

- удельный средневзвешенный выброс оксидов азота, ;

- удельный средневзвешенный выброс оксида углерода, ;

- удельный средневзвешенный выброс углеводородов, .»

Пункты 5.1.2, 5.1.3 исключить.

Пункт 5.3. Заменить слова: «модернизированными силовыми установками» на «модернизированными дизельными силовыми установками».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4 Предельно допустимые значения удельных средневзвешенных выбросов ВВ в ОГ ТПС и МВПС с новыми или модернизированными газовыми силовыми  установками должны соответствовать установленным в таблице 5.1а.»

Пункты 5.4, 5.5, 5.6 исключить.

Пункт 5.12. Исключить слова: «при приемочных и сертификационных испытаниях».

Пункт 6.1.6. Первое и второе предложение изложить в новой редакции:

«Измерение дымности ОГ при работе силовой установки в режиме приема нагрузки (переходный процесс) выполняют путём перевода органа управления                   режимом работы силовой установки из режима холостого хода на режим                             максимальной мощности».

Пункт 5.13. Таблицу 5.1 заменить таблицами 5.1 и 5.1а и изложить в редакции:

| Значения предельно допустимых удельных средневзвешенных выбросов ВВ с ОГ ТПС и МВПС с дизельными силовыми установками. в г/кВт ч | Удельные средневзвешенные выбросы | твердых частиц |  | Не нормируется |  |  | 0,2 | 0,025 | Примечания: * требование гармонизировано с Директивой 2016/1628/ЕС стадия V. ** двигатель, изготовленный в странах Таможенного союза – двигатель, поставленный на производство в соответствии с ГОСТ 15.902-2014 и имеющий степень локализации не менее 50%. *** - сумма eNOx+eCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | суммы углеводородов |  | Не нормируется | 2,4 | 1 | 0,5 | 4,0*** |  |
|  |  | оксида углерода |  | 25 | 18 | 12 | 7,4 |  |  |
|  |  | суммы оксидов азота |  | 10 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
|  | Применение |  |  | ТПС и МВПС изготовления до 2000 г. | ТПС и МВПС изготовления с 2000 до 2016 г. | ТПС и МВПС изготовления с 2016 до 2025 г. | ТПС и МВПС изготовления с 2025 г до 2035 г. с двигателями, изготовленными в странах Таможенного союза** | ТПС и МВПС изготовления с 2025 г.*, кроме ТПС и МВПС, с двигателями изготовленными в странах Таможенного союза ** ТПС и МВПС изготовления с 2035 г. с двигателями любых производителей |  |
| Таблица 5.1 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадия |  |  | 0 | 1 | 2 | 3А | 3Б |  |

| Значения предельно допустимых удельных средневзвешенных выбросов ВВ с ОГ ТПС и МВПС с газовыми силовыми установками. в г/кВт ч | Удельные средневзвешенные выбросы | твердых частиц |  | Не нормируется |  | 0,2 | 0,025 | Примечание: * требование гармонизировано с Директивой 2016/1628/ЕС стадия V. ** двигатель изготовленный в странах Таможенного союза – двигатель, поставленный на производство в соответствии с ГОСТ 15.902-2014 и имеющий степень локализации не менее 50%. GER – среднее соотношение низшей теплоты сгорания газового и дизельного топлива, определяемого по формуле: GER=HuдтGiдт∙WjHuгазGiгаз∙Wj Где: Huдт=42,7 мДж/кг– низшая теплота сгорания дизельного топлива Huгаз - низшая теплота сгорания газового топлива, принимают по паспортным данным топлива Giдт- часовой расход дизельного топлива на j-том режиме испытательного цикла Giгаз часовой расход газового топлива на j-том режиме испытательного цикла Wj- весовой коэффициент для j-того режима испытательного цикла Если расчетный предел для СН превышает значение 6,19, то предел для СН устанавливается равным 6,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | суммы углеводородов |  | 10,0 |  | 0,19+(9×GER) | 0,19+(9×GER) |  |
|  |  | оксида углерода |  | 6,0 |  | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  | суммы оксидов азота |  | 12 |  | 7,4 | 3,81 |  |
|  | Применение |  |  | ТПС и МВПС изготовления до 2025 г. |  | ТПС и МВПС изготовления с 2025 г до 2035 г. с двигателями, изготовленными в странах Таможенного союза | ТПС и МВПС изготовления с 2025 *г., кроме ТПС и МВПС, с двигателями изготовленными в странах Таможенного союза ** ТПС и МВПС изготовления с 2035 г. с двигателями любых производителей . |  |
| Таблица 5.1 а - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадия |  |  | 2г |  | 3Аг | 3Бг |  |

Таблицу 5.2 Таблицу 5.2 изложить в новой редакции:

«

| Объёмная доля предельно допустимого содержания ВВ в ОГ в объемных процентах. | Значение концентрации ВВ в ОГ | суммы углеводородов |  | Режим по ГОСТ 30574 | 3 | Не нормируется | 0,050 | 0,020 | П р и м е ч а н и е - Пересчет содержания ВВ в ОГ из объемных долей Свво (об.%) в массовые концентрации Сввм (г/м3) выполняют по формуле: μвв Сввм =---------- ×Свво 2,24 где µвв - молярная масса ВВ (компонента), г/моль: µNO2 = 46, µСО = 28, µC3H8 = 44, Свво – объемная доля ВВ, % (об.%). Пересчёт NOx производят по NO2, а CH по C3H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 0,070 | 0,030 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 0,060 | 0,025 |  |
|  |  | оксида углерода |  | Режим по ГОСТ 30574 | 3 | 0,050 | 0,035 | 0,020 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,210 | 0,170 | 0,070 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,195 | 0,150 | 0,065 |  |
|  |  | суммы оксидов азота |  | Режим по ГОСТ 30574 | 3 | 0,065 | 0,050 | 0,045 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,310 | 0,290 | 0,240 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,290 | 0,270 | 0,230 |  |
|  | Применение |  |  |  |  | ТПС и МВПС изготовления до 2000 г. | ТПС и МВПС изготовления с 2000 до 2016 г. | ТПС и МВПС изготовления с 2016 до 2025 г. |  |
| Таблица 5.2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадия |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |

Таблица 5.4. Графа «Режимы по ГОСТ 30574». Значения изложить в новой редакции:

Режимы по ГОСТ 30574

3

2

1

Пункт 6.3. Таблица 6.3. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 6.3

| Измеряемый или определяемый параметр | Относительная погрешность средств измерений, % |
| --- | --- |
| Частота вращения двигателя | ±2,0 |
| Крутящий момент | ±1,5 |
| Мощность | ±2,5 (или расчет по ГОСТ 10448) |
| Расход топлива | ±1,0 |
| Расход воздуха | ±5 (или расчет по 6.7.2) |
| Расход отработавших газов | ±5 (или расчет по 6.7.2) |
| Температура | ±2,5 |
| Давление | ±2,5 |
| Концентрация NO | ±10 |
| Концентрация NO2 | ±10 |
| Концентрация NOx | ±10 |
| Концентрация CO | ±5 |
| Концентрация CO2 | ±5 |
| Концентрация CH | ±5 |
| Концентрация O2 | ±5 |
| Концентрация частиц | - |
| Дымность | ±2 |
| Остальные параметры | ±5 |

Пункт 6.4.1, 6.4.5.3. Заменить слова: «в таблице 6.4» на «в таблице 6.3»;

Пункт 6.5.2. Заменить слова: «используемых при проведении сертификационных  испытаний» на «используемых при проведении испытаний».

Пункт 6.5.1. Заменить выражение: «0,96≤ Fа ≤1,06» на «0,93≤ Fа ≤1,07».

Пункт 6.6.1.2. Исключить второе предложение;

таблица 6.4. Столбец «и». Заменить значение: «15,9» на №15,19»;

поясняющие данные у формуле 6.5 и формулу 6.5 изложить в новой редакции:

«Удельные выбросы каждого компонента ОГ eieiсрei определяют по формуле

eiср=Gi                                                                   j∙WjPj∙Wj ei=Gij∙WjPj∙Wj,				                      (6.5)».

Пункт 6.6.1.5. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Метод сверки параметров допускается применять в случае невозможности проведения фактических замеров или если условия проведения испытаний не                          соответствуют требованиям 6.6 и только в том случае, если ранее были проведены инструментальные замеры выбросов ВВ и дымности ОГ ТПС и МВПС с определением удельных средневзвешенных значений выбросов ВВ и дымности ОГ и оформлен экологический паспорт ТПС или МВПС».

Пункт 6.6.2. Поясняющие данные к формуле 6.7.

Заменить слова: «принимают равным 14,3 или 14,5)* » на «принимают равным 14,3 или 14,5 для дизельного топлива по ГОСТ 32511) *».

Поясняющие данные к формуле 6.8.

Заменить слова: «α – коэффициент избытка воздуха» на «α – коэффициент избытка воздуха для дизельного топлива определяют по формуле:»

Формулу 6.8 изложить в новой редакции:

«α=100-CCO∙1042-CCH∙104+0.45∙1-2∙CCO∙1043.5∙CCO21+CCO∙1043.5∙CCO2∙(CCO2+CCO∙104)6,9078∙(CCO2+CCO∙104+CCH∙104)       (6.8)».

Пункт 6.6.2.4 изложить в новой редакции:

«Метод определения расхода ОГ по концентрации пробного газа».

Пункт 6.7.1 Формулу 6.11 изложить в новой редакции:

«Поправочный коэффициент атмосферных условий для оксидов азота                    определяют по формуле

KNOxатм=11-0,0182×Ha-10,71+0,0045×Ta-298 ,                 (6.11)»;

формулу 6.12 изложить в новой редакции:

«Влажность воздуха на впуске  , г/кг, определяют по формуле

Ha=6.220∙φaотн∙paнасH2Opa-0.01∙paнасH2O∙φaотн,                                    (6.12)»;

формулу 6.13 с поясняющими данными исключить.

Пункт 6.7.4. Заменить выражение: «0,96≤ Fа ≤1,06» на «0,98≤ Fа ≤1,02».

Пункт 7.7 Заменить ссылку «по ГОСТ 12.4.051-87*» на «ГОСТ 12.4.275».

Исключить сноску «* На территории РФ действуют ГОСТ Р 12.4.208 и                 ГОСТ Р 12.4.209».

Приложение Г. Наименование изложить в новой редакции:

«Схема пробоотбора для анализа дымности отработавших газов».

Приложение Е. Наименование изложить в новой редакции:

«Схема установки газоотборного зонда».

___________________________________________________________________

УДК 629.424:006.354                                                                        МКС 45.020

Ключевые слова: автомотрисы, выбросы, вредные вещества, дизель-поезда,

дымность, отработавшие газы, подвижной состав, тепловозы ____________________________________________________________________

Акционерное общество «Научно-исследовательский и

конструкторско-технологический институт подвижного состава»

(АО «ВНИКТИ»)