| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 16972 (проект, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Словарь и графические символы

(ISO 16972:2010 Respiratory protective devices — Terms, definitions, graphical symbols and units of measurement, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ООО «МОНИТОРИНГ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16972:2010 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания – Термины, графические символы и единицы измерения» («Respiratory protective devices — Terms, definitions, graphical symbols and units of measurement», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 94.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1 	Область применения

2   Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Графические символы для использования в СИЗОД

5	Единицы измерения

Приложение А (справочное) Термины и определения, относящиеся к СИЗОД в соответствии с действующими стандартами, регламентами или другими нормативными документами

Приложение В (справочное) Используемые сокращения

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

Введение

Подкомитетом ISO/TC 94/SC 15 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 94 «Средства индивидуальной защиты. Защитная одежда и оборудование» Международной организации по стандартизации (ISO) разработана серия стандартов в сфере средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД).

ISO 16972:2010 относится к группе основополагающих стандартов указанной серии и устанавливает термины и их определения, а также графические символы, применяемые в сфере производства средств индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с международной практикой.

Учитывая различия системных подходов в области терминологии СИЗОД в рамках Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) и Международной организации по стандартизации (ISO), настоящий стандарт, идентичный ISO 16972:2010, может быть использован заинтересованными сторонами, включая органы по оценке соответствия, в рамках международного сотрудничества, а также научно-исследовательскими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере исследований вопросов, связанных с СИЗОД.

Настоящий стандарт подготовлен в целях обеспечения взаимопонимания между различными пользователями стандартов в части существующей международной терминологии в сфере СИЗОД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Словарь и графические символы

Occupational safety standards system. Respiratory protective devices.

Vocabulary and graphical symbols

Дата введения −

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее − СИЗОД).

Настоящий стандарт устанавливает часто используемые термины и единицы измерения с целью достигнуть единого толкования и предотвратить их неоднозначное использование. Настоящий стандарт устанавливает графические символы, которые могут использоваться для маркировки СИЗОД или частей СИЗОД или в указаниях по эксплуатации для информирования пользователя(ей) СИЗОД о его применении.

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные ссылки являются обязательными для применения настоящего стандарта. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок − используется последняя редакция ссылочного документа (включая любые изменения).

ISO 7000:2004, Графические символы, наносимые на оборудование. Перечень и сводная таблица

IEC 80416-11), Обозначения графические для оборудования. Основные принципы. Часть 1. Создание графических символов для регистрации

ISO 80416-2), Обозначения графические для оборудования. Основные принципы. Часть 2. Форма и использование стрелок

3 Термины и определения

Для целей, обозначенных в настоящем стандарте, используются следующие термины и определения.

П р и м е ч а н и е – Термины перечислены в алфавитном порядке. Термины и определения, относящиеся к современным типам СИЗОД, не указаны в данном перечне, так как они связаны с конструкцией СИЗОД и приведены в приложении A. Жирным шрифтом выделены термины, указанные в определениях, если они входят в настоящий перечень основных терминов.

| - устойчивость к истиранию: Способность СИЗОД / элементов СИЗОД выдерживать разрушение от абразивных воздействий (например, царапанья, скобления, истирания) | abrasion resistance |
| --- | --- |
| - СИЗОД для защиты при пескоструйных работах: СИЗОД, предназначенное для защиты пользователя от вдыхания, механического и абразивного воздействия материалов, используемых или образующихся при пескоструйной обработке | abrasive blasting respiratory protective device |
| - аксессуар: Элемент(ы), присоединяемый(ые) к СИЗОД, наличие которых не является необходимым для соответствия СИЗОД требованиям по эффективности согласно стандартам ISO и которые не оказывают влияния на его защитные характеристики | accessory |
| - оценка применимости: Метод выбора, определяющий, что СИЗОД способно снизить опасное воздействие на пользователя до приемлемого уровня | adequacy assessment |
| - аэродинамический диаметр: Диаметр сферы единичной плотности, имеющей ту же скорость осаждения, что и рассматриваемая аэрозольная частица | aerodynamic diameter |
| - аэрозоль: Взвесь твердых, жидких или твердых и жидких аэрозольных частиц в газообразной среде | aerosol |
| - проницаемость аэрозолем: Способность аэрозольных частиц проходить через фильтрующий материал | aerosol penetration |
| - сопротивление воздушному потоку: Перепад давления между СИЗОД и окружающей атмосферой при вдохе/выдохе, вызванный прохождением воздуха через части и элементы СИЗОД, такие как клапан выдоха, клапан вдоха, фильтр(ы), шланг и т. д. | air flow resistance |
| - СИЗОД с системой очистки воздуха: СИЗОД, в котором окружающий воздух пропускается через воздухоочистительный(ые) элемент(ы), удаляющий(ие) загрязнение(ия) П р и м е ч а н и е – Воздух проходит через воздухоочистительный элемент при дыхании или с помощью побудителя расхода воздуха. | air-purifying respiratory protective device |
| - обходной(байпассный) контур подачи атмосферного воздуха: Устройство, позволяющее пользователю дышать атмосферным воздухом до входа в опасную зону и после выхода из нее | ambient air bypass |
| - система подачи атмосферного воздуха: Устройство, используемое для подачи атмосферного воздуха под низким давлением непосредственно в систему подачи воздуха СИЗОД (с ручным или электрическим приводом) | ambient air system |
| - окружающая атмосфера: Воздух, окружающий пользователя СИЗОД | ambient atmosphere |
| - концентрация в окружающей атмосфере: Содержание вещества в воздухе, окружающем пользователя СИЗОД | ambient concentration |
| - лабораторные условия: Условия, при которых температура воздуха составляет от 16 °C до 32 °C, а относительная влажность от 20 % до 80 % | ambient laboratory conditions |
| - атмосферный контаминант: Потенциально вредное вещество, которое присутствует в недопустимо высоких концентрациях в атмосферном воздухе, и воздействию которого работники могут подвергаться на своем рабочем месте | atmospheric contaminant |
| - точка росы для атмосферного воздуха: Температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться из воздуха в процессе его охлаждении при стандартном атмосферном давлении (1 013,25 гПа) | atmospheric dew point |
| - биологический мониторинг: Исследование выдыхаемого воздуха, биологических жидкостей (например, мочи, крови, пота) или тканей тела (например, волос, ногтей), с целью оценки степени воздействия на человека контаминанта/опасности | biological monitoring |
| - ремни крепления: Средства, позволяющие пользователю носить на теле определенные элементы СИЗОД | body harness |
| - проскоковая концентрация: Концентрация тест-газа в выходящем воздухе, при которой противогазовый фильтр, для которого проводится испытание по показателю сорбционная емкость по газам, считается отработанным | breakthrough concentration |
| - кривая проскока: График для противогазового(ых) фильтра(ов), показывающий изменение содержания тест-вещества в выходящем воздухе во времени | breakthrough curve |
| - время защитного действия: Время от начала испытания по показателю сорбционная емкость противогазового фильтра до момента достижения проскоковой концентрации в выходящем воздухе при определенных условиях | breakthrough time |
| - кривая времени защитного действия: График, показывающий зависимость времени защитного действия противогазового(ых) фильтра(ов) от концентрации тест-вещества | breakthrough time curve |
| - газ для дыхания: Газовая смесь, пригодная для дыхания и не оказывающая неблагоприятного воздействия на здоровье человека | breathable gas |
| - баллон с газом для дыхания: Неотъемлемая часть СИЗОД, которая является источником газа для дыхания | breathable gas cylinder |
| - качество газа для дыхания: Состав газа для дыхания, установленный в соответствующих стандартах | breathable gas quality |
| - дыхательный цикл: Период времени, включающий в себя один вдох и один выдох | breath cycle |
| - дыхательный мешок: Элемент СИЗОД, который компенсирует колебания в подаче или потреблении газа для дыхания и обеспечивает пиковую потребность на вдохе | breathing bag |
| - регенерация газа для дыхания: Процесс, при котором СИЗОД поглощает углекислый газ из выдыхаемого газа и выделяет кислород, контролирует содержание водяного пара и температуру газа, который повторно используется для дыхания | breathing gas regeneration |
| - дыхательная машина: Вентиляционная машина, которая имитирует дыхательную вентиляцию с помощью колебаний, которые могут быть синусоидальными или представлять собой циклы вдоха и выдоха П р и м е ч а н и е – См. также метаболический симулятор. | breathing machine |
| - пиковое сопротивление дыханию: Максимальный перепад давления, создаваемый СИЗОД во время вдоха (пиковое сопротивление на вдохе) или выдоха (пиковое сопротивление на выдохе) | breathing peak resistance |
| - сопротивление дыханию: Перепад давления между СИЗОД и окружающей атмосферой, вызванный прохождением через СИЗОД газа для дыхания во время вдоха (сопротивление вдоху) или выдоха (сопротивление выдоху) | breathing resistance |
| - стандартные условия измерения физиологических параметров: Стандартные условия параметров дыхательной вентиляции Пример − Температура тела (37 °C), атмосферное давление (1 013,25 гПа) и давление насыщенного водяного пара (давление водяного пара 62,66 гПа). | BTPS |
| - совместное использование: Практика, которая позволяет второму человеку одновременно использовать ту же систему подачи газа для дыхания, что и у пользователя СИЗОД, в то время как оба человека пытаются переместиться в безопасное место | buddy breathing |
| - клапан байпаса: Элемент СИЗОД, который установлен в качестве аварийного ручного клапана для обеспечения необходимой подачи газа для дыхания в тех случаях, когда обычная система подачи не работает | bypass valve |
| - допустимое содержание CO2: Максимально допустимое значение концентрации углекислого газа во вдыхаемом газе для дыхания | CO2 concentration limits |
| - зона обугливания: Длина хрупкого остатка, полученного при термическом воздействии на ткань или материал | char length |
| - контрольное устройство: Устройство, позволяющее пользователю оценивать, поддерживаются ли минимальные характеристики СИЗОД по данным изготовителя | checking device |
| - устойчивость к чистке/дезинфекции: Способность изделия выдерживать чистку и дезинфекцию, требования к которым установлены изготовителем | cleaning/disinfection resistance |
| - запыление: Накопление аэрозольных частиц на фильтре, приводящее к увеличению сопротивления фильтра воздушному потоку | clogging |
| - комбинированный фильтр: Фильтр, предназначенный для удаления твердых и/или жидких аэрозольных частиц и определенных газов и паров из воздушного потока, проходящего через него | combination filter |
| - комбинированное СИЗОД: СИЗОД, способное работать в любом из режимов фильтрации или подачи газа для дыхания | combined RPD |
| - разборчивость речи: Способность пользователей общаться лицом к лицу на заданном расстоянии | communication performance |
| - совместимость: Возможность использования СИЗОД в сочетании с другими СИЗ (далее – средствами индивидуальной защиты) | compatibility |
| - компетентное лицо: Лицо, обладающее соответствующим и достаточным опытом, практическими и теоретическими знаниями элементов программы респираторной защиты, за которые несет ответственность | competent person |
| - закрытая зона: Зона, ограниченный доступ в которую требует специальных полномочий, установленных в соответствии с требованиями национального законодательства | confined space |
| - клапан непрерывной подачи: Регулирующий клапан, который обеспечивает пользователя СИЗОД газом для дыхания и позволяет регулировать непрерывный воздушный поток в заданном диапазоне | continuous flow valve |
| - счетный медианный диаметр, CMD: Размер аэрозольных частиц в распределении частиц, для которого общее количество частиц аэрозоля с диаметром менее/более этого размера составляет половину общего количества всех аэрозольных частиц | count median diameter, CMD |
| - мертвое пространство: Застойная зона, в которой выдыхаемый газ накапливается и из которой повторно поступает на вдох | dead space |
| - съемные части: Части изделия, которые предназначены для отсоединения и повторного подсоединения вручную, без использования инструментов | demountable parts |
| - расчетная продолжительность работы: Время работы изделия, в течение которого соблюдаются установленные изготовителем характеристики (например, скорость воздушного потока потока) | design duration |
| - точка росы: Температура воздуха при определенном давлении, при которой происходит конденсация водяного пара | dew point |
| - снимание: Процесс оперативного удаления или снятия СИЗОД | doffing |
| - надевание: Процесс оперативного экипирования в СИЗОД | donning |
| - капанье: Непрерывное или периодическое падение капель или брызг | drip |
| - голова-манекен: Приспособление, которое имитирует человеческую голову и используется при испытаниях СИЗОД | dummy head |
| - износостойкость: Способность изделия выдерживать внешние воздействия без снижения эффективности или целостности | durability |
| - пыль: Аэрозоль, состоящий из механически диспергированных твердых частиц, полученных в результате измельчения более крупных частиц от субмикроскопических до макроскопических размеров П р и м е ч а н и е – См. также дым и сажа. | dust |
| - аварийное дыхательное устройство: Элемент СИЗОД, который приводится в действие, когда СИЗОД не функционирует в нормальном режиме Примечание – Данное устройство обеспечивает требуемый уровень защиты в течение времени, необходимого пользователю СИЗОД для того, чтобы без посторонней помощи выйти из рабочей зоны в безопасное место. | emergency breathing component |
| - электромагнитная совместимость: Способность изделия, элемента изделия или системы нормально функционировать в условиях электромагнитного поля, не создавая недопустимых электромагнитных помех | electromagnetic compatibility, EMC |
| - минимальный заряд батареи: Самый низкий уровень заряда батареи, который все еще обеспечивает надлежащую непрерывную работу СИЗОД | end of battery life |
| - индикатор срока службы: Система, которая указывает на окончание общего времени работы СИЗОД | end of life cycle indicator |
| - индикатор гарантированного срока службы: Система, предупреждающая пользователя противогазового фильтрующего СИЗОД о приближении к окончанию надлежащей защиты органов дыхания | end-of-service-life indicator, ESLI |
| - окружающая среда: Потенциально опасная зона, в которой следует использовать СИЗОД | environment |
| - эргономические показатели/параметры: Все характеристики СИЗОД, которые предназначены для максимизации возможности пользователя выполнять свои задачи, одновременно сводя к минимуму его усталость и дискомфорт | ergonomic factors/parameters |
| - СИЗОД эвакуационного типа (самоспасатель): СИЗОД, предназначенное только для эвакуации (аварийного выхода) из опасной окружающей среды | escape RPD |
| - клапан выдоха: Одноходовой клапан, который позволяет выпускать из СИЗОД выдыхаемый газ и избыток газа для дыхания | exhalation valve |
| - взрывоопасная атмосфера: Смеси веществ с воздухом при атмосферных условиях в виде газов, паров, туманов или пыли, в которых после произошедшего воспламенения горение распространяется на весь объем невоспламененной смеси | explosive atmosphere |
| - открытые части: Любая часть СИЗОД, которая может вступить в контакт с окружающей атмосферой в предполагаемых условиях использования | exposed parts |
| - внешнее раздражение слизистой глаз: Покраснение, зуд или слезотечение, вызванные газами, парами, аэрозолями и жидкостями | eye irritation (external) |
| - аллергическое раздражение слизистой глаз: Покраснение, зуд или слезотечение, вызванные материалами СИЗОД | eye irritation (internal) |
| - текстильный элемент: Любой односоставный или смесовый натуральный или синтетический материал, поддающийся обработке и изготовленный ткацким методом, либо путем валяния, формования или вязания | fabric component |
| - подсос по полосе обтюрации: Подсос, происходящий в области соприкосновения лицевой части СИЗОД с лицом пользователя | face seal leakage |
| - поле зрения: Зона обзора пользователя при ношении СИЗОД | field of vision |
| - держатель фильтра: Элемент, который закреплен на лицевой или другой части СИЗОД и в котором установлен фильтр (в корпусе или без корпуса) | filter holder |
| - фильтрующее СИЗОД: СИЗОД, в котором воздух проходит через фильтр(ы) перед вдыханием Примечание – СИЗОД может использоваться с устройством принудительной подачи воздуха или без него. | filtering device |
| - тест на прилегание («фит-тест»): Испытание с использованием специального тест-вещества и установленной методики для качественного или количественного определения возможности для конкретного пользователя достичь требуемого прилегания СИЗОД конкретного типа, модели и размера | fit test |
| - расход [подача воздуха]: Объем (масса) газа для дыхания, проходящего через устройство за установленное время | flow rate |
| - запотевание: Уменьшение поля зрения и остроты зрения, вызванное конденсацией влаги внутри смотрового элемента | fogging |
| - дым: Твердые аэрозоли, образующиеся при сублимации твердых материалов и последующей их конденсации в воздухе | fume |
| - газ: Среда, которая находится в газообразном состоянии при стандартных температуре и давлении и стремится занять объем или сосуд, в котором она заключена | gas |
| - противогазовый фильтр: Фильтр, предназначенный для удаления определенных газов и паров из атмосферы, проходящих(ей) через него | gas filter |
| - сорбционная емкость противогазового фильтра: Объем или масса газообразного контаминанта, который противогазовый фильтр может адсорбировать, поглотить или каталитически разложить | gas filter capacity |
| - график замены противогазовых фильтров: Промежуток времени, по прошествии которого использованный противогазовый фильтр заменяется новым | gas filter change schedule |
| - фильтрующее СИЗОД для защиты от газов и паров: СИЗОД, состоящее из лицевой части с фильтром, который удаляет определенные газы или пары из воздуха, поступающего на вдох пользователя, в течение ограниченного времени | gas filtering RPD |
| - опасная атмосфера: атмосфера с дефицитом кислорода, или с превышением предельно допустимых уровней, или пожаро- или взрывоопасная, или содержащая токсичные или болезнетворные контаминанты в воздухе в концентрациях, которые превышают допустимые нормы | hazardous atmosphere |
| - коэффициент опасности: Отношение расчетного/измеренного содержания вещества в воздухе к предельно допустимому уровню Примечание – Это соотношение рассчитывается для каждого газа, пара и/или аэрозоля или для их смеси в случаях, когда компоненты оказывают кумулятивное действие, которое представляет опасность для органов дыхания. | hazard ratio |
| - оголовье: Средства фиксации лицевой части СИЗОД на голове пользователя | head harness |
| - индикаторный дисплей смотрового элемента: Дисплей или сигнальное устройство в поле зрения пользователя СИЗОД | heads up display, HUD |
| - высокое давление: Абсолютное давление равное или превосходящее 1 МПа (106 Па) | high pressure |
| - шланг: Полая гибкая трубка для подачи газа для дыхания с низким, средним или высоким давлением | hose |
| - приспособление для приема воды: Конструктивный элемент СИЗОД, позволяющий пользователю пить воду без снятия СИЗОД | hydration facility |
| - гидростатическое испытание: Испытание для определения структурной целостности баллонов при заданном избыточном давлении | hydrostatic test |
| - гипоксия: Любое состояние, при котором в организме или в отдельных органах и тканях наблюдается недостаточное поступление кислорода | hypoxia |
| - мгновенная угроза жизни и здоровью: Внешние условия, которые представляют мгновенную опасность для жизни, могут вызвать необратимые неблагоприятные последствия для здоровья или лишить человека возможности покинуть опасную зону | immediately dangerous to life or health, IDLH |
| - устойчивость к удару: Способность СИЗОД выдерживать механический удар и динамическую нагрузку, вызванные окружающей средой | impact resistance |
| - клапан вдоха: Односторонний клапан, который открывается при вдохе и закрывается при выдохе | inhalation valve |
| - вдыхаемый воздух: Воздух, вдыхаемый пользователем | inhalation valve |
| - несъемный фильтр: Фильтр, который не может быть отделен от лицевой части | integral filter |
| - интерактивный расход: Фактический расход газа для дыхания через СИЗОД в единицу времени, при ее принудительной подаче по потребности пользователя | interactive flow rate |
| - искробезопасность: Маркировка, наносимая на СИЗОД и удостоверяющая, что данное изделие не может вызывать возгорание во взрывоопасных средах | intrinsic safety |
| - искробезопасное СИЗОД: СИЗОД, сертифицированное для использования во взрывоопасных средах и соответствующее требованиям к искробезопасности | intrinsically safe (IS) RPD |
| - подсос: Показатель, характеризующий проникание внутрь лицевой части СИЗОД окружающей атмосферы через любые неплотности, за исключением фильтра(ов) (при наличии), и определяемый в лабораторных условиях с использованием специальных газовых смесей Примечание – Данный показатель рассчитывают как отношение концентрации контаминанта под лицевой частью СИЗОД к его концентрации в окружающей атмосфере по следующей формуле: Коэффициент подсоса (%) = Ci/C0 100, где Ci – концентрация тест-вещества под лицевой частью СИЗОД, C0 – концентрация тест-вещества в окружающей атмосфере. | inward leakage |
| - сорбционная емкость противогазового фильтра в лабораторных условиях: Масса/объем определенного тест-вещества, удаленного или удержанного при помощи следующих механизмов: физической адсорбции, хемосорбции, катализа и т. д., определяемая(ый) при заданной температуре, относительной влажности, содержании тест-вещества и расходе воздуха Примечание – Массу/объем рассчитывают по показателю времени защитного действия, определенному до достижения установленной проскоковой концентрации. | laboratory gas filter capacity |
| - герметичность: Способность сохранять заданное давление внутри СИЗОД в течение заданного времени, определяемая в лабораторных условиях | leak-tightness |
| - срок эксплуатации: Время от даты изготовления изделия до момента, когда СИЗОД должно быть снято с эксплуатации | life cycle |
| - сжиженный воздух/кислород для дыхания: Кислород или воздух в сжиженном состоянии, подаваемые пользователю для дыхания в газообразном состоянии | liquefied-breathing gas |
| - неплотноприлегающая лицевая часть СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, не предусматривающая плотного прилегания к лицу пользователя | loose fitting respiratory interface |
| - низкокипящее органическое вещество: Органическое вещество с температурой кипения не более 65 ° С при атмосферном давлении | loose fitting respiratory interface |
| - низкое давление: Избыточное давление не более 100 гПа (100 мбар) | low pressure |
| - минимальные характеристики по данным изготовителя: Самый низкий уровень эксплуатационных характеристик изделия, заявленный изготовителем, при котором изделие в сборе будет соответствовать требованиям для заявленного класса защиты | manufacturer’s minimum design condition |
| - минимальный объемный расход воздуха по данным изготовителя: Минимальный расход воздушного потока, заявленный изготовителем, при котором изделие соответствует установленным требованиям | manufacturer’s minimum design flow rate, MMDF |
| - маркировка: Информация, нанесенная на изделие и содержащая определенные характеристики СИЗОД | marking |
| - весовой медианный аэродинамический диаметр: Размер аэрозольных частиц в аэродинамическом распределении, для которого общая масса частиц аэрозоля с диаметром менее/более весового медианного аэродинамического диаметра составляет половину общей массы всех аэрозольных частиц | mass median aerodynamic diameter, MMAD |
| - совместимость материала с кожей: Свойство материала, которое характеризует его как материал, не оказывающий существенного раздражающего действия на кожу пользователя при непосредственном контакте | material’s compatibility with skin |
| - режим максимального расхода воздуха: Настройки СИЗОД в соответствии с указаниями изготовителя, которые устанавливают максимальный расход воздуха через СИЗОД | maximum flow condition |
| - максимально допустимая концентрация при использовании: Максимальная концентрация опасного вещества в воздухе, при которой пользователь в СИЗОД будет защищен, и которая определяется уровнем защиты или классом защиты СИЗОД, а также предельно-допустимой концентрацией опасного вещества в воздухе рабочей зоны Примечание – Максимально допустимая концентрация как правило может быть рассчитана математически умножением уровня защиты, указанного для СИЗОД, на предельно-допустимую концентрацию опасного вещества. | maximum use concentration, MUC |
| - удар: Динамическое воздействие на изделие при его падении с заданной высоты в лабораторных условиях | mechanical shock |
| - механическая прочность смотрового элемента: Способность изделия выдерживать механическое воздействие на смотровой элемент | mechanical strength of visor |
| - среднее давление: Избыточное давление от 100 гПа (100 мбар) до 1 МПа (10 000 мбар) | medium pressure |
| - метаболический симулятор: Программируемый автоматический дыхательный аппарат, который имитирует показатели дыхания человека (переменный объем вдоха/выдоха, частоту дыхания, относительную влажность воздуха, температуру) и метаболические показатели (переменное потребление кислорода и выделение углекислого газа) | metabolic simulator |
| - режим минимального расхода воздуха: Настройки СИЗОД в соответствии с указаниями изготовителя, которые устанавливают минимальный расход воздуха, подаваемого в СИЗОД | minimum flow condition |
| - минимально допустимый уровень защиты: Требуемый уровень защиты, установленный в ходе процедуры оценки применимости | minimum required protection factor, MRPF |
| - минутный объем вентиляции легких: Общий объем воздуха, проходящего через легкие в течение минуты при стандартных условиях измерения физиологических параметров, VE (дм3/мин) Пример − Температура тела (37 °C), атмосферное давление (1 013,25 гПа) и давление насыщенного водяного пара (давление водяного пара 62,66 гПа). | minute ventilation |
| - минутный объем: Объем выдыхаемого воздуха за одну минуту | minute volume |
| - туман: Частицы жидкого аэрозоля, образующиеся в результате конденсации пара в жидкое состояние или в результате распыления жидкости в виде аэрозоля | mist |
| - принцип работы: Основные средства обеспечения пользователя газом для дыхания, то есть фильтрация аэрозолей, фильтрация газов и паров или подача газовой дыхательной смеси | mode of operation |
| - индикатор: Элемент СИЗОД, позволяющий пользователю постоянно оценивать, поддерживается ли минимальный расхода воздуха по данным изготовителя или минимальные характеристики по данным изготовителя | monitor |
| - многофункциональное СИЗОД: СИЗОД, работа которого основана на различных принципах; например, СИЗОД с принудительной подачей воздуха, СИЗОД с электроприводом, СИЗОД с системой подачи сжатого газа для дыхания, оснащенное устройством подачи сжатого газа | multi-functional RPD |
| - универсальный комбинированный фильтр: Комбинированный фильтр, соответствующий требованиям, установленным для двух и более марок противогазовых фильтров, а также требованиям к противоаэрозольным фильтрам | multi-type combination filter |
| - универсальный противогазовый фильтр: Противогазовый фильтр, соответствующий требованиям, установленным для двух и более марок противогазовых фильтров | multi-type gas filter |
| - отрицательное давление: Давление под лицевой частью СИЗОД, внутри шланга и т. д. меньшее, чем в окружающей атмосфере Примечание – Выражается в паскалях (Па). | negative pressure |
| - номинальная продолжительность работы: Время эксплуатации изделия, применяемое для классификации и определяемое в лабораторных условиях при расходе воздуха, установленном в стандарте на изделие | nominal working duration |
| - предельно допустимый уровень: Максимальное содержание переносимых по воздуху контаминантов, которое в соответствии с нормативными правовыми актами принято в качестве допустимого | occupational exposure limit, OEL |
| - рабочее давление: Давление, создаваемое внутри СИЗОД в процессе эксплуатации | operating pressure |
| - совместимость с кислородом: Способность СИЗОД обеспечивать непосредственный контакт со сжатым/сжиженным кислородом без риска пожара или взрыва при помощи обезжиривания | oxygen compatibility |
| - потребление кислорода: Количество кислорода, потребляемого тканями организма человека для аэробной выработки энергии, VO2 (дм3/мин) при стандартных температуре, давлении, сухом воздухе | oxygen consumption |
| - дефицит кислорода: Величина содержания или парциального давления кислорода, ниже которой могут наступить негативные последствия для здоровья Примечание – уполномоченные органы могут устанавливать альтернативное определение или величину дефицита кислорода. | oxygen deficient |
| - обогащенный кислородом воздух: Воздух, содержащий кислорода в большем количестве, чем атмосферный воздух на уровне моря | oxygen-enriched air |
| - частица: Общий термин, используемый для описания твердых или жидких веществ в мелкодисперсном состоянии и относящийся аэрозолям Пример − Частицы пыли, морось, сажа, дым, волокно и туман, а также микроорганизмы | particle |
| - противоаэрозольный фильтр: Фильтр, предназначенный для очистки воздуха от аэрозолей | particle filter |
| - эффективность противоаэрозольного фильтра: Величина, равная степени снижения содержания частиц аэрозоля после прохождения через противоаэрозольный фильтр | particle filter efficiency |
| - противоаэрозольное СИЗОД: Изделие, состоящее из лицевой части с противоаэрозольным фильтром и предназначенное для удаления мелкодисперсных частиц из воздуха, вдыхаемого пользователем Примечание – Противоаэрозольный фильтр может быть съемным или несъемным, т. е. являться неотъемлемой частью конструкции СИЗОД. | particle filter respiratory protective device, particle filter RPD |
| - мгновенный пиковый расход воздуха: Максимальное мгновенное значение расхода воздуха в фазе вдоха дыхательного цикла (в дм3/мин) при стандартных условиях измерения физиологических параметров Примечание – Данное значение как правило выражается в дм3/мин, т.к. длительность фазы вдоха является незначительной по отношению к дыхательному циклу. | peak inspiratory flow rate |
| - проникновение: Процесс, в ходе которого химическое вещество проникает через материал СИЗОД на молекулярном уровне (за счет диффузии) | permeation |
| - физическая работоспособность: Способность человека выполнять физическую работу | physical work capacity |
| - избыточное давление: Давление под лицевой частью СИЗОД, внутри шланга и т. п., превышающее давление в окружающей атмосфере | positive pressure |
| - эксплуатационные свойства: Оценка СИЗОД в ходе имитации физической деятельности или эвакуационных испытаний в лабораторных условиях | practical performance |
| - уровень защиты: Степень защиты органов дыхания, приписанная СИЗОД с целью выбора и использования, которая, как ожидается, будет обеспечена пользователю во время эксплуатации в рамках программы респираторной защиты, установленной в соответствии с ISO 16975 | protection level |
| - точка росы при установленном давлении: Температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться из газа при установленном давлении, в процессе охлаждения газа при данном давлении | pressure dew point |
| - психологическое воздействие на пользователя: Положительное и отрицательное воздействие на психологическое состояние пользователя, вызванное ношением СИЗОД или его внешним видом и/или конструкцией | psychological impact on wearer |
| - качественный фит-фактор [минимально гарантированный фит-фактор (Co/Ci)]: Качественная оценка минимального прилегания конкретного плотноприлегающего СИЗОД к конкретному человеку при прохождении качественного фит-теста, т.е. пользователь СИЗОД не обнаруживает тест-вещество органолептическим методом | qualitative fit factor, QLFF |
| - качественный фит-тест: Метод испытания, предусматривающий результат «прилегает/не прилегает» основанный на органолептическом определении субъектом тест-вещества, с целью оценки правильности прилегания СИЗОД | qualitative fit test, QLFT |
| - количественный фит-фактор [количественный фит-фактор = (Co/Ci)]: Значение оценки прилегания конкретной лицевой части плотноприлегающего СИЗОД для конкретного пользователя Примечание – Данное значение относится только к подсосу через лицевую часть СИЗОД. Подсос через другие части СИЗОД (например, через нефильтрующие элементы) не должен оцениваться. количественный коэффициент прилегания измеряют с помощью специального оборудования. | quantitative fit factor, QNFF |
| - количественный фит-тест: Метод испытания, для которого используют оборудование для количественной оценки подсоса под лицевую часть СИЗОД с целью оценки правильности прилегания | quantitative fit test, QNFT |
| - радионуклид: Атом, который самопроизвольно испускает частицы (например, альфа- или бета-частицы), гамма-излучение или рентгеновское излучение | radionuclide |
| - упаковка «готово к применению»: Средство защиты функциональных элементов СИЗОД от воздействия окружающей среды, в котором изделие находится в состоянии, позволяющем пользователю быстро надеть его | ready for use packaging |
| - синтетический воздух: Смесь газов, полученная путем смешения чистого жидкого или газообразного кислорода и чистого жидкого или газообразного азота, приготовленная в соответствии с национальными нормативными требованиями | reconstituted air |
| - надежность: Способность изделия функционировать без сбоев в условиях, установленных изготовителем | reliability |
| - требуемый фит-фактор: Численное значение, установленное в качестве критерия «прилегает/не прилегает» или критерия применимости при количественном тесте на прилегание (количественном «фит-тесте») | required fit factor, RFF |
| - устойчивость к УФ-излучению: Способность материала сохранять свои свойства после воздействия ультрафиолетового излучения | resistance to UV |
| - устойчивость к воздействию водного аэрозоля/устойчивость к брызгам воды: Способность СИЗОД функционировать после воздействия водного аэрозоля/брызг воды Примечание – Погружение в воду исключается. | resistance to water spray/splash |
| - лицевая часть СИЗОД: Часть СИЗОД, которая образует защитный барьер между дыхательными путями пользователя и окружающей атмосферой Примечание – Лицевая часть СИЗОД подключена к фильтрующей части изделия или к части, осуществляющей подачу газа для дыхания. | respiratory interface |
| - СИЗОД: Средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты органов дыхания пользователя от опасной атмосферы | respiratory protective device, RPD |
| - оценка риска: Процесс оценки опасности, применимости и пригодности, связанный с выбором СИЗОД | risk assessment |
| - СИЗОД с дополнительными функциями защиты/комплексное СИЗОД: СИЗОД, обладающее защитными функциями других СИЗ, требования к которым установлены в соответствующих стандартах, и обеспечивающее защиту от опасностей, не связанных с назначением СИЗОД | RPD incorporating other personal protective equipment (PPE) functions |
| - изготовитель СИЗОД: Физическое или юридическое лицо, которое: - разрабатывает и/или изготавливает СИЗОД, или разработало и/или изготовило СИЗОД с целью его размещения на рынке или для иного использования под своим наименованием или товарным знаком; - размещает СИЗОД на рынке и/или вводит его в эксплуатацию под своим наименованием или торговой маркой | RPD manufacturer |
| - программа респираторной защиты: Процедура выбора, использования и обслуживания СИЗОД для обеспечения надлежащей защиты пользователя | RPD programme |
| - лицо, ответственное за программу респираторной защиты: Лицо, назначенное для осуществления разработки, реализации и контроля за выполнением программы респираторной защиты | RPD programme administrator |
| - безопасное соединение: Соединительный узел для шланга подачи газа для дыхания, для разъединения которого требуется как минимум два преднамеренных действия | safety coupling/ connector |
| - дополнительный клапан высокого давления: Элемент СИЗОД для аварийных случаев, который позволяет присоединить альтернативный источник газа для дыхания с высоким давлением, не снимая СИЗОД | second high pressure inlet connector |
| - дополнительный клапан среднего давления: Элемент СИЗОД для присоединения альтернативного источника газа для дыхания со средним давлением | second medium pressure inlet connector |
| - дополнительный выпускной клапан среднего давления: Элемент СИЗОД для подачи газа для дыхания другому пользователю с целью его спасения | second medium pressure outlet connector |
| - срок службы: Период времени, в течение которого СИЗОД обеспечивает надлежащую защиту пользователя | service life |
| - срок службы противогазового фильтра: Период времени до проскока контаминанта в течение периода фактического использования | service life of gas filter |
| - срок службы элементов СИЗОД: Период времени, в течение которого элементы СИЗОД сохраняют заданные характеристики | service time of components |
| - срок хранения: Период времени, в течение которого СИЗОД/элемент СИЗОД может храниться без снижения защитных свойств до использования при условии хранения в соответствии с указаниями изготовителя | shelf life |
| - корригирующее действие: Обеспечение в СИЗОД дополнительной коррекции зрения пользователя | sight defect correction |
| - одноразовое использование: Обозначение для идентификации СИЗОД/элемента СИЗОД, не предназначенного для использования более одной смены | single-shift use |
| - сажа: Аэрозоль, образующийся при неполном сгорании | smoke |
| - стандартное соединение: Устройство, позволяющее осуществить соединение между фильтром и лицевой частью в СИЗОД без принудительной подачи воздуха | standardized connector |
| - атмосферное давление: Давление в околоземных слоях атмосферы на уровне моря, как правило принятое за 1 атмосферу или 1013,25 гПа (760 мм рт. ст.) | standard atmospheric pressure |
| - стандартные температура, давление, сухой воздух: Стандартные условия для выражения потребления кислорода Примечание – Стандартная температура (0 °С) и давление (1013,25 гПа), сухой воздух. | STPD, standard temperature pressure dry |
| - оценка пригодности: Метод выбора СИЗОД, определяющий, что СИЗОД способно обеспечить надлежащую защиту пользователя в течение времени использования по назначению, с учетом особенностей пользователей, назначения и условий на рабочем месте | suitability assessment |
| - специалист по охране труда: Работодатель или лицо, назначенное работодателем, которое несет ответственность за использование сотрудниками СИЗОД и контролирует условия на рабочем месте | supervisor |
| - СИЗОД с подачей газа для дыхания: Тип СИЗОД, которые снабжают пользователя газом для дыхания от автономного или стационарного источника, независимого от окружающей атмосферы | supplied breathable gas-respiratory protective device |
| - трудовые обязанности: Работы, выполняемые пользователем СИЗОД | task |
| - температурные условия: Температура окружающей среды при ожидаемых условиях эксплуатации СИЗОД | temperature of operation |
| - испытатель: Сотрудник из технического персонала, выбранный для испытания СИЗОД | test subject |
| - плотноприлегающая лицевая часть СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, которая образует защитный барьер между дыхательными путями пользователя и окружающей атмосферой за счет плотного прилегания к коже пользователя | tight fitting respiratory interface |
| - усредненное содержание: Среднее содержание контаминанта в воздухе в течение определенного периода времени | time-weighted average, TWA |
| - проникание: Проникание окружающей атмосферы под лицевую часть СИЗОД через любые неплотности, включая фильтр(ы) (при наличии), или внутрь изделия, при испытании в лабораторных условиях при использовании определенной тест-атмосферы Примечание – Проникание определяют как отношение содержания контаминанта внутри СИЗОД к его содержанию в окружающей атмосфере. Коэффициент проникания (%) = Ci/C0 100, где Ci – концентрация тест-вещества под лицевой частью СИЗОД; C0 – концентрация тест-вещества в окружающей атмосфере. | total inward leakage, TIL |
| - потребитель: Физическое или юридическое лицо, которое использует СИЗОД Пример − Лица, осуществляющие выбор, обслуживание, применение и т.д. | user |
| - утвержденный метод: Документированная процедура испытания, которая прошла установленную оценку уполномоченной организацией и признана пригодной и приемлемой с точки зрения воспроизводимости, точности, прецизионности и других установленных критериев | validated method |
| - пар: Газообразная фаза вещества, которое является жидким или твердым при температуре 20 °C и абсолютном давлении 100 кПа (1000 мбар) | vapour |
| - смотровой экран: Элемент лицевой части СИЗОД, который обеспечивает обзор, а также защиту глаз и лица пользователя | visor |
| - острота зрения: Показатель, характеризующий искажение зрительного восприятия смотровым экраном СИЗОД | visual clarity |
| - визуальный осмотр: Метод оценки СИЗОД, его маркировки и информации, предоставляемой изготовителем, в т.ч. паспорта безопасности (при наличии) или сертификатов на материалы, используемые при изготовлении СИЗОД | visual inspection |
| - усилитель голоса: Аксессуар или элемент СИЗОД, используемый для усиления голоса пользователя | voice amplifier |
| - сигнальное устройство: Элемент СИЗОД, уведомляющий пользователя о необходимости выполнить определенное действие | warning device |
| - пользователь: Физическое лицо, непосредственно использующее СИЗОД | wearer |
| - проверка прилегания: Действия, выполняемые пользователем СИЗОД для того, чтобы удостовериться, что СИЗОД плотно прилегает к лицу | wearer seal check |
| - рабочая нагрузка на один цикл вдоха/выдоха: Выполненная работа, выраженная в Дж или в объеме затраченного газа для дыхания (дм3), в течение одного цикла вдоха/выдоха при использовании СИЗОД в процессе выполнения работы определенной интенсивности | work of breathing |
| - рабочее давление: Давление сжатого газа, установившееся в заполненном баллоне при стандартной температуре 15 °С | working pressure |
| - интенсивность работы: Потребность пользователя в газа для дыхания в зависимости от физической нагрузки при выполнении работы | work rate |

4 Графические символы для использования в СИЗОД

4.1 Введение

Графические символы описаны в стандарте ISO 7000. Графический символ определяют как визуально воспринимаемую фигуру, используемую для передачи информации независимо от языка. Графический символ может быть нанесен в виде рисунка, печати или другими способами. Большинство графических символов в ISO 7000 были разработаны в соответствии с основными принципами стандарта ISO 3461-1 с использованием стрелок в соответствии со стандартом ISO 4196.

Примечание – Стандарты ISO 3461-1 и ISO 4196 были заменены стандартами IEC 80416-1 и ISO 80416-2, соответственно.

Значение каждого графического символа может зависеть от ее ориентации в месте нанесения и следует принять меры предосторожности, чтобы избежать неоднозначного толкования (например, путем поворота или зеркального отражения).

Графические символы можно использовать при условии, что их значение ясно понимается.

4.2 Примеры использования графических символов

4.2.1 См. Информацию, предоставленную производителем

Рисунок 1 − См. Информацию, предоставленную производителем

4.2.2 Окончание срока годности

уууу – год, mm - месяц

Рисунок 2 − Окончание срока годности

4.2.3 Температурный диапазон условий хранения

Рисунок 3 − Температурный диапазон условий хранения

4.2.4 Максимальная влажность при хранении

Рисунок 4  − Максимальная влажность при хранении

- Единицы измерения

5.1 Единицы

Единицы Международной системы единиц (СИ) применяют при подборе СИЗОД и при испытаниях в отношении СИЗОД. Единицы СИ − это единицы измерения, установленные Международной системой единиц с международным сокращением СИ и принятые 11-ой генеральной конференции по мерам и весам в 1960 году.

Эта система включает в себя:

⎯ основные единицы и

⎯ производные единицы, включая дополнительные единицы, которые вместе образуют согласованную систему единиц СИ.

Приложение А

(справочное)

Термины и определения, относящиеся к СИЗОД в соответствии с действующими национальными стандартами, регламентами или другими национальными нормативными документами

Данные термины взяты из различных стандартов и используются сегодня для описания респираторов или респираторных защитных устройств. Поскольку эти термины являются временной терминологией, не было предпринято никаких попыток стандартизировать терминологию, такую как респиратор и респираторное защитное устройство. Ожидается, что, когда схема классификации будет доработана в соответствии с ISO TC 94/SC15, этот стандарт будет пересмотрен и приложение будет удалено. Идентификатор после двоеточия в заголовке − это аббревиатура, используемая в библиографии для определения источника этого термина.

| - СИЗОД для защиты при пескоструйных работах: СИЗОД, предназначенное для защиты пользователя от вдыхания, физического и абразивного воздействия материалов, используемых или образующихся при пескоструйной обработке | abrasive blasting respirator: ANSI Z88.2 |
| --- | --- |
| - компрессор: Устройство подачи воздуха для СИЗОД с подачей воздуха от магистрали | air-compressor (2205): JIS T 8001 |
| - дыхательный мешок: Элемент изолирующего СИЗОД, предназначенный для восполнения недостатка воздуха при дыхании | air-control bag (2230): JIS T 8001 |
| - воздушный шланг: Шланг, предназначенный для подачи в СИЗОД воздуха для дыхания с давлением, близким к атмосферному | air-hose: AS/NZS 1715 |
| - шланговый дыхательный аппарат: СИЗОД, используемое с лицевой частью или оголовьем, в которое через воздушный шланг подается чистый воздух с давлением, близким к атмосферному, от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны | air-hose respirator: AS/NZS 1715 |
| - дыхательный аппарат со шлангом подачи воздуха от магистрали: СИЗОД с подачей атмосферного воздуха, в котором устройство подачи воздуха не предназначено для ношения пользователем (устар. респиратор с подачей воздуха) | airline respirator: ANSI Z88.2 |
| - линия (магистраль) подачи сжатого воздуха: Шланг, используемый для подачи воздуха для дыхания с максимальным давлением 10 бар от источника сжатого воздуха | air-line: AS/NZS 1715 |
| - дыхательный аппарат со шлангом подачи воздуха от магистрали: СИЗОД, в котором воздух подается пользователю от линии подачи воздуха, давление в которой больше атмосферного, и которая подключена к источнику сжатого воздуха (требования к воздуху установлены в настоящем приложении) | airline respirator: ANSI Z88.2 |
| - дыхательный аппарат со шлангом подачи воздуха от магистрали: СИЗОД с подачей воздуха, предназначенное для подачи пользователю сжатого воздуха через редуцирующий клапан, а также через шланг среднего давления, от линии подачи сжатого воздуха, компрессора или баллона сжатого воздуха Примечание – Существуют три типа СИЗОД, работающих от линии подачи сжатого воздуха: СИЗОД с непрерывной подачей воздуха, СИЗОД с подачей воздуха по потребности и СИЗОД с подачей воздуха по потребности с/без избыточного давления. | air-line respirator: JIS T 8001 |
| - шланг подачи воздуха: Шланг для подачи воздуха с давлением, близким к атмосферному | air supply hose: EN 132 |
| - шланг подачи воздуха: Общий термин для дыхательных шлангов и шлангов среднего давления, используемых для автономных дыхательных аппаратов | air-supply hose: JIS T 8001 |
| - клапан подачи воздуха: Общий термин для клапанов подачи воздуха по потребности и клапанов подачи воздуха по потребности с/без избыточного давления | air-supply valve: JIS T 8001 |
| - приписанный коэффициент защиты: Предполагаемый уровень защиты органов дыхания в рабочей зоне, который можно обеспечить при надлежащей работе конкретного или типового СИЗОД для правильно подобранных и подготовленных пользователей | assigned protection factor, APF ANSI Z88.2 |
| - приписанный коэффициент защиты: Минимальный предполагаемый уровень защиты органов дыхания в рабочей зоне, который можно обеспечить при надлежащей работе конкретного или типового СИЗОД для правильно подобранных и подготовленных пользователей | assigned protection factor, APF ANSI Z88.10 |
| - приписанный коэффициент защиты: Уровень защиты органов дыхания в рабочей зоне, который конкретное или типовое СИЗОД обеспечивает для пользователей при реализации работодателем на постоянной основе эффективной программы респираторной защиты | assigned protection factor, APF OSHA 1910.134 |
| - приписанный коэффициент защиты: Предполагаемый уровень защиты органов дыхания в рабочей зоне, который можно обеспечить при надлежащей работе конкретного или типового СИЗОД для правильно подобранных и подготовленных пользователей | assigned protection factor, APF CSA Z94.4 |
| - приписанный коэффициент защиты: Уровень защиты органов дыхания в рабочей зоне, который возможно обеспечить для 95 % подготовленных пользователей, использующих надлежащим образом функционирующее и правильно подогнанное СИЗОД Примечание – Данный показатель основан на 5-ом перцентиле данных по коэффициенту защиты на рабочем месте (WPF). | assigned protection factor (APF): EN529 |
| - принудительная подача: Обеспечение воздухом СИЗОД или дыхательный аппарат со шлангом подачи воздуха при помощи вспомогательного устройства | assisted: EN 132 |
| - атмосфера, представляющая мгновенную опасность для жизни или здоровья: Атмосфера, в которой содержание опасных веществ, включая отравляющие вещества удушающего действия (асфиксанты), или уровень содержания кислорода приводят к возникновению одной или нескольких следующих ситуаций: – мгновенная угроза жизни; – отсроченная угроза жизни; – мгновенные острые негативные последствия для здоровья; – невозможность для пользователя самостоятельно покинуть опасную зону в случае неисправности или невозможности использовать СИЗОД | atmosphere immediately dangerous to life or health: EN529 |
| - мгновенная опасность для жизни или здоровья: Атмосфера, которая представляет собой мгновенную угрозу для жизни и здоровья или может вызвать необратимые негативные последствия для здоровья или затруднить эвакуацию из опасной зоны | immediately dangerous to life or health: OSHA 1910.134 IDLH |
| - СИЗОД с подачей атмосферного воздуха: Тип СИЗОД, которые обеспечивают подачу воздуха для дыхания от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны | atmosphere-supplying respirator: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД с подачей атмосферного воздуха: СИЗОД, которое обеспечивают подачу пользователю воздуха для дыхания от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны, и которое включает в себя шланговые дыхательные аппараты и автономные дыхательные аппараты | atmosphere-supplying respirator: OSHA 1910.134 |
| - СИЗОД с подачей атмосферного воздуха: СИЗОД, которое обеспечивают подачу пользователю воздуха для дыхания от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны, и которое включает в себя автономные дыхательные аппараты и шланговые дыхательные аппараты | atmosphere-supplying respirator: NFPA 1981 |
| - СИЗОД с подачей атмосферного воздуха: СИЗОД, которое обеспечивают подачу пользователю воздуха для дыхания от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны | atmosphere-supplying respirator: CSA Z94.4 |
| - СИЗОД с подачей атмосферного воздуха: СИЗОД, которое обеспечивают подачу пользователю воздуха, кислорода или газовой дыхательной смеси от источника, изолированного от воздуха рабочей зоны или вынесенного за пределы рабочей зоны | atmosphere-supplying respirator: JIS T 8001 |
| - автоматический клапан сброса: Клапан, который открывается автоматически, когда давление газовой дыхательной смеси в автономном дыхательном аппарате превышает допустимое значение | automatic relief valve: JIS T 8001 |
| - вспомогательное оборудование: Автономный дыхательный аппарат, использование которого в спасательных и восстановительных работах на подземных шахтах ограничено ситуациями, когда пользователь имеет свободный доступ к чистому воздуху и по крайней мере одно подразделение оснащено сертифицированным автономным дыхательным аппаратом, срок службы которого составляет не менее 2 ч и который находится в резерве на станции чистого воздуха | auxiliary equipment: NIOSH 42 CFR 84 |
| - противогазовый фильтр марки AX: Противогазовый фильтр для защиты от органических газов и паров с температурой кипения не более 65 °С, установленных изготовителем. Примечание – Только для одноразового использования. | AX filter: EN 14387 |
| - переговорное устройство на батарейках: Устройство для усиления голоса пользователя для маски и других лицевых частей, оснащенное источником питания и состоящее из микрофона, усилителя голоса и динамика | battery operated amplifier, speaker: JIS T 8001 |
| - пневмокуртка: Предмет одежды, который используется в качестве лицевой части, закрывает голову и верхнюю часть тела человека до пояса и запястий и в который подается воздух | blouse: EN 132 |
| - воздух для дыхания: Воздух требуемого качества, пригодный для использования в СИЗОД Примечание – Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. | breathable air: EN 132 |
| - воздух для дыхания: Воздух для дыхания с давлением больше атмосферного, который соответствует требованиям приложения А | breathing air: AS/NZS 1715 |
| - баллон с воздухом для дыхания: Сосуд под давлением или сосуды, которые являются неотъемлемой частью автономного дыхательного аппарата и которые обеспечивают подачу газовой дыхательной смеси Примечание – Данное оборудование представляет собой отдельный баллон или другой сосуд под давлением, или несколько баллонов или сосудов под давлением. | breathing air cylinder: NFPA 1981 |
| - дыхательный аппарат: СИЗОД, которое позволяет пользователю дышать воздухом от источника, независимого от окружающей атмосферы | breathing apparatus: EN132 |
| - дыхательный аппарат для использования при абразивной обработке: Дыхательный аппарат с капюшоном или пневмокурткой со смотровым элементом, устойчивым к удару Примечание – Пользователь данного аппарата не экипирован автономным источником воздуха. | breathing apparatus for use in abrasive blasting operations: EN 132 |
| - газовая дыхательная смесь: Кислород, воздух или смесь газов для дыхания, требования к которым установлены в соответствующих стандартах | breathing gas: CSA Z94.4 |
| - дыхательный шланг (низкого давления): Гибкий шланг, соединенный с лицевой частью, через который подается газовая дыхательная смесь при давлении, близком к атмосферному | breathing hose (low pressure): EN 132 |
| - дыхательная трубка: Трубка, соединяющая СИЗОД с лицевой частью или оголовьем, через которую подается воздух при давлении, близком к атмосферному | breathing tube: AS/NZS 17-16 |
| - дыхательная трубка: Гибкая трубка, соединяющая фильтр, устройство для контроля расхода воздуха, побудитель расхода воздуха, клапан подачи воздуха и т.д. с лицевой частью Примечание – В некоторых случаях используют термины: – автономный дыхательный аппарат: дыхательная трубка; – автономный дыхательный аппарат с подачей кислорода: трубка вдоха и трубка выдоха; PAPR – русский эквивалент?: трубка подачи воздуха. | breathing tube: JIS T 8001 |
| - зона дыхания: Пространство вокруг лицевой части в радиусе до 0,3 м от лица пользователя СИЗОД с центром в точке, которая расположена посередине линии, соединяющей уши | breathing zone: EN 529 |
| - устройство, реагирующее на дыхание: Устройство, активно или пассивно отвечающее на потребность человека в воздухе | breath-responsive: EN 132 |
| - фильтр: элемент фильтрующего СИЗОД с фильтрующим материалом, сорбентом или катализатором, или их комбинацией, способный при прохождении воздуха удалять из него определенные контаминанты | canister/cartridge: ANSI Z88.2 |
| - фильтр: элемент фильтрующего СИЗОД с фильтрующим материалом, сорбентом или катализатором, или их комбинацией, способный при прохождении воздуха удалять из него определенные контаминанты | canister or cartridge: OSHA |
| - противогазовый фильтр: основной элемент противогазового СИЗОД, который удаляет или обезвреживает токсичные газы из воздуха путем его пропускания через фильтр, содержащий химические вещества, такие как сорбенты и т.д. П р и м е ч а н и е – Противогазовые фильтры также могут входить в состав комбинированных фильтров | canister chemical cartridge: JIS T 8001 |
| - фильтр в корпусе: противогазовый фильтр / комбинированный фильтр П р и м е ч а н и е – Противоаэрозольный фильтр может быть вмонтирован или вложен внутрь комбинированного фильтра. Противоаэрозольные фильтры разделяются на три класса по эффективности фильтрации аэрозолей при испытании с использованием твердых или жидких аэрозолей, тех же, что и при испытании фильтрующих полумасок. | canister with filter, chemical cartridge with filter: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с противогазовым фильтром: СИЗОД, оснащенное противогазовым(ыми) фильтром(ами), клапаном(ами) вдоха, лицевой частью, клапаном(ами) выдоха и оголовьем П р и м е ч а н и е – Очищенный воздух, прошедший через противогазовый фильтр поступает на вдох через клапан(ы) вдоха, а выпускается в окружающую атмосферу через клапан(ы) выдоха. Данный тип СИЗОД используют в атмосфере, концентрация газов и паров в которой составляет не более 0,1 %, и не используют в аварийных ситуациях. | chemical cartridge respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с противогазовым фильтром: СИЗОД, оснащенное противогазовым(ыми) фильтром(ами), который(ые) соединен(ы) с лицевой частью | chemical cartridge respirator: JIS T 8001 |
| - самоспасатель с химически связанным кислородом с KO2: см. автономный дыхательный аппарат с замкнутым циклом дыхания (А.55) | chemical oxygen (KO2) escape apparatus: EN 132 |
| - самоспасатель с химически связанным кислородом с NaClO3: см. автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром (А.55) | chemical oxygen (NaClO3) escape apparatus: EN 132 |
| - СИЗОД с химически связанным кислородом: изделие которое вырабатывает кислород с помощью химической реакции | chemical oxygen respirator: AS/NZS 1715 |
| - СИЗОД с маской: СИЗОД, оснащенное фильтром(ами), клапаном(ами) вдоха, лицевой частью, клапаном(ами) выдоха и оголовьем П р и м е ч а н и е – Очищенный воздух, прошедший через противогазовый фильтр поступает на вдох через клапан(ы) вдоха, а выпускается в окружающую атмосферу через клапан(ы) выдоха. Данный тип СИЗОД используют в атмосфере, концентрация газов и паров в которой составляет не более 1 % (1,5 % для аммиака). | chin-style gas mask: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с маской: СИЗОД, оснащенное противогазовым(ыми) фильтром(ами) среднего габарита, который(ые) соединен(ы) с лицевой частью | chin-style gas mask: JIS T 8001 |
| - хлоратная свеча: патрон с химически связанным кислородом на основе хлората натрия в качестве основного элементы | chlorate candle: JIS T 8001 |
| - очистка: удаление переносимых по воздуху частиц контаминантов и уменьшение количества микроорганизмов с поверхности путем промывки водой и моющим средством без предварительной подготовки | cleaning: AS/NZS 1715 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром: автономный дыхательный аппарат с рециркуляцией воздуха, в котором пользователем повторно вдыхается выдыхаемый воздух после удаления из него диоксида углерода и восполнения в нем содержания кислорода за счет подачи кислорода из баллона со сжатым воздухом, из источника с химически связанным кислородом и сжиженного или сжатого кислорода | closed-circuit SCBA: NFPA 19813) |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром (автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром с химически связанным кислородом): автономный дыхательный аппарат, предназначенный для удаления углекислого газа из выдыхаемого воздуха пользователя и добавления кислорода из соответствующего источника для повторного вдыхания П р и м е ч а н и е – Данные аппараты бывают двух типов: на сжатом кислороде и на химически связанном кислороде. В аппаратах первого типа вдыхаемый и выдыхаемый воздух разделяются. В аппаратах второго типа поток воздуха не разделяется. | closed-circuit SCBA: JIS T 8001 closed-circuit oxygen SCBA |
| - патрон с химическим поглотителем CO2: элемент автономного дыхательного аппарата с замкнутым контуром, который представляет собой патрон, заполненный химическим поглотителем углекислого газа из выдыхаемого воздуха | container of CO2 removing chemical: JIS T 8001 |
| - самоспасатель с химически связанным или сжатым кислородом (самоспасатель с замкнутым контуром): Данные изделия представляют собой СИЗОД со следующими функциями: снижение давления сжатого кислорода для подачи (тип p), генерирование кислорода в ходе химической реакции (хлорат натрия: тип c) и генерирование кислорода путем пропускания выдыхаемого воздуха через соединение, которое вступает в химическую реакцию с влагой в воздухе (супероксид калия: тип k) | closed-circuit oxygen self-rescuer: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с комбинированным фильтром: СИЗОД, оснащенное фильтрами для защиты от газов и аэрозолей П р и м е ч а н и е – Фильтры могут быть установлены в одном корпусе или представлять собой отдельные фильтры собранные в единый блок. | combination filter respirator: AS/NZS 1715 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат в комплектации с устройством принудительной подачи воздуха: СИЗОД с принудительной подачей, которое обеспечивает подачу пользователю воздуха из двух источников, изолированных от окружающей атмосферы П р и м е ч а н и е – Один из источников воздуха представляет собой автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром, соответствующий требованиям Стандарта на автономные дыхательные аппараты с отрытым контуром для пожарных и аварийных служб NFPA 1981, с минимальным расчетным сроком службы 30 минут, а второй источник представляет собой соединительный узел для подсоединения линии подачи воздуха, которая обеспечивает непрерывную подачу воздуха для дыхания в автономный дыхательный аппарат (см. также СИЗОД с подачей воздуха, автономный дыхательный аппарат и СИЗОД с принудительной подачей воздуха). | combination SCBA/SAR: NFPA 19813) |
| - СИЗОД с подачей воздуха от линии сжатого воздуха с дополнительным автономным источником воздуха: СИЗОД, предназначенное для использования в качестве СИЗОД с подачей воздуха от линии сжатого воздуха с возможностью переключения в аварийных случаях для эвакуации в режим автономного дыхательного аппарата с открытым контуром, оснащенным небольшим баллоном со сжатым воздухом | combination air-line respirator with auxiliary self-contained air supply: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с подачей атмосферного воздуха с фильтрующим устройством: СИЗОД, оснащенное устройством подачи воздуха, вынесенным за пределы рабочей зоны, и системой фильтрации воздуха. П р и м е ч а н и е – Существуют два типа данных СИЗОД. а) СИЗОД, основное назначение которого – подача чистого воздуха от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны, которое также может переключиться в режим фильтрующего СИЗОД в случае неисправности устройства подачи воздуха. b) СИЗОД, основное назначение которого – фильтрация загрязненного воздуха, которое также может переключиться в режим подачи воздуха от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны, в случае, если фильтрующее СИЗОД не может обеспечить надлежащую защиту пользователя. Данный термин относится к СИЗОД комбинированного типа, который был установлен в отмененном стандарте. | combination atmosphere-supplying and air-purifying respirator: JIS T 8001 |
| - комбинированный фильтр: фильтр, предназначенный для удаления из проходящего через него потока воздуха твердых и/или жидких аэрозолей, определенных газов и паров | combined filter: EN 132 |
| - самоспасатель со сжатым воздухом: см. термин "автономный самоспасатель с открытым контуром со сжатым воздухом с маской или загубником" | compressed air escape apparatus: EN 132 |
| - самоспасатель со сжатым воздухом: автономный самоспасатель с открытым контуром со сжатым воздухом | compressed-air escape apparatus: JIS T 8001 |
| - самоспасатель со сжатым воздухом с капюшоном: см. "автономный самоспасатель с открытым контуром со сжатым воздухом с капюшоном" | compressed air escape apparatus with hood: EN 132 |
| - фильтр для сжатого воздуха: фильтр, предназначенный для удаления твердых и/или жидких аэрозолей и определенных газов и паров в проходящем через него потоке сжатого воздуха | compressed air filter: EN 132 |
| - дыхательный аппарат от линии подачи сжатого воздуха: неавтономный дыхательный аппарат, в котором воздух для дыхания подается в лицевую часть от источника сжатого воздуха | compressed air line breathing apparatus: EN 132 |
| - линия подачи сжатого воздуха: трубы, проложенные на заводах, шахтах и т. д. для подачи сжатого воздуха | compressed-air line: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом: СИЗОД, оснащенное баллоном со сжатым воздухом и представляющее собой автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром П р и м е ч а н и е – Существуют 2 типа данных СИЗОД – с подачей воздуха по потребности и с подачей воздуха по потребности с/без избыточного давления. Максимальное давление в баллонах со сжатым воздухом составляет 14,7 МПа и 29,4 МПа, соответственно. | compressed air open-circuit SCBA: JIS T 8001 |
| - шланг подачи сжатого воздуха: шланг, через который подается воздух с максимальным давлением 10 бар от источника сжатого воздуха | compressed air supply tube: EN 132 |
| - сжатый воздух для дыхания: кислород или газовая дыхательная смесь, которые хранятся в сжатом состоянии и подаются пользователю в газообразном состоянии | compressed breathing air: NFPA 19813) |
| - сжатый воздух для дыхания: атмосферный воздух, сжатый в системе подачи воздуха и соответствующий требованиям чистоты, установленным в 15.3 и таблице 1 П р и м е ч а н и е – Ожидается, что атмосферный воздух и сжатый воздух, полученный из него, содержат определенные природные примеси с более или менее постоянным содержанием, приведенным в таблице 2. В синтетическом воздухе содержание примесей может отличаться от значений, приведенных в таблице 2. | compressed breathing air: CSA Z180.1 |
| - сжатый воздух для дыхания: кислород или газовая дыхательная смесь, которые хранятся в сжатом состоянии и подаются пользователю в газообразном состоянии | compressed-breathing gas: NIOSH 42 CFR 84 |
| - баллон с сжатым газом: сосуд для хранения газов, таких как воздух, кислород и т.д., полученных путем сжатия | compressed-gas cylinder: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром со сжатым кислородом: автономный изолирующий дыхательный аппарат с рециркуляцией, в котором углекислый газ удаляется из выдыхаемого воздуха с помощью химического поглотителя СО2 и восполняется содержание кислорода за счет его подачи из баллона со сжатым кислородом П р и м е ч а н и е – Существуют два типа данных СИЗОД - с постоянной подачей/подачей по потребности и с подачей по потребности. | compressed oxygen closed-circuit SCBA: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с непрерывной подачей воздуха: СИЗОД с подачей атмосферного воздуха, которое обеспечивает постоянную подачу газовой дыхательной смеси в лицевую часть СИЗОД | continuous flow respirator: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД с непрерывной подачей от линии сжатого воздуха: СИЗОД без клапана подачи воздуха, предназначенное для обеспечения постоянной подачи воздуха, регулируемого с помощью контрольного устройства | continuous-flow type air-line respirator: JIS T 8001 |
| - средства контроля: комплект механических или электронных элементов, таких как: регуляторы, клапаны, сигнальные устройства, регистраторы, переключатели и т.д., управляющие системой подачи сжатого воздуха для дыхания для того, чтобы обеспечить выработку и подачу сжатого воздуха для дыхания требуемого качества и в необходимом объеме | control equipment: CSA Z180.1 |
| - управляемое дыхание: метод сознательного сокращения частоты дыхания, выполняемый с помощью принудительного выдоха через рот и спокойного вдоха через нос | controlled breathing: CSA Z94.4 |
| - баллон: сосуд под давлением, требования к которому установлены стандартах CAN/CSA-B339 и CAN/CSA-B340 и который является неотъемлемой частью СИЗОД | cylinder: CSA Z94.4 |
| - вентиль баллона: отпорно-запорное устройство, установленное на баллон со сжатым газом, который используется в автономных дыхательных аппаратах и т. д. | cylinder valve: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с подачей воздуха по потребности: СИЗОД, с подачей атмосферного воздуха, который подает газовую дыхательную смесь в лицевую часть только при условии, что при вдохе создается отрицательное давление под лицевой частью | demand respirator: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД с подачей воздуха от линии сжатого воздуха по потребности: СИЗОД, с подачей воздуха от линии сжатого воздуха, предназначенное для подачи воздуха для дыхания через клапан, открывающийся по потребности дыхания | demand type air-line respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с подачей воздуха или ГДС по потребности дыхания с избыточным давлением: СИЗОД, оснащенное клапаном регулирования давления, управляемым дыханием пользователя и срабатывающим при положительном давлении под лицевой частью в заданных условиях, установленных в соответствующих стандартах | demand type with positive pressure: EN 132 |
| - СИЗОД с подачей воздуха по потребности без избыточного давления: СИЗОД, оснащенное клапаном регулирования давления, управляемым дыханием пользователя и срабатывающим при отрицательном давлении под лицевой частью во время вдоха | demand type without positive pressure: EN 132 |
| - клапан подачи воздуха по потребности: клапан, управляемый дыханием пользователя и подающий по требованию газовую дыхательную смесь | demand valve: EN 132 |
| - СИЗОД с фильтром, непосредственно соединенным с лицевой частью: СИЗОД, состоящее из фильтра(ов), клапан(ов) вдоха, лицевой части, клапана(ов) выдоха и оголовья П р и м е ч а н и е – Очищенный воздух, прошедший через фильтр поступает на вдох через клапан(ы) вдоха, а выпускается в окружающую атмосферу через клапан(ы) выдоха. | directly connected particulate respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с сменным фильтром, непосредственно соединенным с лицевой частью: СИЗОД со сменным(ыми) фильтром(ами), которые соединены непосредственно с лицевой частью | direct connection type particulate respirator: JIS T 8001 |
| - дезинфекция: уменьшение количества не образующих спор микроорганизмов химическими средствами | disinfection: AS/NZS 1715 |
| - СИЗОД одноразового применения: СИЗОД, для которого не предусмотрено техническое обслуживание и которое предназначено для утилизации при достижении предельного сопротивления, выработки сорбционной емкости, физического повреждения или окончания срока службы из-за чего изделие становится непригодным для использования П р и м е р – Одноразовая фильтрующая полумаска или одноразовый автономный самоспасатель. | disposable respirator: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД одноразового применения: СИЗОД, для которого не предусмотрено техническое обслуживание и которое предназначено для утилизации при достижении предельного сопротивления, выработки сорбционной емкости, физического повреждения или окончания срока службы из-за чего изделие становится непригодным для использования | disposable respirator: AS/NZS 1715 |
| - СИЗОД одноразового применения: СИЗОД, разработанное таким образом, что оно не требует технического обслуживания и подлежит утилизации после того, как станет непригодным для использования при достижении предельного сопротивления, выработки сорбционной емкости, физического повреждения или окончания срока службы П р и м е р – Одноразовые фильтрующие полумаски или самоспасатели. | disposable respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД одноразового применения: СИЗОД, состоящее из фильтра, соединенного с лицевой частью и оголовьем. П р и м е ч а н и е – Очищенный воздух, на вдох поступает воздух, прошедший через фильтрующую лицевую часть, выдыхаемый воздух также выпускается в окружающую атмосферу через фильтрующую лицевую часть или через клапан выдоха и фильтрующую лицевую часть, при наличии клапана выдоха. | disposable type particulate respirator: JIS T 8001 |
| - выпускной клапан: нормально закрытый клапан, открываемый давлением воздуха и удерживаемый закрытым с помощью пружины | downstream valve: EN 132 |
| - ловушка для воды: ловушка для сбора конденсированной воды в замкнутом контуре автономного дыхательного аппарата | drain trap: JIS T 8001 |
| - фильтрующая прокладка: фильтрующий материал, установленный в корпус фильтра с целью задержания мелкодисперсного материала шихты фильтра | dust filtering layer: JIS T 8001 |
| - аварийное дыхательное устройство: элемент СИЗОД, который начинает работать, при невозможности СИЗОД осуществлять нормальный режим работы. П р и м е ч а н и е – Данное устройство обеспечивает надлежащий уровень защиты в течение времени, которое требуется пользователю самостоятельно покинуть опасную зону и попасть в безопасную зону. | emergency breathing facility |
| - самоспасатель для использования на кораблях: автономный дыхательный аппарат, установленный в машинном отделении корабля и т.п., предназначенный для эвакуации в аварийных ситуациях, срок службы которого не менее 10 мин П р и м е р – Данные СИЗОД могут быть как непрерывного действия, так и иметь открытый или замкнутый контур дыхания. | emergency escape breathing device for shipboard use: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с аварийной подачей воздуха: СИЗОД для подачи пользователю сжатого воздуха, которое автоматически переключает источник подачи воздуха на баллон со сжатым воздухом и т.п., и подает сигнал тревоги пользователю и окружающим лицам П р и м е ч а н и е – Сигнал тревоги срабатывает, когда по той или иной причине прекращается подача воздуха от компрессора или линии сжатого воздуха в СИЗОД с подачей воздуха. | emergency supply-air warning device: JIS T 8001 |
| - индикатор окончания срока службы: устройство предупреждения для автономных дыхательных аппаратов, которое предупреждает пользователя о приближении окончания срока службы аппарата | end-of-service-time indicator: NFPA 19813) EOSTI |
| - самоспасатель: СИЗОД, которое используется для выхода из опасных зон, например, из зоны пожара, взрыва и зоны с содержанием опасных веществ в воздухе и т.д., данные СИЗОД подразделяются на фильтрующие и изолирующие | escape mask: JIS T 8001 |
| - самоспасатель: СИЗОД, которые предназначены только для использования при выходе из зоны аварии с опасной атмосферой | escape-only respirator: ANSI Z88.2 |
| - самоспасатель: СИЗОД для выхода из зоны аварии, представляющей опасность для органов дыхания человека, например, пожар. | escape type respirator: AS/NZS 1716 |
| - самоспасатель: СИЗОД, предназначенное только для использования при выходе из опасной атмосферы | escape-type respiratory protective device: EN 132 |
| - сопротивление дыханию на выдохе: сопротивление, которое оказывает СИЗОД потоку воздуха при выдохе П р и м е ч а н и е – Данная величина выражается сопротивлением воздушному потоку при постоянном расходе, когда воздух проходит через СИЗОД в том же направлении, что и выдыхаемый воздух. | exhalation resistance: JIS T 8001 |
| - длительное использование: время между номинальным сроком службы и износом под действием химических веществ или повреждением дыхательного мешка при испытании с помощью дыхательной машины при минутном объеме дыхания 35 дм3/мин | extended usage: AS/NZS 1716 |
| - смотровой элемент: элемент, представляющий собой прозрачную часть лицевой части СИЗОД и т.п., и предназначенный для защиты области глаз пользователя и предотвращения проникания опасных веществ П р и м е р – Этот элемент представляет собой плоский экран, изогнутый экран и экран сложной формы. | eyepiece: JIS T 8001 |
| - корпус лицевой части СИЗОД: основная часть плотноприлегающей лицевой части СИЗОД, к которой крепятся функциональные элементы | face blank |
| - лицевая часть СИЗОД: элемент автономного изолирующего дыхательного аппарата, который закрывает нос, рот и глаза пользователя | facepiece: NFPA 19813) |
| - лицевая часть СИЗОД: элемент СИЗОД, соединяющий дыхательные пути пользователя с другими частями СИЗОД и отделяющий дыхательные пути от окружающей атмосферы П р и м е р – Лицевая часть может представлять собой маску, полумаску, четвертьмаску, загубник, фильтрующую полумаску. Шлемы, капюшоны, пневмокуртки и костюмы могут также относится к лицевым частям. | facepiece: EN 132 |
| - лицевая часть СИЗОД: элемент СИЗОД, который закрывает лицо пользователя, включая его дыхательные пути, обеспечивает герметичность и включает в себя дыхательный шланг (подсоединяется к передней или задней стороне лицевой части), клапан вдоха (при наличии), подмасочник (только для лицевых частей, полностью закрывающих лицо) и клапан выдоха П р и м е ч а н и е – В некоторых случаях в качестве дополнительных элементов в состав лицевой части входят переговорная мембрана, сигнальное устройство и т.д. В состав лицевых частей СИЗОД для защиты от аэрозолей и защиты от газов не входят клапан(ы) вдоха, клапан(ы) выдоха, оголовье и дыхательный шланг (подсоединяется к передней или задней стороне лицевой части). | facepiece: JIS T 8001 |
| - лицевая часть СИЗОД с защитой головы: лицевая часть СИЗОД, которая включает защиту головы и крепится к защитному шлему или интегрирована в него | facepiece incorporating head protection: EN132 |
| - лицевая часть СИЗОД или загубник: элемент СИЗОД, предназначенный для обеспечения герметичного прилегания к лицу (по газам или аэрозолям), может включать в себя оголовье, клапаны, соединительные узлы для фильтров или для источника газовой дыхательной смеси | facepiece or mouthpiece: NIOSH 42 CFR 84 |
| - проверка прилегания: проверка с целью удостовериться, что СИЗОД плотно прилегает перед каждым использованием | facial fit check: AS/NZS 1715 |
| - тест на прилегание ("фит-тест"): валидированный метод подбора СИЗОД для пользователя | facial fit test: AS/NZS 1715 |
| - обтюратор: часть корпуса лицевой части, которая соприкасается с лицом пользователя | face seal: JIS T 8001 |
| - лицевой щиток: неплотноприлегающая и закрывающая лицо пользователя лицевая часть и т.п., | faceshield: JIS T 8001 |
| - пыль фиброволокна: пыль, состоящая из волокнистых материалов, таких как асбест, хлопок, синтетическое волокно, стекловолокно и т. п. | fibrous dust: JIS T 8001 |
| - фильтр: элемент, используемый в СИЗОД для очистки вдыхаемого воздуха от твердых или жидких аэрозолей | filter: ANSI Z88.2 |
| - фильтр: элемент СИЗОД, предназначенный для очистки окружающего воздуха, проходящего через фильтр от определенных вредных веществ | filter: EN 132 |
| - фильтр: элемент, предназначенный для задерживания или обезвреживания вредных веществ (аэрозолей или газов), содержащихся во вдыхаемом или принудительно подаваемом воздухе П р и м е ч а н и е – Данный элемент часто называют элементом, поглощающим определенные вещества. | filter: JIS T 8001 |
| - фильтр (элемент очистки воздуха): элемент, используемый в СИЗОД для удаления твердых или жидких аэрозолей из вдыхаемого воздуха | Filter, air purifying element: OSHA 1910.134 |
| - корпус фильтра: часть фильтра, соединенная с лицевой частью или другой частью СИЗОД, в которую установлен инкапсулированный или неинкапсулированый фильтр | filter housing: EN 132 |
| - фильтрующий самоспасатель с капюшоном для эвакуации при пожаре: см. термин противодымный капюшон | filtering device with hood for self-rescue from fire, filtering smoke hood: EN 132 |
| - фильтрующая лицевая часть СИЗОД: см. термин фильтрующая полумаска | filtering facepiece: EN 132 |
| - фильтрующая лицевая часть (пылезащитная маска): СИЗОД с отрицательным давлением с фильтром, являющимся неотъемлемым элементом лицевой части, или лицевая часть, состоящая из фильтрующего материала | filtering facepiece (dust mask): OSHA 1910.134 |
| - фильтрующая полумаска: СИЗОД, полностью или частично изготовленное из фильтрующего материала. П р и м е ч а н и е – Данное изделие имеет маркировку "FF" (сокращение от "filtering facepiece") | filtering half mask: EN 132 |
| - фильтрующий самоспасатель: СИЗОД, предназначенное исключительно для эвакуации и оснащенное фильтром для защиты от монооксида углерода, через который окружающий воздух подается в лицевую часть СИЗОД | filter self rescuer: EN 132 |
| - фильтрующий самоспасатель: СИЗОД, оснащенное фильтрами, которые очищают воздух, поступающий на вдох пользователю, от определенных аэрозолей и газов и предназначенное для использования в течение ограниченного периода времени для выхода из опасной зоны | filtration type escape respirator: AS/NZS 1715 |
| - проверка прилегания: проверка, проводимая пользователем с целью определить, что СИЗОД достаточно плотно прилегает к лицу | fit check: ANSI Z88.2 |
| - проверка прилегания: качественное испытание, проводимое пользователем с целью определить, что обеспечено плотное прилегание к лицу пользователя при использовании СИЗОД | fit check: JIS T 8001 |
| - прилегание: степень герметичности соприкосновения лицевой части с лицом пользователя | fitness: JIS T 8001 |
| - устройство контроля расхода воздуха: устройство, используемое с респиратором с подачей воздуха, с помощью которого пользователь может контролировать расход | flow control device: JIS T 8001 |
| - неавтономный дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха: аппарат, укомплектованный маской и полумаской, в который пригодный для дыхания воздух поступает через шланг подачи воздуха с определенного расстояния путем забора чистого воздуха дыханием человека либо с помощью ручного насоса, либо механического устройства | fresh air hose breathing apparatus: EN 132 |
| - противогаз с узлом крепления на передней или задней стороне: противогазовый респиратор с дыхательной трубкой, предназначенный для подсоединения фильтра большого габарита к лицевой части | front- or back-mounted gas mask: JIS T 8001 |
| - противоаэрозольный респиратор с узлом крепления на передней или задней стороне: респиратор для защиты от твердых частиц с дыхательной трубкой в конструкции, которая соединяет лицевую часть с фильтром | front- or back-mounted particulate respirator: JIS T 8001 |
| - маска: плотноприлегающая лицевая часть, закрывающая рот, нос, глаза и подбородок | full face mask: EN 132 |
| - лицевая часть СИЗОД, полностью закрывающая лицо: лицевая часть, закрывающая глаза, нос и рот и фиксируемая в нужном положении с помощью специальной системы крепления | full facepiece: AS/NZS 1715 |
| - лицевая часть СИЗОД, полностью закрывающая лицо: лицевая часть, закрывающая глаза, нос и рот П р и м е ч а н и е – Лицевая часть с одним смотровым элементом называется лицевой частью панорамного типа, а с двумя смотровыми элементами называется типом с двумя окулярами. | full facepiece: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с противогазовым фильтром: изделие, состоящее из полумаски, лицевой части СИЗОД, полностью закрывающей лицо, оголовья или мундштука с фильтром, который очищает от определенных газов или паров воздух, который поступает на вдох пользователя, в течение ограниченного периода времени П р и м е ч а н и е – СИЗООД данного типа может также включать противоаэрозольный фильтр. | gas filter respirator: AS/NZS 1716 |
| - противогазовое СИЗОД: СИЗОД, обеспечивающее поглощение токсичных газов и т.д., содержащихся в окружающей атмосфере во время вдоха дыхательного цикла пользователя при прохождении через противогазовый фильтр. П р и м е ч а н и е – Существует три типа данных СИЗОД: СИЗОД с противогазовым фильтром, СИЗОД с креплением в области подбородка, с передним или задним типом крепления. | gas respirator: JIS T 8001 |
| - полумаска: плотно прилегающая лицевая часть, закрывающая нос, рот и подбородок и фиксируемая в нужном положении с помощью специальной системы крепления. | half facepiece: AS/NZS 1715 |
| - полумаска: плотноприлегающая лицевая часть, закрывающая нос, рот и подбородок | half mask: EN 132 |
| - полумаска без клапанов вдоха: фильтрующее СИЗОД с полумаской и без клапанов вдоха, которое может иметь или не иметь клапаны выдоха П р и м е ч а н и е – Данное изделие состоит из полумаски и съемных фильтров | half mask without inhalation valves: EN 132 |
| - ремни крепления: система фиксации СИЗОД П р и м е ч а н и е – Общий термин для плечевого крепления, поясного ремня, плечевого ремня и т. д. | harness: JIS T 8001 |
| - опасный материал (опасное вещество): вещество, опасные для жизни и здоровья человека П р и м е ч а н и е – Эти вещества классифицируют следующим образом: а) ядовитые и вредные вещества, опасные в небольшом количестве. b) удушающие газы (асфиксанты), опасные в большом количестве (азот, метан, углекислый газ и т.д.), а также пыль, пары, газы и т.д., которые являются малотоксичными, однако вызывают негативные последствия при длительном воздействии. | hazardous material, HAZMAT, hazardous substance: JIS T 8001 |
| - элемент СИЗОД, закрывающий голову и лицо пользователя: капюшон, лицевой щиток, смотровой экран или шлем, полностью или частично закрывающие голову и при необходимости закрывающие плечи или верхнюю часть тела П р и м е ч а н и е – Данный тип СИЗОД может включать в себя манжеты, которые фиксируются в нужном положении специальными креплениями. | head and face covering: AS/NZS 1715 |
| - сетчатое оголовье: оголовье, имеющее форму сетки (сетчатой ткани) | head net: EN 132 |
| - механически прочная конструкция: термин, обозначающий механические свойства СИЗОД. СИЗОД, предназначенные для использования в рабочих условиях с высоким риском механических повреждений | heavy duty construction: EN 132 |
| - шлем: капюшон, обеспечивающий защиту головы от ударов и проникания | helmet: ANSI Z88.2 |
| - шлем: элемент СИЗОД, являющийся лицевой частью и обеспечивающий защиту головы | helmet: OSHA 1910.134 |
| - шлем: жесткий покровный элемент СИЗОД, используемая в качестве лицевой части и обеспечивающая защиту головы | helmet: EN 132 |
| - шлем/капюшон: элемент СИЗОД, который полностью закрывает голову и шею, а также может частично закрывать плечи и обеспечивать защиту головы и/или глаз | helmet/hood: CSA Z94.4 |
| - высокоэффективный противоаэрозольный фильтр: фильтр, задерживающий не менее 99,97 % частиц монодисперсных аэрозолей диаметром 0,3 мкм П р и м е ч а н и е – Соответствует противоаэрозольным фильтрам N100, R100, P100 стандарта NIOSH 42 CFR 84. | high efficiency particulate air filter: OSHA 1910.134 HEPA |
| - высокоэффективный противоаэрозольный фильтр: фильтр, обеспечивающий эффективность фильтрации из воздуха не менее 99,97 % по отношению к частицам со средним аэродинамическим диаметром 0,3 мкм. П р и м е ч а н и е – По классификации NIOSH к ним относятся фильтры N-100, R100, P100, и Не, ранее называемые HEPA. | high-efficiency particulate filter (He): CSA Z94.4 |
| - наивысший коэффициент опасности: наивысший расчетный коэффициент опасности (HR) для любого газа, пара и/или аэрозольных частиц, представляющих опасность для органов дыхания | highest hazard ratio (HHR): CSA Z94.4 |
| - капюшон: лицевая часть СИЗОД, которая полностью закрывает голову и шею, а также может частично закрывать плечи | hood: ANSI Z88.2 |
| - капюшон: неплотно прилегающая лицевая часть СИЗОД, которая полностью закрывает лицо и может закрывать голову | hood: EN 132 |
| - капюшон: тип лицевой части СИЗОД и т.п., которая полностью закрывает голову и лицо | hood: JIS T 8001 |
| - капюшон: лицевая часть СИЗОД, которая полностью закрывает голову и шею, а также может частично закрывать плечи и верхнюю часть тела | hood: OSHA 1910.134 |
| - соединительный шланг среднего давления: шланг для подачи воздуха или кислорода под давлением 98 ~ 980 кПа | medium-pressure hose: JIS T 800 |
| - СИЗОД с маской и шлангом: СИЗОД, предназначенное для использования с полностью закрывающей лицо лицевой частью и воздушным шлангом, через которые поступает пользователю вдыхаемый воздух под давлением близком к атмосферном | hose-mask respirator: AS/NZS 1715 |
| - маска со шлангом: тип СИЗОД с подачей воздуха, предназначенное для подачи воздуха для дыхания через шланг от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны П р и м е ч а н и е – Существует два типа данных СИЗОД: СИЗОД без принудительной подачи воздуха (подача воздуха за счет дыхания пользователя) или СИЗОД с принудительной подачей воздуха (с электрическим или ручным приводом) | hose mask: JIS T 8001 |
| - маска со шлангом без принудительной подачи воздуха: маска с одним шлангом, вынесенным за пределы рабочей зоны П р и м е ч а н и е – СИЗОД без принудительной подачи воздуха - подача воздуха за счет дыхания пользователя через шланг, соединительный шланг, лицевую часть и т. п. | hose mask without blower: JIS T 8001 |
| - маска со шлангом с принудительной подачей воздуха: маска со шлангом, предназначенная для подачи пользователю воздуха для дыхания, независимо от условий окружающей среды на рабочем месте, с помощью системы принудительной подачи воздуха, вынесенной за пределы рабочей зоны П р и м е ч а н и е – Существуют два типа данных СИЗОД: с электрическим и ручным приводом. | hose mask with blower: JIS T 8001 |
| - средство подачи кислорода при запуске: средство для подачи в течение короткого времени необходимого количества кислорода для одного дыхательного цикла, которое начинает работать при запуске автономного дыхательного аппарата / самоспасателя с химически связанным кислородом П р и м е ч а н и е – Существуют следующие устройства: устройства, для которых кислород генерируется в результате химических реакций, и устройства, для которых кислород поступает от источника сжатого кислорода | initial oxygen supplying device: JIS T 8001 |
| - сопротивление дыханию на вдохе: сопротивление, которое оказывает СИЗОД при использовании потоку воздуха во время вдоха П р и м е ч а н и е – Как правило, определяется как сопротивление воздушному потоку с постоянным расходом, который проходит через СИЗОД в том же направлении, что и вдыхаемый воздух. | inhalation resistance, inhalation breathing resistance: JIS T 8001 |
| - клапан вдоха: клапан, который открывается в фазе вдоха и закрывается в фазе выдоха | inhalation valve: JIS T 8001 |
| - интерактивный поток: переменный воздушный поток, образующийся в результате его принудительной подачи для дыхания в сочетании с колебательными движениями лицевой части СИЗОД в процессе вдоха/выдоха | interactive flow: EN 132 |
| - кривая концентрации проскока по газам: график изменения содержания токсичного газа за фильтром от времени при непрерывной подаче газа через противогазовый фильтр СИЗОД | leak gas concentration curve: JIS T 8001 |
| - облегченная конструкция: термин, обозначающий механические свойства СИЗОД, предназначенных для использования в рабочих условиях с невысоким риском механических повреждений См. также термин "механически прочная конструкция" | light duty construction: EN 132 |
| - неплотноприлегающая лицевая часть: лицевая часть СИЗОД, предназначенная для частичного прилегания к лицу и не закрывающая шею и плечи П р и м е ч а н и е - Может обеспечивать или не обеспечивать защиту головы от удара и проникания. | loose-fitting facepiece: ANSI Z88.2 |
| - неплотноприлегающая лицевая часть / лицевой щиток: элемент СИЗОД, обеспечивает частичное прилегание к лицу и не закрывает шею и плечи П р и м е ч а н и е - Может обеспечивать или не обеспечивать защиту головы и/или глаз. | loose-fitting facepiece/visor LFFV: CSA Z94.4 |
| - неплотноприлегающее СИЗОД: СИЗОД, не предназначенное для плотного прилегания (капюшон и защитный лицевой щиток) и закрывающее лицо пользователя и т. д. П р и м е ч а н и е - При использовании СИЗОД данного типа требуется подавать большое количество воздуха, чтобы предотвратить проникание опасных контаминантов через неплотности прилегания к лицу. | loose fitting type respirator: JIS T 8001 |
| - клапан легочного автомата: клапан дыхательного аппарата, с помощью которого подача воздуха регулируется в соответствии с дыханием пользователя | lung governed demand valve: EN 132 |
| - ручной клапан сброса: клапан, который можно открыть вручную, когда давление газовой дыхательной смеси в замкнутом контуре автономного изолирующего дыхательного аппарата поднимается настолько высоко, что препятствует дыханию пользователя | manual relief valve: JIS T 8001 |
| - среднемассовый диаметр: средний диаметр в распределении твердых частиц по массе П р и м е ч а н и е - Масса частиц с диаметром менее MMD и масса частиц с диаметром более CMD составляют половину общей массы, соответственно. | mass median diameter: JIS T 8001 MMD |
| - максимально допустимое проникание: максимальное содержание тест-вещества за фильтром при прохождении через него воздуха с тест-веществом в случае, когда проскок не был достигнут | maximum allowable penetration: JIS T 8001 |
| - максимальное давление наполнения: максимально допустимое давление газа при заполнении баллона сжатым воздухом при температуре 35 °С | maximum filling pressure: JIS T 8001 |
| - соединительный шланг среднего давления: шланг, предназначенный для работы под средним давлением | medium pressure connecting tube: EN 132 |
| - крепежные фланцы: приспособление для соединения маски и шлема | mounting flanges: EN 132 |
| - загубник: лицевая часть СИЗОД, предназначенная для удерживания ртом, при этом через нее проходит весь воздух для дыхания П р и м е ч а н и е – Этот элемент обычно используется вместе с носовым зажимом. | mouthpiece: AS/NZS 1715 |
| - загубник: лицевая часть СИЗОД, удерживаемая и плотно прижимаемая ртом пользователя, предназначенная для использования вместе с носовым зажимом | mouthpiece: CSA Z94.4 |
| - загубник: лицевая часть СИЗОД и т.п., плотноприлегающего типа для дыхания через рот в виде вставки между губами и деснами, удерживаемой зубами | mouthpiece: JIS T 8001 |
| - загубник: лицевая часть СИЗОД, удерживаемая зубами или зубами и оголовьем, плотно обжимаемая губами, через которую происходит вдох и выдох, при этом нос закрыт зажимом | mouthpiece assembly: EN 132 |
| - загубник и носовой зажим: лицевая часть СИЗОД, которая удерживается ртом пользователя и всегда используется вместе с носовым зажимом | mouthpiece and nose-clamp assembly: ANSI Z88.2 |
| - противогазовое СИЗОД с загубником: противогазовое СИЗОД, предназначенное для соединения противогазового фильтра с загубником с носовым зажимом, для дыхания только через рот | mouthpiece type gas respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с отрицательным давлением: СИЗОД, в котором давление воздуха под лицевой частью на входе меньше, чем давление окружающего воздуха | negative-pressure respirator: ANSI Z88.2 |
| - плотноприлегающее СИЗОД с отрицательным давлением: СИЗОД, в котором давление под лицевой частью на входе меньше, чем давление окружающего воздуха | negative pressure respirator (tight fitting): OSHA 1910.134 |
| - СИЗОД с отрицательным/положительным давлением: СИЗОД, в котором давление в под лицевой частью и т. п. является положительным на входе, когда объем вдоха меньше объема подаваемого воздуха П р и м е ч а н и е – Давление становится отрицательным, если объем вдоха превышает объем подаваемого воздуха. | negative/positive-pressure respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с отрицательным давлением: СИЗОД, в котором давление под лицевой частью или внутри загубника является отрицательным на входе | negative-pressure respirator: JIS T 8001 |
| - автономный дыхательный аппарат с отрицательным давлением: автономный дыхательный аппарат, в котором давление под лицевой частью меньше давления в окружающей атмосфере в течение любой фазы вдоха/выдоха | negative pressure SCBA: NFPA 19813) |
| - номинальный коэффициент защиты: количественный показатель, который определяется на основе максимального коэффициента проникания, установленного соответствующими стандартами для данного типа СИЗОД. П р и м е ч а н и е – Между номинальным коэффициентом защиты и коэффициентом проникания существует следующее соотношение: | nominal protection factor: EN 529 |
| номинальный коэффициент защиты =; 100. максимально допустимый коэффициент проникания, %. |
| - срок службы по данным изготовителя: продолжительность эксплуатации СИЗОД или его элемента, указанная производителем | nominal service life: JIS T 8001 |
| - респиратор без принудительной подачи чистого воздуха: СИЗОД, чистый воздух в которое поступает без принудительной подачи (с помощью электропривода) П р и м е ч а н и е – Общий термин для противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД. | non-powered air purifying respirator: JIS T 8001 |
| - подмасочник: внутренний элемент лицевой части, который закрывает нос и рот для того, чтобы предотвратить попадание выдыхаемого воздуха под лицевую часть | nose-cup: JIS T 8001 |
| - носовой зажим: элемент СИЗОД, который используется вместе с загубником и закрывает нос для предотвращения вдыхания через него воздуха | nose-clamp: JIS T 8001 |
| - температура и давление при нормальных условиях: температура и давление при нормальных условиях, т.е. 23 °С и 101,3 кПа, соответственно | NTP: AS/NZS 1716 |
| - нормальный воздух: воздух из нижних слоев атмосферы, качество которого соответствует установленным требованиям, а состав воздуха соответствует требованиям таблицы 2. П р и м е ч а н и е – Общий термин для противоаэрозольных и противогазовых СИЗОД. П р и м е ч а н и е – Требования к качеству и составу воздуха могут различаться в разных изданиях. | normal air: CSA Z180.1 |
| - носовой зажим: элемент СИЗОД, который закрывает нос для предотвращения вдыхания через него воздуха П р и м е ч а н и е – Обычно используется вместе с загубником. | nose clip: AS/NZS 1715 |
| - атмосфера, не представляющая мгновенной опасности для жизни и здоровья: любая опасная атмосфера, которая может мгновенно вызвать физический дискомфорт, хроническое отправление при длительном воздействии или явные негативные физиологические симптомы после длительного воздействия | not immediately dangerous to life or health: NIOSH 42 CFR 84 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром: автономный изолирующий дыхательный аппарат, предназначенный для снабжения пользователя воздухом, кислородом или газовой дыхательной смесью из баллона под давлением при подаче воздуха через клапан подачи воздуха и т.д., при выдыхании воздуха через клапан(ы) выдоха в окружающую атмосферу П р и м е ч а н и е – В настоящее время некоторые виды данных СИЗОД с кислородными баллонами сняты с производства. | open-circuit SCBA: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром: автономный изолирующий дыхательный аппарат, в котором выдох осуществляется в атмосферу, а не поступает после регенерации на вдох пользователю П р и м е ч а н и е – Существуют два типа данных СИЗОД: аппараты с отрицательным давлением или с подачей воздуха по потребности и аппараты с положительным давлением или с подачей воздуха по потребности с/без избыточного давления | open-circuit SCBA: NFPA 19813) |
| - клапан сброса избыточного потока воздуха: односторонний клапан, предназначенный для того, чтобы отводить в атмосферу избыток подаваемого воздуха | overflow valve: EN 132 |
| - дефицит кислорода: состояние человека при пониженном содержании или парциальном давлении кислорода ниже которого проявляются негативные последствия для организма П р и м е ч а н и е – Любой уполномоченный орган может установить альтернативное определение данного термина. | oxygen deficiency: CSA Z94.4 |
| - дефицит кислорода: условия, при которых содержание кислорода в атмосфере значительно снизилось ниже допустимого значения П р и м е ч а н и е – Согласно закону о безопасности в шахтах содержание кислорода должно быть не менее 19 %, и согласно Закону о промышленной безопасности – не менее 18 %. | oxygen deficiency: JIS T 8001 oxygen deficient atmosphere oxygen lack |
| - атмосфера с дефицитом кислорода: окружающий воздух, содержащий менее 17 % кислорода по объему (для сухого воздуха), в котором нельзя использовать фильтрующие СИЗОД | oxygen deficient air: EN 132 |
| - атмосфера с дефицитом кислорода: атмосфера, которая не содержит достаточного количества кислорода для полноценной поддержки обменных процессов в органах и тканях организма человека П р и м е ч а н и е – Установлено, что содержание кислорода в атмосфере менее 18 % по объему является дефицитом. | oxygen-deficient atmosphere: AS/NZS 1715 |
| - атмосфера с дефицитом кислорода: атмосфера с парциальным давлением кислорода менее 148 мм рт. ст. (19,5 % по объему на уровне моря) | oxygen-deficient atmosphere: NIOSH 42 CFR 84 |
| - патрон с химически связанным кислородом: патрон, заполненный химическими веществами, выделяющими кислород П р и м е ч а н и е – Патроны с химически связанным кислородом: патрон с хлоратом натрия (хлоратная свеча) и патрон с супероксидом калия (KO2). | oxygen-generating canister: JIS T 8001 |
| - патрон с супероксидом калия: патрон с химически связанным кислородом, предназначенный для выделения кислорода в ходе химической реакции супероксида калия с влагой в выдыхаемом воздухе | oxygen-generating KO2 canister: JIS T 8001 |
| - производительность кислорода: способность патрона с химически связанным кислородом выделять кислород | oxygen generating capacity: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром с химически связанным кислородом: СИЗОД, в котором кислород поступает или добавляется в замкнутый контур дыхательного аппарата из патрона с химически связанным кислородом П р и м е ч а н и е – Выделение кислорода происходит в ходе химической реакции (хлорат натрия: тип c) и путем пропускания выдыхаемого воздуха через соединение, которое вступает в химическую реакцию с влагой в воздухе (супероксид калия: тип k). | oxygen-generating closed-circuit SCBA: JIS T 8001 |
| - частицы: переносимые по воздуху контаминанты, за исключением газов и паров, в т.ч. частицы пыли, дым, морось, волокно, туман, пыльца, сажа и споры | particulate: CSA Z94.4 |
| - противоаэрозольный фильтр: фильтр, предназначенный для удаления как твердых, так и жидких аэрозолей из вдыхаемого воздуха | particulate filter: AS/NZS 1715 |
| - противоаэрозольный фильтр: основной элемент противоаэрозольного СИЗОД, который удаляет аэрозольные частицы из окружающего воздуха | particulate filter: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с противоаэрозольным фильтром: СИЗОД, состоящее из полумаски, маски или капюшона/шлема с противоаэрозольным фильтром и удаляющая мелкодисперсные твердые или жидкие аэрозольные частицы из воздуха, который вдыхает пользователь П р и м е ч а н и е – Фильтрующий материал может быть съемным или несъемным. | particulate filter respirator: AS/NZS 1716 |
| - противоаэрозольное СИЗОД: СИЗОД для удаления с помощью фильтра аэрозольных частиц, например, пыль, морось, туман и т. д., из окружающей атмосферы, вдыхаемой пользователем при дыхании П р и м е ч а н и е – Существуют СИЗОД со съемным или несъемным фильтром. При испытании с использованием жидких или твердых аэрозолей фильтр классифицируют на три класса в соответствии с его эффективностью, соответственно (эффективность фильтрации: более 80 %, более 95 % и более 99,9 %). СИЗОД со съемным фильтром подразделяются на СИЗОД с фильтром, соединяемым непосредственно с лицевой частью, и СИЗОД со шлангом, соединяемым с лицевой частью спереди или сзади | particulate respirator: JIS T 8001 |
| - мгновенный пиковый расход воздуха на вдохе: максимальная мгновенная объемная скорость потока воздуха в одном цикле вдоха пользователя СИЗОД | peak inhalation rate: EN 529 |
| - СИЗОД с маятниковым типом дыхания: СИЗОД, в котором выдыхаемый пользователем воздух проходит тем же путем, что и вдыхаемый воздух | pendulum-type respiratory protective device: EN 132 |
| - клапан сброса избыточного давления: клапан, отрываемый, когда давление под лицевой частью достигает заданного значения П р и м е ч а н и е – В основном используется в СИЗОД с подачей воздуха по потребности с/без избыточного давления. | positive-pressure exhalation valve: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с избыточным давлением: СИЗОД, в котором давление под лицевой частью как правило больше, чем давление в окружающем воздухе | positive-pressure respirator: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД с избыточным давлением: СИЗОД, предназначенное для поддержания давления под лицевой частью и т. п. на вдохе больше давления в окружающем воздухе | positive-pressure respirator: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с положительным давлением: автономный изолирующий дыхательный аппарат, в котором давление под лицевой частью больше давления в окружающем воздухе как при вдохе, так и при выдохе | positive pressure SCBA: NFPA 19813) |
| - фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха: фильтрующее СИЗОД, в котором воздух подается под маску, полумаску или четвертьмаску при помощи побудителя расхода воздуха, носимого пользователем П р и м е ч а н и е – В классификации буквами ТМ обозначены сокращения слов "Turbo" и "Mask". | power assisted filtering device: EN 132 |
| - фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха: СИЗОД, в котором воздух с помощью побудителя расхода воздуха поступает через фильтрующие элементы под лицевую часть | powered air-purifying respirator: ANSI Z88.2 |
| - фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха: СИЗОД, включающее полумаску, маску или капюшон/шлем, которое обеспечивает пользователя воздухом, прошедшим через фильтрующие элементы (один или несколько), с помощью побудителя расхода воздуха с электрическим приводом П р и м е ч а н и е – Данное СИЗОД сокращенно называется PAPR. | powered air-purifying respirator: AS/NZS 1715 |
| - фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха: СИЗОД, состоящее из побудителя расхода воздуха с электрическим приводом, фильтра, лицевой части и т. п., и снабжающее пользователя воздухом путем удаления опасных веществ при прохождении воздуха через фильтр П р и м е ч а н и е 1 – Стандартное СИЗОД типа PAPR, предназначенное для поддержания избыточного давления под лицевой частью и т. п., и обеспечивающее более высокий уровень защиты. П р и м е ч а н и е 2 – PAPR типа «ассистент дыхания» уступает стандартному типу по своим защитным характеристикам из-за меньшего объема воздуха, подаваемого побудителем расхода воздуха с электрическим приводом, однако его защитные характеристики выше, чем у противоаэрозольного или противогазового СИЗОД и меньше сопротивление дыханию. | powered air-purifying respirator: JIS T 8001 PAPR |
| - СИЗОД с принудительной подачей: фильтрующее СИЗОД, в котором воздух поступает в капюшон или шлем с помощью побудителя расхода воздуха, носимого пользователем П р и м е ч а н и е - В классификации буквы TH происходят от слов «Turbo» и «Hood». | powered filtering device: EN 132 |
| - дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха, используемый с капюшоном: неавтономный дыхательный аппарат, в котором подача под капюшон чистого воздуха для дыхания осуществляется от побудителя расхода воздуха с электрическим приводом | powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood: EN 132 |
| - предфильтр: фильтр, предназначенный для предварительной очистки воздуха перед основным фильтром | prefilter: EN 132 |
| - СИЗОД с подачей воздуха по потребности с/без избыточного давления: СИЗОД с подачей воздуха с давлением близким к атмосферному, в котором газовая дыхательная смесь поступает под лицевую часть, когда избыточное давление под лицевой частью уменьшается во время вдоха | pressure-demand respirator: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД с подачей воздуха по потребности с/без избыточного давления: СИЗОД, в котором давление под лицевой частью или под капюшоном при вдохе и при выдохе больше, чем давление в окружающей атмосфере | pressure-demand respirator: CSA Z94.4 |
| - СИЗОД с подачей по потребности от линии сжатого воздуха с/без избыточного давления: СИЗОД с подачей воздуха, необходимого для дыхания, от линии сжатого воздуха и поддерживающее избыточное давление под лицевой частью с помощью клапана подачи воздуха по потребности | pressure demand type air-line respirator: JIS T 8001 |
| - клапан подачи воздуха по потребности: клапан, который работает таким образом, чтобы поддерживать избыточное давление под лицевой частью на заданном уровне П р и м е ч а н и е - Данные СИЗОД с подачей воздуха от линии сжатого воздуха и автономные изолирующие дыхательные аппараты с данным клапаном называются СИЗОД с подачей воздуха по потребности. | pressure demand valve: JIS T 8001 |
| - точка росы при установленном давлении: температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться из газа при установленном давлении, при котором газ охлаждается | pressure dew point: CSA Z180.1 |
| - клапан для понижения давления: клапан, который поддерживает постоянное выходное давление, снижая давление газа, подаваемого из баллона со сжатым газом | pressure reducing valve: JIS T 8001 |
| - коэффициент защиты, приписанный по программе респираторной защиты: оценка уровня защиты органов дыхания, предоставляемая работнику в рамках конкретной программы респираторной защиты П р и м е ч а н и е 1 - Данный коэффициент определяется как содержание контаминантов, которые пользователь вдыхает, если бы не использовал респиратор (Co), деленное на содержание контаминантов под лицевой частью СИЗОД при его фактическом использовании (Ci). (PPF = Co / C). П р и м е ч а н и е 2 - Содержание Ci может быть оценено на основе биологического мониторинга как содержание контаминанта в воздухе, которое, как ожидается, приведет к изменению биологического показателя. П р и м е ч а н и е 3 - PPF - это оценка эффективности всей программы респираторной защиты, а не рабочих характеристик конкретного СИЗОД. На данную оценку влияют следующие факторы: ⎯ трудовая деятельность пользователя; - обучение и мотивация пользователей; ⎯ правильный выбор, обслуживание и хранение; ⎯ обучение пользователей и тест на прилегание ("фит-тест"); - волосы на лице или другие условия, которые затрудняют плотное прилегание; а также ⎯ контроль, администрирование и мониторинг программы. Если не достаточно выполняется какой-либо из этих или других элементов программы, это повлияет на коэффициент защиты, приписанный по программе респираторной защиты. | program protection factor, PPF: AIHA |
| - коэффициент защиты: уровень защиты, обеспечиваемый СИЗОД и определяемый как отношение содержания контаминанта в окружающей среде к содержанию контаминанта под лицевой частью СИЗОД | protection factor: AS/NZS 1715 |
| - коэффициент защиты: коэффициент, отражающий эффективность СИЗОД П р и м е ч а н и е – Данный коэффициент выражается следующим соотношением: , где PF – коэффициент защиты; L – коэффициент проникания, %. | protection factor: JIS T 8001 PF |
| - уровень защиты: показатель, показывающий в какой степени СИЗОД способно обеспечить защиту от проникания вредных веществ и окружающего воздуха во вдыхаемый воздух во время ношения СИЗОД П р и м е ч а н и е – Данный показатель выражается следующим соотношением: а) для СИЗОД с принудительной подачей воздуха: , где PE – уровень защиты, %; V – объем воздуха, вдыхаемого пользователем; V0 – объем окружающего воздуха, проникшего во вдыхаемый пользователем воздух. или PE = 100 – M, где PE – уровень защиты, %; M – доля окружающего воздуха (%) во вдыхаемом пользователем воздухе. b) для фильтрующих СИЗОД: , где PE – уровень защиты, %; C0 – содержание вредного вещества в окружающем воздухе; V0 – содержание вредного вещества во вдыхаемом воздухе. | protection rate: JIS T 8001 |
| - уполномоченное лицо: человек, который обладает знаниями, опытом и обучен для выполнения функций, определенных в настоящем стандарте | qualified person: CSA Z94.4 |
| - четвертьмаска: плотно прилегающая лицевая часть СИЗОД, закрывающая рот и нос | quarter mask: EN 132 |
| - подразделение быстрого реагирования/ универсальная система пополнения запаса воздуха: система, позволяющая экстренно пополнить запас воздуха для дыхания в автономных изолирующих дыхательных аппаратах для потерявших сознание или ограниченных в передвижении сотрудников пожарных или аварийных служб | rapid intervention crew/company universal air connection system, RIC UAC: NFPA 19813) |
| - регулирующее устройство: устройство для контроля расхода воздуха | regulator: AS/NZS 1715 |
| - клапан сброса избыточного давления: клапан для сброса избыточного давления | relief valve: EN 132 |
| - СИЗОД со сменным противоаэрозольным фильтрующим элементом: СИЗОД для защиты от аэрозольных частиц, предназначенное для дальнейшего использования после замены его фильтрующих элементов при повреждении | replaceable type particulate respirator: JIS T 8001 |
| - заданный коэффициент прилегания: числовое значение, установленное в качестве критерия соответствия/несоответствия или критерия применимости при количественном тесте на прилегание (количественном "фит-тесте") | required fit factor: ANSI Z88.10 RFF |
| - заданный минимальный коэффициент защиты: коэффициент защиты, необходимый для снижения воздействия до приемлемого уровня П р и м е ч а н и е - Данный коэффициент выражается как отношение измеренного содержания контаминанта в воздухе к приемлемому или установленному нормативным документом уровню воздействия. | required minimum protection factor: AS/NZS 1715 |
| - воздух для дыхания: воздух требуемого качества, который предназначен для дыхания человека П р и м е ч а н и е – Воздух для дыхания также иногда называют воздухом, пригодным для дыхания. | respirable air: AS/NZS 1715 |
| - вдыхаемая фракция пыли: массовая доля всех частиц в воздухе, вдыхаемых через нос и рот П р и м е ч а н и е – Вдыхаемая фракция зависит от скорости и направления движения воздуха, от частоты дыхания и других факторов. [ISO 7708: 1995, определение 2.3.] | respirable dust fraction: AS/NZS 1715 |
| - респиратор: персональное средство, предназначенное для защиты пользователя от вдыхания опасных атмосфер | respirator: ANSI Z88.2 |
| - респиратор: средство защиты пользователя от вдыхания опасной атмосферы | respirator: CSA Z94.4 |
| - респиратор: средство индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенное для предотвращения вдыхания загрязненного воздуха | respirator: AS/NZS 1715 |
| - дыхательный узел: элемент СИЗОД, который соединяет дыхательные пути пользователя со средством очистки воздуха или источником газовой дыхательной смеси, или с обоими П р и м е ч а н и е – Может представлять собой маску, шлем, капюшон, пневмокуртку или загубник с носовым зажимом. | respiratory inlet covering: ANSI Z88.2 |
| - дыхательный узел: элемент СИЗОД, который соединяет дыхательные пути пользователя с фильтром или источником чистого воздуха и отделяет органы дыхания от загрязненной окружающей атмосферы П р и м е ч а н и е – Может представлять собой маску, шлем, капюшон, пневмокуртку или загубник с носовым зажимом. | respiratory inlet covering: OSHA 1910.134 |
| - дыхательный узел: общий термин для лицевых частей, лицевых щитков, капюшонов и загубников, которые носят на лице для защиты органов дыхания | respiratory inlet covering: JIS T 8001 |
| - средства индивидуальной защиты органов дыхания: общий термин для обозначения средств индивидуальной защиты, применяемых для защиты органов дыхания в окружающей атмосфере, которая может представлять опасность для человека | respiratory protective devices (equipment): JIS T 8001 |
| - предохранительные клапаны | Safety valves |
| А.260.1 предохранительный клапан: выпускной клапан, вспомогательный элемент баллона со сжатым воздухом, который автоматически выпускает газ, содержащийся в баллоне, когда его внутренне давление превышает заданное значение П р и м е ч а н и е – Существуют клапаны с автоматическим сбросом и ручным сбросом. | safety valve: JIS T 8001 |
| А.260.2 предохранительный клапан: выпускной клапан, который выпускает воздух только тогда, когда давление в дыхательном шланге превышает заданное значение | safety valve: JIS T 8001 |
| - SCBA: сокращение для автономного изолирующего дыхательного аппарата П р и м е ч а н и е – Для целей настоящего стандарта в случаях, в которых используется это сокращение без какого-либо уточнения, оно обозначает только автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром или сочетание (комбинация) автономного дыхательного аппарата и СИЗОД с принудительной подачей воздуха См. сочетание (комбинацию) автономного изолирующего дыхательного аппарата и СИЗОД с принудительной подачей воздуха, а также СИЗОД с принудительной подачей воздуха | SCBA: NFPA 19813) |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат/СИЗОД с принудительной подачей воздуха: сокращение для автономного изолирующего дыхательного аппарата с открытым контуром и СИЗОД с принудительной подачей воздуха | SCBA/SAR: NFPA 19813) |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат: дыхательный аппарат с подачей атмосферного воздуха, в котором источник газовой дыхательной смеси предназначен для ношения пользователем | self-contained breathing apparatus: ANSI Z88.2 SCBA |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат: СИЗОД, которое имеет переносной источник газовой дыхательной смеси и не зависит от окружающей атмосферы П р и м е ч а н и е – Данные аппараты существуют с открытым и замкнутым контуром. | self-contained breathing apparatus: CSA Z94.4 SCBA |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат: переносное (портативное) СИЗОД, которое носит пользователь, для подачи кислорода, воздуха или газовой дыхательной смеси от соответствующего источника | self-contained breathing apparatus: AS/NZS 1715 SCBA |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат: дыхательный аппарат, в котором источник газовой дыхательной смеси носится пользователем | self-contained breathing apparatus: EN 132 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат: общий термин для СИЗОД – аппарат, снабжающий пользователя воздухом, кислородом или газовой дыхательной смесью, потребляемые при дыхании, из носимого пользователем источника П р и м е ч а н и е – Существуют аппараты с открытым и замкнутым контуром. | self-contained breathing apparatus: JIS T 8001 SCBA |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром и замкнутым контуром с химически связанным кислородом: общий термин для автономного изолирующего дыхательного аппарата с открытым контуром и замкнутым контуром с химически связанным кислородом | open circuit and closed circuit oxygen SCBA: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром: самоспасатель с химически связанным источником кислорода (KO2): самоспасатель, действие которого основано на выделении кислорода в ходе химической реакции (при использовании KO2) в замкнутом контуре дыхания | self-contained closed-circuit breathing apparatus: EN 132 chemical oxygen escape apparatus (KO2) |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром: самоспасатель с химически связанным источником кислорода (NaClO3): самоспасатель, действие которого основано на выделении кислорода в ходе химической реакции (при использовании NaClO3) в замкнутом контуре дыхания | self-contained closed-circuit breathing apparatus: EN 132 chemical oxygen escape apparatus (NaClO3) |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром: самоспасатель со сжатым кислородом: самоспасатель, действие которого основано на подаче кислорода из баллона со сжатым кислородом в замкнутом контуре дыхания | self-contained closed-circuit breathing apparatus: EN 132 compressed oxygen escape apparatus |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с замкнутым контуром со сжатым кислородом: автономный изолирующий дыхательный аппарат, действие которого основано на поглощении диоксида углерода из выдыхаемого воздуха и добавления в кислорода или азотно-кислородной смеси во вдыхаемый воздух и который не зависит от окружающей атмосферы | self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus: EN 132 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом: автономный изолирующий дыхательный аппарат, который имеет переносной источник сжатого воздуха и не зависит от окружающей атмосферы П р и м е ч а н и е – Выдыхаемый воздух проходит без рециркуляции | self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus: EN 132 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат (самоспасатель) с открытым контуром со сжатым воздухом, с маской или загубником: самоспасатель, действие которого основано на подаче воздуха из баллона со сжатым воздухом в маску или загубник | self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape: EN 132 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат (самоспасатель) с открытым контуром со сжатым воздухом, с капюшоном: изолирующий самоспасатель, действие которого основано на подаче воздуха из баллона со сжатым воздухом в капюшон | self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with hood for escape: EN 132 |
| - самоспасатель для защиты от монооксида углерода: самоспасатель, используемый для выхода из задымленной зоны с содержанием монооксида углерода, образующегося при пожаре и взрыве на шахте и т. д. | self-rescue for carbon monoxide: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с полузамкнутым контуром: автономный изолирующий дыхательный аппарат, предназначенный для использования при высоком атмосферном давлении с системой непрерывной подачи смеси кислорода и инертного газа (например, азота) вместо кислорода для того, чтобы поддерживать в заданном диапазоне парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе П р и м е ч а н и е – В то же время часть воздуха из аппарата выпускается наружу, чтобы использовать остальную часть для повторного вдыхания. | semi closed-circuit SCBA: JIS T 8001 |
| - автономный изолирующий дыхательный аппарат с полуоткрытым контуром: автономный дыхательный аппарат, предназначенный для подачи пользователю воздуха, кислорода или газовой дыхательной смеси из баллона под давлением через клапан подачи воздуха и т. п. П р и м е ч а н и е – Дыхательный аппарат данного типа предназначен для выпускания части выдыхаемого воздуха в окружающую атмосферу через клапан(ы) выдоха и повторного использования остальной части воздуха для вдыхания без очистки. Существуют дыхательные аппараты с подачей воздуха по потребности и с постоянной подачей воздуха. | semi open-circuit SCBA: JIS T 8001 |
| - сепаратор: устройство для удаления жидкостей из сжатого воздуха | separator: EN 132 |
| - срок службы: сорбционная емкость противогазового фильтра: способность противогазового фильтра обезвреживать токсичный газ в проходящем через него воздухе П р и м е ч а н и е - Сорбционная емкость определяется временем проскока при прохождении через фильтр воздуха с постоянным содержанием токсичного газа. | service life: JIS T 8001 gas removing capacity |
| - точка доступа: точка выхода в системе сжатого воздуха для дыхания, где осуществляется подсоединение к подходящему СИЗОД или системе для наполнения баллонов П р и м е ч а н и е – Точка доступа является соединительным узлом, который может состоять из фитингов, распределителя, регулятора давления и быстросъемного соединения или их комбинации. | service outlet: CSA Z94.4 |
| - расчетный коэффициент защиты на рабочем месте: определение защитных свойств СИЗОД в ходе лабораторный испытаний при выполнении упражнений, имитирующих трудовую деятельность П р и м е ч а н и е – SWPF определяют путем измерения концентрации в тест-атмосфере вне (Co) и внутри (Ci) исправно работающего и правильно надетого СИЗОД (SWPF = Co / Ci). Достоверность SWPF как эквивалента WPF зависит от того, насколько хорошо упражнения в ходе испытания соответствуют выполняемой трудовой деятельности. | simulated workplace protection factor, SWPF: AIHA |
| - фильтр для одноразового применения для защиты от низкокипящих органических соединений: марка фильтра, предназначенного для использования исключительно для защиты от органических соединений с низкой температурой кипения только в течение одной 8-часовой смены П р и м е ч а н и е – В течение этого периода времени общее время использования фильтра не превышает минимальный указанный срок службы фильтра. Предполагается, что фильтр будет утилизирован после такого периода использования. | single use low-boiling point filter: AS/NZS 1716 |
| - СИЗОД для одноразового использования: СИЗОД, полностью утилизируемый при достижении предельного сопротивления, выработки сорбционной емкости, физического повреждения или окончания срока службы из-за чего изделие становится непригодным для использования | single-use respirator: NIOSH 42 CFR 84 |
| - эффективность фильтрации дыма: эффективность удаления частиц дыма с помощью фильтра и т. п. П р и м е ч а н и е – Отдельные испытания проводят с использованием дыма от тлеющего дерева или дыма, образуемого стирольной пеной. | smoke-filtering efficiency: JIS T 8001 |
| - дымозащитный капюшон: СИЗОД, предназначенное только для эвакуации. Работа данного СИЗОД основана на использовании фильтра, через который окружающий воздух поступает в капюшон | smoke hood: EN 132 |
| - переговорная мембрана: устройство, предназначенное для передачи голоса пользователя с лицевой частью, полностью закрывающей лицо, при помощи тонкой пластины, передающей голос | speaking diaphragm: JIS T 8001 |
| - спиральный шланг: шланг, изготовленный таким образом, что в естественном состоянии сворачивается в спираль | spiral coiled tube: EN 132 |
| - изолирующий костюм: средство защиты органов дыхания, предназначенное для закрытия всего тела П р и м е ч а н и е – Этот термин не включает защитную одежду, которая обеспечивает защиту только тела. | suit: ANSI Z88.2 |
| - СИЗОД с подачей воздуха: изделие, в котором подача пользователю подается воздух от источника, вынесенного за пределы рабочей зоны | supplied-air respirator: AS/NZS 1715 |
| - СИЗОД с подачей воздуха: СИЗОД и шланг подачи воздуха с капюшоном/шлемом, плотноприлегающей лицевой частью/лицевым щитком, в котором воздух подается через систему подачи сжатого воздуха | supplied-air respirator: CSA Z94.4 |
| - СИЗОД с подачей воздуха: СИЗОД, предназначенное для подачи пользователю чистого воздуха от источника подачи воздуха через шланг или шланг среднего давления и лицевую часть и т.п. | supplied-air respirator: JIS T 8001 |
| - СИЗОД с подачей воздуха: СИЗОД, предназначенное для подачи чистого атмосферного воздуха от источника, не предназначенного для ношения пользователем | supplied air respirator: NFPA 19813) airline respirator |
| - СИЗОД с подачей воздуха: СИЗОД, предназначенное для подачи чистого атмосферного воздуха от источника, не предназначенного для ношения пользователем | supplied-air respirator: OSHA 1910.134 airline respirator SAR |
| - костюм с подачей воздуха: костюм, который непроницаем для определенных аэрозолей и газообразных контаминантов, и снабжен источником сжатого воздуха для дыхания, достаточным для дыхания пользователя, и способным поддерживать положительное давление внутри костюма | supplied-air suit: CSA Z94.4 |
| - СИЗОД с подачей кислорода: СИЗОД, которое подает кислород от источника сжиженного или сжатого кислорода, переносимого пользователем | supplied-oxygen respirator: AS/NZS 1715 |
| - противогазовый фильтр марки SX: фильтр, предназначенный для защиты от определенных газов и паров, установленных изготовителем | SX filter: EN14387 |
| - тест-контаминанты: аэрозоли или газы для определения проникания через СИЗОД, эффективности фильтрации и срок службы противогазового фильтра. П р и м е ч а н и е – В качестве аэрозолей используют: DOP (диоктилфталат) и NaCl (хлорид натрия), и в качестве газов используют: циклогексан, аммиак, хлор и др. | test contaminants: JIS T 8001 |
| - плотноприлегающая лицевая часть: лицевая часть СИЗОД, предназначенная для плотного прилегания к лицу пользователя П р и м е ч а н и е – Полумаски (включая четвертьмаски, одноразовые полумаски, и полумаски из изолирующих материалов), закрывающие нос и рот, и маски, закрывающие нос, рот и глаза. | tight-fitting facepiece: ANSI Z88.2 |
| - плотноприлегающая лицевая часть: лицевая часть СИЗОД, предназначенная для плотного прилегания к лицу пользователя П р и м е ч а н и е – Данный термин включает в себя четвертьмаски, которые закрывают нос и рот пользователя, но не закрывают подбородок; полумаски, которые закрывают нос, рот и подбородок пользователя маски, которые закрывают нос, глаза, рот и подбородок пользователя. | tight-fitting facepiece: CSA Z94.4 |
| - плотноприлегающее СИЗОД: СИЗОД, предназначенное для предотвращения проникания окружающего воздуха, с плотно прилегающей к лицу пользователя лицевой частью (лицевая часть или загубник) | tight fitting type respirator: JIS T 8001 |
| - токсичный газ: общий термин для газов и паров, опасных для человека в небольшом количестве П р и м е р – Хлор, циановодород и бензол. | toxic gas: JIS T 8001 |
| - шланг: полая трубка для подачи воздуха под давлением, превышающем давление окружающей среды | tube: EN 132 |
| - турбо-фильтрующее устройство: см. термины "фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха" и "дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха" | turbo filtering device: EN 132 |
| - противоаэрозольный фильтр марки N: по классификации NIOSH противоаэрозольный фильтр для защиты от аэрозолей, не содержащих масла П р и м е ч а н и е 1 – Могут существовать ограничения по времени использования. П р и м е ч а н и е 2 – Испытаниям и сертификации подлежат фильтры 3-х классов эффективности: 99,97 %, 99 %, и 95%, которые обозначаются как классы 100, 99, и 95, соответственно. | type N particulate filter: CSA Z94.4 |
| - противоаэрозольный фильтр типа P: по классификации NIOSH противоаэрозольный фильтр для защиты от любых аэрозолей П р и м е ч а н и е – Испытаниям и сертификации подлежат фильтры 3-х классов эффективности: 99,97 %, 99 %, и 95%, которые обозначаются как классы 100, 99, и 95, соответственно. | type P particulate filter: CSA Z94.4 |
| - противоаэрозольный фильтр типа R: по классификации NIOSH противоаэрозольный фильтр для защиты от любых аэрозолей П р и м е ч а н и е 1 – Могут существовать ограничения по времени использования. П р и м е ч а н и е 2 – Испытаниям и сертификации подлежат фильтры 3-х классов эффективности: 99,97 %, 99 %, и 95%, которые обозначаются как классы 100, 99, и 95, соответственно. | type R particulate filter: CSA Z94.4 |
| - универсальный воздушный фитинг: фитинг с наружной резьбой, закрепленный на автономном изолирующем дыхательном аппарате, и фитинг с внутренней резьбой, закрепленный на шланге для подкачки, для экстренного пополнения баллона аппарата с воздухом для дыхания П р и м е ч а н и е – Данное соединение также называют подразделение быстрого реагирования/ универсальная система пополнения запаса воздуха. | universal air connection (UAC): NFPA 19813) |
| - проверка прилегания пользователем: действия, проводимые пользователем СИЗОД для определения правильности прилегания СИЗОД к лицу пользователя | user seal check: OSHA 1910.134 |
| - проверка прилегания пользователем: действия, проводимые пользователем СИЗОД для определения правильности прилегания СИЗОД к лицу пользователя | user seal check: CSA Z94.4 |
| - фильтрующая полумаска с клапанами вдоха и выдоха: фильтрующая полумаска, оснащенная клапанами выдоха и вдоха | valved filtering half mask: EN 132 |
| - поле зрения: зона обзора, определяемая при неподвижной голове человека. Выражается как угол обзора вверх, вниз, влево и вправо. | visual field: JIS T 8001 |
| - сигнальное устройство: устройство, оповещающее пользователя о том, что СИЗОД скоро прекратит работу или уже неработоспособно в заданных условиях | warning device: EN 132 |
| - сигнальные устройства | Warning devices |
| А.314.1 сигнальное устройство: устройство для подачи сигнала тревоги пользователю в случае, когда давление внутри баллона со сжатым газом может упасть ниже установленного значения при использовании автономного изолирующего дыхательного аппарата, подающего воздух, кислород или газовую дыхательную смесь | warning device, alarm: JIS T 8001 |
| А.314.2 сигнальное устройство: устройство, оповещающее об опасной ситуации при использовании СИЗОД | warning device, alarm: JIS T 8001 |
| - аэрозоль на водной основе: аэрозоли, полученные из растворов и/или суспензий диспергированных в воде веществ, при этом контаминантом на рабочем месте является такой аэрозоль из твердых частиц | water based aerosol: EN 132 |
| - коэффициент защиты на рабочем месте: уровень защиты, обеспечиваемый на рабочем месте при правильно подобранном, прошедшим тест на прилегание ("фит-тест") и работающем СИЗОД, а также при правильном надевании и ношении СИЗОД П р и м е ч а н и е 1 – WPF является прямым измерением защитных свойств СИЗОД для данного рабочего места. Этот показатель рассчитывают как содержание контаминанта в окружающем воздухе на рабочем месте (С0), деленное на содержание контаминанта внутри лицевой части СИЗОД (Сi) - (WPF = C0 / Ci). C0 и Ci измеряют одновременно только в том случае, когда СИЗОД правильно надето и используется в ходе обычной трудовой деятельности. П р и м е ч а н и е 2 – Измерение , проведенные с использованием СИЗОД, которые неправильно эксплуатируют, используют ненадлежащим образом или не используют в ходе данного испытания, не подходят для определения WPF. | workplace protection factor: AIHA WPF |
| - коэффициент защиты на рабочем месте: отношение содержания в зоне дыхания (вне лицевой части) определенного вредного вещества, к содержанию того же вещества под лицевой частью (устройство для отбора проб воздуха должно находиться как можно ближе ко рту пользователя СИЗОД) для надлежащим образом функционирующего СИЗОД при условии соблюдения требований к правильному надеванию, подгонке и использованию СИЗОД. Коэффициент защиты на рабочем месте определяется следующим соотношением: коэффициент защиты на рабочем месте = содержание в зоне дыхания (вне лицевой части) содержание под лицевой частью | workplace protection factor: EN 529 |
| - рабочий комплект: автономный изолирующий дыхательный аппарат, предназначенный для основного применения или для работы в зоне с загрязненным воздухом или недостатком кислорода | work sets: AS/NZS 1716 |

Приложение B
(справочное)
Используемые сокращения

| Сокращение и/или символ | Термин | Номер пункта настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| BTPS | стандартные условия измерения физиологических параметров | 3.32 |
| CMD | счетный медианный диаметр | 3.47 |
| EMC | электромагнитная совместимость | 3.59 |
| ESLI | индикатор гарантированного срока службы | 3.62 |
| HUD | индикаторный дисплей смотрового элемента | 3.88 |
| IDLH | мгновенная опасность для жизни или здоровья | 3.94 |
| MMDF | минимальный объемный расход воздуха по данным изготовителя | 3.111 |
| MMAD | весовой медианный аэродинамический диаметр | 3.113 |
| MRPF | минимально допустимый уровень защиты | 3.122 |
| MUC | максимально допустимая концентрация при использовании | 3.116 |
| OEL | предельно допустимый уровень | 3.133 |
| QLFF | качественный коэффициент прилегания | 3.151 |
| QLFT | качественный тест на прилегание (качественный "фит-тест") | 3.152 |
| QNFF | количественный коэффициент прилегания | 3.153 |
| QNFT | количественный тест на прилегание (количественный "фит-тест") | 3.154 |
| RFF | требуемый коэффициент прилегания | 3.159 |
| RPD | средство индивидуальной защиты органов дыхания |  |
| STPD | стандартные температура, давление, сухой воздух | 3.182 |
| TIL | проникание |  |
| TWA | усредненное содержание | 3.190 |
| UV | УФ-излучение | 3.160 |

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 7000:2004 | - | * |
| IEC 80416-1 | - | * |
| ISO 80416-2 | - | * |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать гармонизированный с ним национальный стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. |  |  |

Библиография

- ISO 31 (all parts), Quantities and units

- ISO 1000:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

- AIHA Respirator Committee, Respirator Performance Terminology, Fairfax, VA, 2002

- ANSI Z88.2, American National Standard for respiratory Protection, New York 1992

- AIHA Z88.10, Respirator Fit Testing Methods, New York 2001

- AS/NZS 1715, Selection, use and maintenance of respiratory protective equipment

- AS/NZS 1716, Respiratory Protective Devices

- CSA Z94.4, Selection, Use and Care of Respirators, October 2002

- CSA Z180.1, Compressed Breathing Air and Systems

- EN 132, Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms

- EN 529, Respiratory protective devices — Recommendations for selection, use, care and maintenance — Guidance document

- EN 14387, Respiratory protective devices — Gas filter(s) and combined filter(s) — Requirements, testing, marking

- JIS T 8001, Glossary Of Terms For Respiratory Protective Devices

- NFPA 1981, Open-circuit Self-contained Breathing Apparatus (scba) For Emergency Services

- OSHA 1910.134, Respiratory Protection, US Department of Labor, Washington, DC, January 1998

- NIOSH 42 CFR 84, Respiratory Protective Devices, US Department of Health and Human Services, Washington DC, October 2002

__________________________________________________________________________

УДК	614.894	   	      МКС	13.340.30

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, словарь, термины, определения, графические символы

Руководитель организации - разработчика

Генеральный директор

ООО «МОНИТОРИНГ»                                           ________________ Т.М. Королева

Руководитель разработки

Руководитель испытательной лаборатории

ООО «МОНИТОРИНГ»                                             ________________ Т.С. Костикян

Исполнители

Зам. руководителя испытательной лаборатории

ООО «МОНИТОРИНГ»                                                 _______________ И.В. Курчин

Ведущий инженер

ООО «МОНИТОРИНГ»     	                                   ________________ А.А. Молчанов

1) Изменяет и заменяет ISO 3461-1:1988.

) Изменяет и заменяет ISO 4196:1984.

3) Воспроизводится с разрешения NFPA 1981, автономный дыхательный аппарат с открытым контуром для аварийно-спасательных служб, Copyright © 2007, Национальная ассоциация противопожарной защиты.

Изменяет и заменяет ISO 3461-1:1998.

Изменяет и заменяет ISO 4196:1984.