ОКС 23.040.10

Изменение № 4 ГОСТ 633–80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от                        )

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

По всему тексту. Заменить слово: «гидравлическое» на «гидростатическое» (6 раз).

Пункт 1.2. Таблица 5. Примечание дополнить предложением:

«Масса 1 м в таблицах 2 – 5 приведена для труб без резьбы. Масса 1 м трубы, масса муфты и увеличение массы трубы вследствие высадки обоих концов приведены для справок.».

Пункт 1.4. Перечисление б) изложить в новой редакции:

«б) по толщине стенки……………………минус 12,5%, если в заказе не указано меньшее предельное отклонение. Плюсовое отклонение ограничивается массой трубы.

Перечисление д) дополнить абзацем:

«Если трубы изготовляют толщиной стенки с минусовым предельным отклонением равным или менее 10,0 %, то плюсовое предельное отклонение массы отдельной трубы увеличивают до + 10,0 %.»

Пункт 1.5. Первый абзац. Заменить слово: «изогнутость» на «отклонение от прямолинейности»;

второй абзац исключить.

Пункт 2.2. Второй абзац. Первое предложение дополнить словами: «для труб, по наружному диаметру для муфт»;

четвертый абзац. Заменить слова: «толщину стенки» на «толщину стенки труб и наружный диаметр муфт».

Пункт 2.6. Второе предложение изложить в новой редакции:

«Допускается проводить термическую обработку труб и муфт групп прочности К и Е с прокатного нагрева».

Подпункт 2.13.2. Чертеж 6. Для внутренней фаски на трубе заменить значение: «1+0,5» на «1*», «60°±5°» на «60°*».

Подпункт 2.13.3. Таблица 12. Примечание 2. Исключить слова: «, а также к наружному диаметру резьбы трубы и внутреннему диаметру резьбы муфты».

Подпункты 2.13.4, 2.14.7, 2.14.8. Исключить слова: «оцинкованной или фосфатированной» (4 раза).

Подпункт 2.13.6 изложить в новой редакции:

«2.13.6 Натяг А (см. чертеж 6 и таблицы 10 и 11) является расчетным натягом при свинчивании вручную трубы и муфты с номинальными параметрами резьбы и исходным натягом перед свинчиванием на станке, при этом контролю не подвергается».

таблицы 10 и 11. Графа «Длина резьбы трубы». Подзаголовок графы «до основной плоскости (с полным профилем) l*» заменить на «до основной плоскости l*»

таблица 11. Заголовок графы «Наружный диаметр высаженной части Dв». Заменить значение: «+1,6» на «+1,5».

Подпункт 2.13.7 изложить в новой редакции:

«2.13.7. После свинчивания трубы и муфты на станке расстояние от свободного торца муфты до торца трубы, измеренное внутри муфты, должно быть равно (Lфм – L), где Lфм – фактическая длина муфты, L – номинальная общая длина резьбы трубы (до конца сбега). Предельные отклонения ± 2Р1».

Подпункт 2.14.2. Чертеж 10. Для внутренней фаски на трубе заменить значение: «1х45оmax» на «1*», «60°±5°» на «60°*».

Таблицу 15 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 15

Соединения муфт к гладким высокогерметичным трубам НКМ,

мм

| Условные диаметр | Конусность K | Внутренний диаметр резьбы в основной плоскости d*вн | Внутренний диметр резьбы в плоскости торца d*3 | Диаметр уплотнительной конической расточки в расчетной плоскости d*упл | Диаметр фаски в плоскости торца d 0 (пред. откл. +1,0) | Тол- щина стенки трубы, s | Внутренний диаметр d м (пред. откл. ±0,5) | Расстояние от торца до упорного уступа L1 (пред. откл. +1,0) | Расстояние от торца до расчетной плоскости l*4 | Длина резьбового конуса l5 (пред. откл. –1) | Длина резьбы с полным профилем l 6 min | Расстояние от торца до основной плоскости l*7 | Ширина торцовой плоскости В min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1 : 12 | 57,925 | 59,225 | 54,475 | 62,5 | 5,0 | 50 | 63 | 57 | 53 | 43 | 15,6 | 3,5 |
| 73 |  | 70,625 | 71,875 | 67,125 | 75,0 | 5,5 | 62 | 63 | 57 | 53 | 43 | 15,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 7,0 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 86,500 | 87,700 | 82,117 | 91,0 | 6,5 | 74 | 73 | 67 | 63 | 53 | 14,4 | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | 8,0 | 72,5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 99,200 | 100,350 | 94,767 | 104,0 | 6,5 | 88 | 73 | 67 | 63 | 53 | 13,8 | 6,0 |
| 114 | 1 : 16 | 111,100 | 112,600 | 106,425 | 116,5 | 7,0 | 100 | 96 | 88 | 82 | 72 | 24,0 | 5,5 |

Подпункт 2.14.3. Таблица 16. Примечание 2 изложить в новой редакции:

«2. Предельные отклонения конусности (отклонение от разности двух диаметров) приняты на длине резьбы 100 мм и относятся к внутреннему диаметру резьбы труб и наружному диаметру резьбы муфт».

Подпункт 2.14.9 изложить в новой редакции:

«2.14.9. Натяг Н5 (чертеж 12), равный следующим значениям, является расчетным натягом при свинчивании вручную трубы и муфты с номинальными параметрами резьбы и исходным натягом перед свинчиванием на станке, при этом контролю не подвергается:

4,4 мм – для труб условным диаметром 60;

5,0 мм –   "     "             "                  "          73 мм;

5,6 мм –    "     "             "                  "          89 мм;

6,2 мм –    "     "             "                  "         102 мм;

8,0 мм –    "     "             "                  "         114 мм».

Раздел 2. Подпункты 2.14.11 и 2.14.12 исключить;

дополнить пунктом 2.21:

«2.21. Трубы должны проходить контроль шаблоном (оправкой) по внутреннему диаметру по всей длине».

Пункт 3.2. Второй абзац. После слов «на всей длине» дополнить словами: «с полным профилем»; после слова «конусность» дополнить словами: «на длине 25,4 мм или 12,7 мм» (2 раза); заменить слова: «согласованных изготовителем и потребителем» на «указанных в документации изготовителя»; после слов «соосность резьбы и уплотнительных конических поверхностей соединений» исключить слова «труб и муфт НКМ и»;

четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Проверке шаблоном (оправкой) по внутреннему диаметру должна быть подвергнута каждая труба партии. Проверка труб НКБ должна проводиться до высадки концов»;

дополнить абзацем:

«Проверка правильности свинчивания труб с муфтами на соответствие требованиям 2.13.7 должна быть проведена с периодичностью, установленной в документации изготовителя».

Пункт 3.4. Исключить слово: «фактической» (2 раза).

Раздел 3 дополнить пунктами 3.11 и 3.12:

«3.11 Контроль геометрических параметров и соосности резьбы, натягов калибрами, шероховатости и качества поверхности резьбовых соединений проводят до свинчивания труб с муфтами.

Не допускается проводить контроль резьбовых соединений после свинчивания трубы и муфты на станке и последующего развинчивания.

П р и м е ч а н и е – После свинчивания на станке и развинчивания резьбовых соединений вследствие деформации, возникающей при свинчивании, отклонения геометрических параметров соединений могут быть более предельных отклонений, установленных настоящим стандартом.

3.12. Контроль геометрических параметров и соосности резьбы, натягов калибрами, шероховатости и качества поверхности муфт проводят до оцинкования и фосфатирования».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

«4.4 Контроль труб шаблоном (оправкой) по внутреннему диаметру должен проводиться двойным жестким шаблоном или цилиндрической оправкой длиной 1250 мм и наружным диаметром, указанным в таблице 20»;

таблица 20 и примечания. Заменить слово: «оправка» на «шаблон (оправка)» (4 раза); исключить слово «цилиндрической»;

пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6. Прямолинейность концевых участков труб проверяют по ГОСТ 26877 с помощью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и набора щупов.

Допускается проверять прямолинейность иными методами. В случае разногласий применяют метод контроля по ГОСТ 26877.

Прямолинейность труб с высаженными наружу концами на высаженной части и переходном участке не проверяют»;

пункт 4.7 изложить в новой редакции:

«4.7. Конусность резьбы проверяют специальными приборами, конусность уплотнительных конических поверхностей – специальными приборами или гладкими калибрами».

пункт 4.20. Первое предложение изложить в новой редакции:

«Испытания труб гидростатическим давлением проводят по ГОСТ 3845 с выдержкой труб под давлением не менее 10 с».

Пункт 5.1.1. Пятое перечисление изложить в новой редакции:

«- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя»;

предпоследний абзац. После слова «маркировки» дополнить словами «кроме маркировки товарного знака».

Пункт 5.1.5. Первый абзац. Заменить слова: «металлическими предохранительными кольцами и ниппелями» на «резьбовыми металлическими, полимерными или комбинированными металло-полимерными предохранительными деталями (кольцами и ниппелями)»; второе предложение исключить.

Последний абзац. Заменить слова: «антикоррозионной смазкой» на «консервационной смазкой или резьбоуплотнительной смазкой, обладающей консервационными свойствами».

Приложение 3. Второй абзац. Заменить слова: «аппаратуры» на «оборудования», «по рабочему испытуемому образцу» на «по настроечному образцу»;

исполнение А. Первое предложение изложить в новой редакции: «Неразрушающий контроль проводят одним из методов, указанных в таблице, с настройкой оборудования по искусственным дефектам размерами, указанными в таблице»;

таблицу изложить в новой редакции:

| « Метод контроля | Вид искусственного дефекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продольный паз прямоугольного профиля на наружной поверхности |  |  | Сквозное радиальное отверстие |
|  | Глубина, % номинальной толщины стенки, но не менее (0,3 ± 0,05) мм | Ширина, мм, не более | Длина, мм, не более | Диаметр, мм |
| Ультразвуковой | 10,0 ± 1,5* | 1,0 | 50 | – |
| Метод рассеяния магнитного потока | 10,0 ± 1,5* | 1,0, |  | 3,2 ± 0,1** |
| Вихретоковый | 10,0 ± 1,5* |  |  |  |
| * По требованию потребителя – (5,0 ± 0,75) %, но не менее (0,3 ± 0,05) мм, по согласованию между изготовителем и потребителем для контроля труб групп прочности Д, К, Е – (12,5 ± 2,0) %, но не менее (0,6 ± 0,05) мм. ** По требованию потребителя (1,6 ± 0,1) мм П р и м е ч а н и е – При контроле методом рассеяния магнитного потока или вихретоковым методом вид исскуственного дефекта выбирает изготовитель. |  |  |  |  |

Второй абзац. Заменить слова: «при настройке на испытуемом образце» на «при настройке по настроечному образцу»;

Последний абзац исключить.

Исполнение Б. Последний абзац исключить.

Информационные данные. Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2789 – 73 | 2.17 |
| ГОСТ 3845 – 2017 | 4.20 |
| ГОСТ 7565 – 81 | 4.17 |
| ГОСТ 8026 – 92 | 4.6 |
| ГОСТ 8695 – 75 | 4.19 |
| ГОСТ 10006 – 80 | 4.18 |
| ГОСТ 10692 – 2015 | 5.1 |
| ГОСТ 26877 – 2008 | 4.6 |

УДК 622.245.1:006.354				                                                     ОКС 23.040.10

Ключевые слова: трубы насосно-компрессорные, муфты

Руководитель организации-разработчика

Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (АО РусНИТИ)»