| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 16321-3-202Х (проект, RU, первая редакция) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

Требования

Часть 3

Требования к средствам индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов

(ISO 16321-3:2021/Amd 1:2025, Eye and face protection for occupation use - Part 3: Additional requirements for mesh protectors, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1  РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «СПР СЭЙФТИ» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ISO 16321-3:2021/Amd 1:2025 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица профессионального применения. Часть 3: Дополнительные требования к средствам защиты из сетчатых материалов» («Eye and face protective for occupation use – Part 3: Additional requirements for mesh protectors», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 94 «Средства индивидуальной защиты», Подкомитетом SC 6 «Защита глаз и лица», в сотрудничестве с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN), Техническим комитетом CEN/TC 85 «Средства защиты глаз».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями и терминологией, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5  ВЗАМЕН ГОСТ EN 1731-2014 (EN 1731:2006)

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав. Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации своего государства аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| 2 Нормативные ссылки …………………………………………………………………… |  |
| 3 Термины и определения ………………………………………………………………… |  |
| 4 Требования ……………………………………………………………………… |  |
| 4.1 Общие положения………………….………………………………………...... |  |
| 4.2 Светопропускание средств индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов ………………………………………………………….... |  |
| 4.3 Количество ячеек в средствах индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов ……………………………………………………………... |  |
| 4.4 Контакт с металлическими деталями в средствах индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов………………………………… |  |
| 4.5 Отражение от средств индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов………………………………………………………….. |  |
| 4.6 Дополнительные или альтернативные линзы 5 Маркировка средств индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов 5.1 Общие положения………………….………………………………………...... 5.2 Обязательная маркировка на сетке…………………………………………. 5.3 Обязательная маркировка на оправе……………….………………………. 5.4 Дополнительная маркировка на сетке………………………………………. 5.5 Отражение от средств индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов………………………………………………………………………. 5.6 Образец маркировки………………………………………………………… |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…………………………………………………………….. |  |

Библиография

Введение

Семейство документов, состоящее из стандартов серий ISO 16321, ISO 18526 и ISO 18527, было разработано в ответ на потребность заинтересованных сторон во всем мире в разработке минимальных требований и методов испытаний средств защиты глаз и лица, продаваемых на международном рынке. В стандарте ISO 4007 представлены термины и определения для различных типов продукции. Методы испытаний приведены в стандартах серии ISO 18526, а требования к профессиональным средствам защиты глаз и лица приведены в стандартах серии ISO 16321. Средства защиты глаз для конкретных видов спорта в основном рассматриваются в стандартах серии ISO 18527.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

Требования

Часть 3

Требования к средствам индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов

Eye and face protection for occupation use – Part 3: Additional requirements for mesh protectors

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к характеристикам и маркировке средств индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов (далее - сетчатые СИЗ глаз и лица), предназначенных для защиты от механических воздействий, например, от ударов летящих частиц и осколков. Другие применимые требования к сетчатым СИЗ глаз и лица и к оправам/креплениям, на которых они должны устанавливаться, приведены в ISO 16321-1.

Настоящий документ также распространяется на сетчатые СИЗ глаз и лица, используемые в учебных заведениях, при выполнении работ, аналогичных профессиональным, например работ типа «сделай сам».

Настоящий документ не распространяется на средства индивидуальной защиты от брызг жидкости (включая расплавленный металл), горячих твердых частиц, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Для защиты от таких видов опасности требуются соответствующие дополнительные или альтернативные средства защиты, описанные в ISO 16321-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 4007 Personal protective equipment – Eye and face protection – Vocabulary (Средства индивидуальной защиты. Защита глаз и лица. Словарь)

ISO 16321-1:2021 Eye and face protection for occupational use – Part 1: General requirements (Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Часть 1: Общие требования)

ISO 18526-2:2020 Eye and face protection – Test methods - Part 2: Physical optical properties (Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 2: Физические оптические свойства)

ISO 18526-3:2020 Eye and face protection – Test methods - Part 3: Physical and mechanical properties (Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 3: Физико-механические свойства)

ISO 18526-4 Eye and face protection – Test methods - Part 4: Headforms (Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 4: Макеты головы человека)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины, приведенные в ISO 4007.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

-	платформа онлайн-просмотра ISO, доступная по адресу: https://www.iso.org/obp/

-	Электропедия IEC, доступная по адресу: http://www.electropedia.org/

4 Требования

4.1 Общие положения

В настоящем документе приведены только требования, отличающиеся от требований стандарта ISO 16321-1 или дополняющие их.

Должны соблюдаться следующие требования ISO 16321-1:

- общие требования к средствам защиты (п.п. 4.2–4.6);

- поле зрения (п. 5.1);

- области защиты (п. 7.1);

- наголовная лента и наголовное крепление (п. 7.2);

- базовый уровень удара средств индивидуальной защиты в сборе (п. 7.4);

- устойчивость к тепловому воздействию (п. 7.5);

- устойчивость к коррозии (в применимых случаях) (п. 7.7);

- устойчивость к воспламенению (п. 7.8);

- проникание через отверстия для вентиляции и зазоры (в применимых случаях) (п. 7.9);

- Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц, уровень удара C, D, E, (необязательное требование) (п. 7.10);

- удары объектов большой массы, уровень удара HM, (необязательное требование) (п. 7.11).

Указанные в настоящем документе дополнительные требования обязательны для выполнения.

Описанные в настоящем документе сетчатые СИЗ глаз и лица ), предназначены для использования при нормальных температурах окружающей среды (23±5) °C. Для гарантии, что критические аспекты защиты не будут нарушены из-за экстремальных температур, превышающих нормальный диапазон рабочих условий (от -5 °C до +55°C), в этот документ включены (необязательные) физические и механические требования к экстремальным температурам. Эти физические и механические требования также могут быть предоставлены производителями для подтверждения требований к защите при температурах ниже -5 °C и/или выше +55 °C.

) Для целей настоящего стандарта термин «сетчатые СИЗ глаз и лица» используется как синоним сетчатых щитков и оправ/креплений, на которых они должны устанавливаться, но не ограничиваясь ими.

4.2    Светопропускание сетчатых СИЗ глаз и лица

При измерении в соответствии с п. 7 ISO 18526-2 коэффициент светопропускания сеткой, обеспечивающей видимость во всех областях в поле зрения, должен превышать 20,0 %.

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник света для данного расчета не указан, так как результаты будут одинаковыми для всех источников света.

4.3    Количество ячеек в сетчатых СИЗ глаз и лица

Щитки защитные лицевые и очки защитные закрытого типа: при использовании сетки с квадратными ячейками, покрывающей не менее 90 ячеек, минимальное количество целых ячеек в сетке должно составлять 15 на см² при испытаниях в соответствии со стандартом ISO 18526-3:2020, раздел 11.1.

Очки защитные открытого типа: при использовании квадратной сетки с не менее чем 150 ячейками минимальное количество целых ячеек в сетке должно составлять 50 на см² при испытаниях в соответствии со стандартом ISO 18526-3:2020, 11.1».
Указанные минимальные значения должны соблюдаться в каждой из пяти контрольных точек во фронтальной зоне каждого глаза.

4.4    Контакт с металлическими деталями в сетчатых СИЗ глаз и лица

При проведении испытаний в соответствии п. 11.1 ISO 18526-3 металлические части сетчатых СИЗ глаз и лица не должны непосредственно соприкасаться с головой/лицом пользователя.

4.5   Отражение от средств защиты из сетчатых материалов

При проведении испытаний в соответствии с п. 13.3 ISO 18526-2 световой коэффициент отражения, ρv, от поверхности сетки со стороны глаз не должен превышать 10 %.

4.6  Дополнительные или альтернативные линзы

Дополнительные или альтернативные линзы, устанавливаемые на сетчатые СИЗ глаз и лица, должны соответствовать требованиям  ISO 16321-1. Дополнительная или альтернативная линза должна соответствовать или превышать требования к уровню удара, предъявляемые к сетчатым СИЗ глаз и лица, на которых установлена линза.

5    Маркировка сетчатых СИЗ глаз и лица

5.1  Общие положения

При испытании в соответствии с п. 8 ISO 18526-3 вся маркировка должна быть четкой и долговечной, оставаться разборчивой в течение всего предполагаемого срока службы сетчатых СИЗ глаз и лица.

Маркировка должна быть полностью видна после полной сборки сетчатых СИЗ глаз и лица. Маркировка не должна выходить за пределы минимального поля зрения. Если сетка и передняя часть оправы образуют единое целое, вся маркировка должна наноситься на переднюю часть оправы или на сетку.

На сетчатых СИЗ глаз и лица, для которых заявлено соответствие положениям настоящего документа, маркировка должна наноситься только на элементы, перечисленные в ISO 16321-1 (таблица 18) с подтверждёнными результатами испытаний.

5.2  Обязательная маркировка на сетке

Для сетки последовательность элементов маркировки должна быть следующей:

a) номер настоящего документа;

b) опознавательный знак или торговая марка изготовителя;

c) уровень удара.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении маркировки могут использоваться специальные национальные или региональные правила.

5.3  Обязательная маркировка на оправе

Для оправ последовательность элементов маркировки должна быть следующей:

a) номер настоящего документа;

b) опознавательный знак или торговая марка изготовителя;

c) уровень удара;

d) соответствующий размер головы.

Если изготовитель желает указать размеры для различных макетов головы человека (в соответствии с ISO 18526-4), на которые будет надеваться средство защиты, в маркировке изделия должны быть указаны следующие символы:

—  размеры обозначаются соответствующими символами: 1-C12, 1-S, 1-M, 1-L или 2-S, 2-M, 2-L;

—   универсальные размеры обозначаются символами, соответственно, наименьшего и наибольшего размеров разделенные косой чертой, например, 1-M/1-L.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении маркировки могут использоваться специальные национальные или региональные правила.

5.4  Дополнительная маркировка на сетке

В применимых и проверенных случаях последовательность возможных дополнительных обозначений на сетке должна быть следующей:

a) обозначение модели;

b) предельные значения температуры при проведении механических испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные национальные или региональные правила, касающиеся маркировки, могут содержать требования об обязательном включении данных элементов в маркировку.

5.5  Дополнительная маркировка на оправе

В применимых и проверенных случаях последовательность возможных дополнительных обозначений на оправах должна быть следующей:

a) обозначение модели;

b) предельные значения температуры при проведении механических испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные национальные или региональные правила, касающиеся маркировки, могут содержать требования об обязательном включении данных элементов в маркировку.

5.6  Образец маркировки

| 16321 XX C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16321 | XX | C |  |  |  |
| Номер документа | Обозначение изготовителя | Уровень удара C |  |  |  |

6 Информация, предоставляемая изготовителем

Для каждого средства защиты из сетчатых материалов изготовитель должен, как минимум, предоставить указанную ниже печатную информацию, которая должна быть оценена в соответствии с положениями п. 9 ISO 18526-3:

ПРИМЕЧАНИЕ: В конкретных национальных или региональных нормативных документах в отношении информации, предоставляемой изготовителем, могут быть указаны дополнительные и/или иные обязательные требования. Например, может быть допустима иная формулировка предупреждений, но имеющая тот же смысл.

- наименование и адрес изготовителя;

- номер настоящего документа;

- обозначение модели сетчатых СИЗ глаз и лица;

- инструкции по хранению, использованию и техническому обслуживанию;

- особые указания по очистке и/или дезинфекции;

- подробные сведения об области применения, диапазоне предполагаемого использования, возможностях защиты и эксплуатационных характеристиках;

- подходящий макет головы человека в соответствии с  ISO 18526-4, например, «Это средство защиты подходит для макета головы человека 1-S». Эта информация должна быть представлена либо в виде маркировки на оправе, см. п. 5.3, либо в виде отдельной информации на этикетках, упаковке, бирках и т. д., прилагающихся к сетчатым СИЗ глаз и лица в месте продажи средства защиты.

- любые конкретные предупреждения, приведенные в настоящем документе;

- подробные сведения о любых аспектах рабочих характеристик, которые были оценены при экстремальных температурах и при соответствующих предельных значениях температуры;

- подробная информация о применимых дополнительных принадлежностях и запасных частях; инструкции по установке должны прилагаться к оригинальному сетчатому СИЗ глаз и лица или к запасной части или принадлежности;

- расшифровка значения маркировки на защитной сетке в соответствии с п. 5;

- способ определения срока ремонта или замены сетчатых СИЗ глаз и лица.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица  ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 4007 | IDT | ГОСТ ISO 4007-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Словарь» |
| ISO 16321-1 | - | * |
| ISO 18526-2 | - | * |
| ISO 18526-3 | - | * |
| ISO 18526-4 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1]	ISO 19734, Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Руководство по выбору, использованию и уходу (ISO 19734, Eye and face protection – Guidance on selection, use and maintenance)

| УДК 614.893 | МКС 13.340.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: средства индивидуальной защиты глаз и лица из сетчатых материалов, требования. |  |  |

| ООО «СПР СЭЙФТИ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | А. Н. Горев |
| Руководитель отдела сертификации и маркировки |  | С. Н. Ефимова |