| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8611-2― 202_ |

Поддоны для транспортирования

ПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ

Часть 2

Требования к характеристикам и выбор испытаний

(ISO 8611-2:2025, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 8611-2:2025 «Поддоны для погрузки-разгрузки материалов. Плоские поддоны. Часть 2. Требования к характеристикам и выбор методов испытаний» («Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 2: Performance requirements and selection of tests», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 51 «Поддоны для пакетной перевозки материалов» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных международных и европейского стандартов межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8611-2–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………………………… |  |  |
| 3 | Термины и определения ……………………………………………………. |  |  |
| 4 | Условия испытаний ………………………............................................... |  |  |
| 5 | Количество повторных испытаний ………………………………………… |  |  |
| 6 | Требования к характеристикам …………………………………………… |  |  |
| 7 | Выбор испытаний …………………………………………………………. |  |  |
| 8 | Испытания под нагрузкой. Номинальная нагрузка ……………………… |  |  |
| 9 | Продолжительность испытаний по определению статической жесткости ………………………………………………………………………... |  |  |
| 10 | Количество ударов в динамических испытаниях ………………………… |  |  |
| 11 | Протокол испытания …………………………………………………………. |  |  |
| Приложение А |  | (справочное) Графики зависимости деформации от среднестатической нагрузки при испытаниях поддонов, показывающие деформацию при предельной нагрузке U….. |  |
| Приложение ДА |  | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам ………………………………………………………… |  |
| Библиография |  | ……………………………………………………………………….. |  |

Введение

В процессе эксплуатации на поддоны действуют различные нагрузки. Описанные в ISO 8611-1 процедуры испытаний имитируют условия эксплуатации поддонов. Эти испытания помогают изготовителю поддонов определить исходное приемлемое соотношение стоимости и функциональных характеристик конструкции поддона. До публичного заявления о характеристиках поддонов новой конструкции или до их коммерческого внедрения предполагается, что все результаты испытаний, выполненных в соответствии с приведенным протоколом, должны быть проверены и подтверждены испытаниями в реальных условиях эксплуатации (на месте).

Номинальная нагрузка, определяемая согласно указанной процедуре, не является фактической полезной нагрузкой и не может быть проверена испытаниями на месте. Номинальная нагрузка является минимальной полезной нагрузкой и используется для определения максимальной рабочей нагрузки в соответствии с методами, указанными в ISO 8611-3. Максимальная рабочая нагрузка может быть подтверждена при заданной полезной нагрузке и предполагаемом применении посредством испытаний на месте. Предполагается, что заявляемая максимальная рабочая нагрузка должна сопровождаться информацией о полезной нагрузке и режимах эксплуатации поддона.

При испытании современных конструкций поддонов следует быть осторожными при сопоставлении полученных результатов с результатами ранее выполненных испытаний существующих конструкций поддонов. Ожидания пользователей в отношении характеристик поддонов могут отличаться. Некоторым требуются более высокие показатели качества, некоторым достаточен более низкий уровень. При использовании поддонов для пользователи считают допустимыми различные уровни риска. Вследствие изменяющихся ожиданий в отношении характеристик поддонов результаты испытаний не всегда отражают представления пользователей о применяемых поддонах.

Номинальная нагрузка может не соответствовать представлению пользователей о характеристиках поддонов так как она не характеризует полезную нагрузку. Предполагается, что для сопоставления характеристик поддонов современной конструкции с характеристиками, полученными при прошлых испытаниях существующих конструкций поддонов, следует использовать максимальные рабочие нагрузки.

Серия стандартов ISO 8611 включает:

- ISO 8611-1, содержащий описание методов испытания,

- настоящий стандарт, содержащий требования к эксплуатационным характеристикам плоских поддонов и выбору методов испытаний;

- ISO 8611-3, содержащий описание методов испытания для определения максимальных рабочих нагрузок при известных полезных нагрузках.

Для определения номинальной нагрузки рекомендуется использовать ISO 8611-1 и настоящий стандарт. Номинальная нагрузка представляет собой наименьшее безопасное значение нагрузки при заданных условиях эксплуатации, независимо от типа нагрузки (за исключением сосредоточенных нагрузок).

ISO 8611-1, настоящий стандарт и ISO 8611-3 рекомендуется использовать для определения максимальных рабочих нагрузок при известных полезных нагрузках.

Номинальную нагрузку при заданном применении устанавливают, выбирая метод испытаний из указанных в ISO 8611-1, а требование к эксплуатационным характеристикам поддона устанавливают в соответствии с критериями, приведенными в настоящем стандарте.

Определены следующие три типа предполагаемого применения в зависимости от условий эксплуатации:

- обработка поддонов с грузом, уложенным способами складирования и штабелирования;

- обработка поддонов с грузом без складирования;

- обработка поддонов с грузом без складирования или штабелирования.

При определении максимальной рабочей нагрузки методами, приведенными в ISO 8611-3 (см. ISO 8611-3:2011, 4.2, 4.3 и 4.4), прогиб при известной полезной нагрузке не может превышать предельное значение, установленное в ISO 8611-1 и настоящем стандарте. Максимальная рабочая нагрузка является наибольшей полезной нагрузкой, допустимой для поддона при определенных условиях нагружения и заданных способах удержания груза.

В ISO 8611-3:2011, приложение A приведена информация о влиянии различных типов нагружения и способов стабилизации груза на эксплуатационные характеристики поддона. Эти данные позволяют лишь прогнозировать вероятные результаты испытаний с известной полезной нагрузкой.

Другие испытания для оценки износостойкости (срока службы) долговечности представлены в ISO 8611-1.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Поддоны для транспортирования ПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ Часть 2. Требования к характеристикам и выбор испытаний Pallets for materials handling. Flat pallets. Part 2. Performance requirements and selection of test methods

- Дата введения – 202 –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам новых плоских поддонов для определения номинальных нагрузок.

Стандарт также устанавливает требования к испытаниям, которым необходимо подвергать новые плоские поддоны при различных условиях погрузочно-разгрузочных операций, и технические требования к испытаниям с полезными нагрузками для поддонов.

Настоящий стандарт не распространяется на поддоны с фиксированным надстроенным каркасом или жестким свободно стоящим ящиком, который может быть закреплен на поддоне, способствуя повышению его прочности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ― последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 445, Pallets for materials handling ― Vocabulary (Поддоны для погрузки-разгрузки. Словарь)

ISO 8611-1:2025, Pallets for materials handling ― Flat pallets ― Part 1: Test methods (Поддоны для перемещения материалов. Поддоны плоские. Часть 1. Методы испытаний)

ISO 8611-3, Pallets for materials handling ― Flat pallets ― Part 3: Maximum working loads (Поддоны для перемещения материалов. Поддоны плоские. Часть 3. Максимальные рабочие нагрузки)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 445, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных, используемые в целях стандартизации, по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- Электропедия МЭК: доступна по адресу https://www.electropedia.org/.

3.1 повреждение одного элемента (breakage of one of the components): Разрушение элемента конструкции, оказывающее существенное влияние на прочность, жесткость (3.9) или функциональность поддона.

3.2 сосредоточенный груз (concentrated load): Груз, расположенный на площади, составляющей менее 50 % площади верхнего настила поддона.

3.3 максимальная рабочая нагрузка (maximum working load): Наибольшая полезная нагрузка (3.5), допустимая для поддона в конкретных условиях нагружения и крепления (опирания).

Примечание ― Значение максимальной рабочей нагрузки зависит от типа, распределения, механизма и средств обеспечения устойчивости нагрузки, а также от системы крепления (опирания), и может быть меньше или больше номинальной нагрузки (3.4) (см. разделы 4 и 6, а также ISO 8611-3).

3.4 номинальная нагрузка (nominal load); R: Наименьшее значение испытательной нагрузки (3.10) для установленных условий расположения (крепления), независимо от типа нагрузки, за исключением сосредоточенных нагрузок (3.2).

Примечания

1 Под «установленными условиями расположения (крепления)» следует понимать условия применения, приведенные в 7.1.

2 Номинальная нагрузка не соответствует фактической полезной нагрузке (3.5) на поддоне при его использовании. Значения номинальной нагрузки используют для сравнения эксплуатационных характеристик различных поддонов.

3.5 полезная нагрузка Q (payload): Нагрузка, которую выдерживает поддон при эксплуатации.

Примечание ― Нагрузка может быть выше, равна или ниже номинальной нагрузки (3.4).

3.6 складирование (racking): Размещение на хранение грузовых единиц на проходных или консольных стеллажах со свободными безопорными пролетами.

3.7 коэффициент запаса прочности (safety factor): Отношение предельной нагрузки (3.11) к номинальной нагрузке (3.4).

Примечание ― В стандартах серии ISO 8611 значение данного коэффициента составляет не менее 2,0.

3.8 штабелирование (stacking): Размещение грузовых единиц друг на друга без использования промежуточных полок или складирования (3.6).

3.9 жесткость (stiffness): Относительная деформация поддона или его элемента под действием нагрузки.

Примечание — Высокая жесткость означает незначительное смещение, прогиб или деформацию при заданной нагрузки.

3.10 испытательная нагрузка P (test load): Средства нагружения, грузовая платформа или коробка с установленным грузом, включая исходную нагрузку [1,5 % предельной нагрузки (3.11)].

3.11 предельная нагрузка U (ultimate load): Нагрузка, при которой поддон не выдерживает сжатие, происходит его смещение или прогиб, что приводит к разрушению образца или повреждению одного элемента (3.1), или нагрузка при которой смещение, деформация или прогиб становятся недопустимыми.

Примечание — См. таблицу 1.

# 4 Условия испытаний

4.1 Общие положения

Условия испытаний устанавливают в зависимости от материала, из которого изготовлен поддон, в соответствии с 4.2–4.6 и поддерживают на протяжении всего испытания. Если поддон состоит из нескольких различных типов материалов, условия температуры и влажности должны соответствовать материалу, наиболее чувствительному к их изменению.

4.2 Деревянные поддоны

# Стандартная влажность составляет (20 ± 2) %. Если поддоны используют при более высокой влажности, они должны быть испытаны при такой более высокой влажности, которую необходимо указать в протоколе испытания наряду с результатами испытаний.

# Примечание ― Измерение влажности проводят в соответствии с EN 13183-2.

# 4.3 Металлические поддоны

# Металлические поддоны перед испытанием не кондиционируют.

# 4.4 Полимерные поддоны

# Условия испытаний по определению номинальной нагрузки, максимальной рабочей нагрузки и испытаний на долговечность для полимерных поддонов (поддонов из пластмасс) должны быть следующими:

# - температура (23 ± 2) °C ― для испытаний 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8, 9, 10, 11, 12 и 13;

# - температура (40 ± 2) °C ― для испытания по определению максимальной рабочей нагрузки, обеспечиваемой полезной нагрузкой и воздушным амортизатором;

# - температура (23 ± 2) °C и (–10 ± 2) °C ― для испытания 9.

# Для испытаний по определению максимальных рабочих нагрузок и испытания 9, где полимерные поддоны (поддоны из пластмасс) используют в контролируемых или более экстремальных условиях, условия испытаний должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

# 4.5 Бумажные поддоны

# Условия испытаний по определению номинальной нагрузки, максимальной рабочей нагрузки и испытаний на износостойкость для бумажных поддонов должны быть следующими:

# - температура (23 ± 2) °C, относительная влажность (50 ± 5) % ― для испытаний 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8, 9, 10, 11, 12 и 13;

# - температура (23 ± 2) °C, относительная влажность (90 ± 5) % ― для испытания по определению максимальной рабочей нагрузки, обеспечиваемой полезной нагрузкой и воздушным амортизатором.

# Для испытаний по определению максимальных рабочих нагрузок и испытания 9, где поддоны, изготовленные из бумаги, используются в контролируемых или более экстремальных условиях, условия испытаний должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

# 4.6 Поддоны из комбинированных материалов на основе древесины

# Условия испытаний для определения номинальной нагрузки, максимальной рабочей нагрузки и испытаний на износостойкость для поддонов из комбинированных материалов на основе древесины должны быть следующими:

# - температура (23 ± 2) °C, относительная влажность (50 ± 5) % ― для испытаний 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8, 9, 10, 11, 12 и 13;

# - температура (23 ± 2) °C, относительная влажность (90 ± 5) % ― для испытания по определению максимальной рабочей нагрузки, обеспечиваемой полезной нагрузкой и воздушным амортизатором.

# Если предполагается, что в условиях эксплуатации на поддон будет воздействовать вода, то поддон необходимо полностью погрузить в воду при температуре (20 ± 5) °C чуть ниже ее поверхности на 24 ч.

# Шашки из древесно-стружечных плит, которые испытаны в соответствии с национальными стандартами (например, см. EN 1087-1), не подлежат кондиционированию.

# Для испытаний по определению максимальных рабочих нагрузок и испытания 9, где поддоны из комбинированных материалов на основе древесины используют в контролируемых или более экстремальных условиях, условия испытаний должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

5 Количество повторных испытаний

# Для каждого испытания отбирают не менее трех поддонов, ранее не подвергавшихся испытаниям.

# 6 Требования к характеристикам

# Требования к характеристикам для испытаний 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9, перечисленных в ISO 8611-1, приведены в таблице 1. Максимальные значения, полученные в результате этих испытаний, необходимо сопоставить с требованиями к характеристикам, приведенными в таблице 1.

Требования к характеристикам для испытаний 8, 10, 11, 12, 13 и 14, перечисленных в ISO 8611-1, не включены в таблицу 1 в связи с недостаточным количеством экспериментальных данных.

Таблица 1 ― Перечень испытаний

| Номер испытания | Измеряемая характеристика в процессе испытания | Производимое действие или цель испытания | Уровень нагрузки при испытании | Предельные значения характеристик | Ссылка на структурный элемент ISO 8611-1:2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение номинальной нагрузки |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытание на изгиб | Складирование |  |  | 8.1 |
| 1a | Предел прочности на изгиб a,d |  | Предельная нагрузка (U1) или нагрузка, вызывающая прогиб, равный 6 % от L1 (L2) |  | 8.1.3.1 |
| 1b | Жесткость при изгибе b,d |  | 50 % от U1 | 2 % от L1 (L2) под нагрузкой 0,7 % от L1 (L2) после периода релаксации | 8.1.3.2 |
| 2 | Испытание с применением вилочного погрузчика | Подъем вилочным погрузчиком и на тележках для поддонов |  |  | 8.2 |
| 2a | Предел прочности на изгиб a |  | Предельная нагрузка U2 или Внутренний пролет: нагрузка, вызывающая прогиб 6 % от а-200 мм Внешний пролет: 23 % от (L-a)/2 пролета под нагрузкой |  | 8.2.3.1 |

Продолжение таблицы 1

| Номер испытания | Измеряемая характеристика в процессе испытания | Производимое действие или цель испытания | Уровень нагрузки при испытании | Предельные значения характеристик | Ссылка на структурный элемент ISO 8611-1:2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2b | Жесткость при изгибе b |  | 50 % от U2 | Внутренний пролет: 2 % от а-200 мм под нагрузкой, 0,7 % от а-200 мм после периода релаксации Внешний пролет: 7,8 % от пролета (L-a)/2 под нагрузкой, 2,7 % от пролета (L-a)/2 после периода релаксации | 8.2.3.2 |
| 3 | Испытание на сжатие скрепляющих брусков или шашек поддона | Любые операции, при которых происходит сжатие брусьев или шашек, включая штабелирование |  |  | 8.3 |
| 3a | Предел прочности продольных брусьев или шашек |  | Предельная нагрузка U3 на блок или нагрузка, вызывающая прогиб 10 % от у |  | 8.3.3.1 |
| 3b | Жесткость продольных брусьев или шашек |  | 50 % от U3 на брусок | 4 мм под нагрузкой; 1,5 мм после периода релаксации | 8.3.3.2 |
| 4 | Испытание на штабелирование | Штабелирование |  |  | 8.4 |
| 4a | Предел прочности настила |  | Предельное значение U4 для верхнего настила и предельное значение U4 для нижнего настила или нагрузка, вызывающая прогиб, составляющий 6 % от L1 (L2) |  | 8.4.3.1 |
| 4b | Жесткость настила b |  | 50 % от U4 | 2 % от L1 (L2) под нагрузкой, 0,7 % от L1 (L2) после периода релаксации | 8.4.3.2 |

Продолжение таблицы 1

| Номер испытания | Измеряемая характеристика в процессе испытания | Производимое действие или цель испытания | Уровень нагрузки при испытании | Предельные значения характеристик | Ссылка на структурный элемент ISO 8611-1:2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Испытание на изгиб нижнего настила | Применение двухрельсовых конвейеров и укладка на консольные стеллажи с узкими пролетами |  |  | 8.5 |
| 5a | Предел прочности на изгиб a,e |  | Предельная нагрузка (U5) или нагрузка, вызывающая прогиб, равный 6 % от L1 (L2) |  | 8.5.3.1 |
| 5b | Жесткость при изгибе b,e |  | 50 % от U5 | 15 мм под нагрузкой, 7 мм после периода релаксации | 8.5.3.2 |
| 6 | Испытание на изгиб поддонов с выступами | Подъем с помощью строп |  |  | 8.6 |
| 6a | Предел прочности на изгиб a |  | Предельная нагрузка (U6) или нагрузка, вызывающая прогиб 6 % от L1 (L2) |  | 8.6.3.1 |
| 6b | Жесткость при изгибе b |  | 50 % от U6 | 2 % от L1 (L2) под нагрузкой, 0,7 % от L1 (L2) после периода релаксации | 8.6.3.2 |
| Определение максимальной рабочей нагрузки с применением полезной нагрузки или воздушного амортизатора |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытание на изгиб | Складирование |  |  | 8.1 |
| 1b | Жесткость при изгибе |  | Полезная нагрузка | Прогиб не должен превышать значение при нагрузке ½ U1 | 8.1.3.2 |
| 7 | Испытание на изгиб с применением воздушного амортизатора | Складирование |  |  | 8.7 |
| 7a | Предел прочности на изгиб a |  | Предельная нагрузка (U7) или нагрузка, вызывающая прогиб, равный 6 % от L1 (L2) |  | 8.7.3.1 |

Продолжение таблицы 1

| Номер испытания | Измеряемая характеристика в процессе испытания | Производимое действие или цель испытания | Уровень нагрузки при испытании | Предельные значения характеристик | Ссылка на структурный элемент ISO 8611-1:2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7b | Жесткость при изгибе b | Складирование | Воздушный амортизатор | Прогиб не должен превышать значение при нагрузке ½ U1 | 8.7.3.2 |  |
| 2 | Испытание с применением вилочного погрузчика | Подъем вилочным погрузчиком и на тележках для поддонов |  |  | 8.2 |  |
| 2b | Жесткость при изгибе b |  | Полезная нагрузка | Прогиб не должен превышать значение при нагрузке ½ U2 | 8.2.3.2 |  |
| 4 | Испытание на штабелирование f | Штабелирование |  |  | 8.4 |  |
| 4b | Жесткость настила |  | Полезная нагрузка | Прогиб не должен превышать значение при нагрузке ½ U4 | 8.4.3.2 |  |
| 5 | Испытание на изгиб нижнего настила | Применение двухрельсовых конвейеров и укладка на консольные стеллажи с узкими пролетами |  |  | 8.5 |  |
| 5b | Жесткость при изгибе b,e |  | Полезная нагрузка | 15 мм под нагрузкой, 7 мм после периода релаксации | 8.5.3.2 |  |
| 6 | Испытание на изгиб поддонов с выступами | Подъем с помощью строп |  |  | 8.6 |  |
| 6b | Жесткость при изгибе b |  | Полезная нагрузка | Прогиб не должен превышать значение при нагрузке ½ U6 | 8.6.3.2 |  |
| Испытания на изностойкость |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Статическое испытание на сдвиг | Сопротивление деформации |  | Сравнительные испытания |  | 8.8 |
| 9 | Испытание на сопротивление удару при падении на угол | Сопротивление ударам | Пустой поддон | Δy менее 4 %, h = 0,5 м Не допускаются поломки или повреждения, ограничивающие рабочие показатели или функциональность поддона |  | 8.9 |
| 10 | Испытание на сдвиг при ударе | Сопротивление деформации |  | Сравнительные испытания |  | 8.10 |

Окончание таблицы 1

| Номер испытания | Измеряемая характеристика в процессе испытания | Производимое действие или цель испытания | Уровень нагрузки при испытании | Предельные значения характеристик | Ссылка на структурный элемент ISO 8611-1:2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Испытание на удар края верхнего настила | Стойкость к воздействию вилочного погрузчика |  | Сравнительные испытания | 8.11 |
| 12 | Испытание брусков на удар | Стойкость к воздействию захватов вилочного погрузчика |  | Сравнительные испытания | 8.12 |
| 13 | Испытание для определения статического коэффициента трения | Сопротивление скольжению захватов вилочного погрузчика | Собственный вес, Ws | Сравнительные испытания | 8.13 |
| 14 | Испытание для определения угла скольжения | Сопротивление скольжению грузов | Собственный вес | Сравнительные испытания | 8.14 |
| a Поддон необходимо испытывать в направлении(ях), в котором(ых) предполагается его складирование (см. также приложение A). b Степень деформации во время испытаний на жесткость должна уменьшаться. c К операциям, при которых происходит сжатие брусков, относятся штабелирование с применением и без применения надстроек или укладка тяжелых жестких грузов. d Если повреждение поддона происходит за счет концентрации напряжений у аппликатора нагрузки, испытание прекращают и повторяют заново. e Верхний настил поддона должен в процессе испытания оставаться плоским. f Испытание 4b используют для определения максимальной рабочей нагрузки на поддоны по ISO 8611-3. |  |  |  |  |  |

# 7 Выбор испытаний

# 7.1 Предполагаемое использование

# Поддоны следует испытывать, учитывая следующих четыре основных типа предполагаемого использования:

# a) обработка (погрузочно-разгрузочные операции) поддонов с грузом, уложенным способами складирования и штабелирования;

# b) обработка (погрузочно-разгрузочные операции) поддонов с грузом с штабелированием, но без складирования;

# с) обработка (погрузочно-разгрузочные операции) поддонов с грузом без складирования или штабелирования;

# d) обработка (погрузочно-разгрузочные операции) поддонов с грузом в особых условиях (используя конвейеры или стропы).

# Испытания, применяемые к поддонам с учетом предполагаемого использования, приведены в таблице 2.

# Таблица 2 ― Испытания поддонов с учетом предполагаемого использования

| # Испытание с номинальной нагрузкой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Предполагаемое использование | # Складирование и штабелирование | # Штабелирование без складирования | # Без складирования или штабелирования | # Особая ситуация |  |
|  |  |  |  | # Конвейер | # Стропы |
| # Складирование | # 1а и 1ba |  |  |  |  |
| # Вилочный погрузчик | # 2a и 2bb | # 2a и 2bb | # 2a и 2bb |  |  |
| # Сжатие | # 3a и 3bc | # 3a и 3bc | # 3a и 3bc |  |  |
| # Штабелирование (верхний и нижний настилы) | # 4a и 4bd | # 4a и 4bd | # 4a и 4b только верхний настил |  |  |
| # Опора нижнего настила | # 5a и 5be,g |  |  | # 5a и 5be |  |
| # Стропы под выступами |  |  |  |  | # 6a и 6bf |
| a Испытания на изгиб. b Испытания с применением вилочного погрузчика. c Испытания на сжатие скрепляющих брусков или шашек поддона. d Испытания на штабелирование. e Испытания на изгиб нижнего настила. f Испытания на изгиб поддонов с выступами. # g Требуются только для поддонов, используемых с применением двухрельсовых конвейеров и укладки на консольные стеллажи с узкими пролетами. |  |  |  |  |  |

# В настоящем стандарте приведены некоторые испытания для определения дополнительных характеристик, такие как испытание 5 для случаев с применением двухрельсового конвейера, испытание 6 для подъема с помощью строп, испытания 9, 10, 11, 12, 13 на сопротивление ударам и испытание 14 на сопротивление скольжению грузов. Поддоны общего назначения, которые предполагается использовать для перемещения и транспортирования, следует испытывать согласно 7.2, а поддоны специального назначения, которые предполагается использовать в ограниченных условиях перемещения и транспортирования, должны подвергаться испытаниям согласно 7.3 или 7.4.

# Допускается проводить испытания, не указанные в данном разделе, которые следует использовать для дополнительных измерений поддона и определения расчетных характеристик.

# 7.2 Обработка грузов с применением складирования и штабелирования

# Для поддонов с грузом, уложенным способами складирования и штабелирования, следует проводить испытания 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a и 5b.

# Примечание ― Испытания 5a и 5b предусматривают условия перемещения грузов на цепных и роликовых конвейерах.

# 7.3 Обработка грузов с применением штабелирования, но без складирования

# Для поддонов с грузом с штабелированием, но без складирования, следует проводить испытания 2а, 2b, 3a, 3b, 4a и 4b.

# Примечание ― Испытание на подъем вилочным погрузчиком является необходимым испытанием на изгиб, поскольку для определенных конструкций поддонов условия крепления (опирания) грузов могут быть ограничены только такими условиями.

# 7.4 Обработка грузов без складирования или штабелирования

# Поддоны, предназначенные для перемещения грузов без складирования или штабелирования, испытывают методами 2а, 2b, 3a, 3b, 4a и 4b (только верхний настил).

# 7.5 Обработка грузов в особых условиях

# 7.5.1 Общие положения

# Кроме испытаний, указанных в 7.2‒7.4, в зависимости от условий применения поддонов следует проводить дополнительные испытания, установленные в ISO 8611-1.

# 7.5.2 Автоматизированная обработка грузов или применение конвейеров

# Для поддонов, нагружаемых в особых условиях, включающих применение цепных и роликовых конвейеров или балочных стеллажей с узкими пролетами, наиболее слабым местом может оказаться нижний настил, прочность и жесткость которого необходимо проверять. В этом случае должны быть проведены испытания 5a и 5b.

# 7.5.3 Подъем с помощью строп

# Поддоны, для подъема которых используют стропы, следует подвергать испытаниям 6a и 6b. В таблице 2 приведены основные виды испытаний.

# 7.5.4 Сопротивление удару

# При необходимости получения дополнительной информации об износостойкости поддонов в специальных условиях применения можно проводить испытания 8, 9, 10, 11 и 12, адаптированные к условиям конечного использования поддонов.

# 7.5.5 Испытание на трение

# Испытания 13 и 14 можно использовать для сравнения поддонов различного типа и их взаимодействия с транспортируемыми грузами или оборудованием для обработки грузов.

# 8 Испытания под нагрузкой. Номинальная нагрузка

# 8.1 Испытания на прочность

# За исключением испытаний 10 и 11, испытательная нагрузка для испытаний на прочность не имеет заданного значения.

# 8.2 Предельная нагрузка U

# В зависимости от условий использования, описанных в разделе 7, проводят испытания по определению предельного значения грузоподъемности поддона (испытания 1a, 2a, 3a, 4a, 5a или 6a) и определяют соответствующие предельные нагрузки, U1, U2, U3, U4, U5 или U6.

# 8.3 Испытания на жесткость

# Испытательная нагрузка (P), применяемая при испытаниях на определение жесткости методами 1b, 2b, 3b, 4b, 5b и 6b (там, где применимо), должна составлять 50 % предельной нагрузки (коэффициент запаса прочности 2) или быть ниже нагрузки, при которой достигаются предельные значения прогиба.

# 8.4 Номинальная нагрузка

# Наименьшее значение испытательной нагрузки из значений, примененных в успешных испытаниях на жесткость, принимают равным номинальной нагрузке (R) для поддона, с предполагаемым применением в условиях, приведенных в разделе 7.

# Пример ― Предполагаемое применение: складирование и штабелирование.

# Пример определения номинальной нагрузки для поддона, эксплуатируемого с применением складирования и штабелирования, приведен в таблице 3, где использованы случайные данные. Номинальная нагрузка, R, для рассматриваемого в таблице поддона составляет 1250 кг.

# Таблица 3 ― Пример определения номинальной нагрузки для поддона, эксплуатируемого с применением складирования и штабелирования

| # Определение номинальной нагрузки при использовании складирования и штабелирования |  |
| --- | --- |
| # Предельная нагрузка при испытании 1a # U1 = 2 840 кг | # 50 % от U1a соответствует номинальной нагрузке P1a = 1420 кг |
| # Испытание 1b (максимальный прогиб 2 % от L1) | # Достигнут при испытательной нагрузке # P1b = 1250 кг |
| # Предельная нагрузка при испытании 2a # U2 = 3500 кг | # 50 % от U2a соответствует номинальной нагрузке P2a = 1750 кг |
| Испытание 2b Внутренний пролет: прогиб 2 % от (a‒200) мм # Внешний пролет: прогиб 7,8 % от (L‒a)/2 | # Достигнут при испытательной нагрузке P2b = 1750 кг |
| # Предельная нагрузка при испытании 3a # U3 = 4500 кг | # 50 % от U3a соответствует номинальной нагрузке P3a = 2250 кг |
| # Испытание 3b (максимальный прогиб 4 мм) | # Достигнут при испытательной нагрузке # P3b = 2250 кг |
| # Предельная нагрузка при испытании 4a # U4 = 4420 кг | # 50 % от U4a соответствует номинальной нагрузке P4a = 2210 кг |
| # Испытание 4b (максимальный прогиб 2 % от L1) | # Достигнут при испытательной нагрузке # P4b = 2210 кг |
| # Предельная нагрузка при испытании 5a # U5 = 4060 кг | # 50 % от U5a соответствует номинальной нагрузке P5a = 2030 кг |
| # Испытание 5b (максимальный прогиб 15 мм) | # Достигнут при испытательной нагрузке # P5b = 2030 кг |
|  | # Номинальная нагрузка = P1b = 1250 кг |
| # a Коэффициент запаса прочности при нагрузке равен 2. |  |

# 9 Продолжительность испытаний при определении статической жесткости

Продолжительность воздействия полной нагрузки при испытаниях по определению статической жесткости методами 1b, 3b, 4b, 5b и 7b приведена в таблице 4. Продолжительность испытания под нагрузкой и продолжительность релаксации после снятия нагрузки при испытаниях методами 6b и 2b должны составлять 30 мин для всех типов поддонов.

Таблица 4 ― Продолжительность воздействия полной нагрузки при испытаниях по определению статической жесткости

| Материал поддона |  | Продолжительность испытания под нагрузкой, ч | Продолжительность релаксации, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Необработанная древесина (пиломатериал) с металлическими креплениями |  | 2 | 1 |
| Цельнометаллический поддон (сварная или штампованная конструкция) |  | 2 | 1 |
| Поддоны, у которых рабочие характеристики изготовлены с применением пластмассы | испытания 4b | 48 | 2 |
|  | все другие испытания | 24 | 2 |
| Бумажные поддоны и переработанной древесины (например, ДСП), если именно эти материалы определяют рабочие характеристики |  | 24 | 1 |
| Поддоны, сборка которых выполнена с применением клея для соединения основных элементов |  | 24 | 1 |

# 10 Количество ударов при динамических испытаниях

# В каждом динамическом испытании необходимо выполнить по три удара на каждой поверхности поддона или горизонтальной оси в соответствии с ISO 8611-1:2025, раздел 9. За окончательный результат каждого испытания принимают средний результат измерений, проведенных после каждого из этих трех ударов.

11 Протокол испытания

- Протокол испытания должен быть составлен в соответствии с ISO 8611-1:2025, раздел 9.

Приложение А

(справочное)

# Графики зависимости деформации от среднестатической нагрузки при испытаниях поддонов, показывающие деформацию при предельной нагрузке U

# Графики зависимости деформации от среднестатической воздействующей нагрузки, полученные в ходе испытаний поддонов и показывающие деформацию при предельной нагрузке U, представлены на рисунках A.1, A.2 и A.3.

# X ― деформация; Y ― нагрузка; U ― предельная нагрузка

# Рисунок А.1 ― График зависимости деформации от нагрузки, показывающий полное разрушение поддона

# X ― деформация; Y ― нагрузка; U ― предельная нагрузка

# Рисунок А.2 ― График зависимости деформации от нагрузки, показывающий разрушение или повреждение одного из элементов поддона

# X ― деформация; Y ― нагрузка; U ― предельная нагрузка; а ― предельная деформация

# Рисунок А.3 ― График зависимости деформации от нагрузки, показывающий предельно допустимое значение деформации

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 445 | IDT | ГОСТ ISO 445―2020 «Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций. Термины и определения» |
| ISO 8611-1:2025 | IDT | ГОСТ ISO 8611-1―202_ «Поддоны для транспортирования. Поддоны плоские. Часть 1. Методы испытаний» |
| ISO 8611-3 | IDT | ГОСТ ISO 8611-3―2014 «Поддоны для транспортирования грузов. Плоские поддоны. Часть 3. Максимальные рабочие нагрузки» |
| Примечание― В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT ― идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1]	EN 1087-1, Particleboards ― Determination of moisture resistance ― Part 1: Boil test (Древесностружечные плиты. Определение влагостойкости. Часть 1. Испытание кипячением)

[2]	EN 13183-2, Moisture content of a piece of sawn timber ― Part 2: Estimation by electrical resistance method (Влажность пиломатериалов. Часть 2. Оценка методом электрического сопротивления)

УДК 621.869.82:006.354 МКС 55.180.20 IDT Ключевые слова: поддон плоский, максимальная рабочая нагрузка, испытательная нагрузка, номинальная нагрузка, предельная нагрузка, предел прочности поддонов на изгиб, жесткость поддонов при изгибе, требования к характеристикам поддонов, условия применения поддонов

Руководитель разработки стандарта:

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                                               Е.В. Костылева

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела

стандартизации в области

обрабатывающей промышленности                                                            А.А. Евстратова