| # ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ # (ЕАСС) # EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION # (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й # С Т А Н Д А Р Т | # ГОСТ # 34703 (проект, RU, первая редакция) |

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРМОЗНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

# Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20xx

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Объединение производителей железнодорожной техники»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом
по стандартизации МТК 524 «Железнодорожный транспорт»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                        №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                 г.  №       межгосударственный стандарт ГОСТ          	введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 34703-2020

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………….... |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термины и определения………………………………………………. |  |
| Алфавитный указатель терминов......................................................... |  |  |

Введение

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области тормозного оборудования железнодорожного подвижного состава.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта тормозного оборудования железнодорожного подвижного состава.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов с указанием номера статьи.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы и аббревиатуры - светлым.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРМОЗНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА Термины и определения Braking equipment for railway rolling stock. Terms and definitions

Дата введения – 202Х–ХХ–ХХ

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области тормозного оборудования железнодорожного подвижного состава (ПС).

Термины, установленные в настоящем стандарте, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области тормозного оборудования ПС.

- Термины и определения

Тормозные расчеты

1 отпускная волна: В системе автоматического пневматического тормоза процесс распространения по поезду начала снижения давления сжатого воздуха в тормозных цилиндрах единиц ПС при отпуске тормозов.

2 тормозная волна: В системе автоматического пневматического тормоза процесс распространения по поезду начала повышения давления сжатого воздуха в тормозных цилиндрах единиц ПС при торможении.

3 время подготовки тормозов к действию: Расчетное (теоретическое) время, в течение которого поезд или единица ПС проходит путь подготовки тормозов к действию при постоянной скорости начала торможения без приведения в действие тормозов.

4 время торможения: Время с момента начала торможения поезд или единица ПС до момента прекращения торможения или до полной остановки поезд или единица ПС.

Примечание

Началом торможения является:

- воздействие (выдача команды) на приборы и устройства управления пневматическим, электрическим, электропневматическим и другими видами тормозов;

- начало выпуска воздуха из тормозной магистрали при любом нарушении ее целостности.

5 тормозная единица: Единица ПС, оборудованная действующим тормозом.

6 среднее замедление при торможении: Замедление ПС за время снижения скорости при торможении на площадке от начального до некоторого конечного значения скорости, определяемое как отношение разности квадратов начального и конечного значений скоростей к удвоенному пройденному пути.

7 расчетный коэффициент силы нажатия тормозных колодок [накладок]: Отношение суммы расчетных сил нажатия тормозных колодок [накладок], к силе тяжести (весу) единицы подвижного состава.

Примечания

1 Для тормозных накладок расчетные силы нажатия приводятся к радиусу катания колес.

2 Используется в качестве показателя, характеризующего обеспеченность тормозами (тормозную эффективность) единицы подвижного состава.

8 расчетный тормозной коэффициент: Отношение суммы расчетных сил нажатия тормозных колодок (накладок) на оси поезда или состава вагонов к силе тяжести (весу) поезда или состава вагонов.

Примечание – Используется в качестве показателя, характеризующего обеспеченность тормозами (тормозную эффективность) поезда или состава вагонов.

9 действительный коэффициент трения тормозной колодки [накладки]: Отношение силы трения колодки [накладки] к действительной силе нажатия на колодку [накладку].

10 расчетный коэффициент трения тормозной колодки [накладки]: Коэффициент трения тормозной колодки [накладки] при определенной условно принятой силе нажатия на колодку [накладку], зависящий только от скорости и вычисляемый по эмпирическим формулам с учетом материала колодки [накладки].

11 путь подготовки тормозов к действию (подготовительный тормозной путь): Условная часть расчетного тормозного пути, которую проходит поезд или единица ПС за время подготовки тормозов к действию.

Примечание — При определении автостопного тормозного пути путь подготовки тормозов к действию - это расстояние, которое проходит поезд за время от первоначальной подачи сигнала на автостопное торможение до срыва ЭПК.

12 тормозной путь: Расстояние, проходимое поездом или единицей ПС, оборудованной тормозной системой, за время от начала торможения до полной остановки.

Примечания

1 Началом торможения является:

- воздействие (выдача команды) на приборы и устройства управления пневматическим, электрическим, электропневматическим и другими видами тормозов;

- начало выпуска воздуха из тормозной магистрали при любом нарушении ее целостности.

2 Тормозной путь при расчетах условно делят на два тормозных пути: подготовительный и действительный.

13 автостопный тормозной путь: Расстояние, проходимое поездом или самоходным ПС от момента срабатывания автостопа до остановки.

Примечание — К срабатыванию автостопа приводит угроза проезда сигнала, требующего уменьшения скорости или остановки, потеря бдительности машиниста, либо превышение скорости выше установленной. Моментом срабатывания автостопа считается срыв ЭПК и начало разрядки тормозной магистрали. При определении автостопного тормозного пути необходимо прибавлять путь подготовки тормозов к действию, то есть расстояние, которое проходит поезд за время от первоначальной подачи сигнала на автостопное торможение до срыва ЭПК.

14 действительный тормозной путь: Условная часть расчетного тормозного пути поезда или единицы ПС при постоянной максимальной тормозной силе или расчетный тормозной путь за вычетом пути подготовки тормозов к действию.

15 допустимый тормозной путь: Максимальная длина тормозного пути, определенная владельцем инфраструктуры для конкретного участка инфраструктуры.

16 расчетный тормозной путь: Тормозной путь, величина которого получена расчетом для заданных условий.

17 действительная сила нажатия колодки [накладки]: Величина силы нажатия одной тормозной колодки [накладки] на поверхность катания колеса [трения тормозного диска].

18 расчетная сила нажатия колодки [накладки]: Сила нажатия тормозной колодки [накладки], определяемая по эмпирическим формулам, исходя из условия равенства произведений действительной силы нажатия на действительный коэффициент трения и расчетной силы нажатия на расчетный коэффициент трения.

19 действительная сила нажатия на ось: Сумма действительных сил нажатий тормозных колодок на колеса (накладок на тормозные диски), одной оси (колесной пары).

20 расчетная сила нажатия на ось: Сумма расчетных сил нажатий тормозных колодок на колеса (накладок на тормозные диски) одной оси (колесной пары).

21 тормозная сила: Составляющая равнодействующей внешних сил сопротивления движению ПС, искусственно вызываемых специальными устройствами – тормозами – в направлении, противоположном движению, с целью поддержания или снижения скорости, или для остановки ПС.

Примечание – Тормозная сила также обеспечивает удержание ПС на стоянке от самопроизвольного движения.

22 удельная тормозная сила: Тормозная сила ПС, отнесенная к фактической массе ПС.

23 скорость тормозной волны: Отношение длины тормозной магистрали (без отводов) поезда от места выпуска воздуха из нее при торможении до конца тормозной магистрали ко времени от начала снижения давления в тормозной магистрали до появления давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре (в исполнительном органе тормоза) единицы ПС, наиболее удаленной от места выпуска воздуха.

24 скорость эффективной тормозной волны: Отношение длины тормозной магистрали (без отводов) поезда между головной и хвостовой единицы ПС в составе поезда ко времени от начала снижения давления в тормозной магистрали головной единицы ПС до достижения давления 0,04 МПа в тормозном цилиндре (в исполнительном органе тормоза) хвостовой единицы ПС.

25 скорость отпускной волны: Отношение длины тормозной магистрали (без отводов) между источником подачи сигнала на отпуск тормозов и наиболее удаленной от него единицей ПС или поезда ко времени, исчисляемому с момента подачи сигнала на отпуск тормозов, до момента начала падения давления в тормозном цилиндре (исполнительном органе тормоза) наиболее удаленной от него единицей ПС или поезда.

Примечание — Источником подачи сигнала на отпуск тормозов считается прибор или система, обладающий(ая) возможностью регулировать давление в тормозной магистрали единицы ПС или поезда. К таковым относятся краны машиниста, системы управления тормозами (УКТОЛ, ТОЛ и пр.), системы для опробования тормозов, а также автоматические системы безопасности и управления пневматическими автоматическими тормозами поезда.

26 тормозное нажатие на каждые 100 т массы поезда: Сумма расчетных сил нажатий на оси единицы ПС или поезда, состоящего из единиц ПС, приходящаяся на каждые 100 т массы единицы ПС или поезда, состоящего из единиц ПС.

27 передаточное число тормозной рычажной передачи: Число, показывающее, во сколько раз сумма сил нажатия всех тормозных колодок (накладок), передаваемых при торможении единицы ПС от одного тормозного цилиндра (исполнительного органа тормоза), больше силы на штоке тормозного цилиндра (исполнительного органа тормоза) исходя из соотношения номинальных размеров плеч рычагов (без учета потерь на трение в шарнирах, упругой деформации).

28 тормозная система поезда: Совокупность элементов подвижного состава, обеспечивающих функционирование тормозов поезда.

Примечание — Пневматической тормозной системой является совокупность пневматических элементов подвижного состава, предназначенных для обеспечения функционирования тормозов поезда.

29 эффективность тормозной системы: Параметр, характеризующий способность тормозной системы реализовать требуемый уровень тормозной силы ПС.

Примечание – Эффективность тормозной системы определена длиной тормозного пути при заданной скорости начала торможения, а также величиной расчетного тормозного коэффициента. Оценка эффективности тормозной системы может быть также определена величиной среднего замедления за весь период торможения в заданном диапазоне изменения скорости.

30 юз: Режим работы колесной пары, когда колесо и/или колеса не вращаются, а скользят по рельсу.

Тормоз. Типы тормоза

31 аэродинамический тормоз: Тормоз, у которого тормозная сила создается за счет искусственного увеличения аэродинамического сопротивления.

32 вихретоковый тормоз: Тормоз, в котором тормозная сила создается за счет взаимодействия вихревых токов в рельсе или тормозном диске, установленном на колесной паре, с магнитным полем электромагнита, расположенного на ПС.

33 вспомогательный тормоз: Неавтоматический пневматический прямодействующий тормоз, применяемый на тяговом и специальном тяговом ПС, для приведения в действие и отпуска тормозов только на ПС, оборудованном данным видом тормоза.

34 гидравлический тормоз: Фрикционный тормоз, в котором для создания тормозной силы в качестве рабочего тела используется жидкость.

35 тормоз (железнодорожного подвижного состава): Комплекс оборудования для создания искусственного сопротивления движению ПС.

36 колодочный тормоз: Фрикционный тормоз, в котором тормозная сила создается за счет взаимодействия тормозной колодки с поверхностью катания колеса.

37 магниторельсовый тормоз: Рельсовый тормоз, в котором между тормозными башмаками с электромагнитами или с постоянными магнитами и рельсами действует электромагнитная или магнитная сила притяжения, а тормозная сила возникает в результате трения тормозных башмаков по поверхности рельсов.

38 автоматический тормоз: Тормоз, приводящийся в действие автоматически при нарушении целостности воздухопроводной тормозной магистрали и (или) разрыве электрической цепи управления тормозом (петли безопасности).

39 неавтоматический тормоз: Тормоз, не приводящийся автоматически в действие при нарушении целостности воздухопроводной тормозной магистрали и (или) разрыве электрической цепи управления тормозом.

40 истощимый тормоз: Пневматический тормоз, в котором утечки сжатого воздуха из тормозной системы не пополняются.

41 неистощимый тормоз: Пневматический тормоз, в котором утечки сжатого воздуха из тормозной системы пополняются в зависимости от конструкции ее элементов.

42 непрямодействующий тормоз: Пнематический тормоз, в котором сжатый воздух поступает в тормозной цилиндр через воздухораспределитель из запасного резервуара.

43 пневматический тормоз: Тормоз, в котором для управления тормозами поезда и для создания тормозной силы в качестве рабочего тела используется сжатый воздух.

44 прямодействующий тормоз: Пневматический тормоз, в котором сжатый воздух поступает непосредственно в тормозной цилиндр из главного (питательного) резервуара

45 рельсовый тормоз: Тормоз, в котором тормозная сила создается за счет взаимодействия тормозного башмака, расположенного на ПС, с рельсом.

Примечание – Различают два вида рельсового тормоза: вихретоковый и магниторельсовый.

46 ручной тормоз: Фрикционный тормоз ПС, приводимый в действие вручную из единицы ПС.

47

стояночный тормоз: Устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице железнодорожного подвижного состава и предназначенное для ее удержания на стоянке от самопроизвольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии ручного или автоматического привода внутри единицы железнодорожного подвижного состава.

Примечание – Аварийная остановка предпринимается при отказе основной тормозной системы только на отдельно следующих локомотивах, моторвагонном подвижном составе, пассажирских поездах локомотивной тяги и специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном).

[ГОСТ 32880-2014, статья 3.19]

48 фрикционный тормоз: Тормоз, в котором тормозная сила создается за счет трения между фрикционными элементами тормоза.

49 электропневматический тормоз: Тормоз, в котором для создания тормозной силы используется энергия сжатого воздуха, а управление осуществляется за счет электрических сигналов.

50 электродинамический тормоз (Нрк. электрический тормоз): Тормоз, в котором тормозная сила создается за счет преобразования кинетической энергии поезда в электрическую энергию путем перевода тяговых электродвигателей в генераторный режим.

Примечание – Различают два вида электродинамического тормоза, осуществляющих рекуперативное или реостатное торможение.

51 гидродинамический тормоз: Тормоз, в котором сила торможения создается за счет преобразования кинетической энергии подвижного состава в тепловую энергию рабочей жидкости в гидротрансформаторе.

Тормоз. Режимы пневматического тормоза

52 режим работы тормоза: Совокупность определенных свойств и/или характеристик тормоза, обеспечиваемых при соответствующих положениях режимных переключателей (устройств), устанавливаемых вручную, автоматически или дистанционно на каждой единице подвижного состава.

53 горный режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором его полный отпуск (полный выпуск воздуха из тормозных цилиндров) происходит при повышении давления воздуха в тормозной магистрали до величины на 0,02–0,04 МПа ниже величины давления перед торможением, а при повышении давления в ТМ после торможения до меньшей величины происходит ступень отпуска (частичный выпуск воздуха из тормозных цилиндров).

54 груженый режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором в случае экстренного или полного служебного торможения подвижного состава на выходе воздухораспределителя обеспечивается максимальная величина давления сжатого воздуха.

55 грузовой режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором время наполнения тормозного цилиндра, зарядки и отпуска тормоза отдельного ПС увеличено по сравнению с пассажирским режимом для обеспечения необходимой плавности при торможениях и отпуске тормозов грузового поезда.

56 длинносоставный режим тормоза: Режим работы тормоза пассажирского ПС, при котором время наполнения тормозного цилиндра (исполнительного органа тормоза) и отпуска тормоза обеспечивает необходимую эффективность и плавность торможения и отпуска в пассажирском поезде с составом более 20 вагонов.

57 короткосоставный режим тормоза: Режим работы тормоза пассажирского ПС, при котором время наполнения тормозного цилиндра (исполнительного органа тормоза) и отпуска тормоза обеспечивает необходимую эффективность и плавность торможения и отпуска пассажирского поезда с составом не более 20 вагонов.

58 пассажирский режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором время наполнения тормозного цилиндра, зарядки и отпуска тормоза отдельного ПС меньше по сравнению с грузовым режимом для обеспечения необходимой эффективности торможения в пассажирском поезде.

59 порожний режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором в случае экстренного или полного служебного торможения подвижного состава на выходе воздухораспределителя обеспечивается минимальная величина давления сжатого воздуха.

60 равнинный режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором полный отпуск тормоза после служебного торможения происходит после повышения давления воздуха в тормозной магистрали на 0,01-0,03 МПа.

61 скоростной режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором во время торможения давление в тормозных цилиндрах автоматически регулируется в зависимости от скорости движения.

62 средний режим тормоза: Режим работы тормоза, при котором в случае экстренного или полного служебного торможения обеспечивается соответствующая промежуточная нормируемая величина давления воздуха в тормозных цилиндрах ПС между величинами, реализуемыми при использовании груженого и порожнего режимов.

Действие тормозов

63

давление зарядное: Установившееся давление в тормозной магистрали при поездном положении органа управления крана машиниста и полностью заряженной тормозной системе поезда.

ГОСТ 33724.1-2016, статья 3.3]

64 дозарядка тормоза: Восстановление зарядного давления воздуха в системе автоматического пневматического тормоза после служебного торможения.

65 зарядка тормоза: Наполнение системы автоматического пневматического тормоза сжатым воздухом до установленной величины зарядного давления.

66 истощимость пневматической тормозной системы: Уменьшение тормозной силы ПС или поезда вследствие утечек сжатого воздуха из его тормозной системы, либо вследствие частых, следующих одно за другим торможений и отпуска.

67 опробование тормозов: Последовательность выполняемых на стоянке ПС (поезда) операций при проверке действия тормозов.

68 отпуск тормоза: Управляемое полное или частичное (ступенчатое) снижение тормозной силы.

69 самопроизвольный отпуск тормоза: Полное или частичное прекращение действия тормозных сил единицы ПС или поезда, происходящее без воздействия на орган управления со стороны человека или системы управления (безопасности).

70 ступенчатый отпуск тормоза: Разовое или неоднократное частичное снижение давления в тормозных цилиндрах.

71 разрядка тормозной магистрали: Снижение давления сжатого воздуха в тормозной магистрали.

72 дополнительная разрядка тормозной магистрали: Разрядка тормозной магистрали в процессе начавшегося торможения через воздухораспределители или ускорители торможения для увеличения скорости тормозной волны.

73 сверхзарядка тормоза: Наполнение системы автоматического пневматического тормоза сжатым воздухом до давления, превышающего величину установленного зарядного давления.

74 темп служебной разрядки тормозной магистрали; служебная разрядка: Снижение давления воздуха в тормозной магистрали темпом от 0,02 до 0,04 МПа/с.

75 темп экстренной разрядки тормозной магистрали; экстренная разрядка: Снижение давления воздуха в тормозной магистрали темпом 0,08 МПа/с и более.

76 торможение железнодорожного подвижного состава: Создание и поддержание тормозной силы определенной величины для сохранения заданной скорости, её уменьшения, остановки подвижного состава или удержания его на месте.

77 торможение противовключением (торможение контртоком): Торможение, осуществляемое изменением направления вращения электромагнитного поля тяговых электродвигателей.

78 рекуперативное торможение подвижного состава: Электрическое торможение тягового ПС, при котором высвобождаемая электрическая энергия передается в контактную сеть или в накопитель энергии единицы ПС.

79 реостатное торможение подвижного состава: Электрическое торможение тягового ПС, при котором высвобождаемая электрическая энергия рассеивается в виде тепловой энергии в тормозных резисторах, установленных на тяговом ПС.

80 полное служебное торможение: Служебное торможение, достигаемое снижением давления в тормозной магистрали темпом служебной разрядки тормозной магистрали за один прием или аналогичной подачей электрического сигнала для получения полного давления в тормозных цилиндрах (исполнительных органах тормоза) ПС с целью остановки поезда.

81 регулировочное торможение: Служебное торможение для регулирования скорости поезда.

82 самопроизвольное торможение: Срабатывание тормозов единицы ПС или поезда, происходящее без воздействия на орган управления со стороны человека или системы управления (безопасности).

83 служебное торможение: Торможение снижением давления в тормозной магистрали автоматического пневматического тормоза на регулируемую величину темпом служебной разрядки или подачей электрического сигнала электропневматического торможения для плавного уменьшения скорости либо остановки ПС.

84 ступенчатое торможение: Разовое или неоднократное частичное повышение давления в тормозных цилиндрах с выдержкой установившегося давления для регулирования скорости движения либо остановки поезда.

85 экстренное торможение: Торможение, используемое в случаях, требующих немедленной остановки поезда, путем применения максимальной тормозной силы.

86 давление сверхзарядное: Давление в тормозной сети выше установленного зарядного давления.

Приборы питания. Компрессорные установки

87

компрессор объемного действия: Компрессор, в котором рабочий процесс осуществляется в результате циклического изменения объемов рабочих камер.

[

ГОСТ 28567-90, статья 39]

88

блок очистки и осушки сжатого воздуха (БОСВ): Устройство, предназначенное для осушки сжатого воздуха от воды в жидком и парообразном состоянии, очистки сжатого воздуха от загрязняющих веществ, находящихся в твердом, жидком и аэрозольном состояниях. [ ГОСТ 10393-2014, статья 3.8]

89 воздухоохладитель: Устройство компрессорной установки, расположенное на пути сжатого воздуха от компрессора до напорной магистрали, обеспечивающее охлаждение сжатого воздуха.

90

номинальное конечное избыточное давление: Установленное в технической документации давление газа (сжатого воздуха) на выходе из компрессора, при котором обеспечиваются его работоспособность, безопасность и заданный ресурс. [ ГОСТ 10393-2014, статья 3.11]

91 предохранительный клапан: Устройство, предназначенное для защиты от механического разрушения тормозного и пневматического оборудования избыточным давлением путем автоматического выпуска сжатого воздуха в атмосферу при давлении сверх установленного.

92 класс чистоты воздуха: Класс загрязненности воздуха по составу и содержанию посторонних примесей.

93

номинальная производительность компрессора: Значение производительности компрессора при номинальной частоте вращения его приводного вала и номинальном конечном избыточном давлении, установленное в технической документации [ ГОСТ 10393-2014, статья 3.12]

94 средняя продолжительность включения компрессора: Отношение суммарного времени работы компрессора с подачей сжатого воздуха к суммарному времени циклов его работы, выраженному в процентах.

95

размер частицы: Наибольшее расстояние между наружными границами частицы. [ ГОСТ 32202-2013, статья 3.5]

96 регулирование производительности компрессора: Автоматическое воздействие на компрессор и/или его привод для снижения или повышения производительности, а также временного прекращения и последующего возобновления подачи сжатого воздуха с целью обеспечения равенства объемов, подаваемого компрессором и расходуемого потребителями воздуха.

97 регулятор давления: Устройство, обеспечивающее поддержание в главных резервуарах рабочего давления в установленном диапазоне путем воздействия на работу источника сжатого воздуха (компрессора).

98 главный резервуар: Резервуар на тяговом ПС для запаса сжатого воздуха, необходимого для работы тормозного и вспомогательного пневматического оборудования.

99

точка росы: Температура, при которой начинается конденсация водяного пара при заданном давлении воздуха. [ ГОСТ 32202-2013, статья 3.6]

100

твердая частица: Твердый дискретный объект с малой массой. [ ГОСТ 32202-2013, статья 3.4]

Магистрали, краны, тройники

101 клапан максимального давления: Пневматическое устройство, предназначенное для ограничения и поддержания величины давления сжатого воздуха, поступающего к отдельным потребителям.

102 уплотнительное кольцо головки соединительного рукава: Эластичное кольцо, устанавливаемое в головках соединительных рукавов, служащее для уплотнения воздушной магистрали в местах соединения головок рукавов.

103 концевой кран: Устройство с атмосферным отверстием со стороны выходного отверстия, предназначенное для контролируемого механического перекрытия (с ручным приводом) тормозной, питательной или других воздушных магистралей.

104 разобщительный кран: Устройство, предназначенное для визуально контролируемого механического (с ручным приводом) перекрытия подачи сжатого воздуха к пневматической тормозной системе ПС или ее отдельным элементам.

105 кран экстренного торможения; стоп-кран: Устройство для экстренного торможения поезда путем непосредственного выпуска через него сжатого воздуха из тормозной магистрали в атмосферу темпом экстренной разрядки и/или нарушения целостности электрической цепи петли безопасности, размещаемое в пассажирских вагонах, вагонах моторвагонного ПС, рефрижераторных вагонах и на специальном ПС.

106 пневматическая магистраль: Воздухопровод на ПС или поезде для подачи и выпуска из него сжатого воздуха.

107 пневматическая вспомогательная магистраль; магистраль вспомогательного тормоза: Пневматическая магистраль на тяговом ПС для подачи сжатого воздуха в тормозные цилиндры и его выпуска из них при управлении вспомогательным (пневматическим прямодействующим неавтоматическим) тормозом локомотива.

108 напорная магистраль: Пневматическая магистраль между компрессором и первым главным резервуаром.

109 питательная (пневматическая) магистраль: Пневматическая магистраль для снабжения сжатым воздухом из главных резервуаров тормозной системы и вспомогательного пневматического оборудования тягового ПС и единиц ПС в составе поезда.

110 тормозная (пневматическая) магистраль: Пневматическая магистраль автоматического пневматического тормоза, служащая для обеспечения сжатым воздухом тормозного оборудования единиц ПС в составе поезда и для передачи управляющих команд на торможение или отпуск тормозов путем изменения в ней давления сжатого воздуха.

111 соединительный рукав: Гибкий трубопровод с присоединительными элементами по концам для соединения пневматических магистралей между единицами ПС или элементов пневматической тормозной системы между собой на отдельном ПС.

112 тройник магистрали: Соединительный элемент пневматической магистрали, имеющий трубный отросток для подводящего трубопровода.

Приборы управления

113 автостоп: Устройство (комплекс устройств), осуществляющее экстренное принудительное торможение подвижного состава по командам от устройств управления, контроля и безопасности.

114 компоновочный блок [модуль] тормозного оборудования: Комплекс устройств, смонтированных в едином блоке [модуле], установленном на единице ПС, обеспечивающих функционирование тормозных устройств и приборов.

115 клапан аварийного экстренного торможения: Устройство, предназначенное для снижения давления в тормозной магистрали темпом экстренной разрядки и с подачей необходимых электрических команд системам управления железнодорожным подвижным составом.

116 тормозной быстродействующий клапан: Устройство с пневматическим или электропневматическим приводом, снижающее давление в тормозной магистрали темпом экстренной разрядки при разрыве электрической цепи безопасности или срабатывании приборов безопасности.

117 электропневматический клапан автостопа; ЭПК: Электропневматический клапан в системе автостопа, непосредственно разряжающий тормозную магистраль темпом экстренной разрядки по командам от устройств управления, контроля и безопасности.

118 ключ блокировочного устройства: Устройство для переключения органов управления ПС из нерабочего состояния в рабочее и, наоборот, через промежуточные положения (при наличии).

119 кран вспомогательного тормоза: Устройство для прямого управления пневматическим прямодействующим вспомогательным тормозом тягового ПС.

120 кран вспомогательного тормоза дистанционного управления: Комплекс устройств для дистанционного управления пневматическим прямодействующим вспомогательным тормозом тягового ПС.

121 кран двойной тяги: Устройство (кран) для соединения и разобщения питательной магистрали и крана машиниста на локомотивах, а на моторвагонном ПС - крана машиниста и тормозной пневматической магистрали.

122 комбинированный кран: Устройство на трубопроводе от крана машиниста к тормозной магистрали, служащее для соединения и разобщения крана машиниста с магистралью, а также для сообщения тормозной магистрали с атмосферой для экстренного торможения.

123 кран машиниста: Устройство (комплекс устройств), предназначенное(ый) для управления автоматическими пневматическими тормозами путем изменения давления в тормозной магистрали и/или подачи команд для управления электропневматическими тормозами ПС.

124 кран машиниста дистанционного управления: Кран машиниста с исполнительной частью, приводимой в действие на расстоянии электрическими и/или пневматическими сигналами от управляющей части или устройств синхронизации.

125 положение зарядки и отпуска тормозов крана машиниста: Положение управляющего органа крана машиниста, при котором обеспечивается зарядка и отпуск с возможностью повышения давления сжатого воздуха в тормозной магистрали до величины, превышающей установленное зарядное давление.

126 положение перекрыши без питания крана машиниста: Положение управляющего органа крана машиниста, при котором в уравнительном резервуаре фиксируется установленное на момент перевода управляющего органа крана машиниста давление и при утечках сжатого воздуха из ТМ давление в ней и в уравнительном резервуаре снижается.

127 положение перекрыши с питанием крана машиниста: Положение управляющего органа крана машиниста, при котором в уравнительном резервуаре фиксируется установленное на момент перевода управляющего органа крана машиниста давление и утечки сжатого воздуха в ТМ восполняются из питательной магистрали.

128 поездное положение крана машиниста: Положение управляющего органа крана машиниста, при котором в тормозной магистрали автоматически поддерживается зарядное давление, а также происходит переход с повышенного давления в тормозной магистрали на зарядное (ликвидация сверхзарядного давления).

129 положение служебного торможения крана машиниста: Положение управляющего органа крана машиниста, при котором происходит снижение давления сжатого воздуха в уравнительном резервуаре темпом служебной разрядки.

130 положение экстренного торможения управляющего органа крана машиниста: Положение управляющего органа крана машиниста, при котором происходит выпуск воздуха из тормозной магистрали через кран в атмосферу темпом экстренной разрядки.

131

приборы управления тормозами: Составная часть тормозной системы железнодорожного подвижного состава, предназначенная для управления тормозами единицы железнодорожного подвижного состава или поезда в целом.

[ГОСТ 34530-2019, статья 2.5.4]

132 приставка крана машиниста: Дополнительное устройство к крану машиниста для дистанционного управления изменением давления в тормозной магистрали через кран машиниста без приведения в действие органа управления крана машиниста.

133 радиосинхронизация управления тормозами: Управление исполнительной частью крана машиниста локомотива по радиоканалу с помощью специального оборудования с сигнализацией об исполнении команд.

134 редуктор зарядного давления: Устройство, предназначенное для регулирования и поддержания установленного зарядного давления в уравнительном резервуаре крана машиниста.

135 уравнительный резервуар: Резервуар прибора управления тормозами, выполняющий функцию задания величины давления сжатого воздуха в тормозной магистрали.

136 сигнализатор несанкционированного срабатывания автотормозов (сигнализатор обрыва поезда): Устройство, предназначенное для информирования машиниста звуковым и/или световым сигналом о несанкционированном срабатывании автотормозов, в том числе при обрыве поезда, с выключением тяговых двигателей локомотива (при необходимости).

137 сигнализатор отпуска (неотпуска) тормозов: Устройство, сигнализирующее об отсутствии (наличии) давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре (исполнительном органе тормоза) ПС или о приведенном в действие стояночном тормозе единицы ПС.

138 дистанционное управление кранами машиниста: Управление с одного поста кранами машиниста локомотивов, рассредоточенных по длине поезда.

139 блокировочное устройство: Устройство, предназначенное для обеспечения правильного порядка включения и отключения тормозной системы тягового ПС, обеспечивающее управление тормозами только с одного пульта управления.

Примечание – Включенное состояние блокировочного устройства (состояние блокирования) – положение блокировочного устройства, при котором органы управления подвижным составом находятся в неработоспособном состоянии и приведение их в действие невозможно.

Воздухораспределители

140

воздухораспределитель: Устройство (или комплекс устройств), предназначенное для управления давлением сжатого воздуха в тормозном цилиндре в зависимости от изменения давления в тормозной магистрали автоматического пневматического тормоза.

[ГОСТ 33724.1-2016, статья 3.2]

141 воздухораспределитель жесткого типа: Воздухораспределитель, работающий при определенной величине зарядного давления в тормозной магистрали.

Примечание – Каждой величине давления в ТМ ниже зарядного соответствуют определенная величина давления в ТЦ. При давлении в ТМ выше зарядного тормоз находится в отпущенном состоянии.

142 воздухораспределитель нежесткого типа: Воздухораспределитель, работающий в широком диапазоне величин зарядного давления, обладающий свойством мягкости и обеспечивающий полный бесступенчатый отпуск при повышении давления в тормозной магистрали на 0,01-0,03 МПа после служебного торможения.

143 воздухораспределитель полужесткого типа: Воздухораспределитель, работающий в широком диапазоне величин зарядного давления, обладающий свойством мягкости и обеспечивающий ступенчатый отпуск.

Примечание – Полный отпуск происходит при повышении давления в ТМ до зарядной величины, или меньшей на 0,01–0,04 МПа.

144 рабочая камера воздухораспределителя (главная камера): Камера воздухораспределителя с органом трех давлений, в которой в процессе торможения и перекрыши сохраняется постоянное давление, соответствующее зарядному.

Примечание - Перепад давлений между ней и тормозной магистралью или управляющей камерой определяет величину давления в тормозной камере (тормозном цилиндре).

145 магистральная камера воздухораспределителя: Камера воздухораспределителя, непосредственно сообщающаяся с тормозной магистралью и отделенная от других камер подвижными перегородками (диафрагмой или поршнем).

146 золотниковая камера воздухораспределителя (управляющая камера): Камера, давление в которой устанавливается равным давлению в магистральной камере в результате перемещения разделяющей их подвижной перегородки, управляющей открытием и закрытием соответствующих клапанов для выравнивания давлений.

147 ведомая камера повторителя (преобразователя) давления: Камера повторителя (преобразователя) давления, выполняющая функцию повторения давления в тормозном цилиндре, создаваемого ведущей камерой повторителя.

148 ведущая камера повторителя (преобразователя) давления: Камера повторителя (преобразователя) давления, в которой задается необходимая величина управляющего давления.

149 отпускной клапан (выпускной клапан): Устройство для принудительного (вручную) выпуска сжатого воздуха из одной или нескольких камер воздухораспределителя с целью полного отпуска тормоза ПС.

150 отпускной полуавтоматический клапан: Отпускной клапан, который приводится в действие кратковременным (менее 1 с) удержанием его в открытом положении, а дальнейший выпуск воздуха происходит автоматически (без участия человека).

151 камера воздухораспределителя (кронштейн-камера воздухораспределителя): Двухкамерный резервуар, предназначенный для соединения главной и магистральной частей воздухораспределителя в единый прибор и подключения к нему трубопроводов тормозной системы единицы ПС, а также для крепления воздухораспределителя к единице ПС и переключения грузовых режимов воздухораспределителя.

152 мягкость воздухораспределителя: Свойство воздухораспределителя не срабатывать на торможение при понижении давления в тормозной магистрали темпом менее темпа служебной разрядки тормозной магистрали.

153 орган двух давлений воздухораспределителя: Орган воздухораспределителя, подвижные части которого перемещаются под действием разности двух давлений сжатого воздуха – тормозной магистрали (магистральной камеры) и золотниковой камеры воздухораспределителя.

154 орган трех давлений воздухораспределителя: Орган воздухораспределителя, подвижные части которого перемещаются под действием трех давлений сжатого воздуха – тормозной магистрали (магистральной камеры) или управляющей камеры, главной камеры, тормозного цилиндра (тормозной камеры).

155 орган дополнительной разрядки магистрали: Составная часть воздухораспределителя, предназначенная для осуществления дополнительной разрядки тормозной магистрали в начальный момент торможения.

156 режимный переключатель (переключатель режимов): Автоматическое устройство или устройство с ручным приводом для включения (или переключения) режима работы воздухораспределителя (тормоза) на ПС.

157 повторитель давления (реле давления): Устройство, предназначенное для поддержания в ведомой камере давления, равного установленному в ведущей камере.

158 ускоритель служебного торможения: Отдельное, или встроенное в воздухораспределитель устройство, предназначенное для осуществления служебной дополнительной разрядки тормозной магистрали в атмосферу на каждой единице ПС в процессе снижения давления в ней, для ускорения наполнения сжатым воздухом тормозных цилиндров по длине поезда.

159 ускоритель экстренного торможения: Отдельное или встроенное в воздухораспределитель устройство, предназначенное для снижения давления в тормозной магистрали темпом экстренной разрядки на величину не менее 0,2 МПа от зарядного давления.

160 чувствительность: Способность пневматического или электропневматического тормозного оборудования реагировать на относительно малые изменения управляющих сигналов (величины и скорости изменения давления или силы и времени действия тока).

161 электровоздухораспределитель: Устройство (или комплекс устройств) электропневматического тормоза единицы ПС, управляющее(ий) изменением давления в исполнительных элементах тормозной системы (тормозном цилиндре или ведущей камере повторителя давления) в зависимости от подачи или снятия напряжения на его электропневматических клапанах.

Тормозные цилиндры, резервуары и тормозная рычажная передача

162 тормозная балка (траверса): Стальная балка, служащая для передачи усилий на пару тормозных башмаков с тормозными колодками, установленных на ее концах.

163 башмак тормозной колодки: Элемент тормозной рычажной передачи для установки и фиксации на нем тормозных колодок.

164 блок тормозной: Пневмомеханическое устройство, предназначенное для преобразования давления сжатого воздуха в силу нажатия на тормозные колодки (накладки).

165 тормозной диск: Элемент дискового тормоза, устанавливаемый на оси или на колесе колесной пары и предназначенный для фрикционного взаимодействия с прижимаемыми к нему накладками.

166 тормозная колодка: Элемент колодочного тормоза, предназначенный для фрикционного взаимодействия с поверхностью катания колеса.

167 гребневая тормозная колодка: Тормозная колодка с приливом, охватывающим гребень колеса при прижатой к колесу колодке.

168 тормозная колодка с сетчато-проволочным каркасом: Тормозная композиционная колодка, в теле которой заложены стальные сетки любой формы.

169 манжета поршня тормозного цилиндра: Уплотняющее кольцо из эластичного материала с буртом, прижимаемым давлением сжатого воздуха к стенке цилиндра.

170 тормозная накладка: Элемент дискового тормоза, предназначенный для фрикционного взаимодействия с тормозным диском.

171 тормозная рычажная передача: Механизм, служащий для передачи силы от тормозного цилиндра (исполнительного органа тормоза) к тормозным колодкам (накладкам) и распределения силы между ними.

172 запасный резервуар: Резервуар автоматического пневматического тормоза, предназначенный для запаса сжатого воздуха, используемого для наполнения тормозных цилиндров или ведущих камер повторителей (преобразователей) давления во время торможения.

173 воздушный питательный резервуар: Резервуар, наполняемый сжатым воздухом из питательной или напрямую из тормозной магистрали (минуя воздухораспределитель), используемый для наполнения сжатым воздухом тормозных цилиндров или ведущих камер повторителей (преобразователей) давления.

174 триангель: Элемент тормозной рычажной передачи ПС, предназначенный для передачи усилия, развиваемого исполнительным органом тормоза или приводом стояночного тормоза на тормозные колодки для их равномерного прижатия к поверхности катания колес одной колесной пары.

175 тормозной цилиндр: Пневмомеханическое устройство, предназначенное для преобразования давления сжатого воздуха в механическую силу на его штоке.

176 тормозной цилиндр с жестким штоком поршня: Тормозной цилиндр, у которого шток жестко соединен с поршнем.

177 тормозной цилиндр с шарнирным штоком поршня: Тормозной цилиндр, у которого шток соединен с поршнем шарнирно («плавающий» шток).

178 чека тормозной колодки: Упругий элемент, предназначенный для закрепления тормозной колодки в тормозном башмаке.

179 исполнительный орган тормоза: Силовой орган, предназначенный для преобразования энергии рабочего тела в механическое усилие.

180 башмак тормозной накладки: Устройство для установки и фиксации на нем накладки дискового тормоза.

181 тормозной цилиндр со встроенным регулятором выхода штока (ТЦР): Тормозной цилиндр, оснащенный механизмом автоматического регулирования величины хода штока в пределах, обеспечивающих постоянную величину зазоров между тормозными колодками и колесами в отпущенном состоянии независимо от их износа.

Тормозные устройства

182 автоматический регулятор тормозных рычажных передач (авторегулятор): Устройство, предназначенное для поддержания в тормозной рычажной передаче нормированного диапазона величин выхода штока тормозного цилиндра и нормированных зазоров между тормозными колодками и колесами.

183 блок противоюзного устройства: Электронный блок, формирующий команды управления сбрасывающими клапанами по сигналам осевых датчиков противоюзного устройства ПС.

184 датчик противоюзного устройства (датчик угловой скорости): Устройство, устанавливаемое на буксу и вырабатывающее определенное количество сигналов (импульсов) на один оборот колеса.

185 тормозной индикатор: Устройство, сигнализирующее о наличии или отсутствии давления сжатого воздуха в объеме, к которому он подключен.

186 клапан пропорционального давления: Устройство, предназначенное для регулирования выходного давления сжатого воздуха пропорционально изменению управляющего давления.

187 сбрасывающий клапан (трехпозиционный клапан): Пневматическое устройство с электроприводом, обеспечивающее быстрое изменение давления сжатого воздуха (выпуском/впуском) в тормозных цилиндрах (тормозных блоках) при появлении соответствующей управляющей команды от блока противоюзного устройства в процессе торможения.

188 электропневматический клапан: Устройство, осуществляющее в пневматических системах впуск или выпуск сжатого воздуха при подаче или снятии электрического напряжения.

189 преобразователь давления: Устройство, предназначенное для преобразования давления сжатого воздуха в нормированный пропорциональный выходной сигнал.

190 тормозной резистор: Резистор, являющийся электрической нагрузкой генератора при реостатном торможении.

191 коэффициент относительного скольжения колесных пар: Отношение разности между поступательной скоростью движения ПС и линейной скоростью на поверхности катания колес к поступательной скорости движения ПС.

192 устройство автоматического регулирования давления сжатого воздуха от загрузки ПС (авторежим): Устройство или комплекс устройств, предназначенных для автоматического ограничения давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре (исполнительном органе тормоза) при торможении в зависимости от степени загрузки единицы ПС.

193 противоюзное устройство (устройство защиты колес от юза): Комплекс устройств, установленных на единице ПС, автоматически понижающий тормозную силу ПС при возникновении юзового движения колесной пары и автоматически восстанавливающий тормозную силу после исчезновения опасности юза путем изменения давления воздуха (жидкости) в соответствующих исполнительных устройствах.

194 устройство скоростного регулирования (скоростной регулятор): Устройство или комплекс устройств, автоматически изменяющее при торможении силу нажатия тормозных колодок (накладок дискового тормоза) в зависимости от скорости движения ПС путем изменения величины давления в тормозном цилиндре (исполнительном органе тормоза).

195 электрическая цепь безопасности (петля безопасности): Совокупность электрических устройств и замкнутого электрического контура, находящегося под напряжением, при разрыве (снятии напряжения) которого срабатывает автоматический тормоз.

196 исполнительная часть авторежима: Часть авторежима, регулирующая выходное давление в соответствии с сигналом управляющей части.

197 управляющая часть авторежима: Часть авторежима, формирующая сигнал в соответствии с загрузкой ПС и передающая его исполнительной части авторежима.

Алфавитный указатель терминов

| авторегулятор | 182 |
| --- | --- |
| авторежим | 192 |
| автостоп | 113 |
| балка тормозная | 162 |
| башмак тормозной колодки | 163 |
| башмак тормозной накладки | 180 |
| блок очистки и осушки сжатого воздуха | 88 |
| блок противоюзного устройства | 183 |
| блок тормозного оборудования компоновочный | 114 |
| блок тормозной | 164 |
| БОСВ | 88 |
| воздухоохладитель | 89 |
| воздухораспределитель | 140 |
| воздухораспределитель жесткого типа | 141 |
| воздухораспределитель нежесткого типа | 142 |
| воздухораспределитель полужесткого типа | 143 |
| волна отпускная | 1 |
| волна тормозная | 2 |
| время подготовки тормозов к действию | 3 |
| время торможения | 4 |
| давление зарядное | 62 |
| давление избыточное конечное номинальное | 90 |
| давление сверхзарядное | 86 |
| датчик противоюзного устройства | 184 |
| датчик угловой скорости | 184 |
| диск тормозной | 165 |
| дозарядка тормоза | 63 |
| единица тормозная | 5 |
| замедление при торможении среднее | 6 |
| зарядка тормоза | 64 |
| индикатор тормозной | 185 |
| истощимость пневматической тормозной системы | 66 |
| камера воздухораспределителя | 150 |
| камера воздухораспределителя главная | 144 |
| камера воздухораспределителя магистральная | 145 |
| камера воздухораспределителя управляющая | 146 |
| камера золотниковая | 146 |
| камера повторителя давления ведомая | 147 |
| камера повторителя давления ведущая | 148 |
| камера преобразователя давления ведомая | 147 |
| камера преобразователя давления ведущая | 148 |
| камера рабочая | 144 |
| клапан аварийного экстренного торможения | 115 |
| клапан автостопа электропневматический | 117 |
| клапан быстродействующий тормозной | 116 |
| клапан выпускной | 149 |
| клапан максимального давления | 101 |
| клапан отпускной | 149 |
| клапан полуавтоматический отпускной | 150 |
| клапан предохранительный | 91 |
| клапан пропорционального давления | 186 |
| клапан сбрасывающий | 187 |
| клапан электропневматический | 188 |
| класс чистоты воздуха | 92 |
| ключ блокировочного устройства | 118 |
| колодка с сетчато-проволочным каркасом тормозная | 168 |
| колодка тормозная | 166 |
| колодка тормозная гребневая | 167 |
| кольцо головки соединительного рукава уплотнительное | 102 |
| компрессор объемного действия | 87 |
| коэффициент относительного скольжения колесных пар | 191 |
| коэффициент силы нажатия тормозных колодок расчетный | 7 |
| коэффициент трения тормозной колодки действительный | 9 |
| коэффициент трения тормозной колодки расчетный | 10 |
| кран вспомогательного тормоза | 119 |
| кран вспомогательного тормоза дистанционного управления | 120 |
| кран двойной тяги | 121 |
| кран комбинированный | 122 |
| кран концевой | 103 |
| кран машиниста | 123 |
| кран машиниста дистанционного управления | 124 |
| кран разобщительный | 104 |
| кран экстренного торможения | 105 |
| кронштейн-камера воздухораспределителя | 151 |
| магистраль вспомогательная пневматическая | 107 |
| магистраль вспомогательного тормоза | 107 |
| магистраль напорная | 108 |
| магистраль питательная | 109 |
| магистраль пневматическая | 106 |
| магистраль пневматическая питательная | 109 |
| магистраль пневматическая тормозная | 110 |
| магистраль тормозная | 110 |
| манжета поршня тормозного цилиндра | 169 |
| модуль тормозного оборудования компоновочный | 114 |
| мягкость воздухораспределителя | 152 |
| нажатие на каждые 100 т веса поезда тормозное | 26 |
| накладка тормозная | 170 |
| опробование тормозов | 67 |
| орган двух давлений воздухораспределителя | 153 |
| орган дополнительной разрядки магистрали | 155 |
| орган тормоза исполнительный | 179 |
| орган трех давлений воздухораспределителя | 154 |
| отпуск тормоза | 68 |
| отпуск тормоза самопроизвольный | 69 |
| отпуск тормоза ступенчатый | 70 |
| передача рычажная тормозная | 171 |
| переключатель режимный | 156 |
| переключатель режимов | 156 |
| петля безопасности | 195 |
| повторитель давления | 157 |
| положение зарядки и отпуска тормозов крана машиниста | 125 |
| положение крана машиниста поездное | 128 |
| положение перекрыши без питания крана машиниста | 126 |
| положение перекрыши с питанием крана машиниста | 127 |
| положение служебного торможения крана машиниста | 129 |
| положение экстренного торможения управляющего органа крана машиниста | 130 |
| преобразователь давления | 189 |
| приборы управления тормозами | 131 |
| приставка крана машиниста | 132 |
| продолжительность включения компрессора средняя | 94 |
| производительность компрессора номинальная | 93 |
| путь подготовки тормозов к действию | 10 |
| путь тормозной | 12 |
| путь тормозной автостопный | 13 |
| путь тормозной действительный | 14 |
| путь тормозной допустимый | 15 |
| путь тормозной расчетный | 16 |
| радиосинхронизация управления тормозами | 133 |
| размер частицы | 95 |
| разрядка служебная | 74 |
| разрядка тормозной магистрали | 71 |
| разрядка тормозной магистрали дополнительная | 72 |
| разрядка экстренная | 75 |
| регулирование производительности компрессора | 96 |
| регулятор давления | 97 |
| регулятор скоростной | 194 |
| регулятор тормозных рычажных передач автоматический | 182 |
| редуктор зарядного давления | 134 |
| режим работы тормоза | 52 |
| режим тормоза горный | 53 |
| режим тормоза груженый | 54 |
| режим тормоза грузовой | 55 |
| режим тормоза длинносоставный | 56 |
| режим тормоза короткосоставный | 57 |
| режим тормоза пассажирский | 58 |
| режим тормоза порожний | 59 |
| режим тормоза равнинный | 60 |
| режим тормоза скоростной | 61 |
| режим тормоза средний | 62 |
| резервуар главный | 98 |
| резервуар запасный | 172 |
| резервуар питательный воздушный | 173 |
| резервуар уравнительный | 135 |
| резистор тормозной | 190 |
| реле давления | 157 |
| рукав соединительный | 111 |
| сверхзарядка тормоза | 73 |
| сигнализатор неотпуска тормозов | 137 |
| сигнализатор обрыва поезда | 136 |
| сигнализатор несанкционированного срабатывания автотормозов | 136 |
| сигнализатор отпуска тормозов | 137 |
| сила нажатия колодки действительная | 17 |
| сила нажатия колодки расчетная | 18 |
| сила нажатия на ось действительная | 19 |
| сила нажатия на ось расчетная | 20 |
| сила тормозная | 19 |
| сила тормозная удельная | 22 |
| система поезда тормозная | 28 |
| скорость отпускной волны | 25 |
| скорость тормозной волны | 23 |
| скорость эффективной тормозной волны | 24 |
| служебное торможение полное | 80 |
| стоп-кран | 105 |
| темп служебной разрядки тормозной магистрали | 74 |
| темп экстренной разрядки тормозной магистрали | 75 |
| торможение железнодорожного подвижного состава | 76 |
| торможение подвижного состава рекуперативное | 78 |
| торможение подвижного состава реостатное | 79 |
| торможение противовключением | 77 |
| торможение регулировочное | 81 |
| торможение самопроизвольное | 82 |
| торможение служебное | 83 |
| торможение ступенчатое | 84 |
| торможение экстренное | 85 |
| тормоз | 35 |
| тормоз автоматический | 38 |
| тормоз аэродинамический | 31 |
| тормоз вихретоковый | 32 |
| тормоз вспомогательный | 33 |
| тормоз гидравлический | 34 |
| тормоз гидродинамический | 51 |
| тормоз дисковый | 38 |
| тормоз истощимый | 40 |
| тормоз неистощимый | 41 |
| тормоз колодочный | 36 |
| тормоз магниторельсовый | 37 |
| тормоз неавтоматический | 39 |
| тормоз непрямодействующий | 42 |
| тормоз пневматический | 43 |
| тормоз прямодействующий | 44 |
| тормоз рельсовый | 45 |
| тормоз ручной | 46 |
| тормоз стояночный | 47 |
| тормоз фрикционный | 48 |
| тормоз электродинамический | 50 |
| тормоз электропневматический | 49 |
| тормозной коэффициент расчетный | 8 |
| точка росы | 100 |
| траверса | 162 |
| триангель | 174 |
| трехпозиционный клапан | 187 |
| тройник магистрали | 112 |
| управление кранами машиниста дистанционное | 138 |
| ускоритель служебного торможения | 158 |
| ускоритель экстренного торможения | 159 |
| устройство автоматического регулирования давления сжатого воздуха от загрузки ПС | 192 |
| устройство блокировочное | 139 |
| устройство защиты колес от юза | 193 |
| устройство противоюзное | 193 |
| устройство скоростного регулирования | 194 |
| цепь безопасности электрическая | 195 |
| цилиндр с жестким штоком поршня тормозной | 176 |
| цилиндр с шарнирным штоком поршня тормозной | 177 |
| цилиндр тормозной | 175 |
| цилиндр тормозной со встроенным регулятором выхода штока (ТЦР) | 181 |
| частица твердая | 100 |
| часть авторежима исполнительная | 196 |
| часть авторежима управляющая | 197 |
| чека тормозной колодки | 178 |
| число тормозной рычажной передачи передаточное | 27 |
| чувствительность | 160 |
| электровоздухораспределитель | 161 |
| ЭПК | 117 |
| эффективность тормозной системы | 29 |
| юз | 30 |

| УДК 621.512:629.4:006.354 | МКС 45.060 | ОКВЭД 30.20.4 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: воздухораспределитель, компрессорные установки, краны, магистрали, приборы управления, режимы тормоза, тормоз, тормозные устройства |  |  |

| Вице-президент ОПЖТ |  | А.А. Смыков |
| --- | --- | --- |