| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КАНАТНЫМ УСТАНОВКАМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ

Натяжные устройства

(EN 1908:2015 Safety requirements of cableway installations designed to carry

persons - Tensioning devices, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен Европейскому стандарту EN 1908:2015 «Требования безопасности к канатным установкам для перевозки людей. Натяжные устройства»  («Safety requirements of cableway installations designed to carry persons — Tensioning devices», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом CEN/ТС 242 «Требования безопасности для перевозки пассажиров по канату»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Сожержание

| 1 Область применения............................................................................. 2 Нормативные ссылки........................................................................... 3 Термины и определения ...................................................................... 4 Общие требования................................................................................ 4.1 Применение стандарта....................................................................... 4.2 Основные положения техники безопасности................................... 4.2.1 Общие положения............................................................................ 4.2.2 Факторы риска................................................................................ 4.2.3 Мероприятия техники безопасности.............................................. 5 Общие требования для натяжных установок..................................... 5.1 Назначение натяжных установок..................................................... 5.2 Ход........................................................................................................ 5.2.1 Определение размеров.................................................................... 5.2.2 Свободное перемещение................................................................. 5.2.3 Ограничения.................................................................................... 5.2.4 Отображение.................................................................................... 5.3 Концевые крепления............................................................................ 5.3.1 Общие положения........................................................................... 5.3.2 Концевые муфты.............................................................................. 5.3.3 Анкерный барабан......................................................................... 5.3.4 Определение размеров.................................................................... 5.3.5 Другие концевые крепления каната............................................ 5.4 Направляющие................................................................................... 5.4.1 Противовесы..................................................................................... 5.4.2 Натяжные каретки.......................................................................... 5.5 Разгрузочные устройства для натяжных устройств...................... 6 Требования к натяжным устройствам противовеса.......................... 6.1 Системы отклонения силы натяжения............................................ 6.1.1 Натяжные шкивы............................................................................ 6.1.2 Роликовые цепи и отклоняющие шкивы для гусеничных канатов .. 6.1.3 Другие устройства для отклонения................................................... 6.2 Зоны перемещения противовеса....................................................... 6.3 Противовесы....................................................................................... 6.4 Амортизирующее устройство........................................................... 7 Общие требования для гидравлических установок......................... 8 Требования к гидравлическим натяжным системам......................... 8.1 Конструктивные устройства............................................................ 8.2 Поддержание и контроль предельных значений номинального натяжения.................................................................................................. 9 Требования к стационарным натяжным устройствам..................... 9.1 Проверка натяжения каната............................................................ 9.2 Регулировка натяжения каната........................................................ 9.3 Определение размеров соединительных деталей........................... 10 Требования к другим натяжным устройствам............................... 11 Требования к натяжным устройствам для буксировочных подъемников.............................................................................................. 11.1 Общие положения............................................................................ 11.2 Особые требования.......................................................................... 12 Материалы и допустимые нагрузки................................................. 13 Предупреждение несчастных случаев и защита работников.......... Приложение ZA (информационное) Связь между настоящим Европейским стандартом и основополагающими требованиями Директивы ЕС 2000/9/EC в отношении подвесных канатных дорог для транспортировки пассажиров.......................................................... |  |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КАНАТНЫМ УСТАНОВКАМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ Натяжные устройства Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности, применимые к натяжным устройствам для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей. Настоящий стандарт применим к различным типам установки канатных дорог и учитывает их окружающую среду.

Настоящий стандарт применяется к проектированию, изготовлению, установке, техническому обслуживанию и эксплуатации устройств для натяжения канатов и креплений канатных дорог, предназначенных для перевозки людей.

Он также включает требования, касающиеся предотвращения несчастных случаев и защиты работников, независимо от применения национальных нормативных актов.

Национальные строительные или регулирующие нормы, а также нормы для защиты определенных групп лиц, остаются в силе.

Настоящий стандарт не распространяется ни на канатные дороги, предназначенные для перевозки грузов, ни на лифты.

- 2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые частично или полностью, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего международного стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

EN 1709, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Precommissioning inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks (Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей - Проверка перед вводом в эксплуатацию и инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатационному осмотру и проверкам)

EN 1907, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Terminology (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Терминология)

EN 1909, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Recovery and evacuation (Требования безопасности к сооружениям канатной дороги, предназначенным для перевозки людей - Восстановление и эвакуация)

EN 12397, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Operation (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Эксплуатация)

EN 12408, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Quality control (Требования безопасности к канатным дорогам, предназначенным для перевозки людей - Контроль качества)

EN 12927, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes (Требования безопасности к канатным дорогам, предназначенным для перевозки людей - Канаты)

EN 12929 (all parts), Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - General requirements (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Общие требования)

EN 12930, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Calculations (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Расчеты)

EN 13107, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Civil engineering works (Требования безопасности к сооружениям канатных дорог, предназначенным для перевозки людей - Строительные работы)

EN 13223, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Drive systems and other mechanical equipment (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Приводные системы и другое механическое оборудование)

EN 13243, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Electrical equipment other than for drive systems (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - Электрооборудование, отличное от приводных систем)

EN 13796 (all parts), Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Carriers (Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей - перевозчиков)

EN ISO 4413, Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413) (Мощность гидравлической жидкости - Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 1907, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ход  расстояние, доступное подвижной части натяжного устройства для поглощения изменений длины и провисания натянутого каната.

3.2 Фиксированное натяжное устройство (fixed tensioning device): натяжная установка для канатов, натяжение которых не может быть отрегулировано во время работы.

4 Общие требования

4.1 Применение настоящего стандарта

Требования настоящего документа действуют для всех подвесных канатных дорог совместно с требованиями стандартов EN 1709, EN 1909, EN 12397, EN 12408, EN 12927 (все части), EN 12929 (все части), EN 12930, EN 13107, EN 13223, EN 13243 и EN 13796 (все части).

4.2 Основные положения техники безопасности

4.2.1 Общие положения

Действуют основные положения техники безопасности, как они сформулированы в EN 12929-1.

Кроме того, для области применения данного документа действуют нижеследующие факторы риска и мероприятия техники безопасности.

4.2.2 Факторы риска

Следующие события могут привести к созданию опасной ситуации, они могут быть сокращены или предотвращены с помощью требований к технике безопасности, описанных в данном документе:

1) превышение допустимой силы натяжения каната и длины каната;

2) превышение допустимых пределов давления в гидравлической натяжной установке;

3) препятствие свободному движению канатов;

4) заклинивание, зажимание или неправильное расположение подвижных частей натяжной установки;

5) повреждение или неисправность компонентов натяжной установки вследствие износа, коррозии или усталости;

6) неисправность компонентов натяжной установки в результате неправильного определения размеров;

7) опасность, которую натяжная установка может представлять для людей, находящихся в зоне доступа и рабочей зоне;

8) предсказуемые неправомерные действия персонала (пассажиров, обслуживающего персонала, третьих лиц).

4.2.3 Мероприятия техники безопасности

Для устранения опасных сценариев, перечисленных в пункте 4.2.2, должны быть приняты следующие меры безопасности:

— обеспечить поддержание натяжения каната в допустимых пределах;

— предотвратить или предотвращать отказ связанных с безопасностью механических и гидравлических компонентов, а также систем измерения силы и давления;

— предотвращать и выявлять неисправности натяжных установок;

— обеспечивать защиту людей от риска падения или контакта с движущимися частями натяжных установок;

— предотвращать недопустимые условия нагрузки в случае отказа натяжной установки.

5 Общие требования к натяжных установок

5.1 Назначение натяжных установок

Натяжные устройства должны поддерживать натяжение троса в заранее установленных допустимых пределах.

5.2 Ход

5.2.1 Определение размеров

5.2.1.1 Ход натяжного устройства должен быть рассчитан в соответствии с требованиями стандарта EN 12930. При расчетах необходимо учитывать следующее:

а) изменение длины натягиваемых канатов при разнице температур 60 °C, если только климатические условия на месте установки не требуют учета большей разницы температур;

б) постоянное удлинение каната 0,5 ‰ в случае путевых канатов и 1,5 ‰ для транспортировочных канатов и буксировочных канатов, при условии, что производитель каната не предоставил точных технических указаний.

Доступный ход должен обеспечивать возможность обновления соединения или установки новых креплений на концах каната.

5.2.1.2 Если положение противовеса или гидравлического натяжного устройства регулируется, ход противовеса или ход цилиндра может быть рассчитан с учетом разницы температур в 30 °C, и длина, необходимая для обновления соединения или для установки новых концевых креплений, не должна приниматься во внимание.

Регулировочное устройство должно быть способно выдерживать, по крайней мере, перемещение, требуемое в соответствии с пунктами 5.2.1.1 а)-b).

Для других регулируемых натяжных устройств это положение может применяться соответствующим образом.

5.2.2 Свободное перемещение

Свободное перемещение натяжного устройства должно быть обеспечено во всех допустимых условиях эксплуатации, в частности с учетом воздействия неблагоприятных погодных условий.

5.2.3 Ограничения

5.2.3.1 Ход должно быть ограничено с помощью механических упоров;

5.2.3.2 При любых нормальных условиях эксплуатации натяжные устройства не должны достигать механических упоров;

5.2.3.3 Должны контролироваться рабочие предельные положения всех перемещений;

Срабатывание концевого выключателя хода должно привести к остановке установки.

5.2.3.4 Верхние упоры буксировочных или транспортировочных канатов реверсивных подвесных канатных дорог и подвесных канатных дорог с импульсным движением должны быть оборудованы амортизаторами, поглощающими энергию.

Эти буферы должны быть рассчитаны для энергии удара противовеса, рассчитанной динамически при скорости удара противовеса, равной 1/3 от максимальной рабочей скорости. Это должно применяться аналогично в случае отстраненных или отстраненных парней.

Несущая конструкция должна быть способна выдерживать эти воздействия.

5.2.3.5 Верхние упоры, которые не сконструированы в соответствии с пунктом 5.2.3.4, должны быть рассчитаны на выдерживание напряжения, в 1,5 раза превышающего номинальное.

5.2.3.6 При определении размеров несущих конструкций нагрузки на упоры в соответствии с пунктами 5.2.3.4 и 5.2.3.5 должны рассматриваться как случайные воздействия.

5.2.4 Отображение

Положение движущихся частей натяжного устройства должно быть отображено на градуированной шкале, нулевая точка которой должна соответствовать положению нижнего упора или заднего упора.

5.3 Концевые крепления

5.3.1 Общие положения

Концевые крепления должны быть выбраны в соответствии с EN 12927 (все части).

Концевые крепления должны быть легкодоступны для целей технического обслуживания и осмотра.

Они должны располагаться таким образом, чтобы избежать стоячей воды.

Их проверка и обновление должны проводиться в соответствии с EN 12927 (все части).

5.3.2 Концевые муфты

Общие требования к концевым креплениям канатов, приведенные в 5.3.1, также применимы к концевым муфтам.

5.3.3 Анкерный барабан

5.3.3.1 Несущие канаты

5.3.3.1.1 Если несущий канат закреплен с помощью анкерного барабана, следует предусмотреть не менее 3 полных оборотов каната вокруг барабана. Диаметр барабана, измеренный по оси каната, должен быть не менее чем в 65 раз больше диаметра каната.

5.3.3.1.2 Барабаны должны быть покрыты мягким материалом, который не вызывает коррозии канатов (например: пластик, дерево, дерево, покрытое листовым металлом).

5.3.3.3.1.3 Остаточное натяжение каната должно передаваться с помощью профилированного зажима, который должен соответствовать требованиям EN 12927 (все части) и может состоять из нескольких элементов, на упор, жестко закрепленный на анкерном барабане. Для целей безопасности второй зажим должен быть установлен примерно на 10 мм позади первого.

5.3.3.1.4 Остаточное натяжение рассчитывается с учетом максимального коэффициента трения на барабане p = 0,10 для дерева и p = 0,08 для металлического покрытия, при этом учитывается максимум 4 оборота вокруг барабана; при использовании синтетических материалов, коэффициент трения должен быть обоснован. Усилие удержания каждого зажима должно обеспечивать коэффициент безопасности 3 в отношении проскальзывания, при этом принимается максимальный коэффициент трения p = 0,13 для стали.

5.3.3.1.5 Для натяжения и ослабления канатов должны быть предусмотрены точки закрепления с указанием максимально допустимых нагрузок.

При определении размеров несущих конструкций эти нагрузки должны рассматриваться как переменные действия.

5.3.3.1.6 Несущие канаты должны быть закреплены таким образом, чтобы они могли несколько раз смещаться на своих опорах. Как правило, должен быть предусмотрен запас длины, в 6 раз превышающий длину самого длинного башмака несущего троса или седла роликовой цепи плюс 5 м. Эта резервная длина должна быть защищена от плохой погоды.

Несущие канаты должны смещаться на своих опорах в соответствии с EN 12927 (все части).

5.3.3.2 Натяжные канаты

5.3.3.2.1 Анкерные барабаны для натяжного троса, которые не вращаются в рабочих условиях, должны иметь диаметр, измеренный по оси троса, по меньшей мере в 20 раз больше диаметра троса для многожильного троса и по меньшей мере в 65 раз больше диаметра троса для замкнутого спирального троса.

5.3.3.2.2 Для концевого крепления натяжных тросов должно быть предусмотрено три полных оборота вокруг барабана; кроме того, должны применяться пункты 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.3, 5.3.3.1.4 и 5.3.3.1.5.

5.3.4 Определение размеров

Соединительные элементы концевых креплений должны иметь коэффициент безопасности не менее 3 по отношению к пределу текучести с учетом статической силы, создаваемой противовесом. Это также относится к натяжным лебедкам и их креплениям.

Для определения размеров несущих конструкций эти нагрузки должны рассматриваться как переменные воздействия.

5.3.5 Другие крепления концов каната

Другие концевые крепления канатов должны соответствовать критериям выбора канатов и их концевых креплений, определенным в EN 12927 (все части).

5.4 Направляющие

5.4.1 Противовесы

Противовесы должны быть направлены таким образом, чтобы они не могли сойти с рельсов, заблокироваться, застрять, наклониться или повернуться вбок.

5.4.2 Натяжные каретки

5.4.2.1 Натяжные тележки должны быть направлены таким образом, чтобы они не могли сойти с рельсов, заблокироваться, застрять, наклониться или повернуться вбок.

5.4.2.2 В установке с комбинированной системой привода и натяжными устройствами поворотный момент, обусловленный касательными силами, не должен препятствовать перемещению натяжной тележки.

5.5 Разгрузочные устройства для натяжных устройств

Должна быть предусмотрена возможность разгрузки натяжного устройства для проведения работ по техническому обслуживанию.

6 Требования к устройствам для натяжения противовеса

6.1 Системы отклонения силы натяжения

6.1.1 Натяжные шкивы

6.1.1.1 Натяжные шкивы должны быть снабжены рифлеными накладками с модулем упругости менее 10 кН/мм2.

Глубина канавки должна составлять не менее 1/3 диаметра каната, а ее радиус не должен быть меньше радиуса каната.

6.1.1.2 Диаметр натяжного шкива, измеренный в середине троса, должен быть не менее чем в 40 раз больше диаметра троса. Диаметр натяжного шкива, который не вращается в рабочих условиях, может быть уменьшен не менее чем в 20 раз по сравнению с диаметром каната.

6.1.1.3 Фланцы натяжного шкива должны выступать из футеровки по меньшей мере на половину диаметра троса.

6.1.1.4 Натяжные шкивы, подверженные воздействию плохих погодных условий, должны быть оборудованы скребками.

6.1.1.5 Выступающие натяжные шкивы должны быть оборудованы ограничителями схода с рельсов.

6.1.2 Роликовые цепи и отклоняющие шкивы для гусеничных канатов Коэффициенты изгиба должны соответствовать EN 12927 (все части).

6.1.3 Другие отклоняющие устройства

Если используются другие отклоняющие устройства, они должны иметь уровень безопасности, эквивалентный уровню систем, упомянутых в 6.1.1 и 6.1.2. Для канатных башмаков см. EN 12927 (все части).

6.2 Зоны перемещения противовеса

6.2.1 Ямы для противовесов должны быть защищены от непогоды путем размещения их внутри зданий или путем их покрытия.

6.2.2 Ямы для противовесов, расположенные в местах, доступных для людей, должны быть защищены от опасности падения.

6.2.3 Вода, просачивающаяся в яму для противовеса, должна иметь возможность отводиться или откачиваться. При необходимости должны быть предусмотрены отопление и насосы.

6.2.4 Если зона, в которой перемещается противовес, доступна для людей, любая возможность контакта должна быть предотвращена.

6.2.5 Неуполномоченным лицам должен быть запрещен доступ в пространство под противовесом.

6.3 Противовесы

6.3.1 Несущая конструкция противовеса должна быть спроектирована в соответствии с пунктами 5.2.3.4, 5.2.3.5 и 5.2.3.6.

6.3.2 Несанкционированное изменение веса противовеса должно быть предотвращено с помощью конструктивных устройств или с помощью специальных мер предосторожности при эксплуатации.

6.4 Демпфирующие устройства

Быстрые перемещения противовесов буксировочных и транспортировочных канатов должны быть ослаблены, если они могут нарушить или поставить под угрозу работу.

Демпфирующие устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае неисправности они не создавали угрозы для работы, препятствуя перемещению противовеса.

7 Общие требования к гидравлическим установкам

7.1 Гидравлические установки должны быть спроектированы, изготовлены и функционировать таким образом, чтобы их работа на устройствах, которыми они управляют, регулируют или приводят в действие, обеспечивалась без недопустимых последствий для других частей установки (например, загрязнения маслом).

7.2 Гидравлические установки должны быть защищены как минимум одним регулируемым предохранительным клапаном соответствующего размера.

Этот клапан должен быть защищен от несанкционированной регулировки и иметь независимый разгрузочный контур.

Корректировка предохранительного клапана должна быть подобрана таким образом, чтобы трубы и соединения имели коэффициент безопасности при разрыве не менее 3. Предохранительные клапаны и другие аналогичные компоненты должны иметь коэффициент безопасности не менее 1,8 для разрыва по отношению к рабочему давлению, гарантированный производителем компонентов.

7.3 Гидравлические системы должны быть легко продуваемыми.

7.4 Положение устройств остановки и реверса должно контролироваться, если их неправильное положение может привести к опасности.

7.5 При необходимости гидравлические установки должны быть надлежащим образом охлаждены или нагреты в соответствии с указаниями производителя.

7.6 Гидравлические установки должны быть расположены таким образом, чтобы скопление воды и образование льда не могло препятствовать их работе.

7.7 Перепады давления не должны быть затруднены ограничениями в возвратной трубе или плохим соотношением сечения и длины трубы. В случае гидравлических контуров, важных с точки зрения безопасности, должны быть предусмотрены отдельные возвратные трубы.

7.8 Если для регулировки или измерения используются датчики давления, на измерение давления не должен влиять расход масла (например, соединения с цилиндрами). Для целей испытания должны быть предусмотрены подходящие соединения для датчиков давления.

7.9 Трубы и компоненты гидравлических контуров должны иметь постоянную маркировку в соответствии с гидравлической схемой.

Контрольные приборы и манометры должны иметь четкую и постоянную маркировку в соответствии с их функциями.

7.10 Следует предусмотреть возможность сброса давления в системе с помощью легкодоступного клапана с ручным управлением.

7.11 Фильтры должны иметь соответствующие размеры и оснащаться индикатором засорения. Фильтры, установленные в возвратной трубе, должны быть снабжены перепускным и предохранительным клапаном.

7.12 Должен быть предусмотрен указатель уровня масла.

7.13 Должна быть предусмотрена простая система контроля всех установленных давлений.

7.14 Для элементов, не включенных в пункт 7.1-7.13, гидравлические установки должны соответствовать требованиям EN ISO 4413.

8 Требования к гидравлическим натяжным системам

8.1 Конструкционные устройства

8.1.1 В регулируемых гидравлических натяжных устройствах ход поршня натяжных цилиндров должен быть больше или равен сумме хода в соответствии с 5.2.1 и минимального расстояния регулировки натяжного цилиндра.

8.1.2 На напорной стороне натяжного цилиндра должен быть установлен подходящий амортизатор, длина которого не должна включаться в ход цилиндра, если только не установлено устройство для мгновенного прекращения движения до достижения конечного упора.

8.1.3 При установленном значении разгрузочного клапана в соответствии с 7.2 цилиндры, поршни и их крепления должны иметь коэффициент безопасности не менее 1,8 по отношению к пределу текучести с учетом максимального напряжения, рассчитанного в зонах концентрации напряжений.

Коэффициент безопасности в отношении пикового давления, возникающего после срабатывания предохранительного устройства от разрыва трубы, рассчитанный относительно кажущегося предела текучести, должен быть не менее 1,5.

8.1.4 Максимальная критическая нагрузка должна быть рассчитана при полном анализе устойчивости. Давление разгрузки предохранительного клапана, указанного в пункте 7.2, должно обеспечивать коэффициент безопасности не менее 3 по отношению к максимальной критической нагрузке. Для этой цели должны использоваться штифтовые соединения с обоих концов, если только в действительности не существуют более неблагоприятные условия.

8.1.5 Цилиндры натяжения должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы исключить возникновение недопустимых изгибающих напряжений и предотвратить заклинивание поршня в цилиндре.

8.1.6 Если используются два натяжных цилиндра, установка должна быть сконструирована таким образом, чтобы давление в обоих цилиндрах было одинаковым в рабочих условиях. В случае отказа одного из натяжных цилиндров, другой натяжной цилиндр, натяжные каретки, направляющие и несущая конструкция должны выдерживать общую нагрузку, а также все возникающие дополнительные нагрузки без постоянной деформации.

8.1.7 Насосы и секции труб должны быть рассчитаны на скорость поршня не менее 5 мм/с, если условия эксплуатации или тип установки не требуют большей скорости.

8.1.8 В месте соединения напорной трубы каждого натяжного цилиндра должно быть установлено предохранительное устройство, которое срабатывает, если скорость поршня достигает значения, в 3 раза превышающего указанное в п. 8.1.7. Предохранительное устройство не требуется, если натяжное устройство оснащено бесступенчатым устройством для остановки движения.

В случае фуникулеров с бортовыми тормозами должен быть предусмотрен, при необходимости, предохранительный клапан соответствующего сечения, установленный непосредственно на цилиндре, для защиты натяжного устройства от избыточного давления, возникающего в результате использования бортового тормоза.

8.1.9 Контроль гидравлического натяжного устройства должен также функционировать при использовании аварийного или вспомогательного привода. Ручное управление для поддержания давления допускается при использовании аварийного привода.

8.1.10 Давление в натяжных цилиндрах должно быть указано визуально, а рабочее давление должно быть четко обозначено.

8.1.11 Должен быть предусмотрен второй насос, который позволяет натяжному устройству работать под нагрузкой независимо от основного источника питания.

8.1.12 В случае поломки гидравлического натяжного устройства обеспечить возможность возврата занятых вагонеток на станцию при всех режимах нагрузки, предусмотренных условиями эксплуатации.

8.2 Поддержание и контроль предельных значений номинального натяжения

8.2.1 Натяжение каната должно поддерживаться автоматически в заранее установленных пределах.

8.2.2 Поддержание допустимых пределов натяжения каната должно контролироваться двумя автономными измерительными устройствами, по крайней мере одно из которых должно быть устройством измерения усилия, измеряющим общее натяжение каната. Измерение усилия должно проводиться таким образом, чтобы можно было учесть погрешности в измерении усилия без влияния трения в гидравлических системах натяжения. Должна быть предусмотрена возможность полной разгрузки измерительных устройств, чтобы можно было проверить их нулевые положения.

Для контроля натяжения каната должны быть установлены два предельных значения, которые отличаются не более чем на ± 15% от номинального натяжения. Установка должна быть остановлена, если фактическое натяжение каната превышает эти предельные значения.

Все требования для нормальной работы установки должны выполняться при любом натяжении каната в пределах диапазона, определяемого предельными значениями натяжения каната. Должны быть проведены расчеты канатов, охватывающие весь диапазон.

8.2.3 В случае полной потери давления в гидравлической системе необходимо убедиться, что это учтено при определении размеров компонентов и в сопроводительных документах в соответствии с EN 12930 и EN 12929-1.

8.2.4 Должна быть предусмотрена возможность ручной регулировки натяжения каната для поддержания его в установленных пределах.

8.2.5 Избыточное давление в соответствии с 7.2 должно учитываться как исключительная нагрузка при определении размеров несущих конструкций.

9 Требования к стационарным натяжным устройствам

9.1 Проверка натяжения каната

9.1.1 Стационарные натяжные устройства могут использоваться, если подтвердится, что они обеспечивают эквивалентный уровень безопасности гидравлическим натяжным устройствам или натяжным устройствам с противовесом.

9.1.2 Натяжение тяговых и несущих канатов должно контролироваться двумя независимыми измерительными приборами.

9.2 Регулировка натяжения каната

9.2.1 Размеры проверяются с помощью расчетов. При этом вагонетки должны рассматриваться в их наименее благоприятном положении. Следует принимать температуру от – 30 °C до + 30 °C, если местные климатические условия не требуют использования других предельных значений; в любом случае следует учитывать разницу температур не менее 60 °C.

9.2.2 Должна быть предусмотрена возможность регулировки натяжения каната.

9.3 Определение размеров соединительных деталей

Соединительные детали фиксированных натяжных устройств должны иметь коэффициент безопасности не менее 3 для наибольшего натяжения по отношению к пределу текучести. Кроме того, должна быть продемонстрирована достаточная эксплуатационная стабильность.

При определении размеров несущих конструкций эти нагрузки должны рассматриваться как переменные действия.

10 Требования к другим натяжным устройствам

Другие натяжные устройства могут использоваться, если подтвердится, что они обеспечивают эквивалентный уровень безопасности по сравнению с вышеупомянутыми натяжными устройствами.

11 Требования к натяжным устройствам для буксировочных подъемников

11.1 Общие положения

Для буксировочных подъемников в пунктах 5-9 применяются только требования следующих подпунктов:

- 5.1;

- 5.2.1;

- 5.2.2;

- 5.2.3.2;

- 5.3.2;

- 5.4.2;

- 5.5

- 6.1.1.5;

- 6.2;

- пункт 7;

- 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6;

- 8.2.4, 8.2.5;

- 9.1.1;

- 9.2.2.

11.2 Особые требования

11.2.1 В случае натяжных лебедок или барабанов канат должен быть намотан не менее чем на три полных оборота. Натяжные лебедки должны быть самоблокирующимися.

11.2.2 При использовании подъемников необходимо использовать дополнительное устройство для предотвращения соскальзывания.

11.2.3 В случае ледниковых буксировочных подъемников натяжение, действующее на удерживающие канаты, должно постоянно контролироваться измерительными приборами. Любое отклонение от допустимых пределов натяжения каната автоматически приводит к остановке установки.

11.2.4 Для гидравлических натяжных устройств для тяговых канатов должны соблюдаться следующие условия:

a) давление должно указываться визуально, а требуемое рабочее давление должно наноситься нестираемой маркировкой;

b) падение рабочего давления более чем на 10 % приводит к автоматической остановке установки;

c) превышение рабочего давления более чем на 10 % должно быть исключено;

d) предельные положения натяжных цилиндров должны контролироваться таким образом, чтобы обеспечить автоматическую остановку установки при их достижении;

e) должны быть установлены устройства для предотвращения внезапного недопустимого движения поршней в случае внезапной потери давления в системе трубопровода (например, ограничитель потока или предохранительное устройство разрыва трубопровода).

11.2.5 Диаметр натяжных шкивов, которые перемещаются во время работы, должен быть не менее чем в 30 раз больше номинального диаметра каната. Диаметр натяжных шкивов, которые фиксируются во время работы, и барабанов должен быть в 20 раз больше номинального диаметра натяжного каната.

11.2.6 Для буксировочных подъемников с фиксированными грузами размеры проверяются с помощью расчетов. При этом буксировочные подвески должны рассматриваться как полностью загруженные и находящиеся в наименее благоприятном положении.

Следует учитывать температуру от – 30 °C до + 30 °C, если местные условия не требуют использования более высоких предельных значений температуры.

11.2.7 В случае низко расположенных буксировочных подъемников автоматические натяжные устройства не требуются.

11.2.8 Для фиксированных натяжных устройств должна быть предусмотрена возможность проверки натяжения каната.

11.2.9 Длина хода должна быть ограничена с обеих сторон упорами или контролироваться концевыми выключателями.

12 Материалы и допустимые нагрузки

Требования к выбору и обоснованию материалов, а также к защите от коррозии рассматриваются в стандарте EN 13223.

13 Предупреждение несчастных случаев и защита работников

Зоны натяжных устройств, в которые персонал должен входить для выполнения работ по техническому обслуживанию, должны быть оборудованы безопасными средствами доступа и местами для стояния. Средства доступа могут быть выполнены в виде лестниц или стремянок.

Шахты противовесов должны быть доступны до самого дна. Должна быть предусмотрена возможность искусственного освещения зон противовеса и ям.

Приставные лестницы с натяжным устройством должны быть оборудованы устройствами, предохраняющими от выпадения (например, ограничителями падения), если возможно падение более чем на 5 м. Устройства, предохраняющие от выпадения должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было дотянуться до противовеса с любой точки приставной лестницы, насколько это требуется техническими условиями эксплуатации.

Приставные лестницы, наклоненные более чем на 80° от горизонтали, должны иметь опорные платформы с интервалом не более 15 м.

Регулярно используемое устройство для регулировки натяжения каната должно быть установлено в фиксированном положении, которое должно рассматриваться как положение для технического обслуживания.

Национальные строительные или регулирующие нормы, а также нормы для защиты определенных групп лиц, остаются в силе.

- Приложение A

(информационное)

Связь между настоящим Европейским стандартом и основополагающими требованиями Директивы ЕС 2000/9/EC в отношении подвесных канатных дорог для транспортировки пассажиров

Настоящий Европейский стандарт разработан в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, с целью обеспечить соответствие основополагающим требованиям Директивы о новом подходе 2000/9/EC в отношении подвесных канатных дорог для транспортировки пассажиров.

После того как настоящий стандарт внесен в Официальный журнал Европейского союза в соответствии с Регламентом, соответствие разделам настоящего стандарта, указанным в таблице ZA.1, подразумевает выполнение соответствующих основополагающих требований Регламента и соответствующих норм ЕАСТ в пределах области применения настоящего стандарта.

Таблица A.1 - Соответствие между настоящим европейским стандартом и Директивой ЕС 2000/9/EC в отношении подвесных канатных дорог для транспортировки пассажиров

| Разделы/подразделы настоящего Европейского стандарта | Основополагающие требования Директивы ЕС 2000/9/EC | Уточняющие замечания/Примечания |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 2.2 |  |
| Раздел 5 | 2.4, 2.6.1, 3.2.1, 4.1.1 |  |
| Раздел 6 | 2.4, 2.6.1, 3.2.1, 4.1.1 |  |
| Раздел 7 | 2.4, 2.6.1 |  |
| Раздел 8 | 2.4, 3.2.1, 4.1.1 |  |
| Раздел 9 | 2.4, 3.2.1, 4.1.1 |  |
| Раздел 10 | 2.4, 3.2.1, 4.1.1 |  |
| Раздел 11 | 2.4, 3.2.1, 4.1.1 |  |
| Раздел 12 | 2.4 |  |
| Раздел 13 | 2.1, 2.8, 7.1.1, 7.3 |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. К продукции, подпадающей под область применения настоящего стандарта, могут применяться другие требования и другие директивы ЕС.

УДК 625.1/.5 МКС 45.100 IDT Ключевые слова: канатная дорога, проверка, испытания, эксплуатация, пассажиры, техническое обслуживание, оборудование