| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23551-9 (проект, KZ, первая редакция) |

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов

Частные требования

Часть 9

Механические газовые термостаты

(ISO 23551-9:2022, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и              ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 23551-9:2022 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 9. Механические газовые термостаты (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 9: Mechanical gas thermostats, IDT)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 161 «Средства управления и защитные устройства для газа и/или нефти»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  | ………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………………….. |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………….. |  |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………… |  |  |
| 4 | Классификация…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 4.1 Классы регуляторов ……………………………………………………….... |  |  |
|  | 4.2 Группы регуляторов …………..…………………………………………..... |  |  |
|  | 4.3 Типы элементов управления с питанием от постоянного тока……… |  |  |
|  | 4.4 Классы функций управления………………………………………………. |  |  |
| 5 | Условия испытаний…………………….…………………………………………. |  |  |
| 6 | Конструкция………………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.2 Требования к конструкции………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.3 Материалы…………………………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.4 Соединения…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.5 Газовые регуляторы, использующие электрические компоненты в газовом способе………………………………………………………………..… |  |  |
|  | 6.6 Характеристики потока………………………………………………………. |  |  |
|  | 6.7 Регулировка температуры регулируемых термостатов……………….. |  |  |
| 7 | Характеристика…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.2 Герметичность……………………………………………………………….. |  |  |
|  | 7.3 Момент кручения и изгибающий момент………………….…………….. |  |  |
|  | 7.4 Номинальный расход………………………………………………………... |  |  |
|  | 7.5 Долговечность ………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.6 Функциональные требования…............................................................... |  |  |
|  | 7.7 Выносливость………………………………………………………………… |  |  |
| 8 | Электрическое оборудование……………….…………………………………. |  |  |
| 9 | Электромагнитная совместимость (ЭМС)……………………………………. |  |  |
| 10 | Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации……………………. |  |  |
|  | 10.1 Маркировка…………………………………………….……………………. |  |  |
|  | 10.2 Инструкции по установке и эксплуатации……………………………… |  |  |
|  | 10.3 Предупреждение…………………………………………………………... |  |  |
| Приложение A (справочное) Испытание на герметичность. Объемный метод. |  |  |  |
| Приложение B (справочное) Испытание на герметичность. Метод потери давления………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение C (обязательное) Преобразование потери давления в скорость утечки……………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение D (обязательное) Газовый быстрый соединитель (GQC)..…….... |  |  |  |
| Приложение E (обязательное) Эластомеры/требования к стойкости к смазочным материалам и газу……………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение F (обязательное) Особые региональные требования в европейских странах…………………………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение G (обязательное) Особые региональные требования в Канаде и США………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Приложение H (обязательное) Особые региональные требования в Японии.. |  |  |  |
| Библиография |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…. |  |  |  |

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 23551 состоит из следующих частей под общим названием «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования»:

- Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны

- Часть 2: Редукционные клапаны

- Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа

- Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов

- Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением

- Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени

- Часть 8: Многофункциональные управляющие устройства

- Часть 9: Механические газовые термостаты

- Часть 10: Выпускные клапаны

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов Частные требования Часть 9 МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЗОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 9: Mechanical gas thermostats

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции, эксплуатационным характеристикам и испытаниям механических газовых термостатов, предназначенных для применения с газовыми горелками и аппаратами (далее – термостаты).

Настоящий стандарт применяется к механическим газовым термостатам номинальных присоединительных размеров до DN 50 включительно с заявленным максимальным давлением на входе до 50 кПа включительно для использования с природным газом, промышленным газом или сжиженным нефтяным газом. Он не применим к агрессивным и отходящим газам.

Настоящий стандарт относится к механическим термостатам:

- управляющим потоком газа прямо или косвенно через встроенный газовый клапан, и которые не требуют внешней электрической энергии для своей работы;

- используемым на газовых аппаратах, где термостат не подвергается непосредственному воздействию внешней среды;

- которые предназначены для выполнения функций управления.

Настоящий стандарт охватывает только типовые испытания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 23550:2018 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 23550, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 механический термостат (mechanical thermostat): Термостат, который регулирует температуру путем регулировки расхода в соответствии с температурой термодатчика (3.11) без какой-либо внешней энергии, так что температура остается в определенных пределах.

3.2 регулируемый термостат (adjustable thermostat): Механический термостат (3.1), в котором пользователь может регулировать заданное значение температуры (3.15) в любом диапазоне между минимальным и максимальным значениями.

3.3 термостат с установленной настройкой (fixed setting thermostat): Механический термостат (3.1), который имеет заранее установленную фиксированную рабочую температуру, которая не может быть отрегулирована пользователем.

3.4 термостат мгновенного действия (snap-acting thermostat): Механический термостат (3.1) только с двумя положениями для расхода, т.е. «полный вкл-выкл», «полный вкл-уменьшенный расход» или «уменьшенный расход-выкл».

3.5 регулирующий термостат (modulating thermostat): Механический термостат (3.1), который управляет скоростью потока в соответствии с заданной и непрерывной функцией термодатчика (3.11).

3.6 регулирующий термостат (modulating thermostat): Механический термостат (3.1), который включает в себя действие включения-выключения и действует как термостат мгновенного действия (3.4) между закрытым и уменьшенным положениями и как регулирующий термостат (3.5) между уменьшенным и полностью включенным положениями.

3.7 запорный элемент термостата (thermostat closure member): Подвижная часть термостата, которая открывает и закрывает газовый путь и/или изменяет скорость потока.

3.8 устройство предварительной настройки (pre-setting device): Устройство для регулировки рабочего режима только уполномоченным лицом.

Примечание – Он может быть фиксированным или переменным, например, когда регулируется поток газа, можно использовать либо отверстие, либо регулировочный винт.

3.9 фиксированный байпас (fixed bypass): Нерегулируемое устройство предварительной настройки (3.8) для регулирования минимального расхода газа через термостат.

3.10 регулировочное устройство байпаса (bypass adjusting device): Регулировочный винт или сменное отверстие, которое регулирует минимальный расход газа через термостат и которое доступно только с помощью инструментов.

3.11 термодатчик (thermal sensing element): Часть термостата, на которую непосредственно воздействуют изменения температуры контролируемой или наблюдаемой среды, и которая посредством производимого таким образом физического изменения вызывает движение, прямо или косвенно контролирующее действие запорного элемента.

3.12 кривая работы (operating curve): Графическое представление расхода в зависимости от термодатчика (3.11) при заданном значении температуры (3.15) и при постоянном давлении на входе.

3.13 зазор (backlash): Разница в положении регулировочной ручки (3.14) при ее перемещении в обоих направлениях для получения одинакового расхода при постоянной температуре термодатчика.

3.14 регулировочная ручка, регулировочный шпиндель, регулировочный диск (adjusting knob, adjusting spindle, adjusting dial): Часть термостата, используемая для выбора заданного значения температуры (3.15).

3.15 заданное значение температуры (temperature set-point): Любое значение, выбранное в пределах диапазона температур, при котором должна поддерживаться контролируемая температура.

3.16 диапазон заданного значения температуры (temperature set-point range): Диапазон между минимальным и максимальным регулируемыми заданными значениями температуры (3.15) с помощью регулировочной ручки (3.14).

3.17 калибровочный расход (calibration flow rate): Расход, заявленный изготовителем для калибровки.

3.18 заданное значение калибровочной температуры (calibration temperature set-point): Температура, при которой должен быть получен калибровочный расход (3.17) с регулировкой, установленной в положении и направлении, указанном изготовителем.

3.19 перепад температур (temperature differential): <термостаты мгновенного действия> Разница температур, необходимая для получения изменения расхода при заданном значении.

3.20 отклонение (deviation): Максимальное отклонение от заданного значения температуры (3.15), заявленного изготовителем.

3.21 смещение (drift): Постоянное изменение кривой работы (3.12) термостата.

3.22 байпас (bypass): Канал, в котором обеспечивается подача газа к основной горелке(ам) независимо от действия термостатического клапана.

3.23 контрольная точка калибровки (calibration reference point): Настройка циферблата, при которой устройство управления калибруется для согласования между индикацией циферблата и температурой чувствительного элемента.

3.24 максимальное рабочее положение (maximum operating position): Самая высокая температура маркировки циферблата для нагревательных термостатов или самая низкая температура маркировки циферблата для холодильных термостатов.

4 Классификация

4.1 Классы устройств управления

Требования ISO 23550:2018 (пункт 4.1) не применяются.

4.2 Группы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 4.2).

4.3 Типы устройств управления с питанием от постоянного тока

Требования ISO 23550:2018 (пункт 4.3) не применяются.

4.4 Классы функций управления

Требования ISO 23550:2018 (пункт 4.4) не применяются.

5 Условия испытаний

Должны соответствовать ISO 23550:2018 (раздел 5) со следующим дополнением:

Там, где это применимо, термостат должен быть установлен в соответствующем испытательном приспособлении, и испытания проводятся с погружением термодатчика в предназначенную для применения среду (например, воду, масло или воздух), как указано в инструкциях по установке и эксплуатации.

6 Конструкция

Конкретные региональные требования должны соответствовать требованиям, указанным в приложении G.

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.1).

6.2 Требования к конструкции

6.2.1 Внешний вид

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.1).

6.2.2 Отверстия

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.2).

6.2.3 Вентиляционные отверстия

Требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.3) не применяются.

6.2.4 Ограничитель вентиляции

Требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.4) не применяются.

6.2.5 Резьбовые крепления

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.5).

6.2.6 Движущиеся детали

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.6).

6.2.7 Уплотнительные колпачки

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.7).

6.2.8 Демонтаж и повторная сборка при обслуживании/регулировании устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.8) со следующим дополнением.

Если в соответствии с инструкциями изготовителя термостат может быть демонтирован для обслуживания, такое действие не должно приводить к изменению калибровки температуры, превышающему заявленное максимальное отклонение установки (смотрите 7.6.1.1).

Должны быть предусмотрены подходящие средства для поддержания всех регулировок. Контргайки или регулировочные гайки, удерживаемые пружинами или сжатием, считаются удовлетворительными, за исключением случаев, когда их регулировка может быть случайно нарушена.

6.2.9 Вспомогательные каналы и отверстия

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.9).

6.2.10 Устройство предварительной настройки

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.10).

6.3 Материалы

6.3.1 Общие требования к материалам

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.1).

6.3.2 Корпус

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.2).

6.3.3 Пружины, обеспечивающие усилие смыкания и усилие уплотнения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.3).

6.3.4 Устойчивость к коррозии и защита поверхности

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.4).

6.3.5 Пропитка

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.5).

6.3.6 Уплотнения для сальников движущихся частей

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.6).

6.3.7 Уплотнение

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3.7).

6.4 Соединения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4).

Дополнительные требования к GQC должны соответствовать приложению D.

6.5 Газовые устройства управления, использующие электрические компоненты газовым способом

Требования ISO 23550:2018 (пункт 6.5) не применяются.

6.6 Характеристики потока

Подпункт, относящийся к настоящему стандарту.

Регулируемый байпас должен устанавливаться с помощью устройства переменной предварительной настройки или регулироваться с помощью фиксированного устройства предварительной настройки. Регулировка скорости байпаса должна быть независимой от регулировки скорости вспомогательного клапана.

Если указано изготовителем, должна быть обеспечена возможность доступа к любому фиксированному байпасу или регулировочному устройству байпаса для очистки без изменения заданного значения калибровочной температуры.

Открытие и закрытие запорного элемента термостата с функцией полного отключения должно происходить за счет мгновенного действия между положением выключения и положением пониженного расхода.

На рисунке 2 показаны типичные кривые работы модулирующего, мгновенного и модулирующего двухпозиционного термостата.

Расход в момент срабатывания должен быть не менее значения, указанного в инструкции по установке и эксплуатации.

6.7 Регулировка температуры регулируемых термостатов

Данный подраздел применяется только к настоящему стандарту.

6.7.1 Регулировка диапазона

Допустимый диапазон настройки температуры регулируемого термостата должен быть ограничен ограничителями. Там, где это применимо, в инструкциях по эксплуатации должны быть указаны пределы, в которых диапазон настройки температуры может регулироваться с помощью соответствующих инструментов. Ограничители диапазона настройки температуры не должны изменяться сами по себе.

6.7.2 Настройка заданного значения

Если регулировочная ручка поставляется как часть термостата, маркировка ее положений должна быть легко узнаваемой. Она должна указывать направление, в котором повышается или понижается температура. Если используются цифры, то более высокие цифры должны указывать на более высокие температуры, за исключением термостатов для холодильников, где более высокие цифры указывают на более низкие температуры.

Должна быть обеспечена возможность выбора любого заданного значения температуры во всем диапазоне заданных значений температуры путем установки регулировочной ручки или шпинделя между упорами в пределах максимальной и минимальной температуры окружающей среды, как указано в инструкции по эксплуатации.

Средство настройки заданного значения не должно изменяться само по себе.

6.7.3 Термостат с установленной настройкой

Если предусмотрено, средства регулировки термостата с установленной настройкой должны быть герметизированы (например, лаком).

7 Характеристика

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.1).

7.2 Герметичность

7.2.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.2.1).

7.2.2 Требования

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.2.2) заменяются следующим:

В случае внешней утечки устройства управления не должны превышать нормы расхода воздуха, указанные в стандарте ISO 23550:2018, таблица 3.

Для внутренней утечки устройства управления не должны превышать скорости воздуха, указанные в ISO 23550:2018 (таблица 4) или 60 см3/ч, в зависимости от того, что больше.

7.2.3 Испытание

7.2.3.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.2.3.1).

Преобразование потери давления в коэффициент утечки должно соответствовать приложению C. Информация об испытаниях на герметичность приведена в приложениях A и B.

7.2.3.2 Испытание на внешнюю герметичность

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.2.3.2).

7.2.3.3 Проверка внутренней герметичности устройств управления

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.2.3.3) дополняются следующим:

Это испытание применимо только к термостатам с полным отключением. Ручка установлена в середине диапазона настройки температуры, и термодатчик медленно нагревается (или охлаждается для устройств управления холодильниками) до тех пор, пока клапан не закроется. Затем температура термодатчика увеличивается (или уменьшается для холодильников) на величину, равную 10 % от диапазона температур термостата. Затем термостат проверяется на внутреннюю герметичность.

Испытание проводится в направлении потока газа.

7.3 Момент кручения и изгибающий момент

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.3).

7.4 Номинальный расход

7.4.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.4.1).

7.4.2 Требования

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.4.2) заменяются следующим:

Необходимо измерить номинальный расход и расход байпаса. Измеренный расход должен быть не менее чем в 0,9 раза больше номинального расхода.

Для термостатов с переменным заданным байпасом расход байпаса должен регулироваться во всем диапазоне. Для термостатов с фиксированным заданным байпасом расход байпаса должен оставаться в пределах допустимых значений.

Номинальный расход и расход байпаса указаны в инструкциях по установке и эксплуатации.

7.4.3 Испытание

7.4.3.1 Устройство

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.4.3.1).

7.4.3.2 Процедура испытания

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.4.3.2) заменяются следующим:

Номинальный расход и расход байпаса берутся из кривых работы, как указано в 7.6.5. Скорректированный расход и скорректированный номинальный расход байпаса в соответствии с 7.4.3.3 должны соответствовать требованиям 7.4.2.

7.4.3.3 Преобразование расхода воздуха

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.4.3.3).

7.5 Долговечность

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.5). Требования стойкости к смазочным материалам и газу должны соответствовать требованиям, указанным в приложении E.

7.6 Функциональные требования

Данный подраздел применяются только к настоящему стандарту.

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.6) заменяются следующим.

7.6.1 Заданное значение калибровочной температуры

7.6.1.1 Требование

Отклонение от заданного значения калибровочной температуры при постоянной температуре окружающей среды не должно превышать значения, указанного в инструкции по эксплуатации.

7.6.1.2 Проверка заданного значения калибровочной температуры

При температуре корпуса (20 ± 2) °C регулировочная ручка устанавливается в положении и направлении, указанном изготовителем для калибровки. Рабочая характеристика термостата составлена в соответствии с 7.6.5.2.

7.6.2 Зазор

7.6.2.1 Требование

Для регулирующих термостатов зазор не должен превышать 5 % от углового перемещения диапазона регулировки установки термостата.

7.6.2.2 Проверка на наличие зазора

Термодатчик поддерживается при постоянной температуре, равной середине температурного диапазона.

В термостат подается воздух со скоростью 2 кПа. Перепад давления со всеми запорными элементами термостата в полностью открытом положении регулируется до 250 Па.

Во время испытания корпус термостата поддерживается при постоянной температуре окружающей среды в пределах ± 1 °C.

Поворачивайте шпиндель диапазона от минимального заданного значения температуры до тех пор, пока не будет получен калибровочный расход, и запишите это положение. Продолжайте поворачивать шпиндель до заданного значения максимальной температуры, а затем снова поверните шпиндель в положение, в котором получен калибровочный расход. Запишите эту позицию. Измерьте зазор, который представляет собой угловую разницу между этими двумя положениями.

7.6.3 Открытие термостата мгновенного действия в закрытом положении

7.6.3.1 Требование

Общая утечка термостата мгновенного действия или термостата с модулирующим включением-выключением во время процедуры открытия до момента защелкивания не должна превышать 1 дм3 воздуха.

7.6.3.2 Испытание на открытие термостата мгновенного действия в закрытом положении

В термостат подается воздух со скоростью 2 кПа. Перепад давления при полностью открытом положении всех клапанов регулируется до 250 Па.

Во время испытания корпус термостата поддерживается при постоянной температуре окружающей среды в пределах ± 1 °C.

Термостат устанавливается на заданное значение калибровочной температуры, как указано в инструкции по эксплуатации. Термодатчик погружают в ванну, температуру которой повышают со скоростью 0,5 °C/мин до тех пор, пока запорный элемент не будет закрыт. Затем температура понижается со скоростью 0,5 °C/мин до тех пор, пока термостат не откроется. Во время понижения температуры общий расход измеряется от температуры, при которой произошло закрытие, до момента защелкивания.

Для холодильного термостата вышеуказанные изменения температуры являются обратными.

7.6.4 Давление открытия и давление закрытия для термостатов в закрытом положении

7.6.4.1 Требование

Термостат должен быть способен открываться и закрываться в диапазоне от минимального до 1,2 максимального давления на входе, как указано в 10.1, но, по крайней мере, при максимальном давлении 5 кПа.

7.6.4.2 Испытание на давление открытия и давление закрытия для термостатов в закрытом положении

При использовании оборудования, показанного на рисунке 1, на вход термостата подается давление, в 1,2 раза превышающее максимальное входное давление, но не менее 5 кПа. Перепад давления при полностью открытом клапане регулируется до 250 Па. Убедитесь, что клапан открывается и закрывается при изменении температуры термодатчика. Номинальные размеры и внутренние диаметры смотрите в таблице 1.

7.6.5 Рабочая характеристика термостата

7.6.5.1 Требование

Термостат должен поддерживать диапазон температур и допуски, перепад температур и/или диапазон модуляции, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации.

7.6.5.2 Проверка рабочих характеристик термостата

Испытание должно проводиться с использованием воздуха при давлении на входе 2 кПа. Термостат должен быть подключен к испытательному оборудованию, как указано на рисунке 1. Номинальные размеры и внутренние диаметры смотрите в таблице 1.

Когда запорный элемент(ы) находится в открытом положении, разность давлений регулируется до 250 Па с помощью приводного клапана регулирования расхода №8. Во время испытаний, описанных в этом подпункте, никаких дальнейших изменений в эту регулировку вноситься не должно. Затем расход сравнивается с номинальным расходом.

При закрытом запорном элементе регулирующего термостата байпас, если он предусмотрен, настраивается на 20 % от максимального расхода или на другое значение, если оно заявлено изготовителем, и оно не должно регулироваться во время испытания.

Как показано на рисунке 2, кривые зависимости расхода термостата от температуры строятся как при минимальном, так и при максимальном значении заданной температуры, сначала при понижении температуры, а затем при повышении температуры. Кривая также будет построена для заданного значения калибровочной температуры, если оно отличается от минимального или максимального значения. В этом случае настройка достигается поворотом, как указано в 7.6.1.2.

1 съемный регулятор давления на входе

2 термометр

3 расходомер

4 манометр входного давления

5 манометр выходного давления

6 датчик перепада давления

7 контроль в процессе тестирования

8 кран ручного управления

9 термодатчик

10 камера с регулируемой температурой

a 4 отверстия ⌀ 01,5 мм

Рисунок 1 – Аппарат для испытания термостата

Таблица 1 – Номинальный размер и внутренний диаметр

| Номинальный размер | Внутренний диаметр мм |
| --- | --- |
| DN |  |
| 6 | 6 |
| 8 | 9 |
| 10 | 13 |
| 15 | 16 |
| 20 | 22 |
| 25 | 28 |
| 32 | 35 |
| 40 | 41 |
| 50 | 52 |

| a) Модулирующий термостат | b) Термостат мгновенного действия |
| --- | --- |

c) Модулирующий термостат включения-выключения

X температура термодатчика, в °C

Y номинальный расход, в %

1 диапазон температур, в °C

2 расход байпасного потока, в %

Xp1, Xp2 диапазон модуляции, в °C

Usd1, Usd2 перепад температур, в °C

A расход байпасного потока

B номинальный расход

Рисунок 2 – Типичные рабочие характеристики термостата в регулировке диапазона заданного значения температуры

Для каждого заданного значения температуры расход задается в процентах от максимального расхода, измеренного в этом заданном значении (т.е. максимальный расход может быть выше при более высоких заданных значениях температуры).

В диапазоне модуляции или перепаде температур, температура термодатчика изменяется с максимальной скоростью 1 °C/мин.

Чтобы определить полосу модуляции, прямая линия проводится через две точки на кривой, соответствующие 75 % и 25 % от номинального расхода, и должна проходить от расхода байпаса A до номинального расхода B [см. рисунок 2 a) и рисунок 2 c)].

Диапазон модуляции, Xp, представляет собой разницу температур между A и B [смотрите рисунок 2 a) и рисунок 2 c)]. Перепад температур, Usd, для термостата мгновенного действия показан на рисунке 2 b).

7.6.6 Диапазон температур окружающей среды корпуса

7.6.6.1 Требование

Изменение заданного значения калибровочной температуры из-за изменения температуры на корпусе термостата не должно превышать максимального значения, заявленного изготовителем.

7.6.6.2 Испытание на диапазон температур окружающей среды корпуса

После испытания, описанного в 7.6.1.2, корпус термостата помещают в термостатирующую печь при температуре (60 ± 2) °C или при максимальной температуре, указанной в инструкции по эксплуатации, в зависимости от того, что выше.

Любое изменение калибровки измеряется в соответствии с пунктом 7.6.1.2, когда достигнуто тепловое равновесие.

7.6.7 Влияние температур хранения и транспортировки

7.6.7.1 Требование

Термостат должен выдерживать диапазон температур окружающей среды от -15 °C до +60 °C или более широких пределов, если указано изготовителем, и оставаться в пределах допусков смещения, указанных в инструкции по эксплуатации. Диапазон температур окружающей среды для термостатов отопления и охлаждения помещений должен составлять от -15 °C до +50 °C или более широкие пределы, если они заявлены изготовителем.

7.6.7.2 Испытание на влияние температур хранения и транспортировки

Термостат, включающий капилляр и термодатчик, поддерживается при минимальной, а затем максимальной температуре, как указано в 7.6.7.1, в течение 2 часов.

После возврата к температуре окружающей среды любое изменение калибровки измеряется в соответствии с 7.6.1.2.

7.6.8 Тепловая перегрузка термодатчика

7.6.8.1 Требование

Термодатчик должен выдерживать температуру перегрузки, равную его максимальной рабочей температуре плюс 15 % от диапазона температур или 25 °C, в зависимости от того, что больше, а термостат должен оставаться в пределах допусков на смещения, указанных в инструкциях по установке и эксплуатации.

Исключения приведены в таблице 2.

7.6.8.2 Испытание на тепловую перегрузку термодатчика

Во время испытания термостат настраивается на заданное значение максимальной температуры. Термодатчик помещают на 1 час при максимальной температуре перегрузки, указанной в 7.6.8.1, при этом корпус термостата имеет комнатную температуру.

Любое изменение калибровки измеряется в соответствии с 7.6.1.2.

Таблица 2 – Исключения для тепловой перегрузки

| Приложение | Температура перегрузки термодатчика |  |
| --- | --- | --- |
| Водяное отопление | 110 °C | или больше, если указано в инструкциях по установке и эксплуатации |
| Автономное отопление помещений и холодильники | 50 °C |  |

7.6.9 Рабочий крутящий момент регулятора установки термостата

7.6.9.1 Требование

Крутящий момент, необходимый для поворота регулировочной ручки (или шпинделя) из закрытого положения и обратно, не должен превышать 0,5 Нм.

7.6.9.2 Проверка рабочего крутящего момента регулятора установки термостата

Рабочий крутящий момент измеряется с помощью соответствующего измерителя крутящего момента с точностью ±10 % и при рабочей скорости 1,5 рад/с.

Рабочий крутящий момент измеряется при температуре термодатчика, которая позволяет открывать и закрывать запорный элемент(ы). Каждое испытание состоит из пяти измерений крутящего момента. Используется максимальное зарегистрированное значение крутящего момента.

7.6.10 Влияние высокой температуры окружающей среды на производительность термостатов для верхних горелок и сковородок

7.6.10.1 Требование

Изменение значения заданной калибровочной температуры из-за изменения температуры на корпусе термостата от 32 °C до 149 °C (от 90 °F до 300 °F) не должно превышать 8,5 °C (15 °F).

7.6.10.2 Измерение

Шкала термостата установлена на 149 °C (300 °F). Корпус термостата помещается в термостатирующую камеру при температуре (32 ± 2) °C (90 ± 3 °F), калибровка измеряется в соответствии с 7.6.1.2, когда достигнуто тепловое равновесие. Затем температура камеры повышается до (149 ± 2) °C (300 ± 3 °F). Любое изменение калибровки измеряется в соответствии с 7.6.1.2, когда достигнуто термическое равновесие.

7.7 Долговечность

Данный подраздел применяют только к настоящему стандарту.

7.7.1 Механический цикл

7.7.1.1 Требование

Термостат должен соответствовать следующим требованиям до и после испытания на долговечность 7.7.1.2:

- 7.6.9:

- 7.6.2:

- 7.2;

- 7.6.1.

7.7.1.2 Испытание

Каждый механический цикл состоит из перемещения установочного средства по его полному ходу и возврата в исходную точку. Скорость циклирования составляет примерно 10 в минуту.

Испытательный аппарат должен обеспечивать плавную работу установочного средства, не мешая нормальной работе термостата, и должно прикладывать крутящий момент, не превышающий 0,5 Нм.

На протяжении всего цикла шпиндель удерживается в разомкнутом положении таким образом, чтобы штифт защелки не соприкасался с его направляющей.

Общее количество циклов, N, указано в таблице 3 в соответствии с заявленным применением или как указано в инструкции по эксплуатации, если оно больше значения, указанного в таблице 3.

Термостат должен сначала включаться с корпусом при заявленной максимальной температуре в течение N/2 циклов, затем с корпусом при температуре (20 ± 5)°C в течение N/2 циклов.

В течение всего испытания термодатчик должен выдерживаться при температуре, приблизительно равной двум третям диапазона температур, превышающего минимальное значение.

Во время испытания не допускается дополнительная смазка или регулировка.

Таблица 3 – Количество механических циклов

| Количество циклов, N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип термостата | Термостаты для конфорок и проточных водонагревателей | Все остальные термостаты |
| Не установлен кран | 5 000 | 1 000 |
| Встроенный кран, управляемый регулятором установки | 30 000 | 5 000 |

7.7.2 Термический цикл

7.7.2.1 Требование

Термостат должен соответствовать следующим требованиям до и после испытания на долговечность 7.7.2.2:

- 7.2;

- 7.6.1:

- 7.6.5.

7.7.2.2 Испытание

Каждый тепловой цикл состоит из изменения температуры термодатчика по обе стороны от Ts и возврата к его начальной температуре.

Регулировочная ручка установлена на температуру, соответствующую Ts, где Ts рассчитывается с помощью формулы (1):

Ts = Tu + 2/3 (To – Tu) 					(1)

где

To – заданное значение максимальной температуры;

Tu – заданное значение минимальной температуры.

Испытание проводится с помощью воздуха, проходящего через термостат, и при давлении 2 кПа.

Корпус должен поддерживаться при температуре (60 ± 2) °C или при более высокой температуре, как указано в инструкции по эксплуатации.

Изменение температуры и количество циклов должны выбираться таким образом, чтобы:

- для регулирующего термостата использовался весь пропорциональный диапазон, 10 000 циклов;

- для термостатов мгновенного действия использовался дифференциал, 100 000 циклов;

- для комбинированного модулирующего/защелкивающегося действия использовался пропорциональный диапазон плюс дифференциал, 10 000 циклов.

8 Электрическое оборудование

Требования ISO 23550:2018 (раздел 8) не применяется.

9 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Требования ISO 23550:2018 (раздел 9) не применяются.

10 Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации

10.1 Маркировка

Требования ISO 23550:2018 (пункт 10.1) заменяются следующим:

На термостате в хорошо видимом месте должна быть прочно нанесена, по крайней мере, следующая информация:

a) производитель и/или торговая марка;

b) ссылка на тип;

c) максимальное входное давление в Па или кПа (смотрите 7.6.4);

d) диапазон температур окружающей среды;

e) группа 1 (если применимо);

f) направление потока газа (с помощью литой или рельефной стрелки);

Примечание – f) нет необходимости, если термостат сконструирован и предназначен только для одного типа газового аппарата и, если неправильная установка невозможна.

g) дата изготовления (не менее года) — может быть указана в коде;

h) когда пользователю предоставляются средства для изменения настройки температуры, такие средства должны четко указывать направление движения для повышения или понижения температуры, а также минимальное и максимальное рабочие положения. Одна из градаций шкалы должна располагаться в контрольной точке калибровки.

Конкретные региональные требования должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях G и H.

10.2 Инструкции по установке и эксплуатации

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 10.2) со следующим дополнением.

Инструкции должны содержать всю соответствующую информацию по использованию, установке, эксплуатации и обслуживанию, в частности:

a) ссылка на тип;

b) количество механических циклов (смотрите 7.7.1.2);

c) группа 1 (если применимо);

d) номинальный расход;

e) диапазон температур окружающей среды;

f) монтажное положение(я);

g) диапазон входного давления в Па или кПа;

h) газовое соединение(я);

i) семейства газов, для которых подходит термостат;

j) температура тепловой перегрузки и соответствующий допуск на смещение термостата (смотрите 7.6.8);

k) переход на другие семейства газов;

l) диапазон температур и его допуски, перепад температур и диапазон модуляции (смотрите 7.6.5);

m) минимальный расход (смотрите 6.6), скорость байпасного потока или изменение скорости байпасного потока (смотрите 7.4);

n) допуск смещения термостата из-за температуры хранения и транспортировки (смотрите 7.6.7);

o) заданное значение калибровочной температуры и влияние температуры окружающей среды (смотрите 7.6.1 и 7.6.6);

p) примечание для установщика, которое следует учитывать, например, условия для давления на входе, загрязнения, продуктов коррозии.

10.3 Предупреждение

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 10.3).

Приложение A

(справочное)

Испытание на герметичность. Объемный метод

Применяются требования по ISO 23550:2018 (приложение A).

Приложение B

(справочное)

Испытание на герметичность. Метод потери давления

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение B).

Приложение C

(обязательное)

Преобразование потери давления в скорость утечки

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение C).

Приложение D

(обязательное)

Газовое быстроразъемное соединение (GQC)

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение D).

Приложение E

(обязательное)

Эластомеры/требования к стойкости к смазочным материалам и газу

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение Е).

Приложение F

(обязательное)

Особые региональные требования в европейских странах

Применяются требования по ISO 23550:2018 (приложение F).

Приложение G

(обязательное)

Особые региональные требования в Канаде и США

G.1 Общие требования

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение G) со следующим дополнением.

Для целей настоящего стандарта конкретные региональные требования, приведенные в G.3, изменяют этот стандарт, поскольку он применяется в Канаде и США. Упоминаются только затронутые подразделы, поэтому нумерация не является последовательной.

G.2 Дополнительные требования

G.2.1 Дополнения к разделу 6

6.8 Детали, контактирующие с питьевой водой

Для устройства управления, содержащего деталь(и), предназначенную(ые) для контакта с питьевой водой, изготовитель должен предоставить агентству по испытаниям удовлетворительные доказательства того, что материал, используемый в качестве защитного покрытия для трубок термодатчиков, подходит для эксплуатации, особенно в отношении токсичности, растворимости, хрупкости и температурных пределов. Доказательства текущей сертификации в соответствии с ANSI/NSF 14 с соответствующим конечным использованием должны считаться приемлемыми.

G.2.2 Дополнения к разделу 10

10.4 Температурная маркировка

10.4.1 Для термостатов, снабженных циферблатами для использования в печах и бройлерах, на циферблатах должны быть нанесены последовательно пронумерованные значения температур на расстоянии не более 28 °C (50 °F) друг от друга. При температуре выше 93,5 °C (200 °F) градации должны быть предусмотрены, по крайней мере, каждые 14 °C (25 °F).

10.4.2 Термостаты для использования на водонагревателях должны иметь фиксатор или четкую маркировку, соответствующую температуре приблизительно 49 °C (120 °F).

Приложение H

(обязательное)

Особые региональные требования в Японии

H.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение Н) со следующим дополнением.

Для целей настоящего стандарта конкретные региональные требования, приведенные в RC.2, изменяют этот стандарт так, как он применяется в Японии. Упоминаются только затронутые подразделы, поэтому нумерация не является последовательной.

H.2 Изменение 10.1

Пункты списка b), c), d), e) и f) неприменимы.

Библиография

[1] ANSI/NSF 14, Компоненты системы трубопроводов из пластмасс и сопутствующие материалы (ANSI/NSF 14, Plastics Piping System Components and Related Materials)

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА. 1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23550:2018 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements). | IDT | ГОСТ ISO 23550-2015 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| МКС 27.060.20 | IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: предохранители, регуляторы для газовых горелок, оборудование газоиспользующее, клапаны, механические газовые термостаты |  |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки НТД | Г. Исмаилова |