Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12581 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Установки для нанесения покрытий

МАШИНЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ И НАНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРОЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ

Требования безопасности

(EN 12581:2005+A1:2010, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 12581:2005+A1:2010 «Установки для нанесения покрытий. Машины для покрытия погружением и нанесения органических жидких кроющих материалов методом электроосаждения. Требования безопасности» («Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements»).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 271 «Оборудование для обработки поверхностей - Безопасность».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	VI

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	6

4 Список существенных опасностей	11

5 Требования и/или меры безопасности	15

6 Проверка требований и/или мер безопасности	36

7 Информация для использования	39

Приложение A (обязательное) Схемы, относящиеся к опасным зонам потенциально взрывоопасной атмосферы	44

Приложение B (обязательное)	46

Определение концентрации легковоспламеняющихся растворителей в пересчете на НПВ	46

Приложение C (справочное) Схемы, относящиеся к классификации оборудования для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения покрытий	50

Приложение D (справочное) Классификация реакции материала на огонь - Национальные стандарты	53

Приложение E (справочное) Ссылка на национальные предельные значения воздействия	54

Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между EN 12581:2005+A1:2010 и основными требованиями Директивы ЕС 2006/42/EC	56

Приложение ZB (справочное) Взаимосвязь между EN 12581:2005+A1:2010 и основными требованиями Директивы ЕС 94/9/EC	57

Библиография	58

Приложение ДА (справочное)	60

# Введение

Настоящий стандарт относится к стандарту типа C, как указано в EN ISO 12100.

Соответствующее оборудование и степень, в которой охватываются опасности, опасные ситуации и события, указаны в области применения настоящего стандарта.

Если положения настоящего стандарта типа С отличаются от положений, изложенных в стандартах типа А или В, положения настоящего стандарта типа С имеют преимущественную силу перед положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с положениями настоящего стандарта типа С.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Установки для нанесения покрытий

МАШИНЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ И НАНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРОЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ

Требования безопасности

Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию и изготовлению оборудования для нанесения покрытий погружением и электроосаждения жидких органических покрытий на промышленные изделия.

Данное оборудование состоит из следующих:

— Транспортная система, включающая подъемники;

— Погружной резервуар и предохранительный резервуар;

— система искусственной вентиляции;

— вспомогательное оборудование, такое как насосы, фильтры, нагреватели.

Настоящий стандарт распространяется на существенные опасности, опасные ситуации и события, связанные с оборудованием для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретическим покрытием, когда они используются по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем (см. пункт 4).

Кроме того, указаны маркировка оборудования и минимальные требования к использованию.

Настоящий стандарт не распространяется на:

— автоматические системы погрузки и разгрузки;

— подъемные приспособления;

— резервуары для погружения и электрофоретического покрытия без каких-либо технических устройств, таких как корпус, губчатые экстракторы, насосы, нагреватели;

— оборудование для подготовки, подачи и слива органических жидких материалов для покрытий (например, насосы);

— оборудование для очистки воды и сточных вод;

— оборудование для нанесения покрытий методом погружения и электроосаждения для нанесения рулонного или рулонного покрытия;

— оборудование для нанесения погружных и электрофоретических покрытий с объемом резервуара менее 1 м3;

проект, KZ, первая редакция

Настоящий стандарт не применяется к промышленному оборудованию для процессов нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, которое изготовлено до даты публикации настоящего стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 294, Safety of machinery — Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону)

EN 349, Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безопасность машин. Минимальные расстояния, предохраняющие части человека от повреждений)

EN 418, Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design (Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования)

EN 525, Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW (Калориферы газовые без теплообменников с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой нагрузкой до 300 кВт)

EN 547-1, Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Принципы определения размеров проемов, обеспечивающих полный доступ человека к машине)

EN 547-3, Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Принципы определения размеров проемов, обеспечивающих доступ человека к машине всем телом)

EN 563, Safety of machinery — Temperature of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей)

EN 574, Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects - Principles for design (Безопасность машин. Устройства управления двуручные. Принципы конструирования)

EN 619, Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads (Системы и оборудование для непрерывной транспортировки. Требования по безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической транспортировки грузовых единиц)

EN 809, Pumps and pump units for liquids — Common safety requirements (Насосы и агрегаты насосные для жидкостей. Общие требования безопасности)

EN 811, Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs (Безопасность машин. Установление расстояний, предотвращающих касание ногами опасных зон)

EN 953, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств)

EN 954-1:1996, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1: Общие принципы проектирования)

CR 954-100, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 100: Guide on the use and application of EN 954-1:1996 (Безопасность машин. Относящиеся к безопасности части управлений. Руководство для использования и приложения EN 954-1:1996)

EN 971-1, Paints and varnishes — Terms and definitions for coating materials — Part 1: General terms (Краски и лаки. Термины и определения для материалов покрытий. Часть 1. Общие термины)

EN 981, Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals (Безопасность машин. Система звуковой и световой сигнализации о возникновении опасности и информационные сигналы этой опасности)

EN 982, Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics (Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика)

EN 983, Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics (Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика)

EN 999, Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body (Безопасность машин. Расположение защитного оборудования с учетом скорости приближения к частям тела человека)

EN 1037, Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up (Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска)

EN 1088, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора)

EN 1127-1:2007, Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology (Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология)

EN 1760-1, Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors (Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление)

EN 1760-2, Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars (Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 2. Общие принципы конструкции и испытания чувствительных к давлению коммутационной планки и переключательной штанги)

EN 1837, Safety of machinery — Integral lighting of machines (Безопасность машин. Встроенное освещение машин)

EN 1838, Lighting applications — Emergency lighting (Светотехника. Аварийное освещение)

EN 12445, Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Test methods (Двери и ворота для производственных и торговых зданий и гаражей. Безопасность при использовании дверей с приводом. Методы испытаний)

EN 12453, Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Requirements (Двери и ворота для промышленных, торговых и гаражных помещений. Безопасность при использовании дверей с механическим приводом. Требования и методы испытания)

prEN 12621, Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure — Safety requirements (Оборудование для подачи и циркуляции материалов для нанесения покрытий под давлением — Требования безопасности)

prEN 12650-1, Automatic door systems — Part 1: Product requirements and test methods (Автоматические дверные системы — Часть 1: Требования к продукции и методы испытаний)

prEN 12650-2, Automatic door systems — Part 2: Safety at automatic pedestrian doors (Автоматические дверные системы — Часть 2: Безопасность автоматических пешеходных дверей)

EN 12978, Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety devices for power operated doors and gates — Requirements and test methods (Промышленные, коммерческие и гаражные двери и ворота. Устройства безопасности для дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытания)

EN 13463-1:2001, Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres — Part 1: Basic method and requirements (Не электрическое оборудование, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования)

EN 13463-5:2003, Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres — Part 5: Protection by constructional safety “c” (Не электрическое оборудование, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «с»)

EN 13478, Safety of machinery — Fire prevention and protection (Безопасность машин. Противопожарная защита)

EN 14462, Surface treatment equipment — Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment — Accuracy grades 2 and 3 (Оборудование для обработки поверхности. Свод правил по определению шума оборудования для обработки поверхности, включая вспомогательное ручное оборудование. Классы точности 2 и 3)

EN 14986, Design of fans working in potentially explosive atmospheres (Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах)

EN 50073, Guide for the selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of combustible gases or oxygen (Руководство по выбору, потоков. установке, эксплуатации и обслуживанию аппаратуры для обнаружения и измерения взрывоопасных газов или кислорода)

EN 60079-0:2009, Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements (IEC 60079-0:2007) (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0: Оборудование. Общие требования (IEC 60079-0:2007))

EN 60079-15:2005, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Construction, test and marking of type of protection «n» electrical apparatus (IEC 60079-15:2005) (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «n». (IEC 60079-15:2005))

EN 60079-17:2007, Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance (IEC 60079-17:2007) (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (IEC 60079-17:2007))

EN 60079-29-1:2007, Explosive atmospheres — Part 29-1: Gas detectors —- Performance requirements of detectors for flammable gases (IEC 60079-29-1:2007, modified) (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 29-1: Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов (IEC 60079-29-1:2007, модифицирован)

EN 60204-1:1997, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997) (Безопасность машин - электрическое оборудование машинной части 1: общие требования (IEC 60204-1:1997))

EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (IEC 60529:1989))

EN 61000-6-1, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:1997, modified) (Электромагнитная совместимость (ЭМС) — Часть 6 – 1 Общие стандарты. Стандарт на иммунитет для жилых районов, районов с коммерческими предприятиями и районов с предприятиями легкой промышленности (IEC 61000-6-1:1997, модифицирован))

EN 61000-6-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, modified) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок (IEC 61000-6-3:1996, модифицирован))

EN 61000-6-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:1997, modified) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок. (IEC 61000-6-4:1997, модифицирован))

EN 61496-1, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified) (Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 1. Общие требования и испытания (IEC 61496-1:2004, модифицирован))

EN ISO 11688-1, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производного шума. Часть 1. Планирование (ISO/TR 11688-1:1995))

EN ISO 12100-1:2003, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основная терминология, методология (ISO 12100-1:2003))

EN ISO 12100-2:2003, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы (ISO 12100-2:2003))

EN ISO 14122-1, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями (ISO 14122-1:2001))

EN ISO 14122-2, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 2. Рабочие площадки и проходы (ISO 14122-2:2001))

EN ISO 14122-3, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила (ISO 14122-3:2001))

EN ISO 14122-4, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные (ISO 14122-4:2004))

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 971-1, EN ISO 12100-1:2003, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 оборудование для нанесения покрытий методом погружения (dip coating machinery): Оборудование для нанесения покрытий методом погружения - это машины, составляющие установку для нанесения покрытий методом погружения. Установки для нанесения покрытий методом погружения используются для нанесения жидких органических покрытий на промышленные изделия. Установка для нанесения покрытия методом погружения может состоять из следующих механизмов и деталей:

— транспортное оборудование,

— транспортная система, состоящая из следующих частей (погружной, капельный, сухой),

— погружной резервуар и защитный резервуар,

— система искусственной вентиляции,

— оборудование для зоны осушения со способом удержания,

— оборудование для зоны отвода,

— вспомогательное оборудование, такое как насосы, фильтры, нагреватели, перемешивающее устройство

Примечание - Оборудование для нанесения покрытий методом погружения может быть размещено:

— внутри цеха (без специального ограждения) - см. рисунок C. 1;

— в туннеле для обработки (корпус) - см. 3.6 и рисунок C.2.

3.2 оборудование для нанесения электрофоретических покрытий (electrophoretic coating machinery): Оборудование для электроосаждения органического жидкого материала для нанесения покрытий на промышленные изделия. Установка для нанесения электрофоретического покрытия может состоять из следующих механизмов и деталей:

— транспортное оборудование,

— транспортная система, состоящая из следующих частей (погружной, капельный, сухой),

— электрофоретический погружной резервуар и защитный резервуар,

— система искусственной вентиляции,

— оборудование для зоны осушения со способом удержания,

— оборудование для зоны отвода,

— вспомогательное оборудование, такое как насосы, фильтры, нагреватели, перемешивающее устройство

Примечание 1 - Оборудование для нанесения электрофоретических покрытий может быть размещено:

— внутри мастерской (без специального ограждения) - см. рисунок C.3;

— в туннеле для обработки (корпус) - см. 3.6 и рисунок C.4.

Примечание 2 - Электроосаждение краски - это процесс, при котором электрически заряженные частицы краски наносятся из водной суспензии для покрытия проводящего объекта.

3.3 транспортная система (transport system): Транспортная система может состоять из следующих механизмов или компонентов:

— транспортная опорная рама (например, рельсы)

— приводы для транспортировки

— подъемники;

— подъемные принадлежности (например, разбрасыватель, ремень, цепь, канат, крюк и т.д.)

— носители (например, рама, барабан, корзина, металлическая клетка)

3.4 автоматическое оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий (automatic dip or electrophoretic coating machinery): Компоновка ванн с программным управлением загрузочным оборудованием

3.5 транспортировка (transport): Перемещение предметов через установку нанесения покрытия

3.6 туннель для обработки (treatment tunnel): Корпус, закрытый со всех сторон, за исключением отверстий для входа и выхода рабочих предметов и входных дверей

3.7 резервуар для хранения (storage tank): Емкость для хранения материала покрытия (процесс погружения), который используется для подачи в резервуар для покрытия или для опорожнения резервуара для покрытия, например, для технического обслуживания

3.8 предохранительный резервуар (safety tank): Закрытый резервуар, способный принимать в случае чрезвычайной ситуации весь объем материала покрытия, содержащегося в резервуаре для покрытия, и способный автоматически изолироваться

3.9 зона слива (draining area): Ограждение или область транспортной системы, где собираются капли материала покрытия или промывочных жидкостей с покрытых рабочих элементов

3.10 зона выветривания (flash-off area): Искусственно вентилируемое помещение транспортной системы, в котором происходит испарение растворителя

3.11 зона промывки (rinsing area): Корпус или туннель транспортной системы, в котором рабочие элементы с электрофорезным покрытием моются и/или ополаскиваются для удаления неприлипающего покрытия

3.12 органический жидкий материал покрытия (organic liquid coating material): Продукт или смесь в жидком виде, содержащие органические смолы и/или полимеры, которые при нанесении на подложку (см. 3.29) образуют пленку, обладающую защитными, декоративными и/или специфическими техническими свойствами (например, промышленные краски, лаки и т. д.)

3.12.1 лакокрасочный материал на основе растворителя (solvent-borne coating material): Материал покрытия, в котором связующее (см. 3.13) диспергировано или растворено в непрерывной фазе, состоящей в основном из органического растворителя (см. 3.14)

3.12.2 лакокрасочный материал на водной основе (water-borne coating material): Материал покрытия, в котором связующее вещество диспергировано или растворено в непрерывной фазе, состоящей в основном из воды

3.13 связующее вещество (binder): Нелетучая часть среды, образующая пленку (см. 1.6 EN 971-1)

3.14 растворитель (solvent): Единичная жидкость или смеси жидкостей, летучие при определенных условиях сушки и в которых связующее полностью растворимо (см. 1.45 EN 971-1:)

Примечание - Растворители также содержатся в жидкостях, используемых в качестве чистящих или моющих средств.

3.15 процесс применения (application process): Действие нанесения органического жидкого материала покрытия на подложку (см. 3.29) таким образом, чтобы он образовывал поверхностную пленку

3.16 процесс нанесения покрытия погружением (dip coating process): Нанесение материала покрытия путем погружения рабочих элементов в погружной резервуар, содержащий материал покрытия

Примечание - Используются два типа органического жидкого материала для покрытия: материал для покрытия на водной основе и материал для покрытия на основе растворителя.

3.17 процессы электрофоретического нанесения покрытий (electrophoretic coating processes): Нанесение материала покрытия на водной основе путем погружения рабочих элементов в погружной резервуар, содержащий материал покрытия, который наносится путем подачи постоянного тока

Примечание - Существует два типа процессов электрофоретического нанесения покрытий:

— катафорезное покрытие, при котором рабочий элемент используется в качестве катода;

— анафоретическое покрытие, в котором рабочий элемент используется в качестве анода.

3.18 легковоспламеняющееся вещество (flammable substance): Вещество в форме газа, пара, жидкости, твердого вещества или их смесей, способное при воспламенении вступать в экзотермическую реакцию с воздухом (см. 3.48 стандарта EN 13237:2003). «Горючий материал» и «легковоспламеняющееся вещество» являются эквивалентно используемыми терминами в настоящем стандарте

3.19 рециркулируемый воздух (recirculated air): Воздух извлекается из объема и вновь вводится в него. В этом стандарте объем равен размерам оборудования (L x W x H)

3.20 добавочный воздух (make-up air): Воздух, вводимый в объем для замены воздуха, выводимого из него

3.21 искусственная вентиляция (forced ventilation): Циркуляция воздуха обеспечивается одним или несколькими вентиляторами. Эта система циркуляции воздуха расположена внутри оборудования

3.22 взрывоопасная атмосфера (explosive atmosphere): Смесь с воздухом в атмосферных условиях легковоспламеняющихся веществ в виде газов, паров, тумана или пыли, в которой после воспламенения горение распространяется на всю несгоревшую смесь (см. пункты 3.37 и 3.38, EN 13237:2003)

3.23 диапазон взрыва (explosion range): Диапазон концентрации легковоспламеняющегося вещества в воздухе, в пределах которого может произойти взрыв (см. 3.33, EN 13237:2003)

3.24 нижний предел взрываемости (НПВ) (lower explosion limit (LEL)): Нижний предел диапазона взрыва (см. 3.74 и 3.33, EN 13237:2003). «Предел взрываемости» и «Предел воспламенения» эквивалентны. В соответствии с международным применением в настоящем стандарте используется термин «Предел взрываемости».

3.25 пределы воздействия (exposure limits): Пределы концентрации опасных веществ в воздухе, требуемые законодательством о гигиене труда

Примечание - Ограничения могут отличаться в зависимости от страны (см. Приложение Е).

3.26 точка возгорания (flash point): Минимальная температура, при которой при определенных условиях испытания жидкость выделяет достаточное количество горючего газа или пара для мгновенного воспламенения при использовании эффективного источника воспламенения

3.27 опасные зоны (hazardous areas): Зоны, где могут существовать опасности из-за взрывоопасной атмосферы. Вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы классифицируется по зонам. Пределы опасных зон приведены в Приложении А. Для настоящего стандарта подходит только опасная зона 2 (в соответствии с пунктом 3.119, EN 13237:2003)"

3.27.1 зона 0 (zone 0): Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом легковоспламеняющихся веществ в виде газа, пара или тумана, присутствует постоянно или в течение длительного времени или часто (см. 3.119-1, EN 13237:2003)

3.27.2 зона 1 (zone 1): Место, в котором при нормальной эксплуатации может время от времени возникать взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом легковоспламеняющихся веществ в виде газа, пара или тумана (см. 3.119-2, EN 13237:2003)

3.27.3 зона 2 (zone 2): Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом легковоспламеняющихся веществ в форме газа, пара или тумана, вряд ли возникнет при нормальной эксплуатации, но, если это произойдет, сохранится только в течение короткого периода времени (см. 3.119-3, EN 13237:2003)

3.28 категория оборудования (equipment category):

Примечание - Оборудование для потенциально взрывоопасных сред разделено на группы и категории. Группа II: Оборудование для мест с потенциально взрывоопасной атмосферой, за исключением шахт, подверженных воздействию дымового газа; эта группа включает три категории в зависимости от уровня обеспечиваемой безопасности.

3.28.1 группа оборудования II категория 1 (equipment Group II category 1): Оборудование, разработанное таким образом, чтобы оно могло функционировать в соответствии с рабочими параметрами, установленными производителем, и обеспечивать очень высокий уровень защиты

Оборудование этой категории предназначено для использования в зонах, где постоянно, в течение длительного времени или часто присутствует взрывоопасная атмосфера, создаваемая смесями воздуха и газов, паров или тумана, или смесями воздуха и пыли.

Важно, чтобы оборудование этой категории обеспечивало необходимый уровень защиты даже в случае редких неисправностей, связанных с оборудованием, и характеризовалось такими средствами защиты, которые:

— либо в случае отказа одного средства защиты, по меньшей мере, независимое второе средство обеспечивает необходимый уровень защиты,

— либо требуемый уровень защиты обеспечивается в случае двух неисправностей, возникающих независимо друг от друга.

3.28.2 группа оборудования II категория 2 (equipment Group II category 2): Оборудование, разработанное таким образом, чтобы оно могло функционировать в соответствии с эксплуатационными параметрами, установленными изготовителем, и обеспечивать высокий уровень защиты

Оборудование этой категории предназначено для использования в зонах, где может возникнуть взрывоопасная атмосфера, вызванная смесями воздуха и газов, паров или тумана, или смесями воздуха и пыли.

Важно, чтобы средства защиты, относящиеся к оборудованию этой категории, обеспечивали необходимый уровень защиты даже в случае часто возникающих сбоев или неисправностей оборудования, которые обычно необходимо учитывать.

3.28.3 группа оборудования II категория 3 (equipment Group II category 3): Оборудование, спроектированное таким образом, чтобы оно могло функционировать в соответствии с эксплуатационными параметрами, установленными изготовителем, и обеспечивать нормальный уровень защиты

Оборудование этой категории предназначено для использования в зонах, где маловероятно возникновение взрывоопасной атмосферы, вызванной смесями воздуха и газов, паров или тумана, или смесями воздуха и пыли, или, если они и возникают, то, скорее всего, будут возникать нечасто и только в течение короткого периода времени.

Оборудование этой категории обеспечивает необходимый уровень защиты при нормальной эксплуатации.

3.29 субстрат (substrate): Поверхность, на которую нанесен или должен быть нанесен материал покрытия (см. 1.49, EN 971-1)

3.30 опасные точки (danger points): Определенные места в опасной зоне машин, где люди могут получить травмы при перемещении

— частей машин

— инструментов машин или частей инструментов

— предметов или частей предметов

— обрабатываемых материалов

Примечание - Опасные точки могут существовать, например, на зубчатых, цепных и червячных передачах, клиновых ремнях, плоских ремнях, тянущих и поддерживающих элементах конвейеров непрерывного действия, колесах со спицами и маховиках, валах и концах валов, роликах, направляющих, толкателях и аналогичных деталях, инструментах и зажимных устройствах.

Особыми точками опасности являются:

- точки дробления и среза

- точки захвата

- набегающие

- режущие, пробивные и ударные точки.

3.31 доступная опасная зона (accessible danger zone): Области, где, например, зонные ограждения или ESPDs обеспечивают доступ всего тела. Цель состоит в том, чтобы никто не запускал машину, пока люди находятся в опасной зоне

3.32 автоматические машины и оборудование (automatic machines and equipment): Машины и оборудование, в которых системы используются для управления их работой без дополнительного вмешательства со стороны оператора после активации управления запуском. Такие машины могут быть как отдельно стоящими, так и включенными в комплексную установку

3.33 закрытая машина (closed machine): Машина, обеспечивающая доступ к процессу нанесения (погружения или электрофоретического покрытия) с помощью безопасных защищенных крышек или дверей, которые остаются закрытыми во время процесса и которые могут быть открыты только для технического обслуживания и погрузки или разгрузки

3.34 ESPD: электрочувствительное защитное устройство

3.35 устройство управления удержанием перед запуском (hold-to-run control device): Устройство управления, в котором привод автоматически возвращается в исходное положение при отпускании и где работа машины запускается и поддерживается только до тех пор, пока привод удерживается нажатым

3.36 нормальная работа (normal operation): Ситуация, когда оборудование, защитная система и компоненты выполняют свою предназначенную функцию в пределах своих проектных параметров (см. также 5.2.2 a) EN ISO 12100-2:2003)

3.37 паспорт безопасности (safety data sheet): Документ, составленный из 16 глав в соответствии с Директивой 67/548/EEC, сообщает о характеристиках химического продукта для оценки потенциальных рисков, возникающих в результате его использования

3.38 термическое отключение (thermal cut-off): Предохранительное устройство, которое отключает систему отопления или любой источник тепла от сети во избежание перегрева

# 4 Список существенных опасностей

4.1 Общие положения

Данный раздел содержит существенные опасности, опасные ситуации и события, поскольку они рассматриваются в настоящем стандарте, идентифицированные в результате оценки риска как существенные для одного или нескольких или всех типов оборудования, включенных в область применения, и которые требуют действий для устранения или снижения риска.

Опасности, возникающие в результате сочетания оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического покрытия с оборудованием, не подпадающим под действие настоящего стандарта, должны оцениваться лицами, ответственными за сборку таких комбинаций.

Примечание 1 - Примеры классификации оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения приведены в Приложении С.

Примечание 2 - Информация о методе анализа рисков приведена в EN 1050.

4.2 Механические опасности

Примечание - Транспортные системы могут быть оборудованы, например

— подвесными транспортными вагонами с поперечной траверсой, как центральной, так и боковой направляющей подъемного устройства, движущимися как по боковому, так и по центральному направляющему рельсу,

— портальными транспортными вагонами с поперечной траверсой, боковой направляющей подъемного устройства, движущимися по рельсам в пределах зоны погружные резервуары,

— боковые транспортные вагоны с опорной рамой, боковым наведением подъемного устройства, работающие на одностороннем ходовом рельсе, с опорными рельсами,

— непрерывные конвейеры,

— бесконечные конвейеры.

4.2.1 Опасности срезания, раздавливания, разрезания, запутывания, затягивания и удара

Эти опасности связаны с:

— смещение рабочих элементов;

— приведение в действие грузоподъемных устройств;

— движущиеся части (например, опоры для рабочих элементов, рамы, барабаны, рабочие элементы) и транспортные системы;

— вентиляторы, насосы, заслонки, регуляторы и т.п.;

— носители с их грузом;

— зарядные пункты.

4.2.2 Потеря стабильности (оборудования для нанесения покрытия погружением или электрофорезом)

Эти опасности связаны с:

— неправильное расположение оборудования для нанесения покрытия погружением или электрофорезом;

— перегрузка;

— переполнение.

4.2.3 Опасность защемления

Защемление может произойти, когда препятствия могут препятствовать быстрой эвакуации оператора(ов) из машины в случае механической аварии или пожара.

4.2.4 Поскальзывание, спотыкание и падение персонала

Эти опасности связаны с:

— проходами, платформами, трапами и лестницами, которыми оборудованы механизмы;

— решетками, уложенными на землю;

— землей ставшей скользкой, например, из-за отложения материала покрытия или другие вещества;

— падением в резервуар.

4.3 Опасность поражения электрическим током

4.3.1 Поражение электрическим током

Поражение электрическим током может произойти в результате прямого или косвенного контакта, например, при прикосновении:

— части, находящиеся под напряжением, которые не изолированы по эксплуатационным причинам (подключение электрода к рабочему элементу);

— токопроводящие части, которые не находятся под опасным напряжением при нормальной работе, но которые могут быть в случае отказа;

— электромонтажные работы при повреждении изоляции в результате контакта с растворителями или механических воздействий;

— трубы, насосы или любой металлический компонент, содержащий жидкий материал покрытия в оборудовании для нанесения электрофоретических покрытий, которые могут быть частями под напряжением из-за проводимости жидкостей, находящихся внутри.

4.3.2 Внешнее воздействие на электрооборудование опасности

Опасные внешние воздействия могут возникать, например, когда взаимодействие электромагнитного высоковольтного оборудования с конструктивными элементами систем управления и безопасности может привести к опасным неисправностям (например, короткое замыкание в электронных цепях безопасности, входных ограждениях, блоке сигнализации).

4.4 Термические опасности

Ожоги и ошпаривания связаны с:

— контакт с горячими поверхностями в рабочих и/или дорожных зонах;

— пламя или взрывы (см. 4.7.1 и 4.7.2 относящиеся к этим опасностям);

— излучение источников тепла;

— неожиданный выброс горячих жидкостей.

4.5 Опасности, создаваемые шумом

Опасные уровни шума могут быть достигнуты, например, из-за шума, производимого насосами, вентиляторами, погрузочно-разгрузочными устройствами, оборудованием для работы со сжатым воздухом (двигателями, клапанами и т.д.).

Излучение воздушного шума может привести к нарушению слуха, несчастным случаям из-за помех при вербальном общении и акустических сигналов опасности, экстраслуховым эффектам, шоковым реакциям.

4.6 Опасности, связанные с опасными веществами

Следующие опасности связаны, например, с состоянием открытого резервуара, утечками, разливами и брызгами материала из оборудования для нанесения покрытий:

— контакт с/или поглощение опасных жидкостей (органический жидкий материал для покрытия, растворители и т.д.), вызывающий повреждение кожи и глаз, дерматит, аллергию: например, разбрызгивание при смещении рабочего предмета;

— вдыхание опасных веществ, выделяющихся из органического жидкого материала покрытия;

— вдыхание токсичных газов, выделяемых системой подогрева добавочного воздуха прямого сгорания (нагревательные газы, газы от сгорания);

— контакт с опасной пеной или вдыхание опасных газов, паров, выделяемых оборудованием для пожаротушения.

4.7 Опасность пожара и взрыва

4.7.1 Опасность пожара

Пожар может быть вызван, например, возгоранием

— легковоспламеняющийся материал покрытия, содержащийся в резервуарах;

— легковоспламеняющиеся отложения внутри дренажных зон;

— легковоспламеняющийся материал покрытия или растворители, содержащиеся в системах добавления;

— легковоспламеняющиеся отложения на приспособлениях;

— легковоспламеняющиеся жидкости, которые попадают внутрь оборудования из-за поломки или утечки гибких труб. Потенциальные источники воспламенения включают:

— неправильное использование оборудования или механический/электрический дефект (например, вентиляторы, погрузочно-разгрузочные устройства, горячая поверхность, перегрев; электростатические разряды);

— операции технического обслуживания, требующие использования режущих или сварочных инструментов, выделяющаяся энергия также может инициировать горение;

— кроме того, может произойти возгорание из-за искр над резервуаром, содержащим легковоспламеняющийся жидкий органический материал для покрытия.

Существует опасность для соседних областей, если используемый материал может создать условия быстрого распространения огня. Использование водорастворимого материала для покрытия, как правило, не представляет опасности пожара (см. Приложение D).

4.7.2 Опасность взрыва

Взрыв может произойти в оборудовании, когда концентрация легковоспламеняющихся веществ в воздухе превышает нижний предел взрываемости (LEL) и при наличии эффективного источника воспламенения.

Примерами легковоспламеняющихся веществ, концентрация которых превышает норму, являются:

— испарение легковоспламеняющихся паров с поверхности жидкости, содержащейся в резервуаре, и/или рабочих предметов с покрытием;

— газы от сгорания в системе отопления;

— газы, выделяющиеся из отложений;

— горючие нагревательные газы;

— пары растворителя из-за любой утечки, из-за сломанных труб или фитингов и/или во время добавления;

— пары растворителя, поступающие из чистящих жидкостей. Примерами источников воспламенения являются:

— горячие поверхности (например, системы отопления, электрооборудования);

— системы отопления;

— искры, создаваемые механически индуцированной энергией (например, вентиляторы, конвейеры);

— электростатические разряды;

— электрические искры;

— сварка и другие источники тепловой энергии, используемые при техническом обслуживании и очистке.

4.8 Опасности, вызванные перебоями в энергоснабжении

Сбой в энергоснабжении может привести к:

— неисправность вентиляции (приводящая к увеличению концентрации легковоспламеняющихся или опасных паров);

— отказ, неисправность системы управления и цепей безопасности;

— неисправность световой сигнализации и освещения аварийных выходов (путей).

4.9 Опасности, связанные с отказом систем управления

Эти опасности могут привести к:

— поломка искусственной вентиляции;

— повышенное выделение паров в случае снижения или потери холодопроизводительности;

— перегрев из-за сбоя в регулировании максимальной температуры.

# 5 Требования и/или меры безопасности

5.1 Общие положения

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности и/или защитным мерам, указанным в настоящем пункте. Кроме того, оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения должно быть спроектировано в соответствии с принципами EN ISO 12100 для соответствующих, но незначительных опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте (например, острые края).

Все вспомогательное оборудование, которое может быть встроено в оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения для достижения его целевого назначения; например, нагреватели жидких органических материалов для нанесения покрытий, насосы (EN 809), трубы для материала покрытия (prEN 12621), конвейеры (EN 619), платформы (EN ISO 14122-2), должны соответствовать соответствующим стандартам EN.

5.2 Требования к механической безопасности

5.2.1 Защита опасных точек

Опасные точки в рабочей зоне и зоне движения оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, а также опасные точки на этом оборудовании должны быть устранены с помощью конструкции или защищены с помощью защитных устройств.

Опасные точки (см. 3.30) должны быть защищены, например, ограждениями или соблюдением безопасных расстояний, указанных в EN 349 и EN 811.

Если на оборудовании для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретическим покрытием нельзя избежать опасных точек и источников опасности в силу конструкции или процесса, они должны, по крайней мере, наблюдаться в рабочей зоне и зоне движения, особенно с помощью одного из следующих устройств безопасности для транспортных средств:

1) Ограждения, особенно ограждающие ограждения, дистанционные ограждения (в соответствии с EN 953), ограждения типа забора с учетом безопасных расстояний в соответствии с EN 294);

2) стационарные ограждения, особенно устройства управления двумя руками (в соответствии с EN 574), устройства управления удержанием при движении, устройства управления с возможностью приведения в действие несколькими лицами, чувствительные к давлению ограничители и коврики, связанные с людьми (в соответствии с EN 1760-1 и EN 1760-2);

3) препятствующие ограждения, особенно управляемые ручные отбрасыватели (в соответствии с EN 999 и с учетом EN 547-1 и EN 547-3);

4) устройства отключения, особенно электрочувствительные защитные системы (фотоэлектрические завесы, световые решетки и барьеры и т.п.) (в соответствии с EN 61496-1), клапаны маятникового типа, чувствительные к давлению бамперы, растяжки, чувствительные к давлению распорки или коврики для защиты зоны

5) Когда применяются фиксированные ограждения, они должны быть закреплены системами, которые могут быть открыты или удалены только с помощью инструментов. Их крепежные системы должны оставаться прикрепленными к ограждениям или к механизму после снятия ограждений. Там, где это возможно, эти ограждения должны быть сконструированы таким образом, чтобы они могли оставаться на месте только с помощью своей системы крепления.

или

6) захватные колпаки, захватные дуги, захватные листы, опоры в случае разрушения колес, предохранительные устройства в случае разрыва троса, устройства, предотвращающие оставление направляющих.

Ограждения не должны иметь отверстий или отверстий для подачи материала (например, заготовок). Безопасные расстояния должны быть установлены в зависимости от ширины отверстия в соответствии с EN 294. Неподвижные и подвижные ограждения должны соответствовать требованиям стандарта EN 953.

Для оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, представляющего собой подвижные части, см. 7.2.1, первый абзац.

В каждом отдельном случае защитные устройства должны выбираться, комбинироваться и, при необходимости, блокироваться или соединяться с опасными перемещениями таким образом, чтобы соблюдались требования первого пункта выше.

Примечание - Для оборудования непрерывного действия см. EN 619 и EN 620

5.2.1.1 Предохранительные устройства и их блокировки или соединения должны быть спроектированы, расположены и установлены таким образом, чтобы они

а) обеспечивать желаемый эффект и противостоять нагрузкам во время предполагаемого использования транспортных устройств и

b) не препятствуйте эксплуатации, настройке, техническому обслуживанию и осмотру оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий больше, чем необходимо, особенно за счет

— обеспечения необходимого доступа,

— простоты в обращении и

— обеспечения требуемой прозрачности. Блокировка должна соответствовать требованиям стандарта EN 1088.

5.2.1.2 Предохранительные устройства должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы их нельзя было вывести из строя посторонними лицами или легко обойти.

Для выполнения этого требования необходимо, например, чтобы

— крепления ограждающих ограждений или дистанционных ограждений можно было снять только с помощью инструмента,

— части ограждающего ограждения или дистанционных ограждений защищены от снятия, например, с помощью замка,

— привод опасного перемещения отключен -выключается автоматически, например, с помощью концевого выключателя, при откидывании или открывании ограждающего ограждения или дистанционного ограждения,

— ESPD, например, предусмотрены световые барьеры.

Ограждающие ограждения и дистанционные ограждения, которые только надеваются или вешаются, не удовлетворяют этим требованиям.

Предохранительное устройство также легко обойти, если его значение срабатывания может быть неправильно отрегулировано таким образом, что оно больше не реагирует (например, неправильно натянутые растяжки). Кроме того, например, ограждающие ограждения, дистанционные ограждения и ограждения должны предотвращать то, что люди могут наклониться или упасть в опасные места.

5.2.1.3 Блокировки и соединения предохранительных устройств и устройств с функцией безопасности должны быть сконструированы таким образом, чтобы они были положительно (всегда) эффективны в начале опасного движения.

Кроме того, должно быть обеспечено, чтобы

1) предохранительное устройство или устройство с функцией безопасности остаются положительно (всегда) эффективными во время опасного движения,

2) опасное движение завершается автоматически при снятии или открытии предохранительного устройства или устройства с функцией безопасности.

5.2.1.4 При защите опасных точек с помощью электрических блокировок концевые выключатели с механическим приводом должны быть расположены и подключены таким образом, чтобы концевые выключатели приводились в действие автоматически при правильной посадке.

Это может быть достигнуто, например, с помощью дверей с электрической блокировкой и раздвижных решеток.

Автоматическое приведение в действие с принудительной посадкой задается, если ролики, ползуны и т.п. концевых выключателей могут перемещаться только приводом (кривая обгона, кривая переключения).

5.2.1.5 Повторный запуск зарядного устройства после приведения в действие предохранительного устройства, сблокированного с приводом, должен быть возможен только после приведения в действие по крайней мере одного управляющего устройства (барьер повторного запуска).

Это требование включает в себя, что, если были приведены в действие дополнительные предохранительные устройства, даже машины во время простоя, перезапуск должен быть возможен только в том случае, если было приведено в действие соответствующее переключающее устройство в соответствии с пунктом 5.2.1.4.

5.2.1.6 Если люди могут получить травмы в результате опасных движений во время наладки, устранения неисправностей в процессе работы и во время технического обслуживания, транспортные устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы эти работы можно было выполнять во время простоя. Если эти работы не могут быть выполнены во время остановки транспортного средства, для этих работ также должны применяться предохранительные устройства, требуемые для опасных точек. Если эти работы не могут быть выполнены во время простоя и если предохранительные устройства и устройства с функцией безопасности не могут быть применены, или если их степень защиты недостаточна, должны быть предусмотрены дополнительные устройства, которые

1) не требуют действий в опасных точках,

2) затруднить случайное попадание в близлежащие опасные точки,

3) разрешить быструю остановку опасных движений, или

4) позволяют снизить скорость опасных движений.

5.2.1.7 Предотвращение неожиданного закрытия или падения крышек и дверей

Крышки и двери без питания должны быть защищены от падения под действием силы тяжести или неожиданного закрытия, если это создает опасность получения травмы.

Это требование может быть достигнуто с помощью одной из следующих мер: — устройства для балансировки веса,

— пневматическая пружина,

— защелки, которые автоматически удерживают детали открытыми,

— обеспечение того, чтобы центр тяжести ограждения в открытом положении находился достаточно далеко позади оси вращения.

Крышки и двери с электроприводом в соответствии с EN 12445 или EN 12453, или prEN 12650-1, или prEN 12650-2, или EN 12978 должны быть защищены устройствами удержания для запуска, расположенными на безопасном расстоянии.

5.2.2 Меры безопасности против потери стабильности (оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий и их частей)

5.2.2.1 Общие положения

Оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий и их части должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их устойчивость и не допускалась какая-либо постоянная или чрезмерная деформация при заполнении жидким органическим материалом для нанесения покрытий.

Конструкция должна учитывать предполагаемое или прогнозируемое использование в зависимости от характера и массы используемого жидкого органического материала для покрытия и предметов.

5.2.2.2 Меры безопасности против перегрузки

Перегрузка оборудования для нанесения погружных или электрофоретических покрытий должна предотвращаться путем:

— устройства ограничения нагрузки;

— соответствующая маркировка и предупреждение, указывающие максимально допустимую грузоподъемность оборудования для нанесения погружных или электрофоретических покрытий;

— подробные указания приведены в руководстве по эксплуатации (см. 7.2).

5.2.2.3 Меры безопасности против переполнения

Переполнение оборудования для нанесения погружного или электрофоретического покрытия должно предотвращаться путем:

— устройства ограничения заполнения;

— сливной патрубок, соединенный с резервуаром;

— соответствующая маркировка и предупреждение, указывающие максимально допустимую производительность оборудования для нанесения жидких органических покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий;

— подробные указания приведены в руководстве по эксплуатации.

Кроме того, требуется обеспечить герметичную зону удержания/ловушки/ямы, которая должна быть способна удерживать количество органического жидкого материала покрытия, которое может вытекать.

5.2.3 Меры защиты от попадания в ловушку

Любое помещение, доступное оператору, должно быть спроектировано таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации оператор мог покинуть помещение за минимальное время без препятствий или препятствий.

Двери, предназначенные для персонала

— должны открываться и закрываться изнутри и снаружи;

— всегда должен открываться наружу;

— должна быть способна открываться изнутри простым нажатием;

— должен быть самозакрывающимся;

— должны иметь ширину не менее 800 мм и высоту не менее 2000 мм;

— должны быть установлены таким образом, чтобы для доступа к ним оператор должен был пересечь:

— не более 10 м при использовании жидкого материала покрытия на основе растворителя

или не более 20 м при использовании жидкого материала покрытия на основе воды.

Корпус, включающий резервуар с путями доступа с обеих сторон, должен быть снабжен, по меньшей мере, одной дверью, постоянно доступной с каждой стороны.

Если используется постоянное отверстие для загрузки рабочих предметов, а также персональная дверь, должен быть предусмотрен зазор 800 мм х 2000 мм, превышающий максимальную ширину рабочих предметов, как определено в 4.1 EN 547-1 и 4.1 EN 547-3.

5.2.4 Меры против скольжения, спотыкания и падения персонала

Лестницы, проходы и поручни, которыми оснащено оборудование для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретики, должны соответствовать EN ISO 14122-1, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3 и EN ISO 14122-4.

Соединения напольных решеток не должны иметь выступов или отверстий, способных споткнуться и/или помешать оператору. Пол и все проходы должны быть нескользящими (в соответствии с EN ISO 14122-2).

В тех случаях, когда бортик цистерны используется для предотвращения падения операторов в цистерну с прилегающего прохода, верхняя часть цистерны должна находиться на высоте не менее 1,1 м над уровнем личного прохода. В противном случае должны быть предусмотрены другие меры безопасности, такие как поручни тех же минимальных размеров.

5.3 Требования электробезопасности

5.3.1 Общие положения

Электрооборудование должно соответствовать стандарту EN 60204-1.

5.3.2 Меры против поражения электрическим током

Во время работы оборудования для нанесения электрофоретических покрытий (например, электродов для ванн) должен быть предотвращен доступ к участкам с токоведущими частями напряжением выше 60 В постоянного тока. Это должно быть достигнуто с помощью блокировок между блоком питания и одним или несколькими из следующих устройств: двери, ограждения.

Защита операторов от поражения электрическим током при прямом или косвенном контакте должна обеспечиваться применением пункта 6 стандарта EN 60204-1:1997.

Изоляция электрооборудования должна быть устойчивой к воздействию растворителей и других агрессивных жидкостей. Электрооборудование должно быть защищено от внешнего механического воздействия.

В оборудовании для нанесения электрофоретического покрытия все металлические компоненты, подключенные к резервуару для нанесения электролита и контактирующие с жидкостями (например, трубы, клапаны, насосы, контрольно-измерительные приборы), должны быть заземлены (в соответствии с 8.2.1 и 8.2.3 стандарта EN 60204-1:1997), так как жидкости (краска, ультрафильтрат, анолит и т. д.) являются электрическими проводниками.

См. также раздел 5.7.2.4.2 для электрооборудования.

5.3.3 Меры против внешнего воздействия на электрооборудование

Все системы и устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы на них не влияло взаимодействие с электромагнитными полями (в соответствии с EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4).

В соответствии с пунктами 4.4 и 20.6 стандарта EN 60204-1:1997 необходимо учитывать физическое воздействие окружающей среды и условий эксплуатации.

5.4 Требования безопасности и меры по предотвращению термических опасностей

5.4.1 Системы отопления

Оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы свести к минимуму любой риск получения травм, вызванных контактом, излучением или конвекцией от горячих поверхностей оборудования и его частей или органического жидкого материала для нанесения покрытий и обрабатываемых изделий.

Должны соблюдаться пределы температур осязаемых поверхностей, указанные в EN 563. Опасности могут быть охвачены, например, следующими мерами, одиночными или в сочетании:

— ограничение температуры материала покрытия из органической жидкости (см. также 5.4.4);

— снижение температуры поверхности за счет изоляции и защиты (см. также 5.4.2);

— ограждения (экран, барьер, согласно EN 953). Далее с помощью дополнительных:

— маркировка и предупреждающие сигналы (в соответствии с EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3, EN 61310-1, EN 981);

— инструкция по применению;

— средства индивидуальной защиты.

Кроме того, оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы органический жидкий материал покрытия не превышал «максимально допустимую расчетную температуру». Перегрева следует избегать с помощью

— устройства ограничения температуры и

— защиты максимального заданного значения с помощью ключевого замка или кодовой системы (см. также 5.4.4).

Системы отопления и их компоненты должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы избежать опасных ситуаций. Это относится к:

— используемые материалы и их совместимость с органическими жидкими лакокрасочными материалами;

— предсказуемый характер и характеристики используемого органического жидкого материала для покрытия;

— удельная поверхностная тепловая нагрузка, при которой может происходить химическое разложение;

— предусмотренная рабочая температура органического жидкого материала покрытия.

Нагревательные элементы и датчик контроля температуры должны быть защищены регулятором низкого уровня органического жидкого материала покрытия с отключением и звуковой и/или видимой сигнализацией, чтобы гарантировать, что они погружены в органический жидкий материал покрытия.

Системы отопления и их компоненты, которые могут привести к опасным ситуациям из-за образования отложений (например, из-за снижения тепловыделения), должны быть демонтируемыми и доступными для технического обслуживания и осмотра без каких-либо физических препятствий. Это относится к:

— электрические нагреватели и/или теплообменники горелок;

— резервуары, содержащие органические жидкие материалы для покрытия, когда низкий уровень может привести к возникновению рисков. Местоположение, средства и периодичность технического обслуживания должны быть указаны в разделе «Информация для использования».

5.4.2 Меры против контакта кожи с горячими поверхностями

Защита от ожогов горячими поверхностями должна обеспечиваться с помощью соответствующей изоляции или защиты от контакта всех элементов в пределах досягаемости руки и в пределах рабочей зоны. В соответствии с EN 563 при температуре окружающей среды 20°C температура поверхности должна быть менее 60°C. Исключения допустимы для небольших локализованных участков поверхности (например, фланцы горелок, болты, вал вентилятора и ролика).

5.4.3 Меры против излучения и/или конвекции тепла

Если излучение и/или конвекция тепла (например, ожоги, вызванные горячими струями) могут привести к опасным или вредным для здоровья ситуациям, создаваемым органическим жидким материалом для нанесения покрытий или частями оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий, проектные меры по снижению риска должны приниматься отдельно или комбинироваться путем:

— искусственная вентиляция;

— система охлаждения;

— крышки, крышки, двери;

Дополнительные оптические и/или звуковые сигналы тревоги (в соответствии с EN 981) должны указывать на все выявленные сбои в примерах систем, упомянутых выше.

5.4.4 Меры против перегрева органического жидкого материала покрытия

В тех случаях, когда перегрев может создать дополнительные опасности, оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения должно быть оборудовано термическим отключением со звуковым и/или видимым сигналом в соответствии с EN 981.

Регулировка уставки должна быть доступна только компетентному лицу.

Сброс отключения должен быть ручным, повторный запуск нагрева не должен выполняться автоматически.

Устройства контроля температуры и устройства ограничения температуры должны быть независимыми друг от друга.

Ограничение температуры не требуется, если теплоноситель, даже в случае сбоя в работе, не может поднять температуру выше «максимально допустимой расчетной температуры».

5.5 Требования безопасности и меры по борьбе с шумом

Оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы риски, связанные с излучением шума в воздухе, были снижены до минимального уровня с учетом технического прогресса и наличия средств снижения шума, особенно у источника.

Например, могут быть приняты следующие меры:

— оборудование, установленное на антивибрационных опорах;

— гибкие соединения между воздуховодами и особенно между вентиляторами и воздуховодами;

— выбор скорости вращения вентилятора в соответствии с наиболее благоприятными кривыми шума;

— снижение скорости воздуха в воздуховодах;

— звукоизоляция воздуховодов;

— другие средства, позволяющие избежать распространения вибраций, резонанса и любого другого шума, создаваемого вспомогательным оборудованием, постоянно установленным и подключенным к оборудованию, на конструкцию установки.

Примечание 1 - Данный список не является исчерпывающим. Производитель может использовать другие альтернативные технические меры с такой же или большей эффективностью.

Должны быть приняты во внимание рекомендации по проектированию малошумных машин, приведенные в EN ISO 11688-1.

Примечание 2 - EN ISO 11688-2 содержит полезную информацию о механизме создания шума в оборудовании.

Определение, объявление и проверка уровня шума, создаваемого оборудованием для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий, должны выполняться в соответствии с EN 14462.

При необходимости изготовитель должен рекомендовать ношение средств защиты органов слуха (см. 7.2.1).

5.6 Требования безопасности в отношении опасных веществ

5.6.1 Меры против контакта с/или поглощением опасных жидкостей (органический жидкий материал для покрытия, растворители)

5.6.1.1 Конструкция резервуара и вспомогательного оборудования

- Конструкция резервуара

Объем резервуара должен быть минимальным, но должен быть достаточным для удержания вытесненного органического жидкого материала покрытия, вызванного погружением рабочего элемента.

Материал для изготовления резервуара должен быть выбран таким образом, чтобы обеспечить соответствие органическому жидкому материалу покрытия, указанному для использования в оборудовании для нанесения покрытий методом погружения.

Цистерны не должны иметь утечек.

Электрохимические процессы, влияющие на конструкцию резервуара, должны быть сведены к минимуму.

- Системы циркуляции/фильтрации

Клапаны, трубопроводы и фитинги должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии под действием органического жидкого материала покрытия. Они должны быть способны выдерживать преобладающие давления и температуры текучей среды.

Все соединения должны быть герметичными, например, материалы для уплотнений должны соответствовать используемым материалам для нанесения органических жидких покрытий.

Расположение труб для подачи органических жидких материалов для покрытия в резервуары и/или давление жидкости должны быть такими, чтобы образование брызг было сведено к минимуму. Там, где невозможно избежать брызг, должны быть предусмотрены экраны.

- Зоны слива

Следует избегать вымывания органических жидких материалов покрытия капающими рабочими предметами. Это может быть достигнуто, например:

— достаточное время осушения рабочих элементов, покрытых погружением, над резервуаром для погружения и/или

— наружная дренажная зона.

Там, где рабочие элементы погружаются в органический жидкий материал покрытия с помощью прерывистого конвейера с устройством вертикального хода, погружной резервуар может использоваться для улавливания капель. Такое погружное устройство должно быть оборудовано таймером, позволяющим слить продукт до того, как он выйдет за пределы резервуара.

Если оборудование для нанесения покрытия погружением оснащено внешней зоной слива, размеры зоны слива должны быть рассчитаны в соответствии с размером обрабатываемых элементов, скоростью конвейерной системы и вязкостью органического жидкого материала покрытия. Зона слива должна возвращать органический жидкий материал покрытия в погружной резервуар или отдельный контейнер.

5.6.1.2 Средства индивидуальной защиты

Изготовитель должен информировать пользователя об использовании соответствующего личного снаряжения в соответствии с положениями 7.2.2.

5.6.2 Меры против вдыхания опасных летучих веществ

5.6.2.1 Искусственная вентиляция

В оборудовании для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения предотвращение вдыхания опасных летучих веществ должно осуществляться путем снижения концентрации в рабочей зоне оператора ниже допустимых предельных значений воздействия (см. Приложение Е). Это должно быть достигнуто за счет искусственной вентиляции оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, соответствующей типу нанесения, размеру и форме обрабатываемых изделий, количеству опасных летучих веществ, пределам их воздействия и всем условиям применения. Должны быть установлены устройства и/или приняты методы работы для контроля эффективности искусственной вентиляции или выбросов летучих веществ (см. 5.6.2.6).

Изготовитель должен предоставить пользователю информацию об ограничениях рабочей зоны в соответствии с положениями 7.2.1.

Операции по техническому обслуживанию и очистке см. в разделе 7.2.3.

5.6.2.2 Оборудование для нанесения покрытий методом погружения без специального корпуса - с оператором или без него (см. Рисунок C.1)

Оборудование для нанесения покрытий методом погружения без специального ограждения - с оператором или без него - должно быть оборудовано искусственной вентиляцией во избежание опасных концентраций опасных веществ. Это должно быть достигнуто предпочтительно с помощью одной из следующих мер:

а) Резервуары для предполагаемого использования содержащего растворители органического жидкого материала для покрытия с площадью поверхности менее 6 м2 должны быть оборудованы отводом кромки с одной стороны, если ширина составляет менее 900 мм;

— с обеих сторон, если ширина более 900 мм и менее 1200 мм;

— с одной стороны и обдув с противоположной стороны, если ширина более 1200 мм и менее 2000 мм;

Для резервуаров с площадью поверхности более 6 м2 см. пункт 5.6.2.3 и рисунок C.2.

b) Резервуары для предполагаемого использования материала покрытия, переносимого водой, должны быть оборудованы системой отвода воды или должны применяться меры сопоставимого уровня безопасности для предотвращения превышения предела (пределов) воздействия веществ, испаряющихся из материала покрытия.

В любом случае зона слива должна быть заключена в туннель с рассчитанным воздушным потоком, отвечающий требованиям пункта 5.6.2.3.

5.6.2.3 Оборудование для нанесения покрытий методом погружения со специальным корпусом с оператором или без него (см. Рисунок C.2)

Требуется специальное ограждение

— для любого резервуара, содержащего лакокрасочный материал на основе растворителя, и

— с площадью поверхности более 6 м2.

Искусственная вентиляция должна быть спроектирована таким образом, чтобы концентрация паров опасного растворителя в рабочей зоне любого оператора не превышала предельных значений воздействия (см. Приложение Е).

а) с оператором, работающим внутри корпуса

Направление воздушного потока должно исключать попадание оператора в атмосферу, загрязненную опасными веществами.

Поток воздуха должен быть как можно более равномерным по всей рабочей зоне оператора.

Следует избегать попадания воздуха из оборудования в мастерскую, например, с помощью самозакрывающихся дверей (см. 5.2.3).

b) без оператора внутри корпуса

В случае оборудования без оператора опасность вдыхания существует только тогда, когда оператор входит внутрь установки с целью осмотра или технического обслуживания. В этом случае - перед входом в оборудование для нанесения покрытий методом погружения - следует избегать образования опасных паров растворителя (ограничение концентрации опасных веществ в воздухе) путем увеличения искусственной вентиляции. Дополнительная информация о дополнительном использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) должна быть приведена в инструкции по использованию (см. 7.2.2).

5.6.2.4 Оборудование для нанесения электрофоретических покрытий без специального корпуса - с оператором или без него (см. рисунок C.3)

Направление воздушного потока должно исключать попадание оператора в атмосферу, загрязненную опасными веществами.

Концентрация опасных веществ в зоне дыхания оператора не должна превышать предельных значений воздействия.

5.6.2.5 Оборудование для нанесения электрофоретических покрытий, заключенное в туннель для обработки - без оператора (см. рисунок C.4)

В случае оборудования без оператора опасность вдыхания существует только тогда, когда оператор входит внутрь установки для осмотра или технического обслуживания. В этом случае - перед входом в оборудование для нанесения электрофоретических покрытий - следует избегать образования опасных паров растворителя (ограничение концентрации опасных веществ в воздухе) путем увеличения искусственной вентиляции. Дополнительная информация о дополнительном использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) должна быть приведена в инструкции по использованию (см. 7.2.1).

Помещение должно быть оборудовано системой искусственной вентиляции (см. Приложение А).

5.6.2.6 Предохранительные устройства

5.6.2.6.1 Предотвращение недостаточной искусственной вентиляции

Минимальный расход через оборудование для нанесения покрытий методом погружения с использованием материала для нанесения покрытий на основе растворителя должен контролироваться устройствами регулирования расхода.

Устройства управления потоком должны быть сблокированы с переключателями положения заслонок, которые используются для регулирования потока через оборудование для нанесения покрытий методом погружения с использованием материала для нанесения покрытий, содержащего растворитель, и сблокированы с транспортной системой. Они должны быть сконструированы таким образом, чтобы любое возможное положение заслонок обеспечивало минимальный объемный расход, необходимый для поддержания безопасной работы оборудования для нанесения покрытий методом погружения. Регулируемые вручную заслонки должны быть установлены после ввода в эксплуатацию.

Если для регулирования потока через оборудование для нанесения покрытий используются вентиляторы с переменной скоростью, регулирование скорости вентилятора должно быть взаимосвязано с регулированием объемного расхода. Должен быть обеспечен минимальный расход.

Примечание - Скорость вращения вентилятора может регулироваться контрольным устройством, например, путем определения заданного минимального значения на преобразователе частоты. Расход можно контролировать, например, с помощью переключателя перепада давления.

Транспортная система должна работать только в том случае, если искусственная вентиляция работает эффективно.

В случае недостаточного отказа искусственной вентиляции операция погружения (транспортная система) должна автоматически прекращаться и возобновляться только после восстановления искусственной вентиляции. Перезапуск операции погружения не должен быть автоматическим.

5.6.2.6.2 Устройства управления и их исполнительные механизмы, станции управления

a) Каждая транспортная система с опасными перевозками должна быть оборудована собственными устройствами управления для запуска и остановки, срабатывание которых может определять начало и конец опасных перевозок.

b) Устройства управления для запуска опасных движений должны быть защищены от непреднамеренного срабатывания. Применяется предотвращение неожиданного запуска в соответствии с EN 1037.

c) Устройства управления для неавтоматически управляемых перемещений транспортной системы должны быть сконструированы таким образом, чтобы транспортная система автоматически останавливалась после освобождения устройств управления (устройств удержания до запуска).

d) Устройства управления в транспортной системе с ручным управлением или программным управлением должны быть взаимосвязаны с искусственной вентиляцией. Система транспортного средства должна быть защищена от несанкционированного приведения в действие.

Примечание - Если необходимо достичь центра ванны, это может быть достигнуто путем одновременного размещения двух приводов управляющих устройств (например, движение вперед и определение положения центра).

e) Станции и устройства управления должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы транспортная система могла безопасно эксплуатироваться.

Примечание - Посты управления - это те места, с которых приводятся в действие устройства управления транспортной системой (стенд управления).

f) Приводы устройств управления для транспортной системы должны быть расположены таким образом, чтобы с постов управления можно было не замечать опасных перемещений в пределах соответствующей рабочей зоны. Если существует несколько опасных зон, должны быть созданы свободные частичные зоны, в которых установлены соответствующие контрольные устройства.

g) пункт f) не применяется к транспортной системе с программным управлением и к транспортной системе непрерывного конвейерного типа.

h) Приводы и устройства управления для запуска и остановки опасных перемещений должны быть легко и безопасно доступны и приводиться в действие с поста управления.

5.6.2.6.3 Устройства аварийного управления

Каждая транспортная система должна быть оборудована устройствами аварийного управления в соответствии с требованиями EN 418, чтобы устранить или уменьшить неминуемую, или немедленно возникающую опасность, с помощью которой опасное движение прекращается или устраняется иным образом. Приводы устройств аварийного управления должны быть установлены по крайней мере на каждом контрольном посту.

Повторный запуск без сброса аварийной остановки должен быть невозможен.

5.6.2.6.4 Устройства, ограничивающие движение

При необходимости перемещение частей, приводимых в действие с помощью электропривода (например, подъем и опускание транспортной системы, линейное перемещение транспортной системы), должно ограничиваться ограничителем перемещения, сблокированным с источником питания приводной системы.

Электрическое торможение не должно осуществляться обратным током.

Включение ограничителя хода не должно препятствовать, при необходимости, началу движения в обратном направлении.

5.6.2.6.5 Устройства для отключения источника питания

a) Установка для нанесения покрытия методом погружения и, при необходимости, составные части (например, система транспортировки, система искусственной вентиляции) должны быть оборудованы устройствами отключения электропитания в соответствии с EN 60204-1:1997, 5.3.2.a), b), c) или d).

b) Устройства отключения питания должны быть четко обозначены, легкодоступны и защищены от несанкционированного и случайного включения.

5.6.3 Меры против вдыхания токсичных газов, выделяемых нагревательным устройством

В машинах, оборудованных системой подпитки воздуха с прямым газовым нагревом, концентрация токсичных газов при горении должна поддерживаться ниже пределов воздействия, требуемых законодательством о гигиене труда (примеры см. в Приложении Е).

Это достигается за счет использования системы прямого газового отопления в соответствии с EN 746-2 и EN 525 и/или устройства контроля газа, которое отключает систему отопления в случае превышения предельных значений воздействия (см. Приложение E).

Воздуховоды для забора добавочного воздуха и отвода отработавших газов должны располагаться таким образом, чтобы избежать любого риска перекрестного загрязнения.

Функция газовых горелок должна быть взаимосвязана с искусственной вентиляцией.

5.6.4 Меры против контакта с опасными пенами или вдыхания опасных газов, паров, выделяемых оборудованием для пожаротушения

Машины, оснащенные автоматической системой пожаротушения, должны быть снабжены сигнальным устройством, которое подает звуковой сигнал перед сбросом опасных огнетушащих материалов (см. 5.7.1.4).

Дополнительная информация о дополнительных положениях для пользователя оборудования для пожаротушения должна быть приведена в 7.2.1.

5.7 Требования безопасности и меры защиты от пожара и взрыва

5.7.1 Пожар

5.7.1.1 Общие положения

Чтобы предотвратить быстрое распространение огня, все элементы конструкции оборудования для нанесения покрытий методом погружения, определенные в 3.1, и его оборудование должны соответствовать требованиям по предотвращению пожара и защите машин, как описано в EN 13478.

Эти требования применимы только к оборудованию для нанесения покрытий методом погружения, определенному в 3.1, использующему материал для нанесения покрытий на основе растворителя.

5.7.1.2 Источники воспламенения

Нагревательные устройства, расположенные во взрывоопасных зонах машин для нанесения покрытий методом погружения с использованием материала для нанесения покрытий на основе растворителя, не должны воспламенять аэрозоль краски и пары растворителя (например, воздухонагреватель и пламя горелки должны находиться вне зоны присутствия легковоспламеняющихся веществ и зоны 2 (см. также Приложение А).

5.7.1.3 Элементы конструкции

Составные элементы конструкции должны быть изготовлены из материалов, которые не поддерживают горение и должны быть достаточно устойчивыми к возгоранию.

Составными элементами являются, например:

— несъемные элементы конструкции (ограждение, стены, потолки);

— полы и решетки;

— подвижные элементы (двери для погрузки и персонала, ворота и т.д.);

— вентиляционные каналы и дымоходы, которые не должны влиять на огнестойкость любой проходимой стены.

Свойства материала теплоизоляции и мелких деталей не должны способствовать возникновению пожара или увеличивать риск возникновения пожара.

Материалы для фильтров для впуска и очистки отработанного воздуха, гибких соединений и герметизирующих мастик должны быть, по крайней мере, негорючими.

Примечание - Информация о классификации реакции материала на огонь приведена в Приложении D.

5.7.1.4 Оборудование для пожаротушения

Возможность воспламенения должна быть уменьшена в случае пожара, например, путем покрытия погружного резервуара (например, автоматически в отсутствие оператора) или перемещения легковоспламеняющегося материала покрытия в защитный резервуар.

Должно присутствовать оборудование для пожаротушения

— в зависимости от размера и типа оборудования, присутствия оператора и риска возникновения пожара (характер материала покрытия) должно присутствовать переносное или автоматическое оборудование;

— автоматическая система пожаротушения должна быть установлена во всех опасных зонах (классифицированных в 3.27) машин, когда процессы выполняются автоматически;

— все автоматические установки пожаротушения должны быть оборудованы автоматической системой предупреждения о пожаре. В случае пожара оператор должен иметь возможность быстро эвакуироваться из помещения в условиях полной безопасности.

Средствами доступа должны быть двери для персонала, соответствующего пункту 5.2.3.

Примечание - Следует учитывать местные правила в пожароопасных зонах.

5.7.2 Взрывы

5.7.2.1 Общие положения

Для предотвращения взрыва необходимо выполнить следующее:

— для поддержания концентрации легковоспламеняющихся веществ ниже НПВ с помощью искусственной вентиляции или путем поддержания температуры материала покрытия, содержащего растворитель, ниже его температуры вспышки (см. также 7.2.1);

— для устранения или уменьшения источников воспламенения.

Для корпуса требуется искусственная вентиляция, если температура материала покрытия сопоставима с температурой вспышки материала покрытия, содержащего растворитель. Можно рассчитать скорость искусственной вентиляции (см. 5.7.2.2).

Искусственная вентиляция не требуется, если температура вспышки материала покрытия, содержащего растворитель, по крайней мере на 20°C выше, чем при нормальных условиях эксплуатации.

Кроме того, должны быть приняты меры предосторожности для устранения утечек горючих газов, чтобы избежать возможности взрыва, например, естественная конвекция, предварительная или последующая вентиляция, проверка на герметичность в газовой магистрали.

5.7.2.2 Ограничение концентрации легковоспламеняющихся веществ

Предельное значение концентрации, указанное ниже, должно использоваться только для классификации опасных зон (см. 5.7.2.3) и определения электрического и неэлектрического оборудования (см. 5.7.2.4.2 и 5.7.2.4.3).

Для расчета (см. Приложение В), если значение НПВ растворителей неизвестно, используется значение 40 г/м3.

В оборудовании для нанесения покрытий методом погружения, использующем материал покрытия на основе растворителя, концентрация легковоспламеняющихся веществ должна быть ограничена значением не более 25% НПВ и/или температура материала покрытия на основе растворителя должна быть по крайней мере на 20°C ниже температуры вспышки.

Резервуар должен быть оснащен термостатом, чтобы избежать температур, превышающих нормальные условия эксплуатации. При достижении более высоких температур термостат должен остановить нагрев ванны.

Примечание 1 - Оборудование для нанесения покрытий методом погружения, установленное в цехе без какого-либо специального ограждения, будет соответствовать пределам воздействия (см. 5.6.2.1), которые намного ниже НПВ, так что опасная взрывоопасная атмосфера не может возникнуть.

Примечание 2 - Когда оператор по какой-либо причине находится внутри корпуса, применяются пределы концентрации, указанные в 5.6.2.2 и 5.6.2.4.

Примечание 3 - В оборудовании для нанесения покрытий методом погружения со специальным корпусом концентрация легковоспламеняющихся веществ никогда не превышает 25% НПВ или температура ванны на 20°C ниже температуры вспышки.

Примечание 4 - Следует отметить, что в случае туннеля для обработки в зависимости от этапов процесса может иметь место различная концентрация паров растворителя.

5.7.2.3 Классификация в опасных зонах (в соответствии с пунктом 3.27)

Классификация опасных зон является неотъемлемой частью концепции безопасности для предотвращения взрывов. Категория предотвращения воспламенения оборудования и компонентов, применяемых для нанесения покрытий методом погружения с использованием материалов для нанесения покрытий на основе растворителей, зависит от ограничения концентрации легковоспламеняющихся веществ с помощью искусственной вентиляции.

а) При значениях концентрации легковоспламеняющихся веществ от 10% до 25% от НПВ общий объем корпуса оборудования для нанесения покрытий методом погружения, включая каналы для рециркулируемого и добавочного воздуха, а также во внешних объемах, но на расстоянии до 1 м от постоянных отверстий, классифицируется как зона 2 (рисунок А.1);

b) В случае значений концентрации легковоспламеняющихся веществ, не превышающих (при любых обстоятельствах) 10% от НПВ, внутренний объем корпуса оборудования для нанесения покрытий методом погружения не классифицируется как опасная зона (рисунок A.2).

5.7.2.4 Предотвращение или уменьшение источников воспламенения

5.7.2.4.1 Общие положения

Все электрическое и неэлектрическое оборудование и компоненты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах, должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с надлежащей инженерной практикой и в соответствии с требуемыми категориями для оборудования группы II, чтобы гарантировать отсутствие любого источника воспламенения. Для определения категории оборудования оно должно быть подвергнуто оценке опасности воспламенения в соответствии с пунктом 5.2 стандарта EN 13463-1:2001.

5.7.2.4.2 Электрооборудование

Любое электрооборудование, установленное и расположенное в Зоне 1, должно быть не ниже категории 2 и соответствовать требованиям стандарта EN 60079-0. В соответствующих случаях EN 60079-0 может быть дополнен или изменен стандартами EN 60079-6, EN 60079-2, EN 60079-5, EN 60079-1, EN 60079-7 и EN 60079-11, EN 60079-18, EN 60079-25 в зависимости от обстоятельств.

Электрооборудование, установленное и расположенное в зоне 2, должно быть, по крайней мере, категории 3, соответствующей стандартам EN 60079-0 и EN 60079-15.

В частности, должны быть рассмотрены следующие меры:

— все токопроводящие компоненты должны быть соединены между собой и заземлены в соответствии с EN 60204-1;

— для осветительных приборов, установленных за прозрачными ударопрочными панелями, герметично прикрепленными к конструкции корпуса, чтобы пары растворителя не могли проникнуть внутрь корпуса, достаточно IP 54 EN 60529;

Примечание 1 - Это требование связано со свойствами панели, позволяющими эффективно изолировать опасную атмосферу. Корпус самого осветительного прибора не расположен в классифицированной зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.

— Для двигателя вне корпуса должен использоваться класс защиты не менее IP44 согласно EN 60529;

— Нежелательных электростатических разрядов следует избегать путем заземления и соединения всех металлических компонентов.

Примечание 2 - Дополнительная информация по этой теме приведена в CLC/TR 50404:2003, Электростатика — Кодекс практики для предотвращения опасностей, связанных со статическим электричеством

Встроенное освещение должно соответствовать требованиям EN 1837.

5.7.2.4.3 Неэлектрическое оборудование

Любое неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасной среде, должно соответствовать требованиям стандартов EN 13463-1 и EN 13463-5 и, в соответствующих случаях, выбранному стандарту для конкретного типа защиты от воспламенения.

Оборудование категории 3 группы II для установки в зоне 2 не должно содержать какого-либо эффективного источника воспламенения при нормальной эксплуатации. Оборудование категории 2 группы II для установки в зоне 1 не должно содержать какого-либо эффективного источника воспламенения при нормальной работе или предполагаемой неисправности.

В частности, должны соблюдаться следующие требования:

— горячие поверхности всех устройств внутри опасных зон оборудования для нанесения покрытий методом погружения не должны быть способны воспламенять аэрозоли краски и пары растворителя. Допустимые температуры этих горячих поверхностей описаны в разделе 6.4.2 EN 1127-1:2007.

— Нежелательных электростатических разрядов следует избегать путем заземления и соединения всех металлических компонентов.

Примечание - Дополнительная информация по этому вопросу приведена в CLC/TR 50404:2003, Электростатика — Кодекс практики для предотвращения опасностей, связанных со статическим электричеством.

— особая защита должна быть предусмотрена для вентиляторов для отвода и рециркуляции воздуха! (EN 14986)". ! удаленный текст "

5.8 Требования безопасности и меры против сбоев в энергоснабжении

Если изменения, вызванные энергоснабжением и другими или последующими функциональными нарушениями, могут привести к более высоким, чем рассчитанные, концентрациям и возможности источника воспламенения и взрыва, это должно быть принято во внимание при анализе проектных рисков и выборе элементов безопасности, определенных в настоящем стандарте.

В таких обстоятельствах должны быть рассмотрены следующие меры, например, путем:

1) Сохранение температуры ванны на 20°C ниже температуры вспышки.

2) Прерывание транспортировки.

3) Меры по предотвращению неконтролируемого запуска (перезапуска) должны соответствовать EN 1037.

4) Меры по нейтрализации или уменьшению эффекта снижения расхода искусственной вентиляции, такие как

— аварийная вентиляция,

— расширенные характеристики вентилятора,

— бесперебойное или резервное электроснабжение.

Световые предупреждения и освещение аварийных путей и автоматической системы пожаротушения (при необходимости) должны подаваться от альтернативного источника энергии в случае сбоя нормального энергоснабжения) (см. 7.2.1).

Аварийное освещение должно соответствовать стандарту EN 1838. Оборудование с гидравлическим приводом должно соответствовать требованиям стандарта EN 982. Оборудование с пневматическим приводом должно соответствовать требованиям стандарта EN 983. Электрическое оборудование должно соответствовать требованиям стандарта EN 60204-1.

5.9 Требования безопасности и меры по предотвращению сбоев в системах управления

5.9.1 Общие положения

Схемы управления следующего оборудования считаются связанными с безопасностью:

— искусственная вентиляция (см. 5.6.2.6.1);

— устройство для ограничения наполнения (см. 5.2.2);

— все блокирующие устройства (см. 5.6.2.6.1, 5.6.2.6.2, 5.6.2.6.3, 5.6.2.6.4, 5.2.1.3, 5.2.1.5);

— устройства выбора режима (см. 5.6.2.6.2);

— устройство для ограничения температуры (см. 5.4.1, 5.4.4);

— устройства ограничения скорости, например, приводимых в действие поворотных столов (см. 5.6.2.6.2);

— схемы питания для каждого типа используемой энергии (см. 5.6.2.6.2);

— устройства, удерживаемые для запуска (см. 5.2.1.7);

— гидравлические/пневматические устройства (см. 5.8);

— устройства, ограничивающие движение (см. 5.6.2.6.2, 5.6.2.6.4);

— устройства аварийной остановки и сигнализации (см. 5.6.2.6.3, 5.9.3);

— устройства ограничения нагрузки (см. 5.2.2.2).

Переключатели управления для запуска опасных перемещений должны соответствовать требованиям EN 1037.

Оборудование для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения покрытий должно быть оснащено отдельными основными переключателями управления для каждого типа используемой энергии. Должны быть выполнены требования стандарта EN 1037.

5.9.2 Уровень безопасности

Цепи управления, которые используются в функциях, связанных с безопасностью, должны соответствовать требованиям EN 954-1 категории 3 и EN 1088. Функции, связанные с безопасностью, см. в EN 954-1 и CR 954-100.

В отношении требований к контролю для оборудования для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения, которые не требуют регулярного доступа к опасным точкам, должны применяться следующие меры:

— Часть гидравлической/пневматической системы управления, связанная с безопасностью, должна соответствовать, по крайней мере, категории 1 (см. 6.2.2, EN 954-1:1996).

— Часть электрической/электронной системы управления, связанная с безопасностью, должна соответствовать, по крайней мере, категории 3 (см. 6.2.4, EN 954-1:1996). Допускается предусматривать одиночные главные контакторы.

Примечание - Категория 3 означает, что обнаружены неисправности в части системы управления, связанной с безопасностью (например, вспомогательные реле, вспомогательные контакторы, компьютеры для функций, связанных с безопасностью, или специальные ПЛК (Программируемое логическое управление) для мониторинга), и что принимаются меры для приведения контролируемого оборудования в безопасное состояние (например, остановка опасные движения). В соответствии с EN 60204-1 программируемые электронные функции управления не во всех случаях считаются безопасными.

5.9.3 Оборудование для аварийной остановки

Оборудование для аварийной остановки должно соответствовать требованиям EN 418.

Устройства и цепи аварийной остановки с электрическим приводом должны соответствовать требованиям EN 60204-1.

5.9.4 Отказ или неисправность системы управления

Во избежание опасной ситуации в случае неисправности системы управления оборудование для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения покрытий должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвращать неконтролируемый запуск (перезапуск) в соответствии с EN 1037 и, где применимо:

— Должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать неожиданный перерасход;

— Должен быть оснащен устройством обнаружения, которое обнаруживает любой сбой или снижение холодопроизводительности и которое указывает на сбой с помощью оптических и/или звуковых сигналов тревоги в соответствии с пунктами 5.4.3 и 5.4.4. См. также 5.2.2.2.

Это устройство должно приводить к отключению других систем (например, отопления, транспорта). Примерами возможных дополнительных мер являются:

— Увеличение мощности вытяжных вентиляторов;

— Автоматическое закрывание дверей или крышек;

— Уменьшение тепловой инерции.

Отказ и/или неисправность системы управления могут привести к опасностям, которые являются такими же, как в результате сбоя энергоснабжения.

# 6 Проверка требований и/или мер безопасности

6.1 Общие положения

Требования безопасности, изложенные в пункте 5, должны быть проверены испытаниями, расчетами, инспекцией или другими методами в соответствии со следующими пунктами.

Проверка должна быть проверена до или во время ввода в эксплуатацию.

6.2 Механический

Проверка требований в соответствии с пунктом 5.2 и принятых мер может быть проведена путем визуального и/или физического осмотра.

6.3 Электрический

Проверка требований раздела 5.3 должна проводиться в соответствии с EN 60204-1, и следующие испытания должны проводиться на всех машинах для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического покрытия, когда электрооборудование полностью подключено к оборудованию:

— непрерывность цепи защитного соединения (в соответствии с пунктом 20.2, EN 60204-1:1997);

— испытания на сопротивление изоляции (в соответствии с пунктом 20.3, EN 60204-1:1997);

— испытания напряжением (в соответствии с пунктом 20.4, EN 60204-1:1997);

— функциональные тесты (в соответствии с пунктом 20.7, EN 60204-1:1997).

6.4 Тепловой

Проверка требований, изложенных в пункте 5.4, должна проводиться путем визуального осмотра и использования подходящих приборов для измерения температуры.

Должны использоваться приборы, обеспечивающие минимальную точность измерения ± 2 K.

6.5 Шум

Измерение уровней звукового давления на рабочих местах и уровня звуковой мощности должно выполняться в соответствии с EN 14462 во время ввода в эксплуатацию.

6.6 Опасные вещества

6.6.1 Резервуар и вспомогательное оборудование

Требования безопасности в отношении резервуаров и вспомогательных конструкций, систем циркуляции покрытия и дренажных зон должны быть проверены путем визуального осмотра и проверки документов и/или, при необходимости, путем испытаний.

6.6.2 Меры против контакта с/или поглощения/или вдыхания опасных жидкостей или паров

6.6.2.1 Контакт или поглощение материала покрытия (органический жидкий материал покрытия, растворители)

Проверка выполнения инструкций по технике безопасности, приведенных в 7.2.1.

6.6.2.2 Вдыхание опасных летучих веществ

Правильность функционирования защитных устройств, описанных в 5.6.2.6, должна проверяться с помощью функциональных испытаний.

— Проверка искусственной вентиляции

Для машин с оператором внутри, измерение значения концентрации опасных веществ и сравнение с предельными значениями воздействия.

— Проверка направления воздушного потока

Поместите дымогенератор в зону нанесения покрытия на основе растворителя и убедитесь, что весь дым удален с помощью предусмотренного для этой цели оборудования.

— Объемный обмен воздуха

Путем расчета после измерения объема внутреннего пространства машины и объемного расхода воздуха, измеренного в вытяжном канале.

6.6.2.3 Вдыхание токсичных газов, выделяемых нагревательным устройством

Перед вводом в эксплуатацию должна быть проведена проверка соответствия нагревательных приборов определенным стандартам.

Примечание - Производитель воздухонагревателя с прямым газовым нагревом должен предоставить декларацию о соответствии испытаниям, требуемым в соответствии с EN 746 и EN 525 для использования горелки.

6.6.2.4 Контакт с опасной пеной или вдыхание опасных газов, паров, выделяемых оборудованием для пожаротушения.

Правильная работа системы предупреждения и проверка, произведенная для обеспечения достаточного времени, чтобы оператор мог выйти из машины.

6.7 Проверка требований безопасности и мер защиты от пожара и взрыва

6.7.1 Пожар

Путем осмотра и проверки пригодности оборудования для пожаротушения.

Путем проверки документов, касающихся горючих свойств используемого строительного материала.

6.7.2 Взрыв

Процедуры проверки, если предусмотрены проектные меры предосторожности для уменьшения или предотвращения опасности взрыва.

6.7.3 Ограничение концентрации

Проверка объемного обмена воздуха (см. 6.6.2.2). Измерение концентрации легковоспламеняющихся веществ

- если расчетная концентрация ниже 25% НПВ, измерение (измерения) должно (должны) производиться в воздуховоде(ах) для выпуска воздуха;

- измерение должно производиться с использованием системы контроля концентрации в соответствии со стандартом EN 60079-29-1

- система контроля концентрации должна быть откалибрована, например, с использованием ксилола в условиях (температура, давление, влажность...), предусмотренных изготовителем. Если система контроля концентрации была откалибрована с использованием растворителя, отличного от того, который содержится в материале покрытия, результат должен быть скорректирован с использованием информации, полученной от производителя устройства (см. EN 50073);

- измерения должны выполняться в условиях эксплуатации (температура, давление, влажность...), указанных изготовителем устройства (см. EN 50073);

- измерения не должны проводиться при температурах, превышающих предел, указанный изготовителем устройства (см. EN 50073);

- если технические причины не позволяют измерить концентрацию, как определено выше, должны выполняться процедуры расчета и проверки расхода воздуха.

6.7.4 Опасные зоны и источники воспламенения

Соответствие электрооборудования и неэлектрического оборудования соответствующим стандартам для зоны 2 должно быть проверено во время ввода в эксплуатацию.

Другие требования должны быть проверены визуально.

6.8 Сбой в энергоснабжении

Поддержание световых предупреждений и освещения аварийных путей в течение как минимум 1 часа после прекращения подачи энергии должно быть проверено визуально.

Цепи безопасности должны быть проверены перед запуском, чтобы убедиться в том, что обеспечивается отказоустойчивость.

6.9 Системы управления

Проверка требований, изложенных в пункте 5.9, должна проводиться путем тестирования и визуального осмотра. Должны быть проверены наличие, функционирование, маркировка предохранительных устройств.

# 7 Информация для использования

7.1 Общие положения

Информация для использования должна быть составлена в соответствии с пунктом 6 и, в частности, с пунктом 6.5 стандарта EN ISO 12100-2:2003 для руководства по эксплуатации.

Информация для использования должна быть составлена на одном из языков ЕЭЗ. При вводе в эксплуатацию оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения должно сопровождаться переводом инструкций на язык страны, в которой будет использоваться оборудование, и инструкциями на языке оригинала, выданными изготовителем.

Технические требования к установке, вводу в эксплуатацию и эксплуатации должны быть предоставлены вместе с информацией о нормальном техническом обслуживании оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения и предполагаемом использовании.

7.2 Руководство по эксплуатации

7.2.1 Руководство по эксплуатации должно содержать следующую минимальную информацию: — данные о производительности:

— описание оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, тип материала покрытия, для которого предназначено оборудование, и устройства безопасности;

— конструктивные данные, характеристики;

— принципиальные схемы функций безопасности;

— максимальный размер предмета или объекта, на который наносится покрытие;

— объемный расход воздуха: ................ м3/ч;

— типы и максимальное количество легковоспламеняющихся растворителей, содержащихся в материале покрытия, наносимом за один час, и любые другие требования безопасности, ограничивающие использование. В случае изменения максимальной поверхности, подлежащей обработке в течение одного часа, пользователь должен убедиться, что не возникает дополнительных опасностей;

— температурные ограничения воздуха внутри машины для нанесения погружного или электрофоретического покрытия на этапе нанесения;

— значения уровня шума, определенные в соответствии с EN 14462, т.е.:

— взвешенный по шкале А уровень звукового давления излучения на рабочих местах, где он превышает 70 дБ; если этот уровень не превышает 70 дБ, этот факт должен быть указан;

— A-взвешенный уровень звуковой мощности, при котором A-взвешенный уровень звукового давления излучения на рабочих станциях превышает 80 дБ"

— минимальная температура вспышки материала покрытия на основе растворителя, допустимая для использования в оборудовании для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий (ссылка на паспорт материала производителя материала покрытия на основе растворителя);

— инструкция по проверке предельной температуры в зависимости от температуры вспышки и характеристик материала покрытия на основе растворителя в соответствии с паспортом безопасности материала покрытия на основе растворителя;

— инструкции, относящиеся к установке, такие как поэтажные планы, вытяжные системы, напольные крепления;

— информация и инструкции по креплению оборудования и любого составляющего оборудования к полу. Это включает в себя информацию о необходимом пространстве, которое должно быть зарезервировано для размещения машины таким образом, чтобы не создавался дополнительный риск раздавливания и сдвига между движущимися частями машины или заготовки и другими неподвижными соседними машинами, частью здания или запасами материала и т.д.;

— инструкции о том, как поддерживается безопасность прилегающих территорий, где вентиляционные каналы, трубы и дымоходы проходят через стену. Огнестойкость этой стены не должна изменяться;

— зоны погрузки/разгрузки (обозначены на полу и ограничены ограждениями);

— классификация зон с запретными зонами и опасными зонами в отношении пожара и взрыва (если применимо);

— информация о мерах по предотвращению взрыва и пожара во время очистки, технического обслуживания и обработки отложений остатков технологических процессов;

— Предупреждения против:

— использование галогенированных продуктов для очистки внутри оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий;

— использование открытого огня, предметов с раскаленными поверхностями, оборудования или предметов, способных генерировать искры (инструменты, оборудование и т.д.), внутри оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, или вокруг него;

— курение во взрывоопасных зонах. На оборудовании для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения, а также на всех входных дверях оборудования должна быть установлена табличка с надписью «Не курить»;

— любое хранение легковоспламеняющихся веществ или их пустых контейнеров или любых других материалов, которые контактировали с этими продуктами (тряпки, бумага и т.д.) в оборудовании для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения и перед дверями;

— безопасные методы работы - информация о

— требуемом оборудовании для пожаротушения;

— какие-либо специальные меры заземления;

— рекомендации по освещению;

— детали подключения оборудования системы искусственной вентиляции цеха.

— использование квалифицированного, обученного и уполномоченного персонала для эксплуатации и регулировки оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения в соответствии со спецификациями производителя;

— расположение рабочих мест оператора в незагрязненной атмосфере (для машин для нанесения покрытий методом погружения с горизонтальной вентиляцией);

— наличие, по крайней мере, подходящих огнетушителей с ручным управлением, если применимо, и как они должны использоваться безопасным способом;

— использование средств индивидуальной защиты в отношении контакта и/или вдыхания опасных материалов, газов или паров в соответствии с паспортом безопасности материалов покрытия;

— ношение средств защиты слуха, если это необходимо. Кроме того, в руководстве по эксплуатации должно быть указано:

— информация, касающаяся безопасных условий транспортировки и обработки;

— отчет о вводе в эксплуатацию (например, о соответствии мер заземления, скорости воздуха, блокировках безопасности);

— информация, касающаяся установленных защитных устройств и их функций;

7.2.2 Информация, касающаяся использования оборудования для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения покрытий

— описание элементов управления и их функций;

— инструкция по запуску (эксплуатации);

— инструкции по внесению любых корректировок;

— информация об очистке;

— инструкции по соответствующим мерам (например, предоставление подходящих очков и защитной одежды), когда контакт с материалами, используемыми для погружения или чистки, может вызвать дерматит или другие кожные заболевания;

— инструкции по использованию средств индивидуальной защиты или дыхательной маски, подключенной к свежему воздуху, когда оператор входит в оборудование для нанесения погружного или электрофоретического покрытия для целей регулировки, контроля или технического обслуживания.

— инструкция по правильному добавлению растворителя в ванну с органическим жидким лакокрасочным материалом: только при работающей мешалке и работающей искусственной вентиляции.

— информация о требовании, чтобы искусственная вентиляция работала

— до тех пор, пока концентрация опасных веществ не опустится ниже допустимых пределов воздействия, прежде чем входить внутрь автоматического оборудования для нанесения покрытий или электрофоретического покрытия для любых работ по наладке, ремонту или техническому обслуживанию.

— во время очистки легковоспламеняющимися растворителями.

— информация о микробиологических проблемах, в частности о контроле влажности, и соответствующих мерах, например:

— предоставление защитной одежды и средств для дыхания свежим воздухом;

— обеспечение легкого доступа для очистки воздуховодов и/или камер нагнетания;

— информация о требованиях, когда оператор должен входить внутрь резервуара (в соответствии с физическими и химическими свойствами материала покрытия внутри резервуара):

— второй оператор должен оставаться снаружи резервуара, чтобы контролировать работу;

— необходимо носить средства индивидуальной защиты или дыхательную маску, подключенную к свежему воздуху;

— !метод эксплуатации, которому следует следовать в случае аварий, поломок или засоров, которые могут произойти".

7.2.3 Техническое обслуживание

a) профилактическое техническое обслуживание

Изготовитель должен сообщить, по крайней мере, о следующем:

— регулярных проверках засорение систем фильтрации и выпуска, а также отложения материала покрытия на оборудовании, стенах и полу оборудования для нанесения погружных или электрофоретических покрытий;

— регулярных проверках заземление оборудования для нанесения погружных или электрофоретических покрытий и предметов, подлежащих обработке;

—мерах предосторожности, которые необходимо предпринять в нерабочем состоянии, если открытое пламя, раскаленный предмет или оборудование или предмет, способные генерировать искры, попадают в оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического покрытия для проведения работ по техническому обслуживанию (например, полная очистка оборудования для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического покрытия для удаления отложений органического жидкого материала покрытия);

—точных инструкциях по техническому обслуживанию нагревательных приборов и, в частности, периодичность технического обслуживания;

—периодичности замены фильтра и как это можно сделать безопасным способом;

— ! использовании материалов и инструментов в соответствии с рекомендациями изготовителя; "

— инструкциях по очистке.

b) внеплановое техобслуживание

Изготовитель должен проинформировать пользователя о том, что корректирующее техническое обслуживание должно выполняться только компетентным квалифицированным специалистом в соответствии с EN 60079-17 в соответствии со спецификациями производителя. В спецификации должно быть указано:

— средства обнаружения и устранения поломок и отказов, которые могут возникнуть;

— методы идентификации всех деталей или материалов, которые можно заменить;

— обязательная изоляция и рассеивание энергии перед началом работы в системах с энергетическим питанием;

— причины поломок или отказов и то, как они происходят.

7.3 Маркировка

Оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения должно иметь четкую и постоянную маркировку, по крайней мере, со следующими данными:

— название и адрес производителя;

— тип, модель и серийный номер, идентифицирующие оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения покрытий;

— год выпуска........изменен на....................(год(ы) внесения изменений);

— способ нанесения жидкого органического покрытия, для которого предназначено оборудование для нанесения покрытий методом погружения или электрофоретического нанесения (должен быть указан пример: автоматический или ручной);

— тип жидкого материала для покрытия или характеристики и ограничения для определения предполагаемого использования оборудования;

— количество легковоспламеняющегося растворителя, содержащегося в нанесенном жидком органическом материале покрытия (см. 7.2.1). Для максимальной обработки поверхности за один час требуется максимум при первоначальном запуске оборудования;

— установленная мощность:

— электрический.................. ( кВА),

— другое ......................

# Приложение A

# (обязательное)

# Схемы, относящиеся к опасным зонам потенциально взрывоопасной атмосферы

EN 1127-1 определяет методы определения опасных ситуаций, которые могут привести к взрыву. В нем подробно описываются меры по проектированию и строительству для достижения требуемой безопасности. Он включает в себя взаимосвязь между категориями и зонами, а также применимое оборудование в различных зонах.

Классификация опасных зон, определенная в пункте 3.27, приведена в разделе 5.7.2.3.

Примечание 1 - См. EN 60079-10.

Примечание 2 - Двери не считаются постоянными отверстиями.

Условные обозначения

1 Постоянное открытие

2 Конвейер

3 Вытяжка из корпуса

4 Зона 2

5 Зона 2

Рисунок A.1 — Оборудование для нанесения покрытий методом погружения с использованием материала для нанесения покрытий на основе растворителя, с корпусом

(5.7.2.3a) - Предположение: концентрация растворителя составляет от 10% до 25% от НПВ)

Условные обозначения

1 Зона не требуется

Рисунок A.2 — Оборудование для нанесения покрытий методом погружения с использованием материала для нанесения покрытий на основе растворителя с корпусом или без него

(5.7.2.3.b) - Предположение: концентрация растворителя ниже 10% от НПВ)

# Приложение B

# (обязательное)

# Определение концентрации легковоспламеняющихся растворителей в пересчете на НПВ

B.1 Оборудование для нанесения покрытий методом погружения с использованием лакокрасочного материала на основе растворителя

B.1.1 Общие положения

Следующий текст описывает метод, основанный на B.4 стандарта EN 60079-10:2003. Следует иметь в виду, что метод зависит от описанных допущений и поэтому дает только приблизительные результаты.

B.1.2 Расчет

Для упрощения сравнения с нижним пределом взрываемости (НПВ) концентрация выражается в CНПВ (в процентах от НПВ).

Cмакс=CНПВ макс ×НПВ100                                                 	(В.1)

Минимальный расход воздуха, необходимый для поддержания концентрации паров легковоспламеняющегося растворителя, определяется:

Qмин=(Mмакс × k1+ Mрас) × k2 × k3Cмакс                                    	(В.2)

Где:

| Qмин | это минимальный объемный расход внутри машины для нанесения покрытий методом погружения, который разбавляет выделяющиеся пары легковоспламеняющихся растворителей до требуемого уровня концентрации; | м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Cмакс | максимальная концентрация легковоспламеняющихся растворителей в воздухе внутри оборудования для нанесения покрытий методом погружения в зависимости от заданного допустимого CНПВ макс. | г/м3 |
| CНПВ макс. | является максимально допустимой концентрацией легковоспламеняющихся растворителей в воздухе в соответствии с пунктами 5.7.2.2 и 5.7.2.3 (CНПВ макс×10 = 10 и CНПВ макс×25= 25); | в % от НПВ |
| НПВ | является нижним пределом взрыва растворителя или смеси растворителей при 293 К; НПВ смеси растворителей принимается за наименьшее значение составляющих веществ. Если компоненты смеси растворителей неизвестны, то следует использовать значение 40 г/м3. | г/м3 |
| Mмакс | максимальная скорость добавления материала покрытия в погружной резервуар (подпитка); | г/ч |
| k1 | представляет собой массовую долю легковоспламеняющегося растворителя в материале покрытия; |  |
| k2 | представляет собой долю входного количества легковоспламеняющихся растворителей, выделяющихся внутри оборудования для нанесения покрытий методом погружения в результате испарения с поверхности ванны для нанесения покрытия и рабочих элементов; |  |

Примечание - Информация о максимальной скорости выделения газа или пара в источнике выделения может быть получена либо на основе проверенного опыта, разумных расчетов или обоснованных предположений.

| k3=3 | является фактором качества, учитывающим неоднородность концентрации растворителя. Этот коэффициент обозначает эффективность вентиляции с точки зрения ее эффективности в разбавлении взрывоопасной атмосферы с k3 в диапазоне от k3=1 (идеальная ситуация) до k3=5 (затрудненный поток воздуха); |  |
| --- | --- | --- |
| Mрас | количество растворителей, добавляемых в ванну во время работы (например, для поддержания вязкости покрытия); | г/ч |

Примечание - Если корпус является многозонным, вентиляционная СНПВ будет определяться отдельно в каждой зоне вентиляции (резервуар, зона погружения, зона отключения вспышки и т.д.). СНПВ будет взято значение наихудшей зоны.

B.1.3 Пример - Расчет требуемого минимального объемного расхода выхлопных газов

Рабочие элементы покрываются в закрытом погружном резервуаре с использованием материала, содержащего растворитель. Проектная мощность оборудования составляет 15 рабочих единиц в час. Средняя площадь покрытия на один рабочий элемент составляет 10 м2. Для нанесения покрытия требуется 100 г лакокрасочных материалов на м2.

Содержание растворителя в покрытии составляет 60 % (массовая доля). Покрытие стекает по погружному резервуару. За 1 час работы необходимо добавить 2 500 г растворителей из-за выделения растворителей с поверхности ванны и для поддержания вязкости материала покрытия. НПВ используемой смеси растворителей неизвестен.

Из приведенного выше примера:

Используемый материал покрытия и, следовательно, добавленный материал покрытия

Mmax = 15 ч-1 • 10 м2 • 100 г/м2 = 15000 г/ч

Содержание растворителя в материале покрытия:

k1 = 60% = 0,6

Растворителя, добавляемого в час:

Mрас=2500 г1 ч=2500 г/ч

Кроме того, необходимо учитывать следующее:

| НПВ | = 40 г/м3 | поскольку НПВ используемой смеси растворителей неизвестна |
| --- | --- | --- |
| k2 | = 70 % | = 0,7 расчетная скорость выделения растворителей (поверхность ванны, рабочие элементы с покрытием) |
| k 3 | = 3 | коэффициент качества (вентиляции) |

Из формулы (B.2) B.1.2 мы можем взять

Qмин=(Mмакс × k1+ Mрас) × k2 × k3(CНПВ макс×НПВ)/100                                    	(B.3)

Если концентрация растворителя в воздухе не должна превышать 10% от НПВ, то в соответствии с формулой (B.3)

Qмин 10=(15 000×0,6+2 500 ) × 0,7 × 310×40/100

Qмин 10 = 6037 м3/ч

Если концентрация растворителя в воздухе, составляющая 25% от НПВ, не должна быть превышена, то в соответствии с формулой (B.3)

Qмин 25=(15 000×0,6+2 500 ) × 0,7 × 325×40/100

Qмин 25= 2 415 м3/ч

Результат: Необходимые меры должны быть приняты в соответствии с пороговыми значениями концентрации, указанными в 5.6.2, и значениями взрыва в 5.7.2.3.

B.2 Оборудование для электрофоретического и погружного нанесения покрытий с использованием водорастворимого лакокрасочного материала

B.2.1 Общие положения

Приведенные ниже данные являются лишь примером.

Расчет производится с учетом того, что все пары растворителя удаляются над резервуаром.

B.2.2 Данные

Растворители

- Феноксипропанол (PPH): 	Давление пара: 0,0463 мм рт. ст. (при 25°C)

НПВ: 0,70 по объему %

Молекулярная масса: 136 г

- Бутилгликоль (BG): 		Давление пара: 0,87 мм рт. ст. (при 25°C)

НПВ: 1,10 по объему %

Молекулярная масса: 118 г.

- Максимальные ежедневные дополнения

- Связующее вещество: 		3 876 кг, содержащих 1 %

феноксипропанола

- Клейстер: 				1 340 кг, содержащий 5 % бутилгликоля

B.2.3 Расчет

- Моль вещества испарится с образованием 22,414 дм3 пара при 0°C и атмосферном давлении. Объем при 25°C (нормальная температура) становится:

22,414=25+273,15273,15=24,465 дм3

- Объем феноксипропанола, выпаренного за один час:

876 000136×1100×24,465×124=290,52 дм3/ч

- Объем бутилгликоля, выпаренного за один час:

1 340 000118×5100×24,465×124=290,578,80 дм3/ч

- Объем корпуса резервуара: 20 м х 5 м х 5 м = 500 м3 = 500 000 дм3

- Концентрация феноксипропанола:

290,52×100500 000=0,0581 %

- Концентрация бутилгликоля: 578,80 -100

578,80×100500 000=0,1158 %

Чтобы получить концентрацию смеси этих двух газов ниже 25% НПВ, необходимо использовать следующее уравнение (формула Ле Шателье):

n1N1+n2N2 ≤0.25                                                  	(В.4)

с концентрацией n1 = феноксипропанола

N1 = НПВ в объемных % феноксипропанола

n2 = концентрация бутилгликоля

N2 = НПВ в объемных % бутилгликоля

получаем:

nPPH0,70+nBG1,10 ≤0.25

так:

1,10nPPH + 0,70nBG ≤ 0,25 ⋅ 0,7 ⋅1,1

1,10nPPH + 0,70nBG ≤ 0,1925

1,10nPPH = 1,10 ⋅ 0,0581 = 0,06391

0,70nBG = 0,70 ⋅ 0,1158 = 0,08106

1,10nPPH + 0,70BG = 0,14497

Уравнение (B.4) соответствует замене воздуха

0,144970,1925= 0,75 раза в час

# Приложение C

# (справочное)

# Схемы, относящиеся к классификации оборудования для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения покрытий

На рисунках приведены только примеры оборудования для нанесения покрытий методом погружения и электрофоретического нанесения покрытий

Условные обозначения

1 Погрузочно-разгрузочное устройство

2 Удаление слива

3 Резервуар

4 Рабочий элемент

Рисунок C.1 - Оборудование для нанесения покрытий методом погружения без специального корпуса - с оператором или без него (см. 5.6.2.2)

Условные обозначения

1 Погрузочно-разгрузочное устройство

2 Отверстие для рабочих элементов

3 Резервуар

4 Рабочий элемент

Рисунок C.2 - Оборудование для нанесения покрытий методом погружения со специальным корпусом - с оператором или без него (см. 5.6.2.3)

Условные обозначения

| 1 Погрузочно-разгрузочное устройство 2 Ограждение 3 Рабочий элемент 4 Промывочный резервуар | 5 Электро погружение 6 Электрод 7 Резервуар |
| --- | --- |

Рисунок C.3 - Оборудование для нанесения электрофоретических покрытий без специального корпуса - с оператором или без него (см. 5.6.2.4)

Условные обозначения

1 Отверстие для рабочих элементов 			5 Электрод

2 Погрузочно-разгрузочное устройство 			6 Постоянный ток

3 Конвейер  						7 Рабочий элемент

4 Электро погружной резервуар

Рисунок C.4 — Оборудование для нанесения электрофоретических покрытий, заключенное в туннель для обработки - без оператора

(см. 5.6.2.5)

# Приложение D

# (справочное)

# Классификация реакции материала на огонь - Национальные стандарты

В соответствии с пунктом 5.7.1 настоящего стандарта специфические свойства материала для строительства (такие как негорючие, нелегко воспламеняющиеся) необходимы для предотвращения и защиты от пожара.

В настоящее время не существует согласованных стандартов EN на огнестойкость строительных материалов для предотвращения пожара и защиты машин.

Следовательно, национальные стандарты должны иметь преимущественную силу до тех пор, пока не будут доступны согласованные стандарты CEN, например:

| Австрия | Onorm B 3800-1: | Пожароопасность строительных материалов и компонентов. Строительные материалы. Требования и испытания. |
| --- | --- | --- |
|  | Onorm B 3800-2: | Пожароопасность строительных материалов и компонентов. Детали. Условия требования, проверки. |
|  | Onorm B 3800-3: | Пожароопасность строительных материалов и компонентов. Специальные компоненты. Условия требования, проверки. |
|  | Onorm B 3800-4: | Пожароопасность строительных материалов и компонентов. Компоненты. Присоединение к классам огнестойкости. |
| Великобритания | H.F.L. 72 | Правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями и сжиженными нефтяными газами. |
| и соответствующие части | BS 476 | Испытания строительных материалов и конструкций на огнестойкость. |
| Франция | NF P 92-501 | Противопожарная безопасность. Материал для строительных испытаний на огнестойкость. Испытание на радиацию для жесткого материала или материала на жестких основаниях (полы и отделка) любой толщины и для гибкого материала толщиной более 5 мм. |
|  | NF P 92-507 | Противопожарная безопасность. Материал для строительства. Реакция на испытания на огнестойкость. Классификация в соответствии с реакцией на огонь. |
| Германия | DIN 4102 | Огнестойкость материалов и компонентов для строительства. Материалы для строительства. Определения, требования и испытания. |
| Италия | UNI 9177 | Классификация материала. Реакция на возгорание горючего материала. |

# Приложение E

# (справочное)

# Ссылка на национальные предельные значения воздействия

Предельные значения воздействия обычно определяются нормативными актами государств-членов. Национальные ссылки, насколько известно, следующие:

| Страна |  | Ссылки на национальные предельные значения воздействия опасных веществ |  | Технические условия для ограничений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Официальные уведомления Федерального министерства социального управления (2/93) |  | MAK, TRK |  |
| B |  | Королевский указ о внесении поправок в Приложение II к Разделу II, Основной части IIA арабской конвенции в отношении установления предельных значений воздействия химических агентов Распоряжение совета о внесении изменений в приложение II к разделу II, глава II от арабского языка, в котором устанавливается предел воздействия химических агентов. Постановление, принятое в частном Совете, об изменении приложения II к разделу II, глава II с арабского языка, в котором устанавливаются пределы воздействия химиновых агентов. |  | VLE VLE VLE |  |
| CH |  | Публикация SuVa: ограничения на рабочем месте в 1997 году Максимальные значения концентрации опасных для здоровья веществ на рабочем месте. Биологические значения толерантности на рабочем месте - гигиенические пределы физического воздействия |  | MAK BAT |  |
| CzR |  | Директива Министерства здравоохранения № 58/1981 об основных гигиенических требованиях к максимально допустимой концентрации наиболее важных вредных веществ в воздухе и оценке уровня загрязнения |  | NPK NPK-P |  |
| DK |  | Инструкция № 3.1.0.2, декабрь 1996 г., Предельные значения воздействия для веществ и материалов |  | GV |  |
| SF |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
|  |  | удаленный текст |  | VME |  |
|  |  | ED 695 - Практическое руководство по вентиляции № 0 - общий принцип вентиляции. |  |  |  |
| F |  | ED 657 - Практическое руководство по вентиляции № 1 - очистка воздуха в рабочих помещениях. ED 651 - Практическое руководство по вентиляции № 2-вентиляция резервуаров для обработки поверхности |  | VLE |  |
| D |  | Технические правила для опасных материалов TRGS 900 "Воздушные ограничения" |  | MAK, TRK BAT |  |
| G |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
| ISL |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
| IRL |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
| I |  | Пороговые предельные значения и Индексы биологического воздействия, опубликованные Американской Конференцией правительственных промышленных гигиенистов (ACGIH) |  | TLV |  |
| L |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
| NL |  | Министерство социальных дел и занятости: Национальный список значений ПДК 2005 года |  | MAC |  |
| N |  | Административный норматив для атмосферного воздуха 1996 |  | AT 361 |  |
| P |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
| ES |  | В настоящее время неизвестно |  |  |  |
| S |  | (Пороговые предельные значения) AFS 1996:2 Гигиенические нормы |  | NGV, TGV KTV |  |
| GB |  | Исполнительный директор по охране труда и технике безопасности H&SE EH 40/97, Часть 2: "Перечень пределов профессионального облучения и другие таблицы" |  | MEL, OES |  |

# Приложение ZA

# (справочное)

# Взаимосвязь между EN 12581:2005+A1:2010 и основными требованиями Директивы ЕС 2006/42/EC

EN 12581:2005+A1:2010 был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли для обеспечения соответствия Основным требованиям Директивы 2006/42/EC о переделанном оборудовании.

Как только EN 12581:2005+A1:2010 цитируется в официальном журнале Европейского Союза в соответствии с настоящей Директивой и был внедрен в качестве национального стандарта, по крайней мере, в одном государстве-члене, соблюдение нормативных положений настоящего стандарта дает, в пределах сферы применения этого стандарта, презумпцию соответствия соответствующим основным требованиям ((за исключением основных требований 1.2.1 3-го пункта, 1.2.4.2, 1.1.2.c), 1.7.4.2.o), 3, 4)) настоящей Директивы и соответствующих правил ЕАСТ.

Предупреждение - К изделиям, подпадающим под действие настоящего стандарта, могут применяться другие требования и другие директивы ЕС.

# Приложение ZB

# (справочное)

# Взаимосвязь между EN 12581:2005+A1:2010 и основными требованиями Директивы ЕС 94/9/EC

EN 12581:2005+A1:2010 был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN европейской комиссией и европейской ассоциацией свободной торговли для обеспечения соответствия основным требованиям Директивы о новом подходе ATEX 94/9/EC.

Как только EN 12581:2005+A1:2010 будет процитирован в официальном журнале европейского союза в соответствии с этой Директивой и будет внедрен в качестве национального стандарта по крайней мере в одном государстве-члене, соответствие нормативным положениям этого стандарта, приведенным в Таблице ZA, в пределах сфера действия настоящего стандарта, презумпция соответствия соответствующим основным требованиям настоящей Директивы и связанным с ней правилам ЕАСТ.

Таблица ZB - Соответствие между настоящим стандартом и Директивой 94/9/ЕС

| Пункт(ы) настоящего стандарта | Основные требования Директивы 94/9/EC |
| --- | --- |
| 5.1, 5.7.2.1, 5.7.2.2, 5.7.2.3 | 1.0 Общие требования |
| 5.6.1.1, 5.7.1.3 | 1.1 Выбор материалов |
| 5.7.2.1, 5.7.2.2 | 1.2 Проектирование и строительство |
| 5.7.2.1, 5.7.2.4 | 1.3 Потенциальные источники воспламенения |
| 5.7.2.3 | 1.4 Опасности, возникающие в результате внешних воздействий |
| 5.8, 5.9 | 1.5 Требования в отношении устройств, связанных с безопасностью |
| 5.8, 5.9 | 1.6 Интеграция требований безопасности, относящихся к системе |
| 5.7.2.4 | 2.2 Требования, применимые к оборудованию категории 2 оборудования - группа II |
| 5.7.2.4 | 2.3 Требования, применимые к оборудованию категории 3 оборудования - группа II |

Предупреждение - Другие требования и другие директивы ЕС могут быть применимы к продукту (продуктам), подпадающим под действие настоящего стандарта.

# Библиография

[1] EN 547-2, Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий для доступа человека к машине (элементам машины) частями тела)

[2] EN 614-1, Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles (Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы)

[3] EN 620, Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials (Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопасности и электромагнитной совместимости)

[4] EN 626-1:1994, Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers (Безопасность машин - Сокращения рисков для здоровья от опасных веществ, выделенных машинным оборудованием - Часть 1: Принципы и технические требования для производителей машинного оборудования)

[5] EN 626-2, Safety of machinery — Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 2: Methodology leading to verification procedures (Безопасность машин. Снижение риска для здоровья, вызываемого вредными веществами, выделяемыми машинами. Часть 2. Методология применения процедур проверки)

[6] EN 746-2, Industrial thermoprocessing equipment — Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems (Оборудование термообрабатывающее промышленное. Часть 2. Требования безопасности к топкам и топливопроводящим системам)

[7] EN 842, Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing (Безопасность машин и механизмов. Визуальные сигналы опасности. Основные требования, проектировка и испытания)

[8] EN 894-1, Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления)

[9] EN 894-2, Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays (Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации)

[10] EN 894-3, Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления.

[11] EN 1050, Safety of machinery — Principles for risk assessment (Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска)

[12] EN 1539, Dryers and ovens, in which flammable substances are released — Safety requirements (Сушильные устройства и печи, в которых выделяются горючие вещества. Требования безопасности)

[13] EN 60079-1, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Part 1: Flameproof enclosure «d» (IEC 60079-1:2003) (Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемые оболочки «d» (IEC 60079-1:2003)

[14] EN 60079-2, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 2: Pressurized enclosures «p» (IEC 60079-2:2001) (Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» (IEC 60079-2:2001))

[15] EN 60079-5, Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling «q» (IEC 60079- 5:2007) (Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» (IEC 600795:2007))

[16] EN 60079-6, Explosive atmospheres — Part 6: Equipment protection by oil immersion «o» (IEC 60079- 6:2007) (Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «о» (IEC 600796:2007))

[17] EN 60079-11, Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «i» (IEC 60079- 11:2006) (Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (IEC 60079-11:2006))

[18] EN 60079-7, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety «e» (IEC 60079-7:2001) (Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование, повышенная защита вида «е» (IEC 60079-7:2001))

[19] EN 60079-10, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous areas (IEC 60079-10:2002) (Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды (IEC 60079-10:2002))

[20] EN 60079-18, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation «m» electrical apparatus (IEC 60079-18:2004) (Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты герметизация компаундом «m» (IEC 60079-18:2004))

[21] EN 60079-25, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 25: Intrinsically safe systems (IEC 60079-25:2003) (Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные электрические системы (IEC 60079-25:2003))

[22] EN 61310-1, Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995) (Безопасность машин. Индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и тактильным знакам (IEC 61310-1:1995))

[23] EN ISO 11688-2, Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 2. Введение в физику проектирования с уменьшенным уровнем звука (ISO/TR 11688-2:1998))

[24] EN ISO 7250, Basic human body measurements for technological design (ISO 7250:1996) (Основные антропометрические измерения для технического проектирования. (ISO 7250:1996))

[25] PTB-report 1994, Flammability characteristics of sprays of water-based paints; U.V. Pidoll & H. Krämer: Physikalisch-Technishe Bundesanstalt (PTB) – 38116 Braunschweig – Germany (Характеристики воспламеняемости аэрозолей водоэмульсионных красок; У.В. Пидолл и Х. Крамер: Федеральный физико-технический институт (PTB) - 38116 Брауншвейг – Германия)

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 563 | IDT | ГОСТ ЕN 563-2002 Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей |
| EN 574 | IDT | ГОСТ EN 574-2012 Безопасность машин. Устройства управления двуручные. Принципы конструирования |
| EN 809 | IDT | ГОСТ EN 809-2017 Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей. Общие требования безопасности |
| EN 953 | IDT | ГОСТ EN 953-2014 Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств |
| EN 983 | MOD | ГОСТ 30869-200 (ЕН 983:1996) Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим системам и их компонентам. Пневматика |
| EN 1760-1 | IDT | ГОСТ ЕN 1760-1-2004 Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление |
| ЕN 1837 | IDT | ГОСТ ЕN 1837-2002 Безопасность машин. Встроенное освещение машин |
| EN 13463-5:2003 | MOD | ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «с» |
| EN 13478 | IDT | ГОСТ EN 13478-2012 Безопасность машин. Противопожарная защита |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Т а б л и ц а Д.А.2 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Обозначение международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 12100-1:2003 | ISO 12100:2010 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| EN ISO 12100-2:2003 |  |  |  |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |  |

УДК                      		МКС 87.100  		             IDT

Ключевые слова: установки для нанесения покрытий; погружение; электроосаждения

УДК                      		МКС 87.100    		               IDT

Ключевые слова: установки для нанесения покрытий; погружение; электроосаждения

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель

Изменения показаний, выдаваемых командными устройствами (давление, расход и т.д.) систем фильтрации и выхлопных контуров, помогают определить действия по техническому обслуживанию.