Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 1501-1 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Мусоровозы

Общие технические требования и требования безопасности

Часть 1

МУСОРОВОЗЫ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

(EN 1501-1:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 1501-1:2021 «Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы с задней загрузкой» («Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles»).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 183 «Управление отходами».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ EN 1501-1-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	4

4 Перечень существенных опасностей	10

5 Требования безопасности и меры защиты	17

6 Верификация	45

7 Информация для пользователя	45

Приложение A (обязательное) Описание интерфейсов и систем	49

Приложение B (обязательное) Открытая и закрытая системы. Подножка(и)	51

Приложение C (обязательное) Основные сценарии различных опасных зон	58

Приложение D (справочное) Объемы	66

Приложение E (справочное) Участки освещения	67

Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между настоящим стандартом и существенными требованиями Директивы 2006/42/ЕС	68

Библиография	75

# Введение

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С по EN ISO 12100:2010.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машин:

— производители машин (малые, средние и крупные предприятия);

— органы по охране труда и технике безопасности (регуляторы, организации по предотвращению несчастных случаев, надзор за рынком и т. д.).

На других может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

- пользователи машин/работодатели (малые, средние и крупные предприятия);

- пользователи машин/сотрудники (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

- поставщики услуг, т.е. для обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

- потребители (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон предоставлена возможность участвовать в процессе разработки EN 1501-1:2021.

Соответствующая машина и степень охвата опасностей, опасных ситуаций или опасных событий указаны в рамках настоящего стандарта.

Когда требования настоящего стандарта типа C отличаются от тех, которые указаны в стандартах типа A или типа B, то требования настоящего стандарта типа C имеют приоритет над положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями этого стандарта типа C.

Настоящий стандарт предназначен для тщательного изучения разработчиками, производителями, поставщиками и пользователями мусоровоза с задней загрузкой.

Настоящий стандарт следует рассматривать вместе с EN 1501-5:2021, разработанным для подъемных устройств, совместимых с мусоровозом, указанным в настоящем стандарте.

При составлении настоящего стандарта предполагалось, что:

— для мусоровоза действуют требования ПДД. Если правила дорожного движения противоречат положениям настоящего стандарта, приоритет имеют правила дорожного движения;

— в связи с правилами допуска транспортных средств к использованию на дорогах общего пользования применяются требования UN/ECE R10:2019 для мусоровозов в отношении ЭМС. Таким образом, ЭМС далее в этом стандарте не рассматривается;

— учтены рекомендации, выпущенные производителем шасси;

— элементы безопасности, связанные с шасси, используются производителем шасси в соответствии с их современным уровнем развития и в соответствии с правилами дорожного движения общего пользования;

— учтены рекомендации производителя подъемного устройства;

— по измерениям различных типов мусоровоза вибрации рук в целом ниже 2,5 м/с2;

— на основании измерений на различных типах мусоровоза вибрации всего тела в целом ниже, чем 0,5 м/с2;

— компоненты без особых требований спроектированы в соответствии с обычной инженерно-технической практикой и нормами расчета, включая все виды отказов, имеют прочную механическую и электрическую конструкцию и изготовлены из материалов достаточной прочности и надлежащего качества;

— компоненты поддерживаются в исправном и рабочем состоянии так, чтобы требуемые характеристики сохраняются, несмотря на износ;

— в составе мусоровоза с задней загрузкой не используются вредные материалы, например, асбест;

— только лица, прошедшие соответствующее обучение, могут управлять мусоровозом с задней загрузкой.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Мусоровозы

Общие технические требования и требования безопасности

Часть 1

МУСОРОВОЗЫ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мусоровозы с задней загрузкой (далее — мусоровозы), определение которых приведено в 3.2.

Настоящий стандарт распространяется на существенные опасности, опасные ситуации и события относительно мусоровозов, применяемых по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем, в течение всего срока службы, как указано в разделе 4.

Настоящий стандарт применяется при конструировании и изготовлении мусоровозов таким образом, чтобы обеспечить их пригодность к выполнению своих функций, и чтобы они могли работать, регулироваться и технически обслуживаться в течение всего срока службы.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и требования безопасности для мусоровозов с задней загрузкой, кроме интерфейсов между разгрузочным порталом/бортом и подъемным(и) устройством(ами), а также за исключением кранов-манипуляторов, которые могли быть смонтированы на мусоровозе.

Требования безопасности к подъемным устройствам и разгрузочным порталам/бортам установлены в EN 1501-5:2021.

Настоящий стандарт также распространяется на уплотнители, используемые на грузовике для сбора мусора.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- работу в суровых климатических условиях, например, неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как:

- температуру ниже минус 20 °С и выше плюс 40 °С;

- тропический климат;

- скорость ветра свыше 75 км/ч;

проект, KZ, первая редакция

- работу в загрязненной атмосфере;

- работу в агрессивной среде;

- работу в потенциально взрывоопасных газовых средах;

- погрузочно-разгрузочные работы с грузами, природа которых может привести к опасным ситуациям (например, горячими отходами, кислотами и щелочами, радиоактивными материалами, загрязненными отходами, особохрупкими грузами, взрывчатыми веществами);

- работу на судах;

Настоящий стандарт не распространяется на машины, которые изготовлены до введения в действие настоящего стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения)

EN 547-1:1996+А1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Основные принципы для определения размеров прохода для доступа человека всем телом к рабочим местам у машин)

EN 547-2:1996+А1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Основные принципы для определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела)

EN 894-1:1997+А1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления)

EN 894-2:1997+A1:2008, Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays (Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации)

EN 894-3:2000+А1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления)

EN 894-4:2010, Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators (Безопасность машин. Эргономические требования к конструктивному исполнению дисплеев и органов управления. Часть 4: Место размещения и систематизация дисплеев и органов управления)

EN 1501-4:2007, Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 4. Нормы и правила испытаний на шумность мусороуборочных транспортных средств)

EN 1501-5:2021, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Средства транспортные мусороуборочные. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства для установки на мусоровозы)

EN 60204-1:2018, Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified) (Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования (IEC 60204-1:2016, с поправками)

EN 60529:1991, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (IEC 60529:1989))

EN 61310-1:2008, Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007) (Безопасность машин. Индикация, маркировка и включение. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и тактильным сигналам (IEC 61310-1:2007))

EN 61496-1:2013, Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2012) (Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура часть 1: Общие требования и испытания (IEC 61496-1:2012))

EN ISO 374-1:2016, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016) (Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ (ISO 374-1:2016))

EN ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010) (Приводы гидравлические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов (ISO 4413:2010))

EN ISO 4414:2010, Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010) (Приводы пневматические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов (ISO 4414:2010))

EN ISO 7731:2008, Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals (ISO 7731:2003) (Эргономика. Сигналы опасности на рабочих и в общественных местах. Звуковые сигналы опасности (ISO 7731:2003))

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков (ISO 12100:2010))

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) (Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности (ISO 13732-1:2006))

EN ISO 13849-1:2015, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015) (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования (ISO 13849-1:2015))

EN ISO 13849-2:2012, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (ISO 13849-2:2012) (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация (ISO 13849-2:2012))

EN ISO 13850:2015, Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design (ISO 13850:2015) (Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы конструирования (ISO 13850:2015))

EN ISO 13854:2019, Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017) (Безопасность машин. Минимальные расстояния, предохраняющие части тела человека от повреждений (ISO 13854:2017))

EN ISO 13855:2010, Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010) (Безопасность машин. Размещение защитного оборудования с учетом скоростей приближения частей тела человека (ISO 13855:2010))

EN ISO 13857:2019, Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019) (Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны (ISO 13857:2019))

EN ISO 14118:2018, Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017) (Безопасность машин. Предупреждение неожиданных пусков (ISO 14118:2017))

EN ISO 14120:2015, Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120:2015) (Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений (ISO 14120:2015))

IEC 60417:2002, [online database], Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, применяемые на оборудовании)

ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols  (Обозначения условные графические, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN ISO 12100:2010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Платформа просмотра ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC: доступно на http://www.electropedia.org/

3.1 мусоровоз (refuse collection vehicle); RCV: Транспортное средство, предназначенное для сбора и транспортирования мусора (например, твердые бытовые отходы, крупногабаритные отходы, годные к вторичной переработке материалы), загрузка которых производится из контейнеров для сбора мусора или вручную

Примечание 1 - В большинстве случаев он состоит из шасси или жесткого шасси, на которое устанавливается кузов. Иногда это также может быть объединением грузовика и прицепа.

Примечание 2 - Мусоровоз является транспортным средством специального назначения в соответствии с 2007/46/EC, Приложение II, Часть A, 5.8.

3.2 мусоровоз с задней загрузкой (rear loaded RCV): Мусоровоз, в который мусор загружается в мусоросборник сзади.

Примечание 1 - В мусоровозах с задней загрузкой мусор перемещается вручную или механически от задней силовой балки в бункер. Механизм уплотнения, при наличии, затем перемещает и уплотняет мусор из бункера в постоянный или сменный мусоросборник мусоровоза с задней загрузкой. Для разгрузки мусоровоз наклоняется либо вращается, либо используется система разгрузки с выталкивателем.

3.3 кабина (cab): Составная часть шасси, смонтированная впереди кузова, из которой водитель управляет мусоровозом и в которой может размещаться оператор

3.4 кузов (bodywork): Сборка всех компонентов, установленных на шасси мусоровоза, включая сам кузов

Примечание 1 - Кузов может быть постоянным или сменным. Кузов также включает уплотнительное устройство, подъемное устройство или подножку, или любую комбинацию из этих трех.

3.5 мусоросборник (body): Часть кузова, в которой транспортируется собранный мусор

Примечание 1 - Он может быть постоянным, взаимозаменяемым или поворачиваться как часть механизма уплотнения.

Примечание 2 - Для разгрузки собранного мусора мусоросборник или наклоняется, или вращается, или используется система разгрузки с выталкивателем.

Примечание 3 - См. 3 на рисунке A.1 и 1 на рисунке A.2.

3.6 вместимость мусоросборника (discharge mode): Последовательность операций по опорожнению мусоровоза

3.7 разгрузочный портал (tailgate): Задняя часть кузова, прикрепленная к мусоросборнику, включающая уплотнительное устройство

Примечание 1 - Разгрузочный портал предназначен для открывания и выгрузки собранного мусора из кузова

3.8 разгрузочный борт (discharge door): Задняя часть кузова, прикрепленная к мусоросборнику без уплотнительного устройства

Примечание 1 - Разгрузочный борт предназначен для открывания и выгрузки собранного мусора из кузова.

3.9 бункер (hopper): Нижняя часть разгрузочного портала, в которую мусор загружается вручную или механически

3.10 вместимость бункера (capacity of the hopper): Объем неуплотненного мусора, который вмещается в бункере, измеренный в кубических метрах и округленный до десятичного значения, когда механизм уплотнения находится в полностью втянутом положении

Примечание 1 - См. V2 на рисунке D.1.

Примечание 2 - Дополнительным объемом, созданным направляющим щитом, является V3 как показано на рисунке D.1.

3.11 загрузочная кромка (loading edge): Периметр загрузочного проема

Примечание 1 - См. рисунок А.2 и рисунки В.1, В.2 и B.3.

3.12 силовая балка (rave rail): Самый нижний неподвижный порог загрузочной кромки в отношении положения оператора

Примечание 1 - См. рисунки B.1, B.2 и B.3.

3.13 направляющий щит (guide flap): Съемная или складывающаяся надставка для силовой балки

Примечание 1 - См. рисунок A.2 и рисунок B.2.

3.14 ручной режим (manual mode): Режим работы, при котором механизм выполняет каждое движение либо каждую последовательность движений командой с автоматическим возвратом

Примечание 1 - Каждая последовательность движений означает два или более движений в одной последовательности.

3.15 полуавтоматический режим (semi-automatic mode): Механизм, выполняющий либо каждое движение, либо каждую последовательность движений с помощью ручной команды импульсного пуска

Примечание 1 - Последовательность движений означает два или более движений в одной последовательности.

3.16 автоматический режим (automatic mode): Механизм, выполняющий последовательность движений командой импульсного пуска

3.17 уплотнительное устройство (compaction mechanism): Устройство, используемое для уплотнения и/или перемещения мусора в мусоросборник

Примечание 1 - См., например, рисунки A.2 и A.3.

3.18 открытая и закрытая системы (open and closed systems): Отдельные расположения уплотнительного устройства в отношении их доступности для оператора

3.18.1 открытая система (open system): Расположение уплотнительного устройства, при котором оператор может достигнуть опасной зоны от уровня, на котором он находится

Примечание 1 - См. рисунки B.1 и B.2 грунт или подножка(и), если оборудованы.

3.18.2 закрытая система (closed system): Расположение уплотнительного устройства, при котором оператор не может достигнуть опасной зоны от уровня, на котором он находится

Примечание 1 - См. рисунки B.2 и B.3 грунт или подножка(и), если оборудованы.

3.19 система разгрузки (discharge system): Механизм и движение, опорожняющее мусоросборник

Пример - Система разгрузки с выталкивателем, система разгрузки с вращающимся барабаном, система разгрузки с опрокидыванием, система подвижного пола.

3.19.1 система разгрузки с выталкивателем (ejection plate): Средства опорожнения мусоросборника посредством перемещения выталкивателя назад после открывания разгрузочного портала или разгрузочного борта при необходимости

3.19.2 система разгрузки с вращающимся барабаном (rotating drum): Средства опорожнения мусоросборника вращением барабана после открытия разгрузочного портала или разгрузочного борта при необходимости

3.19.3 опрокидывание (tipping): Средства опорожнения мусоросборника путем наклона мусоросборника после открытия разгрузочного портала или разгрузочного борта при необходимости

3.20 специальный контейнер для мусора (designated refuse container): Контейнер для мусора, совместимый с подъемным устройством

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.15

3.21 подъемное устройство (lifting device): Установленный на мусоровоз механизм загрузки мусора в его мусоросборник

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.2

3.22 сменное подъемное устройство контейнера для сбора мусора (interchangeable refuse container lifting device): Устройство подъема контейнера для сбора мусора, предназначенное для установки на различные мусоровозы, оборудованные одним стандартным интерфейсом

Примечание 1 - Стандартные интерфейсы могут иметь механические, пневматические, гидравлические, электрические, размерные и функциональные аспекты.

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.2.1.5

3.23 интерфейс (interface): Соединительное устройство между двумя частями и/или системами мусоровоза

3.23.1 интерфейс с подъемным устройством (ами) (interface with the lifting device(s)): Соединительное устройство, имеющее органы управления и механические устройства, обеспечивающие безопасное соединение между разгрузочным порталом/бортом и подъемным устройством (ами)

Примечание 1 - См. 8 на рисунке A.1.

3.23.2 интерфейс шасси с кузовом (interface chassis-bodywork): Соединительное устройство, имеющее органы управления и механические устройства, обеспечивающие безопасное соединение между кузовом и шасси

Примечание 1 - См. 7 на рисунке A.1.

3.24 опасная зона (danger zone): Зона внутри и/или вокруг машин, в которой человек может подвергаться потенциальному риску для своего здоровья или безопасности

Примечание 1 - См. Приложение C.

3.25 оператор (operator): Лицо, обученное для работы на мусоровозе

3.26 рабочая станция (working station): Место, где работает мусоровоз при обычном использовании

Примечание 1 - Осмотр, очистка и техническое обслуживание исключены.

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.25

3.27 подножка (footboard): Площадка, расположенная в задней части мусоровоза, на которой может стоять оператор при движении мусоровоза

Примечание 1 - См. рисунок A.3 и рисунки B.5 - B.8.

3.28 транспортное движение (travel movement): Неограниченное движение мусоровоза

3.29 машина-спутник (satellite vehicle): Транспортное средство, предназначенное для сбора мусора, имеющее возможность разгрузки собранного мусора непосредственно в другой мусоровоз

3.30 монтажная рама для подъемных устройств контейнеров для сбора мусора (mounting frame for refuse container lifting devices): Конструкция, используемая для установки сменного или съемного подъемного устройства мусоросборника на мусоровоз

Примечание 1 - Монтажная рама представлена в виде стационарного проема, съемной рамы или поворотно-откидной рамы.

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.4

3.31 транспортное положение (transport position): Обозначенное положение оборудования во время движения и все элементы транспортного средства находятся в положении, определенном изготовителем

3.32 рабочее положение (operation position): Обозначенное положение оборудования во время работы, определенное изготовителем

3.33 ограждение с блокировкой (interlocked guard): Ограждение с блокировочным устройством, чтобы вместе с системой управления машиной выполняются следующие функции:

— опасные функции машины, «обеспеченные» ограждением, не могут работать, пока ограждение не закрыто;

— если ограждение открывается во время работы опасных функций машины, подается команда остановки, а также

— когда ограждение закрыто, опасные функции машины, «обеспеченные» ограждением, могут работать (закрытие ограждений само по себе не запускает опасные функции машины)

Примечание 1 - В EN ISO 14119:2013 даются подробности таких средств.

Примечание - Взято из EN ISO 12100:2010, 3.27.4

3.34 устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние (hold-to-run control device): Устройство управления, которое запускает и поддерживает функции машины только до тех пор, пока приводится в действие ручное управление (привод)

Примечание – Взято из EN ISO 12100:2010, 3.28.3

3.35 дверца для обслуживания (access door): Дверь в кузове для обслуживания

3.36 подъемное устройство для контейнеров для сбора мусора (refuse container lifting device): Механизм, установленный на мусоровозе, для опорожнения специальных мусорных контейнеров

Примечание 1 - Подъемные устройства для мусорных контейнеров, отличные от указанных в EN 12999:2020.

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.2.1

3.37 кран-манипулятор (loader crane): Кран с механическим приводом, предназначенный для крепления к шасси, состоящий из колонны, вращающейся вокруг основания, и системы стрел, прикрепленной к верхней части колонны, предназначенный для установки на коммерческом транспортном средстве (включая прицеп) со значительной остаточной грузоподъемностью и предназначен для погрузки и разгрузки транспортного средства, а также для других задач, указанных производителем в руководстве по эксплуатации.

Примечание 1 - В настоящем стандарте краны-манипуляторы рассматриваются как подкатегории грузоподъемных устройств. В EN 1501-5:2021 устанавливаются дополнительные требования, применимые к этим типам подъемных устройств.

Примечание – Взято из EN 12999:2020, 3.1.1— изменен лексически

3.38 защита с блокировкой (locking system): Механизм, который блокирует систему захвата выделенного мусорного контейнера на подъемном устройстве мусорного контейнера для опорожнения

Примечание – Взято из EN 1501-5:2021, 3.7

3.39 зона загрузки (loading zone): Место, где загружается контейнер, мешок или другой мусор

3.40 маскировка (masking): Ограничение обнаруживаемости объекта контроля физическим препятствием

3.41 сигнал готовности шасси (chassis-ready signal): Сигнал, подаваемый шасси, позволяющий кузову начать работу

3.42 общий безопасный останов (general safe stop); GSS: Функция останова, связанная с безопасностью, для остановки опасных движений управляемых машин, чтобы достичь выключенного состояния

Примечание 1 - GSS это не аварийная остановка.

Примечание – Взято из EN 62745:2017, 4.7.3.3

3.43 Аварийная остановка (emergency stop); EMS: Функция останова, связанная с безопасностью, для остановки опасных движений управляемых машин, чтобы достичь состояния отключения, которое доступно в любой момент времени

Примечание 1 - Аварийная остановка определяется в EN ISO 13850:2015.

Примечание – Взято из EN 62745:2017, 4.7.3.4

# 4 Перечень существенных опасностей

В настоящем разделе приведены все опасности, опасные ситуации и события, которые посредством оценки риска, проведенной в соответствии с EN ISO 12100:2010, идентифицированы как существенные для этого типа машин и которые требуют принятия мер по уменьшению или исключению рисков.

Методы проверки, используемые для подтверждения соответствия, включают:

- V — визуальный инспекционный контроль требуемых свойств компонентов;

- T — испытания/контроль, подтверждающие, что предусмотренные свойства осуществляют свою функцию таким образом, что требования выполняются;

- M — измерения, подтверждающие, что требования выполнены в установленных пределах;

- D — чертежи и/или расчеты, подтверждающие, что конструктивные характеристики предусмотренных компонентов обеспечивают соответствие требованиям.

Таблица 1 - Перечень существенных опасностей

| N° | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздавливание, захват | Захват между загрузочной кромкой и машиной-спутником | 5.7 | D, T, V |
| 2 | Раздавливание | Опрокидывание мусоровоза при поднятом разгрузочном портале/ борте | 5.14.2, 5.15 | D |

Продолжение таблицы 1

| N° | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Раздавливание | Опрокидывание мусоровоза при поднятом контейнере для сбора мусора | 5.15 | D, T |
| 4 | Раздавливание, толчок, удар | Непреднамеренное открытие разгрузочного борта или портала | 5.4 | D |
| 5 | Раздавливание, захват | Раздавливание или захват уплотнительным устройством при падении в бункер во время работы | 5.3.3.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.9.1, 5.11.3.2 | D, M, T, V |
| 6 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание или разрезание между уплотнительным устройством и бункером или мусоросборником | 5.3.3.2, 5.3.9.2 | D, M, T, V |
| 7 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание или разрезание оператора между разгрузочным порталом/бортом и мусоросборником, когда разгрузочный портал/борт опускается | 5.4.1.3.2, 5.4.2 | D, M, T, V |
| 8 | Раздавливание | Раздавливание между открытой монтажной рамой при ее боковой навеске и мусоросборником, когда она неожиданно закрывается (например, ветром) | 5.4.4 | D, T, V |
| 9 | Раздавливание, захват | Раздавливание или разрезание выталкивателем в конце опорожнения мусоросборника | 5.4.3 | D, T, V |

Продолжение таблицы 1

| N° | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Раздавливание, затягивание, захват | Раздавливание или разрезание уплотнительным устройством или выталкивателем при техническом обслуживании | 5.11.3.3, 7.1, 7.2 | D, V |
| 11 | Раздавливание, разрезание | Раздавливание или разрезание, когда боковая доступная дверь открыта при движении механизма | 5.12.1, 5.14.3, 7.1, 7.2 | D, V |
| 12 | Раздавливание | Падение оператора на подножке, когда мусоровоз ударяется о предметы при движении задним ходом | 5.10.3.4.3 | D, T |
| 13 | Раздавливание | Раздавливание оператора при движении мусоровоза задним ходом | 5.12 | T, V |
| 14 | Раздавливание | Столкновение задней части с приближающимся транспортным средством | 5.12.3.2.2 | T, V |
| 15 | Раздавливание | Раздавливание оператора между мусоровозом и машиной-спутником | 5.12.1 | T, V |
| 16 | Раздавливание | Дорожное происшествие | 5.10.3.4.4 | D, T, V |
| 17 | Толчок или удар струей гидравлической жидкости | Травмирование оператора и пешехода (ов), вызванное разрывом рукавов | 5.8.1 | D, M, V |
| 18 | Толчок или удар струей сжатого воздуха | Травмирование оператора и пешехода (ов), вызванное разрывом рукавов | 5.8.2 | D, M, V |
| 19 | Электрическая опасность | Контакт или приближение к токоведущим частям | 5.8.3 | D, T |

Продолжение таблицы 1

| N° | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Термическая опасность | Контакт с горячими поверхностями | 5.16 | D, M |
| 21 | Опасность, вызванная вибрацией | Вибрация всего тела | 5.18.2 | M |
| 22 | Опасность, вызванная вдыханием пыли, паров | При опорожнении контейнера для сбора мусора, загрузке или опорожнении мусоросборника | 5.14.4 | V |
| 23 | Биологическая опасность | Контакт с оставшимся мусором при очистке кузова | 5.14.4 | V |
| 24 | Механические опасности | Опасности, вызванные недостаточным освещением, например, небезопасное обращение с контейнерами для сбора мусора и органами управления | 5.13.9 | V |
| 25 | Механические опасности | Неправильное поведение человека из-за недостатка информации | 7.1 | V |
| 26 | Механические опасности | Неудобная конструкция ручного органа управления, или случайное, или злоумышленное использование | 5.11.3.3 | D, V |
| 27 | Механические опасности | Несанкционированное переоборудование органов управления/ схемы управления | 5.11.1, 5.11.3.1, 5.13.2 | D, V |
| 28 | Раздавливание | Неправильная трактовка информации на средствах отображения информации | 5.11.3.1, 5.12.1 | D, V |
| 29 | Раздавливание | Неисправность источника энергии или системы управления | 5.13.5, 5.12.1 | T |

Продолжение таблицы 1

| N° | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Движения машины, неожиданный пуск после восстановления энергоснабжения | 5.11.1, 5.13.5, 5.14.1 | T |  |
| 31 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Неожиданный пуск или неисправность останова вследствие неисправности схемы управления | 5.11.1, 5.11.3.1, 5.13.5, 5.14.1 | T,D |  |
| 32 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Неожиданное движение вследствие внешнего воздействия на электрооборудование | 5.13 | D,M,T,V |  |
| 33 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Ошибка сборки вследствие неправильного электрического соединения | 5.13.7, 5.13.8, 5.13.9 | D,T |  |
| 34 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Прерывание электроснабжения | 5.13.5 | D,T |  |
| 35 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Затягивание кисти или руки оператора при уплотнении мусора | 5.3.3, 5.3.5, 5.3.9.1, 5.3.9.2 | D,T |  |
| 36 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Свободное падение поднятого разгрузочного борта или портала из-за разрыва гидравлических рукавов | 5.4.2 | D,T |  |
| 37 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Потеря разгрузочного борта/портала во время уплотнения из-за поломки блокирующей системы | 5.3.2 | D |
| 38 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Падение контейнера для сбора мусора или выпадение мусора из бункера из-за столкновения с уплотнительным устройством | 5.6 | D,V,T |

Окончание таблицы 1

| N° | Существенная опасность | Опасная ситуация | Ссылка на пункты настоящего стандарта | Проверка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Раздавливание | Опрокидывание мусоровоза вследствие потери устойчивости или чрезмерной нагрузки | 5.15.1 to 5.15.4 | D |
| 40 | Раздавливание | Движение мусоровоза задним ходом | 5.10.3.1, 5.12.1 | D, T |
| 41 | Падение вниз | Вход или покидание неудобных мест, когда мусоровоз движется или не движется | 5.10.1 | D, V |
| 42 | Падение вниз | Вход или выход из кабины, когда мусоровоз движется или не движется | 5.10.2 | D, M |
| 43 | Падение вниз | Вход или покидание подножки, когда мусоровоз движется или не движется | 5.10.3.1, 5.12.1, 5.12.2 | D, T |
| 44 | Падение вниз | Падение с высоты при проведении технического обслуживания | 7.2 | D |
| 45 | Удушье | Вдыхание отработавших газов | 5.16 | D, V |
| 46 | Раздавливание, разрезание | Закрывание разгрузочного портала из-за недостаточной обзора опасной зоны | 5.4.1.3.2 | D, M, V |
| 47 | Эргономика | Недостаточно сидений в кабине | 5.10.2 | V |
| 48 | Механический риск (см. EN ISO 12100:2010, B.2) | Недостаточная виброустойчивость электропроводки | 5.13.8 | D |
| 49 | Шум | Опасность для здоровья: глухота, физиологические расстройства, такие как потеря сознания, шум в ушах. Опасности, вызывающие несчастные случаи из-за помех речевому общению и невосприятию акустических сигналов | 5.19 | T, M |

# 5 Требования безопасности и меры защиты

5.1 Общие положения

Мусоровоз с задней загрузкой должен соответствовать требованиям безопасности и мерам защиты, приведенным в настоящем разделе. Дополнительно мусоровоз с задней загрузкой должен быть разработан в соответствии с EN ISO 12100:2010 в отношении имеющихся, но не существенных опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте. Все системы и компоненты должны быть определены и установлены в соответствии с инструкциями их производителей.

Мусоровоз с задней загрузкой должен двигаться со скоростью не более 9 км/ч, если транспортное средство небезопасно для движения, напр.:

- части кузова с приводом выходят за пределы обозначенной зоны для движения;

- мусоросборник или приводимый в действие разгрузочный борт находятся в небезопасном для движения положении;

- если мусоросборник не находится в транспортном положении, а разгрузочный борт не заблокирован;

- обратное движение мусоровоза.

5.2 Опасные зоны

5.2.1 Общие положения

Перед запуском и во время любой функции оператор убеждается, что в опасной зоне, связанной с этой функцией, никого нет. Сценарии эксплуатации, характерные для применения мусоровоза с задней загрузкой, и соответствующие требования приведены в Таблице 2. Эти сценарии приведены только для примера, и другие существующие решения должны в большей степени подчиняться тем же положениям.

Примечание - Некоторые из этих требований могут уже быть охвачены требованиями безопасности дорожного движения (например, непрямое поле зрения). Следовательно, установки (например, зеркала), используемые для соблюдения требований безопасности дорожного движения, могут использоваться для выполнения требований настоящего пункта.

Таблица 2 - Основные сценарии и применимые опасные зоны

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд транспортного средства к зоне погрузки | Водитель должен знать, есть ли операторы, пешеходы или препятствия в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — видимость и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.1 |
| 2 | Выезд транспортного средства из зоны погрузки (после сбора) | Водитель должен знать, есть ли операторы, пешеходы или препятствия в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — видимость и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.1 |
| 3 | Маневрирование транспортного средства (все направления) в зоне погрузки | Водитель должен знать, есть ли операторы, пешеходы или препятствия в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.2 |
| 4 | Транспортное средство в движении вперед со свободными подножками (операторы в кабине) | Водитель должен знать, есть ли пешеходы или препятствия в опасной зоне и находится ли транспортное средство в положении для движения | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.3 |
| 5 | Транспортное средство движется вперед с операторами на подножках | Водитель должен знать о присутствии операторов, пешеходов или препятствий в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.4 |

Продолжение таблицы 2

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Транспортное средство в движении задним ходом со свободными подножками (операторы в кабине/вне кабины) | Водитель должен знать о присутствии операторов, пешеходов или препятствий в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.5 |
| 7 | Операторы несут мусорные баки, мешки или другой мусор в транспортное средство во время движения транспортного средства. | Водитель должен знать о присутствии операторов, пешеходов или препятствий в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора и/или — связь между водителем и операторами | Рисунок C.6 |
| 8 | Операторы загружают мешки или другой мусор вручную без подъемника при неподвижном транспортном средстве. | Положение водителя: — информации, необходимой для положения водителя, нет, поскольку эти функции не контролируются с положения водителя Положение оператора: — оператор, который управляет функцией (например, уплотнением), должен знать, есть ли другие операторы в опасной зоне | — Поле обзора | Рисунок C.7 |

Продолжение таблицы 2

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Операторы загружают мешки или другой мусор вручную без использования подъемника, пока транспортное средство движется вперед. | Положение водителя: — Водитель должен знать о присутствии операторов, пешеходов или препятствий в опасной зоне Operator position: — оператор, который управляет функцией (например, уплотнением), должен знать, есть ли другие операторы в опасной зоне | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — связь между водителем и операторами и/или — поле обзора | Рисунок C.8 |
| 10 | Операторы загружают бункеры с помощью подъемника при неподвижном транспортном средстве. | Положение водителя: — нет информации, необходимой для положения водителя Положение оператора: - оператор, управляющий функцией (например, подъемом, уплотнением), должен знать, есть ли другие операторы в опасной зоне | — Поле обзора | Рисунок C.9 |
| 11 | Разгрузка неподвижного мусоровоза с помощью выталкивателя или поворотного барабана | При открывании разгрузочного портала оператор должен знать, есть ли в опасной зоне люди или препятствия, напр., где находится бункер для мусора и достаточно ли свободного места для открывания разгрузочного портала. | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.10 |

Окончание таблицы 2

| № | Операция/Сценарий | Необходимая информация | Обеспечивается, напр., | Рассматриваемые опасные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Разгрузка неподвижного мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника | При открывании разгрузочного портала оператор должен знать, есть ли в опасной зоне люди или препятствия, напр., где находится бункер для мусора и достаточно ли свободного места для открывания разгрузочного портала и опрокидывания мусоросборника. | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.11 |
| 13 | Разгрузка мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника на ходу транспортного средства | При открывании разгрузочного портала водитель должен знать, есть ли в опасной зоне люди или препятствия, напр., где находится бункер для мусора и достаточно ли свободного места для открывания разгрузочного портала и опрокидывания мусоросборника. | — Обнаружение и оптическая или звуковая информация и/или — поле обзора | Рисунок C.12 |

5.2.2 Верификация

Поверочное измерение проводят с вертикальным испытательным объектом высотой 1,2 м и диаметром 150 мм. Для каждой опасной зоны, указанной в Таблице 2, проверяют, виден ли этот испытательный объект, перемещаемый своей центральной точкой по путям прямоугольной границы опасной зоны, или обнаруживается ли с положения оператора (положения водителя и/или места оператора). Если верхняя часть вертикального испытательного объекта не видна, необходимо проверить, виден ли или обнаружен вертикальный испытательный объект по крайней мере на расстоянии 200 мм. Если это возможно, это не учитывается при оценке маскирования.

5.3 Уплотнительное устройство

5.3.1 Общие положения

Следует избегать любого контакта между контейнером и уплотнительным устройством.

5.3.2 Взаимодействие кузова и уплотнительного устройства

Конструкция должна учитывать динамические нагрузки и удары, воздействующие на кузов; соединения между разгрузочным порталом или бортом и мусоросборником, уплотнительным устройством и мусоросборником должны выдерживать нагрузки, создаваемые уплотнительным устройством.

Система блокировки между разгрузочным порталом с уплотнительным устройством и мусоросборником должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла выдерживать усилия уплотнения с учетом максимального динамического усилия.

5.3.3 Бункер

5.3.3.1 Вместимость и размеры бункера

Вместимость и размеры бункера, а также производительность уплотнительного устройства рассчитывают с учетом вместимости и габаритов бункера самого большого предназначенного мусорного контейнера во избежание повреждения части контейнера, особенно его подвижной крышкой, и во избежание выпадения мусора из бункера.

5.3.3.2 Высота расположения силовой балки над уровнем грунта должна быть не менее 1000 мм (см. рисунок B.1).

5.3.4 Соотношение между уплотнительным устройством и силовой балкой

5.3.4.1 Закрытая система

Если силовая балка или направляющий щит расположены на высоте 1400 мм или более от уровня, на котором находится оператор (уровень грунта или подножки), а любое место среза находится от оператора на расстоянии не менее 850 мм без учета мусора (см. рисунок B.2, Рисунок B.3 и рисунок B.4), то такая система считается закрытой.

Должен быть разрешен закрытый режим уплотнения, как описано в 5.3.9.1, и/или открытый режим уплотнения, как описано в 5.3.9.2 уплотнительного устройства.

5.3.4.2 Открытая система

Если силовая балка или направляющий щит не соответствуют требованиям, указанным в 5.2.3.1, то данная система рассматривается как открытая.

Допускается только открытый режим уплотнительного устройства уплотнения, как описано в 5.3.9.2.

5.3.5 Направляющий щит

Если направляющий(ие) щит(ы) регулируется(ются) для обеспечения работы открытой и закрытой систем, то направляющий(ие) щит(ы) управляет(ют), а блокировки предотвращают работу в закрытом режиме уплотнения с направляющим щитом, не находящимся в закрытом положении, по крайней мере с требуемой производительностью уровень PLr с согласно EN ISO 13849-1:2015.

5.3.6 Дополнительное оборудование

Если составные части, установленные на разгрузочном портале или разгрузочном борте (например, монтажная рама, подъемное устройство), создают открытую систему при их удалении (снятии), то это должно блокироваться органом управления, чтобы уплотнение было возможно только для открытой системы. Блокировки должны соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr с в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.3.7 Защитные ограждения

Следует избегать или сводить к минимуму любые опасности раздавливания и разрезания за счет конструкции в соответствии с EN ISO 13854:2019 или соответствующих ограждений в соответствии с EN ISO 14120:2015 и с учетом безопасных расстояний, указанных в 5.3.4.1.

Безопасные расстояния по EN ISO 13857:2019, Таблица 2 или Таблица 3 сохраняют в зависимости от ситуации достижения, если только они не охватываются некоторыми отдельными требованиями, приведенными в настоящем стандарте.

Кузов считается недоступным спереди, если зазор между задней частью кабины (в положении движения) и передней частью кузова составляет менее 250 мм.

5.3.8 Защитная электрочувствительная аппаратура (ЗЭА)

Защитная электрочувствительная аппаратура должна соответствовать стандарту EN 61496-1:2013.

Безопасные расстояния R3 и R4 с местом среза, указанные защитной электрочувствительной аппаратурой (ЗЭА), получают из метода расчета минимальных расстояний, как указано в EN ISO 13855:2010, пункт 6, с минимальным значением 400 мм для R3 и 600 мм для R4 (см. рисунок B.5 и рисунок B.6).

ЗЭА останавливает уплотнительное устройство с уровнем производительности не менее PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.3.9 Управление уплотнительным устройством

5.3.9.1 Закрытый режим уплотнения

Режим закрытого уплотнения активируется командой импульсного пуска, которая может поступать либо от устройства управления пуском, расположенного на задних рабочих станциях, либо от команды подъемного устройства. Активированный закрытый режим уплотнения, прерванный из-за движения шасси, может быть возобновлен сигналом готовности шасси.

Режим закрытого уплотнения включает следующие три варианта:

— AUTO: непрерывный цикл — это цикл, который непрерывно повторяется до тех пор, пока не будет остановлен независимым действием;

— SINGLE: одиночный цикл — это цикл, который выполняется один раз с пусковым импульсом и останавливается без каких-либо других воздействий;

— MULTI: мультицикл — это цикл, который циклически повторяется пусковым импульсом в течение заданного числа циклов и затем автоматически останавливается без любого другого воздействия.

5.3.9.2 Открытый режим уплотнения

Открытый режим уплотнения используется с закрытой системой в соответствии с 5.3.4.1 и/или с открытой системой в соответствии с 5.3.4.2. Открытый режим уплотнения активируется устройством управления с фиксацией или импульсной командой пуска, которая может подаваться либо устройством управления пуском, расположенным на задних рабочих станциях, либо командой подъемного устройства. Команда импульсного запуска может быть использована только после того, как место среза будет пройдено и расстояние от уплотнительного устройства до места среза увеличится.

В открытом режиме уплотнения цикл уплотнения может выполняться:

а) Устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние во время одного цикла уплотнения

b) Импульсная активация не менее чем за 500 мм до первого места среза;

c) Устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние за 500 мм до первого места среза до момента прохождения мест среза. После этого движение может продолжаться автоматически до конца цикла уплотнения или не менее чем за 500 мм до следующего места среза.

Система должна соответствовать как минимум требуемому уровню производительности PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.4 Система разгрузки

5.4.1 Устройства управления для системы разгрузки

5.4.1.1 Общие положения

Автоматический и полуавтоматический режимы системы сброса не допускаются.

Каждое движение или последовательность движений разгрузочного портала или разгрузочного борта или опрокидывающегося мусоросборника в рамках цикла разгрузки приводятся в действие устройствами управления с автоматическим возвратом в исходное состояние.

Устройство управления проектируется и располагается так, чтобы исключить возможность непреднамеренной активации.

5.4.1.2 Управление разгрузочным порталом с помощью устройств управления в кабине

5.4.1.2.1 Открывание

В кабине должно быть установлено устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние для открывания разгрузочного портала или разгрузочного борта.

5.4.1.2.2 Закрывание

В кабине должно быть установлено устройство управления с автоматическим возвратом в исходное состояние для закрывания разгрузочного портала или разгрузочного борта.

Органы управления, расположенные в кабине, не должны иметь возможности окончательного закрывания разгрузочного портала или разгрузочного борта, и между нижним краем разгрузочного портала или разгрузочного борта и мусоросборником должен оставаться зазор не менее 1000 мм. Окончательное закрывание должно выполняться только внешним двуручным устройством управления (см. 5.4.1.3.2).

Согласно EN ISO 13857:2019 для двухкамерных или многокамерных мусоровозов, в которых между разгрузочными бортами имеется место среза, расположенное ниже на 2500 мм от уровня, где стоит мусоровоз с задней загрузкой, опускание разгрузочных бортов из кабины не допускается. Опускание и окончательное закрытие возможно только внешним двуручным устройством управления. (см. 5.4.1.3.2).

5.4.1.3 Управление разгрузочным порталом или разгрузочным бортом с помощью внешних устройств управления

5.4.1.3.1 Открывание

В дополнение к устройствам управления в кабине могут быть предусмотрены внешние устройства управления и/или пульты дистанционного управления для открывания разгрузочного портала или разгрузочного борта.

5.4.1.3.2 Закрывание

Внешние устройства управления и/или пульты дистанционного управления не должны полностью закрывать разгрузочный портал или разгрузочный борт, а между нижним краем разгрузочного портала или разгрузочного борта и мусоросборником должно оставаться расстояние не менее 1000 мм.

Окончательное закрытие/запирание разгрузочного борта должно осуществляться только двуручным устройством управления на корпусе, которое должно располагаться вне траектории движения разгрузочного борта.

Горизонтальное расстояние от центра кнопки, ближайшей к задней кромке корпуса, должно составлять не менее 200 мм, но не более 500 мм от задней кромки мусоросборника, чтобы предотвратить удар или защемление оператора и обеспечить оператору свободный обзор места среза.

Двуручное устройство управления, указанное в 5.13.3, по крайней мере с требуемым уровнем эффективности PLr с должно использоваться для системы управления.

5.4.2 Условия эксплуатации разгрузочного портала или разгрузочного борта

Если разгрузочный портал или разгрузочный борт открывается при помощи гидравлической системы, он должен быть оборудован клапанами разрыва трубопроводов, установленными непосредственно на цилиндрах подъема, или другими устройствами для предотвращения непреднамеренного закрывания.

Если разгрузочный портал или разгрузочный борт открывается другими способами, он должен быть оборудован соответствующими устройствами для предотвращения непреднамеренного закрывания.

Общее время закрывания разгрузочного портала или разгрузочного борта должно быть не менее 20 с.

5.4.3 Условия эксплуатации при опорожнении мусоросборника и разгрузочного портала

Устройство управления для разгрузки мусоросборника должно быть расположено вне траектории перемещения мусора при разгрузке.

Если разгрузочный портал находится в таком положении, когда любое место среза уплотнительного устройства находится на высоте, превышающей 2500 мм от уровня стоянки мусоровоза в соответствии с EN ISO 13857:2019, тогда может использоваться любой режим уплотнения для опорожнения уплотнительного устройства и бункера. Для обеспечения контроля такого положения орган управления должен соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr с в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

Ниже этой высоты только ручной режим, как описано в 5.3.9.2, должен быть использован для опорожнения уплотнительного устройства и бункера.

Если втягивание полностью вытолкнутого выталкивателя создает места среза к заднему концу мусоросборника в пределах досягаемости оператора, втягивание допускается только в ручном режиме с двуручного устройства управления с уровнем производительности не ниже PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015, расположенного в месте, обеспечивающем прямой обзор место среза.

5.4.4 Навесная монтажная рама

Навесная монтажная рама, если установлена, должна быть механическими средствами присоединена к разгрузочному порталу или разгрузочному борту в закрытом положении и ограничена механическими средствами в открытом положении во избежание непреднамеренного закрывания или излишнего открывания.

5.5 Требования к подъемному устройству контейнера для сбора мусора

Интерфейсы и подъемное устройство (а) контейнера для сбора мусора должны соответствовать EN 1501-5:2021.

5.6 Расположение подъемного устройства контейнера для сбора мусора относительно разгрузочного портала или разгрузочного борта

Конструкция и расположение подъемного устройства контейнера для сбора мусора или системы управления должны обеспечивать отсутствие возможности столкновения частей контейнера для сбора мусора с уплотнительным устройством, вызывающим повреждения контейнера.

5.7 Машина-спутник

Предусмотренная машина-спутник не должна отрицательно влиять на прочность конструкции кузова в процессе ее присоединения и опорожнения. Просыпание мусора должно быть предотвращено.

Оператор предусмотренной машины-спутника и мусоровоза с задней загрузкой должны иметь полный обзор функциональной зоны (см. рисунок С.10) между двумя транспортными средствами в процессе присоединения и опорожнения.

5.8 Гидравлическая, пневматическая и электрическая системы

5.8.1 Гидравлическая система

Гидравлическая система должна соответствовать требованиям EN ISO 4413:2010.

Все гидравлические трубопроводы, рукава и концевая арматура должны иметь не менее чем четырехкратный запас прочности по максимальному рабочему давлению.

Трубопроводы, расположенные на расстоянии менее 1000 мм от людей, стоящих или проходящих, должны быть защищены от выброса струи жидкости, образующейся при внезапном разрыве рукава. Защита должна быть достаточно прочной для отклонения струи жидкости от оператора.

5.8.2 Пневматическая система

Пневматическая система должна соответствовать требованиям EN ISO 4414:2010.

Все пневматические трубопроводы, рукава и концевая арматура должны иметь не менее чем двукратный запас прочности по рабочему давлению.

5.8.3 Электрическая система

В случае подачи электроэнергии для мусоровоза (например, с помощью дополнительного аккумуляторного блока) применяется UN/ECE R100:2019.

Главный выключатель, соответствующий требованиям EN 60204-1:2018 (пункт 5.3.3), должен быть обеспечен.

5.9 Символы

На все элементы управления, приведенные в таблице 3, должны быть нанесены пиктограммы (графические символы) в соответствии с выполняемыми ими функциями и направлением движения. Остальные элементы управления должны быть снабжены пиктограммой и/или точным описанием в соответствии с IEC 60417-2002.

Таблица 3 - Графические символы

| Номер | Символ | Значение | Номер символа по ISO 7000:2019/IEC 60417:2002а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | открывание уплотнительной плиты |  |
| 2 |  | закрывание уплотнительной плиты |  |
| 3 |  | подъем уплотнительной плиты |  |
| 4 |  | опускание уплотнительной плиты |  |
| 5 |  | обратный ход цикла уплотнения |  |
| 6 |  | Режим автоматического уплотнения SINGLE |  |
| 7 |  | Режим автоматического уплотнения AUTO: непрерывный цикл |  |
| 8 |  | Режим автоматического уплотнения MULTI c заданным числом циклов «n» |  |
| 9 |  | Вращающийся барабан |  |
| 10 |  | Винтовое уплотнение |  |
| 11 |  | Освобождение |  |
| 12 |  | Подъем разгрузочного портала/разгрузочного борта |  |

Продолжение таблицы 3

| Номер | Символ | Значение | Номер символа по ISO 7000:2019/IEC 60417:2002а |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Опускание разгрузочного портала/разгрузочного борта |  |
| 14 |  | Очистка разгрузочного портала |  |
| 15 |  | Удаление мусора из мусоросборника |  |
| 16 |  | Перемещение уплотнительной плиты назад |  |
| 17 |  | Перемещение уплотнительной плиты вперед |  |
| 18 |  | Система разгрузки с опрокидыванием: движение вверх мусоросборника |  |
| 19 |  | Система разгрузки с опрокидыванием: движение вниз мусоросборника |  |
| 20 |  | Включено | 5007 |
| 21 |  | Выключено | 5008 |
| 22 |  | Акустический сигнал/звонок в кабину | 5013 |
| 23 |  | Проблесковый(ые) маяк (и)/ специальные лампы аварийной сигнализации | 1141 |
| 24 |  | Рабочее освещение |  |

Окончание таблицы 3

| Номер | Символ | Значение | Номер символа по ISO 7000:2019/IEC 60417:2002а |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | Наличие оператора на подножке |  |
| 26 |  | Блокировка устройства безопасности подножки |  |
| 27 |  | Вращение вправо | 0004 |  |
| 28 |  | Вращение влево | 0004 |  |
| a Номера, предшествующие 5000, соответствуют пиктограммам (графическим символам) ISO 7000:2019, а номера, следующие за 5000, — пиктограммам (графическим символам) IEC 60417:2002. |  |  |  |  |

Символы могут быть выгравированы или нанесены посредством табличек. В обоих случаях они должны быть четкими, долговечными и надежно закреплены на соответствующих рабочих участках.

Цвета символов: черный или белый на контрастном фоне.

Следующие цвета в таблице 4 предназначены только для устройств управлении согласно EN 60204-1:2018, 10.2:

Таблица 4 - Цвета для устройств управления

| Цвет | Функция |
| --- | --- |
| красный | остановка |
| красный на желтом фоне (красная кнопка с грибовидной головкой): | аварийный останов согласно EN 60204-1:2018, 10.2.1 и EN ISO 13850:2015 |
| зеленый | пуск |
| желтый | освобождение |

Цвета не должны изменяться.

5.10 Движение мусоровоза с оператором(ами)

5.10.1 Общие положения

Оператор не должен иметь возможность использовать для поездок любую другую часть мусоровоза, кроме кабины или подножки (ек) (при их наличии). Езда на подножке (ах) должна быть возможна только тогда, когда выполнены требования, приведенные в 5.10.3.

5.10.2 Кабина

Независимо от модификации кабина должна сохранять все элементы безопасности, обеспеченные изготовителем шасси для безопасной перевозки оператора.

Первая ступенька для входа в кабину должна находиться на высоте не превышающей 600 мм.

В случае движения оператора в кабине, для облегчения доступа к рабочему месту оператора рекомендуется высота ступеньки 400 мм и выбрать наиболее эргономичный дизайн (например, кабина с низким входом, кабина с низким полом и т. д.), особенно в зависимости от частоты доступа в кабину.

Двери кабины с электроприводом должны автоматически закрываться при скорости движения более 9 км/ч. При скорости более 9 км/ч не должно быть возможности открывания двери.

Должно быть обеспечено открытие двери (дверей) в случае чрезвычайной ситуации.

5.10.3 Подножки и поручни

5.10.3.1 Общие положения

В том случае, если мусоровоз оборудован системой подножка(и)-поручни, то они должны соответствовать требованиям 5.10.3.2 - 5.10.3.4.

5.10.3.2 Подножки

Подножки должны соответствовать размерам, приведенным на рисунке B.7. Если разница между общей шириной мусоровоза и наружной шириной подъемных устройств составляет менее 450 мм, но более 350 мм на каждую подножку, допускается использование подножки с размерами, указанными на рисунке В.8 (например, мусоровоз шириной менее 2 350 мм или двухсекционный мусоровоз)

— подножка должна быть сконструирована нескользкой и такой, чтобы грязь, лед и снег свободно проходили сквозь нее;

- только размеры плоской подножки (включая скругленные углы с радиусом/фаской не более 50 мм и исключая закругленные края и несущую конструкцию);

— края и углы должны быть скруглены (минимальный радиус 2,5 мм);

- поверхность подножки (ек) должна быть плоской и параллельной поверхности грунта с допускаемым отклонением на угол 5° при нахождении оператора на подножке;

— подножка (и) и минимальное пространство, занимаемое оператором, как показано на рисунке В.7 и рисунке В.8, не должны выходить за габаритную ширину мусоровоза;

- ни прикрепленная часть подножки (ек) в исходном положении (достигнутая посредством складывания, сдвига и т. п.), ни несущая конструкция не могут быть использованы для поездок. Подножки должны быть спроектированы таким образом, чтобы для езды можно было использовать только полноразмерную и полностью развернутую подножку;

— следует учитывать ограничения скорости, описанные в 5.10.3.4.2.

Расположение(я) и размеры свободного пространства для оператора должны соответствовать рисункам B.7 и B.8.

5.10.3.3 Поручни — Общие требования

Поручни должны быть сконструированы для обеспечения безопасного доступа и сохранения устойчивого положения находящегося на подножке человека (см. рисунок B.9).

Должны выполняться следующие требования:

- области захвата должны иметь противоскользящее покрытие;

- в зоне захвата место удержания должно иметь диаметр от 25 мм до 35 мм;

- зона захвата каждого места удержания должна иметь полезную длину не менее 150 мм;

- расстояние от каждой зоны захвата до любой соседней конструкции должно быть не менее 50 мм;

- за счет конструкции зоны захвата следует избегать того, чтобы операторы цеплялись за конструкцию всей рукой. Если это технически невозможно, должно быть дано указание;

- минимальное расстояние каждой части каждой зоны захвата от внешней ширины транспортного средства должно составлять 30 мм;

- в объемной модели должно быть предусмотрено не менее двух мест захвата, как указано в Приложении В, рисунок В.9;

- для обеспечения езды операторов на подножках в эргономичном и устойчивом положении должны быть предусмотрены положения для удержания обеими руками относительно предполагаемого(ых) положения(й) стоя на подножке;

- места захвата должны быть четко обозначены;

- зоны захвата могут быть отдельными, частью кузова или многосекционной зоной захвата;

- минимальное расстояние по горизонтали между двумя местами захвата должно составлять 345 мм параллельно фронтальной плоскости оператора (т. е. оси плеча);

- если предусмотрены только две отдельные зоны захвата на каждую подножку, максимальное расстояние до зоны захвата не должно превышать 800 мм;

- для доступа к подножке с земли должна быть предусмотрена зона захвата. Нижний конец этой зоны захвата должен находиться на высоте не более 1600 мм от земли, когда транспортное средство находится в движении;

- настоятельно рекомендуется предусмотреть возможность смены положения рук (см. рисунок В.9) во избежание утомления.

5.10.3.4 Условия для подножек

5.10.3.4.1 Общие положения

Если оператор находится на подножке (ах), то автоматически должны быть выполнены следующие требования:

— уплотнение: все режимы уплотнения (как описано в 5.3.9.1-5.3.9.2) должны соответствовать требованиям 5.3.9.

— подъем контейнера для сбора мусора: работа подъемного устройства в автоматическом и полуавтоматическом режимах, как описано в EN 1501-5:2011, пункт 5.3.1, должна быть невозможна.

— разгрузка: Любое движение, связанное с системой разгрузки (5.4), должно быть предотвращено.

5.10.3.4.2 Движение вперед

Если оператор находится на подножке, автоматически выполняются следующие требования:

- ограничение скорости:

Скорость движения вперед должна быть ограничена не более 30 км/ч при подножках, соответствующих рисунку В.7.

Скорость движения вперед должна быть ограничена до 25 км/ч при подножках, соответствующих рисунку В.8.

Примечание - Это ограничение не может быть достигнуто во всех ситуациях: например, движение по склону.

Для избежания опасных ситуаций, при движении со скоростью свыше 40 км/ч, скорость не должна быть ограничена, если не обнаружено присутствие оператора при разгоне от 9 км/ч до 30 км/ч.

5.10.3.4.3 Движение задним ходом

Активное движение задним ходом (т. е. с включенной передачей заднего хода) должно быть возможно только в том случае, если подножка (подножки) перемещена на место или закрыта средствами, которые делают невозможным нахождение и движение на подножке (подножках), например, их складывание в вертикальное положение или под части кузова.

Если подножки не используются (заняты или не заняты), система предотвращения заднего хода должна автоматически активироваться при включении задней передачи.

Система предотвращения заднего хода должна отвечать следующим требованиям:

- Предотвращение движения задним ходом должно быть достигнуто приведением в действие тормозной системы или остановкой двигателя с помощью автоматически срабатывающих технических средств, напр., путем активации автобусного тормоза или включения стояночного тормоза с электрическим приводом:

- Полностью загруженный мусоровоз должен сохранять неподвижное положение на уклоне 10 %;

- система предотвращения заднего хода должна быть эффективной до тех пор, пока ключ зажигания включен, даже если двигатель не работает.

- система предотвращения заднего хода должна иметь как требуемый минимальный уровень производительности PLr c в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

Преднамеренное откатывание назад с подножками, не находящимися в непригодном для использования положении (т. е. движение задним ходом на склоне путем отпускания тормоза) не допускается.

Следовательно, должна обнаруживаться откатывание в обратном направлении.

При обнаружении откатывания в обратном направлении с подножками, находящимися в пригодном для использования положении, водителю и оператору (операторам) снаружи подается особый звуковой сигнал.

Если водитель не применит тормоза в течение 1 с после включения звукового предупреждения, уплотнительное устройство и подъемное устройство отключаются.

Только после истечения 60 минут уплотнительное устройство и подъемное устройство можно будет снова активировать со следующим ограничением:

- этот период времени отсчитывается только в том случае, если транспортное средство в неподвижном состоянии на месте;

- транспортное средство можно приводить в движение, но последовательность начнется заново при следующей остановке;

- нельзя сократить или разделить период времени.

5.10.3.4.4 Преодоление устройств безопасности

Должен быть обеспечен дополнительный орган управления (независимый от кнопки аварийного останова), чтобы в случае сбоя функции устройства (в) безопасности или аварии на дороге общего пользования он управлял устройствами ограничения скорости и движения задним ходом. Этот дополнительный орган управления должен быть легко доступен с сиденья водителя. Этот орган управления должен также отключать уплотнительное устройство и подъемное устройство и требовать возврата управления в исходное положение для повторного включения машины. Функции безопасности, такие как приведение в действие системы освобождения желтой кнопкой, должны быть сохранены работоспособными.

После подачи команды возврат в исходное положение предохранительные устройства ограничения скорости и заднего хода должны снова активироваться, но должно пройти не менее 15 мин, прежде чем уплотнительное устройство и подъемное устройство могут быть снова активированы. Этот период времени может отсчитываться только тогда, когда мусоровоз стоит на месте, ключ зажигания включен, а уплотнительное устройство и подъемное устройство отключены.

Должна быть обеспечена возможность перемещать мусоровоз, но отсчет времени должен начинаться заново после следующей остановки.

Не допускается сокращение или разделение периода времени.

5.10.3.4.5 Определение присутствия оператора на подножке(ах)

Определение присутствия оператора на подножке (ах) должно быть достигнуто одним из следующих способов:

- определением присутствия оператора по весу:

Вертикальная сила 300 Н, приложенная в любой точке подножки, должна удовлетворять вышеупомянутым требованиям.

Испытательная нагрузка должна иметь контакт с поверхностью не менее 100 х 100 мм.

— определение контролем пространства:

Должна быть исключена возможность бесконтрольного нахождения оператора на подножке.

- контроль любого положения подножки, которое может использоваться для стоянки на ней:

Обнаружение любого используемого положения подножки (ек) должно удовлетворять вышеупомянутым требованиям.

Эти устройства обнаружения должны быть сконструированы таким образом, чтобы любая предусмотренная манипуляция оператором (например, обход, вывод из строя) исключается.

Обнаружение оператора на подножке при транспортном движении со скоростью более 30 км/ч должно приводить в действие визуальный предупредительный сигнал в кабине.

Обнаружение оператора на подножке при транспортном движении со скоростью более 40 км/ч должно приводить в действие звуковой/акустический предупреждающий сигнал в кабине.

5.10.3.4.6 Работа устройств обнаружения

Устройства обнаружения и связанные с ними части мусоровоза должны соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr с по EN ISO 13849-1:2015.

Правильная работа устройств обнаружения должна проверяться при каждом включении замка зажигания, по крайней мере, перед любым уплотнением, имеющим место. При отрицательных результатах должны применяться требования безопасности, установленные в 5.10.3.4.1 - 5.10.3.4.4 shall apply.

5.11 Системы управления

5.11.1 Общие требования к цепям безопасности

Части, связанные с безопасностью систем управлении, должны соответствовать EN ISO 13849-1:2015 и EN ISO 13849-2:2012.

Если, по некоторым причинам, уплотнительное устройство останавливается, система должна вернуться в безопасное положение и не должна повторно автоматически включаться (см., например, EN 60204-1:2018, 7.5).

5.11.2 Устройства аварийной остановки

Устройства аварийной остановки должны иметь функцию остановки категории 0 или 1 в соответствии с EN ISO 13850:2015. Устройства аварийной остановки должны соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr с по EN ISO 13849-1:2015 и EN ISO 13850:2015, 4.1.5.1.

Устройства аварийной остановки должны:

- останавливать любое движение всех элементов кузова;

- быть установлены в кабине и на каждой стороне разгрузочного портала, разгрузочного борта и опрокидывания мусоровоза;

- быть легкодоступными для оператора;

- быть расположенными вне опасной зоны;

- быть установлены в местах с четким обзором опасной зоны;

- отменять действие всех других органов управления, за исключением желтых включателей освобождения, как установлено в 5.11.3.2;

- быть сконструированы в соответствии с EN 60204-1:2018, 10.7;

- в случае подъемного устройства контейнера для сбора мусора быть подготовленными к принятию аварийной системы с двумя специально предназначенными контурами в соответствии с EN 1501-5:2021.

Специальный звуковой сигнал в соответствии с EN ISO 7731:2008 должен раздаваться в кабине, когда аварийный выключатель приведен в действие.

5.11.3 Устройства управления

5.11.3.1 Общие положения

Все устройства управления должны быть:

- адаптированы к эргономическим требованиям оператора в соответствии с EN 894-1:1997+A1:2008, EN 894-2:1997+A1:2008, EN 894-3:2000+A1:2008 и EN 894-4:2010;

— размещены, расположены и промаркированы так, чтобы они были постоянно и четко идентифицированы;

— расположены в месте с хорошим обзором оператором(ами) соответствующих опасных зон, как описано в 5.2 и приложении C;

— защищены от непреднамеренного использования во избежание любого неконтролируемого движения любой части мусоровоза (например, скрытые кнопки);

— с нейтральным положением и движением для приведения в действие функции, соответствующей предназначенному результату;

— работоспособны при использовании оператором в перчатках согласно EN ISO 374-1:20162) (только для наружных органов управления), например, с минимальным диаметром 20 мм для нажимных кнопок.

Маркировка должна быть выполнена графическими символами в соответствии с таблицей 3.

Если применяется более чем один пост управления, должны быть использованы блокированные органы управления в соответствии с EN 60204-1:2018, 9.3.4.

5.11.3.2 Орган управления освобождением

Специально маркированный (желтым цветом) орган управления освобождением (см. символ 11 таблицы 3) должен обеспечивать освобождение оператора при защемлении между уплотнительным устройством и бункером и располагаться в пределах четкой видимости бункера. При работе этого органа управления зазор между уплотнительным устройством и бункером должен увеличиваться. Этот орган управления освобождением должен иметь преимущество над другими органами управления, включая органы аварийной остановки, обеспечивать автоматический возврат в исходное положение.

5.11.3.3 Главный выключатель

В кабине должен быть установлен отдельный главный выключатель для кузова. Этот главный выключатель должен незамедлительно прекращать подачу энергии (электрической, гидравлической, пневматической) к кузову и останавливать все движения любых элементов кузова. Предупреждающие сигналы и сигналы, связанные с безопасностью (например, система обнаружения подножки, сигналы, указанные в 5.12.3.1.1) не должны отключаться. Дальнейшее движение не должно происходить автоматически при включении главного выключателя.

Главный выключатель системы управления должен соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr b в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

5.11.3.4 Выбор режима работы

Ручной орган управления для выбора режимов работы должен быть установлен в месте с хорошим обзором соответствующих рабочих мест и их опасных зон.

Индикация выбранного режима должна быть передана оператору.

Выбор другого режима работы переключателем режимов не должен запускать движение какой-либо части кузова без дополнительной команды.

5.11.3.5 Дистанционное управление

Устройства дистанционного управления должны быть выполнены в виде устройств управления с автоматическим возвратом в исходное состояние.

Оператор, использующий устройство дистанционного управления, должен убедиться, что он в состоянии контролировать любую функцию и/или движение, управляемое устройством дистанционного управления.

Если контролируемым движением можно управлять с рабочего поста и/или с помощью устройства дистанционного управления, устанавливается селекторное устройство, обеспечивающее одновременное использование только одного органа управления для одной функции. Движения не должны запускаться автоматически после переключения с одного элемента управления на другой.

При активации устройства дистанционного управления все органы управления, имеющиеся на устройстве дистанционного управления, должны быть одновременно отключены на других рабочих местах, кроме аварийной остановки.

Если это достигается с помощью селекторного переключателя, этот переключатель должен находиться под контролем оператора с помощью устройства дистанционного управления.

Устройство дистанционного управления должно быть связан с приемником одного назначенного мусоровоза.

Приемник дистанционного управления должен автоматически отключаться во время движения.

Все движения должны быть остановлены не позднее чем, если сигнал прерывается более чем на 1 с. Повторный запуск возможен только после отпускания кнопки или при переводе рукоятки управления из нейтрального положения рукоятки.

Устройства управления дистанционным управлением должны быть спроектированы:

- для работы в перчатках согласно EN ISO 374-1:20162);

- для предотвращения непреднамеренного срабатывания (например, с помощью кнопок с защитными кожухами или в случае рукояток управления с переключателем разрешений в ручном режиме в соответствии с EN 60204-1:2018, 9.2.3.9);

- чтобы функции были четкими и постоянно маркированными;

- если емкость батареи устройства дистанционного управления слишком мала для безопасной передачи сигналов, движения, от устройства дистанционного управления, должны автоматически останавливаться;

- чтобы предусмотреть возможность остановки всех аварийных функций и движений кузова с помощью устройства дистанционного управления либо аварийной остановкой (EMS), либо общей безопасной остановкой (GSS);

- максимальная окружная скорость согласно EN 1501-5:2021, таблица 2, должна быть ограничена 1,5 м/с для подъемного устройства, управляемого дистанционно.

Беспроводные устройства дистанционного управления, включая устройство остановки, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 9.2.4.

5.12 Мониторинг и предупреждение

5.12.1 Система замкнутого телевидения

Система видеонаблюдения (СВН) должна обеспечивать водителю беспрепятственный обзор опасной(ых) зоны (зон) DZBM, DZAL и DZML (см. Таблицу 2 и Приложение В) при следующих условиях:

— при движении мусоровоза вперед со скоростью до 40 км/ч и задним ходом;

— при всех движениях по сбору мусора (подъем, уплотнение);

— при всех движениях разгрузочного портала.

Примечание 1 - Требования к установке монитора приведены в правилах безопасности дорожного движения и руководствах производителей шасси.

Минимальный размер сектора экрана для комбинации DZBM, DZAL и DZML (см. Таблицу 2 и Приложение В) должен составлять 12,7 см по диагонали (например, формат 4:3 или 16:9).

Примечание 2 - Описываемые системы видеонаблюдения не относятся к требованиям безопасности дорожного движения.

5.12.2 Коммуникация

Для связи между оператором(ами), при его присутствии, и водителем должна быть предусмотрена по крайней мере одна из следующих систем с обеих сторон задней части кузова:

- система акустической сигнализации (например, звуковой сигнализатор);

- дополнительная(ые) система(ы) внутренней связи.

Органы управления этими системами должны быть четко обозначены и легко активироваться вручную оператором (операторами). Он должен располагаться в зоне прямой видимости и прямой досягаемости оператора, когда он стоит на земле и/или стоит на подножках, при их наличии.

5.12.3 Предупреждения

5.12.3.1 Предупреждение в кабине

5.12.3.1.1 Звуковой

Звуковые предупредительные сигналы определяются как сигналы на разных частотах и/или последовательности импульсов в соответствии со стандартом EN ISO 7731:2008.

Уровень слышимости звукового предупредительного сигнала внутри кабины можно регулировать, но не ниже уровня звукового давления 65 дБ(А) и не выше уровня звукового давления 80 дБ(А), измеренного в соответствии с EN 1501-4:2007. Согласно EN ISO 7731:2008 определяется как быстрый прерывистый сигнал.

Звуковые предупредительные сигналы должны работать до тех пор, пока включен главный выключатель. В кабине должны быть предусмотрены следующие звуковые предупреждения:

Таблица 5 - Звуковые предупредительные сигналы

| Сигнал | Выключен |
| --- | --- |
| Экстренный останов | Главным выключателем |
| Связь между водителем и оператором (ами) | Ключом зажигания |
| Движение со скоростью более 40 км/ч с оператором на подножке | Ключом зажигания |
| Откатывание в обратное направление | Тормозным сигналом |

5.12.3.1.2 Визуальный

Визуальные предупреждающие сигналы определены в соответствии со стандартом EN 61310-1:2008. Если применимо, в кабине предусматриваются следующие визуальные предупреждения:

— оптическая индикация (например, графическое изображение, текст или свет), если подножка(и) занята, независимо от активации режима блокировки;

— красная мигающая оптическая индикация (например, графическое изображение, текст или свет), если активировано управление блокировкой безопасности подножки;

— оранжевый свет с графическим изображением или текстом: указание на то, что транспортное средство небезопасно, т.е. входная дверь открыта; кран-манипулятор вышел из транспортного положения.

5.12.3.2 Внешние предупреждения

5.12.3.2.1 Звуковые предупредительные сигналы

Следующие звуковые предупреждения должны быть предусмотрены за пределами мусоровоза с задней загрузкой и активироваться в следующих ситуациях:

— мусоровоз с задней загрузкой движется назад;

— разгрузочный портал/разгрузочный борт находятся в движении;

Внешние звуковые сигналы должны заметно отличаться от сигналов в кабине.

Внешний слышимый уровень звукового предупредительного сигнала должен соответствовать требованиям EN ISO 7731:2008.

5.12.3.2.2 Визуальные предупредительные сигналы

Мусоровоз должен быть оборудован специальной(ыми) сигнальной(ыми) лампой(ами), чтобы со всех сторон была видна по крайней мере одна сигнальная лампа, и располагалась так, чтобы она не ослепляла оператора(ов). Она горит желтым (оранжевым).

Примечание - Для предупредительных ламп применяется UN/ECE R65:2017.

5.12.3.2.3 Предупредительная надпись

Должны быть предусмотрены предупреждающая(ие) надпись(и), предупреждающая(ие) оператора об опасной(ых) зоне(ах), например, уплотнительное устройство, разгрузочный портал/разгрузочный борт.

5.13 Электрические компоненты

5.13.1 Общие положения

Коробки для органов управления, переключатели и клеммы, не установленные внутри кабины, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 11.4 и иметь степень защиты не ниже IP 65 в соответствии с EN 60529:19911). См. также EN 60204-1:2018, 10.1.3.

При проектировании должны учитываться тяжелые условия, включая очистку струями горячей воды под давлением.

Возможности обойти или вывести из строя средства управления безопасностью, переключатели или аналогичные устройства с помощью простых инструментов должны быть исключены. Это также относится к характеристикам удержания устройства управления для запуска уплотнения.

5.13.2 Блокировки, связанные с безопасностью

Блокировки, связанные с безопасностью, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 9.3.

5.13.3 Двуручные органы управления

Двуручные органы управления должны соответствовать типу III по EN 60204-1:2018, 9.2.3.8.

5.13.4 Защита от перегрузки

Все питающие цепи, цепи управления и цепи визуальной информации должны быть защищены от перегрузки и короткого замыкания в соответствии с EN 60204-1:2018, 7.2.8, 7.2.9 и 7.2.10.

5.13.5 Прерывание подачи энергии

В случае прерывания подачи энергии должны быть соблюдены требования EN 60204-1:2018, 9.4.3.2.

5.13.6 Датчики положения

Датчики положения, связанные с безопасностью, такие как концевые, контактные или позиционные выключатели, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:2018, 10.1.4.

5.13.7 Контактные зажимы и соединения электропроводки

Соединения электропроводки с контактными зажимами и другими элементами должны быть надежно закреплены, чтобы выдерживать ударные нагрузки и вибрацию, возникающие в процессе эксплуатации мусоровоза, и соответствовать EN 60204-1:2018, 13.1.1.

Контактные зажимы должны быть закреплены в корпусах. Только один электрический провод должен быть присоединен к зажиму, если зажим не сконструирован для размещения нескольких электропроводов. Контактные зажимы должны иметь постоянную маркировку в соответствии с монтажной схемой электропроводки.

Для соединений, которые крепятся винтом, концы гибких проводов должны соответствовать EN 60204-1:2018, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.4, 13.3 и 13.4.

Провода с нулевым потенциалом должны быть маркированы другим цветом, графическим изображением или нумерацией по сравнению с силовыми проводами.

5.13.8 Электрические кабели и жгут проводов

Все кабели должны выбираться таким образом, чтобы они соответствовали условиям эксплуатации и выдерживали внешние воздействия, которые могут иметь место при эксплуатации. Кабели должны соответствовать EN 60204-1:2018, 12.1 - 12.6. Должны применяться только гибкие кабели.

Для предотвращения проникновения воды все внешние соединители должны соответствовать степени защиты IP 65 по EN 60529:19911).

5.13.9 Рабочее освещение

Мусоровоз с задней загрузкой должен быть оборудован рабочим(и) освещением(ями), излучающим(и) свет 1 200 - 4 000 люмен в сумме, равномерно распределенными в освещаемой зоне А (см. рисунок Е.1). Рабочие освещение должно быть установлено таким образом, чтобы исключить ослепление водителей и транспортных средств.

Освещаемая зона В (см. рисунок Е.1) должна быть равномерно освещена (одним) дополнительным рабочим освещением, излучающим не более 4 000 люмен с каждой стороны.

Примечание - Дополнительное освещение вокруг транспортного средства допускается

5.14 Требования к техническому обслуживанию

5.14.1 Непреднамеренный пуск

При необходимости доступа в опасные зоны мусоровоза должен быть предотвращен непреднамеренный пуск в соответствии с EN ISO 14118:2018.

5.14.2 Поднятые разгрузочный портал или разгрузочный борт, или наклоненный мусоросборник

Поднятые разгрузочный портал или разгрузочный борт, или наклоненный мусоросборник должны быть предотвращены от падения и/или непреднамеренного закрытия при очистке или техническом обслуживании посредством специального механического устройства. Оно должно быть закреплено неподвижно так, чтобы выдерживать массу, в 1,25 раза превышающую полную массу разгрузочного портала, разгрузочного борта или мусоросборника с учетом возможных гидравлических усилий при максимальном рабочем давлении.

5.14.3 Доступ и смотровой люк

Смотровой люк, открывающий доступ к опасным зонам, должен быть заблокирован таким образом, чтобы соответствующие сборочные единицы (например, уплотнительное устройство и система разгрузки мусоросборника) становились неработоспособными.

Смотровой(ые) люк(и), используемый(е) для мусоросборника и к которому необходим доступ для оператора, должен соответствовать требованиям EN 547-1:1996+A1:2008 и EN 547-2:1996+A1:2008.

Доступ или смотровой люк должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключить непреднамеренное закрытие.

Части блокирующей системы, связанные с безопасностью, должны соответствовать требуемому характеристическому уровню PLr c по EN ISO 13849-1:2015.

5.14.4 Очистка

Должна быть предусмотрена легкая очистка внутренней части кузова. Если возникает риск загрязнения, то специальная инструкция должна содержать информацию по использованию.

5.15 Устойчивость и безопасность движения

5.15.1 Общие положения

Мусоровоз с рабочим и/или сменным оборудованием и дополнительным рабочим оборудованием должен быть сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы сохранять устойчивость при всех предназначенных рабочих условиях, включая техническое обслуживание, сборку, демонтаж и транспортирование, как установлено изготовителем в руководстве по эксплуатации. Для обеспечения устойчивости при любых условиях расчетные стабилизирующие моменты должны быть на 25 % выше, чем соответствующие расчетные опрокидывающие моменты.

Рекомендуется наличие указателя нагрузки на ось в кабине водителя.

5.15.2 Устойчивость в режиме подъема контейнера

Расчет устойчивости должен быть выполнен при следующем условии:

- наиболее неблагоприятные условия нагружения, создающие моменты и вертикальные нагрузки от стандартных контейнеров для сбора мусора.

5.15.3 Устойчивость в режиме разгрузки

Расчет устойчивости должен быть выполнен при следующих условиях:

- неблагоприятные условия нагружения мусоросборника и бункера, заполненного мусором;

- наиболее неблагоприятная нагрузка, когда разгрузочный портал заполнен и/или мусоросборник наклоняется для разгрузки;

- наличие остаточного мусора (25 % от объема мусоросборника) после опрокидывания мусоросборника.

5.15.4 Боковая устойчивость

Расчет устойчивости должен быть выполнен при следующем условии:

- наиболее неблагоприятные условия нагружения, создающие моменты и вертикальные нагрузки от мусора и ветра.

5.15.5 Минимальная осевая нагрузка на переднюю ось

Конструкция мусоровоза должна быть такой, чтобы при транспортном движении наименьшая нагрузка на переднюю ось составляла не менее 20 % общей массы мусоровоза, если иное не указано производителем шасси или каким-либо национальным или европейским законодательством о безопасности дорожного движения.

5.16 Выхлопная труба

Поток отработавших газов двигателя не должен быть направлен на рабочее (ие) место (а) и подножку (и), если установлены.

Выхлопная система должна быть надлежащим образом смонтирована и/или защищена для предотвращения любых тепловых повреждений в соответствии с EN ISO 13732-1:2008.

5.17 Вентиляция мусоросборника

Если мусоросборник мусоровоза полностью закрывается (например, барабанного типа), то он должен оснащаться вытяжным устройством, позволяющим осуществлять в мусоросборнике 20-кратный воздухообмен в течение часа.

5.18 Вибрация

5.18.1 Вибрация рук

Если среднее квадратическое значение корректированного виброускорения, которому подвержены руки оператора, превышает 2,5 м/с2, то действительное значение должно быть заявлено. Если значение вибрации менее или равно 2,5 м/с2, в этом случае достаточно упомянуть об этом.

Примечание - Опытным путем установлено, что значение вибрации на рулевом колесе, органах управления или рычагах управления мусоровоза существенно ниже чем 2,5 м/с2. В этом случае достаточно упомянуть, что вибрация ниже этого предельного значения.

5.18.2 Общая вибрация

Если среднее квадратическое значение корректированного виброускорения, которому подвержено тело оператора, превышает 0,5 м/с2, то действительное значение должно быть заявлено. Если значение эмиссии менее или равно 0,5 м/с2, в этом случае достаточно упомянуть об этом.

Примечание 1 - Это одночисловое значение общей вибрации определяется при конкретных рабочих условиях и состоянии дороги и поэтому не является типичным для различных условий в соответствии с применением по назначению мусоровоза. Следовательно, это одночисловое значение, заявленное изготовителем в соответствии с настоящим стандартом, не предназначено для определения общей вибрации, воздействующей на оператор при использовании мусоровоза.

Примечание 2 - Наибольшее среднее квадратическое значение корректированного виброускорения соответствует наибольшему значению трех величин в ортогональных направлениях вибрации, указанному в Директиве 2002/44/ЕС, при условии, что горизонтальные направления умножаются на 1,4.

Примечание 3 - Как альтернатива для измерения этих значений вибрации изготовителем, эти значения могут быть определены на основе измерений, взятых у технически сравнимых мусоровозов, которые репрезентативны производимому мусоровозу.

5.18.3 Неопределенность измерений вибрации

Информация о вибрации должна включать информацию о неопределенности измерений вибрации.

Примечание - Информация о неопределенности измерений вибрации, заявление и проверка значений вибрации приведены в EN 12096:1997.

5.19 Контроль шума

Мусоровоз должен быть сконструирован для сведения к минимуму шума на рабочих местах оператора. Измерение шума:

- уровня звукового давления излучения на рабочих местах оператора;

- уровня звуковой мощности при загрузке мусора; должно быть проведено в соответствии с EN 1501-4:2007.

Метод контроля шума по EN 1501-4:2007 применяют ко всей машине (мусоровоз с установленным подъемным устройством (ами) контейнера для сбора мусора).

Основными источниками шума при мусоровозе являются:

- гидравлический блок;

- двигатель внутреннего сгорания;

- воздушный компрессор;

- потоки материалов;

- система уплотнения;

- вентиляторы охлаждения.

Примечание - Шум шасси в значительной степени влияет на общий уровень шума.

Шум в источнике должен быть сведен к минимуму за счет конструкции, т.е. с использованием следующих неисчерпывающих мер:

а) снижение вибраций за счет статической и динамической балансировки вращающихся частей;

b) снижение вибраций внутри машины за счет уменьшения веса подвижных частей и их ускорения;

c) выбор малошумящих компонентов трансмиссии, т.е. зубчатые передачи, шкивы, ремни, подшипники;

d) проектирование конструкций машин с учетом демпфирования вибрации и исключения явлений структурного резонанса;

e) выбор глушителей и размещение выхлопных труб;

f) выбор и конструкция опор двигателя;

g) выбор охлаждающих вентиляторов с оптимизированными зазорами и возможной интеграцией гидравлических или магнитных ограничителей скорости;

h) снижение шума от пневмовыхлопов, гашение вибрации гидросистем;

i) кожух части(ей) машины.

# 6 Верификация

Требования и меры безопасности, указанные в разделе 5 настоящего стандарта, должны быть проверены в соответствии с таблицей 1 в разделе 4.

# 7 Информация для пользователя

7.1 Руководство по эксплуатации

Мусоровозы должны поставляться с руководством по эксплуатации, которое должно содержать следующую информацию:

- описание мусоровоза с задней загрузкой;

- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя при наличии;

- информацию о применении по назначению;

- информацию об условиях передвижения, предусмотренную изготовителем шасси с кабиной;

- запрещение предполагаемой неправильной эксплуатации, включая транспортирование и подъем людей;

- информацию о передвижении оператора на мусоровозе только в кабине или на подножке (ах) при наличии (см. 5.10.1);

- рекомендации по пользованию подножками;

- рекомендации по квалификации оператора;

- рекомендации о том, что управлять мусоровозом должен только обученный оператор;

- информацию об устойчивости мусоровоза;

- информацию о рисках, несмотря на меры безопасности, принятые разработчиком (например, ухудшение устойчивости при поднятии кузова или разгрузочного портала);

- информацию о местах крепления и положении сменного подъемного устройства контейнера для сбора;

- информацию по монтажу и креплению дополнительных частей сменного оборудования на мусоровозе;

- описание по укладке частей мусоровоза, которые могут выступать наружу за разрешенные габариты и должны быть надежно закреплены при движении, например погрузочно-разгрузочное устройство, стабилизатор (ы), любой элемент подъемного устройства контейнера для сбора мусора (см. 5.5);

- описание органов управления (см. 5.11);

- информацию о предохранителях;

- расположение оборудования в транспортном положении (см. термин 3.31)

- рекомендации о том, что работы по техническому обслуживанию частей, связанных с безопасностью, должны быть выполнены только обученным оператором;

- информацию о безопасности при доступе в мусоросборник (см. 5.14.3);

- информацию о безопасности при доступе на крышу мусоросборника;

- информацию о безопасности при опорожнении машины-спутника, если мусоровоз предназначен для этого применения (см. 5.7);

- рекомендации о том, что мусоровоз не должен эксплуатироваться, если устройства безопасности находятся в неработоспособном состоянии, например аварийный останов, система обнаружения оператора на подножке;

- рекомендации по очистке мусоровоза;

- перечень и периодичность проверок, которые должны проводиться при использовании по назначению;

- проверки, проводимые после текущего восстановительного ремонта;

- порядок действий в аварийной ситуации вследствие нарушения электроснабжения;

- проверка работы предупредительных сигналов;

- использование предупредительных сигналов;

- описание системы обнаружения, если оборудованы подножками (см. 5.10.3.4.5);

- информация о движении, управляемом устройством дистанционного управления, что оператор, использующий устройство дистанционного управления, должен убедиться, что он в состоянии контролировать любую функцию;

- перечень подъемного устройства стандартных контейнеров для сбора мусора, погрузочно-разгрузочного оборудования, лебедки с их соответствующими стандартными контейнерами для сбора мусора и их использование по назначению, если они установлены;

- условия окружающей среды (особенно диапазон температур) географической зоны, в которой мусоровоз будет эксплуатироваться;

- уровень звуковой мощности, определенный в соответствии с EN 1501-4:2007, 6.4.4;

- уровни звукового давления излучения на рабочих местах, определенные в соответствии c EN 1501-4:2007, 6.4.3;

- рекомендации по средствам индивидуальной защиты;

- основные характеристики сменных грузоподъемных устройств: максимальный вес, вылет и т. д.;

- рекомендации по восстановлению мусоровоза после серьезной поломки (выхода из строя);

- информация, касающаяся вибрации рук и общей вибрации (см. 5.18);

- информация о предварительном и последующем использовании мусоровоза с задней загрузкой;

- инструкции по допустимым комбинациям сменных устройств, если применимо;

- информация об эксплуатации сменного контейнера/бункера, если применимо;

- рекомендации водителю по поводу особой осторожности и внимания по отношению к людям или участникам дорожного движения;

- сведения о мерах по защите оператора от аэрозолей и пыли;

- информация о массе транспортного средства и местоположении центра тяжести;

- информация о методах, которым необходимо следовать для безопасного разблокирования, если существует вероятность блокировки;

- информация об оставшихся рисках, которые нельзя исключить, несмотря на меры безопасности, предусмотренные проектировщиком (например, изменение устойчивости из-за приподнятого кузова);

- информация о запасных частях;

- информация об остаточных рисках, т.е. падение водителей с подножек.

7.2 Техническое обслуживание

В руководстве по эксплуатации должна быть приведена информация о плановом периодическом техническом обслуживании и график его проведения, указана подробная информация о периодичности проведения технического обслуживания. В специальном разделе «Информация о безопасности» должны быть указаны меры предосторожности, общие предупреждения и способы безопасного проведения технического обслуживания.

Руководство по эксплуатации должно содержать также информацию о минимальных требованиях к подготовке оператора, включающую следующее:

- проверку устройств безопасности;

- информацию о составных частях, требующих обслуживания для поддержания мусоровоза в безопасном состоянии и периодичность такого обслуживания;

- информация о компонентах безопасности, которые необходимо периодически заменять в соответствии с их сроком службы;

- описание системы электропроводки, т.е. по принципиальной схеме управления и/или схеме подключения;

- информация по технике безопасности при доступе на крышу мусоросборника;

- информацию о том, как использовать точки подъема тяжелых компонентов или узлов;

- информация о регулярных проверках регулировок, связанных с безопасностью, т.е. уплотнения, предохранительные клапаны;

- информация о регулярных проверках рабочих и предупредительных табличек, имеющих отношение к безопасности.

7.3 Перечень запасных частей

Список запасных частей должен содержать все соответствующие запасные части, связанные с безопасностью, с однозначной идентификацией и информацией о расположении заменяемых частей.

7.4 Техническая характеристика

Паспорт, использованный для мусоровоза, служит как сообщительный инструмент между потребителем и изготовителем

Все измерения мусоровоза делаются с мусоровозом на плоской ровной горизонтальной поверхности. Кузов должен быть пустым, кроме как для распределения нагрузок.

7.5 Маркировка

Кузов должен иметь долговечную маркировку, содержащую:

- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя (при наличии);

- обозначение машины;

- обязательную маркировку;

- год выпуска;

- обозначение серии или типа;

- серийный или идентификационный номер;

- уровень звуковой мощности в соответствии с EN 1501-4:2007, 10.2.

# Приложение A

# (обязательное)

# Описание интерфейсов и систем

Условные обозначения

1 — шасси;

2 — кабина;

3 — мусоросборник;

4 — разгрузочный портал/борт;

5 — подъемное устройство контейнера для сбора мусора;

6 — контейнер для сбора мусора;

7 — интерфейс между шасси и кузовом;

8 — интерфейс между разгрузочным порталом/бортом и подъемным устройством;

9 — интерфейс между подъемным устройством и контейнером для сбора мусора

Рисунок А.1 - Интерфейсы

Условные обозначения

1 — мусоросборник;

2 — разгрузочный портал;

3 — уплотнительное устройство;

4 — загрузочная кромка;

5 — направляющий щит;

6 — силовая балка;

7 — бункер

РисунокА.2 - Компоненты кузова

Условные обозначения

a) Ситуация с подъемным устройством контейнера и подножкой

b) Ситуация с уплотнительным устройством, направляющим щитом и подножкой

| 1 — шасси; 2 — кабина; 3 — мусоросборник; 4 — разгрузочный портал/борт; 5 — подъемное устройство контейнера для сбора мусора; 6 — уплотнительное устройство; 7 — несущая плита; | 8 — уплотнительная плита; 9 — направляющий щит; 10 — силовая балка; 11 — подножка; 12 — бункер; 13 — выталкиватель; 14 — монтажная рама |
| --- | --- |

Рисунок А.3 - Специальные термины, используемые для уплотнения, системы разгрузки с выталкивателем и подъемного устройства контейнера для сбора мусора

# Приложение B

# (обязательное)

# Открытая и закрытая системы. Подножка(и)

Условные обозначения

1 — уровень грунта;

2 — загрузочная кромка;

3 — силовая балка;

4 — подножка

А ≥ 1 000 мм — высота расположения силовой балки

W — ширина загрузочного проема

Рисунок В.1 - Открытая система от уровня грунта

Условные обозначения

1 — уровень грунта;

2 — загрузочная грузовая кромка с направляющим щитом;

3 — силовая балка;

4 — днище загрузочной кромки;

5 — направляющий щит;

6 — подножка

В ≥ 1 000 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до занятой подножки; С ≥ 1 400 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до уровня грунта;

R ≥ 850 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до места среза;

W — ширина загрузочного проема

Рисунок В.2 - Открытая система от уровня подножки и закрытая система от уровня грунта

Условные обозначения

1 — уровень грунта;

2 — загрузочная кромка;

3 — силовая балка;

4 — подножка;

5 — днище загрузочной кромки

С ≥ 1 400 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до уровня грунта;

R ≥850 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до места среза;

S1 > 0 — горизонтальное расстояние между концом подножки и загрузочной кромкой;

W — ширина загрузочного проема;

W1 > 0 - горизонтальное расстояние между грузовым проемом и подножкой

Рисунок В.3 - Закрытая система от уровня подножки и закрытая система от уровня грунта

Условные обозначения

1 — уровень грунта;

2 — загрузочная кромка с направляющим щитом;

3 — силовая балка;

4-1 — нижняя загрузочная кромка;

4-2 — верхняя загрузочная кромка;

5 — подножка

D1 ≥1 400 мм — расстояние от нижней загрузочной кромки до уровня грунта;

D2 ≥ 1 400 мм — расстояние от верхней загрузочной кромки до подножки;

R1 ≥ 850 мм — расстояние от загрузочной кромки до места среза;

R2 ≥ верхняя загрузочная кромка);

S2 ≥ 0 — расстояние между задней кромкой подножки и верхней загрузочной кромкой;

W — ширина верхнего загрузочного проема;

W2 ≥ 2000 мм — расстояние от нижнего загрузочного проема до кромки подножки

Рисунок В.4 - Закрытая система от уровня подножки и закрытая система от уровня грунта

Условные обозначения

1 — уровень грунта;

2 — загрузочная кромка;

4 — силовая балка;

5 — подножка;

6 — бесконтактные защитные лучи

С ≥ 1 400 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до уровня грунта;

F ≤ 80 мм — максимальный зазор между полулучами;

I ≤ 80 мм — расстояние между лучами и расстояние между силовой балкой и первым лучом;

J ≥1 400 мм — расстояние от верхнего луча до поверхности подножки, если закрытая система от уровня подножки;

R3 ≥ 400 мм — минимальное расстояние от нижнего луча до места среза;

R4 ≥ 600 мм — минимальное расстояние от верхнего луча до места среза;

W — ширина загрузочного проема

Рисунок В.5 - Закрытая система от уровня грунта или закрытая система с частично защитным устройством от уровня подножки

Условные обозначения

1 — уровень грунта;

2 — загрузочная кромка;

3 — силовая балка;

5 — подножка;

8 — бесконтактные защитные лучи

А ≥ 1 000 мм — расстояние от днища загрузочной кромки до уровня грунта;

F ≤ 80 мм — максимальный зазор между полулучами;

I ≤ 80 мм — расстояние между лучами и расстояние между силовой балкой и первым лучом;

J ≥ 1 400 мм — расстояние от верхнего луча до поверхности подножки, если закрытая система от уровня подножки;

R3 ≥ 400 мм — минимальное расстояние от нижнего луча до места среза;

R4 ≥ 600 мм — минимальное расстояние от верхнего луча до места среза;

W — ширина загрузочного проема

Рисунок В.6 - Закрытая система от уровня грунта или закрытая система от уровня подножки с защитным полностью электрочувствительным устройством

Условные обозначения

5 Подножки

8 Минимальное пространство подножки, занятое оператором.

A ≥ 450 мм 		U ≥ 2 000 мм

B ≥ 350 мм 		YY ≥ 350 мм

a ≤ 5° 			K ≤ 1 000 мм

H ≤ 450 мм

J ≥ 550 мм рекомендуется, не менее 450 мм

Рисунок B.7 - Езда на подножках. Минимальное пространство, занятое оператором. Ситуация I

Условные обозначения

5 Подножки

8 Минимальное пространство подножки, занятое оператором

A ≥ 450 мм

B ≥ 350 мм

H ≤ 450 мм

J ≥ 550 мм рекомендуется, не менее 450 мм

K = 700 мм

U ≥ 2 000 мм

Y ≥ 450 мм

a ≤ 5°

Рисунок B.8 - Езда на подножках. Минимальное пространство, занятое оператором. Ситуация II

a) Вид сбоку

b) Вид сверху

Условные обозначения

a ≥ 950 мм

b = 1 300 мм

c = 1 500 мм

d ≤ 1 750 мм

e = 380 мм (расстояние между плечевыми соединениями)

f = 250 мм

h ≤ 450 мм

a = не более 45°

r1 = 375 мм

r2 = 650 мм

s Направление подножки в ситуации I, как показано на рисунке B.7

t Направление подножки в ситуации II, как показано на рисунке B.8

P Упор плечевого шарнира

F Пятка ноги

Рисунок B.9 - Положение и размер объема размещения поручней относительно подножки в ситуациях I и II, указанных в B.7 и B.8

Размеры в миллиметрах

| а) Вид сверху и сбоку на подножку I | b) Вид сверху и сбоку на подножку, положение II |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 направление движения

Рисунок B.10 - Дополнительные требования к подножке

# Приложение C

# (обязательное)

# Основные сценарии различных опасных зон

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок В.1 - Подъезд и выезд из зоны погрузки

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

V14 DZfb Опасная зона — подножка (подножки) (подножка в неиспользуемом положении)

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.2 - Движение без занятых подножек

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.3 - Движение вперед со свободными подножками (оператор в кабине)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

V13 DZFB Опасная зона — подножка(и)

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.4 - Движение вперед с оператором на подножках

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZCRLL Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

V14 DZFB Опасная зона — подножка(и) (подножка в неиспользуемом положении)

V15 DZML Опасная зона — ручная загрузка

V16 DZBM Опасная зона — движение назад

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.5 - Движение назад со свободными подножками

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

V14 DZFB Опасная зона — подножка(и)

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.6 - Оператор несет мусорные баки, мешки или другой мусор к транспортному средству (транспортное средство движется)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V14 DZfb Опасная зона – подножка(и)

V17 DZml Опасная зона – ручная загрузка

HRR Высота силовой балки

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.7 - Оператор загружает мешки или другой мусор вручную без подъемника

(транспортное средство в неподвижном состоянии)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние — правая и левая боковая

V14 DZfb Опасная зона - подножка(и)

V=DZml Опасная зона — ручная загрузка

HRR Высота силовой балки

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.8 - Оператор загружает мешки или другой мусор вручную без использования подъемника (транспортное средство движется вперед) (сочетание сценариев 3, 4 и 6) (с открытой системой)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V14 DZfb Опасная зона - подножка(и)

V18 DZal Опасная зона — загрузка в автоматическом/ручном режиме

a t1 согласно EN 1501-5:2021, Рисунок A.16.

Рисунок C.9 - Оператор загружает мусорные баки с помощью подъемника (машина в неподвижном состоянии)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V19 DZul Опасная зона — разгрузка

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.10 - Разгрузка стоящего мусоровоза при помощи выталкивателя или поворотного барабана (управляется водителем)

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V19 DZul Опасная зона — разгрузка

V20 DZtb Опасная зона — опрокинутый мусоросборник

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.11 - Разгрузка стоящего мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

V11 DZcrll Опасная зона — близкое расстояние – правое и левое продольное

V19 DZul Опасная зона — разгрузка

V20 DZtb Опасная зона — опрокинутый мусоросборник

Примечание - Все размеры измеряются от крайней точки транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок C.12 - Разгрузка мусоровоза путем опрокидывания мусоросборника и движения транспортного средства

# Приложение D

# (справочное)

# Объемы

Условные обозначения

V1 объем мусоросборника

V2 объем бункера

V3 дополнительный объем с направляющим щитом

Рисунок D.1 - Объемы

# Приложение E

# (справочное)

# Участки освещения

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

A Освещаемый участок A (см. 5.13.9)

B Освещаемый участок B (см. 5.13.9)

Примечание - Все размеры измеряются от самого внешнего края транспортного средства в рабочем положении.

Рисунок E.1 - Освещаемые участки

# Приложение ZA

# (справочное)

# Взаимосвязь между настоящим стандартом и существенными требованиями Директивы 2006/42/ЕС

EN 1501-1:2021 подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации M/396 «Полномочия CEN и CENELEC на стандартизацию в области машиностроения», чтобы предоставить одно добровольное средство соответствия основным требованиям Директивы 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 г. по машинам и о внесении поправок в Директиву 95/16/ЕС (пересмотренная).

После того, как настоящий стандарт будет размещен в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой, соответствие требованиям европейского стандарта, приведенных в таблице ZA.1, дает в пределах области применения настоящего стандарта презумпцию соответствия существенным требованиям этой директивы и соответствующих регламентирующих документов EFTA.

Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим стандартом и Приложением I Директивы 2006/42/EC

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. Принципы интеграции безопасности | 5 |  |
| 1.1.3. Материалы и продукция | 5.8.1, 5.14.4, 5.16 |  |
| 1.1.4. Освещение | 5.13.9 |  |
| 1.1.5. Проектирование машин для облегчения обращения с ними | 7.1 |  |
| 1.1.6. Эргономика | 5.10.2, 5.11.3.1 |  |
| 1.1.7. Рабочие положения | 5.3.7, 5.16 |  |
| 1.1.8. Сиденье | - | не рассматривается |
| 1.2.1. Безопасность и надежность систем управления | 5.11.1, 5.13.5, 5.14.1 |  |
| 1.2.2. Устройства управления | 5.11.3, 5.12.1 |  |
| 1.2.3. Запуск | 5.11.1, 5.11.3.1, 5.14.1 |  |
| 1.2.4.1. Обычный останов | 5.11.1, 5.11.3.3 |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.2.4.2. Рабочий останов | 5.11.1, 5.4.3 |  |
| 1.2.4.3. Экстренный останов | 5.11.2, 5.11.3.2, 5.11.3.5 |  |
| 1.2.4.4. Сборка техники | 5.11.2, 5.11.3.2, 5.11.3.3, 5.11.3.5 |  |
| 1.2.5. Выбор режима управления или работы | 5.11.3.4, 5.11.3.5 |  |
| 1.2.6. Выход из строя источника питания | 5.13.5 |  |
| 1.3.1 Риск потери устойчивости | 5.15 |  |
| 1.3.2. Опасность поломки во время работы | 5.8.1, 5.8.2, 5.13.7 |  |
| 1.3.3. Риски из-за падающих или выпирающих предметов | 5.3.7, 5.3.8, 5.4.2, 5.4.4, 5.5 |  |
| 1.3.4. Риски из-за поверхностей, краев или углов | 5.10.3.2 |  |
| 1.3.5. Риски, связанные с комбинированным оборудованием | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 1.3.6. Риски, связанные с изменением условий эксплуатации | 5.11.3.4 |  |
| 1.3.7. Риски, связанные с движущимися частями | 5.3.7, 5.3.8, 5.13.4, 7.1 |  |
| 1.3.8.1. Подвижные части трансмиссии | - | Не рассматривается |
| 1.3.8.2. Подвижные части, участвующие в процессе | 5.3.7, 5.3.8 |  |
| 1.3.9. Риски неконтролируемых движений | 5.11.3.1, 5.14.2 |  |
| 1.4.1. Основные требования | 5.3.7, 5.3.8 |  |
| 1.4.2.1. Закрепленное ограждение | 5.3.7 |  |
| 1.4.2.2. Блокирующие подвижные ограждения | 5.3.5 |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2.3. Регулируемые ограждения, ограничивающие доступ | 5.3.5 |  |
| 1.4.3. Особые требования к защитным устройствам | 5.3.8, 5.13.2 |  |
| 1.5.1. Электропитание | 5.8.3, 5.13.4 |  |
| 1.5.2. Статическое электричество | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 1.5.3. Энергоснабжение, кроме электричества | 5.8.1, 5.8.2 |  |
| 1.5.4. Ошибки установки | 7.1 |  |
| 1.5.5. Экстремальные температуры | 5.16 |  |
| 1.5.6. Огонь | - | не рассматривается |
| 1.5.7. Взрыв | - | не рассматривается |
| 1.5.8. Шум | 5.19 |  |
| 1.5.9. Вибрации | 5.18 |  |
| 1.5.10. Радиация | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 1.5.11. Внешнее излучение | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 1.5.12. Лазерное излучение | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 1.5.13. Выбросы вредных материалов и веществ | 5.14.4, 5.16 |  |
| 1.5.14. Риск застревания в машине | 5.4.1.1, 5.4.1.2.2, 5.4.1.3.2, 5.14.3 |  |
| 1.5.15. Риск проскальзывание, спотыкания или падения | 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 7.2 |  |
| 1.5.16. Молния | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1. Обслуживание машин | 5.8.3, 5.14, 7.2 |  |
| 1.6.2. Доступ к рабочим местам и точкам обслуживания | 5.14.3, 7.2 |  |
| 1.6.3 Изоляция источников энергии | 5.11.3.3 |  |
| 1.6.4. Вмешательство оператора | 7.1 |  |
| 1.6.5. Очистка внутренних частей | 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4 |  |
| 1.7.1. Сведения и предупреждения о машине | 5.9, 5.12.3, 7.1 |  |
| 1.7.1.1. Информация и информационные устройства | 5.9, 5.12.1, 5.12.2, 7.1 |  |
| 1.7.1.2. Предупреждающие устройства | 5.12.3 |  |
| 1.7.2. Предупреждение об остаточных рисках | 5.12.3 |  |
| 1.7.3. Маркировка техники | 7.5 |  |
| 1.7.4.1 Общие принципы составления инструкций | 7.1 |  |
| 1.7.4.2 Содержание инструкции | 7.1 |  |
| 1.7.4.3 Коммерческая литература |  | не рассматривается |
| 2. Дополнительные основные требования по охране труда и технике безопасности для отдельных категорий техники | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 3.2.1. Положение водителя | 5.4.2, 5.10.2, 5.12.1 |  |
| 3.2.2. Сиденье | - | Не рассматривается |
| 3.2.3. Положения для других лиц | 5.10.3.4 |  |
| 3.3. Системы контроля | 5.11.3.5 |  |
| 3.3.1. Устройства управления | 5.11.1, 5.11.3.1, 5.11.3.3, 5.13.2 |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2. Запуск/движение | 5.1, 5.11.1, 5.13.5, 5.14.1 |  |
| 3.3.3. Функция перемещения | 5.10.3.4.3 |  |
| 3.3.4. Движение техники, управляемой пешеходом | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 3.3.5. Отказ цепи управления | 5.11.1, 5.11.3.1, 5.13.5, 5.14.1 |  |
| 3.4.1. Неконтролируемые движения | 5.15 |  |
| 3.4.2. Подвижные части трансмиссии | - | не рассматривается |
| 3.4.3. Переворот и опрокидывание | 5.15 |  |
| 3.4.4. Падающие объекты | 5.4.2, 5.5, 5.14.2 |  |
| 3.4.5. Средства доступа | 5.10.1, 5.10.3 |  |
| 3.4.6. Буксирные устройства | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 3.4.7. Передача мощности между самоходной машиной (или трактором) и принимающей машиной | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 3.5.1. Батареи | 5.8.3 |  |
| 3.5.2. Огонь | - | не рассматривается |
| 3.5.3. Выбросы вредных веществ | 5.16 |  |
| 3.6.1. Знаки, сигналы и предупреждения | 5.12.1, 5.12.3 |  |
| 3.6.2. Маркировка | 7.5 |  |
| 3.6.3.1. Вибрации | 5.18 |  |
| 3.6.3.2. Многократное использование | 5.11.2, 7.1 |  |
| 4.1.2.1. Риски из-за отсутствия стабильности | 5.14.2, 5.15 |  |
| 4.1.2.2. Техника, работающая на направляющих и рельсовых путях | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |

Окончание таблицы ZA.1

| Соответствующие существенные требования Директивы 2006/42/ЕС | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.3. Механическая сила | 5.15.1 |  |
| 4.1.2.4. Шкивы, барабаны, колеса, канаты и цепи | 5.5 |  |
| 4.1.2.5. Подъемные приспособления и их компоненты | 5.5 |  |
| 4.1.2.6. Контроль движений | 5.5 |  |
| 4.1.2.7. Перемещение грузов во время погрузочно-разгрузочных работ | 5.3.7, 5.3.8 |  |
| 4.1.2.8. Машины, обслуживающие стационарные площадки | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 4.1.3. Пригодность к использованию | 4, 6 |  |
| 4.2.1. Контроль движений | 5.3.9.2, 5.4.1.1, 5.4.1.2. 5.13.1 |  |
| 4.2.2. Контроль загрузки | 5.13.4 |  |
| 4.2.3. Установки, управляемые канатами | 5.5 |  |
| 4.3.1. Цепи, веревки и ремни | 5.5 |  |
| 4.3.2. Подъемные оснастки | 5.5 |  |
| 4.3.3. Подъемное оборудование | 5.5 |  |
| 4.4.1. Подъемные оснастки | 5.5 |  |
| 4.4.2. Подъемное оборудование | 5.5 |  |
| 5. Дополнительные основные требования по охране труда и технике безопасности к машинам, предназначенным для подземных работ | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |
| 6. Дополнительные основные требования по охране здоровья и безопасности для машин, представляющих особую опасность из-за подъема людей | - | Не применимо для такого типа техники в рамках области применения |

Предупреждение - Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий стандарт указана в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи настоящего стандарта должны часто проверять последний список, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза.

Предупреждение 2 - К продукции, на которую распространяется настоящий стандарт, могут применяться требования других стандартов и директив ЕС.

# Библиография

[1] EN 500-1:2006+A1:2009, Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common requirements (Машины дорожно-строительные мобильные. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

[2] EN 1501-2:2021, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой)

[3] EN 1501-3:2021, Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 3. Мусоровозы с передней загрузкой)

[4] EN 12999:2020, Cranes - Loader cranes (Краны. Погрузочные краны)

[5] EN ISO 2867:2011, Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2011) (Машины землеройные. Системы доступа (ISO 2867:2011))

[6] EN ISO 3411:2007, Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007) (Машины землеройные. Антропометрические размеры операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора (ISO 3411:2007))

[7] EN ISO 6743-4:2015, Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:2015) (Смазки, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Класссификация. Часть 4. Группа H (гидравлические системы) (ISO 6743-4:2015))

[8] ISO 15817:2012, Earth-moving machinery - Safety requirements for remote operator control systems (Машины землеройные. Требования безопасности к дистанционному управлению)

[9] ISO 12508:1994, Earth-moving machinery - Operator station and maintenance areas - Bluntness of edges (Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны технического обслуживания. Сглаживание кромок конструкции)

[10] 2000/532/EC: Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste (Решение Комиссии от 3 мая 2000 г., заменяющее Решение 94/3/EC, устанавливающее перечень отходов согласно Статье 1(a) Директивы Совета 75/442/EEC по отходам, и Решение Совета 94/904/EC, устанавливающие перечень опасных отходов согласно 1(4) Директивы Совета 91/689/EEC по опасным отходам)

[11] Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Директива 2008/98/EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. по отходам, отменяющая некоторые директивы)

[12] Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Директива 2002/44/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 июня 2002 г. о минимальных требованиях по охране труда и технике безопасности в отношении воздействия на работников рисков, связанных с физическими факторами (вибрация) (шестнадцатая индивидуальная Директива по смыслу статьи 16). (1) Директивы 89/391/ЕЕС))

[13] UN/ECE R10:2019, Regulation No. 10 — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility (Правила № 10. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости)

[14] UN/ECE R46:2019, Regulation No. 46 — Uniform provisions concerning the approval of devices for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these devices (Правила № 46. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения устройств непрямого обзора и автомобилей в отношении установки таких устройств)

[15] UN/ECE R65:2017, Regulation No. 65 — Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers (Правила № 65. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения специальных сигнальных огней для механических транспортных средств и их прицепов)

[16] UN/ECE R100:2019, Regulation No. 100 — Battery electric vehicle safety (Правила № 100. Безопасность электромобилей на аккумуляторных источниках питания)

[17] EN ISO 13851:2019, Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection (ISO 13851:2019) (Безопасность машин. Двуручные устройства управления. Принципы проектирования и выбора (ISO 13851:2019))

[18] EN ISO 14119:2013, Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (ISO 14119:2013) (Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора (ISO 14119:2013))

УДК                      		МКС 43.160  		             IDT

Ключевые слова: мусоровозы с задней загрузкой; подъемные устройства; кран-манипулятор

УДК                      		МКС 43.160    		               IDT

Ключевые слова: мусоровозы с задней загрузкой; подъемные устройства; кран-манипулятор

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель

На основании EN 60529:1991/A1:2000 и EN 60529:1991/A2:2013.

На основании EN ISO 374-1:2016/A1:2018.

Некоторые тесты могут быть заменены расчетами с использованием технологии моделирования

Для машин и относящемуся к ним оборудованию, предназначенных для размещения на рынке Европейской экономической зоны, маркировка знаком СЕ предписывается соответствующими европейскими директивами, например, касающимися машин, внешнего шума, оборудования под давлением.